- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳星润机械设备有限公司年喷塑加工碳钢材质焊接件400吨搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2107-410381-04-01-557742 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 卢朋飞 | 联系方式 | 13939921062 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师市产业集聚区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 42分59.450秒， 34 度 41分19.660秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十 金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 32.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.35 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3800 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2010年12月，河南省发展和改革委员会以豫发改工业[2010]2045号文下发了《关于偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）的批复》，同意其按照偃师市城市总体规划，选址位于偃师市城区西南部约2.0km的岳滩组团内。 2012年6月偃师市市委市政府决定对集聚区进行调整，在洛河以北、北环路沿线（城关镇）规划布局新材料、新能源产业区，洛阳市发展和改革委员会、洛阳市国土资源局、洛阳市城乡规划局、洛阳市环境保护局等联合签发《关于调整偃师市产业集聚区规划范围和主导产业定位的请示》。2012年10月，河南省发展和改革委员会以豫发改工业[2012]1653号文下发了《关于偃师市产业集聚区发展规划调整方案的批复》，同意其规划调整方案，将洛河南岸部分区域调出规划范围，适度向洛河北岸拓展，新增规划面积4.8km2。 2016年4月，偃师市人民政府以偃政文[2016]21号文下发了《关于同意实施偃师市产业集聚区空间发展规划和控制性详细规划的批复》。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2010年3月由中色科技股份有限公司编制完成了《偃师市产业集聚区总体发展规划环境影响报告书》，并经河南省环境保护厅豫环审[2010]287号文审查通过。 2015年1月由中色科技股份有限公司编制完成了《偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》，并经河南省环境保护厅豫环函[2015]167号文审查通过。 2019年6月由中色科技股份有限公司编制完成了《偃师市产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书》，并经河南省生态环境厅豫环函[2019]189号文审查通过。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | ### 1、《偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013~2020）》及其规划环评 （1）规划范围 调整后的集聚区包括北园和南园，总面积为11.9km2。具体范围为：洛河以北区域东至经一路、连霍高速引线，西至一高路、潘屯西路，南至华夏路，北至北环路以北约300米，规划面积6.5平方公里。洛河以南区域东至连霍高速引线、西至规划310国道、南至岳滩中心区干道南约200米（即规划的创业路）、北至科创路，规划面积5.4平方公里。 本企业位于集聚区规划南园范围内（位于机械加工区）。 （2）产业定位 偃师市产业集聚区定位：全国重要的三轮摩托车及电动交通工具生产基地，偃师市新材料、新能源产业基地。 产业集聚区北园主导产业为以太阳能光伏、硅光伏、分子筛及其上下游产业为主的新材料产业，南园主导产业为以电动三轮摩托车及电动交通工具为主的机械加工制造业。 （3）产业布局 本项目位于集聚区南园范围内。根据集聚区发展现状和规划，产业集聚区南园设置2个功能区，即机械加工区和综合服务区，本项目位于产业集聚区南园机械加工区内。 （4）本项目相符性分析 本厂区位于产业集聚区南园内，布局在机械加工区，占地面积3800m2，项目建设符合集聚区用地规划要求，项目产品主要为斜爬梯、围栏、悬臂吊、维修平台、稳定装置等汽车生产线零配件（辅助汽车生产的零配件），以及少量飞轮，压盘，传动轴等汽车零配件，有利于促进集聚区循环经济发展，且该项目建成后对环境影响较小，符合产业集聚区产业定位及产业布局。 （5）偃师市产业集聚区准入条件 偃师市产业集聚区环境准入条件见下表。 表1-1 偃师市产业集聚区环境准入条件 类别; 要求; 本工程. 布局选址; 规划后续发展按集聚区规划用地布局，不占用文物保护用地、饮用水水源保护地、特殊用地、绿地及非建设用地。; 本项目位于偃师市产业集聚区南园，不占用文物保护用地、饮用水水源保护地、特殊用地、绿地及非建设用地等。符合布局要求. 鼓励行业; 符合规划产业定位和行业准入要求的摩托车、发动机及零部件、特种车、农机、汽车配件以及绿色制造、高端装备制造业等新兴产业。 多晶硅下游产品，如硅片、太阳能组件、薄膜太阳能电池项目及多晶硅铸锭、分子筛等新能源、新材料项目，汽车、飞机等高端有色金属合金应用新材料；依托现有河南恒星、建龙微纳，发展有利于产业链延伸，技术含量高、附加值高、资源能源消耗低、环境污染排放少的新材料（含化工新材料）产业及涉及环保治理新材料项目。 与集聚区产业定位相符，和现有产业能形成上、下链条，能够实现改造升级的退城入园、产业转移项目。 集中喷涂工程项目。 环境污染小，环境风险低的一类工业项目。; 项目产品主要为斜爬梯、围栏、悬臂吊、维修平台、稳定装置等汽车生产线零配件（辅助汽车生产的零配件），以及少量飞轮、压盘、传动轴等汽车零配件，符合产业集聚区产业定位及产业布局。. 限制行业; 属于《产业结构调整指导目录（2019本）》中限制类项目（能够实现改造升级的产业转移、退城入园项目除外）； 建材行业（限制条件：涉及用煤的项目）；商业、金融、卫生、社会保障和福利业（限制条件：限制规模与选址，只限于综合服务区）； 对与规划产业布局冲突，已建成并办理了相关环保手续的企业，限制其产能，鼓励其向主导产业转型。; 本工程不属于限制类行业. 禁止行业; 属于《产业结构调整指导目录（2019本）》中淘汰类项目； 属于《市场准入负面清单（2018 年版）》禁止准入类项目； 钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。 造纸、纺织印染、制革及毛皮鞣制、食品发酵等高耗水项目；与主导产业发展不相容的食品加工和制造、制药等项目。 建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，露天和敞开式喷涂项目。 使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施。 新建环境风险大的项目；易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目。 不符合国家或行业产业政策要求的项目。; 本工程不属于限制类行业. 基本条件; 应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准和行业准入条件要求，企业清洁生产水平必须达到行业清洁生产二级水平以上和国内先进水平要求； 在工艺技术水平上，要求入驻集聚区的项目达到国内同行业领先水平； 建设规模应符合国家产业政策的要求； 环保搬迁入驻集聚区或者限期治理的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家或地方最新的生态环境管理要求。; 本项目建设符合国家和行业环境保护标准要求。. 总量控制; 新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷消减量或城市污染负荷消减量中调剂； 属于环保搬迁或改造的项目，污染物排放指标不能超过总量指标要求。; 本项目为迁建项目；迁建完成后，VOCs、SO2排放量均有所减少，新增NOx排放从区域内进行等量替代。. 2、河南省生态环境厅关于偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见（豫环函[2019]189号） 表1-2 与豫环函[2019]189号相符性分析 相关内容; 具体内容; 本工程相符性. 三、为发挥好跟踪评价的有效性，进一步做好规划实施的环境保护工作，提出如下意见和建议; （二）进一步优化产业定位和结构。积极推进产业转型升级，大力发展主导产业，着力发展绿色、循环和低碳经济；鼓励建设集中喷涂项目；对于未达到规划规模的多晶硅、分子筛等化工新材料生产规模，应以现有企业为基础进行技改、扩建，现有企业应积极发展延仲产业链，加快推动产业转型升级；禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止造纸、纺织印染、制革、毛皮鞣制、食品发酵等高耗水的项目以及与主导产业发展不相容的食品加工和制造、制药项目。; 本项目不在禁止行业之列. （三）进一步完善环保基础设施。按“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，建设污水处理、中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，完善配套供热管网，提高集聚区集中供热率。; 项目所在区域污水管网完善，项目所产生的生活污水经化粪池处理后通过管网排入偃师市第三污水处理厂进行处理。. （四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、V0Cs等大气污染物的排放。加快对现有涂装等行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；积极推行中水回用，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级标准的A标准，并适时对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。; 项目为迁建项目；烘干过程中产生的有机废气经治理达标后排放，VOCs、SO2排放量均有所减少，新增NOx排放从区域内进行等量替代。 本项目生活污水经化粪池处理后达标排放。. 综上分析，本项目建设符合偃师市产业集聚区环境准入条件，也符合偃师市产业集聚区跟踪评价审核意见中的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 根据《洛阳市人民政府 关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），三线一单即为“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，以下进行逐条分析： （1）生态保护红线 本项目位于偃师市产业集聚区，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；本项目选址不在文物保护区；本项目距离最近饮用水水源地为偃师市岳滩镇西水厂地下水井群（共2眼井），本项目位于该饮用水水源地西北1.1km，距离保护区较远。 综上，本项目所在地不涉及生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 本项目生产过程使用电能及液化石油气，生产车间密闭，火焰切割经自带袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒排放；焊接、打磨、抛丸过程产生的粉尘经集气收集后通过脉冲袋式除尘处理后通过1根15m排气筒排放；喷粉过程产生的粉尘经集气收集后通过脉冲袋式除尘处理后经1根15m排气筒排放；烘干过程产生的废气经集气收集后通过“静电油雾净化+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m排气筒排放；迁建完成后，VOCs、SO2排放量均有所减少，新增NOx排放从区域内进行等量替代，不会增加对区域环境的压力；本项目生活污水经化粪池预处理，经污水管网排入偃师市第三污水处理厂深度处理，最终排入伊河。本项目一般固废综合处理，危险废物委托有资质单位处置。 综上，项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电、液化石油气，均属于清洁能源，符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 依据洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于偃师市产业集聚区，其环境管控单元编码为ZH41038120001，属于重点管控单元，环境要素类别属于大气高排放区、水环境工业污染重点管控区。 表1-3 偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 编码; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41038120001; 空间布局约束; 1、严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。 2、区内项目大气环境防护距离内不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3、集聚区北园与洛阳大遗址保护中邙山陵墓群有部分的重叠，需要按照文物保护的相关要求进行开发建设，对部分与集聚区规划不相符的企业，要逐步搬迁、关停或限产。 4、禁止新建除新材料外的化工企业以及有酸洗磷化工艺等新鲜水耗量大、水污染物排放量大的项目。 5、重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料（含化工））等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。; 本项目位于偃师市产业集聚内，用地性质为工业用地。 本项目废水主要生活污水，用水量较小，不属于新鲜水耗量大、水污染物排放量大的项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、继续推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉，关闭区内自备燃煤锅炉。 2、重点行业（化工、包装印刷、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 3、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。 4、引导整合区内摩托车整车制造企业，加强喷漆、涂装生产线污染治理力度，逐步实现VOCs在线监控联网达标排放。推进天燃气入厂入户工作，逐步取缔CNG罐，减少中间运输环节污染物排放。 5、入区企业废水需进入污水处理厂，不得设置直接入河的废水排放口，按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。; 本项目属于迁建项目，不涉及燃煤锅炉建设；项目具有喷塑工序，属于工业涂装，预测各污染物能够满足相应标准特别排放限值要求；烘干过程中产生的有机废气经治理达标后排放，VOCs、SO2排放量均有所减少，新增NOx排放从区域内进行等量替代。 本项目位于产业集聚区内，位于偃师市第三污水处理厂收水范围内，项目废水经治理后可沿污水管网进入污水处理厂进行处理。; 相符. 环境风险防控; 1、加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，涉及重大危险源的项目其储存和使用场所应远离河道，减少环境风险。 2、建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案；基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 3、定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目火焰切割过程涉及乙炔、丙烷使用，使用量较少，采用瓶装，于厂区固定区域置放，不属于重大危险源。; 相符. 资源开发效率; 1、区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、产业集聚区应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目属于机械加工项目，可提高区域资源能源利用效率。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师市环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许类建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2020年7月2日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为：2107-410381-04-01-557742。 且根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第三类淘汰类第（七）条机械、工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批~第四批），本项目生产设备均不在淘汰类之列。 3、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性 表1-4 项目与文件相符性分析一览表 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建立的清洁煤制气中心除外）。; 本项目为迁建建项目，厂址位于偃师市产业集聚区，项目所在区域为重点区域，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目烘干采用天然气加热，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目所在区域属于重点区域，预测污染物排放浓度满足限值要求; 相符. 4、《偃师区污染防治攻坚战领导小组关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2021〕4号）相符性分析 偃师区污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（偃环攻坚办[2021]4号）文件的相关要求见下表。 表1-5 项目与文件相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. 严格环境准入; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 牵头单位：区发展改革委; 本项目为机械加工项目，不属于高耗能、高排放项目建设。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 牵头单位：区生态环境局 责任单位：各镇（街道）; 根据以上分析，项目符合三线一单要求；本项目使用粉末涂料，并采用静电喷涂，可划分为B级企业。; 符合. 全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理; 4.深化工业炉窑大气污染综合治理。按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生产过程中的煤炭、矿石等物料运输、装卸储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准治理，实现全封闭贮存及运输。2021年6月底前拆除洛阳龙新玻璃有限公司4台煤气发生炉；9月底前停用洛阳市兴荣工业有限公司3台煤气发生炉，鼓励各县（市）通过正向激励政策引导更多企业拆除在用煤气发生炉；年底前，玻璃、陶瓷、耐材、碳素（石墨）、有色金属冶炼及压延行业力争50%以上企业，铝工业、砖瓦、铁合金、铸造、石灰行业力争30%以上企业，能源类型、污染治理技术、排放限值和无组织排放四项指标达到绩效分级B级以上标准。 其他行业工业炉窑，在稳定达标排放基础上，对标绩效分级A、B级及绩效引领企业标准，提升环境绩效水平，减少污染物排放。 牵头单位：区生态环境局 责任单位：区工业和信息化局、发展改革委，各镇（街道）; 本项目属于机械加工项目。项目使用塑粉进行喷涂，塑粉属于低VOC含量原料；烘干房采用液化石油气为热源。项目建成后采用相应环保措施后，可划分为B级企业，符合要求。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区污染防治攻坚战领导小组关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2021〕4号）文要求。 5、与《偃师市2021 年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）文件相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办〔2021〕5号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-6 偃环攻坚办〔2021〕5号文相符性分析 项目; 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理; 3、全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。[市生态环境局牵头，市市场监督管理局配合，各镇（街道）人民政府（办事处）负责落实]; 本项目为机械加工项目，项目使用固体塑粉为原料，属于低VOC原料；烘干房进出口设置集气罩，烘干过程产生的有机废气通过静电油烟净化+活性炭吸附装置进行处理。; 符合. （四）强化VOCs环境监管; 1.严格新建项目环境准入。 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目(重大项目经市政府同意后实行“一事一议”)；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目(集中喷涂中心项目除外)。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目、应当按照有关规定从严控制。[市生态环境局牵头，市发展和改革委员会、市自然资源和规划局、市工业和信息化局配合，各镇（街道）人民政府（办事处）负责落实]; 本项目具有工业涂装工序，使用固体塑粉为原料，属于低VOC原料，项目位于偃师市产业集聚区。 本项目烘干过程中产生的有机废气经治理达标后排放，VOCs不新增排放量。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办〔2021〕5号）中相关要求。 6、与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）相符性分析 表1-7 项目与文件相符性分析一览表 /; 文件内容; 环评内容; 相符性. 总体 要求; 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求。坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs综合防治原则。VOCs污染治理应满足达标排放、总量控制要求。涂装工序企业集中的工业园区、产业集聚区宜建设集中喷涂中心，配备高效废气处理设施。活性炭使用量大的工业园区和产业集聚区建设区域活性炭再生基地、集中回收、再利用。; 项目厂址位于偃师市产业聚居区，符合规划及政策要求，固化废气经静电油烟净化+活性炭吸附处理后达标排放，非甲烷总烃排放浓度满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3，《洛阳市2019年挥发性有机物治理方案》表面涂装—非甲烷总烃排放浓度60mg/m3，建议值建议去除率70%。; 相符. 源头 控制; 涂料选择：强化源头替代，宜选用粉末、水性、高固份等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂、替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量的原辅材料应符合相关标准要求。; 项目采用固体粉末涂料低VOCs含量涂料，符合相关标准要求。; 相符. 涂装工艺设备的选择：推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用：推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 项目采用静电喷涂工艺。; 相符. 过程 管理; 储存过程：涉VOCs原辅材料应储存在密闭容器内，并存放于封闭空间。确保原料储存过程中容器加盖、封口、无破损、无泄漏，保持密闭。; 项目涂料为袋装，储存在车间内密闭涂装区。定期专人检查防止破损泄露。; 相符. 调配过程：涉VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或者封闭空间内进行，计算、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 项目粉末涂料，无调配、搅拌工序。; 相符. 输送过程：VOCs原辅材料应采用密闭管道或者采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在储存、调配、输送过程中一旦发现泄露，应及时恢复和处置。; 项目粉末涂料至喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。; 相符. 涂装过程：喷枪选择：根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。 喷涤操作：降低喷枪压力和喷涂速军并保持平简，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离1cm-20cm, 喷枪运行速度宜0.4m/s-0. 7m/s。换色作业：准确控制换色涂料用量，缩短换色时问，按照从浅到深的顺序涂装，类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。装备设施：涂履、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施，无法在封闭空间内操作的，采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs 处理设施。涂料回收，对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 项目采用小型喷枪，喷粉过程在喷粉间内进行，喷粉及固化在车间内进行二次密闭。; 相符. 末端 治理; 排放控制要求：收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率大于2kgh，配置的 VOCs 处理设施处理效率不低于80%。工业涂装工序VOCs排放应符合GB 37822, GB 16297或相关行业、地方排放标准的规定。; 项目收集的有机废气初始排放速率小于2kgh，配置的 VOCs 处理设施处理效率为80%，固化过程含非甲烷总烃有机废气经静电油烟净化+活性炭吸附装置”进行处理后排放，处理效率80%。无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（ GB37822-2019）要求（非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0 mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求，有组织排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3，《洛阳市2019年挥发性有机物治理方案》表面涂装—非甲烷总烃排放浓度60mg/m3，建议值建议去除率70%。; 相符. 废气收集：企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理、采用溶剂型涂料时，其烘干废气宜单独收集处理。废气收集采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按G8-14443.G8-14444合理设置通风量。; 本项目固化废气进行收集后引致废气处理设施。喷粉粉尘经袋式除尘器处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 废气处理：水性涂料及低VOCs含量溶剂型涂料： 喷涂流平废气：可采用的处理工艺为湿式除尘或干式过滤+吸附，典型处理技术路线湿式除尘器或干式过滤+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序的漆雾、较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。 烘干废气：可采用的处理工艺为降温+吸附，典型处理技术路线降温+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。; 本项目采用固体粉末涂料，固化废气处理设施采用光氧催化+活性炭吸附，废活性炭定期更换。; 相符. 7、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 本项目喷涂工序，与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中三十九、工业涂装，重污染天气重点行业绩效分级及减排措施相符性分析如下： 表1-8 项目与文件相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目类别; 符合性. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品; 1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020)、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 本项目喷塑过程使用的原料为粉末涂料。; 符合A级. 备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)、《车辆涂料中有害物质限量》(GB24409-2020)、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业(例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序)外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 本项目采用粉末涂料，袋装，常温下无VOCs挥发；项目采用静电喷涂，并于专门的喷粉间内进行喷涂，并设置收集措施，对喷粉过程产生的粉尘进行收集处理。; B级以上. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC)初始排放速率≥2kgh时，建设末端治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%； 3、使用水性涂料（含水性UV)时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率2kg/h时，建设末端治污设施; 本项目不适用溶剂型涂料、水性涂料等; /. 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施; 本项目采用粉料涂料，烘干过程会有少量VOCs产生，建设单位拟安装末端治理设施： “静电油雾净化+活性炭吸附”。; B级以上. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3、TVOC为50-60 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 项目针对烘干过程产生的少量VOCs拟安装“静电油雾净化+活性炭吸附”进行处理，预计有组织、无组织废气均能够达标排放。; B级以上. 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行. 综上分析，本项目建成后绩效分级可达B级企业，符合《偃师区污染防治攻坚战领导小组关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2021〕4号）文要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳星润机械设备有限公司原厂址位于偃师市岳滩镇佛滩头村1组，仅进行外来碳钢材质焊接件喷塑加工，加工量为400t/a，随着企业发展及考虑成本问题，企业决定自行加工焊接件，然后进行后续喷塑加工。 为了节约成本，企业决定自行加工焊接件，不在外购成品焊接件，而受原厂址场地限制，原厂址无区域再布设焊接件机加工序，因此洛阳星润机械设备有限公司决定对该项目进行搬迁。搬迁后厂址位于偃师市产业集聚区洛阳圣钰车桥有限公司厂区内，租赁该公司1座3800m2的生产车间进行生产，搬迁后产能不变。 2、建设内容 本项目建设内容主要为：租用1座3800m2的生产车间，于生产车间内进行生产设施布置安装，并对环保设施进行安装。主要工程内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 工程内容; 规格/面积; 备注. 主体工程; 生产车间; 3800m2; 原圣钰公司产品组装车间，本项目租用后该公司对该车间内的组装线及其他物料堆放区进行清空。. 辅助工程; 办公楼; 60m2; 租用3间. 公用工程; 给水; /; 岳滩镇自来水供应. 排水; /; 生活污水经化粪池预. 理后，排入偃师市第三污水处理厂深度处理; 供电; /; 偃师市供电系统. 环保工程; 废气; 火焰切割烟尘; 1套脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒（DA001）. 焊接烟尘、打磨粉尘、抛丸粉尘; 1套脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒（DA002）. 喷塑粉尘; 1套脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒（DA003）. 烘干废气; 1套“静电油烟净化+活性炭吸附”装置+1根15m排气筒（DA004）. 废水; 化粪池30m3（1个），处理职工的生活污水. 固废; 一般固废暂存区（1处），10m2，暂存一般固体废物. 危险废物暂存间（1间），10m2，用于暂存危险废物. 生活垃圾收集桶，收集职工的生活垃圾. 噪声; 高噪声设备均位于生产车间内. 3、主要产品及产能 本项目迁建前后产品内容相同，主要为斜爬梯、围栏、悬臂吊、维修平台、稳定装置等汽车生产线零配件（辅助汽车生产的零配件），以及少量飞轮，压盘，传动轴等汽车零配件。迁建前后主要区别为迁建前为来料即为半成品焊接件，仅进行后续喷塑加工；迁建后为来料为各规格钢材，通过下料、焊接等工序制成半成品焊接件，然后进行后续喷塑加工。具体生产规模和产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 碳钢结构焊接件（大件）; 350吨/年; 1～5m焊接件. 2; 碳钢结构焊接件（小件）; 50吨/年; 1m以下焊接件. 4、主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元; 主要工艺; 生产设备; 设备型号; 设施数量; 备注. 机械加工单元; 机加工艺; 锯床; G4028; 3台. 盘锯; 405; 1台. 火焰切割机; 130A（1-20mm）; 1台; 使用乙炔为燃料. 弯管机; 50; 1台. 卷板机; W11-12×2000; 1台. 车床; 5085; 1台. 铣床; X6132; 1台. 镗床; 20S; 1台. 台钻; 25150A; 1台. 加工中心; 805S. 二保焊机; NB-350E; 6台. 表面处理单元; 磨光工艺; 磨光机; GWS660; 8台. 通过式抛丸机; Q6915; 1台; 迁建设备. 喷塑工艺; 喷粉间; 6m×5m; 1间; 迁建设备. 静电喷枪; /; 2个; 迁建设备. 空压机; 2m3/min; 1台; 迁建设备. 烘房; 10m×4m; 1座; 迁建设施. 燃烧机; /; 1台; 迁建设备. 液化石油气罐; 50kg; 5个; 厂区最大储存量为0.25t. 公用; 废气处理; 1#脉冲袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; /; 1套; 风量：2000m3/h. 2#脉冲袋式除尘器+15m排气筒（DA002）; /; 1套; 风量：5000m3/h. 3#脉冲袋式除尘器+15m排气筒（DA003）; /; 1套; 风量：5000m3/h. “静电油烟净化+活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA004）; /; 1套; 风量：2000m3/h. 废水处理; 化粪池; /; 1套; 30m3. 固废处理; 一般固废暂存区; /; 1处; 10m2. 危险废物暂存间; /; 1处; 10m2. 5、主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 名称; 消耗量; 单位; 备注. 各规格钢材; 450; t/a; 包括钢板、圆管、方管、槽钢、工字钢等. 乳化液; 0.1; t/a; 锯床、车床等设备使用. 机油; 0.1; t/a; 各设备维修更换使用. 塑粉; 16; t/a; 外购，均为彩粉. 抛丸砂; 0.6; t/a; 定期补充，铁质砂丸. 液化石油气; 46; t/a; 瓶装，50kg/瓶，厂区最大存放5瓶，主要成分为丙烷. 乙炔; 1; t/a; 瓶装，25kg/瓶，火焰切割使. 氧气，厂区最大存放2瓶; 3; t/a; 瓶装，25kg/瓶，火焰切割使. 焊丝; 10; t/a. 二氧化碳; 2; t/a; 瓶装，25kg/瓶，焊接过程使用. 生活用水; 201; t/a; 岳滩镇集体供水. 电; 5; 万kw·h; 偃师市电网供应. 6、水平衡分析 本项目工业用水主要为乳化液配制用水，配比约1:10，乳化液用量约为0.1t/a，则用水量约为1t/a，全部在锯床下料、工件车铣镗加工中散失。 水平衡分析见下图。 图1：本项目水平衡图 单位：t/a 新鲜水 201 职工生活用水 200 40 160 化粪池 偃师市第三污水处理厂 160 乳化液配制用水 1.0 1.0 7、劳动定员及劳动制度 项目劳动定员为25，人均不在厂内食宿，工作制度实行单班工作制，每班工作8小时（8：00-12：00，14：00-16：00），全年有效工作时间为200天。其中抛丸和喷粉不同时进行加工，抛丸机加工时间为600h/a，喷粉加工时间为800h/a，烘干加工时间为1000h/a，火焰切割时间为400h/a。 8、厂区平面布置 本项目租用1座3800m2的车间进行使用，车间内部按生产工序依次布置下料区、焊接区、磨光区、喷砂区、喷粉区、烘干区，生产流畅，设备布局合理，车间内部布置图见附图2.2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程和产排污环节 工艺流程及产污环节图： 图2：项目生产工艺流程及产物环节图 焊接件（半成品） 抛丸 成品 喷粉 烘干 图例： 废气：● 噪声：★ 固废：■ 液化石油气 ●★ ●★■ ● 各规格钢材 下料 弯管、卷板 ★■● ★ 车、铣、镗、钻 ★■ 焊接 磨光 ●★ ●★ 工艺流程简述： 外购各种规格的钢材（包括钢板、圆管、方管、槽钢、工字钢等），首先采用锯床、火焰切割机等进行下料，其中火焰切割采用乙炔为热源，切割过程会有烟尘产生，下料后的管材、板材在产品需要时进行弯管、卷板，然后进行车、铣、镗、钻对工件进行进一步加工，加工后的各种零件进行焊接组装，组装完成后半成品进行人工打磨，打磨区域为后续不易被抛丸机处理的工件边角处。然后工件经抛丸、喷粉、烘干后即为成品： 抛丸：项目采用抛丸机对焊接件进行表面处理，其中大件、小件均采用通过式抛丸机。 喷粉：对表面处理后的焊接件进行喷塑，防止部件表面腐化。项目采用静电喷塑：采用的是树脂基材料（固体粉末状），经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温烘烤后溶化固定在工件表面的一种工艺。项目共设置1个喷粉间，对抛丸后的焊接件进行喷粉。 烘干：喷涂后的部件送入烘干房加热固化，使塑粉固化在工件上。烘干房为面包炕，进出口为同一个，设计进出口下沉，低于炕房主体，防止热空气从进出口处散逸；具体操作为将喷塑后的工件推入面包炕房内，关闭炕门，然后燃烧液化石油气进行直接加热，烘干温度约为180℃，在烘干房内停留约1h即可出件。烘干采用瓶装液化石油气为热源，加热方式为直接加热方式：液化石油气燃烧加热空气直接与工件接触。 2、产污环节及对应污染物 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-5 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 火焰切割、焊接、打磨、抛丸、喷粉; 颗粒物. 烘干; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX. 废水; 职工生活; 生活污水. 噪声; 锯床、盘锯、火焰切割机、车床、铣床、镗床、钻床、磨光机、抛丸机、空压机等; 设备噪声. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 机械加工; 废金属块屑. 抛丸过程; 废铁砂. 锯床、车床、铣床、镗床; 废乳化液. 设备更换; 废机油. 喷塑过程; 废塑粉、废塑粉包装箱. 袋式除尘; 收集的粉尘. 有; 废气治理设施 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、出租单位洛阳圣钰车桥有限公司情况介绍 洛阳圣钰车桥有限公司位于偃师市产业集聚区，主要进行三轮摩托车后桥生产，占地面积20000m2，主要建筑物有3座生产车间、办公楼、门卫室等，该公司于2015年12月进行了环境影响评价，由洛阳市青源环保科技有限公司编制完成了《偃师市圣钰车桥厂年产20万支三轮摩托车后桥项目环境影响评价报告表》，2015年12月24日偃师市环境保护局以偃环监表[2015]54号文对该项目进行批复。该项目生产过程污染物主要为主要有抛丸机运行过程中产生的粉尘；喷塑工序产生的粉尘；电焊机产生的焊接烟尘和喷粉间散失的粉尘；热风炉燃烧天然气后烟囱排放的烟尘、SO2、NOx；职工生活污水；锯床、车床、钻床、抛丸机、空压机等设备工作过程中产生的机械噪声；以及一般固废边角料、旋风除尘器和袋式除尘器收集的塑粉和落地粉、抛丸机除尘器收集的粉尘、废包装材料及职工生活垃圾等；危险废物主要有废乳化液、废液压油、废机油等。 本项目租用其中1座3800m2的生产车间，根据现场调查，该车间为洛阳圣钰车桥有限公司产品组装车间，本项目建设时，该公司拟对该车间进行清空，本项目的建设对出租方厂区造成的平面布局等变化，由出租方自行解决。 2、迁建前项目情况介绍 （1）迁建项目概况 迁建项目名称为洛阳星润机械设备有限公司年喷塑加工碳钢材质焊接件400吨项目，位于偃师市岳滩镇佛滩头村1组，租用偃师市金博摩配有限公司厂房闲置区域进行生产，租用面积约1500m2。 迁建项目环保手续执行情况见下表。 表2-6 迁建项目环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批文号及时间. 洛阳星润机械设备有限公司年喷塑加工碳钢材质焊接件400吨项目; 偃环监表[2020]164号2020年10月27日. 2、迁建项目工程内容 （1）主要产品及产量 迁建项目为来料喷粉加工，来料为碳钢结构焊接件，焊接件种类主要为斜爬梯、围栏、悬臂吊、维修平台、稳定装置等产品组件。其中碳钢结构焊接件（大件）加工量为350t/a，碳钢结构焊接件（小件）加工量为50t/a。 （2）主要原辅材料消耗情况 表2-7 迁建项目原辅材料消耗量一览表 名称; 消耗量; 单位; 备注. 碳钢结构焊接件（大件）; 350; t/a; 来料，已焊接好的成品. 碳钢结构焊接件（小件）; 50; t/a; 来料，焊接好的成品. 塑粉; 16; t/a; 外购，均为彩粉. 抛丸砂; 0.6; t/a; 定期补充. 天然气; 6; 万m3/年; 管道天然气，用于大件烘干. 生活用水; 80; t/a; 岳滩镇集体供水. （3）主要生产设备 表2-8 主要生产设备名称型号一览表 设备名称; 规格/型号; 数量; 单位; 备注. 通过式抛丸机; 5m; 1; 台; 设备设施均进行迁建. 喷粉间; 6m×5m; 1; 间. 静电喷粉枪; /; 2; 个. 烘干房; 10m×4m; 1; 座. 天然气燃烧机; /; 1; 台. （4）主要生产工艺 ①迁建项目工艺流程及产污环节图： 图3：迁建项目生产工艺流程及产物环节图 碳钢结构焊接件 抛丸 成品 喷粉 烘干 图例： 废气：● 噪声：★ 固废：■ 天然气 ●★ ●★■ ● ②迁建项目工艺流程简述： 项目来料为碳钢结构焊接件，分为大件（1-5m），小件（1m以下），分别经过抛丸、喷粉、烘干后即为成品。具体工序如下： 抛丸：项目采用抛丸机对焊接件进行表面处理，其中大件、小件均采用通过式抛丸机。 喷粉：对表面处理后的焊接件进行喷塑，防止部件表面腐化。项目采用静电喷塑：采用的是树脂基材料（固体粉末状），经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温烘烤后溶化固定在工件表面的一种工艺。项目共设置1个喷粉间，对大件、小件进行喷粉。 烘干：喷涂后的部件送入烘干房加热固化，使塑粉固化在工件上，烘干温度约为180℃，在烘干房内停留约1h即可出件。烘干房为面包炕，设计进出口下沉，低于炕房主体，防止热空气从进出口处散逸。大件烘干采用天然气为热源，采用直接加热方式：天然气燃烧加热空气直接与工件接触；小件烘干采用电为能源。 ③主要污染工序 主要为抛丸、喷粉过程产生的粉尘，工件烘干固化过程产生含非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX的废气；职工生活污水；抛丸机等设备噪声；喷粉过程产生废塑粉、废废塑粉包装箱、袋式除尘器收集的粉尘、生活垃圾，以及废活性炭等。 3、迁建项目污染情况 （1）废气 根据环评报告表中分析内容： ①抛丸、喷粉废气 抛丸工序与喷粉工序不同时生产，其产生的粉尘共设计1套袋式除尘器进行处理，两种情形排放情况见下表。 表2-9 抛丸和喷粉共用袋式除尘器两种情形产排情况表 内容; 年运行时间h; 产生量 t/a; 措施; 粉尘排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率 Kg/h. 抛丸机运行时 (情形1); 600; 2; 打开抛丸机集气管道; 门，关闭喷粉室集气管道阀门 1套袋式除尘器+1根15m排气筒（风量5000m3/h）; 0.02; 6.6; 0.0333. 喷粉室运行时 (情形2); 800; 2.8382; 打开喷粉室集气管道阀门，关闭抛丸机集气管道阀门; 0.0284; 7.1; 0.0355. ②大件烘干废气 本项目大件烘干采用天然气燃烧产生的热空气直接对工件加热，进出口处设置集气罩，对加热过程产生的含SO2、NOX、烟尘、非甲烷总烃的废气进行收集，废气通过静电油烟净化+活性炭治理设施处理后，通过15m排气筒排放。根据原环评资料显示，项目非甲烷总烃产生量核算按照物料衡算进行核算。 大件生产过程烘干固化过程废气污染物产排情况见下表。 表2-10 大件生产过程烘干固化过程废气污染物产排情况表 污染物; 产生; 环保措; 排放. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 有组织排放; SO2; 0.0309; 25.75; 集气罩集气效率90%； 静电油烟净化+活性炭吸附装置有机废气治理效率80%; 0.0309; 25.75; 0.026. NOX; 0.1011; 84.25; 0.1011; 84.25; 0.084. 颗粒物; 0.0130; 10.83; 0.0130; 10.83; 0.011. 非甲烷总烃; 0.0504; 42; 0.0101; 8.42; 0.008. 无组织排放; SO2; 0.0034; /; 0.0034; /; 0.0028. NOX; 0.0112; /; 0.0112; /; 0.0093. 颗粒物; 0.0014; /; 0.0014; /; 0.0012. 非甲烷总烃; 0.0056; /; 0.0056; /; 0.0047. ③小件烘干固化废气 本项目小件生产采用电加热方式对工件加热，进出口处设置集气罩，对加热过程产生的含非甲烷总烃的废气进行收集，废气通过静电油烟净化+活性炭治理设施处理后，通过15m排气筒排放。根据原环评资料显示，项目非甲烷总烃产生量核算按照物料衡算进行核算。 小件生产过程烘干固化过程废气污染物产排情况见下表。 表2-11 小件生产过程烘干固化过程废气污染物产排情况表 污染物; 产生; 环保措施; 排放. 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 有组织排放; 非甲烷总烃; 0.0072; 36; 集气罩集气效率90%； 静电油烟净化+活性炭吸附装置有机废气治理效率80%; 0.0014; 7; 0.007. 无组织排放; 非甲烷总烃; 0.0008; /; 0.0008; /; 0.004. （2）废水 迁建项目职工人数10人，用水量按40L/人.d核算，生活用水量约为80t/a，生活污水产生量约为64t/a，生活污水经20m3化粪池处理收集后，定期用于农田施肥。经化粪池处理后污染物浓度为COD280mg/L，氨氮29.1mg/L，则迁建前项目水污染物产生量为COD0.0179t/a，氨氮0.0019t/a。 （3）噪声 迁建项目主要噪声设备为抛丸机、喷枪、风机等，声源声级值在75～85dB（A）之间，高噪设备全部位于车间内，设有减震，四周厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固废 迁建项目生活垃圾产生量为1t/a。生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；项目袋式除尘器收集的粉尘量约为4.7898t/a，袋装收集后于一般固废暂存场地暂存，定期外售；项目落地废塑粉产生量约为0.3154t/a，于一般固废暂存场地暂存，定期外售；塑粉包装材料产生量约为0.5t/a，于一般固废暂存场地暂存，定期外售；废活性炭产生量约为1.6128t/a，委托有资质单位进行处理。 综上统计，迁建项目排污统计见下表。 表2-12 迁建项目污染物排放统计表 类型; 污染物名称; 排放量t/a. 大气; 颗粒物; 0.0628. SO2; 0.0343. NOx; 0.1123. 非甲烷总烃; 0.0179. 废水; COD; 0.0179. 氨氮; 0.0019. 固废（以产生量计）; 职工生活垃圾; 1.0. 袋式除尘器收集的粉尘; 4.7898. 废塑粉; 0.3154. 废铁砂; 0.6. 废塑粉包装材料; 0.5. 废活性炭; 1.6128. 3、迁建项目迁建完成后处置情况说明 项目迁建完成后项目相关的抛丸机、燃烧机、静电喷粉枪等设备均搬迁至新厂区利用；搬迁后的空厂房由出租单位偃师市金博摩配有限公司进行处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1达标区判定及基本污染物环境质量现状 本项目位于洛阳市偃师市，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2020年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 本次评价选择偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，偃师市2020年优良天数248天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度 /(μg/m3); 标准值 /(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.75; 不达标. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准：（单位：μg/m3） SO2 24小时平均浓度150，1小时平均浓度500；NO2 24小时平均浓度80， 1小时平均浓度200；PM10 24小时平均浓度150；PM2.5 24小时平均浓度75；CO 24小时平均浓度4，1小时平均浓度10；O3 1小时平均浓度200，8小时平均浓度160。. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标，环境空气质量一般。 1.3 特征污染物环境质量现状评价 本项目排放的特征污染物非甲烷总烃，本次评价借用区域内《偃师市天丰钢圈有限公司年产30万只汽车轮毂钢圈项目》中的监测数据，监测时间为2019年8月14日~8月20日，监测点为周堂村，检测因子为非甲烷总烃。监测结果见下表。 表3-3 环境空气监测点及监测因子一览表 监测点; 功能特征; 监测方位，距离; 监测因子; 监测时间. 周堂村; 居民点; 东南，740m; 非甲烷总烃; 2019年8月14日至8月20日. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 1.4区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前偃师市正在实施《偃师区污染防治攻坚战领导小组关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》(偃环攻坚[2021]4号)等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，2021年7月5日对项目所在生产车间的西侧、南侧厂界进行声环境质量现状监测；监测期间，出租单位厂区内项目未进行生产。噪声监测结果如下。 表3-4 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测地点; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 西厂界; 53.2; 43.4. 南厂界; 53.2; 43.5. 项目东厂界、北厂界紧邻其他厂区，不具备监测条件。. 由监测结果可知，本项目所在生产车间的西厂界、南厂界监测点的昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 3、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入偃师市第三污水处理厂地进行深度处理，污水处理厂出水排入伊河。为了解洛河现状水质，利用洛阳市环境监测站2020年对伊洛河汇合处断面的监测数据评价统计，监测因子为COD、氨氮、TP。监测结果见下表。 表3-5 2020年伊洛河监测断面地表水监测数据评价统计表 单位：mg/L COD; NH3-N; TP. 平均值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 平均值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 平均值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 17.778; 20; /; 0.367; 1.0; /; 0.056; 0.2; /. 由上表可知，2020年伊洛河交汇处断面COD、NH3-N、TP平均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无村庄等大气环境敏感目标，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 污染物; 排放速率; 排放浓度; 周界外浓度最高点. 颗粒物（15m排气筒）; 3.5kg/h; 120mg/m3; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃（15m排气筒）; 10 kg/h; 120mg/m3; 4.0mg/m3. 2、《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》 涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3， 非甲烷总烃无组织：厂房外监孔点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3 3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中工业企业挥发性有机物排放建议值 其他行业：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3限值要求 4、《洛阳市污染防治攻坚占领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号文） 表面涂装—非甲烷总烃排放浓度60mg/m3，建议值建议去除率70% 其他行业工业窑炉排放要求--- SO2排放浓度200mg/m3， NOx排放浓度300mg/m3，颗粒物30mg/m3 5、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2020)表1 SO2排放浓度200mg/m3； NOX排放浓度300mg/m3 烟粉尘30mg/m3 企业边界颗粒物：周界外最高允许浓度1.0mg/m3 6、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD：500mg/L，氨氮/ 7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 四周厂界执行3类——昼间：65 dB(A) 8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 迁建前后总量控制指标相关污染物排放量对比见下表： 总量控制指标; 迁建前排放量; 迁建后排放量; 增减量. SO2; 0.0343; 0.0138; -0.0205. NOx; 0.1123; 0.2075; +0.0952. 非甲烷总烃; 0.0179; 0.0046; -0.0133. 从上表可以看出，本项目迁建完成后NOx新增排放量0.0952t/a，其替代来源为《偃师市全域环境污染突出问题专项整治百日攻坚实施方案》（偃发〔2019〕1号）中已拆除的偃师市军鑫矿业有限公司等7家企业和经省生态环境厅认定已实施总量减排工程的45个项目的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租用洛阳圣钰车桥已建成生产车间进行生产，施工期主要建设内容为设备安装。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1、废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后，工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 机加单元; 火焰切割机; 火焰切割; 颗粒物; 0.6075; 763; 有组织; 集气措施+1#袋式除尘器，风量2000m3/h 收集效率90% 去除率99%; 是; 7.63; 0.015; 0.0061; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）. 0.0675; /; 无组织; 车间密闭; 是; /; 0.169; 0.0675. 焊机、磨光机、抛丸机; 焊接、磨光、抛丸; 颗粒物; 1.2546; 209; 有组织; 集气措施+2#袋式除尘器，风量10000m3/h 收集效率90% 去除率99%; 是; 2.09; 0.021; 0.0125; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）. 0.1394; /; 无组织; 车间密闭; 是; /; 0.232; 0.1394. 喷塑单元; 喷粉间; 喷粉; 颗粒物; 4.8; 960; 有组织; 集气措施+3#袋式除尘器，风量5000m3/h 收集效率90% 去除率99%; 是; 9.6; 0.048; 0.048; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）. 烘干室; 烘干固化; SO2; 0.0131; 6.56; 有组织; 集气措施+静电油烟净化+活性炭吸附装置有机废气治理效率80%，集气罩集气效率95%，风量2000m3/h; 是; 6.56; 0.0131; 0.0131; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） 《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》. NOX; 0.1971; 98.56; 98.56; 0.1971; 0.1971. 颗粒物; 0.00019; 0.1; 0.1; 0.00019; 0.00019. 非甲烷总烃; 0.0182; 9.1; 1.8; 0.0036; 0.0036. SO2; 0.0007; /; 无组织; 车间密闭; 是; /; 0.0007; 0.0007. NOX; 0.0104; /; /; 0.0104; 0.0104. 颗粒物; 0.00001; /; /; 0.00001; 0.00001. 非甲烷总烃; 0.001; /; /; 0.001; 0.001. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2火焰切割烟尘 - 本项目部分原料采用乙炔与氧气混合燃烧的火焰热能将工件切割处预热到一定温度后，喷出高速切割氧流，使金属剧烈氧化并放出热量，利用切割氧流把熔化状态的金属氧化物吹掉，从而实现切割。根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，钢板采用可燃气切割过程颗粒物产生系数为1.5kg/吨-原料，本项目原料钢材最大使用量为450t/a，则火焰切割烟尘产生量约为0.675t/a。 火焰切割机自带下抽风装置及袋式除尘器进行处理，集气效率可达90%，集气收集后进入1#袋式除尘器进行处理（风量为2000m3/h，处理效率取99%），处理后通过1根15m排气筒排放（DA001）。 经上述核算其排放速率为0.015kg/h（0.0061t/a），排放浓度为7.63mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2中二级标准限值的要求。 无组织粉尘排放量为0.0675t/a。 1.3焊接烟尘、磨光粉尘、抛丸粉尘 - 本项目于车间内设置专门的焊接区域，焊机运行过程会产生焊接烟尘。焊接过程产生的烟尘成分以氧化铁为主，达30％~70％，其次是氧化锰、氧化硅、氧化钙等。本项目焊接工序工作时间约600h/a，根据企业提供资料，焊丝使用量约为10t/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》一文中“几种焊接（切割）方法的发尘量”参数可知，二氧化碳实芯焊丝发尘量为5~8g/kg材料，以最大量8g/kg焊丝计，则本项目焊接烟尘产生量为分别0.08t/a。 - 本项目于车间内设置8台磨光机对焊接工件进行打磨，除去工件表面的砂粒、毛刺，打磨过程会产生含尘废气，根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，钢材打磨过程颗粒物产生系数为2.19kg/吨-原料，根据企业介绍需要打磨的工件量约为200t/a，则火焰切割烟尘产生量约为0.438t/a。打磨工序年工作时间为600h。 - 本项目于车间内设置1台通过式抛丸机，抛丸工序是用压缩空气将喷丸器中的丸料（20~30目铁丸）喷射到工件表面，利用铁丸的冲击力除去工件表面锈渍及氧化物，抛丸操作在抛丸机内自动完成，产生的粉尘主要成分是氧化铁。根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，钢材打磨过程颗粒物产生系数为2.19kg/吨-原料，本项目抛丸工件量约为400t/a，则火焰切割烟尘产生量约为0.876t/a。抛丸工序年工作时间为600h。 环评要求：焊接设置专门的区域（焊接工作台区域），焊接区域密闭，整体抽风；磨光设置专门的区域，磨光工位固定，工作台面上方设置集气罩；抛丸机进出口加装软帘，抛丸室顶部设置吸风管。上述集气效率可达90%，分别经集气收集后进入2#袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m排气筒排放（DA002）。 袋式除尘器风量为10000m3/h，处理效率取99%，则项目该工序经处理后颗粒物排放速率为0.021kg/h（0.0125t/a），排放浓度为2.09mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2中二级标准限值的要求，且能够满足《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）中关于焊接烟尘处理后颗粒物排放浓度不高于10 毫克/立方米的要求。 无组织排放量为0.1394t/a。 - 1.3喷粉粉尘 项目共设置1个人工喷粉间（内置2个人工工位），工件进入喷粉间内后，可关闭进出通道，使得喷粉间形成密闭空间，然后再进行工件喷粉，喷粉工序年工作时间为1000h。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，使用粉末涂料喷塑过程颗粒物产生系数为300kg/吨-原料，本项目塑粉使用量为16t/a，则喷塑过程粉尘产生量为4.8t/a。喷粉间内设置集气措施，喷塑过程产生的粉尘经集气收集后由引风机引入配套的3#袋式除尘器（风量约为5000m3/h），然后通过1根15m排气筒排放（DA003）。则经处理后喷粉粉尘排放速率为0.048kg/h（0.048t/a），排放浓度为9.6mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2中二级标准限值的要求。 1.3烘干固化废气 本项目烘干采用液化石油气燃烧产生的热空气直接对工件加热，于面包炕顶部设置抽风管，并于门沿上方设置集气罩，对加热过程及工件进出过程产生的含SO2、NOX、烟尘、非甲烷总烃的废气进行收集，废气通过“静电油雾净化+活性炭吸附”治理设施处理后，通过15m排气筒排放（DA004）。 上述措施集气效率约为95%，静电油雾净化+活性炭吸附治理设施有机废气处理效率为80%，设计风量为2000m3/h，烘干工序运行时间约1000h/a。 本项目液化石油气年用量为46t/a，参考《第一次全国污染源普查—城镇生活源》中，城镇生活源燃气设施产排污系数，烟尘产生量为4.68g/吨-气，SO2产生量为20Skg/吨-气（S为含硫量，根据GB11174-1997《液化石油气》，规定的总硫含量不大于343毫克/立方米，液化石油气气态密度为2.35kg/m3，核算液化石油气含硫为0.015%，即S=0.015），NOx产生量为4.51kg/吨-气。经核算则，本项目烘干过程烟尘产生量为0.0002t/a，SO2产生量为0.0138t/a，NOx产生量为0.2075t/a。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，使用粉末涂料喷塑后烘干过程挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为1.2kg/吨-原料，本项目生产过程塑粉用量为16t/a，则烘干固化过程非甲烷总烃产生量为0.0192t/a。烘干固化废气通过静电油烟净化+活性炭吸附装置中进行处理，处理后的废气通过15m排气筒排放。 生产过程烘干固化过程废气污染物产排情况见下表。 表4-2 烘干固化过程废气污染物产排情况表 污染物; 产生; 环保措施; 排放. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 有组织排放; SO2; 0.0131; 6.56; 集气罩集气效率95%； 静电油烟净化+活性炭吸附装置有机废气治理效率80%; 0.0131; 6.56; 0.0131. NOX; 0.1971; 98.56; 0.1971; 98.56; 0.1971. 颗粒物; 0.00019; 0.1; 0.00019; 0.1; 0.00019. 非甲烷总烃; 0.0182; 9.1; 0.0036; 1.8; 0.0036. 无组织排放; SO2; 0.0007; /; 0.0007; /; 0.0007. NOX; 0.0104; /; 0.0104; /; 0.0104. 颗粒物; 0.00001; /; 0.00001; /; 0.00001. 非甲烷总烃; 0.001; /; 0.001; /; 0.001. 根据上表可知，本项目生产过程SO2产排浓度为6.56mg/m3；NOx产排浓度为98.56mg/m3；颗粒物产排浓度为0.1mg/m3，其污染物排放满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1（其他炉窑颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOX300mg/m3）标准限值要求。 根据上表可知，本项目烘干固化过程非甲烷总烃排放浓度为1.8mg/m3，排放速率为0.0122kg/h，其处理后的非甲烷总烃排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2中非甲烷总烃（排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3）标准限值，同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3，同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《洛阳市污染防治攻坚占领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号文）中《洛阳市2019年挥发性有机物治理方案》（表面涂装—非甲烷总烃排放浓度60mg/m3，建议值建议去除率70%）的要求。 1.4排放口基本情况 - 大气排放口基本情况见下表。 表4-3 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型; 备注. DA001 火焰切割排气筒; 112°42'59.36" 34°41'19.00"; 15; 0.25; 25; 一般排放口; /. DA002 焊接、磨光、抛丸排气筒; 112°42'58.01" 34°41'20.23"; 15; 0.40; 25; 一般排放口; /. DA003喷粉排气筒; 112°43'0.14" 34°41'20.41"; 15; 0.40; 25; 一般排放口; /. DA004 烘干固化排气筒; 112°43'0.47" 34°41'19.38"; 15; 0.25; 25; 一般排放口; /. 1.5 监测计划 根据《固定污染物排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“金属表面处理及热处理加工336”。项目监测计划见下表。 表4-4 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001、DA002、DA003; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. DA004; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 1年1次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） 《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 1.6环境影响分析 建设项目位于偃师市产业集聚区南园，本项目500m范围内无大气环境敏感点，本项目营运期针对废气采取的措施为：火焰切割经自带脉冲袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒排放；焊接、打磨、抛丸过程产生的粉尘经集气收集后通过脉冲袋式除尘处理后通过1根15m排气筒排放；喷粉过程产生的粉尘经集气收集后通过覆膜脉冲袋式除尘处理后经1根15m排气筒排放；烘干过程产生的废气经集气收集后通过“静电油雾净化+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m排气筒排放，经治理后各大气污染物均能够达标排放，本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2、废水 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度mg/m3; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3）; 排放量（t/a）. 化粪池; 生活污水160t/a; 氨氮; 30; 0.0048; 1.0; 化粪池; 3%; 是; 29.1; 0.0047; 偃师市第三污水处理厂. COD; 350; 0.0560; 20%; 280; 0.0448. 2.2排放口基本情况 - 项目生活污水经化粪池预处理后，沿污水管网进入偃师市第三污水处理厂，经处理后达标排入伊河，厂区废水总排口编号为DW001。排放口基本情况见下表。 表4-6 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准. DW001 厂区废水总排口; 112°43'0.78" 34°41'17.38"; 偃师市第三污水处理厂; 连续排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级. 2.3水影响分析 本项目职工25人，均不在厂内食宿，年工作200d，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/d计，则用水量为1.0t/d，即200t/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.8t/d，即160t/a。职工生活污水主要污染物及浓度为COD 350mg/L、氨氮30mg/L。 生活污水经厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，氨氮3%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD 280mg/L、氨氮29.1mg/L，排放量为COD 0.0448t/a、氨氮0.0047t/a。 项目产生的生活污水经化粪池预处理后，沿污水管网进入偃师市第三污水处理厂，经处理后达标排入伊河。偃师市第三污水处理厂位于310国道伊河大桥东侧，伊河北岸，设计收水范围为偃师市产业集聚区生产、生活污水和偃师市岳滩镇镇区生活污水；设计处理规模1万m3/d，采用奥贝尔氧化沟工艺，设计进水水质为CODcr≤400mg/L、SS≤230mg/L、NH3-N≤30mg/L、BOD5 ≤180mg/L、总磷≤4mg/L。出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求。 项目依托化粪池容积为30m3，本项目生活污水排放量为0.8t/d；经查洛阳圣钰车桥有限公司现有职工为30人，生活污水排放量为1.2t/d。本项目建成后，全厂生活污水排放量为2.0t/d，生活污水在化粪池内的水力停留超过12h，可满足《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求；项目位于洛阳市偃师市产业聚集去南园，区域市政污水管网完善，且位于偃师市第三污水处理厂的收水范围内，项目生活污水能够通过市政污水管网进入师市第三污水处理厂进行处理；项目生活污水经化粪池处理后污染物浓度为COD240mg/L、氨氮29.1mg/L、SS120mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，亦能够满足偃师市第三污水处理厂水质要求。因此，项目废水处理措施可行。本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 2.4 监测计划 项目监测计划见下表。 表4-7 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DW001; COD、氨氮; 1年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级. - 3、噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来锯床、盘锯、火焰切割机、车床、铣床、镗床、钻床、磨光机、抛丸机、空压机等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-8 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 锯床; 3; 82; 车间隔声; 62; 8. 盘踞; 1; 82; 车间隔声; 60; 8. 火焰切割机; 1; 80; 车间隔声; 60; 8. 车床; 1; 75; 车间隔声; 55; 8. 铣床; 1; 75; 车间隔声; 55; 8. 镗床; 1; 75; 车间隔声; 55; 8. 钻床; 2; 72; 车间隔声; 52; 8. 磨光机; 8; 78; 车间隔声; 58; 4. 抛丸机; 1; 85; 车间隔声; 65; 3. 空压机; 1; 85; 车间隔声; 65; 4. 风机; 3; 85; 隔声、消声; 55; 4. - 3.2 噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 表4-9 项目厂界噪声结果 单位：dB(A) # 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 标准值. # 东厂界; # 58.4; # 65; # 达标. # 西厂界; # 57.6; # 65; # 达标. # 南厂界; # 55.8; # 65; # 达标. # 北厂界; # 58.2; # 65; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，四周厂界界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间65dB(A)）。 - 3.3 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-10 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、南厂界; 噪声; 1年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 4、固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目营运期固体废物主要为废金属块屑、袋式除尘器收集的粉尘、废铁砂、落地废塑粉、废塑粉包装箱、废活性炭、废乳化液、废机油，以及职工生活垃圾等。 4.1生活垃圾 本项目职工定员25人，每年工作200天，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，本项目生活垃圾产生量为2.5t/a。生活垃圾袋装分类收集后交由环卫部门处置。 4.2 一般固体废物 本项目机械加工过程产生的废金属块屑（一般固废代码为900-999-09），产生量约为50t/a，在厂区内设置的一般固废堆场暂存后，定期外售。 本项目抛丸过程会产生废铁砂（一般固废代码为900-999-09），产生量约为0.6t/a，在厂区内设置的一般固废堆场暂存后，定期外售。 根据工程粉尘，本项目袋式除尘器收集的粉尘（一般固废代码为900-999-66），收集量约为6.5955t/a，袋装收集后于一般固废暂存场地暂存，定期外售。 根据工程分析，项目落地废塑粉产生量约为0.3154t/a（一般固废代码为900-999-99），于一般固废暂存场地暂存，定期外售。 本项目塑粉包装袋主要为纸、塑料材质，使用过程产生废塑粉包装箱（一般固废代码为900-999-07），产生量约为0.5t/a，在厂区内设置的一般固废堆场暂存后，定期外售。 4.3 危险废物 根据《国家危险废物名录（2021年版）》规定，以下废物均属于危险废物： ①本项目生产过程产生的有机废气通过“静电油雾净化+活性炭吸附”装置处理，其中活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按有机废气处理总量的80%计，则活性炭吸附到的有机废气量为0.4032t/a。根据活性炭对有机废气的吸附能力（根据广东工业大学工程研究（活性炭吸附工业有机废气的工程设计）以及《简明通风设计手册》可知，1t活性炭约能吸附0.25t~0.3t有机废气，项目取活性炭吸附能力为0.25t有机废气/1t活性炭，则废活性炭产生量为0.0584t/a。项目活性炭装置需定期更换活性炭2次/年。废活性炭危废编号HW49：900-039-49。 ②设备维修过程中产生的废机油（HW08：900-214-08），产生量约为0.1t/a。 ③锯床、车床等设备使用过程产生的废乳化液（HW09：900-006-09），产生量约为0.1t/a。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-11 危险废物汇总一览表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.0584; 有机废气治理; 固态; 活性炭和被吸附物; 4个月; T; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1t/a; 设备维修; 液态; 高分子烃类化合物; 1年; T,I. 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.1t/a; 锯床、车床等设备; 液态; 高分子烃类化合物; 1年; T. 4.3.1 危险废物暂存间选址的可行性 危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表4-12 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间10m2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间东侧; 5m2; 危废间分区暂存; 2t; 2个月. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 1m2; 0.2t; 6个月. 3; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 1m2; 0.2t; 6个月. 本项目于车间东侧建设1个10m2危废暂存间，危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。对于危险固废暂存场所，建设单位还必须做到以下几点： a废物贮存容器应采用专用容器，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设置。 b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 ②废机油的泄漏：事故一旦发生，污染物会进入地表水环境中，造成地表水水质污染；另外，污染物的渗透则会造成地下水的污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤沿危废暂存间边界设置20cm高的围堰，防止危险废物泄漏对环境造成较大影响。 ⑥危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 综上统计，本项目固体废物产生情况见下表。 表4-13 固体废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 职工生活; # 生活垃圾; # /; # /; # /; # /; # 2.5; # 垃圾桶; # 环卫部门处理; # 2.5. # 机械加工; # 废金属块屑; # 一般工业固体废物 # 900-999-09; # /; # 固态; # /; # 50; # 一般固废堆场; # 外售; # 50. # 抛丸工序; # 废铁砂; # 一般工业固体废物 # 900-999-09; # /; # 固态; # /; # 0.6; # 一般固废堆场; # 外售; # 0.6. # 袋式除尘器; # 收集的粉尘; # 一般工业固体废物 900-999-66; # /; # 固态; # /; # 6.5955; # 一般固废堆场; # 外售; # 6.5955. # 喷粉; # 落地废塑粉; # 一般工业固体废物 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.3154; # 一般固废堆场; # 外售; # 0.3154. # 喷粉; # 废塑粉包装箱; # 一般工业固体废物 900-999-07; # /; # 固态; # /; # 0.5; # 一般固废堆场; # 外售; # 0.5. 有机废气治理; 废活性炭; # 危险废物HW49 900-039-49; 活性炭和被吸附物; # 固态; # T; 0.0584; # 专用容器; # 交由有危废处置资质单位处置; 0.0584. # 设备维修; # 废机油; # 危险废物HW08 900-214-08; # 高分子烃类化合物; # 液态; # T,I; # 0.1; # 专用容器; # 0.1. # 车床、锯床使用; # 废乳化液; # 危险废物 HW09 # 900-006-09; # 高分子烃类化合物; # 固体; # T; # 0.1; # 专用容器; # 0.1. 5、地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为固体及桶装的废乳化液、废机油，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 6、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 6.1风险调查 本项目在生产过程涉及的风险物质为液化石油气（主要成分为丙烷）、乙炔；主要风险为各储瓶泄露后蒸发的丙烷、乙炔气体等，丙烷、乙炔的主要理化特性如下表。 表4-14 丙烷主要理化特性表 物 质 的 理 化 常 数; 中文名：丙烷; Cas No.：74-98-6. 英文名：Propane; 相对分子质量 44.0962. 危险性类别：第2.1类易燃气体; 外观与形状：无色气体，纯品无臭。. 分子式：C3H8; 相对密度（水=1）：0.5005(231.1K)；; 相对密度（空气=1）：1.56. 沸点： -42.09 ℃; 熔点： -187.6℃; 闪点：-104℃; 易燃温度：450℃. 稳定性：稳定; 饱和蒸汽压（-55.6℃）：53.32kPa. 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。. 表4-15 乙炔主要理化特性表 物 质 的 理 化 常 数; 中文名：乙炔; Cas No.：74-86-2. 英文名：ethyne,Welding Gas; 相对分子质量 26.04. 危险性类别：第2.1类易燃气体; 外观与形状：无色无味气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。. 分子式：C2H2; 相对密度（水=1）：0.62(-82℃)；; 相对密度（空气=1）：0.91. 沸点： -83.8 ℃; 熔点： -81.8℃; 闪点：-17.7℃; 易燃温度：305℃. 稳定性：稳定; 饱和蒸汽压（20℃）：44.60kPa. 溶解性：微溶于水，溶于乙醇，丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚。. 6.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B查得危险物质丙烷临界量为10t、乙炔临界量为10t。 表4-16 项目危险物质数量与临界量比值辨识结果一览表 物质; 最大存贮量（t）; 临界量（t）; q/Q; 是否构成重大危险源. 丙烷; 0.25; 10; 0.025; 否. 乙炔; 0.05; 10; 0.005. 总计; 0.03. 由上表可知Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 6.3评价等级 环境风险评价工作等级划分见下表。 表4-17 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目风险潜势为Ⅰ，因此，本项目评价工作等级为简单分析。 6.4环境风险识别 本项目涉及的风险物质为丙烷、乙炔，使用气瓶储存，生产过程中存在的主要风险为丙烷、乙炔气体泄露，泄露后遇明火可导致火灾爆炸。 6.5环境风险防范措施 企业计划在厂区设置专门的液化气瓶、乙炔气瓶存放区，存放区设置一定的通风措施，并贴有警示标志，并安排专人定期对存放区内气瓶以及与然燃烧机连接的管道、阀门等进行检查，防止气瓶泄漏引发灾害。 加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、各种化学危险品的管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。 本项目设计中采取了相应的风险防范措施，有效地减少了风险事故发生的概率。通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害。 7、环保投资 该项目总投资600万元，环保投资约32.1万元，占总投资的5.35%。具体环保投资见下表。 表4-18 环保投资一览表 序号; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 1; 脉冲袋式除尘器+15m; 3套; 15. 2; “静电油雾净化+活性炭吸附”装置+15m排气筒; 1套; 6. 3; 化粪池（依托）; 30m3/1个; /. 4; 设备隔声减震; /; 5. 5; 垃圾桶; 若干; 0.1. 6; 一般固废暂存区; 10m2/1个; 2. 7; 危废暂存间; 10m2/1个; 4. 合计; 32.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 火焰切割排气筒 | 颗粒物 | 自带集气措施+1#脉冲袋式除尘器+15m排气筒（1套） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | DA002 焊接、磨光、抛丸排气 | 颗粒物 | 焊接区域固定，密闭集气罩；磨光安装集气罩；抛丸两端设置软连+2#脉冲袋式除尘器+15m排气筒（1套） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | DA003 喷粉排气筒 | 颗粒物 | 专门的喷粉间+3#脉冲袋式除尘器+15m排气筒（1套） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | DA004 烘干固化排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 吸风管+“静电油雾净化+活性炭吸附”装置+15m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020) 《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》 |
|  | 车间无组织 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
| 地表水环境 | DW001 厂区废水总排口 | COD、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996）三级 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间内存放危险废物主要为固体及桶装的废乳化液、废机油，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 在厂区设置专门的液化气瓶、乙炔气瓶存放区，存放区设置一定的通风措施，并贴有警示标志，并安排专人定期对存放区内气瓶以及与然燃烧机连接的管道、阀门等进行检查，防止气瓶泄漏引发灾害。 加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、各种化学危险品的管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 保证污染防治设施正常运行，污染物达标排放。按排污许可证要求的频次进行年度自行检测，按相关要求进行台账管理。每年按时提交年度执行报告。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳星润机械设备有限公司年喷塑加工碳钢材质焊接件400吨搬迁项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0628t/a |  |  | 0.2737t/a | 0.0628t/a | 0.2737t/a | +0.2109t/a |
|  | SO2 | 0.0343t/a |  |  | 0.0138t/a | 0.0343t/a | 0.0138t/a | -0.0205t/a |
|  | NOx | 0.1123t/a |  |  | 0.2075t/a | 0.1123t/a | 0.2075t/a | +0.0952t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0179t/a |  |  | 0.0046t/a | 0.0179t/a | 0.0046t/a | -0.0133t/a |
| 废水 | COD | 0.0179t/a |  |  | 0.0448t/a | 0.0179t/a | 0.0448t/a | +0.0269t/a |
|  | 氨氮 | 0.0019t/a |  |  | 0.0047t/a | 0.0019t/a | 0.0047t/a | +0.0028t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废金属块屑 | 0 |  |  | 50t/a | 0 | 50t/a | +50t/a |
|  | 废铁砂 | 0.6t/a |  |  | 0.6t/a | 0.6t/a | 0.6t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器收集的粉尘 | 4.7898t/a |  |  | 6.5955t/a | 4.7898t/a | 6.5955t/a | +1.8057t/a |
|  | 废塑粉 | 0.3154t/a |  |  | 0.3154t/a | 0.3154t/a | 0.3154t/a | 0 |
|  | 废塑粉包装材料 | 0.5t/a |  |  | 0.5t/a | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 1.6128t/a |  |  | 0.0584t/a | 1.6128t/a | 0.0584t/a | -1.5544t/a |
|  | 废乳化液 | 0 |  |  | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废机油 | 0 |  |  | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①