目 录

第一部分  总  则	- 4 -

第1章 规划界定	- 4 -

1.1 规划编制背景	- 4 -

1.2上版总规实施效果评价	- 5 -

1.2.1 2009版总规主要内容	- 5 -

1.2.2 上版实施评价	- 5 -

1.3 规划依据、原则	- 6 -

1.3.1 规划依据	- 6 -

1.3.2 规划指导思想和原则	- 7 -

1.4 规划期限与范围	- 7 -

1.4.1 规划期限	- 7 -

1.4.2 规划地域层次	- 7 -

第2章   高龙镇发展基础与条件	- 8 -

2.1 城镇发展概况	- 8 -

2.1.1 地理区位	- 8 -

2.1.2 自然条件	- 8 -

2.1.3 经济发展	- 9 -

2.1.4 城镇建设	- 9 -

2.2 高龙镇发展的SWOT分析	- 9 -

2.2.1 四大集合优势(Strengths)	- 10 -

2.2.2 四大内生劣势(Weaknesses)	- 10 -

2.2.3 三大外部机遇(Opportunities)	- 10 -

2.2.4 四大发展挑战(Threats)	- 11 -

第3章    高龙镇发展目标与战略	- 12 -

3.1 高龙镇城镇发展的新起点	- 12 -

3.2 高龙镇城镇发展的新任务	- 12 -

3.3城镇发展目标及规划指标	- 14 -

3.3.1 总体发展目标	- 14 -

3.3.2 分项发展目标	- 14 -

3.3.3 规划指标	- 14 -

3.4 六大战略措施	- 15 -

3.4.1 “产业化、规模化、现代化”的一产巩固战略	- 15 -

3.4.2“双轮驱动、极核增长”的二产提升战略	- 16 -

3.4.3“三足鼎立、联动发展”的三产突破战略	- 16 -

3.4.4 “低碳引导、环境制胜”的生态保持战略	- 16 -

3.4.5 “聚产纳贤、环境宜居”的人口聚集战略	- 17 -

3.4.6 “紧凑集约、共建共享”的城乡统筹策略	- 17 -

第4章  城镇性质与规模	- 17 -

4.1 城镇职能	- 17 -

4.2 城镇性质	- 17 -

4.3 城镇规模	- 17 -

4.3.1 城镇人口规模	- 17 -

4.3.2城镇用地规模预测	- 19 -

第二部分  镇域规划	- 19 -

第5章 镇域镇村体系规划	- 19 -

5.1 镇村体系现状	- 19 -

5.1.1 现状概况	- 19 -

5.1.2 存在问题	- 19 -

5.2镇村体系规划	- 19 -

5.2.1镇村体系结构	- 19 -

5.3 镇域经济区划	- 21 -

5.3.1 产业发展导向	- 21 -

5.3.2 产业结构布局	- 21 -

5.4 镇域综合交通规划	- 22 -

5.4.1道路现状	- 22 -

5.4.2 规划原则	- 22 -

5.4.3 规划措施	- 22 -

5.5 镇域基础设施及社会公共设施规划	- 22 -

5.5.1社会公共设施规划	- 22 -

5.5.2 公用工程设施规划	- 24 -

5.6 镇域居民点规划	- 26 -

5.6.1农村居民点特征分析	- 26 -

5.6.2 镇域居民点规划	- 26 -

5.7 村庄建设导则	- 26 -

5.7.1不同区域的村庄建设引导	- 26 -

5.7.2 不同规划等级村庄的建设引导	- 26 -

第6章 镇域资源环境保护与空间管制规划	- 27 -

6.1 镇域历史文物保护规划	- 27 -

6.1.1镇域历史文物古迹現状	- 27 -

6.1.2 镇域历史文物保护规划	- 27 -

6.1.3历史文物保护规划管理的方针原则	- 28 -

6.2 镇域生态建设与环境保护规划	- 28 -

6.2.1 生态建设目标	- 28 -

6.2.2 镇域环境保护规划	- 28 -

6.3 镇域旅游规划	- 29 -

6.3.1规划原则	- 29 -

6.3.2旅游规划	- 29 -

6.4 镇域综合防灾规划	- 30 -

6.4.1 总体目标及原则	- 30 -

6.4.2 防洪规划	- 30 -

6.4.3 抗震规划	- 30 -

6.4.4 消防规划	- 31 -

6.4.5 人防规划	- 31 -

6.4.6 生命线工程规划	- 31 -

6.5 镇域空间管制规划	- 32 -

6.5.1适宜建设区	- 32 -

6.5.2限制建设区	- 32 -

6.5.3禁止建设区	- 32 -

第三部分 镇区规划	- 33 -

第7章 镇区用地布局规划	- 33 -

7.1 现状建设状况	- 33 -

7.1.1 镇区现状概况	- 33 -

7.1.2 镇区现状建设用地构成	- 33 -

7.1.3镇区现状用地问题分析	- 34 -

7.2 建设用地的评价	- 34 -

7.2.1用地因素评价	- 34 -

7.2.2评价结果	- 34 -

7.3城镇空间形态及发展方向	- 35 -

7.3.1城镇用地发展趋势	- 35 -

7.3.2城镇形态选择	- 35 -

7.3.3城镇用地发展方向	- 35 -

7.4 规划布局结构	- 35 -

7.4.1 镇区边界的划定	- 35 -

7.4.2整体布局结构	- 35 -

7.5 居住用地及住房建设规划	- 36 -

7.5.1规划目标与原则	- 36 -

7.5.2居住用地布局	- 36 -

7.5.3住房发展政策	- 36 -

7.6 公共服务设施用地规划	- 36 -

7.6.1规划策略与目标	- 36 -

7.6.2公共服务设施分布	- 37 -

7.7 工业用地规划	- 37 -

7.7.1规划原则与目标	- 37 -

7.7.2工业用地布局	- 38 -

7.8 物流仓储用地规划	- 38 -

7.8.1布局原则	- 38 -

7.8.2用地布局	- 38 -

7.9 规划建设用地汇总表	- 38 -

7.9.1镇区用地汇总表	- 38 -

7.9.2中心镇区用地汇总表	- 38 -

第8章 道路交通规划	- 39 -

8.1 与过境交通的衔接	- 39 -

8.1.1过境交通概况	- 39 -

8.1.2镇区道路与过境交通衔接	- 39 -

8.2 镇区道路系统规划	- 39 -

8.2.1规划原则	- 39 -

8.2.2道路分级	- 40 -

8.2.3道路网规划	- 40 -

8.2.4道路断面规划	- 40 -

8.3 交通设施规划	- 41 -

8.3.1停车场规划	- 41 -

8.3.2客运站规划	- 41 -

第9章 绿地系统及空间景观规划	- 41 -

9.1 绿地系统规划	- 41 -

9.1.1规划原则	- 41 -

9.1.2绿地系统构成	- 41 -

9.2 空间景观规划	- 42 -

9.2.1空间景观结构	- 42 -

9.2.2空间景观的营造	- 42 -

第10章 公用工程设施规划	- 43 -

10.1 电力通信规划	- 43 -

10.1.1电力电力工程规划	- 43 -

10.1.2通信工程规划	- 43 -

10.2 给水排水规划	- 43 -

10.2.1给水工程规划	- 43 -

10.2.2污水工程规划	- 44 -

10.2.3雨水工程规划	- 44 -

10.3热力燃气工程规划	- 45 -

10.3.1热力工程规划	- 45 -

10.3.2燃气工程规划	- 46 -

第11章　镇区建设控制规划	- 47 -

11.1规划目的	- 47 -

11.2土地兼容性控制	- 47 -

11.2.1控制原则	- 47 -

11.2.2 土地兼容性控制	- 47 -

11.2.3开发强度控制	- 48 -

11.3.“四”线控制规划	- 48 -

11.3.1 “绿线”控制规划	- 48 -

11.3.2 “蓝线”控制规划	- 48 -

11.3.3 “黄线”控制规划	- 49 -

11.3.4 “紫线”控制规划	- 50 -

第12章  镇区总体艺术布局及建筑风格	- 50 -

12.1总体艺术布局	- 50 -

12.2建筑风格	- 50 -

第13章 环境保护与环境卫生规划	- 51 -

13.1 环境保护规划	- 51 -

13.1.1、现状概况	- 51 -

13.1.2、规划原则	- 51 -

13.1.3、规划目标	- 51 -

13.1.4、规划措施	- 51 -

13.2 环境卫生规划	- 52 -

13.2.1 现状概况	- 52 -

13.2.2 规划目标	- 52 -

13.2.3 规划措施	- 52 -

第14章 防灾减灾规划	- 53 -

14.1 抗震规划	- 53 -

14.1.1 现状及存在问题	- 53 -

14.1.2 抗震防灾规划	- 53 -

14.2 防洪排涝规划	- 54 -

14.2.1 防洪现状及存在问题	- 54 -

14.2.2防洪存在的问题	- 54 -

14.2.3防洪规划	- 54 -

14.3 消防规划	- 54 -

14.3.1 消防现状及存在问题	- 54 -

14.3.2 消防规划	- 54 -

14.4 人防规划	- 55 -

14.4.1人防工程现状及存在问题	- 55 -

14.4.2地下空间开发人防工程规划	- 55 -

14.4.3人防工程规划规模	- 55 -

14.4.4人防工程设施	- 56 -

14.4.5防空工程设施的布局要求	- 56 -

第四部分 规划实施	- 56 -

第15章 近期建设规划	- 56 -

15.1 近期建设规划	- 56 -

15.1.1总体目标	- 56 -

15.1.2近期发展规模和范围	- 56 -

15.1.3 近期城镇发展方向	- 57 -

15.1.4 近期规划重点	- 57 -

15.2 远景规划构思	- 58 -

15.2.1远景发展目标	- 58 -

15.2.2用地发展方向	- 58 -

第16章 规划实施与管理措施	- 58 -

第一部分  总  则

# 第1章 规划界定

## 1.1 规划编制背景

随着“十二五” 时期的快速发展，高龙镇工业化、城镇化已经跨上了一个新台阶，社会经济发展态势良好，全镇初步形成四大支柱产业（石油化工、耐火材料、木制家具、硅材料加工），城镇空间依托顾龙路、洛偃快速通道和G207呈现出东拓、南延、北连的趋势。在当前城镇快速发展变化的时代背景下，随着城镇建设的日新月异，城镇发展中也显现出诸如土地利用集约度不高、资源利用与环境保护矛盾日益加大的问题。

本轮高龙镇总体规划编制有下列背景变化：

1、国家及区域发展战略逐步实施，高龙发展面临新机遇

进入转型发展时期，国际经济对中国发展影响越来越大，面对国际形势和国内经济改革的需要，我国国民经济正在不断调整，从农业生产到第三产业，从劳动就业到高技术人才培养，从扩大内需到中部崛起战略，从发展高新技术到执行稳定的货币政策，这一系列改革与调整都将直接影响到区域经济的发展。同时，2014年3月16日，《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》正式公布，走新型城镇化道路成为统揽全局的指导思想，中原经济区一体化发展战略的持续推进，成为河南及洛阳和偃师市发展的重要动力。从经济区域看，作为中部综合交通枢纽和物流中心，河南是交通要道，是承接沿海发达地区产业转移的重要基地。因此，高龙镇在新的发展格局中，面临着新的发展机遇。

中原经济区示意图

2、高龙发展跨入新阶段，城镇需要重新定位

作为洛偃间重要的发展极核之一，高龙镇的交通优势进一步凸显，这将大大促进其工业化及产业结构升级与城镇化发展，地区性中心城镇作用也将进一步得到强化：在洛偃一体化的发展层面上，它是洛阳和偃师的交界地区、门户型城镇，洛偃城镇绵延带上的中心位置、起着发展极核作用。随着区域发展战略的调整，高龙需重新定位。

洛阳市总体规划城镇布局图

3、土地门槛制约因素凸现，城镇规模增长发展势在必行

上一轮总体规划编制时，我国经济增长方式处于比较粗放状态，土地利用规划中缺乏对土地集约利用指标的控制，高龙镇的进一步发展面临土地空间门槛的巨大压力，土地利用表现出耕地面积不断减少，人地矛盾突出；建设用地需求不断增加，土地供需矛盾加大；土地后备资源贫乏，补充耕地面临严峻形势等问题。

在贯彻科学发展观，加快“新型城镇化”的新形势下，要协调资源供需矛盾，不仅要坚持严格的耕地保护的制度，也要坚持最严格的节约用地制度，以促进城乡用地、交通基础设施建设用地的节约集约利用。通过合理规划，可以使工业项目向工业集中区集聚；通过城镇化过程，促进存量建设用地潜力的挖掘，防止城镇无序扩张；通过农村居民点拆并，引导村庄逐步向中心村和镇区集中。只有通过规划修编，按照统筹安排各类、各区域用地原则，围绕促进区域合理分工协作和协调发展的目标，统筹城乡土地利用，才能从根本上解决这些问题。

4、区域大交通条件发生变化，城镇空间格局亟待重构

近年来，高龙镇的区域交通优势进一步凸显，在原有顾龙路和G207的基础上，洛偃快速通道逐步建成通车；镇区内的道路也逐步改造升级，此外，G310新线建设也被提上议事日程，高龙逐渐成为洛偃间重要的交通枢纽城镇。

在重大建设项目方面，高龙220kV变电站、高龙生物污水处理厂等一系列重大基础设施项目逐步建设完善；镇区的广场小区、美合商业街、绿景小区以及洛偃快速通道沿线的林安物流园区等一系列重大规划项目相继实施。这些城镇交通和重大建设项目客观上促使高龙镇突破了以往的空间发展格局，具有向东发展和区域协同发展的明显趋势。

## 1.2上版总规实施效果评价

### 1.2.1 2009版总规主要内容

1、规划期限

09版总体规划规划期限为2009-2020年，近期2009-2012年，远期2013-2020年。

2、 城镇范围

高龙镇镇域行政范围，包括16个行政村，总面积42.1k㎡。

3、 城镇性质与规模

① 城镇性质

偃师市经济重镇，高龙镇政治、经济、文化、交通、信息服务中心，以高新技术产业、机械、能源、多晶硅为主导产业的商贸型现代化城镇。

用地规划图（2009版）

② 城镇规模

a. 人口规模

2012年，高龙镇镇域人口4.644万，镇区人口2.294万，城镇化率为49.40%。

2020年，高龙镇镇域人口8.833万，镇区人口6.387万，城镇化率为72.31%。

b. 中心镇区用地规模

2012年用地规模331.99公顷，人均规划用地144.72平方米。

2020年用地规模860公顷，人均规划用地134.65平方米。

4、规划布局结构

① 城镇用地发展方向

2009版总规确定高龙中心镇区用地主要向南和东发展，适当向北发展。

② 城镇总体布局结构

2009版总规预测高龙镇空间布局结构为“一城两区、二轴两心”：

a. 一城：指高龙镇整个镇区。

b. 二区：指高龙镇东部中心镇区和西部、北部产业集聚区

c. 二轴：镇区现状地域空间特征和城镇形态，现状生产和生活用地分别在207国道南北轴线和顾龙路东西轴线平行发展。

d. 两心：东部居住组团的行政、商业、公建中心；西部工业组团的行政、公建中心。

### 1.2.2 上版实施评价

1、目前的发展态势

① 以G207为界形成的中心镇区和西部的高龙工业区两大板块集聚发展

② 随着镇区内道路交通的改造和对外交通联系的加强，现状镇区东部成为发展重点

依托龙府大道，成为展示城镇形象的主干道。龙府大道两侧环境较好，规划合理，成为近期发展的重点。

③镇区道路系统骨架正逐步实施，老旧街道及废旧工厂正逐步改造，城镇环境形象逐步改善。

2、上版总规实施评价

总体评价：规划实施程度一般，人居环境质量和城镇形象改善不明显。

① 高龙城镇现状功能定位、发展方向与规划预期目标基本一致

2010年，高龙镇圆满实现“十一五”规划目标，镇域经济持续快速发展，综合实力大幅提升；基础设施建设快速推进，发展后劲集聚增强。

总体来讲，高龙镇作为洛偃间的节点城镇地位逐步加强，社会经济发展水平明显提升，交通基础设施建设进展迅速，但人口规模和用地规模没有达到原规划预期目标。

表1-1 规划预测值与现状实际值一览表（中心镇区）

| 指标类型 | 规划预测值（2012年） | 现状实际值(2012年) |
| --- | --- | --- |
| 人口规模(万人) | 2.29 | 1.1 |
| 用地规模(平方公里) | 3.32 | 1.49 |

③ 城镇用地空间布局基本合理

高龙镇建设用地开发基本按照《2009版总规》的结构及功能布局，初步建成了以G207、顾龙路和火焦路为主的中心镇区以及顾龙路两侧和火焦路两侧的商业服务区和行政办公区两大服务中心。规划近期(2012年)的居住用地的规模与布局和现状建设基本吻合，但工业用地和其他用地混杂的问题依然存在。

3、上版总规实施存在的问题

① 城乡统筹度不足，镇域城镇化整体推进不足

在镇域及规划区层面，高龙镇城乡统筹规划思路不清，政策、策略及措施不明确，近年来，高龙镇工业化发展迅速，但城镇化发展相对滞后，多数村庄发展缺乏动力，新农村建设没有大范围见效。

② 城镇土地开发及空间发展加快，空间拓展面临突破

现状人口规模低于规划预测值，而用地规模却超出规划值，人口聚集速度与土地空间增长速度不成比例，需要正视城镇空间大规模拓展问题。

③城镇绿化环境建设相对滞后

城市绿地系统规划难以实施，绿化环境建设相对滞后。2009版总规在洛偃快速通道南侧和郑西高铁北侧设立的绿化林带未得到有效的实施，原规划的顾龙路沿线南湖公共绿地也被部分侵占。总体上看，高龙镇的公共绿地建设匮乏，绿化环境建设相对滞后。

④ 城镇主干路网初步形成，次级路网不成系统，局部规划路网难以实现

镇区基本形成了规划中的主干路网体系，但道路红线宽度的控制还不尽合理，次级路网还未形成，部分路网与现状已建成的厂区和居住区冲突较大，难以实现。

⑤ 城镇公共设施服务功能仍有待强化，市政基础设施配套落后

沿顾龙和火焦路的商业服务设施缺乏组织、零散建设，高龙镇区缺乏布点均衡的、服务半径合理的托幼设施、医疗卫生设施和文体活动设施。城镇市政公用设施建设基础薄弱，市政服务水平较低，街区内市政设施配套建设缺乏统筹；规划区内的主干道已陆续进行修建，但结合道路建设的市政管线配套多无及时统筹铺设。

⑥下层次规划编制不足，缺乏城市规划管理的依据

高龙镇镇区没有执行控制性详细规划的全面覆盖要求，编制控规的用地面积比重较低，专项规划不全，镇域内只有少数村庄编制过规划，且大多已超过规划年限。因此，目前无序抢建现象突出，镇区各类用地开发建设和镇域内村庄规划缺乏有效的管理依据。

## 1.3 规划依据、原则

### 1.3.1 规划依据

1、法律法规、部门规章

《中华人民共和国城乡规划法》2008.01

《中华人民共和国文物保护法》2007.12

《中华人民共和国土地管理法》2004.08

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水法》2002.10

《中华人民共和国森林法》

《村庄和集镇规划建设管理条例》1999.11

《城市绿化条例》1992.8

《城市黄线管理办法》2006.03

《城市蓝线管理办法》2006.3

《城市绿线管理办法》2002.11

《城市紫线管理办法》2004.2

2、国家及地方发展的纲领性文件

《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》

《中原经济区规划(2012-2020年)》

3、相关规划

《偃师市城市总体规划》(2010-2030年)

《高龙镇土地利用总体规划》(2010-2020年)

《高龙镇总体规划(2009-2020)》

国家、河南省、洛阳市、偃师市有关规定及技术规范。

凡不注明日期的引用文件、相关规范，其最新版本适用于本规划。

### 1.3.2 规划指导思想和原则

坚持以科学发展观为指导，全面贯彻偃师市政府对高龙镇发展的总体要求，本次规划提出“三大理念、五大原则”。

强化高龙镇在洛偃间的联动、链接作用，坚持高标准、高质量、高水平的发展思路，提高自主创新能力，加快转变经济方式，大力发展生态型低碳经济，推进经济结构战略性调整。坚持集约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展，构建资源节约型和环境友好型社会。

1、四大理念

① 绿色发展理念

绿色发展理念，是建设洛偃之间经济中心的创新路径。坚持科学发展一步到位，创新绿色发展模式，推进绿色发展、绿色繁荣、绿色崛起。坚持开发与保护并重，实现生态建设产业化、产业发展生态化。推进“两型社会”建设，开展节能减排，主要污染物总量减排实现预期目标，建设天蓝、水清、城美的新高龙。

绿色发展理念示意

② 集约发展理念

集约发展理念示意

作为洛偃城镇隆起带上的重要工业城镇，未来发展应坚持集约高效的核心理念，在集约利用土地的前提下推动社会经济高效发展。从产业发展层面来讲，产业要向园区集中，通过规模集聚效应，推动产业集约高效发展。

集约发展理念示意

③ 统筹发展理念

坚持经济与社会统筹发展，在推进经济快速发展的同时，注重社会的发展，即向“实力高龙”与“幸福高龙”俩个目标协同迈进；坚持城乡统筹发展，缩小城乡差距，特别是要实现城乡公共服务的均等化。

2、五大原则

① 区域协调发展原则

增强规划的区域观念，注重从河南省、中原城市群、洛偃一体化三个层面分析城镇的发展机遇，使高龙镇的发展积极融入各个区域层次的建设中。

② 城乡统筹发展原则

坚持城乡统筹发展原则，努力实现城乡关系从二元到一体，从割裂到统筹，从从属到伙伴的转变，努力实现城乡之间和谐、融合发展。

③ 经济社会协调发展原则

规划要与及偃师市的经济社会发展相结合，为发展区域经济和城市经济服务，为促进城镇社会进步服务，为加快城乡现代化建设服务。

④ 节约及集约用地原则

坚持节约及集约用地的原则，注重节约土地资源，提高土地使用效益。

⑤ 生态环境保护原则

城镇的发展需坚持生态环保原则，注重对生态环境的保护，妥善处理工业发展和生态环境保护的关系，加大环境污染整治的力度，创造良好的生态环境。

## 1.4 规划期限与范围

### 1.4.1 规划期限

(1) 近期2014-2020年

(2) 远期2021-2030年

### 1.4.2 规划地域层次

1、 镇域

高龙全镇域包括16个行政村，镇域面积共计42.1平方公里。

2、 城镇规划区

从城镇远景发展的需要出发，控制城镇建设用地的使用，以保证城镇总体规划的逐步实现。本次规划确定城镇规划区范围为现状建成区、北至镇域北边界，西至石牛村边界，南至高龙村村界，东至左村、五岔沟村边界，共包含高崖、半个寨、赵寨、五岔沟、石牛村、高龙村、左村7个行政村，总面积约为26.5平方公里。

3、镇区

依据高龙镇的发展态势，未来高龙镇镇区主要由中心镇区和高端装备制造工业园区这两部分构成，面积共计7.01平方千米。其中中心镇区占地3.31平方千米 高端装备制造3.70平方千米。镇区北部物流园区占地面积3.77平方千米。

# 第2章   高龙镇发展基础与条件

## 2.1 城镇发展概况

### 2.1.1 地理区位

高龙镇位于河南省偃师市中部，东与顾县镇、缑氏镇接壤，西同庞村镇相连，南与大口乡毗邻，北和翟镇镇隔伊河相望，辖区总面积42.1平方公里。地理位置约介于北纬34°35′至34°39′，东经112°34′至112°44′之间，总地形西高东低，南高北低，地面高程东部137.1—144.5m左右，西部145.2—155.6m左右，南部165.4—170.6m左右，北部117.2—120.7m左右。

镇区位于镇域中心，地面高程在129.2—136.5m之间，地势比较平坦。郑西高速铁路穿境而过，G207和S320(顾龙路)交汇于镇区，洛偃快速路从镇区与高崖村间东西向穿过，东距省会郑州94公里，西距洛阳市区26公里，北距偃师市区18公里，地理位置优越，交通优势明显。

### 2.1.2 自然条件

1、气象条件

高龙镇地处暖温带，属大陆性季风气候，海拔高度144.4-145.2米之间，平均气温14.2℃，年降水量550mm,无霜期211天，地势平坦，土地肥沃。

光照：全年太阳总辐射可达115.67千卡/c㎡，以6月份最多，为14.23千卡/c㎡；12月份最少，为5.7千卡/c㎡。全年实际日照时数为2248.3小时，日照百分率51%，其中6月份（57%）最大，3月份（48%）最小。

气温：全镇年平均气温14.2℃，年温差平均27.8℃。极端最高气温43.7℃，，极端最低气温-17.2℃。

地温：地表温度年平均17.4℃，年平均温度16.1℃，地下各层温度平均相差不大。

降水：受地形影响，偃师市域降水由北向南逐渐增多。高龙镇一带年降水量在630—660mm左右，近年来平均降水量646.6mm，各月降水以7月最多，元月最少，暴雨、大暴雨多出现于7月。

风向：平均风向以东北风、西风最多，其次是东风，南风和北风最少，平均风速以东北风、西北风最大，西风次之，东风较小。

2、水资源

高龙镇地下水在浅层地下水中含水层岩性为砂、砂卵石，厚度20—60米，水位埋深40米左右，单井涌水量在1000-3000m³/d左右。在中深层地下水系中属水量中等区，含水层岩性为下更新统，枯水期地下水位埋深80.62米，丰水期82.24米，变幅为-1.62米。单井涌水量1000—5000m³/d，井深在100米左右。地下水位等值线标高280米，补给来源为浅层地下水的径向渗漏补给，地下水径流与地形倾向一致，加上含水层主要为砂，砂卵石，为地下水径流创造较好条件。

3、工程地质

偃师市地质构造位于洛阳断陷盆地东部，南有嵩山褶断带，北有邙岭断层，受断层影响南北两侧基岩抬高，中部陷落；陷落区沉积了巨厚的新生界沉积物，形成了伊河冲积平原。

高龙镇地势南高北低，属山前冲积坡地，地层属第四系，岩性为新生界全新统黄土状粉土，粉质粘土，结构松散，大孔发育，具高压缩性。向南粉质粘土结构稍密，具中——低压缩性。分别于一级阶地和二级阶地分布。一级阶地下部为砂卵石，层间夹淤泥质亚粘土，卵石成分复杂，有石英岩、安石岩、变质岩等，深度约50米，与下伏地层不整合接触。二级阶地黄土岩为灰黄色、褐黄色亚粘土，有时加有亚粘土，下部为粗砂砾石层及含泥质卵石层，厚度约30—40米。

伊河南岸，Ⅰ级阶地Ⅱ级阶地构成高龙镇第一工程地质区，第二工程地质区，在高龙镇区北伊河南岸建有防洪堤，河床稍低于Ⅰ级阶地。

第一工程地质区海拔平均高度120.8米左右，第二工程地质区海拔平均高度129.8米左右，地势平坦，坡度1°—2°。第一工程地质区地基允许承载力80—110kpa，第二工程地质区地基允许承载能力120—180kpa。

### 2.1.3 经济发展

高龙镇近几年发展迅速，2013年11月底，地区生产总值完成100830万元，达到全年任务（109000万元）的92.5%；规模以上工业增加值完成36100万元，达到全年任务（38500万元）的93.8%；全社会固定资产投资完成114700万元，达到全年任务（120000万元）的95.6%，达到全年任务的97.3%；社会消费品零售总额完成39000万元，达到全年任务（43000万元）的90.7%；农民人均纯收入完成12100元，达到全年任务（12970元）的93.3%；预计公共财政预算收入完成2882万元，达到全年任务（3362万元）的85.7%，其中税收收入完成1577万元，达到全年任务（1531万元）的103%。招商引资完成48800万元，达到全年任务（50000万元）的97.6%；其中省外境内资金34700万元，达到全年任务（46000万元）的75.4%；引进亿元以上项目1个，圆满完成全年任务（1个）。截至12月底，预计招商引资完成52000万元，达到全年任务的104%；其中省外境内资金36800万元，达到全年任务的80.0%。

### 2.1.4 城镇建设

近年来，高龙镇党委、政府按照“拉大框架、改善环境、完善功能、提升品位、突出特色”的发展思路，坚持以人为本、规划先行的小城镇建设原则，加快村镇规划，突出产业依托，坚持以工带镇、以贸兴镇。优先安排基础设施项目，改善城镇社会服务功能，累计投入资金7900余万元，先后建成了赵寨果品批发市场、半个寨禽蛋市场、镇区会期市场和集贸市场；相继完成顾龙路镇区段扩宽改造工程，镇区龙华大道沿街门市整治工程，沿街建筑物美化亮化改造工程，近期完成了中心小学建设、计生服务中心和敬老院工程，镇区面貌发生了翻天覆地的变化，镇区道路基本上形成了“两横两纵”的基本格局。城镇自来水普及率达到90％，道路铺装率达到85％，以创造良好的人居环境为中心，改善城镇生活环境质量，树立城镇发展生态理念，初步形成街道整洁、设施齐全、房屋新颖、绿树成荫的生态环境。重新规划工业园区，改善投资环境，放眼招商引资，为加快城镇产业发展创建了条件。

## 2.2 高龙镇发展的SWOT分析

SWOT是一种战略分析方法，通过对被分析对象的优势、劣势、机会和威胁等加以综合评估与分析得出结论，通过内部资源、外部环境有机结合来清晰地确定被分析对象的资源优势和缺陷，了解对象所面临的机会和挑战，从而在战略与战术两个层面加以调整方法、资源以保障被分析对象的实行以达到所要实现的目标。SWOT分别代表：strengths(优势)、weaknesses(劣势)、opportunities(机遇)、threats(挑战)。

### 2.2.1 四大集合优势(Strengths)

1 、良好的资源禀赋

① 自然资源

高龙自然资源丰富，拥有耕地4万余亩，地下水储量高于全省平均水平。

② 农业资源

高龙镇地处伊河平原，万安山北麓的山前冲积坡地，土层深厚、土质肥沃，地下水资源丰富，农业生产基础条件得天独厚，全镇41685亩耕地，有效灌溉面积33225亩，占耕地面积的80％，农业收割基本实现机械化，给农业发展奠定了良好基础。随着农业结构调整步伐的不断加快，高效农业蓬勃兴起，该镇已形成火焦路沿线大棚蔬菜基地、207国道沿线葡萄基地、顾龙路沿线果品基地等三大种植基地，以及大屯生猪基地、半个寨蛋禽基地、石牛奶牛基地等三大养殖基地。

2、优厚的工业基础优势

高龙镇工业基础雄厚，民营经济发展势头迅猛。镇政府优化投资环境，对外拓宽引资渠道，建立招商引资的长效工作机制，有力促进了民营经济的发展。初步形成了石油化工、耐火材料、木制家俱、多晶硅材料加工四大支柱的产业，出现了一批骨干企业：中硅高科技有限公司总投资2.4亿元，年产多晶硅300吨，使高龙镇成为全国最大的硅材料生产基地。

3、便捷的交通优势

镇域范围内，东西有省道顾龙公路贯穿，南北有G207公路横卧，两条公路在镇区交汇，正在建设的洛偃快速通道又在全境穿过，为高龙的出行带来极大方便，具有承东启西，南北通融，便捷的交通优势。

4、优越的区位优势

高龙镇位于偃师市中心腹地，是偃师市的中心，偃师市“十”字发展轴交汇中心，也是省市政府着力打造的“郑西工业走廊”、顾龙公路“工业隆起带”中心，优越的区位条件给高龙镇带来经济发展良机。

### 2.2.2 四大内生劣势(Weaknesses)

1、经济运行质量效益不高

无论从经济总量还是从自身财力上看，高龙经济存在总体规模小，企业效益低，可用财力弱的特征，无力在促进经济主体创新上投入较大支持，在一定程度上影响了经济运行质量的提高，致使综合经济实力多年徘徊在全市中游位置，没能进入第一梯队。

2、农业经济结构亟待调整

农业高新技术应用能力欠缺，农业生产仍停留在传统的农业生产基础之上，高效农业、高科农业所占份额较少；农业产业化水平较低，农副产品加工产业滞后。

3、新兴工业带动能力不强

工业经济虽有一定基础，但传统工业、高耗能工业所占比重较大，生产技术水平整体不高，高新技术产业规模还较小，形不成带动力和辐射力。

4、第三产业水平较低

第三产业发展水平仅只是停留在传统的商贸餐饮业、交通运输业以及其它服务业，新兴的服务业通讯、金融保险业、房地产业仅占有很小的份额，技术咨询、社会中介服务业较差，新兴服务产业发展滞后。

### 2.2.3 三大外部机遇(Opportunities)

1、国家中部崛起战略的实施

2011年，中原经济区建设纳入国家“十二五”规划纲要，上升到国家经济发展战略。中原经济区规划提出以河南为主体的中原经济区，构建现代产业支撑体系，建设转型升级高地；构建以城市群为骨干的区域合作支撑体系，建设内陆经济增长高地；构建内外互动的开放型经济支撑体系，建设内陆开放高地；构建高效的人力资源开发支撑体系，建设人才高地；构建现代化综合交通支撑体系，建设畅通中原；构建统筹协调的城乡支撑体系，建设宜居中原；构建充满活力的制度和科技创新支撑体系，建设创新中原；构建独具特色的和谐文化支撑体系，建设文化中原；构建可持续发展的资源环境支撑体系，建设绿色中原；构建以人为本的社会支撑体系，建设和谐中原。中原经济区战略的实施将为高龙镇产业的发展创造有利的条件。

2、洛偃一体化建设

高龙作为洛偃一体化建设覆盖范围中的城镇之一，其被定位为洛偃间重要的节点性城镇，值此契机，高龙镇将从未来的建设中赢得难得的产业发展机遇。

3、区域重大基础设施的建设

① “洛偃快速路”拓宽工程、G207和G310并线工程建成使用，区域性交通枢纽初步成型。

“洛偃快速路”、G207/G310和S320三条交通性主干路在高龙呈“十”字型交汇。高龙镇是洛偃间重要的交通节点城镇。

② 重大物流产业项目建设，为经济产业发展提供新的增长极。

以洛偃快速通道为轴线，在通道两侧的高崖、赵寨、半个寨、五岔沟等四个村，规划建设占地3000亩的物流产业集聚区，该产业集聚区以林安物流园为核心，主要吸引发展物流业、观光旅游业及餐饮服务等第三产业，力争通过三到五年努力，将产业集聚区打造成为偃师产业结构调整的示范区、偃师在外企业回乡创业的示范区。重大产业项目的建设，为的经济建设带来了新的面貌和发展机遇

### 2.2.4 四大发展挑战(Threats)

1、区域竞争的压力，防止“真空效应”带来的挑战

高龙镇在所在偃师市的乡镇当中经济实力较好，但区域竞争压力比较大。除此之外，偃师市自身目前仍处于内聚发展为主的阶段，如何在充分发挥自身优势的前提下科学定位，如何与周边同等乡镇取得比较优势获得更多的发展机遇，如何防止被“边缘化”和“中间塌陷”。这些都需要高龙及早应对，主动调整，积极融入区域产业链，防止“真空效应”。

2、高速增长的烦恼，工业化发展对生态环境保护的挑战

随着经济社会的发展，人民群众对环境的要求越来越高，国家环境保护政策执行的力度越来越大，一些工业企业及畜禽养殖业对环境污染的问题也越来越引起了公众的关注和国家政策法律的限制，环境保护的压力加大。高龙镇工业经济发展迅速，如何协调好经济发展与生态环境保护之间的矛盾，是未来高龙镇需要回答的议题。

3、异地城镇化的无奈，生产要素匮乏与流失的挑战

据统计，2013年高龙全镇外出人口多数外流至郑州以及北上广地区打工，异地城镇化现象比较严重。高龙虽具有良好交通区位优势，但是自身经济发展与周边的顾县镇、巩义的回郭镇等有一定差距，对人才、资金等的吸附能力比较弱。造成了人才和资金的外流。另一方面，随着产业的进一步发展，所需要的资金、土地、人才等要素不能满足产业发展的要求。而随着国家稳健的货币政策的实施，贷款难度加大。产业发展用地，随着国家宏观调控的强化，也十分紧张。四是招商引资难度加大。目前，全国各地加大招商引资力度，相继出台各种不同的优惠政策和扶持措施，形成全社会参与招商引资的局面，竞争十分激烈，对高龙未来招商引资工作形成巨大的考验，给高龙产业未来的发展带来了严峻挑战。

4、城乡差距扩大的现实，城乡统筹发展带来的挑战

“十二五”期间，城乡收入差距还在逐步扩大，为推行城乡公共服务均等化，统筹城乡发展增加了难度。

# 第3章    高龙镇发展目标与战略

## 3.1 高龙镇城镇发展的新起点

1、重大产业项目陆续建设，全镇整体实力已大幅提升

工业经济是引导高龙镇经济腾飞的关键。高龙镇工业固定资产持续加大，重大项目效益凸显。高龙镇循着“做大做强主导产业”的发展方向，围绕主导产业抓投入、上项目，不断加大骨干企业主导行业的投资力度，通过持续的总量扩张来带动结构调整和产业升级，用大投入、好项目来践行又好又快发展的目标。

目前，工业已经形成了成石油化工、耐火材料、木制家俱、硅材料加工四大支柱产业。

（1）石油化工。主要企业有轻捷石油化工厂、前进石油化工厂、文昌石油化工厂、福兴石油化工厂、宁南石油化工厂、蓝天化工厂等企业，主要产品有润滑油、齿轮机油、液压油、制动液，年产各类润滑油和重机械用油40000吨，产品销售收入18000万元。

（2）耐火材料。主要企业有新华宝冶有限公司、中冶耐火材料公司、森利达冶金材料有限公司、宏耐耐火材料有限公司、天岸马耐火材料厂等企业，产品主要有高铝砖、硅砖等常规耐火材料和无碳砖、镁碳砖、高强镁铝不烧砖等新型耐火材料，年产值4000万元。

（3）木制家俱。主要有高中档实木家俱和钢制办公家俱，主要企业有高龙家俱有限公司、府祥家俱有限公司、卧龙家俱厂、博雅堂办公机具有限公司、明立机具有限公司，年产各类民用办公家俱、宾馆酒店高档家俱100000套，年产值12000万元。

（4）硅材料加工。以洛阳中硅高科技有限公司为龙头，该公司由洛阳单晶硅有限责任公司、洛阳金丰投资管理有限公司和中国有色工程设计研究总院共同出资兴建。公司一期年产300吨多晶硅项目是国家和省市“十五”期间半导体硅材料产业的重点建设项目，总投资2.4亿元，于2003年6月28日开工兴建，2005年12月正式建成投产。项目采用先进的改良西门子技术，具有科技含量高、节能、环保的特点，主要产品有高纯度多晶硅、三氯氢硅、光纤用高纯四氯化硅，达产后可实现年销售收入1.65亿元，利税5800万元。

2、工业、物流业、农业、旅游业“多引擎”驱动，现代服务业中心作用逐步增强

高龙镇传统产业主要以硅材料加工、家具产销、耐火材料、石油化工为主。随着经济发展，高龙镇逐渐引进新型科技，对现有工业、企业进行升级转型，形成以高科技为引导的新型电子信息和高端装备制造产业园区。

我国物流业正处于发展初期，物流企业数量少、经营规模小、市场份额少、服务功能单一、融资能力弱、人才与技术落后、网络分散、经营不规范。大力发展现代物流中心，形成货运物流化、信息网络化、服务社会化的现代物流体系，将大大降低工商企业库存及占压资金，提高资金周转率。因此，现代物流业是新的经济增长点，市场前景广阔，潜力巨大。2013年林安物流园区落户高龙，该项目是广东林安物流集团立足广州，以“林安模式”推进全国布局、加快中部地区布局的重要一环，有助于推动偃师和高龙乃至豫西地区商贸物流产业的发展，必将推动物流产业发展和升级，带动更多知名企业落户偃师和高龙，促进经济快速发展。

十二五期间高龙镇紧紧围绕农业增效、农民增收这个主题，本着“发挥优势、因地制宜、一村一品、突出特色”的原则，加快农业产业的快速发展，逐渐形成了“南粮、北果、东禽蛋”的农业产业布局，为高龙镇的快速发展奠定了基础。

近年来随着城郊型休闲旅游业的兴起，给高龙镇的发展带来了新的活力，龙华欢乐园、万亩葡萄采摘园等一批休闲观光景点逐渐成为城市居民娱乐、观光的新去处。

3、区域重大设施建设，构筑了城镇建设强有力的支撑系统

随着洛偃快速通道的贯通，省道S320、国道G207、国道G310新线等几条区域性交通线路穿越镇区，高龙镇在洛偃之间交通枢纽作用逐渐增强，拉近了高龙镇同周边市县的距离，为高龙镇的发展带来更多机遇。

4、工贸带动型城镇化特色明显

十一五和十二五以来，高龙镇的产业结构不断优化，第二产业逐渐占到了主导地位，同时特色产业不断壮大，随着产业结构的调整和升级，镇域农村工业、农村现代服务业、现代农业的发展，也奠定了产业三足鼎立的局面。

中心镇区功能逐步完善，镇区地产项目的推进，和公共基础设置的建设，使得镇区人居环境逐步得到提升，城乡差距逐步缩小，城乡一体化进程逐步提速。

## 3.2 高龙镇城镇发展的新任务

1、 把产业结构调整作为经济发展的战略主线

（1）推动一产向“彰显特色、高效发展”的现代农业、都市农业和观光农业调整

坚持发展农业生产力、推进农业结构战略性调整，巩固和加强农业基础地位、转变农业增长方式、提高农业综合生产能力，按照城郊镇的农业发展特点，以市场为导向，围绕粮食生产和综合开发两条主线，促进农业内部结构调整，逐步推进农业的现代化和产业化发展，大力发展生态观光农业。充分发挥区域比较优势，努力扩大具有竞争力的优势农产品市场占有份额，全面提升农业的发展质量。

（2）推动二产向资本密集、技术密集型产业转型发展

加快建设高新技术产业，以高新技术改造传统产业，培育发展核心技术，进行产业结构转型，以 “主导核心”产业带动相关产业的多元化发展。大力促进传统制造业升级，不断提高创新能力，增加产业核心竞争力，构建先进制造业支撑的经济增长新格局；尽早出台鼓励产业结构转型、鼓励创新，鼓励技术开发等的法规与优惠政策。产业转型上要首选传统优势产业升级，不断开发核心尖端产业技术并带动相关产业链，增强城镇自身的竞争力和可持续发展能力。

坚持“双轮驱动、极核增长”的发展思路：即促进传统加工业和现代制造业共同发展，推进产业集群发展。传统加工制造业需要向生态化、信息化改造提升，改变传统高消耗、高污染的粗放发展方式，实现集约化、高产出生产；现代先进制造业实现新材料、新能源、电子信息等高新技术产业及汽车等新兴制造业突破性发展。产业集群化集聚、空间园区化集聚、重点在中心城区集聚，未来产业发展更侧重于总量增长、结构调整、生态化、高技术化方向转型。

（3）推动三产向现代服务业转变

坚持把发展三产服务业作为调整优化经济结构、转变经济增长方式的重要举措，围绕林安物流园区，制定配套政策，着力把服务业调优、搞活、做大，实现从结构单一到全面发展的跨越。充分发挥高龙镇的交通区位优势，积极对接郑州物流市场。出台支持商贸物流发展的政策，重点打造物流运输平台、物流信息平台和物流储存配送平台。扶持和引进一批配送中心、物流园区和第三方物流企业。

2、把城镇大建设作为城市功能提升的重要载体

（1）规模增长促进城镇功能完善

完善城镇功能，使中心镇区成为集商贸、旅游、服务、居住等功能为一体的综合区，全力打造产业协调发展的示范区、人民生活富足的宜居区、吸引人口集聚，促进城镇功能完善。

（2）基础设施建设支撑城镇功能发展

加快建设高龙镇与周边地市联系的批重要交通设施，完善路网结构，进一步优化交通体系。加强信息、能源、环卫等基础设施建设，拓展公共服务功能，提升现代商务服务功能，彰显生态宜居特色。

（3）重点功能区建设强化城镇功能

以完善基础设施建设为重点，推动物流园区、镇高端制造工业园区等各自特色功能区的建设，尽快形成镇域范围的新的空间聚集点和经济发展新的增长极。

3、把环境友好作为城镇品质提升的重要支撑

（1）持续推进人与环境和谐

提高居民的生活水平和质量为根本，以建设生态城镇为目标，创造良好的人居环境，促进城镇的可持续发展；坚持政府组织、群众参与、统一规划、因地制宜、讲究实效的原则。

（2）持续推进高效生态农业经济，提高绿化覆盖率

在产业类型上，形成由清洁生产企业组成的循环经济产业体系；在产业布局上，形成由若干生态工业园区组成的生态产业群；在生产工艺上，做到无废或少废，实现生产过程再循环、再利用，最终表现为整个经济体系高效运转，经济、社会、生态协调发展。

（3）保护和塑造良好的城乡人居环境

必须树立生态规划先行以促进人与自然共生、完善配套建设以创造价值城市、优化整合资源以倡导节能舒适、突出人文关爱以体现社区和谐、合理空间布局以构建宜居环境、传承居住文化以促进品质升级、健全服务管理以保证物业增值等七个观念，提高城镇经济富裕度、环境优美度、公共安全度、资源承载度、生活便宜度。

（4）坚持城乡统筹发展

解决好“三农”问题，是实现全面建设小康社会的必然要求。以工业化带动农业、产业化致富农民、城镇化带动农村，着力推进远城区新型工业化、农业产业化、新型城镇化和城乡公共服务均等化。加大对“三农”的投入，保证各级财政对农业投入增长幅度高于经常性收入增长幅度，努力形成城乡区域一体化协调发展新格局。

4、把城乡统筹发展作为和谐社会建设的重要基础

（1）以工补农、以城促乡、以城纳乡

在区域性交通枢纽初步成型的背景下，与中心城镇的功能互动趋势日益明显。要以城促乡、以城纳乡，努力实现城乡关系从二元到一体，从割裂到统筹，从从属到伙伴的转变，将高龙建设成为经济高效、空间集约、资源节约、环境友好、社会和谐的城乡统筹先行示范区。应当重点突出制造业、农特产品加工、家具加工、冶金机械、高效生态农业的功能的发展。以工补农，实现农民集中居住，农民就业转向以城镇生活服务、农业产业工人、农特产品加工产业为主，突出园区式、低密度的布局形式，塑造“城在田中”田园化的城镇特色。

（2）把中心镇区、中心村建成人口转移主要空间载体

中心镇区与村庄的一体化建设，推进城乡空间、基础设施、产业发展、社会保障、环境保护等的一体化，在加快推进工业化、城镇化的同时，实现城乡和谐发展。将规划区范围内农村将完全转化为城镇，控制好农转居和现状村庄的建设。中心城镇、中心村将成为人口转移主要空间载体。

（3）推进城乡公共服务均等化

根据高龙城乡发展特点，构建“中心镇区——中心村——基层村”的3级公共服务体系。突出重点，分级配置，从“以城为主”向“城乡均等”转变。

## 3.3城镇发展目标及规划指标

### 3.3.1 总体发展目标

外部环境的激烈变化使高龙镇的地区性中心镇得以凸显，内部特色产业优势是高龙镇发展的主要依托。未来，高龙镇坚持以人为本、推动科学发展、立足于自身资源优势，抢抓外部机遇条件、实现快速高效发展，依据高龙镇提出的“生态立镇、农业稳镇、产业兴镇”三大战略愿景，不断提高综合经济实力和可持续发展能力；以构建和谐社会为目标，不断推动三个文明协调发展和社会全面进步。确立高龙镇发展的总体目标为：高效、生态产业城、宜居宜业现代城、激情、魅力时尚城。

(1) 高效生态经济之城

积极升级传统加工业，大力发展先进制造业，协调产业结构，集聚生态产业群体，形成完整的低碳经济产业体系，将高龙镇建设成为高效生态经济之城。

(2) 宜居宜业现代城

加快基础设施建设，科学合理配套公共服务设施，提高人居生活质量，营造宽松的政策环境和文明的商业氛围，将高龙营造成为宜居宜业现代城。

(3) 激情、魅力时尚城

完善城镇绿地系统，改善城镇生态环境，构建绿色乡村；保护生态水系；整治高龙大地，共建生态家园，将高龙镇塑造成洛偃产业带上充满激情、绽放魅力的时尚之城。

### 3.3.2 分项发展目标

1、经济发展目标

大力发展工业经济、商贸物流经济、旅游服务经济；以第二、三产业经济为主体，特农业经济为补充。规划期末，GDP总量达到60亿元，人均GDP超过70000元，其中，服务业GDP增加值占GDP比重大于40%。最终建设一个发展质效提升、产业结构优化、经济总量翻番的新实力高龙。

2、社会发展目标

推进资源节约型、环境友好型社会建设，构建和谐高龙。至规划期末，每万人医疗床位数达到90个、九年义务教育入学率达到100%、高等教育入学率达到80%、公共服务设施人均面积达到23㎡、人均就业年限达到26年。全面统筹城乡发展，加强社会管理创新，更加重视和改善民生，让广大人民群众能够更多、更好地享受到改革发展带来的成果，建设一个社会保障更加充分、群众生活更加宽裕、社会秩序更加安定、城乡环境更加美好、社会文明更加进步的幸福高龙。

(3) 资源与环境保护目标

规划按照建设“两型社会”建设目标要求，倡导集约型城镇建设，以保护资源环境为前提，达到生态园林城镇标准。建立项目准入机制，严格控制环境污染总量。至规划期末，万元GDP耗水量小于50m³/万，人均公共绿地达到9㎡以上、污水处理率达到95%、工业固体废弃物综合利用率达到100%，建设一个天蓝、水清、城美的绿色高龙。

(4) 城镇建设目标

① 宜居宜业幸福城市

以人为本，创造优越的生活居住环境、多元化多层次的服务选择和高效便捷的交通体系，提高高龙安全保障水平和管理水平，成为洛偃城市圈适宜居住的城镇。

② 绿色生态健康城镇

构建自然的生态格局，建设成为人与自然和谐共处的绿色生态健康城镇。

③ 交通枢纽便捷城市

依托“一快、一国、一省道”，以“内通外连、网络构建”为高龙交通发展总体目标，建设交通枢纽便捷城镇。

### 3.3.3 规划指标

表3-1城镇总体规划指标一览表

| 指标 分类 | 大类代码 | 指标分类 | 指标名称说明 | 单位 | 2030年 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济 指标 2009-2013年高龙镇GDP变化一览 | 1 | GDP指标 | GDP总量 | 亿元 | 60 | 引导型 |
|  |  |  | 人均GDP | 元/人 | 70000 | 引导型 |
|  |  |  | 服务业增加值占GDP比重 | % | >40 | 引导型 |
| 社会 人文 指标 | 2 | 镇区人口指标 | 人口规模 | 万人 | 8.5 | 引导型 |
|  |  | 医疗指标 | 每万人拥有医疗床位数 | 个/万人 | 90 | 控制型 |
|  |  | 教育指标 | 九年义务教育入学率 | % | 100 | 控制型 |
|  |  |  | 高等教育毛入学率 | % | 70 | 控制型 |
|  |  | 居住指标 | 低收入家庭保障性住房人均居住用地面积 | m²/人 | >15 | 控制型 |
|  |  | 就业指标 | 预期平均就业年限 | 年 | 26 | 引导型 |
|  |  | 公共交通 | 绿色出行率 | % | 40 | 控制型 |
|  |  |  | 道路网密度 | 公里/百平方公里 | 3-4 | 引导型 |
|  |  |  | 人均道路广场用地面积 | m²/人 | 15 | 引导型 |
|  |  | 公共服务 | 各项人均公共服务设施用地面积(文化、教育、医疗、体育、托老所、老年活动中心) | m²/人 | 23 | 控制型 |
|  |  |  | 人均避难场所用地 | m²/人 | 2 | 控制型 |
| 资源 指标 | 3 | 水资源指标 | 自来水普及率 | % | 100 | 控制型 |
|  |  |  | 万元GDP耗水量 | m³/万元 | ≤50 | 控制型 |
|  |  |  | 水平衡(用水量与可供水量之间的比值) | % | 30 | 控制型 |
|  |  | 能源指标 | 单位GDP能耗水平 | 吨标准煤/万元GDP | 1.2 | 引导型 |
|  |  |  | 可再生能源使用比例 | % | ≥15 | 引导型 |
|  |  | 土地指标 | 人均建设用地面积 | m²/人 | <120 | 控制型 |
| 环境 指标 | 4 | 生态指标 | 绿化覆盖率 | % | 40 | 控制型 |
|  |  |  | 人均绿地 | m²/人 | ≥9 | 控制型 |
|  |  | 污水指标 | 污水处理率 | % | 95 | 控制型 |
|  |  |  | 资源化利用率 | % | 80 | 控制型 |
|  |  | 垃圾指标 | 垃圾无害化处理率 | % | 90 | 控制型 |
|  |  |  | 工业固体废弃物综合利用率 | % | 100 | 控制型 |
|  |  | 大气指标 | SO2、CO2排放削减指标 | % | ≥15 | 控制型 |

## 3.4 六大战略措施

未来高龙城镇发展应实施“一产巩固、二产提升、三产突破、生态保障、人口集聚、城乡统筹”六大战略。

### 3.4.1 “产业化、规模化、现代化”的一产巩固战略

农业的产业化、规模化、现代化是促进经济社会和谐稳定发展的坚实基础，实现这三化，就要坚持以发展工业的理念发展农业，调整产业结构，培育龙头企业，发展特色产业，不断提高农业效益。

1、深化农业结构调整

全镇上下要紧紧围绕农业增效、农民增收这个主题，本着“发挥优势、因地制宜、一村一品、突出特色”的原则，重点规划建设两个特色种植区和三个规模化养殖区。一是无公害蔬菜种植区。充分发挥高龙、谢村群众多年种植大棚蔬菜的良好传统，以洛阳天龙集团与汉红酒业共同出资的高科技蔬菜大棚项目为带动，引导高龙、谢村群众在蔬菜种植上走生产基地化、经营集约化、营销品牌化的发展道路。二是鲜食葡萄种植区。以新发展的“千亩葡萄”种植基地为带动，积极吸引、承接玄奘寺葡萄种植的西进，不断扩大左村、谢村、郭屯等村的葡萄种植区规模，全力打造G207沿线的葡萄走廊。三是生猪规模化养殖区。以大屯、郭屯为重点，在远离村庄的地方，合理规划生猪集中饲养区，引导养殖户在饲养区内建场发展，鼓励支持养殖户成立养殖协会、合作社等组织，实现在养殖技术、疫病防治、市场信息等方面的信息资源共享，不断做大生猪养殖产业。四是蛋鸡规模化养殖区。以五岔沟、半个寨为重点，以半个寨禽蛋市场为带动，进一步扩大蛋鸡养殖规模、丰富养殖品种，不断提高蛋鸡养殖业收益。五是奶牛规模化养殖区。我镇的奶牛养殖主要集中在石牛、逯寨、高崖等村的标准化奶牛养殖小区，通过招商引资的办法，吸引外来投资，建设更多的奶牛养殖小区。

2、加快科技兴农步伐

一是大力提高农业科技创新对农业发展的支撑能力和农业生产的科技含量，突出抓好农业新产品、新技术、新模式、新农药、新机械应用。加强生物工程治理，减少农药使用和残存量，确保农业安全。而是加强科技服务队伍建设，建立农业实用技术服务网络。以镇农技服务中心为龙头，建立镇、村、组、户四级农村实用技术服务网络，达到镇有中心服务队，村有科技协会，组有科技中心户，户有科技明白人。三是加大科技培训和品改力度，对葡萄、蔬菜种植等特色重点产业进行技术培训和指导。

3、培育农业龙头企业

充分发挥高龙镇鸡蛋、牛奶、生猪、小麦、葡萄、蔬菜等农业产品资源丰富的优势，发展优质农产品的精深加工，着力引进和培育农业龙头企业，带动农业结构的进一步调整，提高农业收益。

### 3.4.2“双轮驱动、极核增长”的二产提升战略

1、“双轮驱动”

所谓“双轮驱动”是指传统加工制造业和现代先进制造业同步发展的二产发展战略思路。

- 传统加工制造业：生态化、信息化改造提升

对于传统加工制造业来说，在未来一段较长的时间里，其依旧是高龙镇工业经济的主体，其发展的方向是朝生态化、信息化改造提升。

② 现代先进制造业：新材料、新能源、电子信息等高新技术产业及新兴战略性产业突破性发展。

对于现代先进制造业来说，目前高龙镇没有这样的发展基础，未来主要通过构建宽松的投资环境以及良好城镇环境的塑造，突破性地发展新材料、新能源、电子信息等高新技术产业及新兴战略性产业。

2、“极核增长”：产业集群化集聚、空间园区化集聚

所谓极核增长，是指在空间上采用园区集聚化的发展方式，经验表明，规模经济与集聚经济已成为城镇发展最有效率的经济组织形式，因此，高龙镇第二产业采用产业集群化集聚、空间园区化集聚的发展模式。

所谓“提升”，已有基础较好，未来侧重于总量增长、结构调整、生态化、高技术化方向转型

### 3.4.3“三足鼎立、联动发展”的三产突破战略

1、“突破”：原有水平相对较低，城镇功能完善的突破之举

现代先进制造业示意图

高龙第三产业发展水平相对较低，以传统生活型服务业为主体，其城镇功能需要进一步完善，特别是随着工业经济的发展，现代生产性服务业也需相对的同步发展，因此，其三产的总体战略是以物流园区建设为契机，采取完善城镇功能的突破思路。

2、“三足鼎立”：重点发展商业商务、特色旅游、现代物流

根据自身特色与优势，未来高龙重点形成商业商务、特色旅游、现代物流三大服务业联动发展的三产发展格局。

3、现代物流：资源贸易、工业品集散，豫西物流中心

区域重大交通基础设施的建设为高龙镇发展现代物流提供了重要支撑，依托重大交通基础设施，发展现代物流产业，努力将其打造成为豫西物流中心。

4、“联动发展”：带动第三产业全面发展

三足鼎立的三产发展格局

复合型产业城镇的最大特点是各大产业之间联动协同发展，而在各大产业内部，同样需要实现各分产业的联动发展，形成高效整合的产业链条，带动第三产业全面发展

### 3.4.4 “低碳引导、环境制胜”的生态保持战略

资源与环境是城镇发展的两大约束，贯彻落实两型社会发展要求，以“低碳引导、环境制胜”为理念，实现环境的保护与生态建设。

1、现状生态基础良好

良好的现状生态基础是高龙城镇发展的优势，同时也是挑战，未来工业经济的发展与生态环境的保护之间的矛盾需要协调。必须以生态、绿色、低碳理念为指导原则，促进经济社会健康持续发展。

2、“低碳引导”：产业发展生态化、经济发展低碳化

新经济催生新产业，产业发展的趋势是向生态化、低碳化转变，即所谓的绿色、低碳、循环经济，具体的业态为先进制造业和高新技术产业。

3、“环境制胜”：城镇可持续发展取决于环境保护及生态建设

“环境制胜，生态前置”是新时期城镇未来发展的价值取向，城镇的可持续发展有赖于环境保护与生态建设。

### 3.4.5 “聚产纳贤、环境宜居”的人口聚集战略

1、变异地城镇化为本土城镇化

从短期来看，“外出打工经济”下的异地城镇化发展模式可以为劳务输出地的经济发展带来一定的促进作用，但从长远的角度来看，劳动力的流逝、人才的匮乏将会大大阻碍劳务输出地的城镇化发展。因此，留住本地人口，甚至是吸引外流人口回流，变异地城镇化为本土城镇化是高龙城镇人口集聚途径之一。

2、吸引创业投资，创造就业促人口增长

就业岗位的提供是产业人口集聚的最关键因素，通过制定优惠、宽松的招商引资政策，吸引创业投资，创造足够的就业岗位，促进人口的快速增长。

3、以环境宜居吸引城镇化人口聚集

对美好人居环境的追求是人类共同的目标，宜居的城镇环境是经济产业发展，集聚人口的空间载体，随着大城市房价居高不下、交通拥堵等问题的出现，宜居中小城镇逐渐成为人们居留的理想空间之一。因此，通过宜居城镇的建设，吸引城镇化人口聚集。

### 3.4.6 “紧凑集约、共建共享”的城乡统筹策略

1、以工补农，以城促乡

建立工业、城镇的反哺长效机制，实现以工补农、以城促乡、城乡共荣的统筹目标。

2、 由乡向城、统筹流动

以往人口由乡村向大城市的单项流动带来了“空心村”、“农村耕地荒置”等问题的出现，不利于城乡之间的统筹发展。未来，高龙以统筹的产业发展，统筹的公共物品供给为导向，形成合理有序的人口流动。

3、扶持乡村经济特色化发展、人口适度归并

乡村经济需走特色化发展到了，特别是推动农业的特色化、规模化发展。与此同时，通过迁村并点方式，实现人口的适度归并以及土地的集约利用，为保护耕地、增量土地扩容提供保障。

4、道路、市政基础设施城乡统筹，公共服务城乡均等是城乡统筹要旨

城乡之间的差距最直观的是体现在公共物品的供给上，道路、市政基础设施、公共服务设施等的建设需实现城乡均等化、一体化发展，这也是城乡统筹发展的重要宗旨。

# 第4章  城镇性质与规模

## 4.1 城镇职能

城镇职能是指城镇在一定地域内的经济、社会发展中所发挥的作用和承担的分工，是城镇对城镇自身以外的区域在经济、政治、文化等方面所起的作用。城镇职能随社会、经济、自然条件而变化，按其作用分为一般职能与特殊职能。

1、一般职能

高龙镇位于镇域中心，集中了绝大部分包括镇政府在内的镇一级行政管理机构和文教、体育、卫生、金融等设施，是镇域政治、经济、文化、金融、信息中心。

2、特殊职能

了解高龙镇的特殊职能，应从以下几个方面考虑：

（1）区位：高龙镇处于洛阳与偃师的交界地带，位于洛偃间城镇隆起带的中心地带，同时又处于郑洛城镇空间结构的“横线”上，洛偃快速通道上重要节点城镇。所以其区位优势明显。

（2）商贸物流业：洛阳市区外溢产业的主要承接地。随着林安物流园区的建设，高龙镇的商贸物流业逐步加快发展步伐。

（3）主导产业：高龙镇产业基础较好，目前主要形成石油产品加工、装备制造、农产品加工等产业。

（4）特色产品：高龙的葡萄种植闻名遐迩、且以逐步形成产业化发展。

## 4.2 城镇性质

根据对高龙镇职能的分析，规划确定其城镇性质为：洛偃走廊上重要的枢纽城镇，以高端装备制造、电子信息和现代物流、服务业为主导的生产性服务业集聚城镇、宜居城镇。

## 4.3 城镇规模

### 4.3.1 城镇人口规模

1、镇域人口现状

高龙镇现有16个行政村，2013年末镇域总人口约37591人，其中男性19473，女性18118人。

表4-1 2010-2013高龙镇人口变化情况一览表

| 年份 | 户数 | 总人口 | 总人口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 男性 | 女性 |
| 2009 | 9332 | 38312 | 19586 | 18726 |
| 2010 | 9782 | 37600 | 19195 | 18405 |
| 2011 | 10033 | 38291 | 19739 | 18551 |
| 2012 | 10409 | 38281 | 19720 | 18561 |
| 2013 | 10606 | 37591 | 19473 | 18118 |

2、城镇人口增长因素分析

由于现阶段我国城市人口的增长主要是由于迁移引发的机械增长，在研究城镇人口增长的影响因素时我们也着重分析影响迁移人口选择迁移城市时的多种因素。具体来讲有以下几个方面：

A. 高龙镇经济社会发展的新环境

a. 高龙是洛偃城市圈层中重要的新的增长极；

b. 洛偃间重要的交通枢纽城镇。

B. 工业快速发展，集聚人口

“十二五”期间，高龙镇第二产业发展迅速，高龙所处的区位优势和自身建设条件，高龙仍将处于一个工业产业快速发展的时期。

本着工业强镇的战略宗旨，随着工业园的大规模规划建设和经济的不断增长以及规划中的高端装备制造园区，必将吸引更多的农村人口进入园区务工，直接推动农村人口向镇区的聚集和城镇规模的扩大。

C. 镇区的产业升级，尤其是现代物流服务业的发展，吸纳人口进入镇区就业。

随着林安物流园区以及其他重大建设项目的逐步实施和全镇整体实力的提高，镇区的三产发展将达到一个日趋完善的状态，中心镇区的城镇化进程必将快速发展时期，第三产业的发展势必将吸引更多的乡村人口，促进乡村人口城镇化的进程。从就业岗位的角度来讲，第三产业能提供的就业岗位也远比第二产业要多得多，在吸纳人口进入镇区就业方面也会有更为显著的成效。

D. 异地城镇化人口回流，镇区成为吸纳镇域乡村人口转移的聚集地。

随着国家经济发展和产业转移战略的实施，高龙镇自身经济社会的发展，本地人群工作收入的提高，将会有更多的外出务工人群返乡回流，由于在外务工自身工作技能的提高，届时这些人寻找工作就业的岗位则大多集中在中心镇区，这一部分人口也会成为镇区人口增长的重要机制。

3、镇域人口预测

结合高龙镇2009年以来人口统计资料，并依据《偃师市总体规划2010-2020》、《偃师市十二五规划》和《高龙镇十二五规划》中对偃师市及高龙镇人口自然增长绿的控制结合《龙岩市计划生育十一五规划.》，本次规划确定2014-2020年以前人口年均自然增长率（K）均取7‰，2020-2030人口自然增长率取5‰。

随着高龙镇城镇建设的加快，特别是林安物流园区和高端装备制造园区的进一步发展，将吸引大量人在物流园区和工业园区集聚，高龙镇未来机械人口将逐渐大幅度的增加，规划结合偃师市最近几年的机械人口增长，并充分考虑高龙镇的发展趋势，确定高龙镇未来的人口机械增长2020年以前为35‰，2020-2030为50‰。套入综合增长率法计算公式

2020年：Q2014= Q0（1+K+P）n=37591×（1+7‰+35‰）6=48117（人）

2030年：Q2030= Q2030（1+K+P）n=48117×（1+5‰+50‰）10=83763（人）

为使人口规模略具弹性，对得出人口数据取整，确定2020年镇域人口为4.9万人，2030年镇域人口为8.5万人

4、镇区人口预测

高龙镇镇区2013年底人口约1.1万人，根据人口统计资料表明，2010年以来，高龙镇域迁入、迁出人口并不稳定，本次规划采用土地承载力预测法对镇区人口进行预测。

Pt——预测目标年末人口

Lt----根据土地开发潜力确定的预测目标年末城镇建设用地规模

It----预测目标年宜采用的人均建设用地标准

Pt= Lt/ It=7k㎡/120㎡/人

Pt=58333人

结合《偃师市总体规划（2010-2020）》和《高龙镇十二五规划》，未来高龙镇城镇化进程将进一步加快，预测到规划期末高龙镇城镇化率将达到65%，则镇区人口规模将达到5.53万人，结合土地承载力预测法，确定2020年镇区人口规模为2.8万人，2030年镇区人口规模为5.8万人。

5、就业人口预测

（1）工业就业人口预测

根据管委会提供资料，考虑到土地集约利用的要求，取装备制造、电子科技产业单位用地人数指标为100人/公顷，则规划工业就业人口=250×100=25000人。

（2）仓储用地人口预测

根据国内现代物流区经验，取物流就业单位用地人口指标为30人/公顷，则规划物流业就业人口=26×30=780人。

综上所述，考虑到规划的弹性原则，到规划期末确定高端装备制造园区人口规模为2.8万人，则中心镇区为3万人，同理近期2020年高端装备制造园区人口规模为1.05万人，中心镇区人口规模为1.75万人。

### 4.3.2城镇用地规模预测

本着“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，按照积极发展中小城市，加快推进城镇化和工业化进程，城镇土地使用集约化，为经济发展和居民生活环境的改善提供保障的政策和思路，确定高龙镇建设用地规模，并与高龙镇土地利用总体规划相衔接。

高龙镇镇区现状用地262.35公顷，人均建设用地145.75平方米。综合考虑《高龙镇土地利用总体规划（2010－2020年）》，以及高龙镇城镇未来发展态势，规划2020年和2030年城镇建设用地规模为：

现状（2014年）：城镇建设用地262.35公顷，人均145.75平方米；

近期（2020年）：城镇建设用地401.51公顷，人均143.39平方米；

远期（2030年）：城镇建设用地695.93公顷，人均119.99平方米。

第二部分  镇域规划

# 第5章 镇域镇村体系规划

## 5.1 镇村体系现状

### 5.1.1 现状概况

高龙镇镇域总面积948.43平方千米，境内以平原为主，地势起伏较小，至2013年底，高龙镇有16个行政村，158个村民组，行政村分别为：高崖、郜寨、姬桥、石牛、辛村、高龙、赵寨、半个寨、五岔沟、逯寨、陶化店、辅刘、左村、郭屯、谢村、大屯。目前，镇域镇村体系结构为建制镇—行政村－自然村。镇域行政村中人口在5000人以上的村庄有2个，分别为高崖和高龙；人口在2000-3000人之间的村庄有5个，分别为姬桥、石牛、半个寨、郭屯、大屯；人口在2000人以下的村庄有9个，分别为郜寨、辛村、赵寨、五岔沟、逯寨、陶化店、辅刘、左村、郭屯、谢村。

### 5.1.2 存在问题

1、大、中型行政村基本沿主要公路分布，小型村相对偏远，现状镇村体系结构把所有行政村都列为同一等级显然是不合理的，不利于社会公共设施和工程公用设施配套。

2、行政村主要沿公路成“线状”散布于镇域，不利于土地资源的合理利用。

3、农村经济发展缺乏统一规划与引导。村办企业、个体私营企业和家庭作坊散布于农村，难以取得规模和集聚效益，并且造成污染扩散，不利于集中治理。

4、农村社会服务设施不完善，共享性较差。由于居民点过于分散，农村社会服务设施配置难度较大，因而很难完善。

## 5.2镇村体系规划

### 5.2.1镇村体系结构

1、镇村体系空间结构

镇村体系空间结构概括为：“一核、三心+两轴”的空间格局。

“一核”，即高龙镇中心镇区。

“三心”即镇村体系确定的三个中心村，分别为：北部的高崖村、中部的高龙村和南部的大屯村。

“两轴”即沿洛偃快速路形成的商贸物流发展轴，沿G207形成的高端装备制造发展轴。

2、镇村体系等级结构

本次规划将高龙镇镇村等级结构划分为三级：

Ⅰ级——镇区1个，人口规模58000人，即高龙镇镇区；

Ⅱ级——中心村3个，规划人口2500-5500人，分别为；高龙、高崖和大屯；

Ⅲ级——基层村12个，规划人口 900-2300人，分别为郜寨、姬桥、石牛、辛村、赵寨、半个寨、五岔沟、逯寨、陶化店、辅刘、左村、郭屯、谢村；

表5-1 高龙镇镇村体系规划结构一览表（2030年）

| 职能等级 | 镇村名称 | 数量（个） | 规划人口规模（人） | 职能类型 | 主要产业引导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇区（Ⅰ级） | 高龙镇镇区 | 1 | 58000 | 工-贸型 | 商贸服务业、制造业、 |
| 中心村（Ⅱ级） | 高崖村 | 3 | 5000 | 商贸型 | 商贸服务业、物流运输 |
|  | 高龙村 |  | 5500 | 农贸型 | 蔬菜种植、农副产品加工 |
|  | 大屯村 |  | 2500 | 工贸型 | 家具制造、葡萄种植 |
| 基层村（Ⅲ级） | 郜寨村 | 13 | 1000 | 农业型 | 高效农业 |
|  | 姬桥村 |  | 2300 | 农业型 | 高效农业 |
|  | 石牛村 |  | 镇区 | 工贸型 | 机械制造、商业服务 |
|  | 辛村 |  | 镇区 | 工贸型 | 机械制造、商业服务 |
|  | 赵寨村 |  | 1200 | 农贸型 | 养殖、葡萄种植 |
|  | 半个寨村 |  | 2000 | 农业型 | 养殖、葡萄种植 |
|  | 五岔沟村 |  | 1600 | 农业型 | 养殖、葡萄种植 |
|  | 逯寨村 |  | 900 | 农业型 | 葡萄种植 |
|  | 陶化店村 |  | 1000 | 农业型 | 高效农业、农家旅游 |
|  | 辅刘村 |  | 1000 | 农业型 | 葡萄种植、农家旅游 |
|  | 左村村 |  | 镇区 | 农贸型 | 葡萄种植、商业服务 |
|  | 谢村 |  | 1000 | 农贸型 | 高效农业、葡萄种植 |
|  | 郭屯村 |  | 2000 | 农业型 | 高效农业 |
| 合计 |  |  | 85000 |  |  |

3、镇村体系职能结构

根据《偃师市城市总体规划》，高龙镇在县域城镇体系中的职能定位是：工贸型城镇。本次规划综合考虑高龙镇现状资源、经济状况及社会生产特点等，对各村的职能及产业发展方向进行适当的引导，使不同等级的镇村各取所长、协同发展。

高龙镇区定位：全镇的政治、经济、文化、教育综合中心，规划将高龙镇镇区发展成以物流、商业综合服务、电子信息产品制造为主的综合性中心城镇。

中心村发展定位：镇域特定地域范围内的社会服务中心，配备中心村的公共服务设施，为周边村庄农业生产生活服务。

## 5.3 镇域经济区划

### 5.3.1 产业发展导向

1、第一产业

进一步强化农业基础地位，坚持以发展工业理念发展农业，加强农业基础设施建设，以市场为导向，以农民增收为目的，深化农业改革，发展规模经营，提高农业集约化和机械化程度，推进农业产业化进程，扩大农业产业化经营，发展一批农技服务组织，建设一批农业商品基地，加快培育农业主导产业链。

优化种植布局，积极发展特色农业、高效农业。合理扩大火焦路沿线大棚蔬菜、顾龙路沿线小杂果，迅速形成规模优势，壮大高龙特色农业。

致力培育农业龙头企业。依托当地蛋、奶、小麦等农业资源，优势，建立小麦良种繁育基地，发展优质农产品和畜、禽、蛋产品的精深加工产业，提高农产品附加值和农业产业化程度。

镇党委、政府要致力建立一支农业科技服务组织，为农民科学种田、科技致富提供信息、咨询和服务，引导全镇科技兴农，提高农业经济综合效益。

2、第二产业发展导向

建立以市场为导向，以科技进步为支撑，以结构调整和经营机制创新为主线，以开发优势产品和名牌产品为龙头，以发展工业园区为载体，促进高龙工业整体上档次、上规模、创名牌、增效益，全面提高工业经济整体运行水平和市场竞争力。

高标准规划建设顾龙公路工业走廊。抓住规划建设顾龙路工业走廊的契机，高龙镇要致力实现工业经济的扩张，进一步壮大工业经济总量，依托中硅高科、华龙塑业等大型工业企业，以顾龙路为主轴，G207和火焦路为支轴，高标准规划建设高龙镇工业园区，加快园区基础设施配套建设，优化投资环境，吸纳更多更好的规模型、科技型、外向型企业进区投资兴业，以此带动全镇工业经济结构调整，支撑全镇工业做大做强。

积极调整产业结构，促进四大支柱产业优势提升。重点扶持已有基础的石油化工、耐火材料、木制家俱、多晶硅材料等特色产业，树立名牌意识，提高产品科技含量，壮大企业规模；同时引进规模较大、科技含量较高、外向度较强的新型工业项目，以此调整高龙工业经济结构，构建高龙工业经济发展新格局。

深化企业改革，加快制度创新。切实转换企业经营机制，积极引导个体私营企业建立现代化企业产权制度、经营管理制度，提高企业自身素质，实现个体私营企业的升级换代，使高龙工业体系由量的扩张实现质的飞跃。

3、第三产业发展导向

按照市场经济运作模式发展壮大第三产业，第三产业的发展主要遵循两个思路：一是第三产业要成为一、二产业发展的有力后盾，为第一、二产业提供信息技术服务；二是要以不断提高和丰富人民精神文化生活为基本点，提高全镇人民生活质量。

依托林安物流园区的建设，构建物流贸易大镇经营平台。充分利用高龙农副产品和交通区位优势，以规模经营和特色经营为重点，科学规划、合理布局各类专业化市场，构建大市场大物流格局。规范建设赵寨果品市场，扩大原有市场规模，提高市场影响力，培育其成为区域性果品贸易集散地；同时依托交通区位优势，建立生产资料专业市场，农业机械调剂市场；鼓励农业中介组织、农民经纪人和运输专业户强强联手，构建大物流，组织大流通，为各类专业市场提供有力的支撑。

大力发展特色旅游业，依托陶化店水库发展绿色自助游，以伊河沿岸与龙华欢乐园为主的休闲娱乐游，借助万亩葡萄种植基地、蔬菜大棚种植基地开展体验式观光生态游。实现商业商贸、专业化市场、特色旅游的“三赢”。

搞好生活服务业，优化生活发展环境。加快各类生活服务设施的配套建设，优化人民物质文化生活和工农业生产发展环境。一要通过外引内促的方法发展商贸、餐饮、宾馆服务业，二要建设文化娱乐设施，修建农民文化宫、镇体育场；三要大力发展金融保险业、房地产业、科技信息业和其他各类社会中介服务业；四要建立各类农村、农民专业技术培训教育基地，培养农村科技致富带头人、农村、农业经纪人。

### 5.3.2 产业结构布局

根据各村等级规模、资源禀赋及空间分布状况，以及镇域交通和产业经济发展潜力，将镇域产业划分为一个经济服务中心、两个农业产业经济区、三个产业园区和多个经济发展带，形成 “一心、两区、三园、多带”的结构布局

1、“一心”

即镇区综合经济服务中心。高龙镇区处于G207、顾龙公路和火焦路三条道路交汇处，得天独厚的交通区位优势给这里带来无限的发展良机，未来这里将成为高龙镇以及偃师市内高度发达的工贸物流综合经济中心。

2、“两区”

即镇域东北部以左村、逯寨等村为主，以发展葡萄等果品种植为主的生态观光农业区，依托陶化店水库、伊河沿岸景观、万亩葡萄种植基地开展农家乐、采摘园等形式的体验式观光旅游业；以及镇域南部以高龙、郜寨等村为主形成的高效农业种植区。包括高龙村、郜寨、姬桥、谢村、郭屯、大屯等行政村所属的大部分区域，距镇区较远，土地肥沃，该区域以无公害粮食蔬菜和小麦良种繁育为主，促进农业经济发展。

3、“三园”

即镇域北部以林安物流园区为龙头，形成的商贸物流园区、镇域西部以现状的工业区为基础，形成的高端装备制造园区，和镇域东南部，依托高龙镇东南部木制家具产业优势，以高龙家具、府祥家具为“龙头”，以G207为轴线，在G207沿线形成的家具制造产销园区。

4、“多带”

即沿镇区和镇域内的多条交通干线，如G207、顾龙路和火焦路形成的多条综合产业带。

## 5.4 镇域综合交通规划

### 5.4.1道路现状

穿过高龙境内的主要公路有两条，分别是G207和S320，一条城市快速路即洛偃快速通道，未来G310新线与G207在洛偃快速路北侧并线，现状三条道路呈十字交叉，其中G207和洛偃快速路在高崖村出设有互通立交。此外郑西高铁从现状镇区北侧东西向穿过镇域，但在高龙镇内并未设站，G207、S320和洛偃快速路构成了高龙镇镇域内的主要交通体系，镇域内其余道路均为村道，由于过往交通为高龙搭起了大的路网骨架，所以交通十分便捷，但由于地形原因，境内村道多为尽端路，与过往交通呈鱼骨状，村道难以自成系统，并且大部分村道较窄，通行速度和能力较低。

### 5.4.2 规划原则

坚持“高效、合理、安全、便捷”的道路交通规划的基本方针，合理确定区域路网等级和布局，建立联系便捷、安全畅通、景观优美的道路交通网络，保障人、车安全，互不干扰，满足交通、消防、防洪等方面的要求。

### 5.4.3 规划措施

1、区域主干路

规划的区域主干路包括G207、S320和洛偃快速路。其中G207道路控制红线镇区内50米，镇区外60米；S320道路控制红线镇区内20米，镇区外30米；洛偃快速路在高龙镇镇域内控制红线100米。各主干道出镇区后按照要求两侧预留相应的绿化控制带，其中国道15-20米，省道10-15米。

2、区域次干路

区域次干路主要有两条。一条北起S320的火焦路，向南延伸至大口乡，是镇域南部各个村庄的主要依托道路；一条西起姬桥村，东至火焦路，是沟通镇域西南向交通的主要道路。到规划期末两条道路应分别达到二级公路和三级公路的水平。

3、乡村公路

乡村公路是最重要的农村基层路网。在镇村体系规划基础上，本着与区域主、干路网及集镇路网合理衔接的原则，对镇域乡村公路网进行局部调整。规划镇域乡村公路分为乡村通达公路与自然村公路两个层次。乡村通达公路主要对行政村之间，行政村与集镇，行政村与主、次干路之间进行连接。自然村公路主要对较小的自然村之间进行连接。

## 5.5 镇域基础设施及社会公共设施规划

### 5.5.1社会公共设施规划

1、教育设施

（1）现状

全镇现有高中一所，位于镇区，初中三所，分别在镇区、高龙村和高崖村，中心小学一所（12个教学班），完小8所。教学点4所。在校初中生共860人。在校小学生共2129人（其中中心小学585人）。全镇中学教师81人，小学教师共191人。

（2）规划

普及九年制义务教育，义务教育完成率达100%。镇区、各行政村应配建以下教育设施：

幼儿园：镇区结合居住用地的布局，结合幼儿园的服务半径合理，镇域内中心村和其他基层村各设幼儿园1所。鼓励多渠道、多形式发展学前教育；

小学：镇区设置小学2所，镇域内中心村设置小学1所，基层村原则上不再增设小学。

中学：镇区设置中学2所，保留高龙村和高崖村现状的中学。

2、文体科技设施

（1）现状

高龙镇文体设施较为缺乏，镇区现有一文化站，建筑面积约300平方米，内设图书馆、阅览室、乒乓球室、等，镇区内行政村各设有村级文化站。

（2）规划

文化娱乐设施按镇－中心村—基层村设置。规划镇区建设镇级重要的文化设施，如图书馆、文化中心（文化站）等；各中心村设置设置文体活动室和文化大院，基层村结合村级行政中心配置文化室，包括图书阅览、老年活动等内容。

为达到大力发展群众体育，增强全民体质的目标，应加快各类公共体育设施建设，改变现状体育设施匮乏局面。规划镇区设置一处体育设施用地，结合中小学体育场作为镇级体育活动配套场地；各中心村应设置文体活动室、体育活动场所；基层村可结合村公共绿地设置村级体育健身设施。

3、医疗保健设施

（1）现状

高龙镇区现有卫生院1所，有养老院1所。各行政村分别有村级卫生所1个，共16个，面积总计2100多平方米。

（2）规划

规划以发展医疗和预防保健为重点，扩建医疗设施，完善镇－中心村—基层村医疗卫生体系，镇区设置卫生院，中心村设置医疗站，基层村设置卫生室等。我国人口老龄化趋势严峻，规划在镇区预留养老院扩建用地。

4、商业金融设施

（1）现状

镇区现状商业服务设施主要沿G207、顾龙公路和火焦路分布，个别行政村内部拥有商业服务设施，多数行政村商业服务设施缺乏，村民生活较为不便。

（2）规划

商业服务设施的发展应主要通过市场调节实现资源配置，镇区在满足居民日常需求的同时，重点发展商业、金融、保险、养老等社会服务设施；在中心村设置为本村及邻近基层村提供日常购物服务的商业设施，基层村设置为本村提供日常购物服务的商业设施。

5、集贸市场设施

（1）现状

高龙镇现状的主要市场位于镇区，主要分布在火焦路和顾龙路的交叉口处，此外在顾龙路东段建有瓜果批发市场，繁华地段也由火焦路和顾龙路向四周延伸，此外正在建设中的美合商业街也即将投入使用，但多数行政村没有成规模的市场。

（2）规划

进一步规范、完善镇区集贸市场，使其健康发展；中心村与基层村根据人口规模相应配置便民菜市场，并达到卫生、健康要求。

集贸设施的位置应考虑进入市场的便捷，并利于人流和商品集散。影响镇容镇貌的市场，如牲畜市场、易燃易爆市场，应设在镇区和中心村的边缘，以符合卫生、安全要求。

6、镇域配套公建项目一览表

表5-2公共服务设施建设指标（▲<必设>；△<宜设>）

| 类别 | 设施名称 | 服务内容 | 建设规定与规模要求 | 配置级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 镇区 | 中心村 | 基层村 |
| 行政管理及社区综合服务 | 社区委员会（物业管理） | 具备社区“八室”（村党组织办公室、村委会办公室、综合会议室、警务室、档案室、阅览室、党员活动室、信访调解室） | 建筑面积≥200㎡ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 社区服务中心 | 家政服务、咨询服务、代客订票、美容美发、洗浴、综合修理、辅助就业设施 | 建筑面积≥300㎡ | ▲ | ▲ | △ |
|  | 礼堂及场地 | 社区举办红白事的场所 | 占地面积800-1000㎡ | ▲ | ▲ | △ |
|  | 计生站 | 可与卫生站合设 | 建筑面积20㎡以上（3000人以上或有条件的社区可分设） | ▲ | ▲ | △ |
|  | 养老院、民福院 | 老年人全托式护理服务 | 活动场地应有1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外；容积率不应大于0.3；床位数量应按照40床位/百老人的指标计算 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 治安联防站 | —— | 可与社区委员会合设，15-30㎡ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 农具统一存放站 | 农具统一存放 | 每千人1座，占地面积300㎡以上 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 教育 | 托儿所 | 保教小于3周岁 | 根据规划设置，托幼可以合设， 根据实际情况确定全托与半托的比例，人均占地面积不少于15㎡。 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 幼儿园 | 保教学龄前儿童 |  | ▲ | ▲ | △ |
|  | 小学 | 6-12岁儿童入学 | 可参照《农村普通中小学建设标准》；可考虑小学与初中合建，设九年制学校。 | ▲ | ▲ | -- |
|  | 中学 | 12-18岁青少年入学 | 按教育部门规划设置 | ▲ | △ | -- |
|  | 远程教育、科普教育学校 | 可综合利用学校设施，以学校为基础扩展兼具基础教育、职业教育、农村继续教育功能的新型农村学校 | 按规划设置 | ▲ | △ | -- |
| 医疗 卫生 | 卫生站 | 社区卫生服务站 | 建筑面积30㎡以上 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 文化 体育 | 文化活动中心 | 老年活动中心、儿童活动中心、农民培训中心 | 建筑面积50-200㎡ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 小型图书馆 | 农村科技活动、书刊与音像制品 | 靠近或者结合社区中心绿地或广场安排用地面积不小于100㎡ | ▲ | ▲ | △ |
|  | 科技服务点 | 农业技术教育、培训、农产品市场信息服务 | 结合小型图书馆布置 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 全民健身设施 | 球类、棋类活动场地，儿童及老年人学习活动健身场地、用房 | 结合公共绿地安排 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 商业 服务 | 农贸市场 | 销售粮油、副食、蔬菜、干鲜果品、小商品 | 按组团设置，占地面积100-300㎡，农贸市场可与食品加工点合设 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 食品加工点 | 粮油、副食、蔬菜、果品加工 |  |  |  |  |
|  | 餐饮 | 主食、早点、举办婚丧宴； | 按规划设置 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 社区超市 | 烟酒糖茶等百货、日杂货 | 占地面积70-150㎡ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 农资超市 | 化肥、农具、农药等销售点 | 占地面积50㎡以上 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 邮政、储蓄等代办点 | 邮电综合服务、储蓄、电话及相关业务等 | 按规划设置 | ▲ | ▲ | △ |
| 市政 公用 | 垃圾收集点 | 服务半径不大于100m，分类收集，垃圾集中处理率达80%以上 | —— | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 公厕 | —— | 每800—1000人1座，建设标准应不低于30-50平方米/千人，设置人流集中处，公厕应考虑无障碍设计 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 公交点 | —— | 根据规划设置 | ▲ | △ | △ |
|  | 配电房 | —— | （按供电系统技术要求设置）建筑面积50㎡左右 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 水泵房 | 非集中供水区域内社区设置 | 按规划设置 | -- | -- | -- |
|  | 小型污水处理站 | 因地制宜，可集中，可分散 | 按规划设置 | ▲ | ▲ | △ |

### 5.5.2 公用工程设施规划

1、电力工程

（1）概况

高龙镇区南部有35KV变电站一座，主变容量5000KVA×2，供本镇大部分地区用电，220KV变电站一座，主变容量24万KVA×2，供周围乡镇和辛牛工业区用电，镇域现有35KV线路2条，10KV线路6条，配备变压器80台套，基本满足工业用电和人民群众生产生活用电需要。区内10kV及以下电力线路全部采用架空线。

（2）负荷预测

近期人均用电量取为1500kWh/人·年，远期人均用电量取为3500kWh/人·年，按规划期末（2030年）规划区人口85000人计，则近期镇域内用电量7350万kWh，远期镇域内用电量29750万kWh。

（3）10KV低压网络规划

随着负荷增长，节省变电站10kV出线，同时又满足供电可靠性要求。规划区内10KV高压架空线路不能适应发展要求，所以应逐步将规划区负荷密集区内10KV高压架空线改为地下电力电缆，考虑到财力等各方面原因，部分街区及镇区外可采用架空线路架设。且在区内负荷密集区设置一定数量的10KV开闭所，各开闭所设计容量为6000KW-8000KW之间，占地100㎡、可单独设置或设置在建筑物附房内。从各变电所至开闭所的10KV线路均采用电力电缆沿电力电缆沟或电力排管敷设，为提高供电可靠性，每个开闭所采用双回路供电，互为备用。电力电缆沟或电力排管布置在道路人行道上。

（5）高压线路保护走廊

对新建或已建的高压架空线路均应严格按电力有关规范设置高压保护走廊：220KV线路为20-40米；110KV线路为15-30米；35KV线路为12-20米。

2、电信工程

（1）概况

高龙镇现有电信支局一个，移动电话站一个，中继线为光缆，来自偃师市电信局，装机总容量15000门，现已使用8000门，已实现村村通，基本满足规划近期需要，

高龙镇设邮政支局一个，在高龙村设有代办点，开展邮政储蓄、函件、特快专递、报刊订阅等传统业务，此外还与电力部门合作，开展了电费储蓄业务。

（2）市话机数预测

全镇近期取25部/百人，远期取40部/百人，按全镇人口8.5万人计，则远期镇域范围内电话为3.40万部。

（3）市话线路规划

市话网系统规划由电信局分局引主干电缆（光缆）至各电信电缆接入网点，电信电缆接入网点配专用交接箱至用户。市话电信电缆沿电信管道敷设。

在建设区内道路或开发土地时，应严格按规划要求予以预埋电信管道，禁止随意占用。

（4）邮政服务网点规划

按照邮政支局、所服务半径（0.8-1.2km），保留镇区原邮政所，同时在中心村设置邮政代办点，能提供全套邮政业务功能。

3、给水工程

（1）水资源：

高龙镇地下水在浅层地下水中含水层岩性为砂、砂卵石，厚度20—60米，水位埋深40m左右，单井涌水量在1000-3000m³/d左右。在中深层地下水系中属水量中等区，含水层岩性为下更新统，枯水期地下水位埋深80.62米，丰水期82.24米，变幅为-1.62米。单井涌水量1000—5000m³/d，井深在100m左右。地下水位等值线标高280m，补给来源为浅层地下水的径向渗漏补给，地下水径流与地形倾向一致，由西南向东北，水力坡度较大，加上含水层主要为砂，砂卵石，为地下水径流创造较好条件。

（2）供水现状

全镇16个行政村，基本实现村级集中供水，只有零星的自然村靠自备井或水压井生活，农业灌溉用水现采用机井配套，全镇现有机井480眼，镇区现有水厂一座，以地下水为主要水源，日出水约1500m³/日，在镇域东部的陶化店水库，为偃师市最大的水库，主要以灌溉和防洪为主。

（3）规划目标

规划期末，镇域供水保证率达到90%，供水普及率达到95%。

（4）需水量预测

根据预测的人口规模，采用人均综合用水指标法预测镇域用水量，城镇人口人均综合用水指标采用180L/人d，乡村人口人均综合用水指标采用150L/人d，测算如下：（180*58000+150*27000）/1000=14490m³/d

经测算，镇域2030年最高日需水量为14490m³/d，日变化系数取1.5，年需供水总量为353万m³。

（5）规划水厂

规划保留现状的水厂，规划镇南水厂，规模10000m³/d，以满足后期工业区用水需要。

(6)水源规划

规划生活生产用水以地下水为主，加强水资源开发利用。规划镇域16个行政村和90%的自然村，全部采用集中供水，关闭自备井提高水资源的利用率，以达到节约用水指标，建立完整的配水管网。所有机井要完善机电配套，并充分利用伊河、伊东渠和陶化店水库的有利条件，解决农业灌溉问题。

4、排水工程

（1）排水现状

全镇无完整的排水网络，雨水污水均顺地势自行排放，目前只有镇区火焦路段和顾龙路段已建成排水明渠，雨水随自然地势排入G207排水沟，最终排入伊河。

(2) 排水规划

根据高龙总地形南高北低的特点，规划期内镇区应建设雨污分流式的排水系统。沿各规划道路自南向北设排水管道汇集到镇北部生化污水处理厂向伊河排放。镇区污水排放自南向北设排污干管，加快镇北部污水处理厂二期建设，增强处理能力，污水通过净化处理排入伊河，并在镇区西部规划镇第二污水处理厂，满足远期工业企业的需要。镇区以外各行政村生活污水以家庭为单位做化粪池，生化处理后排入农田灌渠。各企业生产生活污水处理，水质达到国家有关排放标准后排入农田排水系统，仍以自排为主，利用明渠暗沟和排灌两用渠排水，建立完整的河网排水系统。

5、燃气工程

（1）现状

目前，镇域的气源主要是瓶装液化石油气、煤、油类。少数居民仍然使用蜂窝煤。居民使用的储罐式液化石油气是由社会自办的液化石油气储罐站及售气站供应，且部分储罐站及大多数售气站的消防安全净距根本达不到规范要求，分布不合理，管理也比较混乱，存在不少隐患。

（2）规划

气源

规划近期采用瓶装液化石油气（热值为25000KCAL/NM³），远期逐步发展管道燃气。液化石油气管道设计以天然气管道为设计标准，为以后天然气的使用创造条件，以减少二次投资费用。

农村地区应结合实际情况逐步改善能源结构，减少蜂窝煤等对大气有污染的能源，鼓励发展使用瓶装液化石油气。

## 5.6 镇域居民点规划

### 5.6.1农村居民点特征分析

根据有关资料及实地调查，经分析可得出高龙镇的农村居民点具有如下特点：

1、几个人口较多，面积较大的村庄主要依托过境交通发展，大部分自然村依托农田的分布发展，部分自然村比较偏远，居住人口规模比较小，积聚性弱，难以达到社会服务设施配套的效益规模。

2、村民住宅布点分散，建筑依地势而建，十分零乱，建筑层数皆为低层，人均宅基地占地大，土地浪费严重，人地矛盾突出，与城镇化发展的趋势不相适应，不利于城镇土地的高效集约发展。

3、乡村居民点基础设施普遍缺乏，文化娱乐等配套功能不全。村办企业分散布局，不利于工业和第三产业的规模集约发展。

### 5.6.2 镇域居民点规划

由于部分行政村地理位置偏远，管辖范围大，如果将之撤并，仅仅从人口和经济规模上做大做强，但被撤并的行政村面积过大，可能导致更加被边沿化，不利于上级部门的管理，因此，规划原则上不对现有行政村进行撤并，但应结合社会主义新农村建设，对自然村进行整合。

在整合自然村工作中,要远近、大小结合，尽可能不打破自然村村界限，促使相邻村庄进行合并，以便于操作。自然村整合要依据以下原则：

（1）地理位置适中，负担耕地比较均匀，便于实施规模经营，促进农业机械化；

（2）以原有规模较大的自然村为基点，整合后人口规模便于公共服务设施配套；

（3）历史悠久，经济基础好，陆路交通方便，有较大发展潜力的自然村宜作为基点村。

对于镇区发展用地范围内的村庄，应按照城镇建设要求进行统一改造，逐步实行“村改居”，按城镇居委会进行福利、医疗、社区等服务设施配置。对远期城镇建设用地范围内的村庄应及时控制和引导。对发展条件较好或地理位置重要的行政村重点培育，形成一定区域内服务中心。借鉴国内先进经验，按照社会主义新农村标准进行改造，完善社会服务设施。

## 5.7 村庄建设导则

### 5.7.1不同区域的村庄建设引导

1、规划城镇建设用地范围内的村庄

对处在规划城镇建设用地范围内的村庄，如果是近期即将被纳入城镇建设用地，则要求该村庄不再进行大规模的新建和整治工程；如果是中远期才会被纳入城镇建设用地，则近期可以进行环境整治规划，选择迫切需要解决的整治内容，不宜进行大规模的新建工程，允许村民合法新增宅基地及改造自家住房，但要求不增加现状村庄建设用地面积。

2、规划城镇建设用地范围外的村庄

对处在规划城市建设用地范围外的村庄，应在建设规划的指导下进行村庄住宅、设施、环境的各项建设，使村庄建设用地得到集中、高效的发展。

如果现状建设用地较为集中紧凑，则要求进行村庄环境整治规划，不宜进行大规模的新建工程，不增加现状村庄建设用地面积；如果现状建设用地较为分散，则要求编制建设规划，并在其指导下使村庄的建设用地和各项设施得到集中。

如果是近期即将被撤并的村庄，则要求该村庄不再进行新建和整治工程；如果是中远期才会被撤并，则近期可以进行环境整治规划，选择迫切需要解决的整治内容，不得进行大规模的新建工程。村民如需合法新增宅基地，建议引导其至规划应迁入的中心村建设用地范围内进行建设。

### 5.7.2 不同规划等级村庄的建设引导

1、中心村建设引导

被确定为中心村等级的村庄，应按照相应的人口规模编制村庄建设规划，并在其指导下进行村庄住宅、设施、环境的各项建设。村庄建设用地的范围应尽量控制在现状村庄建设用地的范围内，通过挖潜来实现土地的集约利用。如果是现状几个村庄合并为一个中心村，且这几个村庄的建设用地已基本相联，则中心村的建设用地范围在现状基础上予以整合，可适当利用各村庄建设用地之间的空地，超出国家标准的建设用地部分予以复垦。近期无法实施建设规划的中心村，可实施村庄环境整治规划。

2、基层村建设引导

被确定为基层村等级的村庄，则按照上文对控制发展村庄的建设引导进行建设。根据《河南省新农村建设村庄编制技术导则》国家标准和高龙镇村庄现状人均建设用地情况，建议中心村人均建设用地指标使用100平方米/人的标准，基层村人均建设用地指标使用90-100平方米/人的标准，每户宅基地面积不得超过167平方米，根据各村庄的具体情况允许一定幅度的调整，但上限不得超120平方米/人。

# 第6章 镇域资源环境保护与空间管制规划

## 6.1 镇域历史文物保护规划

### 6.1.1镇域历史文物古迹現状

高龙镇历史文物古迹较多，現保畄完好的主要有中岳庙大殿、兴福寺大殿、火神廟和东汉帝陵等。

高龙中岳庙大殿位于市西南高龙镇高龙村与谢村之间，巍峨壮观，保存尚好。

兴福寺大殿位于高龙镇高崖村，原有一座北向南的寺院，即“兴福寺”。

寺院建于正德四年（1509年）和五十五年曾先后重建，民国15年（1926年）又进行补修。昔日寺院气势雄伟，殿堂恢宏，并有“八大景”，来此游览者甚众，今仅存大殿在座。

火神廟位于高龙火神凹现镇区南部，火焦路与207国道交叉口西北，大殿座北面南，经过多次复修保存完好，现更名火星宫。宫南现为高龙镇文化广场。

2006年7月至2009年5月，结合郑州至西安高速铁路建设工程，考古人员对位于洛河南岸的东汉帝陵南兆域进行了专题调查和勘探，并首次发觉了东汉帝陵陵园遗址。

史料记载，东汉12帝，11个帝王死后葬在洛阳，东汉帝陵区分南北两个兆域，其中北兆域内有5座东汉帝陵是大家公认的，但是，洛河以南的南兆域葬着东汉6帝，洛河以南的东汉帝陵区域约200平方公里，位于偃师市李村镇、庞村镇、寇店镇、高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区。

### 6.1.2 镇域历史文物保护规划

文物单位的保护：对已公布的市级以上的文物保护单位分别划定保护范围和建筑控制地带。

保护范围：是指文物保护单位的绝对保护区。在文物保护单位的保护范围内，禁止新建任何与文物古迹无关的建设项目，不得改变和破坏历史上形成的格局风貌。

建筑控制地带：是指在保护范围周围可以有控制地进行建设工程的地带。在建设控制地带内不得建设危及文物安全的设施，不得修建其形式、高度、体量、色调等与文物保护单位的环境风貌不相协调的建筑物或构筑物。

镇域范围内确定重点保护对象主要有：东汉陵墓南兆域、高崖裴李岗文化遗址、五岔沟遗址、石牛沟遣址、高龙遗址。

在这些历史文物古迹规定范围内作为建设控制地带，规划原则上不安排大、中型建设项目，确需安排者根据《文物保护法》规定严格控制，同时规划还要求，基本建设、农业耕种、植树绿化均不得损毁地下文物。

因镇域内南召域保护范围暂未对外公布，本次规划暂不做详细划分，具体保护范围和建设控制地带以文物部门公布范围和数据为准。镇域内进行开发建设应首先由文物部门进行文物勘探，经文物部门批准后方可进行开发建设。

### 6.1.3历史文物保护规划管理的方针原则

1、历史文化遗产保护指导思想。历史文化遗产保护必须全面观测落实科学发展观，加大保护力度，构建科学有效地文化遗产保护体系，提高全社会文化遗产保护意识，充分发挥历史文化遗产在传承中华文化，提高人民群众思想道德素质和科学文化素质，增强民族凝聚力，促进神会主义先进文化建设和构建社会主义和谐社会中的重要地位。

2、历史文化遗产保护方针。物质文化遗产保护要贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。物质文化遗产保护要贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展“的方针。

3、历史文化遗产保护原则。历史文化遗产保护管理的直接对象是不可依照文物及其文物环境，涉及文物保护单位、历史文化名城、历史文化街区和历史文化村镇，是一项错综复杂、难度很大的工作。在规划制定和规划实施中，依据《文物保护法》第二十一条和第二十六条的规定，“必须遵守不改变文物原状的原则”。负责保护建筑物及其附属文物的安全，防止损毁、改建、添建或拆除不可移动文物。要充分研究保护对象的历史价值、文化特色、文脉传承、文物环境和现状条件，坚持保护文化遗产的真实性和完整性，坚持依法保护和科学保护。

## 6.2 镇域生态建设与环境保护规划

### 6.2.1 生态建设目标

1、以环境效益和生活质量提高为目标，坚持生态保育、生态恢复与生态建设并重，在确保城乡生态安全、符合环境承载力的基础上，严格保护镇域自然保护区和重要生态功能敏感区。至规划期末，把高龙建设成为绿色高效生态园林城镇。

2、城镇布局应尊重区域内生态资源、建立科学系统的城乡生态体系，充分利用高龙资源优势，切实保护城镇组团的河、湖、田、林等生态资源，争取至规划期末生态文明建设的各项指标都达到全国平均水平以上。

3、充分利用高效生态经济区政策，发展生态环境友好型产业体系、建设生态型城镇体系和环境基础设施体系，培育区域生态结构，划分生态功能区和廊道，全面提升与优化区域环境，保障区域生态环境安全。

### 6.2.2 镇域环境保护规划

1、环境保护现状

高龙镇党委和镇政府高度重视环境保护工作，采取了一系列保护和改善生态环境的重大举措，加大了生态环境建设力度，使生态环境得到了有效的保护和改善。主要表现在：全镇水环境质量较好，工业污水年排放量呈逐年下降趋势，生活污水处理率逐年上升；大气环境质量符合国家二级标准；固体废弃物无害化处理已规划立项，并着手建设；水土保持、土地整理和生态农业试点示范建设稳步推进。

但在经济社会快速发展的同时，我们也清醒地看到高龙镇生态环境状况仍然面临严峻的形势。

2、环境保护目标

① 大气环境

2030年，镇区及各村庄的空气环境质量仍保持达到二级空气质量标准，且优良天数维持在300天以上。

② 水环境

近期镇域污水处理率达到85%。

预计2030年城乡生活污水集中处理率达到95%。

③ 固体废物

近期城镇垃圾无害化处理率达到85%。

预计2030年生活垃圾无害化处理率达到100%。

④ 声环境

实现城镇环境噪声功能区达标率达到100%

## 6.3 镇域旅游规划

高龙具有优越的生态本底条件，绿色、生态是未来城镇建设的主导方向，发展特色旅游是高龙集聚人气、提升形象的重要手段，有助于城镇空间环境特色的营造。

### 6.3.1规划原则

1、立足自身旅游资源，放眼大区域，依托周边旅游大环境，主动融入伊河滨河旅游区、东汉帝陵文物保护区等。

2、将农业产业、农家生活、自然资源和人文景观紧密结合起来，形成旅游特色。

3、坚持“可持续发展”原则和适度超前规划的原则，坚持食、住、行、游、购、娱等旅游六要素相结合的原则。

### 6.3.2旅游规划

1、旅游发展战略目标

① 实现高龙镇旅游目的地和精品名牌建设的重大突破，通过旅游业区域联动开发，加强与缑氏、顾县、庞村等周边乡镇和县市的旅游合作，共建伊河滨河精品线路，实现知名度、美誉度与满意度同步提升，建成集交通、娱乐、餐饮、购物、咨询、商务等配套服务于一体城郊型旅游城镇。

②依托地理优势、交通枢纽优势、市场优势，借助万亩葡萄园特色种植和城郊蔬菜种植基地，大力发展生态农业旅游和农俗生活体验游旅游，让旅游业成为高龙镇国民经济发展主要产业，把高龙镇打造成兼具观光、休闲、科普、康体、娱乐、等综合旅游功能于一体的豫西的优秀旅游目的地。

2、旅游规划结构

根据高龙镇旅游资源的空间分布格局、旅游产业发展的指导思想，按照主题相近、空间相邻、功能最优的分区思路，规划形成“一心三区”的总体结构。其中：

- “一心”：镇域旅游服务核心

该核心为高龙的镇区中心区域，为经济、政治、文化、商贸、交流、合作的中心，区内主要分布了“火神庙”这所道观旅游资源、依托该道观重点开发宗教朝拜旅游，民俗文化旅游等城镇休闲游憩、娱乐购物等，完善旅游产业配套。

②“三区”：

滨河景观游览区

规划依托镇域北部紧靠伊河这一质量上乘自然生态资源，在兼顾开发与保护二者关系的前提下，可重点发展滨水观光休闲旅游、生态养生旅游等。

农俗生活体验游览区

本区域主要涵盖镇域中南部的高龙、谢村、郭屯等村，区域内以传统农家生活为特色，利用独特的民俗，美丽的田园风光发展特色乡村旅游和农家生活体验游。

生态观光农业游览区

本区域主要涵盖了镇域东北部的左村、逯寨、辅刘和陶化店等村，以该区的特色葡萄种植为基础，发展生态观光农业，同时可依托陶化店水库发展亲水避暑休闲旅游，与镇域西南部部区域形成各自特色。通过合理规划、有序开发。

3、旅游服务设施规划

结合高龙镇旅游资源发展，本次规划旅游服务接待设施划分为两个等级：

服务中心：为集中解决游客住宿、餐饮、购物、导游、医疗、停车、保安等多种服务项目的规模最大的综合性接待设施。

服务点：散布在风景区游客集中的各个景点，通常配置小卖部、购书亭、餐饮茶亭、电话亭、船坞等小型服务设施。

表6.-1  旅游服务设施规划一览表

| 4、旅游线路组织 等级 | 位置 |
| --- | --- |
| 服务中心 | 中心镇区 |
| 服务点 | 左村、谢村、陶化店、郭屯、高崖 |

依据景点景区分布以及交通条件，规划拟设4条旅游路线。其中包括3条陆上旅游线路和1条水上旅游线路：

① 北线

以镇区为出发点，包括伊河沿线、龙华欢乐园、兴福寺大殿等，游览主要位于镇域北部，并可东西绵延至庞村和顾县。

② 东南线

从镇区出发，经左村、辅刘穿过万亩葡萄园区至陶化店水库，向东南可与缑氏镇玄奘故里接壤。

③ 中线

从镇区出发，包括镇区的火神庙、向南经高龙有中岳庙、至大屯，并可连接南部大口乡牛心山风景区。

## 6.4 镇域综合防灾规划

### 6.4.1 总体目标及原则

坚持“平战结合、平灾结合、以防为主、准备预报、快速反应、措施有效”的原则，建设和完善以中心镇区为核心的各类防灾基础工程体系，加强防灾指挥系统设施建设，建立现代化城市综合防灾减灾体系，提高城镇整体防灾减灾能力，确保城市安全。

### 6.4.2 防洪规划

1、防洪标准

镇域现状河流水域主要包括伊河和陶化店水库。

根据国家《防洪标准(GB50201-94)》的有关规定，高龙镇核心地区的防洪标准采用10年一遇。规划伊河的防洪标准干流河道按照50年一遇的洪水设计，支流河道按10年一遇的洪水设计、20年一遇的洪水校核。陶化店水库防洪标准为五十年一遇。

2、规划措施

工程措施：遵循因地制宜、蓄泄兼筹的原则，兴建水利枢纽工程，增强调洪错峰能力，中下游村庄筑堤挡洪，开展重要堤防加固工程建设，结合河道整治和疏浚工作，提高流域防洪能力。

对河道内的扩建及交通工程进行建设和维修，规划在近期内完成，达到20年一遇的标准。在伊河沿岸修筑防洪堤坝，确保城镇汛期安全。远期沿岸未达到50年一遇防洪标准的河段，在规划远期内必须整治、提高堤防，达到50年一遇的标准。

非工程措施：加强防汛指挥系统、防洪预案等非工程体系建设，提高防洪避灾能力和洪水管理的手段。

水土保持：加强水土保持工作，通过封禁管护，提高植被覆盖率和林木水源涵养能力，减少水土流失。

村庄防洪规划：防洪应与当地河流流域、农田水利设施统一考虑，利用人工湿地，在季节性河道设置橡皮坝，在枯水季节可以起到蓄水的作用，保证村庄较长时期内有较好的水面景观，而在洪涝季节则可以有序地组织排水。实现河水畅通，做到基本无内涝。

### 6.4.3 抗震规划

1、抗震标准

根据2001年8月1日开始实施的中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306～2001图A1)和《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB18306～2001图B1)资料，高龙镇地震基本烈度为Ⅵ度区，抗震建设按地震基本烈度7度设防，生命线工程提高一度设防。当遭受多遇地震影响时，城镇功能正常，建设工程一般不发生破坏；当遭受相当于本地区地震基本烈度的地震影响时，城镇生命线系统和重要设施基本正常，一般建设工程可能发生破坏但基本不影响城镇整体功能，重要工矿企业能很快恢复生产或运营。

2、规划措施

严格执行抗震防灾的有关技术规定，所有新建、改建、扩建工程都必须达到抗震设防要求，重要工程必须进行地震安全性评价由地震部门审核。不符合抗震要求的建构筑物，可采用加固、改建、拆除等措施。各城镇的用地布局规划应按照“以防为主、防御与救助相结合”的方针，在各项用地布局中充分考虑抗震防灾问题，使城镇一旦发生地震灾害能尽量减少人员伤亡和经济损失，尽快恢复城镇正常运转。

合理布置公园、绿地、广场、体育场、停车场等开敞空间，保证镇区人口每人有2平方米以上的震时避难空地。城镇道路要达到避震疏散要求，保证震时内部疏散通道及对外疏散通道的畅通。城镇要害部门、生命线工程和可能引起次灾害的工程以及人员密集的公共建筑，如党政机关大楼、中心医院、学校、自来水厂、变电站、煤气供气站、消防站可按设防烈度提高一级采取抗震措施。

对以往未按设计标准所建的民用住宅及公共建筑要进行加固，新建筑均按地震烈度7度来进行施工设计。在各个功能区留出足够的绿地、旷地，确保在受灾情况下人们有避难场所。

震时政府机关及地下工程设施作为救灾指挥中心；各城镇中心医院作为医疗救护中心；镇区各处公园、居住区绿地，各类广场、停车场、空地作为避难场地。同时，主要避难场地要求配置灾时供电、供水及通讯设施。

### 6.4.4 消防规划

1、消防现状

现状镇区没有消防站，镇区和基层村所布置的消火栓数量不够，且部分因陈旧、破损难以使用，老镇区的消防通道不尽通畅，大部分建筑物之间的防火间距达不到消防规范要求，存在较大的防火安全隐患。

2、消防标准

按照国家消防规划规范要求，消防车5分钟到达责任区内不利点，每个消防站服务范围为6-7平方公里。消防站的辖区面积按下列原则确定：普通消防站一般不应大于7k㎡；设在近郊区的普通消防站以接到出动指令后5min内消防队可以达到辖区边缘为原则，其辖区面积不应大于15k㎡。特勤消防站兼有辖区消防任务的，其辖区面积同普通消防站。

3、规划措施

① 消防站规划

根据镇域城镇职能、规模和空间的布局，规划确定在镇域范围内共需布局2座消防站。

规划分别布置在镇区的中部和南部。

- 消防通道规划

消防通道主要利用城镇道路网系统。城镇道路应加强管理，严禁违章占道，居住区内部的道路应符合国家防火技术规范，长宽大于160m的街坊内必须规划建设净宽4m以上的消防通道，消防通道上所有的井盖均应为承重井盖，以确保消防车通道的畅通。加快对镇区的改建，使城镇主要消防通道畅通，尽量避免断头路。老镇区的居住区内部道路应在原有基础上逐步拓宽、拉直、并设回车场，工业区、仓储用地要留有符合规范的消防通道和回车场，使消防通道能满足在接警5分钟内顺利到达现场并采取有效措施的要求。

③ 消防给水规划

消防用水利用消防栓取自市政给水管道。现状所缺消防栓应尽快补齐，今后新建、改建城市道路时，必须相应配套建设消防栓，消防栓间距不大于120m，当道路宽度大于60m时应在道路两侧均设消防栓。消防给水管网可采用与生产、生活并管的低压消防供水管网，并结合水厂的规模和管网的现实情况，形成网状管网及分区供水。

④ 消防通信规划

规划建设计算机网络系统，实现火灾接警和调度指挥自动化。

### 6.4.5 人防规划

1、规划指导思想

根据《中华人民共和国人民防空法》洛阳市为甲类人民防空重点设防城市。规划应建设高质量人防工程，使之合乎防护人口和防护等级要求。突出人防工程的防护重点，适当选择一批重点防护目标，提高防护等级，保障重要目标城镇与设施的安全。加强人防工事间的连通，使之更有利于对战争时的次生灾害的防御，并便于平战结合和防御其它灾害。综合利用城市地下设施，将各类地下空间纳入人防工程体系，研究平战功能转换的措施与方法。

2、规划措施

人员掩蔽工事以附建式人防地下室为主。连通各主要公共建筑的地下室，作为社会人防设施。居住区规划中，按总建筑面积的2%设置人防工程。各防空片应结合现有医院改扩建工程，或在新建医院中，加强人防工程建设，达到平战结合的要求。人防工程设施除部分结合修建民用建筑建防空地下室外，还应多结合城镇特点，因地制宜、平战结合，利用地下停车场、地下商场、地下仓库兼作人防工程。

在居住区规划中，按有关标准，应按总建筑面积的3%设置人防工程。居住区防空地下室战时用途应以居民掩蔽为主，规模较大的居住区的防空地下室项目应尽量配套齐全。人员掩蔽工事以附建式人防地下室为主。在各片区中心内，连通各主要建筑的地下室，作为社会人防设施和人防专业队工事，平时则可作为地下商业街和文化娱乐场所。

人防设施应本着平战结合，综合利用的原则进行开发建设和使用维护，在重视人员掩蔽工事建设的同时，对生命线系统防灾性能的改善也应成为城市人防建设的重点。

### 6.4.6 生命线工程规划

建立安全可靠高效的交通、水、电、气、热、通信等城市生命线系统，提高抵御灾害的能力，保障社会稳定和经济发展。建立城镇生命线运行监控系统，提高科技含量，加强政府管理。加强城镇生命线系统设施和应急体系建设，增强城镇承载能力。核心地区范围内遭受重大灾难时，确保区域交通骨架及高速公路、对外交通站场等设施的顺畅，确保多方位、及时的向外疏散和向内救援。

## 6.5 镇域空间管制规划

空间管制的主要目的在于加强对空间资源利用的宏观调控。根据高龙镇不同区域资源环境承载能力、经济社会发展现状，按照节约和保护资源、保证可持续发展的要求，规划划定了三类功能管制区，比较好地规范空间开发秩序，明确开发强度，实现集约式有序发展。

### 6.5.1适宜建设区

1、范围

适宜建设区是建设条件较好、予以鼓励建设和优先建设的区域。主要包括城镇区规划建设区、产业集聚区和中心村居民点。

2、管制要求

以此区位重点完善各类配套设施，积极引导人口向适建区集中居住和就业；适建区应在划定的范围内进行开发建设，不得随意突破规划范围；在该区内建设要适当提高建设强度，提高空间资源利用效率。

### 6.5.2限制建设区

1、范围

限制建设区包括除基本农田以外的其它农业用地、基层村居民点以及未利用土地等。

2、管制要求

限制区要科学合理地调控开发建设行为，控制开发建设规模和建设强度，引导人口向适宜建设区集中，区内不增、少增或缩减建设用地，节约、合理利用土地，切实保护耕地。

### 6.5.3禁止建设区

1、范围

禁止建设区包括水源地取水区、伊河、基本农田、历史文物以及区域性基础设施（变电站等）、郑西铁路、洛阳——偃师快速通道、交通主干道、重要走廊通道的保护范围。

2、管制要求

禁建区应以保护为主，原则上禁止任何建设行为。水源地取水区事关几万人的饮水安全问题，应规划除专门的保护区，设立卫生防护绿化带，保护范围内不能受到丝毫的不良影响；高龙镇是偃师市的重要农耕区，2918多公顷的基本农田是其经济社会发展和制定政策的红线和高压线，应予以严格保护而不允许任何的侵占行为；文物古迹是重要的历史文化资源，对于延续历史，传承文化，提高城镇文化品味具有突出的作用，因此，凡是已经确定为文物古迹或具有保护价值的古迹，应依据《文物保护法》等相关法规条例予以严格保护；加固伊河提防，防洪大堤以内杜绝一切的建设活动，确保河流顺利排洪，保证人民生命财产安全；对于区域重要基础设施、郑西铁路、洛偃快速通道、交通干道、走廊通道，也应划定保护区，确保全镇的生产、生活正常进行。

第三部分 镇区规划

# 第7章 镇区用地布局规划

## 7.1 现状建设状况

### 7.1.1 镇区现状概况

高龙镇镇区1995年由高龙村迁至火神凹，伴随近几年的发展建设，中心镇区建设规模逐渐扩大，现中心镇区范围已包括高龙村、高崖村、左村部分土地和枣园、闫楼、辛村、师家寨四个自然村。建成区面积约1.5平方公里，镇区人口1万余人，人均建设用地145.75平方米。镇区设有电信、电力、邮政、计生、卫生、派出所、工商管理等单位，商贸业较为集中，是全镇的政治、经济、文化中心。

### 7.1.2 镇区现状建设用地构成

表7-1 镇区建设用地现状构成表

| 用地名称 |  | 现状2013年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(ha) | 比重(%) | 人均(㎡/人) |
| 一、居住用地 |  | 95.16 | 50.52 | 52.87 |
| 二﹑公建设施用地 |  | 26.02 | 17.49 | 23.65 |
| 三﹑工业用地 |  | 116.72 | 22.28 | 64.84 |
| 四﹑仓储用地 |  | 0.75 | 0.50 | 0.68 |
| 五﹑对外交通用地 |  | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| 六﹑道路广场用地 |  | 20.31 | 6.93 | 11.28 |
| 七、公用工程设施用地 |  | 3.29 | 2.21 | 2.99 |
| 八、 | 绿地 | —— | —— | —— |
|  | 其中：公共绿地 | —— | —— | —— |
| 镇区总用地 |  | 262.35 | 100 | 145.75 |

注：现状镇区人口1.8万人

1、居住建筑用地

镇区现状居住建筑用地占地面积75.16公顷，占建设用地比例50.52%。主要分布在顾龙公路两侧。具有代表性的新建居住小区包括美合小区、绿景小区以及偃师市五高对面的书香名苑。

2、公共建筑用地

镇区现状公共建筑用地占地面积26.02公顷，占建设用地比例17.49%。包括行政管理用地、文体科技用地、教育科研用地、医疗保健用地、商业金融用地、集贸市场用地六大类。

行政管理用地：占地面积1.55公顷，主要分布在火焦路东侧、G207两侧，主要是以镇政府、派出所、工商管理、路政、计生等为主的行政办公设施用地。

文体科技用地：占地面积0.57公顷，包括火焦路和G207交汇处的火星宫及镇区文化大院两处用地。

教育科研用地：占地面积9.23公顷，现有偃师市第五高级中学、镇初级中学、幼儿园、中心驾校各一处，小学两处（明德小学、左村小学）。

医疗保健用地：占地面积1.36公顷。镇区现有规模化医院一处，即偃师市第二人民医院，镇养老院（老年活动中心）一处。

商业金融用地：占地面积9.43公顷，主要沿顾龙公路、G207、火焦路两侧分布。存在分布散落、与生活区混杂等问题。

集贸市场用地：占地面积3.88公顷，包括顾龙公路、火焦路交叉处的镇区集贸市场及顾龙公路镇区东侧的果品批发市场。另镇区沿火焦路两侧有周期性集市。

3、工业用地

镇区现状工业用地占地面积33.15公顷，占建设用地比例22.28%。主要分布在G207西侧、顾龙公路两侧，工业类型以传统的加工型产业为主，具有代表性的包括轻捷化工、天龙化工、泰丰铝业等，有一定的污染，与生活区混杂分布。

4、仓储用地

现状仓储用地占地面积0.75公顷，占建设用地比例0.5%。主要为分布在顾龙公路南侧、左村北侧的棉花厂用地。

5、对外交通用地

镇区现有客运站一处，位于顾龙公路北侧、闫楼南侧，占地面积0.1公顷，占总建设用地的0.07%。

6、道路广场用地

镇区过境交通较多，省道320（顾龙公路）、G207、北侧新建洛偃快速通道与镇区道路频繁交叉，存在一定安全隐患。镇区现状道路整体硬化程度较好，但除去新修建龙府大道路面较宽以外，其余道路整体路面较窄，不利于车流人流疏散。现状道路广场总占地面积10.31公顷，占总建设用地的6.93%。

7、公用工程设施用地

镇区现状公用工程设施用地占地面积3.29公顷，占总建设用地2.21%。包括镇区供水厂、垃圾转运站等用地。

8、绿地

高龙镇现状绿地较为匮乏，镇区无集中公共绿地，不利于镇区整体环境的提升。

### 7.1.3镇区现状用地问题分析

高龙镇区近年来发展建设较为迅速，但现状仍存在一些问题：

1、道路系统不完善，人均道路面积偏小

除现状顾龙公路镇区段拓宽改造、绿化、亮化外，只有龙华大道、龙府路两条城镇街道，豪迈路商业街虽已形成，但基础设施建设较滞后，排水设施建设不规范，镇区排水不畅，雨季存在积水现象。

2、功能分区虽已形成，但不同用地性质混杂现象仍然存在

高龙镇目前整体已形成中心居住商贸区、西南侧工业区的功能结构，但各个分区内用地混杂现象仍然存在，工业厂区与居住混杂、商业市场与居住混杂等。既不利于产业规模化发展，同是又阻碍居民生活质量的提高。

3、镇区道路与过境交通交叉现象严重

顾龙公路（省道320）、207国道、洛偃快速通道过境交通穿越镇区，对镇区交通影响较大。镇区生活型道路与过境交通交叉现象严重，存在一定的安全隐患。

4、居民区建设缺乏统一管理、配套设施不完善

近几年，镇区建设发展稳步，现镇区新建规模化居住区包括美合、书香名苑、绿景小区等，由于开发建设不同步，居住区整体配套设施滞后，缺少与居民生活息息相关的教育、医疗、文体等设施。

5、城镇整体空间发展不够集中，致使交通及市政基础设施投资加大

高龙镇中心镇区现状用地规模达到1.5平方公里，但人口规模仅有一万余人，人均建设用地达到135平方米，这一方面反映出高龙镇人口聚集速度相对滞后于土地空间增长速度，城镇建设用地不够紧凑，另一方面也说明规划管理和控制的力度不够，致使城镇交通及市政基础设施投资增大。

## 7.2 建设用地的评价

### 7.2.1用地因素评价

1、镇区建设用地高程及坡度分析

镇区整体高程在110米-140米之间，坡度在较平缓，整体地势南高北低、东高西低。除东北部五岔沟、半个寨村有少量土丘、冲沟之外，其余用地较为平整，均适于进行开发建设。

2、南召域遗址对建设用地选择的影响

根据偃师市组团规划划定的南召域保护区范围，高龙镇镇区西侧、北侧部分用地在其保护范围内，未进行科学、有效的文物勘探之前，禁止进行开发建设。

### 7.2.2评价结果

1、一类用地

指用地的工程地质等自然环境条件比较优越，能适应各项城镇设施的建设需要，一般不需或只需稍加工程措施即可用于建设的用地。山体相对高度在20米以下，且地形坡度小于10%。

本次规划范围内的建设用地大都属于一类用地，这给城镇建设带来了有利的土地条件。

2、二类用地

指需要采取一定的工程措施改善条件后才能建设的用地，它对城市设施或工程项目的分布有一定的限制。山体相对高度在20米至40米之间，且地形坡度在10%~20%之间。

本次规划范围内，地形地势较为平坦，起伏不大除了在石牛沟以及伊河河滩沿岸有部分二类用地外，其余用地地势情况良好。

3、三类用地

指不适于建设的用地。山体相对高度大于40米，且地形坡度大于20~25%。

规划区范围内的三类用地主要包括现状建成区东部和南侧的基本农田保护区，结合《高龙镇土地利用总体规划（2010-2020）》，近期镇区规划建设均不占用基本农田，远期结合镇区发展需要，需与土地部门充分结合，尽量少占或不占基本农田。

通过分析评价，规划中的镇区建设用地适用性条件较好，大部分为一类用地，适合进行城镇建设。

## 7.3城镇空间形态及发展方向

### 7.3.1城镇用地发展趋势

1、城镇引导要素通过城镇赖于发展的自然地理条件、技术设施条件等对未来的城镇形态表现出强力的引导作用。区域交通干线是城镇赖于发展、壮大的有利区位条件。

2、在市场经济支配之下，城镇发展通常沿道路指状延伸，城镇形态大多呈线状结构，但城镇道路指状发展到一定程度时，考虑到城镇用地条件形态、用地特点及经济基础，在道路轴向力的共同作用下，比较利益会驱使城镇向轴线交结的同时，并向纵深发展成带状。

高龙镇镇区目前正处于从线状进一步沿主要对外交通线带状延伸的阶段，带状的城镇建设用地促进城镇建设用地向东、南两个方向发展，逐步形成以现状镇区为基点、以G207和S320为牵引的带状城镇发展空间，构成城镇空间结构的基本框架。

3、为了使高龙镇工业经济和社会经济能够持续发展，引导工业有序集聚，并辅以科技支撑是必然的趋势。规划顺应城镇的发展态势，加强规划的调控力度，引导城镇工业用地集中布局，向健康、有序的方向发展。

4、根据《高龙镇土地利用总体规划（2010-2020》，镇区周围分布有高产农田，并划为基本农田保护区。城镇总体规划的用地布局必须与土地利用规划相协调。因此，城镇用地发展不可能按照自身的规律，无限制向外指状延伸，必然受到基本农田保护政策的制约，迫使其提高用地集约化程度，成组团状紧凑发展。

### 7.3.2城镇形态选择

高龙镇未来城镇空间形态选择应顺应市场经济发展规律和城镇自身发展规律。规划确定高龙镇城镇空间形态为“沿过境交通线、各功能区协调发展的形态”。

现状G207国道和S320省道是高龙镇的发展主轴，奠定了高龙镇城镇空间形态的经济主流向和道路结构基础。

### 7.3.3城镇用地发展方向

根据以上分析，结合高龙镇发展现状，本着工业与居住背向发展的原则，确定高龙镇城镇发展方向为：向东、向南发展为主，向西、向北适当拓展的格局。规划将不同性质用地分类集中布置，主要形成两个功能分区，即G207东部的中心镇区，西部的镇工业园区。中心镇区生活居住向东拓展，工业用地向西、南发展，总体呈“中、东部居住，西、南部工业”，结合北部的林安物流园区，各功能区被交通干线相隔，呈现一个“品”字形结构。

## 7.4 规划布局结构

### 7.4.1 镇区边界的划定

结合《高龙镇土地利用总体规划（2010-2020），以及高龙镇规划期末的人口预测，确定本次总体规划高龙镇镇区的边界为：北至郑西高铁，南达高龙村现状建成区的北侧，西至镇域边界，东抵左村建成区的西边界，规划总用地面积701.24公顷，其中建设用地面积695.93公顷。共包含了镇区中心镇区和高端装备制造园区两大功能板块。

中心镇区除部分用地位于G207沿线以外，大部分位于G207的东北部，总用地面积约330.65公顷，预计到规划期末人口可达到3万人的规模。

### 7.4.2整体布局结构

高龙镇镇区整体布局结构：“一核带三心、两组团，两轴、两带促三区”

一核：指位于中心镇区火焦路、顾龙公路、G207交汇金三角地带，作为镇发展核心区域。这里集中了镇区主要的行政办公管理单位、文化教育设施、休闲娱乐设施等，是整个高龙镇发展的核心。

三心：指镇区三处商贸服务发展中心。一是镇区东北部依托北部林安物流园区建设，发展现代商贸业、打造高龙镇东北部新兴发展中心；二是镇区东南部工业大道、龙诚大道与G207交汇处形成的以高档办公家具展销，及相关服务业为主的特色商贸服务中心；三是镇区西侧顾龙公路与G207交汇处，依托工业园区形成的服务于园区及居住片区的商贸物流中心。

两组团：即高崖组团、石牛组团。随着镇区的发展，位于北侧的高崖村及西南部工业园区中的石牛村逐渐拉入镇区建设范围。北部高崖组团主要依托林安物流园区建设及北临伊河的天然优势，逐渐发展成为服务于林安物流园区及周边游客的居住组团；西南侧的石牛组团则依托工业园区主要发展居住、生活服务为主。、

两轴：分别指以G207和火焦路发展轴线。两条南北向主轴线联系镇区南北各个区域，带动镇区整体发展。

两带：顾龙路发展带、工业大道-龙诚大道发展带。其中，顾龙公路主要依托现状较为发达的商贸物流业，形成带动镇区东西向的主要发展带；沿工业大道和龙诚大道发展带则是联系镇区核心居住区、物流园区、工业园区为一体的发展带。

三区：即中心镇区、工业园区、商贸物流园区。

镇区发展以轴带心、以带促区，带动镇区各个区域的快速发展。

## 7.5 居住用地及住房建设规划

### 7.5.1规划目标与原则

1、规划目标

在保证城镇性质、职能得以实施和发展的前提下，通过对城镇整体居住空间的统一策划，达到规划、政策、管理和房地产市场的协调一致，努力把高龙镇建设成为人民安居乐业、综合设施完善、人居环境优美的宜居城镇。

规划期末居住用地布局

2、规划原则

① 居住空间整体协调发展的原则；

② 强调土地资源的节约、集约、高效利用，改造与发展并重；

③ 适度发展居住、服务、就业一体化社区的原则；

④ 倡导混合住区的原则；

⑤ 规划政策引导与市场行为相结合的弹性互动发展原则。

### 7.5.2居住用地布局

根据高龙镇总体规划空间布局结构，镇区居住用地分三大片区分布。一是高崖村居住片区，占地面积83.91公顷；二是石牛村居住片区，占地面积23.21公顷；三是中心镇区居住片区，占地面积155.66公顷。三大居住片区总居住用地面积262.78公顷。

### 7.5.3住房发展政策

1、坚持正确发挥政府和市场的作用，建立起完善市场调节和政府调控相结合的住房政策体系。

2、调整住房供应结构，加大中小户型、中低价位住房供应，合理引导资源节约型住房消费和建设模式；适当发展中高档住宅，重视老年人居住建筑的建设。

## 7.6 公共服务设施用地规划

### 7.6.1规划策略与目标

1、规划策略

① 构筑完善的公共服务网络

至规划期末，基本构筑起覆盖全镇、方便居民就近使用的基础型公共服务设施网络；切实保障基础教育及基本医疗卫生需求；充分关注弱势群体，加大发展社会福利事业；促进提升文化娱乐及体育休闲事业。

② 引导和支撑镇区开发建设活动

城镇公共设施建设和城镇整体开发建设是相互促进、有机联系、密不可分的结合体。规划通过对各项公共设施的升级更新和建设完善，促进镇区各个片区的协调发展。

③ 打造能凸显高龙镇形象的新地标

规划借助城镇公共设施建设的有利时机，着力建设一批大型公共建筑，提升城区投资与人居环境。规划在镇区顾龙公路与G207交叉处建设镇中心广场一处、在龙府大道与顾龙公路交叉处建设大体量商业写字楼，塑造高龙镇全新的地标工程。

2、规划目标

① 健全各类公共服务设施，不断完善各类服务设施项目，形成结构完整、体系完善的社会服务网络。

② 建立分级、分区域的公共服务设施体系，疏解现状单一公共中心的压力。

③ 充分保证公益性公共设施的用地要求，对公益性、非营利性公共服务设施予以优先安排，在规划中提供用地保障。

④ 注意公共设施配置之间的相互关系，考虑不同类型公共设施之间的联动效应。

### 7.6.2公共服务设施分布

1、行政管理用地

以龙华大道东侧镇政府、工商管理、税务、电业部门为中心，形成中心镇区集中的行政办公区。商贸物流园区及西南侧工业园区分别设置有各自的行政管理用地，方便各片区集中管理。

2、教育机构用地

按照镇规划相关规范，中学以1.5万人设一处，小学以1万人设一处。规划保留现有偃师五高、高崖村中学、左村小学，另在镇政府东规划中学、中心小学、幼儿园各一处，以满足镇区居民教育需求。大屯村增设中学、小学、幼儿园各一处。其余基层村根据教育设施服务半径配建幼儿教育设施。

3、文体科技用地

规划在中心镇区镇政府东设置文化娱乐中心，建设包括图书馆、文化宫的青少年活动中心，保留并改善以火星宫为中心的镇区公共活动中心，规范化建设以龙华欢乐园为主导的镇区休闲型娱乐设施建设。在规划中心村及各基层村设置文化活动场所、图书阅览室、健身场地等，可单独设置，也可结合各村村委会、广场等合建。

4、医疗保健用地

规划保留位于中心镇区的偃师市第二中心医院，并在镇区东侧新建镇养老院一处，占地面积6300平方米。中心村依据相关规范设置村级卫生服务设施，各基层村根据医疗服务设施服务半径设置卫生服务站。

5、商业金融用地

规划将镇区分散的商业设施用地集中布置，形成中心镇区沿龙府大道、顾龙璐、龙诚大道两侧主要的商贸服务中心，北侧高崖村和西侧石牛村单独设置商业用地，就近满足居民生活需要。其余中心村和基层村根据服务半径及村民生活需要，设置不同规模的商业服务设施。

6、集贸市场用地

规划保留现状顾龙公路南侧的果品批发市场，另在镇区西侧闫楼村位置新规划一处市场用地，作为工业园区各类新型产品展销中心。在大屯村、高崖村、高龙村分别设置集贸市场，满足村民日常生活需求。

## 7.7 工业用地规划

### 7.7.1规划原则与目标

1、规划原则

①协调发展、注重效率

调整城镇整体的功能结构布局，并进行适当引导，在促使工业与城镇其他功能协调发展的同时，提高城镇整体的运行效率。

②适度集中、有序发展

整合现状工业厂区，引导散乱企业向工业园区集中，提高工业布局的集聚度，形成基础设施配套完善，具有规模效应和乘数效应的工业区。同时，依据各类型工业的基础和发展条件，引导并协调园区主导职能产业发展，提高城市工业的整体竞争力。

③注重生态环境、确保环境质量

正确处理工业发展与环境之间的关系，通过对工业布局的合理调整，建立循环经济系统，有效治理工业污染，最大限度的减少工业对城镇生活的干扰。

④与地区社会经济发展水平相适应原则

工业园区的规模及工业空间布局调整的力度以当地的实际情况为基础，与城镇经济社会发展的实际情况适应，逐步调整生产模式及产业结构，使工业生产与地区环境容量相协调。

2、规划目标

①工业进驻园区、形成规模化工业园区；

②工业用地布局合理、方便统一开发、管理；

③便于各项配套设施集中布置、避免资源重复、浪费。

### 7.7.2工业用地布局

高龙镇的工业用地主要分布在镇区西部的高龙高端装备制造园区，远期规划工业园区用地370.59公顷，到规划期末形成具有一定规模的工业园区，原有的散乱布置、混杂于生活区的小型工厂进驻园区。

## 7.8 物流仓储用地规划

### 7.8.1布局原则

1、交通干道，与对外交通系统便捷衔接，减少转运对城镇的干扰；

2、考虑货源、货流及存储类型，提供高效服务；

3、距离核心区域不宜过远，综合考虑物流仓储带动镇区商贸物流发展。

### 7.8.2用地布局

规划在镇区北侧、沿洛偃快速通道两侧布置集中物流仓储区域，形成集中的商贸物流园区，占地面积376.52公顷。伴随林安物流集团的进驻，未来物流园区主要发展商贸业、物流业。中心镇区仓储用地主要集中在镇区南侧，以服务于工业园区为主，占地面积约25公顷。

## 7.9 规划建设用地汇总表

### 7.9.1镇区用地汇总表

表7-2 镇区用地汇总表（2030年）

| 序号 | 用地性质 |  | 用地代号 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 178.87 | 25.70 |
| 2 | 公共设施用地 |  | C | 38.65 | 5.55 |
|  | 其中 | 行政管理用地 | C1 | 3.02 | 0.43 |
|  |  | 教育机构用地 | C2 | 11.81 | 1.70 |
|  |  | 文体科技用地 | C3 | 3.57 | 0.51 |
|  |  | 医疗保健用地 | C4 | 1.66 | 0.24 |
|  |  | 商业金融用地 | C5 | 16.50 | 2.37 |
|  |  | 集贸市场用地 | C6 | 2.09 | 0.30 |
| 3 | 仓储用地 |  | W | 26.81 | 3.85 |
| 4 | 工业用地 |  | M | 238.17 | 34.22 |
| 5 | 道路广场用地 |  | S | 106.66 | 15.34 |
|  | 其中 | 道路用地 | S1 | 104.55 | 15.03 |
|  |  | 广场用地 | S2 | 2.11 | 0.30 |
| 6 | 对外交通用地 |  | T | 18.5 | 2.66 |
|  | 其中 | 公路交通用地 | T1 | 0.90 | 0.13 |
|  |  | 其他交通用地 | T2 | 17.6 | 2.53 |
| 7 | 工程设施用地 |  | U | 6.50 | 0.93 |
|  | 其中 | 公用工程用地 | U1 | 5.43 | 0.78 |
|  |  | 环卫设施用地 | U2 | 0.76 | 0.11 |
|  |  | 防灾设施用地 | U3 | 0.31 | 0.04 |
| 8 | 绿地 |  | G | 81.77 | 11.75 |
|  | 其中 | 公共绿地 | G1 | 39.52 | 5.68 |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 42.25 | 6.07 |
| 建设用地 |  |  |  | 695.93 | 100 |
| 9 | 水域 |  | E | 5.31 |  |
| 非建设用地 |  |  |  | 5.31 |  |
| 规划总用地 |  |  |  | 701.24 |  |

注：本用地汇总表不含北部物流园区用地组成

### 7.9.2中心镇区用地汇总表

表7-3 中心镇区用地汇总表（2030年）

| 用地名称 |  |  |  | 远期2030年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面积(ha) | 比重(%) | 人均(㎡/人) |
| 一﹑居住用地R |  |  |  | 155.66 | 47.08 | 51.89 |
| 二﹑公共设施用地 |  |  | C | 35.76 | 10.82 | 11.92 |
|  |  |  | 行政管理C1 | 2.77 |  |  |
|  |  |  | 教育机构C2 | 10.91 |  |  |
|  |  |  | 文体科技C3 | 2.94 |  |  |
|  |  |  | 医疗保健C4 | 1.55 |  |  |
|  |  |  | 商业金融C5 | 15.50 |  |  |
|  |  |  | 集贸市场C6 | 2.09 |  |  |
| 三﹑工业用地M |  |  |  | 27.32 | 8.26 | 9.11 |
| 四﹑仓储用地W |  |  |  | 9.42 | 2.85 | 3.14 |
| 五﹑对外交通用地T |  |  |  | 0.90 | 0.27 | 0.3 |
| 六﹑道路广场用地 |  | S |  | 58.34 | 17.64 | 19.45 |
|  |  | 道路S1 |  | 56.68 |  |  |
|  |  | 广场S2 |  | 1.66 |  |  |
| 七、公用工程设施 |  |  |  | 1.90 | 0.57 | 0.63 |
| 八、绿地 | G |  |  | 41.35 | 12.51 | 13.78 |
|  | 公共绿地G1 |  |  | 27.15 |  |  |
|  | 防护绿地G2 |  |  | 14.20 |  |  |
| 中心镇区总用地 |  |  |  | 330.65 | 100 | 110.22 |

注：本用地汇总表不含北部物流园区和西部的工业园区

# 第8章 道路交通规划

镇区道路交通规划主要包括镇区道路与过境交通的衔接、镇区道路系统规划、交通设施规划三大部分。

## 8.1 与过境交通的衔接

### 8.1.1过境交通概况

高龙镇镇区对外交通较为发达，对支撑高龙镇的经济发展起着重要作用。目前顾龙公路（省道320）、G207、洛偃快速通道是三条穿越镇区的主要过境交通。承担着过境交通、镇区交通、镇区对外交通三重压力，对镇区的环境、交通等方面造成很大影响。

### 8.1.2镇区道路与过境交通衔接

为了尽可能减少过境交通对镇区的影响，规划镇区主要道路尽量避免与国道、省道及快速通道的交叉口。取缔现状生活性道路与国道斜交的现象，采用垂直相交的方法，减少过境交通对镇区的影响，同时更好的使镇区内部道路与过境交通相互衔接。

## 8.2 镇区道路系统规划

### 8.2.1规划原则

（1）严格按照国家、省相关标准、规范，并与高龙镇人口发展规模、城镇建设规模相协调，合理的镇区道路网系统；

（2）解决好过境交通与镇区内部交通之间的矛盾，保证交通安全畅通；

（3）系统的城镇道路，为城镇内人、车交通提供便捷、安全、畅通的交通环境，为地上、地下工程管线和其它一些市政公用设施提供和留下所需要的空间，兼顾到城镇防震问题；

（4）规划相应的机（动车）、非（机动车）公共停车场地以及其他配套设施，以适应今后交通发展所需。

### 8.2.2道路分级

规划将镇区道路分为主干路、干路和支路三个级别。

1、主干路：镇区的主要交通道路，是联系各个功能区之间的主要道路，同时也是镇区对外交通枢纽联系的主要通道。

2、干路：镇区主要的辅助性道路，其两侧可设置公共建筑物、机动车和非机动车的停车场和出租汽车服务站，为镇区内的主要交通通道。

3、支路：是镇区一般街坊道路，在交通上起着集汇性作用，是直接为用地服务的以生活性服务功能为主的道路。

### 8.2.3道路网规划

镇区路网采用“方格+环状路网”的布局结构。

规划镇区道路依托省道320及G207形成“三横、四纵+一环，国道快速紧相连”的主干路网，与干路、支路网状相交，构成整个镇区完善的道路网系统。规划主干路、干路总长度约为54.48km，路网密度为4.04km/k㎡。

“三横”分别为：

顾龙路（现状），规划道路红线中心镇区段20米，外围30米。

工业大道（现状）：规划道路红线30米。

龙腾路（规划）：规划道路红线30米。

“三纵”分别为：

高辛路（现状）：规划道路红线30米。

龙华路+火焦路+高神路(现状)：龙华路规划道路红线25米，火焦路规划道路红线30米，高神路规划道路红线20米。

龙诚大道（规划）：镇区段规划道路红线30米。

“一环”为外围的高铁路（规划）、东环路（现状）、南环路（现状）和工业一路，规划道路红线均为30米。

### 8.2.4道路断面规划

A-A  30m  4.5―21―4.5

B-B  25m  5.0―15.0―5.0

C-C  20m  3.0―14.0―3.0

D-D  15m  4.0―7.0―4.0

E-E  12m  2.5―7.0―2.5

规划道路横断面除考虑机动车交通需要外，还需综合考虑自行车等非机动车的实用要求，同时满足各种管线的敷设宽度等。

表8-1 镇区道路概况一览表（含物流园区道路）

| 道路名称 | 道路级别 | 道路长度（米） | 红线宽度（米） | 断面形式 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G207 | 过境交通 | 4285 |  |  |
| 洛偃快速通道 | 过境交通 | 4989 |  |  |
| 南环路 | 主干路 | 3457 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 东环路（镇区段） | 主干路 | 2315 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 高铁路 | 主干路 | 5297 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 工业一路 | 主干路 | 1443 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 顾龙公路 | 主干路 | 5286 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 高辛路 | 主干路 | 2034 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 工业大道 | 主干路 | 3080 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 龙诚大道 | 主干路 | 2991 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 龙腾路 | 主干路 | 1155 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 高神路 | 主干路 | 1718 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 龙华路 | 主干路 | 657 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 火焦路 | 主干路 | 1289 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 工成路 | 干路 | 3388 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 龙御路 | 干路 | 2187 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业三路 | 干路 | 1358 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 左辛路 | 干路 | 1364 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 龙府大道 | 干路 | 2513 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 龙翔路 | 干路 | 1138 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河路 | 干路 | 4769 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河西路 | 干路 | 641 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河一路 | 干路 | 610 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河二路 | 干路 | 629 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 规划一路 | 干路 | 2191 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 规划二路 | 干路 | 1542 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 高安路 | 干路 | 2511 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河东路 | 干路 | 906 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 东环路（物流园区段） | 干路 | 1300 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业二路 | 支路 | 678 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业四路 | 支路 | 250 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 辛村路 | 支路 | 1349 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业五路 | 支路 | 703 | 15 | 4.0-7.0-4.0 |
| 龙泉路 | 支路 | 926 | 12 | 2.5-7.0-2.5 |
| 文体路 | 支路 | 111 | 12 | 2.5-7.0-2.5 |
| 中硅路 | 支路 | 1158 | 12 | 2.5-7.0-2.5 |

## 8.3 交通设施规划

### 8.3.1停车场规划

停车场是道路系统的重要组成部分，在道路外独立设置且对外开放。城镇往往由于停车设施不足或布局不合理而造成停车占用道路行车面积，影响道路系统的正常运转。

本次规划共设置社会停车场3处，主要位于商业中心区和过境道路与镇区道路交汇处。规划要求在大型公建集散场所等用地附近，各单位根据自身条件建设内部停车位。停车场占地面积2.11ha。

### 8.3.2客运站规划

因近年来高龙镇发展迅速，人口集聚较明显，为了给城镇居民提供一个方便舒适的乘车空间，在镇区东侧顾龙公路南侧新规划客运站一处，占地面积约8985平方米。规划实施后应对客运站内车辆停放、运行和外发车辆加强交通线路组织，使之交通秩序井然，减少对临近道路的交通影响，配备完善的配套设施，并按相关规范或法规进行设计。

# 第9章 绿地系统及空间景观规划

## 9.1 绿地系统规划

### 9.1.1规划原则

1、按照科学合理的服务半径，均匀分布城镇公共绿地；以镇区道路绿化、水系景观为骨架，规划纵横分布于整个镇区的带状绿地；围绕环镇道路建立生产防护林和生态绿地，形成点、线、面、带、片、网相结合的绿地体系。

2、镇区改造，以建设小型点状绿地为主。

3、绿化树种以优良乡土树种为主，常青树比例不低于60%；应用园林美学，组织城镇景观，美化镇容镇貌。

### 9.1.2绿地系统构成

镇区绿地主要以公共绿地、生产防护绿地及道路绿化为主。规划沿工业大道-龙诚大道、高辛路、石牛路两侧分别布置宽15米的带状绿地，沿石牛沟两侧布置宽20米的带状绿地，构成联系镇区各个点状、面状绿地的纽带。

1、公共绿地：根据城镇发展的需要，至规划期末，共建成公共绿地39.52公顷，其中中心镇区公共绿地占地面积27.15公顷。包括集中大型公共绿地3处。点状公共绿地8处，点状公共绿地与面状公共绿地通过镇区带状绿地串联起来构成镇区完善的绿地系统。

2、道路广场绿化：道路绿化是城镇绿化工程的重点，对城镇良好景观的塑造起着很大作用，规划道路绿化总长度37公里。

3、防护绿地：根据城镇工业布局及过境交通分布，规划镇区防护绿地主要指工业区外围及过境交通（郑西高铁、洛偃快速通道等）两侧的防护林带，带宽10-50米，总占地面积42.25公顷，其中中心镇区防护绿地占地面积14.20公顷。

4、绿化树种选择：应根据适地适树的原则和结合当地的自然条件，树种选择应以乡土树种为主，适当引进观赏价值高的树种。

本地骨干树种：梧桐、国槐、楸树、柳树等。

公园花木：桂花、梅花、荷花、丁香、木芙蓉、石楠、雪松、柳树等。

花灌木：牡丹、月季、百日红、红叶梨、石榴等。

常绿树与落叶树的比例为3：1。

乔木与灌木的比例为4：1。

5、街道绿化

规划行道树栽种株距不得小于5——6米，主干路和过境交通道路绿地率不得小于25%；干路道路绿地率不得小于20%；支路绿地率不得小于15%；景观路绿地率不得小于35%。

6、园林绿地规划技术指标

根据全国、全省环境优美小城镇具体指标的规定，确定中心镇区主要园林绿地规划指标如下：

（1）公共绿地

近期14.83公顷，比重6.79%。

远期27.15公顷，比重8.23%。

（2）绿地率

近期30%，远期40%

（3）绿化覆盖率

近期40%，远期50%

## 9.2 空间景观规划

### 9.2.1空间景观结构

镇区总体空间景观布局结构由带状、点状、面状绿地景观和沿道路结合特色商业街区形成的空间结构共同组成。本次镇区规划形成“一廊、两带、两心、两轴、多节点”的空间景观布局结构形式。

“一廊”：郑西高铁生态防护景观廊道

“两带”：分别指北侧伊河湿地景观带和沿石牛沟形成的东西向水系景观带

“两心”：指镇区两个主要景观中心，分别是镇区北侧顾龙公路和龙府大道两侧结合城镇公共绿地、广场以及大型商贸设施形成的镇区景观中心、南侧G207与工业大道交汇处形成的城镇景观中心。

“两轴”：分别指沿G207两侧形成的特色街道景观轴线和沿工业大道-龙诚大道形成的绿化景观轴线。

“多节点”：指在各片区中心，结合点状公共绿地形成的多个景观节点。

### 9.2.2空间景观的营造

1、特色街道景观的营造

根据总体规划用地布局，并充分考虑镇区现状建设情况，提出营造高龙镇特色街道景观的发展理念。通过对街道两侧建筑形式的统一控制、用地性质的统一布局，形成特色的商贸街区，逐渐打造出高龙镇全新的景观形象。

2、绿化景观的建设

结合镇区现状水系景观，加快湿地景观建设，发展完善城镇慢型性交通体系，为居民提供舒适健康的生活环境。同时，注重城镇道路两侧绿化布置，宽阔整洁的路面、特色的街道小品、完善的道路两侧绿化共同打造镇区生机盎然的绿化景观。

# 第10章 公用工程设施规划

## 10.1 电力通信规划

### 10.1.1电力电力工程规划

1、供电现状

现状高龙镇镇区生活用电及工业用电主要来源于高龙镇南部35KV变电站。

2、用电负荷预测

镇区用电负荷采用“负荷密度法” 预测，根据小城镇规划建设用地用电负荷指标，各用地分别取：①居住用地：80—280 KW /ha；②公共设施用地：300—550 KW /ha；③工业用地取：200—500KW /ha。

考虑到河南省及高龙镇城镇用电现状情况，高龙镇用电负荷指标居住用地取80 KW /ha，公共设施用地取300KW /ha，工业用地取300 KW /ha。则镇区2020年用电负荷为63130KW，用电负荷密度为17585KW/ k㎡，镇区2030年用电负荷为102087 KW，用电负荷密度为12697KW/ k㎡。

3、电网规划

规划镇区以10KV线路为主供电网架，工业区以10KV线路直供，实行分区供电，供电线路布置在道路北侧和东侧。

### 10.1.2通信工程规划

1、邮政工程规划

在规划镇区内增设邮筒，并在各片区服务中心设邮政代办点。同时，邮政支局应加强邮政运输网络建设和计算机技术应用。要大力发展传统业务，积极开拓新业务，以加快邮政速度为主线，提高全网综合能力，在营业、生产管理等领域广泛应用计算机处理系统，形成局所布局合理、技术先进、功能齐全、邮运快捷、服务优良的邮政通信网。

规划邮政所位置在镇政府的西侧，规划期内应完善邮政服务功能，加快新技术在邮政服务领域的推广和应用。

2、通讯工程规划

依据高龙镇总体规划以及偃师市通信行业发展要求，规划在中心镇区建设通信支局。通讯线路全部采用管道式敷设于镇区东西道路的南侧、南北道路的西侧，实现光缆到小区、光缆到大楼，同时提供高速宽带网服务，合理布局电信接入网点，每处占地100平方米。

3、移动通信工程规划

随着移动通信事业的迅速发展，完善现有移动通信基站及其设备，保证移动通信的畅通和全覆盖。因移动通信为多家企业自主经营，规划不确定移动通讯设施和位置。

## 10.2 给水排水规划

### 10.2.1给水工程规划

1、给水现状及存在的问题

现状高龙镇供水主要为高龙镇供水厂集中供水。

2、供水规模的设计与计算

至规划期末中心镇区人口5.8万人，用水量定额为180L/（人*d），时变化系数为1.7。管网漏失及未预见水量按管段流量的15%计算。

最高日最高时流量：

Q=58000*180L/（人*d）*1.7*（1+15%）=20410.2m³/d

消防用水量：室外消火栓用水量为15L/s，同一时间内火灾次数为1次。

生产用水量：预计为150 L/s左右。

3、供水水源的选择

中心镇区用水均采用地下水作为供水水源。

4、供水设施规划

规划在中心镇区和工业园区分别布置一处供水设施，远期设计总供水规模分别为15000吨／日和10000吨/日。

5、给水管网布置

根据镇区用水情况，主供水管管径为DN300、DN400，管线在供水区域内呈环状布置。消防用水与生活用水合用一给水管道系统，管材均采用PE管。

6、水源地卫生防护

① 在取水井影响的范围内，不得使用工业废水或生活污水灌溉和施用有持久性毒性或剧毒农药，不得修建渗水厕所、渗水坑、堆放废渣或铺设排污水渠道，不得从事破坏深层土层的活动。

② 规划水源地保护区内不得进行一切可能污染水源的活动，保护区应设有明显的范围标志。

③ 卫生防护地带和防护措施，应参照我国《生活饮用水卫生标准》，《生活饮用水水源水质标准》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《水污染防治法》、《水法》执行并由供水主管部门结合当地卫生防疫部门建立必要的卫生防护制度。

### 10.2.2污水工程规划

规划远期区域内排水采用分流制，污水经化粪池处理后排入镇区污水处理厂，雨水就近排入河中。

1、污水流量计算

污水计算公式：Q=Fq0Kz

Q——污水设计流量(L/s)

F——污水管服务面积（ha）

q0——比流量（L/s/ha）

Kz——生活污水量总变化系数

q0=nXp/86400

n——污水量标准（升/人/天）

p-----人口密度（人/ha）

规划远期中心镇区人口58000人，污水量定额150m³/d（日给水量的0.8-0.9倍），污水总变化系数为2.3~1.3，计算得，

生活污水最高日最高时流量为：

Q=58000*150L/（人*d）*1.8=15660m³/d

生产用水量：初步定为120 L/s左右。

2、污水设施规划

规划在镇区北侧及工业园区分别设施污水处理厂两处，生活污水和工业污水经处理合格后可供工业区使用，实现水资源循环利用，节约用水。

3、污水管网规划

污水管网采用分区收集的方式，划区设置化粪池，经处理后统一排入污水管道，最终汇入污水处理厂。

### 10.2.3雨水工程规划

（1）设计暴雨强度公式：应按下列公式计算：

式中：q－设计暴雨强度[L/(s·h㎡)]；

t－降雨历时（min）；

P－设计重现期（a）；

A1、C、n、b－参数，根据统计方法进行计算确定。

（2）雨水管渠的降雨历时，应按下列公式计算：

t =t1 + mt2

式中：t－降雨历时（min）；

t1－地面集水时间（min），视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定，一般采用5～15 min；

m－折减系数，暗管折减系数m=2，明渠折减系数m=1.2，在陡坡地区，暗管折减系数m=1.2～2；

t2－管渠内雨水流行时间（min）

（3）雨水设计流量

社区雨水设计流量计算公式为：Q=qΨF(L/s) 其中：

Q——设计流量(L/s)

F——汇水面积（ha）

q——设计暴雨强度（L/S.ha）

Ψ——径流系数

设计暴雨重现期为1年，初始汇流时间10分钟，平均径流系数0.7。

（4）雨水管网规划

规划雨水管网采用分区收集的方式，雨水根据道路路面坡度，雨水收集以重力自流方式为主。分区雨水经管道收集后就近排入河流。雨水管管径为DN500-DN1000。

## 10.3热力燃气工程规划

### 10.3.1热力工程规划

1、规划原则

①根据城镇建设发展的需要和国民经济发展计划，按照一次规划，分期实施的原则进行，②根据高龙镇的现状和发展情况，充分考虑和合理利用城镇现有热源。

③由于缺乏工业类别、规模及发展规划详细资料，因此本规划不考虑工业企业生产热负荷。

④满足城镇生产和居民用热需要，保护大气环境，充分利用清洁能源为燃料的多种供热方式的方向发展。

⑤远景规划考虑集中供暖。

2、热源规划

现阶段城镇供热主要采用天然气和电力供热。天然气和电力属于清洁能源，且供热可以户为单位自行安排，供热相对较灵活。但属于分散热源，节能效果不佳。

针对高龙镇供热现状及存在问题，规划近期采用天然气和电力供热，最大限度地满足城镇居民用热要求。远期采用集中供热，热源引自偃师市市政供热管道。

3、供热管网规划

①城镇供热管网形式

管网形式按布置方式可分为枝状管网和环状管网，按管网输送的热媒可分为蒸汽管网和热水管网。

枝状管网布置简单，供热管道的直径随着离热源越远而逐渐减少。管道的金属耗量小，基建投资小，运行管理方便，但枝状管网不具备后备供热能力，当供热管网某处发生故障时，在故障点之后的热用户都将停止供热。因此，枝状管网一般适用于规模较小的且允许短时间停止供热的热用户情况，如民用热用户。

在以民用采暖为主的供热系统中，一般均采用热水管网。蒸汽供热系统一般使用于以生产工艺热负荷为主的供热系统。

因此，本规划的管网形式采用双管闭式热水系统，按枝状管网布置。供水温度110℃，回水温度70℃。

②管网布置与敷设

Ⅰ、经济上合理，主干线力求短直，主干线尽量先经过热负荷集中区。

Ⅱ、技术上可靠，供热管线应避开土质松软地区，地质断裂带，滑坡危险及地下水位高等不利地段。

Ⅲ、供热管道的布置尽可能避开主要交通干道和繁华街道，沿城镇道路一侧敷设。

Ⅳ、供热管道的敷设主要采用直埋方式，部分地段如河流、桥梁采用架空或沿桥敷设。

Ⅴ、热网主管线及各支管线采用波纹补偿器进行补偿。

Ⅵ、考虑到直埋敷设的特点，保温材料采用放水型材料，并在保温材料外侧包裹防水层，以进一步达到防水及保温要求。

③热水供热系统与热用户的连接

热水供热系统在运行或停止运行时，系统内热媒的压力必须满足下列要求。

Ⅰ、在与热水系统直接连接的热用户系统内，压力不应超过该用户系统用热设备及其管道构件的承压能力。

Ⅱ、在高温水供热系统内，水温超过100℃的地点，热媒压力应不低于该水温下的汽化压力。

Ⅲ、用户系统回水管出口处的压力，必须高于用户系统的充水高度，以防止系统倒空吸入空气，破坏系统正常运行和腐蚀管道、设备。

热水供热系统与采暖用户的连接有以下几种方式：

Ⅰ、无混水装置的直接连接。它适用于低温水（供水温度≤100℃）的热水供热系统。

Ⅱ、有混水装置的直接连接。它适用于高温水（供水温度＞100℃）的热水供热系统。

Ⅲ、间接连接。它适用于高温水热水系统、高层建筑及供热系统区域内某些地势较高或地势较低的建筑物。

### 10.3.2燃气工程规划

1、燃气供应现状

高龙镇镇区居民用气以瓶装液化石油气为主，部分新建住宅区由有集中燃气供应。镇区道路燃气管道铺设主要集中在火焦路和顾龙公路。

2、燃气气源选择

根据偃师市燃气规划可以确定高龙镇燃气气源为由南侧火焦路接入的偃师市市政燃气、经调压站调压后供居民使用。

3、用气量预测

影响居民耗热定额的因素很多，包括居民生活水平和生活习惯等。根据《城镇燃气设计规范》（GB50028—93）推荐的居民住宅用户炊事及生活热水耗热量及各类公建耗热量指标，参考其他已有燃气供应的类似城镇的耗热定额数据，确定高龙镇居民生活耗热定额为：

近期（2020年）：55×104千卡/人·年（2303MJ/人·年）

远期（2030年）：60×104千卡/人·年（2303MJ/人·年）

本期规划在优先发展居民用户用气的同时，也相应发展一部分公共建筑用户用气。

规划至2020年镇区人口预计为2.8万人，气化率为60％；2030年镇区人口规划5.8万人，管道气化率为80％。

公建用户用气量按居民用气量近期20％，远期30％考虑。

小工业用户用气量按居民用气量近期25％，远期35％考虑。

未预见量按总用气量的10％考虑。

居民耗热定额以耗热量表示，常用焦耳（J）、千焦（KJ）、兆焦（MJ）表示或以千卡（Kcal）表示，以用气量表示时，则要除以燃气低热值（ICV），用标立方米（NM³）来表示，镇区2020年、2030年用气量预测见下表：

表10-1 镇区燃气量预测表

| 用户类型 | 2020年 |  |  | 2030年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年用气量NM³/年 | 日均用气量NM³/日 | 占总用气量的百分数 | 年用气量NM³/年 | 日均用气量NM³/日 | 占总用气量的百分数 |
| 居民用户 | 154×104 | 0.42×104 | 64％ | 348×104 | 0.95×104 | 65％ |
| 公建用户 | 30.8×104 | 0.08×104 | 13％ | 104.4×104 | 0.29×104 | 6％ |
| 小型工业用户 | 38.5×104 | 0.11×104 | 16％ | 121.8×104 | 0.33×104 | 23％ |
| 未预见量 | 15.4×104 | 0.04×104 | 7％ | 34.8×104 | 0.10×104 | 6％ |
| 合计 | 238.7×104 | 0.41×104 | 100％ | 609×104 | 1.67×104 | 100％ |

用气量预测结果为：

近期（2020年）：高龙镇镇区用气量为238.7×104 NM³/年。

远期（2030年）：高龙镇镇区用气量为609×104 NM³/年。

4、燃气管网规划

①管网设置

规划采用环状、支状相结合的管网布置形式，保障供气的稳定性。

②输配管网压力级制

镇区燃气输配管网系统采用中压（A）一级管网系统。采用中压输气、中压配气，箱式和柜式调压相结合的调压方式。

中压管网起点压力0.4MPa，末端压力不小于0.05MPa。

中压干管布置

为提高管网系统的安全可靠性，中压干管沿道路成环状布置，保障供气安全、稳定。

# 第11章　镇区建设控制规划

## 11.1规划目的

1、为合理地、集约地利用土地提供规划依据；

2、使城镇形态更为有序，使城镇景观更加美好，为下一步规划提供城镇开发强度依据，以此介入城镇设计和城镇结构的塑造；

3、有助于保护城镇居民生活环境；

4、适应市场经济条件下城镇规划编制、管理、实施的灵活性、多变性，为城镇规划的管理提供依据。

## 11.2土地兼容性控制

### 11.2.1控制原则

1、对各种不同性质的用地，进行能够互换及不能互换的规定，既对镇区各项用地的兼容性做出规定，又提出镇区各类用地与建设项目的相互适建范围。

2、应考虑对非赢利的公共设施、绿地、火神庙景区、镇东南水源保护区给予保护，保证城镇景观环境和基本功能需求。

### 11.2.2 土地兼容性控制

1、严格控制道路用地、广场用地、社会停车场、公园、行政中心、商业中心和重要市政设施用地，禁止用于其他用地类型的开发建设。

2、居住用地与商业金融用地内禁止建设二类、三类工业，一类居住用地与主要居住用地中，禁止所有工业建设。

3、二类、三类工业用地中禁止住宅和商业建设。

表11-1高龙镇土地使用兼容表

| 土地分类 建筑分类 | R/C | C |  |  |  |  | S |  | U |  | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C1 | C2/C3 | C4 | C5 | C7 | S1 | S3 | U3 | U9 | G1 |
| 住宅 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 托幼设施 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般金融商服设施 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要金融商服设施 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场 | ○ |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般批发市场 |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农副水产批发市场 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般办公设施 | ○ | ▲ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 市区级办公设施 |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般文娱设施 | ○ |  | ▲ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 市区级文娱设施 |  |  | ▲ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育设施 |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般卫生设施 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |
| 市区级卫生设施 |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |
| 文物设施 |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |
| 工 厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仓 库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会停车场(库) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  | ○ |
| 市政公用设施 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ |

注  ▲为允许设置；○为经允许后方可设置；其他不允许设置。

### 11.2.3开发强度控制

1、操作原则

（1）城镇公共绿地、水系、广场等作为城镇开敞空间，城镇开敞空间、视廊、景观通道内，不得兴建大型建筑。

（2）沿城镇主干线地区开发强度可以较高。

（3）将火星宫景区、镇东南水源保护区给予保护，保证城镇景观环境和基本功能需求。

（4）高强度开发不一定对应高密度开发。

2、土地使用强度管制区地块划分

规划的土地使用强度管制区划以主干道及支路围合的街坊为分区单元。街坊定义为城镇主干道及支路为边界（在镇区边缘地带可能以城市建设用地边界为限）形成的自然街区。

3、土地使用强度区划

建立土地使用强度分区模型，综合考虑地块的交通、服务和环境条件；适当考虑包括生态、安全、美学以及其它特殊的和局部的限制因子。在此基础上建立以高效率为原则的土地使用强度分区基准模型。实际操作中，根据不同地快土地使用性质的不同，划定规划建设区范围的土地使用强度分区。

参考同规模城镇建设类似案例，规定镇区土地使用强度划分为2个密度分区：

镇中心区：镇区公建服务中心、郑西高铁以南、G207以北、龙府大道以西及龙府大道东100米范围内的区域。

居住用地：1.0<容积率<3.5，建筑密度<35%，旧区改造类居住用地绿地率>25%，新建居住区绿地率＞30%

商业服务业用地：容积率<3.0，建筑密度<45%，绿地率>20%

公共管理与公共服务用地：0.8<容积率<2.0，建筑密度<45%，绿地率>25%

工业仓储用地：0.6≤容积率<2.5，建筑密度<60%，绿地率＜20%

镇中心区外围：除去镇中心区的其余镇区用地。

居住用地：1.0<容积率<2.5，建筑密度<30%，旧区改造类居住用地绿地率>25%，新建居住区绿地率＞30%

商业服务业用地：容积率<2.0，建筑密度<40%，绿地率>20%

公共管理与公共服务用地：0.5<容积率<2.0，建筑密度<40%，绿地率>30%

工业仓储用地：0.6≤容积率<2.0，30%≤建筑密度≤55%，绿地率＜20%。

此外区域内的加油加气站用地：容积率<0.6，建筑密度<30%，建筑高度＜16米，绿地率>25%。

## 11.3.“四”线控制规划

### 11.3.1 “绿线”控制规划

规划城镇“绿线”，是指城镇各类绿地范围的控制线。主要包括：公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、园林绿地等。绿线规划控制要求：

1、城镇绿线范围内的公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、园林绿地等，必须按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》和《城市绿线管理办法》等标准，进行绿地建设。

2、城镇绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

有关部门不得违反规定，批准在规划绿线范围内进行建设。

因建设或者其他特殊情况，需要临时占用绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

在绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

3、不得在规划绿线范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

近期不进行绿化建设的规划绿地范围内的建设活动，应当进行生态环境影响分析，并按照《城乡规划法》的相关规定，予以严格控制。

4、居住区绿化、单位绿化及各类建设项目的配套绿化都要达到《城市绿化规划建设指标的规定》的标准。

各类建设工程要与其配套的绿化工程同步设计，同步施工，同步验收。达不到规定标准的，不得投入使用。

5、因城镇发展和城镇布局结构变化等原因，确实需要调整城镇绿线的，应当依法调整城镇规划，并相应调整城镇绿线。调整后的城镇绿线，应当随调整后的城镇规划一并报批。

### 11.3.2 “蓝线”控制规划

城镇“蓝线”是指城乡规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。蓝线的编制是一项系统性较强的工作，它不仅要考虑河道行洪、排涝、航运等功能，还应考虑到人与水的和谐相处。蓝线的编制必须遵循如下基本原则：

1、遵循流域水利规划和区域水利规划的原则。这是蓝线编制的依据。流域水利规划是全流域内社会经济发展战略的组成部分，是符合全流域社会经济发展战略的，是为全流域社会经济发展服务的。

2、遵循与总体规划相协调的原则。蓝线的规模和走向除应满足流域水利规划要求外，还应满足城镇总体规划中对河道功能的要求，如排水、引水、城镇景观等功能。

3、遵循以人为本，坚持科学性、合理性、可行性相统一，体现生态型水系的原则。蓝线的编制一方面应尽量考虑到现状的河湖水网生态系统，使之保留传统地方特色，另一方面应更多体现出现代社会人与水的和谐关系，使生态型水系更加符合现代城镇特色。

城镇蓝线控制要求：

①禁止违反城镇蓝线保护和控制要求的建设活动；

②禁止擅自填埋、占用城市蓝线内水域；

③禁止影响水系安全的爆破、采石、取土；

④禁止擅自建设各类排污设施；

⑤禁止其它对城镇水系保护构成破坏的活动；

⑥在城镇蓝线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施应当限期迁出；

⑦因城镇发展和布局结构变化等原因，确实需要调整城镇蓝线的，应当依法调整城镇规划，并相应调整城市蓝线。调整后的城市蓝线，应当随调整后的城镇规划一并报批。

### 11.3.3 “黄线”控制规划

城镇黄线是指：对城镇发展全局有影响的、城镇规划中确定的、必须控制的城镇基础设施用地的控制界线。主要包括以下内容：

（1）城镇公共汽车站、公共停车场；城镇交通综合换乘枢纽；城镇交通广场等城镇公共交通设施。

（2）取水工程设施（取水点、取水构筑物及一级泵站）和水处理工程设施等城镇供水设施。

（3）排水设施；污水处理设施；垃圾转运站、垃圾码头、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、卫生填埋场（厂）；环境卫生车辆停车场和修造厂；环境质量监测站等城镇环境卫生设施。

（4）城镇气源和燃气储配站等城镇供燃气设施。

（5）城镇热源、区域性热力站、热力线走廊等城镇供热设施。

（6）城镇发电厂、区域变电所（站）、市区变电所（站）、高压线走廊等城镇供电设施。

（7）邮政局、邮政通信枢纽、邮政支局；电信局、电信支局；卫星接收站、微波站；广播电台、电视台等城镇通信设施。

（8）消防指挥调度中心、消防站等城镇消防设施。

（9）防洪堤墙、排洪沟与截洪沟、防洪闸等城镇防洪设施。

（10）避震疏散场地、气象预警中心等城镇抗震防灾设施。

（11）其他对城镇发展全局有影响的城镇基础设施。

规划控制要求：

1、城镇黄线一经批准，不得擅自调整。因城镇发展和城市功能、布局变化等，需要调整城市黄线的，应当组织专家论证，依法调整城镇规划，并相应调整城镇黄线。调整后的城镇黄线，应当随调整后的城镇规划一并报批。

2、在城镇黄线内进行建设活动，应当贯彻安全、高效、经济的方针，处理好近远期关系，根据城镇发展的实际需要，分期有序实施。

3、在城镇黄线范围内禁止进行下列活动：

违反城镇规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；

违反国家有关技术标准和规范进行建设；

未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施；

其他损坏城镇基础设施或影响城镇基础设施安全和正常运转的行为。

4、在黄线内进行建设，应当符合已经批准的城乡规划。

在城镇黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理城镇规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。

迁移、拆除城镇黄线内基础设施的，应当依据有关法律法规办理相关手续。

5、因建设或其他特殊情况需要临时占用规划黄线内土地的，应当依法办理相关审批手续。

### 11.3.4 “紫线”控制规划

城镇紫线，是指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。

城镇紫线范围内禁止进行下列活动：

（1）违反保护规划的大面积拆除、开发；

（2）对历史文化传统格局和风貌构成影响的大面积改建；

（3）损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；

（4）修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；

（5）占用或破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等；

（6）其他对历史文化街区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

# 第12章  镇区总体艺术布局及建筑风格

本期规划镇区总体艺术布局与建筑风格要求高起点，高标准，同时结合地区实际加以宣染，做到20年不落后。

## 12.1总体艺术布局

居住建筑主要以多层为主（以6层为主），中间穿插高层住宅（7—18层），从空间结构看有较好的层次感，不拘于平行布局，采用花园式住宅新格局，使城镇住宅领先于河南省同类城镇。

公共建筑沿主要街道布局，但要前后错落有致，形成多样化布局，不求单一，同时大型建筑考虑到广场与停车场布设，要求功能齐全，一步到位，商业建筑以2—4层为主，行政办公以4—6层为主，标志型建筑11-18层为主。

## 12.2建筑风格

高龙镇建筑风格以现代建筑风格为主，主色彩以浅色调为基调，其它颜色多在檐口、窗点缀，适当点缀浅黄、橙色、浅绿。

沿主要干道布设的公共建筑以多层为主，同时点缀一些高层建筑，形成空间结构变化多端，使人感到耳目一新。

建筑形式上变化丰富，但以现代建筑为主，同时根据地方特色，建设具有地方特色的建筑。

中小学建筑主要符合青少年心理，形式上大方、开朗，同时考虑到光线充足和教室布置的合理性。

# 第13章 环境保护与环境卫生规划

## 13.1 环境保护规划

### 13.1.1、现状概况

高龙镇大气环境质量良好，空气质量为Ⅱ级，污染主要是交通、工业、生活、施工等几类，其中主要是交通和工业噪声污染和粉尘污染。地面水、固体废弃物等污染问题不容忽视。

### 13.1.2、规划原则

1、坚持可持续发展原则，把环境保护纳入国民经济和社会发展计划中，坚持经济建设、城镇建设、环境保护“三同时”原则，达到环境、社会、经济效益的协调统一。

2、坚持“强化环境管理”的环保政策，坚持生产全过程治理和清洁生产，加强综合利用，提高居民环保意识，运用法制、行政、经济手段综合治理环境污染。

### 13.1.3、规划目标

本着正确处理开发建设和环境保护关系，以建设生态型城镇作为目标，规划大气环境应执行GB3095-96中Ⅱ级标准；高龙河水环境执行GB3838-2002Ⅲ类水质标准。噪声标准质量按《城市区域环境噪声标准》（GB-3096）分区执行，居住、文教机关为主的区域执行一类标准，居住、商业、工业混杂区执行二类标准，工业区执行三类标准，过境交通周边执行四类标准；区内应建成雨污分流的排水系统，生活污水排污管道应与近期城市污水处理厂同步建设，抓好工业污染物的治理防治工作，工业废水污染物排放应达到国家污染物排放规定的排放标准方可排放。

### 13.1.4、规划措施

1、空气

①高龙镇空气质量近、远期应保持二级标准。

②为保持区域的空气质量，对大气污染源严加控制，工业废气中有害物质的排放必须符合有关标准后方可排放。

③镇区街道、渠道两旁及山林地应加强绿化，提高区域绿化覆盖率。

④改变居民燃料结构，至2020年居民燃料气化率达100%。

⑤推行汽车尾气净化装置，对超标严重的车辆应逐步淘汰，禁止使用含铅汽油。

2、地表水

①工业用水应提高生产技术，改进工艺流程，提高用水的重复利用率。严格控制水污染严重的工业，工业废水必须达到国家排放标准后方可排入城镇下水管道；

- 善城镇排水系统，采用雨污分流排水体制，并尽快完善污水处理厂建设。

③加强农业生态环境保护，合理利用粪便和垃圾，发展沼气能源，并控制农药、化肥等对水环境的污染，推广高效低毒农药，大力发展生态农业和生物防治工程。

3、噪声

①区域噪声标准，执行国家标准。各类标准如下:

区域噪声标准

表13-1区域噪声标准

| 类 别 | 昼间（6：00-22：00） | 夜间（22：00-6：00） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

备注：0类标准适合于风景区、度假区；1类标准适合于居住区、文教区；三类标准适合于城镇中心区、商住混合区；4类标准适合于工业区；5类标准适合于主要道路两侧

②加强对主要工业，过境交通及镇区主要街道交通噪声的监测和治理。结合城镇总体规划，合理布置对外交通线，并禁止在镇区主要路段鸣喇叭，逐步取消噪音污染严重的拖拉机等机动车运输工具。加强对工业噪声源的监测与治理，重点噪声源与居住区之间要有噪声隔离带。

4、固体废弃物

①加强对工业固体废弃物的利用，综合利用后的残余废渣要进行卫生填埋。

②加强居民卫生宣传，生活垃圾丢弃要远离水源并要集中运输，不污染地下水和地面水。

③生活垃圾要定时清运填埋，并进行综合利用，卫生填埋。

## 13.2 环境卫生规划

### 13.2.1 现状概况

高龙镇环卫保洁队成立于1998年，由6人组成，现有环卫专用车辆1辆。公共场所每日由清洁工打扫，房前屋后实行“三包”责任制，每天由专人专车运送垃圾到垃圾场。目前在镇区南部G207北侧有一小型垃圾处理场，镇区设有垃圾收集点。据统计，2013年全年清运生活垃圾量6400吨，处理量6400吨，处理率100％。由于镇区面积即将扩大，占用原垃圾处理场，故规划应考虑重新选址。

目前镇区公共厕所比较少，仅市场北侧有1处。

镇区环境卫生主要存在问题有：①环卫设施及环卫机械有待进一步强化；②居民环卫意识有待进一步加强，乱扔垃圾、乱倒废物现象依然存在；③垃圾箱等设置应考虑城镇美化及城镇形象的塑造；④公厕等环卫设施应进一步完善。

### 13.2.2 规划目标

为贯彻可持续发展和建设生态型城镇原则，为居民创造一个良好的生活和生产环境，规划应进一步提高城镇的环境卫生设施水平，建成布局合理、系统、使用方便的环卫设施系统，保证城镇整洁和城镇功能的正常发挥，把高龙镇区建设成一个整洁、文明、清静、绿色的现代化的生态型城镇。

### 13.2.3 规划措施

1、废弃物总量预测

规划人均生活垃圾日产量近期按1.0千克/人•日，远期按1.2千克/人•日预测，则远期产量为696吨/日。

2、垃圾收集

垃圾处理达到日产日清。

在居民区内增设垃圾箱，垃圾房等设施，近期采用定点、袋装的收集方式，居住区服务半径为70－100米/只。远期取消垃圾箱、桶，在居住区内设置分类、袋装的垃圾容器间，收集方式与生活垃圾分类处理相适应。

废物箱按《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337－2003）标准设置，商业、金融业街道间距为50－100米/只，主干路、干路间距为100－200米/只，支路间距为200－400米/只。医疗垃圾等固体危险废弃物必须单独收集、单独运输、单独处理。

3、垃圾转运及处理

生活垃圾转运站宜靠近服务区域中心或生活垃圾产量多且交通运输方便的地方，不宜设在公共设施集中区域和靠近人流、车流集中地区。采用非机动车收运方式时，服务半径宜为0.4－1千米，根据高龙镇规模和用地布局，镇区内共设置2个大型垃圾转运站，中心镇区一处位于镇区的东部，占地面积约8900㎡，工业园区一处位于镇区西部S320北侧，占地面积约9000㎡，此外在北部的物流园区也设置一处生活垃圾转运站，位于镇污水厂的西侧，占地面积约8900㎡。

镇区内的垃圾通过转运站收集后，统一向偃师市垃圾处理厂处理。

4、公厕的设置

公共厕所应根据不同用地性质进行设置，居住用地每500－800米设置一座，公共设施用地每300－500米设置一座，工业、仓储用地每800－1000米设置一座。商业区、市场、客运交通枢纽、体育文化场馆、游乐场所、广场、大型社会停车场、公园及风景名胜区等人流集散场所附近应设置公共厕所。具体要求按《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337－2003）标准执行。

5、粪便收集

若房屋建筑中装有水冲式大小便器的粪便污水，应将粪便污水纳入城市污水处理厂统一处理。

6、在镇区对外交通出入口结合机动车停车场设置车辆清洗站。

7、在建设和管理中合理布局、完善和配套各类环卫设施，美化环境、方便使用，逐步提高环卫工作的机械化程度，防止环境污染，创建整洁的

# 第14章 防灾减灾规划

## 14.1 抗震规划

### 14.1.1 现状及存在问题

根据河南省抗震设防烈度区划，确定偃师市地震基本烈度为七度。现状城镇居民抗震意识比较薄弱，镇区内还存在相当一部分的危房，震时易受严重破坏，建筑物密集，街道狭窄，防灾疏散通道未成体系，不利于震时疏散和抢险救灾。

### 14.1.2 抗震防灾规划

设置镇级抗震防灾指挥中心一个，位于镇政府楼内，负责制定抗震防灾应急方案，在受到灾情时，能及时协调统一指挥，组织人员疏散、物资转移和生产自救。疏散通道原则上应使居民的疏散救护便捷安全，保证主要道路畅通无阻，对外交通道路应保证较宽路幅，使道路的机动车道和对非机动车道在救灾中畅通无阻。公园、绿地、广场、停车场、运动场等也都是受灾时的主要疏散场地，应加以严格控制，建设时结合平常灾时两用的需要进行建设。严格执行抗震设防标准，对重大工程、特殊工程、生命线工程必须按照当地有关精神进行抗震安全性评价。建筑物和工程构筑物，必须严格按照标准设防。新建工程的场地，必须进行地地震烈度复核工作，按复核后确定的烈度进行设防，对镇区内不符合要求的建筑，应进行加固，如因旧城改造需拆迁的应予以拆迁。

为了防止地震及其次生灾害，对于镇区改造，其建筑密度应控制在30％以内，对外通道必须拓宽到8m以上，还必须配备消防设施。多层临街建筑的改造、拆迁，必须按城镇规划要求后退道路红线5m，高层建筑必须后退红线10—20m。新的城镇建设区选址首先必须避开抗震不利地段，必须考虑避震场地。疏散道路，建筑密度应控制在30％以内，规划预留的公共绿地、广场、体育场地不得改变，消防设施、管线布局必须配套合理。

坚持“平震结合，预防为主”的方针，要求高龙镇受到七度烈度地震影响时要害系统不遭受较重破坏，重要企业能正常和恢复生产，人民生活基本正常并不发生较大的次生灾害。规划在镇政府大楼设置抗震防灾指挥中心，负责制定抗震防灾实施方案，组织人员疏散，严格实行抗震设防标准，对重大工程、特殊工程、生命线工程按七度标准设防，并进行安全评价。城镇建设必须考虑避震场地、疏散道路，要求所有临街建筑必须按规定后退道路红线5—20米。

1、城镇布局的避震减灾措施

（1）城镇建设用地尽量避开断裂带、溶洞区、液化土区等地质不良地带，以及会扩大地震影响的山丘地形。

（2）进行建筑群规划时，应考虑保留必要的空间与间距，使建筑物一旦震时倒塌，不致影响别的建筑或阻塞人员疏散通道。

（3）城镇布局中，保证一些道路的宽度，使之在灾时仍能保持通畅，满足救灾与疏散需要。充分利用城镇绿地、广场作为震时临时疏散场所。

2、对重要建筑物的抗震设计要求

重要建筑物均要作场地稳定评价及地震危险性分析，其建设及环境并应满足下列指标：

建筑高度：街边两侧相对建筑高度不大于建筑物基础到道路中心线的距离。

独立的高烟囱周围1/4高度范围内不得建造永久性建筑（不包括锅炉房），1/2高度范围内不得建造重要建筑物。

居住人口密度控制在300人/公顷，容积率0.8—1.0，中心区容积率控制在3.0以下。

进入镇区的高压走廊应留有足够宽度，35KV应大于20米；110KV应大于30米。

3、抗震设施规划

城镇抗震设施主要指避震和震时疏散通道及疏散场地。

抗震疏散通道的宽度不应小于15米，通向镇区内疏散场地和区外扩地或通向长途交通设施。

避震疏散场地对七度烈度设防区人均避震疏散面积为1.5平方米。对避震疏散场地的布局有以下要求：

（1）远离火灾、爆炸和热辐射源

（2）地势较高，不易积水

（3）无崩塌、地裂与滑坡危险

（4）内有供水设施或易于设置临时供水设施，易于辅设临时供电和通讯设施。

（5）就地疏散距离小于0.5公里，中程疏散距离不大于1.5公里。远程疏散距离则借助交通工具疏散至外地。

4、生命线系统防灾规划

城镇生命线系统包括交通、能源、通信、给排水等城镇市政公用设施，是城镇的“血液循环系统”和“免疫系统”。生命线系统有其自身的规划布局原则，但由于与城镇防灾关系密切，其防灾要求应特别强调。

提高生命线系统的措施主要有：

（1）设施的高标准设防：国道和省道应有50年一遇——100年一遇洪水设防，市话局、电信枢纽，火力发电厂均为百年一遇或超百年一遇的防洪标准。

（2）设施的地下化：地下车库、地下人行通道，通信、能源、给水设施和管线的地下化，大大提高了防灾的可靠度。市政管网综合汇集，共同沟通，可以方便地进行维护保养。

（3）设施节点的防灾处理：交通线的桥梁、隧道、管线的接口，是生命线的节点，应重点处理。高速公路和一级公路特大桥梁，应满足300年一遇的防洪标准。燃气、供热设施的管道出入口处均应设阀门。给排水管道应采用柔性接口。

（4）设施的备用率：必须保证设施部分损坏时，有充足的备用设施，至少维持城镇最低需求。

## 14.2 防洪排涝规划

防洪工程规划主要任务是：根据城镇用地选择的要求，对可能遭受洪水淹没地段，提出技术上可行、经济上合理的工程措施方案，以达到改善城镇用地，确保人民生命财产安全的目的。

### 14.2.1 防洪现状及存在问题

高龙镇镇域北部紧靠伊河，镇区北现有一座大桥，两岸历年冲刷严重，河床自中游到下游逐渐加宽，伊河又是省重点防洪问题之一。伊河防洪问题直接影响城镇安全和社会稳定。

目前伊河防洪现状，沿伊河修筑大堤1000余米，断断续续，伊河平均流量3360m³/秒，每到汛期，防洪任务非常艰巨。

### 14.2.2防洪存在的问题

1、城镇的水患意识不强，以为近二十年高龙镇没有出现特别大的洪涝灾害，一些单位和居民就对镇区防汛存在着松懈麻痹思想和侥幸心理，这直接影响着镇区防汛工作的正常开展。

2、城镇防汛无常设机构，汛期组建，汛后解散，人员不固定。同时防汛经费严重不足，严重制约着防汛工作的经常化、正规化、规范化发展。

3、镇区防洪排涝设置不配套，地下排水管道，过水断面小，标准低，且淤积堵塞严重，有些地段已名存实亡，已适应不了防洪排涝的需要。

### 14.2.3防洪规划

1、高龙镇镇区紧靠伊河，伊河的防洪问题直接影响着镇区的安全。如遇洪水泛滥，必将发生河水漫溢，直接威胁高龙镇镇区。目前偃师市委市政府已对伊河治理进行前期测量和规划设计，高龙镇区防洪问题已编入规划，镇区段伊河防洪堤按河道两侧不少于500m进行控制，在伊河治理中高龙的防洪问题可得到一并解决。

2、对镇区南部新建房屋标高新建道路高程应尽量高于河道标高，以减少内涝灾害的发生。

3、镇区内新建或改建的建筑物，要严格遵守城镇防洪规划，本着先地下后地上的原则，经县水行政主管部门审批后方可实施。

4、本次规划确定伊河河道和泄洪水道按50年一遇的防洪标准设防通过疏浚河道，把平浅的河床挖深，而不是加宽取直河床，提高河床排泄能力，使洪水位降低，对伊河堤防全部按“五化”标准加固（五化即堤顶平整化、堤脚杨柳化、堤肩草皮化、堤坡条子化、堤身坚固化）。规划期末，营造伊河风光带，形成高龙景观带。

## 14.3 消防规划

### 14.3.1 消防现状及存在问题

镇区现有消防栓1个，位于镇政府大门北侧，无专职消防机构。

### 14.3.2 消防规划

1、消防站建设

（1）规划设置2个小型普通消防站，一处位于中心镇区水厂的西侧占地面积3000㎡，另一处位于工业园区的南部，占地面积7000㎡。

（2）规划消防站的布局，应以消防队尽快到达火场，以接警起五分钟内到达责任区最远点为原则。

（3）规划消防站的布局，从责任区的火灾危险程度出发，根据重点单位、工商企业、人口密度、建筑状况及交通道路、水源、地形等情况设置。

（4）站址应选择在本责任区的中心或靠近中心的地点，为便于消防车出动的迅速安全，消防站必须设置在交通方便，有利于迅速出动的地点，如主要街道的十字路口附近或主要街道的一侧。

（5）消防站边界距小学、医院、幼儿园、托儿所、影剧院、集市等人员密集的公共建筑和场所，不应小于50m。在旧镇区执行上述规定有困难时，其距离可适当减小。

（6）生产、储存化学易燃易爆的建筑、装置（如有爆炸危险的厂房、库房、具有易燃易爆危险的生产装置等）、油罐区可燃气体（如煤气、乙炔、氢气等）大型储罐、液化石油气罐区以及储量大的易然材料堆放等一旦发生火灾，危害较大，因此消防站与上述建筑物、堆场、储罐等应保持足够的防火安全距离，一般不应小于200m，且应设置在这些建筑物、储罐、堆场常年主导风向或侧风向。

（7）消防站车库门应朝向城镇道路，距城镇规划道路红线的距离宜为10—15m。消防站的车辆配备遵照城镇消防站建设标准（建标［1998］207号）执行，各消防站车辆的配备从全镇消防的角度考虑，各队站之间互为补充、合理配置，形成战斗力强，各种消防车辆齐备的有机整体。

2、消防指挥中心

规划在镇政府建设消防通讯指挥中心。

3、消防给水

消防给水主要由城镇供水管网供给，给水管网管径应满足生产、生活和消防总用水量的要求，现状供水网输入管不应少于二条，最小直径不小于100mm，水压保持在0.2-0.3MPa，在伊河设天然取水口，在镇区主次干道设置消防栓，间距在120m以内，近期建设30个，远期建设消火栓65个。

4、消防通讯及消防装备

完善消防通讯系统，设火警专线一对，尽快实现110和119联动，并与偃师市消防指挥中心联网，形成有线、无线移动通信网络。近期配备普通消防车一辆，做到消防装备完整、设施完备、人员整齐、指挥高效的消防安全保障体系，确保城镇人民生命财产安全。镇区管网水压保持在0.2—0.3Mpa，在伊河河道设两处天然取水点，供水量应满足消防供水需要，各单位需要配备灭火器，保证镇区消防安全。

5、消防通道

消防通道间距不大于150m，宽度不小于6m，长度超过120m的尽端区，消防通道还要设15×15m的停车场，经常保持消防通道畅通。严格按照河南省人民政府豫政[2004]54号文件《关于建立完善城镇公共消防体系的通知》精神，组织编制消防规划配备消防设施，做好镇区消防安全工作，牢记“防范胜于明火、安全强于救灾、责任重于泰山”的教导，有效提高预防控制火灾能力，建立完整的城镇公共消防安全体系。

## 14.4 人防规划

### 14.4.1人防工程现状及存在问题

高龙镇区尚未建立人防机构，人防工程普查尚未进行，只是在近期建设中，面积相同的地下室，人防预案编制工作也未开展，城镇地下空间开发工作进行缓慢。

### 14.4.2地下空间开发人防工程规划

按照“偃师市人防工程预案”，完善镇区人防工程。根据《人民防空工程战术技术要求》，按二等工程掩蔽工程掩蔽体面积为1.5㎡/人开发城镇地下空间，修筑必要的防空设施。在居住区规划中，按总建筑面积2％设置人防工程，地下室按总投资6％的资金进行人防工程建设，以达到战时人民群众生命财产安全保障。

### 14.4.3人防工程规划规模

根据人防工程战术技术规定，其人防工程建设规划总面积（S）为：

S＝N×米×D

其中：N为城镇总人口，

米为战时留镇人口与城镇总人口的比例，拟定为40%；

D为留镇人均掩蔽工程面积。

根据2030年高龙镇镇区总人口为5.8万人，按人防工程战术技术要求，二等工程掩蔽体面积为1.5平方米/人。

高龙镇人防工程建设规划总面积为：

5.8×0.4×1.5＝3.48万平方米。

高龙镇区应有约3.48万平方米的人防工程面积。

居住区内应按总建筑面积的3％设置防空工程，或按地面建筑的6％左右进行安排，凡是六层楼以上或基础埋深3米以上建筑的要求单位建防空地下室。

### 14.4.4人防工程设施

镇区主干道及外围公路作为主要疏散通道；镇区广场、绿地为疏散场所；地下防空室为主要避难场所；政府机关、医院、学校及供水、供电、通讯设备为主要保护目标；大型公建设施应设地下人防设施，并做到平战结合。

### 14.4.5防空工程设施的布局要求

避开易燃易爆品生产储运单位和设施，控制距离应大于50米。

避开有害液体和有毒重气体贮罐，距离应大于100米。

人员掩蔽所距工作生活地点不宜大于200米。

加强有线、无线和移动通信建设，形成有线、无线和移动通信网络；设专线警报通信电话，由市防空指挥部统一指挥；建立严密的警报网点。

通过规划布局形成的指挥通信工程、防空专业队工程配套（包括医疗、救护、抢险、抢修、运输、通信、治安、防化专业队配套工程，其配套工程包括区域水源、区域电源、物资仓库、食品站、核生化站、报警站等工程）为骨干，以街道人员掩蔽工程为基础的防护单元和区域独立指挥、防护、生活保障体系，从而形成城镇的整体防护能力。

第四部分 规划实施

# 第15章 近期建设规划

## 15.1 近期建设规划

### 15.1.1总体目标

近期内高龙镇处于快速发展阶段，镇党委镇政府理清发展思路，加快发展步伐，用工业理念发展农业，以林安物流园区为龙头，带动第三产业发展，完善镇区公共设施建设，提高基础设施水平，拉大城镇框架，完善城镇功能，进一步改善投资环境，构建公共绿化系统，实施人才带动、项目带动、科教兴镇战略，加快高龙近期发展。

### 15.1.2近期发展规模和范围

1、近期人口和用地规模

高龙镇区近期人口规模为2.8万人，城镇用地规模为401.51，人均143.39平方米。

2、近期建设范围

高龙镇近期建设范围主要围绕在以G207、顾龙路和龙府大道形成的“金三角”范围之内，以及包括周边相邻的用地，北侧物流园区以林安物流园的一、二期项目建设为主。

3、镇区近期建设用地汇总表

近期建设用地汇总表（2020年）

| 序号 | 用地性质 |  | 用地代号 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 106.63 | 26.56 |
| 2 | 公共设施用地 |  | C | 25.27 | 6.29 |
|  | 其中 | 行政管理用地 | C1 | 3.02 | 0.75 |
|  |  | 教育机构用地 | C2 | 11.81 | 2.94 |
|  |  | 文体科技用地 | C3 | 3.57 | 0.89 |
|  |  | 医疗保健用地 | C4 | 1.03 | 0.26 |
|  |  | 商业金融用地 | C5 | 5.22 | 1.30 |
|  |  | 集贸市场用地 | C6 | 0.62 | 0.15 |
| 3 | 仓储用地 |  | W | 2.47 | 0.62 |
| 4 | 工业用地 |  | M | 174.52 | 43.47 |
| 5 | 道路广场用地 |  | S | 54.33 | 13.53 |
|  | 其中 | 道路用地 | S1 | 53.88 | 13.42 |
|  |  | 广场用地 | S2 | 0.45 | 0.11 |
| 6 | 对外交通用地 |  | T | 1.48 | 0.37 |
|  | 其中 | 公路交通用地 | T1 | 0 | 0 |
|  |  | 其他交通用地 | T2 | 1.48 | 0.37 |
| 7 | 工程设施用地 |  | U | 4.3 | 1.07 |
|  | 其中 | 公用工程用地 | U1 | 3.99 | 0.99 |
|  |  | 环卫设施用地 | U2 | 0 | 0 |
|  |  | 防灾设施用地 | U3 | 0.31 | 0.08 |
| 8 | 绿地 |  | G | 32.51 | 8.10 |
|  | 其中 | 公共绿地 | G1 | 17.04 | 4.24 |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 15.47 | 3.85 |
| 建设用地 |  |  |  | 401.51 | 100 |
| 9 | 水域 |  | E1 | 1.03 |  |
| 非建设用地 |  |  |  | 1.03 |  |
| 规划总用地 |  |  |  | 402.54 |  |

注：本表不包含物流园区用地

### 15.1.3 近期城镇发展方向

近期建设应以镇区风貌的改善和镇区公共设施的提升为目标，因此主要建设范围集中在中心镇区片，同时开展相关配套基础设施的建设。

### 15.1.4 近期规划重点

高龙镇区近期规划的重点是针对现状中存在的重要问题，在近期规划期间需要完成的建设目标所确定的，它对完善城镇综合功能，提高城镇品位，加快城镇发展起着重要的作用，高龙镇近期规划的重点包括以下几个方面的内容。

（1）镇区公共设施配套建设

目前高龙镇区主要社会公共设施，例如，中小学，职业学校，医疗卫生机构、文化娱乐设施、银行、保险、金融设施，商业服务设施大多集中在207国道和顾龙公路两侧，这样的空间布局易引发许多城镇问题，公共设施的建设应该适当优先于居住区开发，因而镇区建设必须把包括行政、商业、体育、教育、医疗卫生、文化娱乐等公共服务设施配套建设作为近期规划的重点内容，加快镇区建设步伐。

（2）打造工业园区，完善投资环境

改善现状小而分散的工业布局，通过引进和整合逐步把工业向园区集聚，使之成为高龙镇工业发展的基地，对外交流的招牌，大力推进工业结构调整，争取一批沿海和洛阳市产业转移项目落户园区，运用先进技术加快技术改造和产品升级换代。

目前，应尽快完善园区道路系统和基础设施建设，创造更好的投资环境，为分散工业向园区集中，外来企业在园区落户创造条件。

（3）加快镇区道路建设，完善道路功能

高龙镇区城镇干道建设远远跟不上城镇发展速度，现只能利用过境干道做为镇区主干道，近期虽开通了一些道路，但道路不畅严重制约了高龙镇区的开发和发展，成为镇区发展的瓶颈，近期建设必须尽快完善镇区道路网，改善镇区交通可达性和镇区用地空间布局。近期重点改造和建设的道路有:龙府大道南延工程并做好三线下地、沿线绿化及路面重铺工程、S320和G207镇区段改造工程，与上级部门配合实施完成的项目有G207与洛偃快速路互通立交建设工程。

（4）改善人居环境，提高居民生活水平

为居民创造优美、舒适、安静、设施齐全的居住环境提供良好的社区服务和管理，满足人们交通、购物、休闲、交往文化生活要求。完善进城务工，外来人员的生活居住问题。近期重点完成的项目包括广场花园小区、绿景小区二期、美合商业街等项目。

## 15.2 远景规划构思

### 15.2.1远景发展目标

通过城镇产业结构的逐步完善、优化及生态环境的保护，在远期将高龙镇建设成为交通便捷、生态环境良好、经济繁荣的现代化的商贸强镇。

### 15.2.2用地发展方向

镇区远景的用地发展方向为：向北完成与林安物流园区的对接，向南完善生活配套设施，家具制造产业园区的建设。同时，通过对城镇周边石牛、辛庄两个村庄的改造，完善工业组团的生活服务配套建设。

# 第16章 规划实施与管理措施

1、维护总体规划的严肃性和权威性

城镇总体规划以科学合理的形式组织城镇生活、工作、交通、游憩和各项建设活动，镇人民政府必须树立全局观念，服从统一的规划管理，制定完善的管理制度，严格按照总体规划的文本和图纸指导城镇建设。同时，镇人民政府必须加大对城镇规划执行力度和管理资金的投入，保证规划实施、管理和执法的有效进行；并按照总体规划要求，进一步编制镇区重点地段的控制性详细规划和修建性详细规划（或建设规划）。

2、引导公众广泛参与总体规划的编制和实施

总体规划编制和实施过程中必须充分吸收社会各阶层的意见和建议，进一步保障规划的有效性、合理性及超前性。规划一经批准，镇人民政府应及时公布并加强对总体规划的宣传力度，让公众了解规划的内容，提高公众的规划意识、参与意识和知法守法的自觉性。

3、深化户籍管理制度改革，促进城镇人口集聚

加大户籍管理制度的改革力度，逐步实行按居住地登记户口，在城镇有合法固定的住所、稳定职业或生活来源的农民，均可申请转化为城镇居民户口，本人及其子女应享受城镇居民同等待遇，促进人口向城镇合理、有序流动，尽快形成城镇规模和集聚效应。

4、在优化土地利用制度的基础上，用地指标向镇区倾斜，促进节约用地

积极推进土地利用制度改革，进一步完善土地利用的经济管理手段，采用地价、地税等经济杠杆以及计划管理、规划制定和执行来调节和引导土地利用，节约使用土地；加大土地开发整理力度，在确保耕地占补平衡的前提下，鼓励盘活土地存量，调整城乡建设用地结构，考虑建设用地复耕的开发利用方式。同时，用地指标应向镇区倾斜，形成集约用地机制，促进镇区的发展和壮大。