目 录

第一章	规划界定	1

第二章	高龙镇发展目标与战略	2

第三章	城镇性质与规模	3

第四章	镇域城镇体系结构	4

第五章	镇域综合交通规划	5

第六章	镇域基础设施及社会公共设施规划	6

第七章	镇域资源环境保护与空间管制规划	8

第八章	镇区用地布局规划	12

第九章	镇区道路交通规划	14

第十章	绿地系统及空间景观规划	15

第十一章	公用工程设施规划	16

第十二章	镇区建设控制规划	20

第十三章	镇区总体艺术布局及建筑风格	23

第十四章	环境保护与环境卫生规划	23

第十五章	防灾减灾规划	25

第十六章	近期建设规划	28

第十七章	规划实施与管理措施	28

第十八章	附则	29

附录	29

## 规划界定

- 编制背景

1、国家及区域发展战略逐步实施，高龙发展面临新机遇

2、高龙发展跨入新阶段，城镇需要重新定位

3、土地门槛制约因素凸现，城镇规模增长发展势在必行

4、区域大交通条件发生变化，城镇空间格局亟待重构

- 规划依据

1、法律法规、部门规章

《中华人民共和国城乡规划法》2008.01

《中华人民共和国文物保护法》2007.12

《中华人民共和国土地管理法》2004.08

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水法》2002.10

《中华人民共和国森林法》

《村庄和集镇规划建设管理条例》1999.11

《城市绿化条例》1992.8

《城市黄线管理办法》2006.3

《城市蓝线管理办法》2006.3

《城市绿线管理办法》2002.11

《城市紫线管理办法》2004.2

2、国家及地方发展的纲领性文件

《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》

《中原经济区规划(2012-2020年)》

3、相关规划

《偃师市城市总体规划》(2010-2030年)

《洛阳中心城市偃师组团规划》

《高龙镇土地利用总体规划》(2010-2020年)

《高龙镇总体规划(2009-2020)》

国家、河南省、洛阳市、偃师市有关规定及技术规范。

凡不注明日期的引用文件、相关规范，其最新版本适用于本规划。

- 规划原则

- 区域协调发展原则

- 城乡统筹发展原则

3、经济社会协调发展原则

4、节约及集约用地原则

5、生态环境保护原则

- 规划期限

(1) 近期2014-2020年

(2) 远期2021-2030年

- 规划范围

1、 镇域

高龙全镇域包括16个行政村，镇域面积共计42.1平方公里。

2、 城镇规划区

从城镇远景发展的需要出发，控制城镇建设用地的使用，以保证城镇总体规划的逐步实现。本次规划确定城镇规划区范围为现状建成区、北至镇域北边界，西至石牛村边界，南至高龙村村界，东至左村、五岔沟村边界，共包含高崖、半个寨、赵寨、五岔沟、石牛村、高龙村、左村7个行政村，总面积约为26.5平方公里。

3、镇区

依据高龙镇的发展态势，未来高龙镇镇区主要由中心镇区和高端装备制造工业园区这两部分构成，面积共计7.01平方千米。其中中心镇区占地3.31平方千米 ，高端装备制造3.70平方千米。镇区北部物流园区占地面积3.77平方千米。

## 高龙镇发展目标与战略

- 城镇发展目标

外部环境的激烈变化使高龙镇的地区性中心镇得以凸显，内部特色产业优势是高龙镇发展的主要依托。未来，高龙镇坚持以人为本、推动科学发展、立足于自身资源优势，抢抓外部机遇条件、实现快速高效发展，依据高龙镇提出的“生态立镇、农业稳镇、产业兴镇”三大战略愿景，不断提高综合经济实力和可持续发展能力；以构建和谐社会为目标，不断推动三个文明协调发展和社会全面进步。确立高龙镇发展的总体目标为：高效、生态产业城、宜居宜业现代城、激情、魅力时尚城。

(1) 高效生态经济之城

积极升级传统加工业，大力发展先进制造业，协调产业结构，集聚生态产业群体，形成完整的低碳经济产业体系，将高龙镇建设成为高效生态经济之城。

(2) 宜居宜业现代城

加快基础设施建设，科学合理配套公共服务设施，提高人居生活质量，营造宽松的政策环境和文明的商业氛围，将高龙营造成为宜居宜业现代城。

(3) 激情、魅力时尚城

完善城镇绿地系统，改善城镇生态环境，构建绿色乡村；保护生态水系；整治高龙大地，共建生态家园，将高龙镇塑造成洛偃产业带上充满激情、绽放魅力的时尚之城。

- 城镇总体规划指标

表2-1 城镇总体规划指标一览表

| 指标 分类 | 大类代码 | 指标分类 | 指标名称说明 | 单位 | 2030年 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济 指标 | 1 | GDP指标 | GDP总量 | 亿元 | 60 | 引导型 |
|  |  |  | 人均GDP | 元/人 | 70000 | 引导型 |
|  |  |  | 服务业增加值占GDP比重 | % | >40 | 引导型 |
| 社会 人文 指标 | 2 | 镇区人口指标 | 人口规模 | 万人 | 8.5 | 引导型 |
|  |  | 医疗指标 | 每万人拥有医疗床位数 | 个/万人 | 90 | 控制型 |
|  |  | 教育指标 | 九年义务教育入学率 | % | 100 | 控制型 |
|  |  |  | 高等教育毛入学率 | % | 70 | 控制型 |
|  |  | 居住指标 | 低收入家庭保障性住房人均居住用地面积 | m²/人 | >15 | 控制型 |
|  |  | 就业指标 | 预期平均就业年限 | 年 | 26 | 引导型 |
|  |  | 公共交通 | 绿色出行率 | % | 40 | 控制型 |
|  |  |  | 道路网密度 | 公里/百平方公里 | 3-4 | 引导型 |
|  |  |  | 人均道路广场用地面积 | m²/人 | 15 | 引导型 |
|  |  | 公共服务 | 各项人均公共服务设施用地面积(文化、教育、医疗、体育、托老所、老年活动中心) | m²/人 | 23 | 控制型 |
|  |  |  | 人均避难场所用地 | m²/人 | 2 | 控制型 |
| 资源 指标 | 3 | 水资源指标 | 自来水普及率 | % | 100 | 控制型 |
|  |  |  | 万元GDP耗水量 | m³/万元 | ≤50 | 控制型 |
|  |  |  | 水平衡(用水量与可供水量之间的比值) | % | 30 | 控制型 |
|  |  | 能源指标 | 单位GDP能耗水平 | 吨标准煤/万元GDP | 1.2 | 引导型 |
|  |  |  | 可再生能源使用比例 | % | ≥15 | 引导型 |
|  |  | 土地指标 | 人均建设用地面积 | m²/人 | <120 | 控制型 |
| 环境 指标 | 4 | 生态指标 | 绿化覆盖率 | % | 40 | 控制型 |
|  |  |  | 人均绿地 | m²/人 | ≥9 | 控制型 |
|  |  | 污水指标 | 污水处理率 | % | 95 | 控制型 |
|  |  |  | 资源化利用率 | % | 80 | 控制型 |
|  |  | 垃圾指标 | 垃圾无害化处理率 | % | 90 | 控制型 |
|  |  |  | 工业固体废弃物综合利用率 | % | 100 | 控制型 |
|  |  | 大气指标 | SO2、CO2排放削减指标 | % | ≥15 | 控制型 |

- 城镇发展战略措施

高龙城镇发展应实施“一产巩固、二产提升、三产突破、生态保障、人口集聚、城乡统筹”六大战略。

1、“产业化、规模化、现代化”的一产巩固战略

2、“双轮驱动、极核增长”的二产提升战略

3、“三足鼎立、联动发展”的三产突破战略

4、“低碳引导、环境制胜”的生态保持战略

5、“聚产纳贤、环境宜居”的人口聚集战略

6、“紧凑集约、共建共享”的城乡统筹策略

## 城镇性质与规模

- 城镇性质

洛偃走廊上重要的枢纽城镇，以高端装备制造、电子信息和现代物流、服务业为主导的生产性服务业集聚城镇、宜居城镇。

- 城镇职能

1、综合交通职能

2、商贸物流职能

3、加工制造职能

4、生活居住职能

- 人口规模

近期2020年镇域人口规模为4.9万人，远期2030年镇域人口规模为8.5万人；

近期2020年镇区人口规模为2.8万人，远期2030年镇区人口规模为5.8万人；

- 用地规模

近期（2020年）：城镇建设用地401.51公顷，人均143.39平方米；

远期（2030年）：城镇建设用地695.93公顷，人均119.99平方米。

## 镇域城镇体系结构

- 镇村体系结构

1、镇村体系空间结构

镇村体系空间结构概括为：“一核、三心+两轴”的空间格局。

“一核”，即高龙镇中心镇区。

“三心”即镇村体系确定的三个中心村，分别为：北部的高崖村、中部的高龙村和南部的大屯村。

“两轴”即沿洛偃快速路形成的商贸物流发展轴，沿G207形成的高端装备制造发展轴。

2、镇村体系等级结构

本次规划将高龙镇镇村等级结构划分为三级：

Ⅰ级——镇区1个，人口规模58000人，即高龙镇镇区；

Ⅱ级——中心村3个，规划人口2500-5500人，分别为；高龙、高崖和大屯；

Ⅲ级——基层村12个，规划人口 900-2300人，分别为郜寨、姬桥、石牛、辛村、赵寨、半个寨、五岔沟、逯寨、陶化店、辅刘、左村、郭屯、谢村；

表4-1 高龙镇镇村体系规划结构一览表（2030年）

| 职能等级 | 镇村名称 | 数量（个） | 规划人口规模（人） | 职能类型 | 主要产业引导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇区（Ⅰ级） | 高龙镇镇区 | 1 | 58000 | 工-贸型 | 商贸服务业、制造业、 |
| 中心村（Ⅱ级） | 高崖村 | 3 | 5000 | 商贸型 | 商贸服务业、物流运输 |
|  | 高龙村 |  | 5500 | 农贸型 | 蔬菜种植、农副产品加工 |
|  | 大屯村 |  | 2500 | 工贸型 | 家具制造、葡萄种植 |
| 基层村（Ⅲ级） | 郜寨村 | 13 | 1000 | 农业型 | 高效农业 |
|  | 姬桥村 |  | 2300 | 农业型 | 高效农业 |
|  | 石牛村 |  | 镇区 | 工贸型 | 机械制造、商业服务， |
|  | 辛村 |  | 镇区 | 工贸型 | 机械制造、商业服务， |
|  | 赵寨村 |  | 1200 | 农贸型 | 养殖、葡萄种植 |
|  | 半个寨村 |  | 2000 | 农业型 | 养殖、葡萄种植 |
|  | 五岔沟村 |  | 1600 | 农业型 | 养殖、葡萄种植 |
|  | 逯寨村 |  | 900 | 农业型 | 葡萄种植 |
|  | 陶化店村 |  | 1000 | 农业型 | 高效农业、农家旅游 |
|  | 辅刘村 |  | 1000 | 农业型 | 葡萄种植、农家旅游 |
|  | 左村村 |  | 镇区 | 农贸型 | 葡萄种植、商业服务 |
|  | 谢村 |  | 1000 | 农贸型 | 高效农业、葡萄种植 |
|  | 郭屯村 |  | 2000 | 农业型 | 高效农业 |
| 合计 |  |  | 85000 |  |  |

3、镇村体系职能结构

根据《偃师市城市总体规划》，高龙镇在县域城镇体系中的职能定位是：工贸型城镇。本次规划综合考虑高龙镇现状资源、经济状况及社会生产特点等，对各村的职能及产业发展方向进行适当的引导，使不同等级的镇村各取所长、协同发展。

高龙镇区定位：全镇的政治、经济、文化、教育综合中心，规划将高龙镇镇区发展成以物流、商业综合服务、电子信息产品制造为主的综合性中心城镇。

中心村发展定位：镇域特定地域范围内的社会服务中心，配备中心村的公共服务设施，为周边村庄农业生产生活服务。

- 镇域经济区划

根据各村等级规模、资源禀赋及空间分布状况，以及镇域交通和产业经济发展潜力，将镇域产业划分为一个经济服务中心、两个农业产业经济区、三个产业园区和多个经济发展带，形成“一心、两区、三园、多带”的结构布局

1、“一心”

即镇区综合经济服务中心。高龙镇区处于G207、顾龙公路和火焦路三条道路交汇处，得天独厚的交通区位优势给这里带来无限的发展良机，未来这里将成为高龙镇以及偃师市内高度发达的工贸物流综合经济中心。

2、“两区”

即镇域东北部以左村、逯寨等村为主，以发展葡萄等果品种植为主的生态观光农业区，依托陶化店水库、伊河沿岸景观、万亩葡萄种植基地开展农家乐、采摘园等形式的体验式观光旅游业；以及镇域南部以高龙、郜寨等村为主形成的高效农业种植区。包括高龙村、郜寨、姬桥、谢村、郭屯、大屯等行政村所属的大部分区域，距镇区较远，土地肥沃，该区域以无公害粮食蔬菜和小麦良种繁育为主，促进农业经济发展。

3、“三园”

即镇域北部以林安物流园区为龙头，形成的商贸物流园区、镇域西部以现状的工业区为基础，形成的高端装备制造园区，和镇域东南部，依托高龙镇东南部木制家具产业优势，以高龙家具、府祥家具为“龙头”，以G207为轴线，在G207沿线形成的家具制造产销园区。

4、“多带”

即沿镇区和镇域内的多条交通干线，如G207、顾龙路和火焦路形成的多条综合产业带。

## 镇域综合交通规划

- 规划原则

坚持“高效、合理、安全、便捷”的道路交通规划的基本方针，合理确定区域路网等级和布局，建立联系便捷、安全畅通、景观优美的道路交通网络，保障人、车安全，互不干扰，满足交通、消防、防洪等方面的要求。

- 规划措施

1、区域主干路

规划的区域主干路包括G207、S320和洛偃快速路。其中G207道路控制红线镇区内50米，镇区外60米；S320道路控制红线镇区内20米，镇区外30米；洛偃快速路在高龙镇镇域内控制红线100米。各主干道出镇区后按照要求两侧预留相应的绿化控制带，其中国道15-20米，省道10-15米。

2、区域次干路

区域次干路主要有两条。一条北起S320的火焦路，向南延伸至大口乡，是镇域南部各个村庄的主要依托道路；一条西起姬桥村，东至火焦路，是沟通镇域西南向交通的主要道路。到规划期末两条道路应分别达到二级公路和三级公路的水平。

3、乡村公路

乡村公路是最重要的农村基层路网。在镇村体系规划基础上，本着与区域主、干路网及集镇路网合理衔接的原则，对镇域乡村公路网进行局部调整。规划镇域乡村公路分为乡村通达公路与自然村公路两个层次。乡村通达公路主要对行政村之间，行政村与集镇，行政村与主、次干路之间进行连接。自然村公路主要对较小的自然村之间进行连接。

## 镇域基础设施及社会公共设施规划

- 社会公共设施规划

1、教育设施

普及九年制义务教育，义务教育完成率达100%。镇区、各行政村应配建以下教育设施：

幼儿园：镇区结合居住用地的布局，结合幼儿园的服务半径合理，镇域内中心村和其他基层村各设幼儿园1所。鼓励多渠道、多形式发展学前教育；

小学：镇区设置小学2所，镇域内中心村设置小学1所，基层村原则上不再增设小学。

中学：镇区设置中学2所，保留高龙村和高崖村现状的中学。

2、文体科技设施

文化娱乐设施按镇－中心村—基层村设置。规划镇区建设镇级重要的文化设施，如图书馆、文化中心（文化站）等；各中心村设置设置文体活动室和文化大院，基层村结合村级行政中心配置文化室，包括图书阅览、老年活动等内容。

为达到大力发展群众体育，增强全民体质的目标，应加快各类公共体育设施建设，改变现状体育设施匮乏局面。规划镇区设置一处体育设施用地，结合中小学体育场作为镇级体育活动配套场地；各中心村应设置文体活动室、体育活动场所；基层村可结合村公共绿地设置村级体育健身设施。

3、医疗保健设施

规划以发展医疗和预防保健为重点，扩建医疗设施，完善镇－中心村—基层村医疗卫生体系，镇区设置卫生院，中心村设置医疗站，基层村设置卫生室等。我国人口老龄化趋势严峻，规划在镇区预留养老院扩建用地。

4、商业金融设施

商业服务设施的发展应主要通过市场调节实现资源配置，镇区在满足居民日常需求的同时，重点发展商业、金融、保险、养老等社会服务设施；在中心村设置为本村及邻近基层村提供日常购物服务的商业设施，基层村设置为本村提供日常购物服务的商业设施。

5、集贸市场设施

进一步规范、完善镇区集贸市场，使其健康发展；中心村与基层村根据人口规模相应配置便民菜市场，并达到卫生、健康要求。

集贸设施的位置应考虑进入市场的便捷，并利于人流和商品集散。影响镇容镇貌的市场，如牲畜市场、易燃易爆市场，应设在镇区和中心村的边缘，以符合卫生、安全要求。

- 公用工程设施规划

1、电力工程

（1）负荷预测

近期人均用电量取为1500kWh/人·年，远期人均用电量取为3500kWh/人·年，按规划期末（2030年）规划区人口85000人计，则近期镇域内用电量7350万kWh，远期镇域内用电量29750万kWh。

（3）10KV低压网络规划

考虑到财力等各方面原因，部分街区及镇区外可采用架空线路架设。且在区内负荷密集区设置一定数量的10KV开闭所，各开闭所设计容量为6000KW-8000KW之间，占地100m2、可单独设置或设置在建筑物附房内。从各变电所至开闭所的10KV线路均采用电力电缆沿电力电缆沟或电力排管敷设，为提高供电可靠性，每个开闭所采用双回路供电，互为备用。电力电缆沟或电力排管布置在道路人行道上。

（5）高压线路保护走廊

对新建或已建的高压架空线路均应严格按电力有关规范设置高压保护走廊：220KV线路为20-40米；110KV线路为15-30米；35KV线路为12-20米。

2、电信工程

高龙镇设邮政支局一个，在高龙村设有代办点，开展邮政储蓄、函件、特快专递、报刊订阅等传统业务，此外还与电力部门合作，开展了电费储蓄业务。

（1）市话机数预测

全镇近期取25部/百人，远期取40部/百人，按全镇人口8.5万人计，则远期镇域范围内电话为3.40万部。

（2）市话线路规划

市话网系统规划由电信局分局引主干电缆（光缆）至各电信电缆接入网点，电信电缆接入网点配专用交接箱至用户。市话电信电缆沿电信管道敷设。

在建设区内道路或开发土地时，应严格按规划要求予以预埋电信管道，禁止随意占用。

（3）邮政服务网点规划

按照邮政支局、所服务半径（0.8-1.2km），保留镇区原邮政所，同时在中心村设置邮政代办点，能提供全套邮政业务功能。

3、给水工程

（1）供水现状

全镇16个行政村，基本实现村级集中供水，只有零星的自然村靠自备井或水压井生活，农业灌溉用水现采用机井配套，全镇现有机井480眼，镇区现有水厂一座，以地下水为主要水源，日出水约1500m³/日，在镇域东部的陶化店水库，为偃师市最大的水库，主要以灌溉和防洪为主。

（2）规划目标

规划期末，镇域供水保证率达到90%，供水普及率达到95%。

（3）需水量预测

根据预测的人口规模，采用人均综合用水指标法预测镇域用水量，城镇人口人均综合用水指标采用180L/人d，乡村人口人均综合用水指标采用150L/人d，测算如下：（180*58000+150*27000）/1000=14490m3/d

经测算，镇域2030年最高日需水量为14490m3/d，日变化系数取1.5，年需供水总量为353万m3。

（4）规划水厂

规划保留现状的水厂，规划镇南水厂，规模10000m3/d，以满足后期工业区用水需要。

(5)水源规划

规划生活生产用水以地下水为主，加强水资源开发利用。规划镇域16个行政村和90%的自然村，全部采用集中供水，关闭自备井提高水资源的利用率，以达到节约用水指标，建立完整的配水管网。所有机井要完善机电配套，并充分利用伊河、伊东渠和陶化店水库的有利条件，解决农业灌溉问题。

4、排水工程

根据高龙总地形南高北低的特点，规划期内镇区应建设雨污分流式的排水系统。沿各规划道路自南向北设排水管道汇集到镇北部生化污水处理厂向伊河排放。镇区污水排放自南向北设排污干管，加快镇北部污水处理厂二期建设，增强处理能力，污水通过净化处理排入伊河，并在镇区西部规划镇第二污水处理厂，满足远期工业企业的需要。镇区以外各行政村生活污水以家庭为单位做化粪池，生化处理后排入农田灌渠。各企业生产生活污水处理，水质达到国家有关排放标准后排入农田排水系统，仍以自排为主，利用明渠暗沟和排灌两用渠排水，建立完整的河网排水系统。

5、燃气工程

规划近期采用瓶装液化石油气（热值为25000KCAL/NM3），远期逐步发展管道燃气。液化石油气管道设计以天然气管道为设计标准，为以后天然气的使用创造条件，以减少二次投资费用。

农村地区应结合实际情况逐步改善能源结构，减少蜂窝煤等对大气有污染的能源，鼓励发展使用瓶装液化石油气。

- 镇域居民点规划

由于部分行政村地理位置偏远，管辖范围大，如果将之撤并，仅仅从人口和经济规模上做大做强，但被撤并的行政村面积过大，可能导致更加被边沿化，不利于上级部门的管理，因此，规划原则上不对现有行政村进行撤并，但应结合社会主义新农村建设，对自然村进行整合。

在整合自然村工作中,要远近、大小结合，尽可能不打破自然村村界限，促使相邻村庄进行合并，以便于操作。自然村整合要依据以下原则：

（1）地理位置适中，负担耕地比较均匀，便于实施规模经营，促进农业机械化；

（2）以原有规模较大的自然村为基点，整合后人口规模便于公共服务设施配套；

（3）历史悠久，经济基础好，陆路交通方便，有较大发展潜力的自然村宜作为基点村。

对于镇区发展用地范围内的村庄，应按照城镇建设要求进行统一改造，逐步实行“村改居”，按城镇居委会进行福利、医疗、社区等服务设施配置。对远期城镇建设用地范围内的村庄应及时控制和引导。对发展条件较好或地理位置重要的行政村重点培育，形成一定区域内服务中心。借鉴国内先进经验，按照社会主义新农村标准进行改造，完善社会服务设施。

- 村庄建设引导

1、中心村建设引导

被确定为中心村等级的村庄，应按照相应的人口规模编制村庄建设规划，并在其指导下进行村庄住宅、设施、环境的各项建设。村庄建设用地的范围应尽量控制在现状村庄建设用地的范围内，通过挖潜来实现土地的集约利用。如果是现状几个村庄合并为一个中心村，且这几个村庄的建设用地已基本相联，则中心村的建设用地范围在现状基础上予以整合，可适当利用各村庄建设用地之间的空地，超出国家标准的建设用地部分予以复垦。近期无法实施建设规划的中心村，可实施村庄环境整治规划。

2、基层村建设引导

被确定为基层村等级的村庄，则按照上文对控制发展村庄的建设引导进行建设。根据《河南省新农村建设村庄编制技术导则》国家标准和高龙镇村庄现状人均建设用地情况，建议中心村人均建设用地指标使用100平方米/人的标准，基层村人均建设用地指标使用90-100平方米/人的标准，每户宅基地面积不得超过167平方米，根据各村庄的具体情况允许一定幅度的调整，但上限不得超120平方米/人。

## 镇域资源环境保护与空间管制规划

- 镇域历史文物保护规划

镇域范围内确定重点保护对象主要有：东汉陵墓南兆域、高崖裴李岗文化遗址、五岔沟遗址、石牛沟遣址、高龙遗址。

在这些历史文物古迹规定范围内作为建设控制地带，规划原则上不安排大、中型建设项目，确需安排者根据《文物保护法》规定严格控制，同时规划还要求，基本建设、农业耕种、植树绿化均不得损毁地下文物。

因镇域内南召域保护范围暂未对外公布，本次规划暂不做详细划分，具体保护范围和建设控制地带以文物部门公布范围和数据为准。镇域内进行开发建设应首先由文物部门进行文物勘探，经文物部门批准后方可进行开发建设。

- 镇域生态建设与环境保护规划

1、生态建设目标

（1）以环境效益和生活质量提高为目标，坚持生态保育、生态恢复与生态建设并重，在确保城乡生态安全、符合环境承载力的基础上，严格保护镇域自然保护区和重要生态功能敏感区。至规划期末，把高龙建设成为绿色高效生态园林城镇。

（2）城镇布局应尊重区域内生态资源、建立科学系统的城乡生态体系，充分利用高龙资源优势，切实保护城镇组团的河、湖、田、林等生态资源，争取至规划期末生态文明建设的各项指标都达到全国平均水平以上。

（3）充分利用高效生态经济区政策，发展生态环境友好型产业体系、建设生态型城镇体系和环境基础设施体系，培育区域生态结构，划分生态功能区和廊道，全面提升与优化区域环境，保障区域生态环境安全。

2、环境保护目标

① 大气环境

2030年，镇区及各村庄的空气环境质量仍保持达到二级空气质量标准，且优良天数维持在300天以上。

② 水环境

近期镇域污水处理率达到85%。

预计2030年城乡生活污水集中处理率达到95%。

③ 固体废物

近期城镇垃圾无害化处理率达到85%。

预计2030年生活垃圾无害化处理率达到100%。

④ 声环境

实现城镇环境噪声功能区达标率达到100%

- 镇域旅游规划

1、旅游规划结构

根据高龙镇旅游资源的空间分布格局、旅游产业发展的指导思想，按照主题相近、空间相邻、功能最优的分区思路，规划形成“一心三区”的总体结构。其中：

- “一心”：镇域旅游服务核心

该核心为高龙的镇区中心区域，为经济、政治、文化、商贸、交流、合作的中心，区内主要分布了“火神庙”这所道观旅游资源、依托该道观重点开发宗教朝拜旅游，民俗文化旅游等城镇休闲游憩、娱乐购物等，完善旅游产业配套。

②“三区”：

滨河景观游览区

规划依托镇域北部紧靠伊河这一质量上乘自然生态资源，在兼顾开发与保护二者关系的前提下，可重点发展滨水观光休闲旅游、生态养生旅游等。

农俗生活体验游览区

本区域主要涵盖镇域中南部的高龙、谢村、郭屯等村，区域内以传统农家生活为特色，利用独特的民俗，美丽的田园风光发展特色乡村旅游和农家生活体验游。

生态观光农业游览区

本区域主要涵盖了镇域东北部的左村、逯寨、辅刘和陶化店等村，以该区的特色葡萄种植为基础，发展生态观光农业，同时可依托陶化店水库发展亲水避暑休闲旅游，与镇域西南部部区域形成各自特色。通过合理规划、有序开发。

2、旅游服务设施规划

结合高龙镇旅游资源发展，本次规划旅游服务接待设施划分为两个等级：

服务中心：为集中解决游客住宿、餐饮、购物、导游、医疗、停车、保安等多种服务项目的规模最大的综合性接待设施。

服务点：散布在风景区游客集中的各个景点，通常配置小卖部、购书亭、餐饮茶亭、电话亭、船坞等小型服务设施。

- 防洪规划

1、防洪标准

根据国家《防洪标准(GB50201-94)》的有关规定，高龙镇核心地区的防洪标准采用10年一遇。规划伊河的防洪标准干流河道按照50年一遇的洪水设计，支流河道按10年一遇的洪水设计、20年一遇的洪水校核。陶化店水库防洪标准为50年一遇。

2、规划措施

工程措施：遵循因地制宜、蓄泄兼筹的原则，兴建水利枢纽工程，增强调洪错峰能力，中下游村庄筑堤挡洪，开展重要堤防加固工程建设，结合河道整治和疏浚工作，提高流域防洪能力。

对河道内的扩建及交通工程进行建设和维修，规划在近期内完成，达到20年一遇的标准。在伊河沿岸修筑防洪堤坝，确保城镇汛期安全。远期沿岸未达到50年一遇防洪标准的河段，在规划远期内必须整治、提高堤防，达到50年一遇的标准。

非工程措施：加强防汛指挥系统、防洪预案等非工程体系建设，提高防洪避灾能力和洪水管理的手段。

水土保持：加强水土保持工作，通过封禁管护，提高植被覆盖率和林木水源涵养能力，减少水土流失。

村庄防洪规划：防洪应与当地河流流域、农田水利设施统一考虑，利用人工湿地，在季节性河道设置橡皮坝，在枯水季节可以起到蓄水的作用，保证村庄较长时期内有较好的水面景观，而在洪涝季节则可以有序地组织排水。实现河水畅通，做到基本无内涝。

- 抗震规划

1、抗震标准

根据2001年8月1日开始实施的中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306～2001图A1)和《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB18306～2001图B1)资料，高龙镇地震基本烈度为Ⅵ度区，抗震建设按地震基本烈度7度设防，生命线工程提高一度设防。当遭受多遇地震影响时，城镇功能正常，建设工程一般不发生破坏；当遭受相当于本地区地震基本烈度的地震影响时，城镇生命线系统和重要设施基本正常，一般建设工程可能发生破坏但基本不影响城镇整体功能，重要工矿企业能很快恢复生产或运营。

2、规划措施

严格执行抗震防灾的有关技术规定，所有新建、改建、扩建工程都必须达到抗震设防要求，重要工程必须进行地震安全性评价由地震部门审核。不符合抗震要求的建构筑物，可采用加固、改建、拆除等措施。各城镇的用地布局规划应按照“以防为主、防御与救助相结合”的方针，在各项用地布局中充分考虑抗震防灾问题，使城镇一旦发生地震灾害能尽量减少人员伤亡和经济损失，尽快恢复城镇正常运转。

合理布置公园、绿地、广场、体育场、停车场等开敞空间，保证镇区人口每人有2平方米以上的震时避难空地。城镇道路要达到避震疏散要求，保证震时内部疏散通道及对外疏散通道的畅通。城镇要害部门、生命线工程和可能引起次灾害的工程以及人员密集的公共建筑，如党政机关大楼、中心医院、学校、自来水厂、变电站、煤气供气站、消防站可按设防烈度提高一级采取抗震措施。

对以往未按设计标准所建的民用住宅及公共建筑要进行加固，新建筑均按地震烈度7度来进行施工设计。在各个功能区留出足够的绿地、旷地，确保在受灾情况下人们有避难场所。

震时政府机关及地下工程设施作为救灾指挥中心；各城镇中心医院作为医疗救护中心；镇区各处公园、居住区绿地，各类广场、停车场、空地作为避难场地。同时，主要避难场地要求配置灾时供电、供水及通讯设施。

- 消防规划

1、消防标准

按照国家消防规划规范要求，消防车5分钟到达责任区内不利点，每个消防站服务范围为6-7平方公里。消防站的辖区面积按下列原则确定：普通消防站一般不应大于7km2；设在近郊区的普通消防站以接到出动指令后5min内消防队可以达到辖区边缘为原则，其辖区面积不应大于15km2。特勤消防站兼有辖区消防任务的，其辖区面积同普通消防站。

2、规划措施

① 消防站规划

根据镇域城镇职能、规模和空间的布局，规划确定在镇域范围内共需布局2座消防站。

规划分别布置在镇区的中部和南部。

② 消防通道规划

消防通道主要利用城镇道路网系统。城镇道路应加强管理，严禁违章占道，居住区内部的道路应符合国家防火技术规范，长宽大于160m的街坊内必须规划建设净宽4m以上的消防通道，消防通道上所有的井盖均应为承重井盖，以确保消防车通道的畅通。加快对镇区的改建，使城镇主要消防通道畅通，尽量避免断头路。老城区的居住区内部道路应在原有基础上逐步拓宽、拉直、并设回车场，工业区、仓储用地要留有符合规范的消防通道和回车场，使消防通道能满足在接警5分钟内顺利到达现场并采取有效措施的要求。

③ 消防给水规划

消防用水利用消防栓取自市政给水管道。现状所缺消防栓应尽快补齐，今后新建、改建城市道路时，必须相应配套建设消防栓，消防栓间距不大于120m，当道路宽度大于60m时应在道路两侧均设消防栓。消防给水管网可采用与生产、生活并管的低压消防供水管网，并结合水厂的规模和管网的现实情况，形成网状管网及分区供水。

④ 消防通信规划

规划建设计算机网络系统，实现火灾接警和调度指挥自动化。

- 人防规划

1、规划指导思想

根据《中华人民共和国人民防空法》洛阳市为三类人民防空重点设防城市。规划应建设高质量人防工程，使之合乎防护人口和防护等级要求。突出人防工程的防护重点，适当选择一批重点防护目标，提高防护等级，保障重要目标城镇与设施的安全。加强人防工事间的连通，使之更有利于对战争时的次生灾害的防御，并便于平战结合和防御其它灾害。综合利用城市地下设施，将各类地下空间纳入人防工程体系，研究平战功能转换的措施与方法。

2、规划措施

人员掩蔽工事以附建式人防地下室为主。连通各主要公共建筑的地下室，作为社会人防设施。居住区规划中，按总建筑面积的2%设置人防工程。各防空片应结合现有医院改扩建工程，或在新建医院中，加强人防工程建设，达到平战结合的要求。人防工程设施除部分结合修建民用建筑建防空地下室外，还应多结合城镇特点，因地制宜、平战结合，利用地下停车场、地下商场、地下仓库兼作人防工程。

在居住区规划中，按有关标准，应按总建筑面积的3%设置人防工程。居住区防空地下室战时用途应以居民掩蔽为主，规模较大的居住区的防空地下室项目应尽量配套齐全。人员掩蔽工事以附建式人防地下室为主。在各片区中心内，连通各主要建筑的地下室，作为社会人防设施和人防专业队工事，平时则可作为地下商业街和文化娱乐场所。

人防设施应本着平战结合，综合利用的原则进行开发建设和使用维护，在重视人员掩蔽工事建设的同时，对生命线系统防灾性能的改善也应成为城市人防建设的重点。

- 生命线工程规划

建立安全可靠高效的交通、水、电、气、热、通信等城市生命线系统，提高抵御灾害的能力，保障社会稳定和经济发展。建立城镇生命线运行监控系统，提高科技含量，加强政府管理。加强城镇生命线系统设施和应急体系建设，增强城镇承载能力。核心地区范围内遭受重大灾难时，确保区域交通骨架及高速公路、对外交通站场等设施的顺畅，确保多方位、及时的向外疏散和向内救援。

- 镇域空间管制规划

1、适宜建设区

（1）范围

适宜建设区是建设条件较好、予以鼓励建设和优先建设的区域。主要包括城镇区规划建设区、产业集聚区和中心村居民点。

（2）管制要求

以此区位重点完善各类配套设施，积极引导人口向适建区集中居住和就业；适建区应在划定的范围内进行开发建设，不得随意突破规划范围；在该区内建设要适当提高建设强度，提高空间资源利用效率。

2、限制建设区

（1）、范围

限制建设区包括除基本农田以外的其它农业用地、基层村居民点以及未利用土地等。

（2）、管制要求

限制区要科学合理地调控开发建设行为，控制开发建设规模和建设强度，引导人口向适宜建设区集中，区内不增、少增或缩减建设用地，节约、合理利用土地，切实保护耕地。

3、禁止建设区

（1）范围

禁止建设区包括水源地取水区、伊河、基本农田、历史文物以及区域性基础设施（变电站等）、郑西铁路、洛阳——偃师快速通道、交通主干道、重要走廊通道的保护范围。

（2）管制要求

禁建区应以保护为主，原则上禁止任何建设行为。水源地取水区事关几万人的饮水安全问题，应规划除专门的保护区，设立卫生防护绿化带，保护范围内不能受到丝毫的不良影响；高龙镇是偃师市的重要农耕区，2918多公顷的基本农田是其经济社会发展和制定政策的红线和高压线，应予以严格保护而不允许任何的侵占行为；文物古迹是重要的历史文化资源，对于延续历史，传承文化，提高城镇文化品味具有突出的作用，因此，凡是已经确定为文物古迹或具有保护价值的古迹，应依据《文物保护法》等相关法规条例予以严格保护；加固伊河提防，防洪大堤以内杜绝一切的建设活动，确保河流顺利排洪，保证人民生命财产安全；对于区域重要基础设施、郑西铁路、洛偃快速通道、交通干道、走廊通道，也应划定保护区，确保全镇的生产、生活正常进行。

## 镇区用地布局规划

- 建设用地评价

1、一类用地

指用地的工程地质等自然环境条件比较优越，能适应各项城镇设施的建设需要，一般不需或只需稍加工程措施即可用于建设的用地。山体相对高度在20米以下，且地形坡度小于10%。

本次规划范围内的建设用地大都属于一类用地，这给城镇建设带来了有利的土地条件。

2、二类用地

指需要采取一定的工程措施改善条件后才能建设的用地，它对城市设施或工程项目的分布有一定的限制。山体相对高度在20米至40米之间，且地形坡度在10%~20%之间。

本次规划范围内，地形地势较为平坦，起伏不大除了在石牛沟以及伊河河滩沿岸有部分二类用地外，其余用地地势情况良好。

3、三类用地

指不适于建设的用地。山体相对高度大于40米，且地形坡度大于20~25%。

规划区范围内的三类用地主要包括现状建成区东部和南侧的基本农田保护区，结合《高龙镇土地利用总体规划（2010-2020）》，近期镇区规划建设均不占用基本农田，远期结合镇区发展需要，需与土地部门充分结合，尽量少占或不占基本农田。

通过分析评价，规划中的镇区建设用地适用性条件较好，大部分为一类用地，适合进行城镇建设。

- 城镇发展方向

结合高龙镇发展现状，本着工业与居住背向发展的原则，确定高龙镇城镇发展方向为：向东、向南发展为主，向西、向北适当拓展的格局。规划将不同性质用地分类集中布置，主要形成两个功能分区，即G207东部的中心镇区，西部的镇工业园区。中心镇区生活居住向东拓展，工业用地向西、南发展，总体呈“中、东部居住，西、南部工业”，结合北部的林安物流园区，各功能区被交通干线相隔，呈现一个“品”字形结构。

- 镇区边界划定

结合《高龙镇土地利用总体规划（2010-2020），以及高龙镇规划期末的人口预测，确定本次总体规划高龙镇镇区的边界为：北至郑西高铁，南达高龙村现状建成区的北侧，西至镇域边界，东抵左村建成区的西边界，规划总用地面积701.24公顷，其中建设用地面积695.93公顷。共包含了镇区中心镇区和高端装备制造园区两大功能板块。

中心镇区除部分用地位于G207沿线以外，大部分位于G207的东北部，总用地面积约330.65公顷，预计到规划期末人口可达到3万人的规模。

- 镇区用地布局结构

高龙镇镇区整体布局结构：“一核带三心、两组团，两轴、两带促三区”。

一核：指位于中心镇区火焦路、顾龙公路、G207交汇金三角地带，作为镇发展核心区域。这里集中了镇区主要的行政办公管理单位、文化教育设施、休闲娱乐设施等，是整个高龙镇发展的核心。

三心：指镇区三处商贸服务发展中心。一是镇区东北部依托北部林安物流园区建设，发展现代商贸业、打造高龙镇东北部新兴发展中心；二是镇区东南部工业大道、龙诚大道与G207交汇处形成的以高档办公家具展销，及相关服务业为主的特色商贸服务中心；三是镇区西侧顾龙公路与G207交汇处，依托工业园区形成的服务于园区及居住片区的商贸物流中心。

两组团：即高崖组团、石牛组团。随着镇区的发展，位于北侧的高崖村及西南部工业园区中的石牛村逐渐拉入镇区建设范围。北部高崖组团主要依托林安物流园区建设及北临伊河的天然优势，逐渐发展成为服务于林安物流园区及周边游客的居住组团；西南侧的石牛组团则依托工业园区主要发展居住、生活服务为主。、

两轴：分别指以G207和火焦路发展轴线。两条南北向主轴线联系镇区南北各个区域，带动镇区整体发展。

两带：顾龙路发展带、工业大道-龙诚大道发展带。其中，顾龙公路主要依托现状较为发达的商贸物流业，形成带动镇区东西向的主要发展带；沿工业大道和龙诚大道发展带则是联系镇区核心居住区、物流园区、工业园区为一体的发展带。

三区：即中心镇区、工业园区、商贸物流园区。

- 居住用地规划

1、规划目标

在保证城镇性质、职能得以实施和发展的前提下，通过对城镇整体居住空间的统一策划，达到规划、政策、管理和房地产市场的协调一致，努力把高龙镇建设成为人民安居乐业、综合设施完善、人居环境优美的宜居城镇。

2、规划原则

① 居住空间整体协调发展的原则；

② 强调土地资源的节约、集约、高效利用，改造与发展并重；

③ 适度发展居住、服务、就业一体化社区的原则；

④ 倡导混合住区的原则；

⑤ 规划政策引导与市场行为相结合的弹性互动发展原则。

3、居住用地布局

根据高龙镇总体规划空间布局结构，镇区居住用地分三大片区分布。一是高崖村居住片区，占地面积83.91公顷；二是石牛村居住片区，占地面积23.21公顷；三是中心镇区居住片区，占地面积155.66公顷。三大居住片区总居住用地面积262.78公顷。

- 公共服务设施用地规划

1、行政管理用地

以龙华大道东侧镇政府、工商管理、税务、电业部门为中心，形成中心镇区集中的行政办公区。商贸物流园区及西南侧工业园区分别设置有各自的行政管理用地，方便各片区集中管理。

2、教育机构用地

按照镇规划相关规范，中学以1.5万人设一处，小学以1万人设一处。规划保留现有偃师五高、高崖村中学、左村小学，另在镇政府东规划中学、中心小学、幼儿园各一处，以满足镇区居民教育需求。大屯村增设中学、小学、幼儿园各一处。其余基层村根据教育设施服务半径配建幼儿教育设施。

3、文体科技用地

规划在中心镇区镇政府东设置文化娱乐中心，建设包括图书馆、文化宫的青少年活动中心，保留并改善以火星宫为中心的镇区公共活动中心，规范化建设以龙华欢乐园为主导的镇区休闲型娱乐设施建设。在规划中心村及各基层村设置文化活动场所、图书阅览室、健身场地等，可单独设置，也可结合各村村委会、广场等合建。

4、医疗保健用地

规划保留位于中心镇区的偃师市第二中心医院，并在镇区东侧新建镇养老院一处，占地面积6300平方米。中心村依据相关规范设置村级卫生服务设施，各基层村根据医疗服务设施服务半径设置卫生服务站。

5、商业金融用地

规划将镇区分散的商业设施用地集中布置，形成中心镇区沿龙府大道、顾龙璐、龙诚大道两侧主要的商贸服务中心，北侧高崖村和西侧石牛村单独设置商业用地，就近满足居民生活需要。其余中心村和基层村根据服务半径及村民生活需要，设置不同规模的商业服务设施。

6、集贸市场用地

规划保留现状顾龙公路南侧的果品批发市场，另在镇区西侧闫楼村位置新规划一处市场用地，作为工业园区各类新型产品展销中心。在大屯村、高崖村、高龙村分别设置集贸市场，满足村民日常生活需求。

- 工业用地规划

1、规划目标

①工业进驻园区、形成规模化工业园区；

②工业用地布局合理、方便统一开发、管理；

③便于各项配套设施集中布置、避免资源重复、浪费。

2、工业用地布局

高龙镇的工业用地主要分布在镇区西部的高龙高端装备制造园区，远期规划工业园区用地370.59公顷，到规划期末形成具有一定规模的工业园区，原有的散乱布置、混杂于生活区的小型工厂进驻园区。

- 物流仓储用地规划

规划在镇区北侧、沿洛偃快速通道两侧布置集中物流仓储区域，形成集中的商贸物流园区，占地面积376.55公顷。伴随林安物流集团的进驻，未来物流园区主要发展商贸业、物流业。中心镇区仓储用地主要集中在镇区南侧，以服务于工业园区为主，占地面积约25公顷。

## 镇区道路交通规划

- 道路分级

规划将镇区道路分为主干路、干路和支路三个级别。

1、主干路：镇区的主要交通道路，是联系各个功能区之间的主要道路，同时也是镇区对外交通枢纽联系的主要通道。

2、干路：镇区主要的辅助性道路，其两侧可设置公共建筑物、机动车和非机动车的停车场和出租汽车服务站，为镇区内的主要交通通道。

3、支路：是镇区一般街坊道路，在交通上起着集汇性作用，是直接为用地服务的以生活性服务功能为主的道路。

- 道路网规划

镇区路网采用“方格+环状路网”的布局结构。

规划镇区道路依托省道320及G207形成“三横、四纵+一环，国道快速紧相连”的主干路网，与干路、支路网状相交，构成整个镇区完善的道路网系统。规划主干路、干路总长度约为54.48km，路网密度为4.04km/k㎡。

“三横”分别为：

顾龙路（现状），规划道路红线中心镇区段20米，外围30米。

工业大道（现状）：规划道路红线30米。

龙腾路（规划）：规划道路红线30米。

“三纵”分别为：

高辛路（现状）：规划道路红线30米。

龙华路+火焦路+高神路(现状)：龙华路规划道路红线25米，火焦路规划道路红线30米，高神路规划道路红线20米。

龙诚大道（规划）：镇区段规划道路红线30米。

“一环”为外围的高铁路（规划）、东环路（现状）、南环路（现状）和工业一路，规划道路红线均为30米。

- 道路断面规划

A-A  30m  4.5―21―4.5

B-B  25m  5.0―15.0―5.0

C-C  20m  3.0―14.0―3.0

D-D  15m  4.0―7.0―4.0

E-E  12m  2.5―7.0―2.5

规划道路横断面除考虑机动车交通需要外，还需综合考虑自行车等非机动车的实用要求，同时满足各种管线的敷设宽度等。

表9-1 镇区道路概况一览表（含物流园区道路）

| 道路名称 | 道路级别 | 道路长度（米） | 红线宽度（米） | 断面形式 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G207 | 过境交通 | 4285 |  |  |
| 洛偃快速通道 | 过境交通 | 4989 |  |  |
| 南环路 | 主干路 | 3957 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 东环路（镇区段） | 主干路 | 2315 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 高铁路 | 主干路 | 5297 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 工业一路 | 主干路 | 1443 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 顾龙公路 | 主干路 | 5286 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 高辛路 | 主干路 | 2034 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 工业大道 | 主干路 | 3080 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 龙诚大道 | 主干路 | 2991 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 龙腾路 | 主干路 | 1155 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 高神路 | 主干路 | 1718 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 龙华路 | 主干路 | 657 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 火焦路 | 主干路 | 1289 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 工成路 | 干路 | 3388 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 龙御路 | 干路 | 2187 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业三路 | 干路 | 1358 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 左辛路 | 干路 | 1364 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 龙府大道 | 干路 | 2513 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 龙翔路 | 干路 | 1138 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河路 | 干路 | 4769 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河西路 | 干路 | 641 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河一路 | 干路 | 610 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河二路 | 干路 | 629 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 规划一路 | 干路 | 2191 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 规划二路 | 干路 | 1542 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 高安路 | 干路 | 2511 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河东路 | 干路 | 906 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 东环路（物流园区段） | 干路 | 1300 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业二路 | 支路 | 678 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业四路 | 支路 | 250 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 辛村路 | 支路 | 1349 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业五路 | 支路 | 703 | 15 | 4.0-7.0-4.0 |
| 龙泉路 | 支路 | 926 | 12 | 2.5-7.0-2.5 |
| 中硅路 | 支路 | 1158 | 12 | 2.5-7.0-2.5 |
| 文体路 | 支路 | 110 | 12 | 2.5-7.0-2.5 |

- 停车场规划

本次规划共设置社会停车场3处，主要位于商业中心区和过境道路与镇区道路交汇处。规划要求在大型公建集散场所等用地附近，各单位根据自身条件建设内部停车位。停车场占地面积2.11ha。

- 客运站规划

规划在镇区东侧顾龙公路南侧新规划客运站一处，占地面积约8985平方米。规划实施后应对客运站内车辆停放、运行和外发车辆加强交通线路组织，使之交通秩序井然，减少对临近道路的交通影响，配备完善的配套设施，并按相关规范或法规进行设计。

## 绿地系统及空间景观规划

- 绿地系统构成

镇区绿地主要以公共绿地、生产防护绿地及道路绿化为主。规划沿工业大道-龙诚大道、高辛路、石牛路两侧分别布置宽15米的带状绿地，沿石牛沟两侧布置宽20米的带状绿地，构成联系镇区各个点状、面状绿地的纽带。

1、公共绿地：根据城镇发展的需要，至规划期末，共建成公共绿地39.52公顷，其中中心镇区公共绿地占地面积27.15公顷。包括集中大型公共绿地3处。点状公共绿地8处，点状公共绿地与面状公共绿地通过镇区带状绿地串联起来构成镇区完善的绿地系统。

2、道路广场绿化：道路绿化是城镇绿化工程的重点，对城镇良好景观的塑造起着很大作用，规划道路绿化总长度37公里。

3、防护绿地：根据城镇工业布局及过境交通分布，规划镇区防护绿地主要指工业区外围及过境交通（郑西高铁、洛偃快速通道等）两侧的防护林带，带宽10-50米，总占地面积约42.25公顷，其中中心镇区防护绿地占地面积14.20公顷。

4、绿化树种选择：应根据适地适树的原则和结合当地的自然条件，树种选择应以乡土树种为主，适当引进观赏价值高的树种。

本地骨干树种：梧桐、国槐、楸树、柳树等。

公园花木：桂花、梅花、荷花、丁香、木芙蓉、石楠、雪松、柳树等。

花灌木：牡丹、月季、百日红、红叶梨、石榴等。

常绿树与落叶树的比例为3：1。

乔木与灌木的比例为4：1。

5、街道绿化

规划行道树栽种株距不得小于5——6米，主干路和过境交通道路绿地率不得小于25%；干路道路绿地率不得小于20%；支路绿地率不得小于15%；景观路绿地率不得小于35%。

6、园林绿地规划技术指标

根据全国、全省环境优美小城镇具体指标的规定，确定中心镇区主要园林绿地规划指标如下：

（1）公共绿地

近期14.83公顷，比重6.79%。

远期27.15公顷,比重8.23%。

（2）绿地率

近期30%，远期40%

（3）绿化覆盖率

近期40%；远期50%

- 空间景观结构

镇区总体空间景观布局结构由带状、点状、面状绿地景观和沿道路结合特色商业街区形成的空间结构共同组成。本次镇区规划形成“一廊、两带、两心、两轴、多节点”的空间景观布局结构形式。

“一廊”：郑西高铁生态防护景观廊道

“两带”：分别指北侧伊河湿地景观带和沿石牛沟形成的东西向水系景观带

“两心”：指镇区两个主要景观中心，分别是镇区北侧顾龙公路和龙府大道两侧结合城镇公共绿地、广场以及大型商贸设施形成的镇区景观中心、南侧G207与工业大道交汇处形成的城镇景观中心。

“两轴”：分别指沿G207两侧形成的特色街道景观轴线和沿工业大道-龙诚大道形成的绿化景观轴线。

“多节点”：指在各片区中心，结合点状公共绿地形成的多个景观节点。

## 公用工程设施规划

- 电力电力工程规划

1、用电负荷预测

镇区用电负荷采用“负荷密度法”预测，根据小城镇规划建设用地用电负荷指标，各用地分别取：①居住用地：80—280 KW /ha；②公共设施用地：300—550 KW /ha；③工业用地取：200—500KW /ha。

考虑到河南省及高龙镇城镇用电现状情况，高龙镇用电负荷指标居住用地取80 KW /ha，公共设施用地取300KW /ha，工业用地取300 KW /ha。则镇区2020年用电负荷为63130KW，用电负荷密度为17585KW/ km2，集镇区2030年用电负荷为102087 KW，用电负荷密度为12697KW/ km2。

2、电网规划

规划镇区以10KV线路为主供电网架，工业区以10KV线路直供，施行分区供电，供电线路布置在道路北侧和东侧。

- 通信工程规划

1、邮政工程规划

在规划镇区内增设邮筒，并在各片区服务中心设邮政代办点。同时，邮政支局应加强邮政运输网络建设和计算机技术应用。要大力发展传统业务，积极开拓新业务，以加快邮政速度为主线，提高全网综合能力，在营业、生产管理等领域广泛应用计算机处理系统，形成局所布局合理、技术先进、功能齐全、邮运快捷、服务优良的邮政通信网。

规划邮政所位置在镇政府的西侧，规划期内应完善邮政服务功能，加快新技术在邮政服务领域的推广和应用。

2、通讯工程规划

依据高龙镇总体规划以及偃师市通信行业发展要求，规划在中心镇区建设通信支局。通讯线路全部采用管道式敷设于镇区东西道路的南侧、南北道路的西侧，实现光缆到小区、光缆到大楼，同时提供高速宽带网服务，合理布局电信接入网点，每处占地100平方米。

3、移动通信工程规划

随着移动通信事业的迅速发展，完善现有移动通信基站及其设备，保证移动通信的畅通和全覆盖。因移动通信为多家企业自主经营，规划不确定移动通讯设施和位置。

- 给水工程规划

1、供水规模的设计与计算

至规划期末中心镇区人口5.8万人，用水量定额为180L/（人*d），时变化系数为1.7。管网漏失及未预见水量按管段流量的15%计算。

最高日最高时流量：

Q=58000*180L/（人*d）*1.7*（1+15%）=20410.2m³/d

消防用水量：室外消火栓用水量为15L/s，同一时间内火灾次数为1次。

生产用水量：预计为150 L/s左右。

2、供水水源的选择

中心镇区用水均采用地下水作为供水水源。

3、供水设施规划

规划在中心镇区和工业园区分别布置一处供水设施，远期设计总供水规模分别为15000吨／日和10000吨/日。

4、给水管网布置

根据镇区用水情况，主供水管管径为DN300、DN400，管线在供水区域内呈环状布置。消防用水与生活用水合用一给水管道系统，管材均采用PE管。

5、水源地卫生防护

①在取水井影响的范围内，不得使用工业废水或生活污水灌溉和施用有持久性毒性或剧毒农药，不得修建渗水厕所、渗水坑、堆放废渣或铺设排污水渠道，不得从事破坏深层土层的活动。

②规划水源地保护区内不得进行一切可能污染水源的活动，保护区应设有明显的范围标志。

③卫生防护地带和防护措施，应参照我国《生活饮用水卫生标准》，《生活饮用水水源水质标准》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《水污染防治法》、《水法》执行并由供水主管部门结合当地卫生防疫部门建立必要的卫生防护制度。

- 污水工程规划

规划远期区域内排水采用分流制，污水经化粪池处理后排入镇区污水处理厂，雨水就近排入河中。

1、污水流量计算

污水计算公式：Q=Fq0Kz

Q——污水设计流量(L/s)

F——污水管服务面积（ha）

q0——比流量（L/s/ha）

Kz——生活污水量总变化系数

q0=nXp/86400

n——污水量标准（升/人/天）

p-----人口密度（人/ha）

规划远期中心镇区人口58000人，污水量定额150m³/d（日给水量的0.8-0.9倍），污水总变化系数为2.3~1.3，计算得，

生活污水最高日最高时流量为：

Q=58000*150L/（人*d）*1.8=15660m³/d

生产用水量：初步定为120 L/s左右。

2、污水设施规划

规划在镇区北侧及工业园区分别设施污水处理厂两处，生活污水和工业污水经处理合格后可供工业区使用，实现水资源循环利用，节约用水。

3、污水管网规划

污水管网采用分区收集的方式，划区设置化粪池，经处理后统一排入污水管道，最终汇入污水处理厂。

- 雨水工程规划

1、设计暴雨强度公式：应按下列公式计算：

式中：q－设计暴雨强度[L/(s·hm2)]；

t－降雨历时（min）；

P－设计重现期（a）；

A1、C、n、b－参数，根据统计方法进行计算确定。

2、雨水管渠的降雨历时，应按下列公式计算：

t =t1 + mt2

式中：t－降雨历时（min）；

t1－地面集水时间（min），视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定，一般采用5～15 min；

m－折减系数，暗管折减系数m=2，明渠折减系数m=1.2，在陡坡地区，暗管折减系数m=1.2～2；

t2－管渠内雨水流行时间（min）

3、雨水设计流量

社区雨水设计流量计算公式为：Q=qΨF(L/s) 其中：

Q——设计流量(L/s)

F——汇水面积（ha）

q——设计暴雨强度（L/S.ha）

Ψ——径流系数

设计暴雨重现期为1年，初始汇流时间10分钟，平均径流系数0.7。

4、雨水管网规划

规划雨水管网采用分区收集的方式，雨水根据道路路面坡度，雨水收集以重力自流方式为主。分区雨水经管道收集后就近排入河流。雨水管管径为DN500-DN1000.

- 热力工程规划

1、规划原则

①根据城镇建设发展的需要和国民经济发展计划，按照一次规划，分期实施的原则进行，②根据高龙镇的现状和发展情况，充分考虑和合理利用城镇现有热源。

③由于缺乏工业类别、规模及发展规划详细资料，因此本规划不考虑工业企业生产热负荷。

④满足城镇生产和居民用热需要，保护大气环境，充分利用清洁能源为燃料的多种供热方式的方向发展。

⑤远景规划考虑集中供暖。

2、热源规划

现阶段城镇供热主要采用天然气和电力供热。天然气和电力属于清洁能源，且供热可以户为单位自行安排，供热相对较灵活。但属于分散热源，节能效果不佳。

针对高龙镇供热现状及存在问题，规划近期采用天然气和电力供热，最大限度地满足城镇居民用热要求。远期采用集中供热，热源引自偃师市市政供热管道。

3、供热管网规划

①城镇供热管网形式

管网形式按布置方式可分为枝状管网和环状管网，按管网输送的热媒可分为蒸汽管网和热水管网。

枝状管网布置简单，供热管道的直径随着离热源越远而逐渐减少。管道的金属耗量小，基建投资小，运行管理方便，但枝状管网不具备后备供热能力，当供热管网某处发生故障时，在故障点之后的热用户都将停止供热。因此，枝状管网一般适用于规模较小的且允许短时间停止供热的热用户情况，如民用热用户。

在以民用采暖为主的供热系统中，一般均采用热水管网，蒸汽供热系统一般使用于以生产工艺热负荷为主的供热系统。

因此，本规划的管网形式采用双管闭式热水系统，按枝状管网布置。供水温度110℃，回水温度70℃。

②管网布置与敷设

Ⅰ、经济上合理，主干线力求短直，主干线尽量先经过热负荷集中区。

Ⅱ、技术上可靠，供热管线应避开土质松软地区，地质断裂带，滑坡危险及地下水位高等不利地段。

Ⅲ、供热管道的布置尽可能避开主要交通干道和繁华街道，沿城镇道路一侧敷设。

Ⅳ、供热管道的敷设主要采用直埋方式，部分地段如河流、桥梁采用架空或沿桥敷设。

Ⅴ、热网主管线及各支管线采用波纹补偿器进行补偿。

Ⅵ、考虑到直埋敷设的特点，保温材料采用放水型材料，并在保温材料外侧包裹防水层，以进一步达到防水及保温要求。

③热水供热系统与热用户的连接

热水供热系统在运行或停止运行时，系统内热媒的压力必须满足下列要求。

Ⅰ、在与热水系统直接连接的热用户系统内，压力不应超过该用户系统用热设备及其管道构件的承压能力。

Ⅱ、在高温水供热系统内，水温超过100℃的地点，热媒压力应不低于该水温下的汽化压力。

Ⅲ、用户系统回水管出口处的压力，必须高于用户系统的充水高度，以防止系统倒空吸入空气，破坏系统正常运行和腐蚀管道、设备。

热水供热系统与采暖用户的连接有以下几种方式：

Ⅰ、无混水装置的直接连接。它适用于低温水（供水温度≤100℃）的热水供热系统。

Ⅱ、有混水装置的直接连接。它适用于高温水（供水温度＞100℃）的热水供热系统。

Ⅲ、间接连接。它适用于高温水热水系统、高层建筑及供热系统区域内某些地势较高或地势较低的建筑物。

- 燃气工程规划

1、燃气气源选择

根据偃师市燃气规划可以确定高龙镇燃气气源为由南侧火焦路接入的偃师市市政燃气、经调压站调压后供居民使用。

2、用气量预测

影响居民耗热定额的因素很多，包括居民生活水平和生活习惯等。根据《城镇燃气设计规范》（GB50028—93）推荐的居民住宅用户炊事及生活热水耗热量及各类公建耗热量指标，参考其他已有燃气供应的类似城镇的耗热定额数据，确定高龙镇居民生活耗热定额为：

近期（2020年）：55×104千卡/人·年（2303MJ/人·年）

远期（2030年）：60×104千卡/人·年（2303MJ/人·年）

本期规划在优先发展居民用户用气的同时，也相应发展一部分公共建筑用户用气。

规划至2020年镇区人口预计为2.8万人，气化率为60％；2030年镇区人口规划5.8万人，管道气化率为80％。

公建用户用气量按居民用气量近期20％，远期30％考虑。

小工业用户用气量按居民用气量近期25％，远期35％考虑。

未预见量按总用气量的10％考虑。

居民耗热定额以耗热量表示，常用焦耳（J）、千焦（KJ）、兆焦（MJ）表示或以千卡（Kcal）表示，以用气量表示时，则要除以燃气低热值（ICV），用标立方米（NM3）来表示，镇区2020年、2030年用气量预测见下表：

| 用户类型 | 2020年 |  |  | 2030年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年用气量NM3/年 | 日均用气量NM3/日 | 占总用气量的百分数 | 年用气量NM3/年 | 日均用气量NM3/日 | 占总用气量的百分数 |
| 居民用户 | 154×104 | 0.42×104 | 64％ | 348×104 | 0.95×104 | 65％ |
| 公建用户 | 30.8×104 | 0.08×104 | 13％ | 104.4×104 | 0.29×104 | 6％ |
| 小型工业用户 | 38.5×104 | 0.11×104 | 16％ | 121.8×104 | 0.33×104 | 23％ |
| 未预见量 | 15.4×104 | 0.04×104 | 7％ | 34.8×104 | 0.10×104 | 6％ |
| 合计 | 238.7×104 | 0.41×104 | 100％ | 609×104 | 1.67×104 | 100％ |

用气量预测结果为：

近期（2020年）：高龙镇镇区用气量为238.7×104 NM3/年。

远期（2030年）：高龙镇镇区用气量为609×104 NM3/年。

4、燃气管网规划

①管网设置

规划采用环状、支状相结合的管网布置形式，保障供气的稳定性。

②输配管网压力级制

镇区燃气输配管网系统采用中压（A）一级管网系统。采用中压输气、中压配气，箱式和柜式调压相结合的调压方式。

中压管网起点压力0.4MPa，末端压力不小于0.05MPa。

中压干管布置

为提高管网系统的安全可靠性，中压干管沿道路成环状布置；保障供气安全、稳定。

## 镇区建设控制规划

- 土地兼容性控制

1、严格控制道路用地、广场用地、社会停车场、公园、行政中心、商业中心和重要市政设施用地，禁止用于其他用地类型的开发建设。

2、居住用地与商业金融用地内禁止建设二类、三类工业，一类居住用地与主要居住用地中，禁止所有工业建设。

3、二类、三类工业用地中禁止住宅和商业建设。

表12-1高龙镇土地使用兼容表

| 土地分类 建筑分类 | R/C | C |  |  |  |  | S |  | U |  | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C1 | C2/C3 | C4 | C5 | C7 | S1 | S3 | U3 | U9 | G1 |
| 住宅 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 托幼设施 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般金融商服设施 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要金融商服设施 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场 | ○ |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般批发市场 |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农副水产批发市场 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般办公设施 | ○ | ▲ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 市区级办公设施 |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般文娱设施 | ○ |  | ▲ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 市区级文娱设施 |  |  | ▲ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育设施 |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般卫生设施 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |
| 市区级卫生设施 |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |
| 文物设施 |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |
| 工 厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仓 库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会停车场(库) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  | ○ |
| 市政公用设施 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ |

注  ▲为允许设置；○为经允许后方可设置；其他不允许设置。

- 开发强度控制

1、操作原则

（1）城镇公共绿地、水系、广场等作为城镇开敞空间，城镇开敞空间、视廊、景观通道内，不得兴建大型建筑。

（2）沿城镇主干线地区开发强度可以较高。

（3）将火星宫景区、镇东南水源保护区给予保护，保证城镇景观环境和基本功能需求。

（4）高强度开发不一定对应高密度开发。

2、土地使用强度管制区地块划分

规划的土地使用强度管制区划以主干道及支路围合的街坊为分区单元。街坊定义为城镇主干道及支路为边界（在镇区边缘地带可能以城市建设用地边界为限）形成的自然街区。

3、土地使用强度区划

建立土地使用强度分区模型，综合考虑地块的交通、服务和环境条件；适当考虑包括生态、安全、美学以及其它特殊的和局部的限制因子。在此基础上建立以高效率为原则的土地使用强度分区基准模型。实际操作中，根据不同地快土地使用性质的不同，划定规划建设区范围的土地使用强度分区。

参考同规模城镇建设类似案例，规定镇区土地使用强度划分为2个密度分区：

镇中心区：镇区公建服务中心、郑西高铁以南、G207以北、龙府大道以西及龙府大道东100米范围内的区域。

居住用地：1.0<容积率<3.5，建筑密度<35%，旧区改造类居住用地绿地率>25%，新建居住区绿地率＞30%

商业服务业用地：容积率<3.0，建筑密度<45%，绿地率>20%

公共管理与公共服务用地：0.8<容积率<2.0，建筑密度<45%，绿地率>25%

工业仓储用地：0.6≤容积率<2.5，建筑密度<60%，绿地率＜20%

镇中心区外围：除去镇中心区的其余镇区用地。

居住用地：1.0<容积率<2.5，建筑密度<30%，旧区改造类居住用地绿地率>25%，新建居住区绿地率＞30%

商业服务业用地：容积率<2.0，建筑密度<40%，绿地率>20%

公共管理与公共服务用地：0.5<容积率<2.0，建筑密度<40%，绿地率>30%

工业仓储用地：0.6≤容积率<2.0，30%≤建筑密度≤55%，绿地率＜20%

此外区域内的加油加气站用地：容积率<0.6，建筑密度<30%，建筑高度＜16米，绿地率>25%。

- “绿线”控制规划

规划城镇“绿线”，是指城镇各类绿地范围的控制线。主要包括：公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、园林绿地等。绿线规划控制要求：

1、城镇绿线范围内的公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、园林绿地等，必须按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》和《城市绿线管理办法》等标准，进行绿地建设。

2、城镇绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

有关部门不得违反规定，批准在规划绿线范围内进行建设。

因建设或者其他特殊情况，需要临时占用绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

在绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

3、不得在规划绿线范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

近期不进行绿化建设的规划绿地范围内的建设活动，应当进行生态环境影响分析，并按照《城乡规划法》的相关规定，予以严格控制。

4、居住区绿化、单位绿化及各类建设项目的配套绿化都要达到《城市绿化规划建设指标的规定》的标准。

各类建设工程要与其配套的绿化工程同步设计，同步施工，同步验收。达不到规定标准的，不得投入使用。

5、因城镇发展和城镇布局结构变化等原因，确实需要调整城镇绿线的，应当依法调整城镇规划，并相应调整城镇绿线。调整后的城镇绿线，应当随调整后的城镇规划一并报批。

- “蓝线”控制规划

城镇“蓝线”是指城乡规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。蓝线的编制是一项系统性较强的工作，它不仅要考虑河道行洪、排涝、航运等功能，还应考虑到人与水的和谐相处。蓝线的编制必须遵循如下基本原则：

1、遵循流域水利规划和区域水利规划的原则。这是蓝线编制的依据。流域水利规划是全流域内社会经济发展战略的组成部分，是符合全流域社会经济发展战略的，是为全流域社会经济发展服务的。

2、遵循与总体规划相协调的原则。蓝线的规模和走向除应满足流域水利规划要求外，还应满足城镇总体规划中对河道功能的要求，如排水、引水、城镇景观等功能。

3、遵循以人为本，坚持科学性、合理性、可行性相统一，体现生态型水系的原则。蓝线的编制一方面应尽量考虑到现状的河湖水网生态系统，使之保留传统地方特色，另一方面应更多体现出现代社会人与水的和谐关系，使生态型水系更加符合现代城镇特色。

城镇蓝线控制要求：

①禁止违反城镇蓝线保护和控制要求的建设活动；

②禁止擅自填埋、占用城市蓝线内水域；

③禁止影响水系安全的爆破、采石、取土；

④禁止擅自建设各类排污设施；

⑤禁止其它对城镇水系保护构成破坏的活动。

⑥在城镇蓝线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施应当限期迁出。

⑦因城镇发展和布局结构变化等原因，确实需要调整城镇蓝线的，应当依法调整城镇规划，并相应调整城市蓝线。调整后的城市蓝线，应当随调整后的城镇规划一并报批。

- “黄线”控制规划

城镇黄线是指：对城镇发展全局有影响的、城镇规划中确定的、必须控制的城镇基础设施用地的控制界线。主要包括以下内容：

（1）城镇公共汽车站、公共停车场；城镇交通综合换乘枢纽；城镇交通广场等城镇公共交通设施。

（2）取水工程设施（取水点、取水构筑物及一级泵站）和水处理工程设施等城镇供水设施。

（3）排水设施；污水处理设施；垃圾转运站、垃圾码头、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、卫生填埋场（厂）；环境卫生车辆停车场和修造厂；环境质量监测站等城镇环境卫生设施。

（4）城镇气源和燃气储配站等城镇供燃气设施。

（5）城镇热源、区域性热力站、热力线走廊等城镇供热设施。

（6）城镇发电厂、区域变电所（站）、市区变电所（站）、高压线走廊等城镇供电设施。

（7）邮政局、邮政通信枢纽、邮政支局；电信局、电信支局；卫星接收站、微波站；广播电台、电视台等城镇通信设施。

（8）消防指挥调度中心、消防站等城镇消防设施。

（9）防洪堤墙、排洪沟与截洪沟、防洪闸等城镇防洪设施。

（10）避震疏散场地、气象预警中心等城镇抗震防灾设施。

（11）其他对城镇发展全局有影响的城镇基础设施。

规划控制要求：

1、城镇黄线一经批准，不得擅自调整。因城镇发展和城市功能、布局变化等，需要调整城市黄线的，应当组织专家论证，依法调整城镇规划，并相应调整城镇黄线。调整后的城镇黄线，应当随调整后的城镇规划一并报批。

2、在城镇黄线内进行建设活动，应当贯彻安全、高效、经济的方针，处理好近远期关系，根据城镇发展的实际需要，分期有序实施。

3、在城镇黄线范围内禁止进行下列活动：

违反城镇规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；

违反国家有关技术标准和规范进行建设；

未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施；

其他损坏城镇基础设施或影响城镇基础设施安全和正常运转的行为。

4、在黄线内进行建设，应当符合已经批准的城乡规划。

在城镇黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理城镇规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。

迁移、拆除城镇黄线内基础设施的，应当依据有关法律法规办理相关手续。

5、因建设或其他特殊情况需要临时占用规划黄线内土地的，应当依法办理相关审批手续。

- “紫线”控制规划

城镇紫线，是指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。

城镇紫线范围内禁止进行下列活动：

（1）违反保护规划的大面积拆除、开发；

（2）对历史文化传统格局和风貌构成影响的大面积改建；

（3）损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；

（4）修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；

（5）占用或破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等；

（6）其他对历史文化街区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

## 镇区总体艺术布局及建筑风格

- 总体艺术布局

居住建筑主要以多层为主（以6层为主），中间穿插高层住宅（7—18层），从空间结构看有较好的层次感，不拘于平行布局，采用花园式住宅新格局，使城镇住宅领先于河南省同类城镇。

公共建筑沿主要街道布局，但要前后错落有致，形成多样化布局，不求单一，同时大型建筑考虑到广场与停车场布设，要求功能齐全，一步到位，商业建筑以2—4层为主，行政办公以4—6层为主，标志型建筑11-18层为主。

- 建筑风格

高龙镇建筑风格以现代建筑风格为主，主色彩以浅色调为基调，其它颜色多在檐口、窗点缀，适当点缀浅黄、橙色、浅绿。

沿主要干道布设的公共建筑以多层为主，同时点缀一些高层建筑，形成空间结构变化多端，使人感到耳目一新。

建筑形式上变化丰富，但以现代建筑为主，同时根据地方特色，建设具有地方特色的建筑。

中小学建筑主要符合青少年心理，形式上大方、开朗，同时考虑到光线充足和教室布置的合理性。

## 环境保护与环境卫生规划

- 环境保护规划

1、空气

①高龙镇空气质量近、远期应保持二级标准。

②为保持区域的空气质量，对大气污染源严加控制，工业废气中有害物质的排放必须符合有关标准后方可排放。

③镇区街道、渠道两旁及山林地应加强绿化，提高区域绿化覆盖率。

④改变居民燃料结构，至2020年居民燃料气化率达100%。

⑤推行汽车尾气净化装置，对超标严重的车辆应逐步淘汰，禁止使用含铅汽油。

2、地表水

①工业用水应提高生产技术，改进工艺流程，提高用水的重复利用率。严格控制水污染严重的工业，工业废水必须达到国家排放标准后方可排入城镇下水管道；

②完善城镇排水系统，采用雨污分流排水体制，并尽快完善污水处理厂的建设。

③加强农业生态环境保护，合理利用粪便和垃圾，发展沼气能源，并控制农药、化肥等对水环境的污染，推广高效低毒农药，大力发展生态农业和生物防治工程。

3、噪声

①区域噪声标准，执行国家标准。各类标准如下:

区域噪声标准

表14-1区域噪声标准

| 类别 | 昼间（6：00-22：00） | 夜间（22：00-6：00） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

备注：0类标准适合于风景区、度假区；1类标准适合于居住区、文教区；三类标准适合于城镇中心区、商住混合区；4类标准适合于工业区；5类标准适合于主要道路两侧

②加强对主要工业，过境交通及镇区主要街道交通噪声的监测和治理。结合城镇总体规划，合理布置对外交通线，并禁止在镇区主要路段鸣喇叭，逐步取消噪音污染严重的拖拉机等机动车运输工具。加强对工业噪声源的监测与治理，重点噪声源与居住区之间要有噪声隔离带。

4、固体废弃物

①加强对工业固体废弃物的利用，综合利用后的残余废渣要进行卫生填埋。

②加强居民卫生宣传，生活垃圾丢弃要远离水源并要集中运输，不污染地下水和地面水。

③生活垃圾要定时清运填埋，并进行综合利用，卫生填埋。

- 环境卫生规划

1、废弃物总量预测

规划人均生活垃圾日产量近期按1.0千克/人•日，远期按1.2千克/人•日预测，则远期产量为696吨/日。

2、垃圾收集

垃圾处理达到日产日清。

在居民区内增设垃圾箱，垃圾房等设施，近期采用定点、袋装的收集方式，居住区服务半径为70－100米/只。远期取消垃圾箱、桶，在居住区内设置分类、袋装的垃圾容器间，收集方式与生活垃圾分类处理相适应。

废物箱按《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337－2003）标准设置，商业、金融业街道间距为50－100米/只，主干路、干路间距为100－200米/只，支路间距为200－400米/只。医疗垃圾等固体危险废弃物必须单独收集、单独运输、单独处理。

3、垃圾转运及处理

生活垃圾转运站宜靠近服务区域中心或生活垃圾产量多且交通运输方便的地方，不宜设在公共设施集中区域和靠近人流、车流集中地区。采用非机动车收运方式时，服务半径宜为0.4－1千米，根据高龙镇规模和用地布局，镇区内共设置2个大型垃圾转运站，中心镇区一处位于镇区的东部，占地面积约8900㎡，工业园区一处位于镇区西部S320北侧，占地面积约9000㎡，此外在北部的物流园区也设置一处生活垃圾转运站，位于镇污水厂的西侧，占地面积约8900㎡。

镇区内的垃圾通过转运站收集后，统一向偃师市垃圾处理厂处理。

4、公厕的设置

公共厕所应根据不同用地性质进行设置，居住用地每500－800米设置一座，公共设施用地每300－500米设置一座，工业、仓储用地每800－1000米设置一座。商业区、市场、客运交通枢纽、体育文化场馆、游乐场所、广场、大型社会停车场、公园及风景名胜区等人流集散场所附近应设置公共厕所。具体要求按《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337－2003）标准执行。

5、粪便收集

房屋建筑中装有水冲式大小便器的粪便污水，应将粪便污水纳入城市污水处理厂统一处理。

6、在镇区对外交通出入口结合机动车停车场设置车辆清洗站。

7、在建设和管理中合理布局、完善和配套各类环卫设施，美化环境、方便使用，逐步提高环卫工作的机械化程度，防止环境污染，创建整洁的环境。

## 防灾减灾规划

- 抗震规划

设置镇级抗震防灾指挥中心一个，位于镇政府楼内，负责制定抗震防灾应急方案，在受到灾情时，能及时协调统一指挥，组织人员疏散、物资转移和生产自救。疏散通道原则上应使居民的疏散救护便捷安全，保证主要道路畅通无阻，对外交通道路应保证较宽路幅，使道路的机动车道和对非机动车道在救灾中畅通无阻。公园、绿地、广场、停车场、运动场等也都是受灾时的主要疏散场地，应加以严格控制，建设时结合平常灾时两用的需要进行建设。严格执行抗震设防标准，对重大工程、特殊工程、生命线工程必须按照当地有关精神进行抗震安全性评价。建筑物和工程构筑物，必须严格按照标准设防。新建工程的场地，必须进行地地震烈度复核工作，按复核后确定的烈度进行设防，对镇区内不符合要求的建筑，应进行加固，如因旧城改造需拆迁的应予以拆迁。

为了防止地震及其次生灾害，对于镇区改造，其建筑密度应控制在30％以内，对外通道必须拓宽到8m以上，还必须配备消防设施。多层临街建筑的改造、拆迁，必须按城镇规划要求后退道路红线5m，高层建筑必须后退红线10—20m。新的城镇建设区选址首先必须避开抗震不利地段，必须考虑避震场地。疏散道路，建筑密度应控制在30％以内，规划预留的公共绿地、广场、体育场地不得改变，消防设施、管线布局必须配套合理。

坚持“平震结合，预防为主”的方针，要求高龙镇受到七度烈度地震影响时要害系统不遭受较重破坏，重要企业能正常和恢复生产，人民生活基本正常并不发生较大的次生灾害。规划在镇政府大楼设置抗震防灾指挥中心，负责制定抗震防灾实施方案，组织人员疏散，严格实行抗震设防标准，对重大工程、特殊工程、生命线工程按七度标准设防，并进行安全评价。城镇建设必须考虑避震场地、疏散道路，要求所有临街建筑必须按规定后退道路红线5—20米。

1、城镇布局的避震减灾措施

（1）城镇建设用地尽量避开断裂带、溶洞区、液化土区等地质不良地带，以及会扩大地震影响的山丘地形。

（2）进行建筑群规划时，应考虑保留必要的空间与间距，使建筑物一旦震时倒塌，不致影响别的建筑或阻塞人员疏散通道。

（3）城镇布局中，保证一些道路的宽度，使之在灾时仍能保持通畅，满足救灾与疏散需要。充分利用城镇绿地、广场作为震时临时疏散场所。

2、对重要建筑物的抗震设计要求

重要建筑物均要作场地稳定评价及地震危险性分析，其建设及环境并应满足下列指标：

建筑高度：街边两侧相对建筑高度不大于建筑物基础到道路中心线的距离。

独立的高烟囱周围1/4高度范围内不得建造永久性建筑（不包括锅炉房），1/2高度范围内不得建造重要建筑物。

居住人口密度控制在300人/公顷，容积率0.8—1.0，中心区容积率控制在3.0以下。

进入镇区的高压走廊应留有足够宽度，35KV应大于20米；110KV应大于30米。

3、抗震设施规划

城镇抗震设施主要指避震和震时疏散通道及疏散场地。

抗震疏散通道的宽度不应小于15米，通向镇区内疏散场地和区外扩地或通向长途交通设施。

避震疏散场地对七度烈度设防区人均避震疏散面积为1.5平方米。对避震疏散场地的布局有以下要求：

（1）远离火灾、爆炸和热辐射源

（2）地势较高，不易积水

（3）无崩塌、地裂与滑坡危险

（4）内有供水设施或易于设置临时供水设施，易于辅设临时供电和通讯设施。

（5）就地疏散距离小于0.5公里，中程疏散距离不大于1.5公里。远程疏散距离则借助交通工具疏散至外地。

4、生命线系统防灾规划

城镇生命线系统包括交通、能源、通信、给排水等城镇市政公用设施，是城镇的“血液循环系统”和“免疫系统”。生命线系统有其自身的规划布局原则，但由于与城镇防灾关系密切，其防灾要求应特别强调。

提高生命线系统的措施主要有：

（1）设施的高标准设防：国道和省道应有50年一遇——100年一遇洪水设防，市话局、电信枢纽，火力发电厂均为百年一遇或超百年一遇的防洪标准。

（2）设施的地下化：地下车库、地下人行通道，通信、能源、给水设施和管线的地下化，大大提高了防灾的可靠度。市政管网综合汇集，共同沟通，可以方便地进行维护保养。

（3）设施节点的防灾处理：交通线的桥梁、隧道、管线的接口，是生命线的节点，应重点处理。高速公路和一级公路特大桥梁，应满足300年一遇的防洪标准。燃气、供热设施的管道出入口处均应设阀门。给排水管道应采用柔性接口。

（4）设施的备用率：必须保证设施部分损坏时，有充足的备用设施，至少维持城镇最低需求。

- 防洪排涝规划

1、镇区防洪堤按河道500m进行控制，在伊河治理中高龙的防洪问题可得到一并解决。

2、对镇区南部新建房屋标高新建道路高程应尽量高于河道标高，以减少内涝灾害的发生。

3、镇区内新建或改建的建筑物，要严格遵守城镇防洪规划，本着先地下后地上的原则，经县水行政主管部门审批后方可实施。

4、本次规划确定伊河河道和泄洪水道按50年一遇的防洪标准设防通过疏浚河道，把平浅的河床挖深，而不是加宽取直河床，提高河床排泄能力，使洪水位降低，对伊河堤防全部按“五化”标准加固（五化即堤顶平整化、堤脚杨柳化、堤肩草皮化、堤坡条子化、堤身坚固化）。规划期末，营造伊河风光带，形成高龙景观带。

- 消防规划

1、消防站建设

（1）规划设置2个小型普通消防站，一处位于中心镇区水厂的西侧占地面积3000m2，另一处位于工业园区的南部，占地面积7000m2。

（2）规划消防站的布局，应以消防队尽快到达火场，以接警起五分钟内到达责任区最远点为原则。

（3）规划消防站的布局，从责任区的火灾危险程度出发，根据重点单位、工商企业、人口密度、建筑状况及交通道路、水源、地形等情况设置。

（4）站址应选择在本责任区的中心或靠近中心的地点，为便于消防车出动的迅速安全，消防站必须设置在交通方便，有利于迅速出动的地点，如主要街道的十字路口附近或主要街道的一侧。

（5）消防站边界距小学、医院、幼儿园、托儿所、影剧院、集市等人员密集的公共建筑和场所，不应小于50m。在旧镇区执行上述规定有困难时，其距离可适当减小。

（6）生产、储存化学易燃易爆的建筑、装置（如有爆炸危险的厂房、库房、具有易燃易爆危险的生产装置等）、油罐区可燃气体（如煤气、乙炔、氢气等）大型储罐、液化石油气罐区以及储量大的易然材料堆放等一旦发生火灾，危害较大，因此消防站与上述建筑物、堆场、储罐等应保持足够的防火安全距离，一般不应小于200m，且应设置在这些建筑物、储罐、堆场常年主导风向或侧风向。

（7）消防站车库门应朝向城镇道路，距城镇规划道路红线的距离宜为10—15m。消防站的车辆配备遵照城镇消防站建设标准（建标［1998］207号）执行，各消防站车辆的配备从全镇消防的角度考虑，各队站之间互为补充、合理配置，形成战斗力强，各种消防车辆齐备的有机整体。

2、消防指挥中心

规划在镇政府建设消防通讯指挥中心。

3、消防给水

消防给水主要由城镇供水管网供给，给水管网管径应满足生产、生活和消防总用水量的要求，现状供水网输入管不应少于二条，最小直径不小于100mm，水压保持在0.2-0.3MPa，在伊河设天然取水口，在镇区主次干道设置消防栓，间距在120m以内，近期建设30个，远期建设消火栓65个。

4、消防通讯及消防装备

完善消防通讯系统，设火警专线一对，尽快实现110和119联动，并与偃师市消防指挥中心联网，形成有线、无线移动通信网络。近期配备普通消防车一辆，做到消防装备完整、设施完备、人员整齐、指挥高效的消防安全保障体系，确保城镇人民生命财产安全。镇区管网水压保持在0.2—0.3Mpa，在伊河河道设两处天然取水点，供水量应满足消防供水需要，各单位需要配备灭火器，保证镇区消防安全。

5、消防通道

消防通道间距不大于150m，宽度不小于6m，长度超过120m的尽端区，消防通道还要设15×15m的停车场，经常保持消防通道畅通。严格按照河南省人民政府豫政[2004]54号文件《关于建立完善城镇公共消防体系的通知》精神，组织编制消防规划配备消防设施，做好镇区消防安全工作，牢记“防范胜于明火、安全强于救灾、责任重于泰山”的教导，有效提高预防控制火灾能力，建立完整的城镇公共消防安全体系。

- 人防规划

1、地下空间开发人防工程规划

按照“偃师市人防工程预案”，完善镇区人防工程。根据《人民防空工程战术技术要求》，按二等工程掩蔽工程掩蔽体面积为1.5m2/人开发城镇地下空间，修筑必要的防空设施。在居住区规划中，按总建筑面积2％设置人防工程，地下室按总投资6％的资金进行人防工程建设，以达到战时人民群众生命财产安全保障。

2、人防工程规划规模

根据人防工程战术技术规定，其人防工程建设规划总面积（S）为：

S＝N×米×D

其中：N为城镇总人口，

米为战时留镇人口与城镇总人口的比例，拟定为40%；

D为留镇人均掩蔽工程面积。

根据2030年高龙镇镇区总人口为5.8万人，按人防工程战术技术要求，二等工程掩蔽体面积为1.5平方米/人。

高龙镇人防工程建设规划总面积为：

5.8×0.4×1.5＝3.48万平方米。

高龙镇区应有约3.48万平方米的人防工程面积。

居住区内应按总建筑面积的3％设置防空工程，或按地面建筑的6％左右进行安排，凡是六层楼以上或基础埋深3米以上建筑的要求单位建防空地下室。

3、人防工程设施

镇区主干道及外围公路作为主要疏散通道；镇区广场、绿地为疏散场所；地下防空室为主要避难场所；政府机关、医院、学校及供水、供电、通讯设备为主要保护目标；大型公建设施应设地下人防设施，并做到平战结合。

4、防空工程设施的布局要求

避开易燃易爆品生产储运单位和设施，控制距离应大于50米。

避开有害液体和有毒重气体贮罐，距离应大于100米。

人员掩蔽所距工作生活地点不宜大于200米。

加强有线、无线和移动通信建设，形成有线、无线和移动通信网络；设专线警报通信电话，由市防空指挥部统一指挥；建立严密的警报网点。

通过规划布局形成的指挥通信工程、防空专业队工程配套（包括医疗、救护、抢险、抢修、运输、通信、治安、防化专业队配套工程，其配套工程包括区域水源、区域电源、物资仓库、食品站、核生化站、报警站等工程）为骨干，以街道人员掩蔽工程为基础的防护单元和区域独立指挥、防护、生活保障体系，从而形成城镇的整体防护能力。

## 近期建设规划

- 总体目标

近期内高龙镇处于快速发展阶段，镇党委镇政府理清发展思路，加快发展步伐，用工业理念发展农业，以林安物流园区为龙头，带动第三产业发展，完善镇区公共设施建设，提高基础设施水平，拉大城镇框架，完善城镇功能，进一步改善投资环境，构建公共绿化系统，实施人才带动、项目带动、科教兴镇战略，加快高龙近期发展。

- 近期发展规模和范围

1、近期人口和用地规模

高龙镇区近期人口规模为2.8万人，城镇用地规模为401.51，人均143.39平方米。

2、近期建设范围

高龙镇近期建设范围主要围绕在以G207、顾龙路和龙府大道形成的“金三角”范围之内，以及包括周边相邻的用地，北侧物流园区以林安物流园的一、二期项目建设为主。

- 近期城镇发展方向

近期建设应以镇区风貌的改善和镇区公共设施的提升为目标，因此主要建设范围集中在中心镇区片，同时开展相关配套基础设施的建设。

- 近期规划重点

（1）镇区公共设施配套建设

（2）打造工业园区，完善投资环境

（3）加快镇区道路建设，完善道路功能

（4）改善人居环境，提高居民生活水平

## 规划实施与管理措施

- 规划实施与管理措施

1、维护总体规划的严肃性和权威性

2、引导公众广泛参与总体规划的编制和实施

3、深化户籍管理制度改革，促进城镇人口集聚

4、在优化土地利用制度的基础上，用地指标向镇区倾斜，促进节约用地

## 附则

第71条本规划由文本、图件和附件(说明书、基础资料汇编)三部分组成，文本和图件具有法律效力。

第72条本规划自上级人民政府批准之日起生效，由高龙镇人民政府负责解释。

第73条本规划经批准后，可作为下层次规划成果编制的依据。

本文本中宋体加粗加下横线部分为总体规划强制性内容。

## 附录

附录一 镇区用地汇总表（2030年）

| 序号 | 用地性质 |  | 用地代号 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 178.87 | 25.70 |
| 2 | 公共设施用地 |  | C | 38.65 | 5.55 |
|  | 其中 | 行政管理用地 | C1 | 3.02 | 0.43 |
|  |  | 教育机构用地 | C2 | 11.81 | 1.70 |
|  |  | 文体科技用地 | C3 | 3.57 | 0.51 |
|  |  | 医疗保健用地 | C4 | 1.66 | 0.24 |
|  |  | 商业金融用地 | C5 | 16.50 | 2.37 |
|  |  | 集贸市场用地 | C6 | 2.09 | 0.30 |
| 3 | 仓储用地 |  | W | 26.81 | 3.85 |
| 4 | 工业用地 |  | M | 238.17 | 34.22 |
| 5 | 道路广场用地 |  | S | 106.66 | 15.34 |
|  | 其中 | 道路用地 | S1 | 104.55 | 15.03 |
|  |  | 广场用地 | S2 | 2.11 | 0.30 |
| 6 | 对外交通用地 |  | T | 18.5 | 2.66 |
|  | 其中 | 公路交通用地 | T1 | 0.90 | 0.13 |
|  |  | 其他交通用地 | T2 | 17.6 | 2.53 |
| 7 | 工程设施用地 |  | U | 6.50 | 0.93 |
|  | 其中 | 公用工程用地 | U1 | 5.43 | 0.78 |
|  |  | 环卫设施用地 | U2 | 0.76 | 0.11 |
|  |  | 防灾设施用地 | U3 | 0.31 | 0.04 |
| 8 | 绿地 |  | G | 81.77 | 11.75 |
|  | 其中 | 公共绿地 | G1 | 39.52 | 5.68 |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 42.25 | 6.07 |
| 建设用地 |  |  |  | 695.93 | 100 |
| 9 | 水域 |  | E | 5.31 |  |
| 非建设用地 |  |  |  | 5.31 |  |
| 规划总用地 |  |  |  | 701.24 |  |

注：本用地汇总表不含北部物流园区用地组成

附录二 中心镇区用地平衡表（2030年）

| 用地名称 |  |  |  | 远期2030年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面积(ha) | 比重(%) | 人均(㎡/人) |
| 一﹑居住用地R |  |  |  | 155.66 | 47.08 | 51.89 |
| 二﹑公共设施用地 |  |  | C | 35.76 | 10.82 | 11.92 |
|  |  |  | 行政管理C1 | 2.77 |  |  |
|  |  |  | 教育机构C2 | 10.91 |  |  |
|  |  |  | 文体科技C3 | 2.94 |  |  |
|  |  |  | 医疗保健C4 | 1.55 |  |  |
|  |  |  | 商业金融C5 | 15.50 |  |  |
|  |  |  | 集贸市场C6 | 2.09 |  |  |
| 三﹑工业用地M |  |  |  | 27.32 | 8.26 | 9.11 |
| 四﹑仓储用地W |  |  |  | 9.42 | 2.85 | 3.14 |
| 五﹑对外交通用地T |  |  |  | 0.90 | 0.27 | 0.3 |
| 六﹑道路广场用地 |  | S |  | 58.34 | 17.64 | 19.45 |
|  |  | 道路S1 |  | 56.68 |  |  |
|  |  | 广场S2 |  | 1.66 |  |  |
| 七、公用工程设施 |  |  |  | 1.90 | 0.57 | 0.63 |
| 八、绿地 | G |  |  | 41.35 | 12.51 | 13.78 |
|  | 公共绿地G1 |  |  | 27.15 |  |  |
|  | 防护绿地G2 |  |  | 14.20 |  |  |
| 中心镇区总用地 |  |  |  | 330.65 | 100 | 110.22 |

注：本用地汇总表不含北部物流园区和西部的工业园区

附录三  近期建设用地汇总表（2020年）

| 序号 | 用地性质 |  | 用地代号 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 106.63 | 26.56 |
| 2 | 公共设施用地 |  | C | 25.27 | 6.29 |
|  | 其中 | 行政管理用地 | C1 | 3.02 | 0.75 |
|  |  | 教育机构用地 | C2 | 11.81 | 2.94 |
|  |  | 文体科技用地 | C3 | 3.57 | 0.89 |
|  |  | 医疗保健用地 | C4 | 1.03 | 0.26 |
|  |  | 商业金融用地 | C5 | 5.22 | 1.30 |
|  |  | 集贸市场用地 | C6 | 0.62 | 0.15 |
| 3 | 仓储用地 |  | W | 2.47 | 0.62 |
| 4 | 工业用地 |  | M | 174.52 | 43.47 |
| 5 | 道路广场用地 |  | S | 54.33 | 13.53 |
|  | 其中 | 道路用地 | S1 | 53.88 | 13.42 |
|  |  | 广场用地 | S2 | 0.45 | 0.11 |
| 6 | 对外交通用地 |  | T | 1.48 | 0.37 |
|  | 其中 | 公路交通用地 | T1 | 0 | 0 |
|  |  | 其他交通用地 | T2 | 1.48 | 0.37 |
| 7 | 工程设施用地 |  | U | 4.3 | 1.07 |
|  | 其中 | 公用工程用地 | U1 | 3.99 | 0.99 |
|  |  | 环卫设施用地 | U2 | 0 | 0 |
|  |  | 防灾设施用地 | U3 | 0.31 | 0.08 |
| 8 | 绿地 |  | G | 32.51 | 8.10 |
|  | 其中 | 公共绿地 | G1 | 17.04 | 4.24 |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 15.47 | 3.85 |
| 建设用地 |  |  |  | 401.51 | 100 |
| 9 | 水域 |  | E1 | 1.03 |  |
| 非建设用地 |  |  |  | 1.03 |  |
| 规划总用地 |  |  |  | 402.54 |  |

注：本表不包含物流园区用地

附录四 镇区道路概况一览表（含物流园区道路）

| 道路名称 | 道路级别 | 道路长度（米） | 红线宽度（米） | 断面形式 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G207 | 过境交通 | 4285 |  |  |
| 洛偃快速通道 | 过境交通 | 4989 |  |  |
| 南环路 | 主干路 | 3457 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 东环路（镇区段） | 主干路 | 2315 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 高铁路 | 主干路 | 5297 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 工业一路 | 主干路 | 1443 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 顾龙公路 | 主干路 | 5286 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 高辛路 | 主干路 | 2034 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 工业大道 | 主干路 | 3080 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 龙诚大道 | 主干路 | 2991 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 龙腾路 | 主干路 | 1155 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 高神路 | 主干路 | 1718 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 龙华路 | 主干路 | 657 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 火焦路 | 主干路 | 1289 | 30 | 4.5-21-4.5 |
| 工成路 | 干路 | 3388 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 龙御路 | 干路 | 2187 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业三路 | 干路 | 1358 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 左辛路 | 干路 | 1364 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 龙府大道 | 干路 | 2513 | 25 | 5.0-15-5.0 |
| 龙翔路 | 干路 | 1138 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河路 | 干路 | 4769 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河西路 | 干路 | 641 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河一路 | 干路 | 610 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河二路 | 干路 | 629 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 规划一路 | 干路 | 2191 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 规划二路 | 干路 | 1542 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 高安路 | 干路 | 2511 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 滨河东路 | 干路 | 906 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 东环路（物流园区段） | 干路 | 1300 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业二路 | 支路 | 678 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业四路 | 支路 | 250 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 辛村路 | 支路 | 1349 | 20 | 3.0-14-3.0 |
| 工业五路 | 支路 | 703 | 15 | 4.0-7.0-4.0 |
| 龙泉路 | 支路 | 926 | 12 | 2.5-7.0-2.5 |
| 文体路 | 支路 | 111 | 12 | 2.5-7.0-2.5 |
| 中硅路 | 支路 | 1158 | 12 | 2.5-7.0-2.5 |

附录五 公共服务设施建设指标（▲<必设>；△<宜设>）

| 类别 | 设施名称 | 服务内容 | 建设规定与规模要求 | 配置级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 镇区 | 中心村 | 基层村 |
| 行政管理及社区综合服务 | 社区委员会（物业管理） | 具备社区“八室”（村党组织办公室、村委会办公室、综合会议室、警务室、档案室、阅览室、党员活动室、信访调解室） | 建筑面积≥200m2 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 社区服务中心 | 家政服务、咨询服务、代客订票、美容美发、洗浴、综合修理、辅助就业设施 | 建筑面积≥300m2 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 礼堂及场地 | 社区举办红白事的场所 | 占地面积800-1000m2 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 计生站 | 可与卫生站合设 | 建筑面积20m2以上（3000人以上或有条件的社区可分设） | ▲ | ▲ | △ |
|  | 养老院、民福院 | 老年人全托式护理服务 | 活动场地应有1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外；容积率不应大于0.3；床位数量应按照40床位/百老人的指标计算 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 治安联防站 | —— | 可与社区委员会合设，15-30m2 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 农具统一存放站 | 农具统一存放 | 每千人1座，占地面积300m2以上 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 教育 | 托儿所 | 保教小于3周岁 | 根据规划设置，托幼可以合设， 根据实际情况确定全托与半托的比例，人均占地面积不少于15m2。 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 幼儿园 | 保教学龄前儿童 |  | ▲ | ▲ | △ |
|  | 小学 | 6-12岁儿童入学 | 可参照《农村普通中小学建设标准》；可考虑小学与初中合建，设九年制学校。 | ▲ | ▲ | -- |
|  | 中学 | 12-18岁青少年入学 | 按教育部门规划设置 | ▲ | △ | -- |
|  | 远程教育、科普教育学校 | 可综合利用学校设施，以学校为基础扩展兼具基础教育、职业教育、农村继续教育功能的新型农村学校 | 按规划设置 | ▲ | △ | -- |
| 医疗 卫生 | 卫生站 | 社区卫生服务站 | 建筑面积30m2以上 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 文化 体育 | 文化活动中心 | 老年活动中心、儿童活动中心、农民培训中心 | 建筑面积50-200m2 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 小型图书馆 | 农村科技活动、书刊与音像制品 | 靠近或者结合社区中心绿地或广场安排用地面积不小于100m2 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 科技服务点 | 农业技术教育、培训、农产品市场信息服务 | 结合小型图书馆布置 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 全民健身设施 | 球类、棋类活动场地，儿童及老年人学习活动健身场地、用房 | 结合公共绿地安排 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 商业 服务 | 农贸市场 | 销售粮油、副食、蔬菜、干鲜果品、小商品 | 按组团设置，占地面积100-300m2，农贸市场可与食品加工点合设 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 食品加工点 | 粮油、副食、蔬菜、果品加工 |  |  |  |  |
|  | 餐饮 | 主食、早点、举办婚丧宴； | 按规划设置 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 社区超市 | 烟酒糖茶等百货、日杂货 | 占地面积70-150m2 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 农资超市 | 化肥、农具、农药等销售点 | 占地面积50m2以上 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 邮政、储蓄等代办点 | 邮电综合服务、储蓄、电话及相关业务等 | 按规划设置 | ▲ | ▲ | △ |
| 市政 公用 | 垃圾收集点 | 服务半径不大于100m，分类收集，垃圾集中处理率达80%以上 | —— | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 公厕 | —— | 每800—1000人1座，建设标准应不低于30-50平方米/千人，设置人流集中处，公厕应考虑无障碍设计 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 公交点 | —— | 根据规划设置 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 配电房 | —— | （按供电系统技术要求设置）建筑面积50m2左右 | ▲ | △ | △ |
|  | 水泵房 | 非集中供水区域内社区设置 | 按规划设置 | -- | -- | -- |
|  | 小型污水处理站 | 因地制宜，可集中，可分散 | 按规划设置 | ▲ | ▲ | △ |