一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市顾县镇金顺弹簧厂年产50000个弹簧和30吨弹簧挂钩项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410381-34-03-1035471 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 谢艾娟 | 联系方式 | 13523791851 |
| 建设地点 |  | 偃师市顾县镇中宫底村6组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度48分08.706秒，北纬34度40分12.017秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3483 弹簧制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34 69、通用零部件制造 348 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 20.00 | 环保投资（万元） | 3.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 15 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 750.00 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、偃师市城乡总体规划 （1）规划期限 规划期限为2015年~2030年，其中近期：2015年~2020年；近期2015年~2030年；远景：2030年以后。 （2）市域总体规划 规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 中心城区、镇区等规划建设用地内，应通过划定绿线、紫线、蓝线，依据相关法规对生态绿地、文物保护区、城市河流、地表水源等实施管制。布局在禁建区、限建区内的已经建成的区域，应按照相关保护规划进行管控或搬迁。 ①市域禁止建设区范围及管制措施 偃师市域禁止建设区包括地质灾害高易发区、基本农田保护区、地表饮用水源一级保护区、遗址保护区的重点保护区、洛河及伊河滨河生态保护区、坡度大于25度的山体、采矿塌陷区等。 管制措施：（1）作为生态培育、生态建设的区域，本区域禁止任何与基本农田、历史保护和生态环境保护无关的开发建设行为。（2）对于划定为遗址保护区的重点保护区，严禁各种与文物保护无关的建设活动。（3）加强对工程地质上不适宜建设地区的管制，在该区域内严禁各种建设、开发活动，避免对地形植被的破坏；分阶段、有重点地搬迁位于地质灾害易发区内的居民点；根据具体情况，采取各种措施积极恢复与改善生态环境。（4）严格管制基本农田，基本农田保护区依法定规划确定后，任何单位和个人不得改变用途或占用，确需占用的必须经国家及省、市主管部门批准。经批准占用的基本农田，当地人民政府应当按照批准文件修改土地利用总体规划，并补充、划入数量相当的基本农田。 ②市域限制建设区范围及管制措施 偃师市域限制建设区包括遗址保护区除重点保护区外的保护范围及周边的建设控制地带、地质灾害中易发区、区域性交通廊道控制用地（包括高速公路、国道、省道等区域性交通沿线控制用地等）、重大市政基础设施廊道（包括110kV及以上电压等级的电力线走廊、高压燃气管道走廊等）、一般农用地等。（1）偃师市高速公路、高铁旁绿带宽度每侧按50米控制，新建骨干公路城镇段每侧设置20米宽以上的防护绿带，城镇外国道、省道、县乡道两侧分别设置30米、20米、10米以上的防护绿带。（2）雷达站、气象站、军事设施、外事机构、微波站、微波通道、危险品等设施应按照有关规范和规划要求确定控制范围。（3）一般农用地主要指基本农田以外的耕地、林地、园地、草场、畜禽水产养殖地和直接为农业生产服务的农村道路、农田水利、农田防护林及其他农业设施用地。根据《偃师市土地利用总体规划》要求划定。 管制措施：（1）处于遗址保护区及其建设控制地带内的城市和村镇已建区，应根据保护规划要求，对范围内的相关建设进行限建管控，建设前的勘察设计时进行考古挖掘，如经考古挖掘有发现，须重新调整建设控制地带。保护区内农业用地则应注意控制深挖掘的生产活动。（2）地质灾害中易发区在将其做为城乡建设用地时要慎重，必须严格做好地质灾害评估，事先搞好地质灾害防治工程。（3）加强对水土流失的防治，保护林地生态多元化、审慎选择外来物种，促进生态环境建设。（4）在城市、城镇总体规划中划定的限建区域，确有必要进行建设时，开发项目应符合城镇整体发展的要求，并严格控制项目性质、规模和强度。（5）已经布局在该区域内的工业企业应逐步向规划的工业区搬迁，已废弃的工业厂房要及时复垦。 ③适宜建设区范围及管制措施 1）重点发展区 重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。 严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 2）引导发展区 引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。 按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 3）其他适宜建设用地 市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 （3）中心城区开发边界控制 根据空间管制要求并考虑区域交通干线的引导，偃师市中心城区开发边界控制范围包含规划期内的中心城区各组团（老城区、首阳山、岳滩组团）及山化镇区、顾县镇区。 ①偃师中心城区（规划期内）：北部发展考虑邙山古墓群的保护，不突破相应保护区边界，古墓群保护区以外以邙岭台地为边界；西部发展以汉魏故城保护区东边界为界；东部发展与山化镇联动；南部考虑到伊河生态保护的要求，发展边界至伊河以北2公里。远景总规模控制在75平方公里以内。 ②顾县镇区：向北发展至伊河对接中心城区；向南至郑西客运专线；向西至杜甫大道，向东至行政界线，远景总规模控制在20平方公里以内。 ③山化镇区：北部以邙岭台地为界；南部以洛河为界；西部衔接中心城区；东部拓展考虑到总体规模控制的要求，发展边界以陇海铁路沿线4公里范围为宜。远景总规模控制在6平方公里以内。 （4）总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成“一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带，西启汉魏故城东，东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 本项目位于偃师市顾县镇中宫底村，属于城市综合新区，片区中心，以工业和物流服务功能为主。根据偃师市顺原金属制品有限责任公司（原顾县镇中原拔丝厂）土地证明（附件5），本项目用地属于工业用地，本项目用地符合要求。 2、偃师市顾县镇总体规划 第二章 社会经济发展规划 第十一条：镇域空间经济 从偃师市对顾县镇定位分析来看，作为偃师市东部的工业性中心城镇。并结合顾县镇现状地形和镇域经济发展形成的空间格局，将顾县镇经济结构划分为“两带——四组团”： 两带：沿顾洛公路和310国道形成的产业经济发展带； 沿南部高速铁路规划的工业发展带。 四组团：中部组团——以镇区为中心，以商贸、机械加工和化工等多种行业为主导产业的组团； 西部组团——以李湾为中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为主导产业的组团； 东部组团——以史家湾为中心，以电线电缆为主导产业发展的组团； 南部组团——以金丰工业园区为中心，发展以轻工、建材为主的综合工业区。 附：四大组团指标表： 中部组团; 西部组团; 东部组团; 南部组团. 规划人口; 6.60万人; 1.42万人; 1.0万人; 1.98万人. 规划面积; 640.0ha; 317.0h; 197.0ha; 392.0ha. 生产用地; 298.67ha; 215.0ha; 111.0ha; 343.6ha. 包含村庄; 顾县、中共底、西宫底、曲家寨、东王、安摊; 李湾、段西、段东、苗湾; 史家湾、回龙湾、营防口; 李湾、苗湾、顾县等村庄部分用地. 经济中心; 顾县镇区; 李湾; 史家寨; ——. 经济分工; 全镇政治、经济、文化中心，以商贸、机械加工和化工等多种行业为主导产业; 西部经济、文化中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为主导产业; 东部经济、文化中心以电线电缆为主导产业; 以轻工、建材为主的综合工业区. 第五章 镇域土地利用协调规划 第十八条：规划原则 ①以镇区为核心，以李湾、史家湾和金丰工业园区为副中心，310国道和顾龙公路为依托，高速铁路的建设为轴线，全面发展工业等支柱产业，促进镇域经济稳定、有序发展。 ②以镇区建设为重点，兼顾其它三个组团中心的建设，达到资源共享，形成完整的城镇建设体系。 第九章 镇域环境保护规划 第三十二条：环境功能区划分 根据顾县镇总体规划、土地利用和生态环境等的基本状况，考虑未来社会经济发展、产业结构调整和生态环境保护对不同区域的功能要求，依据上述分区原则，拟划分出五个类型的环境功能区： I区 水域环境保护区：位于镇域北部。 II区 综合环境保护区：镇域中东部。 III区 农业生产环境保护区：主要是指镇域南部和东部。 IV区 工业生产环境保护区：主要是规划的镇域东部、西部及南部工业区。 V区 水源地环境保护区：靠近镇区规划用地和铁路附近的水源保护区。 附：环境功能区环境质量控制标准 环境功能分区; 大气; 地表水; 噪声; 固体废弃物标准. 水域环境保护区; 二级; IV类; 昼≤50dB 夜≤40dB; 处置率95%. 综合环境保护区; 二级; III类; 昼≤55dB 夜≤45dB; 处置率. 农业生产环境保护区5%; 二级; IV类; 昼≤50dB 夜≤45; B 处置率90%. 工业生产环境保护区; 二级; IV类; 昼≤60dB 夜≤50dB; 处置率90%. 水源地环境保护区; 二级; III类; 昼≤55dB 夜≤40dB; 处置率100%. 第三十四条：大气环境保护规划 顾县镇规划提出“生态建镇”的方针，所以提出以下防治措施： ①加快天然气改造 顾县镇目前以燃煤为主的能源结构是导致大气污染的主要原因，规划期内，结合顾县镇域内的煤气管道，实施清洁型能源替代重污染型能源，减少烟尘、二氧化硫污染。 ②企业实行清洁生产，减少污染负荷，是顾县镇企业的正确发展方向。各企业应积极采用高新技术改造传统产业，通过技术改造，节能降耗，提高资源综合利用率，实行污染全过程控制，走循环经济发展道路。 环境规划相符性分析： 1、本项目位于偃师市顾县镇中宫底村，根据顾县镇总体规划，本项目位于东部组团区； 2、根据顾县镇土地利用规划图，本项目用地性质为建设用地； 3、根据顾县镇环境保护区划，本项目属于工业生产环境保护区，大气环境质量标准执行二级标准，地表水环境质量标准执行IV类，声环境质量标准执行2类（昼≤60dB 夜≤50dB）； 4、本项目生产过程中实行污染全过程控制：项目运营期产生的金属粉尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；项目运营期产生的生活污水经化粪池收集后，定期清理用于附近农田施肥；项目运营期产生的各类固废，分别经过收集后，到指定区域暂存，最终经过相应的处理处置，能够降低周围环境的影响。 综上所述，本项目符合偃师市顾县镇总体规划的要求。 3、顾县镇工业园区发展指导意见 根据偃发改工业[2013]131号文，顾县镇规划了2个特色工业园，电线电缆及机电管件工业园和白云岭装备制造工业园，其中电线电缆及机电管件工业园和白云岭装备制造工业园规划范围位于顾县镇东部，东至回龙湾村村界、西至玄奘大道、南至白云岭、北至南环路。本项目位于电线电缆及机电管件工业园。 4、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （二）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 4.1生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 ### 项目选址位于偃师市顾县镇中宫底村6组，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 4.2环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据洛阳市生态环境局公布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据结果表明，项目所在区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 距项目最近的地表水体为洛河，洛阳市环境监测站公开发布的2020年1-12月份洛阳市环境质量监测月报中的洛河伊洛河汇合口断面的环境监测数据进行统计，洛河伊洛河汇合口断面COD、NH3-N、TP监测值均未出现超标，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。本项目产生的废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，用于肥田，不对区域地表水环境产生影响。 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果及运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的相应标准限值要求，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求的。 4.3资源利用上线 本项目用水来市政供水，用电来自市政供电，不涉及燃煤。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4.4环境准入清单 生态环境总体准入要求包括空间布局约束、污染物排放控制、环境风险防控、资源利用效率要求四个维度。本项目位于偃师市顾县镇中宫底村6组，洛阳市偃师市环境管控单元生态准入清单，属于重点管控单元，与环境准入清单符合性分析见下表。 - 与环境准入清单符合性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性. 大气高排放区（环境管控单元编码ZH41038120003）. 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 项目不使用高污染燃料；位于偃师市顾县镇中宫底村6组，项目不属于散乱污企业；项目属于通用零部件制造；本项目属于通用零部件制造，项目符合顾县镇发展产业；; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 项目无燃料使用；项目为通用零部件制造，不属于重点行业；项目磨簧工序产生废气集气罩收集后经进入袋式除尘器处理后通过排气筒排放；; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）的相关要求。 5、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 拟建项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）（国家发展改革委令2019第29号，2020年1月1日后实施）限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合相关国家产业政策要求。 ### 6、与《河南省重污染天气机械加工等13个行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析 ### 根据《河南省重污染天气机械加工等13个行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“（一）机械加工，4、绩效先进性指标”，项目与机械加工企业绩效先进性指标要求相符性见下表。 - 项目与《河南省重污染天气机械加工等13个行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）相符性分析一览表 先进性指标; 机械加工工序; 项目情况; 相符性. 污染物 治理技术; PM治理采用高效滤筒除尘、覆膜滤袋、塑烧板等高效除尘工艺（磨琢性较强粉尘采用超细纤维面层针刺/水刺滤料，或前置旋风除尘等废气预处理措施，以保证 PM治理措施的稳定、高效）; 项目粉尘袋式除尘器处理方式; 相符. 无组织管控; 1.切割、焊接、打磨、抛光等工序作业时，应在封闭车间内，机加工设备周边应为负压环境，保证烟气收集效率； 2.固定规格、形状的切割、焊接、打磨、抛光等工序采用自动化、智能化工艺，方便密闭作业； 3.厂内地面全部硬化或绿化，车间内规范、干净整洁，无散落物料，无异味及可见烟尘; 项目机加工工序在封闭车间内进行，设备采用自动化设备，且厂区地面硬化; 相符. 排放限值; 各生产工序PM有组织PM≤10mg/m3；; 根据工程分析，项目废气排放满足左侧要求。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上车辆或其他清洁运输方式； 2.厂区车辆全部达国五及以上或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 项目将按要求进行运输。; 相符. 监测监控 水平; - 有组织排放口至少每半年开展一次自行监测； 2.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施安装有用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网或者在主要涉气生产工序安装高清视频监控系统，视频监控数据保存3个月以上； 3.厂区货运进出口设置门禁系统和高清视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，视频和电子台账监控数据能够保存3个月以上。; 项目建成后严格按照要求执行。; 相符. 环境管理 水平; 1.环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2.台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录；⑥运输管理电子台账（包括车牌号、排放阶段等）； 3.人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 项目将严格按照要求执行; 相符. ### 综上所述，项目的建设符合《河南省重污染天气机械加工等13个行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“（九）机械加工，4、绩效先进性指标”的相关要求。 7、与《偃师区污染防治攻坚战领导小组关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）相符性分析。 本项目与之相符性分析详见下表。 - 项目与偃环攻坚〔2021〕4号相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. 大气污染防治攻坚战实施方案. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 1．严格环境准入。 （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全区原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃（光伏玻璃除外）、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化举报项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 项目为通用零部件制造，不属于高耗能、产能过剩项目，且项目建设符合“三线一单”要求，可达到绩效分级B级以上要求; 相符. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理; 4．深化工业炉窑大气污染综合治理。按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，全面提升铸造、石灰窑、耐火材料、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生产过程中的物料运输、装卸储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准治理，实现全封闭贮存及运输。年底前，玻璃、耐材、有色金属冶炼及压延行业力争50%以上企业，砖瓦、铸造行业力争30%以上企业，能源类型、污染治理技术、排放限值和无组织排放四项指标达到绩效分级B级以上标准。其他行业工业炉窑，在稳定达标排放基础上，对标绩效分级A、B级及绩效引领企业标准，提升环境绩效水平，减少污染物排放。; 项目生产过程中使用回火炉，主要使用能源为电加热，无污染物排放; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《偃师区污染防治攻坚战领导小组关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）的相关要求。 8、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 项目与环大气〔2019〕56号相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入：新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。; 本项目为弹簧制造，位于顾县镇工业园，建设一台电加热回火炉。; 相符. （二）实施污染深度治理。（1）推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。（2）暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、...等行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，...；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。（3）在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施; 项目回火炉使用电加热，无污染物排放。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的相关要求。 9、与《河南省 2019 年工业炉窑污染治理方案》相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 项目与《河南省 2019 年工业炉窑污染治理方案》相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. （二）加大工业炉窑淘汰力度 2019 年 10 月底前，淘汰全省范围内所有炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉；基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于 20 毫克/立方米。; 项目设置电加热回火炉一台，无污染物排放; 相符. - 建设工业炉窑在线监测设施 2019 年 9 月底前，以煤（煤矸石、粉煤灰）、石油焦、渣油、重油等为燃料或原料的工业窑炉企业，要安装污染物排放在线监测设施，并与环保部门联网。; 项目能源为电，无需安装在线监测设施; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《河南省 2019 年工业炉窑污染治理方案》的相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 偃师市顾县镇金顺弹簧厂成立于2020年11月，主要从事弹簧制造。根据市场需求，偃师市顾县镇金顺弹簧厂拟投资20万元建设年产50000个弹簧和30吨弹簧挂钩项目。本项目位于偃师市顾县镇中宫底村，租用偃师市顺原金属制品有限责任公司现有闲置厂房，占地面积750平方米。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目。本项目于2020年12月02日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410381-34-03-103547（附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“三十一、通用设备制造业 34，“69、 通用零部件制造 348”类别，其中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别的编制环境影响报告表。本项目主要为弹簧和弹簧挂钩生产项目，生产过程不涉及电镀、喷漆工艺，涉及分割、焊接、组装工序无涂料使用，因此，本项目应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受偃师市顾县镇金顺弹簧厂委托（委托书见附件1），洛阳志远环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后我公司派专业技术人员对场址及周围环境进行了现场踏勘，详细了解了项目的基本情况，并收集了有关技术资料，按照《环境影响评价技术导则》规定，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2、建设地点及周围环境状况 项目位于偃师市顾县镇中宫底村6组，厂址北侧为楼板厂厂房，西侧为厂房，南侧为310国道。距离本项目最近的敏感点是位于项目厂区南侧215米的中宫底村。 项目具体地理位置见附图一。周边环境及敏感点分布见附图二。 3、主要建设内容 项目属新建项目，主要建设内容见下表，厂区平面布置图见附图三。 - 项目基本情况一览表 序号; 名称; 内容. 1; 工程名称; 偃师市顾县镇金顺弹簧厂年产50000个弹簧和30吨弹簧挂钩项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设地点; 洛阳市偃师市顾县镇中宫底村6组. 4; 总占地面积; 750m2. 5; 总投资; 20万元. 6; 劳动定员; 工作人员5人，均不在厂区食宿. 7; 工作制度; 年工作220天，每班8小时（8:00~12:00；14:00~18:00）. - 项目建设内容一览表 序号; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1; 生产车间; 占地面积750m2，厂房高度约5m; 依托现有. 公用工程; 2; 厕所; /; 依托现有. 环保工程; 3; 化粪池; 依托现有，位于租赁厂区二、三车间之间; 依托现有. 4; 一般固废暂存区; 1个一般固废暂存区，位于生产车间内部，面积10m2; 新建. 5; 危废暂存间; 1个危废暂存间，位于生产车间内部，面积2m2; 新建. 4、产品方案及规模 项目产品为弹簧和弹簧挂钩，具体产品方案及规模见下表。 - 项目方案及规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 弹簧; 个/年; 50000; 重量为2g~2kg，具体规格根据客户订单定. 2; 弹簧挂钩; 吨/年; 30; 具体规格根据客户订单定. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 原辅材料; 外购钢丝; t/a; 82; 外购（内径为0.4~10mm）. 2; 润滑油; t/a; 0.01; 外购，用于设备润滑. 3; 能耗; 水; m3/a; 4297; 市政供水. 4; 电; 万kwh/a; 160; 市政供电. 6、主要生产设备 项目所有设备均放置在厂房内，主要设备详见下表。 - 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 数量（台）; 备注. 1; 自动打扣机; /; 11; /. 2; 卷簧机; Z53-8; 1; /. Z53-4; 2; /. SM-CNC-6; 1; /. 3; 回火炉; /; 1; 电加热. 4; 磨簧机; /; 3; /. 7、公用工程 7.1 供电系统 本项目供电由顾县镇供电系统供给，经箱式变压器送至厂区，可以满足本项目的用电需求。 7.2 给水 本项目用水主要为员工日常生活用水，由顾县镇供水管网供给。 7.3 排水 项目排水实行雨污分流。雨水依地势排出厂区；员工生活污水，经厂区化粪池处理后定期清掏用于周围农田施肥。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，均不在厂区食宿，昼间工作8小时（8:00~12:00；14:00~18:00），全年工作220天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - （1）弹簧工艺流程及产污环节如图1所示。 外购钢丝 卷簧 回火 磨端 成品 噪声、废钢丝 噪声、金属粉尘 不合格品 图1 弹簧工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 1、卷簧：将外购的钢丝材料放入卷簧机，根据预定要求设定好弹簧的各项性能，经卷簧机自动运作成型。此工序主要产生设备运行噪声和废钢丝； - 2、回火：将卷制的螺旋弹簧放入电回火炉加热到特定温度（根据弹簧规格不同，温度控制在300℃、320℃、430℃不等），并保持1~2h，其作用是消除金属丝冷拔加工和弹簧冷卷成型的内应力，稳定弹簧尺寸，提高金属丝的抗拉强度和弹性极限； - 3、磨端：待回火后的弹簧自然冷却后，使用磨簧机对弹簧的两端面进行磨削加工。此工序主要产生设备运行噪声和金属粉尘； - 4、成品：经人工分选后即得到成品。此工序主要产生挑选出的不合格品。 - （2）弹簧挂钩工艺流程及产污环节如图2所示。 外购钢丝 自动打扣机 成品 噪声、废钢丝 不合格品 图2 弹簧挂钩工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 将外购钢丝直接送入自动打扣机，根据预定要求设定好挂钩的规格大小，经自动打扣机自动运作成型，经人工分选后即得到成品。该工艺主要产生设备运行噪声、废钢丝以及不合格品。 图1 生产工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 一、施工期 本项目利用现有车间，仅需安装生产设备及环保设施，施工量小，故本次评价不再对施工期进行分析。 二、运营期 1、废气 本项目生产过程中主要为磨端产生的金属粉尘。 2、废水 本项目生产过程无生产废水产生；废水仅为员工生活产生的生活污水。 3、噪声 本项目运营期噪声主要为生产过程中自动打扣机、卷簧机、磨簧机等设备噪声。 4、固体废物 - 本项目营运期中产生的固体废物主要是生产过程产生的废边脚料、废金属屑，设备维护产生的废润滑油和员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场调查，本项目属于新建项目，租赁偃师市顺原金属制品有限责任公司（原顾县镇中原拔丝厂）闲置厂房进行生产，偃师市环境保护局于2012年7月24日以洛环监表[2019]128号文《关于偃师市顺原金属制品有限责任公司年产2000吨冷拔钢丝项目环境影响报告表的批复》对该报告表进行了批复（附件4），并通过了竣工环保验收，本项目仅需在现有闲置厂房内安装设备，因此不存在原有污染情况及与本项目有关的环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 本次评价以2020年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2020年洛阳市生态环境状况公报》(http://sthj.ly.gov.cn/Search/Detail/16102)的数据进行评价，具体情况见下表。 - 洛阳市2020年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 91; 70; 130; 不达标. SO2; 8; 60; 13; 达标. NO2; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 166; 160; 103.75; 不达标. 由上表可知，区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，各监测点均未满足六项因子全部达标，2020年度洛阳市属于不达标区。 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、上壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号），2021年全市将持续调整优化产业结构、推动产业绿色转型升级，持续调整优化能源结构、推进能源低碳高效利用，持续调整优化交通运输结构、构建绿色交通体系，持续调整优化用地和农业投入结构、强化面源污染管控，全面推行重点行业绩效分级、深化工业企业大气污染综合治理，强化臭氧协同控制、持续深化挥发性有机物污染治理，强化重污染天气应急管控、大力推动多污染协同减排，强化基础能力建设、持续推进大气环境治理体系和治 理能力现代化。在严格落实上述重点任务的基础上，洛阳市的环境空气质量将有更大的改善。 2、基本污染物环境质量现状 本次评价选择偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，偃师市2020年优良天数248天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 - 基本因子现状监测结果表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 24; 40; 60; 达标. PM2.5; 45; 35; 128.6; 不达标. PM10; 83; 70; 118.6; 不达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 182; 160; 113.8; 不达标. 由上表可知，区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，各监测点均未满足六项因子全部达标，2020年度偃师市属于不达标区。 偃师市出台了《偃师区污染防治攻坚战领导小组关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）等一系列措施，预计将不断改善区域大气环境质量。 二、地表水质量现状 为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用洛阳市环境监测站公开发布的2020年1-12月份洛阳市环境质量监测月报中的洛河伊洛河汇合口断面的环境监测数据进行统计（http://sthj.ly.gov.cn/Info?cateID=28）。根据洛阳市地面水环境功能区划分，洛河伊洛河汇合口断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，监测结果见下表。 - 伊洛河汇合处控制断面监测结果 单位：mg/L 时间; COD; NH3-N; TP. 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 2020.01; 16; 20; /; 0.489; 1.0; /; 0.076; 0.2; /. 2020.02; 18; 20; /; 0.594; 1.0; /; 0.054; 0.2; /. 2020.03; 20; 20; /; 0.331; 1.0; /; 0.050; 0.2; /. 2020.04; 20; 20; /; 0.26; 1.0; /; 0.05; 0.2; /. 2020.05; 18; 20; /; 0.520; 1.0; /; 0.09; 0.2; /. 2020.06; 20; 20; /; 0.410; 1.0; /; 0.05; 0.2; /. 2020.07; 无. 2020.08; 无. 2020.09; 9; 20; /; 0.15; 1.0; /; 0.04; 0.2; /. 2020.10; 17; 20; /; 0.18; 1.0; /; 0.04; 0.2; /. 2020.11; 无. 2020.12; 无. 由上表可知，2020年1月～2020年12月中伊洛河交汇处断面COD、NH3-N、TP均未出现超标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 三、生态环境 经现场调查，该项目评价区域人为活动比较频繁，生态环境以人工生态环境为主，区域内主要植物以人工栽培的树木、花草和农作物为主，无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目主要环境保护目标见下表，主要环境保护目标分布见附图二。 - 主要环境保护目标 名称; 方位; 相对厂界距; /m 保护对象; 保护内容 （人口）; 环境功能区划. 中宫底村; S; 215; 村庄; 2000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 木阁沟村; SE; 220; 村庄; 1210人. 虹桥外国语学校; SW; 250; 学校; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源标准 排气筒高度为15m时，颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h； 无组织排放监控浓度限制周界外浓度最高点浓度： 颗粒物≤1.0mg/m33。 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 3、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总量 控制 指标 | 废水污染物总量控制指标： 项目厂区生活污水经化粪池预处理后用于周围农田施肥，故不申请废水总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房，仅需在车间内安装设备，故不再分析施工期污染情况。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气产排分析 本项目营运过程中废气污染源主要为磨端产生的金属粉尘。 经查阅，目前国家还未出台通用设备制造业污染源源强核算技术指南。根据《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。 1.1.1磨端产生的金属粉尘 本项目在使用磨簧机磨簧的过程中，会产生一定量的金属粉尘，根据建设单位提供资料，由根据《第一次全国污染源普查工业源产排污系数手册》中紧固件和弹簧制造业产排污系数表中，螺旋弹簧工业粉尘产污系数为1.68kg/t-产品。根据建设单位提供资料，本项目弹簧年产量为50000个（重50t），年工作时间为220天，磨端时间按4h/d计，则项目磨端工序产生的粉尘量为0.084t/a，产尘速率为0.0955kg/h。 金属粉尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，风机风量设置为3000m3/h，收集效率按90%计，处理效率按80%计，则收集烟尘量为0.0756t/a（0.0860kg/h），浓度为28.6mg/m3，经处理后烟尘排放量为0.0151t/a（0.0172kg/h），排放浓度为5.7mg/m3污染物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限制要求。 考虑到集气罩收集效率，未收集到的粉尘无组织排放量为0.0084t/a（0.0096kg/h），经车间窗户和车间排风扇通排风后无组织排放。经预测无组织排放周界外浓度最高点可达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放浓度监控限值。 1.1.2 废气污染源源强核算结果及相关参数 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。 - 废气污染物源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 h/a; 年排放量t/a. 核算方法; 浓度mg/m3; 产生量 kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 排放量kg/h. 磨簧粉尘（DA001）; 颗粒物; 产污系数法; 28.6; 0.0860; 袋式除尘; 80%; 产污系数法; 3000; 5.7; 0.0172; 880; 0.0151. 无组织; 颗粒物; /; 0.0096; 车间密闭; /; /; /; 0.0096; 80; 0.0084. 1.1.3 废气防治措施技术可行性分析 本项目焊接烟尘采取的防治措施为“袋式除尘器”处理方法，本项目粉尘产生量较小，且废气浓度较低，因此“袋式除尘器法”适合本项目的废气治理。 1.2 大气环境影响分析 项目生产过程中产生的大气污染物均能达标排放。因此项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、废水 2.1废水产生情况 项目无生产废水产生。，废水的产生主要是职工的日常生活废水。 本项目营运期间有员工5人，均不在厂区食宿。生活污水主要来自职工日常盥洗废水。用排水情况详见下表。 - 生活用排水情况 用水单元; 人数; 用水定额; 用水量; 产污系数; 污水产生量. 员工生活; 5; 40（L/p·d）; 0.2m3/d; 0.8; 0.16m3/d. 由上表可知，本项目生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a）生活污水经过化粪池处理。污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N，主要污染物情况见下表。 - 本项目生活废水产排情况一览表 类别; 污水量; COD; NH3-N; SS. 处理前; 浓度（mg/L）; /; 350; 30; 200. 产生量（t/a）; 35.2; 0.0123; 0.0011; 0.0070. 化粪池去除效率（%）; /; 20; 3; 50. 处理后; 浓度（mg/L）; /; 280; 29.1; 100. 排放量（t/a）; 35.2; 0.0099; 0.0010; 0.0035. 2.2化粪池容积可行性分析 本项目生活污水经依托化粪池进行预处理，根据建设单位提供资料，依托化粪池容量为10m3，厂区内其他企业人数约为50人，则厂区内其他企业生活污水排放量为2m3/d，化粪池剩余容量为8m3/d，本项目职工生活污水产生量为0.16m3/d，项目建成后全厂区生活污水排放量为2.16m3/d，生活污水能满足至少停留12h的要求，因此，本项目依托化粪池可行。 本项目废水经化粪池预处理后定期清掏至周围农田施肥。因此，本项目建成后不对周围地表水环境产生影响。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本项目运营期噪声污染源主要为自动打扣机、卷簧机、磨簧机等高噪声设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为75~80dB（A），其主要噪声源强及防治措施见下表。 - 项目主要噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 高噪声设备名称; 数量; 噪声源强; 运行情况; 防治措施; 采取措施后车间外. 自动打扣机; 11; 75; 间断; 车间隔声、距离衰减; 55. 卷簧机; 4; 75; 间断; 55. 磨簧机; 3; 80; 间断; 60. 3.2预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3预测结果 经调查，本工程生产采用昼间单班工作制，夜间（22:00~6:00）不生产，因此本评价仅预测昼间项目噪声源对项目厂址各厂界处噪声影响情况。噪声预测结果见下表。 - 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 影响对象; 贡献值; 现状背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 西厂界; 59.2; /; 59.2; 60; 达标. 2; 南厂界; 50.7; /; 50.7; 60; 达标. 由上表可知，项目实施后，生产设备产生的噪声经过车间墙体隔声、距离衰减等降噪措施后，项目西、南厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。因此，项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 4.1 固废产生及处置情况 本项目实施后营运期固废主要为生产过程中产生的废钢丝边角料、不合格品、袋式除尘器收集的金属粉尘、废润滑油及职工日常生活垃圾。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对固体废物实行分类管理，固体废物按特性分为一般固体废物和危险废物。 4.1.1生活垃圾 本项目劳动定员5人，年工作时间为220天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为0.55t/a。生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门统一处置。 4.1.2 一般固体废物 （1）废边角料、不合格品 根据建设单位提供资料，废钢丝产生量为1t/a，不合格品产生量为1t/a，暂存一般固废暂存处，定期交由废旧金属回收公司综合利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），代码为900-999-99。 （2）除尘器回收尘 项目袋式除尘器收集的金属粉尘量为0.0605t/a，统一收集后在厂区一般固废暂存处暂存后定期外售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），代码为900-999-66。 4.1.2 危险废物 （1）废润滑油 本项目产生的危险固废为冲床定期产生的废润滑油0.01t/a。废润滑油属于危险固废HW08，代码为900-217-08，暂存于危废暂存间，定期委托具有危废经营资质单位安全处置。 废物类别及废物代码如下表所示。 - 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑; HW08; 900-217-08; 0.01; 设备的维修及防护; 液态; 基础油和其他添加剂; 有机化合物; 1a; T，I; 设置2m2的危废暂存间临时存储，定期委托有资质公司安全处置. 本项目危险废物贮存设施如下表所示。 - 本项目危险废物贮存设施汇总表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 车间内; 2m2; 分类放置，液体废物密闭容器储存; 2t; 1年. 本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数见下表。 - 固体废物产生量及处理处置措施 固体废物 名称; 固废属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量; 工艺; 处置量. 废边角料; 一般固废900-999-99; 物料衡算法; 1t/a; 收集暂存; 1t/a; 交由废旧金属回收公司综合利用. 不合格品; 一般固废900-999-99; 产污系数法; 1t/a; 收集暂存; 1t/a. 袋式除尘器回收尘; 一般固废900-999-99; 产污系数法; 0.0605t/a; 收集暂存; 0.0605t/a; 外售综合利用. 生活垃圾; 一般固废; 产污系数法; 0.55t/a; 收集; 0.55t/a; 由环卫部门处置. 废润滑油; 危险废物HW08; 产污系数法; 0.01t/a; 收集暂存; 0.01t/a; 定期委托有资质单位安全处置. 4.2 固废防治措施可行性分析 一般固体废物：设置专门的贮存区，并设置标识标牌，地面经硬化处理，采取防渗措施，用于存放废边角料、不合格品、袋式除尘器回收尘。一般固体废物防治措施可行。 危险固体废物：根据《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危废暂存间应满足如下要求： （1）必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位； （2）危险废物贮存设施应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；贮存设施地面须作硬化处理 ，场所应有雨棚、围堰或围墙； （3）危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏 、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换； （4）按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （5）危险废物贮存时间最长不得超过12个月，定期交由有资质单位合理处置。 （6）危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 危废管理要求： （1）建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 （2）危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。 （3）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，杜绝跑、冒、滴、漏现象的产生。车间防渗要求：评价要求建设单位应在危废暂存间设置防渗措施，要求设置耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层；在厂房内其他区域设置硬化地面。 综上所述，本项目固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 5、地下水及土壤环境 - 5.1污染类型及途径 - 本项目在为新建项目，排放的废气污染物主要为颗粒物，无废水排放，不会对地下水及土壤造成影响；而对土壤及地下水的有影响的主要为危废暂存间暂存的危险废物垂直入渗的污染。 - 5.2保护措施与对策 - 为防止危险废物渗漏，厂区危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存 污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行建设。定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生，不会对土壤及地下水敏感目标造成影响。 - 6、环境风险 - 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，且本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1和表2 中的环境风险物质。 - 7、项目污染物产排汇总 项目污染物产排情况汇总见下表。 - 项目污染物产排情况汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 烟（粉）尘（t/a）; 0.0840; 0.0605; 0.0235. 废水; 废水量（m3/a）; 35.2; 0; 35.2. COD（t/a）; 0.0123; 0.0024; 0.0099. 氨氮（t/a）; 0.0011; 0.0001; 0.0010. 固体废物; 生活垃圾（t/a）; 0.55; 0.55; 0. 一般固废; 废边角料（t/a）; 1; 1; 0. 不合格品（t/a）; 1; 1; 0. 袋式除尘器回收尘（t/a）; 0.0605; 0.0605; 0. 危险废物; 废润滑油（t/a）; 0.015; 0.015; 0. 8、环境管理和环境监测计划 8.1 环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家及地方的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 8.2 监测计划 项目污染源监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）等文件执行，项目污染源监测计划见下表。 - 项目污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 西、南厂界; 昼间、夜间等效声级Ld、Ln; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 废水; 化粪池; 流量、pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4. 9、环保投资及环保验收 项目总投资20万元，其中环保投资为3万元，约占总投资的15%，具体内容见下表。 - 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目 名称; 污染源; 主要环保设施; 环保投资 （万元）; 环保验收指标. 废气治理; 磨端工序产生的颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 2; 粉尘的排放浓度及速率均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准的要求. 废水治理; 生活污水; 依托现有化粪池10m3; /; 定期清掏至周围农田施肥. 噪声控制; 高噪声生产设备; 车间隔声; 0.5; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废 控制; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶 （若干个）; 0.1; 送垃圾中转站. 一般工业固废; 一般固废暂存处（10m2），地面硬化，明显处悬挂一般工业废物识别标志; 0.1; 由厂家回收后外售综合利用. 危险废物; 危险废物暂存间（10m2），设置围堰、地面做防渗等，明显处悬挂危险废物识别标志; 0.3; 定期送有资质单位安全处置. 投资估算合计; 3; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 磨端 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N | 依托现有化粪池10m3 | / |
| 声环境 | 高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：废边角料、不合格品、袋式除尘器回收尘暂存于一般工业固废暂存间，废边角料、不合格品、袋式除尘器回收尘定期外售； 危险废物：废润滑油暂存于危废暂存间，定期委托具有危废经营资质单位安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存 污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，偃师市顾县镇金顺弹簧厂年产50000个弹簧和30吨弹簧挂钩项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0235 t/a |  | 0.0235 t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0099 t/a |  | 0.0099 t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0010 t/a |  | 0.0010 t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 1 t/a |  | 1 t/a |  |
|  | 不合格品 |  |  |  | 1 t/a |  | 1 t/a |  |
|  | 袋式除尘器回收尘 |  |  |  | 00605 t/a |  | 0.0605 t/a |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.05 t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①