报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工1万套钢制家具项目

建设单位（盖章）：坤泰实业（洛阳）有限公司

编制日期：2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 坤泰实业（洛阳）有限公司 年加工1万套钢制家具项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410381-21-03-095362 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 位小强 | 联系方式 | 13783183535 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师市大口镇大口村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112°69'76.466"，34°57'17.549" |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2130金属 家具制造 | 建设项目 行业类别 | 第十八项家具制造业 -36金属家具制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 18.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 37 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 □是： 已经依法接受未批先建处罚,现设备已全部拆除 | 用地（用海） 面积（m2） | 3335 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.河南省生态环境分区管控总体要求 对照河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函[2021]171号）文件，本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容相符性分析如下： - -1 《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 1河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 本项目; 相符性. 通用; 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 1、本项目为新建项目，，行业类别为家具制造业。 2、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3、本项目行业类别为家具制造，不属于左列禁止、限制发展项目。 4、本项目行业类别为家具制造，不属于两高项目。; 相符. 2河南省生态空间总体准入要求. 分区; 类别; 准入要求; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 总体要求; 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动。; 本项目所在地不属于生态红线区域。; 不涉及. 一般生态空间; 水土保持重要区、生物多样性维护重要求区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地、其他。; 本项目不涉及左列所述区域。; 不涉及. 3河南省大气生态环境总体准入要求. 管控纬度; 准入要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径 30 公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目；新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 1. 本项目行业类别为家具制造，不涉及锅炉。 2. 本项目用地为工业用地规划，符合大口镇规划。本项目行业类别为家具制造，不属于左侧所列项目。; 相符. 污染物排放管控; 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成 VOCs 治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治 VOCs 排放，新改扩建涉 VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到 B 级以上要求。 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 本项目行业类别为家具制造。本项目为新建项目，严格执行项目环评及“三同时”管理。; 相符. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 本项目; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3. 推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4. 电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。; 1、本项目为新建项目，行业类别为家具制造，不涉及锅炉，固化采用烘干道，固化道与喷粉间单独设置在密闭车间内，固化道为全密闭结构，仅留1个口作为进出件口，并在进出件口上方设置集气罩，固化过程产生的废气经收集后再经油烟净化+活性炭先给处理后15米排气筒排放。 2、本项目固化道使用清洁能源液化石油气为燃料。 3、本项目固化道使用清洁能源液化石油气为燃料。 4、本项目不属于上述行业，不涉及锅炉。; 相符. 根据上表分析，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容要求。 2.“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师市大口镇大口村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 偃师市大口乡集中供水厂位于大口镇区，1#水源井位于水厂内，1#水源井位于农田。水源井具体地理位置为：1#水源井东经112° 42'19.8"，北纬34° 34'11.9"；2#水源井东经112° 42'23.5"，北纬34° 34'314.7"。水源井的补给方式为大气降水补给，赋水空间为砂卵石及中粗砂，属于裂隙承压水及孔隙承压水。两井深均为180m，井口直径0.30m，取水量均为40m3/h。交替使用。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号，偃师市大口乡的饮用水源一级保护区范围:水厂厂区及外围东40m、西45m、南45m、北115m的区域。本项目厂址位于水源井一级保护区边界西北侧约650m，不在该水源井保护范围内。大口乡集中式饮用水水源保护区划图见附图四。 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师市大口镇，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。东汉陵墓南兆域位于偃师市李村镇、庞村镇、寇店镇、高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓南兆域分为保护范围和建设控制地带二类。本项目位于其建设控制地带范围内，本项目利用现有厂房进行建设，无土建工程，根据洛阳市偃师区文物局出具的意见：本项目所在区域已经过勘探，未发现古墓葬及古文物遗迹。本项目对文物的影响以文物部门意见为主。本项目与文物保护区的关系见附图五。 根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于一般管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图六。 2）环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师市大口镇，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号、《洛阳市2021年VOCs污染治理专项实施方案》（洛环攻坚〔2021〕18号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用清洁能源液化石油气为烘干道供热，固化过程产生的废气经“油烟净化+活性炭吸附装置”处理后15m高排气筒排放，本项目喷粉间产生的颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后15m排气筒排放；本项目焊接、抛丸、激光切割过程产生的颗粒物分别经配套除尘器处理后15m排气筒排放；本项目职工的生活污水由化粪池收集处理后农户肥田。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 本项目完成后新增VOCS排放量实行区域内等量替代，其替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办[2019]16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。项目的建设未增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 3）资源利用上线 本项目不涉及。 4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区大口镇，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地属于偃师市大气布局敏感区，区域环境管控单元编号为ZH41038120004，项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-1 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码及名称; 环境管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH410 38120004 偃师区大气环境敏感区; 重点管控单元; 大气环境重点管控区; 空间布局约束; 大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。; 1、本项目属于钢制家具制造行业，位于大口镇工业区内。; 相符. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 1、本项目属于钢制家具制造，不属于上述高污染、高排放项目。 2、本项目位于大口镇工业区内，新增VOCS排放量实行区域内等量替代，其替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办[2019]16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量，废气排放满足限值要求。 3、本项目不涉及。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 3.产业政策 本项目不属于国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；已于2020年10月12日在偃师市发展和改革委员会备案，备案代码：2020-410381-21-03-095362，项目的建设符合国家产业政策。 4.相关文件 4.1《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析 根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》总体要求：为深入推进工业窑炉减排，持续改善环境空气质量，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，开展钢铁、有色、电子玻璃、耐材、砖瓦窑等行业工业窑炉实施提标治理，力争达到超低排放水平；持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。本项目与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析见下表。 表1-2 与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性 文件要求; 本项目环评要求; 相符性. 《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》; （一）工业窑炉提标治理. 1、淘汰落后工业炉窑。2019年6月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目烘干道采用清洁能源液化石油气，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉。; 相符. 2.工业窑炉清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目烘干道采用清洁能源液化石油气，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 3.实施工业炉窑提标治理：其他行业工业窑炉排放要求。目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。自2019年10月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。对已明确列为转型转产、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。; 本项目属于目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，属于其他行业工业窑炉，本项目液化石油气燃烧废气经烘干道利用后废气排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066—2020)表1标准。; 相符. 4.加装在线监控公开排放信息。对我市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等企业加装在线监控设施。在企业开放醒目位置建设电子屏幕，向社会实时公开大气污染物排放状况，公示内容要明确执行的行业排放标准名称、排放浓度限值、实际排放值（有基础含氧量的公示折算值），接受社会监督。; 本项目为金属家具制造，不属于火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等需加装在线监控设施企业。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》的相关要求。 4.2与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号重点任务相符性分析见下表。 表1-3 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于洛阳市偃师市大口镇工业区。本项目增加VOCs排放实行区域内等量替代。本项目烘干道设置专门密闭涂装区域内，并在出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经油烟净化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。项目所在区域为重点区域，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。本项目烘干涂装设置专门密闭区域内，并在出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放。固化废气经集气罩收集后再经油烟净化设施+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目烘干道采用清洁能源液化石油气为燃料，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目无煤气发生炉; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目固化采用清洁能源液化石油气为燃料，不涉及煤。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目烘干道污染物排放执行满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准；非甲烷总烃排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目烘干道污染物排放执行满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2020)表1标准（烟尘30mg/m3、二氧化硫200 mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目烘干喷粉设置专门密闭区域内，并在出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经油烟净化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目为金属家具制造行业，不属于上述行业。; 相符. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 4.3《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 表1-4 与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 /; 文件内容; 环评内容; 相符性. 总体 要求; 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求。坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs 综合防治原则。VOCs 污染治理应满足达标排放、总量控制要求。涂装工序企业集中的工业园区、产业集聚区宜建设集中喷涂中心，配备高效废气处理设施。活性炭使用量大的工业园区和产业集聚区建设区域活性炭再生基地、集中回收、再利用。; 本项目位于洛阳市偃师市大口镇工业区，本项目增加VOCs排放实行区域内等量替代。固化废气经油烟净化+活性炭吸附处理后达标排放，非甲烷总烃排放浓度满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 源头 控制; 涂料选择：强化源头替代，宜选用粉末、水性、高固份等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂、替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量的原辅材料应符合相关标准要求。; 本项目采用固体粉末涂料低VOCs含量涂料，符合相关标准要求。; 相符. 涂装工艺设备的选择：推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用：推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 本项目采用静电喷涂工艺。; 相符. 过程 管理; 储存过程：涉VOCs原辅材料应储存在密闭容器内，并存放于封闭空间。确保原料储存过程中容器加盖、封口、无破损、无泄漏，保持密闭。; 本项目涂料为袋装，储存在车间内密闭涂装区。定期专人检查防止破损泄露。; 相符. 调配过程：涉VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或者封闭空间内进行，计算、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 本项目粉末涂料无调配、搅拌工序。; 相符. 输送过程：VOCs原辅材料应采用密闭管道或者采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在储存、调配、输送过程中一旦发现泄露，应及时恢复和处置。; 本项目粉末涂料至喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。; 相符. 涂装过程：喷枪选择：根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。 喷涤操作：降低喷枪压力和喷涂速军并保持平简，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离15cm-20cm, 喷枪运行速度宜0. 4m/s-0. 7m/s。换色作业：准确控制换色涂料用量，缩短换色时问，按照从浅到深的顺序涂装，类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。装备设施：涂履、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施，无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs 处理设施。涂料回收，对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 本项目采用小型喷枪，喷粉过程在喷粉间内进行，喷粉及固化在车间内进行二次密闭。; 相符. 清洗过程：合理控制有机清洗剂用量：集中清洗应在装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入专门容器，回收储存。清洗完成后，含有机清洗剂的废抹布等应放入专用容器，减少无组织排放。; 本项目无清洗过程。; 相符. 末端 治理; 排放控制要求：收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率大于2kgh，配置的 VOCs 处理设施处理效率不低厂80%。工业涂装工序VOCs排放应符合GB 37822, GB 16297或相关行业、地方排放标准的规定。; 本项目收集的有机废气初始排放速率小于2kg/h，配置的 VOCs 处理设施处理效率为80%，固化过程含非甲烷总烃有机废气经油烟净化+活性炭吸附装置”进行处理后排放，处理效率80%。无组织排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求，有组织排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 废气收集：企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理、采用溶剂型涂料时，其烘干废气宜单独收集处理。废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按G8-14443.G8-14444合理设置通风量。; 本项目固化废气分别进行收集后引致废气处理设施，喷涂及固化区在车间内进行二次密闭。喷粉颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 废气处理：水性涂料及低VOCs含量溶剂型涂料： 喷涂流平废气：可采用的处理工艺为湿式除尘或干式过滤+吸附，典型处理技术路线湿式除尘器或干式过滤+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序的漆雾、较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。 烘干废气：可采用的处理工艺为降温+吸附，典型处理技术路线降温+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。; 本项目采用固体粉末涂料，固化废气处理设施采用油烟净化+活性炭吸附，废活性炭定期更换。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》。 4.4《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办[2020]14号）文件的相关要求见下表。 表1-5 洛环攻坚办〔2020〕14号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制到位：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本企业生产区位于密闭的生产车间内，并对喷粉和烘干区在车间内进行二次密闭。; 相符. 2; 工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目设固定焊接工序作业区，焊接烟尘经配套的袋式除尘器进行处理。; 相符. 3; 工业窑炉治理核查 。按照《洛阳市 2019 年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）的要求，对有色金属、玻璃制品、耐材行业、铁合金、陶瓷行业、砖瓦窑行业、刚玉工业、焊剂工业、石灰烧制、无机化学等行业的工业窑炉开展核查，拟保留的未达标工业窑炉 8 月底前治理到位，大气污染物实现全面达标排放。无国家行业排放标准的全面执行新颁布的《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》，使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于 8mg/m3。; 本项目烘干道污染物排放执行满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2020)表1标准。; 相符. 4; 严格源头管控。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目位于洛阳市偃师市大口镇工业区，项目烘干道污染物排放执行满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中相关要求。 4.5《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室颁发的《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）文件的相关要求见下表。 表1-6 洛环攻坚办〔2021〕5号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严格环境准入。 从严从紧从实控制高耗能，高排放项目建设。全市原则上禁止新增、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 严格执行生态环境准入清单，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及三同时管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目属于金属办公家具，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。本项目不涉及燃煤设施。项目满足“三线一单”准入要求，强化项目环评及“三同时”管理要求。对照《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施—家具制造技术指南》2020年版要求，本项目建成后达到引领企业标准。; 相符. 2; 加快落后产能淘汰。 按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系2020年本》严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。2021年5月底前，工业和信息化部门要牵头组织相关部门对国家和我省明确的落后工艺装备和落后产品开展一轮全面排查摸底，实施落后产能清零行动，指定工作方案，明确任务分工，建立清单台账，强化责任落实，巩固落后产能淘汰工作成效，2021年10月底前完成淘汰落后产能项目验收。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内，生产设备、产品、工艺均不属于落后工艺装备和落后产品，不在《河南省淘汰落后产能综合标准体系2020年本》。; 相符. 3; 大力推进源头替代。 通过使用水性、粉末、高固体份、无溶剂、辐射固化等低VOCS含量的油墨、水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCS含量的胶粘剂，以及低VOCS含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、胶粘剂、油墨、清洗剂等。从源头减少VOCS的产生，加强对全市低VOCS含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管、严厉打击劣质不合格产品。; 本项目采用固体低VOCS含量粉末涂料。; 相符. 4; 加强工业企业VOCS全过程运行管理。 巩固VOCS综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置。强化VOCS无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021 年 3 月底前， 印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4 月底前，工业涂装、铸造、农药制造、炼焦化学等涉 VOCs 行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成 VOCs 无组织排放提升治理； 5 月起，生态环境部门牵头组织开展夏季挥发性有机物重点排放单位专项检查。; 本项目烘干涂装设置专门密闭区域内，并在出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放。固化废气经集气罩收集后再经油烟净化设施+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15m排气筒达标排放。无组织排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求，有组织排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 5; 开展工业企业全面达标行动。 严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据。; 本项目属于目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，属于其他行业工业窑炉，本项目液化石油气燃烧废气经烘干道利用后废气排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066—2020)表1标准。; 相符. 6; 深化工业窑炉大气综合治理。 按照淘汰一批、替代一批、治理一批的原则，深入推进工业窑炉大气污染物综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐材、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的污染设施处理能力，加强无组织排放管控。; 本项目烘干道采用清洁能源液化石油气，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）中相关要求。 4.6与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案（洛环攻坚办[2021]18号）文件的相关要求见下表。 表1-7 洛环攻坚办〔2021〕18号文件相符性分析 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 工业源VOCS污染治理; 全面提升VOCS无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCS无组织提升治理，治理标准：建立原辅材料储存间、调配间；VOCS物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或者设备中进行，杜绝废气通过门窗、通风口等不问外溢，整体车间成微负压状态，对VOCS产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化设施，淘汰收集效率低、风量不达标的集气罩，按照一厂一策要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法达标的对污染防治设施进行升级改造。; 本项目为家具制造业，本项目喷涂区域车间内二次密闭，并加长烘干道进出口长度，固化出口有机废气经集气效率90%的集气罩收集后引至有机废气治理设施。本项目喷涂采用低VOCS固体粉末涂料，不涉及VOCS物料的转移、清洗等。; 相符. 强化VOCS环境监管; 1、严格VOCs 项目环境准入。 提高涉VOCs 排放行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量，严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目，新建涉VOCS排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设，严格涉VOCS建设项目的环境影响评价，实现区域内VOCS排放等量或者倍量消减替代，并将替代方案落实带企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉及VOCS项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内不得新建VOCS年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心除外）。在饮用水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环节敏感区域建设涉及VOCS项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目为家具制造业，厂址位于偃师市大口镇工业区，项目建成后增加VOCS排放量实行区域内等量替代，本项目喷涂采用低VOCS固体粉末涂料，本项目对有机废气收集效率90%，有机废气处理设施采用“油烟净化+活性炭吸附装置”处理工艺，处理效率达80%。排放的废气执行《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3限值要求。; 相符. 3、提升检测控制能力。进一步扩大VOCS企业排放在线监控设施安装范围，2021年9月底前，石油炼制、石油化工、现代煤化工等三大行业要全部建设VOCS排放在线监控设施；5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCS年排放量超过1吨以上的企业，要安装VOCS排放在线监控设施，并于市生态环境保护局平台联网。; 本项目为家具制造业，完成后VOCS排放量小于1吨，无需安装在线监控设施。; 相符. 开展重点行业提标治理; 工业涂装VOCS治理。2021年4月底前，工业涂装行业实施源头替代，使用的原辅料VOCS含量限值执行《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）要求；对工艺过程中排放的VOCS进行收集、处理、落实密闭措施，涂装工序VOCS排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB/41/1951-2020），设施收集率、去除率无法稳定达标的，应采用RTO、RCO、CO等技术实施深度治理。; 本项目采用低VOCS固体粉末涂料，本项目对涂装区进行二次密闭，有机废气收集效率90%，有机废气处理设施采用“油烟净化+活性炭吸附装置”处理工艺，处理效率达80%。排放的废气执行《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3限值要求。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号中相关要求。 4.7《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施—家具制造技术指南》2020年版相符性分析 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施—家具制造技术指南》2020年版适用范围：适用于用木材、金属、竹、藤等材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料等）制作各种家具的工业企业。主要包括木制家具制造、竹藤家具制造、金属家具制造及其他家具制造。根据该行业要求的减排措施，企业须满足原辅材料、生产工艺、无组织排放、废气治理工艺、排放限值、环境管理水平、运输方式、运输管理指标要求。 - 表1-8 使用粉末涂料的家具制造业绩效引领性指标相符性分析 先进性指标; 使用粉末涂料的家具制造; 本项目. 原辅材料; 使用的粉末涂料满足《木器漆有害 物质限量》GB18581-2020要求; 本项目使用粉末涂料为低VOCS粉末固体涂料，符合《木器漆有害物质限量》GB18581-2020要求. 生产工艺; 喷涂工位使用自动静电喷涂技术; 本项目喷涂采用自动静电喷涂技术. 无组织排放; 开料、砂光工序设置中央除尘系统； 机加工、打磨工序设施中央除尘系统 或袋式除尘器、滤筒除尘器等除尘工艺；喷涂工位进出口配置风幕; 本项目喷涂工位进出口配置风幕， 无开料、砂光、打磨工序。. 废气治理工艺; 粉末喷涂工位废气收集后采用旋风+布袋除尘或者旋风+滤筒除尘处理; 本项目喷粉间废气采用 旋风+滤筒二级除尘工艺. 排放限值; PM10排放浓度不高于10mg/m3,且所 有污染物稳定达到地标排放限值; 本项目喷粉间粉尘、烘干道废气、激光切割机及焊接废气经处理后颗粒物排放浓度均小于10mg/m3，符合闲置要求。. 环境管理水平; 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤袋更换量和时间，吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、检测记录信息（主要排污口废气排放记录，手工或者自动）；4、原辅材料消耗（一年内涂料用量记录）；5、燃料（天然气）消耗量。; 现有项目设置有台账记录信息， 项目实施后专人负责台账记录。. 运输方式; 物料产品运输、厂区内运输全部使用国五及以上重型载货车（含燃气）或者新能源汽车，厂区内非道路移动源达到国三级以上标准或使用纯电动。; 本项目物料产品运输、厂区内运输 全部使用国五及以上重型载货车， 厂区内非道路移动源达到国三级以 上标准，部分使用纯电动。. 运输管理; 参照《重污染天气重点行业移 动源应急管理技术指南》建立门 禁系统和电子台账。; 厂区设置有门禁系统和电子台账。. 根据以上分析内容，该企业符合《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施—家具制造技术指南》2020年版要求。 4.8《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 表1-9 与《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》相符性 要求; 本项目; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理 4、开展重点行业提标冶。 （1）工业涂装VOCs治理。2021年4月底前，工业涂装行业实施源头替代，使用的原辅料VOCs含量限值执行《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）要求；对工艺过程中排放的VOCs进行收集、处理，落实密闭措施，涂装工序VOCs排放满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020），设施收集率、去除率无法稳定达标的，应采用RTO、RCO、CO等技术实施深度治理。; 本项目粉末涂料为固态低VOCs含量涂料。烘干道设置专门密闭区域内，并在烘干道出件口设置集气效率90%的集气罩，固化废气经集气罩收集后再经油烟净化+活性炭吸附装置处理，VOCs排放满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. （四）强化VOCs环境监管 1、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目位于洛阳市偃师市大口镇工业区，属于工业涂装企业；项目产生的有机废气实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代（具体以管理部门意见为准），并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。项目所用粉末涂料为固态低VOCs含量涂料，固化产生的非甲烷总烃有机废气经集气罩收集后（集气效率90%），再经油烟净化+活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后15m排气筒排放；项目不在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 随着中国经济建设的快速发展带动了城市扩建及人口的增加，市场对钢制办公家具的需求量也在增加，为满足市场需求，坤泰实业（洛阳）有限公司拟投资50万元在洛阳市偃师市大口镇大口村新建年加工1万套钢制家具项目，生产工艺为外购原料经剪板、切割、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷塑、固化即为成品。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021年本，本项目类别为“第十八项家具制造业-36家具制造-，其环境影响评价报告类型为报告表。 2工程内容及建设场地 2.1建设场地 本项目位于洛阳市偃师市大口镇大口村，厂区占地面积为3335m2，根据偃师市自然资源和规划局出具的文件，项目用地为工业用地，符合规划要求。根据大口镇人民政府出具的证明，项目用地位于大口镇工业区，符合大口镇总体规划及产业布局规划。本项目厂区北侧为养殖场，南侧为空地，西侧为生产路，东侧为空地。最近敏感点为北70m的大口村居民。 2.2 工程内容 本项目具体工程内容如下表所示。 表2-1 主要工程内容一览表 工程类别; 工程内容; 工程内容. 主体 工程; 1车间，36×10×8m，钢架结构; 原料区、机械加工区、点焊区、抛丸区. 涂装车间，25×15×8m，钢架结构; 烘干道、喷粉间. 2车间，40×30×8m， 钢架结构; 机械加工区、组装区、成品区. 辅助 工程; 厕所; 水冲式厕所，1个10m3化粪池. 办公楼; 1栋2层，砖混结构. 公用 工程; 给水; 镇自来水管网. 供电; 镇配电所供给. 排污; 生活污水经粪池处理后农户拉走肥田。. 环保 工程; 废气; 喷粉间：单独密闭涂装车间内+旋风+ 滤筒除尘设施1套+15m排气筒1套. 烘干道：单独密闭涂装车间内+出件口集气罩+ 油烟净化+活性炭吸附装置+15m排气筒1套. 二保焊及激光切割：焊接区车间内二次密闭+集气罩 +袋式除尘器+15m排气筒1套. 抛丸：袋式除尘器+15m排气筒1套. 废水; 生活污水：10m3化粪池1个. 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施. 固废; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干. 2m2危废间1个. 5m2固废间1个. 3生产规模及产品方案 本项目产品方案及产量如下表。 表2-2 项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 规格（m）; 年产量（套）; 备注. 1; 保密柜; 1.8×0.9×0.4; 2500; 产品规格可 根据市场需求调整. 2; 书柜; 2.2×1.0×0.45; 2500. 3; 档案柜; 2.2×1.0×0.45; 2500. 4; 校用设备; /; 2500. 合计; 1万套. 4主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 项目; 设备名称; 型号（规格）; 数量（台/套）. 机械加工 单元; 激光切割机; LF-4020-1000W; 1. 剪板机; XD2500; 1. 折弯机; FZ67Y-2200; 1. FZ67Y-2500; 1. FZQ600; 1. HLF-1400P; 1. HLF-2000P; 1. 冲床; JB23/25t; 2. JB23/40t; 1. 抛丸机; 自制; 1. 切割机; JTG-BH-350; 1. 切管机; MC-315B; 1. 辊压线; /; 1. 焊接单元; 二保焊; NBC-270A; 3. 夹子焊; /; 1. 点焊机; DWS-80; 4. 焊床; 1米*2米; 1. 涂装单元; 喷粉间; 人工; 4工位. 节能直燃机; /; 1. 烘干道; 24*2*3米; 1. 辅助单元; 空压机; W-0.36/8; 1. 螺杆空压机; DKPM30A; 1. 螺杆空压机; ALS-11A-YC; 1. 环保单元; 油烟净化+活性炭箱; 烘干道配套; 1. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 1. 布袋除尘器; 焊接激光切割、抛丸配套; 2. 5 原辅材料及能源 5.1 原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 消耗量; 备注. 钢板; 吨/年; 300; 外购. 管材; 吨/年; 100; 外购. 塑粉; 吨/年; 20; 外购. 锁具; 万把/年; 6; 外购. 扣手; 万个/年; 10; 外购. 丸料; 吨/年; 1; 外购. 焊丝; 吨/年; 2; 外购. 机油; 吨/年; 0.02; 设备维护更换. 液压油; 吨/年; 0.02; 设备维护更换. 陶化液; 吨/年; 1; 人工陶化. 水; 吨/年; 240; 镇自来水管网. 电; 万度/年; 150; 镇电网. 液化石油气; 吨/年; 23; 罐装合40m3/a. 5.2 主要原材料理化性质 陶化液：钢铁在进行涂装前通常需要进行前处理，包括除油、除锈等工艺，化学前处理方法通常还要在钢铁的表面形成一层化学转化膜，该转化膜既有一定的防腐能力，可以避免零件在喷涂前短暂的时间内返锈，也可以增加零件表面的粗糙度，增强涂料与基底的结合力。它主要是用氧化锆组成的纳米陶瓷涂层取代传统的结晶型磷化保护层，与金属表面和随后的涂层之间有良好的附着力，耐腐蚀性能优良。处理剂组成为：氟锆酸钠0.1~0.6%、质量浓度40%的氟钛酸1.5~2.5%、聚丙烯酸0.1~1.0%、3-氨丙基三乙氧基硅烷0.1~1.0%、质量浓度50%的氟硼酸0.2~0.4%、质量浓度50%的硝酸0.4~1.0%、柠檬酸0.1~1.0%、钼酸钠0.5~1.5%及去离子水余量。 塑粉：本项目使用的塑粉主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，白色颗粒，软化点为100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，本项目所用的环氧树脂为高分子环氧树脂，呈固体，软化点为90℃，熔点为145～155℃，无臭无味，溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。 6 水平衡分析 本项目用水为镇自来水管网供给，新鲜用水量为240m3/a（0.8m3/d），主要为职工生活用水新鲜用水量为240m3/a（0.8m3/d）。排水：职工生活污水经化粪池处理后，周边居民拉走用于肥田。 7 劳动定员及劳动制度 本项目职工人数为20人，工作制度实行1班制，白班8h（8:00~12:00；13:30~17:30），全年工作300天。 8 厂区平面布置 本项目厂区分为生产1车间、生产2车间，涂装车间、办公区。生产1车间位于厂区南部，主要为机械加工及焊接；涂装车间位于厂区东部，主要布置为涂装区；生产2车间位于涂装车间西侧紧邻，主要布置为机械加工、组装区、成品区；办公楼位于厂区北部。本项目厂区内布局工序流畅，分区明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 9生产工艺 9.1钢制家具生产线工艺 本项目生产工艺流程图如下： 剪板水 冲压 折弯 焊接 板材 管材 喷塑 噪声、固废 噪声 固化 组装 检验 包装 成品入库 粉尘、噪声 节能直燃机 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 烟尘 抛丸（部分） 废气、固废 人工陶化（部分） 固 废 外购板材或者管材经剪板（切管）、冲压、折弯、焊接、抛丸（部分）、人工陶化（部分）后进喷粉间喷塑、入固化道固化（温度为170-190度）、组装，验收合格即可包装为成品。 1）机加工工段：对外购的钢制板材进行剪板、激光切割、切割、冲压、折弯等操作。 2）焊接工段：对钢制板材及零部件进行焊接。 3）抛丸工段（部分）：校用设备需经过抛丸处理，除去表面铁锈。抛丸工序是用压缩空气将喷丸器中的丸料（20~30目铁丸）喷射到部件表面，利用铁丸的冲击力除去工件表面锈渍及氧化物，抛丸操作在抛丸机内自动完成，产生的粉尘主要成分是氧化铁，粉尘由引风机直接由抛丸室引入自带机械振打布袋除尘器处理。 4）表面处理工段（部分）：人工擦拭陶化液方式对工件表面进行除油除锈。 5）喷塑工段：对金属部件进行喷涂，防止部件表面腐化。静电喷塑采用的是树脂基材料(固体粉末状)，经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温(约180℃~200℃)烘烤后溶化固定在工件表面的一种工艺。喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。 6）固化工段：喷涂后的部件送入烘干道加热固化，使塑粉固化在工件上。烘干采用液化石油气为能源。烘干道加热温度170～190℃左右，一端封闭，一端出口。液化石油气经管道接入节能直燃机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气送入烘干道，再从烘干道内引出热空气至节能直燃机，从而形成循环风，含液化石油气燃烧废气的热空气在烘干道内对部件固化。 7）组装工段：根据产品不同要求，对工件进行组装，检验合格后经过包装即为成品。 10产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 表2-6 本项目产污环节及污染因子一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 运营期; 废气; 二保焊; 焊接工序; 颗粒物. 激光切割; 激光切割工序; 颗粒物. 抛丸; 抛丸工序; 颗粒物. 喷粉间; 喷粉; 颗粒物. 烘干道; 工件固化; 非甲烷总烃. 燃烧机; 烘干道; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体废物; 机械加工区; 机械加工; 废边角料. 喷塑间; 喷粉环节; 废塑粉、废滤芯. 喷粉环节; 废塑粉包装箱. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 人工陶化; 人工陶化工序; 废抹布、废陶化液桶. 机械设备; 设备维护; 废机油、废液压油. 油烟净化+活性炭吸附箱; 废气治理; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为利用闲置厂房进行建设，原为铁箱厂，原有设备设施已经全部拆除，原有污染不会对本项目的建设造成影响。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 本项目位于偃师市大口镇大口村，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 由上表可知，2020年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 1.2基本污染物环境质量现状 为了解该项目区域环境空气质量，根据偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，偃师市2020年优良天数248天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 - 表3-2 区域空气质量现状监测数据一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.57; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.57; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.75; 不达标. 由上表可知，偃师市PM2.5及PM10的年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。 1.3特征污染物环境质量现状 河南摩尔检测有限公司于2020年4月18日-24日对项目所在区域环境空气质量现状进行了检测，监测点为经周寨村（本项目西南1600m），监测因子为非甲烷总烃。本项目环境空气质量现状特征污染物环境质量监测结果见表3-3。 表3-3 环境空气现状监测数据统计表 单位：µg/m3 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 经度; 纬度. 经周寨村; 112.674494; 34.602482; 非甲烷总烃; 小时平均（连测7d）; 2000; 450~660; 33; 0; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 1.4 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前正在执行《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号），该治理方案中空气质量改善年度目标为：全市细颗粒物(PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物(PM10)平均浓度、臭氧（03）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。 2声环境质量现状 - 河南申越环境检测技术有限公司于2021年11月26日-27日对厂界及敏感点噪声进行检测，共设6个监测点（四周厂界及北侧大口村居民、北大口中学），具体监测点布置见附图3，监测结果见下表。 表3-3 厂界及敏感点噪声排放监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 北大口村居民区; 北大口中学. 11月26日昼间; 52; 53; 51; 52; 52; 50. 11月26日夜间; 41; 42; 41; 40; 41; 40. 11月27日昼间; 52; 52; 52; 53; 51; 51. 11月27日夜间; 42; 41; 42; 42; 41; 40. - 由表可以看出，监测期间厂界昼夜间噪声测定值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，北侧大口村居民及北大口中学昼夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周围500米范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周围环境保护目标见下表。 表3-4 项目区周围主要环境保护目标一览表 名称; 方位; 相对厂界 距离/m; 保护 对象; 保护内容 人口; 功能 区划; 执行标准. 大口村; 北; 70; 村庄; 1587; 二类; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 大口初中教学楼; 北; 230; 学校; 350; 二类. 大口初中学校边界; 北; 40; 学校; 350; 二类. 大口初中学校; 北; 40; 学校; 350; 1类; 《声环境质量标准》GB3096-2008表 1类. 大口村; 北; 70; 村庄; 1587; 1类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级标准. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 2、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2020)表1 SO2排放浓度200mg/m3；NOX排放浓度300mg/m3；颗粒物30mg/m3 3、《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020 涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3， 非甲烷总烃无组织：厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3； 4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1中工业企业挥发性有机物排放建议值 其他行业：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3限值要求 5、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值： 非甲烷总烃：无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单 |
| 总量 控制 指标 | 根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃为本项目污染物总量控制因子。 本项目废气总量控制指标为：SO20.0267t/a、NOx0.0975t/a，VOCS0.0285t/a。非甲烷总烃替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办[2019]16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。 SO2、NOx替代来源为《偃师市全域环境污染突出问题专项整治百日攻坚实施方案》（偃发〔2019〕1号）中已拆除的偃师市军鑫矿业有限公司等7家企业和经省生态环境厅认定已实施总量减排工程的45个项目的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用闲置车间进行建设，施工期工程内容主要是烘干道、喷粉间及生产设备、环保设备的建设安装。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 参考根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》，项目工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 涂装 单元; 液化石油气燃烧机; 液化石油气燃烧、固化; SO2; 0.024; 10; 有组织; 油烟净化+活性炭箱收集效率90%非甲烷总烃 去除率80%; 可行; 10; 0.02; 0.024; 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066—2020)表1标准要求/《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020. NOX; 0.0877; 36.5; 36.5; 0.073; 0.0877. 烟尘; 0.009; 3.75; 3.75; 0.0075; 0.009. 非甲烷总烃; 0.072; 30; 6; 0.012; 0.0144. SO2; 0.0027; /; 无组织; 涂装区为专门密闭涂装车间; 可行; /; /; 0.0027; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. NOX; 0.0098; /; /; /; 0.0098. 烟尘; 0.001; /; /; /; 0.001. 非甲烷总烃; 0.008; /; /; /; 0.008. 涂装 单元; 喷粉间; 喷涂; 颗粒物; /; /; 有组织; 旋风+滤筒除尘器 去除率99.7%; 可行; 6.6; 0.05; 0.06; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。焊接同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求. 抛丸; 抛丸; 抛丸; 颗粒物; 0.1; 58; 有组织; 袋式除尘器 去除效率90%; 可行; 5.8; 0.0083; 0.01. 焊接及激光切割; 二保焊及激光切割; 焊接及激光切割; 颗粒物; 0.0444; 66.7; 有组织; 袋式除尘器 去除效率90%; 可行; 6.67; 0.0037; 0.0044. 0.016; /; 无组织; 焊接工位二次密闭 车间密闭; 可行; /; /; 0.016. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气产生源强 表4-2 项目废气产生源强 产污 环节; 物料量; 运行时间; 废气核算方法; 污染防治措施. 喷粉间; 塑粉用量20t/a; 年运行300天，每天4小时，风机风量12000 m3/h，; 参照《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》3460金属表面处理及热处理加工制造产排污系数表（续表6）粉末涂装件生产工艺：化学前处理-喷粉-固化（所有规模），工艺颗粒物产生量197.1千克/吨-粉末涂料，本工程喷粉过程金属工件表面塑粉附着率以80%计，则粉尘产生量为4t/a，排放量约为0.06t/a，排放速率为0.025kg/h。类比同类项目实测数据，排气筒出口颗粒物排放浓度为6.6 mg/m3。; # 去除效率99.7%旋风+滤筒二级除尘器+15米排气筒，喷涂区域车间内二次密闭。. 烘干道; 液化石油气用量为23t/a，塑粉用量20t/a; 年运行1200h，风机风量2000 m3/h; 根据（孟津）洛阳万凯耐火材料有限公司《洁净煤技术用优质耐火材料生产线（一期1000t/a）》验收监测资料计算，液化气燃烧SO2、NOx产生量分别为1.1588kg/t石油气、4.2412kg/t石油气，根据社会区域类登记培训教材中相关数据，液化石油气燃烧烟尘产生量为：2.2kg/万m3液化石油气，本项目燃烧废气中SO2产生量为0.0267t/a，NOX产生量为0.0975t/a，颗粒物0.01t/a（有组织产生量SO2产生量为0.024t/a，NOX产生量为0.0877t/a，颗粒物0.009t/a，无组织产生量SO2产生量为0.0027t/a，NOX产生量为0.0098t/a，颗粒物0.001t/a）。喷粉过程中金属工件表面塑粉附着率为80%，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》，固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰，固化工序非甲烷总烃占塑粉量以5‰计，固化产生的非甲烷总烃产生量为0.08t/a（有组织量为0.072t/a，无组织量为0.008t/a）。; # 集气效率90%集气罩+去除效率80%的油烟净化+活性炭处理+15米排气筒，车间内二次密闭。. 焊接及激光切割; 焊丝使用量约为2t/a，板材用量为300t/a; 年工作时间约1200h（300天，每天4h），风机风量7000 m3/h; 二保焊：根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》一文中“几种焊接（切割）方法的发尘量”参数可知，二氧化碳实芯焊丝发尘量为5~8g/kg材料，以最大量8g/kg焊丝计，则本项目焊接烟尘产生量为16kg/a（有组织产生量为14.4kg/a，无组织产生量为1.6kg/a）。 激光切：切割时产生的烟尘量类比同类项目检测数据，切割烟尘产生量为0.03t/a（有组织产生量）。; # 焊接区二次密闭+集气效率90%集气罩+除尘效率90%的袋式除尘器+15米排气筒。. 抛丸; 丸料用量1t/a; 年工作时间约1200h（300天，每天4h），风机风量1000 m3/h; 工程抛丸在抛丸间内进行，类比同类项目实测数据抛丸过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后粉尘排放量为0.01t/a，排放浓度为5.8mg/m3，浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。; # 除尘效率90%的袋式除尘器+15米排气筒。. 1.2本项目废气收集处理措施见下表。 表4-3 项目废气收集及处理处置措施一览表 排放口; 产污环节; 集气罩规格; 进气风量（进口风速>0.3m/s设计）; 集气效率 及处理效率; 配备风 机风量. 生产线; 烘干道; 1个2m×0.8m×0.5m顶吸罩，增加工件进出口长度，并在车间内进行二次封闭; 1728m³/h; 集气效率90%集气罩1个+去除效率80%的油烟净化+活性炭处理1套+15米排气筒1根。; 2000m³/h >1728m³/h. 喷粉间; 增加喷粉间工件进出口长度，并在车间内进行二次封闭; /; 旋风+滤筒除尘器1套+15米排气筒1根; 12000 m³/h. 二保焊; 焊接区车间内单间密闭，焊接工位上方设置2m×0.8m×0.3m顶吸罩3个; 5184m³/h; 焊接集气效率90%集气罩3个+激光切割集气管道1个+除尘效率90%的袋式除尘器1套+15米排气筒1根。; 7000m³/h >6184m³/h. 激光切割; 集气管道; 1000m³/h. 抛丸; 建立专门抛丸间; /; 除尘效率90%的袋式除尘器1套+15米排气筒1根; 1000m³/h. 本项目烘干道出进口集气罩及焊接间集气罩及风机风量设计合理，固化废气通过集气罩收集后通过油烟净化+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2020)表1标准，非甲烷总烃废气排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级120mg/m3的排放标准要求；非甲烷总烃排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。本项目喷粉间产生的颗粒物经二级除尘设施处理后15m排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。本项目焊接、激光切割、抛丸产生的颗粒物分别经配套布袋除尘器处理后经2根15m排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。本项目废气能达标排放，集气罩风机风量设置合理，因此本项目废气污染防治措施可行。 1.3排放口基本情况 全厂废气排放口基本情况见下表。 表4-4 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 项目; DA001固化废气排放口; 112°39'01.8" 34°36'57.3"; 15; 0.4; 40; 一般排放口. DA002喷粉间废气排放口; 112°39'01.1" 34°36'57.9"; 15; 0.6; 15; 一般排放口. DA003焊接及激光切割废气排放口; 112°38'43.7" 34°36'57.2"; 15; 0.4; 15; 一般排放口. DA004抛丸废气排放口; 112°38'59.7" 34°36'58.1"; 15; 0.4; 15; 一般排放口. 1.4 监测计划 本项目属于金属家具制造，根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）及本项目实际建设情况，项目监测计划见下表。 表4-5 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; 烘干道废气排口; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃; 1次/季度; 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。. 喷粉间除 尘器排口; 颗粒物; 1次/1年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级要求. 二保焊及激光切割除尘 器排气口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号 颗粒物10mg/m3标准要求。. 抛丸; 颗粒物; 1次/1年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求。. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物：1.0mg/m3 、非甲烷总烃4.0mg/m3，无组织非甲烷总烃同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准，《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。. 车间外; 非甲烷总烃; 1次/季度. 1.5 环境影响分析 本项目位于偃师市大口镇大口村，该区域环境空气属于二类。本项目营运期针对废气采取措施后，废气均能达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2. 废水 #### 本项目用水为镇自来水管网供给，全厂新鲜用水量为240m3/a（0.8m3/d），职工生活用水新鲜用水量为240m3/a（0.8m3/d），无生产用水。 #### 2.1 生活污水 本工程职工人数为20人，职工的生活污水由化粪池收集处理后农户肥田均不在厂区住宿，年工作300d。无食无宿生活用水量按40L/人·d，本项目生活用水量为240m3/a（0.8m3/d），则生活污水产生量为192m3/a（0.64m3/d，产污系数按80%计）。采用化粪池对废水进行收集处理，类比同类生活污水水质：COD 350mg/L、NH3-N30mg/L，COD、氨氮产生量分别为0.0672t/a、0.0058t/a。本项目生活污水经化粪池收集后定期用于周围农户肥田。化粪池对COD、氨氮的处理效率以20%、3%计，生活污水经化粪池处理后COD、氨氮浓度分别为280mg/L、29.1mg/L，COD、氨氮排放量分别为0.0538t/a、0.0056t/a。 2.2废水排放去向 本项目生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田。因此本工程的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 3噪声 3.1噪声源 本工程噪声设备主要为风机、辊压线、折弯机、激光切割机、冲床、切管机、切割机、抛丸机、剪板机等机械设备；声源声级值在78～89dB（A）之间，仅昼间生产。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表4-10 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间h/d. 剪板机; 1台; 85; 车间隔声; 65; 8. 激光切割机; 1台; 83; 车间隔声; 63; 8. 抛丸机; 1台; 88; 车间隔声; 68; 8. 切割机; 1台; 82; 车间隔声; 62; 8. 切管机; 1台; 80; 车间隔声; 60; 8. 辊压线; 1台; 78; 车间隔声; 58; 8. 折弯机; 5台; 81; 车间隔声; 61; 8. 冲床; 3台; 88; 车间隔声; 68; 8. 风机; 3台; 89; 车间隔声、基础减震; 69; 8. 3.2噪声排放 本工程生产工序为8小时工作制，仅昼间工作。本项目正常生产时厂界及敏感点噪声值见下表（夜间不生产）。 表4-11 厂界及敏感点昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东厂界; 北大口村居民; 北大口中学. 现状值; 昼间; /; /; /; /; 52; 51. 贡献值; 昼间; 50.36; 56.26; 51.51; 54.25; 43.25; 44.62. 叠加值; 昼间; /; /; /; /; 52.36; 51.43. 标准值2类：昼间60; 标准值1类：昼间55. 由上表可知，本工程运营期间厂界昼间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。北70米大口村居民及北40米大口中学昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求。因此本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 3.3噪声检测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4-12 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、 南厂界、北厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目固废主要为职工生活垃圾、金属边角料、废滤芯、废塑粉、废桶、废陶化含油抹布、废包装纸箱、废机油、废活性炭，废丸料。本项目固废产生及存放处理处置方式见下表。 表4-13 全厂固废产生量及处置方式一览表 序号; 污染物名称; 排放量; 处置方式. 一般固废; 生活垃圾; 3t/a; 环卫部门清运至生活垃圾填埋场. 一般工业 固废; 废金属边角料; 10t/a; 固废间暂存后外售. 废包装纸箱; 0.2t/a; 固废间暂存后外售. 废塑粉; 0.4t/a; 固废间暂存后厂家回收. 废滤芯; 36个/年; 厂家直接回收. 废丸料; 0.5t/a; 固废间暂存后外售. 废陶化桶; 35个/年; 固废区暂存后厂家回收. 危险固废; 废机油HW08：900-249-08; 0.02t/a; 危废暂存间暂存，交有资质单位处置. 废含油抹布HW49：900-041-49; 0.1t/a. 废液压油HW08：900-249-08; 0.02t/a. 废活性炭HW49：900-039-49; 0.2t/a. （1）本工程劳动定员20人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量3t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）本工程在金属加工过程中会产生边角料，产生量约为10t/a。经5m2固废区暂存后外售。 （3）本工程喷粉间内塑粉喷塑过程少量散落于车间地面，约0.4t/a散落至喷粉间内地面，经装袋收集后车间内5m2固废暂存区暂存后外售。本工程喷粉间内塑粉包装废纸箱，产生量约为0.2t/a，车间内5m2固废暂存区暂存后外售。喷粉间二级除尘设施后置滤筒需半年更换一次，每次更换18个，年更换36个，经厂区固废暂存区暂存后厂家回收。抛丸产生的废丸料，装袋在车间5m2固废暂存区暂存后外售。废陶化桶产生量约为35个/年，固废间暂存号厂家定期回收。 （4）本工程生产过程中产生的废油（废液压油、废机油）属于危险废物，分别使用容器盛装存放于危险废物暂存间，定期交由具有资质的单位进行处置。人工陶化工序产生的废含油抹布约0.1t/a，收集桶收集后危废间内暂存定期交资质单位处理。 （5）油烟净化设施+活性炭处理装置吸附有机废气过程中活性炭会达到饱和，需定期更换，更换下来的废活性炭为危险废物（危险废物类别HW49，危险废物代码900-039-49）。本工程油烟净化设施+活性炭吸附装置对非甲烷总烃总的去处效率为80%，本项目有机废气去除量约为0.0576t/a，1吨活性炭吸附0.3-0.4吨有机废气（本项目取0.3），更换周期为1个月，经计算活性炭的使用量为100kg/周期，则废活性炭的产生量为0.2t/a。 4.2 环境管理要求 # 4.2.1一般固废 项目产生的一般固废主要为废金属料、废塑粉、废纸箱、废滤芯、废丸料、废陶化桶等，拟设置1个5m2一般固废堆场。该废金属屑每2天外售一次；废塑粉及废纸箱每7天外售一次；废滤芯厂家直接回收，不在厂区内存放；废陶化桶固废间暂存后厂家回收。本厂区一般固废堆场设置面积为5m2，可满足项目固废堆存要求。该固废堆场堆场设置于车间内，设置有标识标牌，地面经硬化处理，该堆场设置符合要求。项目一般固废污染防治措施可行。 # 4.2.2危险固废 本项目设备维护更换的废机油、废液压油、废含油抹布，有机废气治理设施更换产生的废活性炭等都属于危险固废。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，危险废物暂存场所应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志；危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签；起运时包装要完整，装载应稳妥。本项目危险废物汇总情况及贮存场所基本情况见下表。 表4-14 危险废物贮存设施汇总表 危废 名称; 危废类别 及代码; 产生量; 产生工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废机油; HW08： 900-249-08; 0.02t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 矿物油; 0.2t， 1年; 毒性; 分类使用容器收集，2m2危废暂存间金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废液压油; HW08： 900-249-08; 0.02t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 矿物油; 0.2t， 1年; 毒性. 废活性炭; HW49：900-039-49; 0.2t/a; 废气治理设施0..25a/次; 固态; 含有机物废物; 1t，0.5a; 毒性. 废含油抹布; HW49： 900-041-49; 0.1t/a; 人工陶化1天/次; 固态; 矿物油; 0.1t， 1年; 毒性. 本厂区危废间位于车间内，面积约为2m2，要求危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰及警示标志、地面经防渗漏处理，采用专用容器分区存放，并按规定设立危险废物标志，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。采取以上措施后本项目危废间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求，污染防治措施可行。危废暂存间设置可行。 4.3危险废物管理制度： ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥各车间负责本车间所产生的危险废物的收集、分类、标识和数量登记工作，在收集、分类、标识工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 ⑦各车间对本车间产生的危险废物进行严格管理，对本车间所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。 ⑧各车间对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 5. 地下水、土壤 5.1污染途径 项目在生产运行过程中对地下水环境的潜在影响主要体现在非正常状况下，危险废物贮存容器和储存设施基础防渗层发生事故，则污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水环境污染，属于间歇入渗型污染。因此本项目地下水的污染途径主要以非正常状况下危废间危废泄漏间歇性入渗型污染。 本项目废气不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的，不涉及大气沉降源，本项目无废水排放不涉及地表漫流。本项目正常生产时在做好防渗措施的情况下不会对土壤造成影响，本项目危废间废油发生泄漏，若地面防渗性能差或未及时发现可能会使污染物通过垂直入渗形式对土壤产生影响。因此确定本项目对土壤的影响主要是非正常情况下危废间危废泄漏发生的垂直入渗。 5.2环境保护措施与对策 源头控制：加强管理，定期对涉及液态原料的各桶进行检查；采用优质材料，发现破损及时补救。过程防控：危废间底部均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生。 本项目危废间位于车间内，泄漏源距离厂区北侧居民最近距离为70米，500米范围内无集中饮用水源。项目生产过程采取报告中提出的保护措施后，不会对土壤及地下水敏感目标造成影响。 6环保投资估算 本项目总投资为50万元，环保投资为13万元，占总投资的26%。环保投资估算见下表。 表4-15 环保投资估算一览表 项目; 污染源; 环保设施; 投资（万元）. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.01. 一般固废暂存; 1个5m2固废暂存区; 0.2. 危废暂存; 1个2m2危废间; 0.5. 废气; 固化; 车间内二次密闭，集气罩+油烟净化 +活性炭吸附装置+15m排气筒（1套）; 1.5. 喷粉; 车间内二次密闭，旋风+滤筒二级除尘器2套 +15米排气筒1套; 5.2. 二保焊及激光切割; 二保焊焊接工序车间内二次密闭 袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 5. 抛丸; 袋式除尘器（设备自带）+15米排气筒1套; 0.3. 废水; 生活污水; 1个10m3化粪池; 0.29. /; 合计; 13. 7. 环境风险 7.1环境风险识别 本项目涉及的风险物质为罐装液化气（主要成分为甲烷、丁烷、丙烯、丁烯），在厂区内最大存储量为5罐（80kg/罐），总计0.4t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B查得危险物质甲烷、甲烷、丁烷、丙烯、丁烯临界量均为10t。因此，项目危险物质存储量远低于临界量。对于本项目来说，风险识别范围主要为管道天然气使用过程存在着物质泄露、火灾、爆炸风险，陶化液及危废间废液压油储存（使用）过程存在着物质泄露风险。 1）液化石油气具有易燃性，在适当条件下，与空气的混合气体在点燃时会发生发热发光的剧烈氧化反应，即燃烧。当当天然气与空气的混合气体遇到火种（包括明火、电火花、静电火花等），就会发生爆炸，产生高温高压的冲击波，会产生巨大的破坏作用。发生火灾爆炸事故情况下，主要气态伴生/次生危害物质为各物料不完全燃烧所产生的CO气体，经大气传输扩散，会对周边敏感点尤其是下风向住户、社区居民产生影响；主要液态伴生/次生危害物质主要为泄漏的液体物料及火灾爆炸事故扑救中混有泄漏物料、消防泡沫的消防废水等，如若处理不当，可能渗入土壤经包气带进入地下水对地下水产生影响。 2）陶化液、废液压油装卸、储存、使用过程中存在泄露的风险，如若储罐出现破损，物料发生跑、冒、滴、漏至地面，防渗层出现裂隙的情况下污染物进入包气带并逐渐入渗至地下水含水层，对地下水环境造成影响。 7.2风险事故情形分析 1.）大气环境风险事故情形设定： 液化石油气遇明火发生火灾事故，火灾事故造成大面积泄漏爆炸和火灾产生的CO等伴生/次生污染物对周围环境空气的影响。 2.）地表水环境风险事故情形设定 陶化液、废液压油物料发生泄漏后通过雨水管网对地表水环境产生影响；本项目液化石油气发生火灾爆炸事故扑救中混有泄漏物料、消防泡沫的消防废水等，通过地面对地表水环境产生影响。 3.）地下水环境风险事故情形设定 物料泄漏至地面，防渗层出现裂隙的情况下污染物进入包气带并逐渐入渗至地下水含水层，对地下水环境造成影响。 7.3风险防范措施 7.3.1 液化石油气风险防范措施 企业计划在厂区设置专门的液化气瓶存放区，存放区设置一定的通风措施，并贴有警示标志，并安排专人定期对存放区内气瓶以及与然燃烧机连接的管道、阀门等进行检查，防止液化气泄漏引发灾害。加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、各种化学危险品的管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。 7.3.2废陶化液、废油风险防范措施 本项目陶化液存放区位于人工陶化区，厂区内存储量较小，要求车间地面全部硬化防腐防渗处理，加强管理杜绝跑、冒、滴、漏。本报项目危废间位于车间内，地面防腐防渗处理，并设置有围堰，要求在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，杜绝泄漏事故发生。 本项目设计中采取了相应的风险防范措施，有效地减少了风险事故发生的概率。通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 固化废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 集气罩+油烟净化设施+活性炭吸附装置+15m排气筒1套 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2020)表1标准。非甲烷总烃满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。 |
|  | DA002 喷粉间废气排放口 | 颗粒物 | 二级除尘设施 （旋风除尘+滤筒除尘1套）+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级 |
|  | DA003 二保焊及激光切割 废气排放口 | 颗粒物 | 焊接区车间内二次密闭集气罩2个+袋式除尘器+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二级，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求 |
|  | DA004抛丸 废气排放口 | 颗粒物 | 袋式除尘器+ 15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二级 |
|  | 固化及 焊接无组织 | 颗粒物 | 焊接区车间内二次密闭，涂装区车间内二次密闭 | 无组织颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物厂界外最大落地浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”。本项目无组织非甲烷总烃同时满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。 |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | COD、氨氮 | 化粪池1个10m3 | 化粪池处理后用于周围农户肥田 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | （1）一般固废暂存区1个5m2，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间1个2m2，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间防渗，车间内地面硬化。陶化区地面硬化，陶化液等液态原料存放区地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等； 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 7）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于洛阳市偃师市大口镇大口村，厂区占地面积3335m2；根据偃师市自然资源和规划局出具的文件，用地为工业用地，符合规划要求。根据大口镇人民政府出具的证明，项目位于大口镇工业区，项目用地符合大口镇总体规划及产业布局规划。本项目周围道路通畅，交通便利；项目用电及给水有保证。 采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标；职工的生活污水由化粪池收集处理后农户肥田；固体废物均得到了合理的处置。运营期噪声不会对周边环境产生大的影响。 项目的建设符合相关政策及文件要求，因此本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0946t/a | / | 0.0946t/a | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0267t/a | / | 0.0267t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0975t/a | / | 0.0975t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0224t/a | / | 0.0224t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0461t/a | / | 0.0461t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0047t/a | / | 0.0047t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  | 废金属边料 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | / |
|  | 废纸箱 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废塑粉 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | / |
|  | 废陶化桶 | / | / | / | 35个/年 | / | 35个/年 | / |
|  | 废丸料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废滤筒 | / | / | / | 36个/年 | / | 36个/年 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①