- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称  ：洛阳市冠誉办公家具有限公司

年产1000吨塑料配件项目

建设单位（盖章）：洛阳市冠誉办公家具有限公司

编  制  日  期  ：2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市冠誉办公家具有限公司年产1000吨塑料配件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2112-410381-04-01-996648 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王世龙 | 联系方式 | 18550001321 |
| 建设地点 |  | 偃师市高龙镇大屯村2组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度44分29.501秒， 北纬34度36分53.694秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29；塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 11 |
| 环保投资占比（%） |  | 22 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 产业园区名称：高龙镇工业园区 审批机关：偃师市发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《高龙镇工业园区发展指导意见》偃发改［2013］135号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 高龙镇总体规划（2010~2020） - 城镇性质：偃师市经济重镇，高龙镇政治、经济、文化、交通、信息服务中心，以电力能源、多晶硅为主导产业的现代化城镇。 - （2）城镇规划区范围：中心镇区规划范围是：东起左村，西到石牛，南靠高龙，北临高崖，包括高龙村、高崖村和左村部分土地，规划建设用地面积860公顷。 - （3）环境保护规划：规划期末，使城镇大气环境质量交通干线、工业区达到Ⅲ级标准，一般工业区和生活区达到Ⅱ级标准，力争达到Ⅰ级标准，其它地区按Ⅰ级控制；地表水质量达到Ⅱ级标准，饮用水达到国家标准：工业噪声夜晚和白天分别控制在55-65dB （A）之间，居民区噪声控制在40-50dB （A）之间，商业区噪声控制在50-60dB （A）之间，交通噪声控制在55-70dB （A）之间。 - （4）给水、排水规划：镇区给水干管沿镇区干道布置在东西道路的南侧和南北道路的东侧，呈环状；给水支管由干管接入，近期为枝状，远期建设为环状。干管管径600mm。支管管径200-300mm,保证生活和生产消防用水。 - （5）工业规划：根据《高龙镇总体规划》（2010-2020） ，高龙镇镇域产业结构布局划分为一条经济发展轴、 一个经济发展点和三个经济发展区，形成“一轴、一点、 三区”的产业结构布局。 - 根据偃师市国土资源局出具的偃集用（2010） 第2010273号，项目用地为工业用地，符合土地利用总体规划。根据偃师市规划局出具的乡字第偃规（2012） 002号（土地及规划证明见附件4），项目用地符合城乡规划要求。 - 高龙镇工业园区发展规划 - 根据偃发改（2013） 135号高龙镇工业园内发展指导意见，高龙镇工业园区规场面积4507.9亩，根据高龙镇人民政府出具的证明， 本项目位于高龙镇工业园区内， 符合产业政策，符合高龙镇工业园区发展规划，允许该企业入驻我辖区，证明文件见附件6。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021] 7 号）符合性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区-管控的意见》（洛政[2021]7 号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”约束，本项目位于偃师市高龙镇大屯村，属于重点管控单元（详见附图八）。 （1）生态保护红线 本项目位于偃师市高龙镇大屯村2组，对照生态红线区划等内容，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，本项目的建设不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境局公布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域 PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大八小时平均第90百分位数质量浓度，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，CO24小时平均第95百分位数质量浓度、NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）、《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办〔2121〕5号））等文件，文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 距项目最近的地表水体为伊河，根据洛阳市环境监测站公开发布的2020年1-12月洛阳市环境质量监测月报中的伊洛河汇合处断面的环境监测数据，伊洛河汇合处断面 COD、氨氮、总磷监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求。 项目运营过程中注塑工序产生的VOCs经集气罩+软帘收集后进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后可达标排放，破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后可达标排放，不会改变项目所在区域的大气环境功能。本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥；本项目建成后通过对设备基础减震和厂房隔声等降噪措施后噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。本项目不合格产品及废边角料经粉碎机破碎后回用于生产，废包装材料集中收集后外售；废活性炭、废UV灯管、废润滑油、废含油抹布及手套分类暂存于危废间内，定期交有资质单位处置。经以上措施后，本项目对环境的影响较小。 因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目用水由高龙镇自来水管网供给，用电来自市政供电。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入清单 本项目位于洛阳市偃师市高龙镇大屯村2组，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）中洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单进行分析，属于重点管控单元。与本项目有关的要求分析列表如下： 表1 本项目与《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相符性分析 区（县）级环境管控单元生态环境准入清单 偃师区; 本项目情况; 相符性. 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求. ZH41038120004; 重点管控单元; 大气布局敏感区; 空间布局约束：1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。 2、府店镇区域引导高端耐火材料、新型绿色建材等行业入园入区发展、整合提升绿色矿山产业。 3、大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展；缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。 4、依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 1.本项目位于偃师市高龙镇大屯村，主要产品为钢制办公家具所需的塑料零配件。 2.本项目为塑料制品制造项目，在现有工程基础上扩建，不属于高排放和高污染项目。 3.本项目颗粒物、VOCs执行大气污染物特别排放限值。; 相符. 污染物排放管控：1、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs 项目，严格落实大气攻坚等文件要求，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。强化餐饮油烟治理和管控。 3、生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。. 综上所述，项目符合《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7 号）、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021] 58号）相关规定。 2、相关生态环境保护法律法规及政策符合性分析 2.1产业政策相符性分析 经查阅国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”、“淘汰类”项目，为允许建设的项目，符合国家产业政策。 2.2与《关于印发偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）相符性分析 本项目与偃环攻坚〔2021〕4号文相符性见下表。 表2 本项目与偃环攻坚〔2021〕4号文相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2021年大气污染防治攻坚战实施方案. 四、重点任务（一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 2、严格环境准入：（1）从严从紧从实控制髙耗能、髙排放项目建设。全区原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃（光伏玻璃除外）、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、 耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等髙耗能、髙排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。（2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目属于塑料制品制造，为扩建项目，不属于上述禁止建设、高耗能、高排放项目；符合“三线一单”相关要求，属于省绩效分级塑料制品制造行业，可达到绩效分级B级以上要求。; 相符. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理; 2、加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用髙于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报区生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年3 月底前，印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4月底前，工业涂装、铸造等涉 VOCs行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs 无组织排放提升治理；5月起，生态环境部门牵头组织开展夏季挥发性有机物重点排放单位专项检查。; 本项目为塑料配件加工，注塑工序产生的VOCs经集气罩收集后进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过排气筒排放，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关要求。; 相符. 偃师区2021年水污染防治攻坚战实施方案. 19、严格环境准入; 实施工业企业废水深度治理。严格控制水环境承载力相对较弱的重点区城、重点流域项目环境准入，对不能达到水功能区目标或政府责任目标的水体，严格控制排放总量；对不能达到《河南省黄河流域污染物排放标准》（DB412087-2021）的工业企业，实施废水深度治理，降低污染物排放浓度和总量。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸等行业绿色化改造。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，严防已关闭企业死灰复燃。; 本项目冷却水经冷却后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，对周边水环境影响较小。; 相符. 由上表可知，本项目符合《关于印发偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）的相关要求。 2.3与《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案的通知》（偃环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 本项目与偃环攻坚办〔2021〕5号文相符性见下表。 表3 项目与偃环攻坚办[2021]5号文相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理; 3、全面提升VOCs无组织防治水平; 2021 年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs 物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩;按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目涉及VOCs工序为注塑工序，注塑工序上方设置集气罩+软帘收集废气后，进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，然后通过15m高排气筒排放。; 相符. （四）强化VOCs环境监管; 1、严格建设项目环境准入; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”） ；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（ 集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目为塑料配件加工项目，属于扩建，本项目产生的VOCs采取区域内等量削减替代，VOCs采取集气罩+软帘收集后进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，然后通过15m高排气筒排放。; 相符. 由上表可知，本项目与《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案的通知》（偃环攻坚办〔2021〕5号）要求相符。 2.4与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》相符性分析 本项目属于塑料制品制造项目，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》中“六、塑料制品，（四）绩效分级指标”中“塑料制品企业绩效分级指标”，项目与塑料制品行业A、B级绩效指标要求相符性见下表。 表4 项目与河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）-塑料制品企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目情况; 相符性. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 1.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目使用的原料均为外购非再生料，能源使用电能; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》中允许类建设项目，符合行业、河南省相关政策要求，符合市级规划; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1.同 A 级第 1 条要求； 2.同 A 级第 2 条要求； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM 有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.同 A 级第 4 条要求； 5.同 A 级第 5 条要求。; 1.本项目注塑工序产生VOCs，拟在注塑机上方安装集气罩+软帘收集废气；设计集气罩控制风速0.5米/秒，大于0.3米/秒； 2.VOCs采用“UV光氧+活性炭吸附”装置处理； 3.本项目采用粒装物料，投料、搅拌均在封闭车间内进行； 4.废活性炭储存于危废暂存间中，建立台账； 5.本项目不涉及NOx废气。; 相符. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs 物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.同 A 级第 1 条要求； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.同 A 级第 3 条要求； 4.同 A 级第 4 条要求。; 1.项目VOCs物料为袋装颗粒，非取用状态时封口密闭； 2.本项目为粒状物料，采用密闭的包装袋进行物料转移； 3.注塑工序产生的VOCs经集气罩+软帘收集后进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，然后通过15m高排气筒排放； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30〔1〕mg/m3; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3； 2.同 A 级第 2 条要求； 3.同 A 级第 3 条要求。; 1.项目建成后NMHC预测有组织排放浓度为2.22mg/m3满足要求； 2.VOCs 采用“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，去除率可达到80%； 3.本项目不涉及锅炉。; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1.项目建成后，根据当地生态环境部门要求安装自动监控设施（CEMS）并按要求联网和用电监管设备并联网；2.制定自行监测计划并委托有资质单位检测。; /. 环境管理水平; 环保档案; - 环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； - 国家版排污许可证； - 环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； - 废气治理设施运行管理规程； - 一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成后严格按照要求执行; /. 台账记录; - 生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； - 废气污染治理设施运行管理信息； - 监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； - 主要原辅材料消耗记录； - 燃料消耗记录； - 固废、危废处理记录； - 运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目建成后严格按照要求执行; /. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后将设置环境管理机构和环保工作领导小组; /. 运输方式; - 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； - 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； - 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; - 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； - 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； - 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 项目建成后将按要求进行运输; /. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目建成后按照要求建立门禁系统和电子台账; /. 综上所述，项目建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》中“六、塑料制品，（四）绩效分级指标”中“塑料制品企业绩效分级指标A、B级”的相关要求。 3、其他相关规划符合性分析 3.1洛阳大遗址保护区划 洛阳大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。 东汉陵墓南兆域规划范围为：核心区西至西庞村--高沟一线，南至高沟--肖村西寨一线，东至石村--肖村西寨一线，北至魏家窑--郝寨一线，陪葬墓区西至东彭店-魏家窑一线，南至魏家窑-郝寨一线，东至段湾--郝寨一线，北至伊河，面积共64.2 km2。 建设控制地带范围为西线：西彭店——东庞村——西庞村——偏桥——张沟村，约长16.24公里。南线：张沟村——东朱村——南后村，约长8.52公里。东线：南后村——大口镇——高龙——程子沟——段东，约长16,12公里。北线：段东——香椿崖——西彭店，约长8.28公里。 根据《中华人民共和国文物保护法》的规定： 第十八条 根据保护文物的实际需要，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带，并予以公布。 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。 第十九条 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。 本项目位于偃师市高龙镇大屯村，属于东汉陵墓南兆域的建设控制地带（详见附图六）。项目厂区所在位置已于2008年4月经偃师市文物旅游局钻探队进行文物勘探，勘探范围内未发现古文化遗存（文物证明见附件5）。本项目建设在现有工程1#车间闲置区域内，不新增占地面积，不涉及土建，本次评价要求，项目在建设运营过程中不得破坏文物保护单位的历史风貌，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。 3.2饮用水源保护 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号 ），偃师市共有10处饮用水源保护区，距离本项目最近的水源地为高龙镇供水厂地下水井群（共3眼井），具体区划如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东95米、西100米、南100米至207国道、北200米的区域。 本项目位于洛阳市偃师市高龙镇大屯村（项目坐标北纬N34°53.694″ 东经E112°44′29.501″），距离高龙镇供水厂地下水井群一级保护区边界直线距离约2.5 km（详见附图七），不在该饮用水源地保护范围内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 洛阳市冠誉办公家具有限公司于2019年10月委托我公司编制完成《洛阳市冠誉办公家具有限公司年产2万套钢制办公家具、以及3亿只金属瓶盖项目环境影响报告表》（以下简称“现有工程”），2019年11月12日偃师市环境保护局出具了《关于洛阳市冠誉办公家具有限公司年产2万套钢制办公家具、以及3亿只金属瓶盖项目环境影响报告表的批复》（偃环监表[2019]141号）（详见附件7），2020年3月完成了竣工环境保护自主验收工作（详见附件8）。随着组合办公家具的广受欢迎，塑料零配件的需求量也越来越大，根据市场调研，洛阳市冠誉办公家具有限公司拟投资50万元建设洛阳市冠誉办公家具有限公司年产1000吨塑料配件项目（以下称“本项目”）。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许建设项目，符合国家产业政策。根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部 部令第16号）的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29—塑料制品业 292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目不属于年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的，需编制环境影响报告表。 2、项目周围环境概况 洛阳市冠誉办公家具有限公司位于洛阳市偃师市高龙镇大屯村2组，项目用地性质为工业用地，符合偃师市城乡规划要求（详见附件4）。厂区东侧隔道路为农田，西侧隔道路为停车场，南侧为207国道，北侧紧邻农田，厂区中心点坐标为N112.741517°，E34.615299°。距离本项目最近的敏感点为南侧120m的大屯村居民点。 3、项目主要建设内容 现有工程1#生产车间占地面积7020m2，主要用于钢制办公家具生产，本项目拟利用现有工程1#车间西南侧1000m2新增注塑机、粉碎机等设备建设与钢制办公家具配套的塑料零配件生产线。主要建设内容见下表。 表5 项目扩建前后主要建筑物规模一览表 名称; 现有工程; 本次扩建; 扩建后全厂. 主体 工程; 办公家具1#生产车间; 钢结构，1层，占地面积7020m2，135m×52m×10m，包括机械加工区、组装区、水洗陶化区、喷塑、烘干区; 依托现有工程车间，在西南侧1000m2新增注塑机、粉碎机、冷水机、拌料机等设备; 钢结构，1层，占地面积7020m2，135m×52m×10m，包括机械加工区、组装区、水洗陶化区、喷塑、烘干区和注塑区. 办公家具2#生产车间; 钢结构，1层，占地面积2275m2，65m×35m×10m，包括机械加工区、组装区、喷塑、烘干区; /; 钢结构，1层，占地面积2275m2，65m×35m×10m，包括机械加工区、组装区、喷塑、烘干区. 金属瓶盖车间; 钢结构，1层，占地面积2100m2，60m×35m×10m，包括原料区、成品区、生产区; /; 钢结构，1层，占地面积2100m2，60m×35m×10m，包括原料区、成品区、生产区. 辅助工程; 办公楼; 3座，占地面积1000m2，3层，砖混结构，用于办公; 依托现有工程; 3座，占地面积1000m2，3层，砖混结构，用于办公. 仓库; 建筑面积8605m2，141m×61m，主要用于储存成品; /; 建筑面积8605m2，141m×61m，仓库分别出租于致强办公家具、睿曼实业有限公司和旭方塑料制品厂. 公用 工程; 给水; 厂区自备水井; 依托现有工程; 厂区自备水井. 排水; 厂区雨污分流；雨水经厂区雨水管道排入厂区南侧道路; 依托现有工程; 厂区雨污分流；雨水经厂区雨水管道排入厂区南侧道路. 陶化废水通过厂区污水管道进入厂区建设的污水处理系统，处理达标后用于厂区绿化和洒水降尘; 本项目注塑机冷却水循环使用不外排; 陶化废水通过厂区污水管道进入厂区建设的污水处理系统，处理达标后用于厂区绿化和洒水降尘；注塑机冷却水循环使用不外排. 生活污水经化粪池（39m3）处理后定期清掏肥田; 生活污水依托现有化粪池处理; 生活污水经化粪池（39m3）处理后定期清掏肥田. 供电; 高龙镇供电所供给; 依托现有工程供电管网; 高龙镇供电所供给. 环保 工程; 废气治理; 办公家具1#车间： ① 喷塑粉尘负压收集并由“大旋风+滤芯除尘器”处理后通过15m排气筒（1#）排放；② 烘干固化废气中非甲烷总烃、SO2、NOX及烟尘经UV光氧催化+活性炭装置处理后通过15m排气筒（2#）排放；③ 抛丸粉尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒（3#）排放；④ 焊接烟尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒（4#）排放。⑤切割烟尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒（5#）排放。 办公家具2#车间： ⑥ 喷塑粉尘经旋风+滤筒除尘器处理后通过15m排气筒（6#）排放； ⑦烘干固化废气非甲烷总烃、SO2、NOX及烟尘经UV光氧催化+活性炭装置处理后通过15m排气筒（7#）排放；⑧焊接烟尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒（8#）排放。; 注塑工序产生的VOCs经集气罩+软帘收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。破碎工序产生的粉尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 现有工程：办公家具1#车间：① 喷塑粉尘负压收集并由“大旋风+滤芯除尘器”处理后通过15m排气筒（1#）排放；② 烘干固化废气中非甲烷总烃、SO2、NOX及烟尘经UV光氧催化+活性炭装置处理后通过15m排气筒（2#）排放；③ 抛丸粉尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒（3#）排放；④ 焊接烟尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒（4#）排放。⑤切割烟尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒（5#）排放。办公家具2#车间：⑥ 喷塑粉尘经旋风+滤筒除尘器处理后通过15m排气筒（6#）排放； ⑦烘干固化废气非甲烷总烃、SO2、NOX及烟尘经UV光氧催化+活性炭装置处理后通过15m排气筒（7#）排放；⑧焊接烟尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒（8#）排放。 扩建工程：注塑工序产生的VOCs经集气罩+软帘收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；破碎工序产生的粉尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。. 噪声治理; 基础减震、厂房隔声等措施; 基础减震、厂房隔声等措施; 基础减震、厂房隔声等措施. 废水治理; ①生活污水经化粪池（39m3）处理后定期清掏肥田； ②陶化废水通过厂区污水管道进入污水处理系统，处理达标后用于厂区绿化和洒水降尘。; 生产废水：循环冷却水定期补充损耗部分，不外排；生活污水依托现有化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥。; 生活污水：经化粪池（39m3）处理后由附近村民拉走用于农田施肥； 生产废水：陶化废水通过厂区污水管道进入污水处理系统，处理达标后用于厂区绿化和洒水降尘；循环冷却水定期补充蒸发损耗部分，不外排。. 固体废物治理; ①生活垃圾统一收集后定期由环卫部门运走；②一般固废：除尘器收集杂色塑粉、废钢丸、废焊丝焊渣、废边角料及残次品收集后外售；除尘器收集的常规塑粉回收利用；③危险废物：废液压油、废润滑油、废手套及抹布、废活性炭、废UV灯管、废催化剂、废离子交换树脂、污水处理站污泥分类暂存于2#车间北侧9m2的危废暂存间，定期交有资质单位处置。; ① 生活垃圾统一收集后定期由环卫部门运走；②一般固体废物：不合格品及废边角料经破碎机破碎后回用于生产；废包装材料集中收集后定期外售；③危险废物：废UV灯管、废活性炭、废润滑油及废含油抹布集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; ① 生活垃圾：设置若干垃圾桶，由环卫部门统一处理；② 一般固体废物：除尘器收集杂色塑粉、废钢丸、废焊丝焊渣、废边角料及残次品收集后外售；除尘器收集的常规塑粉回收利用；不合格品及废边角料经破碎机破碎后回用于生产；废包装材料集中收集后定期外售；③ 危险废物：废液压油、废润滑油、废手套及抹布、废活性炭、废UV灯管、废催化剂、废离子交换树脂、污水处理站污泥分类暂存于2#车间北侧9m2的危废暂存间，定期交有资质单位处置。. 本项目与现有工程的依托关系见下表。 表6 本项目与现有工程的依托关系 名称; 依托工程; 依托可行性分析. 主体工程; 依托现有工程1#生产车间西南侧1000m2，新增注塑机、粉碎机、冷水机等设备; 现有工程1#生产车间7020m2，其中喷塑烘干及水洗陶化占地面积300m2，组装区占地面积780m2，机械加工区设备占地面积2000m2，原料及成品区占地面积2000m2，剩余闲置空间1940m2，能够满足本项目占地面积1000m2的需求. 辅助工程; 依托现有工程办公楼; 现有工程办公楼共3座，占地面积约为1000m2，剩余闲置办公室较多，能够满足本项目需求. 公用工程; 给水; 依托现有工程自备水井; 现有工程自备水井出水量为5m3/h，现有工程用水量为3.173m3/d，本项目用水量为0.52m3/d，能够满足本项目需求. 排水; 依托现有工程雨污管网; 现有工程雨污管网已建成，雨水经厂区雨水管道排入厂区南侧道路；生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，能够满足本项目需求. 供电; 依托现有工程供电管网; 现有工程的供电设施已建成，能够满足本项目需求. 环保工程; 固废治理; 依托现有危废暂存间; 现有工程危废暂存间位于2#车间北侧9m2，主要用于存储废液压油、废润滑油、废手套及抹布、废活性炭、废UV灯管、废离子交换树脂、废催化剂和污水处理站污泥。本项目产生的危险废物为废UV灯管、废活性炭、废润滑油和废手套及抹布，危废种类与现有工程具有重合性，可共用同一危废桶，因此能够满足需求. 废水治理; 依托现有化粪池; 现有工程厂区共设置2座15m3化粪池和1座9m3化粪池，根据现场调查，厂区内共计4家企业，其中现有工程生活污水产生量为0.96m3/d，洛阳睿曼实业有限公司生活污水产生量为1.28m3/d，偃师市旭方塑料制品厂生活污水产生量为0.32m3/d，洛阳致强办公家具有限公司生活污水产生量为0.48m3/d，化粪池总容量39m3，剩余容量为35.96m3，本项目生活污水产生量为0.192m3/d，因此可满足需求. 4、项目主要产品方案及生产规模 本项目主要生产办公家具塑料配件，具体产品方案见下表。 表7 本项目扩建后全厂主要产品方案及产能 序号; 产品名称; 现有工程产能; 本项目产能; 扩建后全厂产能; 增减量; 规格型号; 备注. 1; 铝瓶盖; 3亿只/a; /; 3亿只/a; 0; 直径28mm; 用于饮料瓶盖. 2; 办公家具; 2万套/a; /; 2万套/a; 0; 1800mm×850mm×390mm；485mm×520mm×780mm; 主要为文件柜、椅子、书架等. 3; A4抽屉; /; 250t/a; 250t/a; +250t/a; 32.5cm×23cm×4cm；32.5cm×23cm×8cm；32.5cm×23cm×17cm; 尺寸根据订单情况调整. 4; A3抽屉; /; 250t/a; 250t/a; +250t/a; 45cm×32.5cm×4cm；45cm×32.5cm×8cm；. 5; 零配件; /; 500t/a; 500t/a; +500t/a; /; 根据订单情况加工，主要为导轨、长条等. 5、主要生产设备 本项目现有工程主要生产办公家具及铝瓶盖，本次扩建主要生产塑料配件，主要生产设备不涉及交叉使用，2#车间和金属瓶盖生产车间本次不涉及，本项目拟利用现有工程1#车间西南侧1000m2新增注塑机、粉碎机等设备。具体生产设备详见下表。 表8 主要生产设备一览表 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设施; 现有工程; 本项目; 扩建后全厂. 规格型号; 数量（台）; 规格型号; 数量（台）; 规格型号; 数量（台）. 1#生产车间. 金属加工车间; 机械加工; 数控开平线; Qii-2×1250; 1; /; /; Qii-2×1250; 1. 激光切割机; JTL-LC4015; 2; /; /; JTL-LC4015; 2. 剪板机; Q11-3×1300; 1; /; /; Q11-3×1300; 1. 折弯机; WC67Y-60/2500; 1; /; /; WC67Y-60/2500; 1. WC67Y-40/2000; 3; /; /; WC67Y-40/2000; 3. /; 1; /; /; /; 1. 点焊机; EJY-1212; 2; /; /; EJY-1212; 2. /; 10; /; /; /; 10. 二保焊机; MBC系列; 7; /; /; MBC系列; 7. 压力机; J23-25; 1; /; /; J23-25; 1. /; 1; /; /; /; 1. JG23-40; 1; /; /; JG23-40; 1. 数控滚压线; /; 3; /; /; /; 3. 台式钻床; Z525-A; 3; /; /; Z525-A; 3. 抛丸机; /; 1; /; /; /; 1. 圆锯机; YJ-315; 2; /; /; YJ-315; 2. 锯床; GWK 4252; 1; /; /; GWK 4252; 1. 弯管机; DW50; 1; /; /; DW50; 1. 金属表面前处理生产线; 陶化工序; 脱脂槽; 1.6m×0.6m×1.2m; 2; /; /; 1.6m×0.6m×1.2m; 2. 陶化槽; 1.6m×0.6m×1.2m; 1; /; /; 1.6m×0.6m×1.2m; 1. 清洗槽; 1.6m×0.6m×1.2m; 2; /; /; 1.6m×0.6m×1.2m; 2. 粉末喷涂线; 喷涂固化; 喷房; 4m×2m; 2; /; /; 4m×2m; 2. 固化廊道; 25m×2m; 1; /; /; 25m×2m; 1. 其他; 空压机; /; 3; /; /; 3. 塑料零件及其他塑料制品制造; 注塑成型; 注塑机; /; /; YH358/JS-H3; 1; YH358/JS-H3; 1. /; /; HTX70/JD; 1; HTX70/JD; 1. /; /; HTF188/JD; 1; HTF188/JD; 1. /; /; HTF268/JD; 1; HTF268/JD; 1. /; /; YH328/JS-H3; 1; YH328/JS-H3; 1. /; /; HTX400/JD; 1; HTX400/JD; 1. /; /; HTX200/JD; 1; HTX200/JD; 1. /; /; HTF308/JD; 1; HTF308/JD; 1. /; /; HTX800/JD; 1; HTX800/JD; 1. /; /; HTX600/JD; 1; HTX600/JD; 1. 其他; 粉碎机; /; /; PC400; 5; PC400; 5. 拌料机; /; /; /; 3; /; 3. 冷水机; /; /; /; 5; /; 5. 循环冷却水塔; /; /; /; 1; /; 1. 温控箱; /; /; 0.2×0.2m; 10; 0.2×0.2m; 10. 行车; /; /; /; 1; /; 1. 空压机; /; /; /; 1; /; 1. 本项目设备均不属于限制类和淘汰类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 6、主要原辅材料及能源消耗 本项目现有工程主要生产办公家具及铝瓶盖，本次扩建主要生产塑料配件，主要原辅材料及能源消耗不涉及交叉使用，现有工程原辅材料及能源消耗无变化，本次仅分析扩建项目主要原辅材料及能源消耗。本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表9 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 原辅料名称; 现有工程消耗量; 本项目消耗量; 扩建后全厂消耗量; 增减量; 备注. 1#生产车间; PS; /; 793.2t/a; 793.2t/a; +793.2t/a; 外购袋装粒料，25kg/袋，PS最大存储量5t，PP最大存储量2t. PP; /; 197.8t/a; 197.8t/a; +197.8t/a. PS防静电母料; /; 0.8t/a; 0.8t/a; +0.8t/a. PP防静电母料; /; 0.2t/a; 0.2t/a; +0.2t/a. PS色母料; /; 6t/a; 6t/a; +6t/a. PP色母料; /; 2t/a; 2t/a; +2t/a. 包装箱; /; 3000个/a; 3000个/a; +3000个/a; 外购纸箱，用于成品包装. 润滑油; 0.1 t/a; 0.1t/a; 0.2t/a; 0.1t/a; 外购、25kg/桶. 全厂; 水; 825.2t/a; 135.2t/a; 960.4t/a; +135.2t/a; 自备水井. 电; 200万（kW·h）/a; 20万（kW·h）/a; 220万（kW·h）/a; +20万（kW·h）/a; 市政电网供电. 本项目原辅材料理化性质见下表。 表10 原辅材料理化性质表 序号; 名称; 性质. 1; PS; 聚苯乙烯，分子式为C8H8，普通聚苯乙烯树脂为无毒，无臭，无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料，其制品具有极高的透明度，透光率可达90%以上，电绝缘性能好，易着色，加工流动性好，刚性好及耐化学腐蚀性好等。熔融温度为140～180℃、分解温度300℃以上，主要用于发泡成型，用作保温、隔热、防震、包装材料及漂浮制品。根据企业提供的聚苯乙烯颗粒分析报告（详见附件10），本项目使用的聚苯乙烯颗粒为通用级聚苯乙烯颗粒，型号为GPPS-525，透光率为90.6%，残留苯乙烯含量720mg/kg。. 2; PP; 聚丙烯，由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物，熔点范围为150~176℃，分解温度为328~410℃，耐热、耐腐蚀，适宜于制薄膜、重包装膜、电缆绝缘层材料、吹注塑及发泡等制品。. 7、公用工程及辅助设施 （1）给水 - 本项目用水主要为生产和生活用水。生产用水主要为注塑机冷却用水，用水量为0.28m3/d（72.8m3/a），职工生活用水量为0.24m3/d（62.4m3/a），由厂区自备水井提供，自备水井出水量为5m3/h，可以满足本项目用水需求。 - 生活用水：本项目新增劳动定员6人，均不在厂区食宿、洗浴，参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），营运期员工生活用水量按40L/人·d计，年工作260d，则项目生活用水量为0.24m3/d（62.4m3/a）。按排污系数80%计算，生活污水的产生量为0.192m3/d（49.92m3/a）。 注塑机冷却用水：本项目注塑机在生产过程中需使用冷却水对模具进行降温，冷却水经车间外设置的冷却水塔（直径2m，高2.5m）冷却后循环使用不外排。本项目冷却塔循环水量为4m3/h，冷却水在循环使用过程中蒸发损失量按照循环水量的1%计，则补充新鲜水量为0.04m3/h，注塑机每天工作7h，新鲜补水量为0.28m3/d（72.8m3/a）。 项目水平衡图见下图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）排水 本项目厂区排水采用雨污分流制。雨水通过厂区雨水管道排入厂区南侧道路，本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥；注塑机冷却水循环使用不外排。 - 供电 本项目用电量约为20万（kW·h）/a，由偃师市高龙镇供电所供给，可满足项目生产和生活用电需求。 - 采暖 项目冬季采暖和夏季制冷均采用分体式空调。 8、劳动定员及生产制度 现有工程劳动定员30人，本次扩建新增劳动定员6人，均不在厂区食宿及洗浴，年工作时间为260d天，每天1班，每班8小时[8:00~12:00，14:00~18:00]。 - 9、平面布置 - 本项目厂区呈南北走向，大门位于厂区南侧，紧邻大门处为办公楼，生产车间均位于厂区北侧，由东到西依次为1#生产车间、2#生产车间、仓库（原为仓库，现已分别出租于洛阳致强办公家具有限公司、偃师市旭方塑料制品厂、洛阳睿曼实业有限公司）。 - 本项目所在车间为1#生产车间，本次扩建位置为1#生产车间西南侧，注塑机呈南北走向，沿车间西侧依次摆放，生产设备均位于车间西侧，原料区及成品区位于车间东侧。综上，本项目平面布置紧凑，便于生产管理，基本合理。本项目厂区及车间平面布置见附图四、附图五。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1、施工期工艺流程简述 本项目利用现有工程1#车间内闲置空间进行建设，施工期主要环境影响为设备安装、调试过程中产生的非稳态噪声，因此不再对施工期环境影响进行分析。 2、营运期工艺流程简述 图2 项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节简述： - 搅拌混合：使用拌料机将PP和PP防静电颗粒或PS和PS防静电颗粒搅拌均匀后进入下一工序，本项目约98%的产品只使用PP或PS，无需搅拌混合，仅2%的产品需要添加防静电颗粒或色母料，搅拌均匀后进入投料工序。该过程会产生少量粉尘及设备噪声。 - 投料：将聚苯乙烯或聚丙烯或搅拌好的物料（均为颗粒状，粒径约为2-3mm）人工拆袋后投入料桶内，料桶自动吸附物料。本项目物料粒径较大，且自动吸附，因此该过程无粉尘产生。 - 注塑成型、冷却：注塑机配套使用温控箱，通过电加热的方式（加热温度约为150℃左右）将物料融化，熔融状态的塑料完全进入模具的封闭模腔，充满模腔后暂停工作，此时模具采用冷却水间接冷却，冷却温度为70℃左右，冷却后开模取出。该过程会产生注塑废气及设备噪声。 检验：开模取出后的产品经人工检验，合格品进行包装，不合格产品进入粉碎机。 破碎：检验后不合格产品及废边角料经料斗进入粉碎机后，料斗的挡板自动关闭，设备启动，粉碎机内设置有机械切片，通过粉碎机内设置的机械切片高速运转进行破碎，破碎后尺寸约为4-5mm，破碎后直接作为原料使用，该过程会产生少量粉尘及设备噪声。 主要污染工序 1、施工期污染因素分析 根据现场勘查，本项目利用现有工程1#生产车间闲置空间进行建设，施工期只对生产设备进行安装和调试，不涉及土建工程，对周围环境影响较小，故不再对其施工期污染因素进行分析。 2、营运期污染因素分析 根据工艺流程和产排污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表11 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废气; 搅拌工序; 颗粒物; 根据工程分析，粉尘产生量较小，粉尘通过车间内沉降后排放. 破碎工序; 颗粒物; 经集气罩收集，进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放. 注塑工序; 非甲烷总烃、苯乙烯; 经集气罩+软帘收集，进入1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后由1根15m排气筒. 废水; 注塑机冷却工序; COD、SS; 循环使用不外排. 职工生活; COD、SS、NH3-N; 生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 基础减震、距离衰减、建筑隔声. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，交由环卫部门处置. 生产过程; 不合格品及废边角料; 经粉碎机破碎后回用于生产. 生产过程; 废包装材料; 集中收集后定期外售. 废气治理设施; 废UV灯管; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 废活性炭. 设备保养、维护; 废润滑油. 废抹布及手套. |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | - 本项目拟利用现有工程1#生产车间闲置空间进行建设，经现场调查及了解，现有工程1#生产车间东南侧1500m2不再用于原料存储，拟出租于河南达恒科技有限公司，环评手续正在办理中；仓库（8605m2）不再用于储存成品，分别出租于洛阳致强办公家具有限公司、偃师市旭方塑料制品厂、洛阳睿曼实业有限公司，三家企业均已办理环评手续。 - 1、现有工程环评基本情况 洛阳市冠誉办公家具有限公司位于洛阳市偃师市高龙镇大屯村2组，于2019年10月委托我公司编制完成《洛阳市冠誉办公家具有限公司年产2万套钢制办公家具、以及3亿只金属瓶盖项目环境影响报告表》（以下简称“现有工程”），2019年11月12日偃师市环境保护局出具了《关于洛阳市冠誉办公家具有限公司年产2万套钢制办公家具、以及3亿只金属瓶盖项目环境影响报告表的批复》（偃环监表[2019]141号）（详见附件7），2020年3月完成了竣工环境保护自主验收工作（详见附件8）。现有工程环保手续完善，且于2020年3月11日取得偃师市环境保护局发放的排污许可证（登记管理），登记编号为：91410381MA447LR484001X（详见附件9）。 2、现有工程产排污情况 （1）废气排放情况 现有工程废气污染源主要有：焊接及切割过程产生的烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、烘干固化工序产生的有机废气、颗粒物、SO2、NOx。 ①焊接工序产生的焊接烟尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。根据企业现状监测数据计算可知，焊接烟尘颗粒物排放量为0.0242t/a。 - ②切割工序产生的切割烟尘经集气管道收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。根据企业现状监测数据计算可知，切割烟尘颗粒物排放量为0.0219t/a。 - ③抛丸工序产生的抛丸粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。根据企业现状监测数据计算可知，抛丸粉尘颗粒物排放量为0.0096t/a。 ④喷塑工序产生的喷塑粉尘经负压收集后进入“旋风除尘+脉冲滤芯除尘器”处理后通过15m高排气筒排放。根据企业现状监测数据计算可知，喷塑粉尘颗粒物排放量为0.1954t/a。 ⑤烘干固化工序产生的废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒排放。根据企业现状监测数据计算可知，非甲烷总烃排放量为0.0225t/a，SO2排放量为0.048t/a，NOx排放量为0.0874t/a，颗粒物排放量为0.0299t/a。 为了解现有工程废气排放情况，评价引用河南哈勃环境监测有限公司于2021年10月19日对厂区废气的监测报告（详见附件12），检测期间现有工程处于满负荷生产状态。根据监测数据可知，焊接烟尘、切割烟尘、抛丸粉尘和喷塑粉尘经处理后排气筒出口处颗粒物排放浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物二级排放限值“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h”的要求。烘干固化产生的非甲烷总烃经处理后排气筒出口处排放浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“有组织非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，排气筒15m时排放速率≤10kg/h”的标准要求。同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中“家具制造业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为60mg/m3，建议去除效率为70%”的要求。烘干固化产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排气筒出口处排放浓度均能满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准要求“颗粒物排放限值30mg/m3、SO2排放限值200mg/m3、NOX排放限值300mg/m3”。 （2） 废水排放情况 现有工程生活污水经化粪池（9m3）处理后由附近村民拉走用于农田施肥。水洗陶化产生的生产废水经厂区污水处理站处理后用于厂区绿化和洒水降尘。为了解现有工程废水排放情况，评价引用河南哈勃环境监测有限公司于2021年10月19日对厂区污水处理站出口的监测报告（详见附件12），根据监测数据可知，厂区污水处理站出口处pH值、COD、SS、氨氮、氟化物、石油类均能满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求“pH：6~9、COD：100mg/L、SS：70mg/L、氨氮：20mg/L、氟化物：10mg/L、石油类：5mg/L”。 （3） 噪声排放情况 现有工程噪声源主要为切割机、折弯机、剪板机、焊机等设备，为了解现有工程噪声对周围影响情况，评价引用河南哈勃环境监测有限公司于2021年10月19日对厂区噪声的监测报告（详见附件12），由监测数据可知，现有工程南、北厂界昼夜间噪声监测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4） 固废排放情况 现有工程产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险固废。生活垃圾产生量为2.6t/a，采用垃圾桶收集，定期交由环卫部门处理。一般工业固废中的喷塑粉尘产生量为3.12t/a，集中收集后回收利用；废边角料及次品产生量为39t/a，废焊丝焊渣产生量为0.78t/a，废钢丸产生量为9.1t/a，分类暂存于一般固废暂存处，定期外售。危险废物废液压油产生量为0.12t/a，废润滑油产生量为0.02t/a，废抹布及手套产生量为0.1t/a，污水处理站污泥产生量为0.003t/a，废离子交换树脂产生量为0.001t/a，废活性炭产生量为0.4t/a，废UV灯管产生量为40根/a，危险废物分类暂存于按要求设置的危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 现有工程三废排放情况汇总见下表。 表12 现有工程三废排放情况一览表 类别; 污染物名称; 环保措施; 排放量（t/a）. 废气; 焊接工序产生的颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 0.0242. 切割工序产生的颗粒物; 集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒; 0.0219. 抛丸工序产生的颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 0.0096. 喷塑工序产生的颗粒物; 负压管道+“旋风除尘+脉冲滤芯除尘器”+15m高排气筒; 0.1954. 烘干固化工序; 非甲烷总烃; “UV光氧催化+活性炭吸附”装置+15m高排气筒; 0.0225. SO2; 0.048. NOx; 0.0874. 颗粒物; 0.0299. 废水; 生活污水; COD; 化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥; /. 氨氮; /. 生产废水; COD; 厂区污水处理站处理后用于绿化和洒水抑尘; /. 氨氮; /. SS; /. 氟化物; /. 石油类; /. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶收集后定期交由环卫部门处置; /. 一般固体废物; 喷塑粉尘集中收集后回收利用；废边角料及次品、废焊丝焊渣和废钢丸分类暂存于一般固废暂存处，定期外售; /. 危险固体废物; 废液压油、废离子交换树脂、废润滑油、废抹布及手套、污水处理站污泥、废活性炭和废UV灯管分类暂存于按要求设置的危废暂存间内，定期交由有资质单位处置; /. 3、现存环保问题以及“以新带老”措施 根据现场调查，本项目现有工程各项环保措施均已到位，建议企业定期对环保设施进行检查及维护，确保其正常有效运行。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于洛阳市偃师市高龙镇大屯村，所在区域属于二类环境空气功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解区域环境质量现状，本次评价引用洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》中数据，洛阳市环境质量现状达标情况见下表。 表13 洛阳市2020年环境空气质量现状评价表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率 （%）; 达标情况. 洛阳市; CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1300μg/m3; 4000μg/m3; 32.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34μg/m3; 40μg/m3; 85; 达标. O3; 日最大八小时平均第90百分位数质量浓度; 166μg/m3; 160μg/m3; 103.75; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 86μg/m3; 70μg/m3; 122.85; 不达标. PM2.5; 年平均; 量浓度 51μg/m3; 35μg/m3; 145.71; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8μg/m3; 60μg/m3; 13.33; 达标. 由上表可知，NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时平均浓度、PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在评价区域为不达标区。目前，洛阳市正在实施《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解其他污染物环境质量现状，建设单位委托洛阳德之誉环境科技有限公司于2021年12月25日~2021年12月27日对特征因子苯乙烯进行3天的监测，本次评价非甲烷总烃引用《洛阳睿曼实业有限公司校用设备迁建项目环境影响报告表》（报批版）中建设单位委托洛阳德之誉环境科技有限公司于2021年2月17日~2021年2月23日连续7天的监测数据，监测点位为大屯村（本项目下风向120m），监测结果见下表。 表14 环境空气质量现状评价表 监测点位; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（µg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率 （%）; 达标 情况. 大屯村; 非甲烷总烃; 2.0; 620~790; 39.5; 0; 达标. 苯乙烯; 0.01; 未检出; /; 0; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境浓度2.0mg/m3的限值要求，苯乙烯监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中苯乙烯空气质量浓度0.01mg/m3的限值要求。 - 2、声环境质量现状 - 本项目周围50m范围内无声环境保护目标，周围多为工业企业，因此不再对声环境进行监测。 - 3、地表水 本项目为扩建，不新增废水排放。距离项目最近的地标水体为伊河，为了解本项目附近地表水环境质量，本次地表水环境质量现状引用2020年洛阳市环境监测站对“伊洛河汇合处断面”的监测数据进行评价，伊洛河规划功能区为Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体监测数据见下表。 表15 地表水监测及评价结果 单位：mg/L 河流名称; 监测点位; 监测因子 采样日期; COD; NH3-N; 总磷. 伊洛河; 伊洛河汇合处断面; 1月; 16; 0.489; 0.076. 2月; 18; 0.594; 0.054. 3月; 20; 0.331; 0.050. 4月; 20; 0.260; 0.050. 5月; 18; 0.520; 0.090. 6月; 20; 0.410; 0.050. 7月; /; /; /. 8月; /; /; /. 9月; 9; 0.150; 0.040. 10月; 17; 0.180; 0.040. 11月; /; /; /. 12月; /; /; /. 年平均值; 17.25; 0.367; 0.0563. 范围; 9~20; 0.150~0.594; 0.040~0.090. 标准值; ≤20; ≤1; ≤0.2. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 由上表可知，监测断面各监测因子COD、氨氮和总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 - 4、地下水、土壤环境 本项目车间全部硬化，经过初步地下水、土壤污染途径分析，可能污染地下水、土壤的途径为事故状态下危废暂存间危险废物泄露。项目危废暂存间按照环评要求做到防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失。经采取措施后，本项目对地下水、土壤的影响很小。因此本次不再对地下水、土壤开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标；本项目不在洛阳市文物保护范围内。项目环境保护目标见下表，分布图见附图二。 表16 环境保护目标 环境要素; 保护对象; 坐标; 人数; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离（m）. 环境空气; 大屯村; E112.738759°N34.611347°，; 8350人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; NW; 120m. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染物 | 标准值 |  |  |
|  | 废气 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 | 非甲烷总烃 | 有组织排放浓度60mg/m3 |  |  |
|  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A |  | 在厂房外设置监控点 | 监控点处1h平均浓度值 | 6mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 监控点处任意一次浓度值 | 20mg/m3 |
|  |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2中其他行业建议值要求 |  | 建议去除效率70%，工业企业边界无组织排放浓度2.0mg/m3 |  |  |
|  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 | 苯乙烯 | 有组织排放浓度限值 |  | 20mg/m3 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2 |  | 有组织排放速率 |  | 6.5kg/h |
|  |  |  |  | 无组织排放浓度限值 |  | 0.2mg/m3 |
|  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 | 颗粒物 | 有组织排放浓度限值 |  | 20mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织排放浓度限值 |  | 1.0mg/m3 |
|  | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |  |  |  |  |
|  | 固体废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |  |  |  |  |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运过程中生活污水产生量为0.192m3/d（49.92m3/a），经化粪池处理后由附近村民定期清掏，用于农田施肥。 本项目非甲烷总烃排放量为0.0705t/a，苯乙烯排放量为0.1354t/a，均以VOCs计，则VOCs共计排放量为0.2059t/a，采取区域内等量削减替代，其替代来源为偃师区2021年减排档案中的VOCs减排量。 |  |  |  |  |  |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有工程1#车间闲置空间进行项目建设，施工期仅进行简单的设备搬运、安装工作，不再进行土建活动，故不涉及施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 本项目营运期废气污染物有组织产排情况见下表。 表17 本项目营运期废气污染物产排情况一览表 编号; 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 治理设施; 排放情况; 限值mg/m3; 标准; 达标情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 风量m3/h; 收集效率; 处理效率; 是否可行; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 1; 搅拌工序; 颗粒物; /; /; 无组织; 于封闭车间内，搅拌工序加盖密闭，车间道路定时洒水，车间内自然沉降后排放; /; /; /; /; /; /; /; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标. 破碎工序; 颗粒物; 31.3; 0.0125; 有组织; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 4500; 90%; 90%; 是; 3.13; 0.014; 0.0011; 20. 2; 注塑工序; 非甲烷总烃; 14.8; 0.27; 有组织; 集气罩+软帘+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）; 10000; 90%; 85%; 是; 2.23; 0.022; 0.0405; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5; 达标. 3; 苯乙烯; 28.5; 0.5184; 4.27; 0.043; 0.0778; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2; 达标. - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。本项目废气排放口基本情况详见下表。 表18 本项目废气排放口基本情况表 编号及名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 年排放小时数（h）; 污染物名称. 经度; 纬度; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 流速 （m/s）. DA001排气筒1#; 一般排放口; 112.741493; 34.615005; 15.0; 0.3; 20.0; 18.98; 80; 颗粒物. DA002排气筒2#; 一般排放口; 112.741490; 34.614932; 15.0; 0.5; 20.0; 15.18; 1820; 非甲烷总烃; 苯乙烯. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气源强核算过程 （1）本项目废气主要为搅拌和破碎工序产生的粉尘、注塑工序产生的非甲烷总烃和苯乙烯。 - ①搅拌和破碎工序产生的粉尘 搅拌工序产生的粉尘：本项目约98%的产品只使用PP或PS，无需搅拌混合，仅2%的产品需要添加防静电颗粒或色母料进行搅拌，则需搅拌原料量为20t/a。项目原料均为颗粒状，粒径约为2-3mm，搅拌过程加盖密闭，且需搅拌物料较少，粉尘产生量极少，本次不再定量分析。评价要求搅拌工序加盖密闭，车间道路定时洒水，粉尘于车间内自然沉降后排放。 - 破碎工序产生的粉尘：本项目产品经检验后会产生少量不合格品及边角料，经粉碎机破碎后回用于注塑工序。根据企业提供资料，不合格品及废边角料按产品的3%计，则不合格品及废边角料产生量为30t/a（其中PP材料6t/a，PS材料24t/a）。参照《工业污染源产排污系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业中“废PE/PP破碎工序颗粒物产污系数为375克/吨-原料，废PS/ABS破碎工序颗粒物产污系数为425克/吨-原料”，则破碎粉尘产生量约为0.0125t/a，粉碎机工作时间约为80h/a。评价要求粉碎机上方设置集气罩（收集效率约为90%），粉尘经集气罩收集后，进入袋式除尘器（处理效率约为90%）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 - 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： - Q=0.75（10X2+A）×Vx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - X—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.2m； - A—集气罩口面积，m2， Vx—最小控制风速，m/s，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s。 本项目拟在破碎工序设置集气罩尺寸约为0.5m×0.5m；经计算每个集气罩所需风量约为878m3/h（取900m3/h），本项目共设置5台粉碎机，每台粉碎机上方均设置集气罩，并设置独立截止阀，设计风量为4500m3/h。颗粒物经处理后有组织排放量为0.0011t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为3.13mg/m3。颗粒物能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“有组织颗粒物排放浓度20mg/m3”的标准要求。 - ②注塑工序产生的非甲烷总烃和苯乙烯 - 本项目年产塑料配件1000t，主要原料为聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）及防静电母料，注塑机加热温度约为150℃左右，聚苯乙烯和聚丙烯的分解温度均为300℃以上，未达到分解温度，因此在注塑机加热过程中会有少量未聚合的单体挥发至空气中，从而产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求，其单位产品非甲烷总烃排放量为0.3kg/t-产品，本项目PS、PP及防静电颗粒的使用量为1000t/a，注塑机的工作时间为7h/d（1820h/a），则非甲烷总烃产生量为0.3t/a。 - 由于本项目使用的原料聚苯乙烯颗粒中存在的未聚合的苯乙烯单体，苯乙烯单体经加热后会有苯乙烯气体挥发出来，根据企业提供的聚苯乙烯的质量检测报告（详见附件10），残留苯乙烯含量为720mg/kg，聚苯乙烯、聚苯乙烯防静电颗粒和聚苯乙烯色母料的使用量为800t/a，则原料中苯乙烯单体量为0.576t/a，本次环评以苯乙烯100%挥发计，则苯乙烯产生量为0.576t/a，注塑机的工作时间为7h/d（1820h/a）。 - 本项目共10台注塑机，评价要求注塑机上方设置集气罩+软帘（收集效率约为90%），VOCs经集气罩收集后，进入“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（处理效率约为85%）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 - 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： - Q=0.75（10X2+A）×Vx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - X—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.2m； - A—集气罩口面积，m2， Vx—最小控制风速，m/s，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s。 - 本项目拟在注塑工序设置集气罩尺寸约为0.6m×0.5m；经计算每个集气罩所需风量约为945m3/h（取1000m3/h），本项目共设置10台注塑机，每台注塑机上方均设置集气罩，并设置独立截止阀，设计风量为10000m3/h。非甲烷总烃经处理后有组织排放量为0.0405t/a，排放速率为0.022kg/h，排放浓度为2.23mg/m3，苯乙烯有组织排放量为0.0778t/a，排放速率为0.043kg/h，排放浓度为4.27mg/m3。非甲烷总烃能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“有组织非甲烷总烃排放浓度60mg/m3”的标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】62号中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除效率为70%”的要求；苯乙烯能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“有组织苯乙烯排放浓度20mg/m3”的标准要求，同时满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中“苯乙烯排放速率6.5kg/h，15m高排气筒”的标准要求。 由上可知，本项目大气污染物经处理后可达标排放，对周边环境影响可以接受。 （2）企业自行监测计划 本项目排放的污染物为颗粒物、非甲烷总烃和苯乙烯，属于基本污染物，无其他大气污染物排放，不需要制定环境质量监测计划，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废气监测计划如下： 表19 项目有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 1年/次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. DA002; 非甲烷总烃; 半年/次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中要求. 苯乙烯; 1年/次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 表20 项目无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外上风向设1处，下风向设3处; 非甲烷 总烃、苯乙烯、颗粒物; 1年/次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂区内; 非甲烷 总烃; 1年/次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 3、废水 本项目注塑机冷却用水循环利用不外排，废水主要为生活污水。 （1）本项目水污染物排放信息 本项目水污染物排放信息见下表： 表32 本项目水污染物排放信息一览表 产排污环节; 职工生活. 废水类别; 生活污水. 污染物种类; COD; SS; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 350; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.0168; 0.0096; 0.0014. 治理设施名称; 化粪池. 处理能力（t/a）; 39m3. 治理工艺; 化粪池厌氧. 治理效率（%）; 20; 30; 3. 是否为可行技术; 是. 废水排放量（t/a）; 49.92. 污染物排放量（t/a）; 0.0134; 0.0067; 0.0014. 浓度（mg/L）; 280; 140; 29.1. 排放方式; 不排放. 排放去向; /. 排放规律; /. 是否达标; /. （2）废水源强核算及达标分析 本项目新增劳动定员为6人，不在厂区食宿、洗浴，参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），营运期员工生活用水量按40L/人·d计，年工作260d，则项目生活用水量为0.24m3/d（62.4m3/a）。按排污系数80%计算，生活污水的产生量为0.192m3/d（49.92m3/a）。项目生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥。 （3）废水污染治理措施可行性分析 本项目厂区所在地块内共计4家企业，即洛阳市冠誉办公家具有限公司（本项目）、洛阳致强办公家具有限公司、偃师市旭方塑料制品厂、洛阳睿曼实业有限公司，其中本项目生活污水产生量为0.192m3/d，现有工程生活污水产生量为0.96m3/d，洛阳睿曼实业有限公司生活污水产生量为1.28m3/d，偃师市旭方塑料制品厂生活污水产生量为0.32m3/d，洛阳致强办公家具有限公司生活污水产生量为0.48m3/d，本项目所在地块生活污水总计产生量为3.232m3/d，废水经厂区内已建2座15m3化粪池和1座9m3化粪池处理后由附近村民拉走用于农田施肥。 根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，本项目完成后整个厂区生活污水产生量为3.04m3/d，化粪池总容积为39m3，满足废水停留时间满足12小时以上。因此本项目生活污水依托现有化粪池收集处理措施可行。本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 4、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要是设备运行过程产生的噪声，主要设备有注塑机、粉碎机、拌料机等。根据类比调查可知，车间内噪声源强在75-90dB（A）之间。设备在运行过程采取建筑隔声以及车间内距离衰减之后噪声情况见下表。 表21 噪声产污情况一览表 设备名称; 噪声级（dB（A））; 数量（台）; 采取措施; 降噪后噪声值（dB（A））; 持续时间（h/a）. 注塑机; 80; 10; 基础减震、建筑隔声、距离衰减; 60; 1820. 粉碎机; 85; 5; 65; 80. 拌料机; 75; 3; 55; 520. 冷水机; 75; 5; 55; 1820. 温控箱; 70; 10; 50; 1820. 空压机; 90; 1; 70; 1820. - （2）达标分析 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，其声环境影响预测模式如下： 多点源叠加公式为： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 面声源影响预测公式： L（r）=L（r0）—Adiv 当 r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0） 式中：L （r0） —距离噪声源 r 0处的等效 A 声级值，dB（A）； r —预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离 r＜a/π时，几何发散衰减 Adiv≈0；当 a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减 3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当 r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。 由于本项目为扩建项目，因此预测时本项目需叠加厂区背景值，现有工程的厂界噪声影响值采用洛阳德之誉环境科技有限公司于2021年12月25日~2021年12月26日对项目所在地声环境质量现状的监测数据，其噪声在厂区边界的贡献值见下表。 表22 厂界周围及敏感点噪声预测值 单位：dB（A） 预测点位; 预测点位与噪声面源的距离（m）; 扩建工程昼间噪声贡献值（dB（A））; 厂界背景值（dB（A））; 叠加后贡献值（dB（A））; 标准值（dB（A））. 东厂界; 1; 45.95; 52.7; 53.53; 昼间：60. 南厂界; 100; 29.45; 52.4; 52.42. 西厂界; 110; 37.79; 53.2; 53.32. 北厂界; 1; 36.48; 52.0; 52.12. 由上表可知，厂区各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目运营期间不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 - （3）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目噪声监测方案如下。 表23 本项目自行监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 东、西、南、北厂界; 等效连续A 声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求. 5、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾：本项目新增劳动定员6人，年工作260天，生活垃圾量按0.5kg/（人·天）计算，则生活垃圾产生量为0.003t/d（0.78t/a），厂区设置若干垃圾桶，生活垃圾经统一收集之后，交由环卫部门处理。 （2）一般工业固体废物 ①不合格品及废边角料：本项目产品经检验后会产生少量不合格品及边角料，根据企业提供资料，不合格品及废边角料按产品的3%计，则不合格品及废边角料产生量为30t/a，固废代码为900-999-99，经粉碎机破碎后回用于生产。 ②废包装材料：本项目拆包或包装过程中会产生少量废包装材料，产生量约为2t/a，固废代码为900-999-99，集中收集于一般固废暂存处，定期外售。 （3）危险废物 ① 废活性炭：根据《简明通风设计手册》可知，活性炭的吸附能力约为1kg活性炭吸附0.24kg的有机废气，“UV光氧催化+活性炭吸附”装置的处理效率为85%（UV光氧催化处理效率为25%，活性炭处理效率为75%），根据废气污染源源强分析部分可知“UV光氧催化+活性炭吸附”装置中有机废气的收集量为0.7884t/a，则活性炭吸附VOCs量约为0.4435t/a，活性炭所需量为1.8479t/a，则废活性炭产生量约为2.29t/a。建议活性炭箱最大填充量为500kg，活性炭累计工作时间492h达到饱和状态，需更换活性炭。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-039-49。废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期送有资质的单位进行处置。 ② 废UV灯管：本项目采用 “UV 光氧催化+活性炭吸附”装置处理有机废气，装置采用高能紫外灯管，使用过程中定期需更换UV灯管。本项目UV 光氧催化装置共有20根灯管，紫外灯管使用寿命约为8000~10000小时，项目UV灯管按每年更换1次计算，则本项目运营期产生的废UV灯管的量为20根/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废UV 灯管属于“HW29 含汞废物”，危废代码为900-023-29 ，暂存于危废间后定期送有资质的单位进行处置。 ③ 废润滑油：本项目设备需使用润滑油进行维护，润滑油的使用量为0.1t/a，废润滑油的产生量约为使用量的80%，则项目润滑油产生量约为0.08t/a，废润滑油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废润滑油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-214-08，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ④ 含油废抹布及手套：机械设备在维修及保养过程中会产生少量含油抹布及废手套，根据企业提供资料，含油废手套的产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，含油抹布及废手套属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，含油抹布及废手套暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 表24 一般固废类别代码及产生情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 类别代码; 处置方式. 1; 不合格品及废边角料; 30 t/a; 900-999-99; 经粉碎后回用于生产. 2; 废包装材料; 2 t/a; 900-999-99; 集中收集后定期外售. - 表25 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 2.29t/a; 生产过程; 固体; 活性炭、吸附的有机废气; 有机废气; 492h; T; 危废暂存间分区暂存后，交由有资质单位处置. 2; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 20根/a; 生产过程; 固体; 含汞灯管; 含汞灯管; 1年; T. 3; 废润滑油; HW08废矿物油与含废矿物油废物; 900-214-08; 0.1 t/a; 设备维修; 液体; 润滑油; 矿物油油脂; 1年; T，I. 4; 含油废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.05 t/a; 生产过程; 固态; 基础油、无纺布; 废矿物油; 1年; T/In. 危废暂存间的基本情况见下表。 表26 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积 （m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 2#车间北侧; 9; 分区暂存，放置于专用容器内; 0.17t; 6个月. 2; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.17t; 6个月. 3; 废润滑油; HW08废矿物油与含废矿物油废物; 900-214-08; 0.17t; 1年. 4; 含油废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.17t; 1年. 本项目危废暂存间位于2#车间北侧，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。危废暂存间的建设要求如下： ①危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中防风、防雨、防晒的要求； ②本项目选取不锈钢桶作为危废暂存桶，危废暂存桶置于危废暂存间。本项目危废主要含有废矿物油等有机成分，与容器相容（不互相反应），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中危废贮存容器的要求。 ③危废暂存间基础地面必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，液体危险废物存放处四周设20cm高的围堰。危废暂存场所按照GB1556.2-1995的要求设置提示性和警示性图形标志，加强管理，制定危废管理制度。 ④本项危废间所在区域远离热源，避免因温度过高造成的环境风险。 ⑤危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置；建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目为扩建项目，排放的废气污染物主要为非甲烷总烃、苯乙烯和颗粒物，本次扩建不新增废水排放；本项目原辅材料全部放至生产车间内，生产车间地面全部硬化，产生的危险废物经收集后暂存厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处置，危废暂存间设置专用容器，暂存间建设200mm高砖混围堰，以免容器发生破裂，导致危险废物泄漏蔓延污染地下水、土壤。危废暂存间内围堰、内墙和墙角均应采取防渗措施采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数小于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。采取以上措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、环境风险分析 （1） 环境风险识别 本项目所涉及的危险物品主要为聚苯乙烯颗粒中包含的未聚合的单体苯乙烯加热后挥发出来少量的苯乙烯气体，环境风险识别见下表。 表27 项目环境风险识别表 序号; 危险物质; 风险源分布情况; 风险类型; 环境影响途径. 1; 苯乙烯; 生产车间注塑工序; 毒性、易燃性; 大气环境. 本项目PS最大存储量为5t，根据企业提供的聚苯乙烯的质量检测报告（详见附件10），残留苯乙烯含量为720mg/kg，则苯乙烯最大存储量为0.0036t，苯乙烯临界量比值详见下表。 表28 项目苯乙烯临界量比值（Q） 危险物质; CAS号; 最大储存量; 临界量; 临界量比值（Q）. 苯乙烯; 100-42-5; 0.0036; 10t; 0.0004. 由上表可知，本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目的风险评价等级为简单分析。 （2）环境风险防范措施 ①车间内外设置禁火标示，严防明火引发的火灾爆炸事件； ②车间配置一定数量的灭火器，发生轻微火灾时，可及时灭火； ③生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制，防止废气未经处理直接排放。 本项目涉及的危险物质为聚苯乙烯颗粒中含有的未聚合的苯乙烯单体在加热过程中有少量苯乙烯气体，存在一定的环境风险，气体排放量较小，未构成重大危险源。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。 - 7、污染物排放“三本账”情况 本项目属于扩建项目，本项目建成后全厂污染物排放量及变化情况见下表“三本账”所示。 表29 本项目建成后全厂污染物排放“三本账” 类别; 污染物; 现有工程排放量; 削减量; 本项目排放量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.2810 t/a; 0 t/a; 0.0011 t/a; 0.2821 t/a; +0.0011 t/a. 非甲烷总烃; 0.0225 t/a; 0 t/a; 0.0705 t/a; 0.0930 t/a; +0.0705 t/a. 苯乙烯; /; 0 t/a; 0.1354 t/a; 0.1354 t/a; +0.1354 t/a. SO2; 0.048 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0.048 t/a; 0 t/a. NOX; 0.0874 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0.0874 t/a; 0 t/a. 废水; COD; 0.1124 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0.1124 t/a; 0 t/a. 氨氮; 0.0108 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0.0108 t/a; 0 t/a. 固废; 生活垃圾; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a. 一般工业固废; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a. 危险固废; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a. 8、环保投资估算 本项目环保投资共计11万元，占总投资50万元的22%。 表30 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染物; 环保建设规模; 投资额（万元）; 备注. 废气; 破碎粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（1套）; 2.0; 新建. 注塑废气; 集气罩+软帘＋“UV光氧+活性炭吸附装置”+15m高排气筒（1套）; 5.0; 新建. 废水; 生产废水; 循环水塔1座+5m3水池; 2.0; 新建. 生活污水; 依托现有化粪池39m3; /; 依托现有. 噪声; 密闭、减震、隔声等; 1.0; 新建. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5; 新建. 一般固废; 一般固废暂存处（10m2）; 0.5; 新建. 危险固废; 依托现有危废暂存间; 0; 依托现有. 合 计; 11.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001破碎工序排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |
|  |  | DA002注塑工序排气筒 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 集气罩+软帘＋“UV光氧+活性炭吸附”装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物 | 车间密闭、搅拌工序加盖密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2中其他行业建议值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 依托现有化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 | / |
| 声环境 |  | 生产车间 | 设备噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；不合格品及废边角料经粉碎机破碎后回用于生产；废包装材料集中收集后回用于生产；废活性炭、废UV灯管、废润滑油、含油抹布及手套分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 暂存间建设200mm高砖混围堰，危废暂存间内围堰、内墙和墙角均应采取防渗措施采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数小于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①车间内外设置禁火标示，严防明火引发的火灾爆炸事件； ②车间配置一定数量的灭火器，发生轻微火灾时，可及时灭火； ③生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制，防止废气未经处理直接排放。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

根据前述，洛阳市冠誉办公家具有限公司年产1000吨塑料配件项目符合国家产业政策，选址合理，拟采取的污染防治措施可行，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.2810 t/a | / | / | 0.0011 t/a | 0 | 0.2821 t/a | +0.0011 t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0225 t/a | / | / | 0.0705 t/a | 0 | 0.1321 t/a | +0.0705 t/a |
|  | 苯乙烯 | / | / | / | 0.1354 t/a | 0 | 0.1354 t/a | +0.1354 t/a |
|  | SO2 | 0.048 t/a | / | / | 0 | 0 | 0.0232 t/a | 0 |
|  | NOX | 0.0874 t/a | / | / | 0 | 0 | 0.0848 t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0.1124 t/a | / | / | 0 | 0 | 0.1124 t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.0108 t/a | / | / | 0 | 0 | 0.0108 t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 喷塑粉尘 | 3.12 t/a | / | / | 0.8t/a | 0 | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废边角料及次品 | 39 t/a | / | / | 0 | 0 | 39 t/a | 0 |
|  | 废焊丝焊渣 | 0.78 t/a | / | / | 0 | 0 | 0.78 t/a | 0 |
|  | 废钢丸 | 9.1 t/a | / | / | 0 | 0 | 9.1 t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 0 | / | / | 2 t/a | 0 | 2 t/a | +2 t/a |
|  | 不合格品及边角料 | 0 | / | / | 30 t/a | 0 | 30 t/a | +30 t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | 0.12 t/a | / | / | 0 | 0 | 0.12 t/a | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.02 t/a | / | / | 0.08 t/a | 0 | 0.1 t/a | +0.08 t/a |
|  | 废活性炭 | 0.4 t/a | / | / | 2.29 t/a | 0 | 2.69 t/a | +2.29 t/a |
|  | 废UV灯管 | 40根/a | / | / | 20根/a | 0 | 60 根/a | +20根/a |
|  | 废抹布及手套 | 0.1 t/a | / | / | 0.05 t/a | 0 | 0.105 t/a | +0.05 t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0.003 t/a | / | / | 0 | 0 | 0.003 t/a | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.001 t/a | / | / | 0 | 0 | 0.001 t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①