报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳凯铂实业有限公司年产铝花纹卷

4万吨项目

建设单位（盖章）：洛阳凯铂实业有限公司

编制日期：2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳凯铂实业有限公司年产铝花纹卷4万吨项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2302-410381-04-01-225587 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张富强 | 联系方式 | 13837908379 |  |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区顾县工业区回龙湾村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度49分36.440秒，34度40分26.010秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3352建筑装饰及水暖管道零件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 335建筑、安全用金属制品制造 |  |
| 建设性质 |  | ¨新建（迁建） ¨改建 √ 扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | √ 首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 80 | 环保投资（万元） | 10 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 12.5 | 施工工期 | 两个月 |  |
| 是否开工建设 |  | √否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1．区域相关规划 1.1偃师市顾县镇总体规划（2014~2030） 根据《偃师市顾县镇总体规划》（2014~2030年），镇区近期主要向北发展，完成胡商国际城和铝合金城的建设，同时稳步推进建成区改造，远期向东、向南发展。镇区空间结构为“两轴两心五区”。 两轴：两条综合发展轴，东西向为主，南北向为次。两条轴线是生活区、工业区紧密联系的纽带； “两心”：镇区公共中心位于镇区中部，是镇区办公、体育、医疗、文化及商业等设施的主要集聚地；镇北公共中心位于镇区北部，为胡商国际城、铝合金城服务，主要配套社区级公共设施； “五区”：包括镇区综合中心生活区、镇北配套生活服务区、顾县镇工业区、白云岭工业区、胡商和铝合金城商贸物流园区。 本项目属于顾县镇总体规划内“五区”中“顾县镇工业区”范围内，产业布局为电线电缆及机电管件工业，多以铜、铝线材生产为主，本项目属铝金属加工项目，属于产业布局中相关产业，符合规划要求。 1.2顾县镇工业区发展指导意见（偃发改[2013]131号） 根据 “顾县镇工业园区发展指导意见（偃发改[2013]131号）”，顾县镇规划2个特色工业园区，包括电线电缆及机电管件工业区和白云岭装备制造工业区。 本项目位于顾县镇东部，属电线电缆及机电管件工业区范围内，该园区以电线电缆和石化管件生产为主，多以铜、铝线材生产为主，本项目属铝金属加工项目，属于铝材制品，根据顾县镇人民政府的相关文件，本项目符合顾县工业区产业规划。 综上所述，本工程在租赁车间内内安装生产线，工程占地和规划均符合偃师市顾县镇总体规划要求，也符合顾县镇工业区发展指导意见的相关要求。 2．“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于偃师区顾县镇工业园，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图五。 文物保护：本项目位于顾县镇回龙湾村，距离最近的大遗址保护区为东汉陵墓南兆域。东汉陵墓南兆域位于偃师市李村镇、庞村镇、寇店镇、高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓南兆域分为保护范围和建设控制地带二类。根据洛阳市城市总体规划（2011-2020）中“大遗址保护区划图”，本项目位于东汉陵墓南兆域东侧，不在洛阳市大遗址保护区及其控制地带范围内，项目建设不会对文物造成影响，详见附图七。 饮用水源保护规划：顾县镇饮用水水源地位于中宫底村，饮用水水源点共2处，1#位于顾县水厂内，坐标为东经112° 48'22.0"，北纬34°39'6.5"，2#位于农田内，坐标东经112° 48'7.7"，北纬34°39'4.8"。根据偃师市顾县镇中宫底村的成井综合柱状图可以看出顾县镇水井出出水位位于114米处，出水层上部有分布均匀的三层粘土及粘土夹礓石层，含水层为粗砂及砂砾石、砂卵石，第一含水层为粗砂。根据《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办〔2016〕23号）》，顾县镇饮用水源保护区划分仅划定一级保护区，不划分二级保护区及准保护区。一级保护区范围为：以水源井为中心以50米为半径的圆形区域。该项目位于1#水源井一级保护区边界东北约2.7km、2#水源井一级保护区边界东北约2.9km，均不在顾县镇饮用水水源地的保护区范围内，详见附图四。 （2）环境质量底线 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年洛阳市区环境空气达标天数为246天，达标率为67.4%，优良天数同比增加2天。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。针对区域大气环境质量现状超标的情况，各级政府出台了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办[2022]12号）、《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2022]8号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）的通知等文件中要求的一系列措施，进一步改善区域大气质量。 本项目生产过程使用电能，两条生产线配一套“油烟净化器+活性炭吸附装置”，生产过程中产生的有机废气经处理后由1根15m排气筒排放；排放的非甲烷总烃浓度满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号-其他行业）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值要求。 为了不增加对区域环境的压力，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。因此，本项目建设不会加剧区域环境恶化，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本次扩建工程生产过程所用能源为电能，属于清洁能源。本项目用电量为80万度/a、新水用量约120t/a，对照《综合能耗计算通则》GB／T2589-2020：新水（等价值）折算系数0.2571kgce/t、电力（等价值）折算系数0.294kgce/kwh，则初步估算本项目年综合能耗约为0.0235万t标煤，能耗不高，不会对区域资源造成压力，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区顾县镇，对照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）中相关内容，偃师区顾县镇环境管控单元编码：ZH41038120003，管控单元分类为大气环境重点管控单元，本项目与偃师区顾县镇环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 表1-1 偃师市重点管控区生态环境准入清单相符性分析 类别; 管控要求; 本项目相符性. 大气环境重点管控区; 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 2、新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 1、本项目使用电能，不属于高污染燃料。 2、本项目属于扩建项目，位于顾县工业区，排放的VOCs可通过区域内进行替代，符合管控要求。 3、本项目不属于“散乱污”。 4、本项目属于金属制品业，不涉及涂装、塑编和鞋业相关工艺，位于顾县工业园，符合入园发展要求。 5、本项目不在岳滩镇。 6、本项目不在翟镇镇。 7.本项目位于顾县镇工业园，主要工艺为以压花和退火，属于铝制品深加工，符合管控要求。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1、本项目使用电能，不涉及高污染燃料； 2、本项目属于金属制品业，不涉及重点行业项目，排放的非甲烷总烃均能满足相关标准要求； 3.本项目有机废气采用“油烟净化器+活性炭吸附装置”处理，属于多技术组合处理工艺，处理效率高。; 相相符. 由上述分析可知，本项目建设符合区域环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 3.产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许类项目，符合国家产业政策，且该项目已于2022年2月2日取得偃师区发展和改革委员会项目备案证明，项目代码2302-410381-04-01-225587。 4.地方相关政策 4.1《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2022]8号）相符性分析 表1-2 与偃环攻坚办[2022]8号相符性分析表 文件要求; 本项目情况及相符性. 附件1“偃师区2022年大气污染防治攻坚战实施方案”. 3.推进 绿色低 碳产业 发展; （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。; 本项目为铝金属制品加工项目，不属于左列中禁止的相关行业。; 符合. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目符合“三线一单”、区域规划的相关要求； 项目属扩建性质，符合省级绩效分级通用行业“炉窑”A级水平、洛阳市绩效分级通用行业“涉VOCs”先进性指标要求。; 符合. 6.实施 清洁能 源替代; 新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全区禁止新建企业自备燃煤锅炉。; 本项目安装有退火炉，采用电能，属清洁能源。 项目不涉及锅炉。; 符合. 10.提升 清洁运 输水平; 大力推进煤炭、矿石、建材（含砂石骨料）等大宗货物铁路运输。鼓励年运输量150万吨以上涉煤炭、矿石等大宗货物运输的工矿企业将货物“散改集”。; 本项目进出厂物料均为金属制品，无左列中的各类物料。; 不涉及. 27加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代; （1）对工业涂装、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。; 本项目不涉及无涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂等相关原辅材料。; 符合. 28开展简易低效VOCs治理设施升级改造; 组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目采用“油烟净化器+活性炭吸附装置”处理有机废气，属高效处理工艺，能够保证废气达标排放。; 符合. 29提升VOCs无组织排放治理水平; 2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目涉VOCs物料为密闭油池循环使用，在生产线上设集气罩收集，退火炉均为密闭设置，有机废气可有效收集，减少无组织散失。; 符合. 31强化VOCs日常监管; 加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉 VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。; 企业制定夏季生产计划，加强夏季排放管理，减少夏季影响。; 符合. 33全面推行差异化管控; 按照“空气质量好、生产影响小”的要求，建立完善重污染天气应急减排清单动态更新机制，聚焦重点区域、重点领域、重点时段，实行“一厂一策”差异化管控，应急减排措施落实到具体生产线、生产环节、生产设施、减排比例，做到可操作、可监测、可核查。; 本项目建成后制定有机废气“一厂一策”。; 符合. 附件2“偃师区2022年水污染防治攻坚战实施方案”. 12调整优化产业结构; 落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进化工、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目符合偃师区“三线一单”分区管控要求；本项目符合顾县工业区规划要求；本项目不属于左列中“两高一资”项目，无废水排放。; 符合. 根据上表可知，本项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2022]8号）文件要求。 4.2《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）文相符性分析 表1-3 项目与偃环攻坚办[2022]7号文相符性分析 文件要求; 项目实际情况及相符性. 1.完善工业企业源头替代工作; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目无涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂等涉及高VOCs使用的原辅材料。涉及VOCs物料主要为压花过程中的冷却油，应按要求建立台账，全过程控制。; 符合. 4.加强无组织排放废气收集。; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（钢结构等）实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料的除外。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 项目有机废气产生环节均在密闭车间内设置，其中压花线铝材进出口设集气罩收集有机废气，退火炉密闭，收集的有机废气通过“油烟净化器+活性炭吸附装置”处理，最后由15m排气筒排放。 项目风量设置满足集气罩风速≥0.3m/s要求；本项目冷却油在生产线配套的密闭油池内循环使用，定期补充。; 符合. 5.加强敞开液面逸散管理; 涉高VOCs含量生产废水的企业集输、储存和处理环节，应加盖密闭。污水处理场集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、混入含油浮渣的浓缩池等产生的高浓度VOCs废气宜单独收集治理，采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺。低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐、氨水罐有机废气鼓励收集处理。; 本项目无生产废水，生活污水利用厂区现有化粪池处理后用于周边农田积肥。; 符合. 6强化有机废气旁路管理; 以生产车间顶部、生产装置顶部、备用烟囱、废弃烟囱、应急排放口、治理设施等为重点，对旁路进行系统排查，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。对于确需保留的应急类旁路，企业应向生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。建设有中控系统的企业，应在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。; 本项目为废气经密闭负压抽风、集气罩收集后引入处理装置，不设废气旁路。 不涉及旁路整改。; 不涉及. 13开展监测工作; 8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目建成后需根据其废气排风量或有机废气产生速率，按要求安装在线监测设施。; 符合. 由上表分析，本项目采取环保措施后，不存在与文件要求不相符的情况。 4.3《关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》相符性分析 表1-4 《关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》相符性 要求内容; 本项目情况及相符性分析. 三、城市建成区外新建涉VOCs项目准入; 鼓励各县（市、区）工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目。城市建成区外新建涉VOCs年排放量在100千克（含）以下的工业项目，在符合环评及其他政策要求的前提下可以审批。城市建成区外新建涉VOCs排放量在100千克以上的工业项目（不含喷涂中心）应进入产业集聚区和县级（含）以上批准设立的工业园区。; 本项目位于顾县镇，属城市建成区外。项目属于扩建项目，新增VOCs污染物，位于顾县工业区内。; 符合文件要求. 四、新建涉 VOCs项目排放量替代; 全市域新建涉VOCs项目实行以县(市、区)为单位区域内VOCs排放量等量削减替代，各县（市、区）可以近三年内涉VOCs企业关闭退出、涉VOCs企业污染治理工程取得的减排量替代。上级对重点行业VOCs总量替代另有规定的遵从其规定。城市区产业集聚区或县级以上人民政府批准设立的工业园区内工业项目改造不应新增VOCs排放量，并应依法进行环境影响评价。; 本项目新增VOCs排放量，应在区域内进行削减替代。. 经分析可知，本项目建设符合《关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》的要求。 4.4关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）文相符性分析 表1-5 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性 要求内容; 本项目情况及相符性分析. 严格建设项目环境准入; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为扩建项目，新增退火炉，项目位于顾县镇工业区范围内，与左列文件要求不冲突。; 符合文件要求. 推进工业炉窑全面达标排放。; 已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 项目能源为电，排放的非甲烷总烃满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业-标准要求。. 经分析本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中相关要求。 4.5企业绩效分级相符性分析 由于本项目为扩建工程，行业类别属金属制品业，工艺过程中使用冷却油和退火炉，涉及通用工序中的炉窑和VOCs，因此应对照《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）中“涉VOCs先进性指标”、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（豫环文[2021]94号）中规定的“涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标”进行分析。 相符性分析如下。 表1-6 “涉VOCs排放工序绩效先进性指标”相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 本次扩建工程相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源。; 使用能源为电能。. 原输材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品。; 本项目压花过程中会使用少量冷却油，不涉及涂料。. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目属于铝制品加工制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类项目。不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；蘸油热处理工序全密闭，油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）等高效处理工艺。; 项目对压花生产线主机的板材进出口采取集气罩，退火炉密闭集气，收集的有机废气通过“油烟净化器+活性炭吸附装置”处理，属于多级回收处理工艺。. 无组织管控; 物料存储、物料转移和输送、工艺过程符合河南省通用行业基本要求。 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目涉VOCs的冷却油均在车间内专用油池内存放且过滤循环使用，使用过程中在生产线内部密闭转移。 本项目仅租用一个车间进行生产，所涉及区域地面全部硬化，无裸露地面。. 排放限值; 1.全厂PM和NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m³；2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；废气去除率达不到80%或无有组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界任意1hNMHC平均浓度低于2mg/m³。3.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 1.本项目不涉颗粒物排放； 2.VOCs治理设施达到80%以上；厂界任意1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 4.项目所属行业无行业排放要求。. 监测监控要求; 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 1.本项目不属于重点排污单位，生态环境部门对该类有组织排放口目前无安装自动监控设施的要求； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 4、本项目无安装在线监控和用电监控的要求。. 环境管理水平; 环保档案; 1、环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明；2、国家版排污许可证；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理制度，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查制度等）；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 企业按要求建立环保档案，包括：环评批复文件和竣工环保验收文件、排污许可证、环境管理制度、废气治理设施运行管理规程、符合排污许可证监测项目及频次要求的废气监测报告。. 台账记录; 1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；2、废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料、活性炭等更换量和时间等)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录手工监测和在线监测等)；4、主要原辅材料、燃料消耗记录；5、电消耗记录。; 企业按要求设台帐，记录以下信息： 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.电消耗记录。. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）; 企业配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；2.厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1、原料、产品公路运输采用新能源； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或全部使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目年产量4万吨，年运行300天，原料及成品日均进出量均小于150吨，不属于左表中规模以上企业，按要求建立电子台账。. 表1-7 “涉锅炉/炉窑企业绩效分级A级指标要求”相符性分析 差异化 指标; 通用行业涉锅炉/炉窑A级绩效指标要求; 企业对标情况. 能源（燃料）类型; 以电、天然气为能源; 退火炉以电为能源. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类和限制类内容，属于允许类项目。已经偃师区发展和改革委员会备案； 2、符合洛阳市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合偃师区管控单元生态环境准入清单要求。. 污染治理 技术; 1.电窑： PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM[1]采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 1、本项目不涉及颗粒物和NOx的排放。. 排放限值; 锅炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 燃气：5、10、50/30[4]mg/m3（基准含氧量：3.5%）; 本项目不涉及锅炉。. 氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）. 加热炉、热处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 电窑：10mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3（基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 本项目退火炉仅产生少量VOCs，不涉及PM、SO2、NOx的排放。. 其他炉窑; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、100、100mg/m3（基准含氧量：9%）; /. 其他工序; PM排放浓度不高于10mg/m3; /. 监测监控 水平; 重点排污企业主要排放口[6]安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业. 由上述两个表可知，本项目符合《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）中“涉VOCs企业”先进性指标要求，同时符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（豫环文[2021]94号）中“涉锅炉/炉窑企业”绩效分级A级指标要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 洛阳凯铂实业有限公司是一家从事铝板带和铝制品加工的企业，自2017年建厂以来，先后建设了“年产6万吨铝板带加工项目”和“年产8万吨铝制品项目”，主要生产铝板带、铝线、铝棒和铝块。其中“年产6万吨铝板带加工项目”已于2018年11月完成自主验收；“年产8万吨铝制品项目”分两期建设，于2021年1月完成了一期3.5万t/a的自主验收，根据企业发展规划，建设单位承诺不再进行二期建设，原用于二期工程的车间由本项目使用。 根据《产业结构调整指导目录（2013修订版）》内容，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策，本项目已经偃师市发展和改革委员会备案，备案代码2302-410381-04-01-225587。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第四条要求：“建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”；本项目仅在独立车间内扩建铝花纹版生产线，不涉及原有工程，因此本项目环评类别按“三十、金属制品业-335建筑、安全用金属制品制造”。因此本项目属于编制报告表的类别。 2项目概况 2.1建设场地 本项目位于偃师区顾县镇回龙湾村，租用河南源翔电线电缆有限公司东侧车间4000m2进行建设，不再新增土地和新建厂房。所租用厂房用地为工业用地，详见源翔公司的规划许可证和土地证。本项目所在厂区位于顾县镇工业区的东部，产业发展以电线电缆、石化管件和铝板带为主，本项目属于铝制品深加工，，项目建设符合顾县工业区产业规划，根据顾县镇人民政府的证明，允许本项目入驻，详见附件。 本项目所在厂区东侧隔村路为田地，北侧隔生产路为瑞利鑫电缆入厂道路，南侧临春宾电缆和嵩声电缆厂区用地，西侧紧邻其他企业用地。周边多为电缆厂，最近居民为南侧260m的回龙湾村居民。具体地理位置图详见附图一，项目周边概况见附图三。 2.2建设内容 本项目在已租赁车间内安装设备和设施，具体工程内容如下表。 表2-1 主要建设内容一览表 工程内容; 规格/面积; 备注. 主体工程; 生产车间（包括生产区、原料和成品区等）; 1F，4000m2，H10m. 辅助工程; 配电房; 1个，30m2; 车间内. 办公用房; 1个，200m2; 依托现有. 公用工程; 供电及给排水; /; 依托现有. 环保工程; 废气; 压花线主机板材进出口上方设集气罩，引入主风管；; 主风管引入1套“油烟净化器+活性炭吸附装置”，最后由1根15m排气筒排放; 1套; 新建. 退火炉排气管出口引入主风管. 废水; 化粪池; 1个，6m3; 依托现有. 固废; 危险废物暂存间; 1个，18m2; 依托现有. 固废暂存区（车间内）; 1个，20m2; 车间内. 噪声; 设备均在钢结构车间内放置; /; /. 本工程不新增土建，依托情况如下表所示。 表2-2 依托情况一览表 类别; 依托内容; 备注. 辅助和公用工程; 办公用房200m2，1个; 依托厂区已有. 供电：顾县镇电网； 给水：顾县镇自来水网; 依托厂区已设. 环保工程; 废水; 化粪池1个，6m3; 依托厂区已设. 固废; 危险废物暂存间1个，18m2; 依托厂区已设. 主要依托内容可行性分析： （1）办公及供电给排水依托：本项目与现有项目管理及办公人员相同，共用一处办公用房；厂区供电和给水管网已建成，依托可行。 （2）化粪池依托：根据现有工程资料可知，现有工程生活污水量2.536m3/d，本项目生活污水量96 m3/a、0.32m3/d，则本项目建成后全厂生活污水量2.856m3/d，化粪池容积6 m3，满足全厂生活污水的处理需要，依托可行。 （3）危废暂存间依托：本项目现有工程危废主要是废机油，所需盛装桶1个，占地0.3m2；本项目需暂存的危废主要是废过滤介质、废机油和废活性炭，所需盛装桶4个，占地1.0m2；因此现有工程和本项目合计危废盛装容器占地面积需1.3m2，依托现有厂区3m3危废暂存间可行。 2.3主要产品及产能 本项目产品主要是铝花纹板，具体产品方案如下。 表2-3 产品方案表 产品; 产量; 用途. 花纹板; 4万t/a; 装饰板材. 2.4主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-4 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 主要生产单元; 主要工艺; 产污设施; 设施参数; 设施数量. 压花线; 压花; 压花机; 24m; 2套. 退火炉; 10m3; 2台. 辅助单元; 配套; 开平机; /; 1台. 公用; 废气处理; 油烟净化器+活性炭吸附装置; 处理能力：9000m3/h; 1套. 由上表可知，本项目所用退火炉为电炉，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》内容，本项目所用设备均不属于文件中淘汰类设备。 2.5 主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 项目; 物料名称; 年耗量; 来源. 原材料; 铝板带卷材; 4万t/a; 现有工程及偃师区内. 能源; 电; 80万kWh/a; 偃师区电网. 水; 120m3/a; 偃师区水网. 其他; 机油; 0.4t/a; 外购桶装. 冷却油; 3t/a; 外购桶装. 过滤介质（硅藻土、滤纸）; 0.3t/a; 外购. 冷却油性质：该油是乳化性高皂化值油类，无色，透明，含有杂质时淡黄色，不溶于水，混溶于溶剂油；密度：小于1.0g/cm3；闪点：大于88°，正常工作中油温控制在45度以下。成分中活性油添加剂（占比5%）、表面活性剂（占比约2%）；极压添加剂、防腐剂和消泡剂等（合计占比3%）。设备使用后的冷却油进行净化过滤，净化后循环使用。 2.6 劳动定员及劳动制度 本项目生产线均为自动化操作线，所需劳动定员10人。全年工作300天，每日三班（24h）运行。 2.7 厂区平面布置 本项目车间内西北角布设配电房，北侧布置两条压花线，压花线西侧安装两台退火炉，退火炉南侧布置成品区，中部区域的东侧设置原料暂存区，各设备布置符合工艺流程需要，提高生产效率。 结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1生产工艺流程和产排污环节 循环 N N,G,S N 铝卷材 开卷 压花线 S 压花纹 冷却油 油烟净化器+活性炭吸附装置 排气筒 收卷 G 退火 客户需要 N,S 裁切 图例： G表示废气污染源； S表示固废污染源； N表示噪声污染源 工艺流程简述： 铝卷材至于拖架上进入压花线，压花线包括主机、开卷机和收卷机三部分，铝材开卷后进入压花机，通过上方压力作用使平整的铝材形成预制的花纹，达到客户要求的花纹程度，然后将板材收卷，取下压花线，人工放入退火炉，退火时间约7~8h，退火温度100℃左右，卷材通过退火可提高产品的延展性。退火后根据客户需求，少量板材需要经开平机简单裁切，之后进行包装待售。 压花纹过程中需使用冷却油对设备进行冷却，该设备运行速度仅为15m/min左右，运行时温度最高仅升至50~60℃，因此冷却油使用量较少，多为夏季使用。每套设备配套一个20m3的两格油箱，左格盛装循环后的污油，中间设过滤介质层（滤纸+硅藻土），过滤后污油进入右格内作为净油循环使用不外排，循环量在10m3左右，定期补充，补充量约2t/a。过滤介质定期更换，废介质作为危废暂存后由有资质单位处置。 2产污环节及对应污染物 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-6 本项目产污环节及污染物一览表 类别; 污染源; 污染因子. 废气; 压花机、退火炉; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、氨氮. 噪声; 风机等运行; A声级. 固废; 废边角料; 一般固废. 废过滤介质、废活性炭; 危险废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续执行情况 1.1河南源翔电线电缆有限公司 本项目所在厂区为河南源翔电线电缆有限公司所有，河南源翔电线电缆有限公司2015年建设了厂区和3个车间，占用南侧车间作为生产车间建设了“年产3000千米1千伏以下环保无卤阻燃特种电缆项目”，该项目于2016年1月7日经洛阳市生态环境局偃师分局审批（偃环监表[2016]2号）。项目运行后，东西两侧车间由于闲置租赁给洛阳凯铂实业有限公司使用。2020年4月24日该项目完成了排污登记，编号91410381084239798W001Y，目前项目正常生产。 1.2洛阳凯铂实业有限公司 洛阳凯铂实业有限公司现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-7 凯铂公司现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批文号及时间; 验收情况; 排污许可证申领情况. 已建; “年产6万吨铝板带加工项目”; 2018年8月9日，偃环监表[2018]59号; 2018年11月完成自主验收; 2020年6月19日申领，证号91410381MA3XDM660H001U. 已建一条线; “年产8万吨铝制品项目”; 2020年11月17日，偃环监表[2020]179号; 2021年1月完成一期1~3#生产线的自主验收，二期4~6#生产线未建设; 2021年9月15日重新申请，证号91410381MA3XDM660H. 2.现有工程污染物排放情况 洛阳凯铂实业有限公司现有工程两个项目污染源及采取的措施如下表所示。 表2-8 现有工程污染源及采取的措施 污染源; 污染物; 采取措施. 废气; 熔炉废气; 颗粒物、SO2、NOx、HCl; 炉门密闭+集气罩; 引入同一袋式除尘器，处理后均由15m排气筒排放. 滤渣处理系统; 颗粒物; 自带旋风除尘器. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 厂区6m3化粪池处理后积肥. 噪声; 噪声; 噪声级; 减震、厂房隔声、距离衰减. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 厂区垃圾箱. 铝灰、除尘灰; 铝灰暂存间袋装暂存后，交由有资质单位回收. 危险废物; 废机油; 废机油桶装，设置3m2专用间暂存，处理后委托有资质单位回收处置. 根据2022年度的排污许可执行年报和监测数据，现有工程污染物排放情况如下表所示。 表2-9 现有项目主要污染物排放结果统计 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 处理措施; 排放浓度 （最大值）; 排放量; 排放去向. 大气污染物; 熔炉排气筒DA001; 颗粒物; 1套袋式除尘器; 1.6mg/m3; 0.1279t/a; 15m排气筒. 二氧化硫; 4.1mg/m3; 0.2518t/a. 氮氧化物; 11.5mg/m3; 0.5348t/a. 氯化氢; 1.14mg/m3; 0.0735t/a. 水污 染物; 生活污水1.024t/d、307.2t/a; 氨氮; 化粪池处理; /; 0.0082t/a; 积肥. COD; /; 0.0798t/a. 噪声; 设备噪声; A声级; 厂房隔声、距离衰减; 昼56dB(A) 夜45dB(A); /; /. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集; /; 0（产生4.8t/a）; 垃圾中转站. 危险废物; 废机油; 在3m2危险废物暂存间内桶装暂存; /; 0（产生0.3t/a）; 定期由有资质单位回收. 二次铝灰+除尘器回收粉尘; 袋装暂存于10m2铝灰暂存间; /; 0（产生400t/a）; 定期由有资质单位回收处置. 由上表可知，在线及手工监测结果显示，排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氯化氢浓度均满足“河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准DB41/1066-2020”标准限值10mg/m3、50mg/m3、100mg/m3、30mg/m3要求。各季度厂界噪声最大监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。 4.现有工程存在的环保问题 由现场调查可知，现有项目正常生产，“年产8万吨铝制品项目”二期工程不再建设。环保设施均正常运行，目前不存在大的环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据2021年洛阳市生态环境状况公报，洛阳市区环境空气达标天数为246天，达标率为67.4%，优良天数同比增加2天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表3-1。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.86; 不达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. 由上表可知，2021年度洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此洛阳市属于不达标区。 1.2 特征污染物环境质量现状评价 为了解项目周围环境空气质量中非甲烷总烃现状，我们本次评价借用《洛阳帝玖电缆有限公司年产10万米矿物质防火电缆和年产10万米1000V电缆扩建项目环境影响报告》中的大气监测资料：监测时间为2021年1月27日—2021年2月2日连续七天，监测点为虹桥外国语学校（本项目西南1.9km）和曲家寨村（西南2.2km）。监测结果见下表。 表3-2 特征污染物环境质量现状（监测结果） 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 评价指标; 浓度范围（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; 占标率; 超标率（%）; 达标情况. 虹桥外国语学校; 非甲烷 总烃; 1h平均浓度; 190～280; 2000; 0.095～0.14; 0; 达标. 曲家寨村; 190～310; 2000; 0.095～0.155; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》中质量标准。 1.3 区域污染物达标消减计划 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）等相关大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2 声环境质量现状 本项目位于顾县镇工业区，厂界外50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求，本项目不再对声环境现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区周围环境保护目标分别见下表。 表3-12 项目区周围主要环境保护目标一览表 类别; 保护对象; 保护内容; 方位及与厂址最近距离; 功能区划. 大气; 回龙湾村; 居民区; 南260m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 地下水; 项目所在厂界外500m范围内无地下水集中饮用水源和其他特殊地下水资源. 生态; 本项目不新增用地，不涉及新增用地范围内的生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1．《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 2. 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃（其他行业）：去除效率70%、排放浓度80mg/m3， 3.《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 非甲烷总烃：厂区内、厂外设置监控点1h平均浓度特别限值6mg/m3 厂区内、厂外设置监控点任意一次浓度值特别限值20mg/m3 3．《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改单 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，无生产废水产生，因此本项目不推荐废水总量控制指标。 废气：现有工程不涉及VOCs排放，本项目新增VOCs排放量0.3429t/a，VOCs替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的VOCs减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用租赁的闲置车间安装设备，无土建工程，施工期主要影响主要是生产设备安装过程中产生的设备安装噪声和废弃材料等。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站，因此施工过程中产生的固体废物均得到合理处置。 由于施工期设备安装时间是短暂的，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物 产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物 排放量t/a; 排放执行标准. 名称、收集效率、去除率; 是否技 术可行. 生产线; 压花机; 非甲烷总烃; 0.081; /; 无组织; 压花机铝材进出口设集气罩引入主风管，退火炉废气直接引入主风管；主风管引入“油烟净化器+活性炭吸附装置”，处理后由15m排气筒排放。 处理风量约9000m3/h，去除率90%。; 可行; /; 0.0014; 0.0810; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A. 1.539; 42.75; 有组织; 4.84; 0.0256; 0.1539; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）”其他行业”限值. 退火炉; 非甲烷总烃; 1.08; 60; 有组织; 可行; 0.0180; 0.1080. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.1废气源强分析 本项目废气主要来自于压花机和退火炉。压花机运行速度慢，作业温度最高至50~60℃，冷却油在此情况下会挥发少量有机废气；压花完成后进入退火炉内，板材上残留的冷却油可能在炉内随温度的升高（最高至100℃左右）而散失少量有机废气；均以非甲烷总烃计。目前“排污许可证申请与核发技术规范”和“污染源源强核算技术指南”均没有该类工艺的源强相关规范。《污染源源强核算技术指南 准则（HJ884-2018）》中推荐的物料衡算法进行源强核算。 根据建设单位提供的冷却油使用参数，该油补充量为3t/a，则运行过程中冷却油损失量即为3t/a，其中随产品和过滤介质带走的量约占10%、即0.3t/a，则剩余2.7t/a即为油雾产生量，其中压花机作业时油雾散发量约占60%（即1.62t/a）可散发，剩余油雾随板材进入退火炉在100℃作业全部散发，散发量1.08t/a，散发均以非甲烷总烃计。 根据环保设施设计单位提供的设计资料，计划在压花机板材进出口设置集气罩引入主风管，退火炉设风管引入主风管，主风管收集的有机废气引入“油烟净化器+活性炭吸附装置”，处理后由一根15m排气筒排放。总的废气收集效率按95%，设计处理效率90%，设计风量9000m3/h（其中压花机和退火炉处设计分配风量分别为6000m3/h和3000m3/h）；压花机和退火炉均需人工进出料，为间歇运行，运行时间按6000h/a。则经核算非甲烷总烃产排放情况如下表所示。 表4-2 大气污染物治理设施及产排情况汇总表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放 形式; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 污染物 排放量t/a. 压花机; 非甲烷总烃; 0.081; 0.0135; /; 无组织; 0.0014; /; 0.081. 1.539; 0.2565; 42.75; 有组织; 0.0256; 4.84; 0.1539. 退火炉; 非甲烷总烃; 1.08; 0.18; 60; 有组织; 0.0180; 0.1080. 合计; 2.7; /; /; /; /; /; 0.3429. 由上表可知，本项目排气筒排放的非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）“其他行业”浓度限值要求。 1.2 风量设置合理性 本项目压花线设置有集气罩，根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气风量计算公式：Q=0.75（10X2+A）×Vx 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m； A---集气罩口面积，m2； Vx---最小控制风速，m/s。 上述公式各因子取值如下表所示。 - 表4-3 各集气设置情况及取值 工序; 集气罩数量; 集气罩周长; 污染物至集气罩高度; 设计风量. 压花生产线; 压花机铝材进出口上方; 1个; 0.5m*1m*2; 0.5m; 6000m3/h. 压花机铝材进出口上方; 1个; 0.5m*1m*2; 0.5m. 退火炉; /; /; /; /; 3000m3/h. 注：退火炉不设集气罩。 由上述公式核算出Vx为0.49m/s，满足最小边缘风速0.3m/s的要求。因此本项目设计风量合理。 1.3 排放口基本情况 本项目单独设置排气筒，现有工程共设一根排气筒DA001，则本项目排气筒编号为DA002。排放口基本情况见下表。 表4-4 本项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA002 有机废气排气筒; 112°49'36.59" 34°40'26.87"; 15; 0.4; 常温; 一般 排放口. - 1.5 环境影响分析 - 建设项目位于偃师顾县工业区内，该区域环境空气属于二类，项目所在区域环境质量一般。距离本项目最近的环境保护目标为厂区南侧260m的史家湾村。 - 本项目营运期针对有机废气采取的措施为“旋流塔+等离子油烟净化器+活性炭吸附装置”，处理后非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”浓度限值要求。故本项目废气排放对区域环境影响不大，在可接受范围内。 - 2.废水 - 本项目无生产废水，新增定员10人，新增生活用水量120t/a，生活污水产污系数按80%，则生活污水产生量为96t/a。其中污染因子产生浓度为COD300mg/L、氨氮30mg/L，则污染物产生量为COD 0.0288t/a、氨氮0.0029t/a。 - 本项目依托厂区现有化粪池，化粪池容积6m3，根据现有工程环评及验收资料，现有工程生活污水量1.024t/d，本项目生活污水量0.32t/d，源翔公司生活污水量1t/d，则全厂合计进入化粪池的生活污水量2.344t/d，厂区化粪池容积为6m3，能够满足全厂项目24h的污水处理停留时间，因此本项目依托已有化粪池处理措施可行。 - 本项目经化粪池后污染因子处理效率为COD20%、氨氮3%，则化粪池处理后生活污水中污染物量为COD 0.0230t/a、氨氮0.0028t/a。生活污水处理后用于周围农户积肥。远期待区域污水处理厂建成后排入顾县镇污水处理厂。 - 3.噪声 本项目高噪声源主要是压花机、开平机、风机等，声源声级值在80~85dB(A)之间，压花机和开平机均放置在车间内，风机设置于车间外。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表，空间位置以配套工房西南角为起始点。 表4-5（1） 室内主要声源调查清单 位置; 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外 声压级 dB（A）. X; Y; Z. 生 产 车 间; 压花机; 80; 基础减震，厂房隔声; 30; 20; 1; N80、E10、S20、W20; N45、E65、S68、W48; 昼夜; 15; N30、E50、S53、W33. 压花机; 80; 基础减震，厂房隔声; 30; 60; 1; N40、E10、S60、W20; N58、E65、S42、W48; 昼夜; 15; N43、E50、S27、W33. 开平机; 83; 基础减震，厂房隔声; 10; 30; 1; N90、E30、S10、W10; N50、E45、S63、W64; 昼夜; 15; N35、E30、S48、W49. 表4-5（2） 室外主要声源调查清单 声源名称; 声源源强dB（A）; 空间相对位置; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机机组; 85; 30; 110; 3; 基础减震等措施; 昼夜. 由上述噪声源强参数，按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测方法进行预测后，本项目运营期厂界噪声贡献值结果见下表。 表4-6 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 预测点; 北厂界; 西厂界; 东厂界; 南厂界. 时间; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 本项目贡献值; 36.4; 36.4; 28.3; 28.3; 41.1; 41.1; 31.1; 31.1. 标准; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. - 由上表可知，该项目运营期间，四周厂界预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求。 - 4. 固体废物 - 本项目固废主要是生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目职工定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则本项目生活垃圾产生量为1.5t/a，厂区设垃圾箱，收集后由垃圾车定期清运至中转站。 （2）一般工业固体废物 根据客户需要，部分花纹板需要裁切，会产生少量边角料，由于所需裁切的板材较少，根据企业经验数据，产生量约为30t/a，可返回现有工程熔炉使用。 （3）危险废物 本项目危险废物主要是冷却油使用过程中产生的废过滤介质（废滤纸和废硅藻土），有机废气处理系统产生的废活性炭，设备更换的废机油。 废过滤介质：冷却油过滤时使用的硅藻土和滤纸会定期更换，根据企业提供的经验数据，过滤介质吸附油量约占介质材料的40%，根据废气源强核算结果，本项目产品带走和吸附介质带走量最大0.3t/a，按最不利情况全部由吸附介质带走，则过滤介质使用和更换量约为0.75t/a。该介质所吸附物质主要为油类，属危险废物，危险代码为（HW08）900-204-08，定期更换后桶装暂存于危废间，定期委托有资质单位回收。 废活性炭：本项目处理有机废气量约2.3571t/a，处理的活性炭箱需要定期更换。根据经验数据，1t活性炭可吸附0.3t有机废气，本项目活性炭箱前端油烟净化器可去除40%的有机废气，则活性炭箱可吸附有机废气1.4143t/a。经核算可需要4.7142t/a的活性炭，该设施采用两个600kg活性炭箱，则每三个月更换一次，每次更换量为1.7679t/次（含活性炭量1.1786t/次和有机废气量0.5893t/次），年更换量7.0713t/a。该废活性炭属危险废物，危险代码为（HW49）900-041-49，更换后桶装暂存于危废间，定期委托有资质单位回收。 废机油：设备维护需采用机油润滑，约一年更换一次，更换量约为0.4t/a，属于危险废物，危废类别HW08，代码900-249-08。经专用桶收集后，暂存于厂区已建的危险废物暂存间中，定期委托有相关资质的单位处置。 表4-7 危险废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 危废代码; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量; # 产废周期; # 处理处置量; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向. # 压花机; 废过滤介质; HW08 900-213-08; # 固; # 毒性、易燃性; # 0.75t/a; # 一年; # 0.75t/a; # 桶装暂存于危废间; # 交由有资质单位处置. # 有机废气处理; 废活性炭; HW49 900-041-49; # 固; # 毒性、感染性; # 7.0713t/a; # 三个月; # 1.7679 # t/次; # 桶装暂存于危废间; # 交由有资质单位处置. # 设备维护; 废机油; HW08 900-249-08; # 液态; # 毒性、易燃性; # 0.4t/a; # 一年; # 0.4t/a; # 桶装暂存于危废间内; # 交由有资质单位处置. 本项目危险废物均依托厂区已建设的一个3m3的危废暂存间，根据现场调查，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》要求设置，各类危险废物桶装存放，张贴标签，并对危废间做了防渗防流失措施。依托可行性如下所述。 废过滤介质、废活性炭和废机油均采用桶装，单桶最大储存量为1t物质，盛装桶规格为Φ0.5×1.0m，地面最大投影面积按正方形为0.25m2；三种危废在每个产废周期内废物产生量分别为0.5t、1.7679t/次和0.4t，分类单独盛装，则所需盛装桶4个，投影面积1m2。现有工程仅在暂存间内存放废机油，根据环评及其验收资料，结合现场调查，现有工程在一个产废周期内产生废机油0.3t/a、所需盛装桶1个，投影面积0.25m2。则本项目建成后该危废间所需危废桶占地1.25m2，小于该危废间占地面积，因此本项目依托该危废间措施可行。 表4-8 危险废物贮存场所建设情况表 贮存场名称; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 位置; 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物贮存间; 本次扩建; 废过滤介质; HW08 900-213-08; 间内; 3m2; 桶装暂存于危废间; # 0.75t/a; 1年. 废活性炭; HW49 900-041-49; 桶装暂存于危废间; # 1.7679 # t/次; 3个月. 废机油; HW08 900-249-08; 桶装暂存于危废间; # 0.4t/a; 1年. 现有项目; 废机油; HW08 900-249-08; 桶装暂存于危废间; # 0.3t/a; 1年. 综上所述，项目产生的固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生大的影响。 - 5. 地下水、土壤 5.1影响途径 本项目土壤和地下水的影响途径主要发生在非正常情况下，针对本项目来说主要是指危废暂存间、冷却油池由于操作不当发生泄漏，地面防渗层破损，影响地下水和土壤的情况。 5.2防治措施 为防止其非正常和事故情况下对地下水土壤的影响，本环评建议采取相应的地下水和土壤防治措施。 （1）源头控制 ①危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设。设置明显的警示标志，同时设置专人管理，制定有关管理制度，记录固体废物产生、储存、处置情况。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 ②冷却油池及管线处均设置自动报警、自动切断装置，加强检漏与修复工作。安装时管道的壁厚和管道材质提高等级。 ③对易发生风险的压花设备区域定期巡视、设置警示标志。 ④加强员工管理，及时清理油箱的跑冒滴漏，压花区域禁止明火和员工抽烟，夏季高温天气采用工业风扇降低车间温度。 （2）分区防渗 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）分区控制措施要求，将厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。分区表及具体措施如下： 表4-8 地下水污染防渗分区表 防渗分区; 防渗区域; 防渗技术要求; 具体措施. 重点防渗区; 压花机冷却油箱所在区域; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行; 地面采用20cm厚防渗混凝土，渗透系数≤10－7cm/s；. 危废暂存间. 一般防渗区; 车间其他区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行; 地面为混凝土地面，渗透系数≤10－7cm/s. 简单防渗区; 其他车间及办公区; 一般地面硬化; 水泥硬化防渗. - 6．风险影响 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B重点关注的危险物质及临界量表，本项目涉及的主要危险物质主要是液化冷却油、机油。物质存储量、在线量及临界量如下表所示。 表4-9 风险物质辨识结果一览表 风险源; 风险物质; 存储量; 在线量; 临界量; Q值. 冷却油、机油; 油类物质; 3.4t; 20t; 2500t; 0.0136. 由上表可知，本项目Q值<1，风险潜势为I，仅需对风险措施进行简单分析。风险防范措施如下： （1）冷却油和机油原料在原料区单独存储，设置警示标志；冷却油池及管线处均设置自动报警、自动切断装置，加强检漏与修复工作；安装时管道的壁厚和管道材质提高等级。对易发生风险的压花设备区域定期巡视、设置警示标志。 （2）厂区设置灭火器，安排专人负责看管巡视，定期对管线和存储情况进行检修。加强员工管理，及时清理油箱的跑冒滴漏，压花区域禁止明火和员工抽烟，夏季高温天气采用工业风扇降低车间温度。 （3）危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行防渗，及时转运，加强管理。 （4）管理措施：①公司对环境风险源实施分级管理制度，实行公司和生产车间分级管理与分级监控。②制订操作规程，在规程中应说明发生风险事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。对厂区职工加强风险教育。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。 - 总之，建设单位在采取有效的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。 - 7 . 自行监测计划 本项目为扩建项目，行业类别属金属制品业，本工程大气、噪声监测方案根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求确定，具体如下表。 表4-10 本项目污染源自行监测计划表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点名称; 监测内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监 测频次. 废气; DA002; 有机废气排气筒; 烟气量,烟气流速,烟气温度; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样至少3个; 1次/年. 厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 车间外1m; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 噪声; /; 四周厂界; 昼夜声级; A声级; 手工; 非连续采样; 1次/季. - 本项目建成后，全厂排气筒2根，现有工程排气筒编号DA001，根据现有工程排污许可证中自行监测相关内容，则全厂污染源自行监测计划如下表所示。 表4-11 本项目污染源自行监测计划表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点名称; 监测内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监 测频次. 废气; DA001; 熔炉排气筒; 烟气量,烟气流速,烟气温度; 烟尘、SO2、NOx、HCl; 手工①; 非连续采样至少3个; 1次/年. DA002; 有机废气排气筒; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样至少3个; 1次/年. 厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 颗粒物、非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 车间外1m; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 噪声; /; 四周厂界; 昼夜声级; A声级; 手工; 非连续采样; 1次/季. 注：① DA001为一般排污口，目前已安装在线装置，应按自动监测的要求落实。. - 8. 环保投资 本项目总投资80万元，其中环保投资10万元，所占总投资比例12.5%。具体环保投资及所占总投资比例估算见下表。 表4-12 环保投资估算表 单位：万元 位置; 环保措施; 安装情况; 投资. 压花机和退火炉; 油烟净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒; 新建; 10. 厂区; 化粪池; 依托现有; /. 危废暂存间; 依托现有. 合计; 10. - 9.污染物排放量汇总 本次扩建项目建成后全厂污染物排放量及变化情况见下表“三笔账”所示。 表4-12 全厂污染物排放“三本账” 项 目; 污染物; 现有（已建）工程排放量; 以新代老 消减量; 本工程排放量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废 气; 现有工程 热工单元; 颗粒物; 0.1279t/a; 0; 0; 0.1279t/a; 0. SO2; 0.2518t/a; 0; 0; 0.2518t/a; 0. NOx; 0.5348t/a; 0; 0; 0.5348t/a; 0. HCl; 0.0735t/a; 0; 0; 0.0735t/a; 0. 本次扩建压花及退火; 非甲烷总烃; 0; 0; 0.3429t/a; 0.3429t/a; 0.3429t/a. 废 水; COD; 0.0798t/a; 0; 0.0230t/a; 0.1028t/a; 0.0230t/a. 氨氮; 0.0082t/a; 0; 0.0028t/a; 0.0110t/a; 0.0028t/a. 固 废 处 置 量; 职工生活; 垃圾; 4.8t/a; 0; 1.5t/a; 6.3t/a; 1.5t/a. 一般工业固废; 边角料等; 0; 0; 30t/a; 30t/a; 30t/a. 危险废物; 废机油; 0.3t/a; 0; 0.4t/a; 0.7t/a; 0.4t/a. 铝灰（含除尘灰）; 400t/a; 0; 0; 400t/a; 0. 废过滤介质; 0; 0; 0.75t/a; 0.75t/a; 0.75t/a. 废活性炭; 0; 0; 7.0713t/a（1.7679t/次）; 7.0713t/a（1.7679t/次）; 7.0713t/a（1.7679t/次）. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002有机废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 压花机铝材进出口设集气罩引入主风管，退火炉废气直接引入主风管； 主风管引入“油烟净化器+活性炭吸附装置”，处理后由15m排气筒DA002排放。 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”限值 |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃 | 车间封闭 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019附录A |
| 声环境 | 四周厂界 | / | 设备车间内放置 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）固废暂存区：新设，周边设围挡， （2）危废暂存间：依托现有，已作防渗、防雨；防潮措施；安装标识和标志。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制：同上“固体废物”的保护措施； （2）分区防渗：对厂区划分重点、一般和简单防渗区，采取相应的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、噪声经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，固废能够合理的处理处置，不会对环境造成大的影响。 从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1279t/a |  |  | 0 |  | 0.1279t/a | 0 |
|  | SO2 | 0.2518t/a |  |  | 0 |  | 0.2518t/a | 0 |
|  | NOx | 0.5348t/a |  |  | 0 |  | 0.5348t/a | 0 |
|  | HCl | 0.0735t/a |  |  | 0 |  | 0.0735t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 0.2610t/a |  | 0.2610t/a | +0.2610t/a |
| 废水 | COD | 0.0798t/a |  |  | 0.0230t/a |  | 0.1028t/a | +0.0230t/a |
|  | 氨氮 | 0.0082t/a |  |  | 0.0028t/a |  | 0.0110t/a | +0.0028t/a |
| 一般工业 固体废物 | 切余料等 | 0 |  |  | 30t/a |  | 30t/a | +30t/a |
| 危险废物 | 废过滤介质 | 0 |  |  | 0.75t/a |  | 0.75t/a | +0.75t/a |
|  | 废机油 | 0.3t/a |  |  | 0.4t/a |  | 0.7t/a | +0.4t/a |
|  | 铝灰渣（含除尘灰） | 400t/a |  |  | 0 |  | 400t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 |  |  | 7.0713t/a（1.7679t/次） |  | 7.0713t/a（1.7679t/次） | +7.0713t/a（1.7679t/次） |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①