- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市鸿兴工贸有限公司年产2000根轧制机压辊改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2304-410381-04-01-401943 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李朋伟 | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区缑氏镇滹沱村10组 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度49分16.975秒，34度38分21.541秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3516冶金专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35中的采矿、冶金、建筑专用设备制造351 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 13.85 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.62 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 30 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 本项目位于偃师区缑氏镇滹坨村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），经查询河南省“三线一单”查询系统 http://222.143.24.250:8237/#/layout/home，本项目所在位置属于重点管控单元（编码：ZH41038120004），项目与洛阳市生态环境管控单元分布位置关系图见附图7，河南省“三线一单”成果查询系统项目位置见附图8。 饮用水源保护区划调查：根据调查并查阅《河南省县级集中式饮用水水源保护区划（豫政办 〔2013〕107号）》及《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办 〔2016〕23号）》，缑氏镇未规划饮用水源保护区。距离本项目最近的集中式饮用水水源地为顾县集中供水厂水源井。 顾县集中供水厂水源井为地下水型，服务于顾县镇镇区及周边，共有地下水井2眼，2眼水井距离较近，具体坐标分别为东经112°48'7.70"，北纬34°39'4.80"；东经112°48'22.00"，北纬34°39'6.50"。 顾县集中供水厂水源井仅设一级保护区，不设二级保护区，保护区范围为以水源井为中心以50米为半径的圆形区域。 本项目距顾县集中供水厂水源井一级保护区边界距离为1.88km，不在水井保护区范围内。本项目与水厂保护区边界的位置关系见附图4。 文物调查：洛阳市总体规划大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南诏域等九处保护地。 本项目不在洛阳市城市总体规划大遗址文物保护区保护范围和建设控制地带范围内，距离本项目最近的保护区为西侧6.6km的东汉陵墓南兆域，本项目与洛阳市大遗址文物保护区位置关系见附图6。 1.2环境质量底线 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2021年环境质量公报的环境空气监测数据，洛阳市属于不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区先后实施了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目原料、产品、生产设备均位于封闭厂房内；预热化料、灌注、固化定型有机废气经收集进入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理。本项目废水为生活污水，经化粪池收集处理定期清掏用于周边农田施肥。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 本项目排放的VOCs在偃师区区域内进行替代，区域内不新增大气污染物的排放量，因此项目建设不会增加对区域环境的压力。 1.3资源利用上线 本项目烘干工序所用热源为电，不涉及燃煤设施；生活污水经化粪池收集处理后清掏肥田。项目不属于两高项目，符合资源利用上线要求。 1.4环境准入负面清单 本项目位于偃师区缑氏镇滹坨村，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）及《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》洛政〔2021〕7号，本项目与洛阳市生态环境总体准入要求、偃师市顾县镇环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 表1-1 项目与洛阳市生态环境总体准入要求相符性分析 维度; 清单编制要求; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 一、按照国家、省、市产业政策关于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录要求，持续优化产业结构，严格落实产业政策，实行可持续发展。严格落实国家和省高耗能、高排放、资源型行业准入要求，坚决遏制“两高”行业盲目发展。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；不属于禁止、限制开发的建设活动，符合空间布局约束的要求. 二、禁止在地质环境脆弱区开发矿产资源，禁止开挖耕地烧制实心砖瓦。在禁止开采区内已设置的矿业权不得转让、变更，已设置的探矿权不得转为采矿权；已设置的采矿权，坚持分类处置、逐步退出和不扩大矿区范围、不变更矿种、不变更生产规模原则，到期后不得延续。对各类自然保护区内矿业权进行全面清理，实行差别化补偿政策，在坚持生态保护优先和保障矿业权人合法利益的前提下，依法有序全面退出。. 三、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。. 四、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。. 五、禁止在湿地保护范围内设立开发区、产业园区；围垦湿地、填埋湿地；擅自采砂、取土、采矿；擅自排放湿地水资源或者堵截湿地水系与外围水系的通道；非法砍伐林木、采集野生植物；投放有毒有害物质，倾倒废弃物或者排放不达标生活污水、工业废水；破坏野生动物繁殖区和栖息地、鱼类洄游通道，猎捕野生动物；破坏湿地保护设施；擅自建造建筑物、构筑物。. 六、公路、铁路等基础设施建设应该避免穿越保护区，确实必须穿过的，应将生态影响减少到最小程度，并建设便于动物迁移的通道设施。禁止围湖造地和占填河道等改变生态功能的开发建设活动；禁止利用自然湿地净化处理污水。. 七、严格落实水源保护区方面的法律法规，禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。严格禁止各类污染源进入水源地、湿地、风景区及其保护区范围内。保护区附近不得建设对水质有严重污染的建设项目。现有企业所排废水出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），并逐步迁出。. 八、禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。南水北调汇水区范围内严防水环境风险。禁止长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。严格执行黄河流域高质量发展要求。严禁在重要河流岸线1 公里范围内新（改、扩）建尾矿库。. 九、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。. 限制开发建设活动的要求; 在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，要严格规划审查，必须进行规划论证。 新建矿山最低开采规模和最低服务年限应严格按照规划要求执行。. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 一、2020 年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别削减（较2015年）18.64%、17.2%，38.27%、32.5%、29%，重点工程减排量达到0.82 万吨、0.089 万吨、3.75 万吨、1.59 万吨、1.67 万吨。十四五期间，污染物排放总量达到省定总量控制要求和削减目标。; 本项目挥发性有机物实行区域总量替代，满足要求. 二、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，应有明确具体的重金属污染物排放总量来源。; 本项目不涉及. 现有源提标升级改造; 一、全市地表水国、省重点监控的7 个断面达到或优于Ⅲ类水质比例保持 100%；市重点监控断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到 100%。全市县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率达到 100%。地下水质量考核点位水质级别保持稳定。市区和县城建成区全面消除黑臭水体，基本消除农村地区黑臭水体、坑塘；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。十四五期间，达到国家、省、市水质目标要求。大气环境质量持续改善并达到国家、省、市目标要求。土壤环境风险得到有效管控。; 本项目不涉及. 二、开展河湖“清四乱”及水域岸线综合整治，完成城市区中州渠、大明渠、铁路防洪渠、伊东渠、伊南排涝渠、吉利区二道河等污染负荷较重河渠整治任务。加大水环境治理和水生态修复力度，逐步恢复全域地表水环境生态功能，进一步提升全市水环境质量。; 本项目不涉及. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 一、“十三五”期间，全市节水灌溉面积达到130 万亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.6 以上，全市万元国内生产总值、万元工业增加值用水量比2015 年分别下降24.1%、25.2%以上。“十四五”期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目不涉及. 二、全市年用水总量控制在17.981 亿立方米以内，万元国内生产总值用水量控制在22.7 立方米以内，万元工业增加值用水量控制在25.9 立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6 以上。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目不涉及. 地下水开采要求; 在2020 年全市浅层地下水开采控制在61370 万立方米的基础上，2030 年控制在60679 万立方米。; 本项目用水来自镇区自来水管网. 能源利用总量及效率要求; 一、在2020年全市煤炭消费总量控制在2030万吨，非电行业控制在960 万吨，统调公用燃煤机组控制在1070万吨的基础上。“十四五”期间，完成国家和省下达总量控制目标要求。; 本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，项目建设符合资源利用上线要求. 二、新上耗煤项目新增燃料煤总量实行1.5倍减量替代，项目所在地区电力折算系数为0.67。. 三、在2020年煤炭消费总量下降15%的基础上，十四五期间，完成国家和省下达总量削减目标要求。. 四、在“十三五”能耗增量控制目标控制在253 万吨标准煤的基础上，十四五期间，完成国家和省下达目标要求。. 土地资源开发规模要求; 洛阳市耕地保有量目标为不低于430246.67 公顷，洛阳市基本农田保护目标不低于376133.33 公顷，建设用地总规模不超过180119.33 公顷，城乡建设用地规模不超过146831.83 公顷，人均城镇工矿用地不高于145.00 平方米，洛阳市中心城区建设用地控制规模不高于265 平方公里。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目占地为工业用地，符合要求. 表1-2 项目与洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41038120004; 重点管控 单元; 大气布局 敏感区; 空间布局约束; 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。 2、府店镇区域引导高端耐火材料、新型绿色建材等行业入园入区发展、整合提升绿色矿山产业。 3、大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。 4、缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 本项目为轧制机配套压辊制造，根据洛阳市偃师区缑氏镇人民政府出具的证明，项目位于偃师区缑氏镇滹坨工业园区内，并同意项目选址建设; 相符. 污染物排 放管控; 1、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs项目，严格落实大气攻坚等文件要求，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。强化餐饮油烟治理和管控。 3、生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 1、项目为轧制机配套压辊制造，不属于高排放、高污染项目； 2、项目烘干工序污染物排放执行满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃 60mg/m3；项目位于偃师区缑氏镇滹坨工业园区，项目VOCs 排放量实行区域削减替代 3、本项目不涉及; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市生态环境总体准入要求以及洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 对照中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年发布的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。且该项目已于2023年4月12日在偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2304-410381-04-01-401943。 3.与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 表1-3 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 河南省2022年大气污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 3、推进绿色低碳产业发展 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 本项目符合“三线一单”、区域污染物消减等相关要求；项目为轧制机配套压辊制造，不属于高污高耗能、高排放项目；经对照《关于印发河南省“两高”项目管理名录（2023年修订）的通知》（豫发改环资[2023]38号），本项目不属于文件中所列的 “两高”行业；项目按河南省和洛阳市通用行业涉VOCs绩效先进性指标相关要求进行建设；项目不属于左列所述严禁新增产能的行业; 相符. 6、实施清洁能源替代。 大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。; 项目烘箱属于工业炉窑，采用电; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 27、加快推进低 VOCs含量原辅材料源头替代。 （1）对工业涂装、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs 含量原辅材料替代计划。; 本项目为轧制机配套压辊制造，所用聚氨酯料不属于高VOCs含量物料; 相符. 29．提升VOCs 无组织排放治理水平。 工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs 原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs 原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs 废气。; 本项目灌注机罐体和管道均密封，结合生产操作需求，在灌注口设置集气罩；烘箱工作时密闭，顶部/侧边设出风口连接废气处理装置风管。灌注废气及烘干废气经收集进入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理后达标排放; 相符. 由上表可知，本项目建设符合偃环攻坚办〔2022〕8号文相关要求。 4. 与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号相符性分析 表1-4与偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号相符性一览表 要求; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制 4、加强无组织排放废气收集。 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理。; 本项目物料储存均在密闭容器或包装袋内。灌注机罐体和管道均密封，结合生产操作需求，在灌注口设置集气罩；烘箱工作时密闭，顶部/侧边设出风口连接废气处理装置风管。灌注废气及烘干废气经收集进入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理后达标排放; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道办）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目采用UV光氧+活性炭吸附装置对预热化料、灌注及烘干固化有机废气进行处理，活性炭吸附装置拟采用碘值不低于800mg/g的蜂窝活性炭作为吸附剂; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号文件要求。 5. 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性分析 表1-5 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性分析一览表 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于偃师区缑氏镇滹坨工业园区内，烘箱工作时密闭，顶部/侧边设出风口连接废气处理装置风管，减少无组织排放，烘干废气经收集后再经UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒达标排放。本项目烘箱为电烘箱，无煤气发生炉; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。本项目烘箱工作时密闭，顶部/侧边设出风口连接废气处理装置风管，减少无组织排放，烘干废气经收集后再经UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒达标排放。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目烘干采用电，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目烘箱为电烘箱采用电，不涉燃煤设施; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目烘箱污染物为有机废气，排放执行满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃 60mg/m3; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目烘箱设有对开门方便物料及工件进出，烘干时门关闭，烘箱为密闭式且顶部/侧边设有出风口连接废气处理装置，减少无组织排放，烘干固化废气经收集后引入UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒达标排放; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号文件要求。 6. 《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析 表1-6 与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析一览表 文件要求; 本项目环评要求; 相符性. 《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》; （一）工业窑炉提标治理. 1、淘汰落后工业炉窑。2019年6月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目烘箱采用电，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉；不属于取缔、淘汰的燃煤炉窑; 相符. 2.工业窑炉清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目烘干采用电，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料; 相符. 3.实施工业炉窑提标治理：其他行业工业窑炉排放要求。目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。自2019年10月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。对已明确列为转型转产、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。; 本项目属于目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，属于其他行业工业窑炉，本项目烘干有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃 60mg/m3。; 相符. 4.加装在线监控公开排放信息。对我市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等企业加装在线监控设施。; 本项目为轧制机配套压辊制造，属于冶金专用设备配件制造，不属于火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等需加装在线监控设施企业。; 相符. 根据以上分析内容，本项目的建设符合《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》的相关要求。 7. 项目与《洛阳市2020 年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）相符性分析 表1-7项目与洛阳市2020 年工业污染治理专项方案相符性分析一览表 项目; 方案要求; 本项目情况; 相符性. （一）污染治理任务; 工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目为轧制机配套压辊制造，焊接工位设置固定工位，工位上方设置大于工作台面的集气罩，焊接烟尘废气经收集引入袋式除尘器处理达标后由1根15m高的排气筒排放排放浓度低于10毫克/立方米; 相符. 根据以上分析内容，本项目的建设符合《洛阳市2020 年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）文件要求。 - 8. 项目与《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知（洛市环[2021]47号）》、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 为提高重污染天气应对能力，提升精细化管控水平，保障急减排清单编制质量，统一和规范行业减排措施，实现工业减排全覆盖，河南省生态环境厅于2021年7月根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020修订版）》修订发布了《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）。本项目涉及颗粒物、VOCs排放和工业炉窑，工业炉窑污染物为VOCs，根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求：“如果涉及锅炉/炉窑的企业同时排放VOCs，涉VOCs工序应按市级绩效分级或管控要求进行评定和采取应急减排措施”，项目工业炉窑不涉及颗粒物、SO2、NOx，因此本次按照涉颗粒物、VOCs企业绩效先进指标相符性进行分析，具体如下。 表1-8 项目与涉颗粒物、VOCs企业绩效先进指标相符性一览表 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 本项目; 相符性. （一）涉PM绩效先进指标要求. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目以电为能源; 相符. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，也不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 相符. 无组织管控要求; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目原料为钢坯、钢管等钢材；辅料聚氨酯A料为半固态封闭桶装料、聚氨酯B料为袋装颗粒料，色浆为液态封闭桶装料，水性清洗剂为液态封闭桶装料，焊丝为条状；成品为聚氨酯辊轴。物料装卸、储存、转移等过程均不易产尘，涉及产尘工序为焊接过程焊丝熔化产生的烟尘，经有效收集进入袋式除尘器处理后达标排放。 评价要求车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 相符. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 1.经计算，PM排放浓度小于10mg/m3 2.项目不涉及; 相符. （二）涉VOCs绩效先进指标要求. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目以电为能源; 相符. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（ GB/T38597-2020）规定的低VOCS含量涂料产品。; 本项目不涉及涂料使用，所用聚氨酯料不属于高VOCS含量物料. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，也不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 相符. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；蘸油热处理工序全密闭，油雾度气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）等高效处理工艺。; 灌注机罐体和管道均密封，结合生产操作需求，在灌注口设置集气罩；烘箱工作时密闭，顶部/侧边设出风口连接废气处理装置风管，废气经收集进入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，活性炭吸附装置拟采用碘值不低于800mg/g的蜂窝活性炭作为吸附剂; 相符. 无组织管控要求; 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目使用聚氨酯料、水性清洗剂，均密闭储存。盛装过VOCs物料的包装容器、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存; 相符. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 物料转移输送采用密闭管道、容器进行输送; 相符. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 本项目原辅材料不进行调配，使用时位于密闭烘箱及灌注内，固化定型位于密闭烘箱内; 相符. 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 项目涉VOCs排放主要为预热化料、灌注、固化定型，废气全部收集引至UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放; 相符. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目租用已建成车间建设，厂区内道路已硬化，采取定期清扫、洒水，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 相符. 排放限值; 1.全厂PM和NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20 mg/m3； 2. VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%或无有组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排放监控点NMHC浓度低于4 mg/m3，企业边界任意1hNMHC平均浓度低于2 mg/m3； 3.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求; 1.经计算，项目排气筒PM、NMHC 有组织排放浓度均不高于10、20 mg/m3； 2.UV光氧+活性炭吸附装置同步运行率和去除率分别达到100%和80%，生产车间无组织排放监控点NMHC浓度低于4 mg/m3，企业边界任意1hNMHC平均浓度低于2 mg/m3； 3.项目不涉及; 相符. （三）其他基本要求. 监测监控要求; 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境邮门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置)安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 1.本项目不属于重点排污单位，可不安装 CEMS； 2.有组织排放口开展自行监测； 3.建成后主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目日均进出货物低于150吨，建立电子台账; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收或现状评估备案证明； 2.国家新版排污许可证 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 3.废气治理设施运行管理规程； 4.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）；; 本项目运营后按照要求进行环保档案管理; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5.电消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目按要求进行台账记录; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）。; 本项目运营后设置完善的管理制度，包括设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力等; 相符. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.物料、产品公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆； 2.项目不涉厂内运输车辆； 3.项目不涉及非道路移动机械; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目日均进出货物低于150吨，建立电子台账; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合通用行业涉颗粒物、VOCs绩效先进性指标要求相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 1.项目概述 洛阳市鸿兴工贸有限公司成立于2022年08月01日，位于河南省洛阳市偃师区缑氏镇滹沱村10组，租赁康占厂闲置厂房1800平方米，从事钢材及压辊的存储与销售。为提升企业市场竞争力以及考虑到企业长远发展，洛阳市鸿兴工贸有限公司拟投资300万元，在现有租赁厂房内进行改建，不再保留钢材及压辊仓储销售，拟购置车床、铣床、焊机、灌注机、动平衡机、烘箱等设备，建设1条压辊生产线，项目建成后可形成年产2000根冶金专用设备压辊的规模，供大型铝加工企业轧制压辊使用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目生产铝加工企业所用轧制机配套压辊，属于“三十二、专用设备制造业35--70采矿、冶金、建筑专用设备351”，该项分类管理规定为：“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”为编制报告书，“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”为编制报告表，本项目无电镀工艺及涂料使用，涉及注塑灌注工艺，因此环境影响评价报告类型为报告表。 根据国家有关环境保护的法律法规，受项目建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 本项目位于偃师区缑氏镇滹坨村，占地面积1830m2，租赁康占厂厂房及辅助设施进行建设（租赁合同见附件）。根据偃师市人民政府颁发的土地证偃集用（2007）第07174号，本项目土地性质为工业用地。经对照缑氏镇总图利用规划，本项目占地属于建设用地（见附图5）。项目厂区北侧为生产路，隔路为林地；西侧为小路，隔路为果园；南侧为小型生猪养殖和销售点；东侧为营君路，隔路为农田。距离项目最近的敏感点为北侧40m的滹沱村住户。项目具体地理位置见附图1。项目周边环境见附图3。 2. 建设内容 本项目在现有厂房1800m2内进行改建，另外在厂房东侧办公楼租用2间房屋（面积30m2）作为办公室。改建的内容主要为：去除原有钢材及压辊仓储销售，新建1条压辊生产线。现有工程为钢材及压辊的储存与销售，外购原料钢材及压辊物料，储存于1800m2车间内，根据客户订单进行销售，不涉及生产，设备为吊装天车。目前现有工程钢材及压辊物料已经外售清理完，厂房已清空，吊装天车保留作为本次改建辅助设备。本次改建具体工程内容见表2-1。厂区平面布置图见附图2。 表2-1 项目工程内容一览表 项目; 建设名称; 规格; 数量; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢混结构，占地面积1800m2，1层，75m×24m×12m; 1座; 内设机械加工区、灌注区、烘干区、原料区、成品区. 辅助工程; 办公室; 面积15m2，砖混结构; 2间; 办公楼1层两间. 公用工程; 供电; 偃师区缑氏镇电网统一供应 /; /. 供水; 村自来水管网供给 /; /. 排水; 1个5m3化粪池，不外排 /; /. 环保工程; 废气处理; 预热化料废气; UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA001）+1根15m排气筒（DA001）; /. 灌注废气. 固化定型废气. 废水; 5m3化粪池; 1个; 生活污水经化粪池收集处理，定期清掏用于周边肥田. 固废治理; 生活垃圾收集箱; 若干; /. 5m2危废暂存间; 1个; 用于暂存聚氨酯废包装桶、废包装袋；灌注头清洗废液；废UV灯管；废活性炭等. 5m2一般固废暂存区; 1个; 用于暂存废金属屑、报废压辊塑料以及塑料边角料. 2.1 主要产品及产能 本项目为年加工2000根压辊项目，具体产品方案如下表。 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 规格; 产. 轧制机压辊; Φ1000mm×1850mm，聚氨酯皮厚25mm; 100根/a. Φ300mm×3000mm，聚氨酯皮厚20mm; 200根/a. Φ250mm×2000mm，聚氨酯皮厚25mm; 500根/a. Φ200mm×1850mm，聚氨酯皮厚20mm; 1200根/a. 合计; /; 2000根/a. 2.2 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 主要生产单元; 生产设施名称; 型号/规格; 数量; 备注. 机械加工; 车床; 40型; 2台; /. 80型; 1台. 动平衡机; YYQ-500; 1台. 铣床; XQ6225; 1台. 钻床; ZB4040; 1台. 二保焊; NBC-250; 1台. 灌注; 灌注机; 360L; 1套; 配置1个300L聚氨酯A料罐、1个50L氨酯酯B料罐，1个20L缓冲罐，1个10L清洗罐；导热油传热系统. 烘干; 烘箱; DRX-3.8m3; 1个; 用于聚氨酯料预热化料. 烘箱; 2.5 m×2.8m×4.7m; 1个; 用于灌注后烘干固化定型. 修边; 磨床; /; 1台. 辅助单元; 空压机; 2极1600X2; 1台; /. 天车; 10t; 1台; /. 环保单元; 袋式除尘器（TA001）; 处理风量：3000m3/h; 1套; 用于处理焊接烟尘. UV光氧+活性炭吸附装置（TA002）; 处理风量：10000m3/h; 1套; 用于处理注塑灌注废气及烘干废气. 对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》和工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批-第四批），本项目生产产品及生产设备不在淘汰落后生产工艺装备和产品目录。 2.3 主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗表 类别; 名称; 单位; 用量; 备注. 原料消耗; 圆钢坯; t/a; 1188; 外购，直径50-300mm，长度200-4000mm. 厚壁钢管; t/a; 792; 外购，直径50-1000mm，长度1000-3000 mm. 镀锌板; 卷/a; 30; 外购，单卷规格0.3mm厚×1m宽×20m长，单卷重量47kg. 旧辊; 根/a; 200; 客户返回翻新. 辅料消耗; 聚氨酯A料; t/a; 200; 外购，桶装，50kg/桶，最大储存量8t，物料存放区域设置围堰，并进行重点防渗. 聚氨酯B料; t/a; 20; 外购，颗粒状，袋装，25kg/袋，最大储存量0.75t. 色浆; t/a; 1; 外购，10kg/桶，最大储存量0.1t. 水性清洗剂; kg/a; 75; 外购，10kg/桶，用于灌注头清洗，最大储存量30kg. 焊丝; t/a; 2; /. 能源消耗; 水; t/a; 260; 滹沱村自来水管网. 电; 万度/a; 35; 偃师区缑氏镇电网. 其他; 导热油; 吨/年; 0.04; 外购，灌注机传热系统介质，每五年更换一次，每次更换量为0.2t. 润滑油; 吨/年; 0.02; 外购，用于设备维护更换. 2.3.1 主要原材料理化性质 聚氨酯A料：本项目使用的聚氨酯A料为聚四亚甲基醚二醇（PTMEG），分子式为H.(C4H8O)N.OH，是一种易溶解于醇、酯、酮、芳烃和氯化烃，不溶于酯肪烃和水的白色蜡状固体，当温度超过室温时会变成透明液体。熔点33-36℃，可用作轮胎、传动带、垫圈等，也可用于涂料、人造革、薄膜等。 聚氨酯B料：本项目使用的聚氨酯B料为淡黄色颗粒，成分为3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷，别名MOCA，分子式为C13H12Cl2N2，CAS号：101-14-4，熔点98-102℃，易溶于丙酮、丁酮，主要用于聚氨料的固化，以提高聚氨酯材料的物理机械性能，使其具有良好的伸长率和回弹性。毒性LD50：1700 mg/kg(小鼠腹腔)。 色浆：为无机颜料，作为聚氨酯染色剂，添加不同色浆用于改变聚氨酯的颜色。 水性清洗剂：属于环保水基清洗剂，主要组分组成为：非离子表面活性剂（脂肪酸聚氧乙烯酯，沸点351.5℃，熔点61-62.5 ℃）50%，阳离子表面活性剂（高级脂肪胺盐，沸点223℃，熔点177-181℃）10%，渗透剂（仲烷基硫酸酯钠，沸点108.9℃，熔点180-185℃；仲烷基磺酸钠，熔点>300℃）10%，防锈剂（六亚甲基四胺，沸点252.7 C，熔点280℃；氯化钠，沸点1465℃，熔点801℃）5%，助剂（三聚磷酸钠，熔点622℃）5%，消泡剂（脂肪酸脂，沸点267℃，熔点61.3℃）1%，缓蚀剂（膦羧酸；磺化木质素，熔点26℃）1%，水18%。各组分不涉及危险物质。 2.4公用工程 2.4.1给排水 本项目用水由村自来水管网供给，新鲜用水量为60m3/a，主要为生活用水。废水为生活污水，生活污水经厂区化粪池收集定期清掏用于周边农户肥田。 本项目职工定员5人，不在厂内食宿，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/d计，则项目生活用水量为0.2m3/d（60m3/a），生活污水产生量为48m3/a（0.16m3/d，产污系数按80%计），经化粪池收集定期清掏用于周边农户肥田。 2.4.2供电 本项目年耗电量35万kwh，由镇供电所供给，能够满足生产需求。 2.5 劳动定员及劳动制度 本着精干、统一、高效的原则，结合本项目的特点，本项目劳动定员5人，项目总年工作时间为300天，机加、模具制作及修边工序与灌注及压辊烘干工序分两天进行，实行轮班工作制：机加、模具制作及修边工序实行1班8h（8:00~12:00；13:30~17:30），年有效工作时间150天；灌注及压辊烘干工序实行实行1班12h工作制（8:00~20:00），年有效工作时间150天。 2.6 厂区平面布置 本项目租用康占厂厂房1800m2（南北长24m，东西宽75m）进行建设。车间西部布置灌注以及烘干；中部靠南布置灌注原料区及成品区；中部靠北布置机加区；东部为机加原料区；办公位于车间外东部的办公楼内。本项目车间内布局工序流畅，分区明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.生产工艺流程和产排污环节 # 1.1 生产工艺流程 图1-1生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）机械加工：根据客户需求，外购圆钢坯、厚壁钢管按照所需尺寸要求进行车床加工，铣床、钻床进行开槽开孔加工，加工后的工件利用二保焊进行焊接组装，再经平衡校正得到辊芯，车床加工会产生废金属屑，焊接会产生焊接烟尘。 （2）模具制作及装配：外购镀锌板，根据辊芯大小以及客户所需压辊聚氨酯层厚度，裁剪镀锌板，并卷成圆柱形，之后采用铆钉将对接口进行固定形成圆柱形模具；将模具与辊芯进行组配固定放置于灌注台上准备灌注。 （3）灌注：聚氨酯A料常温下为半固态，密封桶装，聚氨酯B料为密封袋装颗粒料，灌注前需要预热化料，便于后续两种聚氨酯料混合，先对聚氨酯A料化料，然后再对B料进行化料，具体为：密封桶装聚氨酯A料不拆封，直接放入烘箱进行预热化料，化料时间约1h，烘箱温度调至70℃，化料后A料转入灌注机A料罐；聚氨酯B料倒入不锈钢桶，盖上盖待A料完成化料取出后，将不锈钢桶B料放入化料烘箱，温度调至100℃进行预热化料，化料时间约0.5h，化料后B料转入灌注机B料罐。灌注机A、B料罐料罐均设置有导热油夹层维持物料温度在100℃左右，保持物料的流动性；灌注臂上方配置有色浆料罐，根据客户所需颜色承装相应颜色色浆；物料通过内部密闭管路泵至灌注臂机头进行混合后经PVC管灌注于模具内，预热化料以及灌注会产生有机废气。 （4）固化：将灌注后部件放入烘箱中加热约12小时，加热温度为115~120℃，使聚氨酯固化成型，此工序会产生有机废气。 （5）拆模、修边：固化成型后的压辊采用人工方式拆模；拆模后的压辊利用车床进行修边，去除多余聚氨酯皮料，此工序会产生边角料。 （6）检验入库：修边后的成品对聚氨酯皮层进行外表检验，不合格产品统一收集后扒皮重新灌注加工，合格品进行打包入库，等待出售。 同时，本项目接收一定的旧辊进行翻新再加工，旧辊入场后将原有压辊上的材料进行扒皮，剩下辊芯与模具组配后进行灌注，后续工序与新加工压辊工艺一致。 1.2产污环节及对应污染物 本项目生产过程污染物主要为废气、噪声、固废等，具体产污工序及污染物见下表。 表2-5 本项目产污环节及污染物一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子; 备注. 废气; 二保焊; 焊接工序; 烟尘颗粒; /. 烘箱; 预热化料工序; 有机废气. 固化成型工序; 有机废气; /. 灌注头; 灌注工序; 有机废气; /. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮; /. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声; /. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废. 机械加工; 车床机加工序; 废金属边料; 一般工业固废900-999-99. 模具制作; 裁剪工序; 废金属边料; 一般工业固废900-999-99. 修边; 修边工序; 废聚氨酯皮材料; 一般工业固废900-999-99. 旧辊翻新; 扒皮. 不合格品; 扒皮. 灌注; 清洗工序; 清洗废液; 危险废物 HW06：900-404-06. 灌注工序; 废灌注管; 危险废物 HW49：900-041-49. 传热介质系统; 废导热油; 危险废物 HW08：900-249-08. 原料使用; 聚氨酯料使用; 废原料包装袋; /. 机械设备; 设备维护; 废润滑油; 危险废物 HW08：900-217-08. UV光氧+活性炭吸附装置; 有机废气治理; 废UV灯管; 危险废物 HW29：900-023-29. 废活性炭; 危险废物 HW49：900-039-49. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于洛阳市偃师区缑氏镇滹沱村10组，于现有厂地内进行改建，其改建的内容主要为：去除原有钢材及压辊仓储销售，新建1条压辊生产线，项目建成后可形成年产2000根轧制机压辊的规模。 1.现有项目工程概况 洛阳市鸿兴工贸有限公司成立于2022年08月01日，租赁康占厂闲置厂房1800平方米，从事钢材及压辊的存储与销售，属于仓储类项目，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），现有工程不在其分类管理名录内，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第五条规定“本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”，因此，现有工程属于环评豁免类项目。 经调查，现有工程为钢材及压辊的存储与销售，年储存钢材2000t、压辊2000根。现有工程主要污染为工作人员生活办公时产生的生活污水以及生活垃圾。 （1）废水 现有工程职工1人，均不在厂区内食宿，产生的生活污水量为9.6m3/a，经厂区化粪池收集处理，定期清掏用于周边肥田。生活污水经化粪池处理后COD、氨氮、SS浓度分别为240mg/L、29.1mg/L、120mg/L，则COD、氨氮、SS排放量分别为0.0023t/a、0.0003t/a、0.0012t/a。 （2）固废 现有工程职工1人，生活垃圾产生量为0.15t/a，经厂区垃圾桶集中收集后，由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处理处置。 # 现有工程运营期主要污染物排放情况见下表。 # 表2-6 现有工程运营期污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 排放量. 废水; 废水量; 9.6t/a. COD; 0.0023t/a. 氨氮; 0.0003t/a. SS; 0.0012t/a. 固废; 生活垃圾; 0.15t/a. # 2.现存环境问题及整改措施 现有工程为钢材及压辊储存，不涉及生产，运营过程污染源主要为职工生活污水以及生活垃垃圾，均进行了合理利用或处置。现场调查期间，钢材及压辊物料已经外售清理完，不涉及原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 本项目位于洛阳市偃师区，项目所在区域属空气环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，本次评价采用洛阳市环境监测站公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的有关数据分析项目所在区域环境空气质量现状，数据统计结果见下表。 表3-1 洛阳市环境空气质量现状评价一览表 由上表可知，2021年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m³; 4mg/m³; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 1.2环境质量改善计划 针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区先后实施偃师区先后实施了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 1.3 特征污染物环境质量现状评价 本项目排放的特征污染物非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求，排放特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围近3年的现有监测数据。本项目环境空气监测数据来源于《河南通达新材料有限公司年产6.8万吨再生铝项目环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2022年6月27日~7月3日，监测点为营防口村（本项目西北3120m），检测因子为非甲烷总烃。监测结果见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 营防口村; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 310-600; 30; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 2声环境质量现状 建设单位为了解厂区及周边噪声情况，委托河南摩尔检测有限公司于2023年3月26日、27日对项目所在厂区区域的声环境质量现状进行了监测，共设5个点，分别为项目东、南、西、北厂界外1m以及北侧40m滹沱村住户，监测结果见表3-3，监测布点见附图3。 表3-3 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 点位 时间 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 滹沱村住户. 2023.3.26; 昼间; 52.3; 49.7; 49.1; 51.8; 52.2. 夜间; 47.2; 45.3; 44.1; 46.4; 44.8. 2023.3.27; 昼间; 52.8; 50.4; 49.3; 51.4; 52.1. 夜间; 47.0; 45.1; 43.8; 46.2; 44.3. 标准; 昼间：70 夜间：55; 昼间：60 夜间：50. 备注：项目所地为农村区域，项目东侧临交通干线县道营君路（二级公路），营君路南北纵向经过项目北侧滹沱村，经对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，项目所在地属于2类声环境功能区，东厂界临交通干线侧属于4类声环境功能区。. 由上表可知，本项目所在区域的昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区滹坨村、魏家窑村，厂界外50米范围内声环境保护目标为滹坨村，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气和声环境环境保护目标，具体情况见下表。 表3-4 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 方位; 相对厂界距离/m; 保护对象; 保护内容; 功能区划. X; Y. 大气环境; 滹坨村; 0; 40; N; 40; 村庄; 人口165人; 二类. -140; 96; NW; 300; 村庄; 人口1250人. 魏家窑村; 270; 0; E; 270; 村庄; 人口380人. 声环境; 滹坨村; 0; 40; N; 450; 村庄; 人口165人; 2类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值、表9 企业边界大气污染物浓度限值： 非甲烷总烃：车间或生产设施排气筒，最高允许排放浓度60mg/m3； 企业边界任何1小时大气污染物浓度限值4.0mg/m3； 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 非甲烷总烃; 排放建议值; 建议去除效率; 工业企业边界排放建议值. 其他行业; 80 mg/m3; 70%; 2.0mg/m3. 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)--11 企业厂区内及周边污染监控要求 厂房外监控点处1h平均浓度限值：非甲烷总烃6.0mg/m3 厂房外监控点处任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3 4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级标准. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 5、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号） 焊接颗粒物10mg/m3标准要求 6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类 2类 昼间：60 dB(A) 4类 昼间：70 dB(A) 8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气污染物新增总量指标为：VOCs0.3005t/a，VOCs替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的VOCs减排量。 本项目生活污水经化粪池收集处理后，定期清掏用于周边农田施肥。因此，不需申请废水总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场调查，本项目租用闲置库房进行建设，剩余工程主要为生产设备及环保设施进场安装，工程量较小，施工工期半个月。施工期主要影响是设备设施安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水经厂区内现有化粪池收集处理后，定期清掏用于周边农田施肥。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此环保设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后，项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 核算排放时间（h）; 排放口. 核算方法; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 焊接; 二保焊; 焊接工序; 颗粒物; 有组织; 产排污系数法; 0.0697; 464.7; 袋式除尘器（TA001） 处理能3000m3/h 去除率99%; 是; 4.6; 0.0139; 0.0070; 50; DA001. 灌注、烘干; 烘箱、灌注机; 预热化料、灌注、固化成型; 非甲烷总烃; 有组织; 产排污系数法; 0.9419; 52.3; UV光氧催化+活性炭吸附装（TA002） 处理能10000m3/h 去除率80%; 是; 10.5; 0.1047; 0.1884; 1800; DA002. 生产车间无组织废气; 未收集到废气; 颗粒物; 无组织; 产排污系数法; 0.0123; /; 车间密闭; /; /; /; 0.0123; 50; /. 非甲烷总烃; 无组织; 产排污系数法; 0.1121; /; 车间密闭; /; /; /; 0.1121; 1800; /. 根据上表可知：项目焊接工序颗粒物收集后经袋式除尘器处理后排放浓度为4.6mg/m3，排放速率为0.0139kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时排放浓度满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）焊接颗粒物10mg/m3标准要求；预热化料、灌注、固化成型工序非甲烷总烃收集后经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后排放浓度为10.5mg/m3，排放速率为0.1047kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求（表5 大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3）、同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值的要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 污染源源强核算 本项目运营期废气主要为焊接烟尘；聚氨酯料预热化料、聚氨酯料灌注、以及烘干固化成型过程产生的非甲烷总烃废气。 （1）焊接烟尘 本项目的焊接工序在车间内进行，设有1台二保焊，焊机运行过程会产生焊接烟尘。焊接过程产生的烟尘成分以氧化铁为主，达30％~70％，其次是氧化锰、氧化硅、氧化钙等。本项目焊接工序年工作时间约50h，根据企业提供资料，焊丝使用量约为4t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》35专用设备制造业行业系数表中“09焊接-焊接件--药芯焊丝--二氧化碳保护焊--颗粒物产生量为20.5kg/t-原料”，则本项目焊接烟尘产生量为0.082t/a。经与建设单位沟通核实，车间内设置固定焊接区域，设置1个工作台面，台面上方设置大于工作台面的集气罩，集气效率85%，焊接过程产生的烟尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 焊接工序焊接台上方设置集气罩长1.2m，宽1m，根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.3； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积为：1.2m×1m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由此计算出焊接工序集气罩风量为0.63m3/s，即2268m3/h。本次风机风量取3000 m3/h。经计算，焊接烟尘经袋式除尘器处理后颗粒排放量为0.0070 t/a，排放浓度为4.6mg/m3，排放速率为0.0139kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时排放浓度满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）焊接颗粒物10mg/m3标准要求。 生产过程中未收集到的焊接烟尘颗粒为0.0123t/a，无组织排放于车间内。 （2）预热化料、灌注、烘干固化成型有机废气 项目聚氨酯A料常温下为半固态、B料为颗粒料，为便于后续两种聚氨酯料混合，两种物料均入烘箱进行预热化料，先对聚氨酯A料化料，然后再对B料进行化料，A化料温度为70℃，B料化料温度为100℃，化料过程聚氨酯料受热挥发出少量有机废气。聚氨酯A料为原封密闭桶装化料，B料倒入不锈钢桶盖盖后再入烘箱化料，盖子与桶顶有少量缝隙，因此，化料过程主要考虑B料挥发的有机废气非甲烷总烃，挥发量约为原料量的0.1%，聚氨酯B料用量20t/a，则化料非甲烷总烃产生量为0.02t/a。 灌注工序料罐设置有导热油夹层维持物料温度在100℃左右，保持物料的流动性便于灌注，物料通过内部密闭管路输送至灌注臂机头混合浇注于模具内；灌注后部件放入烘箱中加热固化定型，加热温度为115~120℃。聚氨酯料分解温度约200℃，本次灌注、固化定型工序聚氨酯料中游离的有机物质受热挥发会产生一定的有机废气，以非甲烷总烃计。项目聚氨酯料灌注有机废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表中“塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机物产生量为2.7kg/t-产品”，本次以最不利情况考虑，有机物产生量以2.7kg/t-原料计，项目聚氨酯料用量为220t/a（其中A料年用量为200t、B料年用量为20t），则灌注工序有机废气产生量为0.594t/a。 固化定型工序有机废气挥发量约为原料量的0.2%，则固化定型工序非甲烷总烃产生量约0.44t/a。 项目拟设置1套UV光氧+活性炭吸附装置处理预热化料、灌注、固化定型工序产生的非甲烷总烃废气，处理后废气经1根15m高排气筒（DA001）排放。预热化料、烘干固化均位于密闭烘箱内，烘箱顶部或侧边设有出风口连接废气处理装置，工作过程烘箱处于负压状态，有机废气收集效率为95%；灌注机罐体和管道均密封，灌注口连接PVC管将物料罐注于直立式模具内，模具顶部开口，其余地方为密闭，灌注过程有机废气产生点主要位于模具顶部口，模具规格不固定，结合废气产生情况以及生产操作实际需求，在灌注口设置伸缩式集气罩，对灌注过程有机废气进行有效收集，废气收集效率以85%计。 灌注工序灌注口集气罩长1.2m，宽1m，根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.4； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积为：1.2m×1m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由此计算出灌注工序集气罩风量为0.84m3/s，即3024m3/h。 化料、固化定型烘箱均为密闭式，化料烘箱体积为3.8m3，固化定型烘箱体积为32.9m3（2.5m×2.8m×4.7m）。根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002），在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所，其通风换气次数不小于12次/h，本次化料、固化定型烘箱换气次数均按30次设计、烘箱保持微负压，则化料、固化定型烘箱所需风量分别为114m3/h、987m3/h，灌注工序所需风量2073.6 m3/h，本次设计风量为10000m3/h，考虑风管及环保设施风阻，亦可满足化料、灌注、固化定型工序有机废气收集风量要求。 项目预热化料、灌注、固化定型工序年运行时间为1800h（150d，12h/d）。风机风量为10000m3/h， UV光氧+活性炭吸附装置有机废气去除效率以80%计，则预热化料、灌注、固化定型工序有机废气经处理后经排气筒排放量为0.1884t/a，排放浓度为10.5mg/m3，排放速率为0.1047kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求（表5 大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3）、同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值的要求。 生产过程中未收集到的有机废气量为0.1121t/a，无组织排放于车间内。 - 1.3 大气排放口 - 大气排放口信息见下表。 - 表4-2 大气排放口基本信息表 - 排放口编号; - 排放口名称; 污染物种类; - 排放口地理坐标; - 排气筒高度（m）; - 排气筒出口内径（m）; - 排气温度（℃）; - 类型. - 经度; - 纬度. - DA001; - 焊接工序排放口; - 颗粒物; - 112.821077; - 34.639378; - 15; - 0.3; - 20; - 一般排放口. - DA002; - 预热化料、灌注、固化成型废气排放口; - 非甲烷总烃; - 112.820915; - 34.639288; - 15; - 0.5; - 30; - 一般排放口. - 1.4大气自行监测要求 - 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），项目大气自行监测情况如下： 表4-3 大气自行监测及记录信息表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 监测频次. 废气; DA001; 焊接工序排放口; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 颗粒物; 1次/年. 废气; DA002; 预热化料、灌注、固化成型废气排放口; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 非甲烷总烃; 1次/年. 废气; 厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 废气; 厂房外; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 1次/年. - 1.5 环境影响分析 建设项目位于洛阳市偃师区，该区域环境空气属于二类。依据洛阳市环境监测站公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》数据可知，项目所在区域为不达标区。偃师区先后实施偃师区先后实施了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目营运期针对废气采取的措施为：焊接烟尘收集后经配套的袋式除尘器（TA001）处理后通过1根15m高排气筒（DA001）达标排放；预热化料、灌注、固化定型工序产生的非甲烷总烃废气收集后经1套UV光氧+活性炭吸附装置（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）达标排放。排放口DA001颗粒排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时排放浓度满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）焊接颗粒物10mg/m3标准要求；排放口DA002非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求（表5 大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3）、同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值的要求。 综上，本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2.废水 - 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放方式; 排放去向; 备注. 污染治理设施编号; 治理设施名称; 治理工艺; 设计处理水量（t/d）; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD、氨氮、SS; TW001; 化粪池; 厌氧生 物处理 法; 0.4; 是; /; 不外排; 定期清掏用于周边农田施肥. - 2.2水影响分析 本项目运营期废水主要为职工生活污水。 本项目职工5人，均不在厂区住宿，年工作300d。依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/d计，则项目生活用水量为0.2m3/d（60m3/a），生活污水产生量为48m3/a（0.16m3/d，产污系数按80%计）。生活污水水质：COD 300mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L，COD、氨氮、SS产生量分别为0.0144t/a、0.0014t/a、0.0096t/a。本项目生活污水经化粪池收集后定期用于周围农户肥田。化粪池对COD、氨氮、SS的处理效率以20%、3%、40%计，生活污水经化粪池处理后COD、氨氮、SS浓度分别为240mg/L、29.1mg/L、120mg/L，COD、氨氮、SS排放量分别为0.0115t/a、0.0014t/a、0.0058t/a。 本项目所租用厂区设有1座10m3化粪池，根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，进入化粪池每天生活污水量为0.16m3/d，厂区10m3的化粪池满足废水停留时间满足12小时以上（每30天清掏一次），本项目生活污水处理措施可行。 综上，本项目的建设不会对当地的地表水环境产生大的影响。 - 3.噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 本项目营运期噪声主要有车床、风机等高噪音设备运行时产生的噪声，声源声级值在75-87dB(A)之间，本项目生产设备均安置于封闭厂房内，经距离衰减和厂房隔声后，高噪设备噪声值大大降低，类比同类设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和保护措施 | 表4-5 主要设备噪声源强调查清单 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号/规格; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外声功率级. X; Y; Z. 1; 生产车间; 车床; 40型; 80; 厂房隔声、安装减震垫; 40; 20; 0.5; N4，E35，S20，W40; N68，E49，S54，W48; 昼; 20; N48，E29，S34，W28. 车床; 40型; 80; 厂房隔声、安装减震垫; 36; 20; 0.5; N4，E39，S20，W36; N68，E48，S54，W49; 昼; 20; N48，E28，S34，W29. 车床; 80型; 80; 厂房隔声、安装减震垫; 32; 20; 0.5; N4，E43，S17，W32; N68，E47，S54，W50; 昼; 20; N48，E27，S34，W30. 铣床; XQ6225; 80; 厂房隔声、安装减震垫; 36; 17; 0.5; N7，E39，S17，W36; N63，E48，S55，W49; 昼; 20; N43，E28，S35，W29. 钻床; ZB4040; 80; 厂房隔声、安装减震垫; 32; 17; 0.5; N7，E43，S17，W32; N63，E47，S55，W50; 昼; 20; N43，E27，S35，W30. 磨床; /; 80; 厂房隔声、安装减震垫; 27; 20; 0.5; N4，E48，S20，W27; N68，E46，S54，W51; 昼; 20; N48，E26，S34，W31. 动平衡机; YYQ-500; 75; 厂房隔声、安装减震垫; 48; 20; 0.5; N4，E27，S20，W48; N63，E46，S49，W41; 昼; 20; N43，E26，S29，W21. 灌注机; 360L; 78; 厂房隔声; 15; 8; 2.5; N16，E60，S8，W12; N56，E44，S62，W58; 昼; 15; N41，E29，S47，W43. 空压机; 2极1600X2; 85; 厂房隔声; 12; 5; 0.5; N19，E63，S5，W12; N59，E49，S71，W63; 昼; 15; N44，E34，S56，W48. 袋式除尘器风机; 3000m3/h; 87; 厂房隔声、安装消声等; 18; 20; 0.5; N4，E57，S20，W18; N75，E52，S61，W62; 昼; 20; N55，E32，S41，W42. UV+活性炭装置风机; 10000m3/h; 87; 厂房隔声、安装消声等; 4; 13; 0.5; N11，E71，S13，W4; N66，E50，S65，W75; 昼; 20; N46，E30，S45，W55. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 3.2 噪声影响分析 3.2.1噪声预测范围、点位与评价因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目厂界外50m范围内有滹坨村声环境保护目标，因此本次噪声预测范围为厂界外50m内；预测点位：东西南北四周厂界各设一个点，以及北侧40m滹坨村住户；预测因子为等效连续A声级。 3.2.2预测模式及预测结果 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 项目仅昼间生产，本次以最大噪声源强运行时的厂界噪声预测结果见表21，敏感点噪声预测结果见表4-6。 表4-6 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 标准值. 东厂界; # 39.9; # 70; # 达标. 西厂界; # 56.2; # 60; # 达标. 南厂界; # 57.1; # 60; # 达标. 北厂界; # 58.5; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，西、南、北厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）；东厂界昼间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间70dB(A)）。 项目建成运营后对最近敏感点的噪声预测结果如下表： 表4-7 项目建成后敏感点噪声结果 单位：dB(A) 预测点位; 本项目贡献值; 背景值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北侧40m滹坨村; 26.5; /; 52.2; 44.8; 52.2; 44.8. 由上表可知，该项目建成后对敏感点噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 项目监测计划见下表。 表4-8 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 东厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 北侧40m滹坨村住户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. - 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目固体废物主要为职工生活垃圾，机加过程及模具制作过程废金属边角料，修边工序、不合格灌注辊以及旧辊翻新过程废聚氨酯皮料，袋式除尘器收尘灰，灌注头清洗废液，灌注工序废灌注管、废导热油，原料空桶及包装袋，有机废气处理装置废汞灯管、废活性炭，设备维护废润滑油。 4.1.1生活垃圾 本项目职工定员5人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为0.75t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 4.1.2一般工业固体废物 （1）废金属边角料：本项目钢坯、钢管在金属加工过程中会产生边角料，产生量约为0.65t/a；采用镀锌板裁剪制作模具过程会产生边角料0.05 t/a；废金属边角料产生量共计约0.7t/a。经车间内设置的一般固废暂存区暂存后外售。 （2）废聚氨酯皮料：项目拆模后的压辊进行修边会产生一定的聚氨酯皮边料，产生量约0.9t/a；质检不合格辊对聚氨酯皮进行扒除后重新灌注，聚氨酯皮层重量0.02~0.2t/根，本次以平均值0.11t/根计，不合格品产生量约40根/a，则不合格辊废聚氨酯皮料产生量约0.0044/a；旧辊入场后将原有聚氨酯皮进行扒除，之后灌注新料进行翻新，项目年接收旧辊约200根，废聚氨酯皮层重量0.02~0.2t/根，本次以平均值0.11t/根计，则废聚氨酯皮产生量约22t/a；废聚氨酯皮料产生量总计22.9044t/a，经收集于车间内一般固废暂存区暂存后外售。 （3）收尘灰：本项目进入袋式除尘器的粉尘量为0.0369t/a，除尘器处理效率为95%，则袋式除尘器收集的灰尘量为0.0351t/a，经袋装收集后暂存于一般固废暂存区外售。 表4-10 本项目一般固体废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 机加、模具制作过程; # 废金属边角料 900-999-99; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 0.7; # 一般固废暂存区; # 外售处理; # 0.7. 修边、不合格品、旧辊翻新过程; # 废聚氨酯皮料 900-999-99; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 22.9044; # 一般固废暂存区; # 外售处理; # 22.9044. 除尘器收尘; # 收尘灰 # 900-999-66; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 0.0351; # 装袋于一般固废暂存区; # 外售处理; # 0.0351. 4.1.3危险废物 （1）灌注头清洗废液：灌注头每天使用后清洗一次，清洗废液产生量为0.08t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的清洗废液属于危险废物（HW06），危废代码为：900-404-06，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （2）废灌注管：本项目灌注管每天灌注完需更换新管，废灌注管为沾染树脂的废PVC管，产生量约为0.1t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废灌注管属于危险废物（HW49），危废代码为：900-041-49，经收集采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （3）废原料包装袋：本项目聚氨酯B料使用后的废包装袋产生量为0.002t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废原料包装袋属于危险废物（HW49），危废代码为：900-041-49，经收集打包后放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （4）废汞灯管：项目有机废气处理装置光氧催化更换的废汞灯管产生量为0.01t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废汞灯管属于危险废物（HW29），危废代码为：900-039-29，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （5）废活性炭：项目有机废气处理装置活性炭使用一定时间会达到饱和，项目光氧催化+活性炭吸附装置对非甲烷总烃总的去处效率为80%（光氧催化去除效率20%，活性炭吸附去除效率75%），项目经活性炭去除的有机废气量为0.5651t/a，1t活性炭可吸附0.2t有机废气，则所需活性炭量为2.8255t/a，活性炭吸附装置中活性炭装载量总计为480kg，则活性炭更换周期为2个月，经计算，废活性炭总产生量为3.4451t/a（包括活性炭2.88t/a和吸附的有机废气0.5651t/a）。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废活性炭属于危险废物（HW49），危废代码为：900-039-49，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （6）废润滑油：本项目设备维护定期更换的废润滑油产生量为0.016t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废润滑油属于危险废物（HW08），危废代码为：900-217-08，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （7）废导热油：本项目灌注机传热介质为导热油，导热油每5年更换一次，废导热油产生量为0.2t/5a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废导热油属于危险废物（HW08），危废代码为：900-249-08，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （8）废原料空桶 项目废原料空桶主要为聚氨酯A料、清洗剂原料桶，产生量为4007个/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34331-2017）第6.1节：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或在生产点经过修复和加工后满足地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理”。项目废原料空桶由生产厂家回收并重新使用，不属于一般固体废物，也不属于危险废物。但考虑到上述废桶在回收过程中可能发生环境风险，应按危险废物暂存要求暂存。 表4-10 本项目危险废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 灌注头清洗; # 清洗废液; # 危险废物HW06 # 900-404-06; # 有机物; # 液态; # T; # 0.08; # 收集桶+危废暂存间; 交由有危废处置资质单位处置; # 0.08. 灌注工序; # 废灌注管; # 危险废物HW49 # 900-041-49; # 沾染聚氨酯树脂; # 固态; # T; # 0.1; # 收集桶+危废暂存间; # 0.1. # 废导热油; # 危险废物HW49 # 900-249-08; # 废矿物油; # 液态; # T，I; # 0.2t/5a; # 收集桶+危废暂存间; # 0.2t/5a. 有机废气处理装置; # 废汞灯管; # 危险废物HW29 # 900-023-29; # 含有汞蒸汽; # 气态+固态; # T; # 0.01; # 收集桶+危废暂存间; # 0.01. # 废活性炭; # 危险废物HW49 # 900-039-49; # 有机物; # 固态; # T; # 3.4451; # 收集桶+危废暂存间; # 3.4451. 设备维护; 废润滑油; # 危险废物HW08 # 900-217-08; # 废矿物油; # 液态; # T，I; # 0.016; # 收集桶+危废暂存间; # 0.016. 原料使用; # 废原料包装袋; # 危险废物HW49 # 900-041-49; # 沾染原料有机物质; # 固态; # T; # 0.002; # 危废暂存间; # 0.002. 废原料空桶; # /; # 沾染原料有机物质; # 固态; # T; # 4007个/a; # 危废暂存间; # 生产厂家回收; # 4007个/a. 4.2 环境管理要求 （1）一般固废暂存区 项目在车间内设置内设置1个5m2的一般固废暂存区用于暂存废金属边料、废聚氨酯皮料，并做好台账记录。 一般固废暂存区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行建设。 （2）危险危废暂存区 项目在车间内西北角设置1个10m2危废间用于暂存危废及废原料空桶，均分类收集暂存，危险废物定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，原料空桶定期由厂家回收，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5. 地下水、土壤 本项目使用的聚氨酯A料为固态密封桶装料，常温下为固态，夏天温度高于33℃后聚氨酯A料化料形成液态，B料为袋装固态颗粒料桶装料，均于车间内辅料区存放，存放区设置高度约10cm的围堰，围堰内采用环氧树脂漆进行中重点防腐防渗。 危废暂存间内存放危险废物主要为固体及桶装的清洗废液、废润滑油、废导热油，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 经分析，本项目所涉及的液态物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 6. 环境风险 6.1环境风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为聚氨酯B料、导热油、废导热油、废润滑油，聚氨酯B料在厂内最大储存及使用量0.75t、导热油在厂内最大存量为0.2t，废导热油在厂内最大储存量为0.2t、废润滑油在厂内最大储存量为0.016t，根据（HJ/T169-2018）附录B查得：危险物质聚氨酯B料参照健康危险急性毒性类物质（类别2，类别3），临界量为50t；油类物质临界量2500t，因此，项目危险物质厂区存在量远低于临界量。 项目聚氨酯B料为固体颗粒料，采用防水袋承装，内衬黑色塑料，存储在避光干燥处，正常情况不会发生泄露等风险。导热油位于灌注机传热系统内（密闭导热油罐及管道），灌注机每天开停机均进行检查，操作人员对设备以及配套的传热系统等进行查看，正常情况不会发生泄露等风险。废导热油、废润滑油放于危废暂存间，储存场所发生事故类型主要为泄漏、火灾、爆炸；造成泄漏事故发生的主要原因是由于搬运过程中将外包装损坏，或者包装外壳在重复使用或长期堆放过程中造成外金属壳腐烂等，造成液体泄漏；火灾事故发生的主要原因是泄漏后易燃物质遇到明火、电火花引起火灾。 6.2环境风险防范措施 项目聚氨酯料等原辅料暂存相应储存区域，储存区域避光干燥，并有专人定期对储存物料包装物进行检查；导热油位于灌注机传热系统内（密闭导热油罐及管道），操作人员对设备以及配套的传热系统等进行检查；针对废油物质泄露可能产生的环境风险，企业设置危险暂存间，具备防风、防雨、防晒功能，暂存间做好地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志；物质装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和减少摩擦，堆放稳妥。 加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、各种化学危险品的管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。 本项目设计中采取了相应的风险防范措施，有效地减少了风险事故发生的概率。通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害。 - 7. 环保投资估算 本项目总投资为300万元，环保投资为13.85万元，占总投资的4.62%。环保投资估算见下表。 表4-9 环保投资一览表 序号; 环境要素; 环保设施; 投资（万元）. 1; 废气; 焊接烟尘; 集气罩+袋式除尘器（TA001）+1根15m排气筒（DA001）; 3. 2; 预热化料; 烘箱密闭+顶部抽风管; UV光氧+活性炭吸附装置（TA002）+1根15m排气筒（DA002）; 7. 3; 灌注; 灌注口设移动伸缩集气罩. 4; 固化定型; 烘箱密闭+侧边抽风管. 5; 废水; 生活污水; 1个10m3化粪池; 依托. 6; 噪声; 车间隔声; 1. 7; 固体废物; 垃圾桶若干; 0.05. 8; 1个5m2一般固废暂存区; 0.8. 9; 1个10m2危废暂存间; 2. 合计; 13.85. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 焊接烟尘排放口 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器（TA001）+1根15m排气筒（DA001）） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号） |
|  | DA002 预热化料、灌注、固化成型废气排放口 | 非甲烷总烃 | 烘箱密闭+顶部/侧边抽风管；灌注口设移动伸缩集气罩+ UV光氧+活性炭吸附装置（TA002）+1根15m排气筒（DA002） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标表5排放限值要求；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值的要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 1个10m3化粪池 | 定期清掏肥田 |
| 声环境 | 四周厂界 | 连续等效噪声级 | 厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）项目生活垃圾经垃圾桶集中收集，由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）车间内设置一个5m2的一般固废暂存区，废金属边角料、废聚氨酯皮料、收尘灰暂存于固废区，定期外售，一般固废做好台账记录。 （3）车间内设置一个10m2危险暂存间，用于暂存营运期产生的废汞灯管、废活性炭、清洗废液等，危废分类分区存放；做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 聚氨酯料等原辅料暂存相应储存区域，储存区域避光干燥，并有专人定期对储存物料包装物进行检查；导热油位于灌注机传热系统内（密闭导热油罐及管道），操作人员每天对设备以及配套的传热系统等进行检查；危废暂存间做好地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，并设置明显的警示标志；物质装卸时轻装轻卸，严禁摔拖、重压和减少摩擦，堆放稳妥。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可文件；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、危废转运量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等； 3）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放；排放口规范化设置，粘贴标识牌。 4）人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市鸿兴工贸有限公司年产2000根轧制机压辊改建项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0193 t/a |  | 0.0193 t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCS |  |  |  | 0.3005t/a |  | 0.3005t/a |  |
| 废水 | COD |  | 0.0023t/a |  | 0.0115t/a | 0.0023t/a | 0.0115t/a |  |
|  | 氨氮 |  | 0.0003t/a |  | 0.0014t/a | 0.0003t/a | 0.0014t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废金属边角料 |  |  |  | 0.7t/a |  | 0.7t/a |  |
|  | 废聚氨酯皮料 |  |  |  | 22.9044t/a |  | 22.9044t/a |  |
|  | 收尘灰 |  |  |  | 0.0351t/a |  | 0.0351t/a |  |
| 危险废物 | 灌注头清洗废液 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a |  |
|  | 废灌注管 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废导热油 |  |  |  | # 0.2t/5a |  | # 0.2t/5a |  |
|  | 废汞灯管 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 3.4551t/a |  | 3.4551t/a |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.016t/a |  | 0.016t/a |  |
|  | 废原料包装袋 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |
|  | 废原料空桶 |  |  |  | 4007个/a |  | 4007个/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①