报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年产60万双鞋材项目

建设单位（盖章）：  洛阳东滨鞋材厂

编制日期：         2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 洛阳东滨鞋材厂年产60万双鞋材项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2301-410381-04-05-260540 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 刘武军 | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  |  | 河南 省（自治区） 洛阳 市 偃师 县（区） 槐新 乡（街道） 窑头工业区16号楼5楼 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （112度48分37.472秒，34度43分39.215秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C1959其他制鞋业 C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品及制鞋业-32制鞋业195 二十、印刷和记录媒介复制业-39-印刷231 |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  |  | 100 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 20 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 是：部分设备已入驻，已接受处罚。（见附件9、10） | 用地（用海） 面积（m2） | 1600（租赁） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录》（2019年本） 经查《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类或禁止类，属于允许类项目，且项目已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码：2301-410381-04-05-260540（附件2），本项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 根据洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021 〕7 号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021 〕58 号），项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下： （1）生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师区槐新街道窑头工业区，根据《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划通知》（偃政办[2021]1号）中优化产业布局相关规划：以市鞋业产业园为主，多点辐射，着力打造“一区三园+重点企业”的产业布局。“一区”即偃师市鞋业产业园区，“三园”即指北环路槐庙产业园区、窑头鞋业园区、邙岭鞋业园区，重点企业指占地超过20亩，年销售收入超过5000万元，年上缴税收超过100万元以上的鞋业企业。本项目位于洛阳市偃师区窑头工业区，属于“一区三园+重点企业”的窑头鞋业园区，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”（附图8），本项目位于偃师区重点管控单元内，项目实施符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年洛阳市环境空气中PM10、PM2.5、O3均出现不同程度的超标情况。 本项目生产过程使用电能作为能源，丝网印刷、板框涂布烘干、滴塑、高周波废气经干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过25m高排气筒排放；废气污染物经措施之后均达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 地表水：距本项目最近的地表水体为伊洛河，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021 年，伊洛河水质状况满足满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，水质状况为“良好”。 项目生产废水为板框清洗水，经自建污水处理站（格栅-调节-厌氧-好氧-絮凝沉淀）处理后部分回用，不能回用部分与生活污水一起进入窑头16号楼配套化粪池，通过市政管网排入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 噪声：项目所在区域为2类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 本项目拟采取的污染防治措施可靠，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 ①水资源 本项目属于制鞋业及印刷业项目，水源来自偃师区自来水管网，能够满足生产和职工日常生活用水。根据水利部发布的《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》（2020 年1 月）可知，本项目不属于水利部发布的“十八项传统高耗水工业行业”。 本项目不涉及地下水资源开采，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 ②土地资源 本项目位于洛阳市偃师区槐新街道窑头工业区，本项目建设不会改变区域各类土地类型结构及类型，能够满足土地资源利用管控要求。 ③能源 本项目生产过程中所用的能源为电能，用电依托厂区现有供电设施，由窑头工业区电网供给。本项目建设不会超过当地能源利用上线。 （4）洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单 我市环境管控单元共 96 个，其中优先保护单元32 个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55 个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9 个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （二）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 本项目位于偃师区槐新街道窑头鞋业园区，属于偃师区城关镇。对照偃师区环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在位置环境管控单元属于偃师区重点管控单元（环境管控单元编码：ZH41038120002），项目与洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相 符 性. 环境要素类别; 管控要求. 大气重点管控区; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 4、逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产、环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理。 5、沿邙山大道两侧，提升改造塑编、校用设备、建材、制鞋等传统行业。积极引导制鞋企业和制鞋产业链上游配套企业逐步退城退村进园区，高标准配套VOCs治理措施，逐步推广集中治理，实现集中集聚发展。; 1、本项目位于偃师区窑头鞋业园区，不在居民住宅区等人口密集区域和其他需要特殊保护的区域， 2、本项目属于新建制鞋业、印刷业，无恶臭气体产生，不属于左列禁止项目。 3、不属于 4、不属于 5、本项目属于新建项目，位于窑头鞋业园区，VOCs治理采用丝网印刷区域、调墨间密闭处理，调墨间设置顶吸集气罩收集；丝网印刷区域在南北面布置4个收集口，接近平均分布，采用侧吸集气设施（集气罩+四面硬质围挡）收集。拉网机、烘干机以及滴塑机、高频塑胶熔接机上方设置集气设施（集气罩+软帘），各支管废气汇总于主管道后连接至“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021〕58号）制定生态环境准入清单-偃师区重点管控单元生态环境准入清单要求。 3、《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号） 表2 与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 偃师区2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 项目情况; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级. 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削 减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上 绩效水平。; 本项目为制鞋业和印刷业，项目建设符合产业政策、 "三线一单"等要求；项目建成后可达到绩效分级A 级水平。; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 对工业涂装、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。; 本项目生产过程中使用的油墨均为水性油墨; 相符. 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放; 本项目丝网印刷区域、调墨间密闭处理，调墨间设置顶吸集气罩收集；丝网印刷区域在南北面布置4个收集口，接近平均分布，采用侧吸集气设施（集气罩+四面硬质围挡）收集。拉网机、烘干机以及滴塑机、高频塑胶熔接机上方设置集气设施（集气罩+软帘），各支管废气汇总于主管道后连接至“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放。治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期委托有资质的单位收集处理。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目为制鞋业及印刷业项目；项目生产车间全封闭，各种液态原料采取桶装，物料的转移均在密闭生产车间内进行；为提高VOCs收集效率，本项目丝网印刷区域、调墨间密闭处理，调墨间设置顶吸集气罩收集；丝网印刷区域在南北面布置4个收集口，接近平均分布，采用侧吸集气设施（集气罩+四面硬质围挡）收集。拉网机、烘干机以及滴塑机、高频塑胶熔接机上方设置集气设施（集气罩+软帘），各支管废气汇总于主管道后连接至“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放。; 相符. 由上表可知，本项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相关要求。 4、洛阳市偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办【2022】7号） 表3 与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办【2022】7号）相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. (一)巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作; 1.完善工业企业源头替代工作。对近几年来在汽车制造、木制家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs含量原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目丝网印刷使用的油墨均为水性油墨，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）。项目建成后按要求建立管理台账。; 相符. (二)强化无组织排放过程控制; 4.加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间,要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。……含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。……使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目为制鞋业和印刷业；项目生产车间全封闭，各种液态原料采取桶装，物料的转移均在密闭生产车间内进行；为提高VOCs收集效率，本项目丝网印刷区域、调墨间密闭处理，调墨间设置顶吸集气罩收集；丝网印刷区域在南北面布置4个收集口，接近平均分布，采用侧吸集气设施（集气罩+四面硬质围挡）收集。拉网机、烘干机以及滴塑机、高频塑胶熔接机上方设置集气设施（集气罩+软帘），各支管废气汇总于主管道后连接至“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放。 集气罩口控制风速不低于0.3m/s。; 相符. (三)强化工业企业V0Cs 治理; 9.全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以芳香烃(如涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定"一企一策"治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时,其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m²/g(BET法)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目丝网印刷、板框涂布烘干、滴塑、高周波有机废气经“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”进行处理。VOCs治理设施定期更换的废活性炭等二次污染物，定期交有资质的单位处理处置。 本项目采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值不低于650mg/g; 相符. (五)完善监测监控体系; 13.开展监测工作。8月底前,完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查, 对挥发性有机物排污单位风量大于10000m2/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施(FID检测器)。; 本项目为制鞋业及印刷业，建成投产后按当地生态环境管理部门要求进行污染物监测; 相符. 由上表可知，本项目满足《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办【2022】7号）相关要求。 5、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号） （1）表4 与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”相符性分析 引领性指标; 制鞋工业; 本项目特点; 相符性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求; 本项目使用的制版过程中使用的感光胶和胶浆均符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 本项目丝网印刷、板框涂布烘干、滴塑、高周波废气经“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”进行处理，达标排放。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40 mg/m3,PM排放浓度不高于20mg/m3,其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） 排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 项目生产过程中NMHC排放浓度不高于40 mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） 排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 相符. 无组织排放; 1、 冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、 胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、 工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、 生产车间封闭; 1.本项目丝网印刷车间经整体密闭抽风；板框涂布烘干、高周波生产线滴塑、热压工序经集气设施（集气罩三面硬质围挡，一面软帘）收集，后连接至“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理，达标排放； 2.本项目胶粘剂、油墨、PVC原辅料均用密闭容器或包装袋储存于室内； 3.项目生产过程中废料存放于密闭容器或包装袋中，密闭暂存。 4.本项目生产车间封闭; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口 '安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存一年以上; 本项目建成投产后需按当地生态环境管理部门要求进行污染物监测; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、 一年内废气监测报告; 项目建成后按要求整理环保档案; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 项目建成后按要求整理台账记录; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 由上表可知，本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”。 （2）表5 与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中“（三十一）包装印刷，（四）绩效分级指标”中“差异化指标-A级企业”相符性分析 包装印刷行业绩效分级指标料（A级企业）; 本项目情况; 是否 相符. 原辅材料; 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达30%及以上； 2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达60%及以上； 3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；100%使用无（免）醇润版液（润版液原液中VOCs≤10%），或使用无水印刷技术，或使用零醇润版胶印技术； 4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达60%及以上； 5、印铁制罐生产过程100%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料； 6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上； 7、上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达到100%； 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达到100%; 1、2、3、不涉及； 4、本项目印刷工艺属于丝网印刷；本项目水性油墨中VOCs含量小于30%； 5、6、7、不涉及； 8、本项目清洗过程中不使用清洗剂。; 相符. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所; 1、本项目丝网印刷工序产生的废气主要为非甲烷总烃，经治理后无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中非甲烷总烃特别控制要求：监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3、监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。 2、本项目设专门的油墨储存及调配间，并在顶部设集气罩，将调墨过程产生的VOCs引至干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置进行处理。 3、本项目供墨在密闭负压车间内进行，加墨过程采用漏斗； 4、本项目印刷工艺为丝网印刷，丝网印刷车间经整体密闭抽风，保持负压。 5、本项目板框清洗设置板框清洗区排风收集； 6、不涉及； 7、本项目涉VOCs原料均在全密闭空间内储存，含VOCs等危险废物均使用密闭容器储存于危险废物暂存间内。; 相符. 污染治理技术; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%； 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%; 本项目采用丝网印刷工艺，产生的废气采用网印刷区域、调墨间密闭处理，调墨间设置顶吸集气罩收集；丝网印刷区域在南北面布置4个收集口，接近平均分布，采用侧吸集气设施（集气罩+四面硬质围挡）收集，各支管废气汇总于主管道后连接至“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放。处理效率≥80%; 相符. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 1、项目建成后有组织排放口可满足NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求；; 相符. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口a安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、项目建成后严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）规定的自行监测管理要求 2、本项目建成投产后需按当地生态环境管理部门要求进行污染物监测； 3、项目建成后按要求安装DCS系统、仪器仪表等装置，并按要求记录数据保存一年以上; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目建成投入运营后，设置台账记录信息，完善并妥善保存环保档案； 项目建成后根据排污许可证监测要求及频次进行废气监测。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 项目建成投产按要求进行台账记录。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目建成投产后配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1.本项目公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 2.厂内运输车辆使用国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 项目建成投产按要求按要求记录电子台账。; 相符. 由上表可知，本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中“（三十一）包装印刷，（四）绩效分级指标”中“差异化指标-A级企业”相关要求。 6、饮用水源 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办 〔2013〕107号)和《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），河南省人民政府发布的《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号）和《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2021]206号），偃师市现有10处乡镇地下水井群。根据调查，距离本项目最近的集中式饮用水源为偃师市第一供水厂地下水井群2#井，本项目位于其保护区范围外1.55km（附图5），不在其保护范围内，符合水源保护区划要求。 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 7、大遗址保护规划相符性分析 根据《洛阳市城市总体规划》（2011-2020年）-《大遗址保护区划图》，洛阳分为邙山陵墓群、汉魏洛阳城遗址、东汉陵墓南兆城、隋唐洛阳城遗址等保护区域，偃师境内的主要为邙山陵墓群东段和汉魏洛阳城遗址，本项目位于洛阳市偃师区槐新街道窑头工业区。根据《大遗址保护区划图》中的分区，本项目所处区域为邙山陵墓群（东段）。 根据《邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群位于河南省洛阳市北部邙山丘陵地带，东起偃师首阳山，南临洛阳市区，西至洛阳飞机场，北靠黄河南岸，属于国家大遗址保护项目。2001年，邙山陵墓群被国务院批准为第五批全国重点文物保护单位，是目前我国面积最大的国家级文物保护单位，也是世界上古代陵墓分布较为集中的地区之一。其地上古墓冢主要分布于孟津县平乐、送庄、朝阳3镇，东西长18km，南北宽12km，面积约200km2。 本项目所处的邙山陵墓群东段，分为保护范围和建设控制地带。 保护范围的边界为北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村至偃师市首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 建设控制地带的边界为北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 本项目中心经纬度为：东经112度48分37.472秒，北纬34度43分39.215秒，处在邙山陵墓群东段建设控制地带（见附图7），根据文物保护法规定：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；本项目租赁现有厂房，不进行土建工程，不会破坏文物保护单位的历史风貌。 8、与《偃师市城乡总体规划》（2015-2030）相符性分析 （1）规划期限 本规划的规划期限为2015年-2030年，其中：近期：2015年-2020年；远期：2021年-2030年；远景：2030年以后。 （2）市域总体规划 规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 中心城区、镇区等规划建设用地内，应通过划定绿线、紫线、蓝线，依据相关法规对生态绿地、文物保护区、城市河流、地表水源等实施管制。布局在禁建区、限建区内的已经建成的区域，应按照相关保护规划进行管控或搬迁。 （3）总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成“一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带，西启汉魏故城东，东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 环境规划相符性分析： 项目厂址位于洛阳市偃师区槐新街道窑头工业区，租赁协议见附件3，根据项目所在地土地证（附件4）：偃国用2011第110033号，项目用地类型属于工业用地。对照《偃师市城乡总体规划》（2015-2030）中心城区土地使用规划，本项目土地性质属于工业用地（附图4），符合规划。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 洛阳东滨鞋材厂成立于2022年11月9日，法人代表刘武军，主要从事鞋材的加工销售。公司统一社会信用代码为：91410307MA9MYYER1M。为满足市场需求，洛阳东滨鞋材厂拟投资100万元，租赁窑头工业区16号楼5楼标准化车间，建设年产60万双鞋材项目。主要产品包括：高周波产品、丝网印刷产品、织带产品。 按照《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本项目应进行环境影响评价。 本项目高周波产品涉及滴塑工艺，丝网印刷产品需使用水性油墨进行印刷；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于 “十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19，32制鞋业195*”中，“有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的”应编织环境影响报告表范畴；另外，还属于“二十、印刷和记录媒介复制业-39印刷中年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷”无需进行环境影响评价工作的范畴；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。 综上本项目应编制环境影响报告表。具体划分依据见下表。 - 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19. 32、制鞋业195*; /; 有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的; /. 二十、印刷和记录媒介复制业23. 39、印刷231*; 年用溶剂油墨10吨及以上的; 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）; /. 受洛阳东滨鞋材厂委托（委托书见附件1），名辰新环境工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘，根据国家和河南省建设项目管理的有关规定，依据“达标排放、总量控制”的原则和《环境影响评价技术导则》的相关规定，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2建设内容 2.1项目基本情况 本项目建设地点位于洛阳市偃师区槐新街道窑头工业区16号楼5楼，占地面积1600平方米，建设年产60万双鞋材项目；生产工艺：一、高周波产品：外购鞋料、鞋面—滴塑—高周波—修边—成品。二、织带产品：外购纱线—编织—热压定型—成品。三、丝网印刷产品：丝网—绷布—贴边—涂布—干燥—曝光—擦拭—修版—印刷丝网—成品。主要生产设备：高频塑胶熔接机、晒版机、烘箱、手工跑台、编织机、整带机、铝质网框等。 2. 2地理位置与交通 本项目位于洛阳市槐新街道窑头工业区16号楼5楼。 周围环境现状为：项目所在厂区西北侧380m处为中迈夏都城，南侧220m为偃师市城关镇，西南侧250m为窑头村。本项目位于标准化厂房5楼，1楼和2楼为好运来彩印包装，3楼为凯盛鞋业，4楼为来福祥鞋业。该标准化厂房南侧、东侧为厂区道路，西侧为陆和春鞋业，北侧为赛特鞋业。 项目周边最近的敏感点为西南侧220m偃师市城关镇。本项目地理位置图见附图1，周围环境示意图见附图2。 3. 建设内容 表2-2 本项目组成情况表 工程分类; 工程组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于16号楼5楼，建筑面积1600m2，内设丝网印刷区、高周波生产区、织带区、原料区和成品暂存区等。; 租赁现有. 办公室; 位于生产车间内，生产区东西侧各1间共20m2; 租赁现有. 公用工程; 供水系统; 偃师区自来水管网; 依托现有. 排水系统; 丝网印刷洗版废水; 经自建污水处理站（格栅-调节-厌氧-好氧-絮凝沉淀）处理后部分回用，不能回用部分与生活污水一起进入窑头16号楼配套化粪池（10m3），通过市政管网排入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。; 新建. 生活污水; 经窑头16号楼配套化粪池（10m3）处理后通过市政管网排入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。; 依托现有. 供电系统; 窑头工业区供电系统; 依托现有. 环保工程; 废气排放; 丝网印刷废气，滴塑、高周波废气：丝网印刷区域、调墨间密闭处理，同时在人员出入口安装风幕，以此减少车间内废气向外部逸散；收集方式：调墨间设置顶吸集气罩收集；丝网印刷区域在南北面布置4个收集口，接近平均分布，采用侧吸集气设施（集气罩+四面硬质围挡）收集。拉网机、烘干机以及滴塑机、高频塑胶熔接机上方设置集气设施（集气罩+软帘），各支管废气汇总于主管道后连接至“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放（DA001）; 新建. 废水排放; 丝网印刷洗版废水; 经自建污水处理站（格栅-调节-厌氧-好氧-絮凝沉淀）处理后部分回用，不能回用部分与生活污水一起进入窑头16号楼配套化粪池（10m3），通过市政管网排入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。; 新建. 生活污水; 经窑头16号楼配套化粪池（10m3）处理后通过市政管网排入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。; 依托现有. 噪声治理; 车间隔声、距离衰减; 依托现有. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾经收集后定期由环卫工人运至当地垃圾中转站; 新建. 一般固废; 本项目产生的一般固废物主要是废包装材料、废边角料，收集后暂存于一般固废暂存处定期外售; 新建. 危险废物; 本项目产生的危险废物主要有废催化剂、废活性炭、废过滤棉、废包装桶、废丝网、污水处理站污泥、废抹布、废菲林片，暂存于危废暂存间（8m2）后交有资质的单位进行收集处理; 新建. 4.主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-3 本项目主要设备 工艺名称; 设施; 参数名称; 备注. 名称; 型号; 设备总数. 高周波生产线; 高频塑胶熔接机; SJ-Ⅱ; 10台; /. 铜板模具; /; 若干; /. 自动滴塑机; 诚佳; 5台; /. 丝网印刷生产线; 晒版机; JY1215; 1台; /. 烘干机; JY1215A; 1台; /. 拉网机; /; 1套; /. 手工跑台; 共600m; 11条; /. 烘箱; /; 11台; 每条手工跑台配套1台烘箱. 手动搅拌机; /; 1台; /. 铝合金板框; /; 600个; /. 织带生产线; 编织机; /; 7台; /. 整带机; YX-01; 1台; /. 5. 生产规模及产品方案 表2-4 项目规模一览表 名称; 产量; 规格. 高周波产品; 20万双/年; 35-46码；鞋面重约100g/双，纸料重约5g/双. 织带产品; 无需印刷; 10万双/年; 鞋配件，织带宽3-8cm 重约50g/双 颜料重约6-8g/双. 丝网印刷; 20万双/年. 丝网印刷鞋面产品; 10万双/年; 鞋面重约100g/双 颜料重约12-15g/双. 合计; 60万双/年; /. 6. 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗表见下表。 表2-5 项目主要原辅材料一览表 单位：t/a 名称; 数量; 物质状态; 包装形式; 备注. 高周波生产线; 鞋面料; 20; /; /; 外购. TPU纸; 0.25; /; /; 外购. PVC纸; 0.25; /; /; 外购. PVC树脂; 0.5; 颗粒状; 25kg袋装; 外购. 丝网印刷生产线; 鞋面料; 10万双; /; /; 外购. 丝网; 0.1; 350目; /; 外购. 胶浆; 2.0; 膏状; 25kg桶装; 东莞市同茂水性科技有限公司. 水性油墨; 1.0; 液态; 25kg桶装; 吴江市荣南油墨有限公司. 感光胶; 0.05; /; 10kg桶装; 外购. 菲林底片; 0.01; /; /; 外购. 织带生产线; 纱线; 9; /; /; 外购. 设备维护; 工业黄油; 0.05; 固态; 密封桶装; 外购. 水处理; PAM絮凝剂; 20kg; 25kg/袋; 水处理站; 外购. PAC絮凝剂; 200kg; 25kg/袋; 水处理站; 外购. （1）PVC树脂：聚氯乙烯，英文简称PVC( Polyvinyl chloride polymer=PVC 分子结构)，是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，是氯乙烯的均聚物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。工业生产的PVC分子量一般在5万~12万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加：无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160~180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa 左右，冲击强度5~10kJ/m2；有优异的介电性能，但对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。PVC 很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烷和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定，化学稳定性随使用温度的升高而降低。PVC 溶解在丙酮-二硫化碳或丙酮-苯混合溶剂中，用于干法纺丝或湿法纺丝而成纤维，称氯纶，具有难燃、耐酸碱、抗微生物、耐磨的特性并具有较好的保暖性和弹性。 （2）PVC纸：主要成分为聚氯乙烯，为微黄色半透明状，有光泽。PVC为无定型结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右分解，对光和热的稳定差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。 （3）TPU纸：热塑性聚氨酯弹性体又称热塑性聚氨酯橡胶，简称TPU，是一种(AB)n型嵌段线性聚合物，A为高分子量（1000~6000）的聚酯或聚醚，B为含2~12直链碳原子的二醇，AB链段间化学结构是二异氰酸酯。是一类加热可以塑化、溶剂可以溶解的弹性体，具有高强度、高韧性、耐磨、耐油等优异的综合性能，加工性能好，广泛应用于国防、医疗、食品等行业。 （4）水性油墨：项目采用水性油墨，液体，沸点100℃，可溶于水，pH为8.5，比重（水=1）为1.2，挥发产生极少量挥发生有机气体，它主要由水溶性树脂、颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。其具体成分情况见下表：（成分资料见附件6） 表2-6 水性油墨成分一览表 成分名称; 含有率（%）; 备注. 丙烯酸树脂; 30; 固体份. 丙烯酸乳液; 23; 挥发份. 炭黑; 40; 固体份. 消泡剂; 1; 固体份. 水; 6; /. 成分理化性质： ①丙烯酸树脂：由甲基丙烯酸甲脂聚合高分子化合物。为淡黄色固体，熔点95℃，沸点116℃，易溶于水。 急性毒性：口服-大鼠LD50：2500毫克/公斤；口服-小鼠LD50：4600毫克/公斤；对水生生物毒性极大，并具有长期持续影响。 可燃性危险特性：可燃，加热分解释放刺激烟雾。 健康危害：皮肤接触可导致皮肤刺激不适和发疹；眼睛接触可导致眼睛刺激不适、流泪或视线模糊；呼入此产品可导致上呼吸道刺激、咳嗽与不适，或不特定不舒服症状，如恶心、头痛或虚弱；食入此产品可导致特定不舒服症状如恶心、头痛或虚弱。患者应立即去医院救治。 储运特性：库房通风低温干燥。 灭火剂：干粉、泡沫、二氧化碳、雾状水。 ②丙烯酸乳液：为乳白色或近透明黏稠液体。是以丙烯酸树脂为主要原料的高分子量、低黏度乳状液体树脂。具有突出的耐水性、耐候性、耐碱性和抗污性。 ③消泡剂：消除泡沫的一种添加剂，主要由二甲基硅油、白炭黑、乳化剂等配制。在涂料、纺织、医学、发酵、造纸、水处理及石油化工等领域生产和应用过程中会产生大量的泡沫，进而影响到产品质量、生产过程。基于对泡沫的抑制、消除，生产时通常要把特定量的消泡剂加入其中。消泡剂化学稳定性好，具有化学惰性，不与其它物质发生反映。 本项目水性油墨固含量为70%，有机挥发份含量约为23%（重量百分比），根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值要求中“水性油墨 网印油墨 挥发性有机化合物限值≦30%”，本项目水性油墨可满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1要求。 （5）胶浆：本项目使用的为弹性白胶浆，根据原料厂家东莞市同茂水性科技有限公司出具的产品安全技术说明书（附件7），主要成分见下表： 表2-7 胶浆成分一览表 成分名称; 含有率（%）; 备注. 丙烯酸树脂; 60; 固体份. 丙二醇; 3; 挥发份. 钛白粉; 25; 固体份. 填充料; 10; 固体份. 助剂; 2; 挥发份. 成分理化性质： ①丙二醇：是一种有机化合物，化学式为 C3H8O2，熔点（ºC，流动点）：-60，相对密度（g/mL，20/20ºC）：1.0381，易挥发，与水、乙醇及多种有机溶剂混溶。常态下为无色粘稠液体，近乎无味，细闻微甜。是不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂、增塑剂、表面活性剂的重要原料。 ②填充料：根据厂家提供资料，胶浆中填充料主要为二氧化硅，化学式为SiO2，是一种重要的无机化工产品，具有防亮光、抗流挂、抗紫外线、防沉降、提高耐腐蚀性等作用。在涂料、油墨、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。 ③助剂：根据厂家提供资料，胶浆中助剂主要为润湿分散剂，成分：丙二醇甲醚醋酸酯与醋酸丁酯混合溶剂，与常用的涂料树脂匹配性好，在涂料体系中有很好的通用性。能显著提高基料对颜料的润湿分散性能，降低体系粘度，增进流动性，缩短研磨分散时间具有优秀的防止返粗的能力，相对于小分子型的润湿分散剂而言，可以大大提高色浆的储存稳定性。 本项目弹性白胶浆固含量为95%，易挥发份含量为5%（约50ｇ/L），可满足《粘胶剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）溶剂型胶粘剂表1中“鞋和箱包—VOC含量限值：丙烯酸酯类无限值”要求。 （6）感光胶：由重氮树脂—感光剂（黄绿色）和乳胶——成膜主体（蓝色乳液）两部分组成。不含重金属，感光剂（光敏剂）为光敏性物质，遇光（一般用紫外光）分解，与乳胶混合后会产生光致交联。利用这一性能，可作为制作丝网印刷版或其他直接感光法制版用的感光材料。一般由重氮树脂、醋酸乙烯与聚乙烯醇按一定比例配制而成。本项目使用的为SBQ单组份耐水厚板感光胶，外观：蓝色粘稠状乳液，沸点：100℃左右，溶解度：溶于及分散于水，pH值：4.5~5.5（室温 25℃敏化前），粘度：6000~8000cps（室温 25℃敏化前），主要成分有：重氮树脂（15%）、聚乙烯醇（8%）、聚醋酸乙烯酯（4%）、高分子聚合物（23%）、水（50%）。 本项目感光胶属聚乙烯醇类—水基型胶粘剂，固含量为38%（重氮树脂15%、高分子聚合物23%），易挥发份含量为12%（聚乙烯醇8%、聚醋酸乙烯酯4%），可满足《粘胶剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）水基型胶粘剂表2中“鞋和箱包—VOC含量限值：聚乙烯醇类无限值”要求。 （7）工业黄油：润滑脂，属于半固体润滑剂，能覆盖于摩擦表面，可隔离水气、湿气和其它有害介质与金属的接触，从而减轻腐蚀磨损，防止生锈，保护金属表面，不产生废油。 （8）PAC絮凝剂：聚氯化铝代号PAC。通常也称作净水剂或絮凝剂，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 （9）PAM絮凝剂：PAM絮凝剂化学名称聚丙烯酰胺，是水溶性高分子聚合物。PAM絮凝剂不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力。PAM在水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。 7. 能源消耗 本项目能源消耗一览表见下表。 表2-7 能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 电; 3.0×105kwh/a; 由窑头工业区电网供电. 2; 水; 270m3/a; 由市政供水管网供水. 8. 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员20人，员工为附近村民，就近回家食宿，每天1班，仅昼间工作8h（8:00~12:00，14:00~18:00），年工作300天。 9. 平面布局 项目位于厂房5楼，织带区、原料区、成品区等在车间西侧，车间东侧设置高周波生产线及污水处理站；车间中间设置丝网印刷生产线；废气处理设施拟置于顶楼空地，项目建设完成后，生产分工明确，平面布局紧凑，生产工艺流畅，平面布置比较合理。 10. 公用工程及辅助工程 （1）供水 项目建成后，用水依托市政供水管网供水系统。 （2）供电 依托窑头工业区电网供电。 （3）排水 项目丝网印刷洗版废水经自建污水处理站（格栅-调节-絮凝沉淀）处理后进入窑头16号楼配套化粪池（10m3），与生活污水一起通过市政管网排入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 高周波产品： 图2 高周波产品生产工艺流程图 高周波产品生产工艺流程简述： （1）滴塑： ①将外购的PVC树脂颗粒通过人工投加至滴塑机进料口。 ②滴塑机将PVC树脂颗粒加热至170~180℃熔融后滴塑在模具内，制作成客户需要的PVC纸。 本项目原料主要为鞋面、PVC纸/TPU纸，根据客户需求，PVC纸部分由PVC树脂颗粒通过滴塑机滴塑而成，部分外购。 （2）高周波： 将鞋面与PVC纸/TPU纸同时叠放在高频塑胶熔接机下方，人工将高频机械臂按压，高频机上铜板模具通电发热（加热温度约为120℃），将PVC纸/TPU纸和鞋面按压在一起。 （3）修边： 将压合完成后的产品进行修边。 （4）成品 将修边后的产品包装入库待售。 织带产品： 图3 织带产品生产工艺流程图 无需印刷 织带产品生产工艺流程简述： （1）编织：根据客户需求，将外购的纱线通过编织机编织成带。 （2）热压定型：将编织成的织带放入整带机，整带机上辊子通电发热（加热温度约为170~180℃）引起织带上水分蒸发，达到定型效果，并能提高织带韧性。 （3）丝网印刷：如需印刷，则根据客户需求在织带上印刷图案，印刷晾干后即为成品。 （4）成品：如无需印刷，热压定型后的织带即为成品，包装入库待售。 丝网印刷产品： 丝网印刷产品生产工艺流程简述： 图4 丝网印刷产品生产工艺流程图 ①绷网：将350目的丝网和铝合金板框，通过拉网机和张力计绷网； ②贴边、涂布：用胶带将网边进行贴边；在丝网上均匀的涂上感光胶； ③烘干：将涂过感光胶的网版放入烘干机进行干燥（电加热，烘干温度60-70℃）； ④曝光：将网版放入晒版机，将菲林底片（外购成品）铺在网版上，菲林底片和有感光胶的网板经晒版机利用 UV 光固化原理曝光制版（约2min左右）； ⑤擦拭：曝光后，菲林底片上的无图案部分可以透光到网版上将网版上的感光胶固化，而菲林上的有图案部分则无法透光到网版上，网版上该部分感光胶无法固化，该部分用抹布擦拭，然后用吹风机吹洗干净，版图制作完工。 ⑥修版（部分）：若制成的网版有感光胶脱落的情况，用感光胶进行修补。该项目属定点、定产品加工，模版循环使用，仅损坏后补网。 丝网印刷： ①调色：本项目使用的胶浆为水性环保白胶浆，使用时根据客户需求，将水性油墨按照一定的比例投入到白胶浆内，采用手工搅拌机对胶浆进行搅拌调色后用于生产，该过程会产生有机废气、废油墨桶、废胶浆桶。 ②印刷：将鞋面/织带按照划定的板式均匀分布至丝网印刷台，然后人工均匀的将胶浆混合料涂抹至鞋面/织带上，该过程会产生有机废气。 ③晾干：印刷完成后将鞋材辅料常温晾干即可（项目每条手工跑台上配套1台烘干机，冬季印刷完成后的鞋材通过烘干机进行烘干40-50℃，其余季节采用风扇辅助晾干）。晾干后即为成品，该过程会产生有机废气。 （3）洗版：本项目使用的油墨为环保型水性胶浆及油墨，印刷完成后网版上残留的油墨使用水清洗；一般一个产品需要多次印刷，每次印刷后均需要将版晾干后才能进行再次印刷，该过程会产生清洗废水。 表2-8 运营期产污环节表 序号; 污染要素; 产污环节; 污染物. 1; 大气; 高周波产品生产线; 滴塑、高周波; 非甲烷总烃、氯化氢. 丝网印刷产品生产线; 制版、调色、印刷、晾干; 非甲烷总烃. 2; 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS、BOD5. 丝网印刷洗版废水; COD、NH3-N、SS、BOD5. 3; 噪声; 设备生产; 等效A声级. 4; 固废; 一般固废; 废包装材料、废边角料. 危险固废; 废活性炭、废催化剂、废丝网、废包装桶、污水处理站污泥、废过滤棉、废抹布、废菲林片. 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，租赁闲置厂房进行建设，不存在原有污染问题。 二、本项目现场存在的主要问题及整改建议 现场勘查时，本项目生产设备部分已入驻。项目现有环境问题及整改措施见下表。 表2-9 现场问题及整改措施一览表 序号; 主要环保问题; 整改建议. 1; 项目未取得环评批复文件已动工建设，属于未批先建。; 立即停止建设，停止设备的安装、调试工作，并接受行政处罚. 2; 未设置一般固废暂存处; 在车间内设置一般固废暂存区，收集产生废包装材料和废边角料. 3; 未设置危废暂存间; 按《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求，设置危废间（8m2）地面与裙角需用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并应在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设，保证渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2.0mm；存放区四周设有砖混围挡，并张贴标志及做好台账，门上两把锁. 4; 各产污工序未设置废气处理设施; 丝网印刷废气：丝网印刷区域、调墨间密闭处理，同时在人员出入口安装风幕，收集方式：调墨间设置顶吸集气罩收集；丝网印刷区域在南北面布置4个收集口，接近平均分布，采用侧吸集气设施（集气罩+四面硬质围挡）收集； 制版、滴塑、高周波废气：拉网机、烘干机、滴塑机、高频塑胶熔接机上方设置集气设施（集气罩+软帘）收集； 废气经收集后至“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放。. 整改时限：2个月 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 环境空气质量现状 1.1基本污染物 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69号，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。 表17 洛阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，SO2、NO2年均质量浓度和CO24小时平均第95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5的年均浓度和O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，洛阳市为不达标区。 目前洛阳市正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）、偃师区正在实施《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办【2022】7号）等措施，将不断改善区域大气环境质量。 环境空气质量改善目标： 全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在47微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，5-9月臭氧超标率控制在30.7%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.7%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 1.2特征污染物环境质量现状 该项目生产过程产生非甲烷总烃和氯化氢。为了解项目所在区域其他污染因子的环境质量现状，本次评价借用《偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产 80万双制鞋项目环境影响报告表》中的大气监测资料：监测时间为 2021年3月8日-3月10日连续3天，监测点为许庄村（位于本项目东南侧约2.65km处），检测因子为非甲烷总烃和氯化氢，具体监测结果见下表。 表18 特征污染物现状监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 非甲烷总烃; 氯化氢. 小时平均浓度/mg/m3; 小时平均浓度/mg/m3. 许庄村; 监测值范围; 0.62-0.78; 未检出. 污染指数范围; 达标; 达标. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准限值; 2.0; 0.05. 由上表可知，该区域非甲烷总烃小时平均浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》小时平均浓度值2.0mg/m3的要求；氯化氢小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D小时平均浓度值0.05mg/m3的要求。 2. 地表水环境质量现状 本项目生产废水经自建污水处理站（格栅-调节-絮凝沉淀）处理后进入化粪池（10m3），与生活污水一起通过市政管网排入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021 年，全市共设置地表水监测断面22 个。其中，黄河流域设置20个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河窑北坡、伊河鸣皋、伊河龙门大桥、伊河西石坝、伊河岳滩，洛河故县水库、洛河长水、洛河温庄、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处，涧河党湾、金水河尚庄、金水河下河、瀍河中后李、明白河庙湾、二道河入黄河口、小浪底大横岭；淮河流域和长江流域各设置1 个监测断面，分别是北汝河紫罗山和淯河前龙脖。监测河段总长度为724.5 千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2 千米。 2021 年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。 本项目距离最近水体为洛河，水质状况为“优”。 3. 声环境质量现状 本项目厂址所在地位于洛阳市偃师区槐新街道窑头工业区，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不进行声环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周围环境保护目标见下表。 表3-4 本项目环境保护目标（大气环境） 名称; 坐标; 方位; 与厂界最近距离; 目标功能. 经度°; 纬度°. 窑头村; 112.804394; 34.727392; SW; 250m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 中迈夏都城; 112.806725; 34.733492; WN; 380m. 偃师市城关镇; 112.807827; 34.725450; S; 220m. 表3-6 本项目环境保护目标（声、地下水和生态环境） 序号; 环境要素; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离（m）; 目标功能. 1; 声环境; 项目50m范围内无声环境敏感点. 2; 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水环境保护目标. 3; 生态环境; 本项目评价范围无生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 类别; 标准及等级; 污染物/指标; 标准限值. 废气; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956—2020）; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度40mg/m3 最高允许排放速率1.0kg/h. 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点; 监控点处1 h平均浓度值6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 非甲烷总烃; 25m高排气筒：排放浓度120mg/m3 排放速率17kg/h. 无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3. 氯化氢; 25m高排气筒：排放浓度100mg/m3 排放速率0.43kg/h. 无组织排放监控浓度限值0.2mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3. 废水; 生产废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级; pH; 6～9. COD; 100mg/L. BOD5; 20mg/L. SS; 70mg/L. NH3-N; 15mg/L. 废水总排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; pH; 6～9. COD; 500mg/L. NH3-N; /. SS; 400 mg/L. 洛阳市中州渠人工湿地设计进水浓度; COD; 350. BOD5; 160. NH3-N; 45. SS; 160. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 厂界; 昼间60dB（A）. 固体废物; 一般固废暂存间满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。. 注：非甲烷总烃无组织排放同时满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求（有机废气处理效率70%，工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0mg/m3限值要求；. |
| 总量 控制 指标 | 根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定COD、NH3-N、非甲烷总烃为本项目污染物总量控制因子。 总量替代方案： 废气：本项目新增VOCs排放量为0.1023t/a，VOCs替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的VOCs减排量。 废水：本项目生产废水经自建污水处理站处理后回用，不能回用部分与生活污水一起进入窑头16号楼配套化粪池，后通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。废水污染物新增总量指标为：COD 0.0558t/a，氨氮0.0059t/a，替代来源为偃师市污水处理厂的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有生产车间，不新增构筑物，不存在土建部分，施工期主要为部分设备及环保设备安装施工期影响较小，故不再对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强 （一）废气产生情况 （1）丝网印刷废气 ①板框涂布、烘干工序 本项目制作印刷板框过程中需使用到感光胶，根据建设单位提供的资料显示，在常温及烘干机环境下，感光胶内部分溶剂（聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯）均会挥发，产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据表2-7及原辅材料理化性质可知，项目感光胶使用量0.05t（挥发份占12%），则有机废气产生量为0.006t/a，板框涂布、烘干工序年运行时间150h，有机废气最大产生速率为：0.04kg/h。 ②调色、印刷、晾干工序 本项目调色及印刷过程均在常温环境下进行，根据建设单位提供的资料显示，调色时胶浆、油墨的比例为2∶1，在常温环境下，胶浆内部分溶剂（丙二醇、助剂等）、水性油墨内部分溶剂（丙烯酸乳液等）均会挥发，产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据表2-6及原辅材料理化性质可知，项目丝网印刷产品原料中涉及VOCs的胶浆使用量为2.0t（挥发份占5%）、水性油墨用量为1.0t（挥发份占23%），本项目丝网印刷调色及印刷过程中有机废气产生量按挥发性全部挥发计算，则有机废气产生量为0.33t/a。丝网印刷工序年运行时间1500h，有机废气最大产生速率为：0.22kg/h。 （2）高周波生产线废气 ①滴塑工序 本项目共设置5台滴塑机，滴塑机主要是将PVC溶液加热溶解倒入模具内后凝固成型，加热温度约为170~180℃，因此在该过程中会有非甲烷总烃和氯化氢废气产生，本项目使用的PVC树脂颗粒约为0.5t/a。 非甲烷总烃：本项目滴塑过程非甲烷总烃产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2927日用塑料制品制造行业系数表系数表中树脂挤出注塑过程产生的挥发性有机物产生系数，即2.7kg/t-产品，则本项目滴塑过程非甲烷总烃产生量为0.0014t/a。滴塑生产工序年运行时间900h，有机废气最大产生速率为：0.0016kg/h。 氯化氢：根据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（《中国卫生检验杂志》，2008年4月第18卷第4期，林华影、林瑶、张伟、张琼）的研究结果可知：聚氯乙烯在90℃的加热条件下即可分解，生成氯化氢和氯乙烯等有害气体，110℃时产生熔溶现象。因此，本项目滴塑工序会产生少量的氯化氢气体。根据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》中实验结果和类比分析可知，该温度下氯化氢产生量约为0.1kg/t。则本项目滴塑过程氯化氢的产生量为0.05kg/a，氯化氢最大产生速率为：0.0001kg/h。 ②高周波工序 本项目共设置10台高频塑胶熔接机，高周波工作原理为：鞋面与外购的PVC、TPU纸或滴塑成的PVC纸同时叠放在高频塑胶熔接机下方，人工将高频塑胶熔接机机械臂按压，将PVC/TPU纸和鞋面按压在一起，高频塑胶熔接机上铜板模具通电发热（加热温度约120℃），按压过程中将PVC/TPU纸烙印在鞋面上。在加热过程中PVC/TPU纸熔融，因此在该过程中会有有机废气和氯化氢废气产生，本项目高周波过程使用的PVC纸约为0.75t/a，TPU纸0.25t/a，则熔化的PVC/TPU纸量约为1.0t/a。 非甲烷总烃：本项目高周波过程非甲烷总烃产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2926塑料包装箱及容器制造行业系数表中塑料片材吸塑过程的挥发性有机物产生系数，即1.9kg/t-产品，则本项目高周波过程非甲烷总烃产生量为0.0019t/a。高周波工序年运行时间1800h，有机废气最大产生速率为：0.0011kg/h。 氯化氢：根据上文可知，高周波过程氯化氢的产生量为0.1kg/a，氯化氢最大产生速率为：0.0001kg/h。 综上所述本项目非甲烷总烃产生量为：0.3393t/a，最大产生速率为：0.2627kg/h；氯化氢产生量为：0.15kg/a，最大产生速率为：0.0002kg/h。 （二）废气排放情况 ①根据项目丝网印刷工艺以及建设单位的现场实际情况，本项目将丝网印刷区域、调墨间密闭处理，同时在人员出入口安装风幕，以此减少车间内废气向外部逸散；收集方式：调墨间设置顶吸集气罩（集气罩口面积为1.0m×1.0m）收集；丝网印刷区域在南北面布置4个收集口，接近平均分布，采用侧吸集气设施（集气罩+四面硬质围挡。罩口面积为1.0m×1.0m）收集。支管废气汇总于主管道后连接至“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放（DA001）。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目取0.3m； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m/s。 由此计算出集气罩所需风量为11340m3/h。 ②根据制版工序，高周波工序生产情况及产污环节；本项目在拉网机、烘干机、滴塑机、高频塑胶熔接机上方设置集气设施（集气罩+软帘，罩口面积为0.5m×0.5m），抽取的有机废气经引风管连接至主风管，与丝网印刷废气共同引入一套“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放（DA001）。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目取0.3m； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m/s。 由此计算出集气罩所需风量为15835.5m3/h。 综上，本项目有机废气治理系统工序风量为27175.5m3/h，本项目设置“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”配套风机风量为28000m3/h，能够满足废气收集系统需求，脱附系统风量为1000m3/h。 催化燃烧法是将废气加热到200~300℃经过催化床燃烧，达到净化的目的。催化净化是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化反应。在催化净化过程中，催化剂的作用是降低活化能，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的方法。 本项目废气收集效率以90%计，干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置对非甲烷总烃处理效率为80%，对氯化氢处理效率为0，催化燃烧装置对非甲烷总烃处理效率为97%。 脱附时长：本项目环保设施设计脱附频次为每60天脱附1次(5次/a)，单次脱附时长为10h（累计脱附50h/a)。 项目运行期间对周边环境造成最不利影响的情况为“吸附阶段与脱附阶段同时运行”，该条件下，项目有机废气污染物的产排情况分析如下: 表4-1 废气产排情况 排放方式; 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排气筒编号. 有组织; 仅吸附阶段; 非甲烷总烃; 产生量:0.2969t/a 速率:0.261kg/h 浓度:9.32mg/m3; 集气效率90% 非甲烷总烃处理效率为80% 氯化氢处理效率为0 吸附风量28000m3/h 脱附风量1000m3/h; 非甲烷总烃： 排放量:0.0594t/a 速率:0.0522kg/h 浓度:1.86mg/m3 氯化氢： 排放量:0.135kg/a 速率:0.0002kg/h 浓度:0.007mg/m3; DA001. 氯化氢; 产生量:0.135kg/a 速率:0.0002kg/h 浓度:0.007mg/m3. 吸附脱附同时运行阶段（50h）; 非甲烷总烃; 吸附段： 产生量:0.0085t/a 速率:0.17kg/h 浓度:6.07mg/m3; 排放量:0.009t/a 速率:0.1804kg/h 浓度:6.22mg/m3. 脱附段： 产生量:0.2444t/a 速率:4.88kg/h 浓度:4880mg/m3. 无组织; 非甲烷总烃; 产生量:0.0339t/a; /; 排放量:0.0339t/a; /. 氯化氢; 产生量:0.015kg/a; /; 排放量:0.015kg/a; /. 1.2污染物排放达标分析 本项目生产过程非甲烷总烃排放量为0.0684t/a，排放速率最大为0.1804kg/h，仅吸附阶段非甲烷总烃排放浓度为1.86mg/m3，吸附脱附同时运行阶段非甲烷总烃排放浓度为6.22mg/m3；可满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956—2020）中的要求。氯化氢排放量为0.135kg/a，排放速率为0.0002kg/h，排放浓度为0.007mg/m3；可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度和处理效率同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）中其他行业排放浓度限值80mg/m3和处理效率70%的要求。 1.3污染防治设施可行性分析 （1）收集措施可行性 ①根据项目丝网印刷工艺以及建设单位的现场实际情况，本项目将丝网印刷区域、调墨间密闭处理，同时在人员出入口安装风幕，以此减少车间内废气向外部逸散；收集方式：调墨间设置顶吸集气罩（集气罩口面积为1.0m×1.0m）收集；丝网印刷区域在南北面布置4个收集口，接近平均分布，采用侧吸集气设施（集气罩+四面硬质围挡。罩口面积为1.0m×1.0m）收集。支管废气汇总于主管道后连接至“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放（DA001）。 ②根据制版工序，高周波生产线情况及产污环节；本项目在拉网机、烘干机、滴塑机、高频塑胶熔接机上方设置集气设施（集气罩+软帘，罩口面积为0.5m×0.5m），抽取的有机废气经引风管连接至主风管，与丝网印刷废气共同引入一套“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放。 （2）治理措施可行性 本项目废气主要为制版工序、丝网印刷过程产生的有机废气，滴塑、高周波过程产生的有机废气、氯化氢；主要污染物质为非甲烷总烃、氯化氢，参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）废气污染防治可行技术，本项目有机废气采用干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理属于可行性措施，故本项目废气污染防治措施为可行技术。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 废气污染源排放信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放口 编号; 排放口类型. 具体措施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术. 1; 仅吸附阶段; 非甲烷总烃; 有组织; 产生量:0.2969t/a 速率:0.261kg/h 浓度:9.32mg/m3; 丝网印刷区域密闭+集气设施（集气罩四面硬质围挡）；拉网机、烘干机、滴塑机、高频塑胶熔接机设置集气设施（集气罩+软帘），各支管废气汇总于主管道后连接至“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后通过25m高排气筒排放; 90%; 非甲烷总烃去除效率80%；氯化氢去除效率0; 是; 非甲烷总烃： 排放量:0.0594t/a 速率:0.0522kg/h 浓度:1.86mg/m3 氯化氢： 排放量:0.135kg/a 速率:0.0002kg/h 浓度:0.007mg/m3; DA001; 一般排放口. 氯化氢; 产生量:0.135kg/a 速率:0.0002kg/h 浓度:0.007mg/m3. 吸附脱附同时运行阶段（50h）; 非甲烷总烃; 吸附段： 产生量:0.0085t/a 速率:0.17kg/h 浓度:6.07mg/m3; 排放量:0.009t/a 速率:0.1804kg/h 浓度:6.22mg/m3. 脱附段： 产生量:0.2444t/a 速率:4.88kg/h 浓度:4880mg/m3. 非甲烷总烃; 无组织; 产生量:0.0339t/a; /; /; /; /; 排放量:0.0339t/a; /. 氯化氢; 产生量:0.015kg/a; /; /; /; /; 排放量:0.015kg/a; /. 表4-4 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 丝网印刷、滴塑、高周波废气; 非甲烷总烃、氯化氢; 112.810634; 34.727590; 25; 0.6; 21.45; 40. 1.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246—2022），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期废气监测计划，详见下表。 表4-5 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 污染源; 废气; DA001排气筒（制版、丝网印刷、滴塑、高周波废气）; 非甲烷总烃、氯化氢; 每年1次; 可委托有资质机构进行监测. 车间外; 非甲烷总烃; 每年1次. 厂界外（上风向1个点，下风向三个点）; 非甲烷总烃、氯化氢; 每年1次. 1.6 大气环境影响分析 根据空气现状监测结果，PM10、PM2.5的年均浓度和O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号），偃师区出台了《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办【2022】7号）等相关大气治理文件，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。项目评价范围的特征污染因子非甲烷总烃小时平均浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》小时平均浓度值2.0mg/m3的要求；氯化氢小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D小时平均浓度值0.05mg/m3的要求。 项目完成后废气排放口非甲烷总烃及氯化氢排放可满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956—2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求，同时非甲烷总烃排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。因此项目的建设对周围大气环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2废水 2.1生产用水 2.1.1 生产废水源强 本项目丝网印刷之后需要对板框进行清洗，板框清洗分为两个步骤，首先采用循环水进行第一次清洗，清除板框上粘稠的胶浆，清洗完成后使用自来水进行凊洗，以使板框保持清洁，能够满足重复利用的标准，水清洗后常温将板框晾干即可。根据现场调查情况，本项目于车间东南侧设置一个清洗区，清洗后废水排放至下方的水处理设施内，清洗废水经处理后重复利用，第一次清洗板框平均用水量约为20L，第二次清洗板框平均用水量为5L，平均每天需要清洗的板框数量约为40个。 本项目的生产用水量为1.0m3/d（300m3/a），中间损耗按10%计0.1m3/d（30m3/a），废水0.9m3/d（270m3/a）全部进入废水处理站处理后，其中0.8m3/d（240m3/a）回用于板框第一次清洗，其余部分0.1m3/d（30m3/a）与生活污水一起进入16号楼配套化粪池（10m3）预处理后，排入市政管网至洛阳市中州渠人工湿地深度处理。 生产废水水质类比“偃师市槐新街道办事处向好鞋材加工厂年加工 20 万双鞋材项目竣工环境保护验收监测报告表”中丝网印刷洗版清洗废水水质，该项目丝网印刷生产工艺为：制版—调色—丝网印刷—烘干—洗版—成品。此工艺与本项目丝网印刷板框制作工艺一致，本项目板框清洗废水类比此项目验收数据可行。因此，本项目板框清洗水水质情况为COD：600mg/L、BOD5 210mg/L、SS 250mg/L、氨氮 12mg/L、pH6~9。 2.1.2 水处理工艺可行性分析 根据建设单位提供资料，本项目自建废水处理站采取的水处理工艺为“格栅-调节-厌氧-好氧-絮凝沉淀”，处理规模为2m3/d，可满足处理要求；本项目废水处理站产生的污泥经板框压滤机压滤脱水后作为危废运往有资质及单位进行处理。本项目水处理工艺图见下图。 图5 项目水处理工艺流程图 本项目生产废水经厂区自建污水处理站进行处理，先经过格栅过滤掉大颗粒的凝固物，后进入调节池，通过调节池的调节，充分平衡水量、水质，使污水较为均匀的依次进入厌氧、好氧、沉淀池，投加PAC絮凝剂、PAM絮凝剂，除去细小颗粒物后回用于板框清洗，不能回用部分与生活污水一起进入16号楼配套化粪池（10m3）预处理后，排入市政管网至洛阳市中州渠人工湿地深度处理。本项目污水处理单元处理效率及出水水质情况见下表。 表4-6 本项目污水处理工序处理效率及出水水质一览表 单位：mg/L 类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 生产废水0.9m3/d（270m3/a）; 6~9; 600; 210; 12; 250. 格栅; 去除率; /; 0; 0; 0; 10%. 出水浓度; /; 600; 210; 12; 225. 厌氧; 去除率; /; 45%; 70%; 20%; 10%. 出水浓度; /; 330; 63; 9.6; 202.5. 好氧; 去除率; /; 65%; 65%; 20%; 10%. 出水浓度; /; 115.5; 22.1; 7.7; 182.3. 絮凝沉淀; 去除率; /; 30%; 20%; 20%; 80%. 出水浓度; /; 80.6; 17.7; 6.2; 36.5. 污水综合排放标准（GB8978-1996）表4一级标准; 6~9; 100; 20; 15; 70. 2.1.2污染防治措施可行性 A、水量 本项目污水产生量为0.9m3/d，污水处理设施处理能力为2m3/d，处理能力能够满足本项目污水处理需要。 B、水质 由表4-6可知，本项目洗版废水经污水处理设施处理后，废水排放浓度为COD 80.6mg/m3，BOD5 17.7mg/m3，NH3-N 6.2mg/m3，SS 36.5mg/m3可以满足污水综合排放标准（GB8978-1996）表4一级标准要求。 综上所述，本项目污水处理设施能满足本项目要求。 2.2生活污水 项目劳动定员工20人，年工作300天，员工为附近居民，不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），不食宿人员生活用水量取40L/(人•d)。 本项目生活用量为0.8m3/d（240m3/a），生活污水排污系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a），生活污水与处理后的生产废水一起进入窑头工业区16号楼配套化粪池（10m3）处理后排入市政管网，进入洛阳市中州渠人工湿地深度处理，各污染物出去效率分别为COD20%、SS50%、氨氮3%。本项目废水产排污情况见下表： 表4-9 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; BOD5; NH3-N; SS. 生活污水产生情况（192m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 180; 30; 200. 产生量（t/a）; 0.0672; 0.0346; 0.0058; 0.0384. 生产废水进入化粪池污染物产生情况（30m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 80.6; 17.7; 6.2; 36.5. 产生量（t/a）; 0.0025; 0.0006; 0.0002; 0.0011. 项目废水混合后污染物产生情况（222 m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 314.0; 158.6; 27.1; 178. 产生量（t/a）; 0.0697; 0.0352; 0.006; 0.0395. 化粪池处理后项目废水排放情况（222 m3/a）; 处理效率（%）; 20%; 20%; 3%; 50%. 排放浓度（mg/L）; 251.2; 126.9; 26.3; 89. 排放量（t/a）; 0.0558; 0.0282; 0.0059; 0.0198. 排放去向; 洛阳市中州渠人工湿地. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 500; /; 400; /. 洛阳市中州渠人工湿地收水标准（mg/L）; 350; 160; 45; 160. 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染防治设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 生产废水、生活污水; COD; 市政管网; 间接排放; 化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □温水排放 □车间或车间处理设施排放. BOD5. NH3-N. SS. 表4-11 废水排放口基本情况表 窗体底端 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排水协议规定的浓度限值(mg/L)（如有）; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. DW001; 污水总排口; 112.80986554; 34.72774386; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 昼间; 洛阳市中州渠人工湿地; COD; /; 350. BOD5; /; 160. NH3-N; /; 45. SS; /; 160. 2.2.2污染防治设施可行性分析 化粪池依托可行性 ①水质 本项目废水经化粪池处理后COD 251.2mg/L，NH3-N 26.3mg/L，BOD5 126.9mg/L，SS 89mg/L满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准相关要求及洛阳市中州渠人工湿地进水水质要求。 ②水量 经调查，目前项目所在的楼共入住3家企业，为好运来彩印包装，凯盛鞋业，来福祥鞋业，共有职工约80人，厂区生活污水产生量2.56m3/d（768m3/a）。项目园区每幢标准化生产厂房下均设置一个化粪池，本项目所在标准化生产厂房楼下化粪池容积为10m3，本项目建成后废水排放量0.74m3/d（222m3/a），项目所在楼化粪池共接纳废水排放量为3.3m3/d（990m3/a），能够满足生活污水停留时间达到12~24h需要，生活污水经化粪池预处理后，汇入园区污水管网，然后并入园区西侧的市政管网送往洛阳市中州渠人工湿地。排污口要求规范化设置，排放口设置环境保护图形标志。 因此，本项目生活污水依托厂区现有化粪池措施可行。 2.3项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行性分析 ①收水范围 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师市山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准修改单》（GB18918-2002）的一级A标准。收水范围为：偃师市文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、化村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。 本项目位于洛阳市中州渠人工湿地收水范围，且该区域污水管网已铺设完善，项目废水具备直接排入洛阳市中州渠人工湿地的条件。 ②水质 本项目废水可满足洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质要求。 表4-12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放情况(mg/L); 国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议; 是否达标. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 251.2; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；洛阳市中州渠人工湿地进水水质要求; 350; 达标. BOD5; 126.9; 160; 达标. SS; 89; 160; 达标. NH3-N; 26.3; 45; 达标. ③水量 本项目营运后新增废水排放总量0.74m3/d（222m3/a），项目所在楼化粪池生活污水排放量为3.3m3/d（990m3/a），洛阳市中州渠人工湿地处理能力为6000m3/d，目前洛阳市中州渠人工湿地日处理量约为1000m3/d，富余处理能力约为5000m3/d，本项目废水量远小于洛阳市中州渠人工湿地的处理能力。 因此，本项目生活废水依托洛阳市中州渠人工湿地处理是可行的。 2.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246—2022），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期废水监测计划，详见下表。 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 污染源; 废水; 水处理设施排放口; 总汞、总镉、总铅、总铬、六价铬、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮; 每季度1次; 污水综合排放标准（GB8978-1996）表1及表4一级标准. 污水总排口; pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 每年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 3、噪声 3.1源强 项目运营期高噪声设备主要有高频塑胶熔接机塑机、高频塑胶熔接机、编织机、整带机、烘箱、风机等机械设备，具体噪声产排情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 1#风机; 28000m3/h; 126; -99; 5.2; 85; 基础减震、距离衰减; 8:00~12:00 14:00~18:00. 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 方位; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量（台）; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z. 东; 生产车间; 高频塑胶熔接机; SJ-Ⅱ; 10; 75; 基础 减震、 厂房 隔声、 距离 衰减; 144; -115; 1.2; 2; 75; 8:00-12:00 14:00-18:00; 15; 60; 15. 自动滴塑机; 诚佳; 5; 75; 143; -120; 1.2; 2; 75; 60. 晒版机; JY1215; 1; 65; 141; -101; 1.2; 10; 60; 45. 烘干机; JY1215A; 1; 65; 140; -104; 1.2; 10; 60; 45. 烘箱; /; 11; 75; 131; -110; 1.2; 18; 70; 55. 编织机; /; 7; 75; 66; -83; 1.2; 75; 55; 40. 整带机; YX-01; 1; 75; 73; -85; 1.2; 60; 55; 40. 西; 生产车间; 高频塑胶熔接机; SJ-Ⅱ; 10; 75; 144; -115; 1.2; 75; 55; 8:00-12:00 14:00-18:00; 15; 40; 200. 自动滴塑机; 诚佳; 5; 75; 143; -120; 1.2; 75; 55; 40. 晒版机; JY1215; 1; 65; 141; -101; 1.2; 65; 50; 35. 烘干机; JY1215A; 1; 65; 140; -104; 1.2; 65; 50; 35. 烘箱; /; 11; 75; 131; -110; 1.2; 62; 60; 45. 编织机; /; 7; 75; 66; -83; 1.2; 5; 75; 60. 整带机; YX-01; 1; 75; 73; -85; 1.2; 20; 65; 50. 南; 生产车间; 高频塑胶熔接机; SJ-Ⅱ; 10; 75; 144; -115; 1.2; 15; 65; 8:00-12:00 14:00-18:00; 15; 50; 10. 自动滴塑机; 诚佳; 5; 75; 143; -120; 1.2; 12; 70; 55. 晒版机; JY1215; 1; 65; 141; -101; 1.2; 25; 55; 40. 烘干机; JY1215A; 1; 65; 140; -104; 1.2; 22; 55; 40. 烘箱; /; 11; 75; 131; -110; 1.2; 12; 65; 50. 编织机; /; 7; 75; 66; -83; 1.2; 25; 65; 50. 整带机; YX-01; 1; 75; 73; -85; 1.2; 25; 65; 50. 北; 生产车间; 高频塑胶熔接机; SJ-Ⅱ; 10; 75; 144; -115; 1.2; 8; 70; 8:00-12:00 14:00-18:00; 15; 55; 190. 自动滴塑机; 诚佳; 5; 75; 143; -120; 1.2; 15; 65; 50. 晒版机; JY1215; 1; 65; 141; -101; 1.2; 2; 65; 50. 烘干机; JY1215A; 1; 65; 140; -104; 1.2; 4; 65; 50. 烘箱; /; 11; 75; 131; -110; 1.2; 2; 75; 60. 编织机; /; 7; 75; 66; -83; 1.2; 2; 75; 60. 整带机; YX-01; 1; 75; 73; -85; 1.2; 2; 75; 60. |
| --- | --- |

|  | 3.2预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用环保小智环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 3.3预测结果 经预测，本项目各厂界噪声贡献值噪声预测结果见下表。 表4-13 噪声产排情况一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z; 昼间. 东厂界; 157.6; -95.3; 1.2; 53.6; 60; 达标. 南厂界; 65.7; -140.7; 1.2; 42.9; 60; 达标. 西厂界; -103.7; -100.6; 1.2; 19; 60; 达标. 北厂界; 105.4; 107.4; 1.2; 18.3; 60; 达标. 由上表可知，本项目运营期，东、西、南、北厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246—2022），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期环境监测计划，详见下表。 表4-13 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 污染源; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度1次; 可委托有资质机构进行监测. 4. 固废 4.1产生情况 （1）一般固废 本项目产生的一般固废主要有为废包装材料、废边角料等。 ①废包装材料 主要包括各种原辅材料等使用的塑料袋、包装箱等，均属一般固废，产生量约为1.0t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装材料固废代码为195-999-07，收集后暂存于一般固废暂存区定期外售。 ②废边角料 项目高周波产品废边角料产生量为0.1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废边角料固废代码为195-999-06，收集后暂存于一般固废暂存区定期外售。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员20人，员工在厂生活垃圾产生量按0.5kg/人d。则生活垃圾产生量为10kg/d（3t/a）。集中收集后交由环卫部门统一清运。 （3）危险废物 ①废活性炭：项目活性炭吸附脱附催化燃烧装置共设置2个活性炭吸附箱，每个吸附箱内活性炭填充量为0.24t，共0.48t。活性炭对有机废气的吸附系数取0.15kg/kg,吸附量达到额定吸附量85%时进行脱附，需要活性炭吸附的有机废气量为0.2443t/a，则项目活性炭需要每年脱附4次。一般情况下，活性炭脱附12次左右便需更换产生废活性炭，产生量为0.48t/3a，0.16t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭为危险废物（HW49），废物代码为900-039-49，在危险废物暂存间暂存后，定期送有资质的单位进行处理。 ②废催化剂：项目生产过程产生的有机废气经活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理，根据建设单位提供资料，本项目所用吸附脱附催化燃烧装置中催化剂的主要成分为铂钯，填充量约为0.2t，约3年更换一次，经查阅《国家危险废物名录》（2021版），有机废气处理过程产生的废催化剂没有划定明确的类别。 由于催化剂中活性成分一般是贵金属铂、钯、铑等，与900-049-50机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂中有害成分类似，因此，评价建议本项目有机废气处理更换的废催化剂参照 HW50 废催化剂（900-049-50）管理（《国家危险固体废物名录》修订或另有规定的按新规定执行），采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 ③废包装桶：本项目废原料包装桶主要来自胶浆、油墨、感光胶等的使用，产生量约0.1t/a。由于项目原料包装桶沾染胶浆、油墨、感光胶等化学品，经查阅《国家危险废物名录》（2021年），该部分废物属于危险废物，废物代码HW49：900-041-49，经危废暂存间储存后，定期委托有资质的单位处置。 ④废丝网：本项目丝网印刷过程中，会产生少量的废丝网，产生量为0.1t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年），该部分废物属于危险废物，废物代码为HW49：900-041-49，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ⑤污水处理站污泥：本项目丝网印刷板框清洗废水处理站产生的工艺为絮凝沉淀法，该工艺处理过程中会产生少量的水处理污泥，产生量约为0.2t/a，由于该部分污泥主要为油墨、胶浆残留物，经查阅《国家危险废物名录》（2021年），该部分废物属于危险废物，废物代码为HW12：264-012-12，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ⑥废过滤棉：为避免有机废气中的水蒸气进入吸附净化装置系统，使活性炭受潮而堵塞导致吸附效果降低，项目生产过程产生的有机废气需先经干式过滤棉处理掉多余水汽，根据企业提供资料，干式过滤棉产废量为0.1t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年），该部分废物属于危险废物，废物代码为HW49：900-041-49，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ⑦废菲林片：本项目制版过程中会产生废菲林片，菲林片为印刷制版所用的胶片，因此，废菲林片为危险废物，产生量为2000张/a，约0.005kg/张、0.01t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年），废菲林片废物代码为HW16：900-019-16，暂存危废暂存间定期委托有资质单位处置。 ⑧废抹布：本项目制版过程中会产生少量废抹布，约0.01t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年），废菲林片废物代码为HW49：900-041-49，暂存危废暂存间定期委托有资质单位处置。 4.2贮存、利用、处置方式和去向情况 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见下表。 表4-14 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 废包装材料; 原料包装; 一般固废; 1.0t/a; 195-999-06; 收集后外售. 2; 废边角料; 高周波; 一般固废; 0.1t/a; 195-999-07; 收集后外售. 3; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 3t/a; /; 收集后交由环卫部门统一清运. 4; 废催化剂; 有机废气处理; 危险废物; 0.2t/3a; HW50 900-049-50; 暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置. 5; 废活性炭; 有机废气处理; 危险废物; 0.16t/a; HW49 900-039-49. 6; 废包装桶; 原料盛装; 危险废物; 0.1t/a; HW49 900-041-49. 7; 废丝网; 丝网印刷; 危险废物; 0.1t/a; HW49 900-041-49. 8; 污水处理站污泥; 污水处理; 危险废物; 0.2t/a; HW12 264-012-12. 9; 废过滤棉; 有机废气处理; 危险废物; 0.1t/a; HW49 900-041-49. 10; 废菲林片; 制版; 危险废物; 0.01t/a; HW16 900-019-16. 11; 废抹布; 制版; 危险废物; 0.01t/a; HW49 900-041-49. 4.3环境管理要求 ①危险废物储存场所污染防治措施 本项目在车间西南角设置危废暂存间（8m2），危废暂存间的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求，危废暂存间标志牌规范，暂存间满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，暂存容器满足防漏、防渗、防雨淋要求。危废暂存间地面与裙角用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设；存放区四周设有砖混围挡。 ②危险废物储存容器要求 本项目废活性炭、废丝网、废过滤棉、废菲林片、废抹布用编织袋（过塑）收集，封口密闭；废包装桶加盖，存放于专用区域；污水处理站污泥使用容积0.2m3专用存储桶收集，加盖密闭，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理危废暂存间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），暂存容器防漏、防渗、防雨淋，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。必须定期对贮存危险废物的包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③危险废物环境管理要求 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 表4-15 危险废物汇总表 t/a 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 产污周期; 危险特性; 防治 措施. 废催化剂; HW50废催化剂; 900-049-50; 0.2t/3a; 有机废气治理; 液态; 铂钯; 3年; T; 分类在危废暂存间密封暂存，交由资质单位处理处置. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.16; 有机废气治理; 固态; 有机废气、纤维; 3年; T. 废丝网; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1; 丝网印刷; 固态; 废原料; 每天; T/In. 废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1; 原料盛装; 固态; 废原料; 每天; T/In. 污水处理站污泥; HW12染料、涂 料废物; 264-012-12; 0.2; 废水处理; 固体; 废原料; 每天; T. 废过滤棉; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1; 有机废气治理; 固体; 有机废气; 半年; T/In. 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01; 制版; 固态; 废原料; 每天; T/In. 废菲林片; HW16 感光材料 废物; 900-019-16; 0.01; 制版; 固体; 油墨; 每天; T/In. 表4-16 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废催化剂; 900-049-50; 生产车间内; 0.5m2; 分区暂存，放置于专用容器内; 0.2t; 1年. 废活性炭; 900-039-49; 2m2; 0.2t; 1年. 废丝网; 900-041-49; 0.5m2; 0.1t; 1年. 废包装桶; 900-041-49; 2m2; 0.1t; 1年. 污水处理站污泥; 264-012-12; 1m2; 0.2t; 1年. 废过滤棉; 900-041-49; 1m2; 0.1t; 1年. 废抹布; 900-041-49; 0.2m2; 0.01t; 1年. 废菲林片; 900-019-16; 0.2m2; 0.01t; 1年. 由上表可知，本项目设置一个8m2的危废暂存间能够满足本项目危废暂存需要。 5、地下水、土壤 本项目位于5楼，本项目的生产活动不会对地下水和土壤产生污染。本项目生产车间内设置单独的固废堆存区，地面硬化；项目建成投产后生产车间内设置危废暂存间，暂存间建设200mm高砖混围堰，危废暂存间内围堰、内墙和墙角均应采取防渗措施采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗漆，渗透系数小于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求；生活垃圾均设置垃圾收集桶，定点收集。 6、生态 本项目周围主要为人工生态系统，运营期主要污染物为废气、废水、噪声和固废，经污染防治措施处理后，本项目对厂址所在区域生态环境不会产生大的影响。 7、环境风险 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中的相关数据，本项目主要风险物质为本项目主要风险物质为工业黄油、胶浆中的聚丙烯酸酯（含量30%）、水性油墨中的丙烯酸树脂（含量30%）、危险废物（废活性炭、废催化剂、废包装桶、污水处理污泥、废丝网、废过滤棉、废菲林片、废抹布）等，本项目全年使用的各化学品存量远低于临界量，化学品主要储存于相应容器桶中。储存或使用中因操作不当造成泄漏，但本项目生产区域位于厂房5楼，不会对地下水和土壤产生污染。 项目主风险物质最大储存量见下表。 表4-17 风险物质的最大储存量一览表 序号; 名称; 外观性状; 危害; 最大储存量/t; 临界量/t; q. 1; 工业黄油; 淡黄色膏状体; 与皮肤接触有危害性；燃爆危险:本产品为易燃品，贮存、使用中应远离火源避免阳光直接照射，没有使用完的产品，桶盖密闭，以免质变。; 0.05; 2500; 0.00002. 2; 胶浆（丙烯酸树脂）; 淡黄色液体; 急性经口毒性；严重眼损伤/眼刺激；可引起呼吸道刺激；危害水生环境; 1.2; /; /. 3; 水性油墨（丙烯酸树脂）; 淡黄色液体; 急性经口毒性；严重眼损伤/眼刺激；可引起呼吸道刺激；危害水生环境; 0.3; /; /. 4; 危险废物; /; /; /; /; /. 总计; /; /; /; /; /; 0.00002. 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.00002，属于Q˂1范围，因此本项目无需进行风险专项评价。 （2）风险源分布情况和可能影响途径 本项目设置专门的油墨、胶浆等涉VOCs物料存放车间；本项目主要影响途径为工业黄油、胶浆、水性油墨、危险废物在储存或使用过程中发生泄露，本项目生产区域位于厂房5楼，不会对地下水和土壤产生污染。 表4-18 本项目影响环境的途径 危险源; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 工业黄油、胶浆、水性油墨、危险废物; 泄露; /; /. （3）风险防范措施 危险化学品贮运安全防范措施： ①为了保证工业黄油、胶浆、水性油墨贮运中的安全，贮运人员严格按照包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作。 ②贮存危险化学品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定。 ③贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》 （GB190-1990）的规定。 ④危废暂存间的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），危废暂存间要规范标志牌，暂存间设置应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），暂存容器要防漏、防渗、防雨淋。临时贮存间地面与裙角需用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并应在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设，保证渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2.0mm；存放区四周设有砖混围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染地表水、地下水。 危险化学品安全管理制度 ①建立工业黄油、胶浆、水性油墨定期汇总登记制度。定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。 ②建立危废安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 ③危险废物环境管理要求 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 8. 环保投资估算 项目总投资为100万元，其中环保投资为20.0万元，占总投资的20.0%，具体环保投资估算见下表。 表4-19 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算（万元）. 废气; 丝网印刷废气; 丝网印刷区域、调墨间密闭处理，同时在人员出入口安装风幕，收集方式：调墨间设置顶吸集气罩收集；丝网印刷区域在南北面布置4个收集口，接近平均分布，采用侧吸集气设施（集气罩+四面硬质围挡）收集; 各支管废气汇总于主管道后连接至干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过25m高排气筒排放; 9.0. 制版、滴塑、高周波废气; 拉网机、烘干机、滴塑机、高频塑胶熔接机上方设置集气设施（集气罩+软帘）; 6.0. 废水; 板框清洗废水; 设置1座生产废水处理站，水处理工艺为“格栅-调节-厌氧-好氧-絮凝沉淀”，处理规模为2m3/d，处理后的废水部分回用于板框清洗，不能回用部分与生活污水一起进入窑头工业园配套化粪池，最终由市政污水管网排至洛阳市中州渠人工湿地深度处理; 3.0. 生活污水; 依托窑头工业园配套化粪池，最终由市政污水管网排至洛阳市中州渠人工湿地深度处理; /. 噪声; 生产及环保设备噪声; 厂房隔声、距离衰减; 依托现有. 固废; 废包装材料; 暂存于一般固废暂存区（10m2），定期外售; 2.0. 废边角料. 生活垃圾; 集中收集，定期交由环卫部门处理. 废催化剂; 暂存于危险废物暂存间（8m2），委托有资质的单位进行处理. 废活性炭. 废丝网. 废包装桶. 废过滤棉. 废菲林片. 废抹布. 污水处理站污泥. 合计; /; /; 20.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/丝网印刷、制版、滴塑、高周波废气 | 非甲烷总烃/氯化氢 | 丝网印刷区域、调墨间密闭处理，同时在人员出入口安装风幕，收集方式：调墨间设置顶吸集气罩收集；丝网印刷区域在南北面布置4个收集口，接近平均分布，采用侧吸集气设施（集气罩+四面硬质围挡）收集 | 各支管废气汇总于主管道后连接至干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过25m高排气筒排放 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956—2020）、 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准要求 |
|  |  |  | 拉网机、烘干机、滴塑机、高频塑胶熔接机上方设置集气设施（集气罩+软帘） |  |  |
| 地表水环境 | 板框清洗废水 | pH COD BOD5 SS NH3-N | 设置1座生产废水处理站，水处理工艺为“格栅-调节-厌氧-好氧-絮凝沉淀”，处理规模为2m3/d，处理后的废水部分回用于板框清洗，不能回用部分与生活污水一起进入窑头工业园配套化粪池，最终由市政污水管网排至洛阳市中州渠人工湿地深度处理 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、 洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质要求 |
|  | 生活污水 |  | 依托窑头工业园配套化粪池，最终由市政污水管网排至洛阳市中州渠人工湿地深度处理 |  |  |
| 声环境 | 滴塑机、高频塑胶熔接机、烘箱、风机等机械设备 | 等效A等级 | 厂房隔声、距离衰减等 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 本项目废边角料、废包装材料收集后外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；危险废物在车间危险废物暂存间（车间西南角、8m2），建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目生产车间内设置单独的固废堆存区，地面硬化；项目建成投产后生产车间内设置危废暂存间，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求；生活垃圾均设置垃圾收集桶，定点收集。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |  |

- 六、结论

洛阳东滨鞋材厂年产60万双鞋材项目符合国家产业政策，选址可行并符合当地规划。项目的建设不可避免会对环境造成一定影响，但企业在认真执行环境“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目的环境影响较小。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1023t/a | / | 0.1023t/a | / |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.15kg/a | / | 0.15kg/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0558t/a |  | 0.0558t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0059t/a |  | 0.0059t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | / |
|  | 废边角料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | / |
| 危险废物 | 废催化剂 | / | / | / | 0.2t/3a | / | 0.3t/3a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | / |
|  | 废丝网 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废菲林片 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①