- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳德赛鞋业有限公司年产100万双布鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2301-410381-04-01-327694 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘** | 联系方式 | 153******** |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区山化镇偃师鞋业产业园16号楼 |  |  |
| 地理坐标 |  | （gE112度50分3.583秒，N34度42分46.754秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1959 其他制鞋业 | 建设项目 行业类别 | 16-032 制鞋业 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 18.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.7% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4500（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目专项设置情况见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况 序号; 专项评价类别; 设置原则; 设置情况. 1; 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的废气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 不涉及. 2; 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 不属于新增工业废水直排项目，无需设置地表水专项。. 3; 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 危险物质存储量未超过临界量，无需设置环境风险专项。. 4; 生态; 取水口下游 500m 范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及河道取水，无需设置生态专项。. 5; 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及海洋，无需设置海洋专项。. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）的要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”约束，本项目位于洛阳市偃师区，三线一单的符合性分析如下： （1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，河南省生态保护红线区域划分为水源涵养生态保护、生物多样性维护生态保护和土壤保持生态保护三大类红线类型区。全省共划定生态保护红线区面积33094.16km2，占河南省国土面积的19.98%，其中，划定水源涵养生态保护红线类型区38个，面积22972.16km2，占全省国土面积的13.87%；划定生物多样性维护生态保护红线类型区18个，面积9353.46km2，占全省国土面积的5.65%；划定土壤保持生态保护红线类型区7个，面积768.55km2，占全省国土面积的0.46%。 本项目位于洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼，位于偃师鞋业产业园，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 （2）环境质量底线 ①大气环境： 根据洛阳市生态环境局公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，PM10、PM2.5、臭氧超标。因此，判定洛阳市属于不达标区。 根据《洛阳市生态环境保护委员会关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），（1）年度目标：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在47微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，5-9月臭氧超标率控制在30.7%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.7%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 重点任务包括：（一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级：（二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用：（三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战：（四）优化调整用地结构，强化面源污染治理；（五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理；（六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战；（七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战；（八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化。综合运用行政、法律、经济、科技等手段，有效应对重污染天气，不断强化监测、监控、执法、科技等基础能力建设，持续减少污染物排放总量，明显降低PM2.5（细颗粒物）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量。综上，通过制定削减计划后，项目所在区域环境空气质量将有所改善。 ②地表水 地表水：本项目南侧为伊洛河，为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价引用2022年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首次参与评价）水质为劣Ⅴ类。伊洛河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水环境功能要求。项目污水经处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理，不会影响地表水质量。 本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现污染物达标排放，污染物对环境的贡献值很小。同时，根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），排放烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代。本项目建成后，区域内VOCs实行等量替代，不新增本区域VOCs排放量，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目位于洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼，项目用地为工业用地，满足土地资源利用上限管控要求，资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得不突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目生产过程所用能源为电能，均属于清洁能源，营运期用水为职工生活用水、冷却水，不属于高耗能和资源消耗性企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线。 因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单(试行)的函》（洛市环[2021]58号）项目与《洛阳市生态环境准入清单》相符性分析如下： |  |  |  |

表1-2 项目与洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单的相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 环境要素类别; 现状与问题; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 省; 市; 区 县; 乡 镇. ZH4103 8130001; 偃师市一般管控单元; 河南省; 洛阳市; 偃师市; 山化镇; 一般管控单元; 水环境一般管控区; 单元特点：属于一般管控区 主要环境问题：区域存在市级。区县工业园区单元特点：属于一般管控区。 主要环境问题： 1、区内环境空气质量属于不达标区。 2、区域存在市级、区县工业园区现状分布有制鞋、彩印等涉VOCs 企业；区域内铸造企业未做到集中集聚发展。 3、伊洛河汇合处出; 空间布局约束; 1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、本项目厂区位于洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼。新增VOCs排放实行区域内替代； 2、本项目为布鞋制造，厂区位于偃师鞋业产业园。距离本项目最近的敏感目标为西北侧150m福璟佳苑小区，距离较远； 3、本项目属于布鞋制造，不属于壁纸和彩印包装材料制造企业。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021） 中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、建设项目不使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、建设项目采用先进生产设备，建成后逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、建设项目不涉及二氧化硫、颗粒物、氮氧化物排放；VOCs排放执行相关要求限值。 4、建设项目不属于污水厂项目。 5、建设项目不涉及餐饮油烟。; 符合. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物 进入等管控措施。; 1、建设项目不涉及危险化学品、水污染源，不会对地表水体产生影响。 2、项目建成后企业制定相关防控措施，做好事故废水的风险管控联动。 3、项目不在垃圾填埋场周边。; 符合. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河；生产过程中产生的有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后有组织排放，项目的清洁生产水平可达到国内先进水平。; 符合. 2、项目与关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》的函相符性分析 对照该文件，本项目属于重点行业“制鞋”，建设情况与其相符性分析详见下表。 表1-3 项目与重污染天气重点行业应急减排措施相符性分析 引领性指标; 制鞋工业绩效引领性指标; 项目建设情况; 相符性. 原辅材料; 1、水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2、胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求； 3、清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求; 1、本项目不使用各类胶黏剂。 2、项目使用水性清洗剂对模具进行清洗，根据水性清洗剂理化性质分析，项目清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求。; 符合. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集后经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”组合工艺处理; 符合. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40 mg/m3，PM排放浓度不高于20 mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 通过计算分析，建设项目生产过程中排气筒NMHC排放浓度为4.44mg/m3，小于40 mg/m3，非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求。; 符合. 无组织排放; 1、冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、生产车间封闭; 1、建设项目生产线注模、注塑、烘干工序以及脱模剂使用过程中产生的有机废气经集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理； 2、建设项目不涉及胶粘剂，使用水性清洗剂对模具进行清洗，水性清洗剂采用密闭桶装储存。 3、建设项目主要原料为聚氨酯PU原液，采用密闭桶装，在非取用状态时加盖封口，保持密闭。 4、建设项目生产车间封闭。; 符合. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口a安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存一年以上; 企业不属于重点排污单位，排放口为一般排放口。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 本项目建成投入运营后，将完善并妥善保存环保档案：a环评批复文件、竣工环保验收文件；b排污许可证及季度、年度执行报告；c废气治理设施运行管理规程；d一年内废气监测报告; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 本项目建成投入运营后，将设置台账记录信息，主要包括a.生产设施运行管理信息；b.废气污染治理设施运行管理信息；c.监测记录信息；d.主要原辅材料消耗记录；e.VOCs废料处置记录；项目不涉及天然气。; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 公司配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100%； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例为100%； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例为100%; 建设项目物料运输、厂区内运输全部使用国五及以上货车，厂区内非道路移动机械达到国三及以上标准。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 符合.

3、《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许建设项目。本项目已在偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为2301-410381-04-01-327694（见附件2），符合当前国家产业政策。 4、与偃师区人民政府办公室《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办〔2021〕1号）相符性分析 建设项目建设情况与其相符性分析详见下表。 表1-4 项目与偃政办〔2021〕1号文相符性分析 偃政办〔2021〕1号; 扩建项目情况; 相符性. 三、重点任务; （一）加速鞋业集聚发展 2.优化鞋业产业布局; 以市鞋业产业园为主，多点辐射，着力打造“一区三园+重点企业”的产业布局。“一区”即偃师市鞋业产业园区，具体位置为北至陇海铁路，南至太学路，东至规划路，西至省道539，总面积约2300亩。其中建成区约900亩，规划区约1400亩。“三园”即指北环路槐庙鞋业园区、窑头工业区（鞋业园区）、邙岭鞋业园区。重点企业是指占地超过20亩，年销售收入超过5000万元，年上缴税收超过100万元以上的鞋业企业。 鞋业企业以洛河以北区域分布为主，洛河以南区域不再保留成品鞋生产企业，新增制鞋及3D飞织项目原则上要进入鞋业园区。; 建设项目位于河南省洛阳市偃师区山化镇偃师鞋业产业园16号楼，主要产品为PU底布鞋、PVC底布鞋、TPR底布鞋。; 符合. 5、与《河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园一期项目环境影响报告表》对偃师市鞋业产业园入驻企业要求相符性分析 根据《河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园一期项目环境影响报告表》，园区入驻企业环境保护要求见下表。 表1-5 项目与偃政办〔2021〕1号文相符性分析 类别; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发改委【2013】21号、《外商投资产业指导目录（2011年修订）》中限制、淘汰类的建设项目; 本项目为制鞋业，主要产品为各类布鞋，不在现行国家产业政策中规定的鼓励类、限制类和淘汰类建设项目之列，为允许类项目，清洁生产水平达到国内先进水平；本项目无生产废水产生；本项目位于偃师市鞋业产业园16#楼，与周边敏感点距离较远; /. 采用落后生产工艺或生产设备，清洁生产水平达不到国内一般水平的项目. 与周边环境及内部产业定位之间存在制约因素的企业. 有生产废水产生的项目. 西厂界30m居民点100m范围内的 21#、7#楼不允许有有机废气和有毒废气产生的项目入驻. 鼓励类; 符合本标准化厂房功能定位的制鞋轻污染项目和采用符合国家相关要求的高效废气处理措施的项目优先入区; 本项目属于制鞋业项目，采用UV光解+活性炭吸附装置处理生产过程中产生的有机废气；本项目不属于省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; /. 省级以上（含省级）认定的高新技术类项目. 允许类; 与项目周围环境及园区内部产业定位之间不相制约的轻污染项目; 本项目属于制鞋业项目，与项目周围环境及园区内部产业定位之间不相制约，生产过程产生的废气、固体废物妥善处理处置，不属于偃师市鞋业产业园鼓励类、禁止类项目，为允许类入驻项目。; 相符. 5、与偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 表1-6 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号文相符性分析 偃环攻坚办〔2022〕8号; 本项目情况; 相符性. 3.推动绿色低碳产业发展; （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。; 建设项目属于制鞋业，符合国家产业政策，不属于“两高”及禁止类项目。; 符合. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 项目严格按照要求落实三线一单、规划环评的要求。本项目为国家绩效分级重点行业-制鞋，按照要求达到制鞋工业绩效引领性指标要求。; 符合. 27.加快推进低VOCS含量原辅材料源头替代; （1）对工业涂装、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。; 本项目生产过程中不使用涂料、油墨、胶黏剂，项目使用的清洗剂为水性清洗剂。; 符合. 29.提升VOCS无组织排放治理水平; 2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序， 在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目为制鞋业项目；项目生产车间全封闭，各种液态原料采取桶装，粒料原料采用袋装密封袋保存，物料的转移均在密闭生产车间内进行；为提高VOCs收集效率，对产生VOCs的工序进行二次封闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），有机废气收集后经“UV 光氧催化+活性炭吸附装置”处理后达标排放。; 符合. 综上，本项目符合《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相关要求。 6、与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 表1-7 与（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 偃环攻坚办〔2022〕7号; 本项目情况; 相符性. （一）巩固完善低VOCs 含量原辅材料源头替代工作. 1.木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs原辅材料的产品名称，VOCs含量和使用量等，建立管理合账。定期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检杳产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 新建项目属于制鞋业，生产车间密闭，采用低VOCs含量聚氨酯原液生产PU底布鞋、以及PVC颗粒生产PVC底布鞋、TOR颗粒生产TPR底布鞋，采用桶装密闭储存，建立管理台账; 符合. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间、保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目原料均位于生产车间内密封储存，VOCs物料转移运输等生产过程均在密闭空间或设备中进行，项目生产过程中产生VOCs，对产生VOCs的工序在其集气罩四周悬挂软帘进行二次封闭，并安装收集、净化处理设施。距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理. 9、全面淘汰低效治理设施。各街道进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动Vocs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000r-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300C，相关温度参数应自动记录存储。; 项目有机废气经过“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后达标排放。VOCs治理设施定期更换的废UV灯管、废活性炭等二次污染物，交有资质的单位处理处置。本项目采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g。; 符合. 7、《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2020〕12号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-8 建设项目与偃环攻坚办[2020]12号文件相符性分析 序号; 文件要求; 建设项目情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”等控制措施；工业堆场在严格落实“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输、喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的控制措施。全市铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 建设项目生产设备均位于密闭生产车间内，聚氨酯PU原液采用密闭桶装储存于密闭库房内，生产过程中聚氨酯PU原液经密闭管道输送进行上料，进入PU浇注机的密闭料仓内；生产车间落实场地硬化、机械湿扫；建设项目不涉及铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业；聚氨酯原液均采用密闭桶装，储存于密闭库房内，成品区位于密闭车间内，均无露天堆放、露天作业。; 相符. 2; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 建设项目属于制鞋业，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业禁止建设的行业；不涉及工业炉窑，不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，扩建项目建设符合《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求。 8、文物 偃师区是夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等七朝古都，是全国黄河重点旅游热线及全省“三点一线”旅游线路和以洛阳为中心的河洛文化的重要组成部分，素有洛阳“九朝古都半在偃”之称。境内有二里头文化、西亳商城、汉魏古城遗址；有中国最早的国立大学东汉太学等遗址；西周伯夷叔齐墓、秦相吕不韦墓、唐太子李弘墓，又有唐代武则天亲书的升仙太子碑、东汉灵台等古迹，是唐代高僧玄奘、宋朝名相吕蒙正的故乡。 （1）邙山陵墓群：第十一条邙山陵墓群保护范围分为西段、中段和东段。 （一）西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县朝阳镇游王村至孟津县朝阳镇崔沟村北；西界孟津县朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津县朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。 洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 （二）中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。北界孟津县送庄镇东立射村至孟津县会盟镇靳村；西界孟津县送庄镇东立射村至孟津县平乐镇左坡村南；东界孟津县会盟镇靳村至孟津县平乐镇天皇村半个寨自然村；南界孟津县平乐镇左坡村南至孟津县平乐镇金村。 （三）东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界首阳山一线；西界偃师区首阳山镇寨后村、保庄村至偃师区首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师区城关镇塔庄村；南界偃师区首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 保护范围依法重新划定的，从其新的规定。 第十二条邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一）西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二）中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 （三）东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津县、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四）夹河段：偃师区境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师区首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 （2）汉魏洛阳城遗址 根据《洛阳市汉魏故城保护条例》，汉魏故城保护区域分为保护范围和建设控制地带。 保护范围的边界为东至偃师区首阳山镇白村至后张村间外郭城城墙外50米南北一线；西至洛龙区白马寺镇齐郭村与分金沟村间的长分沟西沿南北一线；北至孟津县平乐镇上屯村外郭城残垣北50米东西一线；南至偃师区佃庄镇王圪村南东西一线界桩以内的区域。建设控制地带的边界为汉魏故城建设控制地带为保护范围外延200米的带状区域。 在汉魏故城保护范围内，不得擅自进行与汉魏故城保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需建设生产生活设施的，应当符合汉魏故城保护规划，依法履行报批手续。 项目厂址位于洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼，属于邙山陵墓群（东段）大遗址建设控制地带（附图5）。根据文物保护法规定：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；建设项目利用已建成厂房，不进行土建工程，不会破坏文物保护单位的历史风貌。 8、饮用水源地保护区划 建设项目厂址位于洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼，根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》 (豫政办[2007]125 号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》 (豫政办〔2013〕107号)和《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办[2016]23号)，河南省人民政府发布的《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》(豫政文 [2019]125号) 和《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》 (豫政文[2021]206号)、《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2022]194号）等文件，距离本项目最近的集中式饮用水源为偃师区一水厂地下水饮用水源保护区(共 6 眼井)：一级保护区范围：取水井外围50米的区域。本项目位于洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼，距离本项目最近饮用水水源地为偃师市第一供水厂地下水井群1#井，位于其保护区范围外4.297km，不在其保护范围内，符合水源保护区划要求。项目与饮用水源地位置关系见附图4。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳德赛鞋业有限公司成立于2023年，统一信用代码为91410307MA9L6CBC68，主要从事鞋制品生产。洛阳德赛鞋业有限公司拟投资500万元建设洛阳德赛鞋业有限公司年产100万双布鞋项目，项目位于洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼，租用洛阳宇龙制鞋厂位于偃师市鞋业产业园内空置厂房，16号楼第二层、三层、四层厂房。项目建成后，可年产布鞋100万双。 该项目已于2023年1月16日在偃师市发展和改革委员会备案，备案文号为2301-410381-04-01-327694（备案见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”中“32、制鞋业 195*”类项目，本项目包含塑料注塑工艺，因此应当应编制环境影响评价报告表。 受洛阳德赛鞋业有限公司的委托（委托书见附件1），我单位承担了“洛阳德赛鞋业有限公司年产100万双布鞋项目”的环境影响评价工作。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目位置及周边环境概况 本项目位于洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼，厂址中心坐标为：gE112°50′3.583″，N34°42′46.754″。项目东、西、北、南侧均为生产厂房，距离本项目最近的敏感目标为西北侧150m福璟佳苑小区、南侧1700m伊洛河。 项目地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 3、项目建设基本情况 项目建设情况见下表，项目平面布置见附图3。 表2-1 项目建设情况一览表 序号; 名 称; 内容. 1; 项目名称; 洛阳德赛鞋业有限公司年产100万双布鞋项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设地点; 洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼. 4; 占地面积; 租赁厂房4500m2 ,办公室500 m2. 5; 总投资; 500万元（全部由企业自筹）. 6; 劳动定员; 90人（均不在厂区食宿）. 7; 工作制度; 年工作300天，每天2班，8小时工作制。. 8; 主要建筑物; 生产车间等. 本次建设项目主体工程及公用辅助工程见下表2-2。 表2-2 项目组成一览表 工程类别; 建设名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 注塑车间; PU底布鞋生产线（2条）：位于第四层，建筑面积1500m2（25m×60m）；; # 钢混结构，租用现有厂房，位于16号楼. 注塑车间; # PVC底布鞋生产线（3条），TPR底布鞋生产线2条，位于第三层，建筑面积1500m2（25m×60m）；. 针织车间; # 设置针织车间约1000m2，位于第二层，建筑面积1500m2（25m×60m）. 辅助工程; 办公 用房; # 位于车间第二层，建筑面积500m2. 储运工程; 原料仓库及成品仓库; # 原料区域与成品区均分别位于生产车间. 公用工程; 供水; 用水量1989.6m3/a，由市政供水管网供给; # 依托园区现有给水管网. 供电; 用电量10万kW·h/a，由山化镇供电所供给; # 依托园区现有供电管网. 排水; 生活污水进入5#化粪池，通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理; # 依托园区. 环保工程; 废气; # TPR底布鞋生产有机废气、PVC底布鞋生产有机废气分别用集气罩（（四周设垂帘））收集后与激光切割废气通过1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA002）处理后通过厂房设置25m高烟道（DA002）排放，烟道口设置高出房顶排气筒。; # 新建. # PU底布鞋生产线生产有机废气用集气罩（（四周设垂帘））收集后通过1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA003）处理后通过厂房设置25m高烟道（DA003）排放，烟道口设置高出房顶排气筒。; # 新建. 破碎废气、搅拌废气分别用集气罩（四周设垂帘）收集后通过1套袋式除尘器（TA001）处理后通过厂房设置25m高烟道（DA001）排放，烟道口设置高出房顶排气筒。; # 新建. 废水; # 本项目冷却水排水和生活污水依托偃师市鞋业产业园现有化粪池(容积75m3)预处理后经市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。; # 依托园区. 固体废物; 新增1座5m2危废暂存间，1座5m2一般固废暂存间; # 新建. 生活 垃圾; 设置垃圾桶，日产日清，由环卫部门统一清运; # 新建. 4、主要产品及产能方案 项目产品方案见下表。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产能力（万双/a）; 设计年生产时间h; 备注. 1; PU鞋底布鞋; 55; 2400; 规格35-46 码，每双重300g~350g. 2; TPR鞋底布鞋; 20; 2400; 规格35-46 码，每双重300g~350g. 3; PVC鞋底布鞋; 25; 2400; 规格35-46 码，每双重300g~350g. 5、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-4 项目主要生产设备一览表 类型; 生产设备名称; 型号; 数量; 备注. 鞋面生产线; 激光切割机; /; 2台; 布料切割. 缝纫机; H5316; 50台; 鞋面、鞋帮制作. 锁边机; 高速; 5台; 鞋帮的缝边. TPR鞋底布鞋生产线; 注塑机; 24工位; 2台; 布鞋的制作. 搅拌机; L-100; 1台; TPR料的搅拌. 定型机; D-8; 1台; 鞋帮的定型. 打包机; 立式; 1台; 外箱的打包. 包装线; B-8; 1台; 布鞋的包装. PU鞋底布鞋生产线; 聚氨酯流水线; 三色型28工位; 2条; 生产成品鞋及鞋底. 包装线; 皮带型; 2条; 成品鞋的包装. 修边机; 高速; 2台; 修鞋的边料. 打包机; 立式; 2台; 外箱的打包. 定型机; D-12; 1台; 鞋帮的定型. PVC鞋垫生产线; 搅拌锅; 1.2t/h; 1台; 原料下料. 注塑机; TY600.2RJ; 3台; 鞋垫的加工成型. 修边机; 高速; 1 个; 修鞋的边料. 压标机; /; 1 个; 鞋垫标签的压制. 打包机; 立式; 1 个; 成品鞋垫的包装. 公用设备; 水塔; 2m3/h; 1 个; 用于储存冷却循环水. 破碎机; P-400; 2台; 底料的粉碎. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一二三四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》等文件，本项目生产设备均不在淘汰目录内。 6、项目原辅材料及能源消耗分析 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-5 项目主要原辅材料消耗情况汇总表 序号; 原料类别; 原辅材料名称; 年用量; 备注. 1; 鞋面制作; 布料; 10000米/年; 鞋面制作，总重约1.8t，为化纤面料. 2; 鞋舌; 100万双/年; 鞋面配件，外购. 3; 鞋带; 100万双/年. 4; 棉线; 2t/a. 5; 插跟; 100万双/年. 6; 鞋垫; 100万双/年. 7; TPR鞋底布鞋生产线; TPR鞋底料; 100t/a; 粒料，袋装，25kg/袋，外购. 8; 色粉; 1t/a. 9; PVC鞋底布鞋生产线; PVC树脂; 100t/a; 粒料，袋装，25kg/袋，外购. 10; 丁酯; 100t/a; 液体，桶装，200kg/桶，外购. 11; 钙粉; 100t/a; 粉状，袋装，25kg/袋，外购. 12; 硬脂酸; 8 t/a; 粉状，袋装，25kg/袋，外购. 13; 稳定剂; 1 t/a; 粉状，袋装，25kg/袋，外购. 14; 发泡剂; 1 t/a; 粉状，袋装，25kg/袋，外购. 15; PU 鞋底布鞋生产线; PU原液A液; 100t/a; 外购，包括A液、B液及C液，以1：0.745：0.01混合，20kg桶装. 16. 17; PU原液B液; 74.5 t/a. 18; PU原液C液; 1 t/a. 19; 色浆; 1t/a; 外购，用于鞋垫调色，20kg桶装. 20; 水性清洗剂; 0.2t/a; 外购，用于清洗模具. 21; 水性脱模剂; 1.2t/a; 外购，主要成分为水和硅油. 22; 辅助材料; 泡沫鞋撑; 100万双/a; 用于包装，外购. 23; 鞋盒; 100万个/a. 24; 标签; 100万个/a. 25; 纸箱; 100万个/a. 26; 商标; 100万个/a. 27; 能源; 电; 10万kW·h/a; 市政供应. 28; 水; 1995.6m3/a; 市政供应. 原辅料性质分析： 表2-6 项目原辅材料理化性质一览表 有害物质名称; 理化性质. PU原液; 简称为聚氨酯，是一种新型的有机高分子材料。聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，硬度高，有弹性。主要用于制鞋工业和医疗业。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。. PU原液; PU原液A液; 主要由聚酯多元醇、小分子二元醇等组成，聚酯多元醇通常是由有机二元羧酸（酸酐或酯）与多元醇（包括二醇）缩合（或酯交换）或由内酯与多元醇聚合而成，分子量约为2000。聚酯型聚氨酯因分子内含有较多的酯基、氮基等极性基团，内聚强度和附着力强，具有较高的强度、耐磨性。脂肪族（多指已二酸聚酯）聚酯二元醇多用于生产浇注型聚氨酯弹性体、热塑性聚氨酯弹性体、微孔聚氨酯鞋底、PU革树脂、聚氯酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等。主要成分占比为：聚酯多元醇（90%-97%）、硅油（0.1%-0.2%）、水（0.4%-0.5%）、小分子二元醇（3%-5%）. PU原液B液; 主要由聚酯多元醇、MDI组成，使用时需要加热（40-50℃）降低物料粘度，是生产聚氨酯塑料的必要原料之一，主要成分占比为：聚酯多元醇（40%-50%）、聚醚多元醇（10%-15%）、MDI（40%-50）、磷酸50-80ppm. PU原液C液; 主要由固体胺和乙二醇组成，起到促进固化的效果，主要成分占比为：乙二醇（65%-70%）、三乙烯二胺（30%-35%）. 色浆; 为无机颜料，作为聚氨酯染色剂，根据客户需求添加不同种类用于改变聚氨酯的颜色。. 水性脱模剂; 主要成分为硅油15%、硅油树脂15%、乳化液（植物油、石油磺酸钠、硬脂酸铝）3%、水67%。脱模剂外观乳白色，比重大于0.8，微有愉快气味，PH值大于7.0，本品以水为分散介质，不含任何有毒有害物质，提高模具与聚合物之间的润滑性。用途及性能：主要用于聚氨酯脱模，分散性好，易于喷涂，使用方便，脱模力小；耐气候性好，存储性能稳定；对模具表面无腐蚀，无结垢现象，便于清洗。. 水性清洗剂; 水性清洗剂属于环保水基清洗剂，主要组分组成为：非离子表面活性剂（脂肪酸聚氧乙烯酯，沸点351.5 C，熔点61-62.5 C）50%，阳离子表面活性剂（高级脂肪胺盐，沸点223 C，熔点177-181 C）10%，渗透剂（仲烷基硫酸酯钠，沸点108.9 C，熔点180-185 C；仲烷基磺酸钠，熔点>300 C）10%，防锈剂（六亚甲基四胺，沸点252.7 C，熔点280 C；氯化钠，沸点1465 C，熔点801 C）5%，助剂（三聚磷酸钠，熔点622 C）5%，消泡剂（脂肪酸脂，沸点267 C，熔点61.3 C）1%，缓蚀剂（膦羧酸；磺化木质素，熔点26 C）1%，水18%。各组分不涉及危险物质。. PVC 树脂; 聚氯乙烯树脂：即 PVC 树脂，是一个极性非结晶性高聚物，分子之间有较强的作用力，是一个坚硬而脆的材料；抗冲击强度较低。PVC 是由氯乙烯通过自由基聚合而合成的，物理外观为白色粉末，无毒、无臭。相对密度 1.35-1.46，折射率1.544(20℃)不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50- 60%的硝酸及 20%以下的烧碱，此外，对于盐类亦相当稳定；PVC 在火焰上能燃烧并放出HCl，但离开火焰即自熄，是一种"自熄性"、"难燃性"物质；在100℃以上开始分解并缓慢放出 HCl，随着温度上升，分解与释放 HCl 速度加快，致使 PVC 变色。因此在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。本项目挤出温度在90℃~100℃，挤出过程会发生不同程度的分解。. 丁酯; 丁酯：邻苯二甲酸二丁酯，简称二丁酯（DBP），透明油状液体，是一种环保型、可替代 DOP 的新型增塑剂，饱和蒸气压<1.33Pa（20℃），146.7Pa（150℃）。DBP在物理性能和机械性能上均优于 DOP，具有突出的耐电性能、耐热、低的玻璃化温度、低挥发性等性能。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》知，真实蒸气压大于等于0.3kPa 的单一组分有机液体；或混合物中，真实蒸气压大于等于0.3kPa（300Pa）的组分总质量占比大于等于 20%的有机液体为挥发性有机液体。真实蒸气压即有机液体工作（储存）温度下的饱和蒸气压（绝对压力），或者有机混合物液体气化率为零时的蒸气压。从《塑料助剂性能与选用速查手册 [欧育湘，李建军，韩廷解主编] 2012 年》中查得：丁酯的饱和蒸气压<1.33Pa（20℃），146.7Pa（150℃）；丁酯不属于挥发性有机液体。. 钙粉; 是一种无机化合物，俗称：灰石、石灰石、石粉、大理石等。主要成分：方解石，是一种化合物，化学式是 CaCO3，呈中性，白色固体状、无味、无臭。有无定型和洁净型两种形态。结晶性中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825~896.6℃分解，在约 825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa 下熔点为 1289℃。难溶于水和醇。溶于稀酸，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。它是地球上常见物质，存在语霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为动物或外壳的主要成分。碳酸钙是重要的建筑材料，工业上用途甚广。. 硬脂酸; 即十八烷酸，分子式 C18H36O2，由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐。本品为白色或类白色有滑腻感的粉末或结晶性硬块，其剖面有微带光泽的细针状结晶；有类似油脂的微臭，无味无毒。本品在氯仿或乙醚中易溶，在乙醇中溶解，在水中几乎不溶。硬脂酸的凝点不低于 54℃、碘值不大于 4、酸值为 203~210，易与镁离子和钙离子反应生成硬脂酸镁和硬脂酸钙(白色沉淀)。. TPR树脂; 以苯乙烯类弹性体为基础原材料，添加树脂、填料、增塑剂以及其他功能助剂，经挤出成型后而形成的材料。固体颗粒，透明球状，密度 0.88~0.98g/cm3，建议注塑温度130~190℃。. 7、项目水平衡分析 本项目用水包括生产用水和生活用水，给水依托园区现有供水设施。 生产用水主耍为循环冷却水，项目设有1台冷却塔。根据建设单位提供，单台冷却塔配备水泵流量约2m3/h，年工作时间为4800h，则冷却塔循环水量为9600t/a。参考《工业循环冷却水设计规范》，闭式系统的补充水量不宜大于循环水量的1‰（本次以1‰计），则冷却塔补水9.6t/a。冷却水箱容积约2t，装水量为1.5t。每季度更换一次。废水量约6t/a。 - 生活用水主要为职工生活用水，本项目劳动定员90人，均不在厂区食宿，年工作时间为300天。根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/385-2020）确定用水定额取22m3/（人·a），则用水量为90人×22m3/（人·a）=1980m3/a；因此，本项目生活用水量为1980m3/a。污水排放系数取0.85，则本项目生活污水排放量为1683m3/a。 图2-1 建设项目营运期水平衡图（单位：m3/a） 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员90人，年工作天数为300天，每天1班，8小时工作制，员工均不在厂区食宿。聚氨酯PU底布鞋生产线平均每天工作8h，工作时间为2400h/a。PVC底布鞋生产线平均每天工作8h，工作时间为2400h/a。TPR底布鞋生产线平均每天工作8h，工作时间2400h/a。 9、项目平面布置及附图 项目位于洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼，根据产业园平面布置图，本项目位于园区东侧中部，交通位置优越。项目共计设置3层车间，其中2层为针织车间和办公室，3层为注塑车间、4层为注模车间。项目设备均位于南侧。项目的平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目依托现有厂房进行建设，施工期主要为生产设备及环保设施的安装，不涉及土石方开挖和场地平整等工序，本次评价不再对施工期进行工程分析。 二、运营期 1工艺流程和产污环节： （1）鞋面制作 图2-2 生产工艺流程图 主要工艺说明： ①切割：布料根据生产产品及工艺要求，使用激光机裁断成面料进入下一工序缝纫。此过程有废料S1-1产生、化纤面料会有有机废气G1-1产生。 ②缝纫：依据生产产品及帮面设计不同，对面料上的划线处与敲合部分进行缝合成鞋面。之后鞋面进入下一步工序制造，此过程有废布料S1-2产生。 ③锁边：使用锁边机进性锁边。 ④软化固帮：经鞋面烘箱（电加热，温度约 80℃），加热软化后，套在鞋楦上定型。 （2）TPR底布鞋生产工艺 图2-3 生产工艺流程图 工艺流程简述： ①投料：将外购的TPR原料等通过人工上料至搅拌锅。 ②注塑：搅拌后的混合料通过螺杆上料装置进入注塑机进料口，进入注塑机后通过电加热段融化（融化温度约 180℃）并注塑至鞋底模具中，该过程产生有机废气G2-1产生。 ③修边：取出的成品鞋，接着用修边机进行修边工序，修边完成经检验合格后进行包装，完成即为成品。此过程有废边角料（S3-1）、废包装材料（S3-2）产生。 ④废边角料经破碎后回用于生产。此破碎工序主要为废鞋底边角料，破碎过程会产生颗粒物和噪声。 （3）PVC底布鞋生产工艺 图2-4 生产工艺流程图 工艺流程简述： ①投料：将外购的PVC树脂、丁酯、钙粉以及发泡剂等通过人工上料至搅拌锅。此过程会产生粉尘G3-1。 ②搅拌：原料按照配比投入搅拌锅中后，对物料进行加热搅拌混合，加热温度60度左右，搅拌时间大约为60分钟左右，此过程会产生粉尘G3-2。 ③注塑：搅拌后的混合料通过螺杆上料装置进入注塑机进料口，进入注塑机后通过电加热段融化（融化温度约 180℃）并注塑至鞋底模具中，该过程产生有机废气G3-3产生。 ④修边：取出的成品鞋，接着用修边机进行修边工序，修边完成经检验合格后进行包装，完成即为成品。此过程有废边角料（S3-1）、废包装材料（S3-2）产生。 ⑤废边角料经破碎后回用于生产。此破碎工序主要为废鞋底边角料，破碎过程会产生颗粒物和噪声。 （4）PU底布鞋生产工艺 图2-5 生产工艺流程图 工艺流程简述： ①烘箱定型：将鞋面放在温度为100℃左右的烘箱做定型处理，利于后续加工。烘箱为电加热，鞋面为纯棉材质，此过程不产生废气。 ②夹包：把鞋面套上鞋楦，人工拉腰帮，将鞋面与鞋垫固定到鞋楦上。 ③PU鞋底原液混合搅拌：PU鞋底原液中,将A料、B料及C料进行混合搅拌，此过程有有机废气G4-1产生。 ④喷脱模剂：用水性清洗剂对空模具进行清理，每次用量极少，采用抹布清洁，清洁晾干后上面喷上一层脱模剂(主要成分是水、硅油)，此过程有有机废气G4-2产生,。 ⑤冷却：注塑好的鞋子通过定型机冷定型。鞋冷却过程中使用水冷却，冷却水循环使用。 ⑥脱楦、整理、检验：鞋子经过人工脱鞋楦后，人工整理剪去鞋底等多余的部分，放入鞋垫、插跟、泡沫鞋撑等，检验合格后可包装入库。此过程产生固废。 注:废边角料破碎机经破碎后回用于生产。此破碎工序主要为废鞋底边角料，破碎过程会产生颗粒物和噪声。 2主要污染工序及污染因子： 表2-5 项目主要原辅材料消耗情况汇总表 序号; 污染类别; 污染源; 编号; 产生环节; 污染因子. 废气; 激光切割机; G1-1; 激光切割; 非甲烷总烃. 1; TPR注塑机; G2-1; 注塑; 非甲烷总烃. PVC注塑机; G3-3; 注塑; 非甲烷总烃、HCl. PU底生产线; G4-1、G4-2、G4-3、G4-4、; 混合、注模、烘干、喷脱模剂; 非甲烷总烃. 破碎机; G2-2、G3-4; 破碎; 颗粒物. 2; 投料机、搅拌机; G3-1、G3-2; 投料、搅拌; 颗粒物. 4; 废水; 生活污水; W; 办公生活; COD、氨氮、SS. 5; 冷却水; W; 注塑冷却; SS、COD. 8; 噪声; 各生产设备; N; 生产过程; 噪声. 9; 固体废物; 办公生活; /; 办公生活; 生活垃圾. 10; 水性清洗剂; /; 模具清洗; 废水性清洗剂. 修边机; S2-1、S3-1; 修边; 树脂废料. 修边机; S4-1; 修边; 废聚氨酯边角料. 切割、缝纫; S1-1、S1-2; 切割、缝纫; 废布料. 包装; S3-2、S2-2; 包装; 废包装材料. 13; 生产过程; /; 投料; 废包装桶. 14; 擦拭模具; /; 设备检修; 废抹布. /; 废润滑油. 15; 废气处理设施; /; 废气治理; 废活性炭. 16; /; 废UV灯管. /; 除尘器收尘灰. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼二、三、四层，租用洛阳宇龙制鞋厂位于偃师市鞋业产业园内空置厂房，建筑面积4500m2。根据现场调查，本项目所在的生产厂房由洛阳宇龙制鞋厂法人杨占凤于2014年4月购买，河南省福璟置业发展有限公司于2021年12月建成，于2022年10月出租给洛阳德赛鞋业有限公司作为生产厂房使用，车间现状为空置状态，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量 1.1 项目所在区域达标判断 项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用2021年洛阳市生态环境状况公报，区域环境空气质量现状评价如下。 # 表3-1 洛阳市2021年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 根据上表可知，SO2、NO2年平均质量浓度、CO 24小时平均第95百分位数相关指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数、PM10及PM2.5的年平均质量浓度年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此区域属于不达标区。针对区域环境质量现状超标的情况，偃师区正在按照《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等要求，采取一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。本项目生产过程中产生的有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后达标排放，颗粒物经袋式除尘器处理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 2、水环境质量 本项目废水主要循环冷却废水以及生活污水。循环冷却废水经循环冷却水箱后回用作循环冷却水，不外排；生活污水依托偃师市鞋业产业园现有5#化粪池（75m3）处理后通过市政污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理。本项目南侧约1700m为伊洛河，为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用2022年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首次参与评价）水质为劣Ⅴ类。伊洛河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水环境功能要求。 3、声环境质量 根据调查，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南，本次评价不再进行声环境现状监测。 4、生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响，不需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目位于河南省洛阳市偃师区山化镇偃师鞋业产业园16号楼第2、3、4层，项目液态原料为灌装，仓库区设置环氧地坪漆，进行防渗处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，根据现场调查，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标为福璟佳苑小区；厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水环境保护目标。厂址周围未发现有价值的自然景观、文物古迹和稀有动植物物种等需特殊保护对象，周围无重要的政治文化设施。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 与项目相对方位; 距厂界距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 福璟佳苑小区; NW; 150; 4000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水; 伊洛河; S; 1700; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2、声环境 经过现场勘查，厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目用地范围内不涉及特殊生态敏感区（自然保护区、世界文化和自然遗产地等）和重要生态敏感区（风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等）等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-4 污染物排放标准一览表 环境要素; 执行标准名称 及级（类）别; 项目; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放限值 20mg/m3. 无组织; 最高允许排放限值 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 车间或生产设施排气筒60mg/m3. 无组织; 企业边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3. 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标; 非甲烷总烃; 有组织; 排放浓度不高于40 mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 厂界噪声; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; COD; 500mg/L. 氨氮; /. SS; 400mg/L. 洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质要求; COD; 350mg/L. NH3-N; 45mg/L. BOD5; 160mg/L. SS; 160mg/L. 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 废气污染物： 建设项目总量控制指标：非甲烷总烃0.2514t/a；本项目废气污染物新增总量指标为：VOCs0.2514t/a，VOCs替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的VOCs减排量。 废水污染物： 本次建设项目运营后厂区化粪池排放口新增排放量为 COD0.4712t/a，氨氮 0.0.049t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要为生产设备及废气治理设施的安装，不涉及土建工程。本项目施工期短，施工过程中依托现有项目环保措施： （1）废气：施工过程为设备安装，不涉及土建，清理地面可能产生少量灰尘，及时对施工区域进行洒水降尘并打扫清理。 （2）废水：施工期无废水产生。 （3）噪声：施工期设备安装过程中产生噪声通过厂房隔声进行降噪。 （4）固体废物。施工期固体废物主要为设备安装过程中产生的废包装箱、废包装材料，收集后外售综合利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 - 1.1废气产生及排放情况 本项目的废气主要有：激光切割面料产生的有机废气、注塑过程产生的有机废气，以非甲烷总烃记、破碎、投料、搅拌过程中产生的颗粒物废气。 工程实施后，工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目有组织废气产生及排放情况表 产污 设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 治理设施; 污染物排放情况; 备注. 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 污染物产生速率kg/h; 污染物种类; 污染物排放量t/a; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 破碎机; 破碎; 颗粒物; 0.0081; 9; 0.027; 有组织; 脉冲式袋式除尘器（TA001）+25米高排气筒（DA001）。处理效率90%。风量3000m3/h; 是; 颗粒物; 0.0062; 6.9; 0.0207; 本项目破碎机和投料机、搅拌机共用一个处理设备，排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值. 投料搅拌机; 投料、搅拌; 0.054; 60; 0.18. 激光切割; 切割; 非甲烷总烃; 0.0077; 3.21; 0.0032; # TPR底布鞋生产有机废气、PVC底布鞋生产有机废气分别用集气罩（（四周设垂帘））收集后与激光切割废气通过1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA002）处理后通过厂房设置25m高烟道（DA002）排放，烟道口设置高出房顶排气筒。处理效率80%。风量8500m3/h; 是; 非甲烷总烃; 0.0867; 4.25; 0.036; 排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值. TPR 注塑机; 注塑; 非甲烷总烃; 0.2131; 19.73; 0.089; HCl; 0.0151; 0.74; 0.0063. PVC注塑机; 注塑; 非甲烷总烃; 0.2131; 29.6; 0.089; /; /; /; /; /. HCl; 0.0151; 2.1; 0.0063; /; /; /; /; /. PU注塑机; 混合、注模、烘干、喷脱模剂; 非甲烷总烃; 0.374; 34.63; 0.16; UV光解+活性炭吸附（TA003）+25米高排气筒（DA003）。处理效率80%。风机排风量约4500m3/h; 是; 非甲烷总烃; 0.0748; 6.93; 0.031; 本项目TPR注塑机、PVC注塑机、PU注塑机 共用一个处理措施，排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值. 表4-2 项目无组织废气产生及排放情况表 位置; 来源; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 2层车间; 激光切割未收集废气; 非甲烷总烃; 0.00085; 0.00035; 0.00085; 0.00035; 1500; 4. 3层车间; 注塑未收集废气; 非甲烷总烃; 0.0474; 0.0198; 0.0474; 0.0198; 1500; 9. HCl; 0.0017; 0.0007; 0.0017; 0.0007. 破碎、投料、搅拌未收集废气; 颗粒物; 0.069; 0.0288; 0.069; 0.0288. 4层车间; 注塑未收集废气; 非甲烷总烃; 0.0416; 0.017; 0.0416; 0.017; 1500; 12. - 1.2废气源强核算 本项目的废气主要有：激光切割面料产生的有机废气、注塑过程产生的有机废气，以非甲烷总烃记、破碎、投料、搅拌过程中产生的颗粒物废气。 表4-3 建设项目有组织废气产生情况一览表 产污环节; 物料量; 运行时间; 废气核算方法; 污染物收集措施; 污染物处理措施; 污染物; 废气产生量（t/a）; 有组织（t/a）; 无组织（t/a）. 破碎机; 20t/a[1]; 300h; 系数法：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册。本项目选取”破碎工序颗粒物产污系数450克/吨-原料; 破碎机进料口上方设置集气罩，集气罩四周设置硬质皮帘，长度至进料口位置下方，集气罩收集效率约为90%; 集气罩收集后经风管引入袋式除尘器（TA001）后，通过25m高排气筒（DA001）排放。; 颗粒物; 0.009; 0.0081; 0.0009. PVC 投料搅拌; 300t/a; 300h; 系数法：参照考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出 版社，1989 年）给出的源强参数，投料、搅拌过程产污系数均为 0.2kg/t，; 投料口上方设置集气罩，集气罩四周设置硬质皮帘，长度至进料口位置下方，集气罩收集效率约为90%; 颗粒物; 0.06; 0.054; 0.006. 激光切割; 8.5t/a; 2400; 类比法：类比同类型项目，激光切割废气产生量约为原料的1‰; 项目在激光喷头处设置集气罩，集气罩收集效率约为90%; # TPR底布鞋生产有机废气、PVC底布鞋生产有机废气分别用集气罩（（四周设垂帘））收集后与激光切割废气通过1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA002）处理后通过厂房设置25m高烟道（DA002）排放，烟道口设置高出房顶排气筒。; 非甲烷总烃; 0.0085; 0.00765; 0.00085. TPR 注塑机; 100t/a; 2400; 系数法：参照参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》，扩建项目属于其他塑料制品制造工序，有机废气排放系数按2.368kg/t原料计，; 项目将注塑机投料口上方设置集气罩+软帘；软帘底部 低于进料口高度，; 非甲烷总烃; 0.2368; 0.2131; 0.0237. PVC 注塑机; 100t/a; 2400; 系数法：参照参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》，扩建项目属于其他塑料制品制造工序，有机废气排放系数按2.368kg/t原料计，; 项目将注塑机投料口上方设置集气罩+软帘；软帘底部低于进料口高度，; 非甲烷总烃; 0.2368; 0.2131; 0.0237. 系数法：参照中国卫生检验杂质 2008年4月第18卷第4期《气象色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的研究结论：在加热温度190℃时，每1吨聚氯乙烯分解产生氯化氢气体的量约为0.1683kg。即聚氯乙烯分解产生氯化氢的量为0.1683kg/t原料。; HCl; 0.0168; 0.0151; 0.0017. PU注塑机; 175.5t/a; 2400; 系数法：参照参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》，扩建项目属于其他塑料制品制造工序，有机废气排放系数按2.368kg/t原料计，; 项目将注塑机挤出口口上方设置集气罩+软帘；软帘底部低于进料口高度，加热廊道设置循环风幕，进出口上方设置集气罩+软帘; # PU底布鞋生产线生产有机废气用集气罩（（四周设垂帘））收集后通过1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA003）处理后通过厂房设置25m高烟道（DA003）排放，烟道口设置高出房顶排气筒。; 非甲烷总烃; 0.4156; 0.374; 0.0416. - 注：[1]破碎机物料量主要为PVC和TPR底废料。产生系数5%-原料。因此物料量为200t/a*5%=20t/a。 - 1.3废气防治措施可行性分析 表4-4 项目废气收集及处理处置措施一览表 产污环节; 集气方式; 集气规格; 进口风量m3/h; 处理措施及总风量; 是否为可行技术. 破碎废气; 破碎机进料口上方设置集气罩，集气罩四周设置硬质皮帘，长度至进料口位置下方，集气罩收集效率约为 90%; 顶吸风; 1000; 袋式除尘器（TA001）+25米高排气筒（DA001）。处理效率90%。风机排风量约3000m3/h; 是. PVC投料搅拌; 投料口上方设置集气罩，集气罩四周设置硬质皮帘，长度至进料口位置下方，集气罩收集效率约为90%; 顶吸风; 2000. PVC注塑废气; 项目将注塑机投料口上方设置集气罩+软帘；软帘底部 低于进料口高度，; 顶吸风; 4500; UV光解+活性炭吸附（TA002）+25米高排气筒（DA002）。处理效率80%。风机排风量约8500m3/h; 是. TPR注塑废气; 项目将注塑机投料口上方设置集气罩+软帘；软帘底部 低于进料口高度，; 顶吸风; 3000; 是. 激光切割; 项目在激光喷头处设置集气罩; 顶吸风; 1000; 是. PU注塑废气; 项目将注塑机挤出口口上方设置集气罩+软帘；软帘底部低于进料口高度，加热廊道设置循环风幕，进出口上方设置集气罩+软帘; 顶吸风; 4500; UV光解+活性炭吸附（TA003）+25米高排气筒（DA003）。处理效率80%。风机排风量约4500m3/h; 是. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废气收集、处理方式示意图见图 4-1。 图 4-1 废气收集、处理方式示意图 （1）风量计算 集气罩通过抽吸作用，把污染源附近把废气全部捕集起来，然后将废气导入净化系统，其性能对净化系统的技术经济指标有直接的影响。外部集气罩结构简单、制造方便、但所需排风量较大，根据本期项目实际产污设备，注塑设备产生的废气，均采用顶吸收集，根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a＋b）×h×V₀×3600 式中：Q—集气罩排风量，单位：m³/h； （a＋b）—集气罩周长，单位：m。 h—罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.5； V₀—污染源气体流速，单位：m/s,一般取0.25-0.5m/s,本项目取0.3m/s。 ①破碎废气风量 - 表4-5 项目排放口情况一览表 序号; 项目; 参数. - 1; （a＋b）—集气罩周长，单位：m; 0.25*4=1.2m. - 2; h—罩口至污染源的距离，单位：m; 0.3m. - 3; V₀—污染源气体流速，单位：m/s,一般取0.25-0.5m/s,; 0.3m/s. - 4; Q集气罩风量; m³/h. - 5; 破碎机数量，单位：个; 2. - 6; 进气口总风量; 453.6m³/h考虑补风，本项目取1000m³/h. ②投料、搅拌废气风量 - 表4-6 项目排放口情况一览表 序号; 项目; 参数. - 1; （a＋b）—集气罩周长，单位：m; 0.2*4=0.8m. - 2; h—罩口至污染源的距离，单位：m; 0.4m. - 3; V₀—污染源气体流速，单位：m/s,一般取0.25-0.5m/s,; 0.3m/s. - 4; Q集气罩风量; 483.84m³/h. - 5; PVC注塑线数量，单位：个; 3. - 6; 进气口总风量; 1451.52m³/h考虑补风，本项目取2000m³/h. ③PVC注塑废气配套进风量 - 表4-7 项目排放口情况一览表 序号; 项目; 参数. - 1; （a＋b）—集气罩周长，单位：m; 0.5*4=2. - 2; h—罩口至污染源的距离，单位：m; 0.4. - 3; V₀—污染源气体流速，单位：m/s,一般取0.25-0.5m/s,; 0.35m/s. - 4; Q集气罩风量; 1411.2m³/h. - 5; PVC注塑数量，单位：个; 3. - 6; 进气口总风量; 4233.6m³/h，考虑补风，本项目取4500m³/h. ④PU注塑废气配套进风量 - 表4-8 项目排放口情况一览表 序号; 项目; 参数. - 1; （a＋b）—集气罩周长，单位：m; 1*4=4. - 2; h—罩口至污染源的距离，单位：m; 0.3. - 3; V₀—污染源气体流速，单位：m/s,一般取0.25-0.5m/s,; 0.35m/s. - 4; Q集气罩风量; 2116.8m³/h. - 5; PU注塑机数量，单位：个; 2. - 6; 进气口总风量; 4233.6m³/h，考虑补风，本项目取4500m³/h. ⑤TPR注塑废气配套进风量 - 表4-9 项目排放口情况一览表 序号; 项目; 参数. - 1; （a＋b）—集气罩周长，单位：m; 0.5*4=2. - 2; h—罩口至污染源的距离，单位：m; 0.3. - 3; V₀—污染源气体流速，单位：m/s,一般取0.25-0.5m/s,; 0.35m/s. - 4; Q集气罩风量; 1411.2m³/h. - 5; TPR注塑机数量，单位：个; 2. - 6; 进气口总风量; 2822.4m³/h，考虑补风，本项目取3000m³/h. （2）废气处理可行性 本次有机废气采用UV光解+二级活性炭吸附装置处理；整套设备由UV光解箱体、活性炭吸附箱体、排风管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔体进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸引附着在吸附剂表面，经吸附后的干净气体透过吸附单元进入塔体内的净气室并汇集至风口排出。随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，所以活性炭在使用过程中性能会逐渐衰减，需定期进行更换。根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理2012年第37卷第6期）中数据，单级活性炭吸附装置对有机废气去除效率通常可达70%，故UV光解+二级活性炭装置去除效率可达80%以上。 （3）无组织废气污染防治措施 建设项目针对各产污环节采取有效的治理措施，合理设计废气收集系统、废气处理设施，最大程度地减少无组织排放。但因工艺、生产方式等限制部分废气收集效率无法达到100%，因此不可避免会有无组织废气产生。为避免因过度无组织排放影响周边环境，建设项目拟采取以下措施： ①生产车间顶部设置排风换气系统，连续运行，及时将各工序产生的废气排至室外，减少其在车间内的累积； ②尽可能采取密闭性措施，有效避免废气的外逸，尽可能使无组织排放转化为有组织排放； ③提高设备的密封性能，并严格控制系统的负压指标，有效避免废气的外逸； ④加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放； ⑤合理布置车间，将产生无组织废气的工序尽量布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； 1.4 排放口基本情况 - 综上，项目废气排放共设置2根排气筒。排放口基本情况见下表。 - 表4-10 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型; 备注. - DA001; g112°50′3.48″,34°42′46.47″; 25; - 0.3; - 常温; - 一般排放口; - 车间正上方楼顶. - DA002; g112°50′4.05″,34°42′46.39″; 25; - 0.5; - 常温; - 一般排放口; - 车间正上方楼顶. - DA003; g112°50′2.05″,34°42′46.39″; 25; - 0.5; - 常温; - 一般排放口; - 车间正上方楼顶. 1.5废气污染物排放量核算 - （1）有组织排放量核算 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目有组织排放口为一般排放口，项目有组织排放量核算见下表。 - 表4-11 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /. 一般排放口. DA001; 颗粒物; 6.9; 0.0207; 0.0062. DA002; 非甲烷总烃; 4.25; 0.036; 0.0867. HCl; 0.74; 0.0063; 0.0151. DA003; 非甲烷总烃; 6.93; 0.031; 0.0748. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.0062. 非甲烷总烃; 0.1615. HCl; 0.0151. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0062. 非甲烷总烃; 0.1615. HCl; 0.0151. - （2）无组织排放量核算 - 表4-12 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 车间; 破碎、投料、搅拌、注塑; 颗粒物; 车间密闭; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值要求；同时，参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162号); 1.0; 0.069. 非甲烷总烃; 2.0; 0.08985. HCl; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外最高允许浓度限值; 0.02; 0.0017. - （3）大气污染物年排放量核算 - 表4-13 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0752. 2; 非甲烷总烃; 0.2514. 3; HCl; 0.0168. 1.5 自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，本项目大气监测计划见下表。 表4-14 项目监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 破碎废气排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5；《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标. 有机废气排气筒DA002; 非甲烷总烃、HCl; 1次/年. 厂界上风向1处，下风向3处; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 厂区内（在厂房门窗或通风口、其他开口等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 1.6 废气环境影响分析结论 项目位于洛阳市偃师市山化镇偃师鞋业产业园16号楼，该区域环境空气属于二类。依据洛阳市环境监测站2021年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量不达标。本项目营运期针对废气采取的措施为：建设项目注塑生产线生产过程的产生的有机废气经一套UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA002）处理后通过1根25m高排气筒（DA002）达标排放；破碎、投料、搅拌废气经一套袋式除尘器（TA001）处理后通过1根25m高排气筒（DA001）达标排放。建设项目废气排放对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 2、废水 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 - 本项目废水主要有生活污水。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 - 表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 2.2排放口基本情况 - 产排污 - 环节; - 类别; - 污染物种类; - 污染物产生浓度和产生量; - 治理设施; - 废水排放量; - 污染物排放浓度和排放量; - 排放方式; - 排放去向. - 处理 - 能力; - 治理工艺; - 治理效率; - 是否为可行技术. - 员工生活用水; - 生活污水1683m3/a; - COD; - 350mg/L，0.5891t/a; - 75m3; - 化粪池; - 20%; - 是; - 1689m3/a; - 279mg/L，0.4712t/a; - 间接排放; - 中州渠人工湿地. - SS; - 200mg/L，0.3366t/a; - 50%; - 99.7mg/L，0.1684t/a. - 氨氮; - 30mg/L，0.0505t/a; - 3%; - 29mg/L，0.0490t/a. - 冷却水; - 冷却水排水6 m3/a; - COD; - 100mg/L，0.00061t/a; - /; - /; - /; - /; - /; - /. - SS; - 30mg/L，0.0002t/a; - /; - /; - /; - /; - /; - /. - 项目废水经园区化粪池处理后，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。项目废水排口编号为DW001，排放口基本情况见下表。 表4-16 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 排放口类型; 地理坐标; 排放规律; 排放标准. DW001 化粪池出口; 一般排放口; gE112°50′3.99″,N34°42′45.99″; 间歇排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级. |
| --- | --- |

|  | 2.3水环境影响分析 - 1、污水源强 - ①生活污水 - 本项目劳动定员90人，均不在厂区食宿，年工作时间为300天。根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/385-2020）确定用水定额取22m3/（人·a），则用水量为90人×22m3/（人·a）=1980m3/a；因此，本项目生活用水量为1980m3/a。污水排放系数取0.85，则本项目生活污水排放量为1683m3/a。生活污水主要污染物产生浓度分别为COD350mg/L、SS220mg/L、氨氮30mg/L，则产生量分别为COD 0.5819t/a、SS0.3703t/a、氨氮0.0505t/a。 ②生产废水 生产用水主耍为循环冷却水，项目设有1台冷却塔。根据建设单位提供，单台冷却塔配备水泵流量约2m3/h，年工作时间为4800h，则冷却塔循环水量为9600t/a。参考《工业循环冷却水设计规范》，闭式系统的补充水量不宜大于循环水量的1‰（本次以1‰计），则冷却塔补水9.6t/a。冷却水箱容积约2t，装水量为1.5t。冷却水蒸发量大，里面的含盐量富集每季度更换一次。废水量约6t/a。产生浓度分别为COD100mg/L、SS30mg/L。 - 2、项目废水处理 - 项目生活污水经园区化粪池处理后经市政管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。化粪池对COD、SS、氨氮的去除效率分别取20%、50%、3%，则项目废水污染物排放量分别为COD 0.4712t/a、SS 0.1684t/a、氨氮0.0490t/a。因此，项目废水对周边地表水环境影响较小。 - 3、化粪池依托可行性分析 根据工程分析及本项目所在厂区现场调查情况，厂区废水排放情况见下表。 表4-17 厂区废水排放情况一览表 名称; 类别; 废水量(t/a); COD; 氨氮; SS. 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 本项目; 废水; 1689; 280; 0.4712; 29; 0.049; 100; 0.1684. 园区内现有企业; 生活污水; 960; 280; 0.2688; 29.1; 0.028; 100; 0.096. 总排放口; /; 2649; 280; 0.74; 29.1; 0.077; 100; 0.2644. 由上表可知，总排口COD、氨氮、SS排放浓度分别为280mg/L、29.1mg/L、100mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求（COD 500mg/L、SS 400mg/L），同时能够满足中州渠人工湿地设计进水水质要求（COD350mg/L、SS 160mg/L、氨氮45mg/L）。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）要求：化粪池生活污水停留时间为12~24h，其中，本项目生活污水排放量为5.61t/d（1689t/a），偃师市鞋业产业园现有企业生活污水排放量为3.2t/d（960t/a），园区生活污水合计水量为8.81t/d，现有5#化粪池容积为75m3的化粪池满足废水停留时间满足12小时以上（每季度清掏一次）要求，本项目依托现有化粪池可行。 2.4项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行性分析 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 洛阳市中州渠人工湿地收水范围为：偃师市文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。本项目位于洛阳市中州渠人工湿地的收水范围内。洛阳市中州渠人工湿地设计进水浓度为：COD≤350mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤55mg/L、SS≤160mg/L、TP≤5mg/L。 建设项目位于洛阳市中州渠人工湿地的收水范围，且该区域污水管网已铺设完善，项目废水具备直接排入洛阳市中州渠人工湿地的条件。扩建项目营运期废水排放量1683m3/a（5.61m3/d），洛阳市中州渠人工湿地处理能力为6000m3/d，废水量远小于洛阳市中州渠人工湿地的处理能力，对湿地的运行影响较小。 因此，建设项目废水依托洛阳市中州渠人工湿地处理是可行的。 2.5废水监测计划 # 本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020），本项废水排放口为一般排放口，项目监测计划见下表。 表4-18 废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DW001; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级. 2.6废水环境影响分析 - 综上所述，建设项目位于受纳水体环境质量达标区域，营运期冷却塔排水、生活污水接管中州渠人工湿地集中处理，达标尾水排入江南运河；从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水满足中州渠人工湿地进水要求。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 |
| --- | --- |

3、声环境影响分析 3.1噪声源强及降噪措施 本项目主要噪声源为破碎机、风机等设备噪声，噪声值在80~85dB（A）。在设备选择时尽量选用低噪声设备，并通过合理布置、基础减震、厂房隔声等降噪措施后，本项目噪声污染源强及治理措施见下表。 表4-19 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 噪声源; 数量（台/套）; 声源 类型（频发/偶发）; 产生 位置; 源强; 治理措施; 治理后效果. 核算 方法; 噪声值dB(A). 降噪效果; 核算方法; 噪声值dB(A). 破碎机; 85; 频发; 生产车间; 类比法; 85; ①生产设备选用低噪声型号，对高噪声设备积极采取减振措施，并采取对各种设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行； ②车间通风换气设备采用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接； ③高噪声设备设置减振基础； ④合理安排厂区布局，公用设备尽量远离厂界布设; 20; 类比法; 65. 风机1; 1; 频发; 生产车间; 类比法; 80; 20; 类比法; 60. 风机2; 1; 频发; 生产车间; 类比法; 80; 20; 类比法; 60. 风机3; 1; 频发; 生产车间; 类比法; 80; 20; 类比法; 60.

|  | 3.2噪声影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评声预测模型采用HJ2.4-2021附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 室内声源预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因子：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数（混凝土刷漆，取值为0.07）。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数 ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位地透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预是点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑥预测点的预测等效声级（Leq）计算： 式中：Leq（A）贡——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB（A）； Leq（A）现——预测点背景值，dB（A）。 室外声源预测模型 ①为了定量描述室外噪声对外环境的影响，本环评采用点声源几何发散模式进行预测，预测模式如下： 式中：Loct（r）—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m；r0=1 建设项目夜间不生产，其昼间厂界噪声预测结果见下表。 表4-21 本项目高噪声设备对厂界的噪声预测分析 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 19.4; -19; 1.2; 昼间; 39; 60; 达标. 南侧; -4.2; -14.8; 1.2; 昼间; 40.7; 60; 达标. 西侧; -16; -12.8; 1.2; 昼间; 40.3; 60; 达标. 北侧; -4.7; 16.4; 1.2; 昼间; 36.7; 60; 达标. 表中坐标以厂界中心（112.828270,34.714141）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 由上表可知，本项目营运期厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。综上所述，本项目噪声对周边环境影响较小。 3.3噪声监测计划 监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。监控内容及频率见表4-22。 表4-22 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界噪声; 等效A声级（Leq）; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 固废环境影响分析 4.1一般固体废物 本项目运营期一般固体废物主要为废聚氨酯边角料、树脂废料以及废包装材料。 ①废聚氨酯边角料 建设项目聚氨酯鞋底、聚氨酯PU鞋垫生产线等修边工序产生废聚氨酯边角料，属于一般固体废物。根据建设单位提供资料，废聚氨酯边角料产生量约占原料用料的1%，扩建项目PU原液用量约为150t/a，经计算，废聚氨酯边角料产生量约为1.5t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废聚氨酯边角料固体废物代码为900-999-99，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ②树脂废料 建设项目产品经检验不合格后作一般固体废物处理，根据建设单位提供资料，不合格产品产生量约占原料用料的1%，建设项目PVC、TPR原料用量约为200t/a，经计算，不合格产品产生量约为2t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），不合格产品的固废代码为900-999-99，在车间暂存后，破碎回用于生产。 ③废包装材料 建设项目部分原料采用袋装，生产过程产生废包装袋，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为0.1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装材料固废代码为 900-999-99，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ④生活垃圾 本项目劳动定员90人，生活垃圾产量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为45kg/d（13.5t/a）。生活垃圾在厂区内设置垃圾桶收集，定期交由环卫部门统一清运。 ⑤废布料 本项目切割缝纫鞋面时会产生一定量的废布料，年产生量约0.1t，存放于一般固废暂存间，定期外售。 ⑥除尘器收尘灰 本项目除尘器收集粉尘量约0.0559t/a，存放于一般固废暂存间，定期外售。 4.2 危险废物 本项目危险废物主要为废包装桶、废抹布、废活性炭、废UV灯管、废清洗剂、废润滑油。 ①废包装桶 本项目废包装桶主要来自原材料（PU原液、脱模剂、水性清洗剂等）的储存，产生量约为1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年本）》，属于“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ②废抹布 项目清洗模具过程会产生少量废抹布，产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年本）》，属于“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49。采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ③废活性炭 本项目有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，去除效率为80%，其中UV光氧去除20%，活性炭吸附效率为75%，因此，项目被活性炭吸附的非甲烷总烃为0.485t/a。根据《简明通风设计手册》可知，活性炭有效吸附量Qe=0.24kg/kg活性炭，则本项目活性炭的用量为2.02t/a，因此本项目运营期产生的废活性炭的量为2.505t/a。根据《国家危险废物名录（2021年本）》，属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，由塑料袋密封包装后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ④废UV灯管 本项目有机废气经过UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，本项目UV光氧催化装置共有20根UV灯管，每年更换1次，本项目运营期产生的废UV灯管的量为20根/a。每根灯管重量约为0.1kg，则废UV灯管产生量为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管属于“HW29 含汞废物”，废物代码为900-023-29，采用专门的容器收集好后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ⑤废润滑油 设备维修保养过程产生废润滑油，项目设备使用废润滑油0.05t，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-217-08，使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 项目固体废物产生及处置措施汇总见表4-23。 表4-23 项目固体废物产生及处置措施一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 （t/a）; 利用处置 方式. 1; 废包装桶; 生产过程; 危险 废物; HW49（900-041-49）; 1; 委托资质单位处置. 2; 废抹布; 清洗模具; HW49（900-041-49）; 0.1. 3; 废活性炭; 废气治理; HW49 （900-039-49）; 2.505. 4; 废UV灯管; 废气治理; HW29 （900-023-29）; 0.002. 5; 废润滑油; 设备维护; HW08 (900-217-08); 0.05. 5; 废聚氨酯边角料; 修边; 一般 固废; 195-999-99; 1.5; 定期外售. 6; 树脂废料; 修边; 195-999-99; 2; 破碎回用于生产. 7; 废包装材料; 包装; 195-005-07; 0.1; 定期外售. 8; 废布料; 切割缝纫; /; 0.1; 定期外售. 9; 除尘器收尘灰; 废气治理; /; 0.0559; 定期由环卫部门统一清运. 10; 生活垃圾; 办公生活; /; /; 13.5; 定期由环卫部门统一清运. 4.3 固废防治措施可行性分析 # 一般固体废物：在第三层生产车间东南侧设置1座5m2的一般固废暂存间，设置有标识标牌，地面采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施处理。 危险固体废物：在生产过程中产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存间应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间周边设置围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，可能产生废气的危废要密闭储存，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥，本项目危废暂存间位于车间内，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 废物类别及废物代码如下表4-24所示。 表4-24 本项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.002; 废气治理; 固态; 汞; 年/次; T; 采用专门容器分类暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 2.505; 废气治理; 固态; 挥发性有机化合物; 1次/年; T. 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1; 设备维修保养; 固态; 挥发性有机化合物; 季度/次; T. 废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 1; 原料包装; 固态; 挥发性有机化合物; 月/次; T. 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.05; 维护; 液态; 挥发性有机化合物; 季度/次; I. 评价要求建设单位在第三层车间内设置1处危废暂存间（5m2），采用地面硬化，并进行防渗，四周设置围堰，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s；四周设置围堰；危险废物堆要防风、防雨、防晒等。暂存处明显处悬挂危险废物识别标志。各类危险废物采用密闭容器分类储存，定期通知危废经营单位进行回收和安全处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行设计、运行和贮存：危险废物贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物转运过程中应防止散落、泄漏，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-25。 表4-25 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 第三层车间内东南侧（5m2）; 均置于相应危废容器内; 1年. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1年. 3; 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 1年. 4; 废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 1年. 5; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08. # 4.4 危险废物管理制度 ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥各车间负责本车间所产生的危险废物的收集、分类、标识和数量登记工作，在收集、分类、标识工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 ⑦各车间对本车间产生的危险废物进行严格管理，对本车间所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。 ⑧各车间对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1污染途径 建设项目为“污染影响型建设项目”，无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地深度处理；建设项目废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放，不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能。 本项目危废间地面经硬化及防渗处理，并设置围堰，污水处理站地面经硬化处理及防渗处理。本项目正常生产时危废间废油非正常工况发生泄漏亦不会对地下水造成影响。因此本项目不存在对地下水的污染途径。 5.2 环境保护措施与对策 建设项目生产区域位于密闭生产车间三楼、四楼，地面硬化，新建危废暂存间及生产车间闲置场地，针对可能出现污染土壤、地下水的途径应采取如下措施： - 重点防渗区 危废暂存间地面采用防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，设置塑料托盘。 ②一般防渗区 生产车间地面采用混凝土，要求等效黏土防渗层不小于1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。 建设项目位于二、三、四楼，在采取上述防渗措施的基础上，建设项目对地下水影响很小。 6、环境风险分析 6.1q值判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中的相关数据，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》内的物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目涉及的主要危险性物质为PU-B液中含有的MDI和磷酸，由于磷酸含量仅为50-80ppm可忽略不计，以及丁酯。其最大贮存量及临界量见下表。 表4-26 风险物质的最大储存量一览表 序号; 名称; 最大储存量/t; 临界量/t; q. 1; 丁酯; 0.2; 10; 0.02. 2; PU-B液（涉MDI）; 0.05（MDI0.025）; 0.5; 0.05. 合计; 0.07. 由上表可知，本项目Q值为0.07＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ级。 6.2q评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，详见下表。 表4-27 建设项目环境风险潜势划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; Ia. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，由上表可知，本项目的环境风险评价等级不属于一级、二级、三级，进行简单分析即可。 6.3环境风险防范措施 项目环境风险物质主要为PU原料中的MDI、以及丁酯，运营期间PU原料、丁酯暂存原料区内，本项目原料区和生产线PU原液暂存区、丁酯生产区域为主要风险单元，最大可信事故为MDI和丁酯的泄漏事故，根据建设单位提供资料，本项目使用的PU原液采用20kg桶装、丁酯均采用200kg桶装储存原料区内，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，原料库和生产区域做重点防渗处理，地面硬化，并使用环氧树脂漆做防渗处理，确保渗透系数≤10-10cm/s，。 针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上至下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和环保意识，完善并严格执行各项工作规范，杜绝事故发生，提高操作、管理人员的业务素质，加强对操作人员进行岗位培训，普及在岗职工对物质的性质、毒性和安全防范的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。具体防范措施如下： ①加强危险物质贮存过程中的管理：加强危险品管理，建立危险品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。 ②贮存危险品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定；贮存的危险品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志（GB190-2009）的规定。 ③液态物料存放区（生产区域、原料区）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 ④危险品进厂严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ⑤厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑥厂区还应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 危废暂存间具体防范措施如下： ①危废暂存间应密闭，应做好防雨、防风、防晒、防渗漏、防丢失、防扩散等措施。 ②废活性炭等均应以符合要求的专门容器盛装，危废暂存间内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。 ③危险废物暂存间周边应设置危险废物图形标志，注明严禁无关人员进入。 ④加强日常监控，组织专人负责危废暂存间安全，以杜绝安全隐患。 综上所述，企业从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，可以将事故风险降至最低。通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。 7、环保投资估算 项目总投资500万元，环保投资共计18.5万元，约占总投资的3.7%，主要用于环保投资。详见下表。 表4-28 “三同时”验收一览表 项目; 污染物; 主要环保设施; 环保投资（万元）; 环保验收指标. 废气; 非甲烷总烃、HCl; TPR底布鞋生产有机废气、PVC底布鞋生产有机废气分别用集气罩（（四周设垂帘））收集后与激光切割废气通过1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA002）处理后通过厂房设置25m高烟道（DA002）排放，烟道口设置高出房顶排气筒。处理效率80%。风量8500m3/h; 8; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值；《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标. 非甲烷总烃; UV光解+活性炭吸附（TA003）+25米高排气筒（DA003）。处理效率80%。风机排风量约4500m3/h; 5. 颗粒物; 袋式除尘器（TA001）+25米高排气筒（DA001）。处理效率80%。风机排风量约3000m3/h; 2. 废水; 生活污水、冷却废水; 化粪池; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 噪声; 设备噪声; 基础减震、厂房隔声等; 1.0; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; /; /. 废聚氨酯边角料; 一般固废暂存间（5m2）; 1; /. 树脂废料. 废包装材料. 废布料. 除尘器收尘灰. 废包装桶; 危险废物暂存间（5m2）; 1.5; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 废抹布. 废活性炭. 废UV灯管. 废润滑油. 项目环保投资总计; 18.5; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 非甲烷总烃、HCl | TPR底布鞋生产有机废气、PVC底布鞋生产有机废气分别用集气罩（（四周设垂帘））收集后与激光切割废气通过1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA002）处理后通过厂房设置25m高烟道（DA002）排放，烟道口设置高出房顶排气筒。处理效率80%。风量8500m3/h | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值；《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标 |
|  | DA003 | 非甲烷总烃 | UV光解+活性炭吸附（TA003）+25米高排气筒（DA003）。处理效率80%。风机排风量约4500m3/h |  |
|  | DA001 | 颗粒物 | 袋式除尘器（TA001）+25米高排气筒（DA001）。处理效率90%。风机排风量约3000m3/h |  |
|  | 生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃、HCl | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他企业边界排放建议值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水 环境 | 厂区总排口 | COD、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 设备减振、厂房隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 设置生活垃圾桶若干，一般固废暂存间一处，5m2；设置1处5m2的危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配备火灾消防灭火器材消防栓等应急物资若干 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排放口规范化设置，粘贴标识牌。 2、根据生产内容记录台账（生产设施运行管理信息台账、废气污染治理设施运行管理信息台账、监测记录信息台账、主要原辅材料消耗记录台账、VOCs废料处置记录台账等）。 3、对于厂区内环保人员进行定期的环境管理培训。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳德赛鞋业有限公司年产100万双布鞋项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  | / | 0.2514t/a | 0 | 0.2514t/a | +0.2514t/a |
|  | 颗粒物 |  |  | / | 0.0752t/a | 0 | 0.0752t/a | +0.0752t/a |
|  | HCl |  |  |  | 0.0168t/a | 0 | 0.0168t/a | +0.0168t/a |
| 废水 | COD |  |  | / | 0.4712t/a | 0 | 0.4712t/a | +0.4712t/a |
|  | 氨氮 |  |  | / | 0.049t/a | 0 | 0.049t/a | +0.049t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废聚氨酯边角料 |  |  | / | 1.5 t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 树脂废料 |  |  | / | 2 t/a | 0 | 2 t/a | +2 t/a |
|  | 废包装材料 |  |  | / | 0.1 t/a | 0 | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | 废布料 |  |  | / | 0.1 t/a | 0 | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | 除尘器收尘灰 |  |  | / | 0.0559 t/a | 0 | 0.0559 t/a | +0.0559 t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 |  |  | / | 1 t/a | 0 | 1 t/a | +1 t/a |
|  | 废抹布 |  |  | / | 0.1 t/a | 0 | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | 废活性炭 |  |  | / | 2.505 t/a | 0 | 2.505 t/a | +2.505 t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  | / | 0.002 t/a | 0 | 0.002 t/a | +0.002 t/a |
|  | 废润滑油 |  |  | / | 0.05 t/a | 0 | 0.05 t/a | +0.05 t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  | / | 13.5t/a | 0 | 13.5t/a | 13.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①