报批版

- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：偃师市德福房地产开发有限公司德福福园

二期项目

建设单位（盖章）：偃师市德福房地产开发有限公司

编制日期： 2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市德福房地产开发有限公司德福福园二期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410381-70-03-109597 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 鲍林波 |  | 联系方式 | 18637963437 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区首阳山街道首阳新区华夏西路南、府佑路西 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度42分38.030秒，34度43分24.090秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十四、房地产业-97中的房地产开发 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  | 15704.63 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） |  | 7500 | 环保投资（万元） |  | 471 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.28 | 施工工期 |  | 60个月（2020年12月~2025年12月） |
| 是否开工建设 |  | □否 R是：部分楼栋已建设，已接受未批先建罚款，手续见附件6 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月），按3大类型划分生态保护红线区，分别为水源涵养生态保护红线类型区、生物多样性维护生态保护红线类型区和土壤保持生态保护红线类型区。 水源涵养生态保护红线类型区为重要河流与湖库的水源补给区，主要包括有重要水源涵养功能的山地、森林、河流、大型水库、饮用水水源保护区等。 生物多样性维护生态保护红线类型区为重要保护动植物的集中分布区，以及典型生态系统分布区，主要包括自然保护区等生物多样性丰富的地区。 土壤保持生态保护红线类型区为生态系统在保持水土、减少土壤侵蚀能力突出的区域。 本项目位于偃师区首阳山街道，经过现场踏勘，项目与文物和水源地位置关系如下： 1）文物保护：本项目位于邙山陵墓群（东段）保护范围内（项目与文物保护区的关系见附图）。根据洛阳市邙山陵墓群保护条例第十五条要求，在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。建设单位委托偃师区文物管理所对项目所在地块进行了文物勘探，并编制完成了《德福福园项目二期文物勘探报告》。文物勘探报告结论为：在此范围内发现的活土坑2处，开口较浅。土质脏乱，推断为现代遗址，该地块未发现古代墓葬及古文化遗存。文物相关文件见附件5。 2）饮用水源地：本项目位于偃师区首阳山街道，府佑路西侧。根据调查并查阅《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办[]2007）125号、《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号），距离本项目较近的饮用水源地为首阳山集中供水厂，保护范围如下： 偃师区首阳山街道供水厂地下水井群(共2眼井)： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。 距离东北侧偃师区首阳山集中供水厂一级保护区约110m，项目厂址与水源地位置关系见附图。本项目未在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。 本项目不在生态保护红线内，项目选址与河南省生态保护红线划定方案相符。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。 距项目最近的地表水体为洛河，根据洛阳市生态环境局发布的2021年环境质量公报，洛河水质为II类，水质状况为“良好”。本项目房地产项目，项目废水排入化粪池预处理，经化粪池预处理的废水，经市政管网进入偃师区第二污水处理厂深度处理，对周围环境影响较小。 项目所在区域为2类声环境功能区，本项目噪声主要发生在施工期，通过合理安排施工时间，不会改变项目所在区域的声环境功能。各项固废均得到有效合理处置，不外排，不会加剧环境恶化，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。项目资源消耗较少，对整体资源消耗不大，不会对当地的资源产生明显的影响，不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上是合理的。 （4）环境准入负面清单 依据洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于偃师区首阳山街道，其环境管控单元编码为ZH41038120002，属于偃师区重点管控单元，环境要素类别属于大气环境重点管控区。 表1-1 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 类别; 管控要求; 本项目; 相符性. 大气环境重点管控区; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 4、逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产、环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理。; 本项目属于新建房地产开发项目，不涉及左列所列行业。; 相符. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。; 本项目属于新建房地产项目，不涉及货物运输。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 综上，项目满足“三线一单”的具体要求。 2.产业政策 本项目设备和产品均不在国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，符合国家产业政策，并于2020年12月23日在偃师区发展与改革委员会备案，备案号：2020-410381-70-03-109597。 3．偃师区城乡总体规划（2015-2030） 根据《偃师区城乡总体规划（2015-2030）》 （1）规划期限：本次规划期限为近期2010—2015年，中期2016—2020年，远期2021—2030年。 （2）规划区范围：城市规划区范围包含：城关镇、岳滩镇、顾县镇、工业园区、首阳山街道、山化乡和邙岭乡的行政辖区范围，总面积299km2。 （3）城市职能：郑洛工业走廊上的重要节点城市；洛阳城镇密集区的一级节点；以能源电力、建材、机械制造、轻纺工业为主的现代化工业城市；洛阳市东大门；偃师区域的政治、经济、文化中心；偃师区旅游服务基地。 （4）城市性质：郑洛工业走廊上的重要节点城市，以机械加工业和高新技术为主的现代化工贸城市，偃师区域旅游服务基地。 （5）城市规模 用地规模：2015年城市建设用地28.0km2，规划人均建设用地为112.0km2；2030年城市建设用地48.4km2，规划人均建设用地为107.50m2。 人口规模：2015年城市人口规模25万。其中老城组团21万，岳滩组团4万。2030年城市总人口规模为45万人。其中：老城组团22.5万人，岳滩组团17万人，顾县组团5.5万人。 （6）城市总体布局 中心城区呈现“两心两带三组团”的布局结构。总用地面积约48.4km2。 两心：城市主中心-老城组团中心，城市副中心-岳滩组团中心。 两带：分别为洛河和伊河生态绿化景观带。 三组团：分别为老城组团、岳滩组团和顾县组团。 （一）老城组团 规划范围：北至北环路以北约350m，南至洛河，西至商城遗址和邙山陵墓群东边界，东至伊洛河。面积约25.4km2，人口约27.5万人。 功能定位：城市主中心，以商业、居住、行政为主要功能的城市生活片区。 （二）岳滩组团 规划范围：现状岳滩镇行政辖区，东至现状310国道，西至规划310国道，南至伊河，北至洛河。面积约16.5km2，人口约13万人。 功能定位：偃师中心城市副中心，偃师区文化旅游中心，偃师区产业集聚区。 （三）顾县组团 规划范围：北至伊河，南至310国道南侧约500m，西至伊河河滩，东至偃师区界。面积约6.5km2，人口约4.5万人。 功能定位：城市综合新区，片区中心，以工业和物流服务功能为主。 根据《偃师区城乡总体规划（2015-2030）》，规划将偃师区划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 市域禁止建设区范围：偃师区域禁止建设区包括地质灾害高易发区、基本农田保护区、地表饮用水源一级保护区、遗址保护区的重点保护区、洛河及伊河滨河生态保护区、坡度大于25度的山体、采矿塌陷区等。 市域限制建设区范围：偃师区域限制建设区包括遗址保护区除重点保护区外的保护范围及周边的建设控制地带、地质灾害中易发区、区域性交通廊道控制用地（包括高速公路、国道、省道等区域性交通沿线控制用地等）、重大市政基础设施廊道（包括110kV及以上电压等级的电力线走廊、高压燃气管道走廊等）、一般农用地等。 适宜建设区范围及管制措施： （1）重点发展区 重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。 严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 （2）引导发展区 引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。 按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 （3）其他适宜建设用地 市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 本项目位于偃师区首阳山街道，府佑路西侧。属于中心城区中的老城组团，本项目为房地产开发项目，用地性质为城镇住宅用地，因此，本项目符合偃师区总体规划。 4.《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》(洛环委办[2023]24号) 表1-2 项目与洛环委办[2023]24号文符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. （四）强化面源污染治理 18.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理《河南省城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治差异化评价标准》、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，有效遏制重点领域和高发区域扬尘问题突出的现象。持续大力推进建筑工地智慧化提升，以人工现场巡查和智慧工地系统线上检查相结合的方式强化控尘工作。细化降尘量控制要求，逐月实施降尘量监测排名，各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。; 本项目为房地产项目，施工现场采取人工及车辆定期洒水的方式降尘，施工场地围挡上方设置喷雾降尘系统，施工场地设置粉尘监控屏幕，实时公布监测数据。; 符合. 19.强化道路扬尘综合整治。持续开展城市清洁行动，重点提升主次干道、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，落实“以克论净”“双十标准”，2023 年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强干线公路扬尘治理，开展养护机械路面洒水及冲洗作业，加大巡查力度，每日至少巡查一次，提升国省道、县乡道路清扫保洁效果。; 本项目为房地产项目，施工道路硬化并定期洒水。; 符合. 20.加强餐饮油烟污染治理。落实《河南省城市建成区餐饮服务业油烟净化设施安装与运行维护监督管理办法（试行）》（豫建行规〔2019〕4 号）要求，规范油烟净化设备选型和安装，与经营规模相匹配，餐饮油烟排放限值符合标准。加强日常巡查检测，各县（区）月巡查抽查率不低于30%，每季度检测率不低于35%，建立完善巡查和检测记录档案；对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过标准排放油烟的餐饮服务业经营者，责令整改并依法处罚，拒不改正的责令停业整治。餐饮服务业经营者要定期清洗维护油烟净化设施，集气罩日产日清，油烟净化设备每月至少清洗、维护或更换滤料1次，排烟管道等附属设施每半年至少集中清洗1 次；发挥在线监控系统效能，2023年12月底前，各县（区）在线监控餐饮服务单位要全部与市级平台有效联网，实时上传监控数据。; 本项目为房地产项目，居民油烟经油烟净化器处理后达标排放。; 符合. 综上，项目建设符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》(洛环委办[2023]24号)要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 偃师区位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。总面积668.58km2。偃师区东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于偃师区首阳山街道，项目中心坐标：东经112度42分38.030秒，北纬34度43分24.090秒，南侧为首阳山中学、北侧为村路、西侧为南蔡庄村、东侧为德福福园一期项目，距离最近的敏感点为南侧首阳山中学和西北侧的南蔡庄村，距离学校边界6m，距离教学楼46m，距离南蔡庄村最近一户的距离为22m。地理位置见附图1。 德福福园一期项目和德福福园二期项目为独立的项目，化粪池等环保设施不共用，分别位于独立的地块内，一期项目已取得环评批复并建成。本次评价对象为德福福园二期项目。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.工程内容 本项目主要建设内容如下： 表2-1 主要建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 6#住宅楼; 1栋，18层; 建筑面积52397.03m2. 7#住宅楼; 1栋，18层. 8#住宅楼; 1栋，18层. 9#住宅楼; 1栋，18层. 辅助工程; 物业管理; 1层; 建筑面积379.26m2. 托儿所; 1层; 10#楼，建筑面积295.79m2. 出地面楼梯间及风井; /; 建筑面积57.34m2. 机动车停车位; 337个; 其中地上32个，地下305个. 公用工程; 供水; 供水管网、加压水泵; /. 供电; 10kv配电房及强弱电管网; /. 供热; 热力管网、热交换站; /. 制冷; 分体空调; /. 排水; 雨水、污水管网; /. 消防; 消防水池、消防栓; /. 环保工程; 水污染防治措施; 化粪池; 项目场地北侧，拟建设1个100m3的化粪池. 污水、雨水管线; 若干. 生活垃圾收集设施; 垃圾桶; 若干. 大气污染防治措施; 地下停车场排气设备; 排烟风机、补风机. 居民楼烟道; /. 噪声防治措施; 双层隔音玻璃; 临道路一侧住户. 景观绿化; 小区道路两侧; /. 临时工程; 车辆冲洗设施; 位于项目场地北侧. 依托工程; 污水处理; 偃师区第二污水处理厂; /. 本项目所设托儿所仅用于临时照看小孩，定时发放的点心为直接外购，不涉及餐厅、住宿等；本项目不涉及公厕、商业裙楼等。 2.住宅楼指标 表2-2 住宅楼详细指标一览表 楼号; 功能; 层数（层）; 单元数（个）; 设计户数（户）; 楼高(m); 结构形式. 6#; 住宅; 18; 3; 96; 53.6; 框架结构. 7#; 住宅; 18; 3; 97; 53.6; 框架结构. 8#; 住宅; 18; 2; 65; 53.6; 框架结构. 9#; 住宅; 18; 2; 61; 53.6; 框架结构. 合计; 319; /; /. 3.主要经济技术指标 该项目的主要技术经济指标如下表所示： 表2-3 总经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 建设项目用地面积; m2; 15704.63; 项目规划总用地面积. 2; 总建筑面积; m2; 52397.03; /. 其中; 地上建筑面积; m2; 39149.87; /. 其中; 住宅建筑面积; m2; 38417.48; /. 配套建筑面积; m2; 675.05; /. 其中; 物业管理; m2; 379.26; /. 托儿所; m2; 295.79; /. 出地面楼梯间及风井; m2; 57.34; /. 地下总建筑面积; m2; 13247.16; /. 其中; 人防区建筑面积; m2; 2348.99. 非人防区建筑面积; m2; 8683.88. 地下夹层建筑面积; m2; 2214.29. 3; 规划住宅套数; 户; 319; /. 4; 规划居住人口; 人; 1021; 3.2人/户. 5; 建筑占地面积; m2; 2938.64; /. 6; 容积率; /; 2.49; /. 7; 建筑密度; ％; 18.71; /. 8; 绿地率; ％; 30.29; /. 9; 机动车停车位; 个; 337; /. 其中; 地上停车位; 个; 32; /. 地下停车位; 个; 305; /. 10; 非机动停车位; 个; 486; /. 注：本项目占地面积为15704.63m2，土地证编号为豫（2021）偃师区不动产权第0002867号（土地证面积为一期二期合宗面积，总面积为34928.24 m2），见附件3；德福福园二期项目单独办理了规划许可证，见附件4。 4.项目给排水情况 4.1给水 该项目用水包括住宅居民生活用水、物业用水、绿化用水、消防用水及未预见水等。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），具体用水量如下表所示： 表2-4 项目用水量统计 序号; 项目; 用水定额; 人数或面积; 用水量 m3/d; 时间; 用水量m3/a; 废水量. m3/d; m3/a. 1; 住宅用水; 110L/人·日; 1021人; 112.31; 365天; 40993.15; 89.848; 32794.52. 2; 托儿所用水; 50L/人·日; 30人; 1.5; 240天; 360; 1.2; 288. 3; 物业用水; 40L/人·日; 20人; 0.8; 300天; 240; 0.64; 192. 4; 绿化用水; 0.9m3/ m2·a; 4745.04m2; 11.7; 365天; 4270.54; /; /. 5; 消防 及未预见用水; 按以上用水的10% （不含绿化用水）; 12.631; /; 4586.369; /; /. 6; 合计; /; /; 138.941; /; 50450.059; 91.688; 33274.52. 项目给水采用偃师区自来水，经府佑路给水管网引入，加压后供项目区域内各楼层使用。德福福园一期已设置加压水泵，本项目不单独设置加压水泵。 4.2 排水 该项目排水采用雨、污水分流制排水系统。消防排水、雨水就近排入本工程雨水收集管网，然后排入府佑路市政雨水管网。 （1）项目废水排放去向 建设项目产生的生活污水进化粪池进行处理，达接管要求后，排入府佑路市政污水管网，从而进入偃师区第二污水处理厂处理达标后排放。偃师区第二污水处理厂排放水质执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理厂尾水排入洛河。 （2）项目废水排放量 该项目产生的污水量按用水量的80%计，共计91.688t/d。 建设单位拟建设1座100m3化粪池，位于地块东北角。化粪池设计停留时间不小于12小时，清掏周期180天。 |
| 总平面及现场布置 | 1.总平面布置 该项目小区在东侧府佑路上设置主入口，小区北侧设车行人行次出入口。同时小区内部形成环道，自然形成消防环道。地下停车场出入口位于小区西北侧，临近南北两个出入口，方便车辆进入小区后快速驶入地下停车场内。 项目内建筑建设执行《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》及其它专项规范的规定。 项目楼体平面布置均满足防火消防间距要求，室外消防水源由市政自来水管网双回路接入。 2.现场布置 本工程施工场地按施工区、物料堆放区及挖方堆放区进行分区集中布置。本工程施工场地在布置过程中，力求协调紧凑，节约用地，尽量利用施工范围内的土地，少占施工作业带外的土地；最大限度地减少对当地群众生产、生活的不利影响。 机械停放场、施工营地、综合仓库、综合加工厂等施工临时设施均布置在施工作业带内，远离周边居民。场地内物料和挖方布设在下风向。 综上所述，工程施工设施布置不涉及生态保护红线及环境敏感区，无重大环境制约因素，严格控制施工作业带范围，尽量减少工程施工占地面积和对原有地貌及原生植被的扰动与破坏， 从环境保护角度看，本工程现场布置较为合理。 |
| 施工方案 | 1.施工工艺 场地平整 基础施工 设备安装 结构施工 竣工验收 建筑装饰 投入使用 扬尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 噪声 粉尘、噪声 设备噪声、汽车尾气 水土流失 废水、固废 废水、固废 建筑弃渣 生活污水、生活垃圾 图2-1施工工艺图 2.施工时序 工程施工时序为分段实施，雨季和大风天气工期较短，施工导致的水土流失和扬尘影响轻微。 施工期间，应加强水土流失和扬尘指标现象观测，如发现存在水土流失和扬尘污染现象，应及时停止施工。 3.建设周期 根据相关工程进度计划，结合本工程实际情况，本工程已于2020年12月开工建设，剩余工程施工时间约30个月。本项目施工工期2020年12月~2025年12月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.环境空气质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）等相关文件通过加快推进产业、能源、交通运输结构优化调整，强化重点区域、重点领域、重点行业和重点污染源治理，着力推进大气多污染物协同减排，精准有效应对重污染天气，完成省级下达我市的年度空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2声环境质量现状 在50m范围内敏感目标处布设声环境质量监测点位，共计4个监测点；在2023年5月18日、19日监测两天，分昼、夜间两个时段进行。目前施工现场处于停工状态，拟建场址内无任何施工设备运转。 表3-2 声环境现状监测结果 监测点位; 监测时间; 等效连续声级（dB（A））. 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 首阳山中学; 2023.5.18; 53; 60; 43; 50. 2023.5.19; 53; 60; 42; 50. 南蔡庄小学; 2023.5.18; 52; 60; 43; 50. 2023.5.19; 53; 60; 42; 50. 南蔡庄村; 2023.5.18; 52; 60; 43; 50. 2023.5.19; 52; 60; 43; 50. 德福福园一期小区; 2023.5.18; 52; 60; 44; 50. 2023.5.19; 53; 60; 44; 50. 根据对声环境现状调查与监测结果可知，50m范围内敏感点处的声环境质量，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，周边声环境质量较好。 3水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为洛河，地表水环境质量引用2022年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，表明伊洛河水质可满足其Ⅲ类水环境功能要求。 4.生态环境现状调查与评价 本项目位于偃师区首阳山街道，为典型的城市生态系统，长期受到人为活动的影响，主要植被为城市绿化植被，动物主要为家养宠物，以及常见鸟类，没有国家级及省级重点保护动植物；项目所在区域土壤表层多为粉质粘土和粉土，水土流失类型以水力侵蚀为主，侵蚀强度以轻度为主。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，同时为未批先建项目，已开工建设，已按照相关要求办理(见附件6)；根据现场调查，现场设置两个施工标段，均在项目永久征地范围内设置施工生产生活区，进一步对现有已实施的施工期环保措施调查，基本上按照《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）等相关文件要求落实了施工期扬尘、废水等措施，已实施施工围挡、土工布覆盖、临时防渗化粪池、截排水沟、施工场地及便道硬化等措施；主要的施工环保问题为施工现场内部分作业场地应尚未进行硬化处理；未及时清运的木料等建筑垃圾未合理堆存；易散失砂石料堆场遮盖；本次提出整改建议：拟回填临时弃土堆存点首先尽快回填，堆存点应做好篷布遮盖、四周设置拦挡、截排水沟及沉淀设施，防治扬尘及水土流失等不利环境影响。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目为房地产开发项目，施工过程中产生的环境影响主要为扬尘和噪声，运营期无大气和噪声环境影响，产生的生活污水经化粪池处理后，进入偃师区第二污水处理厂深度处理后排放。本项目存在的生态环境保护目标主要为200米范围内的村庄、学校及文物。具体情况如下： 表3-3 生态环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 方位; 相对厂界距离/m; 保护对象; 保护内容 （人口）; 功能区划; 执行标准. X; Y. 南蔡庄村; 7; 22; 西北; 22; 村庄; 3072; 二类; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准. 首阳山中学; -30; -150; 南; 距离学校边界6m；距离教学楼46m; 学校; 1500. 大冢头村; 350; 15; 东; 176; 村庄; 1720. 南蔡庄小学; -150; -122; 西南; 距离学校边界99m；距离教学楼102m; 学校; 560. 邙山陵墓群（东段）; /; /; /; /; 文物; /; /; 全国重点文物保护单位. |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM10：24小时平均浓度150μg /m3，年平均浓度70μg /m3；PM2.5：年平均浓度35μg/m3； SO2：1小时平均浓度500μg /m3，年平均浓度60μg /m3；NO2：年平均浓度40μg /m3； CO：24小时平均浓度4000μg /m3；O3：日最大8小时平均浓度160μg/m3； （2）《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类 2类 昼间：60 dB(A) 夜间：50dB(A) （3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH：6～9 COD：20mg/L； NH3-N：1.0mg/L ；BOD：4 mg/L 2.污染物排放标准 （1）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间: 70 dB 夜间: 55dB （2）《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准 - COD：500mg/L、NH3-N：/、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L |
| 其他 | 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入偃师区第二污水处理厂处理，项目年排放总量为33274.52m3/a，总量管理考核建议指标见下表。该总量纳入污水处理厂管理。 表3-4 建设项目总排放量统计 项目; 排入污水厂总量; 污水厂处理后排入环境量. COD; 9.3169; 1.6637. NH3-N; 0.9683; 0.2662. |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期环境影响因素主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工活动引起的水土流失等。 1.大气环境影响 施工期主要的大气环境影响为：主体工程的建设、结构安装、屋面制作及粉刷等工程产生的粉尘；管网铺设及开挖土方所产生的扬尘；施工弃土、建材的堆放及运输所产生的扬尘及运输车辆所产生的尾气。 施工单位在施工作业过程中应严格执行通知相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施应做到如下： - 建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应根据扬尘污染防治相关规定，制订施工扬尘污染防治实施方案。建筑施工工地主要扬尘产生点须安装视频监控装置，实行施工全过程监控。建筑施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积5000平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装（照片见附图）。 - 采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 - 工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。本项目拟在施工场址出入口设置车辆冲洗装置及沉淀池。 - 正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。 - 建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 - 施工单位应对工地周围环境保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 - 施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施；建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染措施。 - 对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 - 工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 - 遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 - 运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 另外，本项目施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、THC等。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少CO、NO2、THC等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 因本项目距离南蔡庄村和首阳山中学较近，施工过程中为降低扬尘对敏感点的影响，建设单位应避免在大风天气进行土建施工，在施工范围边界设置抑尘网并安装喷雾降尘设施。 在采取以上环保措施后，施工期扬尘可得到有效的控制，不会对环境及敏感点造成大的影响。 2.水环境影响 该项目施工期间主要的水污染源为运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 施工期施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水。生产废水中主要污染物为悬浮物。针对施工废水，本环评要求：加强管理，减少施工废水的产生量，施工现场设置沉淀池，用于收集施工废水；根据现场调查，已在项目北侧设置一个车辆进出口，在进出口处设置有1套车辆冲洗装置。车辆冲洗废水产生量约2.5t/d，冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，该部分废水不外排。 根据项目地质勘探资料可知，项目所在地地下水埋深约为60m，施工过程中地基挖深30-40m，施工过程中无泥浆废水产生。 （2）生活污水 本项目施工期间，施工平均人数为75人，施工期为24个月。施工场地内用水主要为施工人员及项目管理人员的如厕用水，人均用水量约20L/d，总用水量为1.5t/d，排污系数取0.8，则污水产生量为1.2t/d，主要污染物COD浓度约350mg/L、NH3-N浓度约25mg/L。则污染物COD产生量为0.42kg/d，NH3-N产生量为0.03kg/d。拟在场地东侧建设一座厕所（施工结束后即拆除），生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网进入偃师区第二污水处理厂处理。 3.声环境影响 3.1施工期噪声预测及分析 该项目噪声源主要来自挖掘机、螺旋打桩机、切割机、电锯、振动棒、运输车辆、混凝土输送泵等施工机械设备。根据不同施工阶段所使用机械设备，预测各施工阶段施工场地边界昼间噪声（该项目在夜间不进行建设）如下。 表4-1 主要施工机械噪声影响范围一览表 单位：dB(A) 设备 声级 噪声 源强; 距离作业点不同距离处的噪声预测值. 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 350m. 推土机; 94; 68; 62; 58.4; 56; 54; 48; 43. 钢筋弯曲机; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 43. 调直机; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 43. 挖掘机; 93; 67; 61; 57.4; 54.9; 53; 47; 42. 地平机; 94; 68; 62; 58.4; 56; 54; 48; 43. 振捣棒; 94; 68; 62; 58.4; 56; 54; 48; 43. 混凝土输送泵; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 39. 空压机; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 43. 打桩机; 100; 74; 68; 64.4; 61.9; 60; 54; 49. 塔吊; 85; 59; 53; 49.4; 46.9; 45; 39; 34. 由上表分析，基础施工机械噪声影响较大，经现状调查施工机械均布置在施工场地远离敏感点一侧，由于夜间22:00~06：00点是禁止施工的，所以一些间断性高噪声只有在白天产生。 项目距离南蔡庄村22m、距离首阳山中学教学楼46m，由于拟建项目已经开工，经现场调查，土石方和桩基基础阶段基本结束，目前正处于结构施工阶段，土石方、桩基阶段的施工机械噪声影响基本结束，且随着结构阶段完成，施工噪声随之结束，影响短暂。因此，建设单位应做好施工前的工程管理工作，施工作业应严格做到夜间22:00至次日6:00时间内禁止施工。白天如有高噪声设备施工，尽量安排在寒暑假并且避开中考或高考时间。在生产工艺需连续作业或夜间作业，建设单位和施工单位应向当地建设行政单位和环保局提出申请，经批准后可进行施工，同时公告附近居民和单位施工期限，以争取当地居民的理解，并采取隔声降噪措施。 为了进一步降低本项目施工噪声对周围环境的影响，评价要求施工单位应采取以下噪声防治措施，以最大限度的减少噪声对环境的影响。 - 合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。钢筋加工棚应设置在施工场区中部，并远离北、西场界。 ②采取降噪措施：在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，高噪声设备在使用时，可采取固定式或移动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。 ③加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工量。 ④降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ⑤施工交通噪声防治：尽量减少夜间运输，减少或杜绝鸣笛；适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速；对运输车辆定期维修、养护。 ⑥加强沟通协调及其它：对施工场地噪声除采取上述措施外，还应与周围居民、单位建立良好关系，对受施工干扰的居民及单位应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度与施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。 在以上措施实施的同时，项目加强环境管理，施工期噪声不会对当地的声环境造成太大影响。 3.2 施工噪声对周边敏感点影响分析 考虑场地周围2.5~6m的施工围挡和距离衰减，预测施工机械布局在施工厂界1m处时，最大噪声源对周边敏感点的影响，本次重点对距离最近的南蔡庄村敏感点预测，预测结果见下表。 表4-2 施工机械噪声对敏感点影响预测 单位：dB(A) 敏感点; 南蔡庄村. 距离（m）; 22m. 贡献值; 55.2. 现状值（昼）; 52. 叠加值（昼）; 56.3. 达标情况; 昼间达标. 标准限值（昼）; 60. 由上表可知，南蔡庄村声环境质量昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为最大限度减缓对拟建场址内居民点的影响，建设单位应文明施工，落实本次评价提出的施工噪声防范措施，合理安排施工时段及合理布局高噪声施工机械，即高噪声施工设备尽量远离居住区边界布置，对于无法通过布局以减缓噪声影响的高噪声设备，应合理安排机械设备运转时段，禁止夜间施工，且尽量避开考试季、午间休息等特殊时段，减少扰民影响。 4.固体废弃物 施工期产生的固体废物主要是基础开挖产生的弃方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 根据建设单位提供，本工程总挖方量为33.75万m3，填方量为23.65m3，弃方10.1万m3。项目开工建设后，应严格按照《洛阳市城市建筑垃圾管理若干规定》（洛阳市人民政府第85号令），建筑垃圾应部分进行分拣回收外卖，根据工程要求部分，可作为填方的弃土可回用于地基填垫和平整，部分可以移植用作绿化栽培使用；不能用作填方的弃土应及时清运。评价要求开挖土方及时清运，若48小时内不能完成清运的，可在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场设置在施工场地中部区域，远离周边敏感点。临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施，且弃土堆放高度不得高于围档高度，并采取遮盖措施，以减小对周围环境的影响。 该地块施工人员75人，按生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则施工期生活垃圾产生量为0.038t/d。由环卫部门统一收集，然后统一送垃圾填埋场处理。 综上所述，本工程施工期产生的固体废物均能够妥善的处理处置，对环境影响较小。 回填方 33.75 23.65 弃方 10.1 交由市政第三方公司统一转运调配 挖方 图4-1 土石方平衡图 5.生态影响 项目所在地因人为活动较为频繁，生态环境现状较脆弱，植被覆盖率较低，根据现场踏勘，施工过程中会因为地基开挖，造成大面积土地裸露，若不采取有利措施，在雨季会造成水严重的土流失现象。本项目施工期必须通过制定切实可行的水土保持方案，做到了定点取土，定点排放，妥善处置弃渣，施工中做到边挖、边运、边整、边治，将水土流失影响减轻到最小。建设期内可能产生水土流失的原因主要有以下两个方面： ① 在土石方阶段和基础阶段，大量土石方的开挖，会损坏原地表及植被，使表土层扰动松散，抗蚀能力减弱，降低地表涵养水源能力，从而加剧水土流失，尤其在处于雨季时，大量的雨水冲刷会使水土流失更加严重。 ② 施工过程中开挖的大量土、石料堆放场在受到雨水的冲刷时也会造成一定水土流失。 针对以上水土流失的情况，要求建设方严格落实环评单位提出的下列各项措施，将建设过程中造成水土流失影响减轻到最小。 ① 施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面；平整场地和道路时尽量做到挖填方平衡，对于多余土应合理布置堆放场地，避免不必要的水土流失和生态变化。 ② 应尽量避开雨季施工，并及时夯实地面。 ③ 必须通过制定切实可行的水土保持方案，做到了定点取土，定点排放，妥善处置弃渣，施工中做到边挖、边运、边整、边治，将因建设造成水土流失影响减轻到最小。 ④加强对施工现场的环境管理，必要时进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 综上，施工结束后临时设施均拆除，上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，本评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 6.文物影响分析 施工期对地下文物影响主要为基坑开挖可能对遗址直接破坏。 本项目位于邙山陵墓群（东段）保护范围内（项目与文物保护区的关系见附图）。根据洛阳市邙山陵墓群保护条例第十五条要求，在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。建设单位委托偃师区文物管理所对项目所在地块进行了文物勘探，并编制完成了《德福福园项目二期文物勘探报告》。文物勘探报告结论为：在此范围内发现的活土坑2处，开口较浅。土质脏乱，推断为现代遗址，该地块未发现古代墓葬及古文化遗存。文物相关文件见附件5。 施工期只要严格按照文物局等相关主管部门要求，执行《中华人民共和国文物保护法》《隋唐洛阳城遗址保护总体规划(2007-2020)》及《洛阳市隋唐洛阳城遗址保护条例》相关要求，采用人工配合小型机械施工方法，可最大程度降低因振动、机械碾压或人为因素造成的文物破坏事件发生。具体以文物部门意见为准。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1 大气环境影响分析 - 本项目主要废气为机动车尾气。 汽车尾气的排放是指汽车在怠速运行时排放的汽车废气污染物，其主要污染因子为NO2、CO和NMHC（非甲烷总烃）等。本项目属于房地产建设项目，因此进出小区的车辆基本为轻型汽车（汽油车）。项目区共有机动车辆停车位337个，其中地上32个，地下305个。汽车尾气污染物的排放量与车型和车辆数有关，在相同的耗油量情况下，汽车尾气污染物的排放还与空燃比有关。根据对其他同类车库的类比调查和相关资料，汽车尾气中主要含有CO、NMHC（非甲烷总烃）和NO2等有害成分。单车排放因子NO2为0.014g/min，CO为0.480g/min，NMHC为0.207g/min。按每辆车每天停车和启动4次，每次5分钟计算，本项目停车场排放尾气污染物量NO2为0.1022kg/a，CO为3.504kg/a，NMHC为1.511kg/a。 措施：本项目地面车位较分散，汽车启动时间较短，因此废气产生量小，建设单位在停车位周边进行绿化，通过自然扩散和绿化带吸收，对环境影响很小。地下车库废气是本项目主要的汽车尾气污染源，为了减少地下车库污染物排放对小区内居民的影响，设计中采用机械排风，设置专用排气口，地下车库废气通过排风通道由地面设置的排风口排放。排风口高度约0.5m，设计换气次数为6次/h，地下停车场的汽车尾气通过排放扩散和地面绿化带吸收，对环境影响很小。 针对本次评价具体要求如下： ①地下车库的通风排烟系统应该独立设置，不能与上层通风系统或空调系统混为一个系统； ②排风口布置要均匀，设置于小区中线广场绿化带中及楼间绿化带内，远离主体建筑和人行通道，排气口采用百叶窗式设计，顶棚加装玻璃挡雨板； ③尽量简化排风、送风、排烟系统，在通常设计中，可将排风系统兼做排烟系统，实现技术和经济上的双赢； ④加强小区内机动车辆的管理，缩短怠速行驶时间，减少汽车尾气污染物的排放量，同时搞好停车场附近绿化工作。 ⑤要求进入小区内的机动车辆尽量使用地下车库，若停在地面，应及时熄火，减少汽车尾气的排放。 ⑥在早晚车辆高峰期时要确保送排风系统的正常运行，避免污染物累积。 对项目区内大气污染源采取以上措施后，车库废气对周边大气环境造成的影响可大大减小。 2 水环境影响分析 该项目的废水主要是生活污水。 生活污水预计产生量为33274.52m3/a（约91.688m3/d），COD、SS、氨氮的产生浓度分别350mg/L、200mg/L、30mg/L。 建设单位拟在项目所在地建设1座100m3化粪池，生活污水经化粪池进行处理后，经府佑路上的排污口进入偃师区第二污水处理厂进行处理。根据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24小时。本项目化粪池停留时间取12小时，污泥清掏周期为180天，经核算化粪池容积为83.358m3，拟建一座100 m3化粪池可满足要求。 化粪池容积计算过程如下： 污水处理前后具体情况见下表： 表4-3 污水处理前后水中污染物的产排情况 废水量; 项目; COD; SS; 氨氮. 33274.52m3/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 30. 产生量（t/a）; 11.6461; 6.6549; 0.9982. 排放浓度（mg/L）; 280; 120; 29.1. 排放量（t/a）; 9.3169; 3.9929; 0.9683. 化粪池处理效率（%）; 20; 40; 3. GB8978-1996三级（mg/L）; 500; 400; /. 偃师区第二污水处理厂; 进水要求; 浓度（mg/L）; 400; /; 35. 总量（t/a）; 13.3098; /; 1.1646. 出水标准; 浓度（mg/L）; 50; 10; 8. 总量（t/a）; 1.6637; 0.3327; 0.2662. 由上表可知，本项目污水经化粪池处理后各污染物浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和偃师区第二污水处理厂进水水质要求。 该项目建设1个污水排放口，位于本项目东侧。目前污水管网已铺设至本项目所在区域，配套的污水管道已铺设完成，废水通过化粪池处理后能够直接排入项目东侧府佑路上的污水管网，进入偃师区第二污水处理厂进行处理。 项目水平衡见下图： 89.484 112.31 新鲜水 138.941 住宅用水 绿化及未预见 用水 化 粪 池 污水处理厂 91.688 91.688 外排 0.8 物业用水 0.16 0.64 24.331 24.331 物业用水 1.5 0.3 1.2 22.462 图4-2 本项目水平衡图 （ 代表散失，单位：t/d） 3 声环境影响分析 该项目不单独设置加压水泵、热交换站等高噪声设备，营运期对环境影响较小。 4 固废环境影响分析 该项目营运期产生的固体废物主要是小区内住户和物业人员所产生的生活垃圾。该项目年生产垃圾产生量约为226.869t/a；其中，小区住户按0.6Kg/人·天，年产生量约为223.599t/a；物业按0.3Kg/人·天，年产生量约为2.19t/a；托儿所按0.15Kg/人·天，年产生量约为1.08t/a。该项目拟在小区每栋楼附近设置垃圾收集箱，小区内的垃圾以袋装为主，市政环卫部门每天及时将垃圾收集箱内垃圾运走，统一运往城市垃圾中转站。 所以，该项目的固体废物不会对当地的环境产生大的影响。 5 外环境对本项目的影响 本项目位于偃师区首阳山街道，项目南侧为首阳山中学、北侧为村路、西侧为住户、东侧为德福福园一期，本项目运营期受周边环境影响因素主要为交通噪声。本环评建议：沿道路设绿化隔离带，种植四季常青植物，且高度、密度、高低植物间隔满足一定要求，以起到隔声效果；并在沿路的房间采用双层隔声窗，以确保居民房内的噪声能够达标；并建议交通部门在本项目附近的道路上设置限速标志，道路两旁均种植树木、设置绿化带，并加强交通管理。 综上所述，在落实相关噪声防治措施的情况下，外环境噪声对小区声环境影响在可接受水平之内。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 该项目位于偃师区首阳山街道首阳新区华夏西路南、府佑路西，根据《偃师区城乡总体规划》，该项目所占土地为居住用地，符合偃师区城市总体规划。该宗地块土地证号为：土地证编号为豫（2021）偃师区不动产权第0002867号（土地证面积为一期二期合宗面积，总面积为34928.24 m2），见附件3；项目周围道路、雨水、污水管网等基础设施及配套工程较完善，交通便利，出行方便。施工期、营运期采取有效防治措施，确保废水、废气、噪声等污染物达标排放，固体废物合理处置，且项目平面布局合理，不会对该区域的环境质量造成大的影响。因此，从环保角度来讲，该项目的选址是可行的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.大气环境影响保护措施 施工扬尘的主要防治措施应做到如下： （1）建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应根据扬尘污染防治相关规定，制订施工扬尘污染防治实施方案。建筑施工工地主要扬尘产生点须安装视频监控装置，实行施工全过程监控。建筑施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积5000平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 （2）采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 （3）工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。本项目拟在施工场址出入口设置车辆冲洗装置及沉淀池。 （4）正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。 （5）建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 （6）施工单位应对工地周围环境保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 （7）施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施；建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染措施。 （8）对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 （9）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （10）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 （11）运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 因本项目距离南蔡庄村和首阳山中学较近，施工过程中为降低扬尘对敏感点的影响，建设单位应避免在大风天气进行土建施工，在施工范围边界设置抑尘网并安装喷雾降尘设施。 2.水环境影响保护措施 （1）施工废水 施工期施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水。生产废水中主要污染物为悬浮物，施工现场设置沉淀池，用于收集施工废水。 （2）生活污水 拟在场地东侧建设一座厕所（施工结束后即拆除），生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网进入偃师区第二污水处理厂处理。 3.声环境影响保护措施 为了进一步降低本项目施工噪声对周围环境的影响，评价要求施工单位应采取以下噪声防治措施，以最大限度的减少噪声对环境的影响。 ①合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。钢筋加工棚应设置在施工场区中部，并远离北、西场界。 ②采取降噪措施：在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，高噪声设备在使用时，可采取固定式或移动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。 ③加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工量。 ④降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ⑤施工交通噪声防治：尽量减少夜间运输，减少或杜绝鸣笛；适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速；对运输车辆定期维修、养护。 ⑥加强沟通协调及其它：对施工场地噪声除采取上述措施外，还应与周围居民、单位建立良好关系，对受施工干扰的居民及单位应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度与施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。 项目距离南蔡庄村22m、距离首阳山中学教学楼46m，由于拟建项目已经开工，经现场调查，土石方和桩基基础阶段基本结束，目前正处于结构施工阶段，土石方、桩基阶段的施工机械噪声影响基本结束，且随着结构阶段完成，施工噪声随之结束，影响短暂。因此，建设单位应做好施工前的工程管理工作，施工作业应严格做到夜间22:00至次日6:00时间内禁止施工。白天如有高噪声设备施工，尽量安排在寒暑假并且避开中考或高考时间。在生产工艺需连续作业或夜间作业，建设单位和施工单位应向当地建设行政单位和环保局提出申请，经批准后可进行施工，同时公告附近居民和单位施工期限，以争取当地居民的理解，并采取隔声降噪措施。 4.固体废物保护措施 评价要求开挖土方及时清运，若48小时内不能完成清运的，可在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场设置在施工场地中部区域，远离周边敏感点。临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施，且弃土堆放高度不得高于围档高度，并采取遮盖措施，以减小对周围环境的影响。 施工期生活垃圾由环卫部门统一收集，然后统一送垃圾填埋场处理。 5.生态影响保护措施 针对水土流失的情况，要求建设方严格落实环评单位提出的下列各项措施，将建设过程中造成水土流失影响减轻到最小。 ① 施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面；平整场地和道路时尽量做到挖填方平衡，对于多余土应合理布置堆放场地，避免不必要的水土流失和生态变化。 ② 应尽量避开雨季施工，并及时夯实地面。 ③ 必须通过制定切实可行的水土保持方案，做到了定点取土，定点排放，妥善处置弃渣，施工中做到边挖、边运、边整、边治，将因建设造成水土流失影响减轻到最小。 ④加强对施工现场的环境管理，必要时进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 6.文物保护措施 项目已开工建设，并完成基坑开挖，目前为主体结构施工中，项目施工前已经完成文物勘探和考古发掘工作，项目建设过程中应严格采取以下措施： (1)严格执行《中华人民共和国文物保护法》《陪唐洛阳城遗址保护总体规划(2007-2020)》及《洛阳市隋唐洛阳城遗址保护条例》《河南省文物保护工程施工管理规定》(豫文物保[2014179号，2014.6.4)有关要求，因此建设单位应严格按照有关部门的要求办理相关文物手续，制定详细施工文物保护预案，并接受文物行政管理部门的监督，发现问题及时调整施工方案。 (2)对已落实为文物保护区的区域，施工时尽量减少使用大型机械和采用冲击力较强的施工方式，采用人工配合小型机械施工的方法，避免因振动、机械碾压或人为因素造成的文物破坏事件发生。 (3)施工期设置专门的环保管理人员，进行全过程监控，使施工中文物保护处于受控状态；鉴于地下文物的不可预见性和文物勘探工作的局限性，为了保护地下文物安全，任何单位和个人不得私自对已探明的文化遗存进行挖掘和破坏，建设单位有责任和义务负责现场已探明的文物遗存安全保护工作。 (4)施工中若发现文物或有考古研究价值物品时，应暂停施工，封闭保护现场，防止文物被破坏或流散，立刻采取有效保护措施，防止任何人员移动或损坏任何物品，立即通知偃师区文物管理部门、监理和建设单位，并积极协助处理；文物管理部门处理完现场，并接到文物部门和建设单应继续施工通知后才能重新开工。 (5)加强教育、提高施工人员的文物保护意识，增强保护文物的自觉性和责任感。开工前主动和偃师区文物保护部门进行联系，对地上、地下文物做到心里有数，以便提前、有针对性做好工作。 (6)严禁随意乱刻、乱画、破坏文物，坚决抵制贩卖文物活动。 (7)施工营地、施工材料堆场、施工临时弃土堆、临时表土堆等临时设计、施工用地均不得占用文物保护控制区。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1 大气环境影响保护措施 针对运营期汽车尾气采取以下环境保护措施： ①地下车库的通风排烟系统应该独立设置，不能与上层通风系统或空调系统混为一个系统； ②排风口布置要均匀，设置于小区中线广场绿化带中及楼间绿化带内，远离主体建筑和人行通道，排气口采用百叶窗式设计，顶棚加装玻璃挡雨板； ③尽量简化排风、送风、排烟系统，在通常设计中，可将排风系统兼做排烟系统，实现技术和经济上的双赢； ④加强小区内机动车辆的管理，缩短怠速行驶时间，减少汽车尾气污染物的排放量，同时搞好停车场附近绿化工作。 ⑤要求进入小区内的机动车辆尽量使用地下车库，若停在地面，应及时熄火，减少汽车尾气的排放。 ⑥在早晚车辆高峰期时要确保送排风系统的正常运行，避免污染物累积。 2.水环境影响保护措施 建设单位拟在项目所在地建设1座100m3化粪池，生活污水经化粪池进行处理后，经府佑路上的排污口进入偃师区第二污水处理厂进行处理。 3 固废环境影响保护措施 该项目拟在小区每栋楼附近设置垃圾收集箱，小区内的垃圾以袋装为主，市政环卫部门每天及时将垃圾收集箱内垃圾运走，统一运往城市垃圾中转站。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 该工程总投资7500万元，其中环保投资471万元，占总投资的6.28%。 表5-1 污染防治措施及环保投资一览表 阶段; 项目; 处理措施; 处理效果; 投资 (万元). 施工期; 大 气; 扬尘 污染; ①施工场地围挡；②施工车辆冲洗系统；③施工场地道路硬化；④施工材料密闭运输；⑤施工场地覆盖、洒水；⑥扬尘产生点安装视频监控装置；⑦维护保洁责任区的环境; 有效降低了施工场地扬尘及运输扬尘对周边环境的影响; 40. 水 环 境; 施工 废水; 沉淀池（沉淀处理后用于施工车辆冲洗或施工场地洒水抑尘）; 不会对区域水环境造成影响; 2.5. 生活 污水; 化粪池（处理施工单位办公区粪便水）; 2.5. 噪 声; 施工 机械 噪声; ①使用低噪声设备；②控制噪声传播，合理安排施工时间、施工计划及进度；③加强现场运输管理，对施工工地加强管理；④合理布局，高噪声设备远离居民住宅; 施工期噪声对周边居民的生活影响较小; 10. 固 体 废 物; 土石方; 土方开挖后及时外运或回填，临时堆放的土方应采取防尘措施，加盖毡布，定期洒水; 施工期固体废物均得到合理的处置; 30. 建筑 垃圾; 集中处理，及时清运出施工区域，全部运至指定场所妥善处置. 生活 垃圾; 垃圾箱（定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理）. 运 营 期; 大气; 地下停车场汽车尾气; 机械通风排风装置; 对大气环境影响很小; 20. 水环境; 生活污水; 1个化粪池；有效容积为100m3; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 3.0. 噪声; 小区内交通噪声; 加强车辆管理，实行限速、禁鸣等措施，地下停车场出入口设隔声罩; 对小区内居民及敏感点影响较小; 10. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱; 得到合理处置; 3. 生态; 生态环境; 绿化率达30.29％，绿地面积为4756.93m2; 改善区域环境，促进生态可持续性发展; 350. 合计; 471. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 设临时沉淀池和临时防渗化粪池等污水处理设施；生活污水排入现有市政污水管道；施工生产废水经沉淀池处理后回用于施工场地及道路洒水抑尘不外排。 | / | 生活污水：化粪池100m3 | 达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理布置，选用低噪声设备；封闭施工，设不低于2m连续围挡；严格操作规程，降低人为噪声环境污染；施工现场总平面布置图中已考虑将高噪声的钢筋加工间等作业场地远离周边居民区和学校 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 车辆噪声：限速、禁鸣标志 | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工现场： 四周设置围挡高度不低于1.8m 易起尘材料:围挡、遮盖、洒水设施 主要临时道路: 硬化 | / | 停车场：机械通风 | / |
| 固体废物 | 施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未及时清运的，应采取遮盖存放等临时措施；生化垃圾现场设置垃圾收集箱若干，由当时环卫部门收集后统一妥善处理。 | 满足当地环保要求 | 定期收集生活垃圾，由当时环卫部门收集后统一妥善处置。 | 满足当地环保要求 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

该项目所占土地为城镇住宅用地，选址符合城乡规划要求；项目的建设符合文物部门的有关规定。该项目属于房地产开发项目，项目建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。