- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 洛阳市雄豪实业有限公司年产1000吨编织丝改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2304-410381-04-05-990087 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 倪* | 联系方式 | 158* |
| 建设地点 |  |  | 洛阳市偃师区首阳山街道办石桥村 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （112度40分19.214秒， 34度43分27.796秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  |  | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目行业类别 | 二十六 橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292 |
| 建设性质 |  |  | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  |  | 50 | 环保投资 （万元） | 5.0 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 10.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置 情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与洛阳市人民政府关于实施“三线一单”相关文件相符性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”约束，本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道办石桥村，属于重点管控单元，不属于优先保护单元。 1.1生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道办石桥村，对照生态红线区划等内容，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，项目建设不涉及生态红线。 1.2环境质量底线 ①大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》中的数据，项目所在评价区域PM2.5、PM10年均质量浓度和O3日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 ②地表水：距离本项目最近的地表水为洛河，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》可知，2022年全市主要监测河流中，伊河、洛河、北汝河、均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河水质为Ⅳ类，水质状况为“轻度污染”。项目职工生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏肥田。因此，本项目对区域内的地表水环境影响较小。 ③声环境：根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应限值要求，对周边声环境影响较小。不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 1.3与资源利用上线相符性分析 本项目生产过程中所用能源为电能和水，且用电量和用水量使用量较少，电能属于清洁能源，不涉及燃煤，不属于高耗能和资源消耗性企业，项目的电资源利用不会突破区域的资源利用上线。 因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 1.4生态环境准入清单 本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道办石桥村，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），本项目属于“重点管控单元（环境管控单元编码：ZH41038120002”，依据洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单本项目有关的要求分析列表如下： 表1 本项目与洛阳市生态环境准入清单对比一览表 区（县）级环境管控单元生态准入清单 偃师区; 本项目建设情况; 相符性. 环境管控单元 编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求. ZH41 038120 002; 重点管控单元; 城镇重点单元; 空间布局约束 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 4、逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产、环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理。 5、沿邙山大道两侧，提升改造塑编、校用设备、建材、制鞋等传统行业。积极引导制鞋企业和制鞋产业链上游配套企业逐步退城退村进园区，高标准配套VOCs治理措施，逐步推广集中治理，实现集中集聚发展。; 1.本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道办石桥村西320m，四周为道路和工业企业，不属于人口密集区域和需要特殊保护的区域；2.本项目不属于“高污染，高排放项目”；3-5.不涉及。; 相符. 污染物排放管控优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。; 项目建设完成后运输车辆均采用新能源或国五及以上排放标准车辆。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号）的相关要求。 2、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，洛阳市偃师区发展和改革委员会于2023年04月24日通过了本项目的备案，项目代码2304-410381-04-05-990087（见附件2），项目建设符合国家产业政策的要求。 3、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）相符性分析 表2 与洛环委办〔2023〕24号相符性分析一览表 洛环委办〔2023〕24号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. 洛阳市2023年蓝天保卫战实施方案. （六）加快挥发性有机物治理; 1.按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs 含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力推进底漆、中涂、色漆低VOCs 含量涂料使用比例。; 本项目不属于汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢铁结构制造等行业，不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。; 相符. 2.城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 相符. 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对 VOCs 无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目涉VOCs物料为聚丙烯、填充母料颗粒，均为袋装存储于封闭车间内；挤出、拉丝工序产生的VOCs废气经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理后排放。; 相符. 优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 项目按照塑料制品行业A级企业绩效指标要求进行建设。; 相符. 由上表可知，项目建设符合《关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）的要求。 4、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 # 表3 本项目黄河流域高质量发展规划对比一览表 文件要求; 本项目建设 情况; 相符性. 第二节加大工业污染协同治理; 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。; 本项目为塑料制品项目，不属于高耗水、高污染企业，不属于“两高一资”项目。; 相符. 严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。; 项目批复后将依法申请排污许可证，按证排污，本项目无生产废水外排，职工生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田。; 相符. 第三节增强国土空间治理能力; 加快黄河流域生态保护红线、环境质量底线、自然资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”编制，构建生态环境分区管控体系。合理确定不同水域功能定位，完善黄河流域水功能区划。加强黄河干流和主要支流、湖泊水生态空间治理，开展水域岸线确权划界并严格用途管控，确保水域面积不减。; 本项目建设《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号）的相关要求。; 相符. 由上表可知，项目建设符合《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的要求。 5、与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 项目与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相关内容的相符性分析详见下表。 # 表4 本项目与偃环攻坚办〔2022〕8号对比一览表 偃环攻坚办 〔2022〕8号文件要求; 本项目建设 情况; 相符性. 偃师区2022年大气污染防治攻坚战实施方案. （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展; 严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 1、本项目为塑料制品项目，不属于高耗能和高排放的项目类型，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。2、项目满足河南省“三线一单”要求；按照塑料制品行业A级企业绩效指标要求进行建设。; 相符. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目在拉丝机出口设置全封闭集气罩，有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放；治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期委有资质单位进行转移处置。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理 VOCs 废气。; 本项目为塑料制品项目；项目生产车间全封闭，无液态原料，物料的转移均在密闭生产车间内进行；为提高VOCs收集效率，本项目在拉丝机出口处设置全封闭集气罩收集后经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经过15m高排气筒排放。; 相符. 由上表可知，项目建设符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）的要求。 6、与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 本项目与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕7号）相关内容的相符性分析详见下表。 表5 项目与偃环攻坚办〔2022〕7号相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制; 加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。 含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 项目生产车间全封闭，各种物料的转移均在密闭生产车间内进行；为提高VOCs收集效率，拉丝、挤出机头上方安装全封闭集气罩收集设施，将产生的有机废气收集后经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放。根据风量核算，集气罩截面控制风速不低于0.3m/s。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理; 各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃（如涂装、塑料等）、芳香（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目VOCs治理设施采取UV光氧+活性炭吸附装置；本项目VOCs治理设施定期更换产生的废活性炭暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；本项目废气处理装置活性炭采用颗粒活性炭，其碘值>800mg/g。; 符合. 7、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》的相符性分析 本项目属于塑料制品业，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品企业绩效分级指标”，项目与塑料制品行业A级绩效指标要求相符性见表。 表6 项目与塑料制品企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）；2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目使用的原料均为外购原包料，能源使用电能; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》中允许类建设项目，符合行业、河南省相关政策要求，符合市级规划; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1.本项目拉丝工序产生VOCs，在拉丝机出口设置全封闭集气罩收集。 2.VOCs采用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理；活性炭碘值在800mg/g及以上； 3.本项目不涉及粉状物料投料和混配；粒状物料采用螺旋上料机自动、密闭输送，加料工序在封闭车间内进行； 4.废活性炭和废UV灯管储存于危废暂存间中，建立台账； 5.项目不产生NOx废气。; 相符. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.原料聚丙烯、填充母料使用规格为25kg/袋的密闭包装袋运输转运，储存在密闭车间内； 2.项目不涉及粉状物料；粒状物料采用密闭的包装袋进行物料转移； 3.产生的VOCs经集气罩收集后由“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 1.本项目NMHC预测有组织排放浓度为5.53mg/m3，满足要求；且所有污染物稳定达到地标排放限值； 2.VOCs采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”装置处理，去除率可达到86%； 3.本项目不涉及锅炉。; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1.项目建成后，根据当地生态环境部门要求安装自动监控设施（CEMS）并按要求联网和用电监管设备并联网；2.制定自行监测计划并委托有资质单位检测。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; - 环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； - 国家版排污许可证； - 环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； - 废气治理设施运行管理规程； - 一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成后按左述要求整理环保档案：1、环评批复和验收文件；2、排污登记；3、环境管理制度；4、废气治理设施运行管理规程；5、废气自行监测报告。; 相符. 台账记录; - 生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； - 废气污染治理设施运行管理信息； - 监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； - 主要原辅材料消耗记录； - 燃料消耗记录； - 固废、危废处理记录； - 运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目建成后按要求整理台账记录：1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料消耗记录；5、不涉及燃料消耗；6、固废、危废处置记录；7；运输车辆台账。; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后将设置环境管理机构和环保工作领导小组，配备专职环保人员。; /. 运输方式; - 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； - 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； - 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; - 项目建成后将按要求进行运输：1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； - 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目建成后按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品行业”A级绩效指标要求。 8、饮用水源保护 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号文）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的知通》（豫政文〔2021〕206号文）。距离本项目最近的饮用水水源保护地为偃师市首阳山镇供水厂地下水井群。 偃师市首阳山镇供水厂地下水井群（共2眼井）： 一级保护区：水厂厂区及外围东118米，西60米，南85米，北90米的区域。 本项目位于偃师市首阳山镇供水厂地下水井西侧3.7km，不在其一级保护区范围内，符合饮用水源保护要求。 9.文物古迹 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。 本项目位于偃师市首阳山镇石桥村，位于邙山陵墓群（东段）和汉魏洛阳城遗址保护区范围内。根据偃师市文物旅游局出具证明“洛阳市雄豪实业有限公司年产200万平方米木塑扣板项目”位于偃师市首阳山街道办事处石桥村310国道南，用地1260平方米。四至：北至3120国道（离人行道13m处）、西至楼板厂、南至楼板厂、东至大路。经我局实地查看、勘探无发现古文化遗址，同意建设”（文物证明见附件5）。本项目利用现有“洛阳市雄豪实业有限公司年产200万平方米木塑扣板项目”已建车间进行建设，不新增用地，不涉及土建工程，涉及文物以文物管理部门意见为准。本项目与大遗址保护区划图的位置关系见附图五。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳市雄豪实业有限公司位于洛阳市偃师区首阳山街道办石桥村，经充分市场调研，为满足企业发展需要，拟投资50万元，利用现有洛阳市雄豪实业有限公司年产200万平方米木塑扣板项目（以下简称“现有工程”）已建车间，建设年产1000吨编织丝改建项目（以下简称“本项目”）。由于市场变化现有工程产品已不再符合市场需求，故现有工程生产设备已全部拆除，不再建设。 经查阅国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于允许建设项目。本项目于2023年04月24日在洛阳市偃师区发展和改革委员会取得了本项目的备案（详见附件2），项目代码：2304-410381-04-05-990087，项目建设符合国家产业政策的要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目类别为“二十六、橡胶和塑料制品业29—53、塑料制品业292”，“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表；本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，类别属于“其他”，因此应编制环境影响报告表。 2、地理位置与周围环境 本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道办石桥村，利用现有生产车间进行建设。项目东侧为村道，西侧、南侧为洛阳林亿工贸有限公司，北侧为310国道，距离本项目最近敏感点为东侧320m处的后张村。本项目周围敏感点及环境示意图见附图二。 3、项目主要建设内容 本项目具体建设内容见下表。 表7 本项目主要建设内容 工程类别; 本项目工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 一层，钢结构，高10m，建筑面积600m2; 依托现有. 辅助工程; 办公室; 砖混结构，占地面积50m2; 依托现有. 公用工程; 供电; 由市政电网提供; 依托现有. 供水; 由市政供水系统供水; 依托现有. 排水; 职工的生活污水经厂区化粪池（3m3）处理后，定期清掏肥田; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 拉丝废气：拉丝挤出口上方设置全封闭集气罩，拉丝废气由集气管道收集后经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放. 废水治理; 生活污水经厂区现有的化粪池处理后，定期清掏肥田；冷却水循环使用定期补充，不外排. 噪声治理; 厂房隔声、距离衰减. 固废处理; 生活垃圾由环卫部门清运；一般固废暂存于固废暂存区（5m2）定期外售；危险固废暂存于危废间（5m2）定期委托有资质单位处置. 4、产品方案及生产规模 本项目具体产品方案见下表。 表8 本项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 单位. 编织丝; 1000; t/a. 5、主要生产设备 本项目生产设备详见下表。 表9 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 拉丝生产线; 上料、挤出、拉丝牵引、收卷等一体; SJPL-Z110/300; 条; 1; 最大挤出能力0.52t/h（1248t/a）. 2; 废气处理设备; UV光氧+活性炭吸附装置; /; 台; 1; /. 3; 冷却 设备; 冷却塔; /; 台; 1; /. 备注：本项目增大单条拉丝生产线能力，将备案的2条拉丝生产线，调整为1条拉丝生产线。 全厂设备均不属于限制类和淘汰类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 6、主要原辅材料、能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗量见下表。 表10 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 聚丙烯; t/a; 1000; 外购，2~3mm颗粒，50kg/袋. 2; 填充母料; t/a; 5; 外购，2~3mm颗粒，50kg/袋. 3; 润滑油; t/a; 0.02t/a; 外购，设备润滑使用. 4; 水; t/a; 252; 由厂区现有的供水管网供给. 5; 电; (kW·h)/a; 5万; 由厂区现有供电设施供给. 主要原辅料理化性质： ①聚丙烯：简称PP，是由丙烯聚合制得的一种热塑性树脂，半透明无色固体，无臭无毒，结构规整而高度结晶化，熔点范围164~170℃，密度0.92g/cm3，热分解温度大于310℃，由于分子间的作用产生游离单体废气，分解产污主要为丙烯单体。 ②填充母料：填充母料是由载体树脂、填料和各种助剂组成，广泛应用于PE、PP等塑料制品中，主要起到降低成本的作用，同时能减小产品收缩率，增强塑化和分散性。项目所用母料为聚烯烃填充母料，主要由聚乙烯、硬脂酸、石蜡等组成。 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员5人，年工作300天，每天1班制，每班8小时（8:00~12:00、13:30~17:30），夜间不生产。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 项目营运期用水主要为职工生活用水和循环冷却用水，依托厂区现有的给水管网，可以满足本项目用水需求。 （2）排水 项目营运期冷却水循环使用，不外排；项目职工生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田。 （3）供电 本项目用电量约为5万(kW·h)/a，依托厂区现有供电设施提供，可满足本项目用电需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污简述（图示）: 营运期工艺流程（图示）： 废气、噪声、固废 挤出、拉丝 上料 聚丙烯、 填充母料 成品 牵引 收卷 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： 上料：将聚丙烯和填充母料按一定比例人工加料至拉丝机组自带搅拌机料斗（只在上料时打开，上完料关闭），密闭搅拌，本项目原料均为颗粒料，不涉及粉料，无粉尘产生。 挤出、拉丝：搅拌均匀的物料经管式螺杆上料机提升至拉丝机组拉丝料斗，料斗内物料被螺杆挤出机电加热器加热170℃至熔融态，熔融态物料在挤出口被定量定压挤出成型，成为熔融状的薄膜后，直接进入拉丝机组冷却水槽水冷却，冷却过后，薄膜由分丝机切成胚丝。该过程产生有机废气、噪声和废边角料。 项目冷却进水由车间南侧循环水池泵送进冷却水槽，出水端由管道回流至冷却水池自然冷却，循环利用。 牵引：胚丝经拉伸烘箱再次加热（电加热，约60℃，未达到熔化温度）在机械作用下二次拉伸定型后，由拉伸辊牵引形成扁丝。 收卷：经牵引定型后的扁丝，经收卷机收卷即为成品。 主要污染工序 营运期污染因素分析 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表11 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染物名称; 产生工序; 治理措施. 废气; 非甲烷总烃; 挤出、拉丝; 全封闭集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）. 废水; COD、NH3-N、SS; 职工办公生活; 经厂区化粪池（3m3）处理后定期清掏肥田. SS; 冷却; 循环使用，定期补充. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 厂房密闭，建筑隔声. 固废; 生活垃圾; 职工办公生活; 存放于垃圾桶，由环卫部门进行清运. 废边角料; 原料包装; 存放于一般固体废物暂存处，定期外售. 废润滑油; 设备润滑; 分类分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废UV灯管; 废气处理装置. 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目利用现有工程已建车间，建设年产1000吨编织丝改建项目。现有工程生产设备全部已全部拆除，不再建设。 1、现有工程履行环保手续情况 现有工程为洛阳市雄豪实业有限公司年产200万平方米木塑扣板项目，环境影响报告表于2020年8月编制完成，偃师市环境保护局于2020年09月24日对该项目进行了审批，批复文号：偃环监表〔2020〕148号。同年在全国排污许可证管理信息平台进行了登记，登记回执编号：91410381330211046F001Y。现有工程生产设备及配套环保设施建设完毕后，由于市场变化，产品已不再畅销，故未正式生产，未完成竣工环境保护验收。 2、现有工程污染物排放量 依据现有工程环境影响报告表中数据，污染物排放汇总一览表详见下表。 表12 现有工程污染物排放汇总一览表 项目; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.0594. 非甲烷总烃; 0.0517. 氯化氢; 0.0174. 废水; COD; 0. 氨氮; 0. 固废; 废边角料、残次品; 13.7. 除尘器收集的粉尘; 0.75. 废包装袋; 0.2. 生活垃圾; 1.2. 危废; 废机油; 0.2. 废UV灯管; 96根/年. 废活性炭; 1.2. 备注：固废均为产生及处置量 3、本项目依托现有工程可行性分析 本项目建设依托现有工程危废间、生产车间和化粪池，依托可行分析见下表。 表13 本项目依托现有工程设施可行性分析 依托设施; 现有工程建设情况; 本项目依托情况. 生产车间; 现有工程已建成生产车间一座，高10m，建筑面积600m2; 本项目依托现有工程车间，建设1条拉丝生产线，已建车间可满足本项目需求. 化粪池; 现有工程已建成化粪池1座（3m3）; 生活污水产生量为0.16m3/d，化粪池容积可以满足本项目需求. 危废间; 现有工程已建成危废暂存间1间（5m2）; 现有工程危废间已按要求采取防渗措施，本项目危废废物种类与现有工程一致，可以满足本项目需求. 4、与项目有关的原有环境污染问题 现场勘查时，现有工程车间内生产设备已全部清空，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判定 本次评价以2022年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2022年洛阳市生态环境状况公报》中的数据进行评价，具体情况见下表。 表14 环境空气质量现状监测结果统计表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. 洛阳市; PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.0; 达标. CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 171; 160; 106.9; 不达标. 由上表可知，NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO24h平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在评价区域为不达标区。目前，洛阳市偃师区正在实施《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等文件中的措施，将不断改善区域大气环境质量。 - （2）特征污染物环境质量现状 本项目运行过程中排放的特征大气污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目周围环境空气质量现状，本次评价引用《洛阳市强一包装有限公司年产8000吨编织袋、4000吨内膜袋、200万条集装袋及1500吨吊带项目环境影响报告表》中非甲烷总烃的现状监测数据。 （1）监测时间和监测单位：河南永蓝检测技术有限公司于2022年03月14日~16日连续监测3天； （2）监测因子：非甲烷总烃； （3）监测点位：监测点位为沟口头，位于本项目西南侧1.08km处。 监测结果见下表： 表15 环境空气质量现状监测结果 监测点位; 监测因子; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率; 达标 情况. 沟口头; 非甲烷总烃; 0.19~0.30; 2.0; 15.0; 0; 达标. 由上表可知，该区域非甲烷总烃小时平均浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》小时平均浓度值2.0mg/m3的要求。 2、地表水质量现状 本项目职工生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏肥田。距离本项目最近的地表水体为洛河。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。故地表水环境质量引用洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。2022年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、北汝河、均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河水质为Ⅳ类，水质状况为“轻度污染”。结论表明项目所在区域洛河水质可满足其Ⅱ类水环境功能要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内不涉及声环境保护目标，因此本次评价不再开展声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目利用现有车间进行建设，不新增用地，周边无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目车间全部硬化，可能污染地下水、土壤的途径为化粪池污水和危废间危险废物泄漏下渗。项目化粪池已做防渗处理；危废暂存间已要求做到防渗漏、防扬散、防雨淋、防流失等，危险废物发生泄漏概率低。采取措施后，本项目对地下水、土壤环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标主要为居民区，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 表16 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 环境 要素; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离(m). 环境 空气; 后张村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类; E; 320. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气排放标准 项目拉丝工序非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别规定，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件要求。 表17 项目废气排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 执行标准; 有组织排放浓度; 无组织排放浓度. 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5; 60; 周界外浓度最高点4.0. 豫环攻坚办〔2017〕162号; 80; 无组织排放建议值2.0. 车间外、厂区内非甲烷总烃需低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3的要求。 2、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）；夜间50dB（A））、4类标准（昼间70dB（A）；夜间55dB（A））要求。 3、固体废物存储、处置标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目涉及的总量控制指标主要为废气：非甲烷总烃。项目总量控制指标如下： 生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，故生活污水中污染物不计入总量。 废气：现有工程VOCs排放量为0.0517t/a，改建完成后现有工程设备全部拆除不再建设，VOCs全部消减。本项目VOCs排放量为0.0922/a，改建完成后新增VOCS排放量为0.0405t/a，从洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量中进行替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期只对生产设备和环保设备进行安装和调试，不涉及土建工程，因此不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 本项目营运期废气污染物产排情况见下表。 表18 本项目营运期废气污染物产排情况一览表 编号; 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 治理设施; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 风量m3/h; 排放时间h/a; 收集效率%; 处理效率%; 是否为可行技术; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 1; 拉丝挤出工序; 非甲烷总烃; 30.7; 0.3168; 有组织; UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）; 4300; 2400; 90; 82; 是; 5.53; 0.0238; 0.0570. /; 0.0352; 无组织; 车间密闭; /; /; /; /; /; 0.0147; 0.0352. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目有组织大气污染物排放口为一般排放口，本项目废气排放口基本情况详见下表。 表19 本项目废气排放口基本情况表 编号及名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 年排放小时数(h); 污染物名称. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). 排气筒DA001; 一般排放口; E112.672002; N34.724306; 15; 0.3; 常温; 2400; 非甲烷总烃. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期废气主要为拉丝工序产生的有机废气（非甲烷总烃）。 1.1源强核算 项目所用原料较稳定，解聚成单体的温度高于310℃，项目拉丝加热至180℃，低于聚丙烯分解温度，加热时仅少量未聚合单体及杂质废气挥发，以非甲烷总烃计。废气产生量参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中一般塑料原料生产过程中在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t塑料原料，本项目聚丙烯与填充母料颗粒用量为1005t/a，拉丝工序非甲烷总烃产生量为0.352t/a，评价要求拉丝机挤出口处设置全封闭集气罩（预留活动式检修口），收集的有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置（收集效率按90%计，去除效率按82%计）处理后通过15m高排气筒排放。 1.2风量核算 风量风速根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式进行核算： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气口的距离，m，本项目取0.4； A---集气罩口面积，m2，挤出口集气罩面积为1.0m×1.0m； VX---最小控制风速，m/s，一般取0.3-0.6m/s，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的集气罩设计规范，控制风速不应低于0.3m/s，则本项目取0.6m/s。 由此计算出单个集气罩排风量为1.7m3/s，即4212m3/h，考虑到一定的风压损失，环评建议本项目风机风量为4300m3/h。 本项目挤出拉丝工序生产时间为8h/d（连续运行），年运行时间为300d，则本项目非甲烷总烃有组织排放浓度为5.53mg/m3，排放速率为0.0238kg/h，排放量为0.0570t/a；无组织有机废气排放量为0.0352t/a，排放速率为0.107kg/h。 1.2废气污染治理设施可行性分析 本项目为塑料制品行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020） 附录A表A.2推荐废气治理可行技术分析本项目废气污染防治措施可行性。 表20 废气治理可行性技术污染物可行技术分析 污染物; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）推荐废气治理可行技术; 本项目采取废气治理可行技术; 与推荐废气治理措施是否一致. 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 拉丝工序有机废气由UV光氧+活性炭吸附装置处理; 一致. 由上表可知，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目营运期采用的废气治理措施可行。 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）要求，本项目废气监测计划见下表。 表21 项目有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 拉丝工序废气处理装置排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 厂界外上风向1个点位、下风向3个点位; 非甲烷总烃; 1次/年; 豫环攻坚办〔2017〕162号附件2要求. 厂区内车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A. 2、运营期废水环境影响和保护措施 本项目营运期用水为循环冷却用水和职工生活用水，循环冷却水循环使用不外排，本项目废水为生活废水。 2.1废水源强核算及达标分析 （1）生活废水：本项目劳动定员为5人，年工作300天，均不在厂区食宿。参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），营运期职工生活用水量按40L/人·d计，则项目生活用水量为0.2m3/d（60m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.16m3/d（48m3/a），生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田。 （2）循环冷却水：项目生产过程中需要对挤出的薄膜进行冷却。根据建设单位提供资料，冷却循环系统循环水量为4m3 /h，冷却水循环系统需补充新鲜水量0.08m3/h（0.64m3/d），循环使用，定期补充新鲜水，不外排。 本项目生活废水污染物的产排情况见下表。 表22 生活污水污染物产排情况一览表 类别; 水量（m3/a）; 污染物; 处理前; 处理 措施; 去除率（%）; 处理后. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 48; COD; 350; 0.0168; 化粪池; 20; 280; 0.0134. SS; 200; 0.0096; 30; 140; 0.0067. NH3-N; 30; 0.0014; 3; 29.1; 0.0014. 本项目水平衡图见下图。 新鲜水 生活用水 化粪池 定期清掏肥田 0.04 0.2 0.16 0.16 循环冷却系统 0.64 32 0.64. 图2 项目水平衡图 单位：m3/d 2.2依托厂区化粪池可行性分析 本项目所在厂区内现有化粪池（3m3），改建完成后现有工程不再排放废水，本项目生活污水产生量为0.16m3/d，化粪池容积可以满足本项目需求。 综上所述，本项目无生产废水外排，职工生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，对周围水环境影响不大。 3、声环境影响和保护措施 3.1噪声源强分析 本项目噪声源强主要为生产设备运转产生的噪声，其噪声源均为固定噪声源，源强为80~85dB(A)之间，该项目所用设备的噪声见下表。 表23 本项目主要设备声源值及治理后噪声值一览表 项目; 声源名称; 声压级/ dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/ dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声声压级/ dB(A). X; Y; Z. 室内声源; 拉丝机组; 80; 厂房隔声、距离衰减; 20; 5; 1.4; 5; 66.0; 连续; 17; 43. 风机; 85; 16; 2; 0.4; 2; 78.9; 连续; 17; 55.9. 注：以生产车间西南角为坐标原点. 3.2声环境影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。本次评价以生产车间为面声源，对四周厂界噪声进行预测，项目噪声源对四周厂界噪声预测情况见下表。 表24 项目预测结果分析一览表 单位：dB（A） 预测点 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 56.5; 54.8; 54.8; 52.5. 标准值; 昼间：60; 70. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目运营期仅昼间工作，根据上表可知，采取降噪措施后厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准的要求，运营期噪声对周围环境影响较小。 3.3噪声监测计划 本项目西侧、南侧厂界与其他企业共界，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目噪声监测方案如下： 表25 项目噪声监测方案 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 东、北厂界; 厂界噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求，北厂界执行4类，东厂界执行2类. 4、固体废物 本项目产生的固废主要为一般固废、危险固废和生活垃圾。一般固体废物主要为废边角料；危险废物主要有废润滑油、废UV灯管、废活性炭。 4.1固废产生情况 （1）生活垃圾 本项目劳动定员5人，年工作300天，非住宿人员人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为2.5kg/d（0.75t/a），厂区设置若干垃圾桶收集后定期由环卫部门进行清运。 （2）一般工业固废 废边角料：根据企业提供资料，项目废边角料产生量约为5.0t/a，属于一般工业固废，集中收集后定期外售。 （3）危险废物 ①废UV灯管 本项目产生的有机废气采用“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，装置采用高能紫外灯管，使用过程中定期需更换UV灯管。本项目设置1套UV光氧催化装置，UV光氧催化装置共安装有45根灯管，项目UV灯管按每年更换1次计算，则本项目运营期产生的废UV灯管的量为45根/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废UV灯管属于危险废物（HW29含汞废物，危废代码为900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），暂存于危废间后定期送有资质的单位进行处置。 ②废活性炭 项目采取“UV光氧+活性炭吸附装置”治理拉丝工序废有机废气，经过一定使用周期后，因活性炭会饱和而丧失净化功能，必须及时更换。根据《简明通风设计手册》可知，活性炭的吸附能力为1kg活性炭吸附0.2kg的有机废气，项目有机废气处理量为0.2598t/a，根据企业提供资料，设置一套有机废气治理设施，本项目活性炭箱活性炭填充量为700kg，项目活性炭装置每次最大吸附有机气体量约为0.14t/次，项目活性炭装置需更换活性炭1.86次/年（取整数2次/年），废活性炭的量为1.67t/a。依据《国家危险废物名录（2021年版）》，该部分固体废物属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，废活性炭暂存于车间内设置的危险废物暂存间，定期交有资质的危险废物处置单位进行处置。 ③废润滑油：生产设备运行维护需要用到润滑油，根据企业提供资料，废润滑油年产生量约为0.01t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于“HW08废矿物油”，危废代码为：900-214-08，暂存于车间内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 综上，本项目产生的固废情况见下表。 表26 本项目固废情况一览表 序号; 固废名称; 产生量; 类别; 处理方式. 1; 生活垃圾; 0.75t/a; /; 定期由环卫部门清运. 2; 废边角料; 5.0t/a; 一般固废374-003-09; 5m2固废暂存间暂存定期外售. 3; 废润滑油; 0.01t/a; 危险废物HW08 900-214-08; 5m2危废暂存间暂存定期交由有资质单位处理. 4; 废UV灯管; 45根/a; 危险废物HW29 900-023-29. 5; 废活性炭; 1.67t/a; 危险废物HW49 900-039-49. 由上表可知，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。 4.2危废产生情况汇总 危险废物汇总情况见下表。 # 表27 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.01t/a; 设备检修、保养; 液态; 有机酸、碳氢化合物; 1年; T/ln; 危废暂存间分类分区暂存，定期交有资质单位处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 45根/a; 有机废气处理装置; 固体; 汞; 1年; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.67t/a; 固态; 非甲烷总烃; 半年; T. 危废暂存间基本情况见下表。 表28 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存间; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 位于车间西南角; 5m2; 密闭桶装; 0.1t; 11个月. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 密闭桶装; 0.1t; 11个月. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 密闭袋装; 2.4t; 6个月. 4.3 危险废物处置去向及环境管理要求 项目各类危险废物经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 （1）危险废物收集 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将废活性 炭、废润滑油、废UV灯管集中到适当的包装容器中或车辆上的活动。项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。 ②制定危废收集操作规程，内容包括：适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危废收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、口罩等。 （2）危险废物暂存要求 ①危废储存库地面基础应采取防渗，地面、墙裙基础建设环氧树脂防渗地 坪，暂存场所达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求；危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ②企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物的统计、收集、暂存、转运和管理工作，做好危废情况的记录，并及时存档以备查阅。 ③危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。铁质密闭容器贮存前应进行检验，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危废；必须定期对所贮存的危废设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 （3）危险废物转运 危险废物转移过程中，废活性炭要求采用不透风的塑料包装袋作为内衬对其进行转移，废润滑油等液态危废采用铁质容器进行转移，转移过程中注意封闭容器，避免泄漏，避免二次污染。严格执行《危险废物转移电子联单管理办 法（试行）》，塑料容器、铁质密闭容器转移必须实行电子联单制度。危险废物转移电子联单通过《物联网系统》实现。危废运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危废接受单位照联单内容对塑料容器、铁质密闭容器核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。 综上所述，项目危险废物的收集、贮存和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强并落实好各项污染防治措施和安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水及土壤环境 本项目排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田；对土壤及地下水有影响的主要为化粪池、危废暂存间暂存的危险废物垂直入渗产生的污染。化粪池已采取防渗措施建设，生产车间采用环氧树脂漆防渗，厂区地面进行水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，确保防渗层正常工作，避免泄漏事故的发生。通过以上措施的实施，本项目对地下水、土壤环境影响较小。 6、环保投资估算 本项目总投资为50万元，其中环保投资约5.0万元，占总投资的10%。环保投资主要用于废气、废水、噪声、固体废物的治理设施建设。 表29 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保建设内容; 投资 （万元）. 废气 治理; 拉丝工序; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA001）; 5.0. 废水治理; 职工办公; COD、氨氮、SS; 依托厂区现有的化粪池; /. 噪声 治理; 设备运行; 噪声; 厂房隔声、距离衰减; /. 固废 治理; 生活垃圾; 存放于厂区垃圾桶，由环卫部门进行清运; /. 一般工业固体废物; 存放于一般固废暂存处（5m2）. 危险废物; 存放于危废暂存间内（5m2）. 合 计; 6.0. 7、污染物排放“三本账”情况 本项目改建前后全厂污染物排放量及变化情况见下表“三本账”所示。 表30 改建前后全厂污染物排放“三本账” 单位：（t/a） 类别; 污染物; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 本项目排放量; 改建后全厂排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.0594; 0.0594; 0; 0; -0.0594. 非甲烷总烃; 0.0517; 0.0517; 0.0922; 0.0922; +0.0405. 氯化氢; 0.0174; 0.0174; 0; 0; -0.0174. 废水; COD; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. 固废; 生活垃圾; 1.2; 1.2; 0.75; 0.75; -0.45. 一般工业固废; 14.65; 14.65; 5.0; 5.0; -9.65. 废机油; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1; -0.1. 废活性炭; 1.2; 1.2; 1.67; 1.67; +0.47. 废UV灯管; 96根/年; 96根/年; 45根/年; 45根/年; -51根/a. 备注：固废均为产生及处置量 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拉丝工序有机废气处理装置排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）表5排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 车间封闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | 车间封闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（厂区内6mg/m3） |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 经厂区现有化粪池处理后，定期清掏肥田 | / |
|  | 冷却水 | SS | 循环使用，定期补充 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 厂界噪声 | 厂房隔声、基础减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料暂存于一般固废暂存间后，定期外售；废润滑油、废UV灯管、废活性炭分类分区暂存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化粪池已采取防渗措施建设，生产车间采用环氧树脂漆防渗，厂区地面采用水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理，拟采取的污染防治措施可行，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0594 t/a | / | / | / | 0.0594 t/a | / | -0.0594 t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0517 t/a |  |  | 0.0922 t/a | 0.0517 t/a | 0.0922 t/a | +0.0405 t/a |
|  | 氯化氢 | 0.0174 t/a |  |  | / | 0.0174 t/a | / | -0.0174 t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 14.65 t/a | / | / | 5.0 t/a | 14.65 t/a | 5.0 t/a | 9.65 t/a |
| 危险固体废物 | 废润滑油 | 0.2 t/a | / | / | 0.1 t/a | 0.2 t/a | 0.1 t/a | -0.1 t/a |
|  | 废活性炭 | 1.2 t/a | / | / | 1.67 t/a | 1.2 t/a | 1.67 t/a | +0.47 t/a |
|  | 废UV灯管 | 96根/年 | / | / | 45根/年 | 96根/年 | 45根/年 | -51根/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①