- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳弘兴工贸有限公司年产22000吨集装袋半成品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-410381-04-01-540414 |  |  |
| 建设单位联系人 | 常一鸣 | 联系方式 | 15225586603 |
| 建设地点 | 洛阳市偃师区产业集聚区岳滩镇工业大道南 |  |  |
| 地理坐标 | （112 度42分54.975秒， 34度41分29.893秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目行业类别 | 二十六 橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2500 | 环保投资 （万元） | 22 |
| 环保投资占比（%） | 0.88 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |

| 规划情况 | 规划名称：《偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于偃师市产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业[2012]653号）。 |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020环境影响报告书》； 审查机关：河南省生态环境厅（原河南省环境保护厅）； 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2015]167号）。 规划环评文件名称：《偃师市产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于偃师市产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（豫环审[2019]189号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020） （1）规划范围 调整后的集聚区包括北园和南园，总面积为11.9km2。 北园具体范围为：洛河以北区域东至经一路、连霍高速引线，西至一高路、潘屯西路，南至华夏路，北至北环路以北约300米，规划面积6.5平方公里。 南园具体范围为：洛河以南区域东至连霍高速引线、西至规划310国道、 南至岳滩中心区干道南约200米（即规划的创业路）、北至科创路，规划面积5.4平方公里。 本项目位于集聚区南园范围内。 （2）产业定位 偃师市产业集聚区定位：全国重要的三轮摩托车及电动交通工具生产基地，偃师市新材料、新能源产业基地。 产业集聚区北园主导产业为以太阳能光伏、硅光伏、分子筛及其上下游产业为主的新材料产业，南园主导产业为以电动三轮摩托车及电动交通工具为主的机械加工制造业。 （3）产业布局 规划调整后重点发展机械加工和新材料产业，发展定位调整为全国重要的三轮摩托车及电动交通工具生产基地，偃师市新材料生产基地，规划调整方案未规划洛阳市机械加工项目入驻本产业园的内容。除原有三轮摩托车及电动交通工具外，规划调整方案增加了新材料、新能源类项目。 根据《偃师市产业集聚区发展规划（2013-2020）——用地规划图（调整后）》（见附图五），本项目用地性质为工业用地，符合规集聚区用地规划要求；根据《偃师市产业集聚区发展规划（2013-2020 年）产业布局规划图》（见附图六），本项目所在区域属于机械加工区，本项目属于塑料制品项目，不属于产业集聚区鼓励行业、也不属于限制类和禁止类，属于允许类，同时偃师区产业集聚区管理委员会出具了入住证明（见附件4），同意本项目入驻。 二、《偃师市产业集聚区规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》 《偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》于2015年1月由中色科技股份有限公司编制完成，并经河南省环境保护厅以豫环审[2015]167号文审查通过；中色科技股份有限公司于2019年5月编制完成了《偃师市产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月9日以豫环审[2019]189号文审查通过。根据规划环评报告书要求，偃师市产业集聚区环境准入条件见下表。 表1 项目与产业集聚区环境准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 布局选址; 规划后续发展按集聚区规划用地布局，不占用文保护用地、特殊用地、绿地及非建设用地。; 本项目用地性质为工业用地且未占用文保用地、特殊用地绿地及非建设用地; 相符. 鼓励 项目; - 南园：符合规划产业定位和行业准入要求的摩托车、发动机及零部件、特种车、农机、汽车配件以及绿色制造、高端装备制造业等新兴产业。 - 北园：多晶硅下游产品，如硅片、太阳能组件、薄膜太阳能电池项目及多晶硅铸锭、分子筛等新能源、新材料项目，汽车、飞机等高端有色金属合金应用新材料；依托现有河南恒星、建龙微纳，发展有利于产业链延伸，技术含量高、附加值高、资源能源消耗低、环境污染排放少的新材料（含化工新材料）产业及涉及环保治理新材料项目。 - 与集聚区产业定位相符，和现有产业能形成上、下链条，能够实现改造升级的退城入园、产业转移项目。 - 集中喷涂工程项目。 - 环境污染小，环境风险低的一类工业项目。; 本项目位于集聚区南园，属于塑料制品行业，不属于集聚区鼓励产业。; /. 限制行业; - 国家产业政策限制类项目； 对与规划产业布局不相符，已建成并办理了相关环保手续的企业，限制其产能，鼓励其向主导产业转型。; 本项目属于塑料制品项目，不属于集聚区限制类行业。; /. 禁止行业; - 属于《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》中淘汰类项目； - 属于《市场准入负面清单（2018 年版）》禁止准入类项目； - 钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）以及造纸、印染等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。 - 建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，露天和敞开式喷涂项目。 - 与主导产业发展不相容的食品制造、制药等项目。 - 新建环境风险大的项目。 不符合国家或行业产业政策要求的项目。; 本项目属于塑料制品行业，属于《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》中允许类项目；不属于钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）以及造纸、印染等行业； 项目符合国家相关产业政策要求。; /. 基本条件; - 应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准和行业准入条件要求，企业清洁生产水平必须达到国内先进水平要求； - 在工艺技术水平上，要求入驻科技园区的项目达到国内同行业领先水平； - 建设规模应符合国家产业政策的要求； - 环保搬迁入驻园区或者限期治理的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家或地方最新生态管理的要求。; - 本项目建设后符合国家和行业环境保护标准；购买设备均为市场先进设备。. 总量控制; - 应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准和行业准入条件要求，企业清洁生产水平必须达到行业清洁生产二级水平以上和国内先进水平要求； - 在工艺技术水平上，要求入驻集聚区的项目达到国内同行业领先水平； - 建设规模应符合国家产业政策的要求； - 环保搬迁入驻集聚区或者限期治理的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家或地方最新的生态环境管理要求。; 本项目污染物排放指标满足产业集聚区总量控制指标要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合偃师市产业集聚区准入条件。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021] 7号）符合性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”约束，本项目位于偃师产业集聚区南园，属于重点管控单元，不属于优先保护单元。 1.1生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于偃师市产业集聚区，对照生态红线区划等内容，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，本项目的建设不涉及生态红线。 1.2环境质量底线 ①大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的数据，项目所在评价区域PM2.5、PM10年均质量浓度和O3日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 ②地表水：距离本项目最近的地表水为洛河，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》可知，2022年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、北汝河、均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质均为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首次参与评价）水质为Ⅳ类，水质状况为“轻度污染”。结论表明项目所在区域伊河和洛河水质均可满足其Ⅲ类水环境功能要求。本项目营运期产生的职工生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排至偃师市第三污水处理厂深度处理，因此，本项目对区域内的地表水环境影响较小。 ③声环境：本项目所在区域为3类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应限值要求，对周边声环境影响较小。不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 1.3 与资源利用上线相符性分析 本项目生产过程中所用能源为电能和水，且用电量和用水量使用量较少，电能属于清洁能源，不涉及燃煤，不属于高耗能和资源消耗性企业，项目的电资源利用不会突破区域的资源利用上线。 因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 1.4 生态环境准入清单 本项目位于偃师市产业集聚区南园，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目属于“重点管控单元（环境管控单元编码：ZH41038120001”，依据洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单本项目有关的要求分析列表如下： 表2 本项目与洛阳市生态环境准入清单对比一览表 区（县）级环境管控单元生态准入清单 偃师区; 本项目建设情况; 相符性. 环境管控单元 编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求. ZH41 038120 001; 重点管控单元; 偃师市产业集聚区; 空间布局约束 1、严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。 2、项目大气环境防护距离内不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3、集聚区北园与洛阳大遗址保护中邙山陵墓群有部分的重叠，需要按照文物保护的相关要求进行开发建设，对部分与产业集聚区规划限制类的企业，要逐步搬迁、关停或限产。 4、禁止新建（除新材料外的）化工企业以及非集中喷涂（共享项目外）的有涉重工艺等新鲜水耗量大、水污染物排放量大的项目。 5、重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料（含化工））等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。; 1.本项目租赁闲置车间，不会改变用地功能；2.本项目周边均为企业厂房，无居住区、学校、医院等敏感目标；3.本项目位于南园，不在文物保护区范围内；4.本项目新鲜水用量较小，废水主要为生活废水。; 相符. 污染物排放管控 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、重点行业（化工、包装印刷、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 3、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。 4、引导整合区内摩托车整车制造企业，加强喷漆、涂装生产线污染治理力度，逐步实现VOCs在线监控联网达标排放。推进天燃气入厂入户工作，逐步取缔CNG罐，减少中间运输环节污染物排放。 5、入区企业废水需进入污水处理厂，不得设置直接入河的废水排放口，按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 1.本项目以电为能源，无燃煤设施；2.本项目不属于重点行业；3.本项目VOCs采取活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置处理；4.本项目不涉及；5.本项目冷却水循环使用不外排，生活污水依托厂区现有化粪池处理后排至市政污水管网，最终排至偃师第三污水处理厂。; 相符. 环境风险防控 1.加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，涉及重大危险源的项目其储存和使用场所应远离河道，减少环境风险。 2.建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案；基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 4、定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目不涉及危险化学品，产生的危废分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。; 相符. 资源开发效率要求 1、区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、产业集聚区应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目营运期循环冷却水循环使用不外排。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号）的相关要求。 2、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，洛阳市偃师区发展和改革委员会于2023年03月03日通过了本项目的备案，项目代码2303-410381-04-01-540414（见附件2），项目建设符合国家产业政策的要求。 3、与《河南省深入打好秋季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办[2023]3号）相符性分析 # 表3 本项目与豫环委办[2023]3号对比一览表 豫环委办 [2023]3号文件要求; 本项目建设 情况; 相符性. 夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案. 二、VOCS污染治理达标行动; 持续深化VOCs无组织排放整治。动态更新有机废气收集设施、泄漏检测与修复（LDAR）、挥发性有机液体储罐、有机液体装卸、敞开液面清单台账，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，对达不到无组织排放治理要求的实施限期治理，提升废气收集率，在保证安全生产前提下，做到“应收尽收”。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无 组织废气，并保持负压运行。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒；鼓励使用推拉式等硬质围挡进行封闭，尽可能缩小集气罩和污染源点的距离。载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业，按照技术规范和检测频次要求，开展LDAR工作，建立电子台账记录。石化、现代煤化工、制药、农药等行业加强储罐配件失效检修、装载和污水处理密闭收集效果治理、装置区废水预处理池和废水储罐废气收集；焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、 煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏。优化VOCs储罐选型和浮盘边缘密封方式，鼓励使用高效、低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，并定期进行检修维护。产生含VOCs废水的企业， 采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少VOCs无组织排放。; 本项目为塑料制品项目，本项目不涉及含VOCS的液体原料，本项目含VOCS的聚丙烯及填充母料在车间内密闭袋装储存，项目拉丝工序产生的VOCS，在设备挤出区域设置固定的全密闭集气罩进行收集，废气有效收集至活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置处置，根据风量核算，集气罩截面控制风速不低于0.3m/s; 相符. 大力提升VOCs治理设施去除效率。全面排查 VOCs治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与VOCs废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术；高浓度废气，优先进行溶剂回收预处理，难以回收的，采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用催化燃烧工艺的企业使用合格的催化剂并足额添加，高温焚烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于 300摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于 1 年。采用活性炭吸附工艺的，原则上 VOCs产生浓度不超过300 毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上；每年开展活性炭监督抽查，每年夏季对活性炭质量进行抽检，对活性炭质量不合格的企业依法追究责任。; 本项目在拉丝机出口设置全密闭的集气罩，收集的有机废气经“活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒排放，项目催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，设备记录的相关参数能够自动储存且存储时间不少于1年；项目使用碘值大于650毫克/克的蜂窝活性炭，并保留活性炭购买发票、更换记录和碘值报告等材料。; 相符. 由上表可知，项目建设符合《河南省深入打好秋季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办[2023]3号）的要求。 4、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）相符性分析 本项目与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）相符性分析： 表4 与洛环委办〔2023〕24号相符性分析一览表 洛环委办〔2023〕24号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. 洛阳市2023年蓝天保卫战实施方案. （六）加快挥发性有机物治理; 1.按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs 含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力推进底漆、中涂、色漆低VOCs 含量涂料使用比例。; 本项目不属于汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢铁结构制造等行业，不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。; 相符. 2.城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 相符. 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对 VOCs 无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目涉VOCs物料为聚丙烯、填充母料颗粒，均为袋装存储于封闭车间内；挤出、拉丝工序产生的VOCs废气经集气罩收集后经活性炭吸附/脱附——催化燃烧装置处理后排放。; 相符. 优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 项目按照塑料制品行业A级企业绩效指标要求进行建设。; 相符. 由上表可知，项目建设符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）的要求。 5、与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）相符性分析 本项目与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）相关内容的相符性分析详见下表。 表5 项目与偃环攻坚办[2022]7号相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. （二）强化无组织排放过程控制; 加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间,要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔 间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。…… 含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。……使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 项目生产车间全封闭，各种物料的转移均在密闭生产车间内进行；为提高VOCs收集效率，在拉丝机挤出口设置全密闭的集气罩，将产生的有机废气收集后经“活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置”处理后通过15m高排气筒排放。根据风量核算，集气罩截面控制风速不低于0.3m/s。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理; 各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃（如涂装、塑料等）、芳香（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目VOCs治理设施采取活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置；本项目VOCs治理设施定期更换产生的废活性炭暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；本项目废气处理装置活性炭采用颗粒活性炭，其碘值>800mg/g。; 符合. 由上表可知，项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）的要求。 6、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》的相符性分析 本项目属于塑料制品业，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品企业绩效分级指标”，项目与塑料制品行业A级绩效指标要求相符性见表。 |

| - 其他相符性分析 | 表6 与河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）相符性分析 差异化指标; 塑料制品行业A级绩效指标要求; 项目情况. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目原料全部使用非再生料，能源为电能. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 项目属于允许类建设项目，符合产业政策及规划. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加、配混，投加和配混工序应在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1.企业不涉及挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、造粒、冷却、发泡、熟化及干燥等工序，项目拉丝挤出料口采用全密闭的集气罩，加强集气效果，废气有效收集至活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置处置，根据风量核算，集气罩截面控制风速不低于0.3m/s； 2.VOCs治理采用“活性炭吸附/脱附——催化燃烧”装置处理，达标排放； 3.项目原料为粒状物料采用自动投料器投加、混合且在密闭车间内进行，并配套安装滤筒除尘器； 4.废活性炭用塑料袋密闭包装后储存于危废暂存间，并危废管理台账； 5.项目不涉及NOx。. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状袋式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs 物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.PP等原料使用密闭包装袋运输转运，存放于室内；包装袋在非取用状态时封口，保持密闭； 2.粒状物料采用螺旋上料机自动、密闭输送； 3.拉丝机组出口设置安装全密闭的集气罩，有机废气经收集后通过“活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置”处理； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化，无成片裸露土地。. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3（新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行30排放限值）。; 1.项目PM、NMHC有组织排放浓度分别为2.54mg/m3、9.27mg/m3； 2.项目“活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置”同步运行率和去除率分别达100%和90%；生产车间或生产设备的无组织排放NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.项目不涉及锅炉。. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1.项目有组织排放口应根据当地环境管理部门要求确定是否安装自动监控设施； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2、国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目按照环评批复文件建成后及时进行竣工环保验收，并申报国家版排污许可证，建立环境管理制度，废气治理设施运行管理规程并按照排污许可开展自行检测。. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目建成后将按照要求进行生产设施、废气污染治理运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料消耗、固废、运输设备电子台账等； 项目建成后配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后将设置环境管理机构和环保工作领导小组. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； - 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆。; 物料、产品运输涉及汽运的全部使用国五及以上重型载货车辆；厂区车辆全部达到国五及以上排放标准；厂内物料转运采用国三叉车进行转运；. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 环评要求企业建立门禁系统和电子台账；. 由上表可知，项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品行业”A级绩效指标要求。 7、饮用水源保护 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号文）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号文）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的知通》（豫政文〔2021〕206号文）。距离本项目最近的饮用水水源保护地为岳滩镇集中式饮用水水源保护区。 偃师市岳滩镇共有3处集中式饮用水水源地，分别为： ①偃师市岳滩镇东水厂地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 ②偃师市岳滩镇西水厂地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。 ③偃师市岳滩镇三水厂地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 |
| --- | --- |

| - 其他相符性分析 | - 本项目位于偃师市产业集聚区南园，距离最近的水源地为偃师市岳滩镇西水厂，本项目距离西水厂一级保护区1.34km，项目厂址与偃师市岳滩镇西水厂饮用水水源保护区的位置关系见附图七。 - 本项目不在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。 - 8、文物古迹 - 距离本项目厂址最近的文物保护单位为二里头遗址，属国家级重点文物保护单位。 - 二里头遗址为夏商时代遗址，位于二里头村南。根据《洛阳市偃师二里头遗址和尸乡沟商城遗址保护条例》，二里头遗址保护范围为：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。遗址建设控制地带为：自保护范围周边向四周各扩100 米。 - 本项目厂址位于二里头遗址东侧，距离保护区边界约2.2km，不在其保护范围内，符合文物保护规划。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳弘兴工贸有限公司是一家从事集装袋加工及销售的企业，企业拟投资2500万元在洛阳市偃师产业集聚区岳滩镇工业大道建设洛阳弘兴工贸有限公司年产22000吨集装袋半成品项目（以下简称“本项目”）。 经查阅国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于允许类项目。本项目于2023年3月3日在洛阳市偃师区发展和改革委员会取得了本项目的备案（详见附件2），项目代码：2203-410381-04-01-540414，项目建设符合国家产业政策的要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目类别为“二十六、橡胶和塑料制品业29—53、塑料制品业292”，“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表；本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造且不以再生塑料作为原料，类别属于“其他”，因此本项目应编制环境影响报告表。 2、地理位置与周围环境 本项目位于偃师产业集聚区南园，租赁闲置生产车间进行建设。项目租赁厂区本项目东侧为洛阳福山减震器有限公司、西侧为河南万虎摩托车有限公司，南侧为洛阳圣钰车桥有限公司、北侧隔路为洛阳天成车辆配件有限公司和正大工业园，距离本项目最近敏感点为西北侧540m处的喂南村。本项目周围敏感点及环境示意图见附图二。 3、项目主要建设内容 本项目具体建设内容见下表。 表7 本项目主要建设内容 工程类别; 本项目工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 一层，钢结构，长×宽×高：145m×69m×9m，建筑面积约10000m2，设置原料区、拉丝生产线区、圆织机区、吊带机区、成品区等; 租赁闲置空厂房. 辅助工程; 办公室; 四间，占地面积120m2，位于生产车间内东南区; 新建. 公用工程; 供电; 由集聚区电网提供; 依托现有. 供水; 由厂区现有供水系统供水; 依托现有. 排水; 职工的生活污水经厂区化粪池处理后排至偃师市第三污水处理厂; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 投料工序废气：投料工序产生的颗粒物通过投料斗上方设置的集气罩收集后通入袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放. 拉丝废气：拉丝挤出口设置全密闭的集气罩，拉丝废气由集气管道收集后经1套活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放. 废水治理; 生活污水经厂区现有的化粪池处理后排至偃师市第三污水处理厂深度处理；冷却水循环使用，不外排. 噪声治理; 厂房隔声、距离衰减. 固废处理; 生活垃圾由环卫部门清运；一般固废暂存于固废暂存区（10m2）定期外售；危险固废暂存于危废间（10m2）定期委托有资质单位处置. 4、产品方案及生产规模 本项目具体产品方案见下表。 表8 本项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 单位. 基布; 18000; t/a. 吊带; 4000; t/a. 5、主要生产设备 本项目生产设备详见下表。 表9 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 拉丝生产线; 搅拌、上料、挤出等一体; SJPL-Z140/150; 套; 6; 用于基布、吊带拉丝，包含熔融、冷却、拉丝和收卷. 2; 圆织机; 新贵1800/2300; 台; 25; 用于编织基布. 新贵1800/2200; 台; 20. 新贵1800/1800; 台; 15. 3; 吊带机; JYS54/808JZ; 台; 12; 将收卷完成的丝线编织成为吊带. JY4-90; 台; 23. 4; 冷却塔; 200m3/h; 个; 1; 拉丝生产线冷却. 全厂设备均不属于限制类和淘汰类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 6、主要原辅材料、能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗量见下表。 表10 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 聚丙烯; t/a; 18023; 外购，2~3mm颗粒，50kg/袋. 2; 填充母料; t/a; 4000; 外购，2~3mm颗粒，50kg/袋. 3; 润滑油; t/a; 0.34t/a; 外购，设备润滑使用. 4; 水; t/a; 1920; 由厂区现有的供水管网供给. 5; 电; (kW·h)/a; 20万; 由厂区现有供电设施供给. 主要原辅料理化性质： ①聚丙烯：简称PP，是由丙烯聚合制得的一种热塑性树脂，半透明无色固体，无臭无毒，结构规整而高度结晶化，熔点范围164~170℃，密度0.92g/cm3，热分解温度大于310℃，由于分子间的作用产生游离单体废气，分解产污主要为丙烯单体。 ②填充母料：填充母料是由载体树脂、填料和各种助剂组成，广泛应用于PE、PP等塑料制品中，主要起到降低成本的作用，同时能减小产品收缩率，增强塑化和分散性。项目所用母料为聚烯烃填充母料，主要由聚乙烯、硬脂酸、石蜡和钙粉等组成。 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员35人，年工作300天，每天3班制，每班8小时。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 项目营运期用水主要为职工生活用水和循环冷却用水，依托厂区现有的给水管网，可以满足本项目用水需求。 （2）排水 项目营运期冷却水循环使用，不外排；项目职工生活污水经化粪池处理后排至偃师市第三污水处理厂进行深度处理。 （3）供电 本项目用电量约为20万(kW·h)/a，依托厂区现有供电设施提供，可满足本项目用电需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污简述（图示）: 施工期工艺流程: 本项目施工期为在车间内搭建办公室和设备的安装调试，不涉及土建，施工周期较短。 营运期工艺流程（图示）： 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： ①拉丝：拉丝包括搅拌、上料、挤出、冷却、分丝、拉伸定型、收卷等过程。 将聚丙烯和填充母料按一定比例人工加料至拉丝机组自带搅拌机料斗（只在上料时打开，上完料关闭），密闭搅拌。此工序会产生少量的粉尘和设备噪声。 搅拌均匀的物料经管式螺杆上料机提升至拉丝机组拉丝料斗，料斗内物料被螺杆挤出机电加热器加热170℃至熔融，成为熔融状态在挤出口被定量定压挤出。 经过模头成型，成为熔融状的薄膜后直接进入拉丝机组冷却水槽水冷却，冷却过后，薄膜由分丝机切成胚丝，胚丝经拉伸烘箱再次加热（电加热，约60℃）在机械作用下二次拉伸定型后，由拉伸辊牵引形成扁丝，再经收卷机收卷，拉丝过程产生有机废气、噪声和废边角料。 项目冷却进水由车间东侧循环水池泵送进冷却水槽，出水端由管道回流至冷却水池自然冷却，循环使用。 ②织吊带：将拉丝生产线生产的丙纶丝卷轴安装在吊带机上，由吊带机对其进行编织，最后形成吊带，之后将编织成的吊带打卷放入仓库，进行外售。该工艺主要产污环节为吊带机编织过程中产生的设备机械噪声和废边角料等。 ③圆织：将拉丝生产线生产的丙纶丝使用圆织机对其进行编织，最后形成基布，之后将编织成的基布打卷放入仓库，进行外售。该工艺主要产物环节为圆织机编织过程中产生的设备机械噪声和废边角料等。 主要污染工序 营运期污染因素分析 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表11 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染物名称; 产生工序; 治理措施. 废气; 颗粒物; 原料投料; 集气罩（6个，0.4m×0.4m）+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）. 非甲烷总烃; 拉丝; 全密闭集气罩（6个，1.6m×0.6m）+活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）. 废水; COD、NH3-N、SS; 职工办公生活; 经厂区化粪池（50m3）处理后通过污水管网排至偃师市第三污水处理厂进行深度处理. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 厂房密闭，建筑隔声. 固废; 生活垃圾; 职工办公生活; 存放于垃圾桶，由环卫部门进行清运. 废包装袋; 原料包装; 存放于一般固体废物暂存处（10m2），定期外售. 废丝; 生产过程. 冷却槽及沉淀池底泥; 冷却循环过程; 定期进行收集后，运至垃圾中转站. 废润滑油; 设备保养、维护; 分类分区暂存于危废暂存间（10m2），定期委托有资质单位处置. 废活性炭; 废气处理装置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目厂房租用洛阳大福摩托车有限公司闲置厂房，该公司于2015年由济源蓝天科技有限责任公司编制完成《洛阳大福摩托车有限公司年产20万辆电动三轮及摩托车零部件项目环境影响报告书》，并于2015年6月3日由洛阳市环境保护局以洛环审[2015]069号文进行审批，2016年12月21日偃师市环境保护局以偃环验[2016]03号进行验收。 本项目租用车间原为洛阳大福摩托车有限公司组装车间，由于近年来摩托车市场饱和等原因，目前洛阳大福摩托车有限公司减少产能，仅保留本项目所在车间的最西侧一跨厂房进行生产。现场勘查时，本项目租赁的车间内遗留的摩托车及配件未完全清空，待完全清除后，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判定 本次评价以2022年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2022年洛阳市生态环境状况公报》中的数据进行评价，具体情况见下表。 表12 洛阳市2022年空气质量现状评价表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. 洛阳市; PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.29; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.29; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 171; 160; 106.9; 不达标. 由上表可知，NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO24h平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 - （2）特征污染物环境质量现状 本项目运行过程中排放的特征大气污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目周围环境空气质量中非甲烷总烃现状，本次评价引用《偃师市金天物资回收有限公司年回收5000吨废塑料、20050吨废橡胶、5000吨废钢材项目环境影响报告书》，中非甲烷总烃的现状监测数据。 （1）监测时间和监测单位：河南松筠检测技术有限公司于2020年11月8日~14日连续监测7天； （2）监测因子：非甲烷总烃； （3）监测点位：监测点位为前李村，位于本项目西南侧1.08km处。 监测结果见下表： 表13 环境空气质量现状监测结果 监测点位; 监测因子; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率; 达标 情况. 前李村; 非甲烷总烃; 0.36~0.51; 2.0; 25.5; 0; 达标. 由上表可知，该区域非甲烷总烃小时平均浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》小时平均浓度值2.0mg/m3的要求。 2、地表水质量现状 本项目职工生活污水经厂区化粪池处理后，通过市政污水管网排至偃师市第三污水处理厂深度处理。距离本项目最近的地表水体为洛河。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。故地表水环境质量引用2023年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。2022年，2022年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、北汝河、均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质均为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首次参与评价）水质为Ⅳ类，水质状况为“轻度污染”。结论表明项目所在区域洛河水质可满足其Ⅲ类水环境功能要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内不涉及声环境保护目标，因此本次评价不再开展声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于产业集聚区内且不新增用地，故无需进行生态调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目采取各类防渗措施后正常运营情况下无土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气排放标准 ①项目投料混合工序颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别规定； ②项目拉丝工序有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别规定（单位产品非甲烷总烃排放量低于0.3kg/t），非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1中“其他行业的非甲烷总烃建议去除效率70%”及附件2中“其他企业的边界非甲烷总烃无组织排放建议值2.0mg/m3”的要求。 表14 项目废气排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 执行标准; 有组织排放浓度; 无组织排放浓度. 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5; 20; 周界外浓度最高点1.0. 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5; 60; 周界外浓度最高点4.0. 豫环攻坚办〔2017〕162号; 80; 无组织排放建议值2.0. ③同时车间外、厂区非甲烷总烃需低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3的要求。 2、废水排放标准 项目生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（pH：6~9，COD≤500mg/L， SS≤400mg/L）的要求及偃师市第三污水处理厂设计进水水质要求（pH：6~9，COD≤350mg/L，NH3-N≤35mg/L， SS≤220mg/L）。 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）；夜间55dB（A））。 4、固体废物存储、处置标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目涉及的总量控制指标主要为废水：COD、NH3-N；废气：非甲烷总烃。项目总量控制指标如下： 废水：废水为职工的生活废水，废水排放量为336m3/a，废水新增染物排放量为：COD：0.0941t/a、NH3-N：0.0098t/a。项目生活废水通过污水管网排至偃师市第三污水处理厂进行深度处理，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目生活污水污染物总量不再申请。 废气：本项目排放的VOCS量为1.1175t/a，本次新增的VOCS替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期只对生产设备进行安装和调试以及在生产车间内搭建办公室，不涉及土建工程，因此不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 本项目营运期废气污染物产排情况见下表。 表16 本项目营运期废气污染物产排情况一览表 编号; 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 治理设施; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 风量m3/h; 排放时间h/a; 收集效率%; 处理效率%; 是否为可行技术; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 1; 原料上料工序; 颗粒物; 31.43; 0.396; 有组织; 袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 7000; 1800; 90; 92; 是; 2.54; 0.0178; 0.032. /; 0.044; 无组织; 车间密闭; /; /; /; /; /; 0.0244; 0.044. 2; 拉丝挤出工序; 非甲烷总烃; 92.73; 7.3245; 有组织; 活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）; 11000; 7200; 95; 90; 是; 9.27; 0.102; 0.732. /; 0.3855; 无组织; 车间密闭; /; /; /; /; /; 0.054; 0.3855. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于简化管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目有组织大气污染物排放口为一般排放口，本项目废气排放口基本情况详见下表。 表17 本项目废气排放口基本情况表 编号及名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 年排放小时数(h); 污染物名称. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 流速（m/s）; 温度(℃). 排气筒DA001; 一般排放口; E112.721775; N34.690124; 15; 0.4; 17.69; 常温; 1800; 颗粒物. 排气筒DA002; 一般排放口; E112.721781; N34.690149; 15; 0.5; 15.56; 40; 7200; 非甲烷总烃. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期废气主要为拉丝工序产生的有机废气（非甲烷总烃）。 1.1源强核算 （1）原料上料工序废气（颗粒物） 本项目聚丙烯颗粒和填充母料在上料过程中会产生一定量的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂粉尘的产生系数为0.02kg/t原料，根据建设单位提供资料，本项目原料用量约为22023t/a，投料时间约为 1800h/a，则投料粉尘产生量为0.44t/a。评价要求上料口三面围挡，上方设置集气罩，收集的粉尘经袋式除尘器（收集效率按90%计，去除效率按92%计）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。则本项目有组织颗粒物排放量为0.032t/a，排放速率为0.018kg/h；无组织颗粒物排放量为0.044t/a，排放速率为0.0244kg/h。 （2）拉丝工序废气（非甲烷总烃） 项目所用原料较稳定，解聚成单体的温度高于310℃，项目拉丝加热至180℃，低于聚丙烯分解温度，加热时仅少量未聚合单体及杂质废气挥发，以非甲烷总烃计。 参考我国《塑料加工行业》以及《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t塑料颗粒，本项目原料聚丙烯颗粒和填充母料使用量约为22023t/a，则本项目非甲烷总烃产生量为7.71t/a。评价要求拉丝机挤出口设置全密闭集气罩（1.6m×0.6m），收集的有机废气经一套活性炭吸附/脱附——催化燃烧装置（收集效率按95%计，去除效率按90%计）处理后通过15m 高排气筒（DA002）排放，本项目拉丝工序连续运行（24h/d），年工作时间为7200h，则本项目有机废气有组织排放量为0.732t/a，排放速率为0.102kg/h；无组织有机废气排放量为0.3855t/a，排放速率为0.054kg/h。 1.2风量核算 （1）除尘器风量 风量风速根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式进行核算： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气口的距离，m，本项目取0.3； A---集气罩口面积，m2，挤出口集气罩面积为0.4m×0.4m； VX---最小控制风速，m/s，一般取0.3-0.6m/s，本项目取0.4m/s。 由此计算出单个集气罩排风量为0.318m3/s，即1144.8m3/h，6条生产线总风量为6868.8m3/h，本项目除尘器配套风机风量为7000m3/h。 （2）活性炭吸附/脱附——催化燃烧装置风量 项目拉丝生产线设置全密闭集气罩收集拉丝工序产生的的有机废气，共设置6条拉丝生产线，根据企业提供的设备资料，确定每个密闭集气罩的尺寸为1.6m×0.6m（0.96m2/个，集气罩总面积共计5.76m2）。 风量风速根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式进行核算： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气口的距离，m，本项目取0.3； A---集气罩口面积，m2，挤出口集气罩面积为1.6m×0.6m（0.96m2）； VX---最小控制风速，m/s，一般取0.3-0.6m/s，本项目取0.35m/s 由此计算出单个集气罩排风量为0.488m3/s，即1757m3/h，6条拉丝线总风量为10542m3/h，考虑到一定的风压损失，环评建议本项目风机总风量为11000m3/h。 拉丝机挤出出料口设置全密闭的集气罩收集废气，拉丝机运行过程产生的有机废气经有机废气处理装置（1套活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置）处理，处理后的废气通过一根15m高排气筒（DA001）排放。废气收集效率取95%，有机废气处理效率取90%，风机风量为11000m3/h。本项目挤出拉丝工序生产时间为24h/d（连续运行），年运行时间为300d，则本项目有机废气有组织排放量为0.732t/a，排放速率为0.102kg/h，排放浓度为9.27mg/m3；无组织有机废气排放量为0.3855t/a，排放速率为0.054kg/h。 1.3废气污染治理设施可行性分析 本项目为塑料制品行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020） 附录A表A.2推荐废气治理可行技术分析本项目废气污染防治措施可行性。 表18 废气治理可行性技术污染物可行技术分析 污染物; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）推荐废气治理可行技术; 本项目采取废气治理可行技术; 与推荐废气治理措施是否一致. 颗粒物; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘; 投料工序粉尘由袋式除尘器收集处置; 一致. 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 拉丝工序有机废气由活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置处理; 一致. 由上表可知，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目营运期采用的废气治理措施可行。 1.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）要求，本项目废气监测计划见下表。 表19 项目有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 投料工序除尘器排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 拉丝工序废气处理装置排气筒（DA002）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 表20 项目无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外上风向1个点位、下风向3个点位; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号附件2要求. 厂区内车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 2、运营期废水环境影响和保护措施 本项目营运期用水为循环冷却用水和职工生活用水，循环冷却水循环使用不外排，本项目废水为生活废水。 2.1 项目水污染物排放信息 本项目生活废水污染物排放信息见下表： 表21 本项目水污染物排放信息一览表 产排污环节; 职工办公生活. 废水类别; 生活污水. 污染物种类; COD; 悬浮物; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 350; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.1176; 0.0672; 0.0101. 治理设施名称; 化粪池. 化粪池容积; 50m3. 治理工艺; 厌氧. 治理效率（%）; 20; 30; 3. 是否为可行技术; 是. 废水排放量（t/a）; 336. 浓度（mg/L）; 280; 140; 29.1. 污染物排放量（t/a）; 0.0941; 0.047; 0.0098. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 偃师第三污水处理厂. 排放规律; 间歇性. 是否达标; 是; 是; 是. 2.2废水源强核算及达标分析 （1）生活废水：本项目劳动定员为35人，年工作300天，均不在厂区食宿。参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），营运期职工生活用水量按40L/人·d计，则项目生活用水量为1.4m3/d（420m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水排放量为1.12m3/d（336m3/a），生活污水经化粪池处理后通过污水管网排至偃师第三污水处理厂进行深度处理。 （2）循环冷却水：项目生产过程中需要对拉丝工序进行冷却，属于直接冷却。根据水平衡以及建设单位提供资料，冷却循环系统循环水量为200m3/h，冷却水循环系统需补充新鲜水量5.0m3/d，循环使用，定期补充新鲜水，不外排。 本项目生活废水污染物的产排情况见下表。 表22 生活污水污染物产排情况一览表 类别; 水量（m3/a）; 污染物; 处理前; 处理 措施; 去除率（%）; 处理后. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 336; COD; 350; 0.1176; 化粪池; 20; 280; 0.0941. SS; 200; 0.0672; 30; 140; 0.0470. NH3-N; 30; 0.0101; 3; 29.1; 0.0098. 本项目水平衡图见下图。 新鲜水 生活用水 化粪池 偃师第三污水处理厂 0.28 1.4 1.12 1.12 循环冷却系统 5.0 220 5.0. 图2 项目水平衡图 单位：m3/d 2.2废水污染治理措施可行性分析 （1）依托厂区化粪池可行性分析 本项目所在厂区内现有偃师市金天物资回收有限公司、洛阳恒成集装袋包装有限公司、洛阳大福摩托车有限公司，本项目与其他公司共用厂区化粪池（容积50m3），厂区其他企业生活污水产生量为19.6m3/d，厂区化粪池仍有31.4m3/d余量，本项目生活污水产生量为1.12m3/d，化粪池容积可以满足本项目需求。 （2）进入偃师市第三污水处理厂的可行性分析 偃师市第三污水处理厂位于偃师市岳滩镇岳滩村西南，临近伊河，占地 30亩，设计处理能力11.5万m3/d（近期6万m3/d、远期11.5万m3/d），目前基础建成部分污水处理能力3万m3/d，实际处理能力1万m3/d。以水解酸化+改良氧化沟+高效沉淀池+转盘滤池+消毒工艺作为污水处理主体工艺，主要收水范围为偃师市产业集聚区南园生产废水和岳滩镇的生产废水、生活污水。污水处理厂进水水质要求为：CODcr≤350mg/L、氨氮≤35mg/L、SS≤220mg/L、TN≤45mg/L，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《河南省黄河流域水污染物排放标准》（GB/T 1.1—2020）表1-公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值二级标准，处理后的尾水排入伊河。经调查，目前偃师市第三污水处理厂日处理污水量约为8700m3 /d，余量充足。 本项目厂址位于偃师市第三污水处理厂收水范围内，排水水质满足污水处理厂进水水质要求，厂址南侧沿工业大道的市政污水管网已经铺设完成并投入使用。 因此，本项目废水排入偃师市第三污水处理厂处理是可行的 2.3监测计划 本项目生活废水经厂区现有化粪池处理后，经污水管网排入偃师市第三污水处理厂深度处理。按照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）本项目废水监测计划见下表。 表22 项目废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂区化粪池出口; pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及偃师市第三污水处理厂设计进水水质要求. 3、声环境影响和保护措施 3.1噪声源强分析 本项目噪声源强主要为生产设备运转产生的噪声，其噪声源均为固定噪声源，该项目所用设备的噪声见下表。 表23 本项目主要设备声源值及治理后噪声值一览表 项目; 声源名称; 声压级/ dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/ dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声声压级/ dB(A). X; Y; Z. 室内声源; 拉丝机组; 77; 厂房隔声、基础减振; 62; 94; 1.4; 2; 70.9; 连续; 17; 53.9. 圆织机组1区; 82; 41; 90; 0.8; 6; 66.4; 连续; 17; 49.4. 圆织机组2区; 82; 12; 88; 0.8; 5; 68.0; 连续; 17; 51. 吊带机组; 76; 41; 112; 0.8; 3; 66.4; 连续; 17; 49.4. 室外声源; 除尘器风机; 85; 基础减振、风机安装消音器; 67; 35; 0.4; /; /; 连续; /; 75. 催化燃烧风机; 85; 67; 40; 0.4; /; /; 连续; /; 75. 冷却塔; 80; 67; 44; 1.5; /; /; 连续; /; 70. 注：以生产车间西南角为坐标原点. 3.2声环境影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。本次评价以生产车间为面声源，对四周厂界噪声进行预测，项目噪声源对四周厂界噪声预测情况见下表。 表24 项目预测结果分析一览表 单位：dB（A） 预测点 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 36.0; 38.7; 50.9; 35.6. 标准值; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A). 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，采取降噪措施后厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，运营期噪声对周围环境影响较小。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目噪声监测方案如下： 表25 项目噪声监测方案 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 东、南、西、北厂界; 厂界噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 本项目产生的固废主要为一般固废、危险固废和生活垃圾。一般固体废物主要为废边角料及残次品、废包装材料、冷却槽及沉淀池底泥；危险废物主要有废润滑油、废催化剂、废活性炭。 4.1固废产生情况 （1）生活垃圾 本项目劳动定员35人，年工作300天，非住宿人员人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为17.5kg/d（5.25t/a），厂区设置若干垃圾桶收集后定期由环卫部门进行清运。 （2）一般工业固废 ①废丝：本项目在分切过程中会产生废丝，属于一般固废，产生量为原料量的1‰，项目废丝产生量约为22t/a，属于一般工业固废，集中收集后定期外售。 ②废包装材料：根据企业提供资料，项目废包装材料产生量约为4.4t/a，属于一般工业固废，集中收集后定期外售。 ③冷却水槽及沉淀池底泥 项目拉丝机组配套的冷却水槽及沉淀池长时间运行会产生一定量的底泥，产生量约为3.5t/a，属于一般工业固废，定期清掏收集后运至垃圾中转站。 （3）危险废物 ①废润滑油 生产设备运行维护需要用到润滑油，润滑油可循环使用，但考虑长时间使用过程中会有杂质产生影响使用效果，需要定期更换，更换频率为每年一次，润滑油的损耗率按照用量的20%计，则废润滑油年产生量约为0.272t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于“HW08废矿物油”，危废代码为：900-214-08，暂存于车间内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ②废催化剂 本项目废气治理设施“催化燃烧装置”脱附需在催化剂作用下起燃，采用贵金属铂载在蜂窝状陶瓷上做催化剂，其更换周期约为2年，每次更换量0.1t。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），有机废气处理过程产生的废催化剂没有划定明确的类别。 由于催化剂中活性成分一般是贵金属铂、钯、铑等，与900-049-50机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂中有害成分类似，因此，评价建议本项目有机废气处理更换的废催化剂参照HW50废催化剂（900-049-50）管理（《国家危险固体废物名录》）修订或另有规定的按新规定执行），采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 ③废活性炭 本项目采用活性炭吸附净化有机废气，同时配套活性炭脱附再生催化燃烧装置，但活性炭经使用一定时间后吸附能力会明显下降，需定期更换。本项目完成后，废气处理设施共计设置2个1.2m3的活性炭箱，每个箱内活性炭的填充量为0.2t，活性炭更换周期以每2年更换一次计，因此废气处理装置废活性炭产生量为0.4t/2a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废活性炭属于“HW49其他废物”，危废代码为900-039-49。暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 综上，本项目产生的固废情况见下表。 表26 本项目固废情况一览表 序号; 固废名称; 产生量; 类别; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.5t/a; /; 定期由环卫部门清运. 2; 废包装袋; 4.4t/a; 一般固废374-003-09; 5m2固废暂存间暂存定期外售. 3; 废丝; 22t/a; 一般固废374-003-09. 4; 冷却槽及沉淀池底泥; 3.5t/a; 一般固废; 定期收集后运至垃圾中转站. 5; 废润滑油; 0.272t/a; 危险废物HW08 900-214-08; 10m2危废暂存间暂存定期交由有资质单位处理. 6; 废催化剂; 0.1t/2a; 危险废物HW50 900-419-50. 7; 废活性炭; 0.4t/2a; 危险废物HW49 900-039-49. 由上表可知，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。 4.2危废产生情况汇总 危险废物汇总情况见下表。 # 表27 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.272t/a; 设备检修、保养; 液态; 有机酸、碳氢化合物; 1年; T/In; 危废暂存间分类分区暂存，定期交有资质单位处置. 2; 废催化剂; HW50; 900-041-50; 0.1t/2a; 废气处理装置; 固体; 废催化剂; 2年; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.4t/2a; 固体; 挥发性有机化合物; 2年; T. 危废暂存间基本情况见下表。 表28 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存间; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 位于车间西南角; 10m2; 密闭; 0.5t; 3个月. 废催化剂; HW50废催化剂; 900-041-50; 密闭袋装; 0.2t; 3个月. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 密闭袋装; 1.0t; 3个月. 4.3 危险废物处置去向及环境管理要求 项目各类危险废物经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 （1）危险废物收集 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将废催化剂、废活性炭、废润滑油集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的塑料容器、铁质密闭容器集中到危险废物暂存仓库的内部转运。项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。 ②制定危废收集操作规程，内容包括：适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危废收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、口罩等。 （2）危险废物暂存要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②危废储存库地面基础应采取防渗，地面、墙裙基础建设环氧树脂防渗地 坪，暂存场所达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求；危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ③企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物的统计、收集、暂存、转运和管理工作，做好危废情况的记录，并及时存档以备查阅。 ④危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。铁质密闭容器贮存前应进行检验，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危废；必须定期对所贮存的危废设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 （3）危险废物转运 危险废物转移过程中，废活性炭要求采用不透风的塑料包装袋作为内衬对其进行转移，废润滑油等液态危废采用铁质容器进行转移，转移过程中注意封闭容器，避免泄漏，避免二次污染。严格执行《危险废物转移电子联单管理办 法（试行）》，塑料容器、铁质密闭容器转移必须实行电子联单制度。危险废物转移电子联单通过《物联网系统》实现。危废运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危废接受单位照联单内容对塑料容器、铁质密闭容器核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。 综上所述，项目危险废物的收集、贮存和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强并落实好各项污染防治措施和安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水及土壤环境 本项目为新建项目，排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂；对土壤及地下水有影响的主要为化粪池、危废暂存间暂存的危险废物垂直入渗产生的污染。化粪池采用抗渗混凝土进行建设，生产车间及厂区运输通道地面均进行水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，确保防渗层正常工作，避免泄漏事故的发生。通过以上措施的实施，本项目对地下水、土壤环境影响较小。 6、环保投资估算 本项目总投资为2500万元，其中环保投资约22万元，占总投资的0.88%。环保投资主要用于废气、废水、噪声、固体废物的治理设施建设。 表29 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保建设内容; 投资 （万元）. 废气 治理; 原料上料工序; 颗粒物; 集气罩（6个，0.4m×0.4m）+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 3.0. 拉丝工序; 非甲烷总烃; 全密闭集气罩（6个，1.6m×0.6m）+活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）; 15.0. 废水治理; 职工办公; COD、氨氮、SS; 依托厂区现有的化粪池; /. 冷却循环系统; /; 设置一座冷却循环水池（250m3）; 2.0. 噪声 治理; 设备运行; 噪声; 厂房隔声、距离衰减; /. 固废 治理; 生活垃圾; 存放于厂区垃圾桶，由环卫部门进行清运; 2.0. 一般工业固废; 存放于一般固废暂存处（5m2）. 危险废物; 存放于危废暂存间内（10m2）. 合 计; 22.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料工序除尘器排气筒（DA001） | 颗粒物 | 集气罩（6个，0.4m×0.4m）+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）表5排放限值 |
|  | 拉丝工序废气处理装置排气筒（DA002） | 非甲烷总烃 | 全密闭集气罩（6个，1.6m×0.6m）+活性炭吸附/脱附—催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）表5排放限值 |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 车间封闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）表9、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号 |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（厂区内6mg/m3） |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 经厂区现有化粪池处理后，排至偃师市第三污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及偃师第三污水处理厂设计进水水质 |
| 声环境 | 设备噪声 | 厂界噪声 | 厂房隔声、基础减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废丝、废包装材料暂存于一般固废暂存间后，定期外售，冷却槽和沉淀池底泥定期清掏后运至垃圾中转站；废润滑油、废催化剂、活性炭分类分区暂存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理，拟采取的污染防治措施可行，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.076t/a | / | 0.076t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.1175t/a | / | 1.1175t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0941t/a | / | 0.0941t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0098t/a | / | 0.0098t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 5.25t/a | / | 5.25t/a | / |
|  | 废丝 | / | / | / | 22t/a | / | 22t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 4.4t/a | / | 4.4t/a | / |
|  | 冷却槽及沉淀池底泥 | / | / | / | 3.5t/a | / | 3.5t/a | / |
| 危险固体废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.272t/a | / | 0.272t/a | / |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.1t/2a | / | 0.1t/2a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.4t/2a | / | 0.4t/2a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①