报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳星元电子科技有限公司年产300万张铝基覆铜板项目

建设单位（盖章）：洛阳星元电子科技有限公司

编制日期：2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳星元电子科技有限公司年产300万张铝基覆铜板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2304-410381-04-02-614951 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 曲利伟 | 联系方式 | 18603799111 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区先进制造业开发区（顾县镇工业园） |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度47分53.332秒，34度39分50.214秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六 计算机、通信和其他电子设备制造业 39 81 电子元件及电子专用材料制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 22000 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.2 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3552 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于顾县镇工业园，该工业园拟纳入偃师先进制造业开发区，目前《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》已评审，正在履行审批手续。经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 距离本项目最近的集中式饮用水水源地为顾县镇饮用水水源地，最近距离为1.39km；距离本项目最近的文物为偃师商城遗址，本项目位于其建设控制地带外南侧4.5km。 综上，项目所在地不属于生态红线区域。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》可知，洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市生态环境保护委员会办公室印发了《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2023]41号），洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室印发了《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。在这些大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用的能源为电能和天然气，热风炉内天然气燃烧产生的SO2、NOx和颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066—2020)表1标准；UV辐射固化涂料在涂覆、流平、固化过程中产生的有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准要求；热压机产生的废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；铝板前处理过程中产生的酸雾经碱洗塔处理后，硫酸雾经酸雾吸收塔处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；本项目生产废水经污水处理站处理后和经化粪池预处理后的生活污水合并排入偃师区枣庄污水处理厂；本项目一般固废和危险废物依托现有工程一般固废暂存间和危废暂存间暂存，富余暂存空间满足要求。 本项目位于不达标区，新增NOx替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的减排量，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源，用电量约300万kW·h/a，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于顾县镇工业园，根据洛阳市生态环境准入清单及偃师区生态环境准入清单，其环境管控单元编码为ZH41038120003，属于偃师区重点管控单元，环境要素类别属于大气环境重点管控区。本项目在洛阳市生态环境管控单元图中位置见附图5，项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-1 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 类别; 管控要求; 本项目; 相符性. 大气高排放区; 空间布局约束; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 2、新建涉高VOCs 排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs 排放 等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的， 要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 本项目位于顾县镇，属于大气高排放区。 1.本项目属于扩建项目，生产过程使用的能源为电能和天然气，不涉及高污染燃料； 2.本项目所属行业类别为电子专用材料制造，不属于涉高VOCs排放的重点行业企业，位于顾县工业园； 3.本项目属于扩建项目，现有工程具有完善的环评、排污许可和验收手续，不属于“散乱污”企业； 4.本项目不属于工业涂装、塑编、鞋业企业； 5.本项目位于顾县镇工业园，以铝板为原材料进行加工，属于铝深加工行业企业； 6.不涉及； 7．本项目属于铝深加工企业，位于顾县镇工业园。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1.本项目属于扩建项目，生产过程使用的能源为电能和天然气，不涉及高污染燃料； 2.本项目属于电子专用材料制造项目，不属于左侧所列重点行业。 3.本项目UV辐射固化涂料涂覆、流平、固化过程及热压工序产生的有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理，属于组合工艺。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2021年修订）》中鼓励类、限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2023年4月4日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2304-410381-04-02-614951。 3.地方相关政策 3.1与《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41号相符性分析 对照《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2023]41号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 # 表1-2 本项目与洛环委办[2023]41号文相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械、制鞋、人造板等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目属于电子专用材料制造行业，不在左侧所列行业之内。项目使用的涂料为UV辐射固化涂料，VOCs含量为51.98g/L（根据VOCs百分含量和密度折算，检测报告见附件），低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中辐射固化涂料中VOCs含量限值（100g/L），属于低VOCs涂料。; 相符. （三）强化收集效果，减少无组织排放. 10、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，各县区对辖区内采用集气罩、侧西风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目产生VOCs的工序均设置集气罩或抽风管，集气罩开口面最远处的VOCs控制风速高于0.3m/s（计算过程见报告工程分析）。本项目废气收集管道均要求密闭，无破损；各种液态原料采取桶装，物料的转移均在密闭生产车间内进行。; 相符. （四）提升治理水平，全面达标排放. - 取缔简易低效治理设施。各县区要在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排放，重点关注单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，产生VOCs工序采用集气罩或抽风管进行收集，引入“光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，达标排放。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合洛环委办[2023]41号文相关要求。 3.2 与《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-3 项目与偃环委办〔2023〕3号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天保卫战实施方案. （一）持续推进产业结构优化调整; 1加快传统产业集群升级改造。组织对耐火材料、工业涂装等行业产业集群开展排查摸底，2023年6月底前建立重点行业产业集群及园区清单台账，研究制定“一群一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准。根据产业集群特点，切实提升产业发展质量和环境治理水平，培育一批绿色工厂，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。; 本项目为电子专用材料制造行业，不属于左侧所列行业，项目位于偃师区先进制造业开发区。; 相符. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目为电子专用材料制造行业，不属于左侧所列行业。热风炉和烘干设备属于工业窑炉，所用能源为电能和天然气，为清洁能源。项目产生的有机废气经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，可达标排放。; 相符. （六）加快挥发性有机物治理; (1)按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目不在左侧所列行业之内，使用的涂料为UV辐射固化涂料， VOCs含量为51.98g/L（根据VOCs百分含量和密度折算，检测报告见附件），低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GB/T38597-2020）中辐射固化涂料中VOCs含量限值（100g/L），属于低VOCs涂料。; 相符. 偃师区2023年碧水保卫战实施方案. （六）开展污水资源化利用; 17.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。; 本项目清洗水采用两级逆流方式提高水的重复利用率。; 相符. 19.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在农副食品加工、印染等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目不属于左侧所列重点水污染物排放行业，厂内清洗用水单元循环利用，定期排放。; 相符. 偃师区2023年深入打好净土保卫战实施方案. （一）加强土壤污染风险管控; 9.严格控制涉重金属企业污染物排放。全面排查本辖区内以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业企业信息，将其纳入全口径涉重金属重点行业企业清单；新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”，省级重点区域减量替代比例不低于1.2:1，其他区域减量替代比例不低于1.1:1。; 本项目阳极氧化处理的铝原料属于I系铝，不涉及重金属。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合偃环委办〔2023〕3号文相关要求。 3.3《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）相符性分析 对照《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-4 《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（偃环攻坚办[2022]7号）相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间、保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目为扩建项目，涉VOCs的原料（UV辐射固化涂料）存储于密闭包装桶中，车间内原料仓库储存，平时加盖、封口；VOCs物料转移运输等生产过程均在密闭空间或设备中进行，VOCs产生工序均设置抽风管，保持微负压状态，并安装净化处理设施。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理. 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000r-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300C，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，产生的有机废气经“抽风管+UV光氧+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒排放；项目采用采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g。; 相符. （无）完善监测监控体系. 15、开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目生产设施有机废气排放口属于一般排放口，目前不需要安装在线监测设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》中相关要求。 - 3.4 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析 表1-5 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 加大产业结构调整力度; 严格建设项目环境准入; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目建设性质为扩建，位于偃师区先进制造业开发区（顾县工业园）。热风炉和烘干设备属于工业炉窑，符合工业炉窑入园发展的要求。产生的非甲烷总烃采用光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 相符. 原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目不涉及煤气发生炉; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代; /; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。; 本项目烘干工序采用的能源为电能和天然气，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 实施污染深度治理; 推进工业炉窑全面达标排放; 严格执行行业排放标准相关规定，确保稳定达标排放。; 本项目配套建设 “光氧催化+活性炭吸附装置”（TA007+TA008）+ 15m高的排气筒，有机废气能稳定满足河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）；热风炉内天然气燃烧产生的SO2、NOx和颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066—2020)表1标准。; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相关要求。 3.5 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）中“工业涂装”行业绩效分级A级指标要求 本项目属于电子专用材料制造业，生产过程中涉及铝板的涂装工序，参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）中“工业涂装”行业绩效分级A级指标要求，本项目与其相符性分析如下： 表1-6 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）——工业涂装》相符性一览表 差异化指标; A级企业相关要求; 本项目情况; 相符性. 原辅 材料; #### 1、使用粉末涂料； #### 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GB/T8597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 1、本项目辊涂使用的原料为UV辐射固化涂料，属于辐射固化涂料；2、UV辐射固化涂料VOCs含量为51.98g/L（根据VOCs百分含量和密度折算，检测报告见附件），低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T8597-2020）中辐射固化涂料中VOCs含量限值（100g/L）。; 相符. 无组织排放; #### 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； #### 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； #### 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； #### 4、密闭回收废清洗剂； #### 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； #### 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 1、无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别控制要求； 2、原料UV辐射固化涂料采用桶装密闭存储区仓库，平时加盖、封口； 3、本项目固化在固化机内进行；涂料无需调配。 4、本项目不涉及。 5、本项目不涉及。 6、本项目属于辊涂。; 相符. VOCS治污设施; #### 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； #### 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； #### 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施。 备注：采用粉末涂料或 VOCs 含量≤60 g/L 的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。; 1、本项目属于辊涂，不属于喷涂。 2、本项目生产过程中使用的涂料为UV辐射固化涂料，不属于溶剂型涂料。 3、本项目使用UV辐射固化涂料，生产过程中涂覆、固化产生的有机废气，在辊涂机辊涂装置上方加装密闭集气罩，同时将涂覆工段进行密封仅留物料进出口，并设置集气管道对涂覆设备废气进行收集，在固化机顶部出气口连接集气管道，有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理。; 相符. 排放限值; #### 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； #### 2、厂区内无组织排放监控点 NMHC的小时平均浓度值不超过 6mg/m3、任意一次浓度值不超过 20 mg/m3； #### 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 根据工程分析结果，污染物可达标排放。; 相符. 监测监控水平; #### 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； #### 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； #### 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、项目建成后企业按照相关要求进行自行监测。 2、本项目不属于重点排污企业。 3、项目建成后，企业按要求安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。同时记录更换活性炭台账。; 相符. 环境管理水平; #### 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 环评手续正在办理中，项目建成后，企业将按照规定进行排污申报、建立环境管理制度、废气治理设施运行管理规程，并按排污许可要求进行废气监测。; 相符. #### 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信 #### 息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主 #### 要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 企业按要求进行台账记录; 相符. #### 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业已配备专职环保人员; 相符. 运输方式; #### 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； #### 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； #### 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 企业运输车辆符合国五及以上排放标准; 相符. 运输监管; #### 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 企业按要求安装门禁系统并进行电子台账记录; 相符. 综上所述，本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工业涂装企业的A级指标要求。 3.6《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）文件相符性分析 对照洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号）文件要求，本项目涉及《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》、《洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案》，对照相关内容，相符性分析如下： - 表1-7 《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》相符性分析 要求内容; 本项目; 相符性. 十六、其它行业无组织排放治理标. （三）生产环节治理 2在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目生产车间密闭设置，产生有机废气的环节主要为辊涂、流平固化和热压，废气经收集后，采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后达标排放。; 相符. - 表1-9 《洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案》相符性分析 文件要求; 本项目; 相符性. （一）加大产业结构调整力度. 2、严格建设项目环境准入。 提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs 项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs 排放量；城市规划区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs 排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 本项目位于顾县工业园，在现有厂区内扩建，不属于左列严格准入项目。本项目涉及新增VOCs， VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 相符. 3、实施涉VOCs 企业差异化错时错峰生产。 充分考虑行业产能利用率、污染物排放及去除率等情况，加大涉VOCs 企业生产季节性差异化调控力度，对于污染防治设施安装到位、污染物排放浓度及去除率达到省建议值标准、安装在线监控设施并与市监控中心联网的豁免错时、错峰生产。对于未治理到位的，引导企业合理安排生产工期，制定错峰生产计划。; 本项目属于涉VOCs企业，应实施涉VOCs 企业差异化错时错峰生产。本项目应严格按照政府部门管理落实差别化错峰生产和应急减排管控措施，切实减轻秋冬季重污染天气影响。; 相符. （二）加快实施工业源VOCs污染防治. 6、加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木制家具、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。; 本项目行业类别为电子专用材料制造，VOCs产生环节为辊涂、流平固化和热压，废气经收集后，采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）文件中《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理方案》、《洛阳市2019年挥发性有机物治理方案》相关要求。 3.7项目与《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》相符性分析 本项目为阳极氧化项目，为严格项目管理，项目参照电镀项目进行管理。 表1-9 项目与《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》相符性分析一览表 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. 建设布局要求：新建独立电镀项目应建设在集中供热、集中供水、污水集中处理等环保基础设施齐备的产业集聚区或专业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励新建含电镀工段的项目入驻产业集聚区或专业园区。; 本项目主要生产铝基覆铜板，行业类别为电子专用材料制造业，建设性质为扩建；生产过程中含阳极氧化工序，不处理外来产品电镀，不属于独立电镀项目。项目位于偃师区先进制造业开发区（顾县镇工业园）。; 相符. 工艺装备要求：除在技术上不能实现自动控制的复杂结构件等有特殊要求的电镀外，电镀项目应采用自动化电镀生产线; 本项目除挂件工段为人工挂件，其余工序均为自动化设备; 相符. 大气污染防治要求：电镀项目产生的大气污染物的生产工艺装置应设立局部气体收集系统和净化处理装置。原则上电镀生产线应密闭设置，镀槽应采用上吸式或侧吸式集气罩收集电镀废气。; 本项目阳极氧化生产线位于二次密闭间内，氧化槽设置侧吸式集气罩，酸雾进入吸收塔处理后经1根15m高排气筒排放。; 相符. 水污染防治要求：按照“雨污分流、清污分流、污污分治、深度处理、分质回用”的原则，设计全厂排水系统及废水处理处置方案。 含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水应全部回用，实施零排放；其他废水经厂内污水处理设施处理后尽可能回用，优先回用于清洗等水质要求不高的工段。外排废水应纳入区域工业废水集中处理厂处理。; 本项目生产废水和生活污水采用独立的管道进行收集。 项目所有废水均不含重金属铬、镍、铅、镉；废水经处理后排入偃师区枣庄污水处理厂，目前污水处理厂处于正常运行阶段。; 相符. 固体废物污染防治要求：按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。镀槽废液、废渣及废水处理站污泥等危险废物应由有资质单位进行处置，转移处置应遵守国家和河南省相关规定。; 本项目厂区内建设危废暂存间和一般固废暂存区，危险废物委托有资质的单位进行处置; 相符. 根据以上内容分析，项目建设符合《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》的相关要求。 3.8 偃师区顾县镇总体规划（2014~2030） 根据《偃师市顾县镇总体规划》（2014~2030年），镇区近期主要向北发展，完成胡商国际城和铝合金城的建设，同时稳步推进建成区改造，远期向东、向南发展。镇区空间结构为“两轴两心五区”。 两轴：两条综合发展轴，东西向为主，南北向为次。两条轴线是生活区、工业区紧密联系的纽带； “两心”：镇区公共中心位于镇区中部，是镇区办公、体育、医疗、文化及商业等设施的主要集聚地；镇北公共中心位于镇区北部，为胡商国际城、铝合金城服务，主要配套社区级公共设施； “五区”：包括镇区综合中心生活区、镇北配套生活服务区、顾县镇工业区、白云岭工业区、胡商和铝合金城商贸物流园区。 本项目属于电子材料制造，选址位于偃师市顾县镇工业区，所占土地属于工业用地，区域内以电线电缆和与之相关的铝铜压延加工产业为主，本项目以铝板和铜箔为原辅材料，属于以铝铜压延加工为主的相关产业，项目选址符合偃师市顾县镇总体规划（2014~2030年），顾县镇镇区总体规划图见附图。 3.9 顾县镇工业区发展指导意见 根据偃师市发改委、偃师市国土资源局、偃师市规划局、偃师市文物旅游局和偃师市环保局联合发布的“顾县镇工业园区发展指导意见（偃发改[2013]131号）”，计划在顾县镇规划2个特色工业园区，包括电线电缆及机电管件工业区和白云岭装备制造工业区。 电线电缆及机电管件工业区位于顾县镇东部，东至回龙湾村界、西至玄奘大道、南至白云岭、北至南环路。距离镇中心1km左右，规划面积5268亩。产业发展现状以电线电缆和石化管件为主，园区基础设施齐全。 白云岭装备制造工业园区位于顾县镇东南部，白云岭上玄奘大道两侧，东至东王村生产路、西至顾县村生产路、南至万寿路、北至新安滩村南。距镇中心约2km，规划面积1203.75亩。产业发展现状以机械制造为主，基础设施配套到位。 本项目位于电线电缆及机电管件工业区范围内，不属于区域内限制和禁止的项目类型。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来及概况 洛阳星元电子科技有限公司成立于2019年6月，厂址位于偃师区顾县镇西宫底村（偃师区先进制造业开发区）。厂区内现有两个项目，2020年4月27日，《洛阳星元电子科技有限公司年产150万平米铝基覆铜板项目环境影响报告表》取得环保批复（偃环监表[2020]63号），2020年9月完成竣工环保自主验收；2021年08月19日，《洛阳星元电子科技有限公司铝基覆铜板扩建项目环境影响报告表》取得环保批复（偃环监表[2021]44号），2021年9月完成竣工环保自主验收；2021年08月重新申领排污许可证，证书编号：91410381MA40PHEF90001U。 现有工程（1#、2#线）产品及产能为250万张/a铝基覆铜板，为了改进产品质量、降低生产成本，企业拟将现有工程铜箔涂覆生产线和热压机所用能源由电能改为天然气（增加1台热风炉），天然气属于清洁能源，符合相关能源政策要求；同时，为把企业做大做强，拟在现有厂区西侧预留空地上新建4条生产线（3#~6#线），产品及产能为300万张/a铝基覆铜板。项目建成后，全厂生产规模为550万张/a铝基覆铜板。 扩建工程在现有厂区西侧预留空地上新建生产车间并安装生产设备，并配套相关公用辅助环保设施。目前本项目已经在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码2304-410381-04-02-614951。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。经查阅生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目类别为“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-81电子元件及电子专用材料制造 398”，其中“半导体材料制造；电子化工材料制造”需编制报告书，“印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的，以上均不含仅分割、焊接、组装的”编制报告表。本项目为铝基覆铜板的制作，经对照2017国民经济行业分类注释，覆铜板属于电子专用材料制造，因此本项目环境影响评价报告类型为报告表。 1.1 建设内容 本项目建设内容主要为：为了提高产品质量并降低生产成本，将现有工程铜箔涂覆线和热压机所用能源由电能改为天然气，天然气来源为北侧相邻的昊昌公司；在现有厂区西侧预留空地上新建一座生产车间，安装4条生产线（3#~6#线）等。扩建工程建设内容见下表。 表2-1 扩建工程建设内容一览表 项目组成; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积2352m2，共1层。; 安装4条生产线（3#、4#、5#、6#）。. 储运工程; 原料仓库; 占地面积150m2; 布设在车间内部. 成品仓库; 占地面积100m2; 布设在车间内部. 天然气储存; 厂内不设置天然气撬站和LNG槽车等；天然气直接从北侧相邻的昊昌公司经管道接入本厂; /. 公用工程; 供水; 本项目用水来自顾县镇自来水管网，厂区生产、生活及消防给水设立独立的供水系统。生产工序所需纯水由纯水制备系统提供。; /. 供电; 本项目用电由偃师区国家电网提供，每年用电300万度。; /. 排水; 厂区内雨污分流; /. 环保工程; 废气; （1）现有工程铜箔涂覆线为密闭设备，新增燃气热风炉提供热能，燃气热风炉设置低氮燃烧器，产生的SO2、NOx、颗粒物和有机废气经抽风管收集后，引入1套催化燃烧装置（TA002），处理后由根15m高排气筒（DA002）排放； （2）3#和4#两条氧化线：全封闭生产线，氧化槽设置侧吸集气罩+酸雾吸收塔（TA004）+1根15m高排气筒（DA004）； （3）5#和6#两条辊涂UV涂料线：全封闭式设备，辊涂机、固化流平设备上方设置抽风管+“光氧催化+活性炭吸附装置”（TA005）处理后，由1根15m高排放口（DA005）排放； （4）热压机：全封闭式设备，热压机设置抽风管+进入“光氧催化+活性炭吸附装置”（TA006）处理后，由1根15m高排放口（DA006）排放。; 热压机由导热油炉提供热能；导热油的热源依托现有工程新增热风炉。工艺原理见工艺流程。. 废水; 生产废水; 本项目生产废水由1套一体化处理装置（调节池+隔油气浮池+絮凝沉淀池+斜板沉淀池+氧化池+多介质过滤池）（15t/d）处理后，排入偃师区枣庄污水处理厂处理。; /. 噪声; 设置减震基础、车间隔声等。; 设置减震基础、车间隔声等。. 表2-2 依托工程内容一览表 项目组成; 项目名称; 建设内容. 公用工程; 纯水制备系统; 1套，制水能力2.0t/h. 环保工程; 生活污水; 生活污水排入化粪池处理后，排入偃师区枣庄污水处理厂处理。. 固废; 一般固废间（5m2），危废暂存间（10m2）. 1.2 主要产品及产能 本项目在现有厂区西侧预留空地上新建1座生产车间，内设4条铝基覆铜板生产线（3#、4#、5#和6#），产能为年产300万张铝基覆铜板。项目建成后全厂铝基覆铜板产能由250万张/a增加到550万张/a。主要产品及产能见下表。 表2-3 主要产品和产能一览表 生产线类型; 产品名称; 现有工程; 扩建工程; 全厂产能; 产能变化情况; 产品用途. 年生产能力; 年生产能力; 年生产能力. 1#生产线; 铝基覆铜板; 125万张; /; 125万张; 不变; 产品主要用于高端LED电源外壳、高端电子产品、电缆桥架等. 2#生产线; 铝基覆铜板; 125万张; /; 125万张; 不变. 3#生产线; 铝基覆铜板; /; 75万张; 75万张; 新增; 产品主要用于出口LED电源外壳、出口电子产品机箱外壳、广告制品、外墙等. 4#生产线; 铝基覆铜板; /; 75万张; 75万张; 新增. 5#生产线; 铝基覆铜板; /; 75万张; 75万张; 新增. 6#生产线; 铝基覆铜板; /; 75万张; 75万张; 新增. 全厂合计; 铝基覆铜板; 250万张; 300万张; 550万张; 新增300万张; /. 1.3 主要生产设备 扩建工程与现有工程不共用生产设施、废气及废水治理设施，仅依托纯水制备设施、化粪池和危废间。扩建前后主要工艺设备见下表。 表2-4 扩建前后主要生产设备 生产线; 设备名称; 扩建前; 扩建后; 备注. 规格; 数量; 规格; 数量; 合计. 1#、2#生产线; 压合; 裁片机; 8000张/d; 2台; /; /; /; 现有. 覆膜机; 1250张/h; 1台; /; /; /. 滚切机; 11000张/d; 1台; /; /; /. 热压机; 5200张/d; 2台; /; /; /. 冷压机; 15000张/d; 1台; /; /; /. 纯水制备; 制水能力2.0t/h; 1套; /; /; /. 真空泵; 5w; 2台; /; /; /. 导热油炉; FMOT-75-250; 2台; /; /; /. 人工裁边机; 1500-Y; 2台; /; /; /. 铝板清洗; 磨板机; 12000张/d; 1台; /; /; /. 洗板机; 12000张/d; 1台; /; /; /. 电烘干; 12000张/d; 1台; /; /; /. 调胶; 混合罐; 30m3/个; 4个; /; /; /. 混合罐; 10m3/个; 3个; /; /; /. 混合罐; /; 2个; /; /; /. 铜箔涂胶; 上胶机; 20000m/d; 2台; /; /; /. 烘箱; 20000m/d; 2台; /; /; /. 铜箔裁切机; 20000m/d; 2台; /; /; /. 铜箔干燥机; 20000m/d; 2台; /; /; /. 热风炉; /; /; 3.0m*4.0m*1.5m; 1套; 1套; 新增. 3#、4#生产线; 脱脂工序; 脱脂槽; /; /; 3.0m*1.4m*1.5m; 2个*2条线; 4个; 常温. 水洗槽; /; /; 3.0m*1.4m*1.5m; 3个*2条线; 6个; 自来水，2联逆流水洗，压缩空气搅拌、进水、排水。常温。. 氧化工序; 氧化槽; /; /; 2.0m*1.4m*1.4m; 5个*2条线; 12个; 常温. 水洗槽; /; /; 3.0m*1.4m*1.5m; 4个*2条线; 8个; 自来水，2联逆流水洗，压缩空气搅拌、进水、排水。常温。. 直冷式冷水机组; /; /; 14V 1500A; 1套*2条线; 2套; /. 过滤器（滤布）; /; /; /; 1套*2条线; 2套; /. 酸雾净化吸收塔; /; /; /; 1套; 1套; /. 硫酸桶; /; /; 1t; 2个*2条线; 4个; /. 磨板机; /; /; /; 1个*2条线; 2个; 起拉丝作用. 水洗槽; /; /; 3.0m*1.4m*1.5m; 2个*2条线; 4个; 纯水，2联逆流水洗，压缩空气搅拌、进水、排水。常温。. 烘干箱; /; /; 6m烘干段，速度7m/min; 1套*2条线; 2套; 热源为电. 叠合工艺; 真空热压机; /; /; 12层; 1台; 1台; /. 冷压机; /; /; 12层; 1台; 1台; /. 移载车; /; /; /; 1台; 1台; /. 导热油二次循环系统（含冷热交换器）; /; /; 天然气加热; 1台; 1台; 依托现有工程新上的热风炉. 裁剪机; /; /; /; 1台; 1台; /. 5#、6#生产线; 进料工艺; 送料机; /; /; /; 1台; 1台; 原料为铝卷材时. 脱脂工艺; 磨板机; /; /; MB1300; 1台*2条线; 2台; /. 水洗槽; /; /; 3×2×1.5m; 1个*2条线; 2个; 纯水，2联逆流水洗，压缩空气搅拌、进水、排水。常温。. 脱脂槽; /; /; 3×2×1.5m; 1个*2条线; 2个; /. 水洗槽; /; /; 3×2×1.5m; 1个*2条线; 2个; 纯水，2联逆流水洗，压缩空气搅拌、进水、排水。常温。. 冷风机; /; /; LF-1; 1台*2条线; 2台; /. 热风机; /; /; RF-1; 2台*2条线; 4台; 热源为电能. 工业风扇; /; /; 300FZY4-D; 4台*2条线; 8台; /. UV涂料滚涂工艺; 高静电辊涂机; /; /; BG-8; 1台*2条线; 2台; /. 6灯固化机; /; /; PW-1; 1台*2条线; 2台; /. 裁切工艺; 裁剪机; /; /; /; 1台*2条线; 2台; 原料为铝卷材时. 叠合工艺; 真空热压机; /; /; 12层; 1台; 1台; /. 冷压机; /; /; 12层; 1台; 1台; /. 移载车; /; /; /; 1台; 1台; /. 导热油二次循环系统（含冷热交换器）; /; /; 天然气加热; 1台; 1台; 依托现有工程新上的热风炉，工艺过程见工艺流程. 裁剪机; /; /; /; 1台; 1台; /. 1.4 主要原辅材料的种类和用量 现有工程改建新增辅料为天然气，扩建工程所需原料主要包括铝板、导热胶膜（含铜基）、脱脂剂、硫酸、UV辐射固化涂料等，扩建前后原辅材料消耗情况见下表。 表2-5 扩建前后原辅材料消耗一览表 项目; 名称; 扩建前; 扩建后; 备注. 消耗量; 最大储存量; 消耗量; 最大储存量. 1#、2#生产线; 二甲基甲酰胺（DMF）; 40 t; 1.3 t; /; /; 现有工程. 二氧化硅; 421.2t; 14 t; /; /. 环氧树脂; 156t; 5.2 t; /; /. 双氰胺; 0.936t; 0.2 t; /; /. 铜箔; 812t; 27.1 t; /; /. 铝板; 21700t; 28.3 t; /; /. 覆铜板; 812t; 27.1 t; /; /. 缓冲纸; 2t; 0.5 t; /; /. 导热油; 0.1t; /; /; /. 3#、4#生产线; 铝板; /; /; 150万张/a; 15万张 （30d使用量）; 片状铝合金板：长1210mm*宽1010mm*1mm厚；车间原料区储存；纯度可达99.60%以上，不含重金属；铝板牌号为1060纯铝. 导热胶膜（含铜基）; /; /; 150万张/a; 15万张 （30d使用量）; 尺寸略大于铝合金板，车间原料区储存. 硫酸; /; /; 25.67t/a; 8.488t （在线量：3.136*10*1.3g/cm3* 18%/98%=7.488t；储存量：1t）; 98%桶装浓硫酸（1t/桶），使用时自行稀释为18%作为酸洗槽液. 片碱; /; /; 5.25t/a; 0.1t; 使用时配比为5%溶液脱脂槽液. /; /; 1.5t/a; 0.05t; 酸雾吸收塔和污水处理站使用时直接投加中和. 导热油; /; /; 0.5 t/次; /; 桶装，即买即用，不在厂区暂存，3年更换一次. 液压油; /; /; 0.1 t/a; /; 桶装，即买即用，不在厂区暂存，3年更换一次. 5#、6#生产线; 铝板; /; /; 150万张/a; 15万张 （30d使用量）; 片状，车间原料区储存. 导热胶膜（含铜基）; /; /; 150万张/a; 15万张 （30d使用量）; 片状，车间原料区储存. 弱酸性脱脂剂; /; /; 0.9 t/a; 180kg （60d使用量）; 液体，桶装，180kg/桶，1#车间化学品库房储存；主要成分：羧甲基纤维素（0.1%）、荧光增白剂（0.1%）、次氯酸（8%）、二氧化氯（0.1%）、甘油（1%）、乳化剂（1%）、硼酸（1%）、柠檬酸（0.2%）、香料（0.1%）、颜料（0.1%）、水（88.3%）；使用时加水稀释至4%浓度的槽液. UV辐射固化涂料; /; /; 6.40 t/a; 0.675t （27桶，30d使用量）; 液体，桶装，25kg/桶，1#原料储存间内储存；主要成分为：环氧丙烯酸树脂10-30%、聚氨酯树脂10-20%、1,6-乙二醇二丙烯酸酯10-30%、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯1-20%、光引发剂1-5%、乙酸丁酯0-5%、填料5-10%、助剂0.1-1%；UV辐射固化涂料VOCs含量为51.98g/L（4.6%），密度1130kg/m3。. 导热油; /; /; 0.5 t/次; /; 桶装，即买即用，不在厂区暂存，3年更换一次. 液压油; /; /; 0.1 t/a; /; 桶装，即买即用，不在厂区暂存，3年更换一次. 能源消耗; 新鲜水; 生活300 t/a; /; 540 t/a; /; 项目新增20人；新增240 t/a. 生产720 t/a; /; 3915 t/a; /; 主要用于脱脂剂及氧化剂调配、水洗、制纯水等；新增3195 t/a. 电; 160万度/年; /; 480万度/年; /; 新增300万度/年. 天然气; 0; 0; 75万m3; 管道在线量0.8m3（管道长度50m，管径15cm）; 外购，从北侧相邻的昊昌公司经天然气管道接入，为现有工程铜箔涂覆线和项目热压机提供热源. 注：所有原辅材料均不涉重，脱脂和酸洗过程中不添加其他助剂. 铝板：本项目所用铝板为覆铜板的基材，一般铝基覆铜板可用的铝板主要是1系列中的1060、3系列中的3003、5系列中的5052和6系列中的6061。本项目建设单位铝板基材采用1系铝板。其中1060铝板为纯铝板，纯度可达99.60%以上，生产过程单一、价格较低，但硬度和抗拉能力低。1060纯铝化学成分见下表： 表2-6 1060纯铝化学成分一览表 牌号; 化学成分（质量分数）/（100%）. Si; Fe; Cu; Mn; Mg; Cr; Ni; Zn; Ti; 其他; Al. 单个; 合计. 1060纯铝; 0.25; 0.35; 0.05; 0.03; 0.03; /; /; 0.05; 0.03; 0.03; /; 99.60. 导热胶膜：导热胶膜是一种以铜箔作为基材，采用涂胶烘干线在其表面涂覆一层环氧树脂胶并进行烘干所得产品。所涂覆的胶主要成分为环氧树脂、DMF、滑石粉、氧化铝、硅微粉等。本项目铜基导热胶膜外购，无铜箔涂胶工艺。 硫酸：无水硫酸为无色油状液体，无臭，具有强氧化性、脱水性、强酸腐蚀性，本项目使用的18%硫酸溶液密度1.3g/cm3、熔点10.37℃，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。本项目硫酸主要用于3#和4#生产线铝板氧化（酸洗），原料为浓度98%的无水硫酸（1.84g/cm3），储存在车间塑料桶内，使用时采用纯水配制成浓度18%的硫酸溶液。 硫酸用量核算：本项目3#和4#线共10个氧化槽，单个氧化槽有效容积为3.136m3，槽液每4个月更换一次，年更换槽液量为94.08m3，被产品带入水洗槽的槽液和每日补充槽液量按1%计（1.88m3）。槽液硫酸浓度为18%，密度为1.3g/cm3，18%浓度的硫酸溶液是用购买的98%硫酸（密度1.84g/cm3）配置而来，配置过程在氧化槽内进行，不单独设置配酸设施。98%硫酸进入水中及水洗槽的量为22.91t/a，根据源强分析，硫酸在使用过程中的挥发大气中的量为2.7072t（折合98%硫酸为2.76t），则98%硫酸用量为25.67t/a。 氢氧化钠/片碱：具有强腐蚀性，片状，易溶于水并形成碱性溶液，有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。本项目使用的5%的氢氧化钠溶液密度为1.139g/cm3。熔点318.4℃，沸点1390℃。溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇和乙醚。本项目所使用脱脂剂主要为片碱配比而成的氢氧化钠溶液，主要用于铝板脱脂。片碱为固态的氢氧化钠，袋装在车间防潮保存，使用时用纯水配置成浓度为5%的氢氧化钠溶液。片碱也可直接用于本项目酸雾吸收塔作为吸收剂。 弱酸性脱脂剂：是以弱酸为基质的有机与无机化学品组成的复杂混合物，是利用“乳化”、“皂化”原理而研制的工业除油剂，主要特征是呈弱酸性，没有腐蚀性、安全、环保，在金属加工、食品、纺织、交通、船舶、建筑、电器、医药、化工等工业领域都有广泛的用途。主要成分为：羧甲基纤维素（0.1%）、荧光增白剂（0.1%）、次氯酸（8%）、二氧化氯（0.1%）、甘油（1%）、乳化剂（1%）、硼酸（1%）、柠檬酸（0.2%）、香料（0.1%）、颜料（0.1%）、水（88.3%）。本项目5#和6#生产线脱脂使用。 UV辐射固化涂料：用于铝基材的表面装饰处理，喷涂或辊涂在基材表面之后，经过UV灯的照射，使其由液态转化为固态，进而达到表面硬化，耐刮耐划的作用，且表面看起来光亮，美观、质感圆润。主要成分：环氧丙烯酸树脂10-30%、聚氨酯树脂10-20%、1,6-乙二醇二丙烯酸酯10-30%、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯1-20%、光引发剂1-5%、乙酸丁酯0-5%、填料5-10%、助剂0.1-1%。根据企业提供UV辐射固化涂料成分分析报告（见附件5），其中VOCs含量为51.98g/L（4.6%），满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T8597-2020）中辐射固化涂料中VOCs含量限值（100g/L）的要求。本项目5#和6#生产线处理铝板使用。 用涂料量核算：本项目5#和6#生产线产量为150万张覆铜板，单张面积为1.2m2，涂料厚度为3μm，涂料密度为1130kg/m3，涂料固体份95.4%（根据检测报告，挥发份为4.6%），即涂料用量为6.40t/a。 液化天然气：液化天然气（Liquefied Natural Gas）的主要成分是甲烷，还有少量的乙烷和丙烷。液化天然气无色、无味、无毒、无腐蚀性，天然气在常压和-162℃左右可液化，液化天然气的体积约为气态体积的1/625。在常压下，LNG的密度约为430-470kg/m³（因组分不同而略有差异），燃点约为650℃，热值为52MMBtu（1MMBtu=2.52×108cal），在空气中的爆炸极限（体积）为5%-15%。 1.5 水平衡分析 （1）工程用水情况 扩建工程用水主要包括生产及生活用水，其中生产用水主要为铝板处理用水（含脱脂、氧化、水洗、磨板工序）、冷却水补充水、纯水制备用水、酸雾吸收塔定期补充水，生活用水主要为人员办公用水（本项目新增劳动定员20人）。扩建工程新鲜用水及废水产生情况见下表。 表2-7 扩建工程新鲜用水及废水产生情况表 类别; 用水量; 用水类型; 排放方式; 损耗量; 废水排放量. 生产用水; 3#+4#生产线; 脱脂槽（2*2个）; 127.4 m3/a; 自来水; 2个月更换一次; 6.34 m3/a; 20.16m3/次、121.0m3/a. 脱脂后水洗槽（2*3个）; 303.2 m3/a; 自来水; 连续排放；10L/h; 15.2m3/a; 288m3/a. 氧化槽（2*5个）; 105.6m3/a; 纯水; 4个月更换一次; 5.3 m3/a; 33.4m3/次、100.3m3/a. 氧化后水洗槽（2*4个）; 485.1 m3/a; 自来水; 连续排放；12L/h; 24.3m3/a; 460.8m3/a. 磨板喷淋用水（2*1个）; 202.1m3/a; 自来水; 连续排放；20L/h; 10.1m3/a; 192m3/a. 磨板后水洗（2*2个）; 202.1m3/a; 纯水; 连续排放；10L/h; 10.1m3/a; 192m3/a. 生产用水; 5#+6#生产线; 磨板喷淋用水（2*1个）; 202.1m3/a; 自来水; 连续排放；20L/h; 10.1m3/a; 192m3/a. 磨板后水洗（2*1个）; 101.1m3/a; 纯水; 连续排放；10L/h; 5.1m3/a; 96m3/a. 脱脂槽（1*2个）; 91.0m3/a; 纯水; 2个月更换一次; 4.6m3/a; 14.4m3/次 86.4m3/a. 脱脂后水洗（1*2个）; 101.1m3/a; 纯水; 连续排放；10L/h; 5.1m3/a; 96m3/a. 公用工程; 纯水制备; 809.2m3/a; 自来水; 连续排放; /; 409.225 m3/a （1.364 m3/d）. 冷压机间接冷却水; 480 m3/a; 自来水; 间接排放; 474m3/a; 6 m3/a （0.02m3/d）. 环保工程; 酸雾吸收塔; 20 m3/a; 自来水; 每半月排放一次; 4 m3/a; 0.8m3/次、16m3/a. 生活用水; 职工生活; 240 m3/a; 自来水; 间接排放; 48 m3/a; 192 m3/a. 水洗槽水的损失量按用水量的5%计；氧化槽、脱脂槽有效容积按80%计. 项目现有工程劳动定员30人，扩建项目新增劳动定员20人，年工作300天，均不在厂区住宿，生活新增用水量为240m3/a，生活污水排放量为192 m3/a。 （2）工程水平衡 扩建工程新鲜水用量为3435 m3/a（11.45m3/d），主要为生产用水和生活用水，废水产生量为3056.09 m3/a（10.2m3d）。生活污水经化粪池处理、生产废水经生产废水处理系统处理后，通过厂区总排口排入偃师区枣庄污水处理厂。 图1 扩建工程水平衡分析示意图（单位：t/a） 图2 扩建后全厂水平衡分析示意图（单位：t/a） 1.6 硫酸平衡 图3 扩建工程硫酸平衡分析示意图（单位：t/a） 1.7 依托可行性分析 （1）危废暂存间依托可行性分析 根据现场调查，厂区内已建成1座10m2的危废暂存间，储存的危险废物主要为废导热油、废活性炭、废UV灯管、废液压油，其中废导热油和废液压油均采用密闭桶进行储存、废活性炭和废灯管均采用防渗漏的胶袋进行储存，最大存储能力为废导热油1.5t、废液压油0.5t、废活性炭2.5t、废UV灯管0.15t、废污泥1.0t。现有工程危险废物单次产生量分别为废导热油0.5t、废液压油0.1t、废活性炭1.25t、废UV灯管0.002t，本项目危险废物单次产生量分别为废导热油0.5t、废液压油0.1t、废活性炭0.9841t、废UV灯管0.001t、废污泥0.1t，危废暂存间余量可满足本项目要求。 （2）纯水制备系统依托可行性分析 本项目脱脂剂调配、氧化剂调配、水洗、反冲洗等所需纯水由现有工程1套设计能力为2t/h的纯水制备系统提供。现有工程需用纯水720t/a（2.4t/d），本项目需用纯水606.9t/a（2.023t/d），项目扩建完成后全厂每日需用纯水4.423t/d，现有1套2t/h的纯水制备系统可满足要求，依托现有纯水制备系统可行。 1.8劳动定员及劳动制度 项目现有工程劳动定员为30人，年工作300天，扩建项目新增劳动定员20人。每天2班生产，每班工作8小时，项目年生产10个月（300d）。 1.9 厂区平面布置 厂区内生产区和生活区为独立区域，生产车间靠厂区西侧和南侧布置，办公楼位于厂区东侧，远离高噪声和空气污染源。结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程和产排污环节 2.1生产工艺流程 2.1.1 3#、4#生产线 图4 3#和4#生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 一、铝板表面处理 项目共设置两条完全相同的铝板表面处理生产线（3#、4#线），单条铝板表面处理线包括2个脱脂槽、9个清水槽（分为3个脱脂后清水槽、4个氧化后清水槽和2个磨板后清水池）、5个氧化槽、4个磨板机、4条电烘干线。生产线各类处理槽依次呈直线排列，每条氧化生产线包括15套挂具，通过行车使铝板相应的经过各处理槽。厂区内设置一套PLC自动控制系统，由电脑控制行车在各处理槽的行走、定位的全过程。以下以其中1条氧化板生产线对其工艺流程进行描述： （1）脱脂及其水洗 脱脂：由于外购的铝板表面会占有少量的油脂、灰尘等，为保证铝板表面处理效果，需将表面杂质去除。项目采用轨道行车将挂起的铝板吊起浸入脱脂槽约2-3min以去除油污，每条线设2个脱脂槽（并联使用），槽内为5%的NaOH溶液（经与企业核实，脱脂液内不含其他助剂），脱脂槽内设有真空泵使槽内水保持振动，以达到清洗的效果。由于碱液会随着铝板的带离及自身消耗而浓度降低，因此脱脂槽每2天补充槽液5%以保持槽液量，使用约2个月后更换一次槽液。 脱脂水洗：每条线脱脂后的铝板通过行车进入后续水洗槽内以洗去脱脂碱液。3个水洗槽并联使用，由于水洗槽内的清水会随着铝板的带离而减少降低，因此水洗槽每天补充槽液5%以保持槽液量，为保证水洗槽内水的清洁度，水洗槽为两级逆流水洗方式运行。 因本项目使用的铝板为冷轧除油后的铝板，板面相对于常规的板面较洁净，基本不含油，脱脂的目的是去掉板面上极少量的油。 （2）氧化 将脱脂水洗后的铝板浸入18%硫酸溶液的酸洗槽内进行酸洗，此工序为阳极氧化，对铝板进行电化学作用，使电解后表面形成一层坚硬的氧化膜，增加铝板基表面的拉伸性和耐磨性。氧化条件为电压9～18V，电流5000A左右，温度为15～20℃。氧化时间视产品对氧化膜的厚度要求，在15min~20min不等。 氧化槽内的硫酸在与铝板接触过程中会发生放热升温，因此项目拟采取直冷式冷水机组+过滤器对槽液进行持续间接冷却（管道）和过滤，以保证效果。本项目氧化槽仅适用稀释后的硫酸进行作业，稀释过程均在槽内进行，不设专门的调酸区域，初始槽液稀释时是将硫酸罐内硫酸通过管道（人工阀门）沿槽内壁缓缓注入槽内水中，该过程自然进行时会放热并产生大量的水蒸气，其中可能有少量酸雾颗粒，但本项目氧化槽配套直冷机组对槽内进行降温（稀释时保证在40℃以下，平时氧化铝板时控制在10℃以内），则降温后槽内水蒸气散失量减少，可加快稀释速度，散失的水蒸气中由于温度较低酸雾颗粒很少，可经过槽边抽风设施引入酸雾净化器内。 氧化板生产线中的氧化槽会产生硫酸雾，项目氧化槽设置槽边侧吸风，整个阳极氧化线二次密闭，收集后的酸雾引入酸雾吸收塔（TA004）处理后经1根15m高的排气筒（DA004）排放。两条氧化板生产线配套一座酸雾吸收塔。 本项目每条生产线设置5个氧化槽，每个槽内一次浸入一挂铝板约15-20min，5个槽并列运行，以缩短工作时间提高效率。氧化槽内每天补充槽液1%以保持槽液量，使用约4个月后更换一次槽液。 氧化原理为：阳极氧化经常用含氧酸溶液作为电解液，以直流电源进行电化学反应。铝板基为阳极，以其他材料如：特殊钢，铱钛合金等为阴极。所以在直流电源的正极电压直接作用下，铝原子很容易与水中所分解出的新生态氧结合，成为三氧化二铝（Al2O3），这种反应是在极板与铝板之间进行的。而氢离子很容易接受由阳极所放出的电子而生成氢气，因此在极板周围会有一些气泡产生。 电极反应式： 在阳极：H2O→[O]+2H++2e 2Al+3[O]→Al2O3 在阴极：2H++2e→H2↑ （3）氧化后水洗 氧化后的铝板放入水洗槽内进行水洗，4个槽并列运行，以缩短工作时间提高效率。为保证清洗效果，处理槽内设有真空泵使槽内水保持晃动，以达到清洗的效果。由于水洗槽内的清水会随着铝板的带离而减少降低，因此水洗槽每天补充槽液5%以保持槽液量，为保证水洗槽内水的清洁度，水洗槽为两级逆流水洗方式运行。 （4）磨板 加工好的氧化板，送入磨板机磨板，利用磨板机内部的刷辊对工件进行表面拉丝处理，即在表面通过刷辊往复来回拉磨而产生线性纹路，增加铝板表面的粗糙度，以增强后续叠合工序与铜箔涂布层间的结合力。 （5）磨板后水洗 将磨板后的铝板放入清洗水槽中进行清洗，以去除铝板磨板工序产生的少量粉尘。本工段水洗采用高压雾化喷淋的方式进行循环水洗。由于水洗槽内的清水会随着铝板的带离而减少降低，因此水洗槽每天补充槽液5%以保持槽液量，为保证水洗槽内水的清洁度，水洗槽为两级逆流水洗方式运行。。 （6）烘干 经过水洗后的铝板水平送入烘干机组，通过自动海绵擦拭、热风吹拂，以去除铝板表面的水分。项目烘板机组采用电力能源，工作温度为70-80℃。烘干后经抽检合格的氧化板成品进入叠合工序。 二、人工排板 - 将处理后的铝板和外购的导热胶膜（含铜基）送至排板室，按照一层铝板、一层导热胶膜的顺序进行人工排板，之后送至热压机压合。 - 三、热压 - 处理好的铝板及导热胶膜通过热压机的作用压合为一体。热压机采用天然气导热油间接加热，加热温度为175-180°C，完成热交换后的烟气温度约35°C，回到现有工程铜箔涂覆生产线预热段（1段）回收余热（铜箔涂覆烘干道内共有8个温度段，温度分布为：1段30-55℃、2段110℃、3段135-140℃、4段160℃、5段165℃、6段105℃、7段和8段为冷却段，常温），废烟气经现有工程催化燃烧装置（TA002）+排气筒（DA002）排放。热压过程中，侵入覆铜板内部的气体被逐步排空，同时环氧树脂（导热胶膜主要成分）在高温条件下固化，促使铝板与导热胶膜的粘结。热压机设置有密封门，待物料进入热压机后，关闭密封门，并使用真空泵对热压机内部进行抽真空。热压时间为100min，热压完成后将半成品转移至移载车送至冷压机内。热压过程产生的有机废气经光氧催化+活性炭吸附装置（TA006）处理后，经1根15m高的排气筒（DA006）排放。 - 四、冷压 - 热压后的板材送至冷压机进行二次压合，以保证产品的平整度。冷压机采用循环水冷却，冷却水由冷却塔自然降温提供。 - 五、裁板、包装 - 压合后的铝基覆铜板送至剪板机进行裁板修边，人工检验合格后包装入库待售。 2.1.2 5#、6#生产线 图5 5#和6#生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 5#和6#生产线生产工艺主要包括铝板表面处理、人工排板（导热胶膜与表面处理后的铝板人工叠合）、热压、冷压、裁板、包装等工序。 一、铝板除油 铝板的表面处理主要包括磨板、水洗、脱脂、水洗、风干、涂覆UV辐射固化涂料、流平、光固化等工段。 - （1）磨板、水洗：外购的铝板经入料口由输送带水平送入密闭式的磨板机（进出口处仅留出约1cm宽的缝隙供铝板进出），利用磨板机内部的刷辊对工件进行表面拉丝处理，即在表面通过刷辊往复来回拉磨而产生线性纹路。拉磨的同时采用水淋洗，将拉丝产生的细微颗粒带入水中。磨板后的板材进入清洗槽采用纯水进行水洗，以去除板材表面的杂质等。磨板过程中产生的废水连续排放。扩建工程使用的纯水依托现有工程纯水制备系统制备，采取过滤+离子交换工艺制取。 - （2）脱脂：磨好洗净的铝板需进行脱脂预处理，主要是去除铝板表面少量轧制油污或浮尘杂质，含量很少且根据工艺不同部分板材表面并无残留。但为保证表面涂膜层与基件结合的更加牢固，本项目使用弱酸性脱脂剂对铝板进行脱脂处理。随着处理量的增加，脱脂剂在使用过程中不断被消耗、带出，脱脂效果降低，需定期补充脱脂剂。工程设计脱脂槽槽液2个月更换一次，以保证脱脂效果。 - （3）水洗：脱脂后的铝板进入水洗槽进行清洗。为保证清洗效果，工程采用纯水进行二级逆流水洗，即二次水洗槽出水用于一次水洗，一次水洗槽的清洗废水溢流排放。脱脂后水洗废水连续排放。 - （4）干燥：水洗后的铝板需要进行干燥。为避免铝板表面留下水印，工程设计采用强风干+热风干的组合干燥工艺，首先使用冷风机对铝板进行吹风，吹去表面残留的水滴，之后使用热风机对板材吹风，彻底干燥表面水份。热风干燥后的板材具有一定温度，为便于后续涂膜处理，需使用工业风扇对铝板进行冷却降温。 - （5）涂UV辐射固化涂料：预处理后的铝板需要进行表面处理，即在铝板表面辊涂一层UV辐射固化涂料以形成有机膜，使铝板不直接与空气接触，避免铝板表面在贮存、运输及压板等过程中发生氧化变色，同时加强铝板表面的耐磨性。工程采用辊涂方式，UV辐射固化涂料由辊涂机均匀地涂刷在铝板表面。滚涂过程中产生的有机废气经经光氧催化+活性炭吸附装置（TA005）处理后，经1根15m高的排气筒（DA005）排放。 - （6）流平：辊涂UV辐射固化涂料后，铝板进入固化机（前端）静置使膜层流平（2-3min），达到膜层均匀平整的目的。 - （7）光固化：流平后的铝板通过固化机中UV灯管的作用对膜层进行固化，使UV辐射固化涂料中的成膜助剂全部挥发，树脂固化在铝板表面形成有机膜。固化温度约90°C，时间1-2min。固化后的板材由工业风扇吹风使铝板将至室温。 二、人工排板 - 将处理后的铝板和外购的导热胶膜（含铜基）送至排板室，按照一层铝板、一层导热胶膜的顺序进行人工排板，之后送至热压机压合。 - 三、热压 - 处理好的铝板及导热胶膜通过热压机的作用压合为一体。热压机采用天然气导热油间接加热，加热温度为175-180°C，完成热交换后的烟气温度约35°C，回到现有工程铜箔涂覆生产线预热段（1段）回收余热（铜箔涂覆烘干道内共有8个温度段，温度分布为：1段30-55℃、2段110℃、3段135-140℃、4段160℃、5段165℃、6段105℃、7段和8段为冷却段，常温），废烟气经现有工程催化燃烧装置（TA002）+排气筒（DA002）排放。热压过程中，侵入覆铜板内部的气体被逐步排空，同时环氧树脂（导热胶膜主要成分）在高温条件下固化，促使铝板与导热胶膜的粘结。热压机设置有密封门，待物料进入热压机后，关闭密封门，并使用真空泵对热压机内部进行抽真空。热压时间为100min，热压完成后将半成品转移至移载车送至冷压机内。 - 四、冷压 - 热压后的板材送至冷压机进行二次压合，以保证产品的平整度。冷压机采用循环水冷却，冷却水由冷却塔自然降温提供。 - 五、裁板、包装 - 压合后的铝基覆铜板送至剪板机进行裁板修边，人工检验合格后包装入库待售。 2.1.4 现有工程热风炉 - 为了改进产品质量并降低生产成本，企业拟将现有工程涂覆生产线和热压机所用能源由电能改为天然气，拟增加1套热风炉，热风炉以天然气为原料，燃烧机头设置低氮燃烧器，天然气燃烧过程中产生的烟气经余热利用（用于涂胶铜箔的直接加热和导热油的间接换热）后，经现有工程催化燃烧装置（TA002）+排气筒（DA002）排放。根据污染源分析，天然气燃烧产生的废气量为1683m3/h，现有工程实际监测风量为3700m3/h，合计风量为5383m3/h，催化燃烧装置配套的风机为变频风机，最大设计风量为10000m3/h，风量可满足要求；排气筒DA002内径为0.5m，合并排放时风速为7.6m/s，在合理范围内。 - 主要工艺过程为：天然气在热风炉燃烧室内进行燃烧，燃烧后的热烟气一路进入铜箔烘干设备内直接烘干涂胶后的铜箔，一路引入导热油炉内与导热油进行间接换热，换热后的烟气温度约35°C，经管道引入铜箔烘干设备预热段（1段）回收余热（铜箔涂覆烘干道内共有8个温度段，温度分布为：1段30-55℃、2段110℃、3段135-140℃、4段160℃、5段165℃、6段105℃、7段和8段为冷却段，常温）。 2.2产污环节及对应污染物 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-8 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 现有工程新增热风炉; 颗粒物、SO2、NOx. 3#和4#生产线铝板表面处理单元（氧化槽）; 硫酸雾. 5#和6#生产线铝板表面处理单元（涂UV辐射固化涂料、流平、光固化）; 有机废气（非甲烷总烃）. 热压机; 有机废气（非甲烷总烃）. 废水; 铝板表面处理单元（氧化槽、磨板机、脱脂槽、水洗槽）; 清洗废水（pH、SS、石油类、COD、Al3+）. 酸雾吸收塔; 酸雾吸收塔定期排水（pH、SS）. 纯水制备工序; 反渗透浓水（SS）. 冷压机间接冷却工序; 循环水系统排水（SS）. 职工生活; 生活污水（COD、NH3-N等）. 噪声; 热压机、冷压机、裁板机、风机等生产设施; 等效A声级. 固废; 裁板机等; 废边角料. 原料包装; 废包装袋、废桶. 纯水制备系统; 废离子交换树脂. 热压机; 废导热油、废液压油等. 有机废气治理设施; 废活性炭、废UV灯管. 生产废水处理设施; 废石英砂、废活性炭. 办公生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-9 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批文号及时间; 验收情况; 排污许可证申领情况. 洛阳星元电子科技有限公司年产150万平方米铝基覆铜板项目; 偃环监表[2019]156号2019.11.28; 企业自主验收 2020.4.17; 91410381MA40PHEF90001U 2021年8月19日. 洛阳星元电子科技有限公司铝基覆铜板扩建项目; 偃环监表[2021]44号,2021.4.25; 企业自主验收 2021.9.17. 2.现有工程工艺流程 清洗 铝板 叠合 冷压 质检 入库 新鲜水 清洗废水 噪声、固废 热压 剪切 噪声 噪声 固废、噪声 噪声、废气 废气 噪声 二氧化硅+DMF+环氧树脂+双氰胺 投料 搅拌 涂覆 烘干 裁片 废气 （2）覆铜板生产车间 （3）铝板清洗车间 （4）压合车间 （1）搅拌车间 烘干 二氧化硅+DMF+环氧树脂+双氰胺 图6 铝基覆铜板生产工艺流程图 3.现有工程污染物排放情况 现有工程污染物排放情况引用企业2022年7月31日例行监测数据，监测单位为河南摩尔检测有限公司，具体情况如下： 表2-10 现有工程污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 核算排放时间. 核算 方法; 废气量 (m3/h); 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 核算 方法; 废气量 (m3/h); 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 搅拌罐; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器; 实测法; 688; /; /; 实测法; 2600; 7.1; 0.00491; 0.0059; 1200h. 涂覆烘干线; 非甲烷总烃; 集气罩/抽风管+二次密闭+冷凝器+催化燃烧装置; 实测法; 1520; 23.2; 0.035; 实测法; 3700; 2.47; 0.00913; 0.0657; 7200h. 1860; 20.6; 0.038. 热压机; 非甲烷总烃; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附; 实测法; 4180; 14.4; 0.060; 实测法; 4390; 2.49; 0.011; 0.0264; 2400h. 无组织; 颗粒物; /; 类比法; /; /; /; 类比法; /; /; /; 0.015; 1200h. 非甲烷总烃; /; 类比法; /; /; /; 类比法; /; /; /; 1.2803; 7200h. 由上表可知，涂覆烘干线产生的非甲烷总烃污染物排放浓度及排放速率满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准，搅拌罐产生的颗粒物和热压机产生的非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度及去除效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号）相关建议值要求。 表2-11 现有工程生活污水排放情况一览表 污染源; 污染物; 处理措施; 排放情况. 水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 化粪池; COD; 化粪池降解; 288; 224; 0.0645. NH3-N; 21.5; 0.0062. 表2-12 现有工程污染物排放汇总见下表 类别; 污染物; 排放量（t/a）. 大气; 颗粒物; 0.0209. 非甲烷总烃; 1.3724. 生活污水; COD; 0.0645. NH3-N; 0.0062. 固体废物; 不合格产品及废料; 13. 废包装材料; 1.0. 废导热油; 0.5t/3a. 废液压油; 0.1t/3a. 生活垃圾; 2.25. 废活性炭; 1.25. 废UV灯管; 0.002. 废石英砂（水处理）; 0.02. 废活性炭（水处理）; 0.01. 废离子交换树脂; 0.3. 表2-13 现有工程噪声排放情况见下表 检测地点; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 南厂界; 2022.7.31; 58.1; 48.4. 西厂界; 2022.7.31; 56.2; 47.6. 北厂界; 2022.7.31; 55.3; 49.2. 标准值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 注：东厂界与其他企业临界，不具备监测条件. 6.现有工程存在的环保问题 现有工程于2021年9月完成了竣工环保验收，经现场踏勘，厂区内不存在环保问题，无需整改。现场照片见附图，验收公示见附件。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，2022年度洛阳市PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市生态环境保护委员会办公室印发了《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2023]41号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。在这些大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 1.2 特征污染物环境质量现状评价 为了解特征因子非甲烷总烃的质量现状，本次评价引用《洛阳鑫恒机电设备制造有限公司年加工400根辊子项目环境影响评价报告表》中对下风向天天向上幼儿园（项目西南392m）的环境空气质量现状连续7天的监测数据，监测时间：2021年11月13日~2021年11月15日，监测因子为非甲烷总烃。企业委托河南识秒检测有限公司对下风向天天向上幼儿园（项目西南392m）处硫酸雾现状进行监测，检测时间2023年4月4日~6日。 表3-2 特征因子监测及评价结果一览表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准(μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 天天向上幼儿园; 非甲烷总烃; 1h平均值; 2000; 250-310; 15.5; 0; 达标. 天天向上幼儿园; 硫酸雾; 硫酸雾最高容许浓度一次值; 300; 未检出; /; 0; 达标. 根据监测资料结果，项目所在区域环境空气中硫酸雾小时值能满足《环境影响评价技术导则-大气导则》HJ 2.2—2018附录D其他污染物空气质量浓度参考限值-硫酸雾300μg/m3的要求，非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求。 2 声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需要进行声环境现状监测。 3 地表水环境质量现状 地表水环境质量引用洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%。有统计表明伊河水质可满足其水环境功能要求。本项目所在区域监测断面为伊洛河汇合处，水环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区及学校，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标见下表。 表3-3 保护目标基本情况 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 中宫底村; SE; 103; 7012. 曲家寨村; SW; 119; 8120. 天天向上幼儿园; SW; 392; 230. 曲家寨实验幼儿园; W; 313; 200. 洛阳虹桥外国语学校; NE; 95; 1000. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 热风炉：《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2020)表1; SO2; 最高允许排放浓度200mg/m3. NOX; 最高允许排放浓度300mg/m3. 颗粒物; 最高允许排放浓度30mg/m3. 氧化槽：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准; 硫酸雾; 最高允许排放浓度45mg/m3. 15m排气筒最高排放速率1.5kg/h. 无组织：1.2mg/m3. UV辐射固化涂料涂覆、流平、固化工序：河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、表2; 非甲烷总烃; 50mg/m3. 无组织：1h平均值6mg/m3；任意一次20mg/m3. 热压工段：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准; 非甲烷总烃; 最高容许排放浓度120mg/m3. 15m排气筒最高排放速率10kg/h. 无组织排放监控浓度限值4mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级（根据当地环保要求，从严执行）; pH; 6~9. COD; 100mg/L. SS; 70mg/L. NH3-N; /. 石油类; 5mg/L. 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）-间接排放; pH; 6~9. COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45. 石油类; /. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 等效声级 A Leq; 昼间≤60dB(A). 夜间≤50dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间≤70dB(A). 夜间≤55dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 非甲烷总烃; 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值; 非甲烷总烃（其他行业）; 最高容许排放浓度80mg/m3. 无组织排放监控浓度限值2mg/m3. |
| 总量 控制 指标 | 现有工程VOCs排放量为1.6742t/a，本次扩建项目VOCs新增排放量为0.1071t/a，全厂排放量共计1.4813t/a。颗粒物新增总量0.1800t/a，NOx新增总量1.1903t/a。新增NOx替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的减排量，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 水污染物总量控制因子为COD和NH3-N，总量偃师区枣庄污水处理厂管理。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响因素主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工活动引起的水土流失等。 1.大气环境影响 施工期主要的大气环境影响为：主体工程的建设、结构安装、屋面制作及粉刷等工程产生的粉尘；管网铺设及开挖土方所产生的扬尘；施工弃土、建材的堆放及运输所产生的扬尘及运输车辆所产生的尾气。 施工单位在施工作业过程中应严格执行通知相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施应做到如下： - 建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应根据扬尘污染防治相关规定，制订施工扬尘污染防治实施方案。建筑施工工地主要扬尘产生点须安装视频监控装置，实行施工全过程监控。建筑施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积5000平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 - 采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 - 工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。本项目拟在施工场址出入口设置车辆冲洗装置及沉淀池。 - 正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。 - 建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 - 施工单位应对工地周围环境保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 - 施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施；建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染措施。 - 对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 - 工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 - 遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 - 运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 另外，本项目施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、THC等。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少CO、NO2、THC等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 在采取以上环保措施后，施工期扬尘可得到有效的控制，不会对环境及敏感点造成大的影响。 2.水环境影响 该项目施工期间主要的水污染源为运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 施工期施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水。生产废水中主要污染物为悬浮物。针对施工废水，本环评要求加强管理，减少施工废水的产生量，施工现场设置沉淀池，用于收集施工废水。车辆冲洗废水产生量约2.5t/d，冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，该部分废水不外排。 （2）生活污水 本项目施工期间，施工平均人数为75人，施工期为3个月。施工场地内用水主要为施工人员及项目管理人员的如厕用水，人均用水量约20L/d，总用水量为1.5t/d，排污系数取0.8，则污水产生量为1.2t/d，主要污染物COD浓度约350mg/L、NH3-N浓度约25mg/L。则污染物COD产生量为0.42kg/d，NH3-N产生量为0.03kg/d。依托现有厕所及化粪池，生活污水经化粪池处理后，排入偃师区枣庄污水处理厂。 3.声环境影响 该项目噪声源主要来自挖掘机、螺旋打桩机、切割机、电锯、振动棒、运输车辆、混凝土输送泵等施工机械设备。 评价要求：合理安排工作时间，高噪声设备禁止夜间作业（22：00～06：00），因工程需要，必须夜间连续施工的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并对周围居民进行公示。 为了进一步降低本项目施工噪声对周围环境的影响，评价要求施工单位应采取以下噪声防治措施，以最大限度的减少噪声对环境的影响。 - 合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。钢筋加工棚应设置在施工场区中部，并远离北、西场界。 ②采取降噪措施：在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，高噪声设备在使用时，可采取固定式或移动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。 ③加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工量。 ④降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ⑤施工交通噪声防治：尽量减少夜间运输，减少或杜绝鸣笛；适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速；对运输车辆定期维修、养护。 ⑥加强沟通协调及其它：对施工场地噪声除采取上述措施外，还应与周围居民、单位建立良好关系，对受施工干扰的居民及单位应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度与施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。 在以上措施实施的同时，项目加强环境管理，施工期噪声不会对当地的声环境造成太大影响。 4.固体废弃物 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 根据建设单位提供，本工程总挖方量为33.75万m3，填方量为33.75m3，无弃方产生。该地块施工人员75人，按生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则施工期生活垃圾产生量为0.038t/d。由环卫部门统一收集，然后统一送垃圾填埋场处理。 综上所述，本工程施工期产生的固体废物均能够妥善的处理处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 主要生产单元; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 污染治理措施; 污染物排放; 核算排放时间（h）. 核算方法; 产生量（t/a）; 产生质量浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 污染治理设施名称; 是否为可行技术; 排放质量浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 现有工程; 热风炉; 颗粒物; 有组织; 产排污系数法; 0.1800; 22.6; 0.038; 低氮燃烧器，风量1683m3/h DA002; 是; 22.6; 0.038; 0.1800; 4800. SO2; 0.4286; 52.9; 0.089; 是; 52.9; 0.089; 0.4286; 4800. NOx; 1.1903; 147.4; 0.248; 是; 147.4; 0.248; 1.1903; 4800. 3#、4#线铝板表面处理; 氧化槽; 硫酸雾; 有组织; 产排污系数法; 2.6531; 22.56; 0.553; 阳极氧化线二次密闭，侧吸式抽风+酸雾吸收塔（TA004）+1根15m排气筒（DA004），风量25000m3/h，收集效率98%，处理效率90%; 是; 2.2; 0.055; 0.2654; 4800. 5#和6#线铝板表面处理; 辊涂机、固化机; 非甲烷总烃; 有组织; 物料衡算法; 0.2797; 11.6; 0.058; 密闭式设备，抽风管+“光氧催化+活性炭吸附装置”（TA005）1根15m排气筒（DA005），风量5000m3/h，收集效率95%，处理效率80%; 是; 2.32; 0.012; 0.0560; 4800. 3#~6#线压合; 1#和2#热压机; 非甲烷总烃; 有组织; 类比实测法; 0.144; 14.4; 0.060; 引风管+“光氧催化+活性炭吸附装置”（TA006）+1根15m排气筒（DA006），风量5000m3/h，收集效率95%，处理效率80%; 是; 2.9; 0.012; 0.0288; 2400. 无组织; 硫酸雾; 无组织; 类比法; 0.0541; /; 0.011; 氧化槽设集气罩、车间密闭; 是; /; 0.011; 0.0541; 4800. 非甲烷总烃; 无组织; 类比法; 0.0223; /; 0.005; 辊涂机设密闭集气罩、车间密闭; 是; /; 0.005; 0.0223; 4800. 由上表可知，DA002排气筒SO2、NOx、颗粒物排放浓度均满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1标准要求；DA004排气筒硫酸雾排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求（最高允许排放速率1.5kg/h、最高允许排放浓度45mg/m3）；DA005排气筒非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准（排放浓度50mg/m3）；DA006排气筒非甲烷总烃排放浓度和排放速率，分别满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求（最高容许排放浓度120mg/m3、最高排放速率10kg/h），非甲烷总烃排放浓度及去除效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号）相关建议值及绩效分级A要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 污染源源强核算 1.2.1 现有工程新增热风炉燃烧废气 现有工程2条铜箔涂胶线（1#和2#线）和2台导热油炉（热压机配套）现状以电为能源，为了提高产品质量并降低生产成本，企业拟建设1套热风炉（以天然气为能源）为生产过程提供热源。热风炉产生的废气主要为天然气燃烧废气，产生的废气经收集后经现有工程催化燃烧装置（TA002）+1根15m高排气筒（DA002）排放。 热风炉年工作时间4800h，天然气用量为75万Nm3/a，产排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》天然气燃烧污染物排放因子：燃烧1万Nm3天然气烟气产生107753m3/万m3，SO2产污系数为0.02Skg/万m3-原料（经过摩尔浓度计算，天然气含硫量=285.71mg/m3，SO2=0.02Skg/万m3=0.02×285.71=5.7142kg/万m3）、NOX产污系数（低氮燃烧--国内一般）为15.87kg/万m3-原料；根据《环境保护实用数值手册》，燃烧1万m3天然气产生烟尘为2.4kg/万m3天然气。则热风炉天然气燃烧废气中SO2产生量为0.4286t/a，NOX产生量为1.1903t/a，颗粒物0.1800t/a，烟气量为808.15万m3/a（1683m3/h）。燃烧废气经收集后由1根15m高排气筒（DA002）排放，SO2、NOx、颗粒物排放量分别为0.4286t/a（0.089kg/h）、1.1903t/a（0.248kg/h）、0.1800t/a（0.038kg/h），排放浓度分别为52.9mg/m3、147.4mg/m3、22.6mg/m3，满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/ 1066-2020)表1标准要求。 - DA002排气筒依托可行性分析：热风炉以天然气为原料，燃烧机头设置低氮燃烧器，天然气燃烧过程中产生的烟气经余热利用（用于涂胶铜箔的直接加热和导热油的间接换热）后，经现有工程催化燃烧装置（TA002）+排气筒（DA002）排放。根据污染源分析，天然气燃烧产生的废气量为1683m3/h，现有工程实际监测风量为3700m3/h，合计风量为5383m3/h，催化燃烧装置配套的风机为变频风机，最大设计风量为10000m3/h，风量可满足要求；排气筒DA002内径为0.5m，合并排放时风速为7.6m/s，在合理范围内，排气筒依托可行。 1.2.2 扩建工程废气 本项目废气污染物主要为3#和4#线铝板表面处理工段氧化槽产生的硫酸雾、5#和6#线铝板表面处理工段（UV辐射固化涂料涂覆、流平和固化）产生的有机废气和两台热压工段产生的有机废气。 本次3#和4#线硫酸雾源强核算参照《污染源源强核算技术指南 电镀》计算；5#和6#线有机废气源强采用物料衡算法计算；本项目热压机与现有工程热压机所用型号相同，热压对象均为导热胶膜（含铜基）和铝板，热压废气采用类比实测法核算污染物产排量。 具体如下： 一、硫酸雾 本次硫酸雾源强核算参照《污染源源强核算技术指南 电镀》计算，根据技术指南新（改、扩）建工程污染源源强核算方法顺序为类比法、产污系数法，若无法采用优先方法的，应给出合理理由。本项目现有工程不涉及酸洗工序，周边同类项目生产规模、硫酸使用浓度、废气收集方式等与本项目出入较大，故本项目硫酸雾源强采用产污系数法进行核算。 （1）计算公式 根据电镀源强核算指南，硫酸雾产生量按下式计算： 式中：D—核算时段内污染物产生量，t； Gs—单位渡槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/m2·h； A—镀槽液面面积，m2； t—核算时段内污染物产生时间，h。 （2）参数取值 表4-2 项目废气污染物产污系数 序号; 污染物名称; 产生系数g/m2·h; 使用范围; 本项目. 1; 硫酸雾; 25.2; 在质量浓度大于100g/L的硫酸中浸蚀、出光，硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、出光，在浓硫酸中退锡、退铜、退银等。; 本项目采用18%硫酸（估算浓度约205.2g/L）进行酸洗，取值25.2 g/m2·h。. 可忽略; 室温下含硫酸的溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀镉，弱硫酸酸洗; 本项目不涉及. 本项目设置两条铝板阳极氧化处理生产线（3#、4#线），每条生产线配备5氧化槽，每个槽液有效接触面积约2.24m2的氧化槽，则每条生产线氧化槽面有效工作面积约11.2m2，两条线合计22.4m2。硫酸雾产生速率为0.564kg/h，风量为25000m3/h，集气罩收集效率为98%，酸雾吸收塔去除效率为90%，有组织排放速率为0.055kg/h，排放浓度为2.2mg/m3，排放量为0.2654t/a；无组织排放速率为0.0113kg/h，排放量为0.0542t/a。有组织硫酸雾排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级要求（15m排气筒最高允许排放速率1.5kg/h、最高允许排放浓度45mg/m3）。 - 风量设计原则： 参考《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，槽边式集气罩排气量计算： 双侧集气罩： Q=3.60 VxLB（B/L）0.2 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； L---集气罩口长度，m；本项目取值2.2m B---集气罩口宽度，m；本项目取值0.25m VX---最小控制风速，m/s。参照《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中对于侧吸罩的罩口控制风速为0.5~1.0m/s，本环评按照0.5m/s计算。 - 经计算，风量为23000m3/h，本项目设计风量25000 m3/h。 二、UV辐射固化涂料涂覆、流平及光固化废气 本项目不涉及UV辐射固化涂料的调配过程，购买的涂料可直接使用。 本项目共设置2条铝板表面处理生产线（5#和6#线），在铝板表面辊涂一层UV辐射固化涂料（厚度2~3μm）以防止铝板氧化。工程使用UV辐射固化涂料中含有部分成膜助剂，其会在UV辐射固化涂料涂覆固化成膜过程中挥发，此外UV辐射固化涂料中含有的丙烯酸酯单体亦会存在少量挥发，因此，涂UV辐射固化涂料、流平及光固化废气主要为UV辐射固化涂料挥发出的成膜助剂及少量丙烯酸酯单体，评价以非甲烷总烃计。根据企业提供UV辐射固化涂料成分分析报告，其中VOCs含量为4.6%。 工程UV辐射固化涂料使用量为6.40t/a，则涂UV辐射固化涂料在涂覆、流平及光固化过程非甲烷总烃产生量为0.2944t/a。根据工程设备设计情况，表面处理线为整套箱体式密闭设备，辊涂机位于密闭空间内，流平及光固化均在固化机内进行，固化机仅进出口留宽度1cm左右的铝板进出口。为有效收集生产过程中产生的有机废气，本项目在辊涂密闭间上方设置抽气管，固化机上方设置抽风管，收集的废气统一引入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（TA005），处理后由1根15m高的排气筒（DA005）排放。两条铝板表面处理线共用1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA005）+1根15m高排气筒（DA005）”。 考虑到滚涂机、固化机进出料口存在缝隙，废气收集效率以95%计，年工作时间4800h。则工程涂UV辐射固化涂料、流平及光固化过程中有组织收集的非甲烷总烃量为0.2797t/a，风量为5000m3/h，则非甲烷总烃产生浓度为11.6mg/m3，产生速率为0.058kg/h。处理效率取80%，则非甲烷总烃排放浓度为2.32mg/m3，排放速率为0.012kg/h，排放量为0.0560t/a。非甲烷总烃无组织排放量为0.0147t/a。非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准要求（排放浓度50mg/m3）。 风量设计原则： 根据《注册环保工程师专业考试复习教材 第四版》（全环境保护产业协会 编），污染源被密闭在罩壳内，需保证罩内各点处于负压，以使密闭罩外壁不严密的缝隙等处保持有一定的吸入速度来防止含尘气体外逸。排气量的选择应该适当，一般来说，适当的排气量应保证密闭罩内的负压不小于5~10Pa。本项目按开口或者缝隙处空气的吸入速度V0计算。一般来说，罩内气流流速小于0.25m/s~0.37m/s时，静止的物料不会散发到空气中去。但当该流速大至2~3m/s时，细颗粒物有可能散发被气流带走。因此，罩内气流通过吸风口进入排风管前的风速应不大于2~3m/s。兼顾防止排风带走过多物料和避免罩内污染物无组织外逸，密闭罩内开口及缝隙处的吸入速度不应小于0.5~1.5m/s。如果物料是极细的粉尘，吸入速度最好控制在0.4~0.6m/s。本项目有机废气参照极细粉尘取值0.5m/s。项目辊涂机和固化机最大截面积为2.7m2，则需风量约为4860m3/h，本项目风量取值5000m3/h，满足要求。 1.2.3 热压废气 工程热压工序将处理后的铝板和外购的导热胶膜（涂胶后的铜箔）进行压合制成铝基覆铜板，热压过程温度约175~180°C。环氧树脂和DMF在空气中使用时，一般在200°C左右会发生热氧化分解，项目热压温度不超过180°C，不会使其分解但会挥发出少量小分子有机废气，以非甲烷总烃计。本项目热压机热源来自于导热炉（由现有工程新增热风炉提供热能），热风在导热油炉内完成热交换后返回到现有工程铜箔涂覆线（1#~2#生产线），经铜箔涂覆线上的抽风管引入现有工程光氧催化（TA002）+1根15m高排气筒（DA002）排放。 本项目热压机与洛阳星元电子科技有限公司热压机所用型号相同，热压对象均为导热胶膜（含铜基）和铝板，热压废气采用类比实测法核算污染物产排量。经类比《洛阳星元电子科技有限公司年产300万平方米铝基覆铜板项目》验收监测数据，热压机有机废气非甲烷总烃产生浓度为17.2mg/m3。 工程设置2台热压机，热压过程密封门关闭并对热压机内部抽真空，在每台热压机真空泵排气口直接连接集气管道对废气进行收集，风量为5000m3/h，年工作时间为2400h。热压机非甲烷总烃产生浓度为14.4mg/m3，产生速率为0.060kg/h，产生量为0.144t/a，非甲烷总烃排放浓度为2.9mg/m3，排放速率为0.012kg/h，排放量为0.0288t/a。无组织排放量为0.0076t/a。非甲烷总烃排放浓度和排放速率，分别满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求（最高容许排放浓度120mg/m3、最高排放速率10kg/h）。 - 风量设计原则：本项目设有热压机2台，单台热压机容积约12m3，该热压机按负压设计，每小时换气约100次，则需要风量为1200m3/h，两台热压机所需风量共计2400m3/h，本项目设计风机风量为5000m3/h，因此，项目热压工序风机风量满足要求。 - 1.3 大气排放口 - 项目建成后，全厂大气排放口信息见下表。 - 表4-4 全厂大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 备注. 经度（°）; 纬度（°）. DA001; 袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 112°47′54.20″; 34°39′50.98″; 15; 0.5; 常温; 现有. DA002; 催化燃烧装置排气筒; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 112°47′54.10″; 34°39′50.15″; 15; 0.5; 40. DA003; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 112°47′55.75″; 34°39′49.07″; 15; 0.3; 常温. DA004; 酸雾吸收塔排气筒; 硫酸雾; 112°47′51.30511″; 34°39′50.92889″; 15; 1.0; 常温; 新增. DA005; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 112°47′51.05406″; 34°39′49.84742″; 15; 0.4; 常温. DA006; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 112°47′51.86516″; 34°39′48.63077″; 15; 0.4; 30. - 1.4大气自行监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）及污单位自行监测技术指南 电子工业（HJ 1253—2022），制定本项目全厂废气污染物自行监测方案如下。 表4-5 全厂大气自行监测及记录信息表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 污染物名称; 监测设施; 手工监测频次; 备注. 废气; DA001; 袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 手工; 1次/年; 现有. 废气; DA002; 催化燃烧装置排气筒; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 手工; 1次/年. 废气; DA003; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年. 废气; DA004; 酸雾吸收塔排气筒; 硫酸雾; 手工; 1次/年; 新增. 废气; DA005; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年. 废气; DA006; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年. 废气; 厂界; /; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年; 现有+新增. 颗粒物; 手工; 1次/年. 硫酸雾; 手工; 1次/年. 废气; 厂房外; /; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年. - 1.5 环境影响分析 建设项目位于偃师区先进制造业开发区（顾县镇工业园），该区域环境空气属于二类。依据2022年洛阳市生态环境状况公报可知，项目所在区域属于大气不达标区。新增NOx替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的减排量，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 距离本项目最近的环境保护目标为东北侧95m的洛阳虹桥外国语学校，本项目营运期针对废气采取的措施为：热风炉产生的颗粒物、SO2、NOx 经现有工程DA002排放；3#和4#线产生的硫酸雾经酸雾吸收塔（TA004）处理后，通过1根15m高排气筒（DA004）排放；辊涂、流平及固化产生的有机废气（非甲烷总烃）经收集后，引入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（TA005）处理后通过1根15m高排气筒（DA005）达标排放；热压工序产生的有机废气（非甲烷总烃），经抽风管收集后，进入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（TA006）处理后通过1根15m高排气筒（DA006）达标排放；热风炉SO2、NOx、颗粒物排放浓度均满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/ 1066-2020)表1标准要求；涂覆、流平和固化工序产生的非甲烷总烃满足河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求；氧化槽工序硫酸雾和热压工序非甲烷总烃的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值的要求，故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 废水 - 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 |
| --- | --- |

|  | 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水量; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 脱脂废水; 207.4m3/a; COD; 500; 0.1037; 15; 调节池+隔油气浮池+絮凝沉淀池+斜板沉淀池+氧化池+多介质过滤池; 52%; 是; 240; 0.0498; 偃师区枣庄污水处理厂. SS; 400; 0.0830; 76%; 是; 96; 0.0199. 石油类; 150; 0.0311; 80%; 是; 30; 0.0062. Al3+; 40; 0.0083; 85%; 是; 6.0; 0.0012. 脱脂后水洗废水; 384 m3/a; COD; 200; 0.0768; 52%; 是; 96; 0.0369. SS; 100; 0.0384; 76%; 是; 24; 0.0092. 石油类; 50; 0.0192; 80%; 是; 10; 0.0038. Al3+; 40; 0.0154; 85%; 是; 6; 0.0023. 氧化槽废水; 100.3 m3/a; COD; 200; 0.0201; 52%; 是; 121.0; 0.0121. SS; 300; 0.0301; 76%; 是; 60.5; 0.0061. Al3+; 1000; 0.1003; 85%; 是; 150; 0.0150. 氧化后水洗废水; 460.8 m3/a; COD; 150; 0.0691; 52%; 是; 72; 0.0332. SS; 100; 0.0461; 76%; 是; 24; 0.0111. Al3+; 40; 0.0184; 85%; 是; 6; 0.0028. 磨板喷淋废水; 384 m3/a; SS; 50; 0.0192; 30%; 是; 35; 0.0134. 磨板后水洗废水; 288 m3/a; SS; 30; 0.0084; 30%; 是; 21; 0.0136. 纯水制备; 567.7m3/a; SS; 30; 0.0170; 30%; 是; 21; 0.0119. 循环冷却水系统定期排水; 474m3/a; SS; 30; 0.0142; 30%; 是; 21; 0.0099. 酸雾吸收塔定期排水; 4 m3/a; COD; 80; 0.0003; 45%; 是; 44; 0.0002. SS; 50; 0.0002; 30%; 是; 35; 0.0001. 生活污水; 192 m3/a; COD; 300; 0.0576; /; 化粪池; 20%; 是; 240; 0.0461. NH3-N; 30; 0.0058; 97%; 是; 29.1; 0.0056. 混合（厂区排口）; 3062.6m3/a; COD; 106.7; 0.3276; 15.0; /; 43%; 是; 58.2; 0.1783. NH3-N; 1.9; 0.0058; 5%; 是; 1.8; 0.0056. 石油类; 16.4; 0.0503; /; 76%; 是; 3.3; 0.0100. SS; 83.8; 0.2566; /; 65%; 是; 31.1; 0.0953. Al3+; 46.5; 0.1424; /; 85%; /; 7.0; 0.0213. 混合（偃师区枣庄污水处理厂排口）; 3062.6m3/a; COD; /; /; /; /; /; /; 40; 0.1225; 排入伊洛河. NH3-N; /; /; /; /; /; /; 3.0; 0.0092. 厂区总排口：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（pH 6~9、COD≤100mg/L、SS≤70 mg/L、石油类≤5 mg/L）；《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）间接排放（pH 6~9、COD≤500mg/L、SS≤400 mg/L、NH3-N≤45 mg/L）. - 项目生产废水和生活污水经处理后，污染因子排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（COD≤100 mg/L、SS≤70 mg/L、石油类≤5 mg/L）要求和《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）-间接排放标准要求。根据当地环保部门的管理要求，厂区总排口废水污染物从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 本项目所有清洗废水均连续排放，脱脂槽废水、氧化槽废水和酸雾吸收塔废水均为间歇排放，其中脱脂槽废水2个月排放一次、氧化槽废水4个月排放一次、酸雾吸收塔废水每半个月排放一次。项目年排放废水量为3062.6m3/a（日最大排放量为10.2m3/d），清洗废水连续排放，故不存在单独处理槽液废水的情况。所有槽液废水同时排放时，废水浓度最大，经上表分析，所有废水同时排放时，经厂内污水处理站处理后的排放浓度同时满足项《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（COD≤100 mg/L、SS≤70 mg/L、石油类≤5 mg/L）要求和《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）-间接排放标准要求。项目日最大排水量为9m3，项目调节池容积为25m3，用于调节水质水量，容积满足项目需求。 |
| --- | --- |

|  | - 2.2水影响分析 本项目现有工程不涉及阳极氧化工序，产生的少量铝板清洗废水（清洗浮灰）经处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后排入偃师区枣庄污水处理厂。 扩建工程运营期产生的废水主要为生产废水和生活污水。企业拟新建一座处理能力为15m3/d的污水处理设施，废水处理工艺仍为“调节池+隔油气浮池+絮凝沉淀池+斜板沉淀池+氧化池+多介质过滤池”；项目新增劳动定员工20人，年工作300天，均不在厂房住宿，新增生活污水排放量192m3/a，生活污水经化粪池处理。 - 生活污水和生产废水经处理后，经市政管网排入偃师区枣庄污水处理厂。偃师区枣庄污水处理厂位于偃师杨村西北方向，紧临河堤。该污水处理厂由偃师市水利局投资建设，处理能力为15000t/d，主要接纳顾县镇工业园内曲家寨村、杨村、枣庄村等村庄的的生活污水和部分企业的生产废水，污水处理工艺为“格栅+调节池+A/A/O+沉淀池+过滤罐”，目前处于正常运行状态。 - 综上，项目建成后对水环境影响较小。 2.3废水监测计划 工程污染源监测计划参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1253—2022）及污单位自行监测技术指南 电子工业（HJ 1253—2022）文件执行，废水污染源监测计划见下表。 - 表4-7 废水监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水总排口; pH、COD、SS、总铝、石油类; 1次/年. - 噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自裁切机、热压机、风机等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-8 本项目噪声源强治理措施及降噪效果 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施. 裁切机; 3台; 91; 减振、隔声. 裁剪机; 2台; 91; 减振、隔声. 热压机; 2台; 80; 减振、隔声. 冷压机; 2台; 80; 减振、隔声. 风机; 3台; 85; 减振、隔声. 表4-9 本项目噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. A; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 裁切机; 91; 基础减振车间隔声; 40.4; 43.2; 15; 2; 73.4; 8h; 20; 53.4; 1m. 2; 裁切机; 91; 基础减振车间隔声; 40.3; 41.2; 15; 2; 74.0; 8h; 20; 54.3; 1m. 3; 裁切机; 91; 基础减振车间隔声; 41.3; 42.3; 15; 2; 75.2; 8h; 20; 56.3; 1m. 4; 裁剪机; 91; 基础减振车间隔声; 43.3; 44.5; 15; 2; 75.7; 8h; 20; 56.4; 1m. 5; 裁剪机; 91; 基础减振车间隔声; 42.6; 42.3; 15; 2; 75.6; 8h; 20; 56.3; 1m. 6; 热压机; 80; 基础减振车间隔声; 37.6; 24.2; 15; 2; 72.5; 8h; 20; 54.7; 1m. 6; 热压机; 80; 基础减振车间隔声; 37.9; 23.2; 15; 2; 73.5; 8h; 20; 54.9; 1m. 7; 冷压机; 80; 基础减振车间隔声; 16.9; 24.7; 15; 2; 75.7; 8h; 20; 57.3; 1m. 8; 冷压机; 80; 基础减振车间隔声; 17.9; 23.6; 15; 2; 73.7; 8h; 20; 55.7; 1m. 9; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.6; 24.3; 15; 2; 74.8; 8h; 20; 56.1; 1m. 10; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.7; 24.5; 15; 2; 74.5; 8h; 20; 55.8; 1m. 11; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.6; 24.4; 15; 2; 74.6; 8h; 20; 56.4; 1m. 12; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.6; 26.8; 15; 2; 74.6; 8h; 20; 56.8; 1m. - 3.2 噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 表4-10 项目厂界噪声贡献值结果 单位：dB(A) 厂界; # 昼间; # 夜间; # 是否达标. # 贡献值; # 标准值; # 贡献值; # 标准值. 西厂界; # 46.1; # 60; # 46.1; # 50; # 达标. 南厂界; # 42.7; # 60; # 42.7; # 50; # 达标. 北厂界; # 44.2; # 60; # 44.2; # 50; # 达标. 注：东厂界与企业共界. 由上表可知，该项目建成后，厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 3.3 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-11 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 南厂界. - 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目营运期产生的固体废物主要为废包装材料，裁板机产生的废边角料和不合格产品，废水处理设施产生的废石英砂、废活性炭和污泥，UV固化涂料桶，纯水制备系统产生的废离子交换树脂，有机废气治理设施定期更换的废UV灯管和废活性炭，导热油炉定期更换的废导热油、热压机产生的废液压油，职工生活垃圾。 4.1.1 一般固体废物 （1）废包装材料 废包装材料主要包括铝板原料、产品废包装材料，主要为包装箱、包装膜、缓冲纸等，类比同类项目可知，产生量为1.2t/a，为一般固废，集中收集，定期外售。 （2）不合格产品及边角料 类比同类项目可知，不合格产品及边角料产生量为15t/a，属于一般固废，暂存于厂区一般固废间，定期外售。 （3）废水处理系统产生的废活性炭和废石英砂 项目活性炭滤池采用活性炭过滤清洗废水，根据同类工程实际运行情况，废活性炭更换量为0.05t/a，清洗废水中主要污染因子为SS，因此，本项目产生的废活性炭属于一般固废，经收集后交由环卫部门统一处理。 项目砂滤池采用石英砂过滤清洗废水，根据现有工程实际运行情况，废石英砂更换量为0.3t/a，清洗废水中主要污染因子为SS，因此，本项目产生的废石英砂属于一般固废，经收集后交由环卫部门统一处理。 （4）废UV固化涂料桶 根据企业提供资料，每年产生废UV固化涂料桶约0.25t。 （5）废离子交换树脂 根据企业提供资料，每年产生废离子交换树脂约0.6t。 表4-12 扩建新增一般固体废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 代码; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 原料包装; 废包装材料; # 一般工业固体废物; # 292-001-06; # /; # 固态; # /; # 1.2; # 集装袋装; # 外售处理; # 1.2. 废UV固化涂料桶; # 292-001-06; # /; # 固态; # /; # 0.25; # 集装袋装; # 外售处理; # 0.25. 裁切机等; 不合格产品及废料; 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 15; # 集装袋装; # 外售处理; # 15. 废水处理; 废石英砂; # 一般工业固体废物; 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.3; # 集装袋装; # 固废填埋场; # 0.3. 废活性炭; 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.05; # 集装袋装; # 0.05. 纯水制备; 废离子交换树脂; 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.6; # 集装袋装; # 0.6. 4.1.2危险废物 （1）废导热油 类比同类可知，每3年更换的废导热油量为0.5t/3a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废导热油属于危险废物（HW08），危废代码为900-249-08；采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （2）废液压油 类比同类可知，每3年更换的废液压油量为0.1t/3a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废液压油属于危险废物（HW08），危废代码为900-218-08；采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （3）废活性炭 本项目处理有机废气的活性炭需要定期更换。根据经验数据，1t活性炭可吸附0.3t有机废气。 涂覆、流平及固化工序设置的1套活性炭吸附装置（TA005），吸附的有机废气量为0.2238t/a；热压机设置1套活性炭吸附装置（TA006），吸附的有机废气量为0.1152t/a。 每个活性炭装置均为1个400kg活性炭箱，则涂覆、流平及固化工序设施中活性炭需更换2次/a，项目年工作300天，每次更换量约为（含活性炭和吸附废气量）0.4849t/次、0.9698t/a；热压工序设施中活性炭需更换1次/a，项目年工作300天，每次更换量约为（含活性炭和吸附废气量）0.4992t/次、0.4992t/a。年产生废活性炭为1.469t/a。废活性炭属于危险废物（HW49），危废代码为900-039-49。 针对该活性炭，要求桶装分类暂存于危废暂存间，定期委托相应有资质单位处理。 （4）废UV灯管 类比同类项目可知，每年更换的废UV灯管为0.002t，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废UV灯管属于危险废物（HW29），危废代码为900-023-29；采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （5）废污泥 废水处理系统中定期产生污泥，年产生量为0.5t，因污泥中含有少量油（来自脱脂工序废水），故废污泥为危险废物。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废污泥属于危险废物（HW08），危废代码为900-210-08；采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 表4-13 扩建项目新增危险废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 导热油炉; 废导热油; # 危险废物HW08 # 900-249-08; # 废矿物油; # 液态; # 毒性; # 0.5t/3a; # 专用容器; 交由有危废处置资质单位处置; # 0.5t/3a. 热压机; 废液压油; # 危险废物HW08 # 900-218-08; # 废矿物油; # 液态; # 毒性; # 0.1t/3a; # 专用容器; # 0.1t/3a. 有机废气治理设施; # 废活性炭; # 危险废物HW49 # 900-039-49; # 有机废气; # 固态; # 毒性; # 1.469; # 专用容器; # 1.469. # 废UV灯管; # 危险废物HW29 900-023-29; # 含汞废物; # 固态; # 毒性; # 0.002; # 专用容器; # 0.002. 废水处理系统; # 废污泥; # 危险废物HW08 # 900-210-08; # 废矿物油 # 与含矿物 # 油废物; # 半固态; # 毒性; # 0.5; # 专用容器; # 0.5. 本项目依托现有工程一个10m2危险废物暂存间，废导热油、废液压油和废污泥用铁桶收集，废活性炭和废UV灯管采用专用容器收集，收集桶及容器暂存于危废暂存间，然后定期交由具有资质的单位处理。 4.1.3危险废物暂存间依托可行性分析 根据现场调查，厂区内已建成1座10m2的危废暂存间，储存的危险废物主要为废导热油、废活性炭、废液压油及废UV灯管，其中废导热油和废液压油均采用密闭桶进行储存、废活性炭和废灯管均采用防渗漏的胶袋进行储存，最大存储能力为废导热油1.5t、废液压油0.5t、废活性炭2.5t、废UV灯管0.15t、废污泥1.0t。现有工程危险废物单次产生量分别为废导热油0.5t、废液压油0.1t、废活性炭1.25t、废UV灯管0.002t，本项目危险废物单次产生量分别为废导热油0.5t、废液压油0.1t、废活性炭0.9841t、废UV灯管0.001t、废污泥0.1t，危废暂存间余量可满足本项目要求。 表4-14 危险废物贮存设施汇总表 危废名称; 危废类别 及代码; 全厂单次产生量（t）; 产生 工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废导热油; # 危险废物HW08 # 900-249-08; # 1.0t; 导热油炉 3a一次; # 液态; 含有机物废物; 1.5t， 1年; T/I; 在5m2危废暂存间金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废液压油; # 危险废物HW08 # 900-218-08; # 0.2t; 热压机 3a一次; # 液态; 含有机物废物; 0.5t， 1年; T/I. 废活性炭; # 危险废物HW49 # 900-039-49; # 2.2341; 有机废气治理设施 1a两次; # 固态; 含有机物废物; 2.5t， 1年; T/I. 废UV灯管; # 危险废物HW29 900-023-29; # 0.002; # 固态; 含有毒物质; 0.15t， 1年; T. 废污泥; # 危险废物HW08 # 900-210-08; # 0.1; 废水处理系统 1a一次; # 半固态; 含有毒物质; 1.0t， 1年; T. 综上，危废暂存间依托是可行的。 4.1.4 生活垃圾 本项目新增劳动定员20人，生活垃圾的产生量按0.25kg/人d，年工作日按300d计，生活垃圾产生量约为1.5t/a。厂区设垃圾桶，集中收集生活垃圾，由当地环卫部门定期清运。 4.2 环境管理要求 现有厂区内设置有危险暂存间，各种危险废物分类收集，密封储存，危废包装容器置于防渗漏托盘上，暂存于危废暂存间内，签订危废协议，各种危险废物定期外委转运处置。各种危险废物半年转运一次，建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查。 危险废物使用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。产生的不同危险废物应在危废暂存间分类密封储存。危险废物储存容器起运时包装要完整，装载应稳妥，每次转运应记录台账。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 - 5. 地下水、土壤 本项目使用的液态原辅材料包括导热油和液压油，均不在厂区内暂存。 废液压油和废导热油在危废间暂存，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。扩建项目废水处理设施均为地上一体化构筑物，所在区域地面进行防渗处理。 经分析本项目所涉及的液态物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 6. 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目原辅材料及产品涉及附录B中的物质为导热油、液压油、硫酸、液化天然气。导热油和液压油的在线量为0.6t，临界量为2500t，硫酸储存量及在线量为8.488t，临界量10t；液化天然气储存量为0.8m3，密度为470kg/m3，储存质量为0.376t，临界量10t；Q=0.88866 <=1，仅进行简单分析。 目前企业已采取了较为完善的风险防范措施，具体如下： （1）原料储存、运输过程制定各种操作规范，装卸原料时文明操作，建立了原料库和车间巡检制度。 （2）原料库管理人员，均经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，配备有关的个人防护用品。 （3）储存化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等符合国家规定的安全要求。 （4）专人定期巡查天然气管道，必要时安装天然气泄露报警装置；天然气管道附近安装消防栓或喷淋设施。 （5）生产车间的地面均进行了防渗处理。 （6）定期进行泄漏事故应急预案的培训和演练。 扩建项目应根据现有工程采取的措施对车间地面、原料存放区地面进行防腐防渗。经采取以上风险防范措施后，环境风险可控。 7.本项目实施后全厂污染物变化情况 本项目建成前后全厂污染物排放量及变化情况见下表。 - 表4-15 本项目建成后全厂污染物“三本账”一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 扩建项目排放量; 以新代老消减量; 扩建后全厂排放量; 增减量. 废气; 非甲烷总烃; 1.3742; 0.1071; 0; 1.4813; +0.1071. 硫酸雾; 0; 0.3195; 0; 0.3195; +0.3195. 颗粒物; 0.0209; 0.1800; 0; 0.2009; +0.1800. SO2; 0; 0.4286; 0; 0.4286; +0.4286. NOx; 0; 1.1903; 0; 1.1903; +1.1903. 废水; COD; 0.0645; 0.1783; 0; 0.2428; +0.1783. 氨氮; 0.0062; 0.0056; 0; 0.0118; +0.0056. 固废; 废包装材料; 1.0; 1.2; 0; 2.2; +1.2. 不合格产品及废料; 13; 15; 0; 28; +15. 废离子交换树脂; 0.3; 0.3; 0; 0.6; +0.3. 废石英砂; 0.02; 0.3; 0; 0.32; +0.3. 废活性炭（水处理用）; 0.01; 0.05; 0; 0.06; +0.05. 废UV辐射固化涂料桶; 0; 0.25; 0; 0.25; +0.25. 废导热油; 0.5t/3a; 0.5t/3a; 0; 1.0t/3a; +0.5t/3a. 废液压油; 0.1t/3a; 0.1t/3a; 0; 0.2t/3a; +0.1t/3a. 废活性炭; 1.25; 1.469; 0; 2.719; +1.469. 废UV灯管; 0.002; 0.002; 0; 0.004; +0.002. 废污泥; 0; 0.5; 0; 0.5; +0.5. 注：以上固体废物量均为处置量，排放量均为0。. 8.环保投资估算 本项目总投资2200万元，环保投资26万元，占总投资比例为1.2%。环保投资如下： 表4-16 环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 内容; 规格; 投资（万元）. 废气治理; 热风炉低氮燃烧器; 1套; 2.0. 酸雾吸收塔+1根15m排气筒DA004; 1套; 8.0. “UV光氧催化+活性炭吸附装置”TA005+1根15m排气筒DA005; 1套; 3.0. “UV光氧催化+活性炭吸附装置”TA006+1根15m排气筒DA006; 1套; 3.0. 废水治理; 15t/d污水处理系统; 1套; 10. 10m3化粪池; 1套; 依托现有. 固废治理; 一般固废暂存区; 1处; 依托现有. 生活垃圾箱; 若干; 依托现有. 危废暂存间; 1处; 依托现有. 合计; /; 26. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 光氧催化装置排气筒（现有工程） | 颗粒物、SO2、NOx | 热风炉低氮燃烧器 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066—2020) |
|  | DA004 酸雾吸收塔排气筒 | 硫酸雾 | 阳极氧化线密闭，槽边侧吸风+酸雾吸收塔TA004+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |
|  | DA005 涂覆、流平及固化废气治理设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 辊涂机设密闭集气罩+抽风管+ “UV光氧+活性炭吸附装置”（1套）TA005+15m排气筒（1根） | 河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020 |
|  | DA006 热压废气治理设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽风管+“UV光氧+活性炭吸附装置”（1套）TA006+15m排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准及豫环攻坚办[2017]162号）中建议值 |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃、硫酸雾 | 铝板表面处理及热压机采用密闭设备，辊涂机设置密闭集气罩；车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准；河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020 |
| 地表水环境 | 废水 | pH、SS、石油类、COD、Al3+ | 化粪池；污水处理设施 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级；《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）-间接排放 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 原料暂存区、危废暂存间、生产区采取完善的防渗和管理措施，杜绝跑、冒、滴、漏，在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，保证各项污染防治措施稳定运行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可文件；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； （2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等； （3）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放；排放口规范化设置，粘贴标识牌。 （4）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳星元电子科技有限公司年产300万张铝基覆铜板项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 0t/a | / | / | 0.3195t/a | / | 0.3195t/a | +0.3195t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 1.3742t/a | / | / | 0.1071t/a | / | 1.4813t/a | +0.1071t/a |
|  | 颗粒物 | 0.0209t/a |  |  | 0.1800 t/a |  | 0.2009t/a | +0.1800 t/a |
|  | SO2 | 0 t/a |  |  | 0.4286 t/a | 0 | 0.4286 t/a | +0.4286 t/a |
|  | NOx | 0 t/a |  |  | 1.1903 t/a | 0 | 1.1903 t/a | +1.1903 t/a |
| 废水 | COD | 0.0645t/a | / | / | 0.1783t/a | / | 0.2428t/a | +0.1783 |
|  | 氨氮 | 0.0062t/a | / | / | 0.0056t/a | / | 0.0118t/a | +0.0056 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 1.0t/a | / | / | 1.2t/a | / | 2.2t/a | +1.2t/a |
|  | 不合格产品及废料 | 13t/a | / | / | 15t/a | / | 28t/a | +15t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.3t/a | / | / | 0.3t/a | / | 0.6t/a | +0.3t/a |
|  | 废石英砂 | 0.02 t/a | / | / | 0.3 t/a | / | 0.32 t/a | +0.3t/a |
|  | 废活性炭（水处理用） | 0.01t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.06t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 废UV辐射固化涂料桶 | 0t/a | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 废导热油 | 0.5t/3a | / | / | 0.5t/3a | / | 1.0t/3a | +0.5t/3a |
|  | 废液压油 | 0.1t/3a | / | / | 0.1t/3a | / | 0.2t/3a | +0.1t/3a |
|  | 废活性炭 | 1.25t/a | / | / | 1.469t/a | / | 2.719t/a | +1.469t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.002t/a | / | / | 0.002t/a | / | 0.004t/a | +0.002t/a |
|  | 废污泥 | 0t/a | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①