- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南铭睿智能科技有限公司年产20000套钢制办公家具及配套塑料配件项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2305-410381-04-01-140845 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张* |  | 联系方式 | 185* |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区高龙镇半个寨村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 112°43′0.497″E，34°38′28.921″N |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2130金属 家具制造 C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 |  | 第十八项家具制造业-36金属家具制造 二十六、橡胶和塑料制品业29；塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） √改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） |  | 25.85 |
| 环保投资占比（%） |  | 25.85 | 施工工期 |  | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 6175.59 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师区高龙镇半个寨村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 距离本项目最近的集中式饮用水水源地为高龙镇集中饮用水水源地。根据调查并查阅《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办〔2016〕23号）》，偃师市高龙镇水厂地下水井群(共3眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东95m、西100m、南100m至207国道、北200m的区域。本项目位于该集中式饮用水水源地一级保护区边界东北1150m，不在该集中饮用水水源地保护范围之内（具体保护范围及与项目的位置关系见附图5）。 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于高龙镇，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。东汉陵墓南兆域位于伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇，偃师区高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。 东汉陵墓南兆域分为保护范围和建设控制地带二类。本项目位于其保护范围内，经调查核实，项目地块于2023年4月委托洛阳市偃师区文物保护服务中心以“河南铭睿智能科技有限公司年产1000吨塑料配件项目”对该地块进行了文物勘探，根据洛阳市偃师区文物保护服务中心文物勘探报告可知：经勘探共发现近代墓葬4座、井1眼、坑一处，根据开口及包含物判断为近代遗存，该地块未发现古文化及墓葬遗存（文勘范围及结语等见附件）。本次改建在原有厂区内建设1座钢结构车间，施工过程不存在深挖地基；本项目为钢制办公家具项目生产，生产设备主要为剪板机、冲床、折弯机等，设备均安装于车间地面，冲压型设备均设有减震，振动对地面及地下影响不大。后续建设过程中文物部门对文物保护有相关意见的，最终以文物部门为准，本项目与文物保护区的关系见附图6。 根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图并查询河南省“三线一单”成果查询系统，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图及查询成果见附图7-1和附图7-2。 1.2环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师区高龙镇，根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 本项目生产过程使用清洁能源管道天然气为烘干固化道供热，固化过程和挤塑过程产生的有机废气经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后15m高排气筒排放，本项目喷粉间产生的颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后15m排气筒排放；本项目焊接、激光切割过程产生的颗粒物经配套除尘器处理后15m排气筒排放；本项目生活污水经化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥；陶化水洗线废水经厂区污水处理站处理后经管网排入高龙镇污水处理厂进行处理。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 本项目建设完成后新增氮氧化物、VOCS排放量实行区域内替代。项目的建设未增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 1.3资源利用上线 本项目使用电能及管道天然气，厂区不涉及煤等燃料使用，在现有厂区内进行建设，不新增用地，项目用地为工业用地。因此项目建设符合资源利用上线要求。 1.4环境准入负面清单 本项目位于偃师区高龙镇，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号及《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》洛政〔2021〕7号可知，项目所在地属于偃师市大气布局敏感区，区域环境管控单元编号为ZH41038120004，项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-1 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码及名称; 环境管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41038120004; 偃师市大气布局敏感区; 大气环境重点管控区; 空间布局约束; 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。; 1、本项目属于钢制家具行业和塑料制品行业，符合空间布局要求。; 相符. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 1、本项目不属于上述高污染、高排放项目。 2、本项目生产过程排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066—2020)表1标准。VOCs排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3；非甲烷总烃废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“有组织非甲烷总烃排放浓度60mg/m3”的标准要求。本项目位于高龙镇工业区，VOCs排放倍量削减替代。3、本项目不涉及。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 本项目不属于国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；已于2023年5月26日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，代码：2305-410381-04-01-140845，项目的建设符合国家产业政策。 3、相关文件 3.1《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析 根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》总体要求：为深入推进工业窑炉减排，持续改善环境空气质量，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，开展钢铁、有色、电子玻璃、耐材、砖瓦窑等行业工业窑炉实施提标治理，力争达到超低排放水平；持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。本项目与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析见下表。 表1-2 与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性 文件要求; 本项目环评要求; 相符性. 《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》; （一）工业窑炉提标治理. 1、淘汰落后工业炉窑。2019年6月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目烘干道采用清洁能源管道天然气，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉。; 相符. 2.工业窑炉清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目烘干道和固化道采用清洁能源管道天然气，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 3.实施工业炉窑提标治理：其他行业工业窑炉排放要求。目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。自2019年10月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。对已明确列为转型转产、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。; 本项目属于目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，属于其他行业工业窑炉，本项目天然气燃烧废气经烘干道和固化道利用后废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066—2020)表1标准。; 相符. 4.加装在线监控公开排放信息。对我市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等企业加装在线监控设施。在企业开放醒目位置建设电子屏幕，向社会实时公开大气污染物排放状况，公示内容要明确执行的行业排放标准名称、排放浓度限值、实际排放值（有基础含氧量的公示折算值），接受社会监督。; 本项目为家具制造和塑料制品制造，不属于火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等需加装在线监控设施企业。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》的相关要求。 3.2与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号重点任务相符性分析见下表。 表1-3 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于洛阳市偃师区高龙镇工业区。本项目增加VOCs排放实行区域内替代。本项目固化道出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。项目所在区域为重点区域，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。本项目固化道出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目固化道采用清洁能源管道天然气为燃料，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目固化采用清洁能源管道天然气为燃料，不涉及煤。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准；非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准（烟尘30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目固化出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目为家具制造行业和塑料制品行业，不属于上述行业。; 相符. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号文件要求。 3.3《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 表1-4 与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 /; 文件内容; 环评内容; 相符性. 总体 要求; 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求。坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs 综合防治原则。VOCs 污染治理应满足达标排放、总量控制要求。涂装工序企业集中的工业园区、产业集聚区宜建设集中喷涂中心，配备高效废气处理设施。活性炭使用量大的工业园区和产业集聚区建设区域活性炭再生基地、集中回收、再利用。; 本项目位于洛阳市偃师区高龙镇工业区，本项目增加VOCs排放，实行区域内替代。固化废气经光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 源头 控制; 涂料选择：强化源头替代，宜选用粉末、水性、高固份等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂、替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量的原辅材料应符合相关标准要求。; 本项目采用固体粉末涂料低VOCs含量涂料，符合相关标准要求。; 相符. 涂装工艺设备的选择：推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用：推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 本项目采用静电喷涂工艺。; 相符. 过程 管理; 储存过程：涉VOCs原辅材料应储存在密闭容器内，并存放于封闭空间。确保原料储存过程中容器加盖、封口、无破损、无泄漏，保持密闭。; 本项目涂料为袋装，储存在车间内涂装区。定期专人检查防止破损泄露。; 相符. 调配过程：涉VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或者封闭空间内进行，计算、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 本项目粉末涂料无调配、搅拌工序。; 相符. 输送过程：VOCs原辅材料应采用密闭管道或者采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在储存、调配、输送过程中一旦发现泄露，应及时恢复和处置。; 本项目粉末涂料至喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。; 相符. 涂装过程：喷枪选择：根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。 喷涤操作：降低喷枪压力和喷涂速军并保持平简，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离15cm-20cm, 喷枪运行速度宜0. 4m/s-0. 7m/s。换色作业：准确控制换色涂料用量，缩短换色时问，按照从浅到深的顺序涂装，类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。装备设施：涂履、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施，无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs 处理设施。涂料回收，对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 本项目采用小型喷枪，喷粉过程在喷粉间内进行。; 相符. 清洗过程：合理控制有机清洗剂用量：集中清洗应在装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入专门容器，回收储存。清洗完成后，含有机清洗剂的废抹布等应放入专用容器，减少无组织排放。; 本项目无清洗过程。; 相符. 末端 治理; 排放控制要求：收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率大于2kgh，配置的 VOCs 处理设施处理效率不低厂80%。工业涂装工序VOCs排放应符合GB 37822, GB 16297或相关行业、地方排放标准的规定。; 本项目收集的有机废气初始排放速率小于2kg/h，配置的VOCs处理设施处理效率为80%，固化过程含非甲烷总烃有机废气经光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后排放，处理效率80%。无组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求，有组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 废气收集：企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理、采用溶剂型涂料时，其烘干废气宜单独收集处理。废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按G8-14443.G8-14444合理设置通风量。; 本项目固化废气分别进行收集后引至废气处理设施。喷粉颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 废气处理：水性涂料及低VOCs含量溶剂型涂料： 喷涂流平废气：可采用的处理工艺为湿式除尘或干式过滤+吸附，典型处理技术路线湿式除尘器或干式过滤+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序的漆雾、较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。 烘干废气：可采用的处理工艺为降温+吸附，典型处理技术路线降温+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。; 本项目采用固体粉末涂料，固化废气处理设施采用光氧催化+活性炭吸附，废活性炭定期更换。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》。 3.4 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办[2020]14号）文件的相关要求见下表。 表1-5 洛环攻坚办〔2020〕14号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制到位：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本企业生产区位于密闭的生产车间内。; 相符. 2; 工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目设固定焊接工序作业区，焊接烟尘经配套的布袋除尘器进行处理。; 相符. 3; 工业窑炉治理核查 。按照《洛阳市 2019 年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）的要求，对有色金属、玻璃制品、耐材行业、铁合金、陶瓷行业、砖瓦窑行业、刚玉工业、焊剂工业、石灰烧制、无机化学等行业的工业窑炉开展核查，拟保留的未达标工业窑炉 8 月底前治理到位，大气污染物实现全面达标排放。无国家行业排放标准的全面执行新颁布的《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》，使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于 8mg/m3。; 本项目烘干道固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066-2020)表1标准。; 相符. 4; 严格源头管控。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目位于洛阳市偃师区高龙镇工业区，项目烘干道固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1标准。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中相关要求。 3.5与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号相符性分析 表1-6 与偃环攻坚办[2022]7号相符性一览表 要求; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制 4、加强无组织排放废气收集。 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理。; 本项目粉末涂料为固态低VOCs含量涂料。固化道除工件进出口为敞口式其他部分均为封闭式，进出口为下沉式，上部设置集气罩（集气效率90%，保持微负压），固化废气经集气罩收集后由密闭、无破损管道进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放。本项目挤出机使用的为颗粒PS或PP，挤出机的挤出口上部设置集气罩，四周加装软帘，挤出废气经集气罩收集后由密闭、无破损管道进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道办）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目采用UV光氧+活性炭吸附装置对固化有机废气和挤出废气进行处理，活性炭吸附装置拟采用碘值不低于650mg/g的蜂窝活性炭作为吸附剂。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号文件要求。 3.6与《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-7 项目与偃环委办〔2023〕3号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天保卫战实施方案. （一）持续推进产业结构优化调整; 1加快传统产业集群升级改造。组织对耐火材料、工业涂装等行业产业集群开展排查摸底，2023年6月底前建立重点行业产业集群及园区清单台账，研究制定“一群一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准。根据产业集群特点，切实提升产业发展质量和环境治理水平，培育一批绿色工厂，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。; 本项目属于钢制办公家具项目和塑料制品项目，位于洛阳市偃师区高龙镇工业区。; 相符. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目属于钢制办公家具项目和塑料制品，不属于左侧所列行业。项目产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置装置”处理后，可达标排放。; 相符. （六）加快挥发性有机物治理; (1)按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目采用固体粉末涂料低VOCs含量涂料。. 偃师区2023年碧水保卫战实施方案. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作; 13、推动企业绿色发展。在造纸、农副食品加工、印染、原料药制造等重点水污染物排放行业，推进清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境质量目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。; 本项目为家具制造和塑料制品，采用固体粉末涂料，不属于重点水污染物排放行业。本项目生产废水不直接排入地表水体，本项目循环冷却水循环使用。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）文相关要求。 3.7《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造》2020年修订版相符性分析 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造》2020年修订版适用范围：适用于用木材、金属、竹、藤等材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料等）制作各种家具的工业企业。主要包括木制家具制造、竹藤家具制造、金属家具制造及其他家具制造。根据该行业要求的减排措施，企业须满足原辅材料、生产工艺、无组织排放、废气治理工艺、排放限值、环境管理水平、运输方式、运输管理指标A级要求。 表1-8 重污染天气重点行业应急减排措施—家具制造A级相符性分析 先进性 指标; A级要求使用粉末涂料的家具制造; 本项目; 相符性. 原辅 材料; 使用的水性涂料（含水性UV、腻子）满足《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)要求；使用的无溶剂UV涂料、溶剂型涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求；使用的水性和本体胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)要求；使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求。; 本项目使用粉末涂料为低VOCS粉末固体涂料，不涉及清洗剂，胶粘剂。; 相符. 生产 工艺; 80%以上的产品使用高效涂装设备，包括往复式喷涂箱、辊涂、淋涂、机械手、静电喷涂等技术。; 本项目喷涂采用自动静电喷涂技术。; 相符. 无组织 排放; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储，原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送；施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及稀释剂、清洗剂，无施胶、调配、喷涂、流平工序。本项目使用固体粉末涂料进行喷涂，粉末涂料经大旋风回收后经密闭管道泵至密闭容器涂料盒内回用于生产。; 相符. 开料、砂光工序设置中央除尘系统；机加工、打磨工序设施中央除尘系统或袋式除尘器、滤筒除尘器等除尘工艺；喷涂工位进出口配置风幕。; 本项目喷涂工位进出口配置风幕，无砂光、打磨工序。; 相符. 废气治理工艺; 1、溶剂型涂料：涂饰（含UV涂料喷涂）、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧）工艺处理； 2、其他涂料：涂饰、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧)，NMHC排放速率<2kg/h末端采用漆雾预处理+吸附法等技术工艺处理。; 本项目为固体涂料，无干燥、调配、流平工序，本项目喷粉间废气采用旋风+滤筒二级除尘工艺，固化废气采用光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 相符. 排放限值; PM、NMHC排放浓度分别不高子10，20mg/m3；且所有污染物稳定达到地标排放限值。; 本项目喷粉间粉尘、烘干道固化道废气、激光切割机及焊接废气经处理后颗粒物排放浓度均小于10mg/m3，固化废气经光氧催化+活性炭吸附装置处理后非甲烷总烃排放浓度低于20mg/m3，符合限值要求。; 相符. 监测监控水平; 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、涂料、胶黏剂、清洗剂中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）。; 本项目建成后依次完善相关环保档案。1、环评批复文件；2、排污许可登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、涂料中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、吸附剂更换频次、催化剂更换频次等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录（一年内涂料、胶黏剂、清洗剂用量记录）；5、燃料（天然气）消耗记录。; 项目建成后设置台账记录信息。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人; ，并具备相应的环境管理能力。 项目实施后专人负责台账记录。; 相符. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目物料产品运输、厂区内运输全部使用国五及以上重型载货车，厂区内非道路移动源达到国三级以上标准，部分使用纯电动。; 相符. 运输管理; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 厂区设置有门禁系统和电子台账。; 相符. 根据以上分析内容，该企业符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造技术指南》2020年修订版A级要求。 3.8《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）相符性 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）-涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求相符性分析见下表。 表1-9 重污染天气通用行业应急减排措施—窑炉A级相符性分析 差异化指标; A 级企业; 本项目; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 以天然气为能源; 相符. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 1、本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类；2.、本项目的建设符合相关行业产业政策；3、本项目的建设符合河南省相关政策要求；4. 本项目的选址位于高龙镇工业区，符合市级规划。; 相符. 污染治理技术; 1.电窑：PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电 除尘等高效除尘技术；（2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）：PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 2.本项目烘干道和固化道为燃气窑炉，颗粒物能稳定达标排放，满足限值要求，无需加装除尘工艺；固化道温度低于800℃的燃气，氮氧化物能稳定达到排放限值要求，不需采用SCR/SNCR 等工艺。; 相符. 排放 限 值; 锅炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：燃气：5、10、50/30【4】mg/m3（基准含氧量：3.5%）; 本项目不涉及。; 相符. 氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 本项目不涉及。; 相符. 加热炉、 热处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：电窑：10mg/m3（PM），燃气：10、35、50mg/m3，（基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）。; 本项目烘干道和固化道采用天然气为能源，PM、SO2、NOx排放浓度符合10、35、50mg/m3（基准含氧量：燃气3.5%）要求。; 相符. 其他炉窑; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）。; 本项目不涉及。; 相符. 其他工序; PM排放浓度不高于10mg/m3。; 本项目其他工序颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。; 相符. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目不涉及重点排污口。; 相符. 备注【1】 ：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】 ：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR 等工艺； 备注【3】 ：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【4】 ：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【5】 ：确定生物质发电锅炉基准含氧量按 6%计； 备注【6】 ：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定. 根据以上分析内容，该企业符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）A级要求。 3.9、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 根据“《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“六、塑料制品”相关内容，与本项目A级企业绩效分级相关指标分析如下表所示。 表1-10 项目与塑料制品绩效分级指标相符性分析 差异 化指标; A级企业; 项目情况; 相符性. 原料能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 1、项目塑料配件生产线原料为非再生塑料； 2、以电为能源。; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类项目； 本项目建设相关产业政策，符合河南省、洛阳市和偃师相关政策及文件要求。; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCS工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCS废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCS 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；; 本项目塑料配件生产线所有生产工序在密闭车间内，挤塑工序产生的废气经微负压收集后经有机废气经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后15m高排气筒达标排放，距集气罩开口面最远处的VOCS 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 相符. 2.VOCS治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）；; 本项目塑料配件生产线挤塑废气采用1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”，属于二级以上组合处理工艺（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值满足规定要求）。; 相符. 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术；; 本项目塑料配件生产线原料均为颗粒状物料，不涉及粉状物料，采用自动投料装置进行投加。本项目混料工序在密闭的混料机内进行，不会有颗粒物产生。; 相符. 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 本项目塑料配件生产线废吸附剂为废活性炭，收集后采用密闭容器储存，严格按照危险废物管理制度进行转运和处理，并建立台帐。; 相符. 5.NOX治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 本项目塑料配件生产不涉及。; /. 无组织管控; 1.VOCS物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCS物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 涉及VOCS的颗粒料均存放于密闭的容器或包装袋内，不涉及液体物料。; 相符. 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送；; 本项目塑料配件生产线原料均为粒状料，加料后在挤塑机内自动化、封闭输送。; 相符. 3.产生VOCS的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCS末端处理设施；; 项目塑料配件生产线挤塑工序工序产生的VOCS经集气装置收集后，引入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理。; 相符. 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 厂区及车间地面全部硬化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m³；; 项目不涉及粉状物料，NMHC排放不高于30mg/m³。; 相符. 2.VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；; 项目VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%。; 相符. 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m³。; 本项目不设锅炉。; /. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 本项目排放口为一般排放口，且挥发性有机物排污单位风量小于10000m3/h、挥发性有机物产生量小于2kg/h，无需安装VOCs排放在线监控设施; 相符. 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 按要求开展自行监测。; 相符. 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 本项目塑料配件生产线排放口为一般排放口，且挥发性有机物排污单位风量小于10000m3/h、挥发性有机物产生量小于2kg/h，无需安装VOCs排放在线监控设施; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成投入运营后，将妥善保管环保档案，包括环评批复文件、竣工环保验收文件、国家排污许可证，完善相关制度，包括环境管理制度、废气治理设施运行管理规程，并于每年进行例行废气监测，妥善保存废气监测报告。; 相符. 台帐记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录。7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目建成投入运营后，完善并妥善保管各类台账记录，包括生产设施运行管理台账、废气污染治理设施运行管理台账、主要原辅材料消耗记录台账、危废处置台账及转移联单、固废处置台账、运输车辆、厂内车辆电子台账等。; 相符. 人员 配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按要求配备专职环保人员。; 相符. 运输 方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆 （重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排 放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目公路运输使用国五载货车辆；厂内运输车辆达到国五排放标准，无非道路移动机械。; 相符. 运输 监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目建成后日均进出货物＜150t（或载货车辆日进出不足10辆次）且不属于我省重点行业年产值1000万及以上的企业，企业建立电子台账。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品企业A级指标”的有关规定。 3.10、《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）相符性分析 根据《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）的内容，与本项目有关的具体内容相符性分析如下表。 表1-11 项目与环综合[2022]51号文相符性分析 类别; 文件内容; 本项目情况及相符性. 河湖生态保护治理行动; 严格环境风险防控。 以涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，完成黄河干流和主要支流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、化纤、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，加强流域及地方环境应急物资库建设。; 本项目属于金属家具制造和塑料制品制造，不涉及重金属。 环境风险主要是危废间和原料机油、液压油的存储风险、管道天然气使用风险，不构成重大风险源。经采取一系列措施后，风险可控。; 符 合. 减污降碳协同增效行动; 强化生态环境分区管控。 落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”成果应用。 严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。 严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。; 本项目建设符合洛阳市三线一单相关文件要求，符合区域规划和土地规划。 本项目不属于“两高”项目，本项目不属于高耗水和高排放项目。 本项目不属于钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业，不涉及落后产能过剩产能。; 符合. 推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。 严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目属于金属家具制造和塑料制品制造，位于偃师高龙镇工业区，本项目符合园区产业定位及准入要求。 本项目生产废水经处理后排入高龙镇污水处理站进行处理。; 符合. 重点行业大气污染综合治理工程; 工业炉窑综合整治工程。 实施焦化行业深度治理工程，压减炉龄较长、 炉况较差的炭化室高度4.3米焦炉；推进实施有色金属、建材、石化、化肥、煤化工等行业工业炉窑综合治理工程，加大不达标工业炉窑淘汰力度，推进工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉，淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。开展关中地区工业炉窑无组织排放治理和清洁能源改造，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。; 本项目属于金属家具制造行业和塑料制品行业，固化道采用天然气为能源，固化道除工件进出口为敞口式其他部分均为封闭式，进出口为下沉式，上部设置集气罩（集气效率90%，保持微负压），天然气燃烧废气经集气罩收集后引至废气治理设施处理。. 强化重点行业挥发性有机物（VOCS）综合治理。 建立9省区VOCS 排放因子图谱库。实施石化、化工、表面涂装、包装印刷、油品储运销等行业VOCS 源头替代与污染治理改造工程、生活源VOCS控制示范工程、农业源VOCS控制示范工程和国三高排放、高污染柴油货车综合治理和管控工程，推进VOCS综合管控系统与平台建设。以宝鸡、咸阳、渭南、韩城等为重点，开展陶瓷、焦化企业 VOCS污染治理，实施低VOCS含量的原辅材料源头替代、废气催化燃烧或回收处理，按照“一厂一策”方案，提升VOCS综合治理水平。开展含VOCS物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCS管控，强化无组织排放管控。; 本项目属于金属家具制造行业和塑料制品行业，涉及工业涂装工序，使用固体粉末涂料，粉末涂料至喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。固化过程产生的非甲烷总烃经固化道进出件口集气罩收集后引至光氧催化+活性炭箱处理。. 由上表分析，本项目的建设符合《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）的相关要求。 3.11与《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41号相符性分析 表1-12 项目与洛环委办〔2023〕41号相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装 印刷、钢结构制造、工程机械、制鞋、人造板等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目属于金属家具制造和塑料制品行业，涉及涂装工序，本项目使用固体粉末涂料，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 相符. （三）强化收集效果，减少无组织排放. 10、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，各县区对辖区内采用集气罩、侧西风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目固化工序采用固化道，挤塑机在单独的挤塑间内。在固化道进出口上方和挤塑机出料口上方设置集气罩，开口面最远处的VOCs控制风速高于0.3m/s。; 相符. （四）提升治理水平，全面达标排放. 取缔简易低效治理设施。各县区要在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排放，重点关注单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，产生VOCs工序采用 “UV光氧催化+活性炭吸附装置”，属于二级以上组合处理工艺，确保废气污染物稳定达标。; 相符. 根据上表分析，项目的建设符合洛阳市生态环境保护委员会办公室《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办〔2023〕41号的相关要求。 4、铁路安全管理条例 根据中华人民共和国国务院令第639号《铁路安全管理条例》中要求： 铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路垫坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： - 城市市区高速铁路为10m，其他铁路为8m； - 城市郊区居民居住区高速铁路为12m，其他铁路为10m； - 村镇居民居住区高速铁路为15m，其他铁路为12m； - 其他地区高速铁路为20m，其他铁路为15m。 保护要求：在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物等设施，取土、挖沙、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应当征得铁路运输企业同意并签订安全协议，遵守保证铁路安全的国家标准、行业标准和施工安全规范，采取措施防止影响铁路运输安全，铁路运输企业应当派员对施工现场实行安全监督。 本改建项目厂区距离郑西高铁最近距离为238m，不在铁路安全保护范围内，满足《铁路安全管理条例》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南铭睿智能科技有限公司成立于2022年1月28日，法人代表张海峰，统一社会信用代码为91410307MA9KQ6J944，位于河南省洛阳市偃师区高龙镇半个寨村。该公司于2022年外购半个寨村的集体用地（原有用地上建设有两层办公楼一栋，活动板房150平方），建设了塑料配件的储存及贸易项目，该项目于2022年6月14日进行了发改委备案。2023年经过对市场调研，建设单位拟投资100万元，拟建设年产20000套钢制办公家具及配套塑料配件项目。改建后设置钢制办公家具生产线及塑料配件生产线，并配套环保设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021年本，本项目对照分析详见下表。 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目对照情况. 十八、家具制造业 21. 36; 木质家具制造211*；竹、藤家具制造212*；金属家具制造213*；塑料家具制造214*；其他家具制造219*; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）; /; 豁免. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 35; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 报告表. 对照家具制造业类别，本项目无电镀工艺，年使用粉末涂料10吨以上，属于非溶剂型低VOCs含量涂料，环境影响评价报告类型为报告表。对照橡胶和塑料制品业，本项目不属于年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的，环境影响评价报告类型为报告表。综上，本项目境影响评价报告类型为报告表。 2、工程内容及建设场地 2.1建设场地 本项目位于洛阳市偃师区高龙镇半个寨村，改建项目在现有厂区内进行建设，厂区总占地面积6175.59平方米，根据洛阳市偃师区人民政府土地管理文件（偃政土[2023]1号），项目用地为工业用地。根据洛阳市偃师区高龙镇人民政府出具的证明，项目位于高龙镇工业区，符合高龙镇总体规划及产业布局规划。本公司厂区东为在建的玖一科技公司，南为空地，西为原天岸马耐火厂（现木材加工厂），北为顾龙路。最近的居民点为西北475m的丁湖店村。 2.2 工程内容 本项目建设生产车间1座，办公用房利用原有的2层办公楼进行，具体工程内容见表2-1。厂区平面布置图见附图2-1、附图2-2。 表2-1 项目工程内容一览表 项目; 名称; 建设内容; 备注. 改建前; 改建后. 主体工程; 生产车间; /; 1座钢混结构，占地面积4106.25m2，1层，109.5m×37.5m×10m; 新建，车间内设注塑区、激光切割区，下料区、焊接区、陶化水洗线、喷涂烘干固化区、组装区、原料区、成品区等. 仓库; 活动板房150平方米; 拆除; /. 辅助工程; 办公室; 占地面积200m2、1个2层砖混结构; 占地面积200m2、1个2层砖混结构; 依托现有. 公用工程; 供电; 偃师区高龙镇电网; 偃师区高龙镇电网; 依托现有. 供水; 镇自来水管网供给; 镇自来水管网供给; 依托现有. 排水; 1个10m3化粪池，不外排; 1个10m3化粪池，不外排; 依托现有，生活污水化粪池处理后经厂区总排口排入高龙镇污水处理厂. /; 1套1t/h污水处理站（调节池+絮凝反应池+沉淀池+气浮池+石英砂吸附+活性炭二级吸附）; 新建，生产废水经废水处理设施处理后经厂区总排口排入高龙镇污水处理厂. 环保工程; 废气处理; /; 塑料区的注塑机上方设置集气罩+软帘+UV光氧+活性炭吸附装置（TA001）+1根15m排气筒（DA001）; 新建，处理塑料配件注塑区的有机废气. /; 焊接区车间内二次封闭，袋式除尘器（TA002）+1根15m排气筒（DA002）; 处理激光切、焊接烟尘、塑料边角料破碎工序的粉尘. /; 喷粉间密闭，“大旋风+滤筒除尘设施（TA003）”+1根15m排气筒（DA003）; 新建，处理喷粉间喷粉粉尘. /; 固化道密闭，UV光氧+活性炭吸附装置（TA004）+1根15m排气筒（DA004）; 新建，处理固化道有机废气. 废水; 1个10m3化粪池; 1个10m3化粪池; 依托现有，生活污水经化粪池收集处理，经厂区总排口排入高龙镇污水处理厂。. /; 1套1t/h污水处理站（调节池+絮凝反应池+沉淀池+气浮池+石英砂吸附+活性炭二级吸附）; 新建，生产废水经废水处理设施处理后经厂区总排口排入高龙镇污水处理厂. /; 1个20m3循环冷却水池; 新建，配套挤出机，循环水间接冷却，循环使用，定期补充. 固废治理; 若干生活垃圾收集箱; 若干生活垃圾收集箱; 依托现有. /; 1个8m2危废暂存间; 新建. /; 1个5m2边角料暂存区; 新建. /; 1个10m2一般固废暂存区; 新建. 3、生产规模及产品方案 本项目为年产20000套钢制办公家具及配套塑料配件项目，其中钢制家具包括：文件柜、档案柜、零件柜、工具柜等；塑料配件主要为本项目生产的钢制家具配套的抽屉和其他零配件，项目建成后可到达年产20000套钢制办公家具（内含塑料配件）的产能。本项目产品方案及产量如下表。 表2-2 项目产品及产量一览表 类型; 产品名称; 规格; 产量; 备注. 改建前. 1; 塑料配件; 根据订单进行仓储贸易; 1000t/a; /. 改建后. 钢制家具; 文件柜; 900~2200mm×300~1500mm×200~900mm; 4000套/a; 产品规格可 根据市场需求调整. 档案柜; 900~2200mm×300~1200mm×200~500mm; 3000套/a. 零件柜; 800~1500mm×300~1200mm×100~800mm; 5000套/a. 工具柜; 1202mm×702mm×680mm; 5000套/a. 其他; 根据订单; 3000套/a. 合计; 20000套/a; /. 塑料配件; A4抽屉; 32.5cm×23cm×4cm；32.5cm×23cm×8cm；32.5cm×23cm×17cm; 9000套/a（合400t/a）; 尺寸根据订单情况调整. A3抽屉; 45cm×32.5cm×4cm；45cm×32.5cm×8cm; 8000套/a（合400t/a）. 零配件; 根据订单; 3000套/a（合200t/a）. 合计; 20000套/a（合1000t/a）; /. 4、主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 主要生产单元; 生产设施名称; 型号/规格; 数量; 备注. 改建前; 改建后. 机械加工; 剪板机; 3×2000; /; 1台; 机械加工设备. 激光切割机; 功率1.5KW; /; 1台. 功率3.0KW; /; 1台. 冲床; J23-40T; /; 4台. MG-110T; /; 2台. 开平机; /; /; 1台. 折弯机; MG2-8025; /; 2台. FZ67Y-40; /; 3台. 焊接; 点焊机; /; /; 5台; 焊接设备. 二保焊; NBC-250; /; 5台. 涂装; 喷粉间; 面积5m2; /; 2个; 每个喷粉间配置1套自动喷枪、2套手工喷枪. 固化道; 长度28m; /; 1条; 热源为管道天然气. 烘干道; 长度28m; /; 1条. 陶化水洗线; 长度30m; /; 1条; /. 注塑; 注塑机; HTX70/JD; /; 1台; 塑料配件生产. HTF188/JD; /; 1台. HTF268/JD; /; 1台. HTF308/JD; /; 1台. HTX800/JD; /; 1台. HTX600/JD; /; 1台. 辅助单元; 空压机; MODEL 10APM; /; 1套; 注塑设备提供气动，配套一个1立方储气罐. PMVF Q37; /; 1套; 激光切割气动. 拌料机; /; /; 3台; /. 粉碎机; PC400; /; 3; 塑料配件不合格产品破碎. 环保单元; UV光氧+活性炭吸附装置（TA001）; 处理风量：6000m3/h; /; 1套; 处理注塑产生的废气. 脉冲袋式除尘器（TA002）; 处理风量：9000m3/h; /; 1套; 用于处理激光切、焊接烟尘、破碎粉尘. 大旋风+滤筒除尘设施（TA003）; 处理风量：10000m3/h; /; 1套; 用于处理喷粉间喷粉粉尘. UV光氧+活性炭吸附装置（TA004）; 处理风量：2000m3/h; /; 1套; 用于处理固化道有机废气. 污水处理站; 处理能力：1t/h; /; 1套; 用于处理陶化废水. 化粪池; 10m3; /; 1个; 生活污水处理. 循环冷却水池; 20m3; /; 1个; 挤塑机循环使用. 5、 原辅材料及能源 5.1 原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 单位; 用量; 备注. 改建前. 原料消耗; 塑料配件; t/a; 1000; 外购. 改建后. 钢制办公家具; 原料消耗; 钢板/卷; t/a; 1200; 钢制办公家具用，外购. 辅料消耗; 塑粉; t/a; 60; 外购. 焊丝; t/a; 4; 外购. 锁具; 把/年; 20000; 外购. 扣手; 付/年; 20000; 外购. 陶化液; t/a; 3.5; 外购，液态，桶装，30kg/桶. 脱脂液; t/a; 2.8; 外购，液态，桶装，30kg/桶. 塑料配件; 原料消耗; PS; t/a; 850; 外购袋装粒料，25kg/袋，PS最大存储量4t，PP最大存储量1t. PP; t/a; 143. 辅料消耗; PS色母料; t/a; 5. PP色母料; t/a; 2. 能源消耗; 水; t/a; 1890; 镇自来水管网. 电; 万度/a; 17; 偃师区高龙镇电网. 天然气; 万m3/a; 8.3; 管道天然气. 其他; 润滑油; 吨/年; 0.2; 外购，用于设备维护更换. 液压油; 吨/年; 0.4; 外购，用于设备维护更换. 5.2 主要原材料理化性质 塑粉：本项目使用的塑粉主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，白色颗粒，软化点为100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，本项目所用的环氧树脂为高分子环氧树脂，呈固体，软化点为90℃，熔点为145～155℃，无臭无味，溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。 陶化液：是一种无磷酸盐的反应型前处理化学品，不含磷和重金属，特别适合于钢铁、锌和铝表面处理，能增强涂装的结合力和耐腐蚀性能。适用于室温下，喷淋或浸渍处理工艺，能和各种型号的涂料匹配。陶化液为锆盐成膜剂，其在铝，铁，镀锌板表面可以形成具有极强稳定性的膜层，因此耐蚀性极强，与涂层之间的结合力好。项目所用陶化液无磷，无铬，弱酸性至中性，无挥发，无沉淀，是一种环保型无污染的涂装前处理产品，其成份如下：成膜物质氟锆酸钠15%、成膜物质氟化钠3%、络合剂马来酸4%、表面湿润剂十二烷基磺酸钠0.4%、离子水77.6%。 脱脂剂：脱脂剂组成为碳酸钠络合剂52%、马来酸丙烯酸共聚物30%、消泡剂硅油类氢氧化钠20%、表面活性剂椰油酸二乙醇酰胺（6501）15%、葡萄糖酸钠10%。脱脂是涂装前处理的基本工序之一，它利用高效液体脱脂剂对油脂和污物的皂化、润湿、乳化、渗透、卷离、分散和增溶等作用把工件表面的各种油脂、灰尘泥沙、金属粉末、手汗及其工件在加工过程中所粘附的油性脏物高效的去除脱离彻底。金属表面油污中的动植物油( 主要成分是硬脂酸) ，与金属脱脂剂中的碱或碱性盐如氢氧化钠磷酸三钠等发生皂化反应生成硬脂酸钠和甘油，油脂被充分溶解进入碱性溶液，达到工件表面除油目的。金属脱脂剂中常含有大量乳化剂等表面活性物质，易于吸附在工件表面的油污与溶液的两相界面上，乳化剂分子中的憎水基团对油污具有较强的亲形成水包油的乳液小微粒，使得油污脱离金属表面，达到油污溶解和除油的效果。 PS：聚苯乙烯，分子式为C8H8，普通聚苯乙烯树脂为无毒，无臭，无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料，其制品具有极高的透明度，透光率可达90%以上，电绝缘性能好，易着色，加工流动性好，刚性好及耐化学腐蚀性好等。熔融温度为140～180℃、分解温度300℃以上，根据建设单位提供的本项目使用的聚苯乙烯颗粒残留苯乙烯含量检测报告，苯乙烯单体残留量小于检出限（检出限为0.1mg/kg），详见附件8。 PP：聚丙烯，由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物，熔点范围为150~176℃，分解温度为328~410℃，耐热、耐腐蚀，适宜于制薄膜、重包装膜、电缆绝缘层材料、吹注塑及发泡等制品。 5.3塑粉用量核算 本项目塑粉用量核算见下表。 表2-5 塑粉用量核算一览表 类别; 塑粉密度g/cm3; 涂层厚度μm; 单套喷涂面积; 塑粉最大用量kg/套; 产量; 塑粉用量. 办公家具; 1.2-15; 70-100; 6-20m2; 3.0kg; 2万/套; 60t/a. 根据实际单套最大喷涂面积及涂层厚度进行核算，塑粉用量为60t/a，因此本项目塑粉用量按照60t/a进行计算较为合理。 6 、用排水及水平衡 6.1给排水 本项目用水由镇自来水管网供给，新鲜用水量为1890m3/a，包括生活用水和生产用水，其中生活用水量为360m3/a，生产用水为陶化水洗线补充用水和注塑机循环冷却补充用水，用水量1530m3/a。废水包括生活污水和陶化废水，生活污水经厂区化粪池收集处理，陶化废水经厂区污水处理站处理后，处理后生活污水及生产废水经厂区总排口排入高龙镇污水处理厂进一步处理。 （1）生活用排水 本项目职工定员30人，不在厂内食宿，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/d计，则项目生活用水量为1.2m3/d（360m3/a），生活污水产生量为288m3/a（0.96m3/d，产污系数按80%计），经化粪池经厂区总排口排入高龙镇污水处理厂进行处理。 （2）生产用排水 项目共设一条陶化水洗线，生产用水主要是脱脂陶化线用水，主要包括脱脂液配置用水、陶化液配置用水以及水洗用水。陶化水洗线共设置5个水槽，包括2个脱脂槽（分别为预脱脂和主脱脂）、2个水洗槽和1个陶化槽，陶化水洗线槽体尺寸均长2m×宽1.5m×高1.5m，有效容积均为3.6m3（按槽体最大容积的80%计），生产用排水情况具体见下表。 表2-5 项目陶化水洗线用排水情况一览表 产生环节; 用水; 蒸发/损耗; 排水. 预脱脂; 每天补充0.3m3/d; 0.42m3/d; 0.3m3/d; 30d排3.6m3 （合0.12m3/d）， 间歇产生. 每30天更换一次，补充3.6m3（合0.12m3/d）. 脱脂; 每天补充0.3m3/d; 0.42m3/d; 0.3m3/d; 30d排3.6m3 （合0.12m3/d）， 间歇产生. 每30天更换一次，补充3.6m3（合0.12m3/d）. 水洗1; 每天补充1.8m3/d; 1.8m3/d; 0.3m3/d; 1.5m3/d，连续产生. 陶化; 每天补充0.3m3/d; 0.42m3/d; 0.3m3/d; 30d排3.6m3 （合0.12m3/d）， 间歇产生. 每30天更换一次，补充3.6m3（合0.12m3/d）. 水洗2; 每天补充1.8m3/d; 1.8m3/d; 0.3m3/d; 1.5m3/d，连续产生. 合计; /; 4.86m3/d; 1.5m3/d; 3.36m3/d，连续产生. 项目陶化水洗废水经污水处理站（调节池+絮凝反应池+斜板沉淀池+气浮池+石英砂吸附+活性炭二级吸附）处理达标后经厂区总排口排入高龙镇污水处理厂进行处理。 本项目塑料配件注塑机在生产过程中需使用冷却水对模具进行降温，冷却水经车间外设置的冷却水塔冷却后循环使用不外排。本项目冷却塔循环水量为3m3/h，冷却水在循环使用过程中蒸发损失量按照循环水量的1%计，则补充新鲜水量为0.03m3/h，注塑机每天工作8h，新鲜补水量为0.24m3/d（72m3/a）。 6.2水平衡 本项目水平衡见下图。 · 新鲜水6.3 职工生活 化粪池 高龙镇污水处理厂 0.96 0.96 0.24 1.2 生产用水 5.1 预脱脂 0.42 0.3 预脂 0.3 0.42 0.12 0.12 水洗 0.3 1.8 1.5 陶化 0.3 0.42 0.12 水洗 0.3 1.8 厂区污水处理站 0.24 注塑机循环冷却用水 0.24 24 4.86 3.36 高龙镇污水处理厂 3.36 伊河 1.5 15 15 15 15 15 图2-1：项目水平衡图 单位 ：m3/d 7、劳动定员及劳动制度 本次改建增加职工22人，改建完成后全厂职工人数为30人，均不在厂区食宿，工作制度实行1班制，白班8h（8:00~12:00；13:30~17:30），全年工作300天。 8、厂区平面布置 本项目生产车间位于厂区南部，办公区位于厂区北部，生产和办公分开布设。车间内依次布置有涂装区、注塑区、焊接区、机械加工区。其中涂装区位于车间内南部，焊接区和机械加工区位于车间内东部，成品、半成品位于车间西部。本项目厂区车间内布局工序流畅，分区明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。结合工艺要求，项目厂区平面布置合理，厂区平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 9、生产工艺 9.1钢制办公家具生产工艺 项目钢制办公家具生产工艺基本一致，外购板材经下料、冲压、折弯、焊接、陶化、烘干、喷塑、固化、组装，验收合格即可包装为成品。 钢卷 剪板/切割 冲压 折弯/定型 焊接 陶化水洗 烘干 喷塑 固化 扣手 门锁 ▲■ ▲ ▲● 备注： 噪声：▲ 固废：■ 废气：● 废水： ▲■ ● ● 开平 钢板 ▲ 燃烧机 ▲● 天然气 燃烧机 ▲● 天然气 半成品 成品 组装 包装 图2-2：钢制办公家具生产工艺流程 工艺流程简述： （1）机械加工：外购钢材经剪板或切割，冲压、折弯或定型等机械加工工序。 （2）焊接：对机加后的钢制板材及部件进行焊接。 （3）陶化水洗：预洗钢制部件表面经预脱脂、脱脂、水洗、陶化、水洗，进入烘干道进行烘干。 （4）烘干工段：陶化水洗后工件进入烘干道通烘干工件表面水分。管道天然气接入燃烧炉，在燃烧炉燃烧室内燃烧后，产生的热烟气送入烘干道，再从烘干道内引出热空气至节能直燃机，从而形成循环风，燃烧废气的热空气在烘干道内对部件烘干。 （5）喷塑工段：对金属部件进行喷涂，防止部件表面腐化。静电喷塑采用的是树脂基材料(固体粉末状)，经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温(约170℃~190℃)烘烤后溶化固定在工件表面的一种工艺。喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。 （6）固化工段：喷涂后的部件送入固化道加热固化，使塑粉固化在工件上。烘干道（加热温度170～190℃左右，一端封闭，一端进出口）。管道天然气接入燃烧炉，在燃烧炉燃烧室内燃烧后，产生的热烟气送入固化道，再从固化道内引出至燃烧机，从而形成循环风，燃烧废气的热空气在固化道内对部件固化。 （7）组装工段：根据产品不同要求，对工件进行组装，检验合格后经过包装即为成品。 陶化水洗线工艺流程： 水洗 水洗 部件 陶化 烘干 脱脂 预脱脂 外排 废水处理 图2-3：陶化水洗线工艺流程 陶化水洗处理采用喷淋式，部件挂在吊钩上，在传送带的作用下依次经过预脱脂、脱脂、水洗、陶化、水洗过程，喷淋过程均在半密闭的通道内完成，喷淋液体流入陶化生产线下方不同的池子中，池子容积均为4.5m3（2m×1.5 m×1.5m），池1预脱脂池、池2脱脂池主要作用是除去表面油渍；池3水洗池，主要作用是洗去工件表面上的污渍；池4陶化池，主要作用是增强涂装膜层与工件间结合力，为后面的喷塑工序做准备；池5水洗池，洗去工件表面上多余的陶化液。 9.2配套塑料配件生产工艺 注塑成型 冷却 PP或PS 噪声、废气 破碎 检验 成品 冷却水塔 投料 不合格及边角料 噪声、废气 图2-3：塑料配件生产工艺流程 工艺流程简述： （1）搅拌混合：本项目约98%的产品只使用PP或PS，无需搅拌混合，仅2%的产品需要添加色母料，搅拌均匀后进入投料工序。使用拌料机将PP或PS颗粒与色母料颗粒搅拌均匀后进入下一工序，搅拌在密闭的搅拌机内进行。搅拌过程不会产生粉尘，但投料和出料过程会产生少量的粉尘。 （2）投料：将聚苯乙烯或聚丙烯或搅拌好的物料（均为颗粒状，粒径约为2-3mm）人工拆袋后投入料桶内，料桶自动吸附物料。本项目物料为颗粒料，且自动吸附，因此该过程无粉尘产生。 （3）注塑成型、冷却：注塑机配套使用温控箱，通过电加热的方式（加热温度约为150℃左右）将物料融化，熔融状态的塑料完全进入模具的封闭模腔，充满模腔后暂停工作，此时模具采用冷却水间接冷却，冷却温度为70℃左右，冷却后开模取出。该过程会产生注塑废气及设备噪声。 根据建设单位提供的本项目使用的聚苯乙烯颗粒残留苯乙烯含量检测报告，苯乙烯单体残留量小于检出限（检出限为0.1mg/kg），聚苯乙烯的分解温度在300℃以上，本次加热温度为150℃左右，因此注塑工序产生的废气仅考虑非甲烷总烃，不再考虑苯乙烯。 （4）检验：开模取出后的产品经人工检验，合格品与文件柜组装或包装入库，不合格产品进入粉碎机。 （5）破碎：检验后不合格产品及废边角料经料斗进入粉碎机后，料斗的挡板自动关闭，设备启动，粉碎机内设置有机械切片，通过粉碎机内设置的机械切片高速运转进行破碎，破碎后尺寸约为4-5mm，破碎后直接作为原料使用，该过程会产生少量粉尘及设备噪声。 10、产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 表2-6 本项目产污环节及污染物一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 运营期; 废气; 二保焊; 焊接工序; 颗粒物. 激光切割; 激光切割工序; 颗粒物. 喷粉间; 喷粉; 颗粒物. 固化; 燃烧机燃烧及固化工序; 烟尘颗粒、SO2、NOX、非甲烷总烃. 烘干道; 燃烧机燃烧; 烟尘颗粒、SO2、NOX. 注塑机; 注塑废气; 非甲烷总烃. 搅拌机投料、出料，粉碎机; 粉碎废气; 颗粒物. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮、SS. 陶化水洗线; 陶化水洗工序; PH、COD、SS、石油类、氟化物. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体 废物; 机械加工; 机械加工; 废金属边角料. 喷塑间; 喷粉环节; 废塑粉、废滤芯. 喷粉环节; 废塑粉包装箱、废挂钩. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 陶化; 陶化线; 废陶化液桶、废脱脂液桶. 注塑工序; 不合格料; 不合格塑料配件. 生产设备; 设备维护; 废机油、废液压油. 光氧催化+活性炭吸附箱; 废气治理; 废活性炭、废光氧灯管. 厂区污水处理站; 陶化水洗废水处理; 污泥、废石英砂填料、废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.项目现有工程概况： 河南铭睿智能科技有限公司成立于2022年1月28日，法人代表张海峰，统一社会信用代码为91410307MA9KQ6J944，位于河南省洛阳市偃师区高龙镇半个寨村。该公司于2022年外购半个寨村的集体用地（原有用地上建设有两层办公楼一栋，活动板房150平方），建设了塑料配件的储存及贸易项目，该项目于2022年6月14日进行了发改委备案。现有工程不在《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）内，根据分类管理名录第五条规定“本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”，因此，现有工程无需进行环境影响评价。 （1）废水 现有职工8人，均不在厂区食宿，产生的生活污水量为76.8m3 /a，经厂区化粪池降解处理后定期清掏至周围农田施肥。则污染物排放量为COD0.0216t/a、SS0.0048t/a、氨氮 0.0024t/a。 （2）生活垃圾 现有职工8人，产生的生活垃圾量为0.6t/a，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 现有工程运营期主要污染物排放情况见下表。 表2-6 现有工程运营期污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 排放量. 废水; 废水量; 76.8t /a. COD; 0.0216t/a. SS; 0.0048t/a. 氨氮; 0.0024. 固废; 生活垃圾; 0.6t/a. 2.现存环境问题及整改措施 根据现场调查，现有项目产生的污染物均得到了妥善处置，无需整改。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 1.2其他污染物环境质量现状 为了解其他污染物环境质量现状，本次评价非甲烷总烃引用《洛阳睿曼实业有限公司校用设备迁建项目环境影响报告表》（报批版）中建设单位委托洛阳德之誉环境科技有限公司于2021年2月17日~2021年2月23日连续7天的监测数据，监测点位为大屯村（本项目东南3100m），监测结果见下表。 表3-2 环境空气质量现状评价表 监测点位; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（µg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率 （%）; 达标 情况. 大屯村; 非甲烷总烃; 2.0; 620~790; 39.5; 0; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境浓度2.0mg/m3的限值要求。 2、声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据编制指南，项目不需要进行声环境现状监测。 3、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为伊河，位于本项目北侧1.75km，地表水环境质量引用洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%。有统计表明伊河水质可满足其水环境功能要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及环境空气敏感点丁湖店村、枣园村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，项目区周围环境保护目标见下表。 表3-3 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 方位; 相对厂界距离/m; 保护目标（人数）; 功能区划. 大气环境; 丁湖店村; NW; 475; 680人; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012） 二级标准要求. 枣园村; SW; 580; 960人. 文物; 东汉陵墓南兆域; 项目位于东汉陵墓南兆域保护范围内; 全国重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 排气筒高度为15m时，颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h； 非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤10kg/h。 无组织排放监控浓度限制周界外浓度最高点浓度： 颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3。 2、《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2020)表1 SO2排放浓度200mg/m3；NOX排放浓度300mg/m3；颗粒物30mg/m3 3、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020 涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3， 非甲烷总烃无组织：厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3； 4、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 非甲烷总烃有组织特别排放浓度限值 60mg/m3，厂界边界非甲烷总烃浓度限值4.0 mg/m3 颗粒物有组织特别排放浓度限值20mg/m3，厂界边界颗粒物浓度限值1.0mg/m3 5、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1中工业企业挥发性有机物排放建议值 其他行业：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3限值要求 家具制造业： 非甲烷总烃60mg/m3 6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值： 非甲烷总烃：无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3 7、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准要求 一级：pH：6~9；COD 100mg/L，石油类：5mg/L；SS：70mg/L；氟化物：10mg/L ； 三级：pH：6~9；COD 500mg/L；氨氮：/；石油类：20mg/L；SS：400mg/L；氟化物：20mg/L ； 8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类 2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 4类 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) 9、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水进入厂区污水处理站处理后，与经化粪池处理的生活污水由厂区总排口排入高龙镇污水处理厂进行处理。项目运营期废水染物排放量为：COD 0.1441t/a（生活COD0.0691t/a、生产COD0.075t/a），氨氮 0.0084t/a（全部为生活）。本项目废水排入高龙镇污水处理厂进行处理，因此本项目排放污染物COD、氨氮总量纳入高龙镇污水处理厂处理后排放量统一监管。 废气污染物总量控制指标：本项目新增颗粒物的排放量为0.339t/a，NOx的排放量为0.1317t/a，SO2排放量为0.0474t/a，VOCs排放量为0.4904t/a。NOx替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的减排量，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期影响 施工期工程内容主要为生产车间的建设及生产设备设施的安装，后期860米长污水管网的建设。施工过程会产生扬尘、噪声、施工废水、固废等。施工期主要影响是施工扬尘、施工废水、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 1.1 施工期扬尘 本工程施工期施工现场的地表平整及修建污水管网开挖地表会产生扬尘；物料和建材装卸运输过程中产生的扬尘，以及焊接过程的焊接烟尘。采取施工场地设置围挡，场区经常洒水，运输车辆设苫布遮盖，减速慢行等措施，可以有效降低扬尘产生。 1.2施工期废水 本工程施工期废水主要为运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员的生活污水。要求在施工场地出入口处设沉淀池，用于处理运输车辆冲洗废水，并在冲洗区和施工场地设置排水沟，车辆冲洗水经排水沟流入沉淀池，沉淀后回用于下一班设备的再清洗或施工场地洒水抑尘，不外排。本项目施工期平均施工人数约为20人，施工期为3个月，施工人员人均用水量约30L/d，则用水量为0.6t/d，排污系数取0.8，则污水产生量为0.48t/d，主要污染物COD浓度约300mg/L、NH3-N浓度约25mg/L。则污染物COD产生量为0.144kg/d，NH3-N产生量为0.012kg/d。本工程施工不设施工营地，施工人员日常生活主要在附近村庄中进行；施工人员生活污水经化粪池收集后农户定期拉走肥田。 1.3施工期噪声 本工程施工期间噪声主要是挖掘机、打桩机、切割机、电锯、振动棒等施工机械产生的噪声，以及建筑材料装卸、搬运产生的碰撞噪声和运输噪声等。经类比，施工机械设备单机运行时的噪声值在75～95dB(A)之间。评价要求施工机械尽量入棚操作，并尽量远离施工场界，合理安排工作时间，禁止夜间进行施工作业等措施，以降低施工噪声对周围环境的影响。 1.4施工期固废 本工程施工中固体废物主要是建筑垃圾和少量的生活垃圾。施工期生活垃圾产生量为1.0kg/d，经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清理，送垃圾填埋场处理。本项目建筑垃圾主要为建筑过程产生的建筑废料，厂区内临时堆存后及时外售。 项目施工时间较短，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、污水、固体废物、生态防治，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 、废气 本项目废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 塑料配件生产线; 注塑机; 注塑废气（DA001）; 非甲烷总烃; 1.35; 93.75; 有组织; 集气效率90%集气罩+非甲烷总烃去除率80%的有机废气治理设施（光氧催化+活性炭箱）; 可行; 18.75; 0.1125; 0.27; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号. 非甲烷总烃; 0.15; /; 无组织; 密闭车间; 可行; /; /; 0.15. 混料、破碎; 焊接、激光切割、混料、破碎DA002; 颗粒物; 0.4432; 70; 有组织; 袋式除尘器处理能力15000m3/h，去除率95%; 可行; 3.5; 0.0527; 0.0633; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。焊接同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求. 钢制办公家具生产线; 焊接、激光切割、; 颗粒物; 0.8224. 颗粒物; 0.1388; /; 无组织; 密闭车间; 可行; /; /; 0.1388. 喷粉间; 喷涂DA003; 颗粒物; 23.4; 975; 有组织; 旋风+滤筒除尘器 去除率99.5%; 可行; 4.88; 0.0488; 0.117; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 钢制办公家具生产线; 烘干固化、天然气燃烧机; 天然气燃烧、固化DA004; SO2; 0.0445; 7.43; 有组织; 集气效率90%集气罩+非甲烷总烃去除率80%的有机废气治理设施（光氧催化+活性炭箱）; 可行; 7.43; 0.0185; 0.0445; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066—2020)表1标准要求/《工业涂装工序工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020. NOX; 0.1238; 20.65; 20.65; 0.0516; 0.1238. 颗粒物; 0.0187; 3.12; 3.12; 0.0078; 0.0187. 非甲烷总烃; 0.227; 38; 7.6; 0.019; 0.0454. SO2; 0.0029; /; 无组织; 密闭车间; 可行; /; /; 0.0029; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. NOX; 0.0079; /; /; /; 0.0079. 颗粒物; 0.0012; /; /; /; 0.0012. 非甲烷总烃; 0.025; /; /; /; 0.025. 根据上表可知：注塑废气（DA001）排放口非甲烷总烃能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“有组织非甲烷总烃排放浓度60mg/m3”的标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】62号中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除效率为70%”的要求；焊接、激光切割、混料、破碎DA002排放口颗粒排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时排放浓度满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）焊接颗粒物10mg/m3标准要求；喷涂DA003排放口颗粒排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；天然气燃烧、固化DA004排放口 SO2、NOx、颗粒物排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/ 1066-2020)表1标准要求，非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3的要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气产生源强 本项目运营期生产工序废气主要为：挤塑过程产生的废气、混料、破碎、焊接及激光切割烟尘、喷粉粉尘、水洗线烘干道废气、固化道废气，废气产生情况具体见下表。 表4-2 项目废气产生源强 产污 环节; 物料量; 运行时间; 废气核算方法; 污染防治 措施. 注塑机; 本项目PS、PP颗粒的使用量为1000t/a; 年工作时间约2400h（300天，每天8h）; 经参照《工业源产排污核算方法和系数手册--292塑料制品业系数手册》塑料板、管、型材—树脂、助剂—配料、混合、挤出，挥发性有机物产污系数1.50kg/t产品，则非甲烷总烃产生量为1.5t/a（有组织产生量为1.35t/a，无组织产生量为0.15t/a）。; 集气效率90%集气罩+非甲烷总烃去除效率80%的光氧催化+活性炭处理（TA001，非甲烷总烃去除效率80%，风量6000m3/h）+15米排气筒（DA001）。. 焊接烟尘; 焊丝使用量约为4t/a; 年工作时间约1200h（300天，每天4h）; 根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》一文中“几种焊接（切割）方法的发尘量”参数可知，二氧化碳实芯焊丝发尘量为5~8g/kg材料，以最大量8g/kg焊丝，则本项目焊接烟尘产生量均为32kg/a（有组织产生量为30.4kg/a，无组织产生量为1.6kg/a）。; # 车间内均单独设封闭焊接区，焊接工位固定，工作台面上方设置集气罩，收集效率95%; # 袋式除尘器（TA002， # 除尘效率95%，风量15000m3/h）+15m排气筒（DA002）. 激光切割烟尘; 板材使用量为800t/a; 年工作时间约1200h（300天，每天4h）; 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料等离子切割时，颗粒物排放系数为1.10kg/t原料，则激光切割颗粒物尘产生量约为0.88t/a（有组织产生量0.792t/a，无组织产生量为0.088t/a）。; # 采用抽气式负压切割平台，切割设备旁侧设置侧壁阀门式吸风口，并与平台两侧风管相连，抽气式负压切割平台集气效率为90%. 混料下料粉尘; 搅拌的物料量为1000t/a; 年工作时间约1200h（300天，每天4h）; 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中混合搅拌过程逸散粉尘产生量为0.48kg/t进行核算，则搅拌颗粒物尘产生量约为0.48t/a（有组织产生量0.432t/a，无组织产生量为0.048t/a）。; # 设置3个0.4m×0.4m集气效率90%集气罩. 破碎粉尘; 不合格物料量为30t/a（其中PP材料6t/a，PS材料24t/a）; 年工作时间约1200h（300天，每天4h）; 参照《工业污染源产排污系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业中“废PE/PP破碎工序颗粒物产污系数为375克/吨-原料，废PS/ABS破碎工序颗粒物产污系数为425克/吨-原料”则破碎颗粒物尘产生量约为0.01245t/a（有组织产生量0.0112t/a，无组织产生量为0.00125t/a）; # 设置3个0.4m×0.4m集气效率90%集气罩. 喷粉间; 塑粉用量,60t/a; 年工作时间约2400h（300天，每天8h）; 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“金属家具制造行业喷粉颗粒物产污系数390克/公斤-涂料”，则喷粉粉尘产生量为23.4t/a。; # “大旋风+滤筒除尘设施” （TA003，除尘效率99.5%，风量20000m3/h）+15m排气筒（DA003）. 水洗线烘干道废气; 天然气用量为3.3万Nm3/a; 年工作时间约2400h（300天，每天8h）; 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》天然气燃烧污染物排放因子：燃烧1万Nm3天然气产生107753m3/万m3，SO2产污系数为0.02Skg/万m3-原料（经过摩尔浓度计算，天然气含硫量=285.71mg/m3，SO2=0.02Skg/万m3=0.02×285.71=5.7142kg/万m3）、NOX产污系数（低氮燃烧--国内一般）为15.87kg/万m3-原料；根据《环境保护实用数值手册》，燃烧1万m3天然气产生烟尘为2.4kg/万m3天然气。则烘干道天然气燃烧废气中SO2产生量为0.0188t/a，NOX产生量为0.0524t/a，颗粒物0.0079t/a，烟气量为35.56万m3/a（约148m3/h）。; # 低氮燃烧器; # 1根 # 15m # 排气 # 筒（DA # 004）. 固化道; 天然气用量为5万Nm3/a; 年工作时间约2400h（300天，每天8h）; 参照前述烘干道天然气产排污系数：SO2产污系数5.7142kg/万m3天然气、NOX产污系数（低氮燃烧--国内一般）15.87kg/万m3天然气、烟尘产污系数2.4kg/万m3天然气，则固化道SO2产生量为0.0286t/a（有组织产生量0.0257t/a，无组织产生量为0.0029t/a），NOX产生量为0.0793t/a（有组织产生量0.0714t/a，无组织产生量为0.0079t/a），颗粒物0.0120t/a（有组织产生量0.0108t/a，无组织产生量为0.0012t/a）。 本项目塑粉用量为60t/a，喷粉过程金属工件表面塑粉附着率约为70%，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》，固化工序产生的非甲烷总烃约占工件表面附着塑粉量的3‰~6‰，本次固化工序非甲烷总烃产生量以工件表面附着塑粉量6‰计（按最不利情况），则烘干固化过程非甲烷总烃产生量为0.252t/a（有组织量为0.227t/a，无组织量为0.025t/a）。; # 固化道燃烧机设低氮燃烧器；固化道一端为进出口，另一端封闭，烘干道除工件进出口为敞口式其他部分均为封闭式，进出口上部设置集气罩，集气效率90%; # “UV光氧+活性炭吸附装置”（TA004， # 有机废气去除效率80%，风量2500m3/h）. 1.2建项目废气处理措施可行性分析 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，固化道取0.25，焊接取0.4，破碎机和挤塑机取0.2； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积为见下表； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s。 表4-3 废气收集及处理处置措施一览表 工序; 集气罩个数; X（m）; A（m2）; VX（m/s）; Q（m3/s）. 挤塑机; 6; 0.25; 0.3; 0.4; 1.665. 焊接; 2; 0.4; 0.72; 0.4; 1.392. 破碎; 3; 0.3; 0.16; 0.4; 0.954. 混料; 3; 0.3; 0.16; 0.4; 0.954. 固化道; 1; 0.25; 1.6; 0.4; 0.6675. 备注：二保焊接设2个工位，每个工位上方集气罩口面积为：1.2m×0.6m； 固化道增加工件进出口长度，顶吸罩口面积为：2m×0.8m。. 经计算，挤塑机集气罩风量为1.665m3/s（5994m3/h），因此，挤塑机配套“UV光氧+活性炭吸附装置”总风量6000m3/h合理可行。 焊接工序烟尘集气罩风量为1.392 m3/s（5011.2m3/h），破碎颗粒物集气罩风量为0.954m3/s（3434.4m3/h），搅拌颗粒物集气罩风量为0.954m3/s（3434.4m3/h），激光切烟尘风量为3000 m3/h，合计风量为14880m3/h。因此，破碎、搅拌、激光切割机及二保焊配套袋式除尘器总风量15000m3/h合理可行。固化道集气罩风量为0.6675m3/s（2403m3/h），固化道配套废气处理装置“UV光氧+活性炭吸附装置” 风量2500 m3/h合理可行。 本项目注塑废气通过集气罩收集后通过光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放，非甲烷总烃废气排放浓度和排放速率均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“有组织非甲烷总烃排放浓度60mg/m3”的标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】62号中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除效率为70%”的要求；固化废气通过集气罩收集后通过光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放，非甲烷总烃废气排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级120mg/m3的排放标准要求；非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3；烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准。本项目喷粉间产生的颗粒物经二级除尘设施处理后15m排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。本项目焊接、激光切割、破碎、混料产生的颗粒物分别经配套布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级120mg/m3的排放标准要求，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-家具制造工业》HJ 1027—2019，本项目废气污染防治措施均符合该规范要求，本项目废气均能达标排放，本项目废气污染防治措施可行。 1.3项目废气排放口基本情况 大气排放口信息见下表。 表4-4 项目废气排放口情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 类型. 经度; 纬度. DA001; 注塑废气排放口; 非甲烷总烃; 112°43＇1.211"; 34°38＇29.838"; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. DA002; 焊接、激光切割、破碎排放口; 颗粒物; 112°43＇1.260"; 34°38＇29.143"; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. DA003; 车间喷粉粉尘排放口; 颗粒物; 112°43＇0.758"; 34°38＇27.077"; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. DA004; 烘干、固化道排放口; SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃; 112°43＇0.159"; 34°38＇27.077"; 15; 0.3; 30; 一般排放口. 1.4 废气监测计划 本项目行业类别属于家具制造和塑料制品制造，参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南-涂装、》（HJ 1086-2020）中相关内容，本项目废气监测计划见下表。 表4-5 废气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001注塑 废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（（GB31572-2015））表5. DA002焊接及激光切割、混料、破碎废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，同时满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）焊接颗粒物10mg/m3标准. DA003喷粉间废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求. DA004烘干、固化道 废气排放口; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物：1.0mg/m3 、非甲烷总烃4.0mg/m3，无组织非甲烷总烃同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准，《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。. 车间外; 非甲烷 总烃; 1次/半年. 1.5 环境影响分析 本项目位于偃师区高龙镇半个寨村，该区域环境空气属于二类。本项目营运期针对废气采取措施后，废气均能达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2、 废水 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放方式; 排放去向; 备注. 污染治理设施编号; 治理设施名称; 治理工艺; 设计处理水量（t/d）; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD、氨氮、SS; TW001; 化粪池; 厌氧生 物处理 法; 1.0; 是; /; 高龙镇污水处理厂; 处理达标后排入高龙镇污水处理厂进行处理. 2; 生产废水; COD、BOD5、氨氮、SS; TW002; 污水处理站; 调节+絮凝反应+斜板沉淀+气浮+石英砂吸附+活性炭二级吸附; 1; 是; /; 高龙镇污水处理厂; 处理达标后排入高龙镇污水处理厂进行处理. 备注：对照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）中“废水污染防治设施工艺和名称”，项目生活污水所用化粪池、生产废水“调节池+絮凝反应池+斜板沉淀池+气浮池+石英砂吸附+活性炭二级吸附”位于废水治理可行技术参考之例，属于可行技术。. 2.2水影响分析 本项目运营期废水主要为职工生活污水以及生产废水。 （1）生活污水 本项目职工30人，均不在厂区住宿，年工作300d。无食无宿生活用水量按40L/人d，本项目生活用水量为360m3/a（1.2m3/d），则生活污水产生量为288m3/a（0.96m3/d，产污系数按80%计）。类比同类生活污水水质：COD 300mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L，COD、氨氮、SS产生量分别为0.0864t/a、0.0086t/a、0.0576t/a。化粪池对COD、氨氮、SS的处理效率以20%、3%、40%计，生活污水经化粪池处理后COD、氨氮、SS浓度分别为240mg/L、29.1mg/L、120mg/L，COD、氨氮、SS排放量分别为0.0691t/a、0.0084t/a、0.0346t/a。本项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准经厂区总排口排入高龙镇污水处理厂进行处理。 （2）生产废水 项目钢制办公家具生产线配套1条陶化水洗线，根据前述工程分析，陶化水洗用排水情况如下表所示。 表4-7 项目陶化水洗线用排水情况一览表 产生环节; 用水; 蒸发/损耗; 排水. 预脱脂; 每天补充0.3m3/d; 0.42m3/d; 0.3m3/d; 30d排3.6m3 （合0.12m3/d）， 间歇产生. 每30天更换一次，补充3.6m3（合0.12m3/d）. 脱脂; 每天补充0.3m3/d; 0.42m3/d; 0.3m3/d; 30d排3.6m3 （合0.12m3/d）， 间歇产生. 每30天更换一次，补充3.6m3（合0.12m3/d）. 水洗1; 每天补充1.8m3/d; 1.8m3/d; 0.3m3/d; 1.5m3/d，连续产生. 陶化; 每天补充0.3m3/d; 0.42m3/d; 0.3m3/d; 30d排3.6m3 （合0.12m3/d）， 间歇产生. 每30天更换一次，补充3.6m3（合0.12m3/d）. 水洗2; 每天补充1.8m3/d; 1.8m3/d; 0.3m3/d; 1.5m3/d，连续产生. 合计; /; 4.86m3/d; 1.5m3/d; 3.36m3/d，连续产生. 陶化水洗废水中污染物主要为pH、石油类、COD、SS、氟化物。污染物产生情况类别同类型企业《洛阳锴源实业有限公司钢制办公家具技改项目竣工环保验收监测报告》中的实测数据：陶化废水污水处理站进口浓度pH7.3~7.8、石油类4.23~5.35mg/L、COD208~248mg/L、SS164~206mg/L、氟化物2.15~3.26mg/L。洛阳锴源公司钢制办公家具生产规模为1.5万套/a，陶化工艺为预脱脂、脱脂、水洗、陶化、水洗，陶化废水量为1.78m3/d；本项目年产钢制办公家具2万套，陶化工艺与洛阳锴源公司一致，陶化废水量为4.99m3/d，陶化液、脱脂液与洛阳锴源公司所用基本一致，因此，本项目陶化废水污染物产生浓度类比洛阳锴源公司验收数据可行。本次考虑最不利情况，陶化废水污染物产生浓度取值为pH7.8、石油类5.35mg/L、COD248mg/L、SS206mg/L、氟化物3.26mg/L，本项目陶化水洗线生产废水污染物产排情况见下表。 表4-8 项目陶化水洗线生产废水产排情况一览表 分类; pH; COD; SS; 氟化物; 石油类. 陶化废水产生量1008m3/a; 产生浓度mg/L; 7.8; 248; 206; 3.26; 5.35. 产生量t/a; /; 0.2500; 0.2076; 0.0033; 0.0054. 污水处理设施; 处理工艺; 调节池+絮凝反应池+斜板沉淀池+气浮池+石英砂吸附+活性炭二级吸附. 处理效率%; /; 70; 80; 70; 30. 陶化废水排放量1008m3/a; 排放浓度mg/L; 6.5-8.5; 74.4; 41.2; 0.98; 3.75. 排放量t/a; /; 0.0750; 0.0415; 0.0010; 0.0038. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级; 6-9; 100; 70; 10; 5. 达标情况; 达标; 达标; /; /; /. 本项目陶化水洗废水经“调节池+絮凝反应池+斜板沉淀池+气浮池+石英砂吸附+活性炭二级吸附”后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后管网排入高龙镇污水处理厂进行处理。 项目厂区总排口排放情况汇总如下： 表4-9 项目厂区废水总排口排放情况表 分类; pH; COD; 氨氮; SS; 氟化物; 石油类. 化粪池出口288m3/a; 排放浓度mg/L; /; 240; 29.1; 120; /; /. 排放量t/a; /; 0.0691; 0.0084; 0.0346; /; /. 污水处理站出口1008m3/a; 排放浓度mg/L; 6.5-8.5; 74.4; /; 41.2; 0.98; 3.75. 排放量t/a; /; 0.0750; /; 0.0415; 0.0010; 0.0038. 厂区总排口1296m3/a; 排放浓度mg/L; 6.5-8.5; 111.18; 6.48; 58.74; 0.77; 2.93. 排放量t/a; /; 0.1441; 0.0084; 0.0761; 0.0010; 0.0038. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; 6-9; 500; /; 400; 20; 20. 高龙镇污水处理厂进水标准; 6-9; 300; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; /; /; /; /. 2.3污水处理设施可行性分析 （1）生活污水处理措施可行性分析： 建设单位在厂区内设置一个化粪池共计10m3，生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，经厂区总排口排入高龙镇污水处理厂进行处理。根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，进入化粪池每天生活污水量为0.96m3/d，厂区10m3的化粪池满足废水停留时间满足12小时以上（每10天清掏一次），本项目生活污水处理措施可行。 （2）生产废水处理措施可行性分析 生产废水处理工艺流程： 废水 气浮池 絮凝沉淀池 污泥干化池 上清水 污泥 均质调节池 PAM PAM、PAC 、石灰 石英砂过滤 活性炭吸附 外排至高龙镇污水处理厂 斜板沉淀池 污水处理设施处理废水原理说明： 调节池：项目生产废水首先通过格栅进入调节池，格栅用来去除水中较大的悬浮物和漂浮物质，以防水泵堵塞。调节池用来调节废水的水质水量，减少后续处理设施的负荷。 气浮池：气浮除油装置是通过水泵加压废水，同时在泵前注入空气，空气溶解于废水中，然后通过减压阀将溶于水的空气减压释放出大量均一分散的微纳米气泡。微纳米气泡与废水中的油、微小悬浮颗粒等污染物碰撞粘附，粘附的污染物质在气泡的带动下，漂浮于处理水的表面，从而完成油和悬浮物与水的分离目的。 絮凝反应池：预处理后的废水经提升泵提至絮凝反应池，在提升的同时药剂自动定比例跟踪投加，使药剂和污水同时流入反应池，使具有絮凝性能的颗粒在相互接触中聚集，以形成较大的絮凝体，增强后续的沉淀效果。其中氯化钙中的钙离子可以沉淀大多数阴离子，包括氟离子等，氟化钙溶解度较低，在加入絮凝剂以后可以形成絮凝体沉淀分离，氟化物的总去除率可达70%以上甚至更高。 沉淀池：经过絮凝反应池处理后的废水进入沉淀池进行泥水分离，下层污泥经污泥泵入污泥池，上清液进入回流至絮凝反应池。 石英砂过滤：即浅层介质过滤器，它是利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，最终达到降低水浊度、净化水质效果。 二级活性炭吸附装置：活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用，以达到吸收收集杂质、降低色度的目的，从而确保水质达标排放，该装置用于废水的深度处理时,能去除水中产生臭味的物质、有机物，对色度和COD也具有良好的去除效果。 生产废水经上述工艺处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后经厂区总排口排入高龙镇污水处理厂进行处理。因此，本项目生产废水处理措施可行。 2.4污水处理厂依托可行性 根据区域调查本项目周边区域内集中污水处理厂有高龙镇污水处理厂。高龙镇污水处理厂位于镇北高崖村东侧伊河南岸，洛偃快速通道北侧270m，占地面积约10000.5m2。该污水处理厂于2013年建成，采用SBQ二级生物处理+人工湿地工艺，设计规模为5000m2/d。主要设施包括格栅间、眼气沉砂池、SBQ生化池、二沉池及人工湿地（80m×120m），污水经 SBQ二经生物处理后再由人工湿地进一步处理，处理达标后的废水排入伊河。目前高龙镇污水处理厂处理规模能达到设计的80%，收水范围包括高龙镇镇区。项目建成后废水可排入高龙镇污水处理厂进一步处理，但鉴于镇区外的污水管网尚未铺设，由本项目和隔壁铭睿公司出资负责建设两公司厂区至镇区的污水管网（证明见附件）。同时本建设单位承诺，在陶化水洗线建成投运前，完成厂区至镇区的污水管网建设（承诺证明见附件）。本项目外排的生产废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级，可满足该污水处理厂进厂要求（COD≤300mg/L、氨氮≤40mg/L），废水中不含重金属等有毒有害物质，外排废水不会对高龙镇污水处理厂水质造成冲击。本项目新增废水量较小，可排入其中完全消解，不会对本项目新增废水量较小，可排入其中完全消解，不会对高龙镇污水处理厂水量造成冲击。 本项目废水污染源监测计划见下表。 - 表4-10 废水监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废水总排口; 流量、pH、COD、SS、氨氮、石油类、氟化物; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 厂区生产废水污水处理站出口; 流量、pH、COD、SS、石油类、氟化物; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准. 3、噪声 3.1噪声源 本项目噪声设备主要为风机、注塑机、破碎机、混料机、折弯机、激光切割机、冲床、剪板机、平开机、空压机等机械设备；声源声级值在75～85dB（A）之间，仅昼间生产。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表4-11 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行 时段; 建筑物 插入损失 dB（A）; 建筑物外声 压级dB（A）. X; Y. 剪板机; 82; 厂房 隔声; 31; 60; N50，E6， S60，W31; N48，E66，S46，W52; 昼间; 20; N28，E46，S26，W32. 开平机; 80; 厂房 隔声; 35; 62; N47，E2， S62，W35; N46，E73，S44，W49; 昼间; 20; N26，E53，S24，W29. 激光切割机1; 83; 厂房 隔声; 35; 75; N34，E2， S75，W35; N52，E76，S45，W52; 昼间; 20; N32，E56，S25，W32. 激光切割机2; 83; 厂房 隔声; 31; 75; N34，E6， S75，W31; N52，E67，S45，W53; 昼间; 20; N32，E47，S25，W33. 折弯机1; 81; 厂房 隔声; 35; 43; N66，E2， S43，W35; N44，E74，S48，W50; 昼间; 20; N24，E54，S28，W30. 折弯机2; 81; 厂房 隔声; 35; 45; N64，E2， S45，W35; N44，E74，S47，W50; 昼间; 20; N24，E54，S27，W30. 折弯机3; 81; 厂房 隔声; 35; 47; N62，E2， S47，W35; N45，E74，S47，W50; 昼间; 20; N25，E54，S27，W30. 折弯机4; 81; 厂房 隔声; 31; 43; N67，E6， S43，W31; N44，E65，S48，W51; 昼间; 20; N24，E45，S28，W31. 折弯机5; 81; 厂房 隔声; 31; 45; N64，E6， S45，W31; N44，E65，S47，W51; 昼间; 20; N24，E45，S27，W31. 冲床1; 85; 厂房 隔声、基础减震; 31; 47; N62，E6， S47，W31; N49，E62，S51，W56; 昼间; 20; N29，E49，S31，W35. 冲床2; 85; 厂房隔声、基础减震; 31; 49; N61，E6， S49，W31; N61，E62，S59，W56; 昼间; 20; N41，E42，S39，W36. 冲床3; 85; 厂房隔声、基础减震; 31; 52; N58，E6， S52，W31; N51，E57，S63，W51; 昼间; 20; N31，E37，S43，W31. 冲床4; 85; 厂房隔声、基础减震; 35; 47; N62，E2， S47，W35; N49，E78，S51，W54; 昼间; 20; N29，E58，S31，W34. 冲床5; 85; 厂房隔声、基础减震; 35; 49; N61，E2， S49，W35; N49，E78，S51，W54; 昼间; 20; N29，E58，S31，W34. 冲床6; 85; 厂房隔声、基础减震; 35; 52; N58，E2， S52，W35; N49，E78，S50，W54; 昼间; 20; N29，E58，S30，W34. 注塑机1; 78; 厂房隔声、基础减震; 28; 85; N25，E3， S85，W28; N50，E68，S39，W49; 昼间; 20; N30，E48，S19，W29. 注塑机2; 78; 厂房隔声、基础减震; 28; 88; N23，E3， S88，W28; N50，E68，S39，W49; 昼间; 20; N30，E48，S19，W29. 注塑机3; 78; 厂房隔声、基础减震; 28; 91; N20，E3， S91，W28; N51，E68，S38，W49; 昼间; 20; N31，E48，S18，W29. 注塑机4; 78; 厂房隔声、基础减震; 28; 94; N17，E3， S94，W28; N53，E68，S38，W49; 昼间; 20; N33，E48，S18，W29. 注塑机5; 78; 厂房隔声、基础减震; 28; 97; N14，E3， S97，W28; N55，E68，S38，W49; 昼间; 20; N35，E48，S18，W29. 注塑机6; 78; 厂房隔声、基础减震; 28; 100; N10，E3， S100，W28; N58，E68，S38，W49; 昼间; 20; N38，E48，S18，W29. 破碎机1; 83; 厂房隔声、基础减震; 29; 80; N30，E8， S80，W29; N53，E64，S44，W53; 昼间; 20; N33，E44，S24，W33. 破碎机2; 83; 厂房隔声、基础减震; 32; 80; N30，E6， S80，W32; N53，E67，S44，W52; 昼间; 20; N33，E47，S24，W32. 破碎机3; 83; 厂房隔声、基础减震; 35; 80; N30，E2， S80，W35; N53，E76，S44，W52; 昼间; 20; N33，E56，S24，W32. 混料机; 75; 厂房隔声、基础减震; 35; 86; N24，E2， S86，W35; N47，E68，S34，W44; 昼间; 20; N27，E48，S14，W24. 混料机; 75; 厂房隔声、基础减震; 35; 93; N16，E2， S93，W35; N50，E68，S35，W44; 昼间; 20; N30，E48，S15，W24. 混料机; 75; 厂房隔声、基础减震; 35; 98; N13，E2， S98，W35; N52，E68，S35，W44; 昼间; 20; N32，E48，S15，W24. 风机1; 85; 厂房隔声、基础减震; 35; 108; N2，E2， S108，W35; N78，E78，S44，W54; 昼间; 20; N58，E58，S24，W34. 风机2; 85; 厂房 隔声、基础减震; 35; 67; N42，E2， S67，W35; N52，E78，S48，W54; 昼间; 20; N32，E58，S28，W34. 风机3; 85; 厂房、基础减震 隔声; 12; 13; N96，E25， S13，W12; N45，E57，S62，W62; 昼间; 20; N25，E37，S42，W42. 风机4; 85; 厂房、基础减震 隔声; 27; 14; N95，E10， S14，W27; N45，E65，S62，W56; 昼间; 20; N25，E45，S42，W36. 空压机1; 83; 厂房 隔声、基础减震; 35; 100; N10，E2， S100，W35; N63，E77，S43，W52; 昼间; 20; N43，E57，S23，W32. 空压机2; 83; 厂房 隔声、基础减震; 35; 75; N35，E2， S75，W35; N52，E77，S45，W52; 昼间; 20; N32，E57，S25，W32. 3.2噪声排放 本工程生产工序为8小时工作制，仅昼间工作。本项目正常生产时厂界噪声值见下表（夜间不生产）。 表4-12 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东厂界. 贡献值; 昼间; 42.5; 43.0; 38.1; 58.3. 标注值; 昼间; 60; 60; 70; 60. 东、西、南厂界执行2类：昼间60，北厂界执行4类：昼间70. 由上表可知，本项目运营期间东、西、南厂界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，北厂界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求。因此本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 3.3噪声监测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4-13 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、南、北厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 4、 固体废物 4.1 生活垃圾 本项目职工定员30人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为4.5t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 4.2一般工业固体废物 （1）废金属边角料：本项目在金属加工过程中会产生边角料，产生量约为15t/a，经1个10m2固废区暂存后外售。 （2）废塑粉：项目喷粉过程塑粉粉尘约95%经旋风除尘器收集回用，喷粉间内塑粉喷塑过程少量（约5%）散落于车间地面，塑粉用量60t/a，则散落废塑粉为3t/a，经装袋收集后于车间内一般固废暂存区暂存后外售。 （3）废纸箱、废滤筒、废挂钩：本项目喷粉间内塑粉包装废纸箱，产生量约为0.3t/a，经车间内10m2固废暂存区暂存后外售。本项目喷粉间二级除尘设施后置滤筒需半年更换一次，每次更换15个，年更换30个，经厂区固废暂存间暂存后厂家回收。本项目喷粉间产生的废挂钩，需定期更换，每年更换两次，废挂钩产生量为0.1t/a，经厂区固废暂存间暂存后定期外售。 （4）收尘灰：本项目进入袋式除尘器的粉尘量为1.2656t/a，除尘器处理效率为95%，则袋式除尘器收集的灰尘量为1.2023t/a，经袋装收集后暂存于一般固废暂存区外售。 （5）污水处理站废石英砂填料和废活性炭：污水处理站废石英砂填料和废活性炭：项目生产废水中污染物主要为pH、石油类、COD、SS、氟化物，不含重金属及氰化物，石英砂填料和活性炭装置主要去除废水中COD、SS物质，约每半年更换一次，废石英砂填料产生量为0.03t/次（合0.06 t/a）、废活性炭产生量为0.02t/次（合0.04 t/a），由污水处理设备厂家前来更换运走处理。 表4-12 本项目一般固体废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 机加过程; # 废金属边角料 900-999-99; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 15; # 废边料暂存区暂存或打包; # 外售处理; # 15. 喷粉过程; # 废滤筒 900-999-99; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 30个/a; # /; # 厂家回收; # 30个/a. # 废挂钩 900-999-99; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 0.1t/a; # /; # 厂家回收; # 0.1t/a. # 废塑粉 900-999-99; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 3; # 装袋于一般固废暂存区; # 外售处理; # 3. # 废纸箱 900-999-66; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 0.3; # 一般固废暂存区; # 外售处理; # 0.3. 除尘器收尘; # 收尘灰 900-999-66; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 1.2023; # 装袋于一般固废暂存区; # 外售处理; # 1.2023. 污水处理站; # 废石英砂填料900-999-99; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 0.06; # 设备厂家更换回收; # 0.06. # 废活性炭900-999-99; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 0.04; # 设备厂家更换回收; # 0.04. 4.3危险废物 （1）废汞灯管：项目有机废气处理装置光氧催化汞灯管使用寿命为800~1000h/根，本次按最不利800h/根计，项目光氧催化装置内置12根汞灯管，装置年运行时间为2400h/a，则报废更换的废汞灯管产生量为36根/a，更换频率为3次/年，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废汞灯管属于危险废物（HW29），危废代码为：900-039-29，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （2）废活性炭：项目有机废气处理装置活性炭使用一定时间会达到饱和，项目光氧催化+活性炭吸附装置对非甲烷总烃总的去处效率为80%（光氧催化去除效率20%，活性炭吸附去除效率75%）。挤塑工序活性炭吸附装置中活性炭装载量总计为800kg，更换周期为3个月，经计算，废活性炭总产生量为3.848t/a（包括活性炭3.2t/a和吸附的有机废气0.648t/a）。固化工序活性炭吸附装置中活性炭装载量总计为250kg，更换周期为3个月，经计算，废活性炭总产生量为1.1452t/a（包括活性炭1.0t/a和吸附的有机废气0.1452t/a）。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废活性炭属于危险废物（HW49），危废代码为：900-039-49，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （3）废润滑油：本项目设备维护定期更换的废润滑油产生量为0.10t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废润滑油属于危险废物（HW08），危废代码为：900-217-08，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （4）废液压油：本项目冲床等设备维护定期更换的废液压油产生量为0.18t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废液压油属于危险废物（HW08），危废代码为：900-218-08，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （5）污水处理站污泥：项目污水处理站污泥产生量为0.3t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目污水处理站产生的污泥属于危险废物（HW17），危废代码为：336-064-17，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （6）废桶：项目陶化过程使用陶化液、脱脂液产生的空桶量为200个/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废桶属于危险废物（HW49），危废代码为：900-041-49，经危废暂存间暂存后交有资质单位处理。 表4-13 本项目危险废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 有机废气处理装置; # 废汞灯管; # 危险废物HW29 # 900-023-29; # 含有汞蒸汽; # 气态+固态; # T; # 36根/a; # 收集桶+危废暂存间; 交由有危废处置资质单位处置; # 36根/a. # 废活性炭; # 危险废物HW49 # 900-039-49; # 有机物; # 固态; # T; # 4.9932; # 收集桶+危废暂存间; # 4.9932. 污水处理站; # 污泥; # 危险废物 # HW17 # 336-064-17; # 物化 # 干污 # 泥; # 固态; # T/C; # 0.3; # 收集桶+危废暂存间; # 0.3. 设备维护; 废润滑油; # 危险废物HW08 # 900-217-08; # 废矿物油; # 液态; # T，I; # 0.10; # 收集桶+危废暂存间; # 0.10. 废液压油; # 危险废物HW08 # 900-218-08; # 废矿物油; # 固态; # T，I; # 0.18; # 收集桶+危废暂存间; # 0.18. 陶化除油工序; 废桶; # 危险废物HW49：900-041-49; # 沾染陶化渣、脱脂剂; # 固态; # T/In; # 200个/a; # 危废暂存间; # 200个/a. 4.4 环境管理要求 （1）一般固废暂存区 项目生产车间内设置1个5m2的废边料打包暂存区用于暂存废金属边角料，设置1个10m2一般固废暂存区用于暂存一般固体废物，一般固废做好台账记录。 # （2）危险危废暂存区 项目设置1个8m2危废间（位于厂区西北角），危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5、 地下水、土壤 本项目使用的液态原辅材料主要为陶化液、脱脂液，陶化液和脱脂液均存放密封桶内，于车间内辅料区存放，存放区设置高度约20cm的围堰，围堰内采用环氧树脂漆进行防腐防渗。 项目污水处理站放置区域以及车间内废水导流沟进行防腐防渗处理，并定期检查污水处理站构筑物以防跑冒滴漏。 危废暂存间内存放危险废物主要为固体及桶装的废润滑油、废液压油，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 经分析，本项目所涉及的液态物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、环境风险 本项目涉及的风险物质为甲烷，项目使用管道天然气，不在本项目区储存，仅为管道内储存的天然气；项目设备维护用到的润滑油、液压油也属于风险物质，维护时随买随用，不在厂区内存放，本次风险物质主要考虑维护更换下来存放于危废间的的废润滑油、废液压油。 厂区天然气内在线量参照《油气管道突发环境事件应急预案编制指南（征求意见稿）》中管段存量计算公式：管段存量=管道截面积（S）×管段长度（L）×密度（ρ）。本次管道截面积S取3.14×（0.1/2）2m2，管段长度L取140m，天然气密度ρ取0.72 kg/m3，经计算，厂区内天然气在线量为0.789kg。 废润滑油、废液压油厂区内最大存储量分别为0.10t、0.18t据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B查得危险物质甲烷临界量为10t，油类物质临界量2500t，因此，项目危险物质存储量远低于临界量。 项目生产过程中存在的主要风险为天然气的泄露，泄露后遇明火可导致火灾爆炸。废润滑油、废液压油存放于危废暂存间，储存场所发生事故类型主要为泄漏、火灾、爆炸；造成泄漏事故发生的主要原因是由于搬运过程中将外包装损坏，或者包装外壳在重复使用或长期堆放过程中造成外金属壳腐烂等，造成液体泄漏；火灾事故发生的主要原因是泄漏后易燃物质遇到明火、电火花引起火灾。 6.2环境风险防范措施 企业计划在厂区天然气管道处设置紧急手动截断阀和可燃气体检测报警系统，对可燃气体泄漏浓度进行检测，紧急情况下关闭截断阀，防止泄漏浓度过大引发灾害。 针对废油物质泄露可能产生的环境风险，企业设置危险暂存间，具备防风、防雨、防晒功能，暂存间做好地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志；物质装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和减少摩擦，堆放稳妥。 加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、各种化学危险品的管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。 本项目设计中采取了相应的风险防范措施，有效地减少了风险事故发生的概率。通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害。 7、环保投资估算 本项目总投资为100万元，环保投资为25.85万元，占总投资的25.85%。环保投资估算见下表。 表4-14 环保投资一览表 序号; 环境要素; 环保设施; 投资（万元）. 1; 废气; 注塑机出料口设置集气罩，四周加软帘局部密闭，挤塑废气进入UV光氧+活性炭吸附装置（TA001）+1根15m排气筒（DA001）; 3. 2; 焊接区车间内二次封闭，上方设集气罩；破碎机上方设集气罩；激光切抽气式负压切割平台，上述废气进入+袋式除尘器（TA002）+1根15m排气筒（DA002）; 3. 3; 喷粉间密闭，“大旋风+滤筒除尘设施（TA003）” 1套+1根15m排气筒（DA003）; 5. 4; 固化道密闭，UV光氧+活性炭吸附装置（TA004）; 1根15m排气筒（DA004）; 3. 5; 热风炉采用低氮燃烧技术; 1.5. 6; 废水; 生活污水; 1个10m3化粪池; 1. 7; 生产废水; 1套1t/h污水处理站（调节池+絮凝反应池+斜板沉淀池+气浮池+石英砂吸附+活性炭二级吸附）; 8. 8; 固体废物; 垃圾桶若干; 0.05. 9; 1个8m2危废间; 0.6. 10; 1个5m2废边料打包暂存区; 0.3. 11; 1个10m2一般固废暂存区; 0.4. 合计; 25.85. - 三本帐 现有工程与本项目“三废”排放情况见下表。 表 4-15 现有工程与本项目排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量; 本项目排放量; 以新带老消减量; 本项目建成后全厂排放量; 增减量变化. 废气; SO2; 0; 0.0474; 0; 0.0474; +0.0474. NOX; 0; 0.1317; 0; 0.1317; +0.1317. 颗粒物; 0; 0.339; 0; 0.339; +0.339. 非甲烷总烃; 0; 0.4904; 0; 0.4904; +0.4904. 废水; COD; 0.0126; 0.1441; 0.0126; 0.1441; +0.1315. SS; 0.0048; 0.0761; 0.0048; 0.0761; +0.0713. 氨氮; 0.0024; 0.0084; 0.0024; 0.0084; +0.006. 氟化物; 0; 0.0010; 0; 0.0010; +0.0010. 石油类; 0; 0.0038; 0; 0.0038; +0.0038. 固废（按产生量）; 生活垃圾; 0.6; 4.5; 0.6; 4.5; +3.9. 废金属边角料; 0; 15; 0; 15; +15a. 除尘器收尘灰; 0; 1.2023; 0; 1.2023; +1.2023. 废滤筒; 0; 30个/a; 0; 30个/a; +30个/a. 废塑粉; 0; 3; 0; 3; +3. 废纸箱; 0; 0.3; 0; 0.3; +0.3. 废挂钩; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 污水处理站废石英砂填料; 0; 0.06; 0; 0.06; +0.06. 污水处理站废活性炭; 0; 0.04; 0; 0.04; +0.04. 废汞灯管; 0; 36根/a; 0; 36根/a; +36根/a. 废桶; 0; 200个/a; 0; 200个/a; +200个/a. 废活性炭; 0; 4.9932; 0; 4.9932; +4.9932. 废润滑油; 0; 0.10; 0; 0.10; +0.10. 废液压油; 0; 0.18; 0; 0.18; +0.18. 污水处理站污泥; 0; 0.3; 0; 0.3; +0.3. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 注塑废气（DA001） | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设施+活性炭吸附装置+15m排气筒1套 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“有组织非甲烷总烃排放浓度60mg/m3,同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】62号中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除效率为70%”的要求 |
|  | 焊接、激光切割、混料、破碎DA002 | 颗粒物 | 集气罩2个+布袋除尘器+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级，同时排放浓度满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）焊接颗粒物10mg/m3标准要求 |
|  | 喷粉间废气排放口DA003 | 颗粒物 | 二级除尘设施（旋风除尘+滤筒除尘1套）+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | 烘干固化道废气排放口DA004 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物、 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设施+活性炭吸附装置+15m排气筒1套 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2020)表1标准。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。 |
|  | 注塑、烘干固化及焊接无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 密闭车间内 | 无组织颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”。本项目无组织非甲烷总烃同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池1个10m3 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 |
|  | 生产废水 | pH、石油类、COD、SS、氟化物 | 1套处理能力1t/d污水处理站（调节池+絮凝反应池+斜板沉淀池+气浮池+石英砂吸附+活性炭二级吸附） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类、4类 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | （1）项目生活垃圾经垃圾桶集中收集，由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）车间内设置1个5m2的废边料打包暂存区用于暂存废金属边角料，设置1个10m2一般固废暂存区用于暂存废塑粉、废塑粉纸箱、废桶以及除尘器收尘灰；污水处理站废石英砂填料和废活性炭由污水处理设备厂家前来更换运走处理。一般固废做好台账记录。 （3）项目设置1个8m2危废间（位于车间西北角），危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理；做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间防渗，车间内地面硬化。陶化区地面硬化，陶化液等液态原料存放区地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 天然气管道处设置紧急手动截断阀和可燃气体检测报警系统；厂区配备灭火器等消防设施；危废暂存间做好地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，并设置明显的警示标志；物质装卸时轻装轻卸，严禁摔拖、重压和减少摩擦，堆放稳妥。/ |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等； 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

河南铭睿智能科技有限公司年产20000套钢制办公家具及配套塑料配件项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 |  |  | 0.339t/a | 0 | 0.339t/a | +0.339t/a |
|  | SO2 | 0 |  |  | 0.0474t/a | 0 | 0.0474t/a | +0.0474t/a |
|  | NOX | 0 |  |  | 0.1317t/a | 0 | 0.1317t/a | +0.1317t/a |
|  | VOCS | 0 |  |  | 0.4904t/a | 0 | 0.4904t/a | +0.4904t/a |
| 废水 | COD | 0.0126t/a |  |  | 0.1441t/a | 0.0126t/a | 0.1441t/a | +0.1441t/a |
|  | SS | 0.0048t/a |  |  | 0.0761t/a | 0.0048t/a | 0.0761t/a | +0.0761t/a |
|  | 氨氮 | 0.0024t/a |  |  | 0.0084t/a | 0.0024t/a | 0.0084t/a | +0.0084t/a |
|  | 氟化物 | 0 |  |  | 0.0010t/a |  | 0.0010t/a | +0.0010t/a |
|  | 石油类 | 0 |  |  | 0.0038t/a |  | 0.0038t/a | +0.0038t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废金属边角料 | 0 |  |  | 15t/a |  | 15t/a | +15t/a |
|  | 除尘器收尘灰 | 0 |  |  | 1.2023t/a |  | 1.2023t/a | +1.2023t/a |
|  | 废滤筒 | 0 |  |  | 30个/a |  | 30个/a | +30个/a |
|  | 废塑粉 | 0 |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
|  | 废纸箱 | 0 |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废挂钩 | 0 |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废桶 | 0 |  |  | 200个/a |  | 200个/a | +200个/a |
|  | 污水处理站废石英砂填料 | 0 |  |  | 0.06 t/a |  | 0.06 t/a | +0.06 t/a |
|  | 污水处理站废活性炭 | 0 |  |  | 0.04 t/a |  | 0.04 t/a | +0.04 t/a |
|  | 废汞灯管 | 0 |  |  | 36根/a |  | 36根/a | +36根/a |
|  | 废活性炭 | 0 |  |  | 4.9932t/a |  | 4.9932t/a | +4.9932t/a |
|  | 废润滑油 | 0 |  |  | 0.10t/a |  | 0.10t/a | +0.10t/a |
|  | 废液压油 | 0 |  |  | 0.18t/a |  | 0.18t/a | +0.18t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0 |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①