- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市瑞步鞋业有限公司年产100万双布鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2304-410381-04-01-377750 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王* | 联系方式 | 138* |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区先进制造业开发区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度50分8.076秒，34度43分4.067秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1959其他制鞋业 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 32制鞋业 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 开发区整体形成了“一区四板块”的格局，“四板块”分别为邙山大道板块、岳滩板块、顾县板块、山化板块。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》与上位规划基本协调，规划范围位于偃师区城镇开发边界红线内。开发区区位及产业优势明显，功能定位明确，空间结构布局基本合理，规划选址不触碰生态红线，在严格落实评价调整建议、环境保护对策的基础上，区域水资源、土地资源、水环境、大气环境总体可承载开发区发展，公众支持率较高。规划实施中应高度关注各类污染物排放对区域环境的影响，提高环境资源的利用效率，确保不突破环境质量底线、资源利用上限，严格落实此次规划环评提出的有关行业发展、生产工艺与装备水平、空间布局、环境保护及资源利用等方面有关优化调整建议，认真执行生态环境准入清单相关要求，在此基础上，从环境保护角度看，《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》可行。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 符合 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区（山化板块），经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态保护红线分类管控图，本项目所在位置属于一般管控单元，洛阳市生态保护红线分类管控图见附图7。 饮用水源保护区划调查：本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区（山化板块），根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]99号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），本项目所在区域山化镇没有集中式饮用水水源地，不在水源地保护区范围内，符合水源保护区划要求。 文物调查：与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津县、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 夹河段：偃师区境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区（山化板块），位于邙山陵墓群东段建设控制地带内，本项目在现有厂房内进行建设，不新增占地，不进行地基开挖，具体以文物部门意见为准。本项目与大遗址保护区划相对位置见附图6。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，聚氨酯布鞋生产过程产生的废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理达标排放；本项目生活污水经化粪池收集，通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 因此，本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目资源消耗较少，对整体资源消耗不大，不会对当地的资源产生明显的影响，不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上是合理的。 （4）环境准入负面清单 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区（山化板块），根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目与洛阳市生态环境总体准入要求、偃师区山化镇环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 - 表1-1 洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 乡镇; 管控要求; 本项目情况. ZH41038130001; 一般管控单元; 一般管控单元; 山化乡、邙岭乡、首阳山镇、城关镇; 空间布局约束; 1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、本项目为扩建项目，实行偃师区区域内VOCs排放倍量替代。 2、项厂址位于先进制造业开发区（山化板块），属于扩建项目，距离东屯村205m，远离环境敏感点。 3、本项目属于成品鞋制造，不属于壁纸和彩印包装材料制造企业，位于先进制造业开发区（山化板块）。. 污染物排放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、本项目未使用不符合国家标准和本省要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、本项目主要大气污染物为有机废气，项目设置集气罩收集后通过“UV光氧+活性炭”处理，处理效率可达到80%以上，处理措施可行。 3、本项目不属于重点行业。 4、本项目不属于新建或扩建城镇污水处理厂项目。 5、本项目职工无食宿，不涉及餐饮油烟。. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目原辅材料中不涉及危险化学品，项目危险废物设置危废暂存间储存后委托有资质的企业处理。. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目为扩建项目，清洁生产在国内可达到先进水平。. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》 由于上轮规划《偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）》实施年限已满，按照《中共河南省委河南省人民政府关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（豫发〔2021〕21号）等工作部署和要求，本次规划对原产业集聚区、顾县工业园、鞋业产业园进行整合，成立了洛阳偃师区先进制造业开发区，并委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制了《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》，发展定位为郑洛联动高质量发展先导区、黄河流域节能环保产业发展引领区、全国先进制造业基地。此次规划新增顾县板块和山化板块，将原顾县工业园整合为顾县板块，鞋业产业园整合为山化板块，开发区整体形成了“一区四板块”的格局，“四板块”分别为邙山大道板块、岳滩板块、顾县板块、山化板块，规划面积21.44km2（邙山大道板块5.09km2、岳滩板块3.75km2、顾县板块9.69km2、山化板块2.91km2）。 本项目位于鞋业产业园区内。属于“四板块”中的山化板块。 3.《山化镇总体规划》（2015~2030） 根据《山化镇总体规划》（2015~2030），山化城镇空间结构规划：结合山化镇镇村空间布局，确定镇域“两心、三轴、六区”的空间布局结构。 （1）两个发展中心 以山化镇镇区为镇域发展主核心，做大做强山化镇区，改变其功能不突出、经济实力不强的问题。强化镇区作为全镇政治、经济、文化中心的作用，不断完善镇区在镇村体系中的功能，扩大镇区的规模；加快发展商贸业、旅游服务业、制造业、鞋业加工业、观光农业，实现产业升级和行业扩大，提升经济实力，带动全镇社会经济发展。 以工业园区为镇域发展副核心，抓住工业向园区集中的契机，高标准规划建设山化镇工业用地，加快基础设施配套建设，优化投资环境，吸纳更多更好的规模性、科技型、外向型企业进区投资兴业，以此带动全镇工业经济结构调整，支撑全镇工业做大做强。积极调整产业结构，重点扶持已有基础的制鞋、机械加工业，树立名牌意识，提高产品科技产量，壮大企业规模，同时引进规模较大、科技含量较高、外向度较强的新型工业项目，构建山化工业经济发展新格局。 （2）六个经济区 在镇域范围内，依据各城镇经济发展现状主要产业特点，划分六个经济区，适度联合、扬长避短、优势突破，做大做强特色产业，促进镇域经济水平的整体提升。 综合经济区：以山化镇镇区为中心的综合经济区； 南园：以东屯村为中心的鞋业产业园区； 生态农业旅游经济区：以镇域东南部生态旅游和特色农业种植为主的生态农业旅游区； 北园：以关窑村为中心的关窑工业园区； 综合农业生产区：以镇东北部农业种植为主的综合农业种植区； 特色农业种植区：以镇域北部生态旅游和特色农业种植为主的特色农业种植区。 本项目位于“规划中六个经济区——南园：以东屯村为中心的鞋业产业园区”内。本项目为制鞋业项目，符合山化镇总体规划要求。根据山化镇人民政府出具的证明（见附件4），该项目位于先进制造业开发区（山化板块）内，用地性质为工业用地，山化镇人民政府同意该项目选址建设。 4.产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2023年4月11日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2304-410381-04-01-377750。 5.河南省生态环境保护委员会办公室《关于印发河南省2023年蓝天保卫战 实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕4号）相符性分析 项目与《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》相符性分析见下表。 - 表1-2 豫环委办〔2023〕4号相符性分析 豫环委办〔2023〕4号文的相关要求; 项目特点; 相符性. （六）加快挥发性有机物治理. 23持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实；; 项目属于制鞋业，VOCs物料桶装密闭储存；为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭，控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”处理后达标排放。; 相符. 24. 大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与 VOCs 废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO 和 RCO 设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6 月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 项目属于制鞋业，有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”处理后达标排放。活性炭定期更换，并做好记录。; 相符. 根据上表分析，项目符合河南省生态环境保护委员会办公室《关于印发河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕4号）的文件要求。 6.偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办[2022]8号）相符性分析 项目与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析见下表。 - 表1-3 偃环攻坚办[2022]8号相符性分析 偃环攻坚办[2022]8号文的相关要求; 项目特点; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级. 1.加快传统产业转型升级 （1）加快落后低效产能淘汰。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。2022 年8月底前制定淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务。; 本项目不属于限制类淘汰类，本项目不涉及落后的生产工艺装备和落后产品，目前已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案。; 符合. 3推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。; （1）本项目不属于“两高”项目。项目不属于禁止新增产能项目。 （2）本项目为制鞋业扩建项目，项目建成后可达到国家绩效分级引领性企业要求。; 符合. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 29.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 项目属于制鞋业，VOCs物料桶装密闭储存；为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭，控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”处理后达标排放。; 相符. 根据上表分析，项目符合偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办[2022]8号）的文件要求。 7.《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 对照《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-4 偃环攻坚办[2022]7号文相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间、保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目原料均位于生产车间内密封储存，VOCs物料转移运输等生产过程均在密闭空间或设备中进行，浇注、烘干、喷脱模剂工序产生VOCs工序均设置集气设施，保持微负压状态，并安装收集、净化处理设施。距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理. 9、全面淘汰低效治理设施。各街道进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动Vocs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000r-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300C，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目VOC产生工序均位于密闭生产车间内，产生的有机废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒排放。本项目采用活性炭作为吸附剂，其碘值不低于规定要求。VOCs治理设施定期更换的废活性炭等二次污染物，定期交有资质的单位处理处置。; 相符. （五）完善监测监控体系. 13、开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目排放口为一般排放口，且挥发性有机物排污单位风量小于10000m3/h、挥发性有机物产生量小于2kg/h，无需安装VOCs排放在线监控设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》中相关要求。 8.与《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）相符性分析 # 表1-5 本项目与偃环攻坚办[2020]12号文件相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”等控制措施；工业堆场在严格落实“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的控制措施。全市铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 项目生产位于密闭车间内，聚氨酯浇注过程产生有机废气经集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置进行处理。车间地面采取硬化处理，各作业区分工明确，原料和成品均位于生产车间内，未露天堆放。; 相符. 2; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于制鞋业，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业。本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求。 9.与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号相符性分析 - 表1-6 制鞋工业绩效引领性指标相符性分析 引领性指标; 制鞋工业; 现有项目特点; 本项目特点; 本项目建成后全厂特点; 相符性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求; 不涉及; 1、本项目不涉及胶粘剂。 2、项目使用水性清洗剂对模具进行清洗，根据水性清洗剂理化性质分析，项目清洗剂不涉及挥发分，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。; 1、全厂不涉及胶粘剂。 2、使用水性清洗剂对模具进行清洗，根据水性清洗剂理化性质分析，清洗剂不涉及挥发分，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 现有项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集、UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放。; 项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集、UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放。; 全厂生产过程产生的有机废气经集气罩收集、UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） 排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 现有项目生产过程中NMHC排放浓度不高于40mg/m3，非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求。同时本项目NMHC的去除效率高于70%，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物建议去除效率。; 项目生产过程中NMHC排放浓度不高于40mg/m3，非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求。同时本项目NMHC的去除效率高于70%，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物建议去除效率。; 全厂生产过程中NMHC排放浓度不高于40mg/m3，非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求。同时本项目NMHC的去除效率高于70%，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物建议去除效率; 相符. 无组织排放; 1、 冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、 胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、 工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、 生产车间封闭; 原有项目不涉及; 1.项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集、UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放； 2.项目不涉及胶粘剂，使用水性清洗剂对模具进行清洗，采用密闭桶装储存。; 1.全厂生产过程产生的有机废气经集气罩收集、UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放； 2.全厂不涉及胶粘剂，使用水性清洗剂对模具进行清洗，采用密闭桶装储存。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口'安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存一年以上; 企业未被纳入重点排污单位的企业; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目建成后按要求整理环保档案。1、环评批复文件；2、排污登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 按要求整理台账记录：1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料消耗记录；5、VOCs废料处置记录 项目不涉及天然气。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 根据以上分析内容，本项目建成后全厂原辅材料、污染防治设施符合制鞋工业绩效引领性指标。 10.偃师区人民政府办公室《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办[2021]1号）相符性分析 - 表1-7 《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办[2021]1号）相符性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 三、重点任务; （一）加速鞋业集聚发展 2.优化鞋业产业布局; 以市鞋业产业园为主，多点辐射，着力打造“一区三园+重点企业”的产业布局。“一区”即偃师市鞋业产业园区，具体位置为北至陇海铁路，南至太学路，东至规划路，西至省道539，总面积约2300亩。其中建成区约900亩，规划区约1400亩。“三园”即指北环路槐庙鞋业园区、窑头工业区（鞋业园区）、邙岭鞋业园区。重点企业是指占地超过20亩，年销售收入超过5000万元，年上缴税收超过100万元以上的鞋业企业。 鞋业企业以洛河以北区域分布为主，洛河以南区域不再保留成品鞋生产企业，新增制鞋及3D飞织项目原则上要进入鞋业园区。; 本项目位于先进制造业开发区（山化板块），属于“一区三园”中的“一区”，符合新增鞋业项目进园发展的要求。本项目不属于重点企业。; 符合. （四）规范提升行业秩序 9．加大环保治理力度。; 做好鞋业环保治理宣传工作。按照要求进行制鞋业环评登记备案、排污许可证申请核发工作。鼓励使用先进设备和技术，推广使用环保材料和水性脱模剂，做到废气应收尽收，实现废气减量减排、达标排放，加强鞋业危险废物和一般固体废物规范管理，提高清洁生产水平。落实重污染天气制鞋产业应急减排措施，研究制定符合我市制鞋业实际的管理办法和应对措施。; 本项目不涉及淘汰工艺和设备，所用原辅材料为环保材料；生产过程中产生的有机废气采用集气设施进行收集后，经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后，达标排放；厂区内设置一般固废暂存区和危废暂存间。本项目落实重污染天气制鞋产业应急减排措施，制定符合我市制鞋业实际的管理办法和应对措施。; 符合. 根据以上分析内容，本项目符合《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办[2021]1号）要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 洛阳瑞步鞋业有限公司原为偃师市山化镇华楠飞织厂，2023年洛阳瑞步鞋业有限公司（法人：王允楠）收购了偃师市山化镇华楠飞织厂（法人：肖明华）。原偃师市山化镇华楠飞织厂成立于2019年3月，于2020年6月建设了年产100万米飞织鞋面布项目，该项目于2020年6月16日进行了环境影响登记备案。企业厂区占地面积为3000平方米，建设有2个生产车间，办公楼等。据了解，由于聚氨酯布鞋具有舒适、减震、耐磨、防水、轻便、易加工、可变性强等特点，所以目前市场上聚氨酯鞋子的市场越来越大，因此洛阳瑞步鞋业有限公司本次拟投资50万元在该厂区扩建年产100万双布鞋项目。 本项目所在厂区东侧为生产路，西侧为庆磊鞋业；南侧为生产路；北侧为空地，北侧距离中州渠约100m。距项目厂址较近的敏感点为北侧约205m的东屯村。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第十六项-皮革、毛皮、羽毛及其制品及制鞋业-32制鞋业-有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及为上的”，全部编制报告表，本项目含有注塑工艺，属于报告表类别。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2.建设内容 本扩建工程位于现有厂区内。本次扩建不新增占地，计划在原有的2间生产车间内北侧各搭建一个2层平台。新增2条聚氨酯流水线整套设备、5台锁边机、5台缝纫机、4台电烘箱、1台打包机等。主要工程内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 项目组成; 项目名称; 现有工程; 本工程; 变化情况. 建设内容; 建设内容. 主体工程; 1#生产车间（建筑面积1000m2）; 设置飞织鞋面布生产区、原料区、成品区等; 移至2#生产车间新搭建平台2F; 移动位置. /; 车间搭建2层平台。 1F新布置1条聚氨酯鞋生产线、设置缝纫区、成品区等，原飞织鞋面布区域布设锁边机、缝纫机等； 2F布置1条聚氨酯鞋生产线、设置缝纫区、成品区等; 新增内容. 2#生产车间（建筑面积1000m2）; 设置电脑横机区; 电脑横机区不变; 无变化. /; 车间搭建2层平台,将1#生产车间现有工程内容移至该平台2F; 原1#车间内容移至此. 辅助工程; 办公楼; 占地面积1000m2，共3层。用于办公、会议、接待等。; 依托现有; 无变化. 公用工程; 供水; 山化镇供水管网; 依托现有; 无变化. 供电; 山化镇电网; 依托现有; 无变化. 排水; 项目设置1个化粪池（10m3）。; 依托现有; 无变化. 环保工程; 废气; 飞织项目产生的废气经集气装置+1套“UV光氧+活性炭吸附”装置+15m高排气筒（DA001）处理。; 新增2条聚氨酯鞋生产线产生的废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后连入15m高排气筒（DA002）。; 新增1套有机废气处理设施+1根15m高排气筒（DA002）。. 废水; 1个10m3化粪池; 依托现有; 无变化. 噪声; 设置减震基础、车间隔声等。; 设置减震基础; 新增噪声防治措施. 固废; 设置一般固废暂存间（12m2），危废暂存间（12m2）; 依托现有; 无变化. 2.1主要产品及产能 原有项目主要生产飞织鞋面布，本项目产品为布鞋，具体生产规模和产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 产量. 现有工程; 扩建工程; 全厂. 飞织鞋面布（万米/年）; 100; 0; 100. 聚氨酯布鞋（万双/年）; 0; 100; 100. 2.2 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、生产设施及设施参数一览表 生产 单元; 主要生产设施; 设施参数; 设施数量; 备注. 现有工程; 本工程; 本项目实施后全厂合计. 飞织单元; 电脑横机; 功率1.3kw; 140台; 0; 140台; /. 复合机; 功率7kw; 2台; 0; 2台; /. 定型机; 功率2kw; 4台; 0; 4台; /. 浇注单元; 聚氨酯鞋生产线2条; 烘箱; 功率10.0kw; 0; 4台; 4台; 原料预热. 烤帮生产线; 功率10.0kw; 0; 2台; 2台; 鞋帮套帮、电烤帮定型. 聚氨酯浇注成型机; 功率18.0kw; 0; 2台; 2台; 包括浇注机和成型流水线等. 检验包装线; 功率2.0kw; 0; 2条; 2条; 成品检验、包装. 线缝 单元; 锁边机; 功率2.0kw; 0; 5台; 5台; 鞋面加工. 缝纫机; 功率2.0kw; 0; 5台; 5台; 鞋面加工. 包装单元; 打包机; 450W; 0; 1台; 1台; 鞋盒打包. 公用单元; 废气处理系统; “UV光氧+活性炭吸附”装置; 处理风量3500m3/h; 1套; 0; 1套; /. “UV光氧+活性炭吸附”装置; 处理风量8700m3/h; 0; 1套; 1套. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产产品及生产设备不在淘汰落后生产工艺装备和产品目录。 2.3 主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 名称; 消耗量; 形态及储存. 现有工程; 本工程; 本工程实施后全厂合计. 飞织原料; 纱线; 500 t/a; 0; 500 t/a; 固态. 热熔丝; 25 t/a; 0; 25 t/a; 固态. 布鞋原料; 鞋面 （半成品）; 0; 100万双/a; 100万双/a; /. 聚氨酯A料; 0; 100t/a; 100t/a; 液态，18kg桶装. 聚氨酯B料; 0; 33t/a; 33t/a; 液态，20kg桶装. 聚氨酯C料; 0; 0.3t/a; 0.3t/a; 液态，2kg桶装. 色粉; 0; 0.25t/a; 0.25t/a; 粉状，25kg/袋. 辅助材料; 包装材料; 0; 100万套/a; 100万套/a; /. 水性清洗剂; 0; 0.47t/a; 0.47t/a; 密封桶装，用于聚氨酯浇注头清洗. 聚氨酯水性脱模剂; 0; 1.7t/a; 1.7t/a; 液态. 鞋材配件（鞋垫、鞋撑等）; 0; 100万套/a; 100万套/a; /. 模具; 0; 400套/a; 400套/a; 金属模具. 缝线; 0; 0.1t/a; 0.1t/a; /. 工业黄油; 0; 0.1t/a; 0.1t/a; 液态，桶装. 能源; 新鲜水; 240m3/a; 240m3/a; 480m3/a; 山化镇供水管网. 电; 11万度/a; 30万度/a; 41万度/a; 山化镇电网. 主要原材料理化性质 （1）聚氨酯料（PU料） PU料：简称为聚氨酯，是一种新型的有机高分子材料。聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，硬度高，有弹性。主要用于制鞋工业和医疗业。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。 表2-5 PU 原液主要组成成分 名称; 组分; 含量（单位：%（w/w））. 聚氨酯A料; 聚酯多元醇; 90~97. 硅油; 0.2~0.1. 水; 0.4~0.5. 小分子二元醇; 3~5. 聚氨酯B料; 聚酯多元醇; 40~50. 聚醚多元醇; 10~15. 二苯基甲烷二异氰酸酯; 40~50. 磷酸; 50~80ppm. 聚氨酯C料; 乙二醇; 65~70. 三乙烯二胺; 30~35. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：二苯基甲烷二异氰酸酯简称MDI。有4，4'-MDI、2，4'-MDI、2，2'-MDI等异构体，应用最多的是4，4'-MDI。白色至淡黄色熔触固体，加热时有刺激性臭味。相对密度（50°C/4°C）1.19，熔点40~41°C，沸点156~158C（1.33kPa），粘度（50°C）4.9mPa.s，闪点（开口）202C，折射率1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。 （2）聚氨酯水性脱模剂 主要成分为硅油15%、硅油树脂15%、乳化液3%、水67%。脱模剂外观乳白色，该水性脱模剂主要应用于聚氨酯制品生产过程浇注成型后脱离模具。其特点为以水为分散相，形成的水溶物既具备使聚氨酯泡沫脱模的功能，又具备生物降解性，环保性较强。 （3）水性清洗剂 水性清洗剂属于环保水基清洗剂，主要组分组成为：非离子表面活性剂（脂肪酸聚氧乙烯酯，沸点351.5 C，熔点61-62.5 C）50%，阳离子表面活性剂（高级脂肪胺盐，沸点223 C，熔点177-181 C）10%，渗透剂（仲烷基硫酸酯钠，沸点108.9 C，熔点180-185 C；仲烷基磺酸钠，熔点>300 C）10%，防锈剂（六亚甲基四胺，沸点252.7 C，熔点280 C；氯化钠，沸点1465 C，熔点801 C）5%，助剂（三聚磷酸钠，熔点622 C）5%，消泡剂（脂肪酸脂，沸点267 C，熔点61.3 C）1%，缓蚀剂（膦羧酸；磺化木质素，熔点26 C）1%，水18%。各组分不涉及危险物质。 （4）工业黄油：润滑脂，属于半固体润滑剂，能覆盖于摩擦表面，可隔离水气、湿气和其它有害介质与金属的接触，从而减轻腐蚀磨损，防止生锈，保护金属表面。 2.5 劳动定员及劳动制度 项目原有劳动定员为20人，项目建成后增加20人，总职工人数40人。年工作300天，工作制度为双班制，工作时间12h（6:00-18:00），每班工作6h。 2.6 厂区平面布置 本项目位于先进制造业开发区（山化板块），车间内依据生产工艺需要，划分为缝纫区、成品区等并设置2条聚氨酯浇注线。车间内各分区分工明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。车辆由厂区道路直接送入生产车间。半成品鞋面经锁边机加工处理后，送至制鞋生产线。制鞋生产线排放的污染物采取集中收集处理的污染防治措施，节省环保投资，总体布局较合理，区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 3.生产工艺流程和产排污环节 3.1布鞋生产工艺流程 废边角料 检验 包装 脱模剂 成品 有机废气、噪声 包装材料 图1 布鞋生产工艺流程及产污环节图 有机废气、废脱模剂 模具组合 鞋帮 缝纫 鞋面加热、套帮 聚氨酯A料 聚氨酯B料 计量 混合头搅拌 鞋底模型 浇注 烘干定型 有机废气、噪声 脱模 料罐 料罐 有机废气、噪声 聚氨酯C料 工艺流程简述 聚氨酯鞋生产线一般采用椭圆形模具循环生产线，经过缝纫的鞋帮、鞋底一次浇注成型（连帮成型），聚氨酯鞋生产线包括浇注机和成型流水线等。生产线加热工序采用电加热。 （1）鞋帮加工：加工好的鞋帮，经锁边机、缝纫机加工锁边，得到鞋帮成品。锁边后的鞋帮经鞋帮加热箱（电加热，温度105℃左右），加热软化后，套在鞋楦上定型。然后将鞋楦安装在聚氨酯注塑一体机对应的链条鞋底模具卡套上。 （2）物料准备：A、B组分原料在电烘箱中加热以降低物料粘度（温度为40-50℃），按配比在A料中加入C料，密封搅拌均匀。搅拌后的A料和B料分别加入原液罐中，按配方要求及浇注量分别调节两个组分的计量泵，两组原液在混合装置中经高速搅拌混合均匀。 （3）鞋底鞋面浇注压合：聚氨酯水性脱模剂经喷射机喷射在鞋模具上，物料经注射机头的浇注口浇注在鞋模具上，鞋楦与其压合，得到布鞋。布鞋进入烘干箱内烘干处理，烘干箱采用电加热，温度约40~50℃，烘干后的布鞋脱去模具，检验包装即为成品。 脱模整理过程产生废边角料，作为一般固废在一般固废暂存区暂存后定期外售。 （4）清洗浇注头：聚氨酯线的浇注头需要定期用水性清洗剂（根据上文成分分析，无挥发份）清洗。 3.2 产污环节及污染物治理措施 根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见下表。 表2-6 产排污环节及治理措施一览表 污染 类型; 产污工序; 主要污染物; 拟采取的污染防治措施. 废气; 2条聚氨酯流水线; 浇注工序; 非甲烷总烃; 集气罩+1套UV光氧+活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒（DA002）. 烘干定型工序. 喷涂脱模剂. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 1个10m3化粪池（依托现有）. 噪声; 产生噪声设备; 等效连续声级; 设置基础减震、厂房隔声等. 一般固废; 废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶等; 废原料桶; 厂家回收利用. 聚氨酯鞋生产线脱楦整理; 废边角料; 一般固废暂存区暂存后定期外售. 职工日常; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期填埋. 聚氨酯鞋生产线浇注头清洗; 废清洗剂; 一般固废暂存区暂存后定期外售. 危险废物; 环保设备维护; 废活性炭; 经收集后放至厂区危废暂存间（12m2），定期交由有资质的单位处理. 废UV灯管. 废聚氨酯A料、B料桶; 废原料桶. |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 1.现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-7 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批文号及时间; 排污许可执行情况. 偃师市山化镇华楠飞织厂年产100万米飞织鞋面布项目; 2020年6月16日完成环境影响登记表备案; 2020年4月27日已进行排污登记，登记编92410381MA46D0PY8K001Y. 由上表可知，建设单位现有工程环评手续完善，建设单位于2022年4月8日完成了本年度的自行监测。 2.现有工程废气达标情况分析 - 现有工程产生的废气主要为定型烘干工序产生的有机废气，根据洛阳瑞步鞋业有限公司（偃师市山化镇华楠飞织厂）2022年4月2日自行监测报告数据，有机废气监测结果如下。 表 2-8 现有工程有组织废气监测结果一览表 - 污染源; - 污染物; - 废气量; - 监测结果. - 排放浓度; - 排放速率. - 有组织废气; - 非甲烷总烃; - 3520; - 9.44mg/m3; - 0.033kg/h. - 由上表可知，现有工程定型烘干工序非甲烷总烃排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚 办[2017]162 号）相关要求。 表 2-9 现有工程有无织废气监测结果一览表 - 监测时间; - 污染物; - 监测点位; - 监测结果（mg/m3）. - 2022.4.02; - 非甲烷总烃; - 上风向1#; - 0.46. - 下风向2#; - 0.66. - 下风向3#; - 0.69. - 下风向4#; - 0.66. - 生产车间门口1m处; - 1.07. - 根据以上计算结果、监测结果可知，现有工程厂界非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，同时厂界外、车间外非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）：其他行业非甲烷总烃排放要求。 3.现有工程污染物排放情况 现有工程的废气排放情况以日常自行监测数据为依据，监测时间为2022年4月2日（河南永蓝检测技术有限公司，报告编号YLJC2203298Z，监测工况是各工序和设备均正常满负荷运行；废水及固废排放情况以实际排放情况为依据。则现有工程污染物排放情况如下表所示。 表2-10 现有工程主要污染物排放结果统计（平均值） 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 处理措施; 排放浓度及排放量; 排放去向. 浓度; 排放量. 大气污染物; 废气设施排气筒出口; 非甲烷总烃; 1套UV光氧+活性炭吸附装置; - 9.44mg/m3; 0.1188t/a; 一根15m排气筒. 无组织; 非甲烷总烃; 车间密闭; 0.71mg/m3; /; /. 水污 染物; 生活污水; COD; 化粪池; /; 0.0538t/a; 中州渠湿地. 氨氮; /; 0.0056t/a. 噪声; 设备噪声; A声级; 厂房隔声、距离衰减; 昼间50.5dB(A); /; /. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集; /; 2t/a; 垃圾中转站. 危险废物; 废活性炭; 危废间暂存，然后由有资质单位回收处置; /; 0.2t/a; 偃师市瑞鑫环保科技有限公司处理. 废过滤棉; 危废暂存间暂存后，由有资质单位回收处置; /; 暂未产生; 产生后，交由偃师市瑞鑫环保科技有限公司处理. 3.现存环保问题 经现场踏勘，现有工程存在的环保问题及整改措施。 表2-5项目现存主要环保问题及整改措施一览表 序号; 现场主要环保问题; 整改措施; 整改时限. 1; 1#车间地面破损；设备放置杂乱; 对1#生产车间进行地面硬化防渗。设备按照车间布局规范放置。; 立即整改. 2; 废物暂存间管理不规范。危废无专人管理，无台账记录。危废暂存间内堆存有其他杂物。; 建设单位应将危废间落锁，设置专人管理，建立台账，危废间的其他杂物应及时清理。严格区分危险废物、一般固废的分类储存。; 立即整改. 3; 定型机废气收集设施不完善; 上方设置集气罩（硬质）; 立即整改. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 1.2特征污染物环境质量现状评价 本项目特征污染物为非甲烷总烃，根据全国环评技术评估服务咨询平台http://iconsult-eia.china-eia.com/index?aimModule=searching_list2&question=%E7 %89%B9%E5%BE%81解答内容“《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。”，因此，大气特征污染物非甲烷总烃不需要进行现状监测。 1.3区域污染物达标消减计划 # 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，偃师区出台了洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）等一系列措施。偃师区正在制定一系列防治污染攻坚战实施方案，政策实施后，偃师区环境质量将得到明显改善。 - 声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据编制指南，项目不需要进行声环境现状监测。 - 地表水质量现状 为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 根据2022年洛阳市生态环境状况公报：2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”，占河流总数的12.5%。 因此项目区域地表水伊洛河环境质量状况较好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及环境空气敏感点东屯村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，项目区周围环境保护目标见下表。 表3-4 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标（人口）; 地理坐标; 方位; 相对厂界距离/m; 功能区划. 经度; 纬度. 大气环境; 东屯村（2800）; 112°50′10.32″; 34°43′12.83″; N; 205; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准要求. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 有组织特别排放限值：非甲烷总烃60mg/m3 无组织排放限值：非甲烷总烃4.0mg/m3 - 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号 非甲烷总烃排放浓度不高于40mg/m3 3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 其他行业：非甲烷总烃排放浓度80mg/m3 企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3 4、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂房外监控点处1h平均浓度值：非甲烷总烃6.0mg/m3 5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD：500mg/L，氨氮/ 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类： 昼间60dB（A） 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放指标从偃师区污染负荷消减量中调剂： 生活COD、氨氮：本项目生活污水经化粪池处理后进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。本项目生活污水中COD产生量0.0538t/a、氨氮产生量0.0056t/a。纳入洛阳市中州渠人工湿地已申报的总量，本项目不再申报水污染物总量指标。 VOCs：本项目新增VOCs排放量0.1924t/a，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用厂区内现有闲置厂房进行建设，施工期主要建设内容为设备安装；企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响为生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 工程实施后2条聚氨酯浇注工序产生的有机废气，经集气设施收集后，经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的废气进入1根15m高排气筒排放。工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 聚氨酯浇注工序; 浇注机; 浇注; 非甲烷总烃; 0.6184; 30.7; 有组织; 局部二次封闭+集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置，处理风量8700m3/h 收集效率90% 非甲烷总烃去除率80%; 可行; 3.9; 0.034; 0.1237; 《合成树脂工业污染物排放标准》. 烘干箱; 烘干; 非甲烷总烃. 喷脱模剂机; 喷脱模剂; 非甲烷总烃. 浇注、烘干、喷脱模剂工序; 非甲烷总烃; 0.0687; /; 无组织; 车间密闭; /; /; 0.0191; 0.0687. 注：2条聚氨酯浇注工序产生的有机废气（非甲烷总烃）经集气设施收集后进入“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）表5大气污染物特别排放限值要求。经对照《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》HJ 1123—2020，本项目有机废气治理措施为可行技术。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.1废气源强分析 聚氨酯浇注生产线废气 本项目产生废气主要为2条聚氨酯鞋生产线浇注、喷脱模剂、烘干过程中产生的有机废气。 浇注过程非甲烷总烃产生量参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品，本项目聚氨酯料用量为133.3t/a，则浇注过程非甲烷总烃产生量为0.3599t/a。烘干工序温度约为40-50℃，鞋底挥发少量的非甲烷总烃，根据同行业验收数据，挥发量约为原料量的0.1%，则烘干工序非甲烷总烃产生量约0.1333t/a。脱模工序脱模剂用量1.7t/a，挥发性有机化合物（VOCs）含量为0.8%，喷脱模剂工序非甲烷总烃产生量约0.0136t/a。聚氨酯物料在料罐内（温度约50℃）搅拌保持流动性的过程中，挥发出少量的有机废气，挥发量约为物料量的0.1%，则料罐呼吸孔排放非甲烷总烃量为0.1333t/a。聚氨酯浇注停止后，使用水性清洗剂清洗。水性清洗剂年用量0.47t/a。清洗剂清洗后使用容器承接，废液使用容器收集，并密封保存。水性清洗剂含有防锈剂和助剂等易挥发，容器承接过程在几分钟内完成，挥发量以年用量的10%、挥发在空气中以非甲烷总烃计，产生量为0.047t/a。聚氨酯鞋生产线有机废气产生量为0.6871t/a。 项目聚氨酯料配料过程在密闭搅拌罐内进行，浇注烘干道为直线型，针对生产线废气产生污染物及产污工序，本次环评要求：（1）浇注工序设封闭隔间，浇注口上方设集气罩，浇注作业区废气负压收集；（2）烘干道进出口上方设置集气罩（进出口各一个）；（3）喷脱模剂工位设置集气罩；（4）各工位产生废气经收集后，经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气进入原有的15m高排气筒排放。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表1局部排风设施控制风速限制标准：上吸罩控制风速为1.0~1.2m/s（有毒气体1.2m/s，粉尘1.0m/s），密闭罩的控制风速为0.4m/s，侧吸罩的控制风速为0.5~1.0m/s（有毒气体0.5m/s，粉尘1.0m/s）。 根据《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758-2008中排风罩的排风量计算公式： Q=F×V 式中：Q---排风罩排风量，m3/s； F---排风罩罩口面积，m2； A---排风罩罩口平均风速，单位m/s。 本项目浇注作业区为上吸罩四周局部密闭，上吸罩控制风速按照1.2m/s，烘干道进出口上方为上吸罩四周局部密闭，控制风速按照1.2m/s，喷脱模剂集气罩口为侧吸罩控制风速为0.5m/s，浇注口上方设集气罩，浇注口集气罩口面积0.7m×0.8m，烘干道进出口上方分别设置集气罩0.4m×0.4m，喷脱模剂集气罩口面积0.5m×0.6m。 - 经过计算1条聚氨酯鞋生产线配套集气风量为4341.6m3/h。本项目2条聚氨酯鞋生产线共用一根排气筒，风量合计为8683.2m3/h，本次以8700m3/h计。 - 本项目聚氨酯鞋生产线废气的收集效率以90%计，“UV光氧+活性炭吸附装置”处理效率为80%计。生产线年工作3600h/a（12h/d，300d/a）。则经集气罩收集到的有机废气量为0.6184t/a，未被集气罩收集到的有机废气量为0.0687t/a。 - 废气经集气罩收集后通过“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后排放浓度为3.9mg/m3，排放速率为0.034kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求。 - 本项目未被收集的非甲烷总烃量约为0.0412t/a，车间通风无组织排放。 - 1.2排放口基本情况 - 聚氨酯浇注线产生的有机废气，经集气设施收集，引入“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理。 - 排放口基本情况见下表。 表4-2 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. UV光氧+活性炭吸附装置出口（DA001）; 112°50'8.91" 34°43'4.76"; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. UV光氧+活性炭吸附装置出口（DA002）; 112°50'7.51" 34°43'3.92"; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. 1.3监测计划 本项目行业类别为“其他制鞋业（C1959）”，参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020）中相关内容，项目监测计划见下表。 表4-3 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. UV光氧+活性炭吸附装置出口（DA001）; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求. UV光氧+活性炭吸附装置出口（DA002）; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求. 企业边界; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求. 车间外监控点; 非甲烷总烃; 1年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1标准要求. - 1.4环境影响分析 建设项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区（山化板块），根据空气现状监测结果，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区出台了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办[2022]8号）等相关大气治理文件，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。项目评价范围的特征污染因子非甲烷总烃1小时浓度监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度限值要求。距离本项目最近的环境保护目标为北侧205m的东屯村。 本项目营运期针对废气采取的措施为：2条聚氨酯鞋生产线产生的有机废气，经集气罩收集，经管道引入1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后经1根15m高排气筒排放；非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2. 废水 本项目废水来源为生活污水，本次新增20人，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）人均用水量按40L/d计，则用水量为0.8m3/d，即240m3/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.64m3/d，即192m3/a。职工生活污水主要污染物及浓度为COD 350mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L。 生活污水进入厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，SS50%，氨氮3%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD 280mg/L、SS 100mg/L、氨氮29.1mg/L，排放量为COD 0.0538t/a、SS 0.0192t/a、氨氮0.0056t/a。 化粪池依托的可行性：本项目原有工程生活污水排放量为0.64m3/d，本次扩建完成后全厂生活污水排放量为1.28m3/d，生活污水经厂区化粪池（10m3）降解处理，生活污水在化粪池内的水力停留时间取24h，化粪池容积为10m3，可以满足水力停留时间要求；项目生活污水经化粪池降解处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及洛阳市中州渠人工湿地接管水质要求（COD350mg/L，氨氮45mg/L）。 生活污水经厂区化粪池处理后，进入污水管网排入中州渠污水管网，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 洛阳市中州渠人工湿地收水范围为：偃师市文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。本项目位于偃师区先进制造业开发区（山化板块），区域污水管网完善，位于洛阳市中州渠人工湿地的收水范围内。 本项目建成后，新增生活污水排放量约为0.64m3/d，目前洛阳市中州渠人工湿地日处理量约为1000m3/d，富余处理能力约为5000m3/d，项目废水可被洛阳市中州渠人工湿地所接纳，对湿地的运行不会造成负荷。故本项目依托洛阳市中州渠人工湿地处理是可行的。 因此，项目营运期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 - 3. 噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自锁边机、聚氨酯浇注生产线、风机等高噪声设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 - 表4-4 噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级 dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外声压级 dB（A）. X; Y; Z. 1; 生产车间; 缝纫机; 72; 厂房隔声; 6; 15; 1; N31,E17,S15,W6; N42,E47,S48,W56; 昼间; 15; N27,E32,S33,W41. 2; 锁边机; 70; 厂房隔声; 4; 15; 1; N31,E19,S15,W4; N40,E44,S46,W57; 昼间; 15; N25,E29,S31,W42. 3; 聚氨酯浇注线; 75; 厂房隔声; 10; 4; 1; N10,E17,S36,W6; N55,E50,S44,W59; 昼间; 15; N40,E35,S29,W44. 6; 风机; 80; 基础减震、厂房隔声; 6; 5; 1.5; N22,E17,S24,W6; N53,E55,S52,W64; 昼间; 20; N33,E35,S32,W44. 注：缝纫共5台、锁边机5，呈5排2列布置于车间内，区域长10m、宽5m，上表中空间相对位置坐标为布置区域西北角位置；. 3.2预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3噪声影响分析 经调查，本项目夜间不生产，因此本评价预测昼间项目噪声源对厂址厂界噪声贡献情况。噪声预测结果见下表。 表4-5 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) # 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 标准值. # 东厂界; 39; # 60; # 达标. # 西厂界; 49; # 60; # 达标. # 南厂界; 37.5; # 60; # 达标. # 北厂界; 41.1; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）。 3.4噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划见下表。 表4-6 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 南厂界; 噪声. 北厂界; 噪声. - 4. 固体废物 本项目产生的一般固体废物主要为废边角料、废聚氨酯C料桶、废清洗剂和职工日常的生活垃圾；危险废物有废活性炭、废UV灯管、废聚氨酯A料、B料桶。 4.1一般固废 ①废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶：本项目废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶产生量约0.2t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）6.1a（任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质），用于原始用途的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。根据现有实际情况，一般固废暂存区暂存后供应商提供新原料时空桶直接带走回收利用。 ②废边角料：项目聚氨酯鞋生产线在脱楦整理过程产生废边角料，约1.6t/a，固废代码为292-001-06，一般固废暂存区暂存后定期外售。 ③生活垃圾：本项目劳动定员新增20人，生活垃圾产生量取0.5kg/（d•人），则产生量为30kg/d（2t/a），定期由环卫部门收集，运至垃圾填埋场处置。 ④废清洗剂：聚氨酯浇注头清洗产生的废清洗剂，废清洗剂产生量约为0.47t/a，设置专门容器收集，废清洗剂固废代码为195-999-99，存放于一般固废暂存间，定期外售。 4.2危险废物 # ①废活性炭：本项目生产过程产生的有机废气量约为0.6184t/a，通过“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，其中UV光氧处理的有机废气量按有机废气处理总量的40%计，活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按剩下的有机废气处理量的70%计，1t活性炭可吸附0.15t有机废气，则活性炭用量为1.7313t/a，本项目废活性炭产生量约为1.991t/a（废活性炭产生量与有机废气吸附量合计）。活性炭装置按装载量500kg计算，项目活性炭装置需定期更换活性炭4次/年，则废活性炭的产生量为2.3t/a。 ②废UV灯管：本项目1套UV光氧催化设备，安装灯管数量为12根，根据设备厂家提供资料，UV光氧催化设备配套灯管使用寿命为800~1000h，本次按最不利800h/根计，装置年运行时间为3600h/a，则报废更换的废UV灯管产生量为72根/a，更换频率为6次/年。经收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 ③废聚氨酯A料、B料桶：根据洛阳市生态环境局偃师分局、偃师区工业和信息化局《关于开展制鞋行业危险废物规范化整治的通知》：沾染色浆、颜料的废弃聚氨酯A料桶和含有异氰酸酯的废弃聚氨酯B料桶危险特性为易燃、毒性，属于危险废物，危险废物代码：900-041-49。本项目按照使用的聚氨酯A料、B料产生的废原料桶均属于危险废物处置，产生量约4.27t/a。 4.3本项目固废产生情况汇总 表4-7 本项目固废产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特征; 年度 产生量; 贮存方式; 最终 去向; 利用或处置量. 脱楦整理; 废边角料; 一般固废; /; 固态; /; 1.6t/a; 一般固废暂存区; 外售综合利用; 1.6t/a. 原辅材料; 废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶; 一般固废; /; 固态; /; 0.2t/a; 一般固废暂存区; 厂家回收利用; 0.2t/a. 职工生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 固态; /; 2t/a; 垃圾桶; 环卫部门定期清运; 2t/a. 聚氨酯鞋生产线; 废清洗剂; 一般固废; /; 液体; /; 0.47t/a; 一般固废暂存区; 外售综合利用; 0.47t/a. 环保设备; 废活性炭; 危险废物HW49 其他废物900-039-49; 废活性炭; 固态; T; 3.793t/a; 危废暂存间; 交由有资质的单位处置; 3.793t/a. 废UV灯管; 危险废物HW29 含汞废物900-023-29; 含汞废物; 固态; T; 72根/a; 72根/a. 原辅材料; 废聚氨酯A料、B料桶; 危险废物HW49 其他废物900-041-49; 沾染毒性危险废物的废弃容器; 固态; T/In; 4.27t/a; 4.27t/a. 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-8 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 现有项目产生量; 本项目产生量; 贮存周期（周期内处理量）. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 12m2; 专用储存桶; 4t/a; 0.2t/a; 2.3t/a; 6个月（1.25t）. 危废暂存间; 废UV灯管; HW49; 900-023-29; 生产车间内; 12m2; 专用储存桶; 80根/a; /; 72根/a; 6个月 （36根）. 危废暂存间; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 生产车间内; 12m2; 分类堆放储存; 5t/a; /; 4.27t/a; 2个月（0.7117t）. 由上表可知，现有项目和本项目产生的废活性炭、废原料桶均贮存在一座12m2的危废暂存间内，废活性炭、废UV灯管均使用容积约为1m3的容器密封储存，废原料桶分类堆放储存。根据上表可知本项目建成后危废暂存间满足贮存周期的要求。因此，本厂区危废暂存间可以满足危废的贮存需求。 4.4环境管理要求及依托可行性 （1）一般固废暂存区 建设单位已在车间内设置一个12m2的一般固废暂存区，设置分区，不同的固体废物分区放置，做好台账记录。 （2）危险危废暂存间 建设单位已设置一个12m2危险暂存间，危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，地面与裙脚硬化防渗，四周设置围堰，贮存设施地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5. 地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为密封桶装的废活性炭等，危险废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。本项目使用液态物料均在专用桶内存放，存放在车间内，车间地面已做防渗措施，可满足本项目建成后要求。 本项目生产车间已采取相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目不涉及风险物质。 - 环保措施及投资估算 本项目总投资为50万元，其中环保投资为5万元，占总投资的10%，具体环保投资估算见下表。 表4-9 环保措施与投资一览表 产污工序; 环保设施名称; 投资额 （万元）. 废气; 聚氨酯浇注工序; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）; 4. 废水; 生活污水; 化粪池（依托现有）; /. 噪声; 产生噪声各设备; 基础减震和厂房隔声; 1. 一般固体废物; 废边角料; 一般固废暂存间12m2（依托现有）; /. 废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶、废清洗剂. 生活垃圾; 垃圾桶若干; /. 危险废物; 废活性炭; 危废暂存间12m2（依托现有）; /. 废UV灯管. 废聚氨酯A料、B料桶. 合 计; 5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒（DA001） （飞织项目） | 非甲烷总烃 | UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求 |
|  | 排气筒（DA002） （聚氨酯浇注工序） | 非甲烷总烃 | 浇注工序局部二次密闭+集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求 |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃 | 车间密闭。聚氨酯鞋生产线浇注口处、电烘箱进出口处、脱模剂喷射机头处设置集气罩。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准要求；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 厂区化粪池 （依托现有） | 《污水综合排放标准》（8978-1996）表4三级标准 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效连续 声压级 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的废边角料经收集后暂存厂区一般固废暂存间，定期外售综合处置；废原料桶经收集后暂存厂区一般固废暂存间，厂家回收利用；生活垃圾交由环卫部门清运处理；产生的危险废物经收集后暂存厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化并采取防渗处理，不会对土壤和地下水造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 地面硬化并采取防渗处理，不会对生态环境造成污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排放口规范化设置，粘贴标识牌； （2）依据行业规范制定自行监测计划； （3）建立环境管理台帐制度，落实环境管理台账记录责任人，明确工作职责。 （4）项目实施后，按《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》制鞋工业相关要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市瑞步鞋业有限公司年产100万双布鞋项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.1188 t/a |  |  | 0.1924t/a |  | 0.3112t/a | +0.1924t/a |
| 废水 | COD | 0.0538t/a |  |  | 0.0538t/a |  | 0.1076t/a | +0.0538t/a |
|  | SS | 0.0192t/a |  |  | 0.0192t/a |  | 0.0384t/a | +0.0192t/a |
|  | 氨氮 | 0.0056t/a |  |  | 0.0056t/a |  | 0.0112t/a | +0.0056t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / |  |  | 1.6t/a |  | 1.6t/a | +1.6t/a |
|  | 废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶、废清洗剂 | / |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 2t/a |  |  | 2.3t/a |  | 4.3t/a | +2.3t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.2t/a |  |  | 3.793t/a |  | 3.993t/a | +3.793t/a |
|  | 废UV灯管 | / |  |  | 72根/a |  | 72根/a | +72根/a |
|  | 废原料桶 | / |  |  | 4.27t/a |  | 4.27t/a | +4.27t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①