- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市偃师区豪耐制鞋厂年产60万双布鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2308-410381-04-01-625704 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 武泽龙 | 联系方式 | 15716663599 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区先进制造业开发区（山化镇鞋业园区30号楼5层） |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度49分57.80秒，34度42分50.48秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1959其他制鞋业 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 32制鞋业-有塑料注塑工艺的 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 80 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 12.5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 903.91 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 按照《中共河南省委河南省人民政府关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（豫发〔2021〕21 号）等工作部署和要求，洛阳市偃师区成立了洛阳偃师区先进制造业开发区，并委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制了《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）》，规划对原偃师产业集聚区规划方案为基础进行适当调整，同时整合偃师区顾县工业园、鞋业产业园等，新增东南板块。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2023]103号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | ### 1. 《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》及其规划环评 1.1规划范围 洛阳偃师区先进制造业开发区整体空间发展布局结构为“一园区三板块”，“三板块”分别为北环板块、岳滩板块、东南板块，本次规划各板块结合洛阳市国土空间规划开发边界和现状产业发展态势，对板块边界进行优化，规划总用地面积约21.44 平方公里。 北环板块：位于偃师中心城区西北区域，空间范围为东至华润热电，西至龙海玻璃，南至陇海铁路，北至邙山大道、招商大道北侧300米，片区范围面积约5.09 平方公里。 岳滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至恒东新能源，南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约3.75 平方公里。 东南板块：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起S539、商汤大道、规划岭西路，东至洛河堤、干沟河堤、规划岭东路，北至陇海铁路、滨河南路、郑西高铁，南至规划岭南路，片区范围面积约12.60平方公里。 本项目位于东南板块（山化区）范围内。 1.2产业定位 以无机及有色金属新材料、装备制造、节能环保产业作为洛阳偃师区先进制造业开发区的主导产业。 1.3产业布局 洛阳偃师区先进制造业开发区以无机及有色金属新材料、装备制造、节能环保产业为三大主导产业，综合考量开发区现有产业基础与未来发展趋势，合理布局产业开发区产业门类，形成“一区三板块”的产业布局结构，“一区”为洛阳偃师区先进制造业开发区；“三板块”分别北环板块、岳滩板块、东南板块，分别重点发展分子筛、信息显示、有色金属为主的新材料产业，三轮摩托、新能源车、智能装备为主的装备制造业，节能环保、新能源、储能备制造产业，有色金属及特种电缆制造产业，新材料、新装备产业，制鞋产业等。 1.4本项目相符性分析 洛阳市偃师区豪耐制鞋厂年产60万双布鞋项目，位于洛阳偃师区先进制造业开发区东南板块山化区，项目占地属于工业用地，项目建设符合集聚区用地规划要求，本项目为制鞋业，有利于促进开发区经济发展。项目与洛阳偃师区先进制造业开发区用地规划及产业布局位置关系见附图7。 1.5洛阳偃师区先进制造业生态环境准入清单 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单见下表。 表1-1 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 类别; 要求; 本工程. 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）淘汰、限制类项目，属于允许类项目。. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或与主导产业具备一定的相关性，属于主导产业上下游产业延伸链项目。; 本项目为制鞋业，为主导产业。. 从严控制新增高污染、高耗能、高排放、高耗水项目建设， 开发区入区两高项目应符合有关产业规划， 应满足有关产能置换及环境管理文件要求（豫环文〔2021〕100 号文等）。原则上禁止新改扩建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、普通平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）入驻开发区。; 本项目为制鞋业，不属于高污染、高耗能、高排放等项目，不属于 “两高”项目，不属于左列禁止入驻项目。. 禁止涉及炼化、硫化工艺项目和有毒材料的人造革、发泡胶等项目入驻。; 不涉及. 原则上禁止独立电镀项目入驻。; 不涉及. 强化煤炭消费总量管控，严格控制新增燃煤项目，原则上不再新增非电行业耗煤项目， 确因产业和民生需要新上的， 需落实煤炭减量替代。; 不涉及. 禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。; 不涉及. 生产工艺与装 备水平; 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A 级水平， 改建项目达到B 级以上水平。其他绩效分级重点行业新建、改建、扩建项目应达到B 级及以上要求。; 本项目为制鞋业，不属于“两高”项目；单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度可达到清洁生产先进水平；本项目不属于重点行业。. 禁止新建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂等项目。; 本项目不生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂。. 禁止物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施； 禁止露天喷漆项目。; 项目生产车间密闭，产尘工序配置有收尘措施及除尘器；本项目不涉及喷漆工序。. 污染控制; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入开发区污水处理厂处理，生产废水不得直排外环境。; 项目不属于废水水量较大、水质浓度较高、对开发区污水处理厂易造成冲击、影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目； 项目废水经厂区污水处理站处理达标后，经管网进入中州渠人工湿地进一步处理。. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目不属于重点行业. 入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（ 铅、汞、镉、铬、砷） 项目需实行排放等量置换或减量置换， 禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 项目新增污染物总量指标从区域进行倍量替代，满足区域替代的有关要求；项目不涉及重金属排放。. 涉及VOCs 废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺，对于VOCs 产生浓度高、气量大的涉VOCs 重点行业项目，应采用RTO或催化燃烧等高效处理工艺， 其他涉VOCs 项目应采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 项目采用“UV光氧+活性炭吸附”装置对搅拌、注塑工序、聚氨酯生产线产生的有机废气进行处理，属于二级以上组合处理工艺，确保废气污染物稳定达标。. 环境风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的， 应停产整改。; 本项目环境风险等级为简单分析，按要求采取相应的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。. 入区项目应按照有关行业规范要求，建设初期雨水池和事故水池，做好事故风险管控联动，防止初期雨水及事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目属于制鞋业，原料、产品堆存以及生产过程均位于封闭车间内；厂区雨污分流，无生产废水产生，生活污水经管道收集进入厂区化粪池处理后，经管网进入中州渠人工湿地进一步处理。. 涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 项目不属于涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位；本项目生产车间位于第5层，不会对土壤、地下水造成污染。. 资源利用; 入区项目在条件具备的情况下，应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目用水为管道自来水，无生产废水产生。. 入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，按照国内先进水平进行建设。. 2.河南省生态环境厅关于《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）环境影响报告书》的审查意见（豫环函[2023]103号） 表1-2 与豫环函[2023]103相符性分析 综上分析，本项目建设符合洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单要求条件，也符合洛阳偃师区先进制造业开发区环境影响报告书审核意见中的要求。 相关内容; 具体内容; 本工程相符性. 三、对规划优化调整和实施的意见; （二）加快推进产业转型。开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为制鞋业，项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，确保与生态环境保护相协调。. （三）优化空间布局严格空间管控。进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 项目位于偃师区山化镇，项目用地为工业用地，符合相关规划要求；项目位于邙山陵墓群东段建设控制地带内，本项目在现有厂房内进行建设，不新增占地，不进行地基开挖，具体以文物部门意见为准。. （四）强化减污降碳协同增效。根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 本项目不涉及工业炉窑，本项目生产车间位于山化镇鞋业园区30号楼5层，不会对区域地下水和土壤造成影响。本项目建设符合国家和河南省关于挥发性有机物污染防治相关要求，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）等相关排放标准及特别排放限值要求，排放产生的VOCs、颗粒物实行倍量替代。. （五）严格落实项目入驻要求。严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）、使用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）；禁止新建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目、废水直接外排环境的项目。; 项目符合《报告书》生态环境准入要求，项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目；项目不涉及生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，生活污水经厂区化粪池处理达标后排入中州渠人工湿地进一步处理，不属于左侧所列禁止建设项目。. （六）加快开发区环境基础设施建设。建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快实施北环板块配套污水管网铺设工程，加快东南板块顾县片区依托的偃师区第四污水处理厂及配套污水管网的建设，根据开发时序适时建设东南板块山化片区污水处理厂，根据确保企业外排废水全部有效收集，开发区各污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准；不断提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 本项目位于东南板块山化区，项目生活污水经厂区化粪池处理后经管网排入中州渠人工湿地进一步处理；项目一般固废经暂存后外售，危废分类收集经危废间暂存后交有资质单位进行处置，收集、贮存、转运等严格按照危废相关规定进行，确保100%安全处置。. |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区（山化板块），经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态保护红线分类管控图，本项目所在位置属于一般管控单元，本项目在河南省“三线一单”成果的位置见附图6。 饮用水源保护区划调查：本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区（山化板块），根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]99号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），本项目所在区域山化镇没有集中式饮用水水源地，不在水源地保护区范围内，符合水源保护区划要求。 文物调查：与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津县、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 夹河段：偃师区境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区（东南板块），位于邙山陵墓群东段建设控制地带内，本项目在现有厂房内进行建设，不新增占地，不进行地基开挖，具体以文物部门意见为准。本项目与大遗址保护区划相对位置见附图5。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41号、《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，搅拌、打料、破碎产生的颗粒物经袋式除尘器处里后与聚氨酯生产线、注塑生产线生产过程产生的有机废气共同进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理达标排放；本项目生活污水经化粪池收集，通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 因此，本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目资源消耗较少，对整体资源消耗不大，不会对当地的资源产生明显的影响，不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上是合理的。 （4）环境准入负面清单 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区（山化板块），根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目与偃师区山化镇环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 - 表1-1 洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 乡镇; 管控要求; 本项目情况. ZH41038130001; 一般管控单元; 一般管控单元; 山化乡、邙岭乡、首阳山镇、城关镇; 空间布局约束; 1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、本项目位于先进制造业开发区，为新建项目，不属于重点行业，实行偃师区区域内VOCs排放倍量替代。 2、项厂址位于先进制造业开发区（山化板块），为制鞋项目，离居民区等环境敏感点较远。 3、本项目属于成品鞋制造，不属于壁纸和彩印包装材料制造企业，位于先进制造业开发区（山化板块）。. 污染物排放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、本项目按要求使用符合合国家标准和本省要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、本项目为新建项目，不涉及现有工程内容。 3、本项目不属于重点行业。本项目主要大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢，项目搅拌、打料、破碎产生的废气经集气罩收集进入袋式除尘器处理，处理效率可达90%以上，后与注塑、浇注工序产生的非甲烷总烃、氯化氢一同通过“UV光氧+活性炭”处理，处理效率可达到80%以上，废气经治理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求，处理措施可行。 4、本项目不属于新建或扩建城镇污水处理厂项目。 5、本项目职工无食宿，不涉及餐饮油烟。. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目原辅材料中不涉及危险化学品，项目危险废物设置危废暂存间储存后委托有资质的企业处理。. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目运营过程中产生的有机废气处理达标后排放，本项目可达到清洁生产要求。. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.《山化镇总体规划》（2015~2030） 根据《山化镇总体规划》（2015~2030），山化城镇空间结构规划：结合山化镇镇村空间布局，确定镇域“两心、三轴、六区”的空间布局结构。 （1）两个发展中心 以山化镇镇区为镇域发展主核心，做大做强山化镇区，改变其功能不突出、经济实力不强的问题。强化镇区作为全镇政治、经济、文化中心的作用，不断完善镇区在镇村体系中的功能，扩大镇区的规模；加快发展商贸业、旅游服务业、制造业、鞋业加工业、观光农业，实现产业升级和行业扩大，提升经济实力，带动全镇社会经济发展。 以工业园区为镇域发展副核心，抓住工业向园区集中的契机，高标准规划建设山化镇工业用地，加快基础设施配套建设，优化投资环境，吸纳更多更好的规模性、科技型、外向型企业进区投资兴业，以此带动全镇工业经济结构调整，支撑全镇工业做大做强。积极调整产业结构，重点扶持已有基础的制鞋、机械加工业，树立名牌意识，提高产品科技产量，壮大企业规模，同时引进规模较大、科技含量较高、外向度较强的新型工业项目，构建山化工业经济发展新格局。 （2）六个经济区 在镇域范围内，依据各城镇经济发展现状主要产业特点，划分六个经济区，适度联合、扬长避短、优势突破，做大做强特色产业，促进镇域经济水平的整体提升。 综合经济区：以山化镇镇区为中心的综合经济区； 南园：以东屯村为中心的鞋业产业园区； 生态农业旅游经济区：以镇域东南部生态旅游和特色农业种植为主的生态农业旅游区； 北园：以关窑村为中心的关窑工业园区； 综合农业生产区：以镇东北部农业种植为主的综合农业种植区； 特色农业种植区：以镇域北部生态旅游和特色农业种植为主的特色农业种植区。 本项目位于“规划中六个经济区——南园：以东屯村为中心的鞋业产业园区”内。本项目为制鞋业项目，符合山化镇总体规划要求。根据山化镇人民政府出具的证明（见附件5），该项目位于先进制造业开发区（山化板块）内，用地性质为工业用地，山化镇人民政府同意该项目选址建设。 3.产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2023年8月10日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2308-410381-04-01-625704。 4.与《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）相符性分析 - 表1-2 本项目与偃环委办[2023]3号相符性分析 序号; 偃环委办[2023]3号; 本项目; 相符性. （一）; 持续推进产业结构优化调整. 2.（1）; 加快落后低效产能淘汰。2023年7月底前制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对落后产能实施动态“清零”。; 本项目使用的设备与生产工艺均不属于落后生产工艺装备，项目生产的产品不属于落后产品。; 相符. 2.（2）; 实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目位于先进制造业开发区（山化板块），项目符合产业政策，符合山化镇总体规划，项目已于偃师区发展与改革委员会备案，项目投入运营后，经采取有效措施，污染物均能够达标排放。; 相符. （五）; 推进工业企业综合治理. 19; 实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目属于制鞋业，采取末端治理技术，搅拌、打料、破碎工序产生的废气经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，处理后与注塑、聚氨酯浇注工序产生的废气一起进入“UV光氧催化+活性炭吸附装置”进一步处理，废气经治理后达标排放。; 相符. （六）; 加快挥发性有机物治理. 24; 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目VOCs物料储存及产生工序均位于生产车间内，产生的有机废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒达标排放。; 相符. 由上可知，本项目的建设符合《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）文件相关要求。 5.与《洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发<偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案>的通知》（偃环委办[2023]5号）相符性分析 表1-3 本项目与偃环委办[2023]5号相符性分析 序号; 偃环委办 [2023]5号; 本项目; 相符性. （三）; 强化收集效果. 9; 提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行;采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，对采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目属于制鞋业，采取末端治理技术，注塑机和聚氨酯生产线产生的VOCS采用集气罩负压收集后进入VOCS废气处理系统，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，VOCs治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后达标排放。; 相符. 由上可知，本项目的建设符合《关于印发洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办[2023]41号）文件相关要求。 6.与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号相符性分析 - 表1-4 制鞋工业绩效引领性指标相符性分析 引领性指标; 制鞋工业; 本项目情况; 符合性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。; 本项目不涉及胶粘剂，本项目使用工业清洗剂，用于聚氨酯浇注头清洗，清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。; 符合. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘器或静电除尘工艺处理。; 项目注塑和聚氨酯浇注过程产生的有机废气经集气罩负压收集后采用“光氧催化+活性炭吸附装置”组合工艺处理，物料混料、破碎过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理进入“光氧催化+活性炭吸附装置”进一步处理。; 符合. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求。; 根据计算结果，本项目NMHC排放浓度不高于40mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3。; 符合. 无组织排放; 1.冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2.胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3.工艺生产过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4.生产车间密闭。; 1. 注塑工序设置集气罩，收集后的废气采用“光氧催化+活性炭吸附装置”组合工艺，物料混料、破碎过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后进入“光氧催化+活性炭吸附装置”进一步处理； 2.本项目不涉及胶粘剂、处理剂等，PVC树脂粉等袋装密闭储存； 3.不涉及； 4.生产车间为密闭的标准化车间。; 符合. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口安装NMHC在线监测设备(FID检测器)，数据保存一年以上; 本项目不属于重点排污单位; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 本项目按要求进行档案管理、台账记录、人员配置等。; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息；生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息；吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录(手工监测或在线监测)等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料(天然气等)消耗记录；6、VOCs废料处置记录. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆占比为100%； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆(含燃气)或新能源车辆比例为100%； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例为100%; 1、2、本项目运输使用达排放标准车辆或新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 符合. 根据以上分析内容，本项目原辅材料、污染防治设施符合制鞋工业绩效引领性指标。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 洛阳市偃师区豪耐制鞋厂成立于2001年1月19日，主要从事布鞋的生产及销售，本企业原注册地位于偃师区槐新街道北窑村工业园1号，在该位置已建设年产80万双布鞋项目，现该项目正常运行。经企业调查，布鞋市场前景良好，现拟投资80万元在山化镇东屯村鞋业产业园建设年产60万双布鞋项目。 本项目在偃师区山化镇鞋业园区30号楼5层，项目所在园区东侧、南侧为空地，西侧为生产路；北侧为生产路；北侧为312省道。距项目厂址较近的敏感点为东北侧190m的东屯村安置小区、西北侧477m的汤泉村安置小区。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第十六项-皮革、毛皮、羽毛及其制品及制鞋业-32制鞋业-有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及为上的”，全部编制报告表，本项目含有注塑工艺，属于报告表类别。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2.建设内容 本新建工程位于现有厂房内，不新增占地。建设内容主要为：1座主体生产车间及配套的工程。主要工程内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 砖混+钢结构，一层，占地面积903.91m2，包括注塑区、聚氨酯浇注区、原料拌料区、缝纫区等; 现有生产车间. 辅助工程; 办公区; 建筑面积14m2，用于办公、会议、接待等。; 位于生产车间内. 公用工程; 供水; 山化镇供水管网; 利用现有. 供电; 山化镇电网; 利用现有. 环保工程; 废气; 搅拌锅、打料锅、破碎机; 颗粒物、非甲烷总烃：集气罩+袋式除尘器+UV光氧+活性炭吸附装置（1套）+25m排气筒（1根）; 新建，共用一套UV光氧+活性炭吸附装置. 注塑生产线; 非甲烷总烃：集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置（1套）+25m排气筒（1根）. 聚氨酯生产线; 非甲烷总烃：集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置（1套）+25m排气筒（1根）. 废水; 化粪池10m3; 利用厂区现有. 噪声; 基础减震及厂房隔声等; 新建. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区10m2; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶收集，定期由环卫部门清运; 新建. 危险废物; 危废暂存间10m2; 新建. 2.1主要产品及产能 本项目产品为布鞋，具体生产规模和产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量. 1; 注塑布鞋（PVC鞋底）; 30万双/年. 2; 聚氨酯布鞋（PU鞋底）; 30万双/年. 合计; 60万双/年. 2.2 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、生产设施及设施参数一览表 生产 单元; 主要生产设施; 设施参数; 设施数量; 备注. 浇注单元; 聚氨酯鞋生产线; 烘箱; 功率10.0kW; 2台; 原料预热. 烤帮生产线; 功率10.0kW; 2台; 鞋帮套帮、电烤帮定型. 聚氨酯浇注成型机; 功率18.0kW; 2台; 包括浇注机和成型流水线等. 检验包装线; 功率2.0kW; 2条; 成品检验、包装. 注塑单元; 注塑制鞋生产线; 功率5.0kW; 3台; 包括打料(打料锅）、破碎（破碎机）工序. 烘干机; 功率1.0kW; 3台; 鞋面烘干. 搅拌锅; 功率10.0kW; 2台; 原料搅拌. 线缝 单元; 锁边机; 功率2.0kW; 3台; 外购半成品鞋面进行锁边缝纫加工. 缝纫机; 功率2.0kW; 10台. 包装单元; 打包机; 450W; 3台; 鞋盒打包. 公用单元; 废气处理系统; 袋式除尘器; /; 2套; /. “UV光氧+活性炭吸附”装置; /; 1套. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产产品及生产设备不在淘汰落后生产工艺装备和产品目录。 2.3 主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 名称; 年消耗量; 包装及储存; 供应渠道. 注塑布鞋; 鞋面 （半成品）; 30万双/a; /; 外购. PVC树脂粉; 31.5t/a; 粉状，25kg/袋; 外购. 丁酯; 24t/a; 液态，250kg/桶，设置单独存放区，存放区设置围堰，使用后废原料桶作为危废处置; 外购. 钙粉; 16.5t/a; 粉状，25kg/袋; 外购. NC发泡剂; 0.15t/a; 粉状，25kg/袋; 外购. 色粉; 0.15t/a; 粉状，25kg/袋; 外购. 聚氨酯布鞋; 鞋面 （半成品）; 30万双/a; /; 外购. 聚氨酯原液A料; 19.2t/a; 液态，桶装/20kg; 外购. 聚氨酯原液B料; 12t/a; 液态，桶装/20kg; 外购. 聚氨酯原液C料; 0.3t/a; 液态，桶装/20kg; 外购. 色浆; 0.48t/a; 液态，桶装/25kg; 外购. 聚氨酯水性脱模剂; 0.6t/a; 液态，桶装/5kg; 外购. 工业清洗剂; 0.14t/a; 液态，桶装/25kg，原料暂存区，用于聚氨酯浇注头清洗; 外购. 共用辅料; 缝线; 0.1t/a; /; 外购. 模具; 300万套/a; 金属模具; 外购鞋楦模具. 工业黄油; 0.1t/a; 液态，桶装; 外购. 鞋材配件（鞋垫、鞋撑等）; 60万套/a; /; 外购. 包装材料; 60万套/a; /; 外购. 能源; 水; 246m3/a; /; 山化镇供水管网. 电; 3万kW·h/a; /; 山化镇电网. 主要原材料理化性质 （1）PVC树脂粉：白色粉末，主要成分为聚氯乙烯，是由氯乙烯通过自由基聚合而成的，具有阻燃、耐化学药品性高、机械强度及电绝缘性良好的优点。物理外观为白色粉末，无毒、无臭。相对密度1.35－1.46g/cm3，折射率1.544（20°C），软化点低，约75-80°C，脆化温度低于-50~-60°C，大多数制品长期使用温度不宜超过55°C，熔点302°C。不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。 （2）丁酯：通常指乙酸丁酯或醋酸丁酯，分子式：C6H12O2，相对分子量：116.16，性状：无色透明液体，有水果香气。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25°C时溶于约120份水。其蒸气比空气重，相对密度0.8826。凝固点-77°C。沸点125-126°C，比热容（20°C）1.91KJ/(kg·K)。折射率1.3951。闪点22°C。易燃，燃点421°C。粘度(20°C)0.734mPas。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%-8.0%（体积）。有刺激性。高浓度时有麻醉性。 （3）钙粉：俗称石灰石、石灰，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。密度2.6-2.7g/cm3，分子量100.09，熔点1339°C，本项目使用的钙粉为粉末状，细粒度的钙粉。 （4）NC发泡剂：应用于硬质PVC，TPE，EVA的挤出、注射发泡产品，为无机发泡剂。密度0.48-0.8g/cm3，发气量：≥135mL/g，平均粒径6-15μm，分解起始温度：150-160°C，经加热分解后释放出二氧化碳和氮气等无毒无害气体，并在聚合物组成中形成细孔。 （5）聚氨酯料（PU料） PU料：简称为聚氨酯，是一种新型的有机高分子材料。聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，硬度高，有弹性。主要用于制鞋工业和医疗业。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。 表2-5 PU 原液主要组成成分 名称; 组分; 含量（单位：%（w/w））. 聚氨酯A料; 聚酯多元醇; 90~97. 硅油; 0.2~0.1. 水; 0.4~0.5. 小分子二元醇; 3~5. 聚氨酯B料; 聚酯多元醇; 40~50. 聚醚多元醇; 10~15. 二苯基甲烷二异氰酸酯; 40~50. 磷酸; 50~80ppm. 聚氨酯C料; 乙二醇; 65~70. 三乙烯二胺; 30~35. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：二苯基甲烷二异氰酸酯简称MDI。有4，4'-MDI、2，4'-MDI、2，2'-MDI等异构体，应用最多的是4，4'-MDI。白色至淡黄色熔触固体，加热时有刺激性臭味。相对密度（50°C/4°C）1.19，熔点40~41°C，沸点156~158°C（1.33kPa），粘度（50°C）4.9mPa.s，闪点（开口）202°C，折射率1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。 （6）聚氨酯水性脱模剂 主要成分为硅油15%、硅油树脂15%、乳化液3%、水67%。脱模剂外观乳白色，该水性脱模剂主要应用于聚氨酯制品生产过程浇注成型后脱离模具。其特点为以水为分散相，形成的水溶物既具备使聚氨酯泡沫脱模的功能，又具备生物降解性，环保性较强。 （7）工业清洗剂 工业清洗剂属于有机溶剂型清洗剂，其主要成分为丙酮（20%）、TPA（20%）、白电油（60%），外观为清澈液体，闪点无，沸点44℃，比重(25°C)1.30，粘度(25°C)，0.35 cps，蒸汽压 (20°C)375mmHg，Kauri-Butanol (KB) Value70，可燃范围(vol %)7.0-14%，水的溶解度720ppm。不属于空气污染物，臭氧破坏系数ODP为0，不破坏臭氧；温室效应GWP低，环境友好。 （8）工业黄油：润滑脂，属于半固体润滑剂，能覆盖于摩擦表面，可隔离水气、湿气和其它有害介质与金属的接触，从而减轻腐蚀磨损，防止生锈，保护金属表面。 2.4 水平衡分析 本项目建成后全厂水平衡分析见下图。 0.82 0.02 0.8 职工生活用水 化粪池降解 0.64 新 鲜 水 散失 图例： 单位：m3/d 0.16 注塑机冷却用水 中州渠 人工湿地 0.02 0.98 图1 工程水平衡分析示意图 本项目注塑机机身循环冷却水，定期补充损耗量，循环使用，不外排。生活污水经厂区化粪池降解处理后，经中州渠污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理。 2.5 劳动定员及劳动制度 项目劳动定员为20人。年工作300天，工作制度为单班制，工作时间8h（8:00-12:00，14:00-18:00）。 2.6 厂区平面布置 本项目位于先进制造业开发区（山化板块），车间内依据生产工艺需要，划分为注塑区、浇注区、缝纫区、成品区等。车间内各分区分工明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。车辆由厂区道路直接送入生产车间。半成品鞋面经锁边机加工处理后，送至制鞋生产线。制鞋生产线排放的污染物采取集中收集处理的污染防治措施，节省环保投资，总体布局较合理，车间平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 3.生产工艺流程和产排污环节 3.1注塑布鞋生产工艺流程 PVC树脂粉、丁酯、钙粉、发泡剂、色粉 鞋面、缝线 缝边 噪声、固废 上料 废气、固废 烘箱定型 搅拌 废气、噪声 上楦 注塑制鞋生产线 废气、噪声、固废 打包 噪声 鞋材配件、包装材料 入库 图2 PVC鞋底布鞋工艺流程 工艺流程简述 （1）缝边：将外购的半成品鞋面进行缝边加工。此工序污染物为噪声和废布料头。 （2）烘箱定型：将鞋面放在温度50℃左右的烘箱做定型处理，利于后续加工。烘箱为电加热，鞋面为纯棉材质，此过程不产生废气。 （3）上楦：把鞋面套上鞋楦，人工拉腰帮，将鞋面与半鞋垫固定到鞋楦上。 （4）上料、搅拌：将外购的PVC树脂粉、丁酯、钙粉以及发泡剂通过人工上料至搅拌锅内，搅拌20分钟，并加热到30℃~40℃，使PVC料初步预热。此工序污染物为颗粒物、非甲烷总烃和废包装袋。 （5）注塑制鞋生产线：包括打料、注塑、脱楦整理、破碎4道工序。①打料：注塑前需将原料放至打料锅进行预热，加热温度为50℃左右，一少部分产品需要加入色粉进行搅拌。此工序污染物为颗粒物气和噪声。②鞋底注塑：将上楦好的半成品插入插跟后，放在注塑定形机上，预处理后的鞋底料通过加热管道注入模具中注塑鞋底，注塑过程为电加热，加热温度为160℃左右。此过程会产生噪声、非甲烷总烃及氯化氢。③脱楦、整理：鞋子经过人工脱鞋楦后，人工整理剪去鞋底等多余的部分，放入鞋垫、泡沫鞋撑等，检验合格后可包装入库。此过程产生废边角料。④破碎：将脱楦、整理工序产生的废边角料经破碎后回用于注塑工序。此工序污染物为废气和噪声。 # （6）打包：将包装后的鞋盒进行打包，之后入库待售。 3.2聚氨酯布鞋生产工艺流程 废边角料 检验 包装 脱模剂 成品 有机废气、噪声 包装材料 图3 PU鞋底布鞋工艺流程 有机废气、废脱模剂桶 模具组合 鞋帮 缝纫 鞋面加热、套帮 聚氨酯A料 聚氨酯B料 计量 混合头搅拌 鞋底模型 浇注 烘干定型 有机废气、噪声 脱模 料罐 料罐 有机废气、噪声 聚氨酯C料 工艺流程简述 聚氨酯鞋生产线一般采用椭圆形模具循环生产线，经过缝纫的鞋帮、鞋底一次浇注成型（连帮成型），聚氨酯鞋生产线包括浇注机和成型流水线等。生产线加热工序采用电加热。 （1）鞋帮加工：加工好的鞋帮，经锁边机、缝纫机加工锁边，得到鞋帮成品。锁边后的鞋帮经鞋帮加热箱（电加热，温度105℃左右），加热软化后，套在鞋楦上定型。然后将鞋楦安装在聚氨酯注塑一体机对应的链条鞋底模具卡套上。 （2）物料准备：A、B组分原料在电烘箱中加热以降低物料粘度（温度为40-50℃），按配比在A料中加入C料，密封搅拌均匀。搅拌后的A料和B料分别加入原液罐中，按配方要求及浇注量分别调节两个组分的计量泵，两组原液在混合装置中经高速搅拌混合均匀。 （3）鞋底鞋面浇注压合：聚氨酯水性脱模剂经喷射机喷射在鞋模具上，物料经注射机头的浇注口浇注在鞋模具上，鞋楦与其压合，得到布鞋。布鞋进入烘干箱内烘干处理，烘干箱采用电加热，温度约40~50°C，烘干后的布鞋脱去模具（模具经脱模后，在空模具上喷脱模剂后再进行浇注，流水线进入下一个循环），检验包装即为成品。 脱模整理过程产生废边角料，作为一般固废在一般固废暂存区暂存后定期外售。 （4）清洗浇注头：使用工业清洗剂对聚氨酯生产线浇注头进行清洗，冲洗过程使用喷枪对注孔处冲洗，防止注孔堵塞。 3.3 产污环节及污染物治理措施 根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见下表。 表2-6 产排污环节及治理措施一览表 污染 类型; 产污工序; 主要污染物; 拟采取的污染防治措施. 废气; 搅拌工序; 非甲烷总烃; 集气罩+1#袋式除尘器（1套）; 1套UV光氧+活性炭吸附装置（1套）+25m排气筒（DA001）. 颗粒物. 聚氨酯流水线; 浇注工序; 非甲烷总烃; 集气罩. 浇注头清洗. 烘干定型工序. 喷涂脱模剂. 注塑制鞋生产线; 注塑工序; 非甲烷总烃. HCl. 打料工序; 颗粒物; 集气罩+2#袋式除尘器（1套）+25m排气筒（DA001）. 破碎工序; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 1个10m3化粪池（依托现有）. 噪声; 产生噪声设备; 等效连续声级; 设置基础减震、厂房隔声等. 一般固废; 职工日常; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期填埋. 废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶等; 废原料桶; 厂家回收利用. 原料包装; 废包装袋; 一般固废暂存区暂存后定期外售. 脱楦整理、缝纫锁边; 废边角料. 除尘器; 收尘灰; 回用于生产. 危险废物; 环保设备维护; 废活性炭; 经收集后放至厂区危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处理. 废UV灯管. 废聚氨酯A料、B料桶; 废原料桶. 浇注头清洗; 废清洗剂. |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 洛阳市偃师区豪耐制鞋厂购入偃师区山化镇鞋业园区30号楼5层现有闲置厂房进行建设，厂房自建成至今未放置产生污染的生产设施，现为空车间，故不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 1.2特征污染物环境质量现状评价 本项目特征污染物为非甲烷总烃，根据全国环评技术评估服务咨询平台http://iconsult-eia.china-eia.com/index?aimModule=searching_list2&question=%E7 %89%B9%E5%BE%81解答内容“《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。因此，大气特征污染物非甲烷总烃和氯化氢不需要进行现状监测。 1.3区域污染物达标消减计划 # 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，偃师区出台了洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）等一系列措施。偃师区正在制定一系列防治污染攻坚战实施方案，政策实施后，偃师区环境质量将得到明显改善。 - 声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据编制指南，项目不需要进行声环境现状监测。 - 地表水质量现状 为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 根据2022年洛阳市生态环境状况公报：2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”，占河流总数的12.5%。 因此项目区域地表水伊洛河环境质量状况较好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及环境空气敏感点为东屯村安置区、汤泉村安置区，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，项目区周围环境保护目标见下表。 表3-2 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标（人口）; 地理坐标; 方位; 相对厂界距离/m; 功能区划. 经度; 纬度. 大气环境; 东屯村安置小区; 112.834568; 34.715662; NE; 190; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准要求. 汤泉村安置小区; 112.8285170; 34.7177877; NW; 477. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 有组织特别排放限值：非甲烷总烃60mg/m3 颗粒物20mg/m3 无组织排放限值：非甲烷总烃4.0mg/m3 颗粒物1.0mg/m3 - 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号 非甲烷总烃排放浓度不高于40mg/m3 3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 氯化氢25m高排气筒：排放浓度100mg/m3 排放速率0.915kg/h 颗粒物25m高排气筒：排放浓度120mg/m3 排放速率14.45kg/h 厂界无组织排放监控浓度限值：氯化氢0.2mg/m3 颗粒物1.0mg/m3 4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 其他行业：非甲烷总烃排放浓度80mg/m3 企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3 5、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂区内、车间外设置监控点：1h平均浓度特别限值6mg/m3；任意一次浓度值特别限值20mg/m3 6、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD：500mg/L，氨氮/ 7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类： 昼间60dB（A） 8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放指标从偃师区污染负荷消减量中调剂： 生活COD、氨氮：本项目生活污水经化粪池处理后进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。本项目生活污水中COD产生量0.0538t/a、氨氮产生量0.0056t/a。纳入洛阳市中州渠人工湿地已申报的总量，本项目不再申报水污染物总量指标。 VOCs：本项目新增VOCs排放量0.1022t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用厂区内现有闲置厂房进行建设，施工期主要建设内容为设备安装；企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响为生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，通过园区化粪池收集，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 工程实施后打料、破碎工序由集气设施收集进入2#袋式除尘器处理；搅拌工序产生的非甲烷总烃、颗粒物由集气设施收集进入1#袋式除尘器处理，再与注塑工序、聚氨酯浇注工序产生的非甲烷总烃、氯化氢共同进入1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理。处理后的废气进入1根25m高排气筒排放。工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 搅拌、注塑制鞋生产线; 搅拌锅; 搅拌、; 颗粒物; 0.2745; 127.08; 有组织; 集气罩（2个）处理风量3600m3/h; 1#袋式除尘器， 收集效率95% 颗粒物去除率95%+1#“UV光氧+活性炭吸附”装置，收集效率90% 非甲烷总烃去除率80%; 可行; 6.3; 0.0228; 0.0137; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 搅拌锅; 搅拌; 非甲烷总烃; 0.0432; 11.43; 2.27; 0.0143; 0.0086. 聚氨酯浇注工序; 浇注机; 浇注; 非甲烷总烃; 0.1502; 10.15; 集气罩（6个）处理风量7400m3/h; “1#UV光氧+活性炭吸附”装置，收集效率90% 非甲烷总烃去除率80%; 可行; 2.03; 0.015; 0.03; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 烘干箱; 烘干; 非甲烷总烃. 喷脱模剂机; 喷脱模剂; 非甲烷总烃. 注塑制鞋生产线; 注塑机; 注塑; 非甲烷总烃; 0.1353; 61.5; 集气罩（3个）处理风量1100m3/h; 可行; 12.36; 0.0136; 0.0271; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 氯化氢; 0.0042; 1.91; 1.91; 0.0021; 0.0042. 打料锅、破碎机; 打料、破碎; 颗粒物; 0.2769; 170.93; 集气罩（6个）处理风量2700m3/h; 2#袋式除尘器， 收集效率95% 颗粒物去除率95%; 可行; 8.5185; 0.023; 0.0138. 搅拌、注塑制鞋生产线; 搅拌锅、打料锅、破碎机; 搅拌、打料、破碎; 颗粒物; 0.029; /; 无组织; 车间密闭; /; /; /; 0.0087; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 搅拌锅; 搅拌; 非甲烷总烃; 0.0048; /; /; /; /; 0.0048. 注塑制鞋生产线; 注塑机; 注塑; 非甲烷总烃; 0.015; /; /; /; /; 0.015. 氯化氢; 0.0005; /; /; /; /; 0.0005. 聚氨酯浇注工序; 浇注、烘干、喷脱模剂工序; 非甲烷总烃; 0.0167; /; /; /; /; 0.0167. 表4-2 项目排气筒排放情况汇总表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 搅拌、注塑制鞋生产线; 搅拌锅、打料锅、破碎机; 搅拌、打料、破碎; 颗粒物; 0.5514; 62.0946; 有组织; 1#/2#袋式除尘器， 收集效率95% 颗粒物去除率95% 1#“UV光氧+活性炭吸附”装置，收集效率90% 非甲烷总烃去除率80%； 处理风量14800m3/h; 可行; 3.0946; 0.0458; 0.0275; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 搅拌、注塑制鞋生产线、聚氨酯浇注工序; 搅拌锅、注塑机、聚氨酯浇注工序; 搅拌、注塑、浇注、烘干、喷脱模剂; 非甲烷总烃; 0.3287; 14.5101; “UV光氧+活性炭吸附”装置，收集效率90% 非甲烷总烃去除率80%； 处理风量14800m3/h; 可行; 2.8987; 0.0429; 0.0657; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 注塑制鞋生产线; 注塑机; 注塑; 氯化氢; 0.0042; 0.1419; 可行; 0.1419; 0.0021; 0.0042; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 注：项目注塑制鞋生产线中的打料、破碎工序产生的颗粒物经2#袋式除尘器处理，处理后的颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准要求，搅拌工序产生的非甲烷总烃、颗粒物经1#袋式除尘器处理后，再进入“1#UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的颗粒物和非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准要求，注塑工序产生的有机废气（非甲烷总烃、氯化氢）经集气设施收集后进入“1#UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的氯化氢和非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准要求。 聚氨酯浇注工序产生的有机废气（非甲烷总烃）经集气设施收集后进入“1#UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求。 本项目废气经处理设施处理后共同进入一根25m高排气筒（DA001）排放，所以执行标准从严，该排气筒颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准，非甲烷总烃排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。氯化氢放浓度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准要求。 项目工序单独运行或共同运行排气筒均能达标排放。废气经对照《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》HJ 1123—2020，本项目有机废气治理措施为可行技术。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.1废气源强分析 - （1）原料搅拌、打料和破碎工序废气 - ①颗粒物 - 项目物料经搅拌锅进行混料，在物料倾倒、搅拌过程中会产生一部分粉尘。原料搅拌过程全部在密闭的搅拌锅内操作，打料搅拌工序在生产车间内，上方设置集气罩，四周设置围帘密闭，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑，混料颗粒物产污系数6.0kg/t产品。搅拌锅年使用粉状物料48.15t/a（PVC树脂粉、钙粉、发泡剂），则粉尘的产生量为0.2889t/a；打料锅年使用粉状物料48.3t/a（PVC树脂粉、钙粉、发泡剂、色粉），则粉尘的产生量为0.2898t/a。 项目注塑工序会产生一部分废边角料，经破碎机破碎后回用于注塑工序。根据企业提供废品率为5%核算，产生量为3.7t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）非金属废料和碎屑加工处理行业中“废PVC”破碎工序颗粒物产污系数为450克/吨-原料。破碎机破碎量为3.7t/a，则粉尘的产生量为0.0017t/a。 根据建设单位提供的设计资料，搅拌工序经由1#袋式除尘器处理，打料、破碎工序共用进入2#袋式除尘器。 ②非甲烷总烃 本项目注塑鞋生产主要原料包括丁酯（上料采用管道抽取，非甲烷总烃产生量极少，计入搅拌过程）。根据丁酯的理化性质可知，丁酯在常温常压下会有少量挥发，因此，本项目原料搅拌过程会产生少量的非甲烷总烃。类比《偃师市荣辉鞋厂扩建项目环境影响报告表》中丁酯挥发系数，按原料用量的0.2%计算，本项目丁酯用量为24t/a，则原料搅拌工序非甲烷总烃产生量为0.048t/a。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表1局部排风设施控制风速限制标准：上吸罩控制风速为1.0~1.2m/s（有毒气体1.2m/s，粉尘1.0m/s），密闭罩的控制风速为0.4m/s，侧吸罩的控制风速为0.5~1.0m/s（有毒气体0.5m/s，粉尘1.0m/s）。 根据《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758-2008中排风罩的排风量计算公式： Q=F×V 式中：Q---排风罩排风量，m3/s； F---排风罩罩口面积，m2； A---排风罩罩口平均风速，单位m/s。 本项目搅拌锅、打料锅、破碎机均为上吸罩四周设置有软帘局部密闭，上吸罩控制风速为1.0m/s，密闭罩为0.4m/s，本项目搅拌、打料、破碎均设置上吸罩，控制风速按照1.0m/s进行。2台搅拌锅设置集气罩罩口面积均为0.5m2(0.5m×1m)，3条注塑制鞋生产线配套的3台打料锅设置集气罩罩口面积均为0.09m2(0.3m×0.3m)，3条注塑制鞋生产线配套的3台破碎机设置集气罩罩口面积均为0.16m2(0.4m×0.4m)。 - 经过计算，项目搅拌锅配套风机风量为3600m3/h，本次以3600m3/h计；打料锅、破碎机配套风机风量合计为2700m3/h，本次以2700m3/h计。 搅拌锅粉尘产生量为0.2889t/a，粉尘集气效率按95%计，处理效率按95%计，有机废气集气效率按90%计，处理效率按80%计，风机风量为3600m3/h，搅拌工序均为间歇式工作，年运行时间600h。 打料锅、破碎机粉尘产生量合计为0.2915t/a，粉尘集气效率按95%计，处理效率按95%计，有机废气集气效率按90%计，处理效率按80%计，风机风量为2700m3/h，打料和破碎工序均为间歇式工作，年运行时间600h。 经核算，搅拌锅有组织粉尘产生量为0.2745t/a，产生速率为0.4575kg/h，产生浓度为127.083mg/m3，经袋式除尘器处理后，有组织排放量为0.0137t/a，排放速率为0.0228kg/h，排放浓度为6.3333mg/m3；打料锅、破碎机有组织粉尘产生量为0.2769t/a，产生速率为0.4615kg/h，产生浓度为170.93mg/m3，经袋式除尘器处理后，有组织排放量为0.0138t/a，排放速率为0.023kg/h，排放浓度为8.5185mg/m3。颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；搅拌锅有组织非甲烷总烃产生量为0.0432t/a，产生速率为0.072kg/h，产生浓度为11.4286mg/m3，经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，有组织排放量为0.0086t/a，排放速率为0.0143kg/h，排放浓度为2.2698mg/m3。搅拌工序产生的非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）其他行业挥发性有机物排放建议值。 无组织粉尘产生量为0.029t/a，因污染物多为颗粒物，且原料搅拌工序二次密闭，约70%散落至车间内部沉降，则无组织粉尘排放量为0.0087t/a，排放速率为0.0073kg/h。搅拌工序未被收集的非甲烷总烃量约为0.0048t/a，车间通风无组织排放。 （2）注塑、聚氨酯生产线工序废气 本项目设有3台注塑一体机，加热温度为110℃左右，注塑工序加热过程中物料（PVC树脂粉、丁酯和发泡剂）会产生非甲烷总烃和HCL。注塑过程非甲烷总烃产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品，本项目经注塑机生产出来的产品量为55.65t/a，则非甲烷总烃产生量为0.1503t/a。 参照《化工百科全书》对聚氯乙烯热稳定性的描述，温度在110℃时，HCl的排放系数为原料总用量的0.015%，本项目进入注塑机PVC树脂粉用量为31.5t/a，则HCl产生量为0.0047t/a。 注塑线为环形线，根据生产设备情况及产污环节，每台注塑机注塑口设置单独的侧吸集气设施，并设置风管连接主风管，抽取的有机废气经引风管连接至主风管，有机废气经主风管引入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气经1根25m高排气筒（DA001）排放。 本项目聚氨酯鞋生产线产生的废气主要为浇注、喷脱模剂、烘干过程中产生的有机废气。 浇注过程非甲烷总烃产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品，本项目聚氨酯料用量为31.5t/a，则浇注过程非甲烷总烃产生量为0.0851t/a。烘干工序温度约为40-50℃，鞋底挥发少量的非甲烷总烃，根据同行业验收数据，挥发量约为原料量的0.1%，则烘干工序非甲烷总烃产生量约0.0315t/a。脱模工序脱模剂用量0.6t/a，挥发性有机化合物（VOCs）含量为0.8%，喷脱模剂工序非甲烷总烃产生量约0.0048t/a。聚氨酯物料在料罐内（温度约50℃）搅拌保持流动性的过程中，挥发出少量的有机废气，挥发量约为物料量的0.1%，则料罐呼吸孔排放非甲烷总烃量为0.0315t/a。聚氨酯浇注停止后，使用工业清洗剂清洗。工业清洗剂年用量0.14t/a。清洗剂清洗后使用容器承接，废液使用容器收集，并密封保存。清洗剂易挥发，容器承接过程在几分钟内完成，挥发量以年用量的10%、挥发在空气中以非甲烷总烃计，产生量为0.014t/a。聚氨酯鞋生产线有机废气产生量为0.1669t/a。 项目聚氨酯料配料过程在密闭搅拌罐内进行，浇注烘干道为直线型，针对生产线废气产生污染物及产污工序，本次环评要求：（1）浇注工序设封闭隔间，浇注口上方设集气罩，浇注作业区废气负压收集；（2）烘干道进出口上方设置集气罩（进出口各一个）；（3）喷脱模剂工位设置集气罩；（4）各工位产生废气经收集后，经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气进入25m高排气筒排放。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表1局部排风设施控制风速限制标准：侧吸罩的控制风速为0.5~1.0m/s（有毒气体0.5m/s）。 根据《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758-2008中排风罩的排风量计算公式： Q=F×V 式中：Q---排风罩排风量，m3/s； F---排风罩罩口面积，m2； A---排风罩罩口平均风速，单位m/s。 本项目挤塑机均为侧吸罩，侧吸罩控制风速为0.5m/s。3台挤塑机设置集气罩罩口面积均为0.2m2(0.4m×0.5m)。本项目浇注作业区为上吸罩四周局部密闭，上吸罩控制风速按照1.2m/s，烘干道进出口上方为上吸罩四周局部密闭，控制风速按照1.2m/s，喷脱模剂集气罩口为侧吸罩控制风速为0.5m/s，浇注口上方设集气罩，浇注口集气罩口面积0.7m×0.8m，烘干道进出口上方分别设置集气罩0.4m×0.4m，喷脱模剂集气罩口面积0.5m×0.6m。 经过计算，项目挤塑机配套风量为1080m3/h，本次以1100m3/h计，聚氨酯鞋生产线配套风量为7300.8m3/h，本次以7400m3/h计，风量合计为8500m3/h。 注塑机注塑口侧吸集气罩收集的有机废气，通过主风管进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理装置分配风机风量为1100m3/h，作业时间2000h/a。注塑作业区产生的有机废气收集效率约为90%，进入有机废气治理设施的非甲烷总烃量为0.1353t/a，去除效率约为80%。经治理设施处理后，非甲烷总烃排放量为0.0271t/a，排放速率为0.0136kg/h，排放浓度为12.3636mg/m3；氯化氢排放量为0.0042t/a，排放速率为0.0021kg/h，排放浓度为1.9091mg/m3。 注塑工序产生的非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）其他行业挥发性有机物排放建议值。氯化氢的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 - 注塑工序未被收集的非甲烷总烃量约为0.015t/a，未收集的氯化氢量约0.0005t/a，车间通风无组织排放。 - 本项目聚氨酯鞋生产线废气的收集效率以90%计，“UV光氧+活性炭吸附装置”处理效率为80%计。生产线年工作2000h/a。则经集气罩收集到的有机废气量为0.1502t/a，去除效率约为80%。经治理设施处理后，非甲烷总烃排放量为0.03t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为2.0270mg/m3。 - 聚氨酯工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求。 - 聚氨酯生产线未被收集的非甲烷总烃量约为0.0167t/a，车间通风无组织排放。 - 项目搅拌、打料、破碎、注塑、浇注工序产生的废气汇通过DA001排放口排放，氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物排放量分别为0.0042t/a、0.0657t/a、0.0275t/a；排放速率分别为0.0021kg/h、0.0429kg/h、0.0458kg/h；排放浓度分别为0.1419mg/m3、2.8987mg/m3、3.0946mg/m3。氯化氢的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求；颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 - 1.2排放口基本情况 - 项目搅拌工序产生的非甲烷总烃、颗粒物经集气罩收集后进入1#袋式除尘器处理，处理后的废气与注塑工序、聚氨酯浇注线产生的有机废气共同进入“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理。打料、破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入2#袋式除尘器处理。处理后的废气共同经由一根25m高的排气筒排放。 - 排放口基本情况见下表。 表4-2 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 1#/2#袋式除尘器+UV光氧+活性炭吸附装置出口（DA001）; 112°49'57.53" 34°42'50.59"; 25; 0.7; 常温; 一般排放口. 1.3监测计划 本项目行业类别为“其他制鞋业（C1959）”，参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020）中相关内容，项目监测计划见下表。 表4-3 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. “UV光氧+活性炭吸附”装置出口; 颗粒物; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；. 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；. 氯化氢; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 2#袋式除尘器出口; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 企业边界; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求；. 氯化氢; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 车间外监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1标准要求. - 1.4环境影响分析 建设项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区（山化板块），根据空气现状监测结果，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区出台了《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）等相关大气治理文件，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 - 本项目营运期针对废气采取的措施为：项目搅拌工序产生的非甲烷总烃、颗粒物与打料、破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，处理后的废气与注塑工序、聚氨酯浇注线产生的有机废气共同进入“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，后经1根25m高排气筒排放。氯化氢的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求；颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2. 废水 （1）冷却循环水 注塑机注塑过程配套冷却循环水，企业拟在生产车间内建1个循环水箱（有效容积均为1.5m3，装水量1.2m3），水箱中的水由泵经管道进入注塑机筒体水冷系统的管线内，对注塑机机身进行冷却后通过管道返回循环水箱中（循环水量约0.98m3/d）。该部分冷却水需定期补充，补充量约6.0m3/a。 （2）生活污水 本项目废水来源为生活污水，本项目劳动定员20人，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）人均用水量按40L/d计，则用水量为0.8m3/d，即240m3/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.64m3/d，即192m3/a。职工生活污水主要污染物及浓度为COD 350mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L。 生活污水进入厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，SS50%，氨氮3%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD 280mg/L、SS 100mg/L、氨氮29.1mg/L，排放量为COD 0.0538t/a、SS 0.0192t/a、氨氮0.0056t/a。 化粪池依托的可行性：本项目生活污水排放量为0.64m3/d，生活污水经厂区化粪池（10m3）降解处理，生活污水在化粪池内的水力停留时间取24h，化粪池容积为10m3，可以满足水力停留时间要求；项目生活污水经化粪池降解处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及洛阳市中州渠人工湿地接管水质要求（COD350mg/L，氨氮45mg/L）。 生活污水经厂区化粪池处理后，进入污水管网排入中州渠污水管网，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 洛阳市中州渠人工湿地收水范围为：偃师市文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。本项目位于偃师区先进制造业开发区（山化板块），区域污水管网完善，位于洛阳市中州渠人工湿地的收水范围内。 本项目建成后，生活污水排放量约为0.64m3/d，目前洛阳市中州渠人工湿地日处理量约为1000m3/d，富余处理能力约为5000m3/d，项目废水可被洛阳市中州渠人工湿地所接纳，对湿地的运行不会造成负荷。故本项目依托洛阳市中州渠人工湿地处理是可行的。 因此，项目营运期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 - 3. 噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自拌料锅、锁边机、注塑机、破碎机、聚氨酯浇注生产线、风机等高噪声设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 - 表4-4 噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级 dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外声压级 dB（A）. X; Y; Z. 1; 生产车间; 注塑机; 80; 基础减震、厂房隔声; 30; 6; 1; N6,E10, S15,W30; N64,E63,S63,W61; 昼间; 20; N44,E43,S43,W41. 2; 破碎机; 80; 基础减震、厂房隔声; 30; 4; 1; N4,E10, S17,W30; N65,E63,S62,W61; 昼间; 20; N45,E43,S42,W41. 3; 聚氨酯浇注线; 78; 基础减震、厂房隔声; 10; 6; 1; N6,E30, S15,W10; N64,E61,S60,W60; 昼间; 20; N44,E41,S40,W40. 4; 风机; 85; 基础减震、厂房隔声; 6; 7; 1.5; N7,E33, S11,W7; N67,E65,S66,W67; 昼间; 20; N47,E45,S46,W47. 注：上表中空间相对位置坐标为布置区域西北角位置；. 3.2预测模式 本项目采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式来预测各厂界的噪声值。预测模式如下： （1）基本公式 LP(r)= LP(r0)+DC-（A div+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：LP(r)——预测点处声压级，dB(A)； LP(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB(A)； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）室外点声源预测模式 噪声的衰减主要与声传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素有关，只考虑几何发散时，按下式计算： LP(r)= LP(r0)-20lg(r/r0) 式中：LP(r)——预测点处声压级，dB(A)； LP(r0) ——参考位置r0 处的声压级，dB(A)； r ——预测点距声源距离； r0 ——参考位置距声源距离。 （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j ——在T时间内j声源工作时间，s。 3.3噪声影响分析 经调查，本项目夜间不生产，因此本评价预测昼间项目噪声源对厂址厂界噪声贡献情况。噪声预测结果见下表。 表4-5 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 厂界; 昼间; # 是否达标. 贡献值; # 标准值. 东厂界; 43; # 60; # 达标. 西厂界; 43.4; # 60; # 达标. 南厂界; 44.7; # 60; # 达标. 北厂界; 45.3; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）。 3.4噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划见下表。 表4-6 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 南厂界; 噪声. 西厂界; 噪声. 北厂界; 噪声. - 4. 固体废物 本项目产生的一般固体废物主要为废边角料、废聚氨酯C料桶、废清洗剂和职工日常的生活垃圾；危险废物有废活性炭、废UV灯管、废聚氨酯A料、B料桶。 4.1一般固废 ①生活垃圾：本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量取0.5kg/（d•人），则产生量为30kg/d（2t/a），定期由环卫部门收集，运至垃圾填埋场处置。 ②废包装袋：原辅材料经使用后会产生部分废包装袋，产生量约为0.8t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 ③废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶：本项目废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶产生量约0.2t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）6.1a（任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质），用于原始用途的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。根据现有实际情况，一般固废暂存区暂存后供应商提供新原料时空桶直接带走回收利用。 ④废边角料：项目聚氨酯鞋生产线在脱楦整理过程以及缝纫机加工过程产生的废边角料，约1t/a，固废代码为292-001-06，一般固废暂存区暂存后定期外售。 ⑤除尘灰：项目除尘灰主要是袋式除尘器收集的粉尘，产生量为0.5238t/a，集尘灰主要成分是粉尘，除尘灰固废代码为900-999-66，收集后回用于生产。 4.2危险废物 # ①废活性炭：本项目生产过程产生的有机废气量约为0.3287t/a，通过“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，其中UV光氧处理的有机废气量按有机废气处理总量的40%计，活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按剩下的有机废气处理量的70%计，1t活性炭可吸附0.15t有机废气，则活性炭用量为0.9207t/a，本项目废活性炭产生量约为1.0588t/a（废活性炭产生量与有机废气吸附量合计）。活性炭装置按装载量500kg计算，项目活性炭装置需定期更换活性炭2次/年，则废活性炭的产生量为1.2t/a。 ②废UV灯管：本项目1套UV光氧催化设备，安装灯管数量为12根，根据设备厂家提供资料，UV光氧催化设备配套灯管使用寿命为800~1000h，本次按最不利800h/根计，装置年运行时间为2000h/a，则报废更换的废UV灯管产生量为36根/a，更换频率为3次/年。经收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 ③废聚氨酯A料、B料桶：根据洛阳市生态环境局偃师分局、偃师区工业和信息化局《关于开展制鞋行业危险废物规范化整治的通知》：沾染色浆、颜料的废弃聚氨酯A料桶和含有异氰酸酯的废弃聚氨酯B料桶危险特性为易燃、毒性，属于危险废物，危险废物代码：900-041-49。本项目按照使用的聚氨酯A料、B料产生的废原料桶均属于危险废物处置，产生量约1.29t/a。 ④废清洗剂：聚氨酯生产线需要对模具进行清洗，项目使用清洗剂为工业清洗剂，工业清洗剂年用量为0.14t/a，挥发量为0.014t/a，则废清洗剂产生量为0.126t/a，废清洗剂中含有部分聚氨酯废料，聚氨酯废料量以年用量的0.05%计算，则废清洗剂产生量为0.1418t/a。清洗剂主要成分为丙酮、白电油、TPA等，经查阅《国家危险废物名录》（2021年），该部分废物属于危险废物，废物代码为HW06：900-402-06，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 4.3本项目固废产生情况汇总 表4-7 本项目固废产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特征; 年度 产生量; 贮存方式; 最终 去向; 利用或处置量. 职工生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 固态; /; 2t/a; 垃圾桶; 环卫部门定期清运; 2t/a. 原辅材料; 废包装袋; 一般固废; /; 固态; /; 0.8t/a; 一般固废暂存区; 外售综合利用; 0.8t/a. 原辅材料; 废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶; 一般固废; /; 固态; /; 0.2t/a; 一般固废暂存区; 厂家回收利用; 0.2t/a. 脱楦整理、缝纫加工; 废边角料; 一般固废; /; 固态; /; 1t/a; 一般固废暂存区; 外售综合利用; 1t/a. 环保设备; 除尘灰; 一般固废; /; 固态; /; 1.2t/a; 一般固废暂存区; 外售综合利用; 0.5238t/a. 环保设备; 废活性炭; 危险废物HW49 其他废物900-039-49; 废活性炭; 固态; T; 1.2t/a; 危废暂存间; 交由有资质的单位处置; 1.2t/a. 废UV灯管; 危险废物HW29 含汞废物900-023-29; 含汞废物; 固态; T; 36根/a; 36根/a. 原辅材料; 废聚氨酯A料、B料桶; 危险废物HW49 其他废物900-041-49; 沾染毒性危险废物的废弃容器; 固态; T/In; 1.29t/a; 1.29t/a. 聚氨酯鞋生产线; 废清洗剂; 危险废物HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-402-06; 挥发性有机化合物; 液态; T，I，R; 0.1418t/a; 0.1418t/a. 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-8 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 本项目产生量; 贮存周期（周期内处理量）. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 10m2; 专用储存桶; 2t/a; 1.2t/a; 12个月（1.2t）. 废UV灯管; HW49; 900-023-29; 专用储存桶; 40根/a; 36根/a; 12个月 （36根）. 废原料桶; HW49; 900-041-49; 分类堆放储存; 0.2 t/a; 1.29t/a; 1个月（0.11t）. 废清洗剂; HW06; 900-402-06; 专用储存桶; 0.2 t/a; 0.1418t/a; 12个月（0.1418t）. 由上表可知，现有项目和本项目产生的废活性炭、废UV灯管、废原料桶、废清洗剂均贮存在一座10m2的危废暂存间内，废活性炭、废UV灯管、废清洗剂均使用专用容器密封储存，废原料桶分类堆放储存。根据上表可知本项目建成后危废暂存间满足贮存周期的要求。因此，本厂区危废暂存间可以满足危废的贮存需求。 4.4环境管理要求及依托可行性 （1）一般固废暂存区 建设单位已在车间内设置一个10m2的一般固废暂存区，设置分区，不同的固体废物分区放置，做好台账记录。 （2）危险危废暂存间 设置一个10m2危险暂存间，危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，地面与裙脚硬化防渗，四周设置围堰，贮存设施地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5. 地下水、土壤 本项目车间位于标准厂房第5层，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 环境风险 6.1 风险源调查 项目生产过程涉及的主要危险化学品为PU-B液中含有的MDI，PU原液采用20kg桶装，生产时投入密闭搅拌罐内，最大储存量0.5t。其理化性质及毒理见下表。 - 表4-9 项目主要危险化学品理化性质及毒理一览表 - 物质名称; - 理化性质; - 危险特性; - 毒性机理; - 危险特征. - MDI; 白色固体。加热有刺激臭味，沸点196℃(5×133. 3Pa)，凝固点38～39℃，相对密度(50℃/4℃)1.19，，1. 5906，黏度4.9×10-3 Pa -s(50℃)，闪点（开口）202℃，可溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、硝基苯、二氧六环等。; - 本品有弱刺激作用，刺激眼睛、呼吸系统和皮肤，吸入及皮肤接触可能致敏。; - /; - 可燃. - 根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目涉及的环境风险物质为MDI，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，最大储存量0.5t，根据前文原辅材料成分分析，PU-B液中MDI成分含量为40%-50%，本项目以最大含量计算，因此，MDI纯物质最大含量为0.25t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1、q2，……，qn――每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2，……，Qn――每种危险物质的临界量，t。 本项目Q值确定结果见表4-11。 表4-10 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种物质Q值. 1; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 26447-40-5; 0.25; 0.5; 0.5. 项目Q值Σ; 0.5. 由上表可知，本项目Q=0.5＜1，为一般环境风险等级，仅进行简单分析。 6.2 可能的影响途径 本项目主要影响途径为原料、危险废物在储存过程中发生泄漏，引发火灾、爆炸，会污染大气环境，并危害周围人群和动植物。 - 6.3 环境风险防范措施 ①本项目使用的聚氨酯料均采用20 kg桶装，设置储存区域，专人负责看管，远离火种；原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②设置原料库，将PU鞋底料（聚氨酯A料、B料、C料、色浆、水性脱模剂等液体料）储存至库内，原料库涂刷防渗层、四周设置围堰。 ③危废暂存间涂刷防渗层，四周设置围堰。 ④厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑤厂区还应配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 综上所述，在建设单位严格执行评价提出的事故防范措施的情况下，项目的风险事故可以得到最大限度的降低，因此本工程事故风险是可以承受的。 - 环保措施及投资估算 本项目总投资为80万元，其中环保投资为10万元，占总投资的12.5%，具体环保投资估算见下表。 表4-11 环保措施与投资一览表 产污工序; 环保设施名称; 投资额 （万元）. 废气; 搅拌、打料、破碎工序; 设置密闭原料拌料间，拌料锅、打料锅、破碎机上方均设备集气罩（8个）+袋式除尘器; UV光氧+活性炭吸附装置+25m高排气筒（DA001）; 7. 注塑工序; 集气罩（3个）. 聚氨酯浇注工序; 集气罩（6个）. 废水; 生活污水; 化粪池（依托现有）; /. 噪声; 产生噪声各设备; 基础减震和厂房隔声; 1. 一般固体废物; 废包装袋; 一般固废暂存区10m2; 0.5. 废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶. 废边角料. 除尘灰. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. 危险废物; 废活性炭; 危废暂存间10m2; 1. 废UV灯管. 废聚氨酯A料、B料桶. 废清洗剂. 合 计; 10. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒（DA001） | 搅拌、打料、破碎工序 | 颗粒物 | 集气罩（8个）+袋式除尘器 | UV光氧+活性炭吸附装置+1根25m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩（3个） |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  |  | HCL |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求 |
|  |  | 聚氨酯浇注工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩（6个） |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 车间无组织 | 颗粒物 |  | 车间密闭。搅拌工序设置搅拌间进行二次密闭。 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  |  | HCL |  |  |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD |  | 厂区化粪池 （依托现有） |  | 《污水综合排放标准》（8978-1996）表4三级标准 |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效连续 声压级 |  | 基础减震、厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / |  | / |
| 固体废物 | 项目产生的废包装袋和废边角料等一般固废经收集后暂存厂区一般固废暂存区，定期外售综合处置；除尘灰经收集后回用于生产；生活垃圾交由环卫部门清运处理；产生的危险废物经收集后暂存场区危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 原料暂存区、危废暂存间、生产区采取完善的防渗和管理措施，杜绝跑、冒、滴、漏，在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，保证各项污染防治措施稳定运行。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①本项目使用的聚氨酯料均采用20kg桶装，设置储存区域，专人负责看管，远离火种；原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②设置原料库，将PU鞋底料（聚氨酯A料、B料、C料、色浆、水性脱模剂等液体料）储存至库内，原料库涂刷防渗层、四周设置围堰。 ③危废暂存间涂刷防渗层，四周设置围堰。 ④厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑤厂区还应配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排放口规范化设置，粘贴标识牌； （2）依据行业规范制定自行监测计划； （3）建立环境管理台帐制度，落实环境管理台账记录责任人，明确工作职责。 （4）项目实施后，按《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南）（2021年修订版）相关要求执行。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市偃师区豪耐制鞋厂年产60万双布鞋项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0362t/a |  | 0.0362t/a | +0.0362t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.1022t/a |  | 0.1022t/a | +0.1022t/a |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.0047t/a |  | 0.0047t/a | +0.0047t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0538t/a |  | 0.0538t/a | +0.0538t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0192t/a |  | 0.0192t/a | +0.0192t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0056t/a |  | 0.0056t/a | +0.0056t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废聚氨酯C料桶、废脱模剂桶 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废边角料 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 0.5238t/a |  | 0.5238t/a | +0.5238t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 36根/a |  | 36根/a | +36根/a |
|  | 废原料桶 |  |  |  | 1.29t/a |  | 1.29t/a | +1.29t/a |
|  | 废清洗剂 |  |  |  | 0.1418t/a |  | 0.1418t/a | +0.1418t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①