报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳市偃师区岳滩镇聚鑫华创包装材料

厂年产2000吨打包带项目

建设单位（盖章）：洛阳市偃师区岳滩镇聚鑫华创

包装材料厂

编制日期：       2023年10月

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市偃师区岳滩镇聚鑫华创包装材料厂年产2000吨打包带项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-410381-04-01-379624 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵国强 | 联系方式 | 15236228033 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区岳滩镇寇圪垱村10组 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经112度44分42.309秒，北纬34度41分22.341秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29；53塑料制品业292；其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 13.3 |
| 环保投资占比（%） |  | 13.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改） 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，且本项目已经在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2306-410381-04-01-379624。项目备案证明文件见附件2，本项目符合国家产业政策。 1.2与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）的相符性分析 1.2.1生态保护红线 本项目选址位于河南省洛阳市偃师区岳滩镇寇圪垱村，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不涉及洛阳市划定的生态保护红线。 1.2.2环境质量底线 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目运营过程产生的有机废气经VU光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放，预计对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 距离本项目区域最近的地表水体为伊河，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》可知，伊洛伊河水质为Ⅱ类，水质状况为“优”。本项目无生产废水外排，职工生活污水经租赁厂区内化粪池收集处理后排入偃师区第三污水处理厂进一步处理，预计对区域地表水环境产生的影响较小。 本项目所在区域为2类声环境功能区，项目建成后通过基础减振、厂房隔声等降噪措施后，预计运营期生产噪声排放量较小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 本项目生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运，生产工艺过程中产生的所有一般工业固废和危废均能得到妥善处置。 综合上述分析，本项目建设是符合环境质量底线要求的。 1.2.3资源利用上线 本项目所属行业未设置资源、能源控制指标。运行过程中消耗一定量的电源、水资源消耗，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 1.2.4环境准入负面清单 本项目位于河南省洛阳市偃师区岳滩镇寇圪垱村，对照洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）、《洛阳市各县区分区管控单元生态环境准入清单》，岳滩镇寇圪垱村区域环境管控单元编码：ZH41038120002，管控单元分类为：重点管控单元，环境管控单元名称：城镇重点单元。准入清单要求相符性分析如下。 - 表1-1 与偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符 性. 管控单元分类; 管控要求. 管控单元分类：重点管控单元，城镇重点单元，环境管控单元编码：ZH41038120002. 重点管控单元; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 1、项目租赁现有厂房，厂区周边现状为工业企业，距离项目最近的敏感点为东南侧15m的马郡西地，无医院、学校、幼儿园、养老院等，项目生产不涉及恶臭气体的产生。; 相符. 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目及其他排放重金属等的工业项目。; 2、本项目属于塑料制品业，不属于新建的高排放、高污染项目及其他排放重金属等的工业项目。; 相符. 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 3、本项目不涉及。; 相符. 4、逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产、环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理。; 4、项目选址位于岳滩镇寇圪垱村，不属于城市建成区。; 相符. 5、沿邙山大道两侧，提升改造塑编、校用设备、建材、制鞋等传统行业。积极引导制鞋企业和制鞋产业链上游配套企业逐步退城退村进园区，高标准配套VOCS治理措施，逐步推广集中治理，实现集中集聚发展。; 5、本项目选址位于岳滩镇寇圪垱村，本项目产生有机废气经收集后通过“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气达标排放，有机废气治理措施属于可行技术。; 相符. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目使用电能，不涉及燃用高污染燃料。; 相符. 本项目选址位于河南省洛阳市偃师区岳滩镇寇圪垱村，经查阅洛阳市环境管控单元分布图（见附图7），本项目位于重点管控单元，根据上表分析，项目建设符合洛阳市重点管控单元的环境管控要求，项目符合偃师区分区管控单元生态环境准入清单要求。 1.3《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目生产的打包带属于塑料制品，经查《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，国家标准第1号修改单），属于C2923塑料丝、绳及编织品制造。对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“六、塑料制品业”绩效分级A级企业指标，分析如下。 - 表1-2 与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 差异化指标; 塑料制品业A级绩效指标要求; 企业对标情况. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 1.原料使用新料，不使用废旧塑料； 2.能源使用电能。. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（2021年修改）允许类； 2.符合洛阳市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单要求。. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCS工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCS废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCS治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOX治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1.生产原料为聚丙烯颗粒新料，生产工艺涉及VOCS工序为挤出和加热拉伸工序，项目生产线设置在封闭生产车间内，在挤出口和拉伸烘箱进出口分别设集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCS治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，活性炭碘值在800mg/g及以上； 3.本项目使用原料为聚丙烯颗粒，采用自动上料机气力输送的方式进行投料，投料工序无粉尘产生； 4.更换的废活性炭采用封闭容器收集，在危废暂存间暂存，交有资质单位处理处置，建立储存、处置台账； 5.不涉及NOX排放。. 无组织管控; 1.VOCS物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCS物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCS物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCS的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCS末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.本项目原料（聚丙烯颗粒）储存在密闭包装袋中，原料存放于车间内原料区； 2.本项目物料为颗粒物料，在车间内采用密闭包装袋转移，采用自动化、封闭输送至挤出机料斗； 3.生产工艺涉及VOCS工序废气产生部位设集气罩，VOCS治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理； 4.厂区道路及车间地面硬化，厂内地面全部硬化，无成片裸露土地。. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3。; 1.全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3； 2.VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%； 3.本项目不涉及锅炉。. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1.本项目环保手续正在办理中，后续根据环保部门要求进行监控设备的安装； 2.有组织排放口按照排污许可要求开展自行监测；. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目环保档案后续不断补充完整。. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目台账记录应包括：1.生产设施运行管理信息；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.固废、危废处理记录；6.建立运输车辆电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准或使用新能源车辆； 3.厂内不使用非道路移动机械。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 企业使用原料量较少，按要求建立电子台账。. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。. 根据上表可知，本项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“六、塑料制品业”绩效分级A级企业指标要求。 1.4河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 本项目与豫环委办〔2023〕3号文相符性分析见下表。 - 表1-3 与豫环委办〔2023〕3号文相符性分析 相关要求; 项目特点; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 二、大气减污降碳协同增效行动. 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 本项目行业类别属于塑料制品行业，属于省绩效分级重点行业，项目建设性质为改建，对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，本项目建设符合“六、塑料制品业”绩效分级A级企业指标要求。项目大宗货物年货运量不足150万吨。; 相符. 根据上表分析，本项目符合《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》中相关要求。 1.4与《洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 本项目相关内容相符性分析见下表。 - 表1-4 与偃环委办〔2023〕3号文相符性分析 相关要求; 项目特点; 相符性. （六）加快挥发性有机物治理. 23.推进低VOCS含量原辅材料源头替代 （1）按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCS含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目选址位于岳滩镇寇圪垱村，行业类别属于塑料制品行业，项目原料为聚丙烯（颗粒）新料，不属于所列需要使用低VOCS含量原辅材料替代的建设项目。; 相符. 24.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCS物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCS无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目原料为固体聚丙烯颗粒，原料暂存于生产车间内，生产车间密闭，项目生产过程中产生的有机废气通过“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，达标排放。; 相符. 25.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与VOCS废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。六月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 本项目VOCS废气治理采用“UV光氧+活性炭吸附”装置，经对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）》，措置可行。; 相符. 1.5洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环委办〔2023〕5号）相符性分析 对照偃环委办〔2023〕5号文，与本项目相关内容相符性分析见下表。 - 表1-5 偃环攻坚办〔2023〕5号文相符性分析 要求; 环评要求; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、制鞋等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用低VOCS含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废气量、去向以及挥发性有机物含量。; 本项目属于塑料制品行业，项目原料为聚丙烯新料（颗粒），不属于所列需要使用低VOCS含量原辅材料替代的建设项目。并根据相关要求建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废气量、去向以及挥发性有机物含量，保存期限不少于三年。; 相符. （三）强化收集效果，减少无组织排放. 9.遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气，距离集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。; 本项目生产原料使用聚丙烯颗粒料新料，生产线布置在密闭生产车间内，在产污节点设置集气设施，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s，废气经治理后排放，VOCS排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值要求。; 相符. 根据上表分析，本项目建设符合《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环委办〔2023〕5号）中相关要求。 1.6与饮用水源保护规划的相符性分析 （1）城市集中式饮用水源地 偃师区现有2处城市集中式饮用水源地，分别为一水厂和二水厂。一水厂位于市区首阳路与中成路交叉口东南角（后庄），设计取水量为1万m3/d，由6眼深井取水，井深120~153m。二水厂位于后纸庄村北300m处，设计日供水规模5万m3/d，由9眼深井取水，井深226~368m。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）文件规定，城市集中式饮用水源保护区一级保护区为取水井外围50米的区域；二级保护区为一级保护区外围150米的区域。 偃师区一水厂和二水厂均位于洛河以北，本项目厂址均未在以上城市集中式饮用水源保护区范围内，且距离较远，因此符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）乡镇集中式饮用水源地 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125号）文件，偃师区岳滩镇现有3处乡镇集中式饮用水源地，分别为岳滩镇东水厂、西水厂和三水厂。其保护区划分范围分别为： 岳滩镇东水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 岳滩镇西水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。 岳滩镇三水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 根据现场调查，距离本项目厂址最近的乡镇集中式饮用水源地为岳滩镇三水厂，其地下水井群一级保护区边界位于项目厂址NE方向约928m。因此，本项目厂址不在上述各饮用水源保护区保护范围内，符合河南省乡镇集中式饮用水源保护区划。本项目厂址与饮用水源保护区的相对位置关系见附图5。 1.7与文物保护规划的相符性分析 洛阳市城市总体规划中大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、氓山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师区岳滩镇佛滩头村，距离项目厂址较近的文物保护单位为东汉陵墓南兆域及二里头遗址，均属国家级重点文物保护单位。 东汉陵墓南兆域位于洛阳市伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇和偃师区高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，总面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓群位于偃师区境内，西邻洛阳市域，距洛阳市区大约20公里，可分成两个部分：核心区域（帝陵）和外围区域（陪葬墓群）。核心区域地处万安山北麓高坡上，地势高亢宽阔，海拔高度较高；外围区域位于核心区域的东部、东北部，地处伊洛河河谷和万安山山麓高坡下，地势平缓面积狭小，海拔高度较低。整个陵区占地面积大于200余平方公里，现存和已经被夷平的古代墓冢大约167座。建设控制地带范围：西至上村—毛村一线，南至张沟—孙家瑶一线，东至段湾—董村一线，北至伊河，面积约109km2。 二里头遗址为夏商时代遗址，位于二里头村南。根据《洛阳市偃师二里头遗址和尸乡沟商城遗址保护条例》，二里头遗址保护范围为：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。遗址建设控制地带为：自保护范围周边向四周各扩100米。 本项目厂址不在东汉陵墓南兆域及二里头遗址的保护范围和建设控制地带范围内，本项目厂址与洛阳市大遗址保护区的相对位置关系见附图6。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 洛阳市偃师区岳滩镇聚鑫华创包装材料厂（统一社会信用代码：92410307MACL16BW1N）经过市场调研，塑料打包带目前市场前景较好，因此决定投资100万元，租赁偃师区岳滩镇寇圪垱村10组洛阳市豪达机械厂厂区内西侧厂房（租赁协议见附件4），建设“洛阳市偃师区岳滩镇聚鑫华创包装材料厂年产2000吨打包带项目”，项目建成后可同时为周边群众提供就业机会。 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2021年修改版），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于允许建设项目，符合国家产业政策。2023年06月26日，洛阳市偃师区发展和改革委员会对“洛阳市偃师区岳滩镇聚鑫华创包装材料厂年产2000吨打包带项目”（以下简称“本项目”）进行了备案，项目代码：2306-410381-04-01-379624（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29；第53条、塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表，本项目生产过程中使用的聚丙烯颗粒为新料，不使用再生塑料颗粒。 受洛阳市偃师区岳滩镇聚鑫华创包装材料厂的委托（见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员进行实地踏勘，调查并收集资料，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。 2.2建设地点及周围环境状况 本项目偃师区岳滩镇寇圪垱村10组，租赁厂房占地面积600m2。本项目所在厂区北侧为偃师区返乡创业园（目前施工在建），东侧为洛阳晟治智能科技有限公司厂区，南侧为道路，西侧为德辉机械厂区。本项目生产车间北侧厂房目前闲置，东侧为厂区道路，隔路为洛阳市豪达机械厂生产车间，南侧为洛阳市豪达机械厂仓库。 距离项目最近的敏感点为本项目所在厂区东南侧15m的马郡西地居民住宅；根据偃师市自然资源和规划局出具的《关于洛阳市麒龙机械厂的规划选址意见》，本项目用地属于工业用地，根据偃师区岳滩镇产业发展办公室出具证明文件，该项目符合偃师区岳滩镇产业发展规划。项目地理位置图见附图1，周边敏感点分布情况见附图2。 2.3建设内容 本项目建设内容见下表。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，1F，钢混结构，建筑面积600m2，长×宽，H=7m（最高点），主要建设4条打包带生产线。; 租赁已建成. 辅助工程; 循环冷却水池; 1座，规格为2m3（2m×1m×1m）; 新建. 办公室; 1间，9m2（5.6m×2.85m×2.7m）; 租赁已建成，位于生产车间大门北侧. 公用工程; 给水; 岳滩镇供水管网; 依托厂区现有. 排水; 生活污水经厂区化粪池收集后，通过市政污水管网进入偃师区第三污水处理厂进一步处理; 依托厂区现有. 设循环冷却水系统，冷却水采用新鲜水，循环使用不外排; 新建. 供电; 岳滩镇供电所供给; 依托厂区现有. 环保工程; 废气治理; 集气罩（12个）+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）; 新建. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声; 新建. 固体废物治理; 一般固废; 一般固废暂存区12m2（4m×3m）; 新建. 危险废物; 危废暂存间4m2（2m×2m）; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶，若干; 收集后定期由环卫部门清运. 土壤、地下水防治; 分区防渗; 新建. 2.4产品方案及生产规模 本项目产品为打包带，年产量2000吨，具体产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量（吨）; 规格; 备注. 打包带; 2000; 宽度12~19mm; 每条生产线可以同时收2卷. 2.5主要生产设备 本项目主要生产设备及设施见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备及设施一览表 序号; 设备/设施名称; 数量; 单位; 型号; 备注. 1; 自动上料机; 4; 台; /; /. 2; 80pp打包带挤出机; 4; 台; /; 含料斗（料斗容积200kg）、计量泵. 3; 低速牵引五辊; 4; 台; /; /. 4; 恒温热风循环拉伸烘箱; 4; 台; 有效长度4m，内宽0.28m，外宽0.45m; 含0.3m3冷却水槽. 5; 高速拉伸五辊; 4; 台; 牵引速度0-260mm; /. 6; 压花机; 4; 台; 压花轮尺寸156×120mm; /. 7; 定型烘箱; 4; 台; 有效长度2.8m，内宽0.26m，外宽0.42m; 含0.3m3冷却水槽. 8; 高速牵引三辊; 4; 台; 牵引速度0-260mm; /. 9; 收卷机; 4; 台; /; /. 10; 循环冷却水池; 1; 座; 2m×1m×1m; /. 11; 冷却塔; 1; 座; /; /. 产能核算： 本项目共设置4条生产线，单条生产线最大设计产能为0.12t/h，生产设备年时基数为5000h，则4条生产线的最大产能为2400t/a，满足项目生产需求。 2.6主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 原料; 聚丙烯颗粒; 2002; t/a; 外购，新聚丙烯颗粒料，25kg/袋. 2; 辅料; 纸筒; 10; 万个/a; /. 3; 纸盖; 20; 万个/a; /. 4; 包装纸; 5; t/a; /. 5; 能源; 水; 78; t/a; 岳滩镇供水管网. 6; 电; 20; 万kw·h/a; 岳滩镇供电所供给. 原辅材料理化性质： 聚丙烯颗粒：由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。具有无毒、无臭、无味等特点，密度为0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。聚丙烯对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万~15万，成型性好。聚丙烯具有较高的耐热性，连续使用温度可达110~120℃，与绝大多数化学药品不反应。 2.7公用工程 2.7.1给水 本项目用水由岳滩镇供水管网供给，依托厂区原有供水系统。 2.7.2排水 生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网进入偃师区第三污水处理厂进一步处理。循环冷却水循环使用不外排。 2.7.3供电 本厂区生产及生活用电，由岳滩镇供电所提供，用电量约为20万kw·h/a。 2.8劳动定员及工作制度 项目劳动定员6人，均不在厂区食宿。年工作天数为250天，每天两班。每班12小时（8:00-20:00，20:00-次日8:00），其中每班休息时间为2h，生产设备年时基数为5000h。 2.9项目平面布置 项目车间大门位于厂房东侧，大门北侧为项目办公室，危废间位于办公室北侧，车间西南部共设置4条生产线，东南部为原料区，东南角为一般固废暂存区，东北部位成品区，西北部辅料区。项目车间各功能布局分区明确，出入口布设合理，整体布局合理顺畅，符合工艺流程需求和设计规范要求。项目的平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10运营期工艺流程及产污分析 2.10.1工艺流程及产排污环节 本项目产品为打包带，工艺流程及产排污环节见下图。 图2-1 本项目生产工艺流程及排污节点示意图 2.10.2工艺流程简述 （1）上料 本项目原材料采用聚丙烯颗粒新料，经自动上料机，通过气力输送的方式进入挤出机料斗。因原料均为颗粒，该过程无粉尘产生，仅设备运行产生的噪声。 （2）熔化挤出 原料进入料斗后，由配套计量泵根据设定使原料定量流入挤出机螺杆内，经过螺杆加热后，通过挤出口挤出打包带带胚。螺杆采用电加热，加热温度为约240℃，该过程会产生有机废气。每班首次开机会产生少量废料，废料率小于总原料用量的1‰，产生的废料为一般固体废物，设备运行过程中会产生噪声。 （3）冷却 挤出的带胚直接进入冷却水槽进行常温冷却，采用连续式反冲洗过滤器对水槽内冷却水进行过滤，冷却水循环使用。 （4）恒温加热拉伸 水冷却后的带胚经过低速牵引五辊进入恒温热风循环拉伸烘箱进行加热，加热温度为约为180~190℃，加热后经过高速拉伸五辊拉伸成定制宽度。该过程加热时会产生有机废气，设备运行会产生噪声。 （5）压花 利用压花机对带胚进行物理压花，此过程进产生设备运行噪声。 （6）加热定型、冷却 压花处理后的带胚进入定型烘箱进行定型处理（定型温度30℃左右），定型后再次进入冷却水槽冷却。该过程会产生设备运行噪声。 （7）收卷、包装 冷却后的打包带经过高速牵引三辊引至收卷机收卷，经过人工包装后即为成品。 2.11产排污环节及污染物治理措施 根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见表2-5。 表2-5 本项目产排污环节及治理措施一览表 污染类型; 产污工序; 主要污染物; 拟采取的污染防治措施. 废气; 熔化挤出; 非甲烷总烃; 挤出口设置集气罩; 收集的废气经集气管道引至1套UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后经1根15m高的排气筒排放. 恒温加热拉伸; 非甲烷总烃; 恒温热风循环拉伸烘箱进出口分别设置集气罩. 废水; 办公生活; COD、氨氮、SS; 化粪池. 噪声; 设备运行; 等效连续声级; 基础减振、厂房隔声. 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集后定期由环卫部门清运. 一般固废; 熔化挤出; 挤出废料; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期委托造粒厂综合利用. 包装; 废包装材料; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用. 危险废物; 废气治理设备; 废UV灯管; 经收集后分类暂存厂区危废暂存间，定期委托有资质的单位处置. 废气治理设备; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有工程环保手续执行情况 建设单位租赁该厂房原建设为打包带储存仓库，主要用于存放成品打包带，经查阅《国民经济行业分类》属于“D5920其他仓储业”，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），原项目未纳入建设项目环境影响评价管理，无需编制环境影响报告表。 2、原有工程污染物产排情况 （1）废气 原工程无机械生产设备，故无废气产生。 （2）废水 原工程有管理人员2人，生活污水产生量为0.064m3/d（19.2m3/a）；经厂区化粪池处理后，污染物排放量为COD0.005t/a、SS0.003t/a、NH3-N0.001t/a，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入偃师区第三污水处理厂深度处理。 （3）固废 原有工程固废废物主要为员工产生的生活垃圾。年运行时间300天，生活垃圾产生量约为0.3t/a，经收集后定期交由环卫部门统一处理。 （4）噪声 原有工程无生产设备，进装卸货物及车辆运输噪声，在运营过程中，未收到噪声扰民等问题，周围声环境良好。 3、原有工程存在的环保问题及整改措施 根据现场调查，目前该厂房内成品打包带已进行转移，需对厂房内进行重新布局，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境 3.1.1环境空气污染物基本项目调查数据 根据环境空气功能区分类，项目所在区域属二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。本次评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的2022年环境空气质量公报中的数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2），结果见表3-1。 表3-1 洛阳市2022年环境空气质量现状评价情况一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47μg/m3; 35μg/m3; 134.29%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80μg/m3; 70μg/m3; 114.29%; 不达标. O3; 日最大8小时平均值 第90百分位数; 171μg/m3; 160μg/m3; 106.88%; 不达标. CO; 日平均值 第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.00%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7μg/m3; 60μg/m3; 11.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26μg/m3; 40μg/m3; 65.00%; 达标. 根据上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10、O3均不满足（《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准浓度限值要求，因此项目所在评价区域为不达标区。 针对区域环境质量现状超标的情况，偃师区先后出台《洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）、《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环委办〔2023〕5号）等文件，采取文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 3.2地表水环境 根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》可知：2022年，全市共设置19个地表水监测断面，其中涉及黄河流域设置18个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河洛阳龙门大桥、伊河岳滩、洛河长水、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处、吉利区入黄河口、伊河陆浑水库、洛河故县水库、白降河入伊河口、瀍河陇海铁路桥、瀍河潞泽会馆、涧河丽春桥、涧河同乐桥、洛河李楼桥、伊河207桥；涉及淮河流域设置北汝阳紫罗山1个监测断面。监测河段总长度为671.2千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2千米，淮河流域监测河段长度为102千米。 2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”，占河流总数的12.5%。 本项目最近水体为伊河，伊河水质为Ⅱ类，水质状况为“优”。 3.3声环境 本项目厂址位于偃师区岳滩镇寇圪垱村，根据根《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于2类声环境功能区，距项目最近声环境敏感点为东侧15m处的马郡西地。为了解项目所在区域声环境质量现状，委托河南哈勃环境检测有限公司于2023年7月6日-7日对项目所在区域声环境质量现状进行了检测（附件6），检测期间，其它企业正常生产，结果见下表。 表3-2 噪声检测结果表 检测日期; 检测点位; 检测结果（dB（A））. 昼间; 夜间. 2023年7月6日; 南厂界; 55.6; 45.3. 北厂界; 54.8; 44.7. 马郡西地; 50.3; 39.8. 2023年7月7日; 南厂界; 56.3; 44.6. 北厂界; 55.7; 45.7. 马郡西地; 50.6; 40.5. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准限值; 60; 50. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.4环境保护目标 根据现场调查，项目所在厂区外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，项目所在厂区500米范围内，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源。本次评价范围的环境保护目标价见下表。 表3-3 本项目大气环境保护目标调查表 序号; 名称; 坐标; 方位; 与本项目距离/m; 保护对象; 人数/人; 保护级别. 经度; 纬度. 1; 马郡西地; 112°44′48.730″; 34°41′20.225″; E; 15; 居民; 320; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 2; 寇圪垱村; 112°45′18.721″; 34°41′35.307″; E; 455; 居民; 3120. 3; 赵庄街东地; 112°44′39.286″; 34°41′5.586″; SW; 416; 居民; 100. 4; 赵庄寨村; 112°44′30.673″; 34°41′11.901″; SW; 223; 居民; 2895. 表3-4 本项目声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 马郡西地; 52; 37; 1.5; 15; E; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 2F民房，朝南，周围分布厂房和居民住宅. 注：本项目原点为项目所在厂房西南角. 表3-5 本项目地表水环境保护目标 序号; 名称; 方位; 与本项目距离（m）; 保护级别. 1; 伊河; S; 1782; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.5污染物排放控制标准 本项目污染物排放标准限值见表3-6。 表3-6 污染物排放标准限值一览表 类别; 执行标准; 污染物; 标准值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 表5大气污染物特别排放限值; 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t产品. 表9企业厂界大气污染物浓度限值; 无组织; 企业边界任何1h大气污染物平均浓度：4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）：其他行业有机废气排放要求; 有组织; 其他行业有机废气排放口建议排放浓度80mg/m3. 无组织; 其他企业边界排放建议值2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1厂区内VOCS无组织排放限值; 厂房外设置监控点; 1h平均浓度值6mg/m3. 任意一次浓度值20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; /. 偃师区第三污水处理厂收水水质要求; COD; 350mg/L. NH3-N; 40mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); /; 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; /; /. |
| 总量 控制 指标 | 根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定COD、氨氮、非甲烷总烃为本项目污染物总量控制因子。 本项目生活污水经厂区现有化粪池收集处理后，排入偃师区第三污水处理厂进行深度处理，无需申请总量指标。 本项目建成后全厂VOCS（非甲烷总烃）的排放量：0.123t/a，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期 根据现场调查，本项目施工期主要在现有厂房内建设循环冷却水池、设备的运输和安装，施工期的环境影响主要为车辆运输产生的扬尘和噪声、循环冷却水池建设产生的扬尘、设备安装产生的噪声以及施工垃圾、施工人员的生活污水及生活垃圾。 4.1.1废气 根据现场调查，入厂区道路和厂内道路均已硬化，运输扬尘产生量较小；循环冷却水池施工面积较小且位于厂房内，施工过程中会产生少量粉尘，施工过程中及时洒水，可减少扬尘污染。 4.1.2噪声 运输车辆产生的噪声为间断性噪声，设备安装噪声对周围环境有一定影响但影响较小，应严格控制施工时间，禁止在午间和夜间进行高噪声施工作业，保证厂界噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，将施工噪声对周围环境的影响减少到最少。 4.1.3固体废物 本工程施工过程中产生的废包装材料收集后外售，施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门处理，土方运输必须采用密闭式运输车辆，减少扬尘污染。 4.1.4废水 施工人员均不在厂区食宿，生活污水依托厂区现有化粪池处理。 综上所述，采取上述措施后，施工期对周围环境的影响不大。 |
| --- | --- |
|  | 4.2.运营期 4.2.1废气 4.2.1.1废气污染物产生及排放情况 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目运营期废气污染物产排情况见下表。 表4-1 废气污染物产生及排放情况一览表 主要生产单元; 产物设施; 产污环节; 污染物名称; 排放方式; 废气量; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 单位产品非甲烷总烃排放量 （kg/t产品）; 排放执行标准. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; 治理工艺; 效率; 是否技术可行; mg/m3; kg/h; t/a. 生产车间; 挤出机、恒温热风循环拉伸烘箱; 熔融挤出、恒温加热拉伸; 非甲烷总烃; 有组织; 6000; 13.200; 0.079; 0.396; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）; 80%; 是; 2.667; 0.016; 0.079; 0.0615; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业标准限值要求。. 无组织; /; /; 0.009; 0.044; 密闭车间; /; 是; /; 0.009; 0.044. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.2废气源强核算 本项目生产过程中所使用的原料为全新聚丙烯颗粒料，采用自动上料机气力输送方式投料，因此项目在投料过程中无粉尘产生，项目废气主要为熔融挤出工序和恒温加热拉伸工序由于加热产生的非甲烷总烃。 参照《河南金诺塑业包装有限公司年产约2000吨打包带生产项目竣工环境保护验收监测报告》（以下称为“类比项目”），类比项目生产工艺、原料和污染治理措施均与本项目相同，因此具有可类比性。根据类比项目验收监测数据折算为满负荷后，有组织非甲烷总烃产生速率为0.130kg/h~0.165kg/h，有组织年产生量为0.312t/a~0.396t/a，因本项目与类比项目的产能一致，考虑最不利因素，本项目有组织非甲烷总烃产生量以0.396t/a计。集气罩的收集效率按90%计，则本项目非甲烷总烃的产生量为0.440t/a。 4.2.1.3废气处理及排放情况 （1）废气收集设施 评价要求在挤出机挤出口和拉伸烘箱的进出口上方设置集气罩（共12个），集气罩四周加装软帘，对加热产生的非甲烷总烃进行收集，收集后引入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后由1根15m排气筒排放（排放口DA001）。 （2）风机风量 - 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： - Q=0.75（10X2+A）×VX - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - X—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.2m； - A—集气罩口面积，m2， VX—最小控制风速，m/s，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.4m/s。 本项目拟在挤出口、恒温热风循环拉伸烘箱进出口分别设置集气罩尺寸约为0.2m×0.2m，集气罩四周加装软帘；经计算每个集气罩所需风量约为475.2m3/h，项目共设置4条生产线，每条生产线需设置3个集气罩，进口风量合计5702.4m3/h。本项目配套风机风量设计为6000m3/h，能够满足废气收集系统需求。 项目生产线年有效工作时间约为5000h，集气效率按90%计，处理效率按80%计（UV光氧催化处理效率20%，活性炭吸附效率75%）。 4.2.1.4废气治理设施基本信息 本项目废气治理设施基本信息见下表。 表4-2 废气治理设施基本信息一览表 污染源; 治理工艺; 处理能力 （m3/h）; 收集效率 （%）; 去除效率 （%）; 是否为可行技术. 生产车间; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA001; 6000; 90; 80; 是，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）》. 由上表可知，本项目采取的治理措施为可行技术，有机废气处理设施排气筒（DA001）非甲烷总烃有组织排放浓度为2.667mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.0615kg/t产品，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求（非甲烷总烃特别排放限值：60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业标准限值要求（80mg/m3）。 4.2.1.5废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-3 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 排气筒参数. 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 流速（m/s）; 类型; 中心坐标. 经度; 纬度. DA001; 挤出、拉伸废气排放口; 非甲烷总烃; 15; 0.45; 40; 10.5; 一般排放口; 112°44′42.032″; ,34°41′22.243″. 4.2.1.6监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1027—2021）的要求，本项目废气监测计划见下表。 表4-4 本项目废气污染物自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 挤出、拉伸废气排放口DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求（60mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业标准限值要求（80mg/m3）. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业厂界大气污染物浓度限值. 车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1厂区内VOCS无组织排放限值. 4.2.1.7评价结论 综上所述，虽然项目位于环境空气不达标区，但项目运营期生产过程采取多种措施，减少污染物排放；挤出、拉伸工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后由15m高排气筒排放，处理措施为排污许可规范中可行技术，且污染物排放量较小，排放浓度满足标准要求；随着洛阳市、偃师区大气污染防治措施的落实，区域环境空气质量将逐步改善，本项目对环境空气影响较小可以接受。 4.2.2废水 4.2.2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 本项目用水主要为职工日常的生活用水和生产设备的循环冷却水，其中循环冷却水循环使用定期补充损耗不外排。 本项目废水污染源排放基本情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-5 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 废水产生量（m3/a）; 污染物产生; 治理措施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放; 排放时间（h）. 浓度（mg/m3）; 量 （t/a）; 名称; 效率/%; 浓度（mg/m3）; 量 （t/a）. 职工生活; 生活污水; COD; 48; 350; 0.017; 化粪池（4m3）; 20; 48; 280; 0.013; 6000. SS; 220; 0.011; 30; 154; 0.007. NH3-N; 30; 0.001; 3; 29.1; 0.001. 表4-6 项目废水治理措施基本情况一览表 废水类别; 污染物; 许可排放量污染物项目; 污染治理设施; 排放方式; 排放去向. 污染物治理设施名称; 污染物治理工艺; 是否为可行技术. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮; 化学需氧量、悬浮物、氨氮; 化粪池; 厌氧发酵+沉淀; 是; 间断排放; 偃师区第三污水处理厂. 4.2.2.2废水排放口情况 项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入偃师区第三污水处理厂，排放口基本情况见下表。 表4-7 项目废水排放口情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口坐标; 排放规律; 排放标准. 经度; 纬度. DW001; 厂区废水总排口; 一般排放口; 112°44′42.390″; 34°41′20.998″; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及偃师区第三污水处理厂收水水质标准. |
| --- | --- |

|  | 4.2.2.3废水污染物排放情况 本项目用水主要为职工日常的生活用水和生产设备的循环冷却水，其中循环冷却水循环使用定期补充损耗不外排。 生产用水：主要为冷却系统由于自然挥发需定期补充用水，设备循环水量为2.4m3/d（600m3/a），蒸发损耗按循环量的3%考虑，则需要补充水量为0.072m3/d（18m3/a）。 生活用水：项目劳动定员6人，均不在厂区内食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）并结合实际情况，人均用水量取40L/（人﹒d），则员工生活新鲜水使用量为0.24m3/d（60m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计算，则该项目生活污水产生量为0.192m3/d（48m3/a），项目污水中主要污染物浓度COD350mg/L、SS220mg/L、NH3-N30mg/L，产生量为COD0.017t/a、SS0.011t/a、NH3-N0.001t/a；经厂区化粪池处理后，污染物浓度为COD280mg/L、SS154mg/L、NH3-N29.1mg/L，排放量为COD0.013t/a、SS0.007t/a、NH3-N0.001t/a，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入偃师区第三污水处理厂深度处理。 本项目水平衡见下图。 新鲜水：78 生活用水 循环冷却水 60 18 48 损耗：12 化粪池 600 损耗：18 48 市政污水管网 偃师区第三污水处理厂 伊河 48 48 图4-1 本项目水平衡图 m3/a 4.2.2.4污染防治设施可行性分析 （1）化粪池依托可行性 ①水质 本项目生活污水COD280mg/L，氨氮29.1mg/L，悬浮物154mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及偃师区第三污水处理厂进水水质要求。 ②水量 本项目和洛阳市豪达机械厂共同依托厂区现有的一个化粪池，容积为4m3。本项目劳动定员6人，洛阳市豪达机械厂劳动定员4人，生活污水排放量分别为0.192m3/d、0.16m3/d共0.352m3/d，满足12~24h停留时间要求，故厂区化粪池能够满足本项目需要。因此，本项目生活废水处理依托厂区化粪池可行。 （2）项目废水进入污水处理厂可行性分析 偃师区第三污水处理厂位于偃师区岳滩镇岳滩村西南，临近伊河，占地30亩，设计处理能力11.5万m3/d（近期6万m3/d、远期11.5万m3/d），目前建成部分污水处理能力3万m3/d，主要收水范围为偃师区产业集聚区南园生产废水和岳滩镇的生产废水、生活污水。污水处理厂进水水质要求为：COD350mg/L，氨氮40mg/L，出水水质标准为《河南省黄河流域水污染物排放标准》（GB/T1.1-2020）表1-公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值-一级标准。经调查，目前偃师区第三污水处理厂日处理污水量约为9000m3/d，余量充足。 本项目厂址位于偃师区第三污水处理厂收水范围内，厂区废水总排口排水水质满足污水处理厂进水水质要求，厂址南侧道路市政污水管网已经铺设完成并投入使用。因此，本次评价认为项目外排生活污水依托偃师区第三污水处理厂处理可行。 综上所述，本项目废水能得到合理处置，对周围水环境影响不大，采取措施可行。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强 本项目运营期噪声主要为自动上料机、挤出机、恒温热风循环拉伸烘箱、压花机、定型烘箱、收卷机、风机等在运行过程中产生的机械噪声，噪声值约在70~82dB（A）之间，采用基础减振和厂房隔声降噪，其主要噪声源强及防治措施见下表。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目东西厂界为共用厂界，运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表，空间位置以生产车间西南角为起始点。 |
| --- | --- |

|  | 表4-8 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段（h）; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 南; 北; 南; 北; 南; 北. 1; 生产车间; 自动上料机1#; 75; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 3; 3; 0.8; 3; 38.5; 65.46; 43.29; 20; 20; 45.46; 23.29; 1. 2; 自动上料机2#; 75; 5; 3; 0.8; 3; 38.5; 65.46; 43.29; 20; 45.46; 23.29; 1. 3; 自动上料机3#; 75; 7; 3; 0.8; 3; 38.5; 65.46; 43.29; 20; 45.46; 23.29; 1. 4; 自动上料机4#; 75; 9; 3; 0.8; 3; 38.5; 65.46; 43.29; 20; 45.46; 23.29; 1. 5; 挤出机1#; 70; 3; 3; 0.8; 3; 38.5; 60.46; 38.29; 20; 40.46; 18.29; 1. 6; 挤出机2#; 70; 5; 3; 0.8; 3; 38.5; 60.46; 38.29; 20; 40.46; 18.29; 1. 7; 挤出机3#; 70; 7; 3; 0.8; 3; 38.5; 60.46; 38.29; 20; 40.46; 18.29; 1. 8; 挤出机4#; 70; 9; 3; 0.8; 3; 38.5; 60.46; 38.29; 20; 40.46; 18.29; 1. 9; 恒温热风循环拉伸烘箱1#; 75; 3; 9; 1.5; 9; 27; 55.92; 46.37; 20; 35.92; 26.37; 1. 10; 恒温热风循环拉伸烘箱2#; 75; 5; 9; 1.5; 9; 27; 55.92; 46.37; 20; 35.92; 26.37; 1. 11; 恒温热风循环拉伸烘箱3#; 75; 7; 9; 1.5; 9; 27; 55.92; 46.37; 20; 35.92; 26.37; 1. 12; 恒温热风循环拉伸烘箱4#; 75; 9; 9; 1.5; 9; 27; 55.92; 46.37; 20; 35.92; 26.37; 1. 13; 压花机1#; 70; 3; 14.5; 1.5; 14.5; 25; 46.77; 42.04; 20; 26.77; 22.04; 1. 14; 压花机2#; 70; 5; 14.5; 1.5; 14.5; 25; 46.77; 42.04; 20; 26.77; 22.04; 1. 15; 压花机3#; 70; 7; 14.5; 1.5; 14.5; 25; 46.77; 42.04; 20; 26.77; 22.04; 1. 16; 压花机4#; 70; 9; 14.5; 1.5; 14.5; 25; 46.77; 42.04; 20; 26.77; 22.04; 1. 17; 定型烘箱1#; 75; 3; 15; 1.5; 15; 22; 51.48; 48.15; 20; 31.48; 28.15; 1. 18; 定型烘箱2#; 75; 5; 15; 1.5; 15; 22; 51.48; 48.15; 20; 31.48; 28.15; 1. 19; 定型烘箱3#; 75; 7; 15; 1.5; 15; 22; 51.48; 48.15; 20; 31.48; 28.15; 1. 20; 定型烘箱4#; 75; 9; 15; 1.5; 15; 22; 51.48; 48.15; 20; 31.48; 28.15; 1. 21; 收卷机1#; 75; 3; 21.5; 0.6; 21.5; 16.5; 48.35; 50.65; 20; 28.35; 30.65; 1. 22; 收卷机2#; 75; 5; 21.5; 0.6; 21.5; 16.5; 48.35; 50.65; 20; 28.35; 30.65; 1. 23; 收卷机3#; 75; 7; 21.5; 0.6; 21.5; 16.5; 48.35; 50.65; 20; 28.35; 30.65; 1. 24; 收卷机4#; 75; 9; 21.5; 0.6; 21.5; 16.5; 48.35; 50.65; 20; 28.35; 30.65; 1. 25; 风机; 82; 2; 6; 0.2; 6; 33.5; 66.44; 51.50; 20; 46.44; 51.50; 1. |
| --- | --- |

|  | 4.2.3.2厂界达标情况 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，相关公式如下。 - ①点源几何发散衰减模式： Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中：r0——参考位置距离声源的距离（m）； r——预测点距离声源的距离（m）； Lp(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0)——参考位置r0的A声级，dB(A)； ②面源预测 项目车间外墙可视为面源，设传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房长度为b，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性Adiv≈10lg（r/r0）； 当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0）。 - ③噪声源叠加： 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： #### Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij #### 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB，[dB（A）]； #### Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； n—室内声源总数。 经预测，本项目噪声预测结果见下表。 表4-9 厂界噪声预测结果与达标分析 预测点位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值/dB（A）; 现状值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 标准限值/dB（A）; 达标情况. X; Y; Z. 南厂界; 5; -35; 1; 昼间; 23.19; 55.95; 55.95; 60; 达标. 夜间; 44.95; 44.98; 50; 达标. 北厂界; 5; 94; 1; 昼间; 12.36; 55.25; 55.25; 60; 达标. 夜间; 45.20; 45.20; 50; 达标. 注：项目东、西厂界为共用厂界. 表4-10 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 噪声标准值/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 马郡西地; 50.45; 40.15; 23.20; 23.20; 50.46; 40.24; 60; 50; 达标; 达标. 由上表可知，本项目运营期，南、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类要求，声环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 4.2.3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1027—2021），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期环境监测计划，详见下表。 表4-11 本项目噪声自行监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 污染源; 噪声; 南、北厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固废 4.2.4.1产生情况 （1）一般固废 本项目产生的一般固废主要有为废包装材料和挤出工序前段废料。 ①废包装材料 主要包括原料包装袋等，均属一般固废，产生量约为0.5t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装材料代码为292-003-07，收集后暂存于一般固废暂存区定期外售。 ②挤出工序前段废料 根据企业提供资料，项目挤出工序前段废料产生量约为2t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废料代码为292-003-06。废料收集后暂存于一般固废暂存区，定期委托专业破碎的厂家破碎综合利用。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员6人，员工在厂生活垃圾产生量按0.5kg/人·d。则生活垃圾产生量为3kg/d（0.75t/a）。集中收集后交由环卫部门统一清运。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目非甲烷总烃去除量约为0.317t/a，UV光氧催化处理效率20%，去除量为0.0792t/a，活性炭吸附效率75%，吸附量为0.2376t/a，根据《简明通风设计手册》有机废气有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭。根据吸附非甲烷总烃量核算，需要活性炭0.990t/a，则废活性炭产生量约为1.23t/a。 活性炭箱单次装填量为165kg，每2个月更换1次，则废活性炭产生量为1.23t/a，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，经收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 ②废UV灯管 本项目有机废气处理装置UV灯管定期更换，平均每年要全部更换一次，产生量为24根/a，产生的废UV灯管属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物，危废代码为：900-023-29，收集后暂存危废间定期委托有资质单位处理。 表4-12 本项目固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存 方式; 利用处置方式和去向. 原料拆包; 废包装材料; 一般固废; 292-003-07; /; 固态; /; 0.5t/a; /; 暂存于一般固废暂存区，定期外售回收单位。. 挤出; 废料; 一般固废; 292-003-06; /; 固态; /; 2.0t/a; /; 暂存于一般固废暂存间，定期委托破碎厂家破碎综合利用. 办公生活; 生活垃圾; /; /; /; 固态; /; 0.6t/a; /; 集中收集后交由环卫部门统一清运。. 有机废气治理; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 有机废气; 固态; T; 1.23t/a; 桶装; 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。. 废UV灯管; 900-023-29; 含汞废物; 固态; T; 24根/a; 桶装. 4.2.4.2危险废物贮存情况 本项目危险废物主要有：废活性炭1.23t/a和废UV灯管24根/a，以上危险废物拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。本项目危险废物的产生情况见表4-13，危险废物贮存场所基本情况见表4-14。 表4-13 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.23t/a; 废气治理; 固态; VOCS; 1次/2个月; T; 专用容器收集后妥善暂存于危废暂存间，定期委托处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 24根/a; 固态; 汞蒸汽; 1次/a; T. 表4-14 本项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间大门北侧; 4m2; 桶装; 1.5t; 1年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 桶装; 30根; 1年. 4.2.4.3环境管理要求 （1）一般固体废物 一般固废暂存区应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》的有关要求进行建设，并设置标识标牌、建立台账。 （2）危险废物 1）总体要求 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 2）危险废物贮存设施污染控制要求 ①贮存设施采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防止措施，不应露天堆放危险废物。 ②危险废物暂存场所内贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③贮存设施地面与裙角应采取表面防渗措施；表面防渗材料可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 评价要求在车间内设置一个危废暂存间（总面积约4m2），危险废物分类收集，密封储存，暂存于危废暂存间内，定期由具有危险废物处理资质的单位处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危险废物贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危废暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 4.2.5地下水、土壤 本项目原辅材料全部放至生产车间内，生产车间地面全部硬化，产生的危险废物分类收集，密封储存，危废包装容器置于防渗漏托盘上，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置，危废暂存间内墙和墙脚均应采取防渗措施采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数小于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。采取以上措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 4.2.6环保投资估算 项目总投资为100万元，其中环保投资为13.3万元，占总投资的13.3%，具体环保投资估算见下表。 表4-15 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算（万元）. 废气; 挤出、恒温加热拉伸; 集气系统（集气罩+软帘）收集后由UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA001）; 8.0. 废水; 生活污水; 生活污水经厂区化粪池（4m3）处理后通过市政管网排入偃师区第三污水处理厂进一步处理。; 依托现有. 噪声; 生产及环保设备噪声; 厂房隔声、距离衰减; 依托现有. 固废; 废包装材料; 暂存于一般固废暂存区（12m2）; 定期外售; 0.2. 挤出前段废料; 委托破碎综合利用. 生活垃圾; 集中收集，定期交由环卫部门处理; 0.1. 废活性炭; 暂存于危险废物暂存间（4m2），委托有资质的单位进行处理; 5.0. 废UV灯管. 合计; /; /; 13.3. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 挤出和拉伸废气排放口 | 非甲烷总烃 | 集气系统（集气罩+软帘）收集后由1套UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）：其他行业有机废气排放要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 依托厂区现有化粪池处理后通过市政污水管网进入偃师区第三污水处理厂深度处理，最终排入伊河 | 《污水综合排放标准》（GB8989-1996）表4三级标准及偃师区第三污水处理厂收水水质要求 |
|  | 循环冷却水 | SS | / | / |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 等效声级 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物：废包装材料收集后暂存于一般固废暂存区定期外售；开机前段废料收集后暂存于一般固废暂存区，定期委托专业破碎的厂家综合利用。 危险废物：废活性炭和废UV灯管、分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求申领排污许可证。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市偃师区岳滩镇聚鑫华创包装材料厂年产2000吨打包带项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，选址合理。在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，建成使用后对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.123t/a | / | 0.123t/a | +0.123t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.013t/a | / | 0.013t/a | +0.013t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | +0.007t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废料 | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | +2.0t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.23t/a | / | 1.23t/a | +1.23t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 24根/a | / | 24根/a | +24根/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①