报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      偃师市岳滩镇盛源摩托车配件厂

年产15万套办公家具改建项目

建设单位（盖章）： 偃师市岳滩镇盛源摩托车配件厂

编制日期：             2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市岳滩镇盛源摩托车配件厂年产15万套 办公家具改建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2308-410381-04-02-197468 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李正阳 |  | 联系方式 | 13949268567 |
| 建设地点 |  | 河南 省 洛阳 市 偃师 区 岳滩 镇佛滩头村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 43 分 32.763 秒， 34 度 40 分 42.795秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2130金属 家具制造 | 建设项目 行业类别 |  | 第十八项-家具制造业-36金属家具制造 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 √扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） |  | 130 | 环保投资（万元） |  | 16.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 12.7 | 施工工期 |  | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 3541.57(新增) |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村，属于岳滩镇工业区。经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 根据《河南省生态保护红线划定方案》以及《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》（洛市环〔2021〕58号）可知，本项目所在地属于重点管控单元，不属于生态红线区域。洛阳市生态环境管控单元查询结果见附图八。 1.2环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师区岳滩镇，所在区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台了《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2023]41号）等相关大气治理文件，从实施源头削减、推进总量减排、强化收集效果、减少无组织排放、提升治理水平等相关层面加强区域大气污染防治工作，通过治理，预计区域大气环境质量将逐步得到好转。 本项目生产过程使用电能为固化道/固化烘干房供热，固化过程产生的有机废气经1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放；喷粉室产生的颗粒物经1套“旋风+滤筒二级除尘设施”处理后通过15m高排气筒排放；焊接、腻子打磨过程产生的颗粒物经1套袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。本项目生活污水经现有化粪池处理后，排放至区域污水处理厂处理。本项目一般固废全部妥善处置，危险废物交由有危废处理资质的单位安全处置。 本项目扩建完成后，新增VOCS排放量实行区域内等量或倍量替代，项目建设未增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 1.3资源利用上线 本项目使用能源为电能，厂区不涉及煤、天然气、液化石油气等燃料使用，项目新增用地为工业用地，不占用耕地、林地、基本农田等，因此项目建设符合资源利用上线的要求。 1.4环境准入负面清单 本项目位于洛阳市偃师区岳滩镇，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》（洛市环〔2021〕58号）及《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）可知，项目所在地属于偃师区大气高排放区（环境管控单元编码ZH41038120003）。项目建设与偃师区环境管控单元生态环境准入清单的符合性分析见下表。 表1-1 与偃师区环境管控单元生态环境准入清单的相符性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性. 大气环境重点管控区（环境管控单元编码ZH41038120003）. 空间布局约束; - 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。; 本项目所用能源为电能，不涉及燃煤、燃气等燃料使用，不属于新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。; 相符. - 2、新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目为扩建项目，项目厂址位于岳滩镇工业区，项目VOCs排放实行区域倍量削减替代。; 相符. - 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。; 本项目不属于“散乱污”企业。; 相符. 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。; 本项目为金属家具制造项目，项目厂址位于岳滩镇工业区。项目厂址距离伊洛河较远，不会影响伊洛河两案生态廊道建设。; 相符. 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。; 本项目位于岳滩镇工业区，项目用地属于工业用地，本项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类项目，且不与岳滩镇重点发展产业相冲突。; 相符. 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。; 不涉及。; 相符. 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 不涉及。; 相符. 污染物排放管控; - 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 不涉及。; 相符. - 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目颗粒物、VOCs执行大气污染物特别排放限值，可实现达标排放。; 相符. 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目生产设备均布置于密闭生产车间内；焊接、腻子打磨产生的颗粒物通过1套袋式除尘器处理后排放；喷粉过程产生的颗粒物通过1套旋风+滤筒二级除尘设施处理后排放；固化工序产生的有机废气通过一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后排放，治理工艺为组合工艺。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单中的相关管控要求。 2、《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产的产品、采用的生产工艺和生产设备均不在《产业结构调整指导目录》（2019年本）限制类和淘汰类范围，属于允许建设项目；且项目已经洛阳市偃师区发展和改革委员会审核同意备案，项目代码为：2308-410381-04-02-197468（详见附件2），因此本项目建设符合国家产业政策。 3、相关政策文件相符性分析 3.1与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 本项目与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相关要求的相符性分析见下表。 表1-2 与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 总体 要求; 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求。坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs 综合防治原则。VOCs 污染治理应满足达标排放、总量控制要求。涂装工序企业集中的工业园区、产业集聚区宜建设集中喷涂中心，配备高效废气处理设施。活性炭使用量大的工业园区和产业集聚区建设区域活性炭再生基地、集中回收、再利用。; 本项目属于扩建项目，项目厂址位于岳滩镇工业区，项目建设符合规划及政策要求。本项目新增VOCs排放实行区域内倍量削减替代。固化有机废气通过UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后可达标排放，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》的要求（涂装工序其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3）。; 相符. 源头 控制; 涂料选择：强化源头替代，宜选用粉末、水性、高固份等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂、替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量的原辅材料应符合相关标准要求。; 本项目采用固体粉末涂料，属于低VOCs含量涂料，符合相关标准要求。; 相符. 涂装工艺设备的选择：推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用：推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 本项目采用静电喷涂工艺，项目建设有1条自动化喷涂流水线。; 相符. 过程 管理; 储存过程：涉VOCs原辅材料应储存在密闭容器内，并存放于封闭空间。确保原料储存过程中容器加盖、封口、无破损、无泄漏，保持密闭。; 本项目粉末涂料为桶装，储存在密闭容器内，设专人定期检查，防止破损、泄露。; 相符. 调配过程：涉VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或者封闭空间内进行，计算、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 本项目粉末涂料直接使用，无调配、搅拌工序。; 相符. 输送过程：VOCs原辅材料应采用密闭管道或者采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在储存、调配、输送过程中一旦发现泄露，应及时恢复和处置。; 本项目粉末涂料人工加至喷粉室粉仓内，经密闭管道输送至喷枪。; 相符. 涂装过程：喷枪选择：根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。喷涂操作：降低喷枪压力和喷涂速军并保持平简，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离15cm-20cm, 喷枪运行速度宜0. 4m/s-0. 7m/s。换色作业：准确控制换色涂料用量，缩短换色时问，按照从浅到深的顺序涂装，类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。装备设施：涂履、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施，无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs 处理设施。涂料回收，对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 本项目采用小型喷枪，喷粉过程在喷粉室内进行。喷涂操作、换色作业、装备设施等均符合规范要求。; 相符. 清洗过程：合理控制有机清洗剂用量：集中清洗应在装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入专门容器，回收储存。清洗完成后，含有机清洗剂的废抹布等应放入专用容器，减少无组织排放。; 本项目无清洗过程。; 相符. 末端 治理; 排放控制要求：收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率大于2kgh，配置的 VOCs 处理设施处理效率不低于80%。工业涂装工序VOCs排放应符合GB 37822, GB 16297或相关行业、地方排放标准的规定。; 本项目收集的有机废气非甲烷总烃初始排放速率小于2kg/h，配置的VOCs处理设施处理效率为80%。本项目VOCs有组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》的相关要求（涂装工序其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3）；无组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）表1排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中相关行业排放建议值的要求（2.0mg/m3）。; 相符. 废气收集：企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理、采用溶剂型涂料时，其烘干废气宜单独收集处理。废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按G8-14443.G8-14444合理设置通风量。; 本项目喷粉工序颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后排放；固化工序有机废气分别经收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后排放，各工序废气污染物经治理后均满足达标排放。; 相符. 废气处理：水性涂料及低VOCs含量溶剂型涂料： 喷涂流平废气：可采用的处理工艺为湿式除尘或干式过滤+吸附，典型处理技术路线湿式除尘器或干式过滤+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序的漆雾、较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。 烘干废气：可采用的处理工艺为降温+吸附，典型处理技术路线降温+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。; 本项目喷涂采用固体粉末涂料，固化有机废气处理设施采用UV光氧催化+活性炭吸附，废活性炭定期更换。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》的相关要求。 3.2与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相关要求的相符性分析见下表。 表1-3 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村，属于岳滩镇工业区。本项目新增VOCs排放实行区域内倍量削减替代。本项目所在区域为重点区域，项目属于金属家具制造行业，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内，项目烘干道也不属于淘汰类工业炉窑。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目固化工序使用能源为电能，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目不涉及煤气发生炉。; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目固化工序使用能源为电能，不涉及燃煤。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目固化工序使用能源为电能，不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放；固化过程的非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》的要求（涂装工序其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3）。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造、日用玻璃、玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目固化工序使用能源为电能，不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目固化道/固化烘干房工件进出口设置有集气效率不低于90%的集气罩，以尽可能减少废气的无组织排放，固化废气经收集后再通过UV光氧催化+活性炭吸附装置等A+B复合型治理设施处理后达标排放。项目生产工艺中的各产尘点（装置）等均采取了密闭、封闭或设置集气罩等措施，并配备除尘设施，所有生产原料全部贮存于密闭生产车间内。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目为金属家具制造行业，不属于钢铁、电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等重点行业。; 相符. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目不涉及煤气发生炉。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）的相关要求。 3.3与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）相符性分析 根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）总体要求：为深入推进工业窑炉减排，持续改善环境空气质量，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，开展钢铁、有色、电子玻璃、耐材、砖瓦窑等行业工业窑炉实施提标治理，力争达到超低排放水平；持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。本项目与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）的相符性分析见下表。 表1-4 与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》的相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》; （一）工业窑炉提标治理. 1、淘汰落后工业炉窑。2019年6月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目固化烘干采用清洁能源电能，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉。; 相符. 2.工业窑炉清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目固化烘干采用清洁能源电能，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 3.实施工业炉窑提标治理：其他行业工业窑炉排放要求。目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。自2019年10月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。对已明确列为转型转产、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。; 本项目固化道及固化烘干房属于目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，本项目固化工序使用能源为电能，不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放。; 相符. 4.加装在线监控公开排放信息。对我市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等企业加装在线监控设施。在企业开放醒目位置建设电子屏幕，向社会实时公开大气污染物排放状况，公示内容要明确执行的行业排放标准名称、排放浓度限值、实际排放值（有基础含氧量的公示折算值），接受社会监督。; 本项目为金属家具制造行业，不属于火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，也不属于大型耐材、铸造、有色冶炼等需加装在线监控设施企业。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）的相关要求。 3.4 与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发<洛阳市2020年工业污染治理专项方案>的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）的相符性见下表。 表1-5 与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》的相符性分析 序号; 文件要求; 本项情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制到位：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目严格落实工艺废气无组织排放控制措施；企业生产位于密闭的生产车间内；无露天作业、露天堆放现象。; 相符. 2; 工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目设固定焊接工序作业区，焊接烟尘经配套的袋式除尘器进行处理，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 相符. 3; 工业窑炉治理核查。按照《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）的要求，对有色金属、玻璃制品、耐材行业、铁合金、陶瓷行业、砖瓦窑行业、刚玉工业、焊剂工业、石灰烧制、无机化学等行业的工业窑炉开展核查，拟保留的未达标工业窑炉8月底前治理到位，大气污染物实现全面达标排放。无国家行业排放标准的全面执行新颁布的《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》，使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于8mg/m3。; 本项目固化工序使用能源为电能，不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放；固化过程的非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》的要求（涂装工序其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3）。; 相符. 4; 严格源头管控。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目属于金属家具制造行业，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，不涉及煤气发生炉和燃煤锅炉。项目厂址位于岳滩镇工业区，项目固化工序使用能源为电能，不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放，固化过程非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》的要求。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）的相关要求。 3.5与《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办[2023]5号）相符性分析 本项目与《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办[2023]5号）的相符性分析见下表。 表1-6 与《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、制鞋等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。; 本项目属于金属家具制造行业，涉及涂装工序。本项目采用的粉末涂料为固态低VOCs含量涂料，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。 项目投运后，应按照要求建立保存期限不少于三年的台账，记录涉VOCs生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等内容。; 相符. 8、推进绿色生产工艺。在保证安全生产的前提下，工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术；包装印刷行业要大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 本项目涉及工业涂装工序，不涉及包装印刷；项目喷粉工序采用静电喷涂技术。; 相符. （三）强化收集效果，减少无组织排放. 9、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，对采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目固化道/固化烘干房涉及挥发性有机物排放；项目科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，工件进出口设置有集气效率不低于90%的集气罩，以尽可能减少废气的无组织排放，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，固化废气经收集后通过UV光氧催化+活性炭吸附装置等A+B复合型治理设施处理后达标排放。; 相符. （四）提升治理水平，全面达标排放. - 10、取缔简易低效治理设施。在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排查，重点关注单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，固化工序有机废气采用 “UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，属于二级以上组合处理工艺，可确保废气污染物稳定达标排放。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办[2023]5号）的相关要求。 3.6与《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办[2023]3号）相符性分析 本项目与《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办[2023]3号）的相符性分析见下表。 表1-7 与偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案. （一）持续推进产业结构优化调整; 1加快传统产业集群升级改造。组织对耐火材料、工业涂装等行业产业集群开展排查摸底，2023年6月底前建立重点行业产业集群及园区清单台账，研究制定“一群一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准。根据产业集群特点，切实提升产业发展质量和环境治理水平，培育一批绿色工厂，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。; 本项目属于金属家具制造行业，厂址位于岳滩镇工业区。; 相符. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目属于金属家具制造行业，不属于左侧砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉项目。项目固化工序有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，废气可达标排放。; 相符. （六）加快挥发性有机物治理; (1)按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目采用固体粉末涂料，属于低VOCs含量涂料。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办[2023]3号）的相关要求。 3.7与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造》（2020年修订版）相符性分析 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造》（2020年修订版）的适用范围为：适用于用木材、金属、竹、藤等材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料等）制作各种家具的工业企业；主要包括：木制家具制造、竹藤家具制造、金属家具制造及其他家具制造。根据该行业要求的减排措施，企业须满足原辅材料、生产工艺、无组织排放、废气治理工艺、排放限值、环境管理水平、运输方式、运输管理等A级指标的要求。本项目与家具制造行业A级企业先进性指标的相符性分析见下表。 表1-8 重污染天气重点行业应急减排措施—家具制造A级企业相符性分析 先进性 指标; A级家具制造企业; 本项目情况; 相符性. 原辅 材料; 使用的水性涂料（含水性UV、腻子）满足《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)要求；使用的无溶剂UV涂料、溶剂型涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求；使用的水性和本体胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)要求；使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求。; 本项目使用固体粉末涂料，属于低VOCS含量的原料，项目不涉及清洗剂、胶粘剂等。; 相符. 生产 工艺; 80%以上的产品使用高效涂装设备，包括往复式喷涂箱、辊涂、淋涂、机械手、静电喷涂等技术。; 本项目喷涂采用静电喷涂技术。; 相符. 无组织 排放; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储，原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送；施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及稀释剂、清洗剂，无施胶、调配、流平工序。本项目粉末涂料密闭存储，喷涂工序粉末涂料经旋风除尘器回收后经密闭管道泵至密闭涂料盒内回用，固化工序有机废气经收集后排至VOCs收集处理系统。; 相符. 开料、砂光工序设置中央除尘系统；机加工、打磨工序设施中央除尘系统或袋式除尘器、滤筒除尘器等除尘工艺；喷涂工位进出口配置风幕。; 本项目喷涂工位进出口配置风幕，焊接、打磨工序设施设置袋式除尘器处理。; 相符. 废气治理工艺; 1、溶剂型涂料：涂饰（含UV涂料喷涂）、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧）工艺处理； 2、其他涂料：涂饰、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧)，NMHC排放速率<2kg/h末端采用漆雾预处理+吸附法等技术工艺处理。; 本项目使用固体粉末涂料，无干燥、调配、流平工序，喷粉废气采用旋风+滤筒二级除尘工艺，固化废气采用UV光氧催化+活性炭吸附处理工艺。; 相符. 排放限值; PM、NMHC排放浓度分别不高子10，20mg/m3；且所有污染物稳定达到地标排放限值。; 本项目焊接及打磨废气、喷粉室粉尘经处理后颗粒物排放浓度均小于10mg/m3，固化有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后非甲烷总烃排放浓度低于20mg/m3，符合排放限值要求。; 相符. 监测监控水平; 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、涂料、胶黏剂、清洗剂中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）。; 本项目建成后，应依次完善相关环保档案。具体包括：1、环评批复文件；2、排污许可登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、涂料中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、吸附剂更换频次、催化剂更换频次等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录（一年内涂料、胶黏剂、清洗剂用量记录）；5、燃料（天然气）消耗记录。; 本项目现有工程台账记录齐全，本项目建成后将持续完善相关台账记录信息。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员; ，并具备相应的环境管理能力。 本项目建成后，将按照要求配置专职环保人员。; 相符. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目物料及产品运输、厂区内运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车，厂区内非道路移动源全部达到国三及以上排放标准机械，部分使用纯电动移动机械。; 相符. 运输管理; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目建成后，将按照要求设置门禁系统，并建立电子台账。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造》（2020年修订版）中A级企业先进性指标的相关要求。 3.8与《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号）相符性分析 本项目与《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号）的相符性分析见下表。 表1-9 与《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》的相符性分析 类别; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 河湖生态保护治理行动; 严格环境风险防控。 以涉危险废物、涉重金属企业、化工园区为重点，完成黄河干流和主要支流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、化纤、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，加强流域及地方环境应急物资库建设。; 本项目属于金属家具制造行业，不涉及重金属，不属于石化、化工、化纤、有色金属、印染、原料药制造等行业企业。项目的环境风险主要是危废间危险废物和原料机油、液压油的存储风险，不构成重大风险源。经采取一系列措施后，风险可控。; 相符. 减污降碳协同增效行动; 强化生态环境分区管控。 落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”成果应用。 严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。 严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。; 本项目建设符合洛阳市“三线一单”相关政策文件要求，符合区域规划和土地规划要求。 本项目不属于高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。 本项目不属于钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业，不涉及落后产能、过剩产能。; 相符. 推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。 严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目属于金属家具制造行业，厂址位于岳滩镇工业区。 本项目不涉及生产废水产生及排放。; 相符. 重点行业大气污染综合治理工程; 工业炉窑综合整治工程。 实施焦化行业深度治理工程，压减炉龄较长、 炉况较差的炭化室高度4.3米焦炉；推进实施有色金属、建材、石化、化肥、煤化工等行业工业炉窑综合治理工程，加大不达标工业炉窑淘汰力度，推进工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉，淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。开展关中地区工业炉窑无组织排放治理和清洁能源改造，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。; 本项目属于金属家具制造行业，不属于焦化、有色金属、建材、石化、化肥、煤化工等行业。 本项目固化工序采用电能为加热能源，项目不涉及煤气化炉、煤气发生炉。固化道除工件进出口为敞口式外，其他部分均为封闭式，进出口为下沉式，上部设置集气罩（集气效率90%、保持微负压），废气经收集后引至VOCs废气治理设施。; 相符. 强化重点行业挥发性有机物（VOCS）综合治理。 建立9省区VOCS 排放因子图谱库。实施石化、化工、表面涂装、包装印刷、油品储运销等行业VOCS 源头替代与污染治理改造工程、生活源VOCS控制示范工程、农业源VOCS控制示范工程和国三高排放、高污染柴油货车综合治理和管控工程，推进VOCS综合管控系统与平台建设。以宝鸡、咸阳、渭南、韩城等为重点，开展陶瓷、焦化企业 VOCS污染治理，实施低VOCS含量的原辅材料源头替代、废气催化燃烧或回收处理，按照“一厂一策”方案，提升VOCS综合治理水平。开展含VOCS物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCS管控，强化无组织排放管控。; 本项目属于金属家具制造行业，涉及工业涂装工序，项目使用的固体粉末涂料为低VOCs含量涂料。粉末涂料人工加入喷粉室内粉仓中，再经密闭管道输送至喷枪。固化工序产生的非甲烷总烃经工件进出口集气罩收集后，引至UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号）的相关要求。 4、与饮用水源保护规划的相符性分析 4.1城市集中式饮用水源地 洛阳市偃师区现有2处城市集中式饮用水源地，分别为一水厂和二水厂。一水厂位于市区首阳路与中成路交叉口东南角（后庄），设计取水量为1万m3/d，由6眼深井取水，井深120~153m。二水厂位于后纸庄村北300m处，设计日供水规模5万m3/d，由9眼深井取水，井深226~368m。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）文件规定，城市集中式饮用水源保护区一级保护区为取水井外围50米的区域；二级保护区为一级保护区外围150米的区域。 偃师区一水厂和二水厂均位于洛河以北，本项目厂址均未在以上城市集中式饮用水源保护区范围内，且距离较远，因此符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 4.2乡镇集中式饮用水源地 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125号）文件，偃师区岳滩镇现有3处乡镇集中式饮用水源地，分别为岳滩镇东水厂、西水厂和三水厂。其保护区划分范围分别为： 岳滩镇东水厂地下水井群(共2 眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东200 米、西170 米、南180 米、北200 米至310国道的区域。 岳滩镇西水厂地下水井群(共2 眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东190 米、西190 米、南180 米、北190 米的区域。 岳滩镇三水厂地下水井群(共2 眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东221 米、西217 米、南187 米、北202 米的区域。 根据现场调查，距离本项目厂址最近的乡镇集中式饮用水源地为岳滩镇西水厂，其地下水井群一级保护区边界位于项目厂址NE方向约450m。因此，本项目厂址不在上述各饮用水源保护区保护范围内，符合河南省乡镇集中式饮用水源保护区划。项目厂址与饮用水源保护区的相对位置关系见附图六。 5、与文物保护规划的相符性分析 洛阳市城市总体规划中大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、氓山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师区岳滩镇佛滩头村，距离项目厂址较近的文物保护单位为东汉陵墓南兆域及二里头遗址，均属国家级重点文物保护单位。 东汉陵墓南兆域位于洛阳市伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇和偃师区高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，总面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓群位于偃师区境内，西邻洛阳市域，距洛阳市区大约20公里，可分成两个部分：核心区域（帝陵）和外围区域（陪葬墓群）。核心区域地处万安山北麓高坡上，地势高亢宽阔，海拔高度较高；外围区域位于核心区域的东部、东北部，地处伊洛河河谷和万安山山麓高坡下，地势平缓面积狭小，海拔高度较低。整个陵区占地面积大于200余平方公里，现存和已经被夷平的古代墓冢大约167座。建设控制地带范围：西至上村—毛村一线，南至张沟—孙家瑶一线，东至段湾—董村一线，北至伊河，面积约109km2。 二里头遗址为夏商时代遗址，位于二里头村南。根据《洛阳市偃师二里头遗址和尸乡沟商城遗址保护条例》，二里头遗址保护范围为：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。遗址建设控制地带为：自保护范围周边向四周各扩100米。 本项目厂址不在东汉陵墓南兆域及二里头遗址的保护范围和建设控制地带范围内，项目厂址距离南侧东汉陵墓南兆域的建设控制地带边界最近距离约1160m，距离西北侧二里头遗址的建设控制地带边界约2100m，因此项目建设符合文物保护规划。项目厂址与洛阳市大遗址保护区的相对位置关系见附图七。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 偃师市岳滩镇盛源摩托车配件厂（简称“盛源摩配厂”）成立于2017年8月，法人代表李正阳，厂址位于河南省洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村1组。2018年10月，盛源摩配厂投资40万元建设“年产200吨车厢底边项目”（项目代码：2018-410381-33-03-052840），该项目属于“第67项:金属制品加工制造——仅切割组装”类建设项目，项目于2018年11月21日完成建设项目环境影响登记表备案，备案号：201841038100000405。盛源摩配厂现有工程项目于2018年12月建成投入运行，目前正常生产，生产规模为年产200吨三轮摩托车车厢底边，主要生产工艺：外购钢卷→折边→冲孔→成品。 近年来，随着三轮摩托车行业市场萎缩、产品销量下降，摩托车生产企业对车厢底边等配件的需求不断减少，2023年经过市场调研，盛源摩配厂决定投资130万元建设“年产15万套办公家具改建项目”。该项目符合国家产业政策，项目经洛阳市偃师区发展和改革委员会审核同意备案，项目代码：2308-410381-04-02-197468。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021版），本项目属于“第十八项家具制造业21-36.金属家具制造213”，该项环评分类管理规定为：“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”编制报告表。本项目无电镀工艺，年使用粉末涂料10吨以上，属于非溶剂型低VOCs含量涂料，因此本项目的环评类别为编制环境影响报告表。项目环评类别确定依据见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十八、家具制造业21. 金属家具制造213; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）（本项目）; /. 受盛源摩配厂的委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，环评工作委托书见附件1。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表，供建设单位报送生态环境主管部门审批并作为污染防治设施建设的依据。 2、建设场地及工程内容 2.1建设场地 本项目在厂区现有工程“年产200吨车厢底边项目”的基础上进行扩建，因厂区现有生产车间面积较小，本次扩建拟新增占地面积3541.57m2，新增占地系租赁偃师市宜霖摩托车配件销售部的闲置生产车间。根据偃师市自然资源和规划局出具的规划选址意见（见附件3），项目新增用地规划用途为工业用地，符合规划要求。根据偃师区岳滩镇人民政府出具的证明（见附件4），项目厂址位于岳滩镇工业区，项目建设符合镇总体规划，同意项目入驻建设。本项目现有工程厂区（西厂区）北侧为偃师市富升工贸有限公司，东侧为佛滩头村村道，西、南两侧均为空地，扩建工程厂区（东厂区）南侧为偃师市岳滩镇金虎摩托车配件厂，西侧为佛滩头村村道，北侧、东侧均为空地。项目厂址距离最近的敏感点为东侧90m的黄大王庙和西侧170m的佛滩头村。本项目区域地理位置图见附图一，项目周围环境概况见附图四。 2.2 工程内容 现有工程厂区占地面积1794.98m2，生产车间建筑面积1600m2，其中自用400m2，其余1200m2生产车间租赁给偃师市帝网3D飞织厂使用。现有工程包括1条车厢底边生产线，位于西厂区1号生产车间内，可年产200吨车厢底边。现有工程劳动定员5人，每年工作300天，每天一班8h生产，目前正常运行。 本次扩建新增占地面积3541.57m2，新增生产车间建筑面积3200m2，新增占地系租赁偃师市宜霖摩托车配件销售部的闲置生产车间。扩建项目工程内容为：利用现有3座闲置生产车间，新建1条办公家具生产线。其中2号生产车间为机加工车间，建筑面积900m2，主要用于下料、冲压、焊接、打磨作业；3号生产车间为喷粉车间，建筑面积1500m2，主要用于喷粉、固化作业；4号生产车间为成品库，建筑面积800m2；另外，还有2层办公楼一座，建筑面积420m2，主要用于行政办公及接待。 本次扩建工程职工生活配套及公用设施均依托租赁厂区现有设施，与现有工程厂区无依托关系。本项目具体工程建设内容见表2-2。 表2-2 本项目扩建前后工程建设内容一览表 工程类别; 现有工程内容; 扩建工程内容; 备注. 主体 工程; 西厂区1号车间（车厢底边车间）; 建筑面积400m2，设置1条车厢底边生产线，主要设备有冷弯成型机、冲床。; /; 现有工程. 东厂区2号车间（机加工车间）; /; 建筑面积900m2，设置原料区、冲压区、焊接区、打磨区。; 利用租赁厂区现有车间. 东厂区3号车间（喷粉车间）; /; 建筑面积1500m2，设置喷粉室、固化烘干房、固化道、组装区。; 利用租赁厂区现有车间. 东厂区4号车间（成品库）; /; 建筑面积800m2，用于成品存放。; 利用租赁厂区现有车间. 辅助 工程; 西厂区办公室; 1间，钢结构，建筑面积20m2; /; 现有工程. 西厂区厕所; 水冲式厕所，1座5m3化粪池; /; 现有工程. 东厂区办公楼; /; 2层，砖混结构，建筑面积420m2; 利用租赁厂区现有设施. 东厂区厕所; /; 水冲式厕所，1座10m3化粪池; 利用租赁厂区现有设施. 公用 工程; 给水; 岳滩镇市政自来水管网; 岳滩镇市政自来水管网; 本次扩建依托租赁厂区给水设施. 供电; 岳滩镇市政电网供给; 岳滩镇市政电网供给; 本次扩建依托租赁厂区供电设施. 排水; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达标后，经023县道污水管网排放至偃师区第三污水处理厂。; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达标后，经023县道污水管网排放至偃师区第三污水处理厂。; 本次扩建依托租赁厂区化粪池及排水设施. 环保 工程; 废气; 2号车间; /; 焊接打磨粉尘：密闭焊接区及打磨间+集气罩+袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根）; 本次扩建新增. 3号车间; /; 喷粉室：旋风+滤筒二级除尘设施（1套）+15m排气筒（1根）; 本次扩建新增. /; 固化道/固化烘干房：UV光氧催化+活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒（1根）; 本次扩建新增. 废水; 西厂区; 生活污水：5m3化粪池，1座; /; 现有工程. 东厂区; /; 生活污水：10m3化粪池，1座; 利用租赁厂区现有化粪池. 噪声; 厂房隔声; 厂房隔声、减振基础、消声措施; 本次扩建新增. 固废; 西厂区; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; /; 现有工程. 危险废物：5m2危废暂存间，1座; /; 现有工程. 东厂区; /; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 本次扩建新增. /; 一般固废：10m2一般固废暂存区，1处; 本次扩建新增. /; 危废暂存间：5m2危废暂存间，1座; 本次扩建新增. 3、产品方案及生产规模 本次扩建前后，全厂主要产品种类及生产规模见表2-3。 # 表2-3 全厂主要产品种类及产量一览表 项目; 名称; 规格; 现有工程产量; 扩建工程产量; 扩建后全厂产量. 西厂区; 车厢底边; 根据客户需求; 200t/年; /; 200t/年. 东厂区; 办公柜; 230×170×170mm; /; 2万套/a; 15万套/年. 310×200×200mm; /; 4万套/a. 380×250×250mm; /; 9万套/a. 合计; /; 15万套/a. 4、主要生产设备 本次扩建前后，全厂主要生产单元、生产设备（含环保设施）情况见表2-4。 表2-4 主要生产单元、生产设备（含环保设施）一览表 生产单元; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1号车间 （车厢底边车间）; 冷弯成型机; 非标; 8; 西厂区现有工程. 冲床; 40t; 5. 2号车间 （机加工车间）; 剪板机; Q11-3×2500; 1; 扩建工程新增设备. 折弯机; LHA02-B; 1. 冲床; 20t; 2. 冲床; 45t; 2. 冲床; 70t; 2. 冲床; 80t; 2. 压力机; 200t; 1. 二保焊; NBC-270A; 4. 点焊机; CMDNJ-100; 2. 点焊机; CMDS数量式; 2. 激光焊接机; 1500W; 2. 磨光机; 德力西; 3. 腻子打磨平台; 1.5m×1.0m; 1. 布袋除尘器; 焊接、打磨工序配套环保设施; 1. 3号车间 （喷粉车间）; 人工喷粉室; /; 8; 扩建工程新增设备. 固化烘干房; /; 1. 固化道; 30m×2m×3m; 1. 空压机; ALS-11A-YC; 1. 旋风+滤筒除尘器; 喷粉工序配套环保设施; 1. UV光氧催化+活性炭吸附箱; 固化道配套环保设施; 1. 备注：主要喷粉颜色：黑、白、金色；不同时进行喷涂，旋风收尘器回收的塑粉可回用。. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，厂区现有工程生产设备以及本次扩建工程新增生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 5、 原辅材料及能源消耗 5.1 原辅材料及能源消耗情况 本次扩建前后，全厂原辅材料及能源消耗情况见表2-5。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 现有工程 消耗量; 扩建工程 消耗量; 全厂总 消耗量; 变化 情况; 备注. 钢板（0.8mm~2.0mm）; t/a; 201; 455; 656; +455; /. 塑粉; t/a; 0; 12.66; 12.66; +18; 最大存储量1t. 回收塑粉; t/a; 0; 5.34; 5.34. 焊丝; t/a; 0; 5; 5; +5; 5kg/盘. 水性修补腻子; t/a; 0; 0.50; 0.50; +0.50; 直接使用. 锁具、五金等配件; 套/a; 0; 150000; 150000; +150000; /. CO2; 瓶/a; 0; 400; 400; +400; 40L/瓶. 机油; t/a; 0.01; 0.01; 0.02; +0.01; L-G32号，用于设备润滑防锈. 液压油; t/a; 0; 0.15; 0.15; +0.15; L-HM46号，每3年更换1次. 水; t/a; 60; 300; 360; +300; /. 电; 104kwh/a; 2; 10; 12; +10; /. 备注：不同颜色办公柜不同时进行喷涂作业，旋风收尘器回收塑粉5.34t/a可收集后回用。. 5.2 主要原辅材料理化性质 （1）塑粉：本项目使用的塑粉主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂、高光钙及钛白粉等，具体含量为：聚脂树脂30%、环氧树脂30%、高光钙（主要成分碳酸钙）29%、钛白粉6%、助剂5%。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，为白色颗粒，软化点100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，塑粉中的环氧树脂为高分子环氧树脂，呈固态，软化点90℃，熔点145～155℃，无臭无味，易溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性较好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性能较稳定，一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，可广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。 （2）水性修补腻子：主要成分是重碳酸钙、滑石粉、水等，具有填充性好、附着力强、不脱落、易于上色等特点，无需添加固化剂、稀释剂等。适用于金属家具、木质家具、包装盒等各类制品表面的刮灰、补土、漆前修补等作业。 5.3塑粉用量核算 本项目塑粉用量核算过程见表2-6。 表2-6 塑粉用量核算一览表 类别; 塑粉密度（g/cm3）; 涂层厚度（μm）; 单套喷涂面积（m2）; 塑粉附着率（%）; 单套塑粉用量（kg/套）; 生产量（套/a）; 全厂塑粉用量（t/a）; 合计用量（t/a）. 办公柜; 380×250×250mm; 1.2; 70; 1.01; 60; 0.1414; 90000; 12.726; 17.5935. 310×200×200mm; 1.2; 70; 0.656; 60; 0.0918; 40000; 3.6736. 230×170×170mm; 1.2; 70; 0.4264; 60; 0.0597; 20000; 1.1939. 根据上述核算结果，扩建工程塑粉用量为17.5935t/a，本次环评扩建工程塑粉用量取整后按照18t/a进行计算。 6、公用工程 （1）给水 本项目用水来自于偃师区岳滩镇市政自来水管网，其压力、水质、水量可满足项目生产、生活使用。 现有工程劳动定员为5人，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人.d计，则现有工程新鲜水用量为60m3/a（合0.2m3/d）。扩建工程新增劳动定员为25人，均不在厂内食宿，则扩建工程新增新鲜水用量为300m3/a（合1.0m3/d）。扩建完成后，全厂新鲜水用量为360m3/a（合1.2m3/d）。 （2）排水 本项目外排废水主要为职工生活污水。现有工程生活污水排放量为48m3/a（合0.16m3/d），经西厂区1座容积为5m3化粪池收集处理后，通过南侧023县道市政污水管网排放至偃师区第三污水处理厂进一步处理。扩建工程新增生活污水排放量为240m3/a（合0.8m3/d），经东厂区1座容积为10m3化粪池收集处理后，通过南侧023县道市政污水管网排放至偃师区第三污水处理厂进一步处理。扩建工程完成后，全厂生活污水排放量为288m3/a（合0.96m3/d）。 （3）供电 本项目供电由偃师区岳滩镇市政电网集中供给，扩建工程完成后全厂年用电量为12万kWh，供电负荷可满足生产、生活要求。 7 、劳动定员及工作制度 现有工程职工人数为5人，本次扩建工程新增职工25人，扩建完成后全厂职工人数共30人。工作制度为：全年工作300天，每天一班，每班工作8h（上午8:00~12:00；下午13:30~17:30）。 8 、厂区平面布置 本项目新增东厂区占地面积3541.572，新增生产车间建筑面积3200m2。扩建项目所在东厂区平面布置情况为：厂区大门位于厂区西侧中间位置，办公楼位于厂区西北侧、厂门北部；2号生产车间为机加工车间，位于厂区南侧，车间内北部为原料区，南部自西向东依次为冲压区、打磨区和焊接区；3号生产车间为喷粉车间，位于厂区东侧，车间内北部为组装区，南部为喷粉固化区；4号生产车间为成品库，位于厂区北侧，主要用于办公家具存放。化粪池位于厂区内西北侧，一般固废暂存区位于2号生产车间内西北角，危废暂存间位于3号生产车间东北角。 本项目厂区平面布置分区明确，工序流畅，布局紧凑，可大大节省生产成本和工作时间，提高工作效率。结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置图见附图二，东厂区生产车间设备布置图见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 剪板 冲压 折弯 焊接 板材 喷塑 噪声、固废 噪声 固化 组装 检验 成品 粉尘、噪声、固废 有机废气 烟尘 批腻子 打磨 粉尘、噪声、固废 图2-1 扩建工程办公家具生产工艺流程图 本项目办公家具生产工艺流程为： （1）机械加工：根据客户订单需求，使用剪板机、冲床、折弯机等对外购的钢制板材分别进行剪板、冲压、折弯等操作。主要污染因素：设备噪声、废金属边角料。 （2）焊接：使用二保焊、点焊机等将机械加工好的钢制板材及五金零部件等进行焊接成型。主要污染因素：焊接烟尘。 （3）批腻子：因板材表面局部可能存在缺陷，根据工艺要求喷粉前需要先刮涂腻子以填满和嵌平不平的缺陷，提高装饰性与涂料附着力。腻子刮涂时只进行局部找平，不进行大面积刮涂，刮涂厚度一般控制在0.3mm以下。 （4）打磨：待腻子完全干燥后送打磨平台进行打磨，打磨的目的是磨平焊接过程留下的焊点，并使刮涂的腻子层表面起毛粗糙，便于后续喷塑。主要污染因素：打磨过程产生的粉尘；打磨噪声。 （5）喷粉：喷粉的目的是对金属工件表面进行喷涂，防止部件表面腐化，本项目喷粉采用静电喷涂工艺。供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末涂料充分混合后，成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中。喷枪的枪体内带有高压发生器，可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪喷出的粉体通过该电离区域时即带上负电荷，通过电场力的作用，粉末涂料被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约60～80μm的粉膜。喷粉室内设有抽风口，引风机将喷粉室内没有喷涂在工件表面的粉尘，吸入配套的“旋风+滤筒除尘器”二级除尘设施，喷粉废气经处理后排放。主要污染因素：喷粉废气、设备噪声、废塑粉、废滤芯。 （6）固化：工件经喷粉后，送入固化道/固化烘干房进行加热固化，目的是使工件表面的塑粉流平固化。固化道/固化烘干房使用电能加热电加热管的方式提供热量，固化温度170～180℃左右，固化时间8~10分钟。主要污染因素：固化有机废气。 （7）组装、检验：根据产品要求，将喷涂后的工件与锁具等配件进行组装，组装好的产品经检验合格后，即可包装入库。 2、产污环节及主要污染因子 # 扩建工程新增产污环节及主要污染因子见表2-7。 表2-7 扩建工程新增产污环节及污染物一览表 污染类别; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废气; 焊接、腻子打磨烟粉尘; 颗粒物; 密闭焊接区/打磨间+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒. 喷粉废气; 颗粒物; 集气罩+旋风+滤筒二级除尘设施+15m排气筒. 固化有机废气; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒. 废水; 职工生活污水; COD、氨氮; 化粪池处理后排放至偃师区第三污水处理厂. 噪声; 设备噪声; 等效连续A声级; 厂房隔声、基础减振、消声. 固体 废物; 机械加工; 废金属边角料; 暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用. 原材料包装; 废包装材料. 喷粉室; 废塑粉; 暂存于一般固废暂存区，定期由生产厂家回收处理. 废滤芯; 暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用. 除尘设施; 收尘灰; 定期由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置. 职工生活; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置. 设备检修与维护; 废机油; 暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 液压设备; 废液压油. UV光氧催化+活性炭箱; 废UV灯管. 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 盛源摩配厂厂址位于河南省洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村1组，2018年10月，盛源摩配厂投资40万元建设“年产200吨车厢底边项目”（项目代码：2018-410381-33-03-052840），项目于2018年11月21日完成建设项目环境影响登记表备案，备案号：201841038100000405（见附件6）。现有工程于2018年12月建成投入运行，目前正常生产，生产规模为年产200吨三轮摩托车车厢底边，主要生产工艺：外购钢卷→折边→冲孔→成品。现有工程主要建设内容见表2-8。 表2-8 现有工程建设内容一览表 工程类别; 现有工程建设内容. 主体 工程; 1号生产车间 （车厢折边车间）; 建筑面积400m2，设置1条车厢底边生产线，主要设备有冷弯成型机、冲床。. 西厂区西车间; 目前租赁给偃师市帝网3D飞织厂使用。. 辅助 工程; 办公室; 1间，钢结构，建筑面积20m2，用于行政办公及接待。. 厕所; 水冲式厕所，设置1座5m3化粪池。. 公用 工程; 给水; 来自偃师区岳滩镇市政自来水管网。. 供电; 来自偃师区岳滩镇市政电网。. 排水; 职工生活污水经化粪池处理达标后，通过023县道市政污水管网排放至偃师区第三污水处理厂进一步处理。. 环保 工程; 废水; 生活污水：5m3化粪池，1座。. 噪声; 厂房隔声降噪措施。. 固废; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干。. 危险废物：5m2危废暂存间，1座。. 2、现有工程生产工艺 外购钢板根据客户订单需求，经冷弯成型机折边、冲床冲孔后，即得到最终产品车厢底边。产品生产规模为：年产200吨车厢底边。 3、现有工程污染物达标排放情况 3.1废气 现有工程生产过程无废气污染物产生。 3.2废水 现有工程职工人数为5人，生活用水量为60m3/a（0.2m3/d），生活污水产生量为48m3/a（0.16m3/d），主要为职工洗手、冲厕等废水。其水质类比同类生活污水，废水污染物产生浓度分别为：COD 350mg/l、氨氮30mg/l，经化粪池（COD去除率20%、氨氮去除率3%）处理后的排水水质分别为：COD280mg/l、氨氮29.1mg/l，则现有工程废水污染物排放量为：COD0.0134t/a，氨氮0.0014t/a。现有工程生活污水经厂区内1座5m3化粪池处理达标后，经023县道市政污水管网排放至偃师区第三污水处理厂进一步处理。 3.3噪声 根据现有工程例行监测数据，正常生产时，现有工程厂界昼、夜间噪声测定值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.4固体废物 现有工程生产过程产生的固体废物主要为：废金属边角料、废机油和生活垃圾，其产生量分别为：废金属边角料1.0t/a、废机油0.05t/a、生活垃圾0.75t/a。其中，废金属边角料经收集后全部外售综合利用，废机油暂存于厂区危废暂存间（1座，5m2），定期委托有危废处理资质的单位妥善处置，生活垃圾经生活垃圾桶收集后，定期由环卫部门清运至生活垃圾填埋场填埋。 4、现有工程污染物排放量 现有工程具体污染物排放情况见下表。 表2-9 现有工程主要污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 排放量. 废水; 生活污水; COD; 0.0134t/a. NH3-N; 0.0014t/a. 固体废物 （产生量）; 废金属边角料; 1.0t/a. 废机油; 0.01t/a. 生活垃圾; 0.75t/a. 5、现有工程存在的主要环保问题及“以新带老”整改措施 根据现场踏勘，现有工程存在的主要环保问题为：危废暂存间未及时更换新的标识牌，本次环评提出的“以新带老”整改措施为：按照生态环境部《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ1276-2022）的要求，及时更换危险废物贮存设施标志，并按规范要求进行悬挂；整改时限：立即整改。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 本项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解区域环境空气质量现状，本次评价引用洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中的相关数据。2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。洛阳市区域环境空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 环境质量改善计划：针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市陆续出台了《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2023]41）等相关大气治理文件，从实施源头削减、推进总量减排、强化收集效果、减少无组织排放、提升治理水平等方面提出了大气污染治理通用控制措施，通过治理预计区域环境空气质量状况将逐步好转。 环境空气质量改善目标：洛阳市全市环境空气质量改善指标，需达到省级下达的“十四五”目标时序进度要求，即环境空气质量细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在47微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在84微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.7%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 1.2特征污染物环境质量现状 本次评价引用《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》（征求意见稿）中前李村的现状非甲烷总烃监测数据，监测时间：2021年11月12日至11月18日，监测点位为前李村（项目厂址WNW—2180m）。具体非甲烷总烃监测数据见表3-2。 表3-2 非甲烷总烃小时浓度监测及评价结果 编号; 监测点; 浓度范围（ug/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. 1; 前李村; 910~1220; 61; 0. 标准限值; 2.0mg/m3. 由上表监测结果可知：监测点前李村的非甲烷总烃小时监测浓度可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的环境质量标准值（2.0mg/m3）的要求。 2、地表水环境质量现状 根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%；二道河水质为Ⅳ类，水质状况为“轻度污染”，占河流总数的12.5%。 本项目厂址附近最近地表水体为伊洛河，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。 3、声环境质量现状 本项目厂址周围50m范围内无声环境保护目标，最近居民点为东侧90m的黄大王庙，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，本次评价不开展声环境质量现状评价。 4、生态环境 根据现场调查，本项目评价区域内人为活动比较频繁，区域生态环境以人工生态环境为主，植物以人工栽培的树木、花草和农作物为主，无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及的环境空气敏感点为：黄大王庙、佛滩头村、周堂村、仝庄村，厂界外50米范围内无声环境保护目标分布，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，项目区域周围主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 项目区周围主要环境保护目标一览表 名称; 方位; 相对厂界 距离（m）; 保护 对象; 保护内容 人口; 功能 区划; 执行标准. 黄大王庙; E; 90; 村庄; 810; 二类; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 佛滩头村; W; 170; 村庄; 1580; 二类. 周堂村; NNW; 390; 村庄; 675; 二类. 仝庄村; SW; 430; 村庄; 760; 二类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 标准名称及类别; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度：120mg/m3； 最高允许排放速率：3.5kg/h（15m排气筒）； 企业边界任何1小时浓度限值：1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 企业边界任何1小时浓度限值：4.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1; 非甲烷总烃; 有组织排放限值：50mg/m3； 涂装工序厂房外设置监控点：监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 家具制造业：非甲烷总烃建议排放浓度60mg/m3，建议去除效率70%； 工业企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3； 生产车间边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特排限值; 非甲烷总烃; 厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值特别排放限值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值特别排放限值20mg/m3. 2、废水 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD; 500mg/L. NH3-N; /. SS; 400mg/L. 偃师区第三污水处理厂进水水质; COD; 380mg/L. NH3-N; 35mg/L. SS; 300mg/L. 3、噪声 标准名称; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固废应设置暂存间，贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 （1）废水污染物总量控制指标： 本项目生产过程中无废水外排；职工生活污水经化粪池处理达标后排放至偃师区第三污水处理厂进一步处理，因此本项目无需申请废水污染物总量指标。 （2）废气污染物总量控制指标： 根据国家总量控制的要求，结合项目工程特点，确定本项目废气污染物总量控制因子为：VOCs（非甲烷总烃）。根据环评计算结果，扩建完成后项目废气污染物新增总量控制指标为：非甲烷总烃0.0304t/a。VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目扩建租赁现有闲置生产车间进行建设，施工期主要建设内容为生产设备及环保设备的安装与调试，不涉及土建工程，项目施工时间约2个月。施工期主要环境影响因素是设备安装过程中产生的噪声及固体废物、施工人员生活污水和生活垃圾等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸、冲厕等废水，经厂区现有化粪池收集处理后排放至偃师区第三污水处理厂，预计不会对区域地表水体造成污染影响。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均布置在车间内，且周围50m范围内无居民点等声环境保护目标，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，预计对周围声环境的影响较小。 施工期固体废物主要为外购生产设备和环保设备的包装材料以及施工人员生活垃圾。废包装材料产生量较少，经收集后可外售给当地废品回收站综合利用。施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，因此生活垃圾产生量较少，少量施工人员生活垃圾可由当地环卫部门及时清运处理。因此，本项目施工过程产生的固体废物均得到合理处置。 本项目施工期结束后，上述污染影响也随之消失，因此建设单位只要加强施工期的环境管理，积极做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，预计施工期对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 、废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目焊接及打磨过程产生的颗粒物经一套袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；喷粉过程产生的含尘废气经一套“旋风+滤筒二级除尘系统”处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；喷塑固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒（DA003）排放。 本项目新增废气污染物产生及排放情况统计见表4-1。 表4-1 本项目新增大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 2号车间; 二保焊、磨光机; 焊接、打磨; 颗粒物; 0.3072; 34.13; 有组织; 袋式除尘器，收集效率90%、去除效率90%; 可行; 3.41; 0.0512; 0.0307; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；焊接颗粒物同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号文中颗粒物排放小于10mg/m3的标准要求。. 0.0341; /; 无组织; 车间二次密闭; 可行; /; 0.0569; 0.0341. 3号车间; 喷粉室; 喷粉; 颗粒物; 6.669; 247; 有组织; 旋风+滤筒除尘器， 集气效率95%、去除效率98%; 可行; 4.94; 0.0741; 0.1334. 0.351; /; 无组织; /; 可行; /; 0.195; 0.351. 3号车间; 固化道/固化烘干室; 固化; 非甲烷总烃; 0.0972; 16.2; 有组织; UV光氧催化+活性炭箱，集气效率90%、去除效率80%; 可行; 3.24; 0.0162; 0.0194; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表1家具制造业排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1家具制造业排放建议值。. 0.011; /; 无组织; /; 可行; /; 0.009; 0.011; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表2无组织排放浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特排限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值。. 备注：根据《排污许可证申请与核发技术规范—家具制造工业》（HJ1027-2019），项目所选用的污染防治措施均为规范要求的可行技术。. 由上表可知： - 本项目焊接、打磨工序废气治理设施排放口颗粒物排放浓度、排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，同时排放浓度也可以满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）中焊接颗粒物小于10mg/m3的标准要求。 - 喷粉室废气治理设施排放口颗粒物排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 - 固化工序废气治理设施排放口非甲烷总烃排放浓度可以满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表1中家具制造业排放限值要求（50mg/m3），同时也可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中家具制造业排放建议值要求（排放浓度60mg/m3，建议去除效率70%）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气污染源强 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）可知，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。本次评价采用产污系数法来核算项目新增废气污染物源强。 （1）焊接烟尘 本项目需要对工件进行焊接成型，其中点焊机是通过瞬间高温完成焊接工作，焊接时不使用焊材，因此焊接过程几乎不产生烟尘。本项目在使用二保焊过程中会产生少量焊接烟尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，金属制品业—焊接颗粒物的产污系数为9.19千克/吨-原料，本项目焊丝用量为5t/a，则焊接烟尘产生量为45.95kg/a。 本项目在2号生产车间东南角设置单独密闭焊接间（采用硬质彩钢瓦结构），共有二保焊4台，每个焊接工位上方均设置有顶吸集气罩（1.5m×1.5m），焊接烟尘经收集后进入1套袋式除尘器（与打磨废气共用）处理，然后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 （2）打磨废气 本项目工件表面焊点打磨、批腻子层打磨过程会产生少量打磨粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，木质家具制造行业—磨光工艺颗粒物的产污系数为23.5g/m2-产品，根据建设单位提供的经验数据，项目工件最大磨光面积约为12567m2，则抛光粉尘产生量为295.3kg/a。 本项目在2号生产车间密闭焊接间旁设置一间密闭打磨间，打磨平台上方设置顶吸集气罩（3m×1.5m），打磨粉尘经收集后进入1套袋式除尘器（与焊接烟尘共用）处理，然后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 本项目焊接烟尘与打磨粉尘的产生量合计为341.3kg/a。焊接、打磨工序年工作时间为600h（每天2h，年工作300天），除尘系统引风机风量15000m3/h，集气效率取90%，袋式除尘器去除效率取90%。则焊接、打磨工序废气污染物产排情况见表4-2。 表4-2 焊接、打磨工序废气污染物产排情况 排放方式; 污染物; 产生情况; 处理措施; 效率; 排放情况; 排气筒. 有组织; 颗粒物341.3kg/a; 产生量:307.17kg/a 速率:0.512kg/h 浓度:34.13mg/m3; 袋式除尘器; 90%; 排放量:30.72kg/a 速率:0.0512kg/h 浓度:3.41mg/m3; DA001. 无组织; 产生量:34.13kg/a 速率: 0.0569kg/h; /; /; 排放量: 34.13kg/a 速率: 0.0569kg/h; /. （3）喷塑粉尘 本项目采用热固性粉末涂料，利用静电喷涂的方式对工件进行喷粉作业，项目在生产车间内对喷塑区进行二次密闭（密闭尺寸：长18m×宽9m）。密闭喷塑区内共设置8个喷粉室，喷粉过程中塑粉的工件附着率约为60%，对于未吸附在工件表面的粉末，8个喷粉室共配备1套旋风+滤筒二级除尘系统回收塑粉。旋风除尘器收集的塑粉直接返回喷粉工序使用，经旋风+滤筒除尘器净化后的含尘废气经1根15m高排气筒（DA002）排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，金属家具制造行业—喷粉工序颗粒物的产污系数为390克/公斤-涂料，本项目塑粉使用量为18t/a，则喷粉过程中颗粒物产生量为7.02t/a。 喷粉工序年工作时间为1800h（每天6h，年工作300天），除尘系统引风机风量15000m3/h，集气效率取95%，旋风除尘器分离效率取80%，滤筒除尘器去除效率取90%。则喷粉工序废气污染物产排情况见表4-3。 表4-3 喷粉工序废气污染物产排情况 排放 方式; 污染物; 产生情况; 处理措施; 效率; 排放情况; 排气筒. 有组织; 颗粒物7.02t/a; 产生量:6.669t/a 产生速率:3.705kg/h 产生浓度:247mg/m3; 旋风除尘器+滤筒除尘器+15m排气筒，风量15000m3/h; 旋风80%、滤筒除尘器90%; 排放量:0.1334t/a 排放速率:0.0741kg/h 排放浓度:4.94mg/m3; DA002. 无组织; 产生量：0.351t/a 速率：0.195kg/h; /; /; 排放量：0.351t/a 速率：0.195kg/h; /. （4）固化有机废气 本项目喷粉后的工件需要进入固化间进行加温固化，固化温度在180℃左右，聚酯粉末的热分解温度在400℃以上。工件表面的塑粉在固化过程中受热会挥发出一定量的有机废气，以非甲烷总烃计。本项目设置1个固化烘干室（用于少量大件固化）和1个固化道（用于小件固化），固化烘干室和固化道的工件进出口分别设置有集气罩，固化烘干室集气罩尺寸为1.5m×0.8m（1个），固化道集气罩尺寸为0.8m×0.8m（2个），有机废气经集气罩收集后进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，然后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。 根据《环氧-聚酯粉末涂料》（HG/T2597-94）和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐性涂装》（GB/T18593-2001）可知，聚酯环氧粉末涂料技术指标要求中挥发份含量应≤0.6%。本次评价以粉末涂料中的挥发份全部挥发计，项目塑粉使用量为18t/a，则固化过程非甲烷总烃的产生量为0.108t/a。 固化工序年工作时间为1200h（每天4h，年工作300天），环保设施引风机风量5000m3/h，集气效率取90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置的去除效率取80%（UV光氧催化去除20%、活性炭吸附去除75%）。则固化工序废气污染物产排情况见表4-4。 表4-4 固化工序废气污染物产排情况 排放 方式; 污染物; 产生情况; 处理措施; 效率; 排放情况; 排气筒. 有组织; 非甲烷总烃0.108t/a; 产生量:0.0972t/a 产生速率:0.081kg/h 产生浓度:16.2mg/m3; UV+活性炭吸附装置，风量5000m3/h; 80%; 排放量:0.0194t/a 排放速率:0.0162kg/h 排放浓度:3.24mg/m3; DA003. 无组织; 产生量：0.011t/a 速率：0.009kg/h; /; /; 排放量：0.011t/a 速率：0.009kg/h; /. （5）各工序集气罩及风机风量计算 本项目密闭焊接间集气罩数量共4个，集气罩尺寸均为1.5m×1.5m；密闭打磨间集气罩数量1个，集气罩尺寸为3m×1.5m；固化烘干室集气罩数量1个，集气罩尺寸为1.5m×0.8m；固化道集气罩数量2个，集气罩尺寸为0.8m×0.8m。 本次评价根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算各工序集气罩所需风量。具体计算公式为： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q——集气罩排风量，单位：m3/h； （a+b）——集气罩周长，单位：m； h——罩口至污染源的距离，单位：m； V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25~0.5m/s。 本次评价中，焊接、打磨工序集气罩距离污染源距离取0.3m，固化烘干室和固化道集气罩距离污染源距离取0.25m，控制风速全部取0.3m/s。根据上述公式计算各工序废气收集所需集气罩风量见表4-5。 表4-5 项目各工序废气收集集气罩风量计算结果 产污环节; 集气罩规格、数量; 理论计算风量 （m³/h）; 环评配备风 机风量（m³/h）; 是否满足要求. 焊接间; 1.5m×1.5m×0.2m顶吸罩， 4个; 10886.4; 15000; 满足. 打磨间; 3m×1.5m×0.2m顶吸罩，1个; 4082.4. 固化烘干室; 1.5m×0.8m×0.2m顶吸罩， 1个; 1738.8; 5000; 满足. 固化道; 0.8m×0.8m×0.2m顶吸罩， 2个; 2419.2. 根据上表可知，本项目焊接及打磨工序、固化工序集气罩及配套风机风量设计合理。 1.3废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-家具制造工业》（HJ 1027—2019），本项目焊接、打磨、喷粉及固化工序所选用的污染防治措施均为规范要求的可行技术，因此本项目废气污染防治措施合理可行。本项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及采取的污染防治措施具体见表4-6。 表4-6 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览表 序号; 产污 环节; 污染 因子; 排放 形式; 文件要求污染防治措施; 本项目污染防治措施; 是否 相符. 1; 焊接、打磨; 颗粒物; 有组织 无组织; 袋式除尘器、中央积尘系统或其他; 袋式除尘器; 相符. 2; 喷粉; 颗粒物; 有组织; 封闭喷漆室、袋式除尘、滤芯过滤器、滤筒过滤器、旋风除尘、其他; 旋风+滤筒二级除尘; 相符. 3; 烘干 固化; 非甲烷 总烃; 有组织 无组织; 封闭喷漆室、袋式除尘、滤芯过滤器、滤筒过滤器、旋风除尘、活性炭吸附、浓缩+燃烧/催化氧化、其他; UV光氧催化+活性炭吸附; 相符. 1.4废气排放口基本情况 本项目共新增3个废气排放口（DA001~DA003），项目废气排放口基本信息见表4-7。 表4-7 全厂废气排放口基本信息一览表 车间; 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒 高度/m; 排气筒出 口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 2号生产车间; DA001焊接及打磨废气排放口; 112°43′32.618″E 34°40′42.128″N; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. 3号生产车间; DA002喷粉室 废气排放口; 112°43′33.593″E 34°40′42.061″N; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. DA003固化 废气排放口; 112°43′33.012″E 34°40′42.278″N; 15; 0.3; 35; 一般排放口. 1.5废气监测计划 本项目行业类别属于C2130金属家具制造，参照《排污单位自行监测技术指南—涂装》（HJ 1086-2020）以及《排污许可证申请与核发技术规范—家具制造工业》（HJ1027-2019）中的相关内容，结合项目排污特点，确定本项目营运期全厂废气污染源监测计划见表4-8。 表4-8 全厂废气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 有组织; DA001焊接及打磨废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号文要求的颗粒物排放浓度小于10mg/m3。. DA002喷粉室废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准。. DA003固化 废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表1-家具制造业排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）排放建议值。. 无组织; 项目厂界; 颗粒物、 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表2无组织排放浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》排放建议值。. 3号生产车间外1m; 非甲烷 总烃; 1次/半年. 1.6大气环境影响分析 本项目位于洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村，项目所在区域环境空气属于二类区。本项目营运期针对各工序产生的废气污染物采取除尘净化、有机废气降解与吸附等治理措施后，废气污染物均能实现达标排放。因此，本项目废气排放对区域环境空气的影响较小，在可接受范围内。 2、 废水 2.1废水达标排放分析 本次扩建无生产废水产生及排放，新增废水主要为职工生活污水，经现有化粪池处理达标后排放至偃师区第三污水处理厂进一步处理，出水排放至伊河。 本次扩建新增职工人数25人，全部安排在东厂区工作，厂区内不设食堂和宿舍，年工作300天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）日用水量按照40L/人·d计，则本次新增生活用水量为300m3/a（1.0m3/d），主要为职工洗漱、冲厕等用水。污水产生系数按照0.8计算，则新增生活污水产生量为240m3/a（0.8m3/d），主要污染物为COD、SS和氨氮。类比同类生活污水水质，其污染物产生浓度分别为：COD 350mg/l、SS 250mg/l、氨氮30mg/l。新增生活污水经租赁厂区内1座10m3的化粪池处理达标后，通过南侧023县道市政污水管网排放至偃师区第三污水处理厂进一步处理，最终排放进入伊河。 扩建前后，项目废水污染物产生及排放情况见表4-9。 表4-9 废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮. 扩建工程新增生活污水： 240m3/a; 化粪池（10m3）; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.084; 0.06; 0.0072. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0672; 0.042; 0.0070. 现有工程生活污水：48m3/a; 化粪池（5m3）; 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0134; 0.0084; 0.0014. 扩建后全厂生活污水：288m3/a; 化粪池 （2座）; 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0806; 0.0504; 0.0084. 排放去向; 经023县道污水管网排放至偃师区第三污水处理厂. 2.2 生活污水处理措施可行性分析 本项目新增生活污水排放量为240m3/a（0.8m3/d），主要污染物为COD、SS和氨氮，化粪池对COD、SS和氨氮的去除效率分别为20%、30%和3%，经化粪池处理后的废水水质为：COD280mg/L、SS175mg/L、氨氮29.1mg/L，新增废水污染物排放量为：COD 0.0672t/a、SS 0.042t/a、氨氮0.0070t/a。生活污水经处理后，各项水质指标可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及偃师区第三污水处理厂接管水质标准，因此，新增生活污水可满足达标排放要求。 本项目租赁东厂区的化粪池设置在办公楼西北侧，主要用于收集厂区职工的洗漱、冲厕等废水，容积为10m3。根据现场调查，租赁厂区内只有本项目建设单位盛源摩配厂一家企业。本项目建成后，厂区新增生活污水排放量为0.8m3/d。经查阅《给水排水设计手册-第2册建筑给水排水（第二版）》及《建筑给水排水设计规范》（2009年版），本项目东厂区化粪池容积可以满足污水停留时间12~24h、污泥清挖周期360天的污水处理需要。因此，本次评价认为项目生活污水依托租赁厂区化粪池收集处理措施可行。 2.3依托区域污水处理设施可行性分析 偃师区第三污水处理厂位于偃师区岳滩镇岳滩村西南，临近伊洛河，占地30亩，设计处理能力11.5万m3/d（近期6万m3/d、远期11.5万m3/d），目前基础建成部分污水处理能力3万m3/d，实际处理能力1万m3/d。主要收水范围为洛阳偃师区先进制造业开发区岳滩板块的生产、生活废水以及岳滩镇的生活污水。偃师区第三污水处理厂原处理工艺为普通氧化沟工艺，出水指标不能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB189182002一级A标准。2017年提标改造后，采用卡鲁塞尔氧化沟工艺处理，处理后出水水质在线数据均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189182002）一级A标准。 污水处理厂设计进水水质要求为：COD380mg/L、SS 300mg/L、氨氮35mg/L。本项目废水排放口水质数据为：COD280mg/L、SS175mg/L、氨氮29.1mg/L，满足设计进水水质要求。经调查，本项目厂址位于偃师区第三污水处理厂收水范围，南侧023县道市政污水管网已经铺设完成并投入使用。且本项目新增废水排放量较小，废水排放不会对偃师区第三污水处理厂的稳定运行造成太大影响。因此，本次评价认为项目外排生活污水依托偃师区第三污水处理厂处理措施可行。 3、噪声 3.1噪声污染源强 本项目新增高噪声设备主要为有剪板机、折弯机、冲床、压力机、磨光机、空压机、风机等，声源声级值在72～85dB（A）之间，仅昼间生产。本项目新增噪声源强及拟采取的治理措施见表4-10。 表4-10 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边 界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外声压级dB（A）. X; Y; Z. 2号车间（机加工车间）; 剪板机; 82; 基础减振、厂房 隔声; 4; 24; 1; N-2 S-24 E-31 W-4; N-76.0 S-54.4 E-52.2 W-70.0; 昼间; 20; N-56.0 S-34.4 E-32.2 W-50.0. 折弯机; 80; 4; 18; 1; N-8 S-18 E-31 W-4; N-61.9 S-54.9 E-50.2 W-68.0; 昼间; 20; N-41.9 S-34.9 E-30.2 W-48.0. 冲床1; 82; 5; 13; 1.5; N-13 S-13 E-30 W-5; N-60.0 S-60.0 E-52.5 W-68.0; 昼间; 20; N-40.0 S-40.0 E-32.5 W-48.0. 冲床2; 82; 10; 13; 1.5; N-13 S-13 E-25 W-10; N-60.0 S-60.0 E-54.0 W-62.0; 昼间; 20; N-40.0 S-40.0 E-34.0 W-42.0. 冲床3; 82; 5; 10; 1.5; N-16 S-10 E-30 W-5; N-58.0 S-62.0 E-52.5 W-68.0; 昼间; 20; N-38.0 S-42.0 E-32.5 W-48.0. 冲床4; 82; 10; 10; 1.5; N-16 S-10 E-25 W-10; N-58.0 S-62.0 E-54.0 W-62.0; 昼间; 20; N-38.0 S-42.0 E-34.0 W-42.0. 冲床5; 82; 5; 7; 2; N-19 S-7 E-30 W-5; N-56.4 S-65.1 E-52.5 W-68.0; 昼间; 20; N-36.4 S-45.1 E-32.5 W-48.0. 冲床6; 82; 10; 7; 2; N-19 S-7 E-25 W-10; N-56.4 S-65.1 E-54.0 W-62.0; 昼间; 20; N-36.4 S-45.1 E-34.0 W-42.0. 冲床7; 82; 5; 4; 2; N-22 S-4 E-30 W-5; N-55.2 S-70.0 E-52.5 W-68.0; 昼间; 20; N-35.2 S-50.0 E-32.5 W-48.0. 冲床8; 82; 10; 4; 2; N-22 S-4 E-25 W-10; N-55.2 S-70.0 E-54.0 W-62.0; 昼间; 20; N-35.2 S-50.0 E-34.0 W-42.0. 压力机; 80; 5; 2; 2; N-24 S-2 E-30 W-5; N-52.4 S-74.0 E-50.5 W-66.0; 昼间; 20; N-32.4 S-54.0 E-30.5 W-46.0. 磨光机; 72; 15; 2; 1; N-24 S-2 E-15 W-20; N-44.4 S-66.0 E-48.5 W-46.0; 昼间; 20; N-24.4 S-46.0 E-28.5 W-26.0. 风机1; 80; 消声、基础减振、厂房隔声; 33; 3; 1; N-23 S-3 E-2 W-33; N-52.8 S-70.5 E-74.0 W-49.6; 昼间; 20; N-32.8 S-50.5 E-54.0 W-29.6. 3号车间（喷粉车间）; 空压机; 85; 基础减振、厂房 隔声; 40; 8; 1; N-50 S-8 E-18 W-5; N-51.0 S-66.9 E-59.9 W-71.0; 昼间; 20; N-31.0 S-46.9 E-39.9 W-51.0. 风机2; 80; 消声、基础减振、厂房隔声; 56; 3; 1; N-55 S-3 E-2 W-21; N-45.2 S-70.5 E-74.0 W-53.6; 昼间; 20; N-25.2 S-50.5 E-54.0 W-33.6. 风机3; 80; 56; 8; 1; N-50 S-8 E-2 W-21; N-46.0 S-61.9 E-74.0 W-53.6; 昼间; 20; N-26.0 S-41.9 E-54.0 W-33.6. 备注：以2号生产车间（机加工车间）西南角为坐标原点。. 3.2噪声预测结果 本次评价噪声预测模型采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。根据项目厂区平面布置情况及生产车间设备布置情况，选择主要高噪声源对项目厂界进行噪声预测。 本项目仅昼间生产，每天生产一班，8小时工作制。项目运营期正常生产时的厂界噪声预测结果见表4-11。 表4-11 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 预测时段; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 45.25; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 52.73; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 57.35; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 37.54; 60; 达标. 由上表可知，本项目营运期正常生产时，各厂界的昼间噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，因此项目营运期生产噪声对该区域声环境质量的影响可以接受。 3.3噪声监测计划 本项目营运期噪声监测计划见表4-12。 表4-12 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东、西、北厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、 固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目固体废物主要包括：一般工业固体废物（废金属边角料、废包装材料、废塑粉、废滤芯、除尘器收尘灰）、危险废物（废机油、废液压油、废UV灯管、废活性炭）和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 ①废金属边角料 本项目剪板、冲压等机械加工过程会产生废金属边角料，年产生量为10t/a，一般固废代码：213-999-09，经收集后全部外售综合利用。 ②废包装材料 本项目原辅材料及各种零部件包装产生废包装材料，年产生量约为0.5t/a，一般固废代码：213-999-07，经收集后全部外售综合利用。 ③废塑粉 本项目喷塑粉尘经旋风+滤筒二级除尘设施处理后排放，旋风除尘器回收的塑粉可返回喷粉工序重复利用；滤筒除尘器收集的废塑粉属于一般固废，产生量为1.2t/a，一般固废代码：213-999-66，经收集后定期由生产厂家回收处理。 ④废滤芯 本项目喷粉室内均配套设置1组滤芯除尘回收装置，用于回收未吸附于工件表面的塑粉，滤芯需定期更换，每半年更换一次，每年共更换48个。废滤芯年产生量为0.15t/a，一般固废代码：213-999-99，经收集后外售综合利用。 ⑤除尘器收尘灰 本项目焊接烟尘及打磨粉尘经袋式除尘器处理后排放，除尘器收尘灰属于一般固废，年产生量为0.276t/a，一般固废代码：213-999-66，经收集后定期由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋。 （2）危险废物 ①废机油 本项目各类生产设备需使用机油进行润滑、冷却、防锈，机油循环使用，定期报废，每2年报废一次，每次报废量为20kg。废机油产生量为0.01t/a，属于危险废物（HW08），危废代码为：900-217-08，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ②废液压油 本项目剪板机、压力机等设备在工作过程中需要使用液压油进行能量传递、抗磨、系统润滑、冷却等，液压油循环使用，定期报废，每3年报废一次，每次报废量为450kg。废液压油产生量为0.15t/a，属于危险废物（HW08），危废代码为：900-218-08，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ③废UV灯管 本项目固化工序配套UV光氧设备安装灯管数量为40根，根据设备厂家提供资料，UV光氧设备配套灯管使用寿命为8000~10000h，灯管损坏具备随机性，但平均每年要全部更换一次，即每年废旧灯管产生量为40根/年。废UV灯管属于危险废物（HW29），危废代码为：900-023-29，拟采用专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ④废活性炭 本项目固化工序配套活性炭吸附装置待吸附饱和后需定期更换。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量为Qe=0.24kg/kg活性炭。为保证吸附效率，本次评价中活性炭有效吸附量取Qe=0.20kg/kg活性炭。 本项目喷粉固化过程非甲烷总烃有组织产生量为0.0972t/a，UV光氧催化装置去除0.01944t/a（去除效率20%），进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃为0.0778t/a，其中活性炭吸附0.05832t/a（吸附效率75%），则需要的活性炭为291.6kg。为保证吸附效果，本项目活性炭每次填充量为50kg，每年更换6次，则废活性炭产生量为0.358t/a。废活性炭属于危险废物（HW49），危废代码为：900-039-49，拟由专用容器收集后妥善暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 （3）生活垃圾 本项目新增劳动定员为25人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人.天计，则产生量为3.75t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 本项目固体废物产生及处置情况见表4-13。 表4-13 固体废物产生及处置情况一览表 产污环节; 固废名称; 固废性质; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 处置措施. 机械加工; 废金属边角料; 一般固废; /; 213-999-09; 10; 外售. 原料包装; 废包装材料; 一般固废; /; 213-999-07; 0.5; 外售. 喷粉; 废塑粉; 一般固废; /; 213-999-66; 1.2; 由生产厂家回收. 喷粉室; 废滤芯; 一般固废; /; 213-999-99; 0.15; 外售. 除尘设施; 除尘器收尘灰; 一般固废; /; 213-999-66; 0.276; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 3.75; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 设备保养; 废机油; 危险废物; HW08; 900-217-08; 0.01; 妥善储存于危废暂存间，定期外协有资质的单位处理. 液压设备检修及更换; 废液压油; 危险废物; HW08; 900-218-08; 0.15. 废气处理; 废UV灯管; 危险废物; HW29; 900-023-29; 40根/年. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 0.358. 4.2 固体废物污染防治措施 （1）一般固废 本项目产生的一般固体废物主要为：废金属边角料、废包装材料、废塑粉、废滤芯、除尘器收尘灰等。废金属边角料、废包装材料、废滤芯分别经收集后外售综合利用；废塑粉经收集后定期由生产厂家回收处理；除尘器收尘灰定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。本次评价要求建设单位在东厂区2号生产车间内设置1处一般固废暂存区，面积为10m2，一般固废暂存区需严格按照相关环境保护要求建设，采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。本项目各类一般固废均分区堆存于一般固废暂存区，定期妥善处置，本次评价认为一般固废污染防治措施可行。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物主要为：废机油、废液压油、废UV灯管和废活性炭，以上危废拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。本次评价要求建设单位在东厂区3号生产车间内设置1座危废暂存间，面积为5m2，危废暂存间的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求实施。具体建设要求如下： A、严格按照危险废物贮存设施的要求设计，暂存间必须要密闭建设，门口内侧设立0.2m高围堰，地面及围堰均应做好硬化，并采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 B、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2m厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 C、地面及裙脚应使用坚固、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 E、用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 G、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 H、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 本项目新增危险废物的产生及贮存情况见表4-14，危废贮存场所设置基本情况见表4-15。 表4-14 本项目危险废物产生及贮存情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.01; 设备 检修; 液态; 废矿物油; 每2年1次; T，I; 专用容器收集后妥善暂存于危废暂存间，定期委托处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.15; 液压设备维护更换; 液态; 废矿物油; 每3年1次; T，I. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 40根/a; 废气治理; 固态; 汞; 每年1次; T. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.358; 废气 治理; 固态; VOCs; 每50天1次; T/In. 表4-15 本项目危险废物贮存场所设置基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 位置; 占地面积; 危险废物名称; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 东厂区危废暂存间; 3号生产车间东北角; 5m2; 废机油; 铁桶; 0.1t; 1年. 2; 废液压油; 铁桶; 0.1t. 3; 废UV灯管; 原包装盒或专用木箱; 40根. 4; 废活性炭; 袋装; 0.5t. 本项目新建危废暂存间的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的建设要求，各类危险废物均分区堆存于危废暂存间内，定期委托有危废处理资质的单位安全处置，危险废物的转运严格按照有关规定实施转移联单制度。本次评价认为危险废物污染防治措施可行。 4.3营运期危险废物贮存设施环境管理要求 根据原河南省环保厅发布的《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》要求，所有危险废物的产生和经营单位应建造专用危险废物贮存设施，贮存设施应当符合《危险废物贮存污染控制标准》的要求。本项目拟在东厂区3号生产车间内东北角设置一座危险废物暂存间（面积5m2）。本次环评针对危险废物贮存提出以下管理及防治措施： ①建设完善的管理制度 危废暂存间应设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人进行管理，制定有关危险废物管理制度，记录危险废物的产生、储存及处置情况。 ②危险废物贮存设施建设要求 危废暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求实施。 ③危险废物贮存容器的相关要求 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 F、根据危险废物种类和形态的不同，分类存放。贮存时应注意密封。 ④危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、危废暂存间应留有搬运通道。 B、不得将不相容的废物混合或合并存放。 C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物出库后应继续保留三年。 D、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运。危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 ⑤危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施必须按照规定设置警示标志，贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综合上述分析，扩建工程产生的各类固体废物经采取本次环评提出的防治措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 5、地下水、土壤 5.1污染途径 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为焊接、打磨、喷粉工序产生的颗粒物以及固化工序产生的非甲烷总烃，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃、持久性有机污染物、难降解有机污染物等其他有毒有害物质排放。另外，本项目不涉及生产废水排放，生活污水均依托厂区现有化粪池收集处理，化粪池已按要求采取防渗处理。因此，项目不存在通过大气沉降以及废水垂直入渗途径污染土壤和地下水环境的可能。 本项目危废暂存间内危险废物的堆存，可能会对土壤和地下水产生影响。非正常状况下，当危险废物贮存容器和暂存设施基础防渗层发生事故时，若地面防渗性能差或未及时发现，污染物可能会通过垂直入渗形式进入土壤，或者经缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，从而造成土壤和地下水环境的污染。因此，本扩建工程对土壤、地下水环境的污染途径主要是：非正常状况下，危废暂存间液态危险废物泄露而发生的垂直入渗。 5.2环境保护措施与对策 源头控制：各类危险废物分区域堆放，并采用专用容器贮存；液态危险废物的贮存容器应选用优质材料，确保坚固耐用；危险废物应及时转运处理，避免厂区内长期存放；危废暂存间设专人进行管理，定期对各类危险废物的贮存容器进行检查，发现破损及时补救；危废暂存间配备备用贮存容器。 过程防控：将厂区危废暂存间作为重点防渗区，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计与建造，对暂存间地面、裙脚、围堰等处进行重点防渗处理；加强管理，定期对危废暂存间进行巡查和维护，避免非正常泄露事故的发生。 本项目新建危废暂存间周围50米范围内无敏感点分布，项目生产过程经采取本次评价提出的环境保护措施后，预计不会对土壤及地下水环境造成污染影响。 6、环境风险分析 6.1 环境风险源分布 环境风险源是指“存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源”，本项目环境风险物质主要为机油、液压油等，属于含烃类或油类液体物质，泄漏可能会造成土壤和地下水石油烃等污染物超标，污染土壤和地下水。另外，项目厂区内危险废物暂存间临时贮存的废机油、废液压油等液态危险废物，一旦泄露也可能会造成土壤和地下水的污染。本项目涉及的环境风险物质数量及分布情况见表4-16，风险物质理化性质见表4-17。 表4-16 风险物质数量及分布情况一览表 名称; 最大储存量（t）; 形态; 包装方式; 贮存/使用单元. 机油; 0.1; 液态; 桶装; 生产车间. 液压油; 0.2; 液态; 桶装; 生产车间. 废机油、废液压油; 0.16; 液态; 桶装; 危废暂存间. 表4-17 风险物质理化性质 名称; 性质. 机油; 一、理化性质 淡黄色粘稠液体，闪点120-140℃，自燃点300-350℃，相对密度934.8，沸点-252.8℃.溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等有机溶剂。 二、危险特性及健康危害 危险特性:可燃液体，火灾危险性为丙B类，遇明火、高热可燃。 健康危害:急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 三、灭火方法及防护处理 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 防护处理：呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）：紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 四、泄漏处置 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 五、储运注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理 设备和合适的收容材料。. 液压油; 一、理化性质 琥珀色室温下液体，不溶于水，沸点290℃，自然温度320℃，闪点222℃。 二、危险性及健康危害 危险特性：可燃，燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。 健康危害：在正常条件下使用不应会成为健康危险源。长时间接触可造成晕眩或反胃，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方，若症状持续则要求求助医生。 三、急救措施 皮肤接触：脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，请求医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。眼睛接触：用大量的水冲洗眼睛。如刺激持续，求医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。食入：不要催吐，用水漱口并就医。 四、泄露处理 溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。 用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。 五、储运注意事项 密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15~50℃：短期储存-20~60℃。. 6.2 风险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H，当存在多种风险物质时，按下式计算风险物质总量与其临界量的比值： 式中：q1、q2，……，qn――每种风险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2，……，Qn――每种风险物质的临界量，t。 本项目风险物质数量与临界量比值—Q值的确定结果见表4-18。 表4-18 风险物质数量与临界量比值（Q）计算结果表 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种物质Q值. 1; 机油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 液压油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 项目Q值Σ; 0.00012. 由上表可知，本项目风险物质与临界量比值Q=0.00012＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目可开展简单分析。 6.3 可能的影响途径 本项目主要影响途径为机油、液压油、液态危险废物在储存过程中发生泄漏，可能引发引起垂直下渗，造成土壤和地下水石油烃类污染物超标，从而污染土壤和地下水。 6.4 环境风险防范措施 （1）本项目机油、液压油等均采用铁桶密闭桶装，并设置专门储存区域，远离火种；机油、液压油原料进厂前必须进行严格检查，检验数量、质量、包装情况、是否泄漏等；使用过程需遵守规章制度和操作规程，杜绝违规操作。 （2）厂区内严禁明火，并应配置足量的灭火设备，定期检查灭火器灭火状态及其有效期等；另外，厂区内还需配备应急空桶、消防沙、防护口罩、防护手套等应急物资。 （3）废机油、废液压油需分区存放在危废暂存间内，并采取防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失等防范措施，可有效阻止危险物料漫流。 （4）危废暂存间内储存的液态危险废物均采用小容器盛放，最大容量为0.1t/桶，一旦发生泄漏，最大泄漏量为0.1t，可有效拦截在危废暂存间内部，泄漏影响范围一般仅局限在危废暂存间内部。 （5）一旦发现机油、液压油、废机油、废液压油存放桶发生泄漏，当班库管应第一时间进行倒桶作业，将未泄露的危险物料转移至备用空桶内，同时用沙土覆盖泄露物料。 （6）若泄露的危险物料从储存间内溢出，立即使用沙袋进行临时拦截，避免泄露物料进入厂区雨水管网。 7、环保投资估算 本项目总投资为130万元，环保投资为16.5万元，环保投资占总投资的12.7%。本项目环保投资估算见表4-19。 表4-19 本项目新增环保投资估算一览表 治理项目; 污染源; 治理措施; 数量（套）; 投资（万元）. 废气; 焊接、打磨废气; 密闭焊接区/打磨间+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1; 4.0. 喷塑粉尘; 旋风+滤筒二级除尘设施+15m排气筒; 1; 8.0. 固化废气; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒; 1; 3.0. 废水; 生活污水; 化粪池（容积10m3）; 1; 依托现有. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存区（10m2）; 1; 0.03. 危险废物; 危险废物暂存间（5m2）; 1; 0.4. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.05. 噪声; 设备运行噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; /; 1.0. 排污口规范化; /; 废气排放口、一般固废暂存区、危废暂存间张贴标识牌; 5; 0.02. 合计; 16.5. 8、排污许可 本项目行业类别为C2130金属家具制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可分类为登记管理，具体划分依据见表4-20。 表4-20 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十五、家具制造业21. 35、金属家具制造213; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂）的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的; 其他*. 由上表可知，本项目排污许可类别属于登记管理，项目建成后，建设单位应及时在全国排污许可证管理信息平台上进行排污许可登记。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001焊接及打磨废气排放口 | 颗粒物 | 密闭焊接区/打磨间+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（1套） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号文要求的颗粒物排放浓度小于10mg/m3 |
|  | DA002喷粉废气排放口 | 颗粒物 | 旋风+滤筒二级除尘设施+15m排气筒（1套） | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA003固化废气排放口 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套） | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表1-家具制造业排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）排放建议值。 |
|  | 无组织 | 颗粒物、 非甲烷总烃 | 密闭车间内，车间顶部通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表2无组织排放浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》排放建议值。 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 西厂区：化粪池，1个5m3； 东厂区：化粪池，1个10m3 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；偃师区第三污水处理厂设计进水水质标准。 |
| 声环境 | 高噪声设备 | 等效连续A 声级 | 合理布局，选用低噪声设备，消声、设置减振基础、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准。 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | （1）一般固废暂存区：新增1处，面积10m2，各类一般固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间：新增1座，面积5m2，各类危险废物由专用容器收集后分区暂存，台账记录，危废转移联单； （3）生活垃圾：设置若干生活垃圾收集桶，定期由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | # 厂区危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，采取防渗防腐措施；生产车间内地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）机油、液压油采用铁桶密闭桶装，并设置专门储存区域，远离火种；机油、液压油原料进厂前必须进行严格检查，检验数量、质量、包装情况、是否泄漏等；使用过程遵守规章制度和操作规程，杜绝违规操作。 （2）厂区严禁明火，配置足量的灭火设备，定期检查灭火器灭火状态及其有效期等；厂区配备应急空桶、消防沙、防护口罩、防护手套等应急物资。 （3）废机油、废液压油分区存放在危废暂存间，并采取防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失等防范措施，可有效阻止危险物料漫流。 （4）危废暂存间内储存的液态危险废物均采用小容器盛放，最大容量为0.1t/桶，一旦发生泄漏，最大泄漏量为0.1t，可有效拦截在危废暂存间内部，泄漏影响范围一般仅局限在危废暂存间内部。 （5）一旦发现机油、液压油、废机油、废液压油存放桶发生泄漏，当班库管应第一时间进行倒桶作业，将未泄露的危险物料转移至备用空桶内，同时用沙土覆盖泄露物料。 （6）若泄露的危险物料从储存间内溢出，立即使用沙袋进行临时拦截，避免泄露物料进入厂区雨水管网。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）加强营运期环保治理设施的维护与管理，确保设施正常运行，确保污染物稳定达标排放； （2）规范化设置排放口，并在显眼位置粘贴标识牌； （3）建立自行监测质量保证与质量控制体系；按照报告中制定的自行监测计划，及时组织开展污染源自行监测工作； （4）发生排污行为前，应及时完成排污许可登记申请； （5）项目正式营运后，应对生产设施、污染治理设施、主要原辅材料消耗情况等进行统计，按要求建立并记录各类台账，台账保存期限不得少于五年；具体管理台账包括：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息；④主要原辅材料消耗记录等； （6）完善并妥善保存企业环保档案，具体包括：①环评批复文件；②排污许可手续；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； （7）完善人员配置：配备专（兼）职环保管理人员，并应具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，“偃师市岳滩镇盛源摩托车配件厂年产15万套办公家具改建项目”的建设符合洛阳市“三线一单”的要求，符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物经采取治理措施后，均能够实现达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行过程中只要严格遵守“三同时”制度，认真落实本评价提出的各项污染防治措施，建立完善的环境管理制度，就可以确保各类污染物稳定达标排放，项目投产后对区域环境的影响较小。因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排 放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.5493t/a | 0 | 0.5493t/a | +0.5493t/a |
|  | VOCS | 0 | / | / | 0.0304t/a | 0 | 0.0304t/a | +0.0304t/a |
| 废水 | COD | 0.0134t/a | / | / | 0.0672t/a | 0 | 0.0806t/a | +0.0672t/a |
|  | 氨氮 | 0.0014t/a | / | / | 0.0070t/a | 0 | 0.0084t/a | +0.0070t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 0.75t/a | / | / | 3.75t/a | 0 | 4.5t/a | +3.75t/a |
|  | 废金属边角料 | 1.0t/a | / | / | 10t/a | 0 | 11t/a | +10t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废塑粉 | 0 | / | / | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废滤芯 | 0 | / | / | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 除尘器收尘灰 | 0 | / | / | 0.276t/a | 0 | 0.276t/a | +0.276t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.02t/a | +0.01t/a |
|  | 废液压油 | 0 | / | / | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | / | / | 40根/a | 0 | 40根/a | +40根/a |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 0.358t/a | 0 | 0.358t/a | +0.358t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图一：项目区域地理位置图；

附图二：本项目厂区平面布置图；

附图三：东厂区生产车间设备布置图；

附图四：本项目周围环境概况图；

附图五：本项目周围环境保护目标分布及监测点位图；

附图六：项目厂址与饮用水源保护区相对位置关系图；

附图七：项目厂址与洛阳市大遗址保护区相对位置关系图；

附图八：项目厂址所在洛阳市环境管控单元查询结果；

附图九：现场照片。

- 附件：

附件1：环评工作委托书；

附件2：项目备案证明；

附件3：厂区土地证及红线图；

附件4：工业区入驻证明；

附件5：厂房租赁合同；

附件6：现有工程登记表；

附件7：企业营业执照；

附件8：报告表函审意见及签到表；

附件9：报告表修改清单；

附件10：总量申请情况说明。