一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳李鑫金属制品有限公司 年产2.6万吨镀锌钢丝、钢绞线改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2304-410381-04-02-619738 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李世佳 | 联系方式 | 15225551888 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区顾县镇史家湾村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112°49′11.424″E，34°40′22.246″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3340金属丝 绳及其制品制 造C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业-66金属丝绳及其制品制造-其他和67金属表面处理及热处理加工-其他 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） √改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） |  | 14 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 按照《中共河南省委河南省人民政府关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（豫发〔2021〕21 号）等工作部署和要求，洛阳市偃师区成立了洛阳偃师区先进制造业开发区，并委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制了《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）》，规划对原偃师产业集聚区规划方案为基础进行适当调整，同时整合偃师区顾县工业园、鞋业产业园等，新增东南板块。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2023]103号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1. 《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》及其规划环评 1.1规划范围 洛阳偃师区先进制造业开发区整体空间发展布局结构为“一园区三板块”，“三板块”分别为北环板块、岳滩板块、东南板块，本次规划各板块结合洛阳市国土空间规划开发边界和现状产业发展态势，对板块边界进行优化，规划总用地面积约21.44 平方公里。 北环板块：位于偃师中心城区西北区域，空间范围为东至华润热电，西至龙海玻璃，南至陇海铁路，北至邙山大道、招商大道北侧300米，片区范围面积约5.09 平方公里。 岳滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至恒东新能源，南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约3.75 平方公里。 东南板块：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起S539、商汤大道、规划岭西路，东至洛河堤、干沟河堤、规划岭东路，北至陇海铁路、滨河南路、郑西高铁，南至规划岭南路，片区范围面积约12.60平方公里。 本项目位于东南板块范围内。 1.2产业定位 以无机及有色金属新材料、装备制造、节能环保产业作为洛阳偃师区先进制造业开发区的主导产业。 1.3产业布局 洛阳偃师区先进制造业开发区以无机及有色金属新材料、装备制造、节能环保产业为三大主导产业，综合考量开发区现有产业基础与未来发展趋势，合理布局产业开发区产业门类，形成“一区三板块”的产业布局结构，“一区”为洛阳偃师区先进制造业开发区；“三板块”分别北环板块、岳滩板块、东南板块，分别重点发展分子筛、信息显示、有色金属为主的新材料产业，三轮摩托、新能源车、智能装备为主的装备制造业，节能环保、新能源、储能备制造产业，有色金属及特种电缆制造产业，新材料、新装备产业，制鞋产业等。 1.4本项目相符性分析 洛阳李鑫金属制品有限公司年产2.6万吨镀锌钢丝、钢绞线改扩建项目，位于洛阳偃师区先进制造业开发区东南板块顾县片区，项目占地属于工业用地，项目建设符合集聚区用地规划要求，本项目为钢丝钢绞线制造，有利于促进开发区经济发展。项目与洛阳偃师区先进制造业开发区用地规划及产业布局位置关系见附图7、附图8。 1.5洛阳偃师区先进制造业生态环境准入清单 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单见下表。 表1-1 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 类别; 要求; 本工程. 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）淘汰、限制类项目，属于允许类项目。. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或与主导产业具备一定的相关性，属于主导产业上下游产业延伸链项目。; 本项目为钢丝钢绞线制造，为主导产业中特种电缆制造产业延伸项目；. 从严控制新增高污染、高耗能、高排放、高耗水项目建设，开发区入区两高项目应符合有关产业规划，应满足有关产能置换及环境管理文件要求（豫环文〔2021〕100 号文等）。原则上禁止新改扩建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、普通平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）入驻开发区。; 本项目为钢丝钢绞线制造，不属于高污染、高耗能、高排放等项目，不属于 “两高”项目，不属于左列禁止入驻项目。. 禁止涉及炼化、硫化工艺项目和有毒材料的人造革、发泡胶等项目入驻。; 不涉及。. 原则上禁止独立电镀项目入驻。; 不涉及。. 强化煤炭消费总量管控，严格控制新增燃煤项目，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实煤炭减量替代。; 不涉及。. 禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。; 不涉及. 生产工艺与装 备水平; 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。其他绩效分级重点行业新建、改建、扩建项目应达到B级及以上要求。; 本项目为钢丝钢绞线制造，不属于“两高”项目；本项目涉及工业涂装，属省绩效分级重点行业，按照达到A级绩效水平进行建设。. 禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂等项目。; 本项目不涉及。. 禁止物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施；禁止露天喷漆项目。; 项目生产车间密闭，本项目镀锌前处理工序为全密闭结构，每条前处理线均在密闭单间内，槽体侧方设置集气管道，使处于微负压状态，收集废废气经管道直接引至碱液二级喷淋塔处理后DA001排气筒排放。本项目镀锌过程在密闭车间内进行，锌熔化炉上方加罩子密闭，仅留钢丝出口，该工序产生的废气经收集后再经布袋除尘器+碱液二级喷淋装置处理后经DA001排气筒排放。. 污染控制; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入开发区污水处理厂处理，生产废水不得直排外环境。; 项目不属于废水水量较大、水质浓度较高、对开发区污水处理厂易造成冲击、影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目； 项目生产废水经厂区污水处理站处理达标后回用于生产，生活污水经处理达标后经管网近期进入枣庄污水处理厂，远期进入偃师区第四污水处理厂进一步处理。. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目镀锌及前处理废气排放浓度满足《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准（烟尘10mg/m3、氯化氢15mg/m3）。. 入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目需实行排放等量置换或减量置换，禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 项目新增污染物总量指标从区域进行倍量替代，满足区域替代的有关要求；项目不涉及重金属（铅、汞、镉、铬、砷）排放。. 涉及VOCs废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺，对于VOCs产生浓度高、气量大的涉VOCs重点行业项目，应采用RTO或催化燃烧等高效处理工艺，其他涉VOCs项目应采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目不涉及。. 环境风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的， 应停产整改。; 本项目环境风险等级为简单分析，按要求采取相应的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。. 入区项目应按照有关行业规范要求，建设初期雨水池和事故水池，做好事故风险管控联动，防止初期雨水及事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目属于钢丝钢绞线制造，原料、产品堆存以及生产过程均位于封闭车间内，初期雨水为较干净雨水，可不设初期雨水池；厂区雨污分流，废水经管道收集进入污水处理站，厂区污水处理站若发生故障，废水可在调节池内暂存，可避免直接进入地表水体。. 涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 项目不属于涉难降解类有机污染物的重点排污单位；本项目按要求对土壤、地下水进行监测。. 资源利用; 入区项目在条件具备的情况下，应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目用水为管道自来水，废气治理设施喷淋及镀锌后冷却水循环使用，定期补水。. 入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，按照国内先进水平进行建设。. 2.河南省生态环境厅关于《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）环境影响报告书》的审查意见（豫环函[2023]103号） 表1-2 与豫环函[2023]103相符性分析 相关内容; 具体内容; 本工程相符性. 三、对规划优化调整和实施的意见; （二）加快推进产业转型。开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为钢丝钢绞线制造，项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，确保与生态环境保护相协调。. （三）优化空间布局严格空间管控。进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 项目位于偃师区顾县镇，项目用地为工业用地，符合相关规划要求；项目位于东汉陵墓南兆域东侧，不在洛阳市大遗址保护区及其控制地带范围内，项目建设不会对文物造成影响。. （四）强化减污降碳协同增效。根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 本项目建设符合国家和河南省关于工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，污染物排放满足《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准要求。. （五）严格落实项目入驻要求。严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）、使用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）；禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目、废水直接外排环境的项目。; 项目符合《报告书》生态环境准入要求，项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目；不属于有色金属冶炼项目，平板玻璃项目，使用高污染燃料的项目；不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。. （六）加快开发区环境基础设施建设。建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快实施北环板块配套污水管网铺设工程，加快东南板块顾县片区依托的偃师区第四污水处理厂及配套污水管网的建设，根据开发时序适时建设东南板块山化片区污水处理厂，根据确保企业外排废水全部有效收集，开发区各污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准；不断提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 本项目位于东南板块顾县片区，项目生活废水经处理后由厂区总排口近期排入枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂；项目一般固废经暂存后外售，危废分类收集经危废间暂存后交有资质单位进行处置，收集、贮存、转运等严格按照危废相关规定进行，确保100%安全处置。. 综上分析，本项目建设符合洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单要求条件，也符合洛阳偃师区先进制造业开发区环境影响报告书审核意见中的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师区顾县镇史家湾村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 顾县镇集中供水厂1#水源井位于供水厂内，井深245m，取水量40m3/h；2#水源井位于农田内，井深260m，取水量32m3/h。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）：偃师区顾县镇供水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：取水井外围50m的区域，不设二级保护区和准保护区。本项目距离1#井一级保护区边界外2.42km，2#井一级保护区边界外2.64km（项目周边饮用水源保护区划图详见附图4），本项目厂址不在顾县镇集中式饮用水水源保护区范围内，不会对该集中饮用水源产生影响。 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师区顾县镇，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。东汉陵墓南兆域位于伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇，偃师区高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓南兆域分为保护范围和建设控制地带二类。本项目不在其建设控制地带及保护范围内。本项目与文物保护区的关系见附图5。 根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于一般管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图6。 2）环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇，根据2022年洛阳市生态环境状况公报，2022年洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），2022年度洛阳市PM2.5和PM10年均浓度，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》洛环委办[2023]24号、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 距离本项目最近的地表水体为伊洛河，位于本项目北侧1.82km，地表水环境质量引用洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%。有统计表明伊洛河水质可满足其水环境功能要求。 本项目产生的生产废水经处理后回用于生产不外排；职工生活污水经化粪池及污水一体化设施处理后近期经污水管网排至枣庄污水厂，远期排至偃师市第四污水处理厂，不会对区域地表水环境产生影响。本项目一般固废综合处理，危险废物委托有资质单位处置。本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，镀锌及前处理线废气经处理装置处理后通过15m高排气筒排放； 本项目的建设未增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。项目三废均能有效处理，不会降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 3）资源利用上线 本项目使用电能，厂区不涉及煤等燃料使用。本项目在现有厂区内进改扩建，不新增占地。因此项目建设符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区顾县镇史家湾工业区，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地属于偃师区大气高排放区，重点管控单元，区域环境管控单元编号为ZH41038120003。项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-3 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 项目情况; 相符性. 大气环境重点管控区（环境管控单元编码ZH41038120003）. 空间布局约束; - 禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 - 新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 - 制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 - 引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 - 岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 - 翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 1、本项目采用电为能源，不涉及高污染燃料；2、项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区顾县片区，根据顾县镇人民政府出具的证明，同意项目建设，根据土地证，项目用地性质为工业用地；3、项目不属于散乱污企业；4、本项目不属于左侧行业；5、本项目不涉及；6本项目不涉及；7、项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区顾县片区，主要生产钢丝钢绞线，可用于电线电力行业，属于顾县镇重点发展行业。; 相符. 污染物排放管控; - 禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 - 重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1、本项目不涉及高污染燃料。 2、本项目为金属丝绳及其制品制造行业，涉及表面处理中热镀锌，镀锌废气排放浓度满足《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准。 3、项目镀锌及前处理各工序废气经收集后采取布袋除尘器+碱液二级喷淋处理后排气筒排放。; /. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 本项目不属于国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；已于2023年4月6日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，代码：2304-410381-04-02-619738，项目的建设符合国家产业政策。 3.相关文件 3.1与《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-4 项目与偃环委办〔2023〕3号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目为金属制品业-66金属丝绳及其制品制造和67金属表面处理及热处理加工，本项目镀锌前处理工序为全密闭结构，每条前处理线均在密闭单间内，槽体侧方设置集气管道，使处于微负压状态，收集废废气经管道直接引至碱液二级喷淋塔处理后DA001排气筒排放。本项目镀锌过程在密闭车间内进行，锌熔化炉上方加罩密闭，仅留钢丝出口，该工序产生的废气经收集后再经布袋除尘器+碱液二级喷淋装置处理后经DA001排气筒排放。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合偃环委办〔2023〕3号文相关要求。 3.2《河南省“两高”项目管理名录》豫发改环资[2023]38号 表1-5 豫发改环资[2023]38号文件相符性分析 要求; 本项目情况. 一、建立“两高”项目管理目录; 一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗5万吨标准煤（等价值）及以上的项目；二是19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（不含铜、铅锌、硅再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石等。其中，改建项目是指在原有产能基础上通过等量或减量置换进行整合升级的项目（含涉及主体工程改造项目），扩建项目指在原有产能基础上新增产能的项目，不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目除外。; 本项目为属于钢丝钢绞线制造，不属于 “两高”行业管理目录内行业类别。; 相符. 对照《河南省“两高”项目管理名录》豫发改环资[2023]38号，项目不属于两高项目。 3.3《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析 根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》总体要求：为深入推进工业窑炉减排，持续改善环境空气质量，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，开展钢铁、有色、电子玻璃、耐材、砖瓦窑等行业工业窑炉实施提标治理，力争达到超低排放水平；持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。本项目与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析见下表。 表1-6 与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性 文件要求; 本项目环评要求; 相符性. 《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》; （一）工业窑炉提标治理. 1、淘汰落后工业炉窑。2019年6月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目属于钢丝钢绞线制造，位于洛阳市偃师区顾县镇，项目锌熔化炉利用清洁能源电能，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉。; 相符. 2.工业窑炉清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目锌熔化炉采用清洁能源电能，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 3.实施工业炉窑提标治理：其他行业工业窑炉排放要求。目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。自2019年10月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。对已明确列为转型转产、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。; 本项目镀锌工序涉及锌熔化炉，镀锌废气排放浓度满足《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准。; 相符. 4.加装在线监控公开排放信息。对我市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等企业加装在线监控设施。在企业开放醒目位置建设电子屏幕，向社会实时公开大气污染物排放状况，公示内容要明确执行的行业排放标准名称、排放浓度限值、实际排放值（有基础含氧量的公示折算值），接受社会监督。; 本项目为钢丝钢绞线制造，不属于火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等需加装在线监控设施企业。; /. 综上所述，本项目的建设符合根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》的相关要求。 3.4与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号重点任务相符性分析见下表。 表1-7 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目属于钢丝钢绞线制造，位于洛阳市偃师区先进制造业开发区顾县片区，镀锌工序涉及锌熔化炉，属工业炉窑的一种。项目利用清洁能源电能，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。本项目热镀锌废气经收集后引入废气处理装置处理后由15m高排气筒排放，不涉及污染物二氧化硫和氮氧化物，项目产生的颗粒物排放浓度小于10mg/m3。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目采用电能，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; /. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目无煤气发生炉。; /. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目镀锌工序锌熔化炉采用清洁能源电为燃料，不涉及煤。; /. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目镀锌废气排放浓度满足《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目镀锌工序涉及锌熔化炉，镀锌废气排放浓度满足《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准。（烟尘10mg/m3、氯化氢15mg/m3）。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目镀锌前处理工序为全密闭结构，每条前处理线均在密闭单间内，槽体侧方设置集气管道，使处于微负压状态，收集废废气经管道直接引至碱液二级喷淋塔处理后DA001排气筒排放。本项目镀锌过程在密闭车间内进行，锌熔化炉上方加罩子密闭，仅留钢丝出口，该工序产生的废气经收集后再经布袋除尘器+碱液二级喷淋装置处理后经DA001排气筒排放。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目为不属于上述行业。; /. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目无煤气发生炉。; /. 由上表可知，本项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号文件要求。 3.5《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办[2020]14号）文件的相关要求见下表。 表1-8 洛环攻坚办〔2020〕14号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制到位：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本企业生产区位于密闭的生产车间内。; 相符. 3; 工业窑炉治理核查 。按照《洛阳市 2019 年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）的要求，对有色金属、玻璃制品、耐材行业、铁合金、陶瓷行业、砖瓦窑行业、刚玉工业、焊剂工业、石灰烧制、无机化学等行业的工业窑炉开展核查，拟保留的未达标工业窑炉 8 月底前治理到位，大气污染物实现全面达标排放。无国家行业排放标准的全面执行新颁布的《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》，使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于 8mg/m3。; 本项目镀锌过程在密闭车间内进行，锌熔化炉上方加罩子密闭，仅留钢丝出口，该工序产生的废气经收集后再经布袋除尘器+碱液二级喷淋装置处理后经DA001排气筒排放，减少废气无组织排放。本项目镀锌废气排放浓度满足《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准（烟尘10mg/m3、氯化氢15mg/m3）。; 相符. 4; 严格源头管控。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求。本项目属于钢丝钢绞线制造，不属于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。本项目新增锌熔化炉以电为能源，不属于禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。项目新增废气排放实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区顾县片区，本项目新增锌熔化炉以电为能源。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中相关要求。 3.6与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目涉及金属表面处理，与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中第九项、金属表面处理及热处理加工企业绩效分级指标对照分析如下： 表1-9 金属表面处理及热处理加工企业行业绩效分级指标 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目类别; 符合性. 能源类型; 热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源。; 本项目锌熔化炉 使用电能。; 符合A级. 工艺过程; 电镀、电铸等金属表面热处理采用自动化设备; 未达到A级要求; 本项目不涉及电镀、电铸工艺，涉及热镀锌，采用自动化设备。; 符合A级. 污染收集及治理技术排放限值; 金属表面处理： 1.酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs治理技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）等高效处理工艺； 3.废气收集采用侧吸式集气罩、槽边排风等高效集气技术，实现微负压收集。; 金属表面处理： 1.同A级第1条要求； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs治理技术； VOCs治理采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法 等两级及以上组合工艺处理； 3.同 A 级第 3 条要求。; 1、项目镀锌前处理（表面处理）酸碱废气采用碱液两级喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制。 2、项目镀锌废气含颗粒物、氯化氢，锌熔化炉为全密闭结构，上方加罩子密闭，仅留钢丝出口，废气经收集后经管道引至布袋除尘器+碱液喷淋装置处理。 3、本项目镀锌前处理工序为全密闭结构，前处理线位于密闭单间内，侧方设置集气管道，使处于微负压状态，收集废气经管道直接引至碱液二级喷淋塔处理后DA001排气筒排放，属于槽边排风等高效收集技术，使处于微负压状态。; 符合A级. 热处理加工： 1.除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施； 2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧或其他等效技术； 废水收集及处理环节： 废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备。; 1、项目锌烟采取高效布袋除尘器进行处理。 2、项目锌熔化炉采用电加热方式。 3、项目生产废水采取物化处理措施。; 符合A级. 排放限值; 1.PM排放限值要求：排放浓度不超过 10mg/m3； 2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过 0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过 5mg/m3；NOx 排放浓度不超过 100mg/m3； 3.燃气锅炉排放限值要求： PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3（基准含氧量：燃气 3.5%）。; 1、项目颗粒物经处理后排放浓度低于10mg/m3。 2、项目为涉及热镀锌，不属于电镀。 3、项目不涉及燃气锅炉。; 符合A级. 热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气 供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。; 热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于 10、50、100mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。; 项目锌熔化炉采用电加热方式，不涉及SO2、NOx，热镀锌工序颗粒物经高效布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度低于10mg/m3。; 符合A级. 无组织 管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3.易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附交换法等技术回收废酸液；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转 移，调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统； - 转移和输送VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器； 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生； 6.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾及VOCs废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于0.3米/秒； 7.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 1、项目原料库和成品在密闭车间及仓库内存放，厂内无露天堆放物料。 2、车间、仓库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门。 3、项目盐酸不在厂区储存。 4、项目不涉及。 5、项目镀锌生产线采用一体自动化成套装置。 6、项目热镀锌工序在密闭车间内进行，锌熔化炉为封闭设置上方加罩子密闭，仅留镀锌钢丝出口，助镀槽封闭，碱液槽封闭，酸洗槽封闭，设槽边抽风管进行收集废气。 7、厂区地面全部硬化，未硬化区域进行绿化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 符合A级. 测监控 水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 1、项目有组织排放口为一般排放口，无需安装烟气排放自动监控设施（CEMS）。 2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测。 3、按要求安装电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 4、项目车间内安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 符合A级. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 建成后按要求 规整环保档案。; 符合A级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量; 本项目建成投入运营后，将设置台账记录信息，完善并妥善保存环保档案：a环评批复文件；b排污许可证；c竣工环保验收文件；d环境管理制度；e废气治理设施运行管理规程；f 一年内废气监测报。; 符合A级. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符合A级. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 本项目物料运输、厂区内运输全部使用国五及以上货车，厂区内非道路移动源达到国三及以上标准，部分使用纯电动。; 符合A级. 运输监管; 日均进出货物150吨(或载货车辆日进出10辆次)及以上(货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料)的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 可以达到 A 级企业。. 综上分析，本项目建设完成后，可以达到《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（豫环文〔2021〕94号）中的金属表面处理及热处理加工企业绩效分级指标中A级企业。 3.7《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）相符性 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）-涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求相符性分析见下表。 表1-10 重污染天气通用行业应急减排措施—窑炉A级相符性分析 差异化指标; A 级企业; 本项目; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 以电为能源。; 相符. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 1、本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类；2.、本项目的建设符合相关行业产业政策；3、本项目的建设符合河南省相关政策要求；4. 本项目的选址位于偃师区先进制造业开发区顾县片区，符合市级规划。; 相符. 污染治理技术; 1.电窑：PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电 除尘等高效除尘技术；（2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）：PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 1.本项目锌熔化炉采用电为能源，颗粒物经布袋除尘器处理后能稳定达到排放，满足限值要求。2.不涉及；3.不涉及。; 相符. 排放 限 值; 锅炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：燃气：5、10、50/30【4】mg/m3（基准含氧量：3.5%）; 本项目不涉及。; /. 氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 本项目不涉及。; /. 加热炉、 热处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：电窑：10mg/m3（PM），燃气：10、35、50mg/m3，（基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）。; 本项目锌熔化炉采用电为能源，颗粒物经布袋除尘器处理后，PM排放符合10mg/m3要求。; 相符. 其他炉窑; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）。; 本项目不涉及。; /. 其他工序; PM排放浓度不高于10mg/m3。; 本项目不涉及。; /. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目不涉及重点排污口。; /. 备注【1】 ：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】 ：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR 等工艺； 备注【3】 ：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【4】 ：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【5】 ：确定生物质发电锅炉基准含氧量按 6%计； 备注【6】 ：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定. 根据以上分析内容，该企业符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）A级要求。 3.8《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）相符性分析 根据《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）的内容，与本项目有关的具体内容相符性分析如下表。 表1-11 项目与环综合[2022]51号文相符性分析 类别; 文件内容; 本项目情况及相符性. 河湖生态保护治理行动; 严格环境风险防控。 以涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，完成黄河干流和主要支流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、化纤、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，加强流域及地方环境应急物资库建设。; 本项目属于钢丝钢绞线制造，不涉及重金属。环境风险主要是危废间和液态原料、机油的存储风险，不构成重大风险源。经采取一系列措施后，风险可控。; 符 合. 减污降碳协同增效行动; 强化生态环境分区管控。 落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”成果应用。 严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。 严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。; 本项目建设符合洛阳市三线一单相关文件要求，符合区域规划和土地规划。 本项目不属于“两高”项目，项目生活污水经化粪池+地埋式污水处理设施处理后近期经污水管网排至枣庄污水厂，生产废水经生产废水一体化处理设施处理后回用于生产不外排。本项目不属于高耗水和高排放项目。本项目不属于钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业，不涉及落后产能过剩产能。; 符合. 推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目属于钢丝钢绞线制造，位于偃师区先进制造业开发区顾县片区，本项目符合园区产业定位及准入要求。本项目无工业废水外排，废水仅有少量生活污水，经处理达标后排至污水厂。; 符合. 重点行业大气污染综合治理工程; 工业炉窑综合整治工程。 实施焦化行业深度治理工程，压减炉龄较长、 炉况较差的炭化室高度4.3米焦炉；推进实施有色金属、建材、石化、化肥、煤化工等行业工业炉窑综合治理工程，加大不达标工业炉窑淘汰力度，推进工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉，淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。开展关中地区工业炉窑无组织排放治理和清洁能源改造，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。; 本项目属于钢丝钢绞线制造行业，本项目镀锌工序涉及锌熔化炉，锌熔化炉为全密闭结构，上方加罩子密闭，仅留钢丝出口，废气经收集后经管道引至布袋除尘器+碱液二级喷淋装置处理。镀锌废气排放浓度满足《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准（颗粒物10mg/m3、氯化氢15mg/m3）。. 强化重点行业挥发性有机物（VOCS）综合治理。 建立9省区VOCS 排放因子图谱库。实施石化、化工、表面涂装、包装印刷、油品储运销等行业VOCS 源头替代与污染治理改造工程、生活源VOCS控制示范工程、农业源VOCS控制示范工程和国三高排放、高污染柴油货车综合治理和管控工程，推进VOCS综合管控系统与平台建设。以宝鸡、咸阳、渭南、韩城等为重点，开展陶瓷、焦化企业 VOCS污染治理，实施低VOCS含量的原辅材料源头替代、废气催化燃烧或回收处理，按照“一厂一策”方案，提升VOCS综合治理水平。开展含VOCS物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCS管控，强化无组织排放管控。; 本项目不涉及VOCS。. 由上表分析，本项目的建设符合《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）的相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳李鑫金属制品有限公司（原为偃师市李鑫钢丝厂，2014年工商变更为洛阳李鑫金属制品有限公司）位于河南省洛阳市偃师区顾县镇史家湾村，厂址属于偃师先进制造业开发区，是一家以生产镀锌钢丝钢绞线为主要产品的企业。2016年根据清理整改要求，编制完成《洛阳李鑫金属制品有限公司年产2万吨镀锌钢丝、钢绞线项目环境影响现状评估报告》，并进行备案公告。2020年6月12日，洛阳李鑫金属制品有限公司取得偃师市环境保护局颁发的排污许可证，证书编号为：91410381317540523F001Q，2023年进行排污许可延续。 随着工业化的发展，镀锌钢丝钢绞线市场需求量愈来愈大，磷化处理后的高碳钢丝线材原料市场紧缺，为满足市场需求节约成本，提高企业的市场竞争力，洛阳李鑫金属制品有限公司投资100万元，进行年产2.6万吨镀锌钢丝、钢绞线改扩建项目的建设，该改扩建工程在现有厂区内进行，不新增占地，无土建工程。改扩建前产品方案为年产0.6万吨镀锌钢丝及年产1.4万吨钢绞线，改扩建后产品方案为年产0.6万吨镀锌钢丝，年产2万吨钢绞线。改扩建内容为：增加钢丝磷化水洗工艺，增加镀锌及前处理线1条、增加拉丝机、绞线机等。改扩建后全厂生产工艺为外购线材-磷化水洗-拉丝-脱脂水洗-酸洗水洗-镀锌-冷却-镀锌钢丝（部分外售）-捻股合绳-质检-包装入库。项目于2023年4月6日经过洛阳市偃师区发展和改革委员会的备案，项目代码为2304-410381-04-02-619738。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目类别为“三十、金属制品业33”中的“66金属丝绳及其制品制造”，其中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表。本项目同时属于“67金属表面处理及热处理加工”，其中“有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）”应编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表。本项目涉及热镀锌工艺，不属于电镀工艺，不使用涂料，不使用有机涂层，无钝化工艺，故属于“其他”类，应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受建设单位委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。 2、建设地点及周围环境状况 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇史家湾村（偃师先进制造业开发区），本改扩建项目为在现有厂区内进行建设，不新增用地，根据偃师市人民政府颁发的文件（土地证），项目用地为工业用地，符合规划要求。根据顾县镇人民政府出具的证明，同意项目建设。本项目所在厂区北侧为华恒电缆厂，南侧为310国道，东侧为春宾电缆厂，西侧为空地。最近敏感点为南侧紧邻的史家湾居民。 3、主要建设内容 改扩建内容：生产工艺增加剥皮-磷化-水洗工艺（技改），镀锌工序不再使用凡士林， 增加镀锌及前处理线1条、增加拉丝机3台、增加绞线机5台等（扩建），现有镀锌及前处理线废气治理设施为布袋除尘器+光氧催化+活性炭箱+碱液二级喷淋，环保设施升级改造后为布袋除尘器+碱液二级喷淋（环保设施升级改造）。本项目具体工程内容如下表所示。 表2-1 主要工程内容一览表 工程类别; 现有工程内容; 改扩建后内容; 备注. 主体工程; 热镀锌车间：镀锌及前处理线3条、拉丝机12个、放线机、收线机; 热镀锌车间：镀锌及前处理线4条、拉丝机15个、放线机、收线机、磷化线6条; 热镀锌车间增加磷化线6条、增加镀锌及前处理线1条、拉丝机3个. 合股车间2个：绞线机7台; 合股车间2个： 绞线机12台; 合股车间增加 绞线机5台. 储运工程; 仓库3个，简易棚1个; 仓库3个，简易棚1个; 未变化. 辅助工程; 厕所; 水冲式厕所， 1个20m3化粪池; 水冲式厕所， 1个20m3化粪池; 未变化. 办公楼; 1栋3层，砖混结构; 1栋3层，砖混结构; 未变化. 职工休息室; 1栋3层，砖混结构; 1栋3层，砖混结构; 未变化. 公用工程; 给水; 镇自来水管网; 镇自来水管网; 未变化. 供电; 镇配电所供给; 镇配电所供给; 未变化. 排污; 生活污水处理达标后经污水管网排至枣庄污水厂，远期排至偃师第四污水处理厂。生产废水经处理达标后回用于生产。; 生活污水处理达标后经污水管网排至枣庄污水厂，远期排至偃师第四污水处理厂。生产废水经处理达标后回用于生产。; 未变化. 环保工程; 废气; 镀锌及前处理线：油烟净化+光氧催化+活性炭箱+碱液二级喷淋1套+15米排气筒1根; 镀锌及前处理线：布袋除尘器+碱液二级喷淋1套+15米排气筒1根; 布袋除尘器+光氧催化+活性炭箱+碱液二级喷淋更换为布袋除尘器+碱液二级喷淋. 食堂：油烟净化设施1套+排气筒1根; 食堂：油烟净化设施1套+排气筒1根; 未变化. 废水; 生活污水：20m3化粪池1个+地埋式污水处理设施1套; 生活污水：20m3化粪池1个+地埋式污水处理设施1套; 未变化. 生产废水：污水一体 化处理设施1套; 生产废水：污水一体 化处理设施1套; 未变化. 皂化液循环水池1个; 皂化液循环水池1个; 未变化. 镀锌冷却循环水池3个; 镀锌冷却循环水池4个; 镀锌冷却循环水池增加1个. 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施; 高噪设备：安装减震、降噪设施; 未变化. 固废; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 未变化. 30m2危废间1个; 30m2危废间1个; 未变化. 10m2固废区1个; 10m2固废区1个; 未变化. 表2-2 改扩建工程与现有工程内容依托关系一览表 工程类别; 现有工程内容; 改扩建工程内容. 主体工程; 热镀锌车间：镀锌及前处理线3条、拉丝机12个、 放线机、收线机; 依托现有热镀锌车间，新增磷化线6条、增加镀锌及前处理线1条、拉丝机3个. 合股车间2个：绞线机7台; 依托现有钢绞线车间， 新增绞线机5台. 储运工程; 仓库3个，简易棚1个; 依托现有. 辅助工程; 厕所; 水冲式厕所，1个20m3化粪池; 依托现有. 办公楼; 1栋3层，砖混结构; 依托现有. 职工休息室; 1栋3层，砖混结构; 依托现有. 公用 工程; 给水; 镇自来水管网; 依托现有. 供电; 镇配电所供给; 依托现有. 排污; 生活污水处理达标后经污水管网排至枣庄污水厂，远期排至偃师第四污水处理厂。生产废水经处理达标后回用于生产。; 依托现有. 环保 工程; 废气; 镀锌及前处理线：布袋除尘器+光氧催化+活性炭箱+碱液二级喷淋1套+15米排气筒1根; 布袋除尘器+光氧催化+活性炭箱+碱液二级喷淋更换为布袋除尘器+碱液二级喷淋. 食堂：油烟净化设施1套 +排气筒1根; 依托现有. 废水; 生活污水：20m3化粪池1个+地埋式污水一体化设施1套; 依托现有. 生产废水：污水处理设施1套; 依托现有. 皂化液循环水池1个; 依托现有. 镀锌冷却循环水池3个; 依托现有，新增1个. 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施; 高噪设备：安装减震、降噪设施. 固废; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 依托现有. 30m2危废间1个; 依托现有. 10m2固废区1个; 依托现有. 4、产品方案及规模 项目改扩建完成后，主要产品为不同规格的钢丝钢绞线，用于电力、高速铁路、邮电通讯等行业，改扩建完成后产品方案及产量如下表。 表2-3 项目方案及规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 改扩建前现有产量; 改扩建后产量. 1; 镀锌钢丝; 1.4-6.0mm2; 0.6万吨/年; 0.6万吨/年. 2; 钢绞线; 10-150mm2; 1.4万吨/年; 2万吨/年. 5、主要原辅材料及能源 5.1主要原辅材料、能源消耗情况 本项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 表2-4 主要原辅材料、能源消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 现有 消耗量; 改扩建 后消耗量; 备注. 原料; 高碳钢丝线材; t/a; 1.928万; 2.5万; 外购. 锌锭; t/a; 1230; 1650; 0#锌，块状. 辅料; 片碱; t/a; 11; 15; 袋装，稀释至5%浓度，最大存量1.5吨. 稀盐酸; t/a; 8; 10.5; 浓度30%稀释至3%. 氯化铵; t/a; 3.2; 5; 袋装固体，稀释至10%，最大存量1吨. 木炭; t/a; 1.8; 2.4; 块状固体，最大存量0.2吨. 凡士林; t/a; 3.2; 0; 改扩建后不再使用. 磷化液; t/a; /; 22; 桶装液态，最大存量0.5吨. 皂粉; t/a; 50; 50; 袋装，稀释至5%浓度. PAM; t/a; 0.2; 0.2; 污水处理药剂. PAC; t/a; 0.02; 0.02; 污水处理药剂. 生石灰; t/a; 0.05; 0.05; 污水处理药剂. 能源; 电; kwh/a; 500万; 600万; 镇电网. 水; m3/a; 1740; 2100; 镇自来水管网. 5.2原辅材料理化性质 盐酸：分子式HCl，分子量36.46，熔点-114.2℃，沸点-85.0℃，相对密度1.27，为无色有刺激性气味的气体，易溶于水；其水溶液称为盐酸，无色透明，工业品为微黄色发烟液体，强酸性，强腐蚀性。无水氯化氢无腐蚀性，但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。对眼和呼吸道粘膜有强烈刺激作用，吸入可导致急性中毒，误服可引起消化道灼伤，眼和皮肤接触可致灼伤。出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。工作场所最高容许浓度7.5mg/m3，居住区大气中最高容许浓度0.05mg/m3。使用时由盐酸销售厂家通过自带泵运输车直接打入酸洗池内，同时加入水将其浓度稀释至3%，清洗钢丝表面铁锈。 助镀剂：助镀剂主要成分为氯化铵，无色晶体或白色结晶性粉末，无臭，味咸凉，有引湿性。本品在水中易溶，在乙醇中微溶。该品不受管制，CAS号：12125-02-9，EINECS号：235-186-4，化学式：NH4Cl，相对分子质量53.49。粉状氯化铵极易潮解，吸湿点一般在76%左右，当空气中相对湿度大于吸湿点时，氯化铵即产生吸潮现象，容易结块。能升华(实际上是氯化铵的分解和重新生成的过程)而无熔点，相对密度1.5274，折光率1.642，低毒，半数致死量(大鼠，经口)1650mg/kg，有刺激性，加热至350℃升华，沸点520℃。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。盐酸和氯化钠能降低其在水中的溶解度。100℃时开始分解，337.8℃时可以完全分解为氨气和氯化氢气体，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈现为白色浓烟，不易下沉，也不易再溶解于水。使用时加水调配其浓度为10%。 磷化液：磷化液为液体，直接使用，无需加水稀释，可在工件表面形成均匀、致密、耐蚀的灰色磷化膜，使涂层附着力好。本项目使用磷化液为锌系磷化液，主要成分为磷酸23%，纯碱4%，氧化锌2.5%，柠檬酸1.5%，酒石酸3%，磷酸三钠1.2%，三聚磷酸钠1.8%，磷酸氢二铵2%，活性剂5%，AES5%，水51%（不含镍、六价铬、锰等重金属）。 皂粉：皂液为硬脂酸钠、甘油混合物。使用时加水调配其浓度为5%，用于润滑拉拔过程拉丝机模具润滑、冷却。 氢氧化钠：俗称片碱，白色半透明片状固体，自色晶体，易溶于水，其水溶液呈强碱性，熔点318.4℃，沸点1390℃，小鼠腹腔内LD50：40mg/kg，具有腐蚀性。使用时用水配成浓度5%的氢氧化钠溶液，清洗拉拔后钢丝表面油污。 6、主要生产设备设施 本项目主要生产设备设施详见下表。 表2-5 主要生产设备设施一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 改扩建前数量; 改扩建后数量; 变化量; 备注. 1; 镀锌及前处理线; 酸洗、碱洗、助镀、镀锌; 3条; 4条; +1条; 热镀锌 车间. /; 脱脂槽; 6*1.5*0.4m; 3个; 4个; +1个. 脱脂后水洗槽; 2.5*1.5*0.4m; 3个; 4个; +1个. 酸洗槽; 9*1.5*0.4m; 3个; 4个; +1个. 酸洗后水洗槽; 1.2*1.5*0.4m; 3个; 4个; +1个. 涂助渡剂槽; 2*1.5*0.4m; 3个; 4个; +1个. 锌熔化炉（镀锌池）; 5*1.5*0.8; 3个; 4个; +1个. 2; 磷化线; 1.5*7m; /; 6条; +6条. /; 剥皮; /; /; 6个; +6个. 磷化槽; /; /; 6个; +6个. 水洗槽; /; /; 6个; +6个. 3; 拉丝机; LW4/560; 1台; 1台; /. 4; 水箱拉丝机; LT/LW; 11台; 14台; +3台. 5; 放线机; /; 3台; 4台; +1台. 6; 卧式收线机; /; 12台; 12台; /. 7; 行车; 5T; 6台; 6台; /. 8; 绞线机; GJ-6/500; 7台; 12台; +5台; 合股 车间. 9; 行车; 3T; 2台; 2台; /. 10; 循环水池; 2*2*2m; 3个; 4个; +1个; 镀锌配套. 11; 皂化池; 2*5*3m; 1个; 1个; /; 拉丝配套. 12; 车床; /; 1台; 1台; /; 机修设备. 13; 电焊机; /; 3台; 3台; /. 14; 台钻; /; 1台; 1台; /. 15; 污水一体化设施; 生产废水配套; 1套; 1套; /; 环保设施. 16; 地埋式污水处理设施; 生活污水配套; 1套; 1套; /. 17; 碱液二级喷淋塔; 镀锌及前处理废气配套; 1套; 1套; /. 18; 光氧催化+活性炭箱; 镀锌及前处理废气配套; 1套; /; 废弃拆除. 19; 布袋除尘器; 镀锌及前处理废气配套; /; 1套; +1套. 本项目使用的设备均不在国家发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》目录中规定的“淘汰类”及“限制类”、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》范围内。 7、 锌平衡 锌锭1650 产品表面镀层1630.02 锌底渣11 锌浮渣5.3 收尘灰3.01 排气筒排放0.18 无组织排放0.4 冷却循环水池沉渣0.09 项目锌平衡图 单位：t/a 8、给排水 8.1 给水 本项目用水主要为生产用水和职工生活用水，由镇供水管网提供。改扩建前新鲜水用量为1740m3/a（5.8m3/d），其中生活用新鲜水量为900m3/a（3m3/d），生产用新鲜水量为840m3/a（2.8m3/d）；改扩建后新鲜水用量为2100m3/a（7m3/d）。其中生活用新鲜水量为900m3/a（3m3/d），生产用新鲜水量为1200m3/a（4m3/d）。 8.2 排水 本项目生产废水经生产废水处理站处理后回用于生产；生活污水经化粪池+污水一体化处理后经污水管网排至枣庄污水厂，远期排至偃师第四污水处理厂。改扩建前后废水排放方式未发生变化。 8.3水平衡 酸洗 碱洗 碱洗后水洗 磷化后水洗 助镀用水 喷淋塔补充水 镀锌冷却补充水 皂化补充水 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 1.12 0.72 0.2 0.96 0.96 1.4 0.2 0.72 1.2 1.5 1.2 0.72 1.8 1.4 0.08 0.28 生产废水 处理站 4.38 3.78 职工生活 化粪池+污水一体化 枣庄污水厂 2.4 2.4 0.6 酸洗后水洗 磷化 0.3 0.3 新鲜水7 0.4 4.38 0.22 4.6 生产用水 4 改扩建后水平衡 单位t/d 散失 生活用 水3 9、劳动定员及工作制度 现有项目职工50人，改扩建后未增加职工人数，工作制度实行3班制，每班8小时，全年工作300天。 10、厂区平面布置 本项目在现有厂区内进行改扩建，厂区大门位于厂区南部，紧邻310国道及史家湾村居民。厂区分为办公区和生产区，办公区位于厂区南部，生产区位于厂区北部，布局使生产区远离居民，减轻对居民影响。 本项目生产区分为镀锌车间及仓库、合股车间。镀锌车间位于生产区东南部，合股车间位于生产区西南部，仓库位于厂区北部。镀锌及前处理，拉拔均在镀锌车间内，其中原料区位于车间南部，磷化线位于车间东南部，拉拔位于车间东北部，镀锌及前处理位于车间西部，镀锌后产品位于车间内西南部；皂化池位于镀锌车间北侧紧邻，镀锌废气治理设施及冷却循环水池位于镀锌车间西侧紧邻，生产废水处理站位于镀锌车间西侧。平面布置符合生产工艺流程，布局紧凑合理。详见厂区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 11、工艺流程和产排污环节 水洗 碱洗 水洗 酸洗 水洗 助镀 热镀锌 片碱、水 水 水 盐酸、水 水 废水 废水 11.1、生产工艺流程 线材 机械剥壳 固废（废氧化皮）、噪声 磷化 磷化液 固废（磷化底渣）、噪声 拉拔 皂粉、水 固废（皂液池底渣）、噪声 固废（碱洗底渣） 废气（盐酸雾）、固废（酸洗底渣） 废水 氯化铵、水 废气（氨气、氯化氢）、废水 烘干（冬季） 锌锭 废气、固废（锌池底渣、锌浮渣）、噪声 木炭抹试 木炭 废气（颗粒物、有机废气）、固废（炭渣） 冷却 绞合（部分） 噪声 循环水 成品镀锌钢绞线外售 产品镀锌 钢丝外售 工艺流程详述： 改建内容：增加机械剥壳-磷化-清洗工序。改扩建后工艺为：本项目原材料为外购直径 6.5mm的高碳钢丝线材，经机械剥壳、磷化、清洗，再由拉丝机多道次拉拔至规定线规，然后进入镀锌前处理工序（包括碱洗、水洗、酸洗、水洗、氯化铵助镀等），之后进入锌熔化炉锌池内经熔锌热镀，再由木炭抹试后由收线机卷取成盘，部分直接入库外售，部分单线钢丝经绞合机合股成卷后外售。 1）机械剥壳 机械剥壳主要根据盘条在合适的剥壳轮上反复弯曲、延伸变形的原理，去除盘条表面的热轧氧化皮，然后通过钢刷去除盘条表面粘附的氧化皮、铁锈及杂质。 2）磷化 钢丝经剥壳后送入磷化槽进行磷化，去除表面铁锈。剥壳后的钢丝浸入磷化槽中，使钢丝与磷化液（主要成分为Zn(H2PO4) 2和磷酸混合液）充分接触，钢丝表面在磷酸作用下发生溶解，生成不溶性的磷酸铁沉渣。定时检测磷化液浓度，定时补充磷化液及水，确保合适浓度满足生产需求。磷化槽内磷化液循环使用，不外排。随着磷化液工作时间的延长，每6个月清理一次磷化渣。 3）清洗 经磷化后的钢丝送入清水箱内清洗，以达到去除钢丝表面磷化液的目的，此工序产生清洗废水，清洗后钢丝经皂粉干粉进行一次拉拔。清水箱每天进行补水，水箱中的清洗废水经地下污水管道排入厂区生产废水处理站中处理。 4）拉拔 经除锈后的钢丝经拉丝机导轮组进入拉丝机水箱中，在卷取轮牵引张力作用下，通过拉丝机水箱内拉丝轮卷绕使钢丝通过拉丝模具，经过多道次拉拔使线材不断从粗到细，得到规定线规的钢丝。拉拔过程中，为减小钢丝与模具之间的摩擦力、延长模具使用寿命，在拉丝机水箱中加入皂液(浓度5%)对其进行润滑、冷却，皂液经管道流入皂液循环池中，经自然冷却后循环使用并定期补充。 5）碱洗 拉拔处理后的钢丝经放线机进入镀锌前处理，钢丝通过槽上部加送辊向前推进，推进速度为15m/min。首先进入碱槽进行碱洗(NaOH水溶液，浓度5%)，电加热温度约40-50℃，拉拔后钢丝表面残留的少量油污(主要成分为硬脂酸油脂)和槽内氢氧化钠碱液接触，生成可溶于水的硬脂酸钠和甘油，从而将其从钢丝表面除去。企业定时检测碱槽浓度，定期补充片碱，确保溶液浓度满足生产需求。随着碱液工作时间的延长，须定期清理底渣，以保证处理效果，定期对碱液槽底的沉淀物进行清理。 6）水洗 碱洗后钢丝进入水槽内清洗，水温采用常温，清洗槽每天进行补水，水槽中的清洗废水经地下污水管道进入废水处理站中。 7）酸洗： 生产线钢丝经水槽清洗后进入酸洗槽(由浓度30%的盐酸加水稀释为浓度3%)中酸洗，使钢丝表面未去除完全的铁锈（主要成分为FeO、Fe3O4、Fe2O3）充分溶解，生成可溶于酸的亚铁及亚铁氯化物，从而将钢丝表面的铁锈除去，然后进入水池中清洗。酸洗过程中随着盐酸溶解铁锈，每半年添加一次，定期对池底的沉淀物进行清理，酸洗工序会挥发一定量的氯化氢。 8）水洗 酸洗后再进水槽清洗，水温采用常温，清洗槽每天进行补水，水槽中的清洗废水经地下污水管道进入废水处理站中。 9）助镀 水洗之后进入助镀槽(NH4Cl水溶液，浓度10%)，电加热温度约60~70℃，钢丝表面与助镀液充分接触，在其表面沉积一层氯化铵盐膜，避免钢丝表面热镀时与锌液反应，同时防止钢丝从助镀槽至锌池的过程中被空气锈蚀。 工艺原理：助镀时温度保持在60~70℃左右，助镀速度为15m/min。该温度下，氯化铵不会发生高温分解反应，但是作为水溶液，氯化铵能发生水解反应： NH4C1+H2O→NH4OH (NH3+H2O) +HCl (H2O+HCl) 由于NH4OH的水解常数远远小于HCl的水解常数，所以在水溶液中呈弱酸性。这样，一方面抑制了Fe的氧化，另一方面又会发生下列化学反应，从而溶解了少量水洗到助镀处理过程中产生的铁的氧化物。 FeO+2HCl→FeCl2+H2O 当助镀溶液浓度低于使用要求时，补加助渡剂。随着生产时间的延长，助镀液的成分将会发生变化，一方面原因为氯化铵的浓度降低，另一方面的原因为氯化铵水解后与FeO反应，生产的 Fe2+留在助镀溶液内，助镀液内Fe2+的浓度增高，成分变化后的助镀液需要进行处理，助镀槽中的废助镀液除铁处理后回用于碱洗酸洗后水清洗工序，助镀工序会产生一定量的氯化氢、氨废气。 10）烘干 为了防止工件在浸镀时由于温度急剧升高而变形，并除去残余水分，防止产生爆锌，造成锌液爆溅，对助镀后的钢丝进行烘干预热，预热一般为60～80℃，本项目烘干采用电加热，一般为冬季进行。 11）热镀锌 烘干预热后进入锌熔化炉的锌池内进行热镀锌，工件保持一定的倾斜度，慢慢浸入锌池。热镀锌是为了使工件表面形成由铁锌互熔层、铁锌合金层以及锌结晶层组成的热浸镀锌层，从而提高工作表面的抗腐蚀性能，本项目镀锌厚度为7um左右，镀锌速度大约为15m/min。为了防止工件高温变形及减少由于铁损造成底渣，镀锌池的温度通常控制在450±5℃之间。 工艺原理：工件表面助镀剂盐膜加热至350℃即可升华成氯化铵，337.8℃时氯化铵可分解成NH3和HCl，HCl和NH3挥发后在空气中冷凝，绝大部分HCl、NH3 又重新结合生成氯化铵；生成的HC1还会发生以下反应： NH4C1→NH3↑+HC1↑ FeO+2HC1→FeCl2+H2O↑ 2HCl+Zn→ZnCl2+H2↑ 2HCl+Fe→FeCl2+H2↑ FeCl2+Zn→ZnCl2+Fe 2HCl+ZnO→ZnCl2+H2O↑ NH4Cl、ZnO、ZnCl2、NH3、HCl、H2O等成分形成了锌池废气。HCl与金属锌、铸件中的铁以及表面被氧化的氧化锌等反应，形成浮渣(主要成分：ZnO、Zn、ZnCl、FeCl2)。扩散到熔融锌液中的铁和锌形成Zn-Fe合金，沉入锌池底部形成底渣。底渣必须及时捞除，否则会影响热镀质量。镀锌过程会产生一定量的颗粒物（NH4Cl、ZnO、ZnCl2、Zn等）、氨、氯化氢。 12）木炭抹试 锌池表面部分加盖密闭，裸露部分覆盖木炭，防止池内锌液高温状态下被空气氧化，钢丝出锌池时由表面木炭燃烧对其进行抹试，一方面保护锌层温度，防止锌层凝固，另一方面去除钢丝表面锌瘤锌刺，以增强钢丝表面的光洁度。同时，木炭具有还原性（C+2ZnO→2Zn+CO2），在高温下能和氧化锌反应，控制镀层的氧化。木炭燃烧过程中部分形成木炭渣（固废）。 13）冷却 当镀件从镀锌池内提出以后，因表面温度极高，应及时冷却至常温，避免锌合金表面氧化层的形成，否则容易发生变色的现象，影响外观质量。冷却补水采用新鲜水，冷却水循环利用不外排。冷却后部分镀锌钢丝移入仓库成品区暂存作为产品外售，部分进入下一步绞合工序。 14）绞合 钢丝经水冷却后由收线机卷曲成盘。卷曲成盘的钢丝一部分作为产品外售，一部分用于制作钢绞线。用于制作钢绞线的钢丝移入绞合车间，单线钢丝经绞合机绞合为钢绞线后即为成品，检验合格后移入仓库成品区暂存外售。 12、主要污染工序 表2-6 本项目产污环节、主要污染物一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 酸洗废气; 酸洗工序; 盐酸. 碱洗废气; 碱洗工序; 碱雾. 助镀废气; 助镀工序; 氯化氢、氨气. 热镀锌废气（含木炭抹式）; 热镀锌、木炭抹式工序; 氯化氢、氨气、颗粒物. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 生产废水; 清洗废水、助镀废液; PH、COD、SS、石油类、氨氮、锌、铁、总磷. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体 废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 拉拔; 拉拔工序; 废钢丝. 剥皮; 剥皮工序; 废氧化皮. 热镀锌; 热镀锌工序; 锌池底渣、 锌池浮渣（含炭渣）. 冷却循环水池; 冷却循环水池清理工序; 循环水池底渣. 皂化池; 皂化池清理工序; 皂化池底渣. 磷化池; 磷化池清理工序; 磷化底渣. 碱洗池; 碱洗池清理工序; 碱洗底渣. 酸洗池; 酸洗池清理工序; 酸洗底渣. 污水处理站; 污水处理; 废水处理站污泥. 废气治理设施; 布袋除尘器; 除尘器收尘灰. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 洛阳李鑫金属制品有限公司位于偃师区顾县镇史家湾村，厂址属于顾县镇史家湾工业区，2016年根据清理整改要求，编制完成《洛阳李鑫金属制品有限公司年产2万吨镀锌钢丝、钢绞线项目环境影响现状评估报告》，并进行备案公告。2020年6月12日，洛阳李鑫金属制品有限公司取得偃师市环境保护局颁发的排污许可证，证书编号为：91410381317540523F001Q，2023年进行排污许可延续。 1、现有工程生产工艺 现有项目生产工艺为：外购线材-拉丝-脱脂水洗-酸洗水洗-助镀-镀锌-冷却-镀锌钢丝（部分外售）-捻股合绳-质检-包装入库。 2、现有工程污染物达标排放情况 2.1废气 DA001废气排口：根据2023年7月17日检测数据，检测期间3条镀锌及前处理线正常生产，根据检测结果DA001废气排口氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃排放浓度及速率分别为3.56mg/m3、2.2mg/m3、4.5mg/m3，0.0351kg/h、0.022kg/h、0.0444kg/h，排放浓度能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准限值要求；根据检测结果DA001废气排口氨排放浓度及速率为1.91mg/m3、0.0189kg/h，排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2标准限值要求。 类比《山东新双发钢板有限公司年产70万吨镀锌生产线项目（二期）竣工环境保护验收监测报告》，本项目碱洗工序所用原料均为片碱及水，碱液浓度相同，废气治理工艺相同，现有工程镀锌前处理工序碱雾排放量为0.0345t/a，排放浓度为0.48mg/m3，排放浓度能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准限值要求。 本项目镀锌工序废气有组织收集效率为90%，则该工序无组织颗粒物、NH3、非甲烷总烃、氯化氢排放量分别为0.376t/a、0.021t/a、0.1608t/a、0.0141t/a。镀锌前处理工序有组织收集效率为98%，则该工序无组织NH3、氯化氢排放量分别为0.0079t/a、0.0327t/a、0.00375t/a。根据2023年7月17日检测数据，厂界无组织氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准限值要求。氨排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值要求。非甲烷总烃车间外监控点满足任意1次浓度值及1小时浓度均值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 2.2废水 现有工程正常生产时，生产废水循环使用不外排。现有工程职工总数量为50人，生活水用量约为900t/a（3t/d），废水产生量为720t/a（2.4t/d），根据2023年7月17日检测数据，生活污水一体化设施出口COD、氨氮浓度分别为94mg/L、13.7mg/L，排放量分别为COD0.0677t/a，氨氮0.0099t/a，排放浓度能满足《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012表2间接排放标准，同时满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准限值后，经污水管网排至枣庄污水处理厂。 2.3噪声 根据2023年6月17日检测数据，现有工程正常生产时厂界昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 2.4固废 现有项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、废钢丝、锌底渣、锌浮渣、碱洗底渣、酸洗底渣、废水处理站池底泥渣、循环水池底渣、皂液池底渣、有机废气处理装置产生的废 UV 灯管和废活性炭、废包装桶、废机油等。其中一般废物包括职工生活垃圾、废钢丝、锌底渣、循环水池底渣、皂液池底渣等；危废废物主要为锌浮渣、碱洗底渣、酸洗底渣、废水处理站池底泥渣、有机废气处理装置产生的废 UV 灯管和废活性炭、废包装桶、废机油等属于危险固废。一般固废处理处置方式为固废区暂存后外售，危险固废处理处置方式为危废间暂存后交由有资质单位进行处理。 3、现有项目污染物排放情况 现有项目具体污染物排放情况见下表。 表2-7 现有项目主要污染物产排情况一览表 类别; 污染物; 现有项目. 排放浓度; 排放量. 废气; 镀锌及前处理排气筒; 氯化氢; 3.56mg/m3; 0.2527t/a. 氨; 1.91mg/m3; 0.1361t/a. 颗粒物; 2.2mg/m3; 0.1584t/a. 碱雾; 0.48mg/m3; 0.0345t/a. 非甲烷总烃; 4.5mg/m3; 0.3197t/a. 镀锌及前处理无组织; 氯化氢; /; 0.0468t/a. 氨; /; 0.0289t/a. 碱雾; /; 0.00375t/a. 颗粒物; /; 0.376t/a. 非甲烷总烃; /; 0.1608t/a. 废水; 生活污水; COD; 240mg/L; 0.0677t/a. NH3-N; 24.25mg/L; 0.0099t/a. 固废; 生活垃圾; /; 7.5t/a. 废钢丝; /; 25t/a. 锌底渣; /; 15t/a. 锌浮渣; /; 7.5t/a. 碱洗底渣; /; 0.15t/a. 酸洗底渣; /; 0.15t/a. 废水处理站池底泥渣; /; 0.4t/a. 循环水池底渣; /; 0.08t/a. 皂液池底渣; /; 0.15t/a. 废 UV 灯管; /; 48支/a. 废活性炭; /; 2.7t/a. 废包装桶; /; 0.16t/a. 废机油; /; 0.1t/a. 布袋除尘器收集粉尘; /; 3.2t/a. 4、现存问题及整改措施 现有工程现存问题及整改措施见下表。 表2-8 现有工程现存问题及整改措施一览表 序号; 现存问题; 整改措施. 1; 现有镀锌前处理工序有跑冒滴漏现象，易造成车间内泄漏物溢流，可能造成地下水土壤污染。; 现有镀锌前处理工序池体及池壁进行防渗漏处理，并对前处理区域地面进行防腐防渗漏处理，保证无缝隙。. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物（PM10）污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 二、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为伊洛河，位于本项目北侧1.82km，地表水环境质量引用洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%。有统计表明伊洛河水质可满足其水环境功能要求。本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池及污水一体化设施处理后经污水管网排至枣庄污水处理厂，因此本项目的建设不会对当地地表水环境造成影响。 三、噪声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，项目建设单位委托河南识秒检测有限公司于2023年7月17日对项目所在厂区及南侧敏感点昼夜噪声进行监测，监测结果见下表。 表3-2 厂界及敏感点噪声监测结果 检测时间 检测点位; 2023.06.24. 昼间; 夜间. 东厂界; 55; 44. 南厂界; 55; 46. 西厂界; 58; 48. 北厂界; 54; 45. 南侧敏感点; 55; 45. 由上表可知，现有项目正常生产时厂界噪声现状监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。南侧敏感点噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 四、地下水环境质量现状 建设单位委托河南识秒检测有限公司于2023年6月25日对厂区地下水井进行了监测，监测内容见下表。 表3-3 地下水监测内容 序号; 监测点位; 监测内容; 监测因子. 1; 厂区水井; 水质、水位; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42；pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、耗氧量；铜、锌、镍、氟化物. 表3-4 地下水环境质量监测结果统计表 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果. 厂区水井. 2023.06.25; pH值; 无量纲; 7.3. 水温*; ℃; 24. 钾; mg/L; 2.84. 钠; mg/L; 99.8. 钙; mg/L; 154. 镁; mg/L; 13.2. 碳酸根; mg/L; 5L. 重碳酸根; mg/L; 395. 氯化物; mg/L; 129. 硫酸盐; mg/L; 95. 氨氮; mg/L; 0.185. 硝酸盐氮; mg/L; 6.45. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.002. 挥发酚; mg/L; 0.0003L. 氰化物; mg/L; 0.002L. 砷; μg/L; 0.8. 汞; μg/L; 0.04L. 六价铬; mg/L; 0.004L. 总硬度; mg/L; 441. 铅; μg/L; 8.2. 镉; μg/L; 1.6. 铁; mg/L; 0.03L. 锰; mg/L; 0.01L. 溶解性总固体; mg/L; 835. 耗氧量; mg/L; 0.93. 总大肠菌群; MPN/100mL; 2L. 细菌总数; CFU/mL; 39. 铜; mg/L; 0.05L. 锌; mg/L; 0.05L. 镍; mg/L; 0.01L. 氟化物; mg/L; 0.84. 由上表可知监测井的监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。 五、土壤环境质量现状 为了解项目场地土壤环境质量现状，建设单位委托河南识秒检测有限公司于2023年6月25日对本厂区的土壤质量进行了监测，共布设1个表层样监测点，监测点位及监测因子见表3-5，监测结果见表3-6。 表3-5 土壤监测点位及监测因子 序号; 采样位置; 监测因子. 基本项目; 特征项目. 1; 厂区内表层样; 镀锌车间 西空地; 镉、铅、六价铬、铜、汞、砷、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。; 石油烃、锌、镍. 表3-6 土壤监测结果 单位：mg/kg 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果. 厂区生产车间西侧空地0~0.2m. 2023.06.25; 镉; mg/kg; 0.19. 汞; mg/kg; 0.048. 砷; mg/kg; 11.0. 六价铬; mg/kg; 未检出. 铜; mg/kg; 30. 铅; mg/kg; 50. 镍; mg/kg; 38. 锌; mg/kg; 102. 氯甲烷; μg/kg; 未检出. 氯乙烯; μg/kg; 未检出. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 未检出. 二氯甲烷; μg/kg; 未检出. 反式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 未检出. 顺式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出. 氯仿; μg/kg; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 未检出. 苯; μg/kg; 未检出. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 未检出. 三氯乙烯; μg/kg; 未检出. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 未检出. 甲苯; μg/kg; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 未检出. 四氯乙烯; μg/kg; 未检出. 氯苯; μg/kg; 未检出. 四氯化碳; μg/kg; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出. 间,对-二甲苯; μg/kg; 未检出. 邻-二甲苯; μg/kg; 未检出. 苯乙烯; μg/kg; 未检出. 乙苯; μg/kg; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 未检出. 1,4-二氯苯; μg/kg; 未检出. 1,2-二氯苯; μg/kg; 未检出. 2-氯苯酚; mg/kg; 未检出. 硝基苯; mg/kg; 未检出. 萘; mg/kg; 未检出. 苯并(a)蒽; mg/kg; 未检出. 䓛; mg/kg; 未检出. 苯并(b)荧蒽; mg/kg; 未检出. 苯并(k)荧蒽; mg/kg; 未检出. 苯并(a)芘; mg/kg; 未检出. 茚并(1,2,3-cd)芘; mg/kg; 未检出. 二苯并(a,h)蒽; mg/kg; 未检出. 苯胺; mg/kg; 未检出. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 未检出. 由上表可知：厂区内土壤监测点各监测因子检测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行GB36600-2018中筛选值第二类限值及管制值要求。监测点石油烃监测结果满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行GB36600-2018表2中其他项目的筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目主要环境保护目标具体情况见下表。 表3-7 环境保护目标基本情况 名称; 方位; 相对厂界 距离/m; 保护 对象; 功能 区划; 执行标准. 史家湾村居民; 南; 紧邻; 村庄; 二类; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 史家湾村居民; 南; 紧邻; 村庄; 2类; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020); 颗粒物; 排气筒最高允许 排放浓度限值; 10mg/m3. 厂房外浓度限值; 8.0mg/m3. 厂界浓度限值; 1.0mg/m3. 碱雾; 排气筒最高允许 排放浓度限; 10mg/m3. 氯化氢; 排气筒最高允许 排放浓度限值; 15mg/m3. 酸洗工序; 0.2mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2; 氨; 15m高排气筒，最 高允许排放速率; 4.9kg/h. 厂界浓度限值; 1.5mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类、4类标准; 等效连续 A声级; 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 4类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A). 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597—2023. 废水; 《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012表2间接排放， PH6-9、COD200mg/L、氨氮15mg/L. 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水标准： 悬浮物30 mg/L，铁0.3 mg/L. 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准限值：COD100mg/L、氨氮/mg/L；. |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水处理达标后回用于生产不外排。 本项目生活污水经厂区化粪池+生活污水一体化设施处理达标后，废水经厂区总排口近期进入枣庄污水处理厂，远期进入偃师区第四污水处理厂进一步处理。改建前后生活污水排放量未发生变化，未新增废水总量指标。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为在现有厂区内利用现有车间进行建设，施工期工程内容主要为生产设备设施的安装，施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，经化粪池收集后经污水管网排至污水处理厂。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目改扩建完成后，镀锌工序废气经收集后引至布袋除尘器+碱液二级喷淋装置处理后经DA001排气筒排放，镀锌前处理工序产生的废气经管道引至二级喷淋装置处理后经DA001排气筒排放。废气污染物排放情况统计见下表。 - 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产 工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 执行标准. 核算方法; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 镀锌 线; 镀锌 工序; 进口1; 颗粒物; 类比法; 4.5144; 189.4; 有组织; /; /; /; /; /; /. 氨; 0.2527; 10.6; /; /; /; /; /. 氯化氢; 0.1692; 7.1; /; /; /; /; /. 镀锌线; 镀锌前处理工序; 进口2; 氨; 类比法; 0.5148; 10.1; 有组织; /; /; /; /; /; /. 氯化氢; 2.0736; 40.7; /; /; /; /; /. 碱雾; 0.23; 4.52; /; /; /; /; /. 镀锌线; 镀锌及前处理工序; 总排口; 颗粒物; 类比法; /; /; 有组织; 布袋除尘器+碱液二级喷淋塔（颗粒物去除效率95.3%，氨去除效率76.3%，碱雾去除效率为80%，氯化氢去除效率85%）。; 可行; 2.97; 0.0293; 0.2112; 氯化氢、颗粒物、碱雾满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)。氨满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 碱雾; 0.65; 0.0064; 0.046. 氨; /; /; 2.55; 0.0252; 0.1814. 氯化氢; /; /; 4.74; 0.0468; 0.337. 镀锌线; 镀锌及前处理工序; 镀锌及前处理工序; 颗粒物; 类比法; 0.5016; /; 无组织; 锌池密闭，仅留出口，前处理中的助镀、酸洗、碱洗均在密闭单间内。生产过程在密闭车间内; 可行; /; /; 0.5016; 《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020) 、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2. 氨; 0.0386; /; /; /; 0.0386. 碱雾; 0.005; /; /; /; 0.005. 氯化氢; 0.0611; /; /; /; 0.0611. 职工生活; 食堂 油烟; 食堂; 油烟; 物料衡算法; 0.0121; 5; 有组织; 集气罩+油烟净 化器1套; 可行; 0.5; 0.01; 0.0012; 《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮服务单位油烟的最高允许排放浓度1.5mg/m3、油烟去除效率≥90%的要求. 0.0014; /; 无组织; /; 可行; /; /; 0.0014. 本项目DA001废气排口排放的氯化氢、颗粒物、碱雾排放浓度能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准限值要求。氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值要求。无组织氯化氢、颗粒物排放满足《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020) 标准，无组织氨排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。餐厅油烟净处理后可满足《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮服务单位油烟的最高允许排放浓度1.5mg/m3、油烟去除效率≥90%的要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 镀锌线废气源强 1）热镀锌废气 本项目镀锌线锌池熔锌时表层覆盖木炭，防止池内锌液高温状态下被空气氧化，钢丝经过锌池中锌液在钢丝表面镀上锌层，同时钢丝出锌池时由表面木炭对其进行抹试，以增强钢丝表面的光洁度。该工序产生的废气主要为颗粒物、NH3、氯化氢。 锌池上方设置密闭罩子，仅留1.5*0.2m区域做为钢丝出件口，罩子上方设置抽风管道收集锌池废气，对该工序废气收集效率为90%。废气经收集后引至布袋除尘器+碱液二级喷淋塔处理，后经DA001排气筒排放。本项目现状有3条镀锌线，改扩建后为4条镀锌线。本改扩建项目新增镀锌线与现有生产线工艺相同（扩建后4条镀锌线镀锌工序不再添加凡士林），原辅材料相同（除不再使用凡士林外），产品相同，废气收集措施相同，因此改扩建后废气产生排放情况类比现有实测数据，4条镀锌线正常运行时废气治理设施进口颗粒物、NH3、氯化氢产生速率分别为：0.627kg/h、0.0351kg/h、0.0235kg/h。该工序镀锌废气收集效率为90%，则无组织颗粒物、NH3、氯化氢排放量分别为0.5016t/a、0.0281t/a、0.0188t/a（无组织颗粒物中锌含量约为80%，合计为0.4t/a）。 2）镀锌前处理废气 本项目镀锌前处理酸洗工序会产生一定量的氯化氢废气，助镀工序会产生一定量的氯化氢、氨废气，碱洗过程会产生少量碱雾。 本项目前处理工序为采用单间进行全密闭，并设置抽风管道收集该前处理工序废气，废气经收集后直接引至碱液二级喷淋塔处理后经DA001排气筒排放。本项目现状有3条前处理线，改扩建后为4条前处理线。本改扩建项目新增镀锌前处理线与现有生产线工艺相同，原辅材料相同，产品相同，废气收集措施相同，因此改扩建后废气产生排气情况类比现有实测数据，改扩建后4条前处理线正常运行时废气治理设施进口NH3、氯化氢产生速率分别为：0.0715kg/h、0.288kg/h。该工序有组织收集效率为98%，则无组织NH3、氯化氢排放量分别为0.0105t/a、0.0423t/a。 根据《山东新双发钢板有限公司年产70万吨镀锌生产线项目（二期）竣工环境保护验收监测报告》，其脱脂工序所用脱脂剂为片碱及水，片碱用量为65t/a，碱液浓度为5%，废气治理工艺为碱液喷淋，根据检测报告其碱雾排放速率为0.0109-0.0193kg/h。本项目碱洗工序所用原料均为片碱及水，碱液浓度为5%，废气治理工艺相同，本项目碱洗过程碱雾排放类别该验收数据，本项目改扩建后片碱用量为15t/a，则本项目改扩建后镀锌前处理工序碱雾排放速率为0.0064kg/h。本项目废气治理设施出口废气量为9870m3/h，镀锌前处理碱液喷淋塔进口废气量为7070m3/h，碱液喷淋塔对碱雾去除效率为80%，则镀锌前处理碱液喷淋塔进口碱雾产生量为0.23t/a，产生浓度为4.52mg/m3，废气治理设施出口碱雾排放量为0.046t/a，排放浓度为0.65mg/m3。该工序有组织收集效率为98%，则无组织碱雾排放量为0.005t/a。 3）废气产排情况 本项目镀锌废气收集效率为90%，收集后引至布袋除尘器+碱液二级喷淋塔处理，镀锌前处理工序废气有效收集效率为98%，收集后直接引至碱液二级喷淋塔处理后，镀锌废气与镀锌前处理废气经处理后一起经15米排气筒排放。 根据实测数据，废气治理设施对颗粒物去除效率95.3%，对碱雾去除效率为80%，对氨去除效率76.3%，对氯化氢去除效率85%，年运行7200h，镀锌工序废气治理设施风机风量为3310m3/h，镀锌前处理工序风机风量为7070m3/h，废气总排口风机风量为9870m3/h，该工序废气产排情况见下表。 表4-2 改扩建后镀锌及前处理线废气产生速率一览表 监测点; 颗粒物kg/h; 碱雾kg/h; 氯化氢kg/h; 氨kg/h. 进口1#（镀锌）; 0.627; /; 0.0235; 0.0351. 进口2#（镀锌前处理）; /; 0.032; 0.288; 0.0715. 总出口; 0.0293; 0.0064; 0.0468; 0.0252. 备注：布袋除尘器+碱液二级喷淋塔（颗粒物去除效率95.3%，对碱雾去除效率为80%，氨去除效率76.3%，氯化氢去除效率85%）。. 表4-3 改扩建后镀锌及前处理线废气产排情况一览表 /; 进口1 产生浓度; 进口1 产生量; 进口2 产生浓度; 进口2 产生量; 总排口 排放浓度; 总排口 排放量; 总排口 排放速率. 颗粒物; 189.4mg/m3; 4.5144t/a; /; /; 2.97mg/m3; 0.2112t/a; 0.0293kg/h. 氨; 10.6mg/m3; 0.2527t/a; 10.1mg/m3; 0.5148t/a; 2.55mg/m3; 0.1814t/a; 0.0252kg/h. 氯化氢; 7.1mg/m3; 0.1692t/a; 40.7mg/m3; 2.0736t/a; 4.74mg/m3; 0.337t/a; 0.0468kg/h. 碱雾; /; /; 4.52mg/m3; 0.23t/a; 0.65mg/m3; 0.046t/a; 0.0064kg/h. 备注：排气筒排放颗粒物中锌含量约为85%，合计为0.18t/a。. 由上表可知本项目DA001废气排口排放的氯化氢、碱雾、颗粒物排放浓度能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准限值要求。氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。 1.3食堂油烟 食堂在烹饪、煎炸过程中产生的有油烟，根据资料调研，油烟成分十分复杂，既含有油脂、蛋白质及原料、佐料在受热条件下进行物理化学反应产生的有机烟气，也有加热操作过程中液滴溅裂，油料物料分解、氧化、聚合的高分子化合物，因此存在的形式既有颗粒物，又有气体分子的有机污染物。经测试发现，食用油加热到 150~200℃时产生的气态污染物中有不少是致癌物质。本项目设置1个食堂，供50人用餐，设置1个灶头，规模属于小型餐饮，使用电为热源。 本项目食用油量平均按0.03kg/（人·d）计，则日平均耗油量为1.5kg/d（合 0.45t/a），根据不同的烹饪方式，食用油的挥发量约占耗油量的2%-4%，本项目按 3%计，经核算本项目食堂油烟产生量为0.0135t/a。本次评价要求建设单位食堂设置 1台油烟净化器，油烟经集气罩收集后进入油烟净化器处理，集气罩收集效率为90%，则油烟无组织排放量为0.0014t/a，进入油烟净化器的油烟量为0.0121t/a，项目风机设计风量取2000m3/h，烹饪时间按日高峰期4小时计，则油烟的产生速率为 0.01kg/h，产生浓度为5mg/m3，油烟净化器处理效率为90%，则处理后食堂油烟的排放量为0.0012t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.5mg/m3，之后由高于房顶3米的排气筒排放，可满足《河南省地方标准餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮服务单位油烟的最高允许排放浓度1.5mg/m3、油烟去除效率≥90%的要求，对周围环境影响很小。 1.4废气防治措施技术可行性分析 根据《大气污染控制工程》中集气罩风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75×（10×H2+A）×V0 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/s。 H---污染源至集气罩的距离，单位：m。集气罩距离锌池距离为0.15米。 A---集气罩口的截面积，单位：m2。 V0---污染源气体流速，m/s。 项目镀锌工序锌池上方加罩子密闭，仅留1.5*0.2m区域做为钢丝出口，该区域废气经侧方锌池罩子进行收集。 - 表4-4 项目废气产生设备集气罩面积一览表 排放口; 产污环节; 规格; 风机风量; 核算集气罩内 排风风速; 是否满足最小控制风速0.3m/s要求. DA001; 锌池; 4个1.5m×0.4m （与空气接触面）; 3310m³/h; 0.37m/s; 满足. 镀锌前处理; 集气管道4个; 7070m³/h; /; /. 本项目4条生产线镀锌废气经收集后，集气罩边缘风速为0.37m/s，符合相关要求。因此本项目废气治理设施风机风量设置合理。本项目镀锌废气收集效率为90%，收集后引至布袋除尘器+碱液二级喷淋塔处理，镀锌前处理工序废气有效收集效率为98%，收集后直接引至碱液二级喷淋塔处理，废气治理设施对颗粒物去除效率95.3%，对氨去除效率76.3%，对碱雾去除效率为80%，对氯化氢去除效率85%。镀锌废气与镀锌前处理废气经处理后一起经15米排气筒达标排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》HJ846-2017-钢铁工业排污单位废气可行技术参照表，酸碱废气宜采用湿法喷淋净化技术进行处理；无组织废气各废气产生点配备有效废气收集装置，如局部密闭罩、大容积密闭罩等措施。本项目镀锌前处理酸碱废器经收集后引至碱液二级喷淋装置处理，镀锌含颗粒物废气经布袋除尘器进行处理，有组织废气治理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》HJ846-2017-钢铁工业排污单位废气可行技术。项目热镀锌工序在密闭车间内进行，锌熔化炉为封闭设置上方加罩子密闭，仅留镀锌钢丝出口，镀锌前处理工序在密闭单间内进行，并在槽边设抽风管进行收集废气，使处于负压状态，无组织废气治理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》HJ846-2017-钢铁工业排污单位废气可行技术。废气经处理后含氯化氢、颗粒物、碱雾废气排放浓度能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)标准限值要求，氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2标准限值要求。因此本项目改扩建后镀锌及前处理废气采用该废气污染防治措施可行。 1.5废气排口情况 - 表4-5 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒 高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 镀锌线废气; 颗粒物、氯化氢、氨、碱雾; 112.81971931; 34.67289686; 15; 0.6; 常温. 1.6废气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并参照《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》(HT 878-2017)的相关规定及要求，本项目改扩建后废气监测计划见下表。 - 表4-6 废气监测计划表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1; 镀锌线废气DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《钢铁工业大气污染物排放标准》 (DB41/1954-2020)表1（10mg/m3)。. 氯化氢; 1次/半年; 《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)表4（15mg/m3)。. 碱雾; 1次/半年; 《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)表4（10mg/m3)。. 氨; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2标准 (排气筒高度15m时，最高允许排放速率为4.9kg/h) 。. 2; 上风向1#，下风向2#、3#、4#; 颗粒物; 1次/季; 《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)表5（1.0mg/m3). 氨; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值（氨1.5mg/m3). 氯化氢; 1次/年; 《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)表5（0.2mg/m3). 3; 无组织 生产车间外1米; 颗粒物; 1次/年; 《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》 (DB41/1954-2020)表5（1.0mg/m3). 氯化氢; 1次/年; 《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)表5（0.2mg/m3)。. 备注：具体无组织排放监控点设置要求参照HJ/T5.5《大气污染物无组织排放监测技术导则》。. 1.7大气环境影响分析 采取措施后项目生产过程中废气均达标排放，对最近敏感点影响较小。因此项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项目改扩建后新鲜水用量为2100m3/a（7m3/d）。其中生活用新鲜水量为900m3/a（3m3/d），生产用新鲜水量为1200m3/a（4m3/d）。 2.1生活污水 本改扩建项目未新增职工，年工作300天，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），工人有食无宿用水量按60L/d计，则员工生活用水量为3m3/d（即900m3/a），排水系数按0.8计，生活污水排放量为2.4m3/d（即720m3/a）。生活污水经化粪池收集后再经地埋式一体化设施处理后经污水管网排至枣庄污水处理厂。根据2023年7月17日检测数据，生活污水一体化设施出口COD、氨氮浓度分别为94mg/L、13.7mg/L，排放量分别为COD0.0677t/a，氨氮0.0099t/a，排放浓度能满足《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012表2间接排放标准，同时满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准限值后，经污水管网排至枣庄污水处理厂。 2.2生产废水 2.2.1生产给排水情况 （1）喷淋塔循环补充水 项且使用二级碱液喷淋塔来吸收助镀和镀锌、酸洗、碱洗工序产生的NH3、HCl、碱雾，喷淋塔底部配套有循环池，循环水量约为1m3/h，喷淋水循环使用，由于蒸发耗散等原因，需定期补充新鲜水，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）补充水量为循环水量的1%-3%，本评价取3%，本项目喷淋塔循环补充水量为216m3/a（0.72m3/d）。喷淋水平均每30天更换一次，每次更换产生的废水量约为12m3，平均0.4m3/d，经管道排至生产废水处理站。 （2）皂化冷却循环补充水 钢丝在拉拔过程中会产生热量，需要用皂液对钢丝进行冷却，同时皂液还起润滑钢丝的作用。厂区设置1个皂液池，规格为5m×2m×3m，有效容积为24m3（按槽体最大容积的80%计）。皂液流入皂液池内经自然冷却后循环使用，定期清理底渣，由于水分蒸发耗散，需定期补充新鲜水。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）补充水量为循环水量的 1%-3%，本次取3%，补充水量为0.72m3/d（合216m3/a）。 （3）镀锌冷却循环补充水 钢丝出锌池经水冷却后，由收线机卷取成盘。项目在镀锌车间外建设有4个冷却循环水池，容积均为8m3，冷却水经自然冷却、沉淀后循环使用定期补充，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）补充水量为循环水量的 1%-3%，本次取3%，补充水量约0.96m3/d。 （4）磷化用水 钢丝经剥壳后送入磷化槽进行磷化，磷化液定期补充，当磷化槽内存在大量的沉淀物影响磷化质量或磷化表面颗粒物较多时，应做翻槽处理，将槽底污物去除干净，项目每6个月对磷化槽底的沉淀物进行清理，剩余磷化液循环使用。磷化过程会有一定量的水份损耗，补充水量为0.3m3/d。 （5）磷化后清洗用水 项目共设置6台机械剥壳机，每台剥壳机配备有磷化槽和清洗水箱，钢丝磷化后浸入水箱中用清水清洗。清洗过程水量为2.5m3/d，水分蒸发量为0.3m3/d，排水量为1.5m3/d。清洗废水连续排放入生产废水处理站。 （6）碱洗用水 钢丝进行镀锌前首先进入碱槽进行碱洗，除去钢丝表面少量油污，碱洗槽内碱液利用片碱加水配制。随着碱液工作时间的延长，须定期清理底渣，以保证处理效果，项目每6个月对碱液槽底的沉淀物进行清理。碱洗过程会有水份蒸发，需定期补充，补充水量为0.2m3/d。 （7）碱洗后清洗用水 钢丝镀锌前首先进入碱槽除去拉拔后钢丝表面少量残留油污，然后进入水洗槽 清洗，水洗槽每天需进行补水，清洗废水连续排放，清洗过程中每天用水量为1.4m3/d，水分蒸发0.2m3/d，排水量为1.2m3/d，清洗废水连续排放至生产废水处理站。 （8）酸洗用水 钢丝进入酸洗槽清洗，项目每6个月对酸洗槽底的沉淀物进行清理，酸洗槽中的底渣作为危险废物交由有资质单位处置。酸洗过程会有水份蒸发，需定期补充，补充水量为0.2m3/d。 （9）酸洗后清洗用水 酸洗后再进水洗槽清洗，水洗槽每天进行补水，清洗废水连续排放，清洗过程中每天用水量为1.4m3/d，水分蒸发0.2m3/d，排水量为1.2m3/d，清洗废水连续排放，经生产废水处理站处理。 （10）助镀用水 钢丝在镀锌前经助镀槽在其表面形成氯化铵盐膜，钢丝经过助镀槽时会带入少量的铁离子，助镀液使用一段时间后，槽内铁离子浓度增加，随钢丝带入锌池生成锌铁沉渣，造成锌耗上升。由于槽内水份蒸发，需向槽内补充新鲜水，新鲜水补充量约0.4m3/d，助镀液使用一个月后排入废水处理站进行除铁处理，每次排水量为2.4m3，排水量为0.08m3/d，经生产废水处理站处理。 改扩建后生产给排水情况见下表。 表4-7 改扩建后生产给排水一览表 工序名称; 给水; 蒸发; 排污水; 合计. 生产线; 喷淋塔循环 补充水; 每天补充0.72m3/d; 1.12m3/d; 0.72m3/d; 0.4m3/d， 间歇产生; 给水8.38m3/d（新鲜水4 m3/d，回用水4.38 m3/d）， 蒸发4m3/d，进入污水站4.38m3/d。. 30d更换一次补充12m3合0.4m3/d. 皂化循环冷 却补充水; 每天补充0.72m3/d; 0.72m3/d; 0.72m3/d; 0. 镀锌冷却循 环补充水; 每天补充0.96m3/d; 0.96m3/d; 0.96m3/d; 0. 磷化用水; 每天补充0.3m3/d; 0.3m3/d; 0.3m3/d; 0. 磷化后水洗; 每天补充1.8m3/d; 1.8m3/d; 0.3m3/d; 1.5m3/d， 连续产生. 碱洗用水; 每天补充0.2m3/d; 0.2m3/d; 0.2m3/d; 0. 碱洗后水洗; 每天补充1.4m3/d; 1.4m3/d; 0.2m3/d; 1.2m3/d， 连续产生. 酸洗用水; 每天补充0.2m3/d; 0.2m3/d; 0.2m3/d; 0. 酸洗后水洗; 每天补充1.4m3/d; 1.4m3/d; 0.2m3/d; 1.2m3/d， 连续产生. 助镀用水; 每天补充0.2m3/d; 0.28m3/d; 0.2m3/d; 0.08m3/d， 间歇产生. 30d更换一次补充2.4m3合0.08m3/d. 表4-8 生产给排水平衡汇总表 序号; 生产部门; 总用水量; 新鲜用水量; 蒸发消耗水量; 生产废液/废水量. 1; 生产及环保设施; 8.38m3/d; 4m3/d; 4m3/d; 4.38m3/d. 2; 工业废水处理站; /; /; /; 1314m3/a. 3; 回用量; /; /; /; 4.38m3/a. 4; 总用水量; 2514m3/a; /; /; /. 5; 总排放量; /; /; /; 0. 6; 年新鲜水用量; /; 1200m3/a; /; /. 2.2.2生产废水处理方案 公司生产废水处理设施采用“中和调节池+絮凝沉淀（曝气）+过滤+清水池”的工艺，处理能力为2m3/h。废水经设置在车间内部及外部的管道进入污水处理站，经污水处理站处理后回用于生产，废水经生产废水污水处理设施处理后，废水中的铁、锌等金属离子和OH－就会形成氢氧化物沉淀去除，上清液进入清水池回用于钢丝表面清洗，底泥由板框压滤机进行压滤，实现泥水分离。形成的泥饼定期清理外运，滤液流入调节池循环处理。生产废水处理站工艺见下： 废水 反应池1 反应池2 污泥干化池 上清水 污泥外运 中和调节池 碱 生石灰、絮凝剂 多介质过滤器 回用于生产 反应池3 助凝剂 清水池 项目生产废水主要有碱洗后清洗废水、酸洗后清洗废水、废助镀液、磷化后清洗废水等，主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、石油类、铁、锌、总磷等，根据同类项目实测数据废水中不含重金属镍。 调节池：项目生产废水经过车间和厂区污水管网收集，通过格栅进入调节池，格栅用来去除水中较大的悬浮物和漂浮物质，以防水泵堵塞。调节池设置2台自吸泵，将原水充分混合，调整废水的水质及水量，减少后续处理设施的负荷。 絮凝反应池：污水井调节池进入一体化絮凝沉淀反应器，在提升的同时药剂自动定比例跟踪投加，使药剂和污水同时流入反应池，反应池曝气使颗粒在相互接触中聚集，以形成较大的絮凝体，增强后续的沉淀效果。沉淀物沉降收集至混凝沉淀器的底部泥斗，上清液自流进入一体化混凝沉淀器后端的清水区。在一体化混凝沉淀器中，污水与混凝剂、絮凝剂充分混合反应，并固液分离，水质得到初步净化。 多介质过滤：污水通过过滤泵提升至多介质过滤器，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味等，水质的到进一步提升，最终达到降低水浊度、净化水质效果。 污泥：混凝沉淀池污泥经过自压排至污泥浓缩池。污泥浓缩池储存污泥并对污泥进行重力浓缩，上清液自流排至调节池，浓缩后的污泥通过污泥泵提升污泥至板框压滤机，同时投加阳离子的PAM进行污泥脱水。脱水滤液回流至滤液池，然后提升至综合调节池。 2.2.3生产废水污染源强 类比同类生产企业（洛阳市澳鑫金属制品有限公司）生产废水处理设施排口实测数据（与本项目生产工艺相同，产品相同，废水处理设施工艺相同），本项目生产废水水质指标见下表。 表4-9 生产废水产污数据汇总表 浓度（mg/L） 项目类别; 废水量t/a; COD; SS; 石油类; 氨氮; 锌; 铁; 总磷. 生产废水处理设施; 进水mg/L; 1314; 445; 150; 7; 25; 75; 240; 2. 污水站处理效率%; 80%; 85%; 50%; 50%; 98%; 96%; 80%. 出水mg/L; 89; 22.5; 3.5; 12.5; 1.5; 9.6; 0.4. 出水t/a; 0.1169; 0.0296; 0.0046; 0.0164; 0.0020; 0.0126; 0.0005. 《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923-2005工艺与产品用水; /; /; 30; /; /; /; 0.3; /. 达标分析; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：废水PH大于7. 本项目碱洗后清洗废水、酸洗后清洗废水、废助镀液、磷化后清洗废水、喷淋塔废水经生产废水处理设施处理后浓度满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水标准限值。 2.3废水处理措施可行性分析 2.3.1生活污水处理设施 公司建设有1座化粪池（容积20m3）及1座地埋式污水处理设施，地埋式污水处理设施工艺为：调节池-接触氧化池-沉淀池-清水池，本项目改扩建前后未增加职工人数，生活污水产生量为2.4m3/d，根据2023年7月17日检测数据，生活污水一体化设施出口COD、氨氮浓度分别为94mg/L、13.7mg/L，排放浓度能给满足《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012表2间接排放标准，同时满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准限值。因此本项目改扩建后依托现有生活污水处理措施可行。 2.3.2 生产废水处理设施 本项目改扩建后生产废水主要有碱洗后水洗废水、酸洗后水洗废水、磷化后水洗废水、废助镀液、喷淋塔废水等，主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、石油类、铁、锌、总磷等。根据同类项目废水检测报告，废水中不含重金属镍。 （1）废水处理设施对COD总去除效率可达到80%，SS总去除率可达到85%，石油类总去除率达到50%，氨氮总去除率达到50%，锌总去除率达到98%，铁总去除率达到96%，总磷总去除率达到80%，本项目碱洗后清洗废水、酸洗后清洗废水、废助镀液、磷化后清洗废水、喷淋废水经废水处理设施处理后浓度满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水标准限值。。 （2）本改扩建项目新增镀锌前处理生产线与现有生产线工艺相同，废水水质相似，新增磷化生产线主要污染因子为总磷，类比同类项目采用本污水处理工艺总磷去除效率可达到80%。本项目废水处理设施设计规模为2m3/h，改扩建后项目废水处理量为4.38t/d，废水处理设施处理规模满足改扩建后生产线生产废水处理需求，不会增加污水处理站运行负荷。 （3）根据《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》HJ846-2017-钢铁工业排污单位废水可行技术参照，酸洗碱洗废水排入城市污水厂、其他单位、工业污水厂的属于间接排放，污水处理设施宜已采取中和+曝气+絮凝沉淀工艺进行处理。本项目酸洗碱洗废水经厂区生产废水处理设施处理后回用于本单位生产工序，污水处理设施处理工艺为中和调节池+絮凝沉淀（曝气）+多介质过滤。污水处理工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》HJ846-2017-钢铁工业排污单位废水可行技术要求。 综上所述，本项目改扩建后污水处理工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》HJ846-2017-钢铁工业排污单位废水可行技术要求，生产废水处理站处理能力能满足改扩建后处理需求，废水经处理后可回用于生产不外排，因此本项目改扩建后依托现有生产废水处理设施措施可行，生产废水污染防治措施可行。 2.4污水处理厂依托可行性 2.4.1近期偃师区枣庄一体化污水处理设施依托可行性 偃师区枣庄一体化污水处理设施依托可行性：本项目产生的生活废水经厂区现有的生活污水处理站处理后经污水管网排入偃师枣庄一体化污水处理设施。根据现场调查目前顾县史家湾村附近生活污水均沿310国道道路北侧的污水管网统一进入偃师区枣庄一体化污水处理设施。本项目厂区北侧已铺设有污水管网，且本项目外排的生活污水经厂区的生活处理设施处理后满足《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012表2间接排放标准，同时满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准限值。本改扩建项目完成后生活污水排放量变化不大，因此外排废水不会对偃师区枣庄一体化污水处理设施水质造成冲击。本项目生活污水经厂区化粪池+地埋式污水站处理达标后，经污水管网排至枣庄污水厂可行。 2.4.2远期偃师区第四污水处理厂依托的可行性 根据“偃师市城市污水专项规划（2017~2030）”内容及实际调查情况，偃师区顾县镇第四污水处理厂位于本项目西北约1000m处，规划范围为顾县镇区及周边工业区的生活和生产废水，敷设周边18.5平方公里，近期设计处理规模0.75万吨/日；远期设计处理规模1.5万吨/日；设计工艺为A/O-机械搅拌混凝反应+斜板沉流+纤维转盘流池，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A，同时满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准要求。目前该污水处理厂正在施工建设阶段，预计2024年年初建成投运。本项目与其距离较近，位于其收水范围内，因此待其运行后本项目生活可排入该污水处理厂处理。 2.5废水排放口基本情况 厂区废水排口编号为DW001（生活废水），废水近期沿污水管网进入枣庄污水处理厂，经处理后达标排入伊洛河，排放口基本情况见下表。 表4-10 项目废水排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准. DW001 生活废水排口; 112.82056689， 34.67394685; 枣庄污水 处理厂; 间断排放; 《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012表2间接排放标准，同时满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准限值。. 2.6废水检测计划 - 表4-11 废水监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂区生活污水 排口; PH、COD、氨氮、 BOD5、SS; 1次/季度; 《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012表2间接排放标准，同时满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准限值。. 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本改扩建项目运营期新增噪声设备主要为绞合机、拉丝机、镀锌前处理线、磷化线、水泵等，设备工作时会产生机械噪声，经类比同类设备，声级为82~89dB（A），其主要噪声源强及防治措施见下表。 - 表4-12 噪声源强治理措施及降噪效果 单位：dB(A) 声源名称; 声源源 强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行 时段; 建筑物 插入损失 dB（A）; 建筑物外声 压级dB（A）. X; Y; Z. 拉丝机1; 85; 厂房 隔声; 160; 180; 0.5; N10，E5， S80，W65; N65，E61，S47，W49; 昼夜; 20; N45，E41，S27，W29. 拉丝机2; 85; 厂房 隔声; 165; 180; 0.5; N10，E7， S80，W63; N65，E68，S47，W49; 昼夜; 20; N45，E48，S27，W29. 拉丝机3; 85; 厂房 隔声; 170; 180; 0.5; N10，E9， S80，W62; N65，E66，S47，W49; 昼夜; 20; N45，E46，S27，W29. 磷化线1; 88; 厂房 隔声; 140; 140; 0.5; N80，E23， S20，W45; N50，E61，S62，W55; 昼夜; 20; N30，E41，S42，W35. 磷化线2; 88; 厂房 隔声; 143; 140; 0.5; N80，E21， S20，W47; N50，E62，S62，W55; 昼夜; 20; N30，E42，S42，W35. 磷化线3; 88; 厂房 隔声; 146; 140; 0.5; N80，E19， S20，W49; N50，E63，S62，W54; 昼夜; 20; N30，E43，S42，W34. 磷化线4; 88; 厂房 隔声; 149; 140; 0.5; N80，E17， S20，W51; N50，E63，S62，W54; 昼夜; 20; N30，E43，S42，W34. 磷化线5; 88; 厂房 隔声; 152; 140; 0.5; N80，E15， S20，W53; N50，E64，S62，W54; 昼夜; 20; N30，E44，S42，W34. 磷化线6; 88; 厂房 隔声; 138; 140; 0.5; N80，E25， S20，W43; N50，E61，S62，W55; 昼夜; 20; N30，E41，S42，W35. 镀锌及前处理线; 82; 厂房 隔声; 100; 150; 0.5; N10，E45， S50，W15; N62，E49，S48，W59; 昼夜; 20; N42，E29，S28，W39. 绞线机1; 82; 厂房 隔声; 50; 120; 0.5; N5，E5， S60，W13; N68，E68，S47，W60; 昼夜; 20; N48，E48，S27，W40. 绞线机2; 82; 厂房 隔声; 52; 120; 0.5; N5，E8， S60，W10; N68，E64，S47，W62; 昼夜; 20; N48，E44，S27，W42. 绞线机3; 82; 厂房 隔声; 54; 120; 0.5; N5，E11， S60，W7; N68，E61，S47，W65; 昼夜; 20; N48，E41，S27，W45. 绞线机4; 82; 厂房 隔声; 56; 120; 0.5; N60，E8， S5，W10; N46，E64，S64，W62; 昼夜; 20; N26，E44，S44，W42. 绞线机5; 82; 厂房 隔声; 58; 120; 0.5; N60，E11， S5，W7; N46，E61，S64，W65; 昼夜; 20; N26，E41，S44，W45. 水泵1; 89; 厂房隔声、基础减震; 150; 140; 0.5; N80，E25， S20，W45; N51，E61，S63，W56; 昼夜; 20; N31，E41，S43，W36. 3.2 厂界噪声达标情况 本次声环境影响评价范围为四周厂界外1m。 本次评价采用噪声衰减模式和噪声级叠加模式计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目的厂界噪声达标情况。 ①户外声传播衰减基本公式： Lp(r)= Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) ②点源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L 声源处于半自由声场时，△L=8。 ③面源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-Adiv dB(A) 根据导则，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r﹤a/л时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/л﹤r﹤b/л时，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r＞b/л时，距离加倍衰减趋近于6 dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b＞a。 式中：LA（r）——距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m； △L ——墙体隔声，dB(A)。 ④多声源合成模式： - LA=10lg（Σ100.1LAi） 经预测，本项目各厂界及敏感点噪声预测结果见下表。 - 表4-13 厂界及敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 现状值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 48.81; 55; 55.88; 60; 达标. 夜间; 48.81; 44; 49.62; 50; 达标. 南厂界; 昼间; 32.22; 55; 55.34; 70; 达标. 夜间; 32.22; 46; 46.32; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 40.44; 58; 58.63; 60; 达标. 夜间; 40.44; 48; 48.85; 50; 达标. 北厂界; 昼间; 44.31; 54; 54.45; 60; 达标. 夜间; 44.31; 45; 47.25; 50; 达标. 南侧敏感点; 昼间; 30.11; 55; 56.52; 60; 达标. 夜间; 30.11; 45; 45.32; 50; 达标. 由上表预测结果可知，项目营运期生产噪声对厂界昼间夜间噪声预测值为可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类昼间标准限值。南侧敏感点昼间夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此本改扩建项目建成投运后，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围环境保护目标造成影响。 3.3监测要求 本项目运行期噪声监测计划见下表。 - 表4-14 营运期噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 东、南、西、北厂界，南侧敏感点; 昼夜等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类/4类标准限值. 4、固体废物影响分析 4.1 固废产生情况 本项目改扩建后运营期固体废物主要为生活垃圾、废钢丝、废氧化皮、锌底渣、循环水池底渣、皂液池底渣、锌浮渣（含木炭渣）、磷化底渣、碱洗底渣、酸洗底渣、废水处理站污泥、除尘器收尘灰、废机油、废包装桶等。 - 表4-15 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 7.5t/a; /; 定期运至垃圾 填埋场填埋. 2; 废钢丝; 拉拔绞合; 一般固废; 30t/a; /; 厂区固废间 暂存后定期外售. 3; 废氧化皮; 剥皮工序; 一般固废; 0.5t/a; /. 4; 锌底渣; 锌池; 一般固废; 20t/a; /. 5; 冷却循环水池底渣; 镀锌冷却水池; 一般固废; 0.1t/a; /. 6; 皂液池 底渣; 皂化池; 一般固废; 0.2t/a; /. 7; 锌浮渣; 锌池; 危险废物; 10.6t/a; HW17：336-052-17. 8; 磷化底渣; 磷化池; 危险废物; 0.4t/a; HW17：336-064-17; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 9; 碱洗底渣; 碱洗池; 危险废物; 0.2t/a; HW17：336-064-17. 10; 酸洗底渣; 酸洗池; 危险废物; 0.2t/a; HW17：336-064-17. 11; 废水处理站污泥; 污水站; 危险废物; 0.5t/a; HW17：336-064-17. 12; 除尘器收尘灰; 废气处理; 危险废物; 4.3t/a; HW23：336-103-23. 13; 废包装桶; 原料包装; 危险废物; 0.2t/a; HW49：900-041-49. 14; 废机油; 生产设备; 危险废物; 0.1t/a; HW08：900-217-08. 1）生活垃圾 本改扩建项目未新增职工，职工人数为50人不变，年工作300天，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg/d，则生活垃圾产生量为250kg/d（7.5t/a），厂区设生活垃圾桶，收集后定期由环卫部门统一清运。 2）废钢丝 本改扩建项目钢丝拉拔、绞合过程中产生的废钢丝产生量为30t/a，为一般固废，一般固废间集中收集暂存后外售。磷化剥皮工序产生的废氧化皮约为0.5t/a，为一般固废，一般固废间集中收集暂存后外售。 3）锌底渣 本改扩建项目锌池热镀锌过程会产生镀锌底渣，底渣是锌液中溶解的铁等杂质沉淀在锌池底部形成的。根据生态环境部《关于发布(危险废物排除管理清单(2021年版)》(生态环境部公告2021年第66号)：金属表面热浸镀锌处理(未加铅)过程中锌池内产生的锌底渣不属于危险废物。本项目金属表面热浸镀锌处理中不加铅，因此本次评价将锌池热镀锌过程中产生的锌底渣作为一般固废处理。 本改扩建项目镀锌时熔锌锌底渣产生量约为20t/a（锌含量约为55%合计为11t/a），主要成分为ZnO、锌铁金属的混合物以及钢丝表面的部分助镀剂与熔锌表面的锌灰反应生成的ZnCl2，收集后定期由锌锭供应商回收用于生产1号、2号锌。 4）锌浮渣（含木炭渣） 本改扩建项目锌池热镀锌过程会产生镀锌浮渣及木炭灰。浮渣是锌池锌液表面氧化而产生的，木炭灰是锌池表面木质产生。根据生态环境部《关于发布(危险废物排除管理清单(2021年版)》(生态环境部公告2021年第66号)：金属表面热浸镀锌处理(未加铅且不使用助镀剂)过程中锌池内产生的锌浮渣不属于危险废物。本项目金属表面热浸镀锌处理中不加铅，但使用助镀剂氯化铵，因此本次评价将锌池热镀锌过程中产生的锌浮渣作为危险废物处理。 本项目镀锌时熔锌锌浮渣产生量约为10.6t/a（锌含量约为50%合计为5.3t/a）。主要成分为锌熔体表面与大气接触被氧化以及某些助镀剂进入镀槽与液态锌作用而形成的，锌池表面覆盖木炭，防治锅内锌液高温状态下被空气氧化，同时对镀锌钢丝进行抹试，锌浮渣含一定量的木炭灰。在锌池表面，由于锌的氧化，将产生一定量的氧化锌，另外根据所使用的方法不同，可能含有一部分氯化锌与氯化铵浮渣，因此锌浮渣的主要成分由ZnO、金属锌和氯化物组成。 经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），熔锌浮渣属于危险废物，废物类别为HW17表面处理废物，废物代码336-052-17，危险特性为T。项目产生的熔锌浮渣采用危废暂存容器在危废暂存间暂存，定期交由有危废处置资质的单位回收处置。 5）冷却循环水池底渣 钢丝镀锌后由水冷却，冷却水经管道进入循环水池内，冷却、沉淀后循环使用。循环水池池底底渣一年清理一次，产生量约0.1t/a，主要为锌、铁集气氧化物（锌含量约为90%，合计为0.09t/a），为一般工业固废，一般固废间集中收集暂存后外售。 6）皂液池底渣 项目钢丝拉拔时用的皂液排入皂液池内冷却沉淀后循环使用，一年清理一次沉渣(含铁屑)，皂液池底渣产生量约0.2t/a，为一般工业固废，一般固废间集中收集暂存后外售。 7）磷化底渣 钢丝在磷化过程中产生少量沉渣，磷化沉渣含磷，6个月清理一次，沉渣产生量约0.4t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），磷化底渣属于危险废物，废物类别为HW17表面处理废物，废物代码336-064-17，危险特性为T/C。项目产生的磷化底渣采用危废暂存容器在危废暂存间暂存，定期交由有危废处置资质的单位回收处置。 8）碱洗底渣 钢丝在进行碱洗过程中，会将表面的油渣及附着物冲洗进入碱洗槽，形成碱洗沉渣，碱洗沉渣具有一定酸碱性，6个月清理一次，碱洗沉渣产生量约0.2t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），碱洗底渣属于危险废物，废物类别为HW17表面处理废物，废物代码336-064-17，危险特性为T/C。项目产生的碱洗底渣采用危废暂存容器在危废暂存间暂存，定期交由有危废处置资质的单位回收处置。 9）酸洗底渣 酸洗槽内的盐酸使用一段时间后，酸度下降，酸液内离子浓度增加，需要定期清理，酸洗底渣产生量约0.2t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），酸洗底渣属于危险废物，废物类别为HW17表面处理废物，废物代码336-064-17，危险特性为T/C。项目产生的酸洗底渣采用危废暂存容器在危废暂存间暂存，定期交由有危废处置资质的单位回收处置。 10）废水处理站污泥 助镀液使用一段时间后，溶液中铁离子浓度增加，需要进行除铁处理，与磷化清洗废水、酸洗清洗废水、碱洗清洗废水等一同排入生产废水处理站进行处理，絮凝沉淀使其中的铁锌盐类及磷酸根以氢氧化物及磷酸钙的形式沉淀去除，处理后上层清液回用，池底泥渣(含铁物质)经板框压滤后产生量约0.5t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废水处理站池底泥渣属于危险废物，废物类别为HW17表面处理废物，废物代码336-064-17，危险特性为T/C。项目产生的废水处理站池底泥渣采用危废暂存容器在危废暂存间暂存，定期交由有危废处置资质的单位回收处置。 11）除尘器收尘灰 项目助镀和镀锌工序产生的锌烟经经布袋除尘器+二级喷淋装置处理后排放，除尘器收尘灰产生量为4.3t/a（锌含量约为70%合计为3.01t/a）。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），除尘器收尘灰属于危险废物，废物类别为HW23含锌废物，废物代码336-103-23，危险特性为T。项目产生的除尘器收尘灰采用危废暂存容器在危废暂存间暂存，定期交由有危废处置资质的单位回收处置。 12）废机油 本项目设备使用机油进行润滑、冷却、防锈，机油循环使用，定期报废，每年报废一次，每次报废量为0.1t。废机油属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为900-217-08，产生量约合为0.1t/a，厂区危废间暂存后，直接交有危废处理资质的单位安全处置。 13）废包装桶 本项目生产过程中产生的原辅材料包装桶，属于危险固废，危废代码为HW49：900-041-49，产生量约为0.2t/a，厂区危废间暂存后，直接交有危废处理资质的单位安全处置。 4.2固废储存污染防治措施 - 4.2.1一般固废 本项目产生的一般固废主要为废钢丝、锌底渣等，厂区内设置有1个10m2一般固废堆场。废钢丝、废氧化皮每5天外售一次，厂区最大存放量约为50kg；废锌底渣每5天外售一次，厂区最大存放量约为50kg，冷却循环水池底渣、皂化池底渣每年清理一次，厂区最大存放量约为300kg，一般固废堆场设置面积为10m2，可满足项目固废堆存要求。该固废堆场堆场均设置于车间内，设置有标识标牌，地面经硬化处理，项目一般固废污染防治措施可行。 - 4.2.2危险固废 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，危险废物暂存场所应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志；危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签；起运时包装要完整，装载应稳妥。本项目危险废物汇总情况及贮存场所基本情况见下表。 表4-16 危险废物贮存设施汇总表 危废 名称; 危废类别 及代码; 产生量; 产生工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 锌浮渣; HW17：336-052-17; 10.6t/a; 锌池 0.1a/次; 固态; 氯化锌与氯化铵浮渣; 1t， 0.1a; 毒性. 废机油; HW08： 900-217-08; 0.1t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 矿物油; 0.1t， 1a; 毒性; 分类使用容器收集，1个30m2危废暂存间金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 磷化 底渣; HW17：336-064-17; 0.4t/a; 磷化线0.1a/次; 固态; 表面处理底渣; 0.1t， 0.1a; 毒性. 碱洗 底渣; HW17：336-064-17; 0.2t/a; 碱洗前处理0.1a/次; 固态; 表面处理底渣; 0.1t， 0.1a; 毒性. 酸洗 底渣; HW17：336-064-17; 0.2t/a; 酸洗前处理0.1a/次; 固态; 表面处理底渣; 0.1t， 0.3a; 毒性. 废水处理站污泥; HW17：336-064-17; 0.5t/a; 污水站0.1a/次; 固态; 表面处理污泥; 0.1t， 0.3a; 毒性. 除尘器收尘灰; HW23：336-103-23; 4.3t/a; 废气治理设施 0.1a/次; 固态; 锌灰; 0.5t， 0.1a; 毒性. 废桶; HW49：900-041-49; 0.2t/a; 前处理10d/次; 固态; 沾染陶化渣、脱脂剂; 0.2t/a，0.04a; 毒性. 本项目改扩建后危废与现有危废种类基本一致，现有危废间面积为30m2，可满足改扩建后危废堆存需求。危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰及警示标志、地面经防渗漏处理，采用专用容器分区存放，并按规定设立危险废物标志，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。采取以上措施后本项目危废间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，污染防治措施可行，危废暂存间设置可行。 4.3环境管理要求 ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥车间负责本车间所产生的危险废物的收集、分类、标识和数量登记工作，在收集、分类、标识工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 ⑦对车间产生的危险废物进行严格管理，对车间所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。 ⑧车间对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 5、地下水及土壤 - 本项目可能会对地下水、土壤造成影响的区域为液体原料存放区、危废暂存间、镀锌及前处理线、磷化水洗线、皂化池、污水处理站等。 - 5.1污染途径 项目在生产运行过程中对地下水环境的潜在影响主要体现在非正常状况下，液体原料桶、危废暂存间内危废储存容器以及镀锌及前处理线、磷化水洗线、皂化池、污水处理站设施发生事故，则污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水环境污染，属于间歇入渗型污染。因此本项目地下水的污染途径主要以非正常状况下泄漏间歇性入渗型污染。 5.2环境保护措施与对策 源头控制：加强管理，定期对涉及液态原料的各桶进行检查；采用优质材料，发现破损及时补救。过程防控：危废暂存间、镀锌及前处理线、磷化水洗线、皂化池、污水处理站底部均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生。 综上所述，本改扩建项目生产过程采取报告中提出的保护措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成明显影响。 5.3监测计划 本项目改扩建完成后，土壤及地下水监测计划见下表。 表4-17 土壤及地下水监测计划一览表 序号; 污染源类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 地下水; 厂内自备井; pH、氨氮、氟化物、硫酸盐、石油类、Cu、Zn、Sb、Mn、Pb、As、Cd、Cr6+、Hg、镍; 1次/年. 2; 土壤; 厂区污水处理 站区域土壤表层样; 石油烃、锌、镍、镉、 铅、六价铬、铜、汞、砷; 1次/3年. 6、“三本账” 本项目改扩建完成后全厂污染物排放“三本账”见下表。 表4-18 项目污染物排放“三本帐”一览表 单位：t/a //; 污染物名称; 现有工程排放量; 改扩建工程排放量; 改扩建后全厂总排放量; 排入环境量; 处理处置量; “以新带老”削减量; 增减量. 大气; 氯化氢; 0.2995t/a; 0.3981t/a; 0.3981t/a; 0.3981t/a; /; 0.2995t/a; +0.0986t/a. 氨; 0.165t/a; 0.22t/a; 0.22t/a; 0.22t/a; /; 0.165t/a; +0.055t/a. 颗粒物; 0.5344t/a; 0.7128t/a; 0.7128t/a; 0.7128t/a; /; 3.76t/a; +0.1784t/a. 碱雾; 0.03825 t/a; 0.051t/a; 0.051t/a; 0.051t/a; 0.03825 t/a; +0.01275 t/a. 非甲烷总烃; 0.4805t/a; 0; 0; 0; /; 0.4805t/a; -0.4805t/a. 废水; COD; 0.0677t/a; 0; 0.0677t/a; /; 0; 0. 氨氮; 0.0099t/a; 0; 0.0099t/a; /; 0; 0. 固废; 生活垃圾; 7.5t/a; 7.5t/a; 7.5t/a; /; 7.5t/a; 7.5t/a; 0. 废钢丝; 25 t/a; 30t/a; 30t/a; /; 30t/a; 25 t/a; +5t/a. 废氧化皮; 0; 0.5t/a; 0.5t/a; /; 0.5t/a; 0; +0.5t/a. 锌底渣; 15 t/a; 20t/a; 20t/a; /; 20t/a; 15t/a; +5t/a. 循环水池底渣; 0.08t/a; 0.1t/a; 0.1t/a; /; 0.1t/a; 0.08t/a; +0.02t/a. 皂液池底渣; 0.15t/a; 0.2t/a; 0.2t/a; /; 0.2t/a; 0.15 t/a; +0.05t/a. 锌浮渣; 7.5t/a; 10.6t/a; 10.6t/a; /; 10.6t/a; 7.5t/a; +3.1t/a. 磷化底渣; /; 0.4t/a; 0.4t/a; /; 0.4t/a; /; +0.4t/a. 碱洗底渣; 0.15t/a; 0.2t/a; 0.2t/a; /; 0.2t/a; 0.15 t/a; +0.05t/a. 酸洗底渣; 0.15t/a; 0.2t/a; 0.2t/a; /; 0.2t/a; 0.15 t/a; +0.05t/a. 废水处理站池底泥渣; 0.4t/a; 0.5t/a; 0.5t/a; /; 0.5t/a; 0.4t/a; +0.1t/a. 除尘器收尘灰; 3.2t/a; 4.3t/a; 4.3t/a; /; 4.3t/a; 3.2t/a; +1.1t/a. 废包装桶; 0.16t/a; 0.2t/a; 0.2t/a; /; 0.2t/a; 0.16t/a; +0.04t/a. 废机油; 0.1t/a; 0.1t/a; 0.1t/a; /; 0.1t/a; 0.1t/a; 0. 废 UV 灯管; 48支/a; 0; 0; /; 0; 48支/a; -48支/a. 废活性炭; 2.7t/a; 0; 0; /; 0; 2.7t/a; -2.7t/a. 备注：固废均为产生及处置量，生活污水处理达标后经污水管网排至枣庄污水厂. 7、环保投资及环保验收 项目总投资100万元，其中环保投资为14万元，约占总投资的14%，具体内容见下表。 - 表4-19 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 镀锌前处理线; 布袋除尘器+碱液二级喷淋装置 +15m高排气筒1套; 8. 食堂废气; 油烟净化设施1套+排气筒1根; 依托现有. 废水; 生活污水; 化粪池+污水一体化1套; 依托现有. 生产用水; 生产废水处理设施1套; 依托现有. 生产固废; 1个一般固废暂存区（10m2）; 依托现有. 1个危险废物暂存间（30m2）; 依托现有. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶若干; 依托现有. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 依托现有. 厂区防渗; 镀锌及前处理线、磷化水洗线区域进行防渗; 6. 合计; 14. 8、风险分析 8.1 风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量表：盐酸、磷酸、油类物质被列为风险物质。本项目生产过程中使用危险化学品主要为稀盐酸及磷酸，危废间存放有废机油。 本项目镀锌前处理涉及酸洗工艺，采用3%浓度的稀盐酸。本改扩建项目完成后厂区4条酸洗槽内酸洗液最大存在量为18吨（3%浓度稀盐酸）。本项目改扩建完成后危废间内废机油最大存放量为0.1t/a。本项目改扩建完成后涉及磷化处理，6条磷化线磷化液最大存在量为12吨，原料单间内桶装磷化液存放量为0.5吨，磷化液中磷酸含量为23%。本项目物料存储情况见表4-20。 表4-20 主要化学物料使用及贮存情况一览表 序号; 原料名称; 贮存量; 临界量; 形态及贮存容器. 1; 酸洗液 （含HCL）; 3%浓度18t， 折合37%浓度HCL1.46t; 1.46t; 7.5t（37%）; 液态，主要贮存于酸洗池及原料单间，可满足15天生产需求. 2; 磷酸; 磷化液总12.5吨，磷酸浓度23%，则磷酸量为2.8756t; 2.8756t; 10; 液态，主要贮存于磷化池及原料单间，可满足15天生产需求. 3; 油类物质; 0.1; 0.1; 2500; 液态，主要存在于危废间内. 表4-21 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn（t）; 临界量Qn（t）; 该种危险物质Q值. 1; 盐酸37%; 7647-01-0; 1.46; 7.5; 0.195. 2; 磷酸; 7664-38-2; 2.875; 10; 0.2875. 3; 油类物资; /; 0.1; 2500; 0.000032. 项目Q值∑; 0.48254. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B查得危险物质临界量，经计算本项目Q值为0.48254，Q<1，风险评价等级为IV，仅进行简单评价。 8.2风险影响途径 对于本项目来说，风险识别范围主要为液体原料存放区、危废暂存间、镀锌及前处理线（含酸洗、碱洗、助镀）、磷化水洗线、皂化池、污水处理站等发生泄露，物料桶或槽体出现破损，物料发生跑、冒、滴、漏至地面，防渗层出现裂隙的情况下污染物逐渐入渗至土壤和地下水含水层，对土壤和地下水环境造成影响。 8.3风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率及事故发生后的环境影响。项目采取以下主要风险防范措施如下： （1）强化风险意识、加强安全管理：进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施；设立安全环保科，负责全厂的安全管理，建立安全生产管理体系和运行网络。 （2）物料存放及装卸区防范措施：前处理线酸洗液（盐酸）存放于酸洗池内，前处理工序在密闭单间内；磷化处理中磷化液（磷酸）存放在磷化槽内，磷化槽加盖密闭，减少生产过程发生跑冒滴漏。 镀锌及前处理线（含酸洗、碱洗、助镀）、磷化水洗线、污水处理站等区域地面经硬化防渗漏处理，镀锌及前处理线（含酸洗、碱洗、助镀）、磷化水洗线、皂化池、污水处理站等构筑物池体内壁经防腐防渗漏处理。液态原料均采用密闭桶内储存，片碱和助镀剂为袋装固体，包装袋为加内衬的防潮袋，存放区设置在成品库内的原辅料暂存区，原料储存区地面经硬化防渗漏处理。 （3）物料运输风险防范措施：建设单位应针对项目涉及的各种危险化学品运输制定相应的应急响应程序。针对液体物料运输过程，评价要求建设单位严格遵守国家《危险化学品安全管理条例》的有关规定，认真落实环保、质检、安全、交通等相关管理部门的要求，认真做好原料的运输工作，将运输风险降至最低。①原料的运输单位应资质认定；②合理选择运输路线：避开人群集中地区，避开环境敏感点、生态脆弱区及各类生态保护等区域，防止运输事故给外环境带来不利影响；③对运输从业人员进行有关安全知识培训，使其了解所装物料的性质、危险特性、包装容器的使用特性和正确的防护处置方法，在发生意外事故时，能在第一时间采取有效措施，减少危害。 （4）本项目危险废物主要为钢丝表面处理产生的熔锌浮渣、磷化底渣、碱洗底渣、酸洗底渣、污水处理产生的泥渣、除尘器收尘灰、废油等，危险废物均储存在危废暂存间中，危废暂存间设置围堰，地面硬化并涂刷防渗涂料，且危险废物不是易燃易爆物质，采取以上措施后无污染途径，大大降低环境风险。 综上所述，本项目运行期间在采取有效的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，环境风险可接受。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排放口 | 颗粒物、氯化氢、氨、碱雾 | 布袋除尘器+碱液二级喷淋+15m高排气筒 | 氯化氢、颗粒物满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)。氨满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | 车间无组织 | 颗粒物、氯化氢、氨、碱雾 | 密闭车间内、前处理工序密闭单间，镀锌工序集气罩 | 《河南省地方标准 钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020) 、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | PH、COD、氨氮、BOD5、SS | 1个20m3化粪池 +污水一体化处理1套 | 《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012表2间接排放标准，同时满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准限值后，经污水管网排至枣庄污水处理厂 |
|  | 生产废水 | PH、COD、氨氮、SS、总磷、锌、铁、石油类 | 生产废水一体化 设施1套 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水标准限值。回用于生产不外排。 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存间1个10m2，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间1个30m2，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间内存放的危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告。 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录。 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于洛阳市偃师区顾县镇史家湾村（偃师先进制造业开发区），根据偃师市人民政府颁发的文件（土地证），项目用地为工业用地，符合规划要求。根据顾县镇人民政府出具的证明，项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区，符合偃师区先进制造业开发区总体规划及产业布局规划；本项目厂址不在顾县镇集中饮用水源保护范围内。本项目周围道路通畅，交通便利，项目用电及给水有保证，采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标，固废合理处置；符合相关产业政策及文件要求，综上所述本项目选址较合理。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 | 0.2995t/a | / | / | 0.3981t/a | 0.2995t/a | 0.3981t/a | +0.0986t/a |
|  | 氨 | 0.165t/a | / | / | 0.22t/a | 0.165t/a | 0.22t/a | +0.055t/a |
|  | 颗粒物 | 0.5344t/a | / | / | 0.7128t/a | 0.5344t/a | 0.7128t/a | +0.1784t/a |
|  | 碱雾 | 0.03825t/a | / | / | 0.051t/a | 0.03825 t/a | 0.051t/a | +0.01275t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.4805t/a | / | / | 0 | 0.4805t/a | 0 | -0.4805t/a |
| 废水 | COD | 0.0677t/a | / | / | 0 | 0 | 0.0677t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0099t/a | / | / | 0 | 0 | 0.0099t/a | 0 |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 | 7.5t/a | / | / | 7.5t/a | 7.5t/a | 7.5t/a | 0 |
|  | 废钢丝 | 25 t/a | / | / | 30t/a | 25 t/a | 30t/a | +5t/a |
|  | 废氧化皮 | 0 | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 锌底渣 | 15 t/a | / | / | 20t/a | 15 t/a | 20t/a | +5t/a |
|  | 循环水池底渣 | 0.08t/a | / | / | 0.1t/a | 0.08t/a | 0.1t/a | +0.02t/a |
|  | 皂液池底渣 | 0.15t/a | / | / | 0.2t/a | 0.15t/a | 0.2t/a | +0.05t/a |
|  | 锌浮渣 | 7.5t/a | / | / | 10.6t/a | 7.5t/a | 10.6t/a | +3.1t/a |
| 危险废物 | 磷化底渣 | 0 | / | / | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 碱洗底渣 | 0.15t/a | / | / | 0.2t/a | 0.15t/a | 0.2t/a | +0.05t/a |
|  | 酸洗底渣 | 0.15t/a | / | / | 0.2t/a | 0.15t/a | 0.2t/a | +0.05t/a |
|  | 废水处理站池底泥渣 | 0.4t/a | / | / | 0.5t/a | 0.4t/a | 0.5t/a | +0.1t/a |
|  | 除尘器收尘灰 | 3.2t/a | / | / | 4.3t/a | 3.2t/a | 4.3t/a | +1.1t/a |
|  | 废包装桶 | 0.16t/a | / | / | 0.2t/a | 0.16t/a | 0.2t/a | +0.04t/a |
|  | 废机油 | 0.1t/a | / | / | 0.1t/a | 0.1t/a | 0.1t/a | 0 |
|  | 废 UV 灯管 | 48支/a | / | / | 0 | 48支/a | 0 | -48支/a |
|  | 废活性炭 | 2.7t/a | / | / | 0 | 2.7t/a | 0 | -2.7t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①