- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳天星建材厂年加工30万吨干混砂浆改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-410381-04-05-942483 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李宇星 | 联系方式 | 18338887563 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区缑氏镇唐僧寺村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112°48'48.700"，34°35'45.800"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3039其他建 筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 第二十七、非金属矿物制品业30中56.砖瓦、石材等建筑材料制造303类 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） √改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50万元 | 环保投资 （万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 20 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 √是：部分生产设备正在安装，建设单位已于2023年6月主动停止施工，属于未批先建，已接受未批先建处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区缑氏镇唐僧寺村，为租用洛阳唐僧寺葡萄发展有限公司闲置空地进行建设。经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域（见附图六）。 根据调查并查阅《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办〔2016〕23号）》，缑氏镇未规划县级和乡镇级饮用水源。距离本项目最近的集中式饮用水水源地为府店镇饮用水水源地。经核实府店镇饮用水水源地为地下水型，服务于府店镇镇区，共有地下水井3眼，3眼水井距离较近，具体坐标分别为东经112° 49'55.6"，北纬34° 33'6.7"；东经112° 49'54.3"，北纬34° 33'9.6"；东经112° 49'56.9"。府店镇饮用水水源地一级保护区范围：取水井外包线外围100米的区域，仅设一级保护区，不设二级保护区，本项目距离该集中式饮用水水源地一级保护区约5.2km，远在其保护范围之外（见附图四）。 偃师区是夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等七朝古都，是全国黄河重点旅游热线及全省“三点一线”旅游线路和以洛阳为中心的河洛文化的重要组成部分，素有洛阳“九朝古都半在偃”之称。境内有二里头文化、西亳商城、汉魏古城遗址；有中国最早的国立大学东汉太学等遗址；西周伯夷叔齐墓、秦相吕不韦墓、唐太子李弘墓，又有唐代武则天亲书的升仙太子碑、东汉灵台等古迹，是唐代高僧玄奘、宋朝名相吕蒙正的故乡。玄奘故里位于河南省偃师区缑氏镇化寨村，玄奘故里景区共有7个景点，即玄奘故居、皇家寺院佛光寺、陈家花园、凤凰台、马蹄泉、晾经台、西原墓地。经查，该文物单位未列入洛阳市全国重点及省级文物保护单位，未设置建设控制地带及保护范围。唐恭陵（又名太子弘墓及石刻），位于偃师区缑氏镇东北2.5公里的滹沱岭上，为洛阳市全国重点文物保护单位，其保护范围：神道南侧望柱及东、西、北三面门阀石狮外200米；建设控制地带：东、西、南三面以保护范围向外各100米，北面以保护范围向外50米。经查本项目位于该文物单位南3700m。陈河祠堂位于陈河村，经查该文物单位未列入洛阳市全国重点及省级文物保护单位，未设置建设控制地带及保护范围；本项目位于该文物单位东南2000m（见附图五）。 （2）环境质量底线 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。本项目厂址所在地不在偃师区城市声环境功能区划范围之内，经调查项目周边环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于2类声环境功能区。 根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），2022年度洛阳市PM2.5和PM10年均浓度，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 本项目生产过程使用电能，本项目喂料过程产生的粉尘收集后经高效覆膜布袋除尘器处理后经排气筒排放。本项目储罐入料出料、砂储罐入料出料产生的粉尘分别经仓顶除尘器处理后排放，搅拌过程产生的粉尘经高效覆膜布袋除尘器处理后经排气筒排放。本项目骨料加工过程产生的粉尘经高效覆膜布袋除尘器处理后经排气筒排放。本项目生活污水经化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。本项目一般固废综合处理，危险废物危废间收集后定期由有资质单位处置。本项目完成后废气能达标排放，符合限值要求，不会对区域环境造成大的影响，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源，在现有厂区内进行改建，不新增占地，用水主要为职工生活用水及进出车辆冲洗补充水、破碎润料用水。因此项目建设符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区缑氏镇，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地属于偃师区大气高排放区，重点管控单元，环境管控单元编码为ZH41038120004，管控单元分类为重点管控单元，环境要素类别为大气环境重点管控区。项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下： 表1-1 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控单元; 管控要求; 本项目; 相符性. 偃师区大气布局敏感区（环境管控单元编码为 (ZH41038120004）; 空间布局约束; 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。 2、府店镇区域引导高端耐火材料、新型绿色建材等行业入园入区发展、整合提升绿色矿山产业。 3、大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。 4、缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 本项目位于偃师区缑氏镇，属于改建项目，产品为干混砂浆。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、生活垃圾发电厂要提高运营管理效率， 严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 1、本项目行业类别为砖瓦、石材等建筑材料制造，产品为干混砂浆（不含烧结烘干），不属于高排放、高污染项目。2、本项目不涉及VOCs排放，不属于重点行业。3、本项目不属于生活垃圾发电厂。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 2.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性 本项目产品和设备均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类范围内，为允许建设项目，该项目已于2023年3月30日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，代码为2303-410381-04-05-942483，项目的建设符合国家产业政策。 2.2与《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》相符性 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》共有四批，对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批），本项目使用设备均不在其淘汰目录内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 2.3与《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》相符性 对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目使用设备均不在其淘汰落后的目录内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 3相关规划 3.1、项目与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）相符性分析 表1-2 项目与洛阳市2020年工业污染治理专项方案相符性分析一览表 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）污染治理任务; 4、工业无组织排放全面控制到位（1）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目原料骨料堆存及装卸在密闭原料库内，骨料加工在密闭车间内，骨料加工过程物料输送为密闭板带输送；水泥至厂区后气冲至密闭储罐，面砂至厂区后气冲至密闭储罐，骨料加工后的石粉经喂料后密闭提升至储罐，再经密闭螺旋输送至搅拌机，进行密闭混合搅拌，出料经出料口直接至罐车。物料从储存、输送、加工环节均符合“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”要求。车间内地面全部硬化，设置有进出车辆冲洗水池。 骨料生产线给料机上方设置有集气罩，破碎出料落料口设置有集气管道，筛分机入料口设置有集气罩，出料口设置有集气管道，整形机入料口设置有集气罩，出料板带落料口设置有集气管道，直筛机入料口出料口设置有集气罩，产生的粉尘引入高效覆膜布袋除尘器处理后排气筒高空排放；石粉喂料机加料口设置有集气罩，产生的颗粒物引入高效覆膜布袋除尘器处理后排气筒高空排放；搅拌机上方设置有集气管道，产生的颗粒物引入高效覆膜布袋除尘器处理后排气筒高空排放。储罐顶部设置有仓顶脉冲除尘器，产生的粉尘经除尘器处理后排放。不涉及露天堆存物料及露天作业。; 符合. 根据以上分析内容，本项目符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）相关要求。 3.2与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）相符性分析 本项目对照“混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”相关内容见下表。 表1-3 洛阳市2019年工业无组织排放治理方案相符性分析 方案要求; 本项目; 相符性. 料场 密闭 治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目原料部分在储罐内存放，部分在密闭车间内存放，无露天堆放。; 符合. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目骨料的堆放、转运、均在密闭原料库内。; 符合. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目的骨料堆存在密闭原料库，料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 车间地面硬化，加强管理，物料堆放区以外区域无明显积尘。; 符合. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目骨料喂料在生产车间内，喂料口设置独立集气罩，配套有袋式除尘器。; 符合. 物料 输送 环节 治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目骨料采用封闭皮带输送，皮带输送机卸料点设置密闭收尘管道，并配备除尘设施。水泥砂等采用密闭螺旋输送。; 符合. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目石粉及骨料的输送采用密闭输送板带，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 符合. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目的运输车辆车斗全覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下20厘米，不在厂内露天转运散状物料。; 符合. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰区四面封闭，下方设置有收尘布袋，除尘灰作为原料回用于生产。除尘灰采用动力除尘，水泥及砂采用罐车密闭运输，成品砂浆采用罐车密闭运输；骨料运输采用箱车运输，并在上方设置苫盖。; 符合. 生产 环节 治理; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 骨料生产线全过程密闭生产，物料密闭输送机提升。给料机上方设置集气罩，箱式破碎机加料口上方设置集气罩，振动筛入料及出料口设置密闭集气管道，整形机加料口设置有集气罩，整形机落料口、直筛机落料口设置有密闭集气管道，收集的粉尘经管道引至高效覆膜布袋除尘器。骨料加工产品石粉在车间内堆存，使用时经铲车运至喂料机加料口，喂料机加料口设置有集气罩收集的粉尘经管道引至高效覆膜布袋除尘器。原料水泥、面砂均在储罐内存放，无露天物料堆存，本项目水泥储罐及面砂储罐入料及出料产生的粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后排放。; 符合. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 原料水泥、面砂均在储罐内存放，无露天物料堆存，本项目水泥储罐及面砂储罐入料及出料产生的粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后排放。石粉中转在密闭车间内，地面全部硬化，通道口安装卷帘门。物料输送采用密闭螺旋输送计量，混料过程在密闭搅拌楼内，成品直接罐车拉走，不在厂区内存放。; 符合. 厂区 、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 符合. 对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫。; 符合. 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 企业出厂口处配备自动清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，洗车平台处设置有收集洗车废水的沉淀池。; 符合. 建建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 企业拟在厂区安装视频和空气微站。; 符合. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 根据当地环境保护主管部门要求确定安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台。; 符合. 由上表可知，项目符合《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关要求。 3.3河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）商砼（沥青）搅拌站绩效分级相符性分析 表1-4 项目与行业绩效分级相符性分析一览表 差异化 指标; B级企业; 本项目; 相符性. 能源类型; 使用电、天然气等能源; 本项目采用电为能源，属于清洁能源; 相符. 生产工艺及装备水平; 属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；符合相关行业产业政策；符合河南省相关政策要求；符合市级规划。; 属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类，符合相关行业产业政策。; 相符. 污染治 理技术; 1.沥青烟、PM治理采用袋式除尘器、静电除尘等高效除尘技术；; PM治理采用高效覆膜袋式除尘器，处理效率98%。; 相符. 2.对排放的VOCs进行全面收集，治理采用吸附浓缩+燃烧、燃烧工艺，或低温等离子、光催化、光氧化、活性炭吸附、焦油捕集器等组合工艺；; 不涉及. 3.沥青槽及沥青储罐采用活性炭吸附等处理工艺; 不涉及. 4、燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧。; 不涉及. 无组织 管控; 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房内，呼吸孔安装VOCs收集净化设施；; 所有物料均位于封闭的原料库及生产车间内，砂及水泥在密闭储罐内存放。; 相符. 2、所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动连锁系统；; 所有散状物料运输采用密闭厢车运输；砂、水泥运输采用密闭罐车运输。. 3、各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统；; 骨料生产线全过程密闭生产，物料密闭输送机提升。给料机上方设置集气罩，箱式破碎机加料口上方设置集气罩，振动筛上方及出料口设置密闭集气管道，整形机加料口设置有集气罩，整形机落料口、直筛机落料口设置有密闭集气管道，收集的粉尘经管道引至高效覆膜布袋除尘器。骨料加工产品石粉在车间内堆存，使用时经铲车运至喂料机加料口，喂料机加料口设置有集气罩收集的粉尘经管道引至高效覆膜布袋除尘器。原料水泥、面砂均在储罐内存放，无露天物料堆存，本项目水泥储罐及面砂储罐入料及出料产生的粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后排放。. 4、沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施；; 不涉及。. 5、除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭；; 除尘器卸灰区封闭处理，除尘灰不直接卸落到地面，用带内膜的塑料袋收集。. 6、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；; 物料全部在生产车间内；厂区大门设置自动感应门，车间门窗保持常闭状态。. 7、厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；; 厂区地面采取硬化处理，无成片裸露土地。. 8、企业出厂口和料场出口处配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗；; 本项目厂区门口及料场出口用1套自动感应高压冲洗设施，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗；. 9、洗车台周边配备视频监控，有辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上；; 项目建成后，洗车台周边配备视频监控，有辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上；. 10、洗车台全自动操作，有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能；洗车台长度不低于18米，配备热风烘干系统；; 设置自动清洗装置，具备自动和手动冲洗功能，洗车台长度不低于18米，并配备热风烘干系统；. 11、洗车台配废水处理系统；; 本项目洗车台处配备废水收集池，车辆清洗废水收集后循环使用，不外排；. 排放限值; 1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度分别不高于10、20、20mg/m3；; 经计算，PM有组织排放浓度不高于10mg/m3；; 相符. 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和 80%；因烟气收集工艺原因去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC 平均浓度低于2mg/m³; 不涉及；. 3.厂界PM排放浓度不高于1 mg/m3；; 待项目开展验收工作，保证厂界PM排放浓度不高于1 mg/m3；. 4.锅炉（导热油炉）烟气排放要求：PM、SO2、NOx排放浓度不超过5、10、30 mg/m3（基准氧含量3.5%）。; 不涉及；. 监测监控水平; 1有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 建成后根据当地环保部门要求确定烟气排口是否安装自动监控设施（CEMS），及是否联网；; /. 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 待项目取得环评批复，开展排污许可申报工作，制定自行监测方案。; 相符. 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 待项目建成后，涉气生产设备和治理设施应按要求安装用电监控设备。; 相符. 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。; 车间内易产尘点拟安装视频监控系统。; 相符. 环境管理水平; 环保 档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；; 待项目投产后，按左侧要求，建立环保档案。; 相符. 2.国家版排污许可证；. 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；. 4.废气治理设施运行管理规程；. 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）；. 台账 记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；; 待项目投产后，按左侧要求，建立台账记录。; 相符. 2.废气污染治理设施运行管理信息；. 3.监测记录信息（主要污染物排放口废气排放记录等）。. 4.主要原辅材料消耗记录；. 5.燃料消耗记录；; 相符. 6.固废、危废处置记录；. 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 待项目投产后，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输方式; 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国五排放标准；; 待项目投产后，物料、产品公路运输（除水泥罐车式货车外）达到国五排放标准；; 相符. 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）；; 待项目投产后，厂内运输车辆（叉车等）达到国五及以上排放标准；; /. 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%; 待项目投产后，厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 待项目投产后，建立门禁视频监控系统和电子台账。; 相符. 根据以上分析内容，本项目能源类型、污染治理技术、排放限值、无组织排放、监控水平、环境管理水平、运输方式、运输监管等指标均符合企业绩效分级指标B级要求。 3.4与《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-4 项目与偃环委办〔2023〕3号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目属于非金属矿物制品业30中56.砖瓦、石材等建筑材料制造，本项目原料装卸均在密闭料原料库及储罐内，骨料储存在密闭原料库内、加工在密闭车间内，骨料加工过程物料输送为密闭板带输送；水泥至厂区后气冲至密闭储罐，面砂至厂区后气冲至密闭储罐，骨料加工后的石粉经喂料后密闭提升至储罐，再经密闭螺旋输送至搅拌机，进行密闭混合搅拌，出料经出料口至直接至罐车。物料从储存、输送、加工环节均符合“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”要求。 骨料生产线给料机上方设置有集气罩，破碎出料落料口设置有集气管道，筛分机入料口设置有集气罩，出料口设置有集气管道，整形机入料口设置有集气罩，出料板带落料口设置有集气管道，直筛机入料口出料口设置有集气罩，产生的粉尘引入高效覆膜布袋除尘器处理后排气筒高空排放；石粉喂料机加料口设置有集气罩，产生的颗粒物引入高效覆膜布袋除尘器处理后排气筒高空排放；搅拌机上方设置有集气管道，产生的颗粒物引入高效覆膜布袋除尘器处理后排气筒高空排放。储罐顶部设置有仓顶脉冲除尘器，产生的粉尘经除尘器处理后排放。不涉及露天堆存物料及露天作业。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合偃环委办〔2023〕3号文相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来及项目概况 洛阳天星建材厂位于河南省洛阳市偃师区缑氏镇唐僧寺村，生产规模为年产30万吨干混砂浆（含2条生产线）。河南泰悦环保科技有限公司于2021年3月完成《洛阳天星建材厂年产30万吨干混砂浆项目环境影响评价报告表》的编制工作。偃师市环保局于2021年4月25日对该项目环评进行了批复，审批文号为偃环监表[2021]45号，项目于2023年5月17日完成排污许可登记，登记编号为：91410381MA9G82FB2K001Z，现有生产线分期进行建设，目前1#年产15万吨干混砂浆已经于2023年6月完成验收并备案，2#线尚未进行建设。 现为节约成本，提高产品质量，拟对现有生产线进行改建，改建内容主要为：原料砂（面砂、型砂）、水泥改建为面砂、水泥、石粉；并增加骨料加工系统，产品石粉自用于干混砂浆生产，不外售。改建前后总产能不变为年加工30万吨干混砂浆，改建后生产工艺为：外购面砂、水泥、添加剂与自制石粉（外购骨料-破碎-筛分-整形-筛分-石粉）混合搅拌即为成品干混砂浆。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例，本项目需要进行环境影响评价，经查阅生态保护部2020年11月30日第16号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第二十七、非金属矿物制品业30”中“56.砖瓦、石材等建筑材料制造303”类，其中粘土砖瓦及建筑砌块制造，建筑用石加工，防水建筑材料制造，隔热、隔音材料制造，其它建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的应当编制环境影响报告表；本项目属于干混砂浆搅拌站，因此本项目环境影响评价的类别为环境影响评价报告表。 1.1建设场地 洛阳天星建材厂位于偃师区缑氏镇唐僧寺村，占地面积4000m2，为租用洛阳唐僧寺葡萄发展有限公司闲置空地进行建设，根据偃师市自然资源合规划局出具的文件证明，用地为建设用地，符合城乡规划要求（后附土地证及租赁协议）。 本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地，厂址位于洛阳唐僧寺葡萄发展有限公司厂区内北侧建设预留空地，所在厂区东为葡萄地，南为207国道，西为葡萄地，北为耕地，最近的敏感点为厂区西南110米的唐僧寺村，周边概况详见附图三。 1.2工程内容 本项目目前1#线已建成生产车间、1#线搅拌楼及配套设施，2#线搅拌楼尚未进行建设。改建新建原料库，骨料堆存位于原料库内，骨料生产线位于生产车间内，骨料生产线产品石粉用于1#及2#线生产需求。改建前后主要主要工程内容见2-1，改建工程与现有工程依托关系见表2-2，厂区平面布置见附图2。 表2-1 主要工程内容一览表 工程类别; 现有工程内容; 改建后工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间1个，60×30×10m，钢架结构（原料型砂储存、喂料）; 生产车间1个，60×30×10m，钢架结构（骨料生产线，石粉储存区，喂料）; 改建新增骨料生产线. 1#搅拌楼（水泥储罐2个、砂储罐2个、混料及配套系统）; 1#搅拌楼（水泥储罐1个、砂储罐2个、石粉储罐1个，混料及配套系统）; 现有 已建. 2#搅拌楼（水泥储罐2个、砂储罐2个、混料及配套系统）; 2#搅拌楼（水泥储罐1个、面砂储罐2个、石粉储罐1个，混料及配套系统）; 现有 拟建. 储运工程; /; 原料库400m2（骨料堆存）; 改建 新增. 公用 工程; 给水; 自备井; 自备井; /. 供电; 配电所供给; 配电所供给; /. 排污; 生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田; 生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田; /. 环保 工程; 废水; 生活污水：20m3化粪池1个; 利用现有; /. 1个进出车辆冲洗水池80m3; 利用现有; /. 废气; 1#生产线型砂喂料粉尘：集气罩+高效覆膜袋式除尘器+20米排气筒1套; 1#及2#生产线石粉喂料粉尘：集气罩2个+高效覆膜袋式除尘器+20米排气筒1套; 现有 已建. 2#生产线砂喂料粉尘：集气罩+高效覆膜袋式除尘器+20米排气筒1套. 1#面砂储罐、水泥储罐出入料粉尘：仓顶除尘器4套; 1#面砂储罐、水泥、砂、石粉储罐出入料粉尘：仓顶除尘器4套; 现有 已建. 1#搅拌粉尘：高效覆膜袋式除尘器+25米排气筒1套; 1#搅拌粉尘：高效覆膜袋式除尘器+25米排气筒1套; 现有 已建. 2#面砂储罐、水泥储罐出入料粉尘：仓顶除尘器4套; 2#面砂储罐、水泥、砂、石粉储罐出入料粉尘：仓顶除尘器4套; 现有 拟建. 2#搅拌粉尘：高效覆膜袋式除尘器+25米排气筒1套; 2#搅拌粉尘：高效覆膜袋式除尘器+25米排气筒1套; 现有 拟建. /; 骨料加工系统：集气罩+高效覆膜布袋除尘器+20米排气筒1套; 改建 新增. 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施; 高噪设备：安装减震、降噪设施; /. 固废; 职工生活垃圾：生活垃圾收集桶; 利用现有; /. 车辆冲洗水池沉渣：5m2固废间1个; 利用现有; /. 废润滑油：5m2危废间1个; 利用现有; /. 表2-2 与现有工程依托关系一览表 工程类别; 现有工程内容; 改建工程与现有依托关系; 备注. 主体工程; 生产车间1个，60×30×10m，钢架结构; 依托现有; 现有 已建. 1#搅拌楼（水泥储罐2个、砂储罐2个、混料及配套系统）; 依托现有; 现有 已建. 2#搅拌楼（水泥储罐2个、砂储罐2个、混料及配套系统）; /; 现有 拟建. 储运工程; /; 原料库400m2（骨料堆存）; 改建 新增. 公用 工程; 给水; 自备井; 依托现有; /. 供电; 配电所供给; 依托现有; /. 排污; 生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田; 依托现有; /. 环保 工程; 废水; 生活污水：20m3化粪池1个; 依托现有; /. 1个进出车辆冲洗水池80m3; 依托现有; /. 废气; 1#生产线型砂喂料粉尘：集气罩+高效覆膜袋式除尘器+20米排气筒1套; 改建后石粉喂料系统依托该除尘器及排气筒; 现有 已建. 2#生产线型砂喂料粉尘：集气罩+高效覆膜袋式除尘器+20米排气筒1套; /; 现有 拟建. 1#面砂储罐、水泥储罐出入料粉尘粉尘：仓顶除尘器4套; 依托现有; 现有 已建. 1#搅拌粉尘：高效覆膜袋式除尘器+20米排气筒1套; 依托现有; 现有 已建. 2#面砂储罐、水泥储罐出入料粉尘粉尘：仓顶除尘器4套; /; 现有 拟建. 2#搅拌粉尘：高效覆膜袋式除尘器+20米排气筒1套; /; 现有 拟建. /; 骨料加工系统：集气罩（管）+高效覆膜布袋除尘器+20米排气筒1套; 改建 新增. 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施; 高噪设备：安装减震、降噪设施; /. 固废; 职工生活垃圾：生活垃圾收集桶; 利用现有; /. 车辆冲洗水池沉渣：5m2固废间1个; 利用现有; /. 废润滑油：5m2危废间1个; 利用现有; /. 1.3 主要产品及产能 项目产品方案及产量为年产30万吨干混砂浆。 搅拌机生产能力分析：本项目共设计2台混合搅拌机。每台搅拌机每小时出产品55吨，每天的工作时间为10小时，每台搅拌机每天的生产能力为550吨，两台搅拌机每天的生产能力为1100吨。本项目设计年工作时间为300天，则搅拌生产能力为33万吨，可以满足设计规模30万t/a要求。 骨料加工系统生产能力分析：本项目骨料加工系统包括箱式破碎机、振动筛、整形机、筛分机，箱式破碎机加工能力为40-48t/h，整形机加工能力为40-45t/h，年运行300天，每天10小时，箱式破碎机生产能力为12万t/a，整形机生产能力为12万t/a。可满足设计加工处理骨料10万t/a的要求。 1.4主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本改建项目新增骨料加工生产线，包含给料机、破碎机、整形机、振动筛、输送机、直筛机等。本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产线; 设备名称; 型号; 现有项目 数量（台/套）; 改建后数量 （台/套）; 变化量 （台/套）. 生产车间; 喂料机; 石粉用; 2（1#线及2#线）; 2（1#线及2#线）; /. 给料机; 骨料用; /; 1; +1. 破碎机; /; /; 1; +1. 输送提升板带; /; /; 5; +5. 整形机; USF394H1.0; /; 1; +1. 振动筛; ZS2468; /; 1; +1. 直筛机; /; /; 1; +1. 搅拌楼; 1#线; 提升机; NE100; 1; 1; /. 输送机; /; 1; 1; /. 砂储罐; 100吨; 2; 2; /. 石粉储罐; 100吨; /; 1; +1. 水泥储罐; 120吨; 2; 1; -1. 添加剂仓; 1吨; 1; 1; /. 混合搅拌机; 550; 1; 1; /. 中控系统; /; 1; 1; /. 2#线; 提升机; NE100; 1; 1; /. 输送机; /; 1; 1; /. 砂储罐; 100吨; 2; 2; /. 石粉储罐; 100吨; /; 1; +1. 水泥储罐; 120吨; 2; 1; -1. 添加剂仓; 1吨; 1; 1; /. 混合搅拌机; 550; 1; 1; /. 中控系统; /; 1; 1; /. 其他; 叉车; /; 1; 2; +1. 地泵; SCS120t3×16; 1; 1; /. 空压机; /; 3; 3; /. 环保设备; 高效覆膜布袋除尘器; /; 4; 4; /. 仓顶除尘器; /; 8; 8; /. 1.5 原辅材料及能源 本项目改建前主要原料为水泥、面砂、型砂，改建后主要原料为水泥、面砂、骨料，原料总用量未发生变化，原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 生产线; 名称; 单位; 现有耗量; 改建后耗量; 备注. 干混 砂浆; 水泥; t/a; 120000; 120000; 粉状，水泥储罐储存. 面砂; t/a; 80000; 80000; 颗粒状0.1-0.3mm，储罐储存. 型砂; t/a; 100000; 0; 颗粒状3-5mm，车间储存. 骨料; t/a; /; 100000; 块状20-40cm，原料库储存，建筑垃圾. 添加剂; t/a; 1200; 1200; 粉状，袋装存放. 能源; 用电量; 万度/年; 150; 200; 偃师区电网供应. 用水量; t/a; 540; 3540; 自备井. 备注：骨料来料为建筑垃圾，经加工后为石粉，代替型砂用于干混砂浆生产，石粉仅自用不外售。 1.6 水平衡分析 给水：项目用水由厂区自备井供应，改建前后未新增职工人数。改建前新鲜用水量为540t/a（1.8t/d），其中生活新鲜水用量为240t/a（0.8t/d），生产新鲜水用量为300t/a（1t/d），主要为进出车辆冲洗用水。改建后新鲜用水量为3540t/a（11.8t/d），其中生活新鲜水用量为240t/a（0.8t/d），生产新鲜水用量为3300t/a（11t/d），主要为进出车辆冲洗用水，箱式破碎喷雾抑尘用水。 排水：废水主要为职工生活污水，经化粪池收集后农户拉走肥田。车辆冲洗废水循环使用不外排。 水平衡见下图。 车辆冲洗 1 1 生产水 11 10 破碎喷雾 10 0.16 新鲜水11.8 职工生活 农户肥田 化粪池 生活水 0.8 0.64 散失 改建后全厂实际水平衡图（m3/d） 1.7 劳动定员及劳动制度 项目劳动定员20人，工作制度实行10小时工作制，工作时间为上午8：00至12：00，下午14：00至20：00，全年工作300天。 1.8 厂区平面布置 本项目在现有厂区内进行改建，未新增用地。 本项目生产区分为生产车间、搅拌楼、原料库。本项目搅拌楼位于生产车间南侧，紧邻生产车间，原料库位于生产车间东侧。生产车间内西部为成品石粉存放区，东部为骨料生产线，石粉喂料口位于车间内南部紧邻搅拌楼。混合搅拌机及储罐位于搅拌楼内，车辆进出口冲洗设施位于生产区西南侧。项目生产工序流畅布局合理（见附图二）。 本项目整个生产区地势低于儿童乐园区约8米，生产区距离儿童乐园最近距离为40米。根据本项目平面布局，儿童乐园位于项目所在厂区东南侧，本项目布局位于所在厂区西北侧，布局远离儿童乐园，减轻生产过程噪声及粉尘对儿童乐园的影响。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2、生产工艺及产污环节 2.1改建后生产工艺 混合搅拌机 罐车运输 水泥储罐 水泥 砂储罐 添加剂仓 计量 计量 计量 微机控制系统 粉尘、噪声 面砂 添加剂 给料机 骨料 破碎机 振动筛 整形机 直筛机 输送板带 石粉 石粉储罐 计量 喂料机 粉尘、 噪声 粉尘、 噪声 技改新增 粉尘、 噪声 不合格料 废沙土 不合格料 工艺流程简述： 1）骨料加工系统 本项目外购骨料（粒径20-40cm）由厢车运至厂区后原料库内堆存。使用时经铲车至给料机，然后经给料至箱式破碎机，破碎过程加水含水率3%用于抑尘，破碎后物料粒径小于1.2cm，经密闭输送板带至振动筛加料口，筛分分3级，筛分废沙土（粒径小于0.5mm，约占1%）作为固废外售，筛分不合格料粒径大于1.2cm重新会破碎机加工，筛分合格颗粒料（0.5-1.2cm）经密闭置顶皮带至整形机，进入整形机加工整形后物料粒径约为0.1-0.5cm，物料出料经密闭板带至直筛机筛分（分2级），粒径小于0.3cm合格料石粉经密闭输送板带落料至生产车间石粉存储区，粒径大于0.3cm的重新回整形机加工。 2）原料存储 本项目使用的原料水泥由专用罐车运至厂区，面砂由专用罐车运至厂区，利用空压机输送至水泥储罐及面砂储罐内存放待用。添加剂为袋装，入厂后车间内存放。 3）混合搅拌 添加剂使用时经提升至搅拌楼内，人工加料至添加剂仓，石粉经喂料后密闭提升至石粉储罐，面砂、水泥、石粉、添加剂分别经密闭螺旋输送、计量后，经放料阀进入混合搅拌机，混合搅拌后的成品经出料阀直接卸料至罐车。 2.2产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 表2-5 本项目产污环节及污染因子一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 运 营 期; 废气; 骨料加工线; 装卸、给料、破碎、筛分、 整形、筛分、落料; 颗粒物. 水泥储罐; 水泥储罐入料出料; 颗粒物. 面砂储罐; 面砂储罐入料出料; 颗粒物. 石粉储罐; 石粉储罐入料出料; 颗粒物. 搅拌机; 混合搅拌; 颗粒物. 石粉喂料机; 喂料过程; 颗粒物. 废水; 职工生活; 职工生活; COD、氨氮. 进出车辆冲洗废水; 进出车辆冲洗; SS. 噪声; 设备运行过程; 设备运行过程; 等效声级. 固体废物; 职工生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 车辆冲洗水池沉渣; 车辆冲洗水池; 沉渣. 机械设备; 机械设备车辆; 废润滑油. 袋式除尘器; 袋式除尘器; 收集的粉尘. 骨料加工筛分; 筛分不合格料; 废沙土. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 3、原有污染问题 洛阳天星建材厂位于河南省洛阳市偃师区缑氏镇唐僧寺村，生产规模为年产30万吨干混砂浆（含2条生产线）。河南泰悦环保科技有限公司于2021年3月完成《洛阳天星建材厂年产30万吨干混砂浆项目环境影响评价报告表》的编制工作。偃师市环保局于2021年4月25日对该项目环评进行了批复，审批文号为偃环监表[2021]45号，项目于2023年5月17日完成排污许可登记，登记编号为：91410381MA9G82FB2K001Z，现有生产线分期进行建设，目前1#线年产15万吨干混砂浆已经于2023年6月完成自主验收及备案，2#尚未进行建设。现有项目生产工艺为：外购原料砂、水泥、添加剂混合搅拌即为成品干混砂浆。 3.1 现有1#生产线达标排放情况 （1）噪声 现有项目噪声源主要为输送板带、空压机、引风机、搅拌机、提升机、喂料机、螺旋输送机等，声源声级值在85～90dB（A）之间。根据验收检测数据，现有项目正常生产时厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 （2）固废 现有项目产生的固体废物主要有职工生活垃圾、废润滑油、车辆冲洗水池沉渣等，废润滑油等危废厂区危废间暂存后定期交资质单位处理，废沉渣厂区暂存后定期外售砖厂，职工生活垃圾收集后环卫部门定期运至垃圾填埋场。 （3）废水 现有项目生活水用量为240t/a（0.8t/d），废水产生量为192t/a（0.64t/d），职工日常生活污水经20m3化粪池收集后农户拉走肥田。污染物排放浓度分别为：COD240mg/m3，氨氮24.25mg/m3，排放量分别为COD0.0461t/a，氨氮0.0047t/a。 （4）废气 根据验收检测报告，现有项目1#线喂料加料口产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经排气筒排放，布袋除尘器出口颗粒物排放浓度为8.7mg/m3、排放速率为0.00978kg/h，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求。 根据验收检测报告，现有1#线混合搅拌过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经排气筒排放，袋式除尘器出口颗粒物排放浓度为7.8mg/m3、排放速率为0.0414kg/h，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求。 根据环评报告，项目运行过程无组织颗粒物产生量为0.6t/a，搅拌楼内储罐出入料颗粒物排放量为1.12t/a，合计1#线运行过程无组织颗粒物排放量为1.72t/a。根据验收检测报告，厂界处无组织颗粒物排放浓度最高点为0.307mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2颗粒物无组织排放限值：厂界外20m处浓度限值为0.5mg/m3的标准要求。 3.2现有生产线污染物排放汇总 本项目二期工程2#线工艺、规模、污染防治措施与一期1#线相同，因此2#线废气排放类比1#线数据，现有项目具体污染物排放情况见下表。 表2-6 现有项目主要污染物排放情况一览表 - 类别; - 主要污染物; - 现有项目排放量. - 废气; 颗粒物; 3.7484t/a. - 废水（生活污水）; - COD; 0.0461t/a. - 氨氮; 0.0047t/a. - 固体废物; - 一般固体废物; 生活垃圾; 3t/a. 废沉渣; 0.5t/a. - 危险废物; 废润滑油; 0.01t/a. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的日最大8h平均质量浓度第90百分位数浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 2声环境质量现状 - 根据验收检测报告，现有项目正常生产时四周厂界噪声检测结果见下表。 表3-2 厂界噪声排放监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 检测点位; 检测时间; 昼间Leq[dB（A）]. 1; 北厂界; 2023.4.25; 55.9. 2023.4.26; 56.2. 2; 西厂界; 2023.4.25; 54.1. 2023.4.26; 55.4. 3; 南厂界; 2023.4.25; 54.3. 2023.4.26; 54.9. 4; 东厂界; 2023.4.25; 56.8. 2023.4.26; 56.4. 由表3-2可以看出，验收监测期间厂区厂界昼间噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在厂区周围500米范围内无地下水集中饮用水源。项目所在厂区500米范围内环境敏感目标见下表。 表3-3 环境保护目标 名称; 方位; 相对厂 界距/m; 相对项目 区距离/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区划. 唐僧寺村; 西南; 110m; 280m; 村庄; 450人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 戴庄村; 西北; 400m; 510m; 村庄; 234人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020表1表2 颗粒物：颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；颗粒物周界外浓度最高点0.5mg/m3 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类/4类 2类：昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 4类：昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) 3、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求 |
| 总量 控制 指标 | 无。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期影响 本项目为在现有车间内进行改建，施工期工程内容主要为原料库的建设及生产设备设施的安装。施工过程会产生扬尘、噪声、施工废水、固废等。施工期主要影响是施工扬尘、施工废水、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 1.1 施工期扬尘 本工程施工期施工现场的地表平整产生扬尘；物料和建材装卸运输过程中产生的扬尘，以及焊接过程的焊接烟尘。采取施工场地设置围挡，场区经常洒水，运输车辆设苫布遮盖，减速慢行等措施，可以有效降低扬尘产生。 1.2施工期废水 本工程施工期废水主要为运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员的生活污水。要求在施工运输车辆冲洗依托现有车辆冲洗设施，车辆冲洗废水循环使用不外排。本项目施工期平均施工人数约为10人，施工期为3个月，施工人员人均用水量约30L/d，则用水量为0.3t/d，排污系数取0.8，则污水产生量为0.24t/d，主要污染物COD浓度约300mg/L、NH3-N浓度约25mg/L。则污染物COD产生量为0.072kg/d，NH3-N产生量为0.006kg/d。本工程施工不设施工营地，施工人员日常生活主要在附近村庄中进行；施工人员生活污水经现有化粪池收集后农户定期拉走肥田。 1.3施工期噪声 本工程施工期间噪声主要是挖掘机、打桩机、切割机、电锯、振动棒等施工机械产生的噪声，以及建筑材料装卸、搬运产生的碰撞噪声和运输噪声等。经类比，施工机械设备单机运行时的噪声值在75～95dB(A)之间。评价要求施工机械尽量入棚操作，并尽量远离施工场界，合理安排工作时间，禁止夜间进行施工作业等措施，以降低施工噪声对周围环境的影响。 1.4施工期固废 本工程施工中固体废物主要是建筑垃圾和少量的生活垃圾。施工期生活垃圾产生量为0.5kg/d，经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清理，送垃圾填埋场处理。本项目建筑垃圾主要为建筑过程产生的建筑废料，厂区内临时堆存后及时外售。 项目施工时间较短，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、污水、固体废物、生态防治，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 2、运营期环境影响 2.1 废气 全厂废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 全厂主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 骨料加工; 骨料生产线除尘设施排气筒P1; 给料、破碎、筛分、整形、筛分; 颗粒物; 11.05; 368; 有组织; 除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器TA001+20米排气筒; 可行; 7.37; 0.074; 0.221; 《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020中“表1现有与新建企业大气污染物排放限值. 干混砂浆; 喂料除尘设施排气筒P2; 石粉喂料; 颗粒物; 1.8; 100; 有组织; 除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器TA002+20米排气筒; 可行; 2.0; 0.012; 0.036. 1#线除尘设施排气筒P3; 混合搅拌; 颗粒物; 3; 333; 有组织; 除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器TA003+25米排气筒; 可行; 6.66; 0.02; 0.06. 2#线除尘设施排气筒P4; 混合搅拌; 颗粒物; 3; 333; 有组织; 除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器TA004+25米排气筒; 可行; 6.66; 0.02; 0.06. 原料库; 原料库无组织; 骨料卸料及堆存; 颗粒物; 0.2; /; 无组织; 密闭原料库内生产; 可行; /; /; 0.2; 《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020颗粒物0.5mg/m3要求. 生产车间; 车间无组织; 骨料给料、破碎、整形，石粉喂料; 颗粒物; 0.76; /; 密闭车间内生产， 密闭输送提升，; 可行; /; /; 0.76. 1#搅拌楼; 无组织; 水泥储罐、 面砂储罐出入料; 颗粒物; 1.52; /; 仓顶脉冲除尘器4套; 可行; /; /; 1.52. 2#搅拌楼; 无组织; 水泥储罐、 面砂储罐出入料; 颗粒物; 1.52; /; 仓顶脉冲除尘器4套; 可行; /; /; 1.52. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.1.1废气产生源强 本项目骨料装卸、给料、破碎、筛分、整形、筛分、落料过程，石粉堆存、喂料过程，储罐入料出料过程，混合搅拌过程均会产生一定量的粉尘。 1）骨料加工系统粉尘 本项目骨料喂料、破碎、筛分、整形、筛分过程产生的粉尘经1套高效覆膜高效覆膜布袋除尘器处理后20米排气筒排放，装卸、堆存及生产过程未收集的颗粒物原料库及生产车间内无组织排放。具体粉尘产生源强及采取的污染防治措施见下表。 表4-2 骨料加工系统污染源强参数一览表 产污 环节; 物料量及 运行时间; 废气核算方法; 污染防治措施. 骨料加工系统有组织; 骨料物料量10万t/a，年运行300天，每天10小时。; 骨料给料：参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子系数，给料机喂料过程产尘量取0.02kg/t（物料），骨料用量约为10万吨，则粉尘产生量约为2t/a（有组织1.8t/a，无组织0.2t/a）。无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.04t/a。; 给料机加料口设置集气效率90%的集气罩+除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器TA001处理排气筒P1排放。. 破碎及筛分：参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子系数，破碎筛分过程产尘量取0.05kg/t（物料），骨料用量约为10万吨，则粉尘产生量约为5t/a（有组织4.5t/a，无组织0.5t/a）。无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.1t/a。; 破碎机为全密闭结构，破碎机加料口设置集气效率90%的集气罩，筛分机为全密闭结构，筛分加料口设置集气罩，出料口设置集气管道，收集后经除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器TA001处理排气筒P1排放。. 整形及筛分：参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子系数，整形筛分过程产尘量取0.05kg/t（物料），骨料用量约为10万吨，则粉尘产生量约为5t/a（有组织4.75t/a，无组织0.25t/a）。无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.02t/a。; # 整形机进料口上方设置有集气罩（集气效率95%），整形机出料板带落料口设置集气管道，筛分出料板带落料口、筛分机上料口上方设置集气罩。再经除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器TA001处理排气筒P1排放。. 骨料加工系统无组织; 骨料在原料库内卸料物料量10万t/a 年运行300天。; 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子系数，骨料原料卸料过程产尘量取0.01kg/t（物料），本项目骨料的用量约为10万吨，则该过程粉尘产生量约为1t/a，无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.2t/a。; # 骨料堆存位于密闭原料库内，地面全部硬化，通道口安装卷帘门。. 骨料在车间内生产加工，物料量10万t/a 年运行300天。; 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子系数，筛分后合格料石粉经板带落料至车间内，板带落料过程产尘量取0.02kg/t（物料），骨料用量约为10万吨，则粉尘产生量约为2t/a，无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.4t/a。; # 骨料加工后的石粉中转在密闭车间内，地面全部硬化，通道口安装卷帘门。要求降低落料高度，减少粉尘无组织排放。. 2）干混砂浆系统粉尘 本项目干混砂浆设置2条生产线，设置2个石粉喂料口，喂料过程产生的粉尘经收集后再经高效覆膜布袋除尘器处理后排放。搅拌过程产生的粉尘经2套高效覆膜布袋除尘器处理后排放。水泥储罐、面砂储罐顶部均设置有除尘效率90%的仓顶除尘器，经处理后排放。生产线具体粉尘产生源强及采取的污染防治措施见下表。 表4-3 干混砂浆系统污源强参数一览表 产污环节; 物料量及 运行时间; 废气核算方法; 污染防治措施. 1#生产线; 水泥储罐入料出料 粉尘; 水泥物料量 6万t/a; 《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社，1989) 第二十二章混凝土分批搅拌厂给出的源强参数卸水泥至料仓排气过程逸散性粉尘的排放因子为0.08kg/t，则该过程粉尘产生量为4.8t/a。无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.96t/a。; 产生的粉尘经除尘效率90%的仓顶除尘器处理后排放。. 面砂储罐入料出料粉尘; 面砂物料量 4万t/a; 考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子系数，贮堆过程产尘量取0.02kg/t（物料），则本生产线该过程粉尘产生量为0.8t/a。无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.16t/a。; 产生的粉尘经除尘效率90%的仓顶除尘器处理后排放。. 石粉储罐; 石粉物料量 10万t/a; 考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子系数，贮堆过程产尘量取0.02kg/t（物料），则本生产线该过程粉尘产生量为2t/a。无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.4t/a。; 产生的粉尘经除尘效率90%的仓顶除尘器处理后排放。. 混合搅拌粉尘; 总物料量15.005万t/a，年运行300天，每天10小时; 《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子系数，搅拌过程中逸散尘的排放因子产生量取0.02kg/t（水泥、砂和粒料入搅拌机），则该过程粉尘产生量为3t/a。; 产生的粉尘经除尘效率98%高效覆膜袋式除尘器TA003处理后经排气筒P3排放。. 2#生产线; 水泥储罐入料出料粉尘; 水泥物料量 6万t/a，; 《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社，1989) 第二十二章混凝土分批搅拌厂给出的源强参数卸水泥至料仓排气过程逸散性粉尘的排放因子为0.08kg/t，则本生产线该过程粉尘产生量为4.8t/a。无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.96t/a。; 产生的粉尘经除尘效率90%的仓顶除尘器处理后排放。. 面砂储罐入料出料粉尘; 面砂物料量 4万t/a; 考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子系数，贮堆过程产尘量取0.02kg/t（物料），则本生产线该过程粉尘产生量为0.8t/a。无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.16t/a。; 产生的粉尘经除尘效率90%的仓顶除尘器处理后排放。. 石粉储罐; 石粉物料量 10万t/a; 考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子系数，贮堆过程产尘量取0.02kg/t（物料），则本生产线该过程粉尘产生量为2t/a。无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.4t/a。; 产生的粉尘经除尘效率90%的仓顶除尘器处理后排放。. 混合搅拌粉尘; 总物料量15.005万t/a， 年运行300天，每天10小时，总时间为3000h/a; 《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子系数，搅拌过程中逸散尘的排放因子产生量取为0.02kg/t（按装水泥、砂和粒料入搅拌机），则本生产线该过程粉尘产生量为3t/a。; 产生的粉尘经除尘效率98%高效覆膜袋式除尘器TA004处理后经排气筒P4排放。. 喂料; 1#线及2#线喂料粉尘; 总物料量 10万t/a，年运行300天，每天10小时; 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子系数，喂料过程产尘量取0.02kg/t（物料），石粉用量约为10万吨，则粉尘产生量约为2t/a（有组织1.8t/a，无组织0.2t/a）。无组织沉降按照80%计算，无组织粉尘产生量为0.04t/a。; 喂料机加料口设置集气效率90%的集气罩+除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器TA002处理后排气筒P2排放。. 无组织防治措施：本项目原料水泥、面砂均在储罐内存放，无露天物料堆存。石粉中转在密闭车间内，地面全部硬化，通道口安装卷帘门。物料输送采用密闭螺旋输送计量，混料过程在密闭搅拌楼内，成品直接罐车拉走，不在厂区内存放。本项目厂区门口拟设置进出车辆冲洗水池。符合“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”要求。. 2.1.2废气产生及排放情况 本项目颗粒物产生及排放情况见下表。 表4-4 颗粒物产生及排放情况一览表 产尘点; 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 污染治 理设施; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 有组织P1; 11.05; 3.68; 368; 除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器; 0.221; 7.37; 0.074. 有组织P2; 1.8; 0.6; 100; 除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器; 0.036; 2.0; 0.012. 有组织P3; 3; 1; 333; 除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器; 0.06; 6.66; 0.02. 有组织P4; 3; 1; 333; 除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器; 0.06; 6.66; 0.02. 无组织; 原料库; 0.2; /; /; /; 0.2; /; /. 生产车间; 0.56; /; /; /; 0.56; /; /. 1#搅拌楼; 1.52; /; /; /; 1.52; /; /. 2#搅拌楼; 1.52; /; /; /; 1.52; /; /. 备注：P1除尘器风机风量10000m3/h，P2除尘器风机风量6000m3/h ，P3、P4除尘器风机风量均为3000m3/h. 由上表可知，本项目各工序产生的颗粒物分别经除尘效率98%的高效覆膜袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020中“表1现有与新建企业大气污染物排放限值”中的排放标准。 2.1.3排放口基本情况 本项目改建完成后全厂废气排放口基本情况见下表。 表4-5 项目废气排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒 高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 骨料生产线高效覆膜 布袋除尘器排口P1; 112.807756662 34.5979224645; 20; 0.5; 20; 一般排放口. 石粉喂料高效覆膜 布袋除尘器排口P2; 112.807649374 34.5979820773; 20; 0.3; 20; 一般排放口. 1#生产线搅拌高效覆膜 布袋除尘器排口P3; 112.807652056 34.5978164863; 25; 0.3; 20; 一般排放口. 2#生产线搅拌高效覆膜 布袋除尘器排口P4; 112.808022201 34.5978186942; 25; 0.3; 20; 一般排放口. 2.1.4监测计划 本项目废气监测计划见下表。 表4-6 废气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 骨料生产线高效覆膜布袋除尘器排口P1; 颗粒物; 1年1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020. 石粉喂料高效覆膜布袋除尘器排口P2; 颗粒物; 1年1次. 1#生产线搅拌高效覆膜布袋除尘器排口P3; 颗粒物; 1年1次. 2#生产线搅拌高效覆膜布袋除尘器排口P4; 颗粒物; 1年1次. 厂区上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1年1次. 2.1.5 废气污染防治措施可行性分析 1）废气收集措施 本项目骨料来料由厢车运输，然后卸料至原料库内。骨料生产线位于生产车间内，全过程密闭生产，物料密闭板带输送提升。给料机上方设置侧吸罩（2*1.5*0.5），箱式破碎机出料落料至板带设置集气管道，振动筛上方设置集气罩（2*0.5*0.5），振动筛出料落料至板带口设置密闭集气管（3个），整形机加料口设置有集气罩（2*0.5*0.5），整形机落料板带落料口设置密闭集气管道，直筛机加料口设置有集气罩（2*0.5*0.5），直筛机板带落料口设置密闭集气管道。收集的粉尘经管道引至高效覆膜布袋除尘器TA001，经处理后经排气筒DA001排放。 本项目骨料加工产品石粉在车间内堆存，使用时经铲车运至喂料机加料口，喂料机加料口设置有集气罩，收集的粉尘经管道引至高效覆膜布袋除尘器TA002，经处理后经排气筒DA002排放。 2）集气罩风量设置情况 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，取0.2； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积为见下表； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.3m/s。 表4-7 骨料加工系统废气收集及处理处置措施一览表 产污环节; 集气罩规格; 风量; 集气罩内排风风速 0.3m/s进行核算，合计需风机风量为9656m³/h，本项目风机风量设置为10000m³/h，符合要求。. 给料机; 1个2m×1.5m×0.5m侧吸罩; 2754m³/h. 箱式破碎机出料落料至板带; 1个收尘管; 500m³/h. 振动筛; 1个2m×0.5m×0.5m顶吸罩; 1134m³/h. 振动筛出料落料至板带口; 3个收尘管; 1500 m³/h. 整形机加料口; 1个2m×0.5m×0.5m顶吸罩; 1134m³/h. 整形机落料板带落料口; 1个收尘管; 500 m³/h. 直筛机加料口; 1个2m×0.5m×0.5m顶吸罩; 1134m³/h. 直筛机板带落料口; 2个收尘管; 1000 m³/h. 合计; /; 9656m³/h. 表4-8 石粉喂料系统废气收集及处理处置措施一览表 产污环节; 集气罩规格; 风量; 集气罩内排风风速0.3m/s进行核算，合计需风机风量为5508m³/h，本项目风机风量设置为6000m³/h，符合要求。. 喂料机1; 1个2m×1.5m×0.5m顶吸罩; 2754m³/h. 喂料机2; 1个2m×1.5m×0.5m顶吸罩; 2754m³/h. 合计; /; 5508m³/h. 综上所述，本项目废气集气罩边缘风速满足0.3m/s要求，风机风量设置合理。 3）废气达标排放分析 本项目骨料加工系统收集的粉尘经管道引至高效覆膜布袋除尘器TA001，经处理后经排气筒DA001排放，颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020中“表1现有与新建企业大气污染物排放限值”中的排放标准。 本项目干混砂浆系统喂料过程产生的颗粒物经收集后经管道引至高效覆膜布袋除尘器TA002，经处理后经排气筒DA002排放，排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020中“表1现有与新建企业大气污染物排放限值”中的排放标准。本项目搅拌楼混合搅拌过程产生的粉尘分别经收集后再经高效覆膜布袋除尘器TA003/TA004处理后，分别经排气筒DA003、DA004排放，颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020中“表1现有与新建企业大气污染物排放限值”中的排放标准。 本项目原料水泥、面砂均在储罐内存放，无露天物料堆存，本项目水泥储罐及面砂储罐入料及出料产生的粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后排放。石粉中转在密闭车间内，地面全部硬化，通道口安装卷帘门。物料输送采用密闭螺旋输送计量，混料过程在密闭搅拌楼内，成品直接罐车拉走，不在厂区内存放。本项目厂区门口设置进出车辆冲洗水池。符合“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”要求。 综上所述本项目废气均可达标排放，且符合符合“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”要求。因此本项目采取的废气污染防治措施可行。 2.1.6 环境影响分析 本项目厂区位于缑氏镇唐僧寺村，该区域环境空气属于二类。根据《2019年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在区域环境质量一般。本项目营运期针对废气采取措施后，废气均能达标排放，对敏感点影响较小。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2.2. 废水 本项目新鲜水用量为3540t/a（11.8t/d），其中生活新鲜水用量为240t/a（0.8t/d），主要是职工生活用水；生产新鲜水用量为3300t/a（11t/d），主要为进出车辆冲洗用水补充水，箱式给料机润料喷雾用水。 2.2.1生活用水 本项目改建后不新增职工，生活污水用量未发生变化为240t/a（0.8t/d），废水产生量为192t/a（0.64t/d），职工日常生活污水经20m3化粪池收集后农户拉走肥田。污染物排放浓度分别为：COD240mg/m3，氨氮24.25mg/m3，排放量分别为COD0.0461t/a，氨氮0.0047t/a。 2.2.2生产用水 本项目生产新鲜水用量为3300t/a（11t/d），主要为进出车辆冲洗用水补充水，箱式给料机润料喷雾用水，本项目无生产废水产生及排放。 1）进出车辆冲洗水 本项目运输车辆出厂为防止车轮带土，在生产区门口对进出车辆轮胎进行冲洗。厂区门口进出车辆冲洗补充新鲜水用量为1t/d（合300t/a），主要为原料、成品运输车等；该部分废水循环使用，补充水全部蒸发。 2）箱式给料机润料喷雾用水 本项目箱式破碎机破碎过程进行喷雾润料，使物料含水率3%，用水量约为3000t/a（10t/d），该部分水随物料蒸发不外排。 2.3噪声 2.3.1噪声源 本改建项目噪声源主要为给料机、破碎机、振动筛、整形机、直筛机、空压机、引风机、搅拌机、提升机、喂料机等，声源声级值在85～90dB（A）之间。根据同类型企业的类比调查，其所用设备噪声源强见表4-9。 表4-9 项目主要设备噪声源强调查清单 建 筑 物; 声源 名称; 声功 率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对 位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外声功率级. X; Y; Z. 生产车间; 给料机; 80; 隔声; 114; 242; 1.5; N15，E6，S15，W60; N57，E65，S57，W45; 昼间; 20; N37，E45，S37，W25. 破碎机; 88; 隔声; 110; 242; 1.5; N15，E10，S15，W55; N65，E68，S65，W54; 昼间; 20; N45，E48，S45，W34. 振动筛; 82; 隔声 减震; 98; 242; 1.5; N15，E20，S15，W44; N59，E56，S59，W50; 昼间; 20; N39，E36，S39，W30. 整形机; 88; 隔声; 110; 247; 1.5; N5，E10，S25，W45; N75，E68，S60，W55; 昼间; 20; N45，E48，S40，W35. 直筛机; 82; 隔声 减震; 98; 247; 1.5; N5，E20，S25，W44; N68，E56，S54，W50; 昼间; 20; N48，E36，S34，W30. 喂料机; 80; 隔声; 67; 231; 1.2; N28，E55，S1，W10; N50，E45，S77，W60; 昼间; 20; N30，E25，S57，W40. 喂料机; 80; 隔声; 77; 233; 1.2; N28，E45，S1，W20; N51，E48，S77，W54; 昼间; 20; N31，E28，S57，W34. 引风机; 90; 隔声 减震; 64; 233; 1.2; N28，E52，S1，W13; N60，E55，S87，W69; 昼间; 20; N40，E35，S57，W49. 引风机; 90; 隔声 减震; 95; 233; 1.2; N28，E42，S1，W23; N60，E60，S87，W64; 昼间; 20; N40，E40，S67，W44. 搅拌楼1; 搅拌机; 85; 隔声; 73; 226; 2.5; N5，E3，S3，W3; N70，E76，S76，W76; 昼间; 20; N50，E56，S56，W56. 提升机; 78; 隔声; 70; 230; 2; N1，E3，S6，W3; N75，E69，S63，W69; 昼间; 20; N55，E49，S43，W49. 空压机; 89; 隔声 减震; 70; 220; 1.2; N5，E5，S1，W1; N75，E75，S85，W85; 昼间; 20; N55，E55，S65，W65. 引风机; 90; 隔声 减震; 74; 226; 2; N4，E3，S4，W3; N78，E81，S78，W81; 昼间; 20; N58，E61，S58，W61. 搅拌楼2; 搅拌机; 85; 隔声; 93; 226; 2.5; N5，E3，S3，W3; N71，E76，S76，W76; 昼间; 20; N51，E56，S56，W56. 提升机; 78; 隔声; 90; 230; 2; N1，E3，S6，W3; N75，E69，S63，W69; 昼间; 20; N55，E49，S43，W49. 空压机; 89; 隔声 减震; 90; 220; 1.2; N5，E5，S1，W1; N75，E75，S86，W86; 昼间; 20; N55，E55，S66，W66. 引风机; 90; 隔声 减震; 94; 226; 2; N4，E3，S4，W3; N78，E81，S78，W81; 昼间; 20; N58，E61，S58，W61. 以厂区西南角为坐标原点。. 2.3.2噪声排放 本项目生产工序均为10小时，仅昼间工作。本项目正常生产时高噪声设备对厂界昼间噪声预测结果见下表（夜间不生产），由于生产区距离最近敏感点唐僧寺村距离为300米（厂区边界距离唐僧寺村距离为110米），对唐僧寺村居民噪声影响较小，不进行敏感点噪声预测。厂界噪声预测结果见下表。 表4-10 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 昼间; 32.67; 30.06; 38.79; 48.46. 南厂界执行4类标准限值，东、西、北执行2类标准限值要求。. 由上表可知，本项目运营期间高噪声设备对厂界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准要求。因此本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 2.3.3噪声检测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4-11 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、 南厂界、北厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 2.4. 固体废物 2.4.1固废产生情况 本项目产生的固体废物主要有职工生活垃圾、废润滑油、车辆冲洗水池沉渣、高效覆膜布袋除尘器收集的粉尘、骨料筛分沙土等，项目袋式收尘器收集的粉尘约30t/a，装袋后全部回用于生产，不属于一般固废。具体固废产生及存放处理处置方式见下表。 表4-12 固废产生量及处置方式一览表 来源; 污染物名称; 产生量; 处理方式; 性质. 职工生活; 生活垃圾; 3t/a; 环卫部门清运至生活垃圾填埋场; 一般固废. 车辆冲洗水池; 沉渣; 0.5t/a; 5m2固废间暂存后定期外售砖厂; 一般工业固废. 骨料筛分沙土; 废沙土; 1000t/a; 5m2固废间暂存后定期外售砖厂; 一般工业固废. 设备维护; 废润滑油; 0.01t/a; 5m2危废间暂存后交资质单位处理; 危险固废. 1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目职工20人，年工作300天，则本项目生活垃圾产生量为3t/a，经垃圾桶收集暂存后定期由环卫部门统一处理。 2）废润滑油 项目设备定期维护会产生一定量的废润滑油，每半年更换一次，产生量约为废润滑油0.01t/a，经5m2危废间暂存后定期交资质单位处理。 3）车辆冲洗水池沉渣 项目厂区门口进出车辆冲洗水池需定期进行清理，产生的沉渣量约为0.5t/a，经5m2固废间暂存后定期外售砖厂，骨料筛分废沙土产生量约为1000t/a，装袋固废间暂存后，定期外售砖厂。 2.4.2 环境管理要求 1）固废防治措施可行性分析 项目生产设备维护更换的废润滑油属于危险固废。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，危险废物暂存场所应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志；危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签；起运时包装要完整，装载应稳妥。本项目危险废物汇总情况及贮存场所基本情况见下表。 表4-13 危险废物贮存设施汇总表 危废名称; 危废类别 及代码; 产生量; 产生工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废润滑油; HW08： 900-217-08; 0.01t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 矿物油; 0.2t， 1年; 毒性. 本厂区危废间均位于车间内，面积均为5m2，要求危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰及警示标志、地面经防渗漏处理，采用专用容器分区存放，并按规定设立危险废物标志，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。采取以上措施后本项目危废间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，污染防治措施可行，危废暂存间设置可行。 2）危险废物管理制度： ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥专人负责车间所产生的危险废物的收集、分类、标识和数量登记工作，在收集、分类、标识工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 ⑦对车间产生的危险废物进行严格管理，对本车间所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。 ⑧对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 2.5. 地下水、土壤 2.5.1污染途径 项目在生产运行过程中对地下水环境的潜在影响主要体现在非正常状况下，危险废物贮存容器和储存设施基础防渗层发生事故，则污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水环境污染，属于间歇入渗型污染。因此本项目地下水的污染途径主要以非正常状况下危废间危废泄漏间歇性入渗型污染。 本项目废气不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的，不涉及大气沉降源。本项目正常生产时在做好防渗措施的情况下不会对土壤造成影响，本项目危废间废油发生泄漏，若地面防渗性能差或未及时发现可能会使污染物通过垂直入渗形式对土壤产生影响。因此确定本项目对土壤的影响主要是非正常情况下危废间危废泄漏发生的垂直入渗。 2.5.2环境保护措施与对策 源头控制：加强管理，定期对涉及液态原料的各桶进行检查；采用优质材料，发现破损及时补救。过程防控：危废间底部均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生。 本项目危废间泄漏源周围500米范围内无居民及集中饮用水源等敏感目标。项目生产过程采取报告中提出的保护措施后，不会对土壤及地下水敏感目标造成影响。 2.6环保投资估算 项目总投资为50万元。改建工程追加环保投资10万元，改建工程环保投资占总投资的20%，环保投资估算见下表。 表4-14 环保投资估算一览表 项目; 现有环保措施; 现有环保投资(万元); 追加环保投资(万元). 废水; 生活污水; 1个20m3化粪池; 2; /. 车辆冲洗; 厂区门口车辆冲洗水池及冲洗设施1套; 6.5; /. 噪声; 高噪生产设备; 车间隔音降噪，设备基础减震; 7. 固废; 一般固废; 1个5m2沉渣棚; 0.6; /. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.1; /. 危险固废; 1个5m2危废间; 1; /. 废气; 1#线混合搅拌; 4个密闭储罐存放，4套仓顶除尘器 密闭搅拌楼+袋式除尘器1套+25米排气筒1根; 22.3; /. 2#线混合搅拌; 4个密闭储罐存放，4套仓顶除尘器， 密闭搅拌楼+袋式除尘器1套+25米排气筒1根; 22.3; /. 骨料及石粉储存; 密闭车间内，地面硬化，硬质卷帘门; 15; /. 石粉喂料; 密闭输送提升，集气罩+袋式除尘器1套 +20米排气筒1根; 13）; /. 骨料生产线; 密闭板带输送机提升，袋式除尘器1套 +20米排气筒1根; /; 10. 其他; 视频监控; 5; /. 合计; /; 94.8; 10. /; 104.8. 2.7项目污染物排放“三本账” 本项目污染物排放“三本账”见表4-15。 表4-15 项目污染物排放“三本帐”一览表 //; 污染物名称; 现有工程 排放量; 改建工程 排放量; “以新带老”削减量; 改建后总 排放量; 增减量. 大气; 颗粒物; 3.7484; 4.177t/a; 3.7484; 4.177t/a; +0.4286t/a. 废水; COD; 0.0461t/a; 0.0461t/a; /; 0.0461t/a; 0. 氨氮; 0.0047t/a; 0.0047t/a; /; 0.0047t/a; 0. 固废; 生活垃圾; 3t/a; 3t/a; /; 3t/a; 0. 废润滑油; 0.01t/a; 0.01t/a; /; 0.01t/a; 0. 废沉渣; 0.5t/a; 0.5t/a; /; 0.5t/a; 0. 废沙土; 0; 1000t/a; /; 1000t/a; +1000t/a. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 骨料加工系统废气排口DA001 | 颗粒物 | 密闭板带输送，密闭提升 | 1套除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器+1根20m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020中“表1现有与新建企业大气污染物排放限值” |
|  |  |  | 给料机加料口设置集气罩 |  |  |
|  |  |  | 破碎机出料口设置集气管道 |  |  |
|  |  |  | 筛分机加料口设置集气罩， 筛分机出料口设置集气管道 |  |  |
|  |  |  | 整形机上料口设置集气罩，整形机出料口设置集气管道 |  |  |
|  |  |  | 直筛机上料口设置集气罩， 直筛机出料口设置集气管道 |  |  |
|  | 石粉喂料废气排口DA002 | 颗粒物 | 密闭输送提升，喂料机 加料口设置集气罩2个 | 1套除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器+1根20m排气筒 |  |
|  | 1#线搅拌废气排口DA003 | 颗粒物 | 密闭搅拌楼，密闭螺旋输 送提升，密闭混合搅拌 | 1套除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器+1根25m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020中“表1现有与新建企业大气污染物排放限值” |
|  | 2#线搅拌废气排口DA004 | 颗粒物 | 密闭搅拌楼，密闭螺旋 输送提升，密闭混合搅拌 | 1套除尘效率98%的高效覆膜布袋除尘器+1根25m排气筒 |  |
|  | 储罐出料入料 | 颗粒物 | 仓顶脉冲除尘器8套 |  |  |
|  | 原料储存 | 颗粒物 | 水泥、砂密闭储罐存放；骨料密闭车间内堆存，石粉中转在密闭车间内，原料库及车间地面全部硬化，通道口安装卷帘门；成品直接罐车拉走。 |  |  |
|  | 物料输送 | 颗粒物 | 物料输送采用密闭螺旋输送计量，密闭板带输送 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池1个20m3 |  | 化粪池处理后用于周围农户肥田 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区1个5m2，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间1个5m2，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间防渗，车间内地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息；④主要原辅材料消耗记录等； 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于偃师区缑氏镇唐僧寺村，在现有厂区内进行改建，不新增占地。本项目生产过程无生产废水产生及排放，生活污水经化粪池收集处理后农户拉走肥田。正常生产时厂界四周昼间噪声预测值能满足标准要求。固体废物均得到了合理处置，对环境影响较小，废气能达标排放。本项目厂址不在集中饮用水水源保护区范围内，不会对集中饮用水水源造成影响。本项目的建设符合相关文件要求。因此从环境保护角度分析不存在环境制约因素，该厂址选择可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.7484 t/a | / | / | 4.177t/a | 3.7484t/a | 4.177t/a | +0.4286t/a |
| 废水 | COD | 0.0461 t/a | / | / | 0.0461t/a | / | 0.0461t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0047t/a | / | / | 0.0047t/a | / | 0.0047t/a | 0 |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 3t/a | / | / | 3t/a | / | 3t/a | 0 |
|  | 车辆冲洗水池沉渣 | 0.5t/a | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0 |
|  | 废沙土 | 0 | / | / | 1000t/a | / | 1000t/a | +1000t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①