一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳全志塑料制品有限公司年产50万箱塑料制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-410381-04-05-126989 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 朱* | 联系方式 | 132* |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区顾县镇营防口 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度48分14.075秒，34度40分13.820秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2927日用塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53、塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 17.3 |
| 环保投资占比（%） |  | 17.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 √是 部分注塑生产设备已安装，已接受未批先建处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 2102 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 按照《中共河南省委河南省人民政府关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（豫发〔2021〕21 号）等工作部署和要求，洛阳市偃师区成立了洛阳偃师区先进制造业开发区，并委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制了《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）》，规划对原偃师产业集聚区规划方案为基础进行适当调整，同时整合偃师区顾县工业园、鞋业产业园等，新增东南板块。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2023]103号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1. 《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》及其规划环评 1.1规划范围 洛阳偃师区先进制造业开发区整体空间发展布局结构为“一园区三板块”，“三板块”分别为北环板块、岳滩板块、东南板块，本次规划各板块结合洛阳市国土空间规划开发边界和现状产业发展态势，对板块边界进行优化，规划总用地面积约21.44 平方公里。 北环板块：位于偃师中心城区西北区域，空间范围为东至华润热电，西至龙海玻璃，南至陇海铁路，北至邙山大道、招商大道北侧300米，片区范围面积约5.09 平方公里。 岳滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至恒东新能源，南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约3.75 平方公里。 东南板块：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起S539、商汤大道、规划岭西路，东至洛河堤、干沟河堤、规划岭东路，北至陇海铁路、滨河南路、郑西高铁，南至规划岭南路，片区范围面积约12.60平方公里。 本项目位于东南板块范围内。 1.2产业定位 以无机及有色金属新材料、装备制造、节能环保产业作为洛阳偃师区先进制造业开发区的主导产业。 1.3产业布局 洛阳偃师区先进制造业开发区以无机及有色金属新材料、装备制造、节能环保产业为三大主导产业，综合考量开发区现有产业基础与未来发展趋势，合理布局产业开发区产业门类，形成“一区三板块”的产业布局结构，“一区”为洛阳偃师区先进制造业开发区；“三板块”分别北环板块、岳滩板块、东南板块，分别重点发展分子筛、信息显示、有色金属为主的新材料产业，三轮摩托、新能源车、智能装备为主的装备制造业，节能环保、新能源、储能备制造产业，有色金属及特种电缆制造产业，新材料、新装备产业，制鞋产业等。 1.4本项目相符性分析 本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区东南板块顾县片区，项目占地属于工业用地，项目建设符合集聚区用地规划要求，本项目为塑料制品制造，有利于促进开发区经济发展。项目与洛阳偃师区先进制造业开发区用地规划及产业布局位置关系见附图7、附图8。 1.5洛阳偃师区先进制造业生态环境准入清单 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单见下表。 表1-1 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 类别; 要求; 本工程. 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）淘汰、限制类项目，属于允许类项目。. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或与主导产业具备一定的相关性，属于主导产业上下游产业延伸链项目。; 本项目为塑料制品制造，根据镇政府出具的证明，同意项目入驻。. 从严控制新增高污染、高耗能、高排放、高耗水项目建设，开发区入区两高项目应符合有关产业规划，应满足有关产能置换及环境管理文件要求（豫环文〔2021〕100 号文等）。原则上禁止新改扩建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、普通平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）入驻开发区。; 本项目为塑料制品制造，不属于高污染、高耗能、高排放等项目，不属于 “两高”项目，不属于左列禁止入驻项目。. 禁止涉及炼化、硫化工艺项目和有毒材料的人造革、发泡胶等项目入驻。; 不涉及。. 原则上禁止独立电镀项目入驻。; 不涉及。. 强化煤炭消费总量管控，严格控制新增燃煤项目，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实煤炭减量替代。; 不涉及。. 禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。; 不涉及. 生产工艺与装 备水平; 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。其他绩效分级重点行业新建、改建、扩建项目应达到B级及以上要求。; 本项目为塑料制品制造，不属于“两高”项目；本项目按照达到A级绩效水平进行建设。. 禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂等项目。; 本项目不涉及。. 禁止物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施；禁止露天喷漆项目。; 项目生产车间密闭，不涉及喷漆。. 污染控制; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入开发区污水处理厂处理，生产废水不得直排外环境。; 项目不属于废水水量较大、水质浓度较高、对开发区污水处理厂易造成冲击、影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目； 项目废水主要为纯水制备清净下水，近期用于厂区绿化，远期经污水管网排至偃师区第四污水处理厂进一步处理。. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目注塑生产过程排放VOCs排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）标准要求。. 入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目需实行排放等量置换或减量置换，禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 项目新增污染物总量指标从区域进行倍量替代，满足区域替代的有关要求；项目不涉及重金属（铅、汞、镉、铬、砷）排放。. 涉及VOCs废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺，对于VOCs产生浓度高、气量大的涉VOCs重点行业项目，应采用RTO或催化燃烧等高效处理工艺，其他涉VOCs项目应采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目不涉及。. 环境风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的， 应停产整改。; 本项目环境风险等级为简单分析，按要求采取相应的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。. 入区项目应按照有关行业规范要求，建设初期雨水池和事故水池，做好事故风险管控联动，防止初期雨水及事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目属于塑料制品制造，原料、产品堆存以及生产过程均位于封闭车间内，初期雨水为较干净雨水，可不设初期雨水池；厂区雨污分流。. 涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 项目不属于涉难降解类有机污染物的重点排污单位；本项目按要求对土壤、地下水进行监测。. 资源利用; 入区项目在条件具备的情况下，应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目用水为管道自来水，用水主要为纯水制备用水。. 入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，按照国内先进水平进行建设。. 2.河南省生态环境厅关于《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）环境影响报告书》的审查意见（豫环函[2023]103号） 表1-2 与豫环函[2023]103相符性分析 相关内容; 具体内容; 本工程相符性. 三、对规划优化调整和实施的意见; （二）加快推进产业转型。开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为塑料制品制造，项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，确保与生态环境保护相协调。. （三）优化空间布局严格空间管控。进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 项目位于偃师区顾县镇，项目用地为工业用地，符合相关规划要求；项目位于东汉陵墓南兆域东侧，不在洛阳市大遗址保护区及其控制地带范围内，项目建设不会对文物造成影响。. （四）强化减污降碳协同增效。根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 本项目建设符合国家和河南省关于工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）标准要求。. （五）严格落实项目入驻要求。严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）、使用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）；禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目、废水直接外排环境的项目。; 项目符合《报告书》生态环境准入要求，项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目；不属于有色金属冶炼项目，平板玻璃项目，使用高污染燃料的项目；不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。. （六）加快开发区环境基础设施建设。建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快实施北环板块配套污水管网铺设工程，加快东南板块顾县片区依托的偃师区第四污水处理厂及配套污水管网的建设，根据开发时序适时建设东南板块山化片区污水处理厂，根据确保企业外排废水全部有效收集，开发区各污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准；不断提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 本项目位于东南板块顾县片区，本项目生活污水经化粪池收集处理后，近期用于附近农田施肥，本项目纯水设备产生的浓水和反冲洗水经收集后，近期用于路面洒地；远期待污水处理站和污水管网建成后，生活污水及纯水设备产生的浓水和反冲洗水经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河；项目一般固废经暂存后外售，危废分类收集经危废间暂存后交有资质单位进行处置，收集、贮存、转运等严格按照危废相关规定进行，确保100%安全处置。. 综上分析，本项目建设符合洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单要求条件，也符合洛阳偃师区先进制造业开发区环境影响报告书审核意见中的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师区顾县镇营防口村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 顾县镇集中供水厂1#水源井位于供水厂内，井深245m，取水量40m3/h；2#水源井位于农田内，井深260m，取水量32m3/h。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）：偃师区顾县镇供水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：取水井外围50m的区域，不设二级保护区和准保护区。本项目距离1#井一级保护区边界外2.0km，2#井一级保护区边界外2.2km（项目周边饮用水源保护区划图详见附图4），本项目厂址不在顾县镇集中式饮用水水源保护区范围内，不会对该集中饮用水源产生影响。 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师区顾县镇，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。东汉陵墓南兆域位于伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇，偃师区高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓南兆域分为保护范围和建设控制地带二类。本项目不在其建设控制地带及保护范围内。本项目与文物保护区的关系见附图5。 根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于一般管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图6。 2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放区域削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程产生的有机废气经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后15m高排气筒排放，本项目职工的生活污水近期由化粪池收集处理后农户肥田，远期经污水管网排至顾县镇片区污水厂，纯水制备浓水及反冲洗水近期用于场地洒水，远期经污水管网排至顾县镇片区污水厂。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 本项目完成后新增VOCS排放实行区域内替代，替代来源为洛阳大志三轮摩托车有限公司的减排量。项目的建设未增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 3）资源利用上线 本项目使用电能，厂区不涉及煤等燃料使用，生活污水经化粪池收集处理后肥田，无生产废水排放。因此项目建设符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区顾县镇电线电缆及机电管件工业区，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地属于偃师区大气高排放区，重点管控单元，区域环境管控单元编号为ZH41038120003。项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-3 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 项目情况; 相符性. 大气环境重点管控区（环境管控单元编码ZH41038120003）. 空间布局约束; - 禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 - 新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 - 制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 - 引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 - 岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 - 翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 1、本项目采用电为能源，不涉及高污染燃料；2、项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区，根据顾县镇人民政府出具的证明，同意项目建设，根据土地证，项目用地性质为工业用地，本项目完成后新增VOCS排放实行区域内替代，替代来源为洛阳大志三轮摩托车有限公司的减排量；3、项目不属于散乱污企业；4、本项目不属于左侧行业；5、本项目不涉及；6本项目不涉及；7、项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区，根据顾县镇人民政府出具的证明，同意项目建设。; 相符. 污染物排放管控; - 禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 - 重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1、项目无燃料使用；项目为塑料制品业2、本项目不属于重点行业； 3、项目投料过程不涉及VOCS，注塑机出件口上方设置集气罩，废气进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 本项目不属于国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；已于2022年8月5日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，代码：2208-410381-04-05-126989，项目的建设符合国家产业政策。 3.相关文件 3.1企业绩效分级相符性分析 根据“《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“六、塑料制品”相关内容，与本项目A级企业绩效分级相关指标分析如下表所示。 表1-4 项目与塑料制品绩效分级指标相符性分析 差异 化指标; A级企业; 项目情况; 相符性. 原料能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气液化石油气等能源。; 1、项目主要原料为非再生塑料； 2、以电为能源，不使用其它能源。; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类项目； 本项目建设符合相关产业政策，符合河南省、洛阳市和偃师相关文规划及文件要求。; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCS工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCS废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCS 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；; 本项目所有生产工序均在密闭车间内，投料过程不涉及VOCS，注塑机出件口上方设置集气罩，废气经集气装置有效收集至VOCS废气处理系统，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 相符. 2.VOCS治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）；; 本项目VOCS治理采用1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”，属于二级以上组合处理工艺。; 相符. 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术；; 本项目原料均为颗粒状物料，不涉及粉状物料，采用自动投料装置进行投加，混合搅拌和配料工序均在密闭车间内。; 相符. 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 本项目废吸附剂为废活性炭，收集后采用密闭容器储存，严格按照危险废物管理制度进行转运和处理，并建立台帐。; 相符. 5.NOX治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 本项目不涉及NOx排放。; /. 无组织管控; 1.VOCS物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCS物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 涉及VOCS的颗粒料均存放于密闭的包装袋内，不涉及液体物料。; 相符. 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送；; 本项目原料均为粒状料，加料后在注塑机内为自动化、封闭输送。; 相符. 3.产生VOCS的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCS末端处理设施；; 项目投料过程不涉及VOCS，注塑机出件口上方设置集气罩，产生的VOCS经集气装置收集后，引入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理。; 相符. 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 厂区及车间地面全部硬化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m³；; 项目不涉及粉状物料， NMHC排放为4.6mg/m³。; 相符. 2.VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；; 挤出过程中产生的非甲烷总烃经处理后，排放浓度为4.6mg/m3，不高于30mg/m3；项目VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%。; 相符. 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m³。; 本项目不涉及锅炉。; /. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 有组织排放口按生态环境部门要求确定是否安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网。; 相符. 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 按要求开展自行监测。; 相符. 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 按要求安装用电监管设备，并与偃师区环保局用电监管平台联网。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成投入运营后，将妥善保管环保档案，包括环评批复文件、竣工环保验收文件、国家排污许可证，完善相关制度，包括环境管理制度、废气治理设施运行管理规程，并于每年进行例行废气监测，妥善保存废气监测报告。; 相符. 台帐记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录。7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目建成投入运营后，完善并妥善保管各类台账记录，包括生产设施运行管理台账、废气污染治理设施运行管理台账、主要原辅材料消耗记录台账、危废处置台账及转移联单、固废处置台账、运输车辆、厂内车辆电子台账等。; 相符. 人员 配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按要求配备专职环保人员。; 相符. 运输 方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆 （重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排 放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目公路运输使用国五载货车辆；厂内运输车辆达到国五排放标准，无非道路移动机械。; 相符. 运输 监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目建成后全厂产量＜150t，企业建立电子台账。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品企业A级指标”的有关规定。 - 3.2、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-5 项目与GB37822-2019相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. 6.1基本要求：6.1.2粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目原料为粒状，物料输送方式为气力输送至混合机内，入厂及转运过程均在密闭包装袋内。; 相符. 7.2含VOCS产品的使用过程：7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 本项目产生非甲烷总烃的环节为注塑工序，为密闭的设备，在密闭厂房内操作且设有局部气体收集，废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒达标排放。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中关于含VOCs产品的转移、使用过程中关于无组织排放的有关规定。 3.3、《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-6 项目与偃环委办〔2023〕3号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案. （一）持续推进产业结构优化调整; 1加快传统产业集群升级改造。组织对耐火材料、工业涂装等行业产业集群开展排查摸底，2023年6月底前建立重点行业产业集群及园区清单台账，研究制定“一群一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准。根据产业集群特点，切实提升产业发展质量和环境治理水平，培育一批绿色工厂，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，涉及VOCS，位于洛阳偃师区先进制造业开发区。; 相符. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，不属于左侧所列行业。项目注塑过程产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后，可达标排放。; 相符. （六）加快挥发性有机物治理; (1)按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。. 2022年水污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作; 13、推动企业绿色发展。在造纸、农副食品加工、印染、原料药制造等重点水污染物排放行业，推进清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境质量目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，本项目循环冷却水循环使用不外排。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）文相关要求。 3.4《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）相符性分析 根据《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）的内容，与本项目有关的具体内容相符性分析如下表。 表1-7 项目与环综合[2022]51号文相符性分析 类别; 文件内容; 本项目情况及相符性. 河湖生态保护治理行动; 严格环境风险防控。 以涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，完成黄河干流和主要支流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、化纤、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，加强流域及地方环境应急物资库建设。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，不涉及重金属。环境风险主要是危废间废液压油的存储风险，不构成重大风险源。经采取一系列措施后，风险可控。; 符 合. 减污降碳协同增效行动; 强化生态环境分区管控。 落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”成果应用。 严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。 严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。; 本项目建设符合洛阳市三线一单相关文件要求，符合区域规划和土地规划。 本项目不属于“两高”项目，本项目不属于高耗水和高排放项目。本项目不属于钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业，不涉及落后产能过剩产能。; 符合. 推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。 严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，位于洛阳偃师区先进制造业开发区，本项目符合园区产业定位及准入要求。不涉及生产废水外排。; 符合. 重点行业大气污染综合治理工程; 工业炉窑综合整治工程。 实施焦化行业深度治理工程，压减炉龄较长、 炉况较差的炭化室高度4.3米焦炉；推进实施有色金属、建材、石化、化肥、煤化工等行业工业炉窑综合治理工程，加大不达标工业炉窑淘汰力度，推进工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉，淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。开展关中地区工业炉窑无组织排放治理和清洁能源改造，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，不涉及工业窑炉。. 强化重点行业挥发性有机物（VOCS）综合治理。 建立9省区VOCS 排放因子图谱库。实施石化、化工、表面涂装、包装印刷、油品储运销等行业VOCS 源头替代与污染治理改造工程、生活源VOCS控制示范工程、农业源VOCS控制示范工程和国三高排放、高污染柴油货车综合治理和管控工程，推进VOCS综合管控系统与平台建设。以宝鸡、咸阳、渭南、韩城等为重点，开展陶瓷、焦化企业 VOCS污染治理，实施低VOCS含量的原辅材料源头替代、废气催化燃烧或回收处理，按照“一厂一策”方案，提升VOCS综合治理水平。开展含VOCS物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCS管控，强化无组织排放管控。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，项目注塑过程产生的有机废气收集后经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后，可达标排放。. 由上表分析，本项目的建设符合《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）的相关要求。 3.5与《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41号相符性分析 表1-8 项目与洛环委办〔2023〕41号相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装 印刷、钢结构制造、工程机械、制鞋、人造板等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 相符. （三）强化收集效果，减少无组织排放. 10、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，各县区对辖区内采用集气罩、侧西风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本企业塑料生产区位于密闭的生产车间内，原料为颗粒状，采用密闭螺旋自吸至搅拌机内，混合料经人工加料至注塑机料槽内。注塑出料口设置集气罩，产生的废气经集气罩收集后引至光氧催化+活性炭箱处理后排气筒排放。注塑机出口上方设置集气罩，开口面最远处的VOCs控制风速高于0.3m/s。; 相符. （四）提升治理水平，全面达标排放. - 取缔简易低效治理设施。各县区要在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排放，重点关注单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。; 本项目塑料生产设备均位于密闭生产车间内，产生VOCs工序采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”，属于二级以上组合处理工艺，确保废气污染物稳定达标。; 相符. 根据上表分析，项目的建设符合洛阳市生态环境保护委员会办公室《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办〔2023〕41号的相关要求。 3.6与《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相符性分析 项目与《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相符性见下表。 表1-9 项目与豫环文〔2021〕100号文相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. 二、从严控制“两高”项目生态环境准入 （一）严格“两高”项目环评审批。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》确定的建设项目环境影响评价等级，不得随意更改。经省政府同意，上收“两高”项目环评文件审批权限至省厅，郑州市、洛阳市、郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区享有除“两高”项目以外的省级环评审批权限。省厅“两高”项目环评文件审批须经厅务会集体研究决定。“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。; 项目属于塑料制品业，不属于“两高”行业所列范围，不属于两高项目。; 相符. 对照《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）文件分析可知，项目不属于两高项目。 3.7与《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）相符性分析 表1-10 项目与发改环资〔2020〕80号相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. 二、禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用. （四）禁止生产、销售的塑料制品。 禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 项目产品为塑料餐盒，不使用再生塑料进行生产，不涉及医疗废物及进口废塑料，工艺为注塑成型，不涉及发泡工艺。; 相符. 由上述分析可知，项目的建设符合《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）中的有关规定。 3.8与《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资〔2020〕1146号）相符性分析 表1-11 项目与发改环资〔2020〕1146号相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. 相关塑料制品禁限管理细化标准（ 2020 年版）. 一、 厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋用于盛装及携提物品且厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋；适用范围参照 GB/T 21661《塑料购物袋》标准。; 本项目产品不属于塑料购物袋。; 相符. 二、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜以聚乙烯为主要原料制成且厚度小于0.01毫米的不可降解农用地面覆盖薄膜；适用范围和地膜厚度、力学性能指标参照 GB13735《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 标准。; 本项目产品不属于聚乙烯农用地膜及不可降解农用地面覆盖薄膜。; 相符. 三、一次性发泡塑料餐具用泡沫塑料制成的一次性塑料餐具。; 本项目属于一次性塑料餐盒，但不涉及发泡工艺。; 相符. 四、一次性塑料棉签以塑料棒为基材制造的一次性棉签，不包括相关医疗器械。; 本项目产品不属于一次性塑料棉签。; 相符. 五、含塑料微珠的日化产品为起到磨砂、去角质、清洁等作用， 有意添加粒径小于5毫米的固体塑料颗粒的淋洗类化妆品（如沐浴剂、洁面乳、磨砂膏、洗发水等）和牙膏、牙粉。; 本项目产品不属于左侧物品。; 相符. 六、以医疗废物为原料制造塑料制品禁止以纳入《医疗废物管理条例》《医疗废物分类目录》等管理的医疗废物为原料生产塑料制品。; 本项目不使用再生塑料及医疗废弃物为原料。; 相符. 七、不可降解塑料袋商场、超市、药店、书店、餐饮打包外卖服务、展会活动等用于盛装及携提物品的不可降解塑料购物袋，不包括基于卫生及食品安全目的，用于盛装散装生鲜食品、熟食、 面食等商品的塑料预包装袋、连卷袋、保鲜袋等。; 本项目不属于左侧物品。; 相符. 八、一次性塑料餐具餐饮堂食服务中使用的一次性不可降解塑料刀、叉、勺，不包括预包装食品使用的一次性塑料餐具。; 本项目不生产一次性不可降解塑料刀、叉、勺。; 相符. 九、一次性塑料吸管餐饮服务中用于吸饮液态食品的一次性不可降解塑料吸管，不包括牛奶、饮料等食品外包装上自带的塑料吸管。; 本项目不生产一次性不可降解塑料吸管。; 相符. 由上述分析可知，项目的建设符合《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资〔2020〕1146号）有关规定。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着生活节奏的加快，越来越多的大众选择叫外卖，而通常情况下外卖使用的餐具都是一次性的，不得不说现在外卖市场是比较活跃的，与其息息相关的一次性餐具自然也有比较广阔的市场发展前景。洛阳全志塑料制品有限公司（已于2022年9月23日更名为河南全志塑料制品有限公司，未批先建罚款按照河南全志塑料制品有限公司进行处罚）抓住市场机遇，拟投资100万元在洛阳市偃师区顾县镇新建年产50万箱塑料制品项目。洛阳全志塑料制品有限公司已于2022年9月23日更名为河南全志塑料制品有限公司，未批先建罚款按照河南全志塑料制品有限公司进行处罚（见附件工商信息变更）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29，53、塑料制品业 292”类别，其中“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别的编制环境影响报告表。本项目主要原料为聚丙烯、聚乙烯和母料，生产过程不涉及再生塑料、电镀工艺，不涉及溶剂型胶粘剂、溶剂型涂料（含稀释剂）使用，因此，本项目应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受公司委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后我公司派专业技术人员对场址及周围环境进行了现场踏勘，详细了解了项目的基本情况，并收集了有关技术资料，按照《环境影响评价技术导则》规定，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2、建设地点及周围环境状况 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇营防口村，为租用闲置车间2102m2进行建设，根据偃师市人民政府出具的文件（土地证），项目用地为工业用地，符合规划要求。项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区，根据顾县镇人民政府出具的证明，同意项目建设。本项目所在厂区北侧为生产路，南侧为营防口村村委会，东侧为闲置厂房，西侧为闲置厂房。最近敏感点为南侧5米的营防口村村委会。 3、主要建设内容 本项目为租用闲置车间进行建设，项目具体工程内容如下表所示。 表2-1 主要工程内容一览表 工程类别; 工程内容; 工程内容; 备注. 主体工程; 车间，2102m2， 钢架结构; 原料区、混料区、注塑区、成品区; /. 辅助工程; 厕所; 水冲式厕所，1个10m3化粪池; /. 公用工程; 给水; 镇自来水管网; /. 供电; 镇配电所供给; /. 排污; 生活污水经化粪池处理后近期农户拉走肥田，远期经污水管网排至顾县片区污水厂; /. 纯水制备产生的浓水和反冲洗水，近期用于厂区洒水降尘，远期经污水管网排至顾县片区污水厂; /. 环保工程; 废气; 注塑：集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒1套; /. 废水; 生活污水：10m3化粪池1个; /. 循环冷却水池：1个10m3，1个6m3，循环水定期补充损耗; /. 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施; /. 固废; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; /. 5m2危废间1个; /. 10m2固废间1个; /. 4、产品方案及规模 本项目产品为塑料餐具，具体产品方案及规模见下表。 表2-2 项目方案及规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量（万箱/年）; 备注. 1; 塑料餐盒（PP）; 200mL~300mL，10~18g/套; 50; 200套/箱. 注：50万箱/年*200套/箱=1亿套/年（合33.3万套/d）。 产能核算：本项目注塑机每台注塑机的生产能力约为8s出一次塑料餐盒，根据模具、餐盒规格，每次成型产品约2~8个，本环评取5个/8s，设备满负荷生产每天运行约8h，年工作300d，则20台注塑机产量为36万套/d（大于33.3万套/d），可满足年产50万箱塑料餐具的产量规模。 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 表2-3 主要原辅材料、能源及动力消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 原料; 聚乙烯颗粒（PE）; t/a; 10; 外购成品，粒径2~3mm；外购新料，不使用废料. 聚丙烯颗粒（PP）; t/a; 1750; 外购成品，粒径2~3mm；外购新料，不使用废料. 色母粒; t/a; 10; 外购成品，粒径2~3mm. 辅料; 液压油; t/a; 0.5; 设备润滑，每三年更换一次，每次更换1.5t. 能源; 电; 104kwh/a; 350; 镇电网. 水; m3/a; 840; 自来水管网. 原辅材料理化性质： （1）聚丙烯 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)，厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，但制品表面光泽好。 （2）聚乙烯 分子链上具有长短不一的侧链，结晶度40%~50%，密度0.91~0.925g/m3，熔点102~112℃。柔软性、延伸性、透明性、电绝缘性和加工性比LLDPE好，耐酸碱和盐类水溶液的腐蚀。吸水性很低，几乎不吸水，化学稳定性优秀，如对酸、碱、盐、有机溶剂都较稳定。对CO2、有机性臭气渗透性大，但对水蒸汽、空气的渗透性差。 （3）色母料 色母是由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。本项目所用色母为黑色母粒，黑色母粒是由炭黑、载体和助剂经注塑等工序环节所生产的色母原料，耐热性耐温280度以上，外观2.2×2.8mm圆柱型黑色体，熔点130-350℃，溶指30g/10min，水份0.001%，适应于大部分热性树脂注塑、抽粒、压板、吹膜、线材、管材等工艺。 6、主要生产设备 本项目主要设备设施详见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 注塑机; HMD420M8-SP; 台; 10; 注塑成型. HMD250M8-SP; 台; 10. 2; 混合机; CJV-200; 台; 3; 原料拌合. 3; 纯水设备; 2t/h; 台; 1; 制备纯水. 4; 冷却塔; D-3m; 台; 2; 注塑机设备循环冷却. 5; 空压机; SLRONGZ01; 个; 1; /. 本项目使用的设备均不在国家发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》目录中规定的“淘汰类”及“限制类”、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》范围内。 混合机生产能力为200kg/次，每台搅拌机每天拌合10批次，每次搅拌时间为20分钟，则1台混合机每天生产量为2t/d，年运行300天，3台混合机年生产量为1800吨。可满足项目生产需求。 7、给排水 7.1 给水 本项目用水主要为注塑机循环冷却水和员工日常生活用水，由顾县镇供水管网供给。本项目新鲜水用量为840m3/a，其中生活用新鲜水量为240m3/a，主要为职工生活用水，生产用新鲜水量为600m3/a，主要为纯水制备设备用水。 7.2 排水 本项目注塑机循环冷却水循环使用，定期补充不外排；本项目生活污水经化粪池收集处理后，近期用于附近农田施肥，本项目纯水设备产生的浓水和反冲洗水经收集后，近期用于路面洒地；远期待污水处理站和污水管网建成后，生活污水及纯水设备产生的浓水和反冲洗水经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河。 7.3水平衡 纯水制备 纯水 冷却塔 反渗透冲洗 注塑机 职工生活 职工生活 30 近期：农户肥田 远期：排入顾县镇片区污水厂 近期：洒水抑尘 远期：排入顾县镇片区污水厂 生活新 鲜水0.8 0.64 0.16 0.64 生产新 鲜水2 浓水0.5 1.5 1.5 0.05 1.45 1.45 0.05 0.55 新鲜水 2.8 本项目水平衡 单位t/d 散失 8、劳动定员及工作制度 本着精干、统一高效的原则，结合本项目的特点，职工定员20人，工作制度实行1班制，白班8h（8:00~12:00；13:30~17:30），全年工作300天。 9、厂区平面布置 本项目租用闲置车间进行建设，车间内分办公区、生产注塑区、成品区、原料区、公辅工程区。车间大门朝北，车间内东侧紧邻大门为办公室，车间内西部为成品区，中部为注塑生产区，车间内东部偏北区域为原料区及混料区、东部偏南区域为冷却塔、空压机、环保设施等。平面布置符合生产工艺流程，布局合理。详见厂区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 10、工艺流程和产排污环节 10.1、生产工艺流程 聚丙烯PP颗粒、 色母料（部分） 聚乙烯颗粒（冬季使用） 固废：废包装袋 混合搅拌 噪声 噪声：设备噪声 固废：废油、残次品 注塑成型 循环水池 冷却水 出餐盒 废气：非甲烷总烃 成品外售 工艺流程详述： 1）混合搅拌：根据产品需求添加色母粒（少部分添加色母粒），与聚丙烯颗粒在混合机内搅拌（冬季需添加少量聚乙烯颗粒进行混合搅拌，增加其可塑性），使混合均匀。 2）注塑成型：混合后的料装袋后人工转运至生产车间，人工加料至料筒内，经自吸管抽吸至注塑机加料仓，将原料加热到一定温度（180-220度），使塑料颗粒由颗粒状转为流变性合适的液态后，自动注入模具型腔内（可根据客户需求更换模具），然后由液态转为固态并定型，成为所需形状，经注塑机出件口人工取出餐盒注塑机每台注塑机的生产能力约为8s出一次塑料餐盒，根据模具、餐盒规格，每次成型产品约2~8个，本环评取5个/8s。 3）冷却：注塑机自带冷却系统，注塑成型后需对模具进行冷却，模具冷却采用纯水进行冷却（不直接接触），该部分水由纯水制备系统制备，经冷却塔循环使用不外排，只需要定期补充。 4）检验包装：经人工检验合格即可包装入库。 10.2、纯水制备工艺 本项目设置有纯水制备系统1套，采用反渗透工艺制取纯水。反渗透是一种加压膜分离技术，即在一定的压力下，使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制薄膜，而大分子溶质则不能透过、留在膜的另一边，从而使大分子物质得到了部分的纯化。纯水设备系统主要组成：原水罐、玻璃钢滤罐、不锈钢滤罐、反渗透装置、加压设备等。该过程会产生反渗透浓水。 11、主要污染工序 表2-5 本项目产污环节、主要污染物一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 注塑; 注塑过程; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 生产废水; 纯水制备及反冲洗; COD、SS. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体废物; 注塑成型; 注塑成型; 废残次品. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 原料包装; 原料包装; 废包装袋. 注塑机; 设备维护; 废液压油. 纯水制备; 纯水制备; 废反渗透膜. 活性炭吸附箱; 废气治理; 废活性炭、废UV灯管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为租用闲置车间进行建设，该厂址原为偃师市营防口化工厂，于2001年建成砖混结构车间，后未进行生产设备设施的安装，未进行化工项目的建设及生产，于2020年原有砖混结构车间拆除，无原有污染问题，不属于污染地块。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 2、特征污染物环境质量现状 为了解项目周围环境空气质量中非甲烷总烃现状，本次评价借用《洛阳帝玖电缆有限公司年产10万米矿物质防火电缆和年产10万米1000V电缆扩建项目环境影响报告》中的大气监测资料：监测时间为2021年1月27日—2021年2月2日连续七天，监测点为虹桥外国语学校和曲家寨村，监测因子为非甲烷总烃，监测结果见下表。 表3-2 特征因子监测及评价结果一览表 监测点位; 污染物; 评价指标; 评价标准（μg/m3）; 浓度范围（μg/m3）; 占标率; 超标率（%）; 达标情况. 虹桥外国语学校; 非甲烷 总烃; 1h 平均浓度; 2000; 190～280; 0.095～0.14; 0; 达标. 曲家寨村; 190～310; 0.095～0.155; 0; 达标. # 由上表可知，非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2000μg/m3的要求。 - 区域达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8号）等相关大气治理文件，实行区域削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 二、地表水环境质量现状 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用2020年洛阳市地表水常规监测断面-伊洛河汇合处的年报监测数据资料。伊洛河汇合处断面为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。具体监测因子为：COD、氨氮、TP，监测结果见下表。 表3-3 伊洛河汇合处控制断面监测结果 单位mg/L 时间; COD; NH3-N; TP. 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 2020.01; 16; 20; /; 0.489; 1.0; /; 0.076; 0.2; /. 2020.02; 18; 20; /; 0.594; 1.0; /; 0.054; 0.2; /. 2020.03; 20; 20; /; 0.331; 1.0; /; 0.050; 0.2; /. 2020.04; 20; 20; /; 0.26; 1.0; /; 0.05; 0.2; /. 2020.05; 18; 20; /; 0.520; 1.0; /; 0.09; 0.2; /. 2020.06; 20; 20; /; 0.410; 1.0; /; 0.05; 0.2; /. 2020.07; 无. 2020.08; 无. 2020.09; 9; 20; /; 0.15; 1.0; /; 0.04; 0.2; /. 2020.10; 17; 20; /; 0.18; 1.0; /; 0.04; 0.2; /. 2020.11; 无. 2020.12; 无. 由上表可知，监测断面各监测因子COD、氨氮和总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、噪声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，项目建设单位委托河南三青环境检测有限公司于2022年8月10~11日对项目所在厂区及南侧营防口村委会敏感点昼夜噪声进行监测，监测结果见下表。 表3-4 厂界及敏感点噪声监测结果 序号; 检测地点; 检测时间; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. - 1; 东厂界; 2022.8.10; 53.5; 42.6. - 2; 南厂界; 2022.8.10; 52.4; 43.4. - 3; 西厂界; 2022.8.10; 51.7; 44.4. - 4; 北厂界; 2022.8.10; 55.6; 46.2. - 5; 东厂界; 2022.8.11; 54.7; 44.7. - 6; 南厂界; 2022.8.11; 53.6; 42.3. 7; 西厂界; 2022.8.11; 52.9; 43.2. 8; 北厂界; 2022.8.11; 57.8; 45.0. 9; 南侧村委会; 2022.8.10; 52.2; 41.7. 10; 南侧村委会; 2022.8.11; 51.2; 40.5. 由上表可知，项目厂界噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。南侧敏感点营房口村委会噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目主要环境保护目标具体情况见下表。 表3-5 保护目标基本情况 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 营防口村委会; 南; 5米; /. 木阁沟村; 南; 115米; 2456. 史家湾村; 东; 200米; 1754. 营防口村小区; 西; 72米; 230. 声环境; 营防口村委会; 南; 5米; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、 表9标准; 非甲烷 总烃; 车间或生产设施排气筒浓度限值; 60mg/m3. 企业边界浓度限值; 4.0mg/m3. 颗粒物; 车间或生产设施排气筒浓度限值; 20mg/m3. 企业边界浓度限值; 1.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）-其他行业; 非甲烷 总烃; 有组织排放建议值; 80mg/m3. 建议处理效率; 70%. 无组织排放建议; 2mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1; 非甲烷总烃; 1h平均浓度值; 6.0mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级; COD; /; 500mg/L. 氨氮; /; 无限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效连续A声级; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 废水总量控制指标：近期本项目不涉及废水总量指标，废气总量控制指标：非甲烷总烃：0.1735t/a。本项目完成后新增VOCS排放实行区域内替代，替代来源为洛阳大志三轮摩托车有限公司的减排量。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为租用已建成生产车间进行生产，施工期主要建设内容为设备安装。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，经化粪池收集后经污水管网排至偃师区第三污水处理厂。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目实施后，生产车间注塑工序产生的有机废气经“集气设施收集+光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放。废气污染物排放情况统计见下表。 - 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 核算排放时间h; 执行标准. 核算方法; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 注塑; 注塑机; 注塑; 非甲烷总烃; 排污系数法; 0.5575; 23.23; 有组织; 光氧催化+活性炭吸附装置，处理风量10000m3/h；收集效率90%；去除效率80%。; 可行; 4.6; 0.0465; 0.1115; 2400; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准厂界无组织监控浓度限值及执行豫环攻坚办[2017]162号-工业企业边界挥发性有机物排放建议值. 0.062; /; 无组织; 密闭车间内; 可行; /; /; 0.062; 2400. 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，并参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品业》（HJ1122—2020）【根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目按简化管理相关要求对照分析，从严执行】，本项目废气治理措施为技术规范推荐措施，治理措施可行。本项目共设置20台注塑机，注塑机设置一套“集气设施收集+光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，注塑废气经收集处理后，经15m高排气筒排放，非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值（60mg/m3）及豫环攻坚办[2017]162号中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 废气源强 本项目营运过程中废气污染源主要为注塑工序产生的非甲烷总烃废气。经查阅，目前国家还未出台该行业污染源源强核算技术指南。根据《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法，本项目采用产污系数法对污染源源强进行核算。 根据《空气污染物排放和控制手册-工业污染源调査与研究》（美国环境保护局编）表5-15未加控制的塑料生产的排放因子，有机气体的产生量为0.35kg/t，即废气污染物产生量约为原料量的0.35‰。因此本项目注塑工序非甲烷总烃产生量按照原料重量的0.35‰计。本项目PP、PE和色母粒的总用量为1770t/a，则非甲烷总烃产生量为0.6195t/a。 项目设置20台注塑机，共设置1套“UV光氧+活性炭吸附”装置，注塑机运行时间为8h/d，年运行时间300天。根据生产设备情况及产污环节，在不影响操作保证安全的前提下，在出料口设置单独的集气设施，经风管连接主风管，有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的废气经15m高排气筒排放（DA001）。风机风量设置为10000m3/h，收集效率按90%计，去除效率按80%计，则收集非甲烷总烃量为0.2323kg/h（0.5575t/a），产生浓度为23.23mg/m3，经处理后非甲烷总烃排放量为0.0465kg/h（0.1115t/a），排放浓度为4.6mg/m3，污染物排放可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求。 本项目集气罩未收集到的非甲烷总烃无组织排放量为0.0258kg/h（0.062t/a），在加强车间内环境管理、提高工人意识措施的前提下，本项目的无组织废气不会对周围环境产生大的影响。 项目单位产品非甲烷总烃排放量：0.098kg/t，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5单位产品非甲烷总烃排放量：0.3kg/t产品的要求。 1.3废气防治措施技术可行性分析 根据《大气污染控制工程》中集气罩风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75×（10×H2+A）×V0 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/s。 H---污染源至集气罩的距离，单位：m。 A---集气罩口的截面积，单位：m2。 V0---污染源气体流速，m/s。 根据项目各设备实际操作工位的大小设置集气罩罩口面积，拟设置的罩口面积见下表。 - 表4-2 项目有机废气产生设备集气罩面积一览表 序号; 设备名称; 污染源至集气罩的距离（m）; 集气罩口的截面积（m2）; 设备数量; 污染源气体流速（m/s）. 1; 注塑机; 0.5; 3.2（每个0.4m×0.4m）; 20; 0.5. 由上述公式计算出注塑口集气罩的风量为2.1375m3/s，即7695m3/h，由于项目设备数量较多，管道较长，故项目处理装置设计风量按10000m3/h计，满足相关要求。 本项目注塑工序产生的非甲烷总烃废气采取的防治措施为出件口设置单独的集气设施，经风管连接主风管，有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的废气经15m高排气筒排放。本项目废气处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中列明的废气污染防治可行技术，故项目所采用的废气污染治理设施可行。 1.4 废气排口情况 - 表4-3 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒 高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 注塑 废气; 非甲烷总烃; 112°48′14.387″; 34°40′13.781″; 15; 0.5; 常温. 1.5废气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期大气环境监测计划，详见下表。 - 表4-4 废气监测计划表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1; 注塑有机废气排口DA001; 废气量、非甲烷总烃、排放浓度及排放速率; 1次/半年; 非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及豫环攻坚办[2017]162号中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业. 2; 上风向1#，下风向2#、3#、4#; 非甲烷总烃浓度; 1次/年; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准厂界无组织监控浓度限值及执行豫环攻坚办[2017]162号-工业企业边界挥发性有机物排放建议值. 3; 生产车间外处无组织非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3。. 备注：具体无组织排放监控点设置要求参照HJ/T5.5《大气污染物无组织排放监测技术导则》。. 1.6大气环境影响分析 项目生产过程中产生的非甲烷总烃废气处理措施为出件口设置单独的集气设施，经风管连接主风管，有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的废气经15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9特别排放限值要求，同时非甲烷总烃的排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。因此项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、废水 2.1废水产生情况 2.1.1生产废水 本项目生产过程中注塑机注塑成型后模具需进行冷却，注塑机设备需要冷却，冷却水由纯水设备制备，经冷却塔循环使用。本项目纯水制备设备新鲜水用量为2t/d，制备纯水1.5t/d，浓水0.5t/d。 本项目纯水设备需要进行定期清洗（该过程为自动反冲洗），反冲洗使用纯水，约10天清洗一次，每次冲洗10min，年冲洗30次，冲洗水量为0.5t/次（合15t/a）。冷却塔冷却水循环使用定时补充，补充水量为1.45t/d（其中注塑机模具冷却补充水量为0.25t/d，注塑机设备冷却补充水量1.2t/d）。 近期：纯水设备产生的浓水和反冲洗水为清净下水，经收集后，近期用于厂区洒水降尘。远期：待污水管网建成后，经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河。 2.1.2生活废水 本项目劳动定员为20人，全年工作300d，职工均不在厂内食宿，生活用水量按照40L/人天，项目生活用新鲜水为240t/a。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为192t/a（0.64t/d），主要污染物为COD、SS和氨氮。本项目生活污水经厂区1个10m3的化粪池收集处理。 近期：生活污水经化粪池收集处理，生活污水在化粪池内的水力停留时间取24h，化粪池容积为10m3，可以满足水力停留时间要求，化粪池预处理定期清掏，用于周边农田施肥。远期：待污水管网建成后，经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河。 2.2废水污染物产排汇总 本项目废水污染物产排情况见下表： - 表4-5 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮. 浓水及反冲洗废水（165t/a）; /; 产生浓度（mg/L）; 40; 30; /. 产生量（t/a）; 0.0066; 0.005; /. 排放浓度（mg/L）; 40; 30; /. 排放量（t/a）; 0.0066; 0.005; /. 生活污水 196t/a; 化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.0686; 0.049; 0.0059. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0549; 0.0343; 0.0057. 全厂废水（361t/a）; 排放量; 0.0615; 0.0393; 0.0057. 排放去向; 近期：肥田/洒水；远期：偃师区顾县片区污水处理厂. 排放标准限值（mg/L）; 500; 400; /. 顾县片区污水处理厂进水水质（mg/L）; 350; 180; 38. 顾县片区污水处理厂出水水质（mg/L）; 50; 10; 8. 入河量（t/a）; 0.018; 0.0036; 0.0029. 2.3远期污水处理厂依托可行性分析 偃师区顾县片区污水处理厂位于偃师区顾县镇滨河路和东环路交叉口东南角，污水处理厂分近期远期施工，近期工期：2022年10月至2023年10月；远期工期：2029年1月至2029年6月。污水处理厂占地21017.85m2，项目污水处理工程处理规模为1.5万t/d，同时配套建设收/排水管网14.475km。收水管网和排水管网与污水厂的近期施工同步进行。水处理工程采用二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用多级AO工艺，深度处理工艺采用“磁混凝沉淀池+转筒滤池+臭氧高级氧化”工艺；污泥处理处置采用机械脱水后外运至污泥处置中心进行焚烧处理、消毒工艺采用紫外线消毒工艺。设计污水处理工程总处理能力为1.5万m3/d，近期设计规模为0.75万m3/d，配套污水管网14.475公里（包括收水管网12.923km，排水管网1.552km）；远期设计规模为0.75万m3/d。主要服务范围为西至顾县镇区，北至规划滨河路，南至规划路，东至史家湾村，主要处理收集范围内的生活污水和部分工业废水。设计进水水质：COD350mg/L、BOD5 165mg/L、SS180mg/L、NH3-N 38mg/L、TN50mg/L、TP6mg/L。尾水排入伊洛河，伊洛河水体功能为Ⅲ类水体，污水厂出水COD、氨氮、总磷三项按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准控制，其余因子执行《河南省黄河流域水污染排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。 本项目位于偃师区顾县镇营防口村，根据《偃师区顾县片区污水处理厂收水范围图》，属于污水处理厂收水范围内，项目废水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准限值，且能满足偃师区顾县片区污水处理厂设计进水水质要求。综上本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 2.4远期废水检测计划 - 表4-6 远期废水监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂区排口; PH、COD、氨氮、BOD5、总氮、总磷、SS、总有机碳、可吸附有机卤化物、流量; 每年1次; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准限值. 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本项目运营期噪声污染源主要为注塑机、水泵、风机、空压机、混合机、行车等高噪声设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为75~90dB（A），其主要噪声源强及防治措施见下表。 - 表4-7 噪声源强治理措施及降噪效果 单位：dB(A) 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行 时段; 建筑物 插入损失 dB（A）; 建筑物外声 压级dB（A）. X; Y; Z. 注塑1区 （10台）; 92; 厂房隔声; 22; 25; 1; N10，E12， S10，W22; N80，E82，S80，W75; 昼间; 25; N55，E57，S55，W50. 注塑2区（10台）; 92; 厂房隔声; 31; 25; 1; N10，E5， S10，W31; N80，E83，S80，W70; 昼间; 25; N55，E58，S55，W75. 水泵1; 85; 厂房隔声、基础减震; 36; 3; 0.5; N50，E3， S3，W36; N65，E83，S82，W72; 昼间; 25; N40，E58，S67，W47. 水泵2; 85; 厂房隔声、基础减震; 36; 5; 0.5; N48，E2， S5，W.36; N64，E83，S80，W72; 昼间; 25; N39，E58，S55，W47. 风机; 88; 厂房隔声、基础减震; 36; 20; 1; N30，E2， S20，W36; N78，E86，S80，W75; 昼间; 25; N53，E61，S65，W50. 空压机; 89; 厂房隔声、基础减震; 36; 15; 1; N35，E3， S15，W36; N75，E84，S83，W75; 昼间; 25; N50，E59，S58，W50. 混合机1; 75; 厂房隔声; 36; 25; 1; N25，E3， S25，W36; N57，E74，S65，W55; 昼间; 25; N32，E49，S40，W30. 混合机2; 75; 厂房隔声; 36; 28; 1; N22，E3， S28，W36; N60，E74，S62，W55; 昼间; 25; N35，E49，S37，W30. 混合机3; 75; 厂房隔声; 36; 33; 1; N17，E3， S33，W36; N65，E74，S58，W55; 昼间; 25; N40，E49，S33，W30. 3.2 厂界噪声达标情况 本次声环境影响评价范围为四周厂界外1m。 本次评价采用噪声衰减模式和噪声级叠加模式计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目的厂界噪声达标情况。 ①户外声传播衰减基本公式： Lp(r)= Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) ②点源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L 声源处于半自由声场时，△L=8。 ③面源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-Adiv dB(A) 根据导则，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r﹤a/л时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/л﹤r﹤b/л时，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r＞b/л时，距离加倍衰减趋近于6 dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b＞a。 式中：LA（r）——距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m； △L ——墙体隔声，dB(A)。 ④多声源合成模式： - LA=10lg（Σ100.1LAi） 经预测，本项目各厂界噪声贡献值及敏感点噪声预测结果见下表。 - 表4-8 厂界及敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 现状值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 58.81; /; /; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 54.22; /; /; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 50.44; /; /; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 54.31; /; /; 60; 达标. 南侧敏感点; 昼间; 53.11; 52.2; 55.77; 60; 达标. 由上表预测结果可知，项目营运期生产噪声对厂界昼间噪声贡献值为可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准限值。南侧敏感点昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围环境保护目标造成污染影响。 3.3监测要求 本项目运行期噪声监测计划见下表。 - 表4-9 营运期噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 东、南、西、北厂界，南侧敏感点; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 4、固体废物影响分析 4.1 固废产生情况 本项目营运期固废主要为生产过程中产生的废残次品、废包装袋、废反渗透膜、废活性炭、废UV灯管、废液压油及职工日常生活垃圾。 - 表4-10 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 废残次品; 注塑; 一般固废; 3t/a; 292-001-06; 外售. 2; 废包装 材料; 原料 包装物; 一般固废; 0.5t/a; 292-001-07; 外售. 3; 废反渗 透膜; 纯水设备; 一般固废; 0.02t/a; 292-999-99; 厂家回收. 4; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 3t/a; /; 定期运至垃圾填埋场填埋. 5; 废液压油; 生产设备; 危险废物; 1.5t/3a; HW08 900-214-08; 不在厂区存放，直接交资质单位处理. 6; 废UV灯管; 有机废气处理; 危险废物; 0.01t/a; HW29 900-023-29; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 7; 废活性炭; 有机废气处理; 危险废物; 1.4t/a; HW49 900-039-49. 1）生活垃圾：本项目劳动定员20人，年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门统一处置。 2）残次品：根据建设单位提供资料，废残次品产生量为3t/a，暂存一般固废暂存处后定期外售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），固体废物代码为292-001-06。 3）废包装材料：本项目生产过程中产生的原辅材料包装物，均属于一般固废，一般固体废物代码为292-001-07，产生量约为0.5t/a，在车间内集中收集暂存，定期外售。 4）废反渗透膜：本项目纯水设备需定期更换反渗透膜，约2年更换一次，属于一般固废，一般固废代码为292-999-99，产生量约0.02t/a（每次更换量为40kg），在车间内集中收集暂存后，交由环卫部门统一处置。 5）废液压油：本项目设备使用液压油进行润滑、冷却、防锈，液压油循环使用，定期报废，每三年报废一次，每次报废量为1.5t。废液压油属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为900-214-08，产生量约合为0.5t/a，废液压油不在厂区存放，直接交有危废处理资质的单位安全处置。 6）废UV灯管：本项目的UV光氧设备安装灯管数量为20根，根据设备厂家提供资料，UV光氧设备配套灯管使用寿命为8000~10000h，灯管损坏具备随机性，但平均每年要全部更换一次，即每年废旧灯管产生量为20根（0.01t/a）。属于危险废物（HW29：900-023-29），拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 7）废活性炭：本项目活性炭吸附装置吸附饱和后需定期更换。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.24kg/kg活性炭。本项目注塑工段设置1套集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置，非甲烷总烃的有组织产生量为0.5575t/a，UV光氧催化装置去除0.1115t/a（光氧催化去除效率为20%），进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃为0.446t/a，其中活性炭吸附量为0.3345t/a（活性炭吸附效率为75%），则新鲜活性炭需要使用量约为1.4t/a。活性炭装置需更换活性炭4次/年，每次更换量为0.35t/a，则废活性炭产生量为1.4t/a。废活性炭属于“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49，废活性炭拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 4.2、固废储存污染防治措施 - 4.2.1一般固废 本项目产生的一般固废主要为残次品及废边角料、废包装袋、废反渗透膜，拟设置1个10m2一般固废堆场。该废残次品及边料每5天外售一次，厂区最大存放量约为50kg；废包装材料每5天外售一次；废反渗透膜厂家直接回收，不在厂区内存放。一般固废堆场设置面积为10m2，可满足项目固废堆存要求。该固废堆场堆场均设置于车间内，设置有标识标牌，地面经硬化处理，项目一般固废污染防治措施可行。 - 4.2.2危险固废 本项目设备维护更换的废液压油，有机废气治理设施更换产生的废活性炭、废UV灯管等都属于危险固废。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，危险废物暂存场所应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志；危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签；起运时包装要完整，装载应稳妥。本项目危险废物汇总情况及贮存场所基本情况见下表。 表4-11 危险废物贮存设施汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物 类别及代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08 900-214-08; 1.5t/3a; 生产 设备; 液态; 含废矿物油; 3年; T，I; 直接交资质单位处理. 2; 废UV 灯管; HW29 900-023-29; 0.01t/a; 有机废气治理; 固态; 含汞 废物; 1年; T; 专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托处置. 3; 废活 性炭; HW49 900-041-49; 1.4t/a; 有机废气治理; 固态; 挥发性有机物; 0.25年; T/In. 本厂区拟建1个危废间位于车间内，面积为5m2，要求危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰及警示标志、地面经防渗漏处理，采用专用容器分区存放，并按规定设立危险废物标志，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。采取以上措施后本项目危废间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，污染防治措施可行，危废暂存间设置可行。 4.3环境管理要求 环境管理要求：危险废物并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取本次环评提出的防治措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 5、地下水及土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为为活性炭、废光氧灯管，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。经分析本项目所涉及的液态物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、排污许可 本项目为塑料制品业，属于C2927日用塑料制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 - 表4-12 固定污染源排污许可分类管理名录 - 行业类别; - 重点管理; - 简化管理; - 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 塑料制品业292; - 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他（本项目）. 由上表可知，本项目应执行登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申请排污登记表，并上报洛阳市生态环境局偃师分局。 7、环保投资及环保验收 项目总投资100万元，其中环保投资为17.3万元，约占总投资的17.3%，具体内容见下表。 - 表4-13 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 注塑工序; 集气罩+UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒1套; 8. 废水; 生活污水; 1个化粪池（10m3）; 3. 生产用水; 2个冷却循环水池; 5. 生产固废; 1个一般固废暂存区（10m2）; 0.05. 1个危险废物暂存间（5m2）; 0.20. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶若干; 0.05. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 1.0. 合计; 17.3. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排放口 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，厂界无组织监控浓度限值及执行豫环攻坚办[2017]162号-工业企业边界挥发性有机物排放建议值 |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃 | 密闭车间内 |  |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | PH、COD、氨氮、BOD5、石油类、总磷、SS | 1个10m3化粪池 | 近期化粪池收集后农户定期肥田，远期满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存间1个10m2，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间1个5m2，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废活性炭、废灯管，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告。 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录。 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳全志塑料制品有限公司年产50万箱塑料制品项目位于洛阳市偃师区顾县镇营防口村，厂区占地面积2102m2；根据偃师市人民政府出具的文件，用地为工艺用地，符合规划要求。项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区，根据顾县镇人民政府出具的证明，同意项目建设，根据《偃师市顾县镇总体规划》（2015-2030），项目用地符合规划要求。本项目周围道路通畅，交通便利；项目用电及给水有保证。 采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标。本项目生活污水经化粪池收集处理后，近期用于附近农田施肥，本项目纯水设备产生的浓水和反冲洗水经收集后，近期用于路面洒地；远期待污水处理站和污水管网建成后，生活污水及纯水设备产生的浓水和反冲洗水经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河。固体废物均得到了合理的处置。运营期噪声不会对周边环境产生大的影响。 项目的建设符合相关政策及文件要求，因此本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1735t/a | / | 0.1735t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0615t/a | / | 0.0615t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0057t/a | / | 0.0057t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.1293t/a | / | 0.1293t/a | / |
| 一般 固体废物 | 废残次品 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.4t/a | / | 1.4t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①