- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村甜馨扣板厂年产6万平方塑料扣板改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-410381-04-01-878174 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李* | 联系方式 | 150* |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村18组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度46分32.151秒，34度36分51.145秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29——53、塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 80 | 环保投资（万元） | 14.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 17.75 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 R是：已接受未批先建处罚，决定书编号：豫0381环罚决字[2022]13号，建设单位已缴纳罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村，经过现场踏勘，项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。根据河南省“三线一单”成果查询系统查询结果图（见附图7），本项目所在位置属于重点管控单元。距离本项目最近的集中式饮用水水源地为高龙镇饮用水水源地，最近距离为6.13km，项目选址不涉及饮用水源地、不涉及文物保护。水源地及文物保护区划与本项目相关位置见附图4、附图5。 综上，本项目所在地不涉及生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村，根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，PM2.5、PM10的年均浓度和O3的8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市生态环境局相继出台了《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，物料混合搅拌、边角料破碎等过程产生的颗粒物经1套袋式除尘器处理达标排放，挤出和贴膜过程产生的有机废气经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理达标排放；本项目生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥，不外排；本项目一般固废综合处理，危险废物委托有资质单位处置。 因此，本项目的建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目属于塑料制品项目，不属于高耗能工业项目；本项目在现有厂区内进行改建，不新增占地；本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源；本项目的建设符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目与洛阳市生态环境总体准入要求、偃师区缑氏镇环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 - 表1-1 项目与洛阳市生态环境总体准入要求相符性分析 维度; 清单编制要求; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 一、按照国家、省、市产业政策关于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录要求，持续优化产业结构，严格落实产业政策，实行可持续发展。严格落实国家和省高耗能、高排放、资源型行业准入要求，坚决遏制“两高”行业盲目发展。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；不属于禁止、限制开发的建设活动，符合空间布局约束的要求. 二、禁止在地质环境脆弱区开发矿产资源，禁止开挖耕地烧制实心砖瓦。在禁止开采区内已设置的矿业权不得转让、变更，已设置的探矿权不得转为采矿权；已设置的采矿权，坚持分类处置、逐步退出和不扩大矿区范围、不变更矿种、不变更生产规模原则，到期后不得延续。对各类自然保护区内矿业权进行全面清理，实行差别化补偿政策，在坚持生态保护优先和保障矿业权人合法利益的前提下，依法有序全面退出。. 三、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石; 挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。. 四、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划将逐步迁出。. 五、禁止在湿地保护范围内设立开发区、产业园区；围垦湿地、填埋湿地；擅自采砂、取土、采矿；擅自排放湿地水资源或者堵截湿地水系与外围水系的通道；非法砍伐林木、采集野生植物；投放有毒有害物质，倾倒废弃物或者排放不达标生活污水、工业废水；破坏野生动物繁殖区和栖息地、鱼类洄游通道，猎捕野生动物；破坏湿地保护设施；擅自建造建筑物、构筑物。. 六、公路、铁路等基础设施建设应该避免穿越保护区，确实必须穿越的，应将生态影响减少到最小程度，并建设便于动物迁移的通道设施。禁止围湖造地和占填河道等改变生态功能的开发建设活动；禁止利用自然湿地净化处理污水。. 七、严格落实水源保护区方面的法律法规，禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。严格禁止各类污染源进入水源地、湿地、风景区及其保护区范围内。保护区附近不得建设对水质有严重污染的建设项目。现有企业所排废水出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），并逐步迁出。. 八、禁止在长江流域重点生态功能区布置对生态系统有严重影响的产业。南水北调汇水区范围内严防水环境风险。禁止长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。严格执行黄河流域高质量发展要求。严禁在重要河流岸线1 公里范围内新（改、扩）建尾矿库。. 九、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或有可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。. 限制开发建设活动的要求; 在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，要严格规划审查，必须进行规划论证。 新建矿山最低开采规模和最低服务年限应严格按照规划要求执行。. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 一、2020年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别削减（较2015年）18.64%、17.2%，38.27%、32.5%、29%，重点工程减排量达到0.82万吨、0.089万吨、3.75万吨、1.59万吨、1.67万吨。十四五期间，污染物排放总量达到省定总量控制要求和削减目标。; 本项目废气污染物非甲烷总烃实行区域总量削减替代，满足要求. 地下水开采要求; 在2020年全市浅层地下水开采控制在61370万立方米的基础上，2030 年控制在60679万立方米。; 本项目用水主要由镇区自来水管网提供. 能源利用总量及效率要求; 一、在2020年全市煤炭消费总量控制在2030万吨，非电行业控制在960万吨，统调公用燃煤机组控制在1070万吨的基础上。“十四五”期间，完成国家和省下达总量控制目标要求。; 项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，项目建设符合资源利用上线要求. 二、新上耗煤项目新增燃料煤总量实行1.5倍减量替代，项目所在地区电力折算系数为0.67。. 三、在2020年煤炭消费总量下降15%的基础上，十四五期间，完成国家和省下达总量削减目标要求。. 四、在“十三五”能耗增量控制目标控制在253万吨标准煤的基础上，十四五期间，完成国家和省下达目标要求。. 土地资源开发规模要求; 洛阳市耕地保有量目标为不低于430246.67公顷，洛阳市基本农田保护目标不低于376133.33公顷，建设用地总规模不超过180119.33公顷，城乡建设用地规模不超过146831.83公顷，人均城镇工矿用地不高于145.00平方米，洛阳市中心城区建设用地控制规模不高于265平方公里。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目用地性质为工业用地，符合要求. - 表1-2 洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41038120004; 空间布局约束; 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。 2、府店镇区域引导高端耐火材料、新型绿色建材等行业入园入区发展、整合提升绿色矿山产业。 3、大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。 4、缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 根据洛阳市偃师区缑氏镇人民政府出具的证明，项目位于偃师区缑氏镇工业园内，并同意项目选址建设; 相符. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，; 安装自动监测设备，进行自动在 管控，确保污染物排放达标。 1、本项目属塑料制品，不属于钢铁冶炼等行业的高排放、高污染项目。 2、项目属于新建涉VOCs排放项目，根据洛阳市偃师区缑氏镇人民政府出具的证明，项目位于偃师区缑氏镇工业园内，并同意项目选址建设。 3、本项目不涉及。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2023年10月26日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2310-410381-04-01-878174。 3、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 对照《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 - 表1-3 偃环攻坚办[2022]7号文相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间、保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目原料均位于生产车间内密封储存，物料转移运输等生产过程均在密闭空间或设备中进行，挤出和贴膜工序产生VOCs工序均设置集气设施，并安装净化处理设施，设计距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理. 9、全面淘汰低效治理设施。各街道进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动Vocs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000r-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300C，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目VOCs产生工序均位于密闭生产车间内，产生的有机废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒排放。本项目采用活性炭作为吸附剂，其碘值不低于规定要求。VOCs治理设施定期更换的废活性炭等二次污染物，定期交有资质的单位处理处置。; 相符. （五）完善监测监控体系. 13、开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目排放口为一般排放口，且挥发性有机物排污单位风量小于10000m3/h、挥发性有机物产生量小于2kg/h，无需安装VOCs排放在线监控设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》中相关要求。 4、与《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）相符性分析 - 表1-4 本项目与偃环委办[2023]3号相符性分析 序号; 偃环委办[2023]3号; 本项目; 相符性. （一）; 持续推进产业结构优化调整. 2.（1）; 加快落后低效产能淘汰。2023年7月底前制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对落后产能实施动态“清零”。; 本项目使用的设备与生产工艺均不属于落后生产工艺装备，项目生产的产品不属于落后产品。; 相符. 2.（2）; 实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目位于缑氏镇缑氏村，项目符合产业政策，且本项目已由洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，本企业不属于“散乱污”企业。; 相符. （五）; 推进工业企业综合治理. 19; 实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目为塑料扣板生产项目，属于塑料制品业，生产过程位于密闭生产车间内，采取末端治理技术，混料搅拌、边角料破碎工序产生的颗粒物分别经集气罩收集后进入袋式除尘器处理；挤出、贴膜工序产生的VOCs采用负压收集后进入VOCS废气处理系统，VOCs治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后达标排放。; 相符. （六）; 加快挥发性有机物治理. 23; （1）按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目为在贴膜过程使用的胶黏剂属于水性胶黏剂，符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中相关限值要求。; 相符. 24; 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目物料储存及产生工序均位于密闭生产车间内，挤出、贴膜工序产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒达标排放。; 相符. 由上可知，本项目的建设符合《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）文件相关要求。 5、与《关于印发偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（偃环委办[2023]5号）相符性分析 - 表1-5 本项目与偃环委办[2023]5号相符性分析 序号; 偃环委办[2023]5号; 本项目; 相符性. （二）; 实施源头削减，推进总量减排. 3; 推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、制鞋等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废气量、去向以及挥发性有机物含量。; 本项目为塑料制品制造项目，使用的胶黏剂属于水性胶黏剂，符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中相关限值要求。生产过程按要求建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废气量、去向以级挥发性有机物含量，保存期限不少于三年。. （三）; 强化收集效果，减少无组织排放. 9; 提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行;采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，各县区对辖区内采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目为塑料扣板生产项目，属于塑料制品业，生产过程均置于密闭生产车间内，采取末端治理技术，挤出、贴膜工序产生的VOCS采用集气罩收集后进入VOCs废气处理系统，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，VOCs治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后达标排放。; 相符. （四）; 提升治理水平，全面达标排放. 10; 取缔简易低效治理设施。在5月底前组织VOCS治理设施运行情况专项排查，重点关注单一低温等离子、光催化、光氧化以及非水溶性VOCS废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标，实现“动态清零”，确保一定整改周期的，最迟在相关设备下次停车（工）大修期间完成整治。; 本项目有机废气处理措施为“UV光氧催化+活性炭吸附装置”，治理后的有机废气可达标排放。. 由上可知，本项目的建设符合《关于印发偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（偃环委办[2023]5号）文件相关要求。 6、与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 - 表1-6 本项目与豫环委办[2023]3号相符性分析 文件要求; 本项目; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 二、大气减污降碳协同增效行动; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B 级以上绩效水平; 本项目不属于两高项目，项目建设性质为改建，符合国际产业政策、“三线一单”要求；项目建设完成后可达到A级绩效水平。; 相符. 夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案. 二、含VOCs原辅材料源头替代行动; 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉VOCs产品类型、原辅材料使用量，建立清单台账，每年指导企业制定低VOCs原辅材料替代计划。工程机械制造、家具制造、钢结构、包装印刷、制鞋、人造板及其他含涂装工序行业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs原辅材料; 项目使用的PVC原料常温下不会产生VOCs，在挤出加热状态下会有少量有机废气产生。 项目使用的胶黏剂属于水性胶黏剂，符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中相关限值要求。; 相符. 三、VOCs污染治理达标行动; 持续深化VOCs无组织排放整治。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒 大力提升VOCs治理设施去除效率。采用活性炭吸附工艺的，原则上VOCs产生浓度不超过300 毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650 毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上; 项目采用集气罩的方式收集无组织废气，控制风速不低于0.3米/秒； 本项目采用活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g；定期更换下来的废活性炭采用密闭容器储存，并置于危废暂存间暂存，企业并建立储存、处置台账; 相符. 7、绩效分级 本项目为塑料制品行业，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）中第六项、塑料制品企业绩效分级指标对照分析如下： - 表1-7 塑料制品企业绩效分级指标 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目类别; 符合性. 能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 1、项目使用原料为非再生料； 2、本项目能源使用电能。; 符合A级. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目为塑料扣板生产项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已由洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目用地性质属于工业用地; 符合A级. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g及以上）； - 粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用贴膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1.同A级第1条要求； 2.同A级第2条要求； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.同A级第4条要求； 5.同A级第5条要求。; 1、项目建成后，在密闭车间内进行，设置废气收集系统，其挤出、贴膜等工序产生VOCS部位设置集气罩，边缘风速不小于0.3m/s； 2、项目采用UV光氧催化+活性炭吸附两级组合处理工艺； 3、粉状、粒状物料采用投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，对投料、搅拌、出料等工序废气进行有效收集，设置覆膜袋式除尘器进行处理； 4、项目产生的废活性炭、废UV灯管、废机油、废胶桶于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处理，并建立台账管理制度； 5、项目不涉及。; 符合A级. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.同A级第1 条要求； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.同A级第3条要求； 4.同A级第4条要求。; 1、聚氯乙烯粉料袋装；白乳胶采用桶装，均为密闭状态； 2、粉状物料采用螺旋、密闭提升机输送。 3、项目挤出、贴膜工序设置集气措施，并设置UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理有机废气； 4、项目厂区干净整洁，地面全部硬化或绿化；车间规范整洁，无物料散落，无“跑、冒、滴、漏”。; 符合A级. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界 1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3； 2.同A级第2条要求； 3.同A级第3 条要求。; 1、项目建成后，预测各排气筒PM、NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3； 2、VOCs治理设施去除率可达到80%以上。 3、项目不涉及锅炉; 符合A级. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 符合A级. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 项目建成后按要求整理环保档案。1.环评批复文件；2.国家版排污登记；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。; 符合A级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录）；4.主要原辅材料消耗；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录；7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）; 按要求整理台账记录：1.生产设施运行管理信息；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息；4.主要原辅材料消耗记录；5.项目不涉及天然气；6.固废、危废储存处理记录；7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账。; 符合A级. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 项目设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 符合A级. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 本项目原料及产品运输全部使用国五运输车; 符合A级. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建龙门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目日均进出货物远小于150吨，企业建立电子台账; 符合A级. 根据上表可知，本项目建成后绩效分级可达到塑料制品企业绩效分级指标A级企业要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 2021年1月～2021年10月，洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村甜馨扣板厂租用缑氏村扶贫车间作为塑料扣板仓库使用，年储存量约为6万平米，主要进行塑料扣板包装、储存、销售等经营活动，企业存储产品为PVC材质，主要用于家庭装修吊顶、墙板等，不为含有毒、有害、危险品的仓储项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该仓储项目属于环评豁免项目，不需要进行环评。 为了扩大经营利润，企业在塑料扣板仓储项目的基础上进行改建，至2021年12月中旬，该企业建成了塑料扣板生产线，进行塑料扣板生产，该塑料扣板生产项目属于塑料制品制造项目，需要进行环境影响评价，该项目未批先建，2022年3月洛阳市生态环境局对该扣板项目进行了行政处罚，2022年5月企业完成了未批先建行政处罚，至今企业处于停产状态。 为完善环保手续，建设单位于2023年10月26日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案。该项目在塑料扣板仓储项目的基础上进行改建，不新增占地，总投资80万元，可年产6万平方塑料扣板。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目类别为“二十六、橡胶和塑料制品业29——53、塑料制品业292”中分类管理规定为：“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”为编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”为编制报告表，本项目为塑料制品项目，以新料（非再生塑料）为原料进行生产，使用白乳胶（属于水性胶黏剂），因此项目类别属于“其他”，因此本项目应当编制环境影响评价报告表。 受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求编制完成了该环境影响报告表。 2、建设内容 本项目生产场地为租用洛阳市偃师区缑氏村集体土地，用地面积为2000m2，根据洛阳市偃师区缑氏镇国土规划建设所出具的土地利用现状查询结果，项目所租用场地为工业用地。租用场地北侧为空地，北28m为缑氏村，东、西、南侧均为农田，东南25m为缑氏镇第一初级中学操场西北角，东南120m为学校教学楼。 本项目建设性质为改建，建设过程不新增占地，原总使用面积约2000m2，其中车间面积600m2。项目建设内容主要为：租用已建成生产间、办公设施，并配套建设环保设施等，主要工程内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 项目组成; 名称; 全厂工程内容. 现有工程内容; 改建工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1间，建筑面积600m2（50m×12m），钢结构，作为塑料扣板仓库使用; 利用现有仓库，改为生产车间，于车间内布置搅拌机、挤出机、贴膜机、滚切机等生产设施; 利用现有. 成品棚; /; 2处，建筑面积共约300m2; 新建. 破碎间; /; 1间，建筑面积约20m2，内部布置1台破碎机，用于破碎边角料，回用生产; 新建. 辅助工程; 办公室; 2间，建筑面积共约50m2; 利用现有办公设施; 利用现有. 杂物间; 建筑面积约50m2; 堆放厂区杂物等，利用现有杂物间; 利用现有. 公用工程; 供水; 洛阳市偃师区缑氏镇供水管网; 利用现有供水设施; 利用现有. 供电; 洛阳市偃师区缑氏镇电网; 利用现有供电设施; 利用现有. 环保工程; 废气治理; /; 搅拌、破碎等工序废气：搅拌机二次密闭，3个集气罩+1套覆膜袋式除尘器处理+1根15m排气筒（DA001）排放; 新建. /; 挤出、贴膜废气：6个集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA002）; 新建. 废水治理; 化粪池10m3; 利用现有化化粪池; 利用现有. 噪声治理; /; 基础减震及厂房隔声等; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾桶2个; 利用现有生活垃圾桶; 新建. 一般固废; /; 一般固废暂存间10m2，1处; 新建. 危险废物; /; 危废暂存间10m2，1处; 新建. 2.1 主要产品及产能 现有工程为PVC塑料扣板仓储项目，储存量为6万平方米，本项目改建完成后进行塑料扣板生产，产品为PVC塑料扣板，主要用于家庭装修吊顶、墙板等，本项目具体生产规模和产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 规格; 产量; 备注. PVC扣板; 长度规格：3m，宽度规格：30cm，厚度规格：8mm; 2万平方米; 重约2.7kg/m2. 长度规格：3.3m，宽度规格：40cm，厚度规格：10mm; 4万平方米; 重约5kg/m2. 2.2 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 现有工程不涉及生产，本项目建设所上生产设施均为新增，具体见下表。 表2-3 主要生产单元、生产设施及设施参数一览表 生产 单元; 主要生产设施; 设施参数; 设施数量; 备注. 混料搅拌; 螺旋上料机; /; 1台. 搅拌机; SRL-Z; 1台. 提升机; /; 1个. 接料罐; 3m3; 5个. 螺旋输料机; /; 3台. 挤出贴膜; 挤出机; 55; 2台. 48; 1台. 牵引机; /; 3台. 多功能贴膜机; ZC-K8300; 3台. 刀片滚切机; /; 3台. 破碎机; /; 1台. 冷却水池; 25m3; 1个; 配套挤出成型过程使用. 公用 单元; 废气处理系统; 袋式除尘器; 处理风量 6500m3/h; 1套; 用于处理搅拌投料、出料，以及边角料破碎等过程产生的颗粒物. “UV光氧+活性炭吸附”装置; 处理风量6000m3/h; 1套; 用于处理挤出、贴膜工序产生的有机废气. 2.3 主要原辅材料的种类和用量 本项目建成前后原辅材料用量具体见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 现有工程年消耗量; 本次改建项目年消耗量; 备注. 1; PVC树脂粉; 0; 125吨; 粉状，袋装，车间内存放. 2; 钙粉; 0; 125吨; 粉状，袋装，车间内存放. 3; 稳定剂; 0; 0.5吨; 袋装，粉状. 4; 石蜡; 0; 3.5吨; 袋装，粉状. 5; 壁纸; 0; 120卷; 500m/卷. 6; 白乳胶; 0; 5吨; 桶装，25kg/桶，车间内存放，根据企业介绍，每平米覆胶量约为80g进行核算. 7; 包装箱; 0.8吨; 2吨. 8; 水; 60吨; 1080吨; 现有工程主要为生活用水；本次改建项目建成后全厂用水包括生活用水及冷却循环补充水. 9; 电; 0.2万kwh; 4万kwh; 现有工程主要为生活职工用电. 主要原材料理化性质 - （1）PVC树脂粉 - 聚氯乙烯，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。 - （2）钙粉 - 名为碳酸钙，是一种无机化合物，俗称：灰石、石灰石、石粉、大理石等。主要成分：方解石，化学式是CaCO3，呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸。白色固体状，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825～896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。与稀酸反应，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水。 - （3）稳定剂 - 本项目使用的热稳定剂类型为钙锌稳定剂，其是由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成。具有相当好的热稳定性、光稳定性和透明性及着色力。实践证明，在PVC树脂制品中，加工性能好。 - （4）石蜡 - 石蜡，又称晶形蜡，固态高级烷烃的混合物，主要成分的分子式为CnH2n+2，其中n=17~35。主要组分为直链烷烃，还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃；直链烷烃中主要是正二十二烷(C22H46)和正二十八烷(C28H58)。其通常为白色、无味的蜡状固体，在47～64℃熔化，密度约0.9g/cm3，溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。纯石蜡是很好的绝缘体，其电阻率为1013-1017欧姆·米，比除某些塑料（尤其是特氟龙）外的大多数材料都要高。石蜡也是很好的储热材料，其比热容为2.14～2.9J·g-1·K-1，熔化热为200～220J·g-1。 - （5）白乳胶 白乳胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉（低档的就加轻钙，滑石粉等粉料），再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。其特点为干燥快、初粘性好、操作性佳；粘接力强、抗压强度高；耐热性强。广泛应用于木材加工、家具组装、卷烟接嘴、建筑装潢、织物粘结、制品加工、印刷装订、工艺品制造以及皮革加工、标签固定、瓷砖黏贴等，是一种环保型的胶黏剂。 根据企业提供的项目使用的胶黏剂检测报告，本项目胶黏剂中挥发性有机化合物含量14g/L，符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2中水基型胶粘剂VOC含量限量50g/L的要求（对照表中室内装饰装修-醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类）。 2.4 水平衡分析 本项目用水主要为生活用水和挤出成型工件过水冷却用水，项目总用水量约为3.6t/a。 项目挤出成型工件过水冷却用水，定期补充损耗量，循环使用，不外排。生活污水经利用厂区现有化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥。 项目水平衡分析见下图。 3.6 3 0.6 职工生活用水 化粪池 0.48 新 鲜 水 散失 图例： 单位：m3/d 0.12 挤出成型工序 周边农田施肥 3 30 图1：项目建成完成后全厂水平衡图 2.5 劳动定员及劳动制度 本项目现有职工5人，本次改建增加职工10人，改建完成后全厂职工人数为15人，均不在厂区食宿，年工作300天，工作制度为单班制，工作时间8h（8:00-12:00，14:00-18:00）。 2.6 厂区平面布置 本次改建项目充分利用生产场地，利用现有办公生活设施，利用现有仓库进行设备安装，并于厂区内新建两处成品棚子，以盛放产品，并在生产东侧设置破碎间，破碎边角料重新利用，场地地面均进行硬化处理，并设置了足够的生产转运道路，厂区布置紧促整洁；整个车间呈长方形状，生产设施南北布置，从北至南依次布置物料搅拌设施，挤出贴膜生产线，物料输送流畅，工艺布局合理。因此，项目平面布置合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 3、生产工艺流程和产排污环节 密闭料罐 废气 混料搅拌 PVC树脂粉、钙粉、稳定剂、石蜡 投料 废气 废气、噪声 螺旋上料 螺旋上料 提升机 挤出 废气、噪声 机头清理废料返回破碎 成型冷却 循环水 颗 粒 料 回 用 贴膜 废气、废胶桶 白乳胶、壁纸 牵引机 废气、固废 噪声 破碎 边角料 刀片滚切 噪声、固废 包装暂存 包装箱 图2：PVC扣板生产工艺流程及产污环节图 3.1 工艺流程简述： （1）混料搅拌过程 人工将PVC树脂粉、钙粉、稳定剂、石蜡等原料放入投料口内，螺旋输送至搅拌机内进行混料搅拌，搅拌完成后经提升机放入密闭料罐内，然后料罐移动至挤出机处，由螺旋输送机输送至挤出机内进行加工。 （2）挤出成型 搅拌后的物料通过螺旋上料进入挤出机，在挤出机配套进料口处，物料通过螺杆的转动被送入加热筒中。在加热筒内，通过电加热器对塑料进行加热（加热温度约110℃左右），使其熔化成为熔融状态；熔融的物料经过螺杆的转动，被送入挤出机的挤压腔内。在挤压腔内，螺杆的旋转将熔融的塑料推向模具的出口，通过模具挤压成PVC扣板。 板状制品离开模具后在水冷却作用下定型（为间接冷却），冷却水循环使用，不外排。 建设单位在每天工作结束后，对挤出机机头进行清理，会有PVC废料产生。 （4）贴膜 贴膜机自带白乳胶自动涂抹装置，具体为乳胶盒内设有滚动的滚轮，在牵引机的带动下，壁纸一侧通过滚轮，从而刷上白乳胶，并与下方挤出板材进行均匀复合。 （5）滚切包装 通过刀片滚切的方式进行截断，过程产生的边角料经破碎后返回生产工序继续利用。截好的物料经过包装于成品棚内存放，定期外售。 （6）破碎 项目设有1台破碎机，挤出机机头清理产生的PVC废料直接破碎；滚切过程产生的废料，需人工清理贴膜壁纸后用于破碎；破碎后物料回用生产。根据企业提供资料，项目废品率约为2%，则破碎物料量约为5.08t/a。 3.2 产污环节及污染物治理措施 根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见下表。 表2-5 产排污环节及治理措施一览表 污染 类型; 产污工序; 主要污染物; 拟采取的污染防治措施. 废气; 投料、混料搅拌、出料，以及边角料破碎工序等工序; 颗粒物; 袋式除尘器（1套）+15m排气筒（DA001）. 挤出、贴膜工序; 非甲烷总烃; 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒（DA002）. HCl. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 10m3化粪池. 噪声; 产生噪声设备; 等效连续声级; 设置基础减震、厂房隔声等. 一般固废; 原料包装; 废包装袋; 经收集后暂存厂区一般固废暂存区（10m2），定期外售综合利用. 破碎工序; 废壁纸. 职工日常; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期填埋. 除尘器; 收尘灰; 回用于生产. 危险废物; 生产设备; 废机油; 经收集后放至厂区危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处理. 白乳胶使用; 废胶桶. 废气处理; 废活性炭. 废UV灯管. 4、本项目现存主要环保问题及整改措施 本项目未批先建，根据现场调查，其现存的环保问题主要为： 表2-6 本项目现存主要环保问题及整改措施一览表 序号; 主要环保问题; 以新带老措施; 完成时限. 1; 设置接料小车为敞口，且废气收集措施不完善；废气环保设施现状为粉尘、有机废气统一收集治理，设置不合理; 取消接料小车，设置密闭接料罐。 搅拌机处整体二次密闭； 进料口设置集气罩，搅拌机上方设置集气罩，提升机处设置吸尘管。 上述产尘处收集进入袋式除尘器内进行处理，处理后通过15m排气筒排放； 挤出机、贴膜机上方均设置集气罩，产生的有机废气收集进入UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m排气筒排放。; 试生产前. 2; 破碎机处仅为棚子，且未设置除尘设施; 重新布置破碎机位置，将破碎机移至车间北侧，并设置专门的破碎机，利用现有袋式除尘器进行废气治理。; 试生产前. 3; 没有设置一般固废暂存场地; 设置1个10m2一般固废暂存间，用于收集废包装材料等; 试生产前. 4; 没有设置危废暂存间; 设置1个10m2危废暂存间，用于废机油、废胶桶、废活性炭、废UV灯管暂存。危废暂存区围堰应完整，具有防渗、防雨、防溢散等功能，并粘贴危废标识，利用铁桶盛装的方式盛装危险废物并暂存在危废暂存区，危废由专人管理，做好登记。; 试生产前. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、项目现有工程概况 2021年10月之前，洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村甜馨扣板厂租用缑氏村扶贫车间作为塑料扣板仓库使用，主要进行塑料扣板包装、储存、销售等经营活动，企业存储产品为PVC材质，主要用于家庭装修吊顶、墙板等，不为含有毒、有害、危险品的仓储项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该仓储项目属于环评豁免项目，不需要进行环评。 表2-7 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十三、装卸搬运和仓储业59. 149; 危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）; 总容量20万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库）；地下油库；地下气库; 其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）; /. 2、项目现有工程产排污情况 （1）废水 现有职工5人，均不在厂区食宿，产生的生活污水量为48t/a，经厂区化粪池收集处理后，定期用于周围农田施肥。生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD280mg/L、氨氮29.1mg/L，SS120mg/L，排放量为COD0.0134t/a、氨氮0.0014t/a、SS0.0058t/a。 （2）生活垃圾 现有职工5人，产生的生活垃圾量为0.75t/a，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。包装过程产生的废弃包装材料约为0.2t/a（废弃包装材料材质主要为塑料、纸板）。 现有工程运营期主要污染物排放情况见下表。 表2-8 现有工程运营期污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 排放量. 废水; 废水量; 48t/a. COD; 0.0134t/a. 氨氮; 0.0014t/a. SS; 0.0058t/a. 固废; 生活垃圾; 0.75t/a. 废包装袋; 0.2t/a. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 ## 1.1 环境空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度和O3的8h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 1.2 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前偃师区正在实施《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2023]41号）、《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）、《关于印发偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（偃环委办[2023]5号）等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 2、声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50米范围内有缑氏村、缑氏镇第一初级中学两处敏感点，根据编制指南，建设单位委托河南摩尔监检测有限公司对北28m的缑氏村最近敏感点和南25m缑氏已中操场西北角设置监测点位进行了昼间噪声监测，监测时间为2023年10月27日～2023年10月28日，监测结果见下表。监测点位见附图3。 表3-4 敏感点噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 测点编号; 检测点位; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]. 1; 缑氏村最近敏感点; 2023.10.27; 48.4. 2023.10.28; 48.1. 2; 缑氏镇第一初级中学操场西北角; 2023.10.27; 49.5. 2023.10.28; 49.3. 由监测结果可知，项目北28m的缑氏村最近敏感点和南25m缑氏镇第一初级中学操场西北角处昼间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及环境空气敏感点有缑氏镇区、缑氏村、缑氏镇第一初级中学；厂界外50米范围内声环境保护目标有缑氏村、缑氏镇第一初级中学，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，项目区周围环境保护目标见下表。 表3-5 项目区周围主要环境保护目标一览表 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 保护内容; 功能区划. 大气环境; 缑氏村; N; 28; 1300人; 二类. 缑氏镇第一初级中学; S; 25; 在校师生1200人. 缑氏镇区; NE; 320; 4000人. E; 200. 声环境; 缑氏村; N; 28; 1300人; 1类. 缑氏镇第一初级中学; S; 25; 在校师生1200人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 有组织特别排放限值：非甲烷总烃60mg/m3 颗粒物20mg/m3 无组织排放限值：非甲烷总烃4.0mg/m3 颗粒物1.0mg/m3 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 氯化氢15m高排气筒：排放浓度100mg/m3 排放速率0.26kg/h 厂界无组织排放监控浓度限值：氯化氢0.2mg/m3 3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 其他行业：非甲烷总烃排放浓度80mg/m3 企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3 4、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂房外监控点处1h平均浓度值：非甲烷总烃6.0mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼间60dB（A） 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 本项目VOCS排放量为0.1230t/a（其中有组织排放量为0.0791t/a，无组织排放量为0.0439t/a）。VOCS替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要建设内容为破碎间的建设，破碎设备安装，环保设施的整改，以及二次密闭间建设等。施工期主要影响是施工废水、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，经化粪池收集后定期用于周边农田设施。 施工期噪声主要来源于少量设备安装调试。由于本次改建项目设备均在车间内，因此设备安装调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本次改建项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 工程实施后，混料搅拌、边角料破碎等工序产生的颗粒物经集气设施收集后，经1套袋式除尘器进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA001）排放；挤出、贴膜工序产生的有机废气经集气设施收集后，经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA002）排放。工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 搅拌工序; 搅拌机; 混料搅拌等; 颗粒物; 1.3737; 176.11; 有组织; 袋式除尘器，处理风6500m3/h，收集效率90% 颗粒物去除率95%; 是; 8.81; 0.057; 0.0687; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 0.1526; /; 无组织; 车间密闭、搅拌区域二次密闭，降尘60%; 是; /; /; 0.0610. 挤出、贴膜工序; 挤出机、贴膜机; 挤出、贴膜; 氯化氢; 0.0169; 1.17; 有组织; UV光氧+活性炭吸附装置，处理风量6000m3/h，收集效率90%，非甲烷总烃去除率80%; 可行; 1.17; 0.007; 0.0169; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 0.3954; 27.46; 5.49; 0.033; 0.0791; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 氯化氢; 0.0019; /; 无组织; 车间密闭; /; /; /; 0.0019; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 0.0439; /; /; /; 0.0439; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 由《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）可知，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。本项目为塑料制品项目，根据《292 塑料制品行业系数手册》中产排污系数进行核算污染物源强。 1.1 废气源强分析 - （1）原料搅拌工序粉尘 - 项目物料经搅拌机进行混料搅拌，搅拌过程密闭，在投料和出料过程中会产生粉尘。根据《292 塑料制品行业系数手册》--2922塑料板、管、型材制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出，生产过程颗粒物产污系数6.0kg/t产品，产品量生产PVC板材所需物料总量计算，共计254t/a（含PVC树脂粉、钙粉、稳定剂、石蜡），则搅拌工序粉尘产生量为1.524t/a。 根据工艺分析可知，需要破碎的物料主要为挤出机机头清理产生的PVC废料和滚切过程产生的废料。根据企业提供资料，项目废品率约为2%，则破碎物料量约为5.08t/a。项目破碎过程密闭，产出点主要在破碎机出料口，参照《42 废弃资源综合利用行业系数手册》--4220非金属废料和碎屑加工处理行业中“废PVC”破碎工序颗粒物产污系数为450克/吨-原料，则破碎工序粉尘产生量约为0.0023t/a。 项目搅拌机处整体二次密闭，并在投料口上方设置1个顶吸集气罩、搅拌机上方设置1个顶吸集气罩，提升机处设置吸尘管；项目设置专门的破碎间，并于破碎机出料口设置1个顶吸集气罩。粉尘经集气罩收集后，经各自引风管接到主风管，粉尘经主风管引入袋式除尘器进行处理，由1根15m排气筒（DA001）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，取0.3m； A---集气罩口面积，m2；（投料口集气罩尺寸为0.5m×0.5m、搅拌机集气罩尺寸为0.8m×0.8m，破碎机集气罩尺寸为0.3m×0.3m）； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 - 经过计算，项目投料口配套的集气罩所需风量为1242m3/h（取1500m3/h），搅拌机配套的集气罩所需风量为1663.2m3/h（取1800m3/h）；核算提升机处吸尘管风量约为2000m3/h；破碎机配套的集气罩所需风量为1069.2m3/h（取1200m3/h），则总计风量约为6500m3/h。 粉尘集气总体效率按90%计，处理效率按95%计，风机风量为6500m3/h，搅拌工序为间歇式工作，设备年有效工作时间约为1200h。 经核算，混料搅拌、边角料破碎等工序有组织粉尘产生量为1.3737t/a，产生浓度为176.11mg/m3，经袋式除尘器处理后，有组织排放量为0.0687t/a，排放速率为0.057kg/h，排放浓度为8.81mg/m3。颗粒物的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值要求。 - 无组织粉尘产生量为0.1526t/a，因污染物多为颗粒物，且原料搅拌工序二次密闭，约60%散落至车间内部沉降，则无组织粉尘排放量为0.0610t/a。 （2）挤出、贴膜工序废气 ①挤出工序 本项目设有3台挤出机，挤出工序加热过程中物料（PVC树脂粉）会产生非甲烷总烃和HCl。挤出过程非甲烷总烃产生量参照《292 塑料制品行业系数手册》--2922塑料板、管、型材制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出--挥发性有机污染物产污系数1.5千克/吨-产品，产品量生产PVC板材所需物料总量计算，共计254t/a（含PVC树脂粉、钙粉、稳定剂、石蜡），则非甲烷总烃产生量为0.381t/a。 参照《化工百科全书》对聚氯乙烯热稳定性的描述，温度在110℃时，HCl的排放系数为原料总用量的0.015%，本项目PVC树脂粉用量为125t/a，则本项目HCl产生量为0.0188t/a。 ②贴膜工序 本项目设有3台贴膜机，贴膜工序使用白乳胶对PVC板材和壁纸进行贴合，过程会产生非甲烷总烃。 根据企业提供的项目使用的胶黏剂检测报告，本项目所使用白乳胶中挥发性有机化合物含量为14g/L，白乳胶密度约为1.2g/cm3，本项目白乳胶用量约为5t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.0583t/a。 综上项目挤出、贴膜过程共产生非甲烷总烃：0.4393t/a，HCl：0.0188t/a。 项目于挤出机出口上方、贴膜处上方设置顶吸集气罩，共设置6个。废气经集气罩收集后，经各自引风管接到主风管，废气经主风管引入UV 光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，由1根15m排气筒（DA002）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.3m； A---集气罩口面积，m2，6个集气罩相同，每个集气罩尺寸为0.3m×0.3m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.35m/s。 由上述公式计算出每个集气罩的风量为935.55m3/h（取1000m3/h），则6个集气罩总风量为6000m3/h。 “UV光氧+活性炭吸附”装置配套风机风量为6000m3/h，作业总时间约为2400h/a。废气收集效率为90%，进入废气治理设施的非甲烷总烃量为 0.3954t/a，去除效率约为80%，则经治理设施处理后，非甲烷总烃排放量为0.0791t/a，排放速率为0.033kg/h，排放浓度为5.49mg/m3；进入废气治理设施的氯化氢量为0.0169t/a，不考虑去除效率，则经治理设施处理后，氯化氢排放量为0.0169t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为1.17mg/m3。 非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）其他行业挥发性有机物排放建议值。氯化氢的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 - 未被收集的非甲烷总烃量约为0.0439t/a，未收集的氯化氢量约0.0019t/a，车间无组织排放。 - 1.2 排放口基本情况 - 项目混料搅拌、边角料破碎等工序产生的废气经袋式除尘器进行处理，对应的排放口编号为DA001；项目挤出、贴膜产生的有机废气，经集气设施收集，引入一套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，对应的有机废气排放口编号为DA002。排放口基本情况见下表。 表4-2 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 混料搅拌袋式除尘器排气筒出口; 112°46'31.89" 34°36'51.44"; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. DA002 挤出、贴膜工序配套的UV光氧催化+活性炭吸附装置出口; 112°46'31.70" 34°36'51.44"; 15; 0.4; 40; 一般排放口. 1.3 监测计划 本项目行业类别为“塑料板材（C29229）”，参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中相关内容，项目监测计划见下表。 表4-3 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001 混料搅拌配套袋式除尘器排气筒出口; 颗粒物; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求. DA002 挤出、贴膜工序配套的UV光氧催化+活性炭吸附装置出口; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求. 氯化氢; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 企业边界; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求. 氯化氢; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 颗粒物; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准. 车间外监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1标准要求. 1.4 环境影响分析 建设项目位于洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村，该区域环境空气属于二类。根据洛阳市发布的环境公报，项目所在评价区域为不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台一系列相关大气治理文件，通过治理区域环境质量状况逐步好转。 本项目营运期针对废气采取的措施为：混料搅拌、边角料破碎等工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放；挤出、贴膜工序产生的有机废气，经集气罩收集，经管道引入一套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，通过1根15m高排气筒排放；非甲烷总烃和颗粒物的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值、《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求，氯化氢的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2、废水 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 化粪池; 生活污水96t/a; COD; 350; 0.0336; /; 化粪池; 20%; 是; 280; 0.0269; 用于周边农田施肥. 氨氮; 30; 0.0029; 3%; 29.1; 0.0028. SS; 200; 0.0192; 40%; 120; 0.0115. 2.2水影响分析 （1）冷却循环水 本项目挤出过程板状制品离开模具后在水冷却作用下定型，项目配套建设有1个25m3的循环水池，冷却水循环使用，不外排。循环水约30m3/d，补充水量约为循环水量的10%，则补充水量约3m3/d（900m3/a）。 （2）生活污水 本次改建项目全厂劳动定员15人，均不在厂内食宿，年工作300d，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），每人生活用水按40L/d计，则用水量为0.6t/d，即180t/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.48t/d，即144t/a。职工生活污水主要污染物及浓度为COD 350mg/L、氨氮30mg/L、SS 200mg/L。 生活污水经厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，氨氮3%，SS40%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD 280mg/L、氨氮29.1mg/L，SS120mg/L，排放量为COD 0.0403t/a、氨氮0.0042t/a、SS0.0173t/a。 本项目化粪池容积为10m3，可储存生活污水约20天，能够满足需要，措施可行。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 3、噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自搅拌机、挤出机、牵引机、破碎机、风机等高噪声设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-5 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 /dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑外距离. 1; 生产车间; 搅拌机; 80; 基础减震，厂房隔声; 3; 51; 1; N2.5，E3， S47.5，W9; N72，E70， S46，W61; 昼间; 20; N53，E52， S32，W46; 东厂界17m，南厂界4m，北厂界26m，西厂界1m. 挤出机; 72; 基础减震，厂房隔声; 2; 40; 1; N13.5，E2， S36.5，W10; N49，E66， S41，W52; 昼间. 挤出机; 72; 基础减震，厂房隔声; 5; 40; 1; N13.5，E5， S36.5，W7; N49，E58， S41，W55; 昼间. 挤出机; 72; 基础减震，厂房隔声; 8; 40; 1; N13.5，E8， S36.5，W4; N49，E54， S41，W60; 昼间. 牵引机; 75; 基础减震，厂房隔声; 2; 28; 1; N25.5，E2， S24.5，W10; N47，E69， S47，W55; 昼间. 牵引机; 75; 基础减震，厂房隔声; 5; 28; 1; N25.5，E5， S24.5，W7; N47，E61， S47，W58; 昼间. 牵引机; 75; 基础减震，厂房隔声; 8; 28; 1; N25.5，E8， S24.5，W4; N47，E57， S47，W63; 昼间. 2; 破碎间; 破碎机; 80; 基础减震，厂房隔声; 11; 55; 1; N3，E4， S1，W1; N70，E68， S80，W80; 昼间; 20; N50，E48， S60，W60; 东厂界17m，南厂界55m，北厂界22m，西厂界7m. 表4-6 噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强 /dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 6000m3/h; 3; 55; 1; 85; 消声、隔声、减震; 昼间. 2; 风机; 6500m3/h; 5; 55; 1; 85; 消声、隔声、减震; 昼间. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2预测模式 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）确定预测模式。 点声源几何发散模式： TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； L(r)——受声点距离声源r米处的声级，dB(A)； L(ro)——离声源距离ro米处的声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r(o)——参考位置距声源的距离，m； 面源预测模式：设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，b>a。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 3.3噪声影响分析 厂界及敏感点噪声排放情况见下表。 表4-7 项目厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 厂界; 西场界; 49.7; /; /; 60; 达标. 东场界; 37.2; /; /; 达标. 南场界; 45.8; /; /; 达标. 北场界; 35.6; /; /; 达标. 敏感点; 缑氏村最近敏感点; 28.5; 48.4; 48.4; 55; 达标. 缑氏镇第一初级中学操场西北角; 30.2; 49.5; 49.6; 达标. 由上表可知，该项目建成后，四周厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求[昼间60dB(A)]。敏感点缑氏村最近敏感点、缑氏镇第一初级中学操场西北角处昼间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求[昼间55dB(A)]。因此项目营运产生的噪声对周围环境敏感点影响较小。 3.4噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划见下表。 表4-8 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界、南厂界、西厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 4、固体废物 本项目产生的一般固体废物主要为废包装袋、废壁纸、除尘灰和职工日常的生活垃圾；危险废物有废胶桶、废机油、废活性炭和废UV灯管。 4.1职工生活垃圾 本次改建项目劳动定员15人，生活垃圾产生量取0.5kg/（d·人），则产生量为7.5kg/d（2.25t/a），由垃圾桶收集，定期交由环卫部门运至垃圾填埋场处置。 4.2一般固废 ①废包装袋：原辅材料经使用后会产生部分废包装袋（一般固废代码为900-999-07），产生量约为0.2t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 ②废壁纸：滚切过程产生的边角料在破碎前进行壁纸清理，清理过程会产生废壁纸（一般固废代码为900-999-99），产生量约为0.05t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 ③除尘灰：项目除尘灰主要是袋式除尘器收集的粉尘量约为1.305t/a，收集后可回用于生产，不属于一般工业固废。 4.3危险废物 # 根据《国家危险废物名录（2021年版）》规定，以下废物均属于危险废物： # ①废机油：设备维修过程中产生的废机油（HW08：900-214-08），产生量约为0.1t/a，桶装收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 ②废胶桶：贴膜过程产生的废胶桶（HW49：900-041-49），产生量为200个/a，经收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 # ③废活性炭：项目收集进入UV光氧催化+活性炭吸附装置的有机废气量为0.3954t/a；其中活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按有机废气处理总量的71%计（0.2807t/a），根据《简明通风设计手册》中介绍，活性炭有效吸附量为qe=200g/kg，则所需活性炭用量为1.4035t/a。项目活性炭箱填充量为250kg/箱，则活性炭更换次数为6次/年，则废活性炭的产生量为0.25×6+0.2807=1.7807t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）类别为HW49其他废物，废物代码为：900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”。项目废活性炭在危废暂存间暂存后定期交有资质的单位处理。 ④废UV灯管：项目UV光解装置定期更换汞灯管。废汞灯管产生量约为0.02t/a，危废编号HW29：900-023-29。经收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-9 危险废物汇总一览表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1t/a; 设备维修; 液态; 高分子烃类化合物; 1年; T,I; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废胶桶; HW49; 900-041-49; 200个/年; 贴膜过程; 固态; 沾染的胶类; 1年; T. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.7807t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭和被吸附物; 6次/a; T. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.02t/a; UV光解; 固态; 含汞废物; 1次/a; T. 4.3.1 危险废物暂存间选址的可行性 危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表4-10 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间10m2; 废机油; HW08; 900-214-08; 杂物间内; 0.5m2; 危废间分区暂存; 0.15t; 半年. 2; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 4m2; 20个; 2个月. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4m2; 5t; 3个月. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.5m2; 0.5t; 1年. 本项目新建1个10m2危废暂存间，危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。对于危险固废暂存场所，建设单位还必须做到以下几点： a废物贮存容器应采用专用容器，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置。 b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 ②废机油的泄漏：事故一旦发生，污染物会进入地表水环境中，造成地表水水质污染；另外，污染物的渗透则会造成地下水的污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上； ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤沿危废暂存间边界设置20cm高的围堰，防止危险废物泄漏对环境造成较大影响。 ⑥危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 综上统计，本项目固体废物产生情况见下表。 表4-11 固体废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 职工生活; # 生活垃圾; # /; # /; # /; # /; # 1.5; # 垃圾桶; # 环卫部门处理; # 1.5. # 生产过程; # 废包装材料; 一般固废900-999-07; # /; # 固态; # /; # 0.2; # 一般固废暂存场地; # 外卖; # 0.2. # 清理边角料过程; # 废壁纸; 一般固废900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.05; # 一般固废暂存场地; # 外卖; # 0.05. # 设备维修; # 废机油; # 危险废物HW08 900-214-08; # 高分子烃类化合物; # 液态; # T,I; # 0.1; # 桶装; # 交由有危废处置资质单位处置; # 0.1. # 贴膜过程; # 废胶桶; # 危险废物HW08 900-041-49; # 沾染胶类; # 固态; # T; # 200个; # 专门堆场; # 200个. # 废气治理; # 废活性炭; # 危险废物 # HW49 # 900-039-49; # 活性炭和被吸附物; # 固态; # T; # 1.7807; # 袋装; # 1.7807. # 废气治理; # 废UV灯管; # 危险废物 # HW29 # 900-023-29; # 含汞废物; # 固态; # T; # 0.02t/a; # 桶装; # 0.02t/a. - 5、地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废胶桶、废UV灯管、废活性炭及桶装的废机油等，危险废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 经分析本项目所涉及的物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、“三本账”分析 本项目扩建前后全厂污染物排放量及变化情况见下表“三本账”所示。 表4-12 本项目扩建后全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目名称; 污染物; 现有工程排放量; 以新代老消减量; 本工程排放量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0; 0; 0.1297; 0.1297; +0.1297. 非甲烷总烃; 0; 0; 0.1230; 0.1230; +0.1230. HCl; 0; 0; 0.0188; 0.0188; +0.0188. 废水; 废水排放量; 48; 48; 144; 144; +96. COD; 0.0134; 0.0134; 0.0403; 0.0403; +0.0269. 氨氮; 0.0014; 0.0014; 0.0042; 0.0042; +0.0028. SS; 0.0058; 0.0058; 0.0173; 0.0173; +0.0115. 固废; 废包装袋; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2; +0. 废壁纸; 0; 0; 0.05; 0.05; +0.05. 生活垃圾; 0.75; 0.75; 2.25; 2.25; +1.5. 废机油; 0; 0; 0.1; 0.1; +0.1. 废胶桶; 0; 0; 200个/a; 200个/a; +200个/a. 废活性炭; 0; 0; 1.7807; 1.7807; +1.7807. 废UV灯管; 0; 0; 0.02; 0.02; +0.02. 备注：固废以产生量计. 7、环保措施及投资估算 本项目总投资为80万元，其中环保投资为14.2万元，占总投资的17.75%，具体环保投资估算见下表。 表4-13 环保措施与投资一览表 产污工序; 环保设施名称; 投资额 （万元）. 废气; 搅拌、破碎等工序; 二次密闭间、破碎间、3个集气罩、1套袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; 8. 挤出、贴膜工序; 6个集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）; 5. 废水; 生活污水; 化粪池10m3; 利用现有. 噪声; 产生噪声各设备; 基础减震; 0.5. 一般固体废物; 原料包装、废壁纸; 一般固废暂存间10m2; 0.2. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 利用现有. 危险废物; 废机油; 危废暂存间10m2; 0.5. 废胶桶. 废活性炭. 废UV灯管. 合 计; 14.2. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （搅拌、破碎等工序） | 颗粒物 | 搅拌机处二次密闭，破碎间，3个集气罩+袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | DA002 （挤出、贴膜工序） | 非甲烷总烃 | 6个集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求 |
|  |  | HCl |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求 |
|  | 车间无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 利用现有化粪池10m3 | 不外排 |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效连续A声级 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的废包装袋经收集后暂存厂区一般固废暂存区（1处10m2），定期外售综合处置；除尘灰经收集后外售处理；生活垃圾交由环卫部门清运处理；产生的危险废物经收集后暂存场区危废暂存间（1处10m2），定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废胶桶、废UV灯管、废活性炭及桶装的废机油等，危险废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排放口规范化设置，粘贴标识牌； （2）依据行业规范制定自行监测计划； （3）建立环境管理台帐制度，落实环境管理台账记录责任人，明确工作职责； （4）项目实施后，按《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南）（2021年修订版）相关要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市偃师区缑氏镇缑氏村甜馨扣板厂年产6万平方塑料扣板改建项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 |  |  | 0.1297t/a |  | 0.1297t/a | +0.1297t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 0.1230t/a |  | 0.1230t/a | +0.1230t/a |
|  | 氯化氢 | 0 |  |  | 0.0188t/a |  | 0.0188t/a | +0.0188t/a |
| 废水 | COD | 0.0134t/a |  |  | 0.0403t/a | 0.0134t/a | 0.0403t/a | +0.0269t/a |
|  | 氨氮 | 0.0014t/a |  |  | 0.0042t/a | 0.0014t/a | 0.0042t/a | +0.0028t/a |
|  | SS | 0.0058t/a |  |  | 0.0173t/a | 0.0058t/a | 0.0173t/a | +0.0115t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0.2t/a |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0 |
|  | 废壁纸 | 0 |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 生活垃圾 | 0.75t/a |  |  | 2.25t/a | 0.75t/a | 2.25t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废胶桶 | 0 |  |  | 200个/a |  | 200个/a | +200个/a |
|  | 废活性炭 | 0 |  |  | 1.7807t/a |  | 1.7807t/a | +1.7807t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①