报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南讯泰铝业有限公司冷轧生产线技术改造项目

建设单位（盖章）：河南讯泰铝业有限公司

编制日期：2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南讯泰铝业有限公司冷轧生产线技术改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2209-410381-04-02-588908 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 牛* | 联系方式 |  | 183* |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区顾县镇回龙湾村4组（洛阳市偃师区先进制造业开发区） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度49分28.600秒，34度40分25.570秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3262铝压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九 有色金属冶炼和压延加工业 32 65 有色金属压延加工325 |  |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展与改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 15 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 1.5 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 专题设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目厂界外500m范围内有环境空气保护目标回龙湾村，但排放废气中不涉及有毒有害污染物。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 不涉及; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 按照《中共河南省委河南省人民政府关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（豫发〔2021〕21号）等工作部署和要求，洛阳市偃师区成立了洛阳偃师区先进制造业开发区，并委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制了《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》，规划对原偃师产业集聚区规划方案进行适当调整，同时整合偃师区顾县工业园、鞋业产业园等，新增东南板块。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2023]103号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ### 1.《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》及其规划环评 1.1规划范围 洛阳偃师区先进制造业开发区整体空间发展布局结构为“一园区三板块”，“三板块”分别为北环板块、岳滩板块、东南板块，本次规划各板块结合洛阳市国土空间规划开发边界和现状产业发展态势，对板块边界进行优化，规划总用地面积约21.44平方公里。 北环板块：位于偃师中心城区西北区域，空间范围为东至华润热电，西至龙海玻璃，南至陇海铁路，北至邙山大道、招商大道北侧300米，片区范围面积约5.09平方公里。 岳滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至恒东新能源，南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约3.75平方公里。 东南板块：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起S539、商汤大道、规划岭西路，东至洛河堤、干沟河堤、规划岭东路，北至陇海铁路、滨河南路、郑西高铁，南至规划岭南路，片区范围面积约12.60平方公里。 本项目位于东南板块范围内。 1.2产业定位 以无机及有色金属新材料、装备制造、节能环保产业作为洛阳偃师区先进制造业开发区的主导产业。 1.3产业布局 洛阳偃师区先进制造业开发区以无机及有色金属新材料、装备制造、节能环保产业为三大主导产业，综合考量开发区现有产业基础与未来发展趋势，合理布局产业开发区产业门类，形成“一区三板块”的产业布局结构，“一区”为洛阳偃师区先进制造业开发区；“三板块”分别北环板块、岳滩板块、东南板块，分别重点发展分子筛、信息显示、有色金属为主的新材料产业，三轮摩托、新能源车、智能装备为主的装备制造业，节能环保、新能源、储能备制造产业，有色金属及特种电缆制造产业，新材料、新装备产业，制鞋产业等。 1.4本项目相符性分析 项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区东南板块顾县片区，占地属于工业用地，项目建设符合集聚区用地规划要求。本项目为有色金属压延加工行业，与主导产业相符，有利于促进开发区经济发展。项目与洛阳偃师区先进制造业开发区用地规划及产业布局位置关系见附图。 1.5洛阳偃师区先进制造业生态环境准入清单 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单见下表。 表1-2 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 类别; 要求; 本工程. 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）淘汰、限制类项目，属于允许类项目。. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或与主导产业具备一定的相关性，属于主导产业上下游产业延伸链项目。; 本项目为铝压延加工行业，与开发区主导产业具备一定的相关性。. 从严控制新增高污染、高耗能、高排放、高耗水项目建设，开发区入区两高项目应符合有关产业规划，应满足有关产能置换及环境管理文件要求（豫环文〔2021〕100号文等）。原则上禁止新改扩建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、普通平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）入驻开发区。; 本项目为有色金属压延加工项目，建设性质为改建，不新增产能。不属于高污染、高耗能、高排放、高耗水的项目，不属于“两高”项目，不属于左列禁止入驻项目。. 禁止涉及炼化、硫化工艺项目和有毒材料的人造革、发泡胶等项目入驻。; 不涉及. 原则上禁止独立电镀项目入驻。; 不涉及. 强化煤炭消费总量管控，严格控制新增燃煤项目，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实煤炭减量替代。; 不涉及. 禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。; 本项目新增1台燃气锅炉，所用能源为天然气，不涉及高污染燃料的使用。目前项目所在开发区未实现集中供热。. 生产工艺与装 备水平; 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。其他绩效分级重点行业新建、改建、扩建项目应达到B级及以上要求。; 本项目为有色金属压延加工行业，建设性质为改建，不属于“两高”行业，采用目前行业内先进的工艺和装备；经对照国家绩效分级相关内容，项目达到B极要求。. 禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂等项目。; 不涉及. 禁止物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施；禁止露天喷漆项目。; 本项目生产车间全密闭，生产设备均安装于密闭生产车间内。生产过程不涉及喷漆。. 污染控制; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入开发区污水处理厂处理，生产废水不得直排外环境。; 项目不属于废水水量较大、水质浓度较高、对开发区污水处理厂易造成冲击、影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目。 项目产生的废水经隔油+气浮处理后，近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂。. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行大气污染物特别排放限值。. 入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目需实行排放等量置换或减量置换，禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 项目新增污染物总量指标从区域进行倍量替代，满足区域替代的有关要求；项目不涉及重金属排放。. 涉及VOCs废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺，对于VOCs产生浓度高、气量大的涉VOCs重点行业项目，应采用RTO或催化燃烧等高效处理工艺，其他涉VOCs项目应采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 现有工程涉及VOCs的排放，冷轧工序VOCs治理措施为全油回收系统，全油回收装置包括油雾冷凝吸收、解吸、轧制油回收多个环节，属于目前铝压延加工行业内较为成熟的高效油雾回收处理措施；退火炉产生的VOCs治理措施为油雾净化+活性炭吸附，属于组合工艺，根据验收监测数据，VOCs均可达标排放。 改建内容主要新增拉弯矫直机、冲卷机和锅炉，不涉及VOCs。. 环境风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。; 本项目环境风险等级为简单分析，按要求采取相应的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。. 入区项目应按照有关行业规范要求，建设初期雨水池和事故水池，做好事故风险管控联动，防止初期雨水及事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 原料、产品堆存以及生产、转运过程均位于封闭车间内，初期雨水为较干净雨水，可不设初期雨水池。. 涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 项目不属于涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位。. 资源利用; 入区项目在条件具备的情况下，应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目生产用水主要用于拉弯矫直的冲洗，不具备中水回用的条件。. 入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，按照国内先进水平进行建设。. 2.河南省生态环境厅关于《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》的审查意见（豫环函[2023]103号） 表1-3 与豫环函[2023]103号文相符性分析 相关内容; 具体内容; 本工程相符性. 三、对规划优化调整和实施的意见; （二）加快推进产业转型。开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为有色金属压延加工行业，项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，确保与生态环境保护相协调。. （三）优化空间布局严格空间管控。进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 项目位于偃师区顾县镇，项目用地为工业用地，符合相关规划要求，项目建设不会对文物造成影响。. （四）强化减污降碳协同增效。根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 改建项目不涉及挥发性有机物、工业炉窑，项目符合大气、水、土壤污染防治相关要求，锅炉排放污染物满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)排放标准要求，新增NOx在区域内进行倍量替代。. （五）严格落实项目入驻要求。严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）、使用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）；禁止新建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目、废水直接外排环境的项目。; 项目符合《报告书》生态环境准入要求，项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目。. （六）加快开发区环境基础设施建设。建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快实施北环板块配套污水管网铺设工程，加快东南板块顾县片区依托的偃师区第四污水处理厂及配套污水管网的建设，根据开发时序适时建设东南板块山化片区污水处理厂，根据确保企业外排废水全部有效收集，开发区各污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准；不断提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区东南板块顾县片区，生产废水经厂内污水处理设施预处理后，近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂；项目一般固废经暂存后外售，危废分类收集经危废间暂存后交有资质单位进行处置，收集、贮存、转运等严格按照危废相关规定进行，确保100%安全处置。. 综上分析，本项目建设符合洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单要求条件，也符合洛阳偃师区先进制造业开发区环境影响报告书审核意见中的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于偃师区顾县镇回龙湾村，根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政办[2020]37号）,项目不涉及生态保护红线。 距离本项目最近的集中式饮用水水源地为顾县镇饮用水水源地（项目西南侧），最近距离为2.76km；距离本项目最近的文物为偃师商城遗址，本项目位于其建设控制地带外南侧4.7km。本项目不在生态保护红线内。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》可知，洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市生态环境保护委员会办公室印发了《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号），洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室印发了《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。 本工程采取先进有效的环保治理措施，项目实施后废气、噪声均达标排放；改建项目不新增生活污水；拉弯矫直机产生的废水经隔油+气浮处理后，与纯水制备反冲洗废水一并，近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂。燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气达标排放。项目厂区按照要求进行防渗后，对周围地下水和土壤环境影响不大；固体废物均能够合理处置或综合利用。根据环境影响预测结果分析，本工程建设对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能和天然气，属于清洁能源，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区顾县镇，根据洛阳市生态环境准入清单及偃师区生态环境准入清单，其环境管控单元编码为ZH41038120003，属于偃师区重点管控单元，环境要素类别属于大气环境重点管控区。 表1-4 偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 类别; 管控要求; 本项目; 相符性. 大气高排放区; 空间布局约束; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 2、新建涉高VOCs 排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的， 要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 本项目位于顾县镇，属于大气高排放区。 1.本项目属于改建项目，生产过程使用的能源为电能和天然气，不涉及高污染燃料； 2.本项目所属行业类别为有色金属压延加工，建设性质为改建，主要新增拉弯矫直机、冲卷机和锅炉，不涉及VOCs的排放； 3.本项目属于改建项目，现有工程具有完善的环评、排污许可和验收手续，不属于“散乱污”企业； 4.本项目不属于工业涂装、塑编、鞋业企业； 5.本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区，以铸轧铝卷为原材料进行加工，属于铝深加工行业企业； 6.不涉及； 7．本项目属于有色金属压延加工企业，位于偃师区先进制造业开发区。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1.本项目建设性质为改建，生产过程使用的能源为电能和天然气，不涉及高污染燃料； 2.本项目不属于左侧所列重点行业，锅炉排放污染物满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)排放标准要求。 3.本项目不涉及VOCs的排放。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）中鼓励类、限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2022年9月16日在偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2209-410381-04-02-588908。 3.与《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-5 项目与偃环委办〔2023〕3号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天保卫战实施方案. （一）持续推进产业结构优化调整; 1加快传统产业集群升级改造。组织对耐火材料、工业涂装等行业产业集群开展排查摸底，2023年6月底前建立重点行业产业集群及园区清单台账，研究制定“一群一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准。根据产业集群特点，切实提升产业发展质量和环境治理水平，培育一批绿色工厂，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。; 本项目为有色金属压延加工行业，不属于左侧所列行业，项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区。; 相符. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目为有色金属压延加工行业，不属于左侧所列行业。锅炉以燃气为原料，安装低氮燃烧器，燃烧废气可达标排放。; 相符. （六）加快挥发性有机物治理; (1)按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目不在左侧所列行业之内，不涉及含VOCs原辅材料的使用。; 相符. 偃师区2023年碧水保卫战实施方案. （六）开展污水资源化利用; 17.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。; 本项目拉弯矫直机采用蒸汽清洗，清洗废水经隔油+气浮处理后，排入污水处理厂进一步处理。废水经处理后，不具备循环利用的条件。; 相符. 19.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在农副食品加工、印染等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目不属于左侧所列重点水污染物排放行业。; 相符. 偃师区2023年深入打好净土保卫战实施方案. （一）加强土壤污染风险管控; 9.严格控制涉重金属企业污染物排放。全面排查本辖区内以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业企业信息，将其纳入全口径涉重金属重点行业企业清单；新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”，省级重点区域减量替代比例不低于1.2:1，其他区域减量替代比例不低于1.1:1。; 本项目不涉及重金属。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合偃环委办〔2023〕3号文相关要求。 - 4.《偃师区2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2020〕12号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-6 偃环攻坚办[2020]12号文件相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”等控制措施；工业堆场在严格落实“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的控制措施。全市铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 项目生产位于密闭生产车间内，车间地面已采取硬化处理，各作业区分工明确，原料和成品均位于生产车间内，未露天堆放。; 相符. 2; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于有色金属压延加工项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求。 - 5 项目与《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》偃环委办[2023]5号相符性分析 表1-7 项目与偃环委办[2023]5号相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、制鞋等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向及挥发性有机物含量。; 本项目属于有色金属压延加工业，不属于左侧所列行业。; 相符. （三）强化收集效果，减少无组织排放. 9、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。; 本项目不属于工业涂装、包装印刷业。现有工程产生VOCs的生产环节为轧制油槽，轧制油槽为半地下结构，因工艺的特殊性，轧制油池无法全密闭。企业采用局部收集方式（在轧机和退火炉上方设置半包围式集气罩，负压运行），距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。改建项目不涉及VOCs的排放。; 相符. （四）提升治理水平，全面达标排放. 10、取缔简易低效治理设施。在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排放，重点关注单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，现有工程冷轧工序有机废气治理措施为全油回收装置，退火炉有机废气治理措施为油雾净化+活性炭吸附装置，能确保废气污染物稳定达标。改建项目不涉及VOCs的排放。; 相符. ### 根据上表分析，项目的建设符合《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》偃环委办[2023]5号的相关要求。 # 6.与有色金属压延行业绩效分级指标相符性分析 本项目行业类别为有色金属压延加工业，建设性质为改建，仅对冷轧工艺进行技改。根据洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。本项目与B级要求符合性分析如下： 表1-8 与有色金属压延行业绩效分级B级指标相符性分析 差异化指标; B级企业; 项目建设情况; 符合性. 能源类型; 以电、天然气、煤制气作为能源; 本项目能源为电和天然气; 符合. 污染治理设施; 1.除尘采用布袋除尘设施； 2.氟碳喷涂工序废气经收集后采用预处理+吸附； 3.油雾采用多级回收治理技术。; 1.现有工程除尘设施为袋式除尘器； 2.不涉及氟碳喷涂工序； 3.现有工程冷轧线中的轧机产生油雾，油雾采用全油回收装置进行处理。全油回收装置包括油雾冷凝吸收、解吸、轧制油回收多个环节，属于目前铝压延加工行业内较为成熟的高效油雾回收处理措施。根据现有工程验收监测数据，非甲烷总烃可达标排放。; 符合. 排放限值; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、100、100mg/m3。; 由企业例行监测及在线监测数据可知，现有工程工业炉窑PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于2.03、6.94、25.15mg/m3。经预测，改建项目燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于3.4、3.4、29mg/m3。; 符合. 无组织排放; 1.物料储存：（1）煤、焦粉等燃料储存场，采用封闭或半封闭（仓、库、棚）；料场至少两面有围墙（围挡）及屋顶，并采取喷淋等抑尘措施；（2）涉VOCs物料以及废料（渣、液）应储存在密闭容器，并存放在封闭储存室； 2.物料转移和输送：（1）粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送时，应采取密闭或覆盖等抑尘措施；转移、输送、装卸过程中应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施；（2）除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；（3）转移和输送VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器； 3.工艺过程：（1）铝渣搓灰或铜渣分离操作应采用密闭设备或密闭车间内进行，设置废气收集系统，收尘粉尘至除尘设备；（2）熔炼炉应设置废气收集系统，收集烟尘引至除尘设备。; 1.（1）不涉及煤、焦粉等燃料储存场；（2）现有工程涉及轧制油的储存，储存在密闭油池内。 2.（1）现有工程扒渣产生的铝灰渣密闭转移、输送；（2）除尘器卸灰口密闭；（3）轧制油采用密闭管道进行输送。 3.（1）现有工程铝灰渣处理系统为密闭设备，设置废气收集系统，收尘粉尘至除尘设备；（2）现有工程熔炼炉设置废气收集系统，收集烟尘引至除尘设备。; 符合. 监测监控水平; 未达到A及要求； A级要求：重点排污企业的熔炼炉等主要废气排放口安装CEMS，数据保存一年以上；熔炼炉烟气等对应污染治理设施接入DCS，记录企业环保设施运行主要参数和生产过程主要参数，DCS数据保存一年以上；VOCs治理设施安装监控或分表记电；具备对全厂视频监控、CEMS监控、污染物治理设施运行、主要生产设施运行等相关数据集中调控的能力。; 现有工程熔炼炉配套的排气筒安装在线监测，厂区安装视频监控。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫和脱硝剂添加量和时间、含烟气量和污染物出口浓度的月度DCS曲线图等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录）; 企业现有工程环保档案、台账记录齐全。; 符合. 运输方式; 1.物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%； 2.厂区运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%； 3.厂区非道路移动机械达到国三级以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%; 物料公路运输及厂区运输车辆达到国五及以上排放标准；厂区非道路移动机械达到国三级以上排放标准。; 符合. 运输监管; 参照《中污染天气重点行业移动园应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 建立门禁系统和电子台账; 符合. 综上，项目与有色金属压延行业绩效分级指标要求相符，能达到B级。 - 7 项目与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 对照《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-9 项目与豫环委办〔2023〕3号文相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 二、大气减污降碳协同增效行动; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到 A 级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到 B 级以上绩效水平。; 本项目为有色金属压延加工行业，不属于两高项目，符合“三线一单”、规划环评、区域污染物削减等要求，不属于高耗能、高排放、低水平项目；不属于左列禁止新增产能项目；本次进行环评并强化“三同时”管理；本项目建设性质为改建，污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级绩效水平。; 相符. 依法依规淘汰落后产能。修订《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实国家《产业结构调整指导目录》，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，实施落后产能“动态清零”。; 本项目属于有色金属压延加工行业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）淘汰、限制类项目，属于允许类项目，项目目前已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案。; 相符. 实施工业炉窑清洁能源替代。推动陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造等行业炉窑实施清洁能源替代。大力推进电能替代煤炭，加快淘汰不能稳定达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业窑炉；在不影响民生用气稳定、已落实合同气源的前提下，稳妥有序引导以气代煤。; 现有工程工业炉窑以天然气为能源，属于清洁能源。改建项目不涉及工业炉窑。; 相符. 三、工业污染深度治理攻坚行动; 实施工业污染排放深度治理。推进玻璃、煤化工、无机化工、化肥、有色、铸造、石灰、砖瓦、耐火材料、炭素、生物质锅炉、生活垃圾焚烧等行业锅炉炉窑深度治理，全面提升治污设施处理能力和运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，确保稳定达标排放。; 改建项目以天然气为能源，设备安装低氮燃烧器，各污染物可稳定达标。; 相符. 开展低效治理设施提升改造。重点行业环境绩效 A、B 级企业按照绩效分级指标要求安装分布式控制系统（DCS）等，实时记录生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，妥善保存相关历史数据。; 本项目按照绩效B级企业按照绩效分级指标要求安装分布式控制系统（DCS）等，实时记录生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，妥善保存相关历史数据。; 相符. 夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案. 二、含 VOCs 原辅材料源头替代行动; 加快实施低 VOCs 含量原辅材料替代。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉 VOCs 产品类型、原辅材料使用量，建立清单台账，每年指导企业制定低 VOCs原辅材料替代计划。工程机械制造、家具制造、钢结构、包装印刷、制鞋、人造板及其他含涂装工序行业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低 VOCs 原辅材料；汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低 VOCs 含量涂料；房屋建筑和市政工程全面推广使用低 VOCs 含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低 VOCs 含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。原辅材料 VOCs 含量应满足低 VOCs 原辅材料含量限值。; 现有工程和改建项目不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 相符. 三、VOCs 污染治理达标行动; 持续深化 VOCs 无组织排放整治。动态更新有机废气收集设施、泄漏检测与修复（LDAR）、挥发性有机液体储罐、有机液体装卸、敞开液面清单台账，实施含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，对达不到无组织排放治理要求的实施限期治理，提升废气收集率，在保证安全生产前提下，做到“应收尽收”。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于 0.3 米/秒；鼓励使用推拉式等硬质围挡进行封闭，尽可能缩小集气罩和污染源点的距离。; 现有工程冷轧工序使用轧制油，集气罩开口面最远处的VOCs控制风速高于0.3m/s。改建项目不涉及VOCs。; 相符. 大力提升 VOCs 治理设施去除效率。全面排查 VOCs 治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与 VOCs 废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术；高浓度废气，优先进行溶剂回收预处理，难以回收的，采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用催化燃烧工艺的企业使用合格的催化剂并足额添加，高温焚烧温度不低于 760 摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于 300 摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于 1 年。; 现有工程冷轧工序使用轧制油，产生的有机废气治理措施为集气罩+全油回收装置，退火炉有机废气治理措施为油雾净化+活性炭吸附，满足治理要求。改建项目不涉及VOCs。; 相符. 根据上表分析，项目符合《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）的文件要求。 ### 8．《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 2021年10月8日中共中央、国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》发布，与本项目有关条文为“第八章强化环境污染系统治理第二节加大工业污染协同治理力度推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资” 项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。” 依据河南省生态环境厅关于对《河南省黄河生态保护条例（草案）征求意见的通知》：“禁止在干流和一级支流岸线1km内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目及相关产业园区”。本项目为有色金属压延加工行业，距离黄河一级支流伊洛河4.2km，不在一公里范围内，且本项目不属于禁止建设的化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目。本项目锅炉安装低氮燃烧器，废气达标排放；项目不新增生活污水，拉弯矫直机产生的废水经隔油+气浮处理后，与纯水制备系统产生的废水一并，近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂。项目符合黄河流域的高质量发展。 ### 9.《黄河流域生态环境保护规划》相符性分析 本项目与黄河流域生态环境保护规划相符性见下表。 表1-10 本项目与《黄河流域生态环境保护规划》相符性分析 序号; 规划章节; 内容; 本项目; 相符性. 1; 保障重点区域空气质量达标; 按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，实施燃煤锅炉和工业炉窑大气污染综合治理，到2025年，黄河流域80%的工业炉窑完成大气污染综合治理，实现达标排放。县级及以上城市建成区和大气污染防治重点区域基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，非重点区域基本淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。开展建材、农药、煤化工、石化、化肥、铸造、压延、有色金属等行业综合治理，进一步强化设备密闭化改造和治理设施提标改造，推进全流程排放管理。加强大宗物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放控制，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等措施有效提高废气收集率。; 本项目锅炉所用能源为天然气，废气各污染物排放浓度满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)排放标准要求。项目整个生产过程在全密闭的车间内进行。; 相符. 2; 加强环境风险源头防控; 强化企业环境风险管控。以黄河干流及主要支流为重点，严控石化、化工、原料药制造、印染、化纤、有色金属等行业企业环境风险。加强企业突发环境事件应急预案备案管理，开展基于环境风险评估和应急资源调查的应急预案修编。督促推进企事业单位按要求开展环境风险隐患排查治理，实施分类分级管理。针对企业产业类别、空间位置、风险特征、环境应急资源状况等，筛选一批企业环境风险管控典型样板。; 本项目为有色金属压延加工行业，在现有厂区内进行改建，改建项目在认真落实相关事故防范措施和应急措施的前提下，项目厂区环境风险处于可防控水平。; 相符. 由上表分析可知，本项目符合《黄河流域生态环境保护规划》相关要求。 ### 1.10《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号） 本项目与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号）相符性见下表。 表1-11 本项目与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号）相符性分析 序号; 规划章节; 内容; 本项目; 相符性. 1; 保障重点区域空气质量达标; 我省沿黄重点地区要组织对本地区现有已备案但尚未开工建设的拟建工业项目进行清查，对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评、国土空间用途管制以及能耗、水耗等有关要求的项目一律停止推进。拟建工业项目应调整转入合规工业园区，其中高污染、高耗水、高耗能项目(附件4)应由省辖市相关部门对是否符合产业政策、产能置换、环境评价、耗煤减量替代、空间规划、用地审批、规划许可等管控要求进行会商评估，经评估确有必要建设且符合相关要求的，一律转入合规工业园区。各地汇总形成清理工作情况报告，附拟建高污染、高耗水、高耗能项目表(附件5)、不在合规工业园区的拟建项目整改情况表。; 本项目已在偃师区发改委备案，符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评的要求，不属于高耗能、高耗水项目。项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区，该园区已完成规划环评，属于合规工业园。; 相符. 由上表分析可知，本项目符合《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来及概况 河南讯泰铝业有限公司成立于2020年4月，厂址位于偃师区顾县镇回龙湾村。2020年企业投资建设“河南讯泰铝业有限公司年加工80000吨铝材项目”，2021年6月10日，洛阳市生态环境局偃师分局对该项目进行了批复，批复文号为偃环监表[2021]70号。环评及其批复建设内容为：6套熔化-保温炉、12台铸轧机、5台退火炉、2台轧机+轧制油过滤系统、1台拉弯矫直机、3台剪板机、1套纯水制备系统、2套铝灰渣处理系统。2023年9月，企业完成了“河南讯泰铝业有限公司年加工80000吨铝材项目（一期工程）”的验收，验收内容为：2套熔化-保温炉、4台铸轧机、3台退火炉、1台轧机+轧制油过滤系统、1台剪板机、1套纯水制备系统、1套铝灰渣处理系统。在建工程为：2套熔化-保温炉、4台铸轧机、1台轧机+轧制油过滤系统、1台拉弯矫直机、2台退火炉、1台剪板机、1套铝灰渣处理系统。不再建设内容：2套熔化-保温炉、4台铸轧机、1台剪板机。因考虑到厂区空间受限，2套熔化-保温炉、4台铸轧机、1台剪板机不再建设（承诺书见附件）。新增设备在西车间原预留区域内进行安装。 在实际生产中，越来越多的客户提高了对产品质量和外观的要求。现有工程设置1套拉弯矫直机对部分产品（约1.0万吨铝卷）进行矫直，拉弯矫直机采用高压喷洒清洗剂溶液的方式进行铝板清洗。经市场调查发现，拉弯矫直机采用蒸汽清洗铝板，不仅不需要外加清洗剂，还可更高效的清洗铝板表面的油污，有利于改善产品质量和外观。因需要进行拉弯矫直的产品比例增加（约2.0万吨铝卷），企业拟增加1套拉弯矫直机，并配套建设1台燃气锅炉供2套拉弯矫直机使用；为了提高铝卷头尾料切除及切边的精准度、减少边角料的产生量，企业拟增加1套冲卷机，代替冷轧机对铝卷头尾料进行切边处理。 基于以上原因，企业拟投资1000万元建设“河南讯泰铝业有限公司冷轧生产线技术改造项目”。本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）中鼓励类、限制和淘汰类名录内，属允许建设项目。另外《铝行业规范条件》（2020）包括铝土矿、氧化铝、电解铝和再生铝企业，没有对铝压延深加工项目作出限制要求。因此，项目的建设符合国家产业政策的要求，建设单位于2022年9月16日取得了偃师区发展和改革委员会项目备案证明，项目代码：2209-410381-04-02-588908。 经查阅环境保护部2020年11月30日第16号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32-65 有色金属压延加工 325”之列，“全部”应编制环境影响报告表。本项目环境影响评价类别为环境影响报告表。为此，河南讯泰铝业有限公司委托河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作（详见附件1：委托书）。 1.1 建设内容 本次改建对象为冷轧工艺，不涉及铸轧内容。改建工程建设内容主要为：在已建成西车间内安装1台冲卷机、1台拉弯矫直机2#和1台燃气锅炉，同时对1台拉弯矫直机2#进行技改。主要工程内容见下表。 表2-1 改建工程内容一览表 类别; 名称; 内容; 备注. 主体工程; 西生产车间; 内设1台冲卷机、1台拉弯矫直机1#+2#、1台燃气锅炉（设计生产能力1t/h）。; 新增，拉弯矫直机1#改造成蒸汽清洗. 辅助工程; 纯水制备; 1套纯水制备系统，制水能力1t/h。为燃气锅炉提供纯水。; 新增. 环保设施; 废气; 燃气锅炉; 低氮燃烧器+1根18m排气筒（DA006）。; 新增. 废水; 拉弯矫直机; 依托在建工程污水处理设施，处理工艺为“隔油+气浮”，处理能力2.0t/h。预处理后的废水进污水处理厂处理。（近期进偃师区枣庄污水处理厂，远期进偃师区第四污水处理厂。）; 依托. 纯水制备设备; 设备反冲洗废水及浓水，进污水处理厂处理。（近期进偃师区枣庄污水处理厂，远期进偃师区第四污水处理厂。）; /. 冷却塔; 冷却塔定期排水，近期进偃师区枣庄污水处理厂，远期进偃师区第四污水处理厂。; /. 表2-2 依托工程内容一览表 类别; 名称; 内容; 依托可行性. 辅助工程; 办公楼; 3F，面积840m2; 不新增劳动定员，依托可行。. 公用工程; 供水工程; 供水来自顾县镇供水管网; 在现有厂区安装设备，依托可行。. 排水工程; 厂区内设排水管网。含油废水经“隔油+气浮”处理与纯水制备产生的废水，近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂；生活污水经化粪池处理后，近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂。; 厂区内及周边排水管网齐全，依托可行。. 供电工程; 由顾县镇电网统一供应。; 拟建项目无新增大功率设备，依托可行。. 天然气供给; 天然气管道。; 厂区内预留有天然气管道，依托可行。. 储运工程; 仓库; 新建一座仓库，仓库规格72m×40m×14m。; 本项目产品不新增，依托可行。. 环保工程; 生活污水; 1座处理能力约1.5m3/h的化粪池。; 不新增职工人数，依托可行。. 生产废水; 含油废水经“隔油+气浮”处理与纯水制备产生的废水，近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂；生活污水经化粪池处理后，近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂。; 本项目建成后全厂含有废水量为1.28t/d，现有“隔油+气浮”设施的处理能力为2.0t/h。考虑后期发展含油废水处理设施预留足够的余量，“隔油+气浮”设施前设置调节池（约6立方），废水暂存后，集中时间进行处理。依托可行。. 生活垃圾; 厂区和车间设若干垃圾箱; 不新增职工人数，依托可行。. 一般固废; 厂区南侧设1个15m2的一般固废暂存间; 本项目不新增固废种类，一般固废产生量减少，依托可行。. 危险废物暂存间2#; 厂区南侧设1个15m2危险废物暂存间（用于储存废油等）; 项目建成后，全厂废油产生量几乎无变化，日常做好及时转移，依托可行。. 1.2 主要产品及产能 改建项目仅对冷轧生产工艺进行技改，目的是改善产品质量和产品外观平整度、增加切边精度、减少切余料产生量，不新增产品种类及产能。改建前后主要产品及产能见下表。 表2-3 改建前后主要产品和产能一览表 主要生产单元名称; 产品名称; 型号; 改建前（现有+在建）; 改建后; 变化量; 备注. 产能; 产能. 铝箔材生产; 铝箔材; 厚度0.1~0.2mm; 23000t/a; 23000t/a; 0; 各种产品均需采用新增的冲卷机切除头尾料，各产品均根据客户需求选择是否经退火、剪切、拉弯矫直机加工. 铝板带生产; 铝板带; 厚度0.2~0.9mm; 10000t/a; 10000t/a; 0. 厚度0.9~2.0mm; 10000t/a; 10000t/a; 0. 厚度2.0~7.0mm; 10000t/a; 10000t/a; 0. 合计; 53000t/a; 53000t/a; 0. 1.3 产能核算 环评及其批复内容为建设6套熔化-保温炉、12台铸轧机、5台退火炉、2台轧机+轧制油过滤系统、1台拉弯矫直机、3台剪板机、1套纯水制备系统（和铸轧机冷却塔配套使用）、2套铝灰渣处理系统，产能为80000t/a铝板带/箔材。 实际建设过程中，因厂区空间受限，企业决定建设4套熔化-保温炉、8台铸轧机、5台退火炉、2台轧机+轧制油过滤系统、2台剪板机、1套纯水制备系统、2套铝灰渣处理系统。其中2套熔化-保温炉、4台铸轧机、3台退火炉、1台轧机+轧制油过滤系统、1台剪板机、1套纯水制备系统、1套铝灰渣处理系统，已建设并验收；2套熔化-保温炉、4台铸轧机、1台轧机+轧制油过滤系统、2台退火炉、1台拉弯矫直机、1台剪板机、1套铝灰渣处理系统，正在建设；剩余的2套熔化-保温炉、4台铸轧机、1台剪板机不再建设。现有工程建成后，全厂铝板带/箔的生产规模约为53000吨/年。 改建项目增加1台冲卷机（代替冷轧机切除铝卷头尾料）、1台拉弯矫直机（配套增加1台燃气锅炉）、1套纯水制备系统（和拉弯矫直机配套使用）。改建工程仅对铸轧工序的铸轧卷进行冷轧处理，将需要进行拉弯矫直的产品量从1.0万吨/年增加到2.0万吨/年，不改变全厂产能。改建完成后，全厂铝板带/箔的生产规模约为53000吨/年。 1.3 新增设备运行时数 拉弯矫直机：单台拉弯矫直机每日处理铝卷数量为6个，单个铝卷重量约6吨，则每日每台拉弯矫直机处理铝卷重量为36吨。拉弯矫直机全年需处理铝卷重量为2万吨（每台1万吨），则单台拉弯矫直机年工作约278天。每日工作8小时，则单台拉弯矫直机年工作小时数2224h。 锅炉：锅炉为拉弯矫直机的配套设施，主要为拉弯矫直机提供热蒸汽。年工作278天，每天工作8小时，年工作小时数2224h。锅炉设计生产能力为1t/h，实际运行负荷约40%，为远期工程预留余量。 冲卷机：年工作300天，每天工作8小时，年工作小时数2400h。 1.5 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目仅对冷轧工艺进行技改，技改前后生产设备情况如下： 表2-4 冷轧线主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元名称; 工艺 名称; 产污设施; 改建前（现有+在建）; 改建后; 变化情况. 数量（台）; 设施参数; 数量（台）; 设施参数. 铝板带/铝箔材生产; 冷轧; 粗轧机; 1; 1650型; 1; 1650型; 不变. 精轧机; 1; 1850型; 1; 1850型; 不变. 冲卷机; 0; /; 1; 1650型; 增加1台. 退火炉（电）; 5; 处理能力40t/炉; 5; 处理能力40t/炉; 不变. 剪板机; 2; 处理能力20t/h; 2; 处理能力20t/h; 不变. 拉弯矫直机; 1; 处理能力20t/h; 2; 处理能力20t/h; 增加1台. 轧制油循环过滤系统; 2; 处理能力2.5t/h; 2; 处理能力2.5t/h; 不变. 燃气锅炉; 0; /; 1; 设计能力1.0t/h; 增加1台. 产水; 纯水制备系统; 0; 产水量1.0m3/h; 1; 产水量1.0m3/h; 增加1台. 环保工程; 含油废水处理; “隔油+气浮”装置; 1; 处理能力2.0t/h; 1; 处理能力2.0t/h; 不变. 生活污水; 化粪池; 1; 处理能力1.5m3/h; 1; 处理能力1.5 m3/h; 不变. 锅炉废气; 低氮燃烧器; 0; 0; 1; /; 新增. 1.6 主要原辅材料和燃料 改建项目原辅材料及燃料消耗情况见下表。 表2-5 改建项目原辅材料及燃料消耗一览表 名称; 改建前（现有+在建）; 改建后; 备注. 消耗量（t/a）; 消耗量（t/a）. 原料; 铸轧卷; 53000; 53000; 不变. 辅料; 轧制油; 57.97; 57.97; 不变. 硅藻土、滤纸; 19.2t/a; 19.2t/a; 不变. 清洗液; 0.8; 0; 减少0.8t/a. 能源; 生产用水; 1297.3m3/a; 1247.3 m3/a; 增加50.46 m3/a. 生活用水; 300m3/a; 0; 自来水，不新增劳动定员. 电; 100万度/年; 110万度/年; 增加10万度/年. 天然气; 0; 30000Nm3/a; 供燃气锅炉使用. 1.7水平衡分析 单位：m3/d 图2-1 全厂水平衡图（红色内容为改建工程数据） 1.8公用工程 1.8.1 供电 该项目电力由顾县镇电网统一供应，改建项目年增加用电量10万度/年，依托厂区一座110KVA的变电设施，电力供应有保证。 1.8.2 供排水 项目用水均由顾县镇水网提供，项目生产用水主要包括纯水制备设施用水，改建项目用水量1247.3t/a。项目产生的废水主要是纯水制备设施产生的反冲洗水和浓水、拉弯矫直机产生的清洗废水。拉弯矫直机产生的含油废水经“隔油+气浮”处理与纯水制备产生的废水一并，近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂。 本项目不新增生活污水。 1.8.3 供气 本项目使用河南中油昆仑天然气销售有限公司的天然气供给锅炉气源，锅炉天然气的用量为3万m3/a。 1.9职工定员及劳动制度 本项目现有工程员工28人，每班8小时。改建项目不新增劳动定员，均从现有工程调配。现有工程全年工作250天，三班制；改建工程全年工作278天，单班制。 1.10 厂区平面布置 厂区内生产区和生活区为独立区域，生产车间靠厂区南侧布置，办公楼位于厂区北侧出入口处，远离高噪声和空气污染源。结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程和产排污环节 # 2.1 生产工艺流程 图2-2 改建项目生产工艺流程及产污环节图（红色内容为技改项） 工艺流程简述： 来自现有工程的铸轧卷在粗轧机上进行多道次单向轧制后，再进入精轧机进行轧制，直至轧制到客户要求的产品厚度。为了提高切边精准度、减少边角料的产生量，改建项目增加1台冲卷机代替冷轧机对铝卷及头尾料进行切边处理。根据客户对产品性能要求的不同，冲卷后的铝卷一部分需要进一步经过退火、剪切（纵切和横切）、拉弯矫直处理，一部分经拉弯矫直机处理后作为产品外售，一部分直接作为产品外售。 退火炉的退火温度为150~500℃，退火后的铝卷经过剪切机（纵切和横切）切割成客户所需的长度和宽度。因退火后的铝板表面会产生凸起或者褶皱，影响其外观，故需经拉弯矫直机进行矫直。部分经冷轧、冲卷后的铝板表面不平整且含油，需经拉弯矫直进行矫直，并采用热蒸汽除油。 改建项目对拉弯矫直机的清洗方式进行了技改。在建拉弯矫直机以高低压喷射方式进行物理清洗，设置高压和低压清洗喷头分别对材料进行喷洗。喷洗后的铝卷通过设备后端配套的电烘干器对其进行加热烘干。清洗液为铝材专用清洗液，购进后与纯水进行配比使用，喷射清洗后在设备内部循环进入下部自带液箱内，箱液内设有微孔过滤板（本项目为硅藻土），过滤后的清洗液再通过管道返回喷头重新喷淋。清洗水进入厂区含油废水预处理设施（隔油+气浮处理工艺）进行预处理。 改建后的拉弯矫直机采用燃气锅炉产生的高温蒸汽对铝板表面进行清洗，无需外加清洗剂，产生的含油废水进入厂区含油废水预处理设施（隔油+气浮工艺）进行预处理。 改建项目新增1台冲卷机、1台拉弯矫直机和1台燃气锅炉，新增污染物为冲卷机产生的边角料、燃气锅炉产生的燃烧废气、纯水制备设施产生的废水。冲卷机产生的边角料定期外售，拉弯矫直机产生的含油废水经“隔油+气浮”装置处理后，与纯水制备设施产生的反冲洗水和浓水一并，近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂。燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经1根18m高的排气筒（DA006）排放。 2.2产污环节及对应污染物 # 改建项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-6 改建项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 燃气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx. 废水; 拉弯矫直机; 石油类、COD. 纯水制备工序; 反渗透浓水（SS）、COD. 固废; 冲卷机; 边角料. 纯水制备系统; 废离子交换树脂. 含油废水处理设施（隔油气浮池）; 油渣. 噪声; 冲卷机; 等效A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续执行情况 河南讯泰铝业有限公司成立于2020年4月，厂址位于偃师区顾县镇回龙湾村。2020年企业投资建设“河南讯泰铝业有限公司年加工80000吨铝材项目”，2021年6月10日，洛阳市生态环境局偃师分局对该项目进行了批复，批复文号为偃环监表[2021]70号。环评及其批复建设内容为：6套熔化-保温炉、12台铸轧机、5台退火炉、2台轧机+轧制油过滤系统、1台拉弯矫直机、3台剪板机、1套纯水制备系统、2套铝灰渣处理系统。2023年9月，企业完成了“河南讯泰铝业有限公司年加工80000吨铝材项目（一期工程）”的验收，验收内容为：2套熔化-保温炉、4台铸轧机、3台退火炉、1台轧机+轧制油过滤系统、1台剪板机、1套纯水制备系统、1套铝灰渣处理系统。在建工程为：2套熔化-保温炉、4台铸轧机、1台轧机+轧制油过滤系统、1台拉弯矫直机、2台退火炉、1台剪板机、1套铝灰渣处理系统。不再建设内容：2套熔化-保温炉、4台铸轧机、1台剪板机。 表2-7 项目建设情况一览表 项目名称; 环评及其批复内容; 已建并验收内容; 在建内容; 不再建设内容. “河南讯泰铝业有限公司年加工80000吨铝材项目”，偃环监表[2021]70号; 6套熔化-保温炉、12台铸轧机、5台退火炉、2台轧机+轧制油过滤系统、1台拉弯矫直机、3台剪板机、1套纯水制备系统、2套铝灰渣处理系统。; 2套熔化-保温炉、4台铸轧机、3台退火炉、1台轧机+轧制油过滤系统、1台剪板机、1套纯水制备系统、1套铝灰渣处理系统。; 2套熔化-保温炉、4台铸轧机、1台轧机+轧制油过滤系统、1台拉弯矫直机、2台退火炉、1台剪板机、1套铝灰渣处理系统; 2套熔化-保温炉、4台铸轧机、1台剪板机。. 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-8 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批文号及时间; 验收情况; 排污许可证申领情况. 河南讯泰铝业有限公司年加工80000吨铝材项目环境影响报告表; 偃环监表[2021]70号，2021.6.10; 企业进行了阶段性自主验收2023.9; 91410381MA9F0NDA4D. 2.现有工程污染物排放情况 2.1 大气污染物 现有工程共有4根排气筒，DA001为熔-保炉废气排放口，DA002为铝灰处理系统废气排放口，DA003为轧机废气排放口，DA004为退火炉废气排放口。 DA001排放污染物中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物数据来自于企业2023年在线监测数据，颗粒物平均排放浓度2.03mg/m3、年排放量为0.36t/a，二氧化硫平均排放浓度6.94mg/m3、年排放量为1.476t/a，氮氧化物平均排放浓度25.15mg/m3、年排放量为4.272t/a；氯化氢数据来自于河南讯泰铝业有限公司年加工80000吨铝材项目（一期工程）验收监测报告（监测时间为2023年6月28日-29日）。颗粒物、SO2、NOx和HCl浓度均满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020标准要求（颗粒物：排放限值10mg/m3；二氧化硫（所有炉窑）：排放限值50mg/m3；氮氧化物(所有炉窑)：排放限值100mg/m3；氯化氢（所有炉窑）：排放限值30mg/m3）。 铝灰处理废气中（DA002，监测时间为2023年6月28日-29日）颗粒物平均排放浓度为5.8mg/m3、平均排放速率为0.061kg/h，铝灰渣处理系统排放的粉尘浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级颗粒物标准要求（最高允许排放浓度：120mg/m3；最高允许排放速率：（20m排气筒二级）5.9kg/h）；DA003轧机废气中（DA003，监测时间为2023年9月22日-23日）非甲烷总烃平均排放浓度为3.44 mg/m3、平均排放速率为0.162kg/h，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（最高允许排放浓度： 120mg/m3；最高允许排放速率：（20m排气筒二级）17kg/h），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”浓度限值和处理效率要求（80 mg/m3）；退火炉废气中（DA004，监测时间为2023年9月22日-23日）非甲烷总烃平均排放浓度为2.64mg/m3、平均排放速率为0.11kg/h；排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（最高允许排放浓度： 120mg/m3；最高允许排放速率：（20m排气筒二级）17kg/h），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”浓度限值和处理效率要求（80 mg/m3）。 在建工程熔-保炉、铝灰处理系统和轧机与现有工程规模和工艺相同，污染物排放情况类比现有工程监测数据。 经核算，现有工程污染物的排放总量非甲烷总烃0.344t/a，二氧化硫1.476t/a，氮氧化物4.272t/a，颗粒物排放量0.8664t/a，氯化氢排放量1.28t/a；在建工程污染物的排放总量非甲烷总烃0.33t/a，二氧化硫1.476t/a，氮氧化物4.272t/a，颗粒物排放量0.8664t/a，氯化氢排放量1.28t/a；合计污染物排放总量非甲烷总烃0.674t/a，二氧化硫2.952t/a，氮氧化物8.544t/a，颗粒物排放量1.7328t/a，氯化氢排放量2.56t/a；满足总量控制指标非甲烷总烃1.83t/a，二氧化硫3.2185t/a，氮氧化物10.5455t/a，颗粒物排放量23.9064t/a，氯化氢排放量6.46t/a。 2.2 水污染物 现有工程生活污水经化粪池处理后可达标排放，纯水制备系统排水和循环冷却水定期排水经厂区总排口排入污水处理厂。根据企业第四季度监测报告（监测时间2023.11.15~16）数据可知，生活污水排放口COD排放浓度为281.5mg/L、氨氮排放浓度为26.7mg/L、悬浮物排放浓度为99 mg/L；循环冷却水和纯水制备系统排放口COD排放浓度为45.5mg/L、悬浮物排放浓度为28mg/L。水量均不具备监测条件，根据企业台账记录，现有工程循环冷却水水量约2.4t/d（600t/a），纯水制备系统排水4.18t/d（1044.27t/a），生活污水水量约为1.2t/d（300t/a）。 在建工程生活污水处理措施为化粪池，近期排入洛阳市偃师区枣庄污水处理厂，远期排入洛阳市偃师区第四污水处理厂；拉弯矫直机产生的含油废水经“隔油+气浮”处理后，与纯水制备和循环冷却系统产生的废水一并，近期排入洛阳市偃师区枣庄污水处理厂，远期排入洛阳市偃师区第四污水处理厂。在建工程生活污水、循环冷却水和纯水制备系统污染物排放量类比现有工程实测值，含油废水污染物排放量采用环评核算量。 2.3 噪声 根据验收监测报告可知，本项目厂界昼间噪声最大值为54.1dB(A)，夜间噪声最大值为43.6dB(A)，昼间及夜间噪声测定值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 表2-9 已建+在建工程污染物排放汇总见下表 类别; 污染物; 排放量（t/a）. 大气; 颗粒物; 1.7328. 二氧化硫; 2.952. 氮氧化物; 8.544. 氯化氢; 2.56. 非甲烷总烃; 0.674. 废水; COD; 0.3085. NH3-N; 0.0080. 固体废物; 危险废物; 铝灰渣; 432. 除尘器收集的粉尘; 62. 废过滤棉和废活性炭; 5. 废轧制油; 48t/5a. 废过滤介质（硅藻土和滤纸）; 48. 废机油; 1. 油渣; 0.025. 一般固废; 废分子筛; 2套/a. 废MBR膜; 2组/a. 废料; 2500. 废离子交换树脂; 4套/a. 河南讯泰铝业有限公司排污许可证证书编号：91410381MA9F0NDA4D001Q，目前排污许可证涵盖的行业类别为铝压延加工，本项目不存在主要排放口，不许可排放浓度和排放量。企业在持证期间严格按照监测频次对各污染物进行检测，并按要求完成2022年年度执行报告。 3.现有工程存在的环保问题 经现场踏勘发现，现有工程存在的主要环保问题如下： 表2-10 现有工程存在问题及整改要求一览表 序号; 现场问题; 整改要求; 整改时限. 1; 铝灰渣暂存间未安装废气收集设施; 企业于2023年10月完成自主验收，铝灰暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，做了防风、防渗、防雨、防溢散等措施（防渗措施已完成，见附图），按规定设立危险废物标志，并委托有资质的单位进行定期转移（见附件）。因铝灰在受潮的情况下会产生氨气，本次环评建议铝灰暂存间设置氨气收集及处理设施。; 立即整改. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，2022年度洛阳市PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市生态环境保护委员会办公室印发了《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。 2 声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需要进行声环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区回龙湾村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标为回龙湾村，具体情况见下表。 表3-2 保护目标基本情况 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 回龙湾村; SE; 409; 495（500米范围内涉及人数）. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1．《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中 3类：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) 2．河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） 颗粒物：排放限值5mg/m3； 二氧化硫：排放限值10mg/m3； 氮氧化物：排放限值30mg/m3。 3.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 COD：100mg/L SS：70mg/L 氨氮：15mg/L 石油类：5mg/L 洛阳市偃师区枣庄污水处理厂进水水质标准：COD 300mg/L、石油类NH3-N 30mg/L、SS150mg/L 洛阳市偃师区第四污水处理厂进水水质标准：COD 350mg/L、石油类NH3-N 38mg/L、SS180mg/L 4．《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 现有工程颗粒物排放量为1.7328t/a、二氧化硫排放量为2.952t/a、氮氧化物排放量为8.544t/a、氯化氢排放量为2.56t/a、非甲烷总烃排放量为0.674t/a，改建项目完成后全厂颗粒物排放量为1.7379t/a、二氧化硫排放量为2.9532t/a、氮氧化物排放量为8.5533t/a、氯化氢排放量为2.56t/a、非甲烷总烃排放量为0.674t/a，新增颗粒物排放量为0.0011t/a、二氧化硫排放量0.0012t/a、氮氧化物排放量0.0093t/a。 现有工程COD排放量为0.3085t/a、NH3-N排放量为0.0080t/a，改建项目完成后全厂COD排放量为0.4123t/a、NH3-N排放量为0.0080t/a，新增COD 排放量为0.1038t/a。 - 项目位于大气不达标区，新增NOx替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的减排量；新增废水总量纳入污水处理厂核算。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目工程内容为在已建成车间内进行设备安装，生产设备包括冲卷机、拉弯矫直机、锅炉等，工程量较小，施工工期3个月。施工期主要影响是设备设施安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水经厂区内现有化粪池处理后，定期清掏肥田。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此环保设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后，参考《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 污染治理措施; 污染物排放; 核算排放时间（h）; 河南省《锅炉大气污染物排放标准》DB41/2089-2021. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生质量浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 产生量（t/a）; 污染治理设施名称; 收集效率（%）; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术; 排放质量浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）; 排放量（t/a）; mg/m3; 达标 分析. 锅炉; 颗粒物; 有组织; 产排污系数法; 145.2; 3.4; 0.0005; 1.112×10-3; /; 100; /; /; 3.4; 0.0005; 1.112×10-3; 2224; 5; 达标. SO2; 有组织; 3.4; 0.0005; 1.2×10-3; /; 100; /; /; 3.4; 0.0005; 1.2×10-3; 2224; 10; 达标. NOx; 有组织; 29; 0.0042; 9.3408×10-3; 低氮燃烧器; 100; /; 是; 29; 0.0042; 9.3408×10-3; 2224; 30; 达标. 由上表可知，燃气锅炉排放的颗粒物、SO2和NOx排放浓度均满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 污染源源强核算 1.2.1锅炉产生的含SO2、NOX、烟尘废气 本项目设置1台1t/h的燃气锅炉（蒸汽发生器，自带低氮燃烧器系统）为拉弯矫直机提供热蒸汽，燃烧天然气量约为3万m3/a，年运行2224h，天然气燃烧产生的废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，经一根18m高排气筒（DA006）高空排放。 项目所使用燃气锅炉（蒸汽发生器）与“郑州千味央厨食品股份有限公司新增燃气蒸汽发生器项目”锅炉类型及规模、燃料类型、污染防治措施等相同，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》，满足类比法条件，因此天然气燃烧废气中颗粒物、NOx浓度类比《郑州千味央厨食品股份有限公司新增燃气蒸汽发生器项目竣工环境保护验收监测报告》中蒸汽发生器排气筒监测数据：颗粒物排放浓度3.4mg/m3，NOx排放浓度29mg/m3。 参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》(4430 工业锅炉产污系数表)中的排污系数，燃烧天然气的SO2产污系数约为0.02S（根据《天然气》（GB17820-2018）标准，项目使用天然气总硫含量按一类天然气全硫计算，即20mg/m3，SO2产污系数为0.4kg/万Nm3），每燃烧10000Nm3的天然气产生 107753m3的烟气量。项目天然气锅炉废气产生及排放情况一览表详见下表。 表4-2 锅炉（蒸汽发生器）废气产生情况一览表 污染物; 天然气燃烧产污系数; 污染物产生量; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 废气; 107753Nm3/万Nm3; 32.3万m3/a; 145.2m3/h; /. 颗粒物; /; 1.112kg/a; 0.0005; 3.4. SO2; 0.02Skg/万Nm3; 1.2kg/a; 0.0005; 3.4. NOx; /; 9.3408kg/a; 0.0042; 29. 由上表可知，天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》 (DB41/ 2089-2021)表1标准要求。 - 1.3 大气排放口 - 大气排放口信息见下表。 - 表4-3 大气排放口基本信息表（全厂） 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 备注. 经纬度; 已建成. 熔-保炉 DA001; 熔-保炉排气筒; 烟尘、SO2、NOx、HCl; 112°49′10.20″ 34°40′27.48″; 20; 1.5; 45; 已建成，在建工程与此共用. 铝灰渣处理系统 DA002; 铝灰处理系统排气筒; 颗粒物; 112°49′9.14″ 34°40′27.75″; 20; 1.5; 25; 已建成，在建工程与此共用. 冷轧机 DA003; 冷轧装置排气筒; 非甲烷总烃; 112°49′10.20″ 34°40′29.96″; 28; 2.0; 30; 已建成，在建工程与此共用. 退火炉（电加热） DA004; 退火炉排气筒; 非甲烷总烃; 112°49′10.06″ 34°40′29.53″; 20; 0.35; 30; 已建成，在建工程与此共用. 熔-保炉 DA005; 熔-保炉排气筒; 烟尘、SO2、NOx、HCl; 112°49′10.20″ 34°40′31.37″; 20; 1.5; 45; 在建工程. 锅炉 DA006; 锅炉排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 112°49′7.28″ 34°40′30.15″; 18; 0.35; 45; 拟建工程. - 1.4大气自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）等要求，本项目大气自行监测方案如下。 表4-4 大气自行监测及记录信息表（全厂） 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次. 废气; DA001; 熔-保炉排气筒; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 烟尘、SO2、NOx、HCl; 自动; /; /. 废气; DA002; 铝灰处理系统排气筒; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 废气; DA003; 冷轧装置排气筒; 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 废气; DA004; 退火炉排气筒; 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 废气; DA005; 熔-保炉排气筒; 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量; 烟尘、SO2、NOx、HCl; 自动; /; /. 废气; DA006; 锅炉排气筒; 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量、氧含量; 颗粒物、SO2; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. NOx; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月. 废气; 厂房外; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 废气; 厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 废气; 厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. - 1.5 环境影响分析 建设项目位于偃师区顾县镇回龙湾村，该区域环境空气属于二类。根据洛阳市2022年环境空气质量年报可知，项目位于不达标区。距离本项目最近的环境保护目标为东南侧409m的回龙湾村，本项目生产过程使用电能和天然气，设置密闭生产车间，锅炉废气经处理后可达标排放。本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 |
| --- | --- |

|  | - 废水 - 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-5 改建前（现有+在建）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/h）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 拉弯矫直①; 含油废水 166.8m3/a （0.6 m3/d）; COD; 620; 0.1034; 2.0; 隔油+气浮; 30%; 是; 434; 0.0724; 近期进偃师区枣庄污水处理厂，远期进偃师区第四污水处理厂. 石油类; 200; 0.0334; 70%; 是; 60; 0.0100. 纯水制备②; 2129.79 m3/a; SS; 30; 0.0639; /; /; /; /; 30; 0.0639. COD; 45.5; 0.0970; /; /; /; /; 45.5; 0.0970. 循环冷却水系统定期排水③; 1200m3/a（4.8t/d）; SS; 30; 0.036; /; /; /; /; 30; 0.036. COD; 45.5; 0.0546; /; /; /; /; 45.5; 0.0546. 生活污水④; 生活污水300m3/a（1.2m3/d）; NH3-N; /; /; 1.5; 化粪池; /; 是; 26.7; 0.0080. COD; /; /; /; 281.5; 0.0845. SS; /; /; /; 99; 0.0297. 厂区总排口; 3796.59m3/a; COD; /; /; /; /; /; 是; 81.3; 0.3085. 石油类; /; /; /; 是; 2.6; 0.0100. NH3-N; /; /; /; 是; 2.1; 0.0080. SS; /; /; /; 是; 34.1; 0.1296. 厂区总排口各污染物排放浓度COD81.3mg/L、石油类2.6mg/L、NH3-N 2.1mg/L、SS34.1mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（COD≤100mg/L、SS≤70 mg/L、氨氮≤15 mg/L、石油类≤5 mg/L）和污水处理厂进水水质的要求（偃师区枣庄污水处理厂：COD 300mg/L、石油类NH3-N 30mg/L、SS150mg/L；偃师区第四污水处理厂：COD 350mg/L、石油类NH3-N 30mg/L、SS200mg/L）；生活污水、循环冷却水和纯水制备排放浓度类比实测数据。. 表4-5 全厂废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/h）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 拉弯矫直① 改建; 含油废水 355.84m3/a （1.28 m3/d）; COD; 620; 0.4481; 2.0; 隔油+气浮; 30%; 是; 434; 0.1544; 近期进偃师区枣庄污水处理厂，远期进偃师区第四污水处理厂. 石油类; 200; 0.1446; 70%; 是; 60; 0.0214. 纯水制备② 改建+现有; 2611.19m3/a; SS; 30; 0.0783; /; /; /; /; 30; 0.0783. COD; 45.5; 0.1188; /; /; /; /; 45.5; 0.1188. 循环冷却水系统定期排水③现有; 1200m3/a（4.8t/d）; SS; 30; 0.036; /; /; /; /; 30; 0.036. COD; 45.5; 0.0546; /; /; /; /; 45.5; 0.0546. 生活污水④ 现有; 生活污水300m3/a（1.2m3/d）; NH3-N; /; /; 1.5; 化粪池; /; 是; 26.7; 0.0080. COD; /; /; /; 281.5; 0.0845. SS; /; /; /; 99; 0.0297. 总排口; 4467.03m3/a; COD; /; /; /; /; /; 是; 92.3; 0.4123. 石油类; /; /; /; 是; 4.8; 0.0377. NH3-N; /; /; /; 是; 1.8; 0.0080. SS; /; /; /; 是; 32.2; 0.144. 厂区总排口各污染物排放浓度COD92.3mg/L、石油类4.8mg/L、NH3-N 1.8mg/L、SS 32.2mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（COD≤100mg/L、SS≤70 mg/L、氨氮≤15 mg/L、石油类≤5 mg/L）和污水处理厂进水水质的要求（偃师区枣庄污水处理厂：COD 300mg/L、石油类NH3-N 30mg/L、SS150mg/L；偃师区第四污水处理厂：COD 350mg/L、石油类NH3-N 38mg/L、SS180mg/L）；生活污水、循环冷却水和纯水制备排放浓度类比实测数据。. 由上表可知，项目改建完成后厂区总排口各污染因子均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，同时满足污水处理厂进水水质的要求（偃师区枣庄污水处理厂：COD 300mg/L、石油类NH3-N 30mg/L、SS150mg/L；偃师区第四污水处理厂：COD 350mg/L、石油类NH3-N 30mg/L、SS 200mg/L）。项目废水近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂。 |
| --- | --- |

|  | - 2.2水影响分析 改建项目运营期的废水污染源主要为拉弯矫直清洗产生的含油废水、纯水制备过程产生的废水。 已建及在建项目运营期废水污染源主要为拉弯矫直清洗产生的含油废水、纯水制备过程产生的废水、循环冷却水系统定期外排水和职工生活污水。 2.2.1拉弯矫直清洗产生的含油废水 现有工程拉弯矫直清洗方式为喷洒清洗剂溶液（水和清洗剂混合），对铝卷表面的油污进行清洗，改建项目将在建工程的拉弯矫直机和本次拟建工程的拉弯矫直机铝板清洗方式均改为热蒸汽清洗，不再使用清洗剂。 厂内配套建设1台燃气锅炉（蒸汽发生器）为2台拉弯矫直机提供热蒸汽。根据设计资料，单台拉弯矫直机用水量0.20t/h，废水产生量约为用水量的40%，年工作时间为2224h。故单台拉弯矫直机废水排放量为0.64t/d（0.08t/h，177.92t/a），两台拉弯矫直机废水排放量为1.28t/d（0.16t/h，355.84t/a）。 参考力同铝业（河南）有限公司铝板清洗废水的验收监物测数据及国内同类项目资料，主要污染物COD＜620mg/L、石油类＜200mg/L。本次环评按COD 620mg/L，石油类200mg/L。清洗废水进入厂区含油污水预处理设施（隔油+气浮处理工艺）进行预处理后，与其余生产废水近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂。 2.2.2纯水制备系统废水 改建项目拟建1套纯水制备系统为蒸汽锅炉提供纯水，根据设计资料，燃气锅炉需纯水0.4m3/h（3.2m3/d、889.6m3/a）。纯水制备系统产纯水率约为75%，高盐度废水产率25%，故纯水制备所需新鲜水4.3m3/d（1186.13t/a），高盐废水产生量为1.07m3/d（296.53m3/a），废水中主要污染物主要是钠镁离子等盐类物质，COD浓度很小（低于50mg/L、SS小于30mg/L）。每日需对拟建工程1套纯水制备设备进行纯水反冲洗，反冲洗用纯水量约为0.5m3/d（139m3/a），产生的反冲洗废水约为0.5m3/d（139 m3/a）；生产反冲洗用纯水过程中产生的浓水约为0.165m3/d（45.87m3/a）。纯水制备系统合计产生废水量为481.4 m3/a（1.73m3/d）。 现有工程已建1套纯水制备系统为现有及拟建的铸轧机、冷轧机和退火炉提供纯水，需纯水23.56m3/d（5890.62m3/a），纯水制备系统产纯水率约为75%，高盐度废水产率25%，故纯水制备所需新鲜水31.42m3/d（7854.16m3/a），高盐废水产生量为7.85m3/d（1963.54m3/a）。每日需对现有工程1套纯水制备设备进行纯水反冲洗，反冲洗用纯水量约为0.5m3/d（125 m3/a），产生的反冲洗废水约为0.5m3/d（125 m3/a）；生产反冲洗用纯水过程中产生的浓水约为0.165m3/d（41.25m3/a）。纯水制备系统合计产生废水量为2129.79 m3/a（8.52 m3/d）。 纯水制备系统废水经厂区总排口排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂。 2.2.3循环冷却水系统定期排水 改建项目不涉及铸轧机和冷轧机的改建。已建和在建项目铸轧机和冷轧机冷却器配套冷却塔采用纯水循环冷却，外排水量为4.8m3/d（1200 m3/a）。 循环冷却水系统定期排水经厂区总排口排入偃师区枣庄污水处理厂，远期排入偃师区第四污水处理厂。 2.2.4职工生活污水 改建项目不新增劳动定员。现有工程生活污水排放量为1.2m3/d（300m3/a）。厂区内已建设1座处理能力1.5m3/h的化粪池，生活污水经化粪池处理后，近期排入偃师区枣庄污水处理厂，远期进偃师区第四污水处理厂处理。 - 项目水平衡图见图2-1。 - 2.3污水处理厂依托可行性分析 - 偃师区枣庄污水处理厂位于偃师杨村西北方向，紧临河堤。该污水处理厂由偃师市水利局投资建设，处理能力为15000t/d，主要接纳顾县镇工业园内曲家寨村、杨村、枣庄村等村庄的的生活污水和部分企业的生产废水，污水处理工艺为“格栅+调节池+A/A/O+沉淀池+过滤罐”，目前处于正常运行状态。本项目位于偃师区枣庄污水处理厂范围内，现有工程废水已经管网排入污水处理厂，拟建工程废水量较小；偃师区枣庄污水处理厂进水水质要求：COD 300mg/L、石油类NH3-N 30mg/L、SS 150mg/L，本项目厂区总排口污染物排放浓度为：COD 92.3mg/L、石油类4.8mg/L、NH3-N 1.8mg/L、SS 32.2mg/L，水质满足污水处理厂进水水质的要求，依托可行。 - 偃师区第四污水处理厂位于河南省洛阳市偃师区顾县镇南环路南，污水处理工程采用二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，处理规模为1.5万m3/d，二级生物处理采用多级AO工艺，深度处理工艺采用“磁混凝沉淀池+转筒滤池+臭氧高级氧化”工艺；污泥处理处置采用机械脱水后外运至污泥处置中心进行焚烧处理、消毒工艺采用二氧化氯消毒工艺。收水范围：西至顾县镇区，北至规划滨河路，南至规划路，东至史家湾村，主要处理收集范围内的生活污水和部分工业废水。收水管网包括：南环路(商都路一污水处理厂）、国道310（商都路一东环路）、商都路（南环路一故县镇政府）、规划路（南环路一国道310）污水管道等。 - 2023年1月19日，洛阳市生态环境局偃师分局对《河南鸿丰工程管理有限公司顾县片区污水处理工程项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号为偃环监表[2023]8号。目前项目处于建设期，预计2024年年初投入使用。 - 本项目位于偃师区第四污水处理厂范围内，水量较小。偃师区第四污水处理厂进水水质要求：COD 350mg/L、石油类NH3-N 38mg/L、SS180mg/L），本项目厂区总排口污染物排放浓度为：COD 92.3mg/L、石油类4.8mg/L、NH3-N 1.8mg/L、SS 32.2mg/L，水质满足污水处理厂进水水质的要求，依托可行。 - 2.4废水监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，制定本项目废水监测计划如下： 表4-7 废水自行监测及记录信息表（全厂） 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测频次. 废水; DW001; 厂区总排口; 水温、流量; pH、COD、NH3-N、石油类、SS; 手动; 次/年. |
| --- | --- |

|  | - 噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 拟建和在建高噪声源主要是环保设施配套风机、冷却水塔、剪切机、拉弯矫机等产生的噪声等，声源声级值在85~90dB(A)之间。类比同类设备噪声源强见下表（以厂区西南角为原点）。 表4-8 拟建+在建噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 /dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑外距离. 1; 车间; 剪切机; 85; 基础减震，厂房隔声; 46; 186; 1.5; N28，E18， S165，W36; N46，E52， S33，W46; 昼间; 20; N32，E38， S19，W22; 东厂界91m，南厂界15m，北厂界1m，西厂界1m. 2; 剪切机; 85; 基础减震，厂房隔声; 48; 186; 1.5; N28，E16， S165，W38; N48，E53， S33，W45; 昼间; 20; N34，E39， S19，W31. 3; 拉弯矫直机; 85; 基础减震，厂房隔声; 11; 108; 1; N79，E37， S120，W9; N39，E46， S43，W58; 昼间; 20; N25，E32， S29，W44. 4; 拉弯矫直机; 85; 基础减震，厂房隔声; 11; 179; 1; N35，E37， S165，W9; N46，E46， S33，W58; 昼间; 20; N32，E32， S19，W44. 5; 冲卷机; 85; 基础减震，厂房隔声; 42; 137; 1; N77，E35， S123，W13; N39，E46， S35，W55; 昼间; 20; N25，E32， S21，W41. 6; 风机; 90; 基础减震，厂房隔声; 4; 191; 0.5; N27，E44， S171，W3; N53，E49， S37，W72; 昼间; 20; N39，E35， S23，W58. 7; 风机; 90; 基础减震，厂房隔声; 131; 25; 0.5; N30，E8， S17，W60; N52，E64， S57，W46; 昼间; 20; N38，E50， S43，W32; 东厂界11m，南厂界1m，北厂界144m，西厂界70m. 表4-9 拟建+在建主要设备噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号/规格; 空间相对位置/m; 声压值/dB（A）; 声源控制措施; 降噪量dB（A）; 运行时段. X; Y; Z. 1; 冷却塔; /; 117; 68; 3; 85; 消声、隔声; 20; 昼. 2; 风机; /; 136; 23; 0.5; 90; 消声、隔声; 20; 昼. 3; 风机; /; 136; 88; 0.5; 90; 消声、隔声; 20; 昼. |
| --- | --- |

|  | - 3.2噪声预测方法 本次噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式，项目噪声预测模式如下： 1、室外声源预测模式 LA(r)＝LA(r0)－Adiv 式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 2、室内声源预测模式 点声源几何发散模式： TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； L(r)——受声点距离声源r米处的声级，dB(A)； L(ro)——离声源距离ro米处的声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r(o)——参考位置距声源的距离，m； 面源预测模式：设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，b>a。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 - 3.3预测结果及影响分析 项目改建完成后厂界噪声贡献值预测结果见表4-10。 表4-10 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 50.2; 48.2; 53.1; 51.0; 48.7; 47.4; 52.2; 50.3. 现状值; /; /; 53; 44.1; 54.1; 43.6; 54.1; 42.2. 叠加值; 50.2; 50.2; 56.1; 51.8; 55.2; 48.9; 56.3; 50.9. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：东厂界不具备监测条件。. 根据预测结果，项目建成后，厂界噪声达标。 3.4 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-11 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 南厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 西厂界、东厂界与隔壁企业相邻，不具备监测条件。. - 4. 固体废物 改建项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。一般固体废物主要为冲卷机产生的切余料、纯水制备系统产生的废离子交换树脂；危险固体废物包括隔油气浮池产生的油渣。 4.1一般工业固体废物 根据建设单位的经验数据（4%-t产品），切余料产生量约为2120t/a，作为厂内熔化炉的返炉料。 改建项目设置一套纯水制备系统，每年更换4次离子交换树脂，废离子交换树脂产生量为4套/a。 表4-12 改建项目一般固体废物产排情况表 固废种类; 产生量; 处置措施; 排放量. 一般固废; 废料; 2120t/a; 返回厂内熔化炉; 0. 废离子交换树脂; 4套/a; 厂家更换回收; 0. 4.2危险废物 本项目危险废物主要为隔油气浮设施产生油渣。隔油气浮池产生的油渣量约为0.04t/a。 具体产排情况如下。 表4-13 危险废物汇总表 危险废物名称; 危废类别及代码; 产生工序; 产生量; 形态; 产废周期; 存放位置; 防治措施. 油渣; HW08 900-210-08; 隔油气浮; 0.04t/a; 液; 1年; 危废暂存间20m2; 桶装、危废间暂存. 表4-14 全厂固废废物产排情况汇总表 固废种类; 改建前（现有+在建）; 改建后; 变化情况. 产生量; 产生量. 生活垃圾; 3.125t/a; 3.125; 0. 一般固废; 废分子筛; 2套/a; 2套/a; 0. 废MBR膜; 2组/a; 0; -2组/a. 废料; 2500t/a; 2120 t/a; -380t/a. 废离子交换树脂; 4套/a; 8套/a; +4套/a. 危险废物; 铝灰渣; 432 t/a; 432 t/a; 0. 除尘器收集的粉尘; 62 t/a; 62 t/a; 0. 废过滤棉和废活性炭; 5 t/a; 5 t/a; 0. 废轧制油; 48t/5a; 48t/5a; 0. 废过滤介质（硅藻土和滤纸）; 48 t/a; 48 t/a; 0. 废机油; 1 t/a; 1 t/a; 0. 油渣; 0.025; 0.04; +0.015. 4.2 环境管理要求 4.2.1 一般固废暂存区 厂区内已设置一个10m2的一般固废暂存区，设置分区，不同的固体废物分区放置，做好台账记录。改建项目产生的废料直接返回炉内熔化，不暂存。 4.2.2危险危废暂存间 厂区内已设置一个20m2危险暂存间，危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防渗、防晒功能，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 改建项目不新增危废产生量。 综上所述，改建项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5.地下水、土壤 - 改建项目不涉及污染地下水和土壤的物质及途径，不开展土壤和地下水评价。 - 6.风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B重点关注的危险物质及临界量表，改建项目涉及的主要风险物质管道天然气（主要成分甲烷），依托现有工程预留天然气管道为锅炉供应天然气，不新增储存量。新增在线量约0.02t，小于临界量。 现有工程涉及的主要危险物质主要是轧制油、液化石油气、天然气（主要成分为甲烷），液化石油气在铸轧车间储存，储存量共计750kg（临界量10t）；轧制油主要分布在轧机和循环油箱，合计量约为160t（临界量2500t）；厂内共设置一个天然气气柜，容积为30m3、1个LNG槽车，容积为30m3、1个CNG槽车，容积为30m3。天然气气柜和LNG槽车均为备用。液化天然气(LNG)和压缩天然气（CNG）主要成分是甲烷，气态甲烷是液态甲烷体积的625倍。液化天然气约为标准状态下同质量天然气体积的1/625，压缩天然气（25MPa）约为标准状态下同质量天然气体积的1/250，故将LNG和CNG均折合成标况下天然气的体积共计26280m3，标况下天然气的密度为0.7174kg/m3，总质量为18.85t（临界量为10t）。Q=0.75/10+160/2500+18.85/10=2.024>1。 现有工程环评已设置风险专章对厂区环境风险进行详细分析，本次改建项目不再赘述。 经现场调查，现有工程设置专门的储油区域，储油仓库按照相关要求进行了防腐防渗处理；针对天然气风险源，企业设置报警监测装置及摄像头，并派专人负责定期巡检，定期更新法兰等部件。根据企业实际生产情况，厂区内未发生过环境风险事故，环境风险可控。本次环评建议企业编制突发环境时间应急预案。 - 7.环保投资 改建项目总投资1000万元，其中环保投资15万元，所占总投资比例1.5%。具体环保投资及所占总投资比例估算见下表。 表4-15 环保投资估算表 单位：万元 类别; 产污环节; 环保措施; 投资; 备注. 1; 燃气锅炉; 低氮燃烧器+1根18m排气筒; 15; 本次新增. 2; 生产废水; 隔油+气浮; /; 依托在建. 3; 固废; 垃圾箱多个; /; 依托现有. 4; 20m2危险废物暂存间1个; /; 依托现有. 5; 10m2一般固废暂存间1个; /; 依托现有. 合计; 15. 8.本项目实施后全厂污染物变化情况 本项目建成前后全厂污染物排放量及变化情况见下表。 表4-16 本项目建成后全厂污染物“三本账”一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 在建工程; 改建项目排放量; 以新代老消减量; 改建后全厂排放量; 增减量. 废气; 颗粒物; 0.8664; 0.8664; 1.112×10-3; 0; 1.7379; +0.0011. 二氧化硫; 1.476; 1.476; 1.2×10-3; 0; 2.9532; +0.0012. 氮氧化物; 4.272; 4.272; 9.3408×10-3; 0; 8.5533; +0.0093. 氯化氢; 1.28; 1.28; 0; 0; 2.56; 0. 非甲烷总烃; 0.344; 0.33; 0; 0; 0.674; 0. 废水; COD; 0.1593; 0.1492; 0.1762; 0.0724; 0.4123; 0.1038. 氨氮; 0.0080; 0; 0; 0; 0.0080; 0. 固废; 废分子筛; 1套/a; 1套/a; 0; 0; 2套/a; 0. 废MBR膜; 1组/a; 1组/a; 0; 2组/a; 0; -2组/a. 废料; 1250; 1250; 2120; 2500; 2120; -380. 废离子交换树脂; 2套/a; 2套/a; 4套/a; 0; 8套/a; +4套/a. 铝灰渣; 216; 216; 0; 0; 432; 0. 除尘器收集的粉尘; 31; 31; 0; 0; 62; 0. 废过滤棉和废活性炭; 2.5; 2.5; 0; 0; 5; 0. 废轧制油; 24t/5a; 24t/5a; 0; 0; 48t/5a; 0. 废过滤介质（硅藻土和滤纸）; 24; 24; 0; 0; 48; 0. 废机油; 0.5; 0.5; 0; 0; 1; 0. 油渣; 0.0125; 0.0125; 0.04; 0.025; 0.04; +0.015. 注：以上固体废物量均为处置量，排放量均为0。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气锅炉 DA006 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+1根18m高排气筒 | 河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准 |
| 地表水环境 | 拉弯矫直机 | SS、石油类、COD | 隔油+气浮 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 |
|  | 纯水制备系统 | SS |  |  |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 现有及在建工程冷轧设备地下油池及全油回收油雾净化设施区需按重点防渗区进行防渗，危废间、铝灰暂存间、铝灰处理系统装置区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设。一般固废暂存场、精整区、成品区等按一般防渗区的要求进行建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 废气排放口规范化设置，粘贴废气、危险废物等环保标识牌，危险废物按转移联单的制度进行转移。 |  |  |  |

- 六、结论

河南讯泰铝业有限公司冷轧生产线技术改造项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.8664 t/a |  | 0.8664 t/a | 1.112×10-3 t/a | 0 | 1.7379 t/a | +0.0011 t/a |
|  | 二氧化硫 | 1.476 t/a |  | 1.476 t/a | 1.2×10-3 t/a | 0 | 2.9532 t/a | +0.0012 t/a |
|  | 氮氧化物 | 4.272 t/a |  | 4.272 t/a | 9.3408×10-3 t/a | 0 | 8.5533 t/a | +0.0093 t/a |
|  | 氯化氢 | 1.28 t/a t/a |  | 1.28 t/a | 0 | 0 | 2.56 t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.344 |  | 0.33 t/a | 0 | 0 | 0.674 t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0.1593 t/a |  | 0.1492 t/a | 0.1762 t/a | 0.0724 t/a | 0.4123 t/a | 0.1038 t/a |
|  | 氨氮 | 0.0080 t/a |  | 0 | 0 t/a | 0 | 0.0080 t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | # 废分子筛 | 1套/a |  | 1套/a | 0 t/a | 0 | 2套/a | 0 |
|  | 废MBR膜 | 1组/a |  | 1组/a | 0 t/a | 2组/a | 0 | -2组/a |
|  | 废料 | 1250 t/a |  | 1250 t/a | 2120 t/a | 2500 t/a | 2120 t/a | -380 t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 2套/a |  | 2套/a | 4套/a | 0 | 8套/a | +4套/a |
| 危险废物 | 铝灰渣 | 216 t/a |  | 216 t/a | 0 | 0 | 432 t/a | 0 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 31 t/a |  | 31 t/a | 0 | 0 | 62 t/a | 0 |
|  | 废过滤棉和废活性炭 | 2.5 t/a |  | 2.5 t/a | 0 | 0 | 5 t/a | 0 |
|  | 废轧制油 | 24t/5a |  | 24t/5a | 0 | 0 | 48t/5a | 0 |
|  | 废过滤介质（硅藻土和滤纸） | 24 t/a |  | 24 t/a | 0 | 0 | 48 t/a | 0 |
|  | 废机油 | 0.5 t/a |  | 0.5 t/a | 0 | 0 | 1 t/a | 0 |
|  | 油渣 | 0.0125 t/a |  | 0.0125 t/a | 0.04 t/a | 0.025 t/a | 0.04 t/a | +0.015 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①