- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳市延军石业厂石粉生产线

技术改造项目

建设单位（盖章）： 洛阳市延军石业厂

编制日期：          2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市延军石业厂石粉生产线技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-410381-04-02-349491 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周* | 联系方式 | 18* |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区大口镇铁村6组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度33分30.791秒，北纬34度9分32.755秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30；60、石墨及其他非金属矿物制品制造 309-其他 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 200.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师区大口镇铁村6组，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，河南省“三线一单”成果查询图见图五。 2）环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师区大口镇，根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，区域监测因子为SO2、NO2、CO的监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10、O3的监测结果均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，洛阳市属于不达标区。洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）等一系列措施，预计将不断改善区域大气环境质量。 项目生产过程产生的颗粒物经配套覆膜滤袋除尘器处理后15m排气筒排放；项目废水主要为职工的生活污水，由化粪池收集处理后农户肥田，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 项目的建设未增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 3）资源利用上线 本项目在现有厂区内进行建设，不新增用地。使用能源为电能，厂区不涉及煤等燃料使用，因此项目建设符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区大口镇，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号及《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》洛政〔2021〕7号可知，项目所在地属于偃师区大气布局敏感区，区域环境管控单元编号为ZH41038120004，项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 - 与环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码：ZH41038120004—偃师区大气环境敏感区. 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 重点管控单元; 大气环境重点管控区; 空间 布局 约束; 大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。; 本项目为改建，不属于耐火材料项目。; 相符. 污染 物排 放管 控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; - 本项目为石粉加工项目，不属于高排放、高污染项目； 2、项目不涉及VOCs排放。 3、本项目不涉及。; 相符. 综上所述，本项目建设符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）文件的相关规定。 2、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为2306-410381-04-02-349491，符合当前国家产业政策的要求。 - 相关文件相符性分析 3.1与《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 项目与偃环委办〔2023〕3号相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天保卫战实施方案. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 改建工程在原料运输、贮存、装卸、破碎、转运、筛分、出料等各个生产环节产生的粉尘经覆膜滤袋除尘器处理，无组织排放废气采取了密闭、洒水降尘、覆盖等措施减少污染物排放。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相关要求。 ### 3.2与《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》相符性分析 根据《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》，项目与绩效先进性指标要求相符性见下表。 - 项目与《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》相符性分析一览表 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 企业对标情况; 相符性. （一）涉颗粒物排放工序. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目采用电能。; 相符. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许建设项目; 相符. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技 术（设计除尘效率不低于99%）。; 本项目粉尘进入覆膜滤袋进行净化，除尘效率为99%，粉尘经处理后达标排放。; 相符. 无组织管控; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目物料密闭运输，物料在密封料场内装卸，装卸口加装集气罩，产生的废气经除尘器处理。; 相符. 物料储存; 一般物料：粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。危险废物：应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目粒状、块状存放于密闭车间内储存区域内，采用喷淋措施。项目危险废物储存于危废暂存间，危废暂存间符合相关规范要求，并建立、记录台账信息。; 相符. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 物料场内输送为密闭传送带输送，下料口设置集气罩收集废气，并设置喷干雾装置; 相符. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目卸料口上方设置集气罩，废气经除尘器处理，并对卸料口地面及时清扫; 相符. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目生产均在厂房内进行，产尘点设置集气罩收集粉尘，经袋式除尘器处理，车间地面干净、无积料、积灰现象; 相符. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、泗水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区地面全部硬化，车间规范平整，厂区内道路采取定期清扫、泗水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; - PM排放浓度不超过10mg/m3; - 其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目PM排放浓度为5.01mg/m3，满足不超过10mg/m3的要求。; 相符. 监测监控 要求; 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 本项目非重点排污企业，废气排放口为一般排放口，无需安装在线监控；项目建成后按照排污许可证要求开展自行监测，并按生态环境部门要求安装用电监管设备。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成后按要求设置环保档案。1.环评批复文件和竣工环保验收文件；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目建成后按要求设置环保档案。1.生产设施运行管理信息；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息；4.主要原辅材料消耗记录；5.天然气消耗记录；6.固废、危废处理记录；7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账。; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 项目建成后按要求设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 运输方式; 1.公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2..厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目公路、厂区内运输车辆将按左列要求，达到使用国五及以上排放标准；厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目日均进出货物约60吨，且行业年产值1000万及以下，无需建立门禁视频监控系统。项目建成后建立电子台账。; 相符. 综上所述，项目的建设符合洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》中的相关要求。 5、与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号）相符性分析 本项目对照“其他行业无组织排放治理标准”相关内容见下表。 - 项目与洛环攻坚办〔2019〕49号相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. （一）料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 项目物料均存放在密闭原料库内，粉状物料存放在密闭筒仓内，厂界内无露天堆放物料; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 密闭原料库覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 项目车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 厂区生产区全部硬化，无室外堆场; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 下料口上方设置独立集气罩，并配套袋式除尘器; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 车间内设置原料区、生产区、成品区，并安装喷干雾抑尘装置; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 厂区出口设置车辆冲洗装置; 相符. （二）物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 项目物料均存放在密闭原料库内，卸料口上方设置集气罩+除尘装置; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 项目采用封闭式输送和提升机; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 项目运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸料口设置有封闭式吨包袋，定期回用于生产，卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，运输过程车辆苫盖; 相符. （三）生产环节治理. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点均在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施、设置喷干雾抑尘。; 相符. 2; 在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS 处理设施。; 本项目不产生VOCS。; 相符. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 项目原料在密闭原料库内卸料，并配备完备的废气收集和处理系统; 相符. （四）厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区所有道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 设置厂区洒水装置，定期洒水清扫; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区门口设置有车辆冲洗装置，并设置沉淀池; 相符. （五）建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; TSP（总悬浮颗粒物）自动监测等监控设施在企业显眼位置; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; TSP（总悬浮颗粒物）自动监测等监控设施在企业显眼位置; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号）中的有关规定。 4、饮用水源地 偃师区大口乡集中供水厂位于大口镇区，1#水源井位于水厂内，2#水源井位于农田。水源井具体地理位置为：1#水源井东经112°42'19.8"，北纬34° 34'11.9"；2#水源井东经112°42'23.5"，北纬34°34'314.7"。水源井的补给方式为大气降水补给，赋水空间为砂卵石及中粗砂，属于裂隙承压水及孔隙承压水。两井深均为180m，井口直径0.30m，取水量均为40m3/h，交替使用。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号，偃师区大口乡的饮用水源一级保护区范围：水厂厂区及外围东40m、西45m、南45m、北115m的区域。 本项目厂址距离水源井一级保护区边界约1357m，不在该水源井保护范围内。大口乡集中式饮用水水源保护区划图见附图六。 5、大遗址保护区 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师区大口镇，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。东汉陵墓南兆域位于伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇及偃师区高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓南兆域分为保护范围和建设控制地带二类。本项目位于其保护范围内，本项目为改建项目，对文物影响较小，本项目与文物保护区的关系见附图七。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳市延军石业厂（原偃师市延军玻璃材料厂）成立于2006年3月，位于河南省洛阳市偃师区大口镇铁村6组，主要从事石灰石的加工。洛阳市延军石业厂于2006年3月对项目完成了建设项目环境影响登记表：《偃师市延军玻璃材料厂年产8000吨石灰石粉生产线登记表》，备案号为：偃环监2006-04（附件3）。 在此基础上，洛阳市延军石业厂拟投资200万元在厂区原有生产线进行技术改造，在现有生产设施基础上，新增自动喂料机、颚式破碎机、雷蒙磨、振动筛、加湿搅拌机等生产设备。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；已经在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为2306-410381-04-02-349491（附件2），符合当前国家产业政策的要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30；60、石墨及其他非金属矿物制品制造 309”类别，其中“石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品”类别的应编制环境影响报告书，“其他”类别的编制环境影响报告表。本项目为不属于石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品，为其他，因此，本项目应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受洛阳市延军石业厂委托（委托书见附件1），洛阳志远环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后我公司派专业技术人员对场址及周围环境进行了现场踏勘，详细了解项目的基本情况，并收集了有关技术资料，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2、建设地点及周围环境状况 改建工程位于洛阳市偃师区大口镇铁村6组现有厂区内，厂址东侧紧邻村道，南侧为耐火材料厂（已闲置），西侧为空地，北侧为农田。距离项目最近的敏感点是南侧137m的铁窑村。项目地理位置图见附图一，周边敏感点分布图见附图二。 3、主要建设内容 本项目属改建，在现有生产车间内新增自动喂料机、颚式破碎机、雷蒙磨、振动筛、磁选机、加湿搅拌机等生产设备，具体建设内容见下表，厂区平面布置图见附图三。 - 改建工程主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积2640m2，利用现有车间新增自动喂料机、颚式破碎机、雷蒙磨、振动筛、磁选机、加湿搅拌机; 依托现有车间新增设备. 辅助工程; 办公楼; 一层，建筑面积70m2; 依托现有. 储运工程; 原料区; 位于封闭式生产车间内，占地面积约600m2，主要用于原料储存；; 依托现有. 成品区; 位于封闭式生产车间内，占地面积约400m2，主要用于成品打包装车；; 依托现有. 公用工程; 供水; 镇供水管网供给; 依托现有. 供电; 镇供电所供给; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 上料、破碎、筛分粉尘; 颚破机、锤破机、对辊破均位于半地下，破碎工序和筛分工序设备上方均设集气其管道进行粉尘收集，经一台脉冲袋式除尘器（TA001）处理后经15米高排气筒（DA001）排放；; 现有工程. 破碎、磨粉、筛分、包装粉尘; 颚式破碎机位于半地下，锤式破碎机、对辊破碎机、筛分工序上方设置集气罩进行粉尘收集，雷蒙磨磨粉粉尘经自带旋风收尘器处理，磨粉粉尘经管道进行粉尘收集，经一台覆膜滤袋除尘器（TA002）处理后经15米高排气筒（DA002）排放；; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后外运周边堆肥处理；; 依托现有. 车辆清洗废水经三级沉淀池（2m*6m*2m）沉淀后回循环使用，不外排；; 新建. 噪声控制; 各高噪声设备均安装在车间内，厂房隔声; 依托现有. 固废治理; 一般固废; 一般固废暂存处（260m2）; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间（5m2）; 新建. 4、产品方案及规模 项目产品方案变为石粉，年产规模不变，增加部分生产工艺，具体产品方案见下表。 - 改建前后产品方案一览表 序号; 改建前; 改建后; 备注. 产品名称; 规格; 产量（t/a）; 规格; 产量（t/a）. 1; 石粉; <5mm; 5000; <5mm; 6000; 新增加湿工艺. 180~500目; 2000; 雷蒙磨磨粉. 2; 石子; 5~10mm; 1000; 5~10mm; 0; /. 3; 10~22.5mm; 1000; 10~22.5mm; 0; /. 4; 22.5~32.5mm; 1000; 22.5~32.5mm; 0; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 现有工程; 改建项目; 改建后. 原辅材料; 1; 石料; t/a; 9200; -1200; 8000; 原料纯净度提高. 2; 润滑油; t/a; 0; 0.12; 0.12; /. 能源; 3; 水; t/a; 1215; 150; 1365; /. 4; 电; 万Kw·h; 3; 10; 13; /. 6、主要生产设备 改建工程新增主要设备详见下表。 - 改建工程新增主要设备一览表 序号; 名称; 改建前; 改建后; 变化量; 备注. 型号; 处理能力t/h; 数量（台/套）; 型号; 处理能力t/h; 数量（台/套）. 1; 颚式破碎机; 250×400; 3~13; 1; 250×400; 3~13; 1; 0. 2; /; /; 0; 57型; 5~16; 1; +1. 3; 提升机; /; /; 4; 450; /; 8; +4. 4; 对辊破碎机; /; /; 0; 46型; 5~15; 1; +1. 5; 锤式破碎机; 400×600; 5~15; 1; 400×600; 5~15; 1; 0. 6; 0; 0; 600×920; 11~45; 1; +1. 7; 六角筛; 2m; 120; /1; 2m; 120; 1; 0. 8; 3m; 180; 1; 3m; 180; 1; 0. 9; /; /; 0; 1000×4000; 300; 3; +3. 10; 自动喂料机; 0; /; 0; 1000×3800; /; 1; +1. 11; 雷蒙磨; 0; /; 0; 5R; 3~9; 1; +1. 12; 振动筛; 2000×4000; 20~55; 1; 2000×4000; 20~55; 1; 0. 13; 0; /; 0; 500×2500; 5~18; 1; +1. 14; 筒仓; 60t; /; 2; 60t; /; 2; 0. 15; 筒仓; 150t; /; 3; 150t; /; 3; 0. 16; 料仓; 400m3; /; 1; 400m3; /; 1; 0. 17; 加湿搅拌机; /; /; 0; 1000×3700; /; 1; +1. 18; 磁选机; /; /; 0; 1000型; /; 1; +1. 19; 滚筒筛; /; /; 0; /; /; 1; +1. 规模可行性分析：根据设备处理能力，项目设置2台颚式破碎机，处理能力分别为3~13t/h，5~16t/h，年处理能力为7200t~31200t，满足项目所设置的8000t/a，故项目建设规模可行。 7、公用工程 7.1 供电系统 改建工程用电负荷依托厂区现有配电系统。项目厂区由镇供电所供给，可以满足改建项目的用电需求。 7.2 给水 改建项目新增用水主要为0~5mm石粉加湿搅拌用水，根据企业提供资料，用水量为石料的3%，即150t/a；厂区生活用水不新增；供水由镇供水管网供给。 7.3 排水 改建工程石粉加湿搅拌用水无废水产生，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，无废水产生及排放。厂区排水系统采用雨、污分流制；生活污水经化粪池处理后，外运周边堆肥处理。 改建项目水平衡图如下图所示： 图1 改建项目水平衡图 单位：t/d 改建完成后，全厂水平衡图如下图所示： 图2 改建完成后全厂水平衡图 单位：t/d 8、劳动定员及工作制度 改建项目不新增员工，利用现有员工组织生产。全年工作300天，每天1班，每班工作8小时（工作时间8:00-18:00）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 改建工程新增自动喂料机、颚式破碎机、雷蒙磨、振动筛、磁选机、加湿搅拌机等生产设备，生产工艺流程见图1。 图3 改建后生产工艺流程及产污环节图 废气、噪声 噪声、固废 改建工程 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 本次改建是在现有工程生产工艺的基础上，新增喂料机、颚式破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机、雷蒙磨、加湿搅拌机等设备，调整工艺及粒径。主要变动如下： - 现有工程与改建工程对比一览表 序号; 类别; 现有工程; 改建工程. 1; 主要工艺; 石料-鄂破-锤破-筛分-成品; 石料-喂料-鄂破-锤破-筛分-（雷蒙磨-振动筛-成品）；. 石料-喂料-鄂破-锤破-筛分-（鄂破-锤破-对辊-筛分-磁选-加湿搅拌-成品）；. 石料-滚筒筛-对辊-筛分-磁选-加湿搅拌机-成品. 2; 产品方案; 石料：0~5mm、5~10mm、10~22.5mm、22.5~32.5mm; 石粉：小于5mm，180~500目；. 备注：改建项目为在现有工艺进行深加工，表中“（）”描述工艺为新增工艺. 工艺流程简述： - 给料工序：原料经铲车推料至喂料机进行上料，经密闭皮带输送至鄂破机，此工序主要污染为投料粉尘和设备噪声，污染源不发生变化。 - 鄂破工序（现有）：物料经密闭皮带输送至鄂破机进行以及破碎，鄂破机主要破碎30cm以上的原料（小于30cm的原料直接从设备内穿过），多为辅助作用，经鄂破后原料粒径全部为30cm以下。主要污染为产生的废气和噪声，污染源不发生变化。 - 锤破工序（现有）：经鄂破后的产品经密封的输送带运至锤破进行破碎，后进入振动筛进行筛分。此工序会产生废气、噪声，污染源不发生变化。 - 筛选工序（现有）：经破碎后的产品进入筛选工序，振动筛选机为3层筛，筛孔为小于5mm、5~40mm和大于40mm，筛分后的物料粒径大于40mm的进入锤式破碎机工序破碎，粒径小于5mm进入料仓，粒径为5~40mm的进入下一工序；主要污染为产生的废气和噪声，污染源不发生变化。 - 改建项目新增工序 - ①磨粉生产线： - 现有筛分工序筛分后的粒径小于5mm的石料进入雷蒙磨，根据客户需求，加工成180~500目粒径的石料，后进入振动筛进行筛分，粒径为180~500目的石粉即为成品，进入料仓储存，粒径大于180目的石料返回雷蒙磨。此工序会产生废气、噪声。 ②破碎生产线： 破碎工序：现有筛分工序筛分后的粒径为5~40mm的石料依次进入颚式破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机进行破碎，后进入振动筛进行筛分。此工序会产生废气、噪声。 筛分工序：振动筛选机为2层筛，筛孔为小于5mm和大于5mm，筛分后的物料粒径大于5mm返回对辊破碎机破碎；粒径小于5mm的物料进入加湿搅拌机，主要污染为产生的废气、噪声。若原料为小粒径石料，直接进入滚筒筛筛分，粒径小于5mm的物料进入磁选机，粒径大于5mm的物料进入对辊破碎机进行破碎。 磁选：粒径小于5mm的物料进入磁选机磁选，去除所含的杂质； 加湿搅拌：经过磁选机的物料进入加湿搅拌机，进行加水搅拌，含水率约为5%，即为成品，进入料仓。 主要污染工序： 1、废气 改建项目营运过程中废气污染物主要为颗粒物。 2、废水 改建工程不新增废水产生及排放。 3、噪声 改建项目运营期噪声污染源主要为颚式破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机、雷蒙磨、磁选机、加湿搅拌机、滚筒筛、风机等高噪声设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为72~80dB（A）。 4、固体废物 改建工程产生的固体废物主要为一般固废和危险废物。一般固废为：除尘器收集的粉尘、设备更换的构件、沉淀池产生的污泥、废铁末，危险废物主要为废润滑油、含油废手套和抹布。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 洛阳市延军石业厂（曾用名偃师市延军玻璃原料厂、偃师市延军玻璃材料厂），于2006年3月以“偃师市延军玻璃原料厂”对项目完成了建设项目环境影响登记表：《偃师市延军玻璃原料厂年产8000吨石灰石粉生产线登记表》，备案号为：偃环监2006-04（附件3）。于2020年4月27日以“偃师市延军玻璃材料厂”填报了排污许可登记表，登记编号：91410381MA405EDE72001X（有效期为自2020年4月27日至2025年4月26日止）。 项目现处于停产状态。现有工程相关环保手续详见附件3、附件4。本次评价根据现有工程现有环保资料，结合实际运行状况，对现有工程进行评价。 - 现有工程工艺流程 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 图4 现有主要生产工艺流程图及产污节点图 工艺流程： （1）粗破：外购原料经铲车送至鄂破机，进行一次破碎，鄂破机主要破碎30cm以上的原料（小于30cm的原料直接从设备内穿过），多为辅助作用，经鄂破后原料粒径全部为30cm以下。主要污染为产生的废气和噪声。 （2）细破：经鄂破后的产品经输送带运至锤破机进行二次破碎，经二次破碎后的粒径基本满足客户需求，后进入振动筛进行筛选。主要污染为产生的废气和噪声。 （3）筛选工序：经破碎后的产品进入筛选工序，本项目振动筛选机为4层筛，筛孔为小于5mm、5~10mm、10~22.5mm、22.5~32.5mm；此工序会产生废气和噪声。 3、现有工程污染物排放分析 （1）废气 现有工程废气主要为卸料、投料、鄂破、锤破机和筛分工序产生的粉尘，卸料产生的废气无组织排放，投料、鄂破、锤破机和筛分工序产生的粉尘经密闭罩收集，进入1套脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放。 根据河南申越检测技术有限公司于2021年3月26日对项目常规监测数据，项目废气除尘设施排气筒出口颗粒物排放浓度为4.2~5.8mg/m3，排放速率为0.0404~0.0559kg/h；排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 （2）废水 现有工程废水主要为项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用于肥田。 （3）噪声 现有工程噪声源强主要为鄂破机、锤破机、筛分机等设备产生的噪声，采取建筑隔音、减振、消声等措施后降低噪声。 根据河南申越检测技术有限公司于2020年5月11日对项目常规监测数据，项目各设施运转正常，东、南、西、北厂界噪声的监测结果。 - 项目厂界噪声排放监测结果 单位：dB（A） 检测时间; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 5月11日; 昼间; 51.6; 48.9; 47.2; 48.7. 夜间; 48.1; 45.3; 43.7; 44.5. 由监测结果可以得出，生产设备经车间隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物 现有工程生活垃圾经垃圾桶收集后，定期由环卫部门清运；除尘器粉尘经收集后外售处置。 因早期环评即《偃师市延军玻璃原料厂年产8000吨石灰石粉生产线登记表》，对项目产生的废气仅定性分析，未对本项目厂区废气污染物排放量进行预测，故现对厂区废气污染物总量重新核算。 根据河南申越检测技术有限公司于2021年3月26日对项目监测数据，取项目废气除尘设施排气筒出口监测污染物排放浓度与废气流量乘积最大值，则颗粒物排放浓度为5.8mg/m3，废气流量为9630m3/h，年工作时间为300天，则颗粒物排放总量为0.1342t/a。 根据现有废气收集措施及生产基地内其他企业同类型除尘器除尘效率估算，本项目集气效率以95%计，除尘器颗粒物去除效率以90%计，同时采用喷雾装置，颗粒物沉降效率以80%计，则颗粒物无组织排放总量约为0.0141t/a。 厂区现有工程废气污染物排放情况见下表。 - 现有工程污染物排放量汇总表 污染物类型; 主要污染物名称; 全厂排放量. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.1483. 固废; 收尘灰（t/a）; 1.2078. 生活垃圾（t/a）; 1.5. 4、现有工程现存环保问题 根据现场调查，现有工程存在的环保问题如下表。 - 现有工程现存环保问题及整改要求一览表 序号; 现存环保问题; 整改措施; 整改时限要求. 1; 输送带未密闭; 按环保要求对输送带进行密闭; 与改建项目一同实施. 2; 厂区车辆冲洗装置未设置沉淀池; 按要求建设三级沉淀池（2m*6m*2m），沉淀后回循环使用，不外排；; 与改建项目一同实施. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 项目所在区域属空气环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用《2022年洛阳市生态环境状况公报》的数据，具体情况见下表。 - 洛阳市2022年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 26; 40; 65.0; 达标. PM10; 80; 70; 114.2; 不达标. PM2.5; 47; 35; 134.3; 不达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. 由上表监测结果分析可知，该区域监测因子为SO2、NO2、CO的监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10、O3的监测结果均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，洛阳市属于不达标区。 洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）等一系列措施，预计将不断改善区域大气环境质量。 二、地表水质量现状 项目所在地地表水体为伊河，该段河流水环境功能为III类水体。本次评价引用2023年洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 2022年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”，表明伊河水质可满足其III类水环境功能要求。三、声环境质量现状 本项目厂界50米范围内无声环境敏感目标。 四、生态环境 经现场调查，本项目在现有厂区新增设备，不新增用地，故可不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标； 地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 大气环境：本项目主要环境保护目标见下表，主要环境保护目标分布见附图二。 - 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 方位; 相对厂界距; /m 保护对象; 保护内容; 环境功能区划. x; y. 铁窑; 112.706; 34.554; S; 137; 居民; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 铁村; 112.709; 34.559; NE; 197; 居民. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. 大气; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996; 表2污染物排放限值; 颗粒物; ≤120mg/m3, 3.5kg/h. 表2无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; ≤1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 2类; 昼间; ≤60dB(A). 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | 改建工程无废水产生及排放，废水污染物总量控制指标保持不变，改建项目新增废气污染物排放，总量控制指标为： 颗粒物 0.5648t/a（其中有组织0.2814t/a，无组织0.2834t/a）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期工程内容主要为安装生产设备及设施。 施工期主要影响是施工废水、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装调试。由于本项目设备均在车间内，因此设备安装调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目工程废气污染物排放情况统计见下表。 - 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 排放形式; 序号; 产排污环节; 污染物种类颗粒物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放口; 排放执行标准. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 处理能力; 收集效率%; 治理工艺; 去除效率%; 是否技术可行; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 废气风量m3/h; 年排放小时数（h）; 排放量t/a; 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 高度（m）; 出口内径（m）; 排气温度（℃）. 有组织; 1; 上料工序; 颗粒物; 47.5; 0.114; 12000; 95; 脉冲袋式除尘器; 90; 可行; 0.48; 0.057; 12000; 200; 0.0114; DA001; 脉冲袋式除尘器（TA001）; 一般排放口; 112.706261，34.556898; 15; 0.8; 25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m排气筒颗粒物有组织排放浓度限值为120mg/m3，排放速率3.5kg/h）. 2; 雷蒙磨 生产线; 磨粉工序; 颗粒物; 11.9; 0.238; 25000; 100; 覆膜滤袋除尘器; 99; 可行; 7.36; 0.0030; 25000; 800; 0.0024; DA002; 覆膜滤袋式除尘器（TA002）; 一般排放口; 112.706557，34.556949; 15; 1.1; 25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m排气筒颗粒物有组织排放浓度限值为120mg/m3，排放速率3.5kg/h）. 3; 筛分工序; 214.7; 2.1470; 95; 0.0534; 400; 0.0215. 4; 包装工序; 3.6; 0.009; 90; 0.0009; 100; 0.0001. 5; 破碎生产线; 破碎工序; 286.29; 17.7772; 95; 0.0741; 2400; 0.1778. 6; 振动筛筛分工序; 103.06; 6.1834; 95; 0.0258; 2400; 0.0618. 7; 滚筒筛筛分工序; 107.35; 0.6441; 95; 0.0268; 240; 0.0064. 无组织; 8; 车间无组织; 颗粒物; /; 1.4150; /; /; 车间干雾喷淋抑尘沉降; 80; 可行; /; 0.1979; /; 100~2400; 0.2834; /; /; /; /; /; /; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 注：本次核算按所有工序同时工作污染物排放量最大时计算。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1 废气产排分析 本次改建项目新增喂料机、颚式破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机、雷蒙磨、振动筛、加湿搅拌机、滚筒筛等设备，后续生产工序新增颗粒物排放。 改建工程完成后，全厂废气污染源主要为投料、鄂破、锤破、雷蒙磨、对辊破碎、振动筛、滚筒筛工序产生的粉尘。 现有废气处理措施为：投料、鄂破、锤破机粉尘经3个密闭罩收集，进入1套脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 1.1.1上料粉尘 改建项目新增一台喂料机，投料过程产生粉尘，年工作时间为200h。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中3099 其他非金属矿物制品制造行业系数-石灰石，未规定投料工序颗粒物产污系数，故投料工序产尘系数根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989年）粒料加工厂逸散尘排放因子确定，产尘系数为0.02kg/t物料。原料用量为6000t/a，则投料粉尘产生量为0.12t/a。 上料时用铲车将物料运至下料斗内，下料斗上方三面密闭，顶部安装集气罩，该过程产生的废气经集气罩收集后，进入厂区现有的脉冲袋式除尘器（TA001）进行处理，除尘器配套风机总设计风量为12000m3/h，集气效率为95%，处理效率为99%，粉尘经脉冲袋式除尘器（TA001）处理后，经 15m 排气筒（DA001）排放。 经核算，项目投料工序有组织粉尘产生量为0.114t/a，产生速率为0.57kg/h，产生浓度为47.5mg/m3，经脉冲袋式除尘器处理，除尘效率为90%，处理后有组织粉尘排放量为0.0114t/a，排放速率为0.0570kg/h，排放浓度为0.46mg/m3。 投料工序无组织粉尘产生量为0.006t/a，产生速率为0.03kg/h。经车间干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按80%计，经沉降后无组织粉尘排放量为0.0012t/a，排放速率为0.006kg/h。 - 1.1.2雷蒙磨生产线 - （1）磨粉粉尘 项目部分碎石经雷蒙磨磨粉过程会产生粉尘，磨粉产品产量为2000t/a，磨粉工序年工作时间为800h。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年）中 3099其他非金属矿物制品制造行业系数-石灰石，粉磨工序颗粒物的产生系数为1.19千克/吨-产品。 则磨粉过程粉尘产生量为2.38t/a。雷蒙磨自带旋风收粉器，大部分（以90%计）石粉产品经旋风收粉器收集，仅少量粉尘从雷蒙磨的排气口外排，则粉尘产生量为0.238t/a。 本项目磨粉工序产生的粉尘经排气口收集后进入一套覆膜滤袋式除尘器（TA002）进行处理，设备密闭，粉尘收集效率以100%计，袋式除尘器配套风机设计总风量为25000m3/h，除尘器处理效率可达到99%，粉尘经覆膜滤袋式除尘器（TA002）处理后，经一根15m高的排气筒（DA002）排放。 磨粉工序有组织粉尘产生量为0.238t/a，产生速率为0.2975kg/h，产生浓度为11.9mg/m3，经覆膜滤袋式除尘器处理。 - 筛分粉尘 经过磨粉的物料在筛分筛分过程会产生粉尘，年工作时间为400h。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中3099其他非金属矿物制品制造行业系数-石灰石，筛分工序颗粒物的产生系数为1.13千克/吨-产品。 本项目产品产量约为2000t/a，则筛分过程粉尘产生量为2.26t/a。项目筛分设备密闭，粉尘收集效率以95%计，袋式除尘器配套风机设计总风量为25000m3/h，除尘器处理效率可达到99%，粉尘经覆膜滤袋式除尘器（TA002）处理后，经一根15m高的排气筒（DA002）排放。 则筛分工序有组织粉尘产生量为2.147t/a，产生速率为5.3675kg/h，产生浓度为214.7mg/m3，经覆膜滤袋式除尘器处理。 筛分工序无组织粉尘产生量为0.113t/a，产生速率为0.2825kg/h。经车间干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按80%计，经沉降后无组织粉尘排放量为0.0226t/a，排放速率为0.0565kg/h。 - （3）成品包装工序粉尘 项目干式石粉成品包装工序会有粉尘产生，年工作时间为100h。 本项目产品为石粉，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年）中无相关系数，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第十三章水泥厂 表13-2 水泥生产的逸散尘排放因子-水泥装袋工序产尘系数，包装过程中产尘量按0.005kg/t（装袋）计算，本项目成品共2000t/a，则粉尘产生量为0.01t/a。企业拟在成品包装工序上方设置集气罩，废气经集气罩收集后，进入一套覆膜滤袋式除尘器（TA002）进行处理，集气罩的收集效率以90%计，风机总风量为25000m3/h，除尘器的除尘效率可以达到 99%，经布袋除尘后的粉尘通过一根 15m 高排气筒（DA002）排放。 成品包装工序有组织粉尘产生量为0.009t/a，产生速率为0.09kg/h，产生浓度为3.6mg/m3，经覆膜滤袋式除尘器处理。 成品包装工序无组织粉尘产生量为0.001t/a，产生速率为0.01kg/h，经车间干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按 80%计，经沉降后无组织粉尘排放量为0.0002t/a，排放速率为0.002kg/h。 - 1.1.3破碎生产线 - 根据企业提供资料，项目部分小粒径原料（小于1cm）无需颚式破碎和锤式破碎，直接进入滚筒筛筛分，约占产品数量的10%，约600t/a，筛分后直接进入磁选机的量约占40%，进入对辊破碎机破碎的量为60%。则需要颚破、锤破的产品为5400t/a，需对辊破的产品量为5760t/a。 - （1）破碎粉尘 改建项目新增颚式破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机对石料进行破碎，该过程中会产生粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中3099 其他非金属矿物制品制造行业系数-石灰石，破碎工序颗粒物的产生系数为1.13千克/吨-产品。改建项目进行颚式破碎和锤式破碎工序的产品为5400t/a，进行对辊破碎机的产品为5760t/a，则破碎工序粉尘产生量为18.7128t/a。 破碎设备密闭，破碎工序产生的粉尘经集气管收集，进入一套覆膜滤袋式除尘器（TA002）进行处理，除尘器配套风机总设计风量为25000m3/h，集气效率为95%，废气经收集后经一套覆膜滤袋式除尘器，滤袋采用治理效果较好的覆膜滤袋式除尘器，处理效率为99%，粉尘经覆膜滤袋式除尘器（TA002）处理后，经15m排气筒（DA002）排放。 经核算，项目破碎工序有组织粉尘产生量为17.7772t/a，产生速率为7.4072kg/h，产生浓度为296.29mg/m3，经覆膜滤袋式除尘器处理。 破碎工序无组织粉尘产生量为0.9356t/a，产生速率为0.3899kg/h。经车间干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按80%计，经沉降后无组织粉尘排放量为0.1871t/a，排放速率为0.0780kg/h。 - 振动筛筛分粉尘 项目物料筛分过程会产生粉尘，本项目为碎石经过破碎机之后进行筛分，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中3099其他非金属矿物制品制造行业系数-石灰石，筛分工序颗粒物的产生系数为1.13千克/吨-产品。 本项目产品产量约为5760t/a，则筛分过程粉尘产生量为6.5088t/a。项目筛分设备密闭，粉尘收集效率以95%计，袋式除尘器配套风机设计总风量为25000m3/h，除尘器处理效率可达到99%，粉尘经覆膜滤袋式除尘器（TA002）处理后，经一根15m高的排气筒（DA002）排放。 则筛分工序有组织粉尘产生量为6.1834t/a，产生速率为2.5764kg/h，产生浓度为 103.06mg/m3，经覆膜滤袋式除尘器处理。 筛分工序无组织粉尘产生量为0.3254t/a，产生速率为0.1356kg/h。经车间干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按80%计，经沉降后无组织粉尘排放量为0.0651t/a，排放速率为0.0271kg/h。 - 滚筒筛筛分粉尘 项目物料滚筒筛筛分过程会产生粉尘，年工作时间为240h。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中3099其他非金属矿物制品制造行业系数-石灰石，筛分工序颗粒物的产生系数为1.13千克/吨-产品。 本项目产品产量约为600t/a，则筛分过程粉尘产生量为0.678t/a。项目筛分设备密闭，粉尘收集效率以95%计，袋式除尘器配套风机设计总风量为25000m3/h，除尘器处理效率可达到99%，粉尘经覆膜滤袋式除尘器（TA002）处理后，经一根15m高的排气筒（DA002）排放。 则筛分工序有组织粉尘产生量为0.6441t/a，产生速率为2.6838kg/h，产生浓度为107.35mg/m3，经覆膜滤袋式除尘器处理。 筛分工序无组织粉尘产生量为0.0339t/a，产生速率为0.1413kg/h。经车间干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按80%计，经沉降后无组织粉尘排放量为0.0068t/a，排放速率为0.0283kg/h。 综上所述，上料、破碎、磨粉、筛分、包装工序产生的粉尘产排污情况见下表。 - 改建生产线粉尘产排污情况一览表 生产工序; 排放方式; 污染物产生; 治理设施; 污染物产生. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 上料; 有组织; 47.5; 0.57; 0.114; 覆膜滤袋式除尘器收集效率95%，处理效率99%; 0.46; 0.0055; 0.0011. 无组织; /; 0.03; 0.006; 干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按90%; /; 0.006; 0.0012. 雷蒙磨; 磨粉; 有组织; 11.9; 0.2975; 0.238; 覆膜滤袋式除尘器收集效率100%，处理效率99%; 0.12; 0.0030; 0.0024. 筛分; 有组织; 214.7; 5.3675; 2.147; 覆膜滤袋式除尘器收集效率95%，处理效率99%; 2.15; 0.0537; 0.0215. 无组织; /; 0.2825; 0.1130; 干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按90%; /; 0.0565; 0.0226. 包装; 有组织; 3.6; 0.09; 0.009; 覆膜滤袋式除尘器收集效率90%，处理效率99%; 0.036; 0.0009; 0.0001. 无组织; /; 0.01; 0.001; 干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按90%; /; 0.002; 0.0002. 破碎; 破碎; 有组织; 286.29; 7.4072; 17.7772; 覆膜滤袋式除尘器收集效率95%，处理效率99%; 2.86; 0.0741; 0.1778. 无组织; /; 0.3899; 0.9356; 干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按90%; /; 0.0780; 0.1871. 振动筛筛分; 有组织; 103.06; 2.5764; 6.1834; 覆膜滤袋式除尘器收集效率95%，处理效率99%; 1.03; 0.0258; 0.0618. 无组织; /; 0.1356; 0.3254; 干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按90%; /; 0.0271; 0.0651. 滚筒筛筛分; 有组织; 107.35; 2.6838; 0.6441; 覆膜滤袋式除尘器收集效率95%，处理效率99%; 1.07; 0.0268; 0.0064. 无组织; /; 0.1413; 0.0339; 干雾喷淋抑尘和沉降，降尘效率按90%; /; 0.0283; 0.0069. 改建项目新增喂料机粉尘废气经收集后依托现有的脉冲袋式除尘器（TA001）进行处理，风机总风量为12000m3/h，除尘器的除尘为90%，经处理后的粉尘通过一根 15m 高排气筒（DA001）排放。雷蒙磨生产线、破碎生产线粉尘废气经收集后进入一套覆膜滤袋式除尘器（TA002）进行处理，风机总风量为25000m3/h，除尘器的除尘效率可以达到99%。经处理后的粉尘通过一根 15m 高排气筒（DA002）排放。 1.2废气污染防治措施 改建项目生产线采取的环保措施情况见下表。 - 改建生产线采取的环保措施情况一览表 生产工序; 环保措施. 集气装置; 处理+排放装置. 给料; 设置三面彩钢瓦，顶部设置集气罩; 粉尘经收集后引至1套高效覆膜袋式除尘器（TA001）处理，处理后的废气经15m高的排气筒（DA001）排放. 鄂破; 鄂破机进料口封闭相连并在连接处设置抽风管道对破碎废气进行收集; 粉尘经收集后引至1套高效覆膜袋式除尘器（TA002）处理，处理后的废气经15m高的排气筒（DA002）排放. 锤破; 鄂破出料口与锤破机进料口采用封闭皮带连接，并在连接处设置抽风管道对破碎产生的废气进行收集. 对辊; 锤破出料口与对辊机进料口采用封闭皮带连接，并在连接处设置抽风管道对破碎产生的废气进行收集. 振动筛; 皮带封闭装置与振动筛封闭相连并在振动筛进出料口设置抽风管道对筛分废气收集. 滚筒筛; 采用封闭式滚筒筛，进出料口设置抽风管道对筛分废气收集. 磁选机; 采用封闭式磁选机，滚筒筛、振动筛出料口与磁选机进料口封闭连接，并在连接处设置抽风管道. 料仓; 料仓全封闭，仅留入料口和呼吸孔，滚筒筛出料口与配料料仓进料口采用密闭管道连接，并在料仓呼吸孔处设置抽风管道对落料粉尘收集. 雷蒙磨; 雷蒙磨进料口与料仓出口采用封闭管道连接，雷蒙磨余风直接接入除尘管道. 振动筛; 皮带封闭装置与振动筛封闭相连并在振动筛进出料口设置抽风管道对筛分废气收集. 1.3 治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目生产过程中粉尘措施为覆膜滤袋除尘器。 覆膜滤袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用干捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入覆膜滤袋除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 本项目粉尘废气经覆膜滤袋除尘器处理后均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m排气筒颗粒物有组织排放浓度限值为120mg/m³，排放速率3.5kg/h），同时满足《洛阳市生态环境局关干印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环〔2021〕147号）文中"涉颗粒物排放工序排放限值PM10排放浓度不超过10mg/m3"的要求。 综上分析，本项目污染治理设施名称及工艺符合相关要求，为可行技术。 1.4 大气自行监测要求 本项目属于石墨及其他非金属矿物制品制造业，目前该行业排污单位自行监测技术指南尚未发布，因此参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的监测要求制定，改建项目完成后全厂环境监测计划见下表。 - 大气自行监测及记录信息 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称; 污染物名称; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 除尘器（TA001）排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《洛阳市生态环境局关干印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环〔2021〕147号）. DA002; 除尘器（TA002）排气筒; 颗粒物; 1次/年. /; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 2、废水 本次改建项目新增用水主要为0~5mm石粉加湿搅拌用水，无新增废水排放。 改建工程完成后，全厂用水主要为生活用水、干雾抑尘用水、厂区洒水、车辆冲洗用水、石粉加湿搅拌用水。废水主要为职工生活污水。 2.1 改建项目生产用水产排情况 改建项目主要为砂石料生产线用水，本项目规格为0~5mm物料在筛分后需加水搅拌，根据企业提供资料，用水量为石料的3%，即150t，无废水产生。 因此，改建项目建成后不对周围地表水环境产生影响。 2.2 改建完成后全厂废水排放去向 本项目生活污水近期经化粪池收集后农户拉走肥田。 因此本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 3、噪声 3.1噪声源强分析 本项目噪声主要是设备运行过程产生的噪声，类比同类项目，噪声源强为72~80dB(A)。以车间西南角为坐标原点建立坐标系，项目噪声源强调查清单见下表。 - 工业企业噪声源强调查清单（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功 率级dB/(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB/(A); 运行时段声压级dB（A）; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 颚式破碎机; 57型; 80; 距离衰减、车间隔声; 46; 27; -1; 6; 76.15; 8:00至18:00; 25; 45.13; 1m. 2; 锤式破碎机; 600×920; 80; 36; 22; 1.6; 8; 76.15; 45.13; 1m. 3; 对辊破碎机; /; 80; 48; 25; 1.6; 11; 76.15; 45.13; 1m. 4; 雷蒙磨; 78; 12; 26; 1.6; 6; 74.15; 43.13; 1m. 5; 振动筛; 2000×4000; 75; 21; 23; 1.6; 9; 71.15; 40.13; 1m. 6; 自动喂料机; 72; 36; 36; 1.6; 4; 68.15; 37.13; 1m. 7; 加湿搅拌机; 72; 48; 19; 1.6; 5; 68.15; 37.13; 1m. 8; 磁选机; 75; 49; 15; 1.6; 5; 71.15; 40.13; 1m. 9; 滚筒筛; 78; 37; 14; 1.6; 6; 74.15; 43.13; 1m. 10; 六角筛; 1000×4000; 77; 8; 13; 1.6; 4; 73.15; 42.13; 1m. 11; 77; 38; 22; 1.6; 5; 73.15; 42.13; 1m. 12; 77; 36; 23; 1.6; 5; 73.15; 42.13; 1m. 13; 风机; /; 78; 18; 32; 1.6; 5; 74.15; 43.13; 1m. 3.2预测模式 根据本项目各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并根据设备距厂界和敏感目标的距离，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”，预测本项目各声源对厂界的预测值。工业声源有室外和室内两种声源，根据设计本项目设备均置于室内，无室外声源。本次声环境影响评价选用如下预测模式： （1）点声源的几何发散衰减： Lpr=Lpr0−20lgr/r0 式中：Lp (r)—预测点处的声压级，dB； Lp (r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，r0取 1m。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法为： LpliT=10lgj=1N100.1Lplij 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB; Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 （3）噪声贡献值计算公式： Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，S； Ti—i声源在T时段内的运行时间，S； LAi—i声源在预测点产生的等效A声级，dB。 （4）噪声预测值计算公式： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq —预测点的噪声预测值，dB； Leqg —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb —预测点的背景噪声值，dB； 根据上述公式计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出项目完成后噪声源对厂界声环境影响评价结论。 3.3预测结果 经调查，本项目夜间不生产，因此本评价预测昼项目噪声源对厂址厂界噪声贡献情况，噪声预测结果见下表。 - 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 影响对象; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼. 东厂界; 52.18; 52.18; 60; 达标. 南厂界; 56.19; 56.19; 60; 达标. 西厂界; 55.59; 55.59; 60; 达标. 北厂界; 55.6; 55.6; 60; 达标. 由上表可知，本项目建成后，项目厂界四周东、南、西、北侧昼间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值要求。项目噪声对周围声环境影响较小。 3.4 噪声监测计划 目前该行业排污单位自行监测技术指南尚未发布，因此参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的自行监测要求制定，改建项目建成后噪声监测计划见下表。 - 噪声自行监测方案 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界东、南、西、北侧; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 改建工程产生的固体废物主要为一般固废和危险废物。一般固废为：除尘器收集的粉尘、设备更换的构件、沉淀池产生的污泥、废铁末，危险废物主要为废润滑油、含油废手套和抹布。 4.1 一般固体废物 （1）除尘器收集的粉尘：项目生产过程中产生的粉尘经覆膜滤袋除尘器收集产生的收尘灰，产生量约为26.8313t/a，于一般固废暂存间内暂存，定期外售； （2）设备更换的构件：生产过程中设备定期更换的鄂板、衬板、筛板，产生量约为0.5t/a，暂存于一般固废暂存处（260m2），定期外售； （3）沉淀池产生的污泥：车辆冲洗装置经沉淀池处理后，产生少量污泥，产生量约为2t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存处，回用于生产； （4）废铁末：磁选过程废铁末产生量为0.1t/a，于一般固废暂存间内暂存，定期外售； 4.2 危险废物 （1）废润滑油：本项目设备在维修、保养过程中会产生废润滑油。设备的润滑油约1年更换一次，则废润滑油的产生量为0.12t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废润滑油属于HW08类危险废物，危废代码为HW08（900-217-08），危险特性为T，I（毒性，易燃性物质），本次评价建议废润滑油采用专门容器盛装，在危废暂存间暂存后，定期交有资质单位处置。 （2）含油废手套和抹布：项目车间机械设备在修理过程中会产生少量含油废手套和抹布，含油废手套和抹布产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2021年本）》，含油废手套和抹布属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，危险特性为T，In（毒性，感染性），本次评价建议含油废手套和抹布采用专门容器盛装，在危废暂存间暂存后，定期交有资质单位处置。 # 综上，改建项目产生的固废情况见下表。 - 本项目固废情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年产生量（t/a）; 治理方式; 处理去向; 处理量（t/a）. 生产过程; 除尘器收集的粉尘; 一般固体废物; /; 固体; /; 26.8313; 集中收集后外售; 委托利用; 26.8415. 废铁末; /; 固体; /; 0.1; 集中收集后外售; 委托利用; 0.1. 车辆冲洗; 沉淀池产生的污泥; /; 固体; /; 2; 集中收集后外售; 委托利用; 2. 设备维修、保养; 设备更换的构件; /; 固体; /; 0.5; 集中收集后外售; 委托利用; 0.5. 废润滑油; 危险废物; 基础油、杂质; 液体; 毒性、易燃性; 0.12; 暂存于危废暂存间、定期交由有资质单位处置; 委托处置; 0.12. 废含油抹布及手套; 棉、润滑油; 固体; 毒性、感染性; 0.01; 0.01. 由上表可知，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。其中危险废物汇总情况见下表。 - 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.12; 设备维护; 液体; 基础油、杂质; 有机酸、碳氢化合物; 1年; T/I; 危废暂存间分类暂存，定期交有资质单位处置. 2; 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维修、检验工序; 固态; 棉、润滑油; /; 1年; T/In. 危废暂存间的基本情况见下表。 - 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存 能力. 1; 废润滑油; HW08废矿物油与含废矿物油废物; 900-217-08; 一般固废暂存间西南角; 5; 分区暂存，放置于专用容器内; 0.2t. 2; 废含油手套及抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1t. 本项目拟在一般固废暂存间西南角建设一座5m2的危险废物暂存间，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定： - 根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - 根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，设置隔墙，避免不相容的危险废物接触、混合。 - 危废暂存间内危废桶与相应的危险废物相容（不互相反应），危废桶与盛装液体危废表面之间保留100mm以上的空间。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中附录A所示标签粘贴于相应的危废桶上。加强管理，危险废物暂存场所由专人负责危险废物的收集和管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。建立和健全严格的危险废物管理制度，对危险废物的收集系统、设施进行定期检查。对危险废物的产生量、临时储存量和进出厂的情况如实记录。同时，将产生的危废定期交由有危险废物资质的单位进行处理，严禁随意处置危险废物。 - 根据现场调查，车间地面已经全部硬化，危废暂存间所在地面目前为水泥地面，本次评价建议再增设2.0mm厚环氧树脂地面涂层，确保渗透系数≤10-10cm/s。本项目拟采取的防渗措施为：将危废暂存间地面刷上2mm厚的环氧树脂地坪漆。 - 危废暂存间所在区域远离热源，避免因温度过高造成的环境风险。禁止将危险废物与一般固体废物及其它废物混合堆放，按处置去向分别存放。 项目产生的废润滑油、废含有手套及抹布分别密闭包装或二次密闭包装后采用收集桶（带盖）收集，可减少有机废气的挥发，对环境影响较小。 # 改建项目固体废物污染源强核算结果及相关参数见下表。 - 固体废物污染源强核算结果及相关参数表 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 废润滑油; 危险废物HW08; 物料衡算法; 0.12; 收集暂存; 0.12; 定期委托有资质单位安全处置. 废含油抹布及手套; 危险废物HW49; 物料衡算法; 0.01; 收集暂存; 0.01. 除尘器收集的粉尘; 一般固废; 物料衡算法; 26.8415; 收集暂存; 26.8415; 外售综合利用. 废铁末; 一般固废; 产污系数法; 0.1; 收集暂存; 0.1; 外售综合利用. 沉淀池产生的污泥; 一般固废; 物料衡算法; 2; 收集暂存; 2; 收集后定期由环卫部门清运. 设备更换的构件; 一般固废; 物料衡算法; 0.5; 收集暂存; 0.5; 外售综合利用. 综上所述，项目固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 4.3改建完成后全厂固废产生情况 改建完成后，全厂固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废铁末、沉淀池产生的污泥、设备更换的构件、员工生活垃圾、废润滑油、废含油抹布及手套。 除尘器收集的粉尘收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售； 磁选工序产生废废铁末收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售； 更换的设备构件（更换的鄂板、衬板、筛板）暂存于一般固废暂间处，定期外售； 沉淀池产生的污泥收集后暂存于一般固废暂存间，定期由环卫部门清运处理； 更换的废润滑油经收集后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处理； 废含油抹布及手套经收集后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处理； 厂区内设置垃圾桶收集员工生活垃圾，定期由环卫部门清运处理。 5、运营期地下水及土壤环境影响分析 - 改建项目在现有厂区内进行改建，新建危废暂存间，本项目对土壤及地下水有影响的主要为危废暂存间暂存的危险废物泄漏垂直入渗产生的污染。 为防止对地下水、土壤造成污染，本项目拟采取相应的防渗措施：危废暂存间内存放危险废物分类存放于专用容器内，危废暂存间设围堰，并采取相应的防渗措施，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2023)的要求进行设计、施工；危废暂存间为重点防渗，铺设2.0mm厚环氧树脂地面涂层，达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-10cm/s 的要求。通过以上措施的实施，本项目造成地下水和土壤污染风险的概率很小。 6、环境风险影响分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中重点关注的危险物质，改建项目所涉及的主要危险物质为润滑油，本项目润滑油厂区最大储量为0.12t（危废间+设备），据 HJ169-2018 附录B重点关注的危险物质及临界量，油类物质临界量为2500t。则本项目Q值=0.12/2500=0.000048<1，不构成重大危险源，故进行简单分析。 废润滑油于危废暂存间内分类暂存后交由有资质单位处置，危废暂存间设置200mm高围堰，底部设置渗透系数不大于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层 Mb≥6.0m）的防渗层，并设置专门容器等防渗措施，定期检查，确保贮存危险废物的容器完好无损，对危废贮存容器设置危险废物标志。 通过以上分析，结合本项目的具体情况做好预防措施发生环境风险的可能性较小。 7、改建工程污染物产排汇总 改建工程污染物产排情况汇总见下表。 - 改建工程污染物产排情况汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 28.5276; 27.9628; 0.5648. 固废; 除尘器收集的粉尘; 26.8415; 26.8313; 0. 废铁末; 0.1; 0.1; 0. 沉淀池产生的污泥; 2; 2; 0. 设备更换的构件; 0.5; 0.5; 0. 废润滑油; 0.12; 0.12; 0. 废含油抹布及手套; 0.01; 0.01; 0. 8、改建前后污染物排放“三本账”汇总表 改建前后全厂污染物排放量变化情况见下表。 - 项目改建前后污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程排放量; 改建工程排放量; “以新带老”削减量; 改建后排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.1483; 0.5648; 0; 0.7131; +0.5648. 废水; COD; 0.0806; 0; 0; 0.0806; 0. 氨氮; 0.0084; 0; 0; 0.0084; 0. 固废; 除尘器收集的粉尘; 17.0042; 26.8313; 0; 43.8355; 0. 废铁末; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 沉淀池产生的污泥; 0; 2; 0; 2; +2. 设备更换的构件; 0; 0.5; 0; 0.5; +0.5. 废润滑油; 0; 0.12; 0; 0.12; +0.12. 废含油抹布及手套; 0; 0.01; 0; 0.01; +0.01. 生活垃圾; 4.5; 0; 0; 4.5; 0. 注：“+”代表增加，“-”代表：减少；. 9、环保投资及环保验收 项目总投资200万元，其中环保投资为20万元，约占总投资的10%，具体内容见下表。 - 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目 名称; 污染源; 主要环保设施; 环保投资 （万元）; 环保验收指标; 备注. 废气治理; 上料粉尘; 下料斗上方三面密闭，顶部安装集气罩，经脉冲袋式除尘器（TA001）处理后经15米高排气筒（DA001）排放; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求; 依托现有. 破碎、磨粉、筛分、包装粉尘; 颚式破碎机位于半地下，锤式破碎机、对辊破碎机、筛分工序上方设置集气罩进行粉尘收集，雷蒙磨磨粉粉尘经自带旋风收尘器处理，磨粉粉尘经管道进行粉尘收集，经覆膜滤袋除尘器（TA002）处理后经15米高排气筒（DA002）排放；; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求. 废水治理; 生活污水; 经化粪池处理后外运周边堆肥处理；; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 依托现有. 车辆清洗废水; 经三级沉淀池（2m*6m*2m）沉淀后回循环使用，不外排；; 2; /; 新建. 噪声控制; 各高噪声生产设备; 采用厂房隔声、距离衰减等措施; 2; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; /. 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存处（260m2）; /; /; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间（5m2）; 1; /; 新建. 投资估算合计; 20; /; /. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料粉尘 | 颗粒物 | 下料斗上方三面密闭，顶部安装集气罩，经脉冲袋式除尘器（TA001）处理后经15米高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求 |
|  | 破碎、磨粉、筛分、包装粉尘 | 颗粒物 | 颚式破碎机位于半地下，锤式破碎机、对辊破碎机、筛分工序上方设置集气罩进行粉尘收集，雷蒙磨磨粉粉尘经自带旋风收尘器处理，磨粉粉尘经管道进行粉尘收集，经覆膜滤袋除尘器（TA002）处理后经15米高排气筒（DA002）排放； |  |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 | COD、SS | 三级沉淀池（2m*6m*2m） | / |
| 声环境 | 高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用厂房隔声、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 设置一般固废暂存间（260m2）：暂存固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废铁末、沉淀池产生的污泥、设备更换的构件。除尘器收集的粉尘定期收集后与成品一块外售处理；磁选工序产生废废铁末、更换的设备构件（更换的鄂板、衬板、筛板）收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售；沉淀池产生的污泥收集后暂存于一般固废暂存间，定期由环卫部门清运处理。 设置为危险废物暂存间（5m2）：暂存固体废物主要为更换的废润滑油、废含油抹布及手套，定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目的环境风险物质主要为生产过程中产生的危险废物，危险废物在危废暂存间分类暂存后交由有资质单位处置，危废暂存间设置200mm高围堰，底部设置渗透系数不大于 1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）的防渗层，并设置专门容器等防渗措施，定期检查，确保贮存危险废物的容器完好无损，对危废贮存容器设置危险废物标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）要求开展项目竣工环境保护验收工作； - 按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）等相关要求，本项目排污许可管理类别为“登记管理”，应对排污许可进行变更； - 目前该行业排污单位自行监测技术指南尚未发布，因此参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的自行监测要求制定，项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照相关技术规范要求建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； - 项目运营期建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于五年； - 环保标识规范化设置，粘贴告示牌。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳市延军石业厂石粉生产线技术改造项目建设符合国家产业政策和当地环境管理的要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0.1483 |  |  | 0.5648 | 0 | 0.7131 | +0.5648 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.0806 |  |  | 0 |  | 0.0806 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0084 |  |  | 0 |  | 0.0084 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘（t/a） | 17.0042 |  |  | 26.8313 |  | 43.8355 | +26.8313 |
|  | 废铁末（t/a） | 0 |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 沉淀池产生的污泥（t/a） | 0 |  |  | 2 |  | 2 | +2 |
|  | 设备更换的构件（t/a） | 0 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废润滑油（t/a） | 0 |  |  | 0.12 |  | 0.12 | +0.12 |
|  | 废含油抹布及手套（t/a） | 0 |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 4.5 |  |  | 0 |  | 4.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①