- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称：偃师市山化镇山化村鑫缘坊鞋厂现有生产线改造项目

建设单位（盖章）： 偃师市山化镇山化村鑫缘坊鞋厂

编制日期：              2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市山化镇山化村鑫缘坊鞋厂现有生产线改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2305-410381-04-01-476242 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐新峰 | 联系方式 | 13693798143 |
| 建设地点 |  | 河南 省（自治区） 洛阳 市 偃师 县（区） 山化 乡（街道） 山化村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经112度52分3.725秒，北纬34度42分56.472秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1952纺织面料鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19—32制鞋业195—有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的 |
| 建设性质 |  | ¨新建（迁建） þ改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 60 | 环保投资（万元） | 5.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 9.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | þ否 ¨是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 （在现有工程厂区内建设） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与偃师市城乡总体规划相符性分析 （1）规划期限 本规划的规划期限为2015年-2030年，其中：近期：2015年-2020年；远期：2021年-2030年；远景：2030年以后。 （2）市域总体规划 规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 中心城区、镇区等规划建设用地内，应通过划定绿线、紫线、蓝线，依据相关法规对生态绿地、文物保护区、城市河流、地表水源等实施管制。布局在禁建区、限建区内的已经建成的区域，应按照相关保护规划进行管控或搬迁。 （3）总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成“一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带，西启汉魏故城东，东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 项目厂址位于洛阳市偃师市山化镇山化村，项目利用鑫缘坊鞋厂现有生产车间内闲置空地进行建设，根据该地块土地证（偃集用（2001）字第100207号），项目所在地块使用权类型为批准拨用，地类用途为工业用地（附件3）。 2、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），本项目与“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区山化镇山化村，根据厂区土地证（偃集用（2001）字第100207号）可知，项目用地为工业用地。经现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在洛阳市生态保护红线范围。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），经查询，项目所在区域位于洛阳市偃师区一般管控单元（详见附图7），不涉及洛阳市生态保护红线，因此本项目建设符合生态保护红线的管理要求。 （2）环境质量底线 ①空气：根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，项目区域SO2、NOX年平均浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度、PM10、PM2.5年均浓度超标，因此属于不达标区。目前洛阳市正在实施《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办〔2023〕24号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。本项目废气经治理后满足达标排放，预计对环境空气质量影响很小。 ②地表水：距离项目最近的河流为伊洛河，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》：2022年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河水质为Ⅳ类。因此，项目区域地表水伊河的环境质量状况良好。项目职工生活污水经化粪池预处理后，定期由附近居民拉走肥田，预计对周围地表水环境影响很小。 ③声环境：根据项目运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境质量能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，本项目通过厂房隔声、基础减振等降噪措施后，运营期的噪声排放量较小，预计不会改变项目所在区域的声环境功能。 综合上述分析，本项目在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自市政供水，用电来自市政供电，项目建成运行后通过加强内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多个方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单 本项目位于偃师区山化镇山化村，对照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）中偃师区山化镇环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在环境管控单元编码为ZH41038130001，管控单元分类为一般管控单元，其相关管控要求相关规定如下。 - 与偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 行政区划乡镇; 洛阳市生态环境准入清单相关要求; 本项目情况; 相符性. 一般管控单元; 山化乡、邙岭乡、首阳山镇、城关镇; 空间布局约束; 1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 本项目为改建项目，为纺织面料鞋制造项目，改建项目VOCs排放实行区域内倍量削减替代，区域VOCs排放量不增加。项目位于山化镇山化村，属于山化镇工业园。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目为改建项目，使用能源为电，项目为纺织面料鞋制造业，含VOCs废气经收集后进入UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后由15m高排气筒排放，废气VOCs排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准要求。项目无生产废水，新增职工生活污水经化粪池处理后定期由附近村民清掏肥田；项目不涉及餐厅油烟。; 相符. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入等管控措施。; 项目无生产废水，新增职工生活污水经化粪池处理后定期由附近村民清掏肥田；现有危废暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）采取“六防措施”，项目风险可控。; 相符. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目为改建项目，使用能源为电，不新增用水，清洁生产水平可达到国内先进水平。; 相符. 综上所述，本项目建设符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）（洛市环〔2021〕58号）相关要求。 3、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产的产品、采用的生产工艺和生产设备均不在《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类和限制类范围内，符合产业政策，且项目已经偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2305-410381-04-01-476242（详见附件2）。 4、与《洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 项目与偃环委办〔2023〕3号相符性分析如下。 - 与偃环委办〔2023〕3号相符性分析一览表 偃环委办〔2023〕3号文要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天保卫战实施方案. （一）持续推进产业结构优化调整; （1）加快落后低效产能淘汰。2023年7月底前制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对落后产能实施动态“清零”。 （2）实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目属于纺织面料鞋制造项目，项目属于允许类项目，符合产业规划、产业政策，满足“三线一单”要求，不属于应淘汰的落后低效产能，不属于“散乱污”企业。; 相符. （六）加快挥发性有机物治理; 23.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。 （1）按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目为纺织面料鞋制造项目，不涉及左列相关行业，项目使用的清洗剂为水性清洗剂，不含VOCs挥发成分。; 相符. 25.大力提升治理设施去除效率。4月底前，各县区按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 本项目注塑生产线、聚氨酯生产线有机废气经收集后由UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放，产生的废UV灯管、废活性炭交由有资质单位处置，企业应做好活性炭更换频次、更换量、购买记录等台账记录。; 相符. 综上，本项目建设符合《洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）的相关要求。 5、与《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办〔2023〕5号）相符性分析 项目与偃环委办〔2023〕5号的相符性分析如下： - 本项目与偃环委办〔2023〕5号文的相符性分析 偃环委办〔2023〕5号文要求; 本项目情况; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排; 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、制鞋等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。; 本项目使用的清洗剂为水性清洗剂，不含VOCs挥发成分。; 相符. （三）强化收集效果，减少无组织排放; 9、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。; 本项目为纺织面料鞋制造项目，注塑生产线、聚氨酯生产线废气设置集气罩收集，开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒。; 相符. （四）提升治理水平，全面达标排放; 10、取缔简易低效治理设施。在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排查，重点关注单一低温等离子、光催化、光氧化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。; 本项目注塑生产线、聚氨酯生产线有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放，项目废气治理设施为复合治理设施，不属于简易低效治理设施。; 相符. 综上所述，本项目建设符合《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办〔2023〕5号）的相关要求。 6、与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 项目与豫环委办〔2023〕3号的相符性分析如下： - 本项目与豫环委办〔2023〕3号文的相符性分析 豫环委办〔2023〕3号文要求; 本项目情况; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 二、大气减污降碳协同增效行动; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 本项目属于纺织面料鞋制造项目，不属于“两高”项目，项目符合产业规划、产业政策，项目建设满足“三线一单”要求，本项目不属于左列禁止新增项目之列，项目为改建项目，符合国家绩效分级重点行业制鞋工业A级绩效分级要求。; 相符. 综上所述，本项目建设符合《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）的相关要求。 7、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 项目与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析如下。 - 与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. 第二节加大工业污染协同治理力度; 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。; 本项目为纺织面料鞋制造项目，不属于“两高一资”项目；本项目注塑生产线、聚氨酯生产线有机废气经集气系统收集后经2套UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放，满足污染物特别排放限值要求；生活污水经化粪池处理后，定期由附近村民清掏肥田；危险废物厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。; 相符. 由上表可知，本项目满足《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相关要求。 8、与《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合〔2022〕51号）相符性分析 项目与《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》(环综合〔2022〕51号)相符性分析如下。 - 与环综合〔2022〕51号相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. 强化生态环境分区管控。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）成果应用。严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。禁止在黄河干支流岸线一定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。; 本项目为纺织面料鞋制造项目，不属于“两高一资”项目；本项目选址位于位于偃师市山化镇山化村，属于山化镇工业区，选址符合“三线一单”要求。; 相符. 加快工业企业清洁生产和污染治理。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，开展排污许可提质增效工作。推动钢铁、焦化、化工、有色金属、造纸、印染、原料药制造、农副食品加工等重点行业实施清洁生产改造，开展自愿性清洁生产评价和认证，严格实施“双超双有高耗能”企业强制性清洁生产审核。鼓励有条件的地区开展行业、园区和产业集群整体审核试点。推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。推进沿黄省区工业园区水污染整治。到2025年，沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放。加快推进工业污废水全收集、全处理，严格煤矿等行业高浓盐水管理，推动实现工业废水稳定达标排放。严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目为制鞋业项目，不属于左列行业；本项目选址位于位于偃师市山化镇山化村，属于山化镇工业区，生活污水经化粪池处理后，定期由附近村民清掏肥田。; 符合. 强化固体废物协同控制与污染防治。选择一批“无废城市”开展协同增效试点，在固体废物处置全过程中协同推进碳减排。建设固体废物跨区域回收利用示范基地，推动区域固体废物集中利用处置能力共享。持续推进流域“清废行动”，加快推进沿黄省区干支流固体废物倾倒排查整治工作，全面整治固体废物非法堆存。推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，鼓励主要产业基地根据需要配套建设危险废物集中利用处置设施，支持有条件的地区建设区域性特殊危险废物集中处置中心。加快完善医疗废物收集转运处置体系，推动地级及以上城市医疗废物集中处置设施建设，健全县域医疗废物收集转运处置体系，补齐医疗废物收集处理设施短板。; 本项目危险废物在厂区危废暂存间内暂存后委托有资质单位处置。; 符合. 由上表可知，本项目满足《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》(环综合〔2022〕51号)相关要求。 9、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析 本项目为改建项目，对照生态环境部《重污染天气重点行业应急减排技术指南》（2020年修订版），本项目属于“三十五、制鞋”，本项目与制鞋工业绩效引领性指标相符性分析详见下表。 - 与制鞋工业绩效引领性指标相符性分析一览表 引领性指标; 制鞋工业; 本项目特点; 相符性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求; 本项目不涉及胶粘剂。项目使用水性清洗剂对聚氨酯生产线模具进行清洗，清洗剂不含可挥发性有机化合物，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 项目注塑生产线、聚氨酯生产线产生的有机废气经集气罩收集、UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40 mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） 排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 项目生产过程中NMHC排放浓度不高于40mg/m3、颗粒物排放浓度不高于20mg/m3。非甲烷总烃排放同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求，以及豫环攻坚办〔2017〕162号其他行业挥发性有机物排放建议值。; 相符. 无组织排放; 1、 冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、 胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、 工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、 生产车间封闭; 1.项目注塑、注模、烘干、喷脱模剂工序产生的有机废气经集气罩收集、UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放； 2.项目不涉及胶粘剂、处理剂、油墨，使用水性清洗剂对模具进行清洗，采用密闭桶装储存。 3.生产过程中产生的废清洗剂，使用密闭桶装并加盖密封，暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置； 4.项目原辅料、产品储存以及生产过程均位于密闭生产车间内。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口 '安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存 一年以上; 企业未被纳入重点排污单位的企业; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、 一年内废气监测报告; 现有工程环保档案齐全，本项目建成后按要求整理环保档案。1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 现有工程及本项目建成后按要求整理台账记录：1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料消耗记录；5、VOCs废料处置记录。项目使用能源为电，不涉及天然气。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业设置有环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 综上，项目满足《重污染天气重点行业应急减排技术指南》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标相关要求。 - 与《洛阳市噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》（洛市环〔2023〕32号）相符性分析 本项目与《洛阳市噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》（洛市环〔2023〕32号）相关要求相符性分析见下表。 - 项目与洛市环〔2023〕32号文相符性分析 洛市环〔2023〕32号文要求; 本项目情况; - 相符性. 三、强化规划引导，严格噪声源头管理; （十）落实噪声环境影响评价要求。依法开展环境影响评价，对可能产生噪声与振动的影响进行分析评价，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。; 本项目主要噪声设备严格按照环评要求采取有效降噪措施，噪声污染防治设施需严格实施“三同时”制度。; - 相符. 四、加强工业企业噪声污染防治，突出重点企业监管; （十二）严格工业噪声环境准入。工业企业选址应当符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内的2类声环境功能区（工业园区除外）建设产生噪声污染的工业项目。; 项目位于偃师区山化镇山化村，不属于城市建成区，项目所在区域以商业、居住、集市贸易为主要功能，属于2类声环境功能区。; - 相符. （十三）加强工业噪声污染治理。开展工业噪声污染源达标整治，通过工艺设备升级改造、加装降噪设备以及逐步推进工业企业淘汰搬迁等措施，加强工业企业厂区设备、运输工具、货物装卸等噪声源控制。鼓励企业采用先进治理技术，创建一批噪声治理行业标杆，总结并推广相关治理技术和经验方法。; 项目主要噪声设备采取有效降噪措施，四周厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。; - 相符. 五、深化建筑施工噪声污染防治，突出重点时段管理; （十七）推广低噪声施工设备应用。按照国家房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，推广低噪声施工设备。; 项目施工建设过程中，采用低噪声施工设备，施工噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。; - 相符. - 综上分析，项目符合《洛阳市噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》（洛市环〔2023〕32号）相关要求。 10、文物 根据《洛阳市城市总体规划》(2011-2020年)《大遗址保护区划图》，洛阳市域内分布有邙山陵墓群、汉魏洛阳城遗址、东汉陵墓南兆城、隋唐洛阳城遗址等保护区域，偃师境内的主要为邙山陵墓群东段和汉魏洛阳城遗址。本项目位于洛阳市偃师区山化镇王窑村，根据《大遗址保护区划图》中的分区，项目所处区域为邙山陵墓群(东段)建设控制地带。 根据《邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群位于河南省洛阳市北部邙山丘陵地带，东起偃师首阳山，南临洛阳市区，西至洛阳飞机场，北靠黄河南岸，属于国家大遗址保护项目。2001年，邙山陵墓群被国务院批准为第五批全国重点文物保护单位，是目前我国面积最大的国家级文物保护单位，也是世界上古代陵墓分布较为集中的地区之一。其地上古墓冢主要分布于孟津县平乐、送庄、朝阳3镇，东西长18km，南北宽12km，面积约200km2。 邙山陵墓群东段，分为保护范围和建设控制地带。 保护范围的边界为北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村至偃师市首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 建设控制地带的边界为北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 本项目处在邙山陵墓群东段建设控制地带，根据文物保护法规定：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；本项目利用现有已建厂房闲置空地进行建设，不进行土建工程，不进行土建施工工程，主要建设内容为生产设备的调试安装等。因此项目建设符合文物保护规划。本项目与大遗址保护区规划的位置关系见附图6。 11、饮用水源保护区划 本项目厂址位于洛阳市偃师区山化镇山化村，根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》(豫政办[2007]125号)、《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办〔2013〕107号)、《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办[2016]23号)，以及河南省人民政府发布的《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》(豫政文[2019]125号)和《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》(豫政文[2021]206号)等文件，距离本项目最近的集中式饮用水源为偃师区一水厂地下水饮用水源保护区(共6眼井)，一级保护区：取水井外围50米的区域。 本项目位于偃师区一水厂地下水井群2#水井东侧7.22km，不在其保护范围内，符合水源保护区划要求。 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 偃师市山化镇山化村鑫缘坊鞋厂（以下简称“鑫缘坊鞋厂”）位于洛阳市偃师市山化镇山化村，主要从事布鞋的生产销售。 鑫缘坊鞋厂于2019年6月25日完成现有项目《偃师市山化镇山化村鑫缘坊鞋厂年产60万双布鞋项目》环境影响登记表登记，现有项目共建设3条注塑生产线，于2020年4月25日完成排污许可登记，并取得登记回执（见附件4），登记编号：92410381MA41YTK901001W，有限期限自2020年4月25日至2025年4月24日止，现有项目环保手续完备。由于厂区现有一条注塑生产线老旧，常出现故障停机，影响产品生产，且现有注塑生产线为同时生产男鞋、女鞋，模具更换过程费时费力，不便于管理，企业拟投资60万元，利用生产车间预留闲置空地，建设1条注塑生产线代替现有一条老旧注塑线生产，现有老旧注塑线为备用线，并调整现有注塑生产线注塑过程，男鞋、女鞋分别设置注塑生产线进行生产；同时根据市场需求，调整产品结构，建设一条聚氨酯生产线，以满足PU鞋底布鞋的生产需求。项目改建完成后，全厂布鞋生产能力维持60万双/年不变，产品方案为PVC鞋底布鞋40万双/年，PU鞋底布鞋20万双/年。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定及要求，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19，32、制鞋业195”类别中“塑料注塑工艺的”类别，因此，应编制环境影响报告表。 受鑫缘坊鞋厂委托（委托书见附件1），河南宇坤工程咨询有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘，根据项目的工程特征和建设项目区域环境状况，对工程环境影响因素进行了识别和筛选，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环评导则的有关规定，结合本项目相关技术资料，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、建设地点及周围环境状况 本项目位于洛阳市偃师区山化镇山化村，根据厂区土地证（偃集用[2001]第100207号）可知，项目用地为工业用地，项目选址位于山化镇工业区，符合山化镇总体规划。本项目厂区北侧紧邻偃师区山化镇初级中学操场，厂区北侧57m为偃师区山化镇初级中学教学楼，西侧紧邻正明园鞋厂，东侧为村庄道路，隔路为山化村，南侧为机械加工厂，距离本项目最近的环境敏感点为东侧15m的山化村。项目地理位置详见附图1，项目厂址周边环境概况见附图2。 3、主要建设内容 鑫缘坊鞋厂厂区内共设置1座生产车间，改建项目主要建设内容为：（1）利用生产车间内预留闲置空地建设1条注塑生产线，以替代车间内西侧现有1条老旧注塑生产线，改建后，全厂注塑生产线共计4条（3用1备），用于生产的注塑生产线维持3条不变，改建后，男鞋、女鞋分别设置注塑生产线进行生产，以便于管理，PVC鞋底布鞋生产规模不增加；（2）利用生产车间内预留闲置空地建设1条聚氨酯生产线，以满足PU鞋底布鞋的市场需求，调整产品方案，缩减现有PVC鞋底布鞋工作时间，年工作时间由300天缩减为200天，每天运行时间仍维持8h/d，PVC鞋底布鞋缩减量为20万双/年，项目新增PU鞋底布鞋生产量为20万双/年，全厂布鞋生产规模维持不变。项目具体建设内容见下表，车间平面布置图见附图3。 - 工程主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢结构厂房，现有生产车间尺寸56m×25m×9m，利用车间内预留闲置空地350m2，建设1条注塑生产线、1条聚氨酯生产线。生产车间内设置原料暂存区、成品暂存区、生产区、一般固废暂存区等。; 依托现有生产车间. 辅助工程; 办公区; 办公用房500m2，用于职工办公; 依托厂区现有办公室. 公用工程; 供水; 山化镇山化村自来水管网; 依托现有供水管网. 供电; 山化镇市政电网; 依托现有电网. 环保工程; 废气治理; 聚氨酯生产线有机废气：1套，集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）。; 新建. 改建项目1条注塑生产线投料混料工序：依托现有生产车间内一套集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA001） 注塑有机废气：新建集气装置，依托现有1套UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）。; 新建集气装置，依托现有废气治理装置. 废水治理; 无生产废水，生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清掏还田。; 依托现有化粪池. 噪声控制; 各高噪声设备均安装在车间内，厂房隔声。; 新建. 固废治理; 一般固废暂存区（10m2）; 依托现有. 危险废物暂存间（5m2）; 依托现有. 本项目为改建项目，与现有工程依托可行性分析如下。 - 本项目与现有工程的依托关系表 项目; 本项目; 可行性分析. 主体工程; 生产车间; 依托现有生产车间; 现有生产车间占地面积1400m2，现有工程使用面积为800m2，车间内剩余闲置空地面积为600m2，可满足项目生产需求。本项目依托可行。. 辅助 工程; 办公区; 依托现有办公室500m2; 新增劳动定员10人，增加人数较少，可满足本项目使用。. 公用 工程; 给水; 依托厂区现有的给水管网; 市政管网供水，能够满足本项目需求。. 供电; 依托厂区现有的供电线路; 现有供电线路已建成，能够满足本项目需求。. 环保 工程; 改建项目注塑生产线投料混料废气; 依托现有生产车间内一套袋式除尘器; 改建项目注塑生产线混料、破碎工序依托现有生产车间内混料机、破碎机，使用原辅料相同，物料混料量、破碎量不增加，现有袋式除尘器配套风机风量为8000m3/h，现有2台注塑机投料废气为2420m3/h，剩余5580m3/h，可满足项目废气治理需求。. 改建项目注塑有机废气; 依托现有1套UV光氧+活性炭吸附装置; 改建项目注塑生产线为替代现有1条注塑生产线，注塑废气新建集气装置，废气产生情况与现有相同，不增加注塑废气量及污染物产生量，现有UV光氧+活性炭吸附装置配套风机风量为4000m3/h，现有2台注塑机注塑废气为2462m3/h，剩余1538m3/h，可满足项目废气治理需求。. 生活污水; 依托现有化粪池10m3; 现有工程生活污水排水量0.64m3/d，本项目0.32m3/d，可满足12h停留时间的要求。. 危险废物; 依托现有危废间; 现有危废间面积5m2，改建项目危险废物废润滑油、废UV灯管、废活性炭、废包装桶产生种类与现有工程相同，不新增贮存区域，且现有危废间内已预留危废暂存区1m2，可满足改建项目新增危险废物种类废清洗剂贮存，依托可行。. 4、产品方案及规模 鑫缘坊鞋厂现有产品规模为年产60万双布鞋/年，均为PVC鞋底布鞋，改建项目设置1条注塑生产线、1条聚氨酯生产线。其中注塑生产线为20个工位，与现有注塑生产线规格相同，其代替现有1条注塑生产线用于生产，现有1条注塑生产线为备用线，改建项目注塑生产线建设不影响PVC鞋底布鞋生产规模；为满足市场需求，鑫缘坊鞋厂缩减PVC鞋底布鞋生产规模，用于PU鞋底布鞋生产，维持全厂总生产规模不变。项目改建完成后全厂产品方案变化情况详见下表。 - 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 现有产品产量; 现有产品缩减量; 改建项目产量; 合计; 备注. 1; PVC鞋底布鞋; 万双/年; 60; -20; 0; 40; 规格35-46码，每双重 490g~500g，其中，每双鞋底重290~300g. 2; PU鞋底布鞋; 万双/年; 0; 0; 20; 20; 规格35-46 码，平均每双鞋重500g~510g，其中，每双鞋底重 300~320g. 3; 合计; 万双/年; 60; -20; 20; 60; 改建后全厂产品产量不变. 5.主要原辅材料及能源消耗 鑫缘坊鞋厂拟通过调整产品结构，适当减少PVC鞋底布鞋产能，用于新增产品PU鞋底布鞋生产。改建项目及项目完成后全厂主要原辅材料及能源消耗见表11。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 现有用量; 现有工程缩减量; 改建项目用量; 改建后全厂用量; 备注. 原辅材料; 飞织鞋帮; 万双/a; 60; 0; 0; 60; 外购半成品鞋面. PVC树脂; t/a; 62.1; -20.75; 0; 41.35; 袋装，25kg/袋，PVC鞋底布鞋原料. 钙粉; t/a; 62.1; -20.75; 0; 41.35; 袋装，25kg/袋，PVC鞋底布鞋原料. 丁酯; t/a; 55.8; -18.5; 0; 37.3; 桶装，200kg/桶，PVC鞋底布鞋原料. 稳定剂; t/a; 4.35; -1.45; 0; 2.9; 主要成分钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等，粉状，袋装，25kg/袋，外购. 钛白粉; t/a; 1.86; -0.62; 0; 1.24; 主要成分二氧化钛，粉状，袋装，25kg/袋，外购. 发泡剂; t/a; 2.86; -0.96; 0; 1.9; 主要成分偶氮二甲酰胺，粉状，袋装，25kg/袋，外购. PU原液; 聚氨酯A液; t/a; 0; 0; 31.68; 31.68; 平均每双PU鞋底重量按320g计，A液、B液及C液，以1：1：0.02混合，20kg/桶. 聚氨酯B液; t/a; 0; 0; 31.68; 31.68. 聚氨酯C液; t/a; 0; 0; 0.64; 0.64. 水性清洗剂; t/a; 0; 0; 0.3; 0.3; 用于清洗浇注机头，5kg/桶. 水性脱模剂; t/a; 0; 0; 0.2; 0.2; 主要成分水和硅油，5kg/桶. 缝线; t/a; 0.1; 0; 0; 0.1; 用于缝纫鞋面. 鞋底片; 万双/a; 60; 0; 0; 60. 鞋楦; 套/a; 80; 0; 0; 80. 鞋盒; 万个/a; 60; 0; 0; 60; 用于成品鞋包装. 鞋垫; 万双/a; 60; 0; 0; 60. 包装箱; 个/a; 10000; 0; 0; 10000. 润滑油; t/a; 0.1; 0; 0.02; 0.12; 用于设备维修，定期更换. 能源; 水; t/a; 270; 0; 150; 420; 市政供水. 电; Kw·h; 20万; 0; 60万; 80万; 市政供电. 本项目为改建项目，新增原辅料为聚氨酯生产线使用原辅料。聚氨酯PU鞋底的主要原料为聚氨酯PU原液，由A液、B液、C液三种组分组成。本项目PU原液具体成分见下表。 - PU原液主要组成成分 - 名称; - 组分; - 含量（单位：%（w/w））. - PU-A料; - 聚酯多元醇; - 90~97. - 硅油; - 0.2~0.1. - 水; - 0.4~0.5. - 小分子二元醇; - 3~5. - PU-B料; - 聚酯多元醇; - 40~50. - 聚醚多元醇; - 10~15. - 二苯基甲烷二异氰酸酯; - 40~50. - 磷酸; - 50~80ppm. - PU-C料; - 乙二醇; - 65~70. - 三乙烯二胺; - 30~35. 主要原辅材料理化性质见下表。 - 项目主要原辅材料理化性质一览表 原辅料名称; 理化性质. 聚氯乙烯树脂（PVC）; 氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物，是世界上产量最大的通用塑料。为无定形结构，粒径为60-250μm白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77-90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性较差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。. 钙粉; 采用轻质碳酸钙，用化学加工方法制得的，由于它的沉降体积（2.4~2.8mL/g）比用机械方法生产的重质碳酸钙沉降体积（1.1~1.9 mL/g）大，因此被称为轻质碳酸钙。其特点为白色粉末或无色结晶、无气味，粒径为0.5~15μm。碳酸钙在塑料制品中能起到一种骨架作用，对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用，能提高制品的硬度，还可以提高制品的表面光泽和表面平整性。在一般塑料制品中添加碳酸钙耐热性可以提高，由于碳酸钙白度在90%以上，还可以取代昂贵的白色颜料起到增白作用。. 丁酯; 通常指乙酸丁酯或醋酸丁酯，分子式：C6H12O2相对分子量：116.16性状：无色透明液体，有水果香气。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。其蒸气比空气重，相对密度0.8826。凝固点-77℃。沸点125-126℃，比热容（20℃）1.91KJ/(kgK)。折射率1.3951。闪点（闭杯）22℃。易燃，燃点421℃。粘度（20℃）0.734mPas。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%-8.0%（体积）。有刺激性。高浓度时有麻醉性。. 稳定剂; 稳定剂主要由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成。它不但可以取代铅镉盐类和有机锡类等有毒稳定剂，而且具有相当好的热稳定性、光稳定性和透明性及着色力。实践证明，在PVC树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。. 钛白粉; 钛白粉(TiO2)是一种重要的无机化工产品，在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。由于锐钛型在高温下会转变成金红石型，因此锐钛型二氧化钛的熔点和沸点实际上是不存在的。只有金红石型二氧化钛有熔点和沸点，金红石型二氧化钛的熔点为1850℃、空气中的熔点为(1830±15)℃、富氧中的熔点为 1879℃，熔点与二氧化钛的纯度有关。金红石型二氧化钛的沸点为为(3200±300)℃，在此高温下二氧化钛稍有挥发性。. 发泡剂; 学名偶氮二甲酰胺，又称偶氮甲酰胺，英文名：Azobisformamide 或Azodicarbonamide 简称 ABFA，分子式：C2H4N4O2，分子量：116.08。外观呈淡黄色的结晶粉末，相对密度 1.65，属于偶氮系列分解温度较高的有机热分解型发泡剂分解温度 200~220℃，加热到120℃则徐徐分解，由于分解是热反应，故一旦分解开始便自动连续进行，达到最终分解温度，此时产生大量气体。分解气体组成氮气 65%，一氧化碳32%，二氧化碳3.5%和小量氨气，残渣部分为尿唑 34%，联二脲 2%，三聚氰酸26%及其他。它不溶于酸、醇、苯、汽油、吡啶等溶剂，难溶于水，而溶于甲基亚砜、二甲基甲酰胺和氢氧化钠溶液。该产品性质稳定，常温下可经久贮存，本身无毒、无臭，不污染，不变色，不变质。. PU 原液; 简称为聚氨酯，是一种新型的有机高分子材料，主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物，由异氰酸酯（单体）与羟基化合物聚合而成。由于含强极性的氨基甲酸酯基，不溶于非极性基团，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性。用不同原料可制得适应较宽温度范围（-50~150℃）的材料，包括弹性体、热塑性树脂和热固性树脂。高温下不耐水解，亦不耐碱性介质。. PU-A料; 主要由聚酯多元醇、小分子二元醇等组成，聚酯多元醇通常是由有机二元羧酸（酸酐或酯）与多元醇（包括二醇）缩合（或酯交换）或由内酯与多元醇聚合而成，分子量约为 2000。聚酯型聚氨酯因分子内含有较多的酯基、氮基等极性基团，内聚强度和附着力强，具有较高的强度、耐磨性。脂肪族（多指已二酸聚酯）聚酯二元醇多用于生产浇注型聚氨酯弹性体、热塑性聚氨酯弹性体、微孔聚氨酯鞋底、PU 革树脂、聚氯酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等。主要成分占比为：聚酯多元醇（90%—97%）、 18 硅油（0.1%—0.2%）、水（0.4%—0.5%）、小分子二元醇（3%—5%）. PU-B料; 主要由聚酯多元醇、MDI 组成，使用时需要加热（40-50℃）降低物料粘度，是生产聚氨酯塑料的必要原料之一，主要成分占比为：聚酯多元醇（40%—50%）、聚醚多元醇（10%—15%）、MDI（40%-50）、磷酸50-80ppm。. PU-C料; 主要由固体胺和乙二醇组成，起到促进固化的效果，主要成分占比为：乙二醇（65%—70%）、三乙烯二胺（30%—35%）. 水性脱模剂; 脱模剂组分组成为：乳化蜡液10%~15%，甲基硅油乳液15%~20%，改性硅油乳液5%~8%，去离子水 50%~55%，乳化剂 4.5%~6%，添加剂 0.5%~1%，防腐剂 0.3%~0.5%，该水性脱模剂主要应用于聚氨酯制品生产过程浇注成型后脱离模具。其特点为以水为分散相，形成的水溶物既具备使聚氨酯泡沫脱模的功能，又具备生物降解性，环保性较强。. 水性清洗剂; 水性清洗剂属于环保水基清洗剂，主要组分组成为：非离子表面活性剂50%，阳离子表面活性剂10%，渗透剂45%~10%，防锈剂5%，助剂5%，消泡剂1%，缓蚀剂1%，水18%。. 6.主要生产设备 项目主要生产设备详见下表。 - 工程主要设备一览表 序号; 类型; 主要设备名称; 型号(规格); 现有设备数量（台/条）; 改建项目数量（台/条）; 改建完成全厂数量（台/条）; 备注. PVC鞋底布鞋生产设备; 注塑机; 20个工位; 3; 1; 4; 用于PVC鞋底布鞋生产，改建完成后，共计4条，3用1备. 鞋面软化电烘箱; 6m; 3; 1; 7; 加热鞋面定型处理，加热温度约50℃. 破碎机; 1t/h; 2; 0; 2; 用于注塑过程边角料破碎回用，位于生产车间. 混料锅; 500kg; 1; 0; 1; 用于注塑原料混合，位于生产车间密闭混料间. 800kg; 1; 0; 1. 60kg; 2; 0; 2; 用于注塑原料混合，位于原料库内. 打料锅; /; 2; 0; 2; 用于注塑原料预热. PU鞋底布鞋生产设备; 物料预热箱; 功率 10.0kw; 0; 1; 1; 用于PU鞋底布鞋生产. 物料罐; /; 0; 3; 3; 分别用于储存PU-A液、PU-B 液、PU-C液. 注射机头; /; 0; 1; 1; 用于注模. 喷枪; /; 0; 1; 1; 用于喷水性脱模剂. 电烘箱; 9m×1.5m; 0; 1; 1; 用于聚氨酯鞋底烘干，加热温度约为80℃. 鞋面软化电烘箱; 6m; 0; 1; 1; 加热鞋面定型处理，加热温度约50℃. 辅助设备; 锁边机; 功率2.0kw; 4; 0; 4; 鞋面配套生产设备. 缝纫机; 功率2.0kw; 10; 0; 10. 修边机; /; 3; 3; 与聚氨酯生产线配套. 7.公用工程 7.1 供电系统 项目供电由山化镇电网供给，可以满足项目的用电需求。本项目用电量约为40万kw·h/a，由偃师市鞋业产业园供电设施供给，供电负荷能够满足本项目用电需求。 7.2 给排水 本项目用水包括生产用水和生活用水，给水依托厂区现有供水设施。生产用水主要为注塑机循环冷却水，循环水量为1m3/d，循环冷却水循环使用，定期补充，补充量为30m3/a，不排放。 全厂现有职工20人，本项目新增劳动定员10人，均不在厂区食宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），用水量按40L/（人•天）计，生活用水量为120m3/a（0.4m3/d），排污系数按80%计，污水产生量为96m3/a（0.32m3/d）。生活污水依托厂区现有化粪池（10m3），经化粪池处理后，定期由附近居民清掏肥田。 项目水平衡图详见下图。 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） 8.劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员为10人，员工为附近村民，均不在厂内食宿，年工作300天，一班制，每班8h（7:30-11:30，14:00-18:00），年工作时间为2400h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期生产工艺 - 1.1PVC鞋底布鞋生产工艺 项目为改建项目，主要建设1条注塑生产线，1条聚氨酯生产线。注塑生产线生产工艺与现有相同，注塑生产线工艺流程及产污环节如下： PVC树脂、钙粉、丁酯、钛白粉、稳定剂、发泡剂 鞋面、缝线 缝纫 鞋面成型 混合搅拌 颗粒物、噪声 锁边 混合预热 颗粒物、噪声 固帮 废边角料 注塑 非甲烷总烃、噪声 破碎料回用 破碎 颗粒物、噪声 脱楦 废边角料 检验 鞋垫、鞋盒、包装箱 包装 入库 图2 PVC鞋底布鞋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 混合搅拌：外购PVC树脂、钙粉、丁酯经过人工投料进入混料锅内进行混合搅拌。此工序产生投料废气、噪声。 - 混合预热：混合料由人工投入注塑机配套打料锅内进行加热预热，采用电加热方式，加热温度为50-60℃，以缩短后续注塑机物料熔融耗时，提高生产效率。此工序产生投料废气、噪声。 - 鞋面成型：外购当地加工好的纺织面料鞋面，经过缝纫机与后贴片缝合，缝合后的鞋面经过锁边机锁边进行锁边，锁边完成的鞋面放在烘箱中做定型处理，烘箱为电加热，加热温度约为 50℃，将定型好的鞋面套入鞋楦，拉紧鞋面上的边线进行夹帮，使鞋面固定在鞋楦上，剪掉多余的边线。该工序产生噪声、废边线。 - 注塑：混合料经预热后，经人工投料至注塑机料斗内，物料进入注塑机机筒进行熔融塑化，采用电加热的方式，注塑机加热温度为180℃~190℃，将夹帮好的鞋楦放固定在注塑机上，将插跟、鞋底片放在模具中注塑鞋底，在机筒内螺杆旋转和压力的作用下，熔融态的物料挤出注入模具后与鞋面进行完全融合。此工序产生注塑废气、噪声和废边角料。 - 脱楦：鞋子经人工脱鞋楦，用剪刀减去多余的注塑边。此过程会产生废边角料 - 检验：注塑完成后的布鞋经人工检验，产生的残次品鞋子，可进行低价销售。此工序产生不合格品。 - 破碎：将注塑、脱楦工序产生的废边角料经破碎后回用于注塑工序。此工序产生破碎废气和噪声。 - 包装、入库：将注塑完成的鞋子内加装鞋垫，并收纳至鞋盒。将包装后的鞋盒使用包装箱进行打包，之后入库待售。此工序不产生污染物。 1.2PU鞋底布鞋生产工艺 改建项目新增产品PU鞋底布鞋生产，PU鞋底布鞋生产工艺流程见下图。 鞋面、缝线 水性清洗剂 清洗浇注头 PU原液 缝纫 加热 固废 锁边 喷脱模剂 非甲烷总烃、噪声 混合搅拌 鞋面成型 固帮 注模 非甲烷总烃、噪声 非甲烷总烃、噪声 烘干（发泡成型） 脱模 修边 修边废料 检验 固废 鞋垫、鞋盒、包装箱 包装 入库 图3 PU鞋底布鞋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）PU原液混合搅拌：桶装PU原液（聚氨酯A液、聚氨酯B液）需要在电烘箱中加热以降低物料粘度（温度为40-50℃），保持物料的流动性；聚氨酯A液、聚氨酯B液分别加入原液罐内储存，聚氨酯A液、聚氨酯C液按配比进行混合搅拌后加入聚氨酯B液搅拌均匀，暂存至混合液罐储存。然后经计量泵按比例由管道进入注射机机头内，再经注射机将混合原液注入模具中。 （2）鞋面成型：外购当地加工好的纺织面料鞋面，经过缝纫机与后贴片缝合，缝合后的鞋面经过锁边机锁边进行锁边，锁边完成的鞋面放在烘箱中做定型处理，烘箱为电加热，加热温度约为50℃，将定型好的鞋面套入鞋楦，拉紧鞋面上的边线进行夹帮，使鞋面固定在鞋楦上，剪掉多余的边线。该工序产生噪声、废边线。 （3）清洗浇注头、喷脱模剂：浇注成型机配备模具每次成型全部脱模后需在模具上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油），然后将混合鞋底原液注入模具中，循环流水线；同时水性清洗剂对浇注头进行清洗，防止注孔堵塞，清洗后废液使用容器收集并密封保存。该工序产生喷脱模剂废气、废清洗剂。 （4）注模、发泡成型、脱模：聚氨酯混合液罐、原液罐均配置有计量泵，由计量泵计量将混合料浇注到鞋模中；将鞋面放入模具固定，然后鞋楦下压与鞋底模具进行压合，人工合模后进入流水线，模具缓慢通过PU流水线烘干道，该通道使用电加热保温，将模具温度保持在70~80℃，等到PU原液发泡成型后与鞋面完全贴合，将模具打开，取出成品鞋。然后进行清洗浇注头、喷脱模剂、注入聚氨酯混合液，循环流水线。该工序产生注模废气、发泡成型废气。 （5）修边：成品鞋在修边机完成修边，去除鞋底毛刺。该过程产生修边废料。 （6）检验：修边完成后的布鞋经人工检验，产生的残次品鞋子，可进行低价销售。此工序不产生一般固废。 （7）包装：包装、入库：将注塑完成的鞋子内加装鞋垫，并收纳至鞋盒。将包装后的鞋盒使用包装箱进行打包，之后入库待售。此工序不产生污染物。 2、主要污染工序 根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见下表。 - 产排污环节及治理措施一览表 污染 类型; 产污工序; 主要污染物; 拟采取的污染防治措施. 废气; 改建项目PVC鞋生产; 投料、混料、破碎工序; 颗粒物; 依托现有生产车间内一套袋式除尘器+15m排气筒（DA001）. 注塑工序; 非甲烷总烃; 新建集气罩，依托现有生产车间内一套UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）. 氯化氢. PU鞋生产; 喷脱模剂; 非甲烷总烃; 新建，集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）. 注模工序; 非甲烷总烃. 浇注成型; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 10m3化粪池（依托现有），定期由附近居民拉走肥田。. 噪声; 产生噪声设备; 等效连续声级; 设置基础减震、厂房隔声等. 一般固废; 注塑、脱楦; 废边角料; 废边角料经破碎机破碎后回用于生产。. 原料包装（PVC料、钙粉）; 废包装袋; 经收集后暂存厂区一般固废暂存区（10m2），定期外售综合利用。. 修边; 修边废料. 职工日常; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期填埋. 危险废物; 生产设备维护; 废润滑油; 经收集后放至厂区危废暂存间（5m2），定期交由有资质的单位处理. 浇注头清洗; 废清洗剂. 废气治理; 废活性炭. 废气治理; 废UV灯管. 原料包装（丁酯、PU料、色浆、清洗剂、脱模剂）; 废包装桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续履行情况 偃师市山化镇山化村鑫缘坊鞋厂于2019年6月25日完成现有项目《偃师市山化镇山化村鑫缘坊鞋厂年产60万双布鞋项目》环境影响登记表登记，现有项目共建设3台注塑机，于2020年4月25日完成排污许可登记，并取得登记回执（附件5），登记编号：92410381MA41YTK901001W，有限期限自2020年4月25日至2025年4月24日止，现有项目环保手续完备。 2.现有工程产排污情况 3.1废气污染源及治理措施 ①投料、破碎废气 企业现有生产时人工将原料投料至密闭混料锅、密闭打料锅、注塑机料斗内以及破碎机破碎过程，均产生颗粒物。建设单位在生产车间内设置密闭混料、破碎间，混料锅、打料锅、注塑机进料口上方均设置集气罩，粉尘经集气罩收集后，经各自引风管接到主风管，粉尘经主风管引入袋式除尘器（TA001）进行处理，由15m排气筒排放（DA001）。建设单位在生产车间东侧密闭原料库内设置有2台混料锅，混料废气经集气罩收集后，经主风管引入袋式除尘器（TA002）进行处理，由10m排气筒排放（DA002）。生产工序均位于密闭生产车间，经车间密闭沉降后，可有效减少颗粒物无组织排放。投料作业时间为400h/a。 ②注塑废气 现有工程建设有3台注塑机，日运行时间8h/d，年运行300天（2400h/a）。注塑过程会产生挥发性有机废气和氯化氢。现有工程3台注塑机注塑过程产生的非甲烷总烃、氯化氢废气经集气罩收集后进入一套UV光氧+活性炭吸附（TA003）进行处理，处理后由15m排气筒排放（DA001）。 根据鑫缘坊鞋厂2022年3月15日、2023年9月6日自行监测报告数据，废气监测结果如下。 - 现有工程废气监测结果一览表 污染源; 污染物; 废气量（m3/h）; 监测结果. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 投料、混料、注塑废气（DA001）; 颗粒物; 3125~3243; 3.3~3.6; 0.0104~0.0117. 非甲烷总烃; 3.11~3.23; 0.0099~0.010. 氯化氢; 5.47~6.15; 0.0177~0.0192. 投料、混料废气（DA002）; 颗粒物; 1010~1030; 5.1~5.5; 0.00535~0.00561. 注：现有破碎机未设置集气装置，上表中DA001未包含破碎废气。 由上表可知，采取以上治理措施，现有工程生产车间内投料、混料、注塑废气排气筒（DA001）污染物颗粒物、氯化氢排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（15m排气筒，颗粒物120mg/m3、3.5kg/h，非甲烷总烃120mg/m3、10kg/h，氯化氢100mg/m3、0.26kg/h）。非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业非甲烷总烃排放建议值（非甲烷总烃80mg/m3、去除效率70%）相关要求。 现有工程原料库内混料废气排气筒（DA002）污染物颗粒物排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（10m排气筒，颗粒物120mg/m3、1.55kg/h）。 3.2废水污染源及治理措施 现有项目废水为职工生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后，定期由附近村民清掏肥田。 3.3固体废物产生及处置措施 现有工程固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾。固体废物处置情况见表17。 - 现有工程固体废物处置情况一览表 污染 类型; 产污工序; 主要污染物; 产生量; 处置措施. 一般固废; 注塑、脱楦; 废边角料; 2.2t/a; 废边角料、修边废料经破碎机破碎后回用于生产。. 原料包装; 废包装袋; 0.13t/a; 经一般固废暂存区（6m2）暂存后，定期外售综合利用。. 废气治理; 除尘器收尘灰; 1.8t/a; 经一般固废暂存区（6m2）暂存后，回用于生产. 职工日常; 生活垃圾; 3t/a; 收集后交由环卫部门定期填埋. 危险废物; 生产设备维护; 废润滑油; 0.01t/a; 经收集后放至厂区危废暂存间（5m2），定期交由有资质的单位处置. 原料包装; 废包装桶; 0.57t/a. 废气治理; 废活性炭; 0.6t/a. 废气治理; 废UV灯管; 3根/a. 3.4噪声污染及治理措施 现有工程噪声主要为注塑机、破碎机、混料机、风机等，噪声值约60~85dB(A)。采取设备基础减振、室内隔声等措施，减少对外环境的影响。根据本次评价期间2023年9月11日对鑫缘坊鞋厂厂界及周围声环境敏感点的声环境监测报告，四周厂界、声环境敏感点噪声监测结果见下表。 - 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 检测点位; 单位; 检测结果. 昼间; 夜间. 北厂界; dB（A）; 48; 41. 东厂界; 51; 42. 南厂界; 50; 42. 山化村; 48; 40. 山化镇初级中学; 49; 40. 山化镇山化小学; 48; 39. 注：西厂界与其他企业紧邻，不具备检测条件。 由上表监测结果可知，厂区东、北、南厂界的噪声监测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。敏感点点山化村、山化镇初级中学、山化镇山化小学声环境昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.现有工程污染物总量汇总 现有工程污染物排放情况如下。 - 现有工程污染物排放情况一览表 种类; 污染物名称; 现有工程排放总量（t/a）. 大气污染物; 颗粒物; 0.042. 非甲烷总烃; 0.024. 氯化氢; 0.044. 固体废物; 废边角料; 2.2. 废包装袋; 0.13. 除尘器收尘灰; 1.8. 生活垃圾; 3.0. 废丁酯包装桶; 0.57. 废润滑油; 0.01. 废活性炭; 0.6. 废UV灯管; 3根/a. 注：固体废物为产生量，排放量为0。废气污染物排放量根据例行检测数据均值进行核算。 - 现存环保问题 现有工程存在的环保问题及整改措施情况如下。 - 现有工程存在的环保问题及整改措施一览表 现有工程存在的环保问题; 整改措施; 整改时限. 破碎机未设置废气收集措施; 破碎机上方设置集气罩，收集后引入袋式除尘器（TA001）进行处理，由15m排气筒排放（DA001）。; 2023.12. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 项目位于偃师区山化镇山化村，评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》可知：2022年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为230天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），占比为63.0%，较2021年（246天）减少16天。2022年洛阳市生态环境状况详见下表。 - 2022年洛阳市环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 80; 70; 114.3; 不达标. SO2; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 26; 40; 65.0; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. 根据上表可知，SO2、NO2年平均质量浓度、CO 24小时平均第95百分位数相关指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数、PM10及PM2.5的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此区域属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市正在实施《2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办〔2023〕24号）等相关大气治理文件，预计通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 1.2特征污染物环境质量现状 为了解项目所在区域其他污染因子的环境质量现状，本次评价借用《偃师市山化镇王窑村百全鞋材加工厂年加工100万双鞋底片项目》环境影响报告表中，河南永蓝检测技术有限公司于2021年4月4日~4月6日对偃师市山化镇王窑村百全鞋材加工厂厂区（位于本项目西侧，距离945m）的现状监测数据，监测因子为非甲烷总烃、氯化氢，具体监测结果见下表。 - 特征污染物现状监测结果表 监测点; 监测因子; 监测浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 超标率(%); 最大超标倍数. 偃师市山化镇王窑村百全鞋材加工厂厂区; 非甲烷总烃; 0.21~0.31; 2.0; 0; 0. 氯化氢; 0.02~0.03; 0.05; 0; 0. 根据监测结果可知，该区域非甲烷总烃小时平均浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》小时平均浓度值2.0mg/m3的要求；氯化氢小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D小时平均浓度值0.05mg/m3的要求。 2.声环境质量现状 为了解项目厂界四周及周围声环境敏感点质量现状，鑫缘坊鞋厂委托河南申越检测技术有限公司于2023年9月11日对项目厂界四周及声环境敏感点山化村、山化镇初级中学、山化镇山化小学进行监测（监测结果见附件6），监测点位见附图2。监测及评价结果见下表。 - 声环境质量监测结果一览表 检测点位; 单位; 检测结果. 昼间; 夜间. 北厂界; dB（A）; 48; 41. 东厂界; 51; 42. 南厂界; 50; 42. 山化村; 48; 40. 山化镇初级中学; 49; 40. 山化镇山化小学; 48; 39. 由上表监测结果可知，厂区东、北、南厂界的噪声监测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。敏感点点山化村、山化镇初级中学、山化镇山化小学声环境昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.地表水质量现状 距离项目最近的河流为伊洛河，位于项目南侧735m，根据2022年洛阳市生态环境状况公报：2022年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河水质为Ⅳ类。因此，项目区域地表水伊洛河环境质量状况良好。 4.生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外500米范围内主要环境保护目标见下表，主要环境保护目标分布见附图4。 - 项目大气环境主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 经纬度; 距厂界距离（m）; 环境特征; 保护级别. 环境空气; 山化村; E; 112.86885202， 34.71540657; 15; 3034人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 2类标准要求. 山化镇初级中学教学楼; N; 112.86809564, 34.71636342; 57; 280人. 山化镇山化小学; NE; 112.86893249， 34.71583429; 27; 240人. 台沟村; SE; 112.87415743， 34.71295485; 494; 1982人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2.地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准名称标准编号; 污染因子; 主要污染物限值. 大气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值; 颗粒物（其他）; 15m高排气筒最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h；无组织周界外浓度最高点1.0mg/m3。. 非甲烷总烃; 15m高排气筒最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率5kg/h；无组织周界外浓度最高点4.0mg/m3。. 氯化氢; 15m高排气筒最高允许排放浓度100mg/m3，排放速率0.26kg/h；无组织周界外浓度最高点0.2mg/m3。. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃; 车间或生产设施排气筒排放限值：60mg/m3，企业边界大气污染物浓度限值：4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》（豫环攻坚办[2017]162号）：其他行业; 非甲烷总烃; 建议排放浓度值80mg/m3，建议去除效率70%，无组织排放浓度建议值2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点：监控点处1h 平均浓度限值6mg/m3，监控点处任意一次浓度限值20mg/m3. 《重污染天气重点行业绩效 分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标; 非甲烷总烃; 有组织排放浓度不高于40 mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值; 2类：等效声级; 昼间≤60dB（A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | 改建项目无生产废水产生，生活污水经厂区现有化粪池处理后定期由附近居民清掏肥田，不外排。本项目涉及的总量控制指标主要为废气：非甲烷总烃。项目总量控制指标如下： 项目完成后全厂控制总量排放情况一览表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 本项目建成后全厂排放量（t/a）; 变化量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0.024; 0.1044; 0.012; 0.1164; 0.0924. 本项目废气污染物非甲烷总烃排放量为0.1044t/a，其中，非甲烷总烃的有组织排放量为0.0703t/a；无组织排放量为0.0341t/a。VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.大气环境保护措施 本项目厂址位于偃师区山化镇山化村，在现有生产车间内进行建设，施工期影响主要为生产设备设施的安装，施工过程在生产车间内完成，对生产车间进行洒水抑尘，减少施工扬尘，厂区道路定期洒水，减少运输车辆运输扬尘。 2.地表水环境保护措施 施工期施工人员生活污水。依托厂区现有化粪池处理后，定期由附近居民清掏肥田。 3.声环境保护措施 施工过程中使用低噪声的施工机械，采取合理的施工方式；对施工机械经常维护，确保处于最佳运行状态，降低施工机械噪声源强。 4.固体废物环境保护措施 施工期产生的建筑垃圾集中收集后运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置，不得随意乱放，垃圾运输车辆要加盖篷布，避免沿途抛撒。 施工期施工人员产生的生活垃圾纳入现有生活垃圾收集系统，由环卫部门统一进行处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《污染源源强核算技术指南·准则》（HJ884-2018），污染源核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、试验法等方法。本项目为改建项目，评价采用产污系数法来核算污染物源强。 本项目运营期环境影响和保护措施分析如下： 1.废气环境影响分析 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 改建项目新建1条注塑生产线、1条聚氨酯生产线，项目建设后全厂共计4条（3用1备）注塑生产线、1条聚氨酯生产线。改建项目注塑生产线混料、投料、破碎工序依托现有生产车间内混料机、破碎机，投料、混料、破碎废气依托生产车间内一套袋式除尘器+15m高排气筒排放（DA001）；注塑废气新建集气装置，废气经收集后依托现有一套UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放（DA001）。聚氨酯生产线喷脱模剂、注模、烘干工序产生的有机废气，废气经集气罩收集后进入一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后由15m高排气筒排放（DA003）。 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | - 项目生产废气产排情况一览表 排放形式; 生产工序; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 治理设施; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3; 运行时间h/a; 执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否为可行技术. 有组织; 注塑生产线废气（投料、混料、注塑）; 颗粒物; 0.6379; 1.78; 356.25; 袋式除尘器、UV光氧+活性炭吸附装置，处理风量共6300m3/h， 收集效率90%，非甲烷总烃去除率70%、氯化氢去除效率0; 是; 0.0064; 0.018; 3.56; 1600; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、豫环攻坚办[2017]162号、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标排放限值要求. 氯化氢; 0.0128; 0.008; 6.15; 是; 0.0128; 0.008; 6.15; 1600. 非甲烷总烃; 0.09; 0.056; 43.27; 是; 0.0270; 0.017; 2.7; 1600. 聚氨酯生产线（注模、烘干、喷脱模剂废气）; 非甲烷总烃; 0.2167; 0.09; 18.1; UV光氧+活性炭吸附装置，处理风量5000m3/h， 收集效率90%，非甲烷总烃去除率80%; 是; 0.0433; 0.018; 3.61; 2400; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、豫环攻坚办[2017]162号、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标排放限值要求. 无组织; 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0341; 0.0163; /; /; /; 0.0341; 0.0163; /; 2400. 颗粒物; 0.0709; 0.044; /; 车间密闭，自然沉降效率90%; 是; 0.0071; 0.0044; /; 1600; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 氯化氢; 0.0014; 0.0009; /; /; /; 0.0014; 0.0009; /; 1600. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气源强分析 1.2.1 PVC鞋底布鞋生产线废气 （1）混料、投料、破碎废气 改建项目PVC鞋底布鞋生产时依托生产车间内相关辅助设备，人工将原料投料至生产车间内混料锅、打料锅、注塑机料斗内产生投料颗粒物，生产车间内破碎机破碎过程产生颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 制鞋行业系数手册》中纺织面料鞋注塑工艺颗粒物产污系数5450mg/双-产品，改建项目PVC鞋底布鞋年产量为13万双布鞋，则注塑过程投料废气颗粒物产生量为0.7085t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》非金属废料和碎屑加工处理业中废PVC干法破碎废气颗粒物产生量450g/t-原料，项目注塑、脱楦会产生一部分废边角料，经破碎机破碎后回用于注塑工序。根据企业提供，改建项目废边角料产生量为PVC树脂使用量的5%核算，改建项目PVC树脂使用量为12t/a，则破碎粉尘产生量为0.0003t/a。 根据生产设备情况及产污环节，混料锅投料口、打料锅投料口、注塑机料斗、破碎机上方均设置集气罩，集气罩三面围挡，一面设置硬质皮帘，长度至进料口位置下方，集气罩收集效率约为90%，粉尘经集气罩收集后，经各自引风管接到主风管，粉尘经主风管引入袋式除尘器进行处理，由15m排气筒排放（DA001）。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； （a+b）---集气罩周长，单位：m，混料锅集气罩尺寸为0.4×0.5m，打料锅集气罩尺寸为0.5×0.6m，破碎工序为0.5×0.6m，注塑机集气罩尺寸为0.5×0.5m。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.3m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出混料锅集气罩的风量为1089m3/h，打料锅集气罩的风量为1331m3/h，破碎机集气罩的风量为1331m3/h，注塑机集气罩的风量为1210m3/h。改建项目共涉及1台混料锅、1台打料锅、1台破碎机、1台注塑机，含尘废气风量合计4961m3/h。 集气罩集气效率为90%，除尘器处理效率约为98%，投料作业时间约为400h/a，破碎机破碎时间为30h。经治理设施处理后，颗粒物排放量为0.0064t/a，排放速率为0.018kg/h，排放浓度为3.56mg/m3；颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）以及《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标（颗粒物排放浓度不高于20 mg/m3）。 改建项目注塑线位于密闭生产车间，未经收集的颗粒物经车间沉降后，颗粒物治理效率为90%，则颗粒物无组织排放量为0.0071t/a、无组织排放速率为0.0044kg/h。 （2）注塑有机废气 改建项目设置1台注塑机，年运行1600h。注塑过程会产生非甲烷总烃和氯化氢。注塑过程非甲烷总烃产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7kg/t-产品，改建项目注塑原料（PVC树脂、钙粉、丁酯、钛白粉、稳定剂、发泡剂）用量为37t/a，则非甲烷总烃产生量为0.1t/a。 根据现有工程验收检测数据，现有注塑线氯化氢排放浓度为5.47~6.15mg/m3，改建项目原辅料使用、注塑过程与现有工程相同，改建项目注塑废气氯化氢产生情况类比现有工程可行，注塑废气治理采用UV光氧+活性炭吸附装置，氯化氢去除效率为0，则改建项目氯化氢产生浓度为6.15mg/m3。 注塑线为环形线，根据生产设备情况及产污环节，注塑机机头上方设置集气罩，集气罩上方设置风管连接主风管，抽取的有机废气经引风管连接至主风管，有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气经15m高排气筒排放。 根据《大气污染控制工程》中注塑机集气罩侧吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75×（10×H2+A）×V0 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/s。 H---污染源至集气罩的距离，单位：m，本项目注塑工序取0.3m。 A---集气罩口的截面积，单位：m2，单个集气罩口面积均为0.4m×0.6m。 V0---污染源气体流速，m/s，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出注塑口集气罩的风量为0.342m3/s，即1231m3/h。改建项目设置1台注塑机。则改建项目注塑风量为1231m3/h。 注塑口侧吸集气罩收集的非甲烷总烃和氯化氢，通过主风管进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后，15m高排气筒有组织排放（DA001），废气收集效率约为90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对非甲烷总烃的处理效率处理效率为70%，对氯化氢无处理效率。经计算本项目注塑非甲烷总烃有组织排放量为0.027t/a、排放速率为0.017kg/h、排放浓度为2.7mg/m3，氯化氢有组织排放量为0.0128t/a、排放速率为0.008kg/h、排放浓度为6.15mg/m3。氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，氯化氢最高允许排放浓度100mg/m3，排放速率0.26kg/h）。非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业非甲烷总烃排放建议值（非甲烷总烃80mg/m3、去除效率70%）相关要求，以及《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标（NMHC排放浓度不高于40 mg/m3）相关要求。 未被收集的10%非甲烷总烃、氯化氢，产生量分别为0.01t/a、0.0014t/a，经车间无组织排放。 1.2.2 聚氨酯生产线废气 （1）注模、烘干废气 项目新增1条聚氨酯生产线，日运行时间8h/d，年运行2400h。聚氨酯鞋底注模阶段短时间内有少量热气挥发出来，主要为含多元醇和少量聚氨酯单体气体，以非甲烷总烃计。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7kg/t-产品，本项目聚氨酯原料使用量64t/a，则聚氨酯鞋底注模废气的产生量为0.1728t/a。 （2）喷脱模剂废气 本项目在注模生产过程所用脱模剂中含有乳化蜡液10%~15%，甲基硅油乳液15%~20%，改性硅油乳液5%~8%，去离子水 50%~55%，乳化剂 4.5%~6%，添加剂 0.5%~1%，防腐剂 0.3%~0.5%。项目脱模剂用量0.2t/a，本项目考虑最不利环境影响，即硅油乳液、乳化剂全部挥发，则挥发份最大含量为34%，则脱模剂非甲烷总烃产生量为0.068t/a。 项目聚氨酯料混合搅拌过程为密闭搅拌，发泡成型道为直线型，针对生产线废气产生污染物及产污工序，本次环评要求：①浇注口、烘干道进出口（进出口各一个）上方设集气罩；②喷脱模剂工位设置集气罩（集气罩四周设置垂帘）；③各工位产生废气经收集后，经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA003）排放。 根据《大气污染控制工程》中聚氨酯生产线集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h。 （a+b）---集气罩周长，单位：m，注模集气罩口面积0.8m×1.0m（1个/线），喷脱模剂集气罩口面积0.6m×0.6m（1个/线），发泡成型道集气罩口面积0.4m×0.4m（2个/线）。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.3m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.3m/s。 由上述公式计算出改建项目1条聚氨酯生产线集气罩的风量总计为4173m3/h，聚氨酯生产线配套风机风量为5000m3/h，可以满足需求。废气经收集后进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后由1根15m排气筒排放。项目废气收集效率以90%计，“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理效率为80%计。则项目非甲烷总烃有组织产生量为0.2167t/a，非甲烷总烃无组织产生量为0.0241t/a。 采取以上措施后，改建项目聚氨酯生产线非甲烷总烃排放速率为0.018kg/h、排放浓度为3.61mg/m3、排放量为0.0433t/a。聚氨酯生产线有机废气非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业非甲烷总烃排放建议值（非甲烷总烃80mg/m3、去除效率70%）相关要求，以及《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标（NMHC排放浓度不高于40 mg/m3）相关要求。 1.2 改建项目废气治理设施依托可行性分析 改建项目注塑生产线混料、破碎工序依托现有生产车间内混料机、破碎机，使用原辅料相同，物料混料量、破碎量不增加，依托生产车间内一套袋式除尘器+15m高排气筒排放（DA001），现有袋式除尘器配套风机风量为8000m3/h，现有2台注塑机投料废气为2420m3/h，剩余5580m3/h，可满足项目废气治理需求；改建项目PVC布鞋生产过程与现有工程相同，原料、工艺、设备均相同，根据现有颗粒物监测数据可知，颗粒物排放浓度为3.3~3.7mg/m3，本项目颗粒物排放浓度为3.56mg/m3，与现有工程排放浓度近似，且袋式除尘器为HJ1123—2020推荐可行性技术；因此本项目废气治理措施依托可行。 改建项目注塑生产线为替代现有1条注塑生产线，注塑废气新建集气装置，废气经收集后依托现有一套UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放（DA001），改建项目注塑生产线生产工艺与现有相同，废气产生情况与现有相同，项目建设后全厂投入正常生产的注塑线数量总数不变，不增加注塑废气量及污染物产生量，且现有UV光氧+活性炭吸附装置配套风机风量为4000m3/h，现有2台注塑机注塑废气为2462m3/h，剩余1538m3/h，可满足项目废气治理需求，改建项目PVC布鞋生产过程与现有工程相同，原料、工艺、设备均相同，根据现有监测数据可知，非甲烷总烃排放浓度为3.11~3.23mg/m3，本项目非甲烷总烃排放浓度为2.7mg/m3，与现有工程排放浓度近似，且为HJ1123—2020推荐可行性技术。项目依托可行。 1.3废气治理措施可行性分析 本项目为纺织面料鞋制造项目，参照《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020）中废气污染防治可行技术，本项目废气治理设施情况见下表。 - 废气治理设施情况一览表 本项目治理设施名称; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 废气污染防治可行技术（HJ1123—2020）; 本项目情况. 聚氨酯生产废气：集气罩+UV光氧+活性炭吸附; 2000m3/h; 90%; 80%; 简化管理表8挥发性有机物：集气设施或密闭车间、低温等离子体法、光催化氧化法、吸附法、生物法、其他；颗粒物：袋式除尘; 对照HJ1123—2020，本项目生产废气治理采用集气罩收集废气后，颗粒物采用袋式除尘器；挥发性有机物采用UV光氧+活性炭吸附装置进行治理，均属于可行技术. 改建项目注塑生产废气：袋式除尘器、UV光氧+活性炭吸附; 12000m3/h; 90%; 颗粒物99%、非甲烷总烃80%. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目按简化管理废气污染治理相关要求对照分析，从严执行。参照《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020），本项目废气治理措施为技术规范推荐措施，治理措施可行。 1.4 排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 - 项目排放口情况一览表 排放口名称及编号; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 改建项目注塑生产线废气排放口（DA001）; 112.86785558°，34.71576484°; 15; 0.65; 常温; 一般排放口. 聚氨酯生产线废气排放口（DA003）; 112.86801919°， 34.71572736°; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. 1.5 环境空气影响分析 本项目改建项目注塑生产线混料、投料、破碎工序依托现有生产车间内混料机、破碎机，投料、混料、破碎废气依托生产车间内一套袋式除尘器+15m高排气筒排放（DA001）；注塑废气新建集气装置，废气经收集后依托现有一套UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放（DA001）。本项目聚氨酯生产废气设置集气罩收集，废气经收集后统一进入一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后由15m高排气筒排放（DA003）。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要以及《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标限值要求；氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）以及《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标限值要求。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 废水 2.1项目废水处理情况 改建项目无生产废水，主要为新增职工生活污水，污水产生量为96m3/a（0.32m3/d），废水主要污染物产生浓度为COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L，依托厂区化粪池（10m3）处理后定期由附近居民清掏肥田，不外排。项目废水产排情况如下。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废水污染源排放基本情况见下表。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放去向. 核算方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水; COD; 产污系数法; 96; 350; 0.0336; 化粪池; 20; 96; 280; 0.0269; 由附近村民清掏肥田. SS; 250; 0.0192; 30; 175; 0.0168. 氨氮; 30; 0.0029; 3; 29.1; 0.0028. - 本项目废水类别、污染物项目及污染治理设施一览表 工序; 污染源; 许可排放量污染物项目; 污染治理设施; 排放方式; 排放去向. 污染治理设施名称; 污染治理工艺; 是否为可行技术. 生活污水; COD、SS、氨氮; COD、氨氮; 化粪池; 发酵分解; 是☑ 否□; 不排放; 由附近村民清掏肥田. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2废水污染防治措施依托可行性分析 本项目生活污水依托厂区现有10m3化粪池处理，厂区内现有职工20人，生活污水产生量为0.64m3/d，本项目运营后，厂区内生活污水量为0.96m3/d，化粪池有效容积满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）化粪池生活污水停留时间为12-24小时的要求。本次评价认为项目生活污水依托厂区内化粪池处理可行。 综上，项目生活废水经处理后，不外排，不会增加对地表水环境的影响。 3.噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 项目噪声源主要为聚氨酯生产线、风机等设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为70~80dB（A）。经基础减震、厂房隔声和距离衰减降噪。以生产车间东南角为坐标点，项目生产设备噪声源强及防治措施见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目新增高噪声设备源强 单位dB（A） 噪声源名称; 声功率级dB(A); 控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 运行时间; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物室外噪声. x; y; z; 东边界; 西边界; 南边界; 北边界; 声压级dB(A); 建筑物外距离(m). 东边界; 西边界; 南边界; 北边界. 聚氨酯生产线; 78; 基础减振、车间隔声; 15; -8; 0.5; 8.5; 47.5; 20; 5; 连续; 15; 48; 45; 47; 48; 1. 破碎机; 80; 基础减振、车间隔声; 18; -43; 0.1; 45.6; 10.4; 5; 20; 间断; 15; 50; 47; 49; 50. 混料锅; 77; 基础减振、车间隔声; 16; -46; 0.1; 48.8; 7.2; 5; 20; 间断; 15; 47; 44; 46; 47. 打料锅; 80; 基础减振、车间隔声; 17; -45; 0.1; 47.7; 8.3; 5; 20; 间断; 15; 50; 47; 49; 50. 注塑机; 75; 基础减振、车间隔声; 26; -23; 0.5; 24.4; 31.6; 20; 5; 连续; 15; 45; 42; 44; 45. 风机; 85; 消声、基础减振、车间隔声; 21; 0; 0.1; 7.4; 48.6; 22; 3; 连续; 15; 55; 52; 54; 55. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声预测 （1）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （2）预测点位 本次声环境影响评价范围为四周厂界外1m。 （3）评价方法及预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，选用预测模式。 ①室内点声源的预测 - 室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；    - 室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB； N为室内声源总数。 c、室外靠近围护结构处的总的声压级： 式中：Lp2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d、室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S为透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②室外声源传播衰减预测模式： 式中：L(r1)——距声源距离r1处声级，dB(A)； L(r2)——距声源距离r2处声级，dB(A)； r1——受声点1距声源间的距离，(m)； r2——受声点2距声源间的距离，(m)； △L——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、绿化等； A ——预测线声源时取10，预测点声源时取20。 ③声级叠加 式中：L总——噪声叠加后的总的声压级，dB(A)； LAi——单个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源个数。 （4）预测结果 项目及全厂工作制度，生产设备仅昼间运行，改建项目声源衰减至厂区各厂界的预测结果见下表。 - 面声源在厂界处的贡献值 单位：dB(A) 预测点; 时段; 贡献值; 标准值; 达标情况. 北厂界; 昼间; 54.4; 60; 达标. 东厂界; 昼间; 47.0; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 52.8; 60; 达标. 备注：项目西厂界与其他企业共用厂界。 - 面声源敏感点的预测值 单位：dB(A) 预测点; 时段; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 山化村; 昼间; 36.5; 48; 48.3; 55; 达标. 山化镇初级中学; 昼间; 26.0; 49; 49.0; 55; 达标. 山化镇山化小学; 昼间; 26.6; 48; 48.0; 55; 达标. 由上表可知，本项目生产噪声经过噪声防护措施治理后，厂区东、北、南厂界的昼间噪声贡献值、叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，敏感点山化村、山化镇初级中学、山化镇山化小学的昼间噪声叠加值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 4.固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物主要包括：注塑生产线废边角料、废包装袋、除尘器收尘灰以及聚氨酯生产线修边废料；危险废物主要包括：废润滑油、废活性炭、废UV灯管、废包装桶、废清洗剂等。 4.1生活垃圾 项目劳动定员10人，年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为1.5t/a。依托厂区内现有固定垃圾收集箱，做到日产日清。 4.2一般工业固体废物 （1）废边角料 本项目注塑过程会产生废边角料，按照原材料用量的2%计。改建项目PVC鞋底的原料（PVC树脂、钙粉、丁酯、钛白粉、稳定剂、发泡剂）用量为37t/a，因此，废边角料产生量为0.74t/a，经破碎机破碎后回用于生产。 （2）修边废料 聚氨酯生产线修边过程产生修边废料，按照原材料用量的1%计。本次PU鞋底的原料（PU原液）用量为64t/a，因此，修边废料产生量为0.64t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 （3）废包装袋 本项目废包装袋主要来自原材料（PVC料、钙粉）包装，废包装袋产生量约为0.03t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 （4）除尘器收尘灰 PVC鞋底布鞋生产过程中有组织颗粒物产生量为0.6379t/a，排放量为0.0064t/a，则袋式除尘器收尘灰为0.6315t/a，回用于生产。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）确定本项目一般固废代码，本项目一般固废产生及处置情况见表34。 - 一般固体废物产生量及处置情况 固体废物产生工序; 一般固体废物名称; 一般固废代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 聚氨酯生产线; 修边废料; 195-001-06; 0.64; 收集暂存现有一般固废暂存区（10m2），定期外售. 注塑生产线; 废边角料; 195-002-06; 0.74; 破碎机破碎后回用于生产. 废包装袋; 195-001-99; 0.03; 收集暂存现有一般固废暂存区（10m2），定期外售. 除尘器收尘灰; 195-001-66; 0.6315; 收集暂存现有一般固废暂存区（10m2），回用于生产. 4.3危险固废 （1）废润滑油 根据企业提供资料，本项目运行期间润滑油使用量约为0.01t/a。润滑油在使用的过程中会有少量变质，需要一年清理更换一次，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废液压油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”， 废物代码900-217-08，收集至危废桶中，暂存于厂区现有危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 （2）废活性炭 项目聚氨酯生产线产生的有机废气新建一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，活性炭箱装填量为0.14t，根据《简明通风设计手册》P510页，有机废气有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭；项目非甲烷总烃有组织产生量为0.2167t/a，UV光氧去除效率30%、活性炭吸附效率为75%，则活性炭吸附非甲烷总烃量为0.091t/a，活性炭箱每4个月更换一次，则本项目废气处理设备废活性炭产生量为0.511t/a（含吸附非甲烷总烃）。废活性炭属于危废（HW49）其他废物，代码为900-041-49，收集在密闭容器内，暂存至现有危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 （3）废UV灯管 项目聚氨酯生产线有机废气新增一套UV光氧+活性炭吸附装置废气治理设施，每年对废气治理设施进行维修，更换掉失效的灯管，更换量约3根/a，废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的“HW29 含汞废物”，代码为900-023-29，存放在危险固废暂存处定期委托有处理资质的单位进行处理。 （4）废包装桶 本项目废包装桶主要来自原材料（丁酯、PU原液、脱模剂、清洗剂）包装，共计3300个废包装桶，一个废包装桶重量约0.2kg，则废包装桶产生量约为0.66t/a。 （5）废清洗剂 聚氨酯浇注生产线需要对浇注头进行清洗，浇注头清洗过程会产生废清洗剂；水性清洗剂年用量0.3t/a，清洗过程损耗量较小，则废清洗剂溶液产生量约为0.3t/a。 项目危废特性汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备维修; 液态; 烃类; 烃; 1年; T，I; 危废暂存间临时存储，定期委托有资质单位安全处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.511; 活性炭吸附装置; 固态; 废活性炭及有机物; 有机化合物; 3个月; T/In. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 3根/a; UV光氧催化装置; 固态; 含汞废物; 含汞废物; 6个月; T. 4; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.66; 原辅料包装; 固态; 塑料及有机物; 有机化合物; 每天; T/In. 5; 废清洗剂; HW06; 900-402-06; 0.3; 清洗浇筑机头; 液态; 醚类、醇类、酯类; 有机化合物; 每天; T，I，R. 项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 - 项目危废贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 生产车间内; 5; 均置于相应危废桶内; 15t/a; 6个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 15t/a; 6个月. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 15t/a; 6个月. 4; 废清洗剂; HW06; 900-402-06; 15t/a; 6个月. 5; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 放置危废间; 15t/a; 6个月. 4.2 危险废物暂存间依托可行性 本项目新增聚氨酯生产线，产生的危险废物主要为废润滑油、废活性炭、废UV灯管、废包装桶、废清洗剂，依托厂区现有危废暂存间（5m2），位于现有生产车间南侧。危废间内已设置分区，各危废区周边均设置围堰及警示标志、地面经防渗漏处理，采用专用容器存放，并按规定设立危险废物标志，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。采取以上措施后本项目危废间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，污染防治措施可行。 厂区现有危险废物废润滑油、废活性炭、废UV灯管、废包装桶最大贮存量为0.07t/a，储存量较小，改建项目废润滑油、废活性炭、废UV灯管、废包装桶产生种类与现有工程相同，可依托危废间内现有危废桶，不新增贮存区域，且现有危废间内已预留危废暂存区1m2，改建项目新增危险废物种类废清洗剂，暂存面积为0.6m2，危险废物贮存过程中及时清运，缩短贮存时间，现有危废暂存间能满足本项目需求。 综上所述，本项目依托现有危废暂存间可行。 4.3环境管理要求 （1）危险废物储存场所 现有危废暂存间要求如下： ①厂内危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、施工，满足防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防漏的“六防”要求； ②现有危废贮存间地面已采用坚固、防渗材料建造，地面、裙角均铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，地面无破损。危废间内设置有围堰，防止危险废物泄漏外流； ③按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定设置环境保护图形标准。危废贮存间内应注明危险废物名称、数量、特性及接受单位等。同时标明不同危险废物在泄漏、火灾及爆炸等事故情况下，紧急处理处置措施； ④所有的危险废物均应在专用密闭容器中储存，不得混装，废物收集和封装容积应得到接受单位及当地环保部门的认可。收集危险废物应详细列出危险废物的数量和成分，并填写有关资料，设置明显的废物名称及性质标识牌，并在库外设置明显的危险废物专用的警示标志； ⑤建设单位应指定专人负责固废及残液的收集、贮存管理工作，明确责任人工作制度，按照管理要求，及时将危废贮存间的危险固废送至有资质的单位处理，不得长期储存或超容量储存。 （2）危险废物贮存设施的运行与管理 ①定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②不得将不相容的废物混合或合并存放。 ③危险废物产生和危险废物贮存设施管理者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。 ④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 综上所述，本项目固体废物均得以妥善处置，不会对周围环境造成污染。 5.地下水及土壤环境 项目生产过程产生的废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及含重金属粉尘排放，因此不存在通过大气沉降途径污染土壤环境的可能。项目生产所用的PU原液要固定区域储存，且对该区域地面进行防渗处理，并远离火源。项目生产过程中不涉及生产废水排放，生活污水经厂区内化粪池处理后，定期由附近居民清掏肥田。只要厂区化粪池严格按照设计规范做好防渗处理，防渗系数达到设计要求，项目外排生活污水就不存在通过垂直入渗进入土壤、地下水环境的可能。危险废物为废润滑油、废活性炭、废UV灯管、废包装桶、废清洗剂，危废暂存间按照要求做好防渗处理，不存在通过垂直入渗进入土壤、地下水环境的可能。从土壤、地下水环境影响的角度分析，改建建项目建设是可行的。 - 6.环境风险 6.1 风险调查 项目生产过程涉及的主要危险化学品为PU-B液中含有的MDI，PU-B原液采用20kg桶装，生产时投入密闭搅拌罐内，最大储存量60kg。其理化性质及毒理见下表。 - 项目主要危险化学品理化性质及毒理一览表 - 物质名称; - CAS号; - 理化性质; - 危险特性; - 毒性机理; - 危险特征. - MDI; - 26447-40-5; 白色固体。加热有刺激臭味，沸点196℃(5×133. 3Pa)，凝固点38～39℃，相对密度(50℃/4℃)1.19，，1. 5906，黏度4.9×10-3 Pa -s(50℃)，闪点（开口）202℃，可溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、硝基苯、二氧六环等。; - 本品有弱刺激作用，刺激眼睛、呼吸系统和皮肤，吸入及皮肤接触可能致敏。; - /; - 可燃. - 根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的环境风险物质为MDI，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，最大储存量60kg，根据前文原辅材料成分分析，PU-B液中MDI成分含量为40%~50%，本项目以最大含量计算，因此，MDI纯物质最大含量为0.03t，低于临界量0.5t，项目危险化学品物质实际储存量与临界储存量比值为0.12<1。 - 6.2风险防范措施 - 厂区环境风险主要是MDI的泄漏事故，为此，特制订以下风险防范措施： - 根据现场勘查，本项目使用的PU原液均采用20kg桶装，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，生产区已经设置了混凝土地板，混凝土地板上应做防渗处理，确保渗透系数≤10-10cm/s，储罐下方设置收集桶。 - 项目PU原液原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 综上所述，在建设单位严格执行评价提出的事故防范措施的情况下，项目的风险事故可以得到最大限度的降低，因此本工程事故风险是可以承受的。 7、监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业（HJ 1123—2020）》等文件相关内容，项目监测计划见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 聚氨酯生产线注模、烘干、喷脱模剂废气治理设施UV光氧催化+活性炭吸附装置出口（DA003）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求；《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标. 注塑生产线投料、混料、挤出废气治理设施袋式除尘器、UV光氧催化+活性炭吸附装置出口（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标. 氯化氢; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标. 注塑生产线投料、混料废气治理设施袋式除尘器出口（DA002）; 颗粒物; 1次/年. 企业边界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求. 氯化氢; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 颗粒物; 1次/年. 生产车间外监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1标准要求. 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 8、环保投资及环保验收 项目总投资60万元，其中环保投资为5.5万元，约占总投资的9.2%，详见下表。 - 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目 名称; 污染源; 主要环保设施; 环保投资 （万元）; 环保验收指标. 废气治理; 聚氨酯生产线注模、烘干、喷脱模剂废气; 1套，集气罩+UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒; 5.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标. 改建项目注塑生产线混料废气; 1套，集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 依托现有; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标. 改建项目注塑生产线注塑; 新建集气罩，依托现有1套UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒; 0.6; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标. 废水治理; 生活污水; 厂区化粪池（10m3）; 依托现有; /. 噪声治理; 聚氨酯生产线、风机; 基础减震、厂房隔声; 0.5; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点山化村、山化镇初级中学、山化镇山化小学噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 依托现有; 交由环卫部门处置. 一般工业固废; 一般固废暂存区10m2; 依托现有; 定期外售. 危险固废; 危废暂存间5m2; 依托现有; 定期由有资质单位安全处置. 投资估算合计; 5.5; /. 9、排污许可 本项目为C1952纺织面料鞋制造。根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目具体划分依据见下表。 - 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19. 32、制鞋业195; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用10 吨及以上溶剂型胶粘剂或者3 吨及以上溶剂型处理剂的; 其他*. 综上，本项目排污许可类别属于登记管理。因此，项目建成后，企业应在全国排污许可证管理信息平台上进行排污许可登记变更。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑生产线投料、混料、挤出废气（DA001） | 颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃 | 1套，袋式除尘器、UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标 |
|  | 聚氨酯生产线注模、烘干、喷脱模剂 废气（DA003） | 非甲烷总烃 | 1套，UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 依托现有化粪池，定期由附近居民清掏肥田 | / |
| 声环境 | 各高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点山化村、山化镇初级中学、山化镇山化小学噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废润滑油、废清洗剂、废活性炭、废UV灯管收集暂存于现有危废暂存间（5m2），定期委托有资质单位处置；废边角料、修边废料、废包装袋、废包装桶暂存一般固废暂存区（10m2），定期外售；生活垃圾送当地环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间防渗层为2mm 厚高密度聚乙烯（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。废气污染源经过有效处理净化后，减少对土壤造成重大影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | PU原液生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，生产区已经设置了混凝土地板，混凝土地板上应做防渗处理，确保渗透系数≤10-10cm/s，储罐下方设置收集桶。 项目PU原液原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 2、按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求开展排污许可证变更。 3、项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目符合国家产业政策，项目选址合理。项目建成后，产生的污染物经过采取措治理后，能够实现达标排放，不会对环境造成较大影响。在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.042 | / | / | 0.0135 | 0.012 | 0.0345 | -0.0075 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.024 | / | / | 0.1044 | 0.012 | 0.1164 | +0.0924 |
|  | 氯化氢 | 0.044 | / | / | 0.0128 | 0.022 | 0.0348 | -0.0092 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 2.2 | / | / | 0.74 | 1.1 | 1.84 | -0.36 |
|  | 修边废料 | 0 | / | / | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.64 |
|  | 废包装袋 | 0.13 | / | / | 0.03 | 0.06 | 0.1 | -0.03 |
|  | 除尘器收尘灰 | 1.8 | / | / | 0.6315 | 0.9 | 1.5315 | -0.2685 |
| 危险废物 | 废包装桶 | 0.57 | / | / | 0.66 | 0.28 | 0.95 | +0.38 |
|  | 废润滑油 | 0.01 | / | / | 0.01 | 0 | 0.02 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | 0.6 | / | / | 0.511 | 0.2 | 0.911 | +0.311 |
|  | 废UV灯管 | 3根/a | / | / | 3根/a | 0 | 6根/a | +3根/a |
|  | 废清洗剂（t/a） | 0 | / | / | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 3.0 | / | / | 1.5 | 0 | 4.5 | +1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①