- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 河南金冠护栏有限公司年加工5万米护栏项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2311-410381-04-05-185796 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 赵* | 联系方式 | 139* |
| 建设地点 |  |  | 洛阳市偃师区先进制造业开发区（岳滩镇古城路南天丰大道3号） |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （112度44分3.394秒， 34度41分12.076秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  |  | C3312金属门窗制造 | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业33-66结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  |  | 100 | 环保投资 （万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 14.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1220 |
| 专项评价设置 情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2023〕103号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》及其规划环评 （1）规划时间： 近期2022—2025年，远期2026—2035。 （2）规划范围： 洛阳偃师区先进制造业开发区整体空间发展布局结构为“一园区四板块”，“四板块”分别为邙山大道板块、岳滩板块、顾县板块和山化板块，本次规划各板块结合洛阳市国土空间规划开发边界和现状产业发展态势，对板块边界进行优化，规划总用地面积约21.44平方公里。 山化板块：位于偃师中心城区东北区域，空间范围为西起S539、农批中心，东至洛河堤，南起规划滨河路，北至陇海铁路，片区范围面积约2.91平方公里。 邙山大道板块：位于偃师中心城区西北区域，空间范围为东至华润热电，西至龙海玻璃，南至陇海铁路，北至邙山大道、招商大道300米，片区范围面积约5.09平方公里。 岳滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至镇界，南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约3.75平方公里。 顾县板块：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起商汤大道、顾刘路、规划岭西路，东至干沟河堤、规划岭东路，南至规划岭南路、外环路，北至滨河南路，片区范围面积约9.69平方公里。 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区，属于岳滩板块。 （3）功能分区（岳滩板块） 以三轮摩托车、新能源车及智能设备制造产业为主导，巩固三轮摩托车产业基础，加快推动传统产业向风口产业转型，引导现有以机械加工为主的摩托车、新能源车等制造业向高端化、智能化、外贸出口转型发展。积极发展新能源产品，加大相关产品的生产和研发，并着力向智能化、数字化装备制造业转型。 根据偃师区先进制造业开发区土地利用规划图（见附图六），项目占地性质为工业用地。根据偃师市产业集聚区产业布局规划图（见附图七），项目位于三轮摩托新能源及智能设备制造产业园。本项目为结构性金属制品制造项目，工艺前端主要为机械加工工序，跟工业园区产业布局不冲突。 （4）洛阳偃师区先进制造业生态环境准入清单 项目与洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单对比见下表。 表1-1 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 类别; 要求; 本工程. 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）淘汰、限制类项目，属于允许类项目。. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或与主导产业具备一定的相关性，属于主导产业上下游产业延伸链项目。; 本项目为结构性金属制品制造项目，工艺前端主要为机械加工工序，跟工业园区产业布局不冲突. 从严控制新增高污染、高耗能、高排放、高耗水项目建设，开发区入区两高项目应符合有关产业规划，应满足有关产能置换及环境管理文件要求（豫环文〔2021〕100 号文等）。原则上禁止新改扩建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、普通平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）入驻开发区。; 本项目为结构性金属制品制造，不属于高污染、高耗能、高排放等项目，不属于“两高”项目，不属于左列禁止入驻项目。. 生产工艺与装 备水平; 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。其他绩效分级重点行业新建、改建、扩建项目应达到B级及以上要求。; 本项目为结构性金属制品制造，不属于“两高”项目；项目建设按照工业涂装和炉窑行业A级企业指标要求进行。. 禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂等项目。; 本项目使用粉末涂料不属于高VOCs含量的溶剂型涂料。. 污染控制; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入开发区污水处理厂处理，生产废水不得直排外环境。; 项目外排废水为职工生活污水，不属于废水水量较大、水质浓度较高、对开发区污水处理厂易造成冲击、影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目； 项目生活污水经处理达标后经管网排入偃师区第三污水处理厂进一步处理。. 入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目需实行排放等量置换或减量置换，禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 项目新增污染物总量指标从区域进行倍量替代，满足区域替代的有关要求；项目不涉及重金属（铅、汞、镉、铬、砷）排放。. 涉及VOCs废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺，对于VOCs产生浓度高、气量大的涉VOCs重点行业项目，应采用RTO或催化燃烧等高效处理工艺，其他涉VOCs项目应采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目VOCs废气采用UV光氧+活性炭吸附装置处理。. 环境风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的， 应停产整改。; 本项目环境风险等级为简单分析，按要求采取相应的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。. （5）《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022年—2035年）环境影响报告书》的审查意见（豫环函〔2023〕103号） 表 1-2 与豫环函〔2023〕103号文相符性分析 相关内容; 具体内容; 本项目; 相符性. 三、对规划优化调整和实施的意见; （二）加快推进产业转型。开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为结构性金属制品制造项目，项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，确保与生态环境保护相协调。; 相符. （三）优化空间布局严格空间管控。进一步加强与国土空间规划的衔接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区，用地为工业用地，符合相关规划要求；项目不涉及邙山陵墓群重点保护区。; 相符. （四）强化减污降碳协同增效。根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 本项目电炕属于工业炉窑，建设符合国家和河南省关于挥发性有机物污、大气、水和土壤染防治相关要求，污染物排放满足相关排放标准及特别排放限值要求，排放产生的VOCs实行倍量替代。; 相符. （五）严格落实项目入驻要求。严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）、使用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）；禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目，废水直接外排环境的项目。; 项目符合《报告书》生态环境准入要求，项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目；项目使用粉末涂料属于低VOCs含量涂料，生活污水经厂区化粪池处理后排入偃师第三污水处理厂进一步处理，不属于左侧所列禁止建设项目。; 相符. 综上分析，本项目符合《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与洛阳市人民政府关于实施“三线一单”相关文件相符性分析 根据洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021〕58号），项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下： 1.1 与生态保护红线相符性分析 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。距离本项目最近的饮用水水源地为偃师市岳滩镇西水厂地下水井群，距离其一级保护区边界的最近距离约为127m，不在其保护区范围内。 综上，本项目所在地不涉及生态保护红线区域。 1.2 与环境质量底线相符性分析 根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》数据，项目区域SO2、NO2年均浓度，CO24小时平均第95百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。目前洛阳市正在实施《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）等，通过实施一系列措施，可有效改善当地区域环境空气质量。 本项目废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃，采取处理措施后，各大气污染物均可达标排放，不会改变区域环境质量；营运期无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理后经管网排入偃师市第三污水处理厂深度处理，对周围的水环境影响较小；设备均在密闭建筑内，经建筑隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围的声环境影响较小。危险废物暂存于危废暂存间内定期交具有危废处理资质的单位进行处理，一般固废暂存于一般固废暂存间定期外售，均能得到合理处置。因此本项目产生的污染物均能实现达标排放或合理处置，不会降低区域环境质量现状，本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 1.3 与资源利用上线相符性分析 本项目所在地块用地类型为工业用地，不占用基本农田，符合相关规划，不超过土地资源利用上线。 本项目用水由市政供水管网供给，用水量较小，符合水资源利用上限要求。本项目为一般性生产企业，项目电能消耗合理，不超过资源利用上线。 1.4 生态环境准入清单 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）进行分析，其区域环境管控单元为重点管控单元（编码：ZH41038120001），与本项目有关的要求所列表如下。 表1-3 偃师市产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 空间布局约束. 1、严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。 2、区内项目大气环境防护距离内不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3、集聚区北园与洛阳大遗址保护中邙山陵墓群有部分的重叠，需要按照文物保护的相关要求进行开发建设，对产业集聚区规划限制类的企业，要逐步搬迁、关停或限产。 4、禁止新建除新材料外的化工企业以及非集中喷涂共享项目外的有酸洗磷化工艺等新鲜水耗量大、水污染物排放量大的项目。 5、重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料（含化工））等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。; 1、本项目用地为工业用地，不改变使用功能； 2、本项目不设大气环境防护距离； 3、不涉及； 4、本项目产品为金属护栏，不属于化工项目，不涉及酸洗磷化工艺。 5、本项目不属于偃师市产业集聚区禁止限制类项目，跟工业园区产业布局不冲突; 相符. 污染物排放管控. 1、继续推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉. 2、重点行业（化工、包装印刷、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 3、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。 4、引导整合区内摩托车整车制造企业，加强喷漆、涂装生产线污染治理力度，逐步实现VOCs在线监控联网达标排放。推进天燃气入厂入户工作，逐步取缔CNG罐，减少中间运输环节污染物排放。 5、入区企业废水需进入污水处理厂，不得设置直接入河的废水排放口，按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。; 1、本项目不涉及锅炉； 2、本项目属于重点行业新建项目，不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。颗粒物、VOCs等排放执行大气污染物特别排放限值，主要污染物进行区域内倍量替代，不新增区域内污染物排放量； 3、本项目属于新建涉VOCs项目，在电炕房进出口设集气罩，收集固化过程有机废气进入1套“UV光解+活性炭吸附”装置进行处理达标后，经15m高排气筒排放。 4、不涉及； 5、生活污水经厂区内现有化粪池（20m3）预处理，进入大厂区污水管道，然后由大厂区总排口进入市政污水管网经污水处理厂处理。; 相符. 环境风险防控. 1.加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，涉及重大危险源的项目其储存和使用场所应远离河道，减少环境风险。 2.建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案；基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 3.定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 1、本项目不涉及重大危险源； 2、本项目将完善内部风险防范措施，依托集聚区风险防范体系，杜绝发生污染事故； 3、本项目不涉及危险化学品使用，车间地面已硬化，危废暂存间、化粪池已按要求采取防渗措施，对地下水影响较小。; 相符. 资源开发效率. 1、区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、产业集聚区应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 1、本项目建设完成后将不断提高资源能源利用效率； 2、本项目不涉及中水回用；; 相符. 2、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，洛阳市偃师区发展和改革委员会于2023年11月13日通过了本项目的备案，项目代码2311-410381-04-05-185796（见附件2），项目建设符合国家产业政策的要求。 3、项目与《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-4 与偃环委办〔2023〕3号相符性分析一览表 偃环委办〔2023〕3号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天保卫战实施方案. （六）加快挥发性有机物治理; 1.按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs 含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 1、本项目产品为金属护栏，生产工艺涉及工业涂装、所用涂料为低VOCs含量粉末涂料。; 相符. 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对 VOCs 无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目涉VOCs物料为粉末涂料，袋装密闭存储。VOCs产生工序为固化工序，在电炕房进出口设集气罩，收集固化过程有机废气进入1套“UV光解+活性炭吸附”装置进行处理达标后，经15m高排气筒排放。; 相符. 优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 本项目属于国家绩效分级涉及工业涂装和锅炉炉窑行业，项目建设按照工业涂装和炉窑行业A级企业指标要求进行。; 相符. 由上表可知，项目建设符合《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）文的要求。 4、项目与《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办〔2023〕5号）相符性分析 表1-5 偃环委办〔2023〕5号文相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、制鞋等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。; 1、本项目产品为金属护栏，生产工艺涉及工业涂装、所用涂料为低VOCs含量粉末涂料。; 相符. 9、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行;采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。; VOCs产生工序为烘干工序，电炕房整体密闭，仅进出件时打开，在电炕房进出口设集气罩，收集固化过程有机废气进入1套“UV光解+活性炭吸附”装置进行处理，集气罩开口面最远处的控制风速为0.4-0.5m/s，不低于0.3m/s。; 相符. 13、提升污染防治设施治理效果。5月10日前对采用活性炭吸附工艺的企业开展现场帮扶指导，引导企业做好活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况等台账记录，其中颗粒状、柱状活性炭碘值不应低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不应低于650毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查。5月底前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70%的，以及现场帮扶指导时无法提供半年内活性炭更换记录(自带自动脱附处理的除外)、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，要新完成一轮活性炭更换工作。; 本项目采用活性炭颗粒作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g。VOCs治理设施定期更换的废UV灯管、废活性炭等交有资质单位处置。做好活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况等台账记录。. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2023年挥发性有机物污染防治实施方案》中相关要求。 5、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 表 1-6 与黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。; 本项目为金属制品项目，不属于“两高一资”项目；本项目固化工序有机废气经集气系统收集后经1套UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；满足污染物特别排放限值要求；生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入偃师第三污水处理厂深度处理；危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。; 相符. 由上表可知，本项目与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相关要求相符。 6、与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812 号）相符性分析 # 表1-7 本项目与豫发改工业〔2021〕812 号文对比一览表 文件要求; 本项目建设 情况; 相符性. 三、全面清理规范拟建工业项目; 各有关地区要坚持从严控制，对已备案但尚未开工的拟建工业项目，要指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。拟建工业项目清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。; 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区，符合相关产业政策和“三线一单”要求。; 相符. 四、严控新上高污染、高耗水、高耗能项目; 各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目(对高污染、高耗水、高耗能项目的界定，按照生态环境部、水利部、国家发展改革委相关规定执行)要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区新建高污染、高耗水、高耗能项目，一律按本通知要求执行。; 本项目为金属制品项目，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。; 相符. 由上表可知，项目建设符合《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812 号）要求。 7、与《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合〔2022〕51号）相符性分析相符性分析 表 1-8 与环综合〔2022〕51号相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. 二、主要任务. （二）减污降碳协同增效行动. 强化生态环境分区管控。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）成果应用。严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。禁止在黄河干支流岸线一定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。; 本项目为结构性金属制品制造项目，不属于“两高一资”项目；本项目选址位于洛阳偃师区先进制造业开发区，选址符合“三线一单”要求。; 相符. 加快工业企业清洁生产和污染治理。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，开展排污许可提质增效工作。推动钢铁、焦化、化工、有色金属、造纸、印染、原料药制造、农副食品加工等重点行业实施清洁生产改造，开展自愿性清洁生产评价和认证，严格实施“双超双有高耗能”企业强制性清洁生产审核。鼓励有条件的地区开展行业、园区和产业集群整体审核试点。推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并于生态环境主管部门联网。推进沿黄省区工业园区水污染整治。到2025年，沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放。加快推进工业污废水全收集、全处理，严格煤矿等行业高浓盐水管理，推动实现工业废水稳定达标排放。严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目为结构性金属制品制造项目，不属于文件所列行业；本项目选址位于洛阳偃师区先进制造业开发区，生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入偃师第三污水处理厂处理。; 相符. 强化固体废物协同控制与污染防治。选择一批“无废城市”开展协同增效试点，在固体废物处置全过程中协同推进碳减排。建设固体废物跨区域回收利用示范基地，推动区域固体废物集中利用处置能力共享。持续推进流域“清废行动”，加快推进沿黄省区干支流固体废物倾倒排查整治工作，全面整治固体废物非法堆存。推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，鼓励主要产业基地根据需要配套建设危险废物集中利用处置设施，支持有条件的地区建设区域性特殊危险废物集中处置中心。加快完善医疗废物收集转运处置体系，推动地级及以上城市医疗废物集中处置设施建设，健全县域医疗废物收集转运处置体系，补齐医疗废物收集处理设施短板。; 本项目危险废物在厂区危废暂存间内暂存后委托有资质单位处置。; 相符. 由上述分析可知，本项目满足《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合〔2022〕51号）中相关要求。 8、与《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政〔2022〕32号）相符性分析 表 1-9 与洛政〔2022〕32号相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. 第五章、推进生态环境提升行动，深化污染防治 加强VOCs全过程治理。严格VOCs产品准入和监控，推进重点行业VOCs污染物全过程综合整治。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。建立低VOCs含量产品标志制度和源头替代力度，加大抽检力度。加大工业涂装、包装印刷、家具制造等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。; 本项目为金属制品业，使用粉末涂料属于低VOCs含量涂料。; 相符. 强化重点行业VOCs治理减排，实施VOCs排放总量控制。逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路（因安全生产等原因除外）。引导重点行业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs排放。深化工业园区和企业集群综合治理，加快推进涉VOCs工业园区“绿岛”项目，鼓励其他具备条件、有需求的开发区规划建设喷涂中心、活性炭回收再生处理中心、溶剂处理中心等“共享工厂”。加强VOCs无组织排放控制，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。建筑涂装行业全面使用符合环保要求的涂料产品，加强汽修行业VOCs综合治理。; 固化工序有机废气经集气系统收集后经1套UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放. 由上述分析可知，本项目满足《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政〔2022〕32号）中相关要求。 9、与绩效分析文件相符性分析 本项目属于金属制品业，涉及工业涂装、涉锅炉炉窑行业，本项目绩效分级相符性进行分析如下。 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），中“工业涂装”绩效分级指标要求，本项目与之相符性分析见下表： 表1-10 工业涂装企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本企业对标情况; 相符性. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品; 1、本项目涂装工序使用粉末涂料； 2、塑粉符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 1、本项目固化工序废气经集气罩收集后引至1套UV光氧+活性炭吸附装置处理。满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、本项目塑粉采用袋装，在封闭车间内存放，塑粉在常温时为固态，无VOCs产生。 3、本项目喷塑及烘干均在密闭间内进行。 4、本项目不涉及； 5、本项目不涉及； 6、本项目采用静电喷涂技术。; 符合. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施; 1、本项目不涉及； 2、本项目不涉及； 3、本项目使用粉末涂料，固化工序NMHC初始排放速率＜2kg/h，为减少VOCs排放量，项目采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”对固化过程VOCs进行处理。; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气简排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 经预测本项目有机废气有组织排放浓度为4.98mg/m3，满足国家和地方相关标准要求。; 符合. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、项目建成后按要求完成排污许可登记，并制定自行监测计划，开展自行监测。 2、本项目不属于重点排污企业，无主要排放口。 3、按照要求安装DCS系统，并对数据进行保存。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目按要求取得环评批复后，进行排污许可申请和验收工作；按要求设置环境管理制度和废气治理设施运行管理规程；按要求进行监测和保存监测报告。; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染; 理设施运行管理信息（燃烧 温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录 按要求设置生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废、危废处理记录等台账，并按要求进行保存。; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 设置具备相应的环境管理能力专职环保岗位及人员。; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新 能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 原料及成品运输委托第三方运输公司，厂区只接受国五及以上排放的运输车辆入厂；厂区内无非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 按要求建立门禁视频监控系统和电子台账。; 符合. （2）涉锅炉/炉窑 根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“涉锅炉/炉窑”行业绩效分析要求，项目与涉锅炉/炉窑绩效指标要求相符性见下表。 表1-11 涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本企业对标情况; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源。; 本项目以电为能源。; 符合. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类建设项目； 项目建设符合相关行业产业政策和规划；; 符合. 污染治理技术; 1.电窑：PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 本项目固化工序为电窑，污染物为非甲烷总烃经UV光氧+活性炭吸附装置处理。 焊接工序废气采用袋式除尘器处理，喷涂工序废气采用旋风+滤筒除尘器处理。; 符合. 排放限值; 加热炉、热处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 电窑：10mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3（基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 不涉及; 符合. 其他工序; PM排放浓度不高于10mg/m3; 焊接、喷塑工序产生的颗粒物经除尘器处理后排放浓度分别为5.61mg/m3、4.5mg/m3，不高于10mg/m3。; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合“工业涂装”、“涉锅炉炉窑行业”绩效分级A级绩效指标要求。 10、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性分析 表1-12 项目与工业炉窑大气污染综合治理方案相符性 文件要求; 工程建设情况; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 项目为金属制品加工项目，所用电炕房为工业炉窑，位于偃师区先进制造业开发区。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 项目采用清洁能源电能，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的要求。 11、饮用水源保护 偃师区岳滩镇现有3处乡镇集中式饮用水源地，分别为岳滩镇东水厂、西水厂和三水厂。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）文件规定，岳滩镇乡镇集中式饮用水源地划分结果为： 岳滩镇东水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 岳滩镇西水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。 岳滩镇三水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 距离本项目厂址距离最近的岳滩镇西水厂地下水井群，本项目距离其一级保护区边界约127m，不在保护区范围内，符合水源保护区划要求。 12、文物古迹 偃师区地下埋藏的文物和古迹很多，遍布全市，其中国家重点文物保护单位有7处：位于二里头的夏商时代二里头遗址，大槐树村南洛河北的尸乡沟商城遗址，洛阳、偃师、孟津交界处的汉魏洛阳故城遗址，缑氏镇滹沱岭的太子宏墓及石刻（唐恭陵），邙岭乡的邙山陵墓群，府店镇的滑国故城遗址和府店镇缑山的升仙太子碑；另外河南省重点文物保护单位17处，市县级重点文物保护单位39处。 本项目较近的文物为二里头遗址，根据洛阳市大遗址保护区划图（附图八），本项目不在洛阳市大遗址保护区范围内，且本项目租赁已建成厂房，不进行动土活动，不会对大遗址保护产生影响。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南金冠护栏有限公司位于洛阳偃师区先进制造业开发区，经充分市场调研，为满足企业发展需要，拟投资100万元，建设年加工5万米护栏项目（以下简称“本项目”）。 经查阅国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于允许建设项目。本项目于2023年11月13日在洛阳市偃师区发展和改革委员会取得了本项目的备案（详见附件2），项目代码：2311-410381-04-05-185796，项目建设符合国家产业政策的要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目类别为“三十、金属制品业33—66、结构性金属制品制造331”，“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表；本项目属于C3312金属门窗制造，类别属于“其他”，因此应编制环境影响报告表。 2、地理位置与周围环境 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区，租赁洛阳金泰隆鞋厂闲置生产车间进行建设。项目东侧为洛阳铬泰钢材加工有限公司公司，西侧为道路，南侧为洛阳金泰隆鞋厂，北侧为洛阳隆胜实业有限公司，距离本项目最近敏感点为南侧约270m处的周堂村。本项目周围敏感点及环境示意图见附图二。 3、项目主要建设内容 本项目具体建设内容见下表。 表 2-1 本项目主要建设内容 工程类别; 本项目工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 一层，钢结构，高10m，建筑面积1220m2。包含原料区、成品区、焊接间、喷塑区、固化房等; 租赁已建. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间内，占地面积50m2; 在租赁车间内新建. 公用工程; 供电; 由市政电网提供; 依托现有. 供水; 由市政供水系统供水; 依托现有. 排水; 职工的生活污水经厂区化粪池（20m3）处理后，排入偃师第三污水处理厂进一步处理; 依托现有. 环保工程; 废气治理; ①焊接、打磨废气：封闭焊接间+集气罩收集，引入1套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放； ②喷塑粉尘：经1套旋风+滤筒除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。 ③塑粉固化废气：在炕房进出口设置集气装置，废气经收集后引入1套处理系统（UV光解+活性炭吸附）处理后，经1根15m高排气筒（DA003）排放。. 废水治理; 生活污水经厂区现有的化粪池处理后，经市政管网排入偃师第三污水处理厂深度处理. 噪声治理; 厂房隔声、距离衰减. 固废处理; 生活垃圾由环卫部门清运；一般固废暂存于固废暂存区（5m2）定期外售；危险固废暂存于危废间（5m2）定期委托有资质单位处置. 4、产品方案及生产规模 本项目具体产品方案见下表。 表2-2 本项目产品方案一览表 产品名称; 型号; 产量. 家用护栏; 高度0.4-0.8m，组合长度约3m; 1万米. 交通护栏; 高度0.8-1m，组合长度约3m; 4万米. 合计; 5万米. 5、主要生产设备 本项目生产设备详见下表。 表 2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 锯床; /; 台; 2; /. 2; 冲床; JC21-100; 台; 4; /. 3; 剪板机; Q11-3*2500; 台; 1; /. 4; 折弯机; NC120; 台; 1; /. 5; 二保焊; NB-350K; 台; 2; /. 6; 打磨机; /; 台; 1; /. 7; 喷塑线; 3m×7m; 条; 1; 2个喷涂工位. 8; 炕房; 3m×7m×2m; 座; 1; 电加热. 全厂设备均不属于限制类和淘汰类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 6、主要原辅材料、能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗量见下表。 表 2-4 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 钢材; t/a; 700; 外购. 2; 板材; t/a; 100; 外购. 3; 焊丝; t/a; 6; 外购，5kg/盘. 4; 塑粉; t/a; 30; 外购，主要为聚酯塑粉. 5; 二氧化碳; 瓶/a; 200; 外购，40L/瓶. 6; 液压油; t/a; 0.1; L-HM46号，50L/桶. 7; 切削液; t/a; 0.06; 外购成品切削液直接使用。20kg桶装，锯床切割下料使用. 8; 包装箱; t/a; 0.3; 外购. 9; 水; t/a; 120; 由厂区现有的供水管网供给. 10; 电; (kW·h)/a; 5万; 由厂区现有供电设施供给. 主要原辅料理化性质： - （1）塑粉： - 本项目采用的塑粉为聚酯塑粉，用于静电喷涂于工件表面，具有较强的抗紫外线性能和优异的表面白洁功能。主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。聚酯塑粉主要成分一览表见下表： 表 2-5 聚酯塑粉主要成分一览表 组分; 含量（%）; 组分性质. 聚酯树脂; 30; 属于不饱和聚酯胶黏剂，胶黏剂粘度小，易润湿，工艺性好，固化后的胶层硬度大、透明性好、光亮度高、可室温加压快速固化、耐热性较好，电性能优良。. 环氧树脂; 30; 环氧树脂分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变形收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定。. 助剂; 5; 包含平流剂、消光剂等用于提高塑粉的理化特性。. 高光钙; 29; 主要成分为碳酸钙。. 钛白粉; 6; 主要成分为二氧化钛（TiO2）的白色颜料。. - 切削液：是一种用在金属切削、冲孔等加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。闪点：76℃，引燃温度：248℃，相对密度（水=1）：1.01（g/cm3，15℃）。其主要化学成分包括：水、基础油（矿物油、植物油、合成酯或它们的混合物）、表面活性剂、防锈添加剂、极压添加剂（含硫、磷、氯等元素的极性化合物）、摩擦改进剂（减摩剂或油性添加剂）、抗氧化剂等。 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员10人，年工作300天，每天1班制，每班8小时（8:00~12:00、13:30~17:30），夜间不生产。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目无生产用水。 生活用水：本项目劳动定员10人，无食宿、洗浴。参考河南省参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），营运期非食宿员工生活用水量按40L/人·d，则项目生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）；排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。 （2）排水 项目营运期无生产废水；项目职工生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入偃师第三污水处理厂深度处理。 项目水平衡如下： 新鲜水 生活用水 0.08 0.4 化粪池 排入偃师第三污水处理厂深度处理 0.32 0.32. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电量约为5万(kW·h)/a，依托厂区现有供电设施提供，可满足本项目用电需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期环境影响简要分析 本项目利用已建车间，施工期主要是设备安装，不涉及土建工程，对周围环境影响较小。 2、营运期工艺流程 营运期工艺流程及产污环节： 原料 噪声、固废 冲孔 下料 焊接、打磨 废气、噪声 折弯 喷塑 废气 固化 成品 检验、包装 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 - 工艺简述： - （1）下料：根据产品部件要求，将外购的钢材通过剪板机、锯床按设计尺寸切割成不同尺寸大小的钢材零部件，此过程产生固废、噪声污染。 - （2）折弯、冲孔：下料完成后零部件进行冲压、折弯，制得产品所需的形状，此过程产生固废、噪声污染。 - （3）焊接、打磨：通过二保焊进行焊接，二保焊的焊接原理为：输入额定交流电，通过二保焊自带变压器输出低电压高电流。利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到焊接的目的。焊接后的工件，少部分需经打磨机打磨光滑。此工序产生焊接烟尘和打磨粉尘。 （4）喷塑：人工将半成品工件悬挂至喷塑线前端，半成品工件通过悬挂输送系统进入喷粉间进行喷塑。本项目喷粉间采用自动喷塑，压缩空气将塑粉从供粉仓输送至粉枪，粉枪接高压负极产生电晕放电，使其周围产生密集的电荷，在静电力和压缩空气的作用下，塑粉均匀地吸附在工件上。喷粉工位外设有隔离间，隔离粉房与外部环境，以保证室内清洁的环境和稳定的温度和气流。 - （6）固化：喷塑后的工件放入电炕房（电加热），在180℃温度下烘烤5-20分钟，使塑粉在工件表面熔化并牢固结合在工件表面。烘干过程炕房全部封闭，烘干完成后打开房门取出工件。该工序产生废气。 - （7）检验、包装：固化后的工件经检验人员检查尺寸、喷塑情况等验收合格即为成品，打包外售。 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表2-6 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染物名称; 产生工序; 治理措施. 废气; 颗粒物; 焊接、打磨; 封闭焊接间+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）. 颗粒物; 喷塑; 旋风+滤筒除尘器+15m高排气筒（DA002）. 非甲烷总烃; 固化; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA003）. 废水; COD、NH3-N; 职工办公生活; 经厂区化粪池（20m3）处理后排入偃师第三污水处理厂进一步处理. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 厂房密闭，建筑隔声. 固废; 生活垃圾; 职工办公生活; 存放于垃圾桶，由环卫部门进行清运. 废边角料; 下料、冲孔; 存放于一般固体废物暂存处，定期外售. 废塑粉; 喷塑. 废包装材料; 原料拆包. 废液压油; 设备维护; 分类分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废切削液; 下料. 废UV灯管; 废气处理装置. 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁洛阳金泰隆鞋厂闲置生产车间进行建设，根据现场调查，该厂房原用途为洛阳金泰隆鞋厂仓库，主要存放成品鞋，现已清空，不存在与项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判定 本次评价以2022年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2022年洛阳市生态环境状况公报》中的数据进行评价，具体情况见下表。 表3-1 环境空气质量现状监测结果统计表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. 洛阳市; PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.0; 达标. CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 171; 160; 106.9; 不达标. 由上表可知，NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO24h平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在评价区域为不达标区。目前，洛阳市偃师区正在实施《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）文的要求。等文件中的措施，将不断改善区域大气环境质量。 - （2）特征污染物环境质量现状 本项目运行过程中排放的特征大气污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目周围环境空气质量现状，本次评价引用《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》现状非甲烷总烃监测数据，监测时间为2021年11月12日至11月18日。监测点位为庙西村（距离项目2000m）。 表 3-2 非甲烷总烃小时浓度监测及评价结果 编号; 监测点; 浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率（%）; 超标率%. 1; 庙西村; 0.89~1.28; 64; 0. 标准限值; 2.0mg/m3. 由上表监测结果可以得出：各监测点非甲烷总烃小时浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中推荐值。 2、地表水质量现状 本项目职工生活污水经厂区化粪池处理后经市政管网排入偃师第三污水处理厂处理，距离本项目最近的地表水体为洛河。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。故地表水环境质量引用洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。2022年，全市主要监测河流中，伊河、洛河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。结论表明项目所在区域洛河水质可满足其Ⅱ类水环境功能要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内不涉及声环境保护目标，因此本次评价不再开展声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目租用已建车间进行建设，周边无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目车间全部硬化，可能污染地下水、土壤的途径为化粪池污水和危废间危险废物泄漏下渗。项目化粪池已做防渗处理；危废暂存间需按要求做到防渗漏、防扬散、防雨淋、防流失等，危险废物发生泄漏概率低。采取措施后，本项目对地下水、土壤环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标主要为居民区，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 表3-3 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 环境 要素; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离(m). 环境 空气; 周堂村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类; S; 270. 周堂小学; 师生; SW; 460. 菜园; 居民; SE; 400. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 ①焊接烟尘、打磨粉尘：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，同时满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》洛环攻坚办〔2020〕14号中相关要求； ②喷塑粉尘：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； ③固化废气：非甲烷总烃需满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求；同时应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。废气排放标准见下表。 表3-4 污染物排放控制标准一览表 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率（15m，严格50%）; 1.75kg/h. 周界外浓度最高点限值; 1.0mg/m3. 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 10mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织建议排放浓度; 60mg/m3. 建议处理效率; 70%. 工业企业边界; 2mg/m3. 生产车间或生产设备边界; 4.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 非甲烷总烃; 有组织排放限值; 50mg/m3. 厂区内1h平均浓度值; 6mg/m3. 厂区内监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1规定：“排气筒高度无法高出周围200m半径范围的建筑5m以上时，其排气筒对应的排放速率标准值严格50%执行”，故本项目排气筒对应颗粒物最高允许速率为1.75kg/h）。 2、废水 厂区总排口废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足偃师市第三污水处理厂收水水质要求。具体标准值见下表： 表 3-5 废水排放标准 标准名称; 标准限值要求（mg/L），pH无量纲. 污染因子; pH; COD; NH3-N; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; 6~9; 500; /; 400. 偃师市第三污水处理厂收水水质; /; 380; 35; 300. 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A）；夜间55dB（A））要求 4、固体废物存储、处置标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目涉及的总量控制指标主要为废气：非甲烷总烃。项目总量控制指标如下： 职工生活污水经厂区化粪池预处理后经市政在管网排放至偃师市第三污水处理厂，故不再申请总量指标核定。 废气：本项目VOCs排放量为0.0115/a，新增的VOCs量在洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量进行倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期只对生产设备和环保设备进行安装和调试，不涉及土建工程，因此不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 本项目营运期废气污染物产排情况见下表。 表 4-1 本项目营运期废气污染物产排情况一览表 编号; 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 治理设施; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 风量m3/h; 排放时间h/a; 收集效率%; 处理效率%; 是否为可行技术; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 1; 焊接、打磨; 颗粒物; 280; 0.5049; 有组织; 袋式除尘器+15m高排气筒; 6000; 300; 90; 98; 是; 5.61; 0.0337; 0.0101. /; 0.0561; 无组织; 车间密闭、焊接打磨二次密闭; /; /; /; /; /; /; 0.0937; 0.0281. 2; 喷塑; 颗粒物; 450; 8.1; 有组织; 旋风除尘器+滤筒除尘器+15m高排气筒; 10000; 1800; 90; 99; 是; 4.5; 0.045; 0.081. /; 0.9; 无组织; 车间密闭; /; /; /; /; /; /; 0.25; 0.45. 3; 固化工序; 非甲烷总烃; 24.9; 0.0306; 有组织; UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒; 4100; 300; 80; 80; 是; 4.98; 0.0204; 0.0061. /; 0.0054; 无组织; 车间密闭; /; /; /; /; /; 0.018; 0.0054. 本项目有组织大气污染物排放口为一般排放口，本项目废气排放口基本情况详见下表。 表4-2 本项目废气排放口基本情况表 编号及名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 年排放小时数(h); 污染物名称. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). 排气筒DA001; 一般排放口; E112.734478; N34.686832; 15; 0.3; 常温; 300; 颗粒物. 排气筒DA002; 一般排放口; E112.734366; N34.686850; 15; 0.5; 常温; 1800; 颗粒物. 排气筒DA003; 一般排放口; E112.734151; N34.686852; 15; 0.3; 50; 300; 非甲烷总烃. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期废气主要为焊接、打磨、喷塑工序产生颗粒物和固化工序产生的有机废气（非甲烷总烃）。 1.1源强核算 （1）焊接烟尘、打磨粉尘 本项目工件焊接工序会产生焊接烟尘，参考《第二次全国污染源普查工业污染源—机械行业系数手册》，“焊接件—药芯焊丝—颗粒物产污系数为20.5kg/t-原料。本项目焊丝年消耗量为6t，则焊接烟尘产生量为0.123t/a。项目少部分工件需进行打磨去除毛刺，参考《第二次全国污染源普查工业污染源—机械行业系数手册》，“预处理-打磨-颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料”.项目需打磨工件量约200t，则打磨工序颗粒产生量为0.438t/a。 本项目焊接、打磨工序进行二次封闭，在焊接、打磨工位上方设置顶吸式集气罩（3个，收集效率90%），引入一套袋式除尘器处理（处理效率98%）后通过1根15m排气筒排放。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×L×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； L---集气罩周长，单位：m。本项目集气罩0.8m×0.8m； h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.3m； V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出：单个集气罩的风量为1935m3/h，以2000m3/h计，则总风量共计6000m3/h，焊接、打磨工序年运行时间约300h。则焊接、打磨工序颗粒物排放情况如下： 表4-3 焊接、打磨工序颗粒物产排情况表 污染源; 产生情况; 处理设施; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 颗粒物; 有组织; 280; 1.68; 0.5049; 袋式除尘器+15m高排气筒; 5.61; 0.0337; 0.0101. 无组织; /; 0.187; 0.0561; 车间密闭、二次密闭; /; 0.0937; 0.0281. （2）喷塑粉尘 本项目共设置1个喷粉间，内设2个自动喷粉工位。参考《第二次全国污染源普查工业污染源—机械行业系数手册》，“涂装—喷塑—颗粒物产污系数300千克/吨原料”，本项目塑粉年使用量为30t，则喷塑工序粉尘产生量为9.0t/a。 本项目设有1个喷粉室，喷塑粉尘先经大旋风除尘器进行收集后，尾气进入滤筒除尘器进一步处理。根据喷塑线设计厂家提供的资料，喷塑粉尘收集处理系统风量设计为10000m3/h，喷粉室内保持微负压。喷塑粉尘经过“旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后通过一根15m排气筒排放。评价要求喷粉室进出口处做延伸处理，在不影响工件进出的条件下在进出口合适位置加装软帘，起到密闭和提高废气收集效率的作用。在采取以上措施后，喷粉室粉尘收集效率可达90%，“旋风除尘器+滤筒除尘器”综合处理效率99%，喷粉工序年运行时间1800h。则喷塑工序颗粒物排放情况如下： 表4-4 喷塑工序颗粒物产排情况表 污染源; 产生情况; 处理设施; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 颗粒物; 有组织; 450; 4.5; 8.1; 旋风除尘器+滤筒除尘器+15m高排气筒; 4.5; 0.045; 0.081. 无组织; /; 0.5; 0.9; 车间密闭; /; 0.25; 0.45. （3）固化废气 本项目烘干固化工序设置电加热炕房1座，固化过程中炕房全密闭，固化工序产生有机废气（以非甲烷总烃计）主要在开门取件时排放，固化加热过程排放量极少，本次评价预测按非甲烷总烃排放浓度最大时间段进行预测评价，但要求非甲烷总烃处理装置运行时间为整个固化过程时段。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源—机械行业系数手册》，“涂装—喷塑后烘干—挥发性有机物产污系数1.2千克/吨原料”，本项目塑粉年使用量为30t，则固化工序非甲烷总烃产生量为0.036t/a。在炕房取件口上方设置集气罩（收集效率85%）对固化废气进行收集，废气引入一套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置（处理效率80%）处理后通过一根15m排气筒排放。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×L×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； L---集气罩周长，单位：m。本项目集气罩1.2m×0.8m； h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.4m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s。 由上述公式计算出：集气罩的风量为4032m3/h，以4100m3/h计，固化工序开门取件时间约300h。则固化工序颗粒物排放情况如下： 表4-5 项目非甲烷总烃产排情况表 污染源; 产生情况; 处理设施; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 非甲烷总烃; 有组织; 24.9; 0.102; 0.0306; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 4.98; 0.0204; 0.0061. 无组织; /; 0.018; 0.0054; 车间密闭; /; 0.018; 0.0054. 1.2废气污染治理设施可行性分析 本项目废气主要为焊接工序焊接烟尘、喷塑工序颗粒物及固化工序有机废气，与金属结构行业废气相同，参考《排污许可证申请与核发技术规范-家具制造工业》（HJ 1027—2019）排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施，本项目与其符合性分析见下表。 表4-6 废气治理可行性技术污染物可行技术分析 污染物; 推荐废气治理可行技术; 本项目采取废气治理可行技术; 与推荐废气治理措施是否相符. 焊接工序颗粒物; 袋式除尘器、中央积尘系统或其他; 袋式除尘器; 相符. 喷塑工序颗粒物; 封闭喷漆室、袋式除尘、滤芯过滤器、滤筒过滤器、旋风除尘、其他; 旋风+滤筒除尘器; 相符. 烘干固化非甲烷总烃; 封闭喷漆室、袋式除尘、滤芯过滤器、滤筒过滤器、旋风除尘、活性炭吸附、浓缩+燃烧/催化氧化、其他; UV光氧+活性炭吸附装置处理; 相符. 由上表可知，本项目营运期采用的废气治理措施可行。 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）要求，本项目废气监测计划见下表。 表4-7 项目有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 焊接、打磨工序废气处理装置排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、洛环攻坚办〔2020〕14号. 喷塑工序废气处理装置排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 烘干固化工序废气处理装置排气筒（DA003）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、豫环攻坚办〔2017〕162号. 厂界外上风向1个点位、下风向3个点位; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、豫环攻坚办〔2017〕162号附件2要求. 厂区内车间外; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. 2、运营期废水环境影响和保护措施 本项目无生产废水，主要为职工生活污水。 2.1废水源强核算及达标分析 本项目劳动定员为10人，年工作300天，均不在厂区食宿。参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），营运期职工生活用水量按40L/人·d计，则项目生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.32m3/d（96m3/a），生活污水经化粪池处理后经厂区总排口进入市政管网，然后进入偃师市第三污水处理厂进一步处理。 表 4-8 本项目水污染物排放信息一览表 产排污环节; 职工生活. 废水类别; 生活污水. 废水排放量（t/a）; 96. 污染物种类; COD; 悬浮物; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 350; 220; 30. 产生量（t/a）; 0.0288; 0.0211; 0.0029. 治理设施名称; 化粪池. 处理能力（m3）; 20. 治理工艺; 化粪池. 治理效率（%）; 20; 30; 3. 是否为可行技术; 是. 排放浓度（mg/L）; 280; 154; 29.1. 污染物排放量（t/a）; 0.0269; 0.0148; 0.0028. 偃师第三污水处理厂 排水指标（mg/L）; 40; 10; 3.0（5.0）. 污水处理厂出口 排放量（t/a）; 0.0038; 0.0010; 0.0005. 表4-9 污水排放口信息 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 进水水质要求; 是否达到要求. DW001; 厂区污水总排口; 间接排放口; 112.438030º E; 34.384706º N; 偃师第三污水处理厂; COD; 380（mg/L）; 是. 氨氮; 35（mg/L）; 是. 2.2 废水防治措施可行性分析 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）（2019 年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24小时，本项目依托化粪池位于厂区西侧，容积20m3，已入驻3家企业（洛阳铬泰钢材加工有限公司公司、洛阳金泰隆鞋厂、洛阳隆胜实业有限公司）废水排放量为3.6m3/d，余量较大，本项目生活污水产生量为0.32m3/d，可以满足废水停留时间的要求，本项目依托现有化粪池容积可行。 2.3 污水处理厂依托可行性分析 偃师市第三污水处理厂位于310国道伊河大桥东侧，伊河北岸，设计收水范围为偃师市产业集聚区生产、生活污水和偃师市岳滩镇镇区生活污水；设计处理规模10000m3/d，采用奥贝尔氧化沟工艺，设计进水水质为CODcr≤380mg/L、SS≤3000mg/L、NH3-N≤35mg/L，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求及《河南省黄河流域水污染物排放标准》表1一级标准，污水处理达标后排入伊河。 本项目位于洛阳市偃师市岳滩镇古城路南天丰大道3号，区域市政污水管网已完善，且位于偃师市第三污水处理厂的收水范围内，项目生活污水能够通过市政污水管网进入偃师市第三污水处理厂进行处理；项目生活污水经化粪池预处理后，污染物浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，也可满足偃师市第三污水处理厂进水水质要求，废水排放量远远小于污水处理厂设计规模。因此本项目生活污水依托现有化粪池处理后通过管网排至偃师市第三污水处理厂处理措施可行。 2.4 废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废水污染源监测计划见下表。 表 4-10 废水自行监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DW001厂区废水总排口; pH、SS、COD、氨氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及偃师第三污水处理厂收水指标. 综上所述，本项目废水能得到合理处置，对周围水环境影响不大，采取的措施可行。 3、声环境影响和保护措施 3.1噪声源强分析 本项目噪声源强主要为生产设备运转产生的噪声，其噪声源均为固定噪声源，源强为80~85dB(A)之间，该项目所用设备的噪声见下表。 表4-11 本项目主要设备声源值及治理后噪声值一览表 项目; 声源名称; 声压级/ dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/ dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声声压级/ dB(A). X; Y; Z. 室内声源; 锯床; 85; 厂房隔声、距离衰减; 30; 23; 1.5; 3; 75.5; 08:00-18:00; 15; 57.5. 锯床; 85; 40; 10; 1.5; 5; 71.0; 53.0. 冲床组团; 85; 25; 20; 1.4; 3; 75.5; 15; 57.5. 剪板机; 85; 30; 15; 1.5; 5; 71.0; 15; 53.0. 折弯机; 80; 30; 20; 1.5; 5; 66.0; 15; 48.0. 环保设备 风机1; 80; 5; 3; 0.5; 3; 70.1; 15; 52.1. 环保设备 风机2; 80; 25; 3; 0.5; 3; 70.1; 15; 52.1. 环保设备 风机3; 80; 15; 3; 0.5; 3; 70.1; 15; 52.1. 注：以生产车间西南角为坐标原点. 3.2声环境影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。本次评价以生产车间为面声源，对四周厂界噪声进行预测，项目噪声源对四周厂界噪声预测情况见下表。 表4-12 项目预测结果分析一览表 单位：dB（A） 预测点 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 50.0; 55.0; 56.5; 48.4. 标准值; 昼间：65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目运营期仅昼间工作，根据上表可知，采取降噪措施后厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，运营期噪声对周围环境影响较小。 3.3噪声监测计划 本项目南侧、东侧厂界与其他企业共界，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测方案如下： 表4-13 项目噪声监测方案 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 西、北厂界; 厂界噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 本项目产生的固废主要为一般固废、危险固废和生活垃圾。一般固体废物主要为废边角料、废包装材料和废塑粉；危险废物主要有废液压油、废UV灯管、废活性炭。 4.1固废产生情况 （1）生活垃圾 本项目劳动定员10人，年工作300天，非住宿人员人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为5.0kg/d（1.5t/a），厂区设置若干垃圾桶收集后定期由环卫部门进行清运。 （2）一般工业固废 废边角料：根据企业提供资料，项目废边角料产生量约为5.0t/a，属于一般工业固废，集中收集后定期外售。 废包装材料：项目废包装材料产生量为0.1t/a，属于一般工业固废，集中收集后定期外售。 废塑粉：依据污染物源强核算可知，废塑粉（喷塑工序除尘器收集塑粉）量为8t/a，属于一般工业固废，集中收集后定期外售。 （3）危险废物 ①废UV灯管 本项目产生的有机废气采用“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，装置采用高能紫外灯管，使用过程中定期需更换UV灯管。本项目设置1套UV光氧催化装置，UV光氧催化装置共安装有45根灯管，项目UV灯管每年更换量约为20根/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废UV灯管属于危险废物（HW29含汞废物，危废代码为900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），暂存于危废间后定期送有资质的单位进行处置。 ②废活性炭 项目采取“UV光氧+活性炭吸附装置”治理固化工序废有机废气，经过一定使用周期后，因活性炭会饱和而丧失净化功能，必须及时更换。根据《简明通风设计手册》可知，活性炭的吸附能力为1kg活性炭吸附0.2kg的有机废气，项目有机废气处理量为0.0245t/a，根据企业提供资料，设置一套有机废气治理设施，本项目活性炭箱活性炭填充量为150kg，项目活性炭装置每次最大吸附有机气体量约为0.03t/次，项目活性炭装置需更换活性炭0.82次/年（取整数1次/年），废活性炭的量为0.1745t/a。依据《国家危险废物名录（2021年版）》，该部分固体废物属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，废活性炭暂存于车间内设置的危险废物暂存间，定期交有资质的危险废物处置单位进行处置。 ③废液压油：冲压设备运行维护需要用到液压油，根据企业提供资料，废液压油年产生量约为0.1t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油属于“HW08废矿物油”，危废代码为：900-218-08，暂存于车间内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ④废切削液：本项目锯床所用切削液需与水配比后使用，切削液使用过程中会产生蒸发损耗，待达到使用寿命后，定期更换。项目共2台锯床，水箱尺寸平均约为30cm×30cm×20cm，切削液存储量约为水箱尺寸的80%，切削液每半年更换一次，则废切削液产生量约为0.0288t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废切削液属于HW09类危险废物，危废代码为900-006-09，危险特性为T（毒性），本次评价建议废切削液采用专门容器盛装后，暂存于危废暂存间，定期送有资质单位进行处置。 综上，本项目产生的固废情况见下表。 表4-14 本项目固废情况一览表 序号; 固废名称; 产生量; 类别/代码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.5t/a; /; 定期由环卫部门清运. 2; 废边角料; 5.0t/a; 一般固废331-001-09; 5m2固废暂存间暂存定期外售. 3; 废塑粉; 8t/a; 一般固废900-999-66. 4; 废包装材料; 0.1t/a; 一般固废331-001-07. 5; 废液压油; 0.1t/a; 危险废物HW08 900-218-08; 5m2危废暂存间暂存定期交由有资质单位处理. 6; 废切削液; 0.0288t/a; 危险废物HW09 900-006-09. 7; 废UV灯管; 20根/a; 危险废物HW29 900-023-29. 8; 废活性炭; 0.1745t/a; 危险废物HW49 900-039-49. 由上表可知，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。 4.2危废产生情况汇总 危险废物汇总情况见下表。 # 表4-15 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1t/a; 设备检修、保养; 液态; 有机酸、碳氢化合物; 1年; T/ln; 危废暂存间分类分区暂存，定期交有资质单位处置. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.0288t/a; 锯床下料; 液态; 半年; T. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 20根/a; 有机废气处理装置; 固体; 汞; 1年; T. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.1745t/a; 固态; 非甲烷总烃; 1年; T. 危废暂存间基本情况见下表。 表4-16 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存间; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 位于车间西南角; 5m2; 密闭桶装; 0.2t; 3个月. 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或切削液; 900-006-09; 密闭桶装; 0.1t/a; 3个月. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 密闭袋装; 0.1t; 3个月. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 密闭袋装; 2.0t; 3个月. 4.3 危险废物处置去向及环境管理要求 项目各类危险废物经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 （1）危险废物收集 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将废活性炭、废液压油、废切削液、废UV灯管集中到适当的包装容器中或车辆上的活动。项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。 ②制定危废收集操作规程，内容包括：适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危废收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、口罩等。 （2）危险废物暂存要求 ①危废储存库地面基础应采取防渗，地面、墙裙基础建设环氧树脂防渗地坪，暂存场所达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求；危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ②企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物的统计、收集、暂存、转运和管理工作，做好危废情况的记录，并及时存档以备查阅。 ③危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。废活性炭等在存储过程中可能会产生VOCS废气，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，在易产生废气的容器上方设置集气罩，利用风管引入UV光氧+活性炭吸附装置进行净化处理。定期对所贮存的危废设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 （3）危险废物转运 危险废物转移过程中，废活性炭要求采用不透风的塑料包装袋作为内衬对其进行转移，废液压油等液态危废采用铁质容器进行转移，转移过程中注意封闭容器，避免泄漏，避免二次污染。严格执行《危险废物转移电子联单管理办 法（试行）》，塑料容器、铁质密闭容器转移必须实行电子联单制度。危险废物转移电子联单通过《物联网系统》实现。危废运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危废接受单位照联单内容对塑料容器、铁质密闭容器核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。 综上所述，项目危险废物的收集、贮存和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强并落实好各项污染防治措施和安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水及土壤环境 本项目排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，生活污水经化粪池处理后排入偃师第三污水处理厂进一步处理；对土壤及地下水有影响的主要为化粪池、危废暂存间暂存的危险废物垂直入渗产生的污染。化粪池已采取防渗措施建设，生产车间采用环氧树脂漆防渗，厂区地面进行水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，确保防渗层正常工作，避免泄漏事故的发生。通过以上措施的实施，本项目对地下水、土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的主要危险性物质为废液压油其最大储存量分别为0.1t/a。参照附录B计算危险物质数量与临界量比值。 表4-17 项目涉及风险物质储存量及临界量 序号; 风险物质; 临界量（Qn）t; 储存量（qn）t; Q. 1; 废液压油; 2500; 0.1; 0.00004. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值为0.00008＜1，因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目风险等级为一般风险等级，做简单分析。 （2）风险防范措施 本项目环境风险物质主要为废液压油，暂存于危废暂存间，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好防渗处理。 针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，增强安全生产和环保意识，完善并严格执行各项工作规范，杜绝事故发生，提高操作、管理人员的业务素质，加强对操作人员进行岗位培训，普及在岗职工对物质的性质、毒性和安全防范的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。具体防范措施如下： ①加强危险物质贮存过程中的管理：加强危险品管理，建立危险品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。 ② 贮存危险品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定；贮存的危险品必须有明显的标志，标志应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。 ③液态物料存放区（生产区域、原料库）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 ④危险品进厂严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、 泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ⑤厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑥厂区还应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 综上所述，企业从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，可以将事故风险降至最低。通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。 7、环保投资估算 本项目总投资为100万元，其中环保投资约14万元，占总投资的14%。环保投资主要用于废气、废水、噪声、固体废物的治理设施建设。 表4-18 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保建设内容; 投资 （万元）. 废气 治理; 焊接工序; 颗粒物; 封闭焊接间+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; 4.0. 喷塑工序; 颗粒物; 旋风+滤筒除尘器+15m排气筒（DA002）; 4.0. 固化工序; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）; 5.0. 废水治理; 职工办公; COD、氨氮、SS; 依托厂区现有的化粪池; /. 噪声 治理; 设备运行; 噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 0.2. 固废 治理; 生活垃圾; 存放于厂区垃圾桶，由环卫部门进行清运; 0.8. 一般工业固体废物; 存放于一般固废暂存处（5m2）. 危险废物; 存放于危废暂存间内（5m2）. 合 计; 14.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接工序DA001 | 颗粒物 | 封闭焊接间+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、洛环攻坚办〔2020〕14号 |
|  | 喷塑工序DA002 | 颗粒物 | 旋风+滤筒除尘器+15m排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 固化工序3DA0013 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003） | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、豫环攻坚办〔2017〕162号 |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、豫环攻坚办〔2017〕162号 |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | 车间封闭 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020） |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 经厂区现有化粪池处理后，排入偃师区第三污水处理厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 厂界噪声 | 厂房隔声、基础减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料、废包装材料和废塑粉暂存于一般固废暂存间后，定期外售；废液压油、废切削液、废UV灯管、废活性炭分类分区暂存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化粪池已采取防渗措施建设，生产车间采用环氧树脂漆防渗，厂区地面采用水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强危险物质贮存过程中的管理：加强危险品管理，建立危险品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。 ② 贮存危险品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定；贮存的危险品必须有明显的标志，标志应符合 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。 ③液态物料存放区（生产区域、原料库）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。 并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 ④危险品进厂严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、 泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ⑤厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑥厂区还应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理，拟采取的污染防治措施可行，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.5692 t/a |  | 0.5692 t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0115 t/a |  | 0.0115 t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0269 t/a |  | 0.0269 t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0028 t/a |  | 0.0028 t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 5.0 t/a |  | 5.0 t/a |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a |  |
|  | 废塑粉 |  |  |  | 8 t/a |  | 8 t/a |  |
| 危险固体废物 | 废液压油 |  |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a |  |
|  | 废切削液 |  |  |  | 0.0288 t/a |  | 0.0288 t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.1745 t/a |  | 0.1745 t/a |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 20根/年 |  | 20根/年 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①