报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项   目  名  称 ：    偃师市鸿通制鞋厂

年产60万双布鞋改建项目

建设单位（盖章）：    偃师市鸿通制鞋厂

编   制  日  期 ：       2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 偃师市鸿通制鞋厂年产60万双布鞋改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-410381-04-01-536177 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋* | 联系方式 | 137* |
| 建设地点 | 洛阳市偃师区山化镇汤泉村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 东经112 度49分50.839秒， 北纬34度43分9.075秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1951纺织面料鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业—32制鞋业195*—有塑料注塑工艺的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 7.5 |
| 环保投资占比（%） | 15 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |

| 规划情况 | 规划名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）》审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：正在履行审批手续 |
| --- | --- |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2023]103号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022年—2035年）》及规划环评 1.1规划时限 规划期限为2022—2035年，其中近期到2025年，远期到2035年。 1.2规划范围 洛阳偃师区先进制造业开发区整体空间发展布局结构为“一园区四板块”，“四板块”分别为邙山大道板块、岳滩板块、顾县板块和山化板块，本次规划各板块结合洛阳市国土空间规划开发边界和现状产业发展态势，对板块边界进行优化，规划总用地面积约21.44平方公里。 邙山大道板块：位于偃师中心城区西北区域，空间范围为东至华润热电，西至龙海玻璃，南至陇海铁路，北至邙山大道、招商大道北侧300米，片区范围面积约5.09平方公里。 岳滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至镇界，南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约3.75平方公里。 顾县板块：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起商汤大道、顾刘路、规划岭西路，东至干沟河堤、规划岭东路，南至规划岭南路、外环路，北至滨河南路，片区范围面积约9.69平方公里。 山化板块：位于偃师中心城区东北区域，空间范围为西起S539、农批中心，东至洛河堤，南起规划滨河路，北至陇海铁路，片区范围面积约2.91平方公里。 本项目位于山化板块范围内。 1.3产业布局 洛阳偃师区先进制造业开发区以装备制造、无机及有色金属新材料产业和节能环保产业三大主导产业，综合考量开发区现有产业基础与未来发展趋势，合理布局产业开发区产业门类，形成“一园区四板块”的产业布局结构，“一园区”为偃师区先进制造业开发区，“四板块”分别为邙山大道板块、岳滩板块、顾县板块和山化板块，分别重点发展分子筛、信息显示等无机及有色金属新材料制造产业，三轮摩托车、新能源车及智能设备制造产业，节能环保、新能源、储能装备制造产业，有色金属及特种电缆制造产业，新装备新材料产业，制鞋产业，现代物流业等。 1.4本项目相符性分析 本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区山化板块，属于制鞋业，根据洛阳偃师区先进制造业开发区用地规划图（见附图五）以及洛阳偃师区先进制造业开发区产业功能布局图（见附图六），本项目占地为工业用地且位于制鞋产业园，符合洛阳偃师区先进制造业开发区用地规划以及产业布局要求。 1.5洛阳偃师区先进制造业生态环境准入清单 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单见下表。 表 1 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 类别; 要求; 本项目; 相符性. 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）淘汰、限制类项目，属于允许类项目。; 相符. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或与主导产业具备一定的相关性，属于主导产业上下游产业延伸链项目。; 本项目为制鞋业，符合开发区规划主导产业。; 相符. 从严控制新增高污染、高耗能、高排放、高耗水项目建设，开发区入区两高项目应符合有关产业规划，应满足有关产能置换及环境管理文件要求（豫环文[2021]100号文等）。原则上禁止新改扩建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、普通平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）入驻开发区。; 本项目为制鞋业，不属于高污染、高耗能、高排放、高耗水类项目，不属于“两高”项目，不属于左列禁止入驻项目。; 相符. 禁止涉及炼化、硫化工艺项目和有毒材料的人造革、发泡胶等项目入驻。; 不涉及; 相符. 原则上禁止独立电镀项目入驻。; 不涉及; 相符. 强化煤炭消费总量管控，严格控制新增燃煤项目，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实煤炭减量替代。; 不涉及; 相符. 禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。; 不涉及; 相符. 生产工艺与装备水平; 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。其他绩效分级重点行业新建、改建、扩建项目应达到B级及以上要求。; 本项目为制鞋业，不属于“两高”项目；项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”进行建设。; 相符. 禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂等项目。; 本项目不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂。; 相符. 禁止物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施；禁止露天喷漆项目。; 项目生产车间密闭，不涉及产生工序。; 相符. 污染控制; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。; 本项目为制鞋业，营运期外排废水主要为职工生活污水，不属于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目。; 相符. 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入开发区污水处理厂处理，生产废水不得直接外排环境。; 本项目营运期生活污水经厂区化粪池收集消解后，经管网进入中州渠人工湿地深度处理。; 相符. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 不涉及; 相符. 入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目需实行排放等量置换或减量置换，禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 本项目不新增污染物排放，不涉及重金属排放。; 相符. 涉及VOCs废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺，对于VOCs产生浓度高、气量大的涉VOCs重点行业项目，应采用RTO或催化燃烧等高效处理工艺，其他涉VOCs项目应采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 项目采用“UV光氧+活性炭吸附”对聚氨酯鞋底生产线废气进行处理，属于二级以上组合处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。; 相符. 环境风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整顿。; 本项目环境风险等级为简单分析，按要求采取相应的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。; 相符. 入区项目应按照有关行业规范要求，建设初期雨水池和事故水池，做好事故风险管控联动，防止初期雨水及事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目属于制鞋业，原料、产品堆存以及生产过程均位于封闭车间内；厂区雨污分流，无生产废水产生，生活污水经厂区化粪池收集消解后，经管网进入中州渠人工湿地进一步处理。; 相符. 涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 项目不属于涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位；本项目所在车间地面均已硬化，且危废间已按照相关规范要求进行建设，项目营运后不会对土壤、地下水造成污染。; 相符. 资源利用; 入区项目在条件具备的情况下，应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目用水为管道自来水，无生产废水产生。; 相符. 入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，按照国内先进水平进行建设。; 相符. 2、河南省生态环境厅关于《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022年—2035年）环境影响报告书》的审查意见（豫环函[2023]103号） 表 2 与豫环函[2023]103号文相符性分析 相关内容; 具体内容; 本项目; 相符性. 三、对规划优化调整和实施的意见; （二）加快推进产业转型。开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为制鞋业，项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，确保与生态环境保护相协调。; 相符. （三）优化空间布局严格空间管控。进一步加强与国土空间规划的衔接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 本项目位于偃师区山化镇，用地为工业用地，符合相关规划要求；项目位于邙山陵墓群东段建设控制地带内，本项目在现有厂房内进行建设，不新增占地，不进行地基开挖，对文物影响较小。; 相符. （四）强化减污降碳协同增效。根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 本项目不涉及工业炉窑，建设符合国家和河南省关于挥发性有机物污、大气、水和土壤染防治相关要求，污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关排放标准及特别排放限值要求，本项目不新增污染物排放。; 相符. （五）严格落实项目入驻要求。严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）、使用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）；禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目，废水直接外排环境的项目。; 项目符合《报告书》生态环境准入要求，项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目；项目不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，生活污水经厂区化粪池收集消解后排入中州渠人工湿地进一步处理，不属于左侧所列禁止建设项目。; 相符. （六）加快开发区环境基础设施建设。建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快实施北环板块配套污水管网铺设工程，加快顾县板块依托的偃师区第四污水处理厂及配套污水管网的建设，根据开发时序适时建设山化板块污水处理厂，确保企业外排废水全部有效收集，开发区各污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准；不断提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 本项目位于山化板块，项目生活污水经厂区化粪池收集消解后经管网排入中州渠人工湿地进一步处理；项目一般固废经暂存后外售，危废分类收集经危废间暂存后交由有资质单位进行处置，收集、贮存、转运等严格按照危废相关规定进行，确保100%安全处置。; 相符. 综上分析，本项目建设符合洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单要求条件，也符合洛阳偃师区先进制造业开发区环境影响报告书审核意见中的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 1.1与生态保护红线相符性分析 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区山化镇汤泉村，根据《河南省生态保护红线划定方案》，对照洛阳市生态保护红线划分结果图和分类管控图，并经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 1.2 与环境质量底线相符性分析 根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》数据，项目所在区域洛阳市2022年大气环境基本污染物SO2、NO2、CO相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域属于不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区出台《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办[2023]3号）等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策及措施，不断改善区域大气环境质量。 本项目生产过程使用电能，各生产设备均设置在生产车间内，聚氨酯鞋底布鞋生产过程产生的废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理达标排放；本项目生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理；根据营运期厂界声环境预测结果，本项目厂界声环境质量能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会改变项目所在区域的声环境功能；本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 因此，本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 1.3 与资源利用上线相符性分析 本项目用水取自自来水，由区域供水系统提供，用电由市政供电系统提供，不涉及燃煤，不属于高耗能和资源消耗性企业，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 1.4 与生态环境准入清单相符性分析 本项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村，目前项目厂址已纳入洛阳偃师区先进制造业开发区，项目所属管控单元正在调整中，暂按目前管控单元要求对其进行生态环境准入分析。 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）及《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）等文件的要求，本项目所在区域属于洛阳市偃师区一般管控单元（见附图七），环境管控单元编码ZH41038130001。对照洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单，本项目符合性分析如下。 表3 项目与洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41038130001; 一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; 1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代。; 本项目为改建制鞋项目，位于偃师区先进制造业开发区内，属于偃师鞋业产业园区，本次改建项目不新增VOCs排放。; 相符. 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。; 本项目为改建制鞋项目，位于偃师区先进制造业开发区山化镇汤泉村，属于偃师鞋业产业园区。; 相符. 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 不涉及; 相符. 污染物排放管控; 1、禁用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目使用的机动车和非道路移动机械符合国家标准要求。; 相符. 2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。; 本项目现有工程已按照相关规范要求提升清洁生产水平，减少污染物排放。; 相符. 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）相关排放标准及特别排放限值要求; 相符. 4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 不涉及; 相符. 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 不涉及; 相符. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 本项目不涉及危险化学品、水污染源，不会对地表水体产生影响。; 相符. 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目雨污分流，无生产废水产生，营运期废水主要为职工生活污水，其经化粪池收集消解后经市政管网排入中州渠人工湿地处理。; 相符. 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入等管控措施。; 不涉及; 相符. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 企业应按照要求落实清洁生产相关要求，并要求其清洁生产水平应达到国内先进水平。; 相符. 由以上分析可知，本项目建设符合“三线一单”的相关要求。 2、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 经查国家发展和改革会员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》， 本项目不属于“限制类”、“淘汰类”项目，属于允许类项目，且项目已经洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为2311-410381-04-01-536177（见附件2），本项目符合国家产业政策。 3、与相关环保政策相符性分析 3.1、与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业［2021］635号文）相符性分析 表4 与发改办产业［2021］635号相符性分析一览表 文件要求; 本项目特点; 相符性. 四、严控新上高污染、高耗水、高耗能项目各有关地区（山西省、内蒙古自治区、山东省、河南省、四川省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区）对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。; 本项目为制鞋改建项目，不属于高污染、高耗水、高耗能项目; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业［2021］635号）中相关要求。 3.2、与《河南省深入打好秋季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办[2023]3号）相符性分析 表5 项目与豫环委办［2023］3号相符性分析一览表 文件要求; 本项目建设情况; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 二、 大气减污降碳协同增效行动; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 本项目为制鞋改建项目，对照《河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）》（豫发改环资[2023]38号），本项目不属于“两高”项目；本项目为改建项目，项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”进行建设；本项目年运货量未超过150万吨，不需要设置铁路专用线。; 相符. 三、 工业污染深度治理攻坚行动; 实施工业污染排放深度治理。推进玻璃、煤化工、无机化工、化肥、有色、铸造、石灰、砖瓦、耐火材料、炭素、生物质锅炉、生活垃圾焚烧等行业锅炉炉窑深度治理，全面提升治污设施处理能力和运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，确保稳定达标排放。; 本项目为制鞋改建项目，不涉及锅炉及炉窑，本项目在聚氨酯生产线中浇注口上方设置集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩，从而加强物料运输及生产过程中的无组织排放控制，确保稳定达标排放。; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《河南省深入打好秋季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办[2023]3号）的要求。 3.3、与洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）的相符性分析 表6 与偃环委办[2023]3号相符性分析一览表 偃环委办[2023]3号文件要求; 本项目; 相符性. 偃师区2023年蓝天保卫战实施方案. （一）持续推进产业结构优化调整; 2.依法依规淘汰落后低效产能。加快落后低效产能淘汰。实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目为制鞋业，项目建设符合产业政策、“三线一单”等要求，项目建成后可达到制鞋行业绩效分级引领性指标水平。; 相符. （五） 推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 本项目为制鞋改建项目，不涉及工业炉窑，液态原料（聚氨酯A料、B料、C料、色浆）均为密闭桶装，液料的输送过程全部在密闭管道内进行，进料采用底部、浸入管给料方式，减少无组织排放；为提高VOCs收集效率，本项目在聚氨酯生产线浇注口上方设置集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩，废气经收集后由1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放。; 相符. （六） 加快 挥发 性有 机物 治理; 23.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照 “可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目为制鞋改建项目，不使用涂料、油墨、胶粘剂等。本项目浇筑机头清洗所用清洗剂为水基清洗剂。项目运营期按要求建立台账记录。; 相符. 24.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目液态原料（聚氨酯A料、B料、C料、色浆）均为密闭桶装，液料的输送过程全部在密闭管道内进行，进料采用底部、浸入管给料方式，减少无组织排放；为提高VOCs收集效率，本项目在聚氨酯生产线浇注口上方设置集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩，废气经收集后由1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放。; 相符. 25.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水(尘)率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 本项目有机废气采取“UV光氧+活性炭吸附”两级装置处理，废气处理工艺可行；定期更换活性炭、UV灯管，废活性炭、废UV灯管分类存放于危废暂存间，委托给有危废处置资质单位处理; 相符. （七） 强化区域联防联控; 28.优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 项目为制鞋改建项目，项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”进行建设。; 相符. 29.实施重点行业错峰生产。2023年11月15日至2024年3月15日期间，继续实施砖瓦等行业错峰生产。根据空气质量情况，结合工业企业布局、生产特点和对环境空气质量影响，对重点涉气行业制定差别化的错峰生产调控措施。; 项目为制鞋改建项目，不属于重点涉气行业。; 相符. 偃师区2023年碧水保卫战实施方案. （六） 开展污水资源化利用; 17.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。; 本项目生活污水经化粪池收集消解后经市政管网排入中州渠人工湿地处理。; 相符. （七） 统筹 做好 其他 水生 态环 境保 护工 作; 19.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在农副食品加工、印染等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 项目为制鞋改建项目，不属于重点水污染物排放行业；生活污水经化粪池收集消解后经市政管网排入中州渠人工湿地处理。; 相符. 偃师区2023年深入打好净土保卫战实施方案. （一） 加强 土壤 污染 风险 管控; 5.全面提升固体废物监管能力。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动落实危险废物监管和利用处置能力改革。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进危险废物监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。; 本项目危险废物经危废贮存容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有有资质的单位进行处置。固体废物均能得到合理处置。; 相符. 8.强化“一废一库一品一重”环境风险防控。以黄河流域为重点，开展全区危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险房物全过程管理。; 本项目危险废物经危废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有有资质的单位进行处置; 相符. 由上表可知，项目建设符合洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）的要求。 3.4、与生态环境部办公厅《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 根据生态环境部办公厅《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号），本项目与“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”相符性分析见下表。 表7 与“制鞋工业绩效引领性指标”相符性分析 引领性指标; 制鞋工业; 本项目情况; 相符性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。; 本项目不涉及胶粘剂，项目浇筑机头清洗所用清洗剂为水基清洗剂，清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘器或静电除尘工艺处理。; 本项目生产线有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理，达标排放。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求。; 项目生产过程中NMHC排放浓度不高于40mg/m3，满足相关地方排放标准要求。; 相符. 无组织排放; 1.冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2.胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3.工艺生产过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4.生产车间密闭。; 1.项目在聚氨酯生产线浇注口上方设置集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩，废气经收集后由1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放； 2.本项目所用清洗剂为密闭桶装，并储存于室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭； 3.项目生产过程中产生的废活性炭、废UV灯管采用密闭袋装，废清洗剂、废矿物油、废抹布采用密闭桶装，废桶加盖密闭。暂存于为危废暂存间，定期交由有资质单位处置； 4.本项目生产车间密闭。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口安装NMHC在线监测设备(FID检测器)，数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污单位、环境管理部分要求安装在线监测的企业。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 现有项目已按照要求整理环保档案，设置台账记录信息，并配备专职环保人员。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息；生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息；吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录(手工监测或在线监测)等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料(天然气等)消耗记录；6、VOCs废料处置记录。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆占比为100%； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆(含燃气)或新能源车辆比例为100%； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例为100%。; 本项目物料产品运输、厂区内运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车，厂内运输全部使用达到国五及以上排放标准车辆(含燃气)或新能源车辆，厂区内非道路移动机械使用国三级以上标准。; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 本项目建成后拟设置门禁系统和电子台账; 相符. 综上分析，本项目建设完成后，可以达到生态环境部办公厅《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中“制鞋工业绩效引领性指标级”企业要求。 3.5与《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办［2023］5号文）相符性分析 表8 与偃环委办［2023］5号相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. （二）实施源头消减推进总量减排; 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、制鞋等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。; 本项目为制鞋业，不使用涂料、油墨、胶粘剂等。本项目浇筑机头清洗所用清洗剂为水基清洗剂。项目营运期按照要求建立台账记录。; 相符. （三） 强化收集效果减少无组织排放; 9、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。; 本项目为制鞋业，各种物料的转移均在生产车间内进行，为提高VOCs收集效率，项目在聚氨酯生产线浇注口上方设置集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩，废气经收集后由1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放，根据风量核算，集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒。; 相符. （四） 提升治理水平全面达标排放; 10、取缔简易低效治理设施。在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排查，重点关注单一低温等离子、光催化、光氧化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。6月底前完成简易低效VOCs治理设施清理整治，定期开展排查，实现“动态清零”；确需一定整改周期的，最迟在相关设备下次停车（工）大修期间完成整治。 11、提升污染防治设施治理效果。5月10日前对采用活性炭吸附工艺的企业开展现场帮扶指导，引导企业做好活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况等台账记录，其中颗粒物、柱状活性炭碘值不应低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不应低于650毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查。5月底前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70%的，以及现场帮扶指导时无法提供半年内活性炭更换记录（自带自动脱附处理的除外）、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，要新一轮活性炭更换工作；采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速不得高于40000立方米/（立方米催化剂·小时），RTO燃烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，运行温度、脱附频次等关键参数应自动记录存储，储存时间不得少于1年。; 本项目有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理+15m高排气筒排放。VOCs治理设施产生的废UV灯管、废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置或转运。本项目采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g。; 相符. （七） 压实治理责任开展专项执法检查; 17、加强污染源监测监控。涉VOCs和NOx排放重点排污单位依法安装自动监测设备，2023年5月底前，已被评为绩效分级A、B级和绩效引领性的涉VOCs和NOx排放企业，对照申请行业绩效评定监测监控水平要求，全部完成安装NHMC自动监测设施、CEMS自动监测设施，并与生态环境部门联网，安装DCS或PLC系统数据，数据保存一年以上。; 项目建成后按照绩效分级评定监测监控水平要求及生态环境部门要求安装污染源监测监控设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办［2023］5号文）中相关要求。 3.6、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 表9 与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. 第八章 强化环境污染系统治理. 第二节 加大工业污染协同治理力度 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。; 本项目为制鞋项目，不属于“两高一资”项目；项目在聚氨酯生产线浇注口上方设置集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩，废气经收集后由1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放，满足污染物特别排放限值要求；项目营运期生活污水经化粪池收集消解后，经市政管网排入中州渠人工湿地处理；危险废物经厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。; 相符. 由上述分析可知，本项目满足《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》中相关要求。 3.7、与《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合［2022］51号）相符性分析相符性分析 表10 与环综合［2022］51号相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. 二、主要任务. （二）减污降碳协同增效行动. 强化生态环境分区管控。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）成果应用。严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。禁止在黄河干支流岸线一定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。; 本项目为制鞋业项目，不属于“两高一资”项目；本项目选址位于洛阳偃师区先进制造业开发区山化镇汤泉村，属于偃师鞋业产业园区，选址符合“三线一单”要求。; 相符. 加快工业企业清洁生产和污染治理。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，开展排污许可提质增效工作。推动钢铁、焦化、化工、有色金属、造纸、印染、原料药制造、农副食品加工等重点行业实施清洁生产改造，开展自愿性清洁生产评价和认证，严格实施“双超双有高耗能”企业强制性清洁生产审核。鼓励有条件的地区开展行业、园区和产业集群整体审核试点。推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并于生态环境主管部门联网。推进沿黄省区工业园区水污染整治。到2025年，沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放。加快推进工业污废水全收集、全处理，严格煤矿等行业高浓盐水管理，推动实现工业废水稳定达标排放。严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目为制鞋项目，不属于文件所列行业；本项目选址位于洛阳偃师区先进制造业开发区山化镇汤泉村，属于偃师鞋业产业园区，生活污水经化粪池收集消解后，经市政管网排入中州渠人工湿地处理。; 相符. 强化固体废物协同控制与污染防治。选择一批“无废城市”开展协同增效试点，在固体废物处置全过程中协同推进碳减排。建设固体废物跨区域回收利用示范基地，推动区域固体废物集中利用处置能力共享。持续推进流域“清废行动”，加快推进沿黄省区干支流固体废物倾倒排查整治工作，全面整治固体废物非法堆存。推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，鼓励主要产业基地根据需要配套建设危险废物集中利用处置设施，支持有条件的地区建设区域性特殊危险废物集中处置中心。加快完善医疗废物收集转运处置体系，推动地级及以上城市医疗废物集中处置设施建设，健全县域医疗废物收集转运处置体系，补齐医疗废物收集处理设施短板。; 本项目危险废物在厂区危废暂存间内暂存后委托有资质单位处置。; 相符. 由上述分析可知，本项目满足《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合［2022］51号）中相关要求。 3.8、与《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政［2022］32号）相符性分析 表11 与洛政［2022］32号相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. 第五章、推进生态环境提升行动，深化污染防治 加强VOCs全过程治理。严格VOCs产品准入和监控，推进重点行业VOCs污染物全过程综合整治。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。建立低VOCs含量产品标志制度和源头替代力度，加大抽检力度。加大工业涂装、包装印刷、家具制造等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。 强化重点行业VOCs治理减排，实施VOCs排放总量控制。逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路（因安全生产等原因除外）。引导重点行业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs排放。深化工业园区和企业集群综合治理，加快推进涉VOCs工业园区“绿岛”项目，鼓励其他具备条件、有需求的开发区规划建设喷涂中心、活性炭回收再生处理中心、溶剂处理中心等“共享工厂”。加强VOCs无组织排放控制，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。建筑涂装行业全面使用符合环保要求的涂料产品，加强汽修行业VOCs综合治理。; 本项目为制鞋业，不使用涂料、油墨、胶粘剂等。本项目浇筑机头清洗所用清洗剂为水基清洗剂。各种物料的转移均在生产车间内进行，为提高VOCs收集效率，项目在聚氨酯生产线浇注口上方设置集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩，废气经收集后由1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放。; 相符. 由上述分析可知，本项目满足《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政［2022］32号）中相关要求。 4、与集中式饮用水水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区山化镇汤泉村，根据《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号）、《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2021]206号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2023]153号）等，距离本项目最近的集中式饮用水源保护区为西侧偃师区一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井），本项目位于偃师区一水厂地下水饮用水源保护区范围外3.27km，不在其饮用水源地保护范围内，符合饮用水源保护要求，本项目与饮用水源保护区位置关系图见附图九。 5、与文物保护规划的相符性分析 根据《洛阳市城市总体规划》（2011-2020年）《大遗址保护区划图》，洛阳市域内分布有邙山陵墓群、汉魏洛阳城遗址、东汉陵墓南兆域、隋唐洛阳城遗址等保护区域，偃师境内主要为邙山陵墓群东段和汉魏洛阳城遗址。本项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村，根据《大遗址保护区划图》中的分区，项目所处区域为邙山陵墓群（东段）。 根据《邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群位于河南省洛阳市北部邙山丘陵地带，东起偃师首阳山，南临洛阳市区，西至洛阳飞机场，北靠黄河南岸，属于国家大遗址保护项目。2001年，邙山陵墓群被国务院批准为第五批全国重点文物保护单位，是目前我国面积最大的国家级文物保护单位，也是世界上古代陵墓分布较为集中的地区之一。其地上古墓冢主要分布于孟津县平乐、宋庄、朝阳3镇，东西长18km，南北宽12km，面积约为200km2。 邙山陵墓群东段，分为保护范围和建设控制地带。 保护范围的边界为北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村至偃师市首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 建设控制地带的边界为北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 本项目中心经纬度为：东经112 度49分50.839秒， 北纬34度43分9.075秒，处在邙山陵墓群东段建设控制地带（详见附图八），根据文物保护法规定：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌。本项目针对现有工程车间内进行改建，不新增用地，不进行土建工程，不会破坏文物保护单位的历史风貌。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 偃师市鸿通制鞋厂（以下简称“鸿通制鞋厂”）成立于2012年3月29日，位于偃师区山化镇汤泉村，主要从事布鞋的生产和销售。该公司现有工程年产60万双布鞋（PVC鞋底）项目于2020年2月填报了建设项目环境影响登记表（详见附件5），共建设3条注塑布鞋生产线（年产40万双PVC鞋底布鞋），2条吹气布鞋生产线（年产20万双PVC鞋底布鞋），并于2020年4月完成了排污许可登记，登记编号为91410381593426858T001X（详见附件6）。 鉴于目前聚氨酯布鞋的广阔市场需求以及考虑到企业自身的发展前景与目前场地的限制等因素，鸿通制鞋厂拟投资50万元对现有工程进行改建，改建前后全厂产能保持不变，仍为年产60万双布鞋，改建内容为拆除现有20万双/年的吹气布鞋生产线，并在现有生产车间二层闲置场地建设年产20万双聚氨酯鞋底布鞋生产线，现有40万双/年的注塑布鞋生产线保持不变。根据现场实际勘察，20万套/年的吹气布鞋生产线已经拆除，现有生产车间一层为40万双/年的注塑布鞋生产线，二层为闲置场地，未动工。 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”、“淘汰类”项目，符合国家产业政策。且本项目已经经洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为2311-410381-04-01-536177，备案证明见附件2。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19-32”中“制鞋业195*”，其中“有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的”类应编制报告表，本项目涉及注塑工艺，需编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受偃师市鸿通制鞋厂的委托（详见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作，经现场调查、收集查阅相关资料，本着“客观、公开、公正”的原则，编制本项目环境影响报告表。 2、地理位置与周围环境状况 本次改建项目建设地点位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村鸿通制鞋厂现有厂区内。现有工程占地面积总计3300m2，租赁偃师市泉兴鞋业有限公司闲置厂房（租赁协议见附件4），项目所在厂区东、西、北三侧均为鞋厂，南侧为园区道路。距离本项目所在厂区最近敏感点为北侧50m的汤泉村。本项目地理位置示意图见附图一，本项目周围环境及厂区布局示意图见附图二。 3、项目建设内容 现有工程占地面积3300m2，包括1座两层的生产车间，2座仓库，2座办公楼。本次改建主要为拆除现有2条吹气PVC鞋底布鞋生产线并利用现有生产车间2层闲置场地建设2条聚氨酯鞋底布鞋生产线，其它生产线不发生变化。本项目主要建设内容见下表，项目厂区平面布局图见附图三，生产车间平面布局图见附图四。 表12 本项目改建完成后主要工程内容一览表 工程类别; 现有工程内容; 改建工程内容; 本项目改建完成后工程内容. 主体工程; 生产车间1座，2层，占地面积1092m2（42m×26m×9m），其中一层为布鞋生产线（包含3条注塑PVC鞋底布鞋生产线和2条吹气PVC鞋底布鞋生产线），二层为临时产品贮存区。; 拆除车间一层2条吹气PVC鞋底布鞋生产线（已拆除），并利用现有生产车间二层，建设2条聚氨酯鞋底布鞋生产线。; 生产车间1座，2层，占地面积1092m2（42m×26m×9m），其中一层为现有布鞋生产线（含已拆除生产线），二层为2条聚氨酯鞋底布鞋生产线。. 储运工程; 成品库1座，1层，建筑面积400m2，用于成品储存; /; 成品库1座，1层，建筑面积400m2，用于成品储存. 原料库1座，1层，建筑面积430m2，用于存放鞋材配件及鞋面缝纫; /; 原料库1座，1层，建筑面积430m2，用于存放鞋材配件及鞋面缝纫. 辅助工程; 办公室，2座，总占地面积1000m2; /; 办公室，2座，总占地面积1000m2. 公用工程; 给水：由山化镇供水管网供给; /; 给水：由山化镇供水管网供给. 排水：雨水由厂区雨水管网排至市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。; /; 排水：雨水由厂区雨水管网排至市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。. 供电：由山化镇电网供电。; /; 供电：由山化镇电网供电。. 环保工程; 废气治理; 搅拌、注塑布鞋生产线打料、破碎工序废气：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放（编号DA001）; /; 搅拌、注塑布鞋生产线打料、破碎工序废气：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放（编号DA001）. 注塑工序废气：侧吸罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒（编号DA002）; /; 注塑工序废气：侧吸罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒（编号DA002）. /; 聚氨酯鞋底生产线废气：在聚氨酯生产线中浇注口上方设置集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩，废气经收集后由1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（编号DA003）排放。; 聚氨酯鞋底生产线废气：在聚氨酯生产线中浇注口上方设置集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩，废气经收集后由1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（编号DA003）排放。. 废水 治理; 生活污水：10m3化粪池1座; /; 生活污水：10m3化粪池1座. 噪声治理; 厂房隔声; /; 厂房隔声. 固废治理; 生活垃圾：垃圾桶若干; /; 生活垃圾：垃圾桶若干. 5m2危废暂存间1座; 对现有危废间扩建10m2; 15m2危废暂存间1座. 4、项目主要设备 本项目主要工艺设备选型以能保证产品质量和符合环保要求为前提，选用成熟的生产线设备，则本项目建设前后主要设备设施见下表。 表13 本项目建设前后全厂主要设备一览表 设备名称; 型号 （规格）; 现有工程 数量 （台/条）; 改建工程 （本项目）数量（台/条）; 改建后全厂数量（台/条）; 改建前后变化量（台/条）; 备注. 注塑布鞋鞋底生产线; 快速搅拌器; 功率3.0kw; 4; 0; 4; 0; 现有注塑布鞋鞋底生产线无变化. 注塑机; 功率5.0kw; 3; 0; 3; 0. 破碎机; 功率2.0kw; 3; 0; 3; 0. 电烘箱; 功率10kw; 1; 0; 1; 0. 低速搅拌器; 功率2.0kw; 3; 0; 3; 0. 吹气布鞋鞋底生产线; 低速搅拌器; 功率2.0kw; 2; -2; 0; -2; 拆除吹气布鞋鞋底生产线. 吹气机; 功率8.0kw; 2; -2; 0; -2. 电烘箱; 功率10kw; 1; -1; 0; -1. 聚氨酯鞋底生产线; 电烘 料箱; 1.0m3; 0; 1; 1; +1; 用于物料预热. 中转 料罐; /; 0; 8; 8; +8; 用于原料储存，每条聚氨酯线4个. 搅拌机; ZX2020; 0; 2; 2; +2; 原料搅拌. 浇注成型机; ZX2020; 0; 2; 2; +2; 鞋底浇注. 电加 热箱; 功率10kw; 0; 2; 2; +2; 鞋底烘干. 锁边机; 功率2.0kw; 5; 0; 5; 0; /. 缝纫机; 功率2.0kw; 25; 0; 25; 0; /. 修边机; 功率2.0kw; 5; 0; 5; 0; /. 空压机; /; 1; 0; 1; 0; /. 打包机; 功率2.0kw; 5; 0; 5; 0; /. 全厂设备均不属于限制类和淘汰类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 5、产品方案 本项目改建完成后产品仍为布鞋，产量不变，仍为年产60万双布鞋，只是部分产品鞋底材质发生变化，具体生产规模和产品方案见下表。 表14 本项目改建前后产品方案一览表 产品种类; 现有工程产能; 本项目产能; 改建后产能; 改建前后产能变化情况. PVC鞋底布鞋; 60万双/年; -20万双/年; 40万双/年; -20万双/年. 聚氨酯鞋底布鞋; 0; 20万双/年; 20万双/年; +20万双/年. 合计; 60万双/年; 0; 60万双/年; 0. 6、主要原辅材料及理化性质 （1）本项目改建前后原辅材料消耗情况见下表。 表15 改建前后主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 现有工程消耗量; 改建后工程消耗量; 改建前后消耗变化量; 备注. 1; PVC鞋底; PVC树脂; 60t/a; 40t/a; -20t/a; 粉状，袋装，25kg/袋，外购，非再生塑料. 2; 丁酯; 15t/a; 10t/a; -5t/a; 外购，主要成分为邻苯二甲酸二丁酯，液体，200kg/桶. 3; 钙粉; 30t/a; 20t/a; -10t/a; 外购，粉状，袋装，25kg/袋. 4; 稳定剂; 4t/a; 2.7t/a; -1.3t/a; 外购，粉状，袋装，25kg/袋. 5; 钛白粉; 2t/a; 1.3t/a; -0.7t/a; 外购，粉状，袋装，25kg/袋. 6; 发泡剂; 3t/a; 2t/a; -1t/a; 外购，粉状，袋装，25kg/袋. 7; 聚氨酯鞋底; 聚氨酯原液A料; 0; 86.8t/a; +86.8t/a; 外购聚氨酯原液，桶装，100kg/桶，包括A液、B液、C液，以1：1：0.02混合. 8; 聚氨酯原液B料; 0; 86.8t/a; +86.8t/a. 9; 聚氨酯原液C料; 0; 1.736t/a; +1.736t/a. 10; 水性清洗剂; 0; 2.1t/a; +2.1t/a; 外购，桶装，100kg/桶，用于聚氨酯浇注口清洗. 11; 水性脱模剂; 0; 1.5t/a; +1.5t/a; 外购，桶装，100kg/桶，用于鞋底脱模. 12; 色浆; 0; 4.1t/a; +4.1t/a; 外购，桶装，100kg/桶，用于鞋底调色. 13; 模具; 0; 500套/a; +500套/a; 外购鞋楦模具. 14; 鞋面; 60万双/年; 60万双/年; 0; 外购. 15; 鞋带; 60万双/年; 60万双/年; 0; 外购. 16; 鞋底片; 60万双/年; 60万双/年; 0; 外购. 17; 鞋垫; 60万双/年; 60万双/年; 0; 外购. 18; 纸鞋盒; 60万个/年; 60万个/年; 0; 外购. 19; 标签; 60万套/年; 60万套/年; 0; 外购. 20; 矿物油; 0.05t/a; 0.06t/a; +0.01t/a; 外购，用于设备润滑. 21; 缝线; 0.5t/a; 0.5t/a; 0; 外购. （2）原辅材料组成及理化性质 表16 本项目主要物料组成成份 名称; 成份组成. 聚氨酯A料; 聚酯多元醇：90~97%、硅油：0.2~1.0%、水：0.4~0.5%、小分子二元醇：3~5%. 聚氨酯B料; 聚酯多元醇：40%~50%、聚醚多元醇：10~15%、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：40~50%、磷酸：50~80ppm. 聚氨酯C料; 乙二醇：65~70%、三乙烯二胺：30~35%. 色浆; 丙烯酸树脂：20%、丙二醇甲醚：10%、去离子水：34.2%~39.5%、消泡剂（脂肪酸酯）：0.5~0.8%、颜料：30%~35%. 水性清洗剂; 非离子表面活性剂（脂肪酸聚氧乙烯酯）：50%、阳离子表面活性剂（高级脂肪胺盐）：10%、渗透剂（仲烷基硫酸酯钠）：10%、防锈剂（六亚甲基四胺、氯化钠）：5%、助剂（三聚磷酸钠）：5%、消泡剂（脂肪酸钠）：1%、缓蚀剂（膦羧酸、磺化木质素）：1%、水：18%. 水性脱模剂; 硅油：15%、硅油树脂：15%、乳化液（植物油、石油磺酸钠、十八酸钠）：3%、水：67%. 表17 物料成份理化性质 名称; 理化性质. 聚氨酯A料; 聚氨酯多元醇; 有机物，通常是由有机三元羧酸（酸酐或酯）与多元醇 （包括二醇）缩合。外观：常温下为白色或浅黄色油状物；凝固点：＜5℃；溶解性：不溶于水，易溶于丙酮、甲苯、乙酸乙酯等有机溶剂；色度（APHA）：＜180；用途：制造双组分聚氨酯胶黏剂、聚氨酯弹性体等。. 硅油; 硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。密度0.764g/mL(20°C)，沸点101°C，熔点-59°C，闪点33℉。溶解性：硅油不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。. 聚氨酯B料; 聚醚多元醇; 外观为无色至黄色透明液体，几科无味。密度1.02g/cm3 (25°C)，熔点60~50°C，沸点＞200°C，闪点＞230℉。100°C 以下不会发生分解。与水部分混溶。. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 二苯甲烷二异氰酸酯，简称“MDI”，是一种有机物，化学式为C15H10N2O2，白色至淡黄色熔融固体，有4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯、2,4'-二苯甲烷二异氰酸酯、2,2'-二苯甲烷二异氰酸酯等异构体。是芳烃下游主要产品，广泛应用于聚氨酯弹性体，制造合成纤维、人造革、无溶剂涂料等聚氨酯材料的生产领域。密度：（50°C/4°C）1.19g/cm3，熔点：40-41℃，沸点：156~158°C（1.33kPa）；粘度（50°C）4.9mPa. s，闪点（开口）202°C，折射率1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。. 磷酸; 是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为 H3PO4 ，分子量为97.994，熔点42℃，沸点261℃，密度1.874g/mL。不易挥发，不易分解，无刺激性气味，几乎没有氧化性。具有酸的通性，是三元弱酸，磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC 腐蚀剂，电解质，助焊剂，分散剂，工业腐蚀剂，肥料的原料和组件家居清洁产品。. 聚氨酯C料; 乙二醇; 无色无臭、有甜味、粘稠液体，熔点-12.9℃，沸点 197.3℃，闪点 111.1℃，密度 1.113g/cm³，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。. 三乙烯二胺; 亦称三亚乙基二胺。白色或淡黄色晶体，熔点 159.8℃，沸点174℃，闪点50℃（开杯）。有氨味，本品是有机合成中间体，合成光稳定材料，广泛用于聚氨酯泡沫、弹性体与塑料制品及成型工艺。. 色浆; 丙烯酸树脂; 外观为无色或淡黄色粘性液体。密度1.27g/cm3，熔点95℃，沸点116℃，闪点61.6。与水无限混溶。. 丙二醇甲醚; 外观为无色透明液体，相对密度0.9234。沸点121℃，蒸气 压1070Pa(20℃)，熔点-95℃（低于此温度成为玻璃体），黏度1.9mPa﹒s(20℃)，折射率1.4036。摩尔汽化热 32.64kJ/mol，闪点（开杯）36℃。与水混溶。. 水性清洗剂; 脂肪酸聚氧乙 烯酯; 外观为淡黄色油状物。皂化值 107～117( mgKOH/g)，水份≤1.0%，pH 值（1%水溶液）5.0～7.0。分散于水，溶于热乙醇、热油及苯和二甲苯等多种溶剂中。具有良好的乳化、润湿、抗静电、增塑、防锈性能。. 高级脂肪胺盐; 脂肪胺盐是指用盐酸或其他酸中和烷基伯胺、仲胺和叔胺得到的产物为脂肪胺盐。能溶于水，并且具有良好的表面活性。. 仲烷基硫酸酯 钠; 为琥珀色粘稠液体，相对密度1.05～1.07。对酸、碱、盐均稳定。反射光照射下有荧光。. 六亚甲基四胺; 白色至淡黄色结晶粉末。密度1.33g/cm3，熔点 280℃。可燃。几乎无臭，味甜而苦。易溶于水、乙醇、氯仿等有机溶剂，难溶于苯、四氯化碳，不溶于乙醚、汽油。升温至 300℃时放出氰化氢，继续升温，则分解为甲烷、氢和氮。在弱酸溶液中分解为氨及甲醛。与火焰接触时，立即燃烧并产生无烟火焰。有挥发性。遇明火、高热可燃。与氧化剂混合能形成有爆炸性的混合物。与硝酸纤维大面积接触会引起燃烧。与过氧化钠接触剧烈反应。其蒸气比空气重，易在低处聚集。大鼠静脉注射 LD50 9200mg/kg。刺激皮肤并引起皮炎。. 三聚磷酸钠; 白色粉末状，熔点622℃。易溶于水，其水溶液呈碱性，1%水溶液的 pH值为9.7。在水中逐渐水解生成正磷酸盐。能与钙、镁、铁等金属离子配位，生成可溶性配合物。. 膦羧酸; 无色液体，熔点 26℃。. 磺化木质素; 通常为黄褐色固体粉末或黏稠浆液。有良好的扩散性，易溶于水。. 水性脱模剂; 石油磺酸钠; 分子式为RSO3Na（R=C14～C22烷基），外观：棕红色半透明粘稠体，密度：1.09g/mL，溶解性：溶于水而成半透明液体，对酸碱和硬水都比较稳定。毒性：无毒。主要用作防锈添加剂，乳化剂。. 十八酸钠; C17H35COONa，白色油状粉末，有滑腻感和脂肪气味。密度：1.103g/cm3，熔点：245~255℃沸点：359.4℃闪点：162.4℃溶解性：易溶于热水和热乙醇，主要用作乳化液、洗涤液、分散剂的制造。. 7、能源消耗 本项目建成后企业能源消耗见下表。 表18 本项目建成后企业能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 现有工程消耗量; 本项目消耗量; 改建后消耗总量; 改建前后变化量; 备注. 1; 水; m³/a; 480; 60; 540; +60; 由山化镇供水管网提供. 2; 电; 万(kW·h)/a; 9; 6; 15; +6; 由山化镇电网提供. 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 本次改建工程不新增职工人数，改建完成后厂区营运期用水主要为职工生活用水及循环冷却水，由山化镇供水管网供给。 （2）排水 本次改建工程冷却水循环使用，定期补充，不外排，且不新增职工人数，营运期排水主要为现有职工生活污水，其经厂区现有1座10m3化粪池收集消解后，通过市政污水管网排入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 （3）供电 本项目用电量约为6万(kW·h)/a，由山化镇电网提供，主要用于设施设备运转、办公生活用电，可以满足项目要求。 （4）采暖制冷 项目冬季采暖和夏季制冷均采用分体式空调。 9、劳动定员及工作制度 现有职工人数共计30人，本次改建工程不新增职工人数，均从现有职工中进行调配，年工作时间为300天，每天1班，每班工作8小时（上午8：00-12：00，下午14：00-18：00），无住宿、无洗浴。 10、厂区平面布置 本项目厂区共设置1座2层生产车间，位于厂区北侧，然后厂区东西两侧对称各设置1座1层仓库，南侧布设为办公楼，厂区平面布局图见附图三。本次改建工程位于生产车间2层，自西向东布设聚氨酯原料区、聚氨酯鞋底生线等，本项目车间内部平面布局图见附图四。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述： 本次改工程主要不进行土建工程，仅需安装相关生产设备及配套环保设施，施工期污染较小，因此本环评不再对施工期环境影响进行分析。 2、营运期工艺流程简述（图示）： 本项目营运期生产工艺及产污环节见下图： 图1 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）鞋面定型：外购半成品鞋面经过缝纫机与后贴片缝合后，经过锁边机进行锁边，锁边完成的鞋面放在烤帮生产线（电加热，温度约 50℃）中做定型处理，将定型好的鞋面人工套入鞋楦，拉紧鞋面上的边线进行夹帮，使鞋面固定在鞋楦上，减掉多余的边线。此过程产生废边线和噪声。 （2）预热、搅拌：桶装聚氨酯A料、B料需要在电烘箱中加热以降低物料粘度（温度为40-50℃），保持物料的流动性。后将聚氨酯A料、B料、C料和色浆分别下料至密闭中转料罐内，液料的输送过程全部在密闭管道内进行，进料采用底部、浸入管给料方式。 生产时启动搅拌机先将聚氨酯 A 料和色浆搅拌均匀，然后按配比泵入聚氨酯B料、C料，进一步搅拌均匀。 （3）浇注成型 聚氨酯混合液由计量泵计量后将料浇注到鞋模中；将鞋面放入模具固定，然后鞋楦下压与鞋底模具进行压合，人工合模得到布鞋。 （4）烘干 布鞋缓慢进入聚氨酯流水线的烘干道烘干定型，本项目采用电加热烘干，将模具温度保持在70~80℃，等到聚氨酯原液成型后与鞋面完全贴合。烘干后的布鞋脱去模具，进行修边、检验包装后即为成品。 （5）脱模、清洗浇注头 布鞋脱去模具后需在空模具上面喷上一层水性脱模剂，然后又开始将混合原液注入模具中，循环流水线；喷脱模剂工段模具轨道下方设置不锈钢托盘，对滴洒的脱模剂进行收集回用。聚氨酯浇注头每次停机要进行清洗一次（采用喷涂和抹布擦拭方式清洗），防止注孔堵塞。 （6）修边 成品鞋接着用修边机进行修边工序，修边完成经检验合格后进行包装，完成即为成品。 （7）包装入库 将修边后的鞋包装后待售。 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源情况见下表。 表19 本项目主要污染物类型、产物来源一览表 污染类别; 产污工序; 污染因子; 治理措施. 营运期; 废气; 聚氨酯鞋底生产线; 浇注工序; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置1套+15m高排气筒（DA003）1根. 烘干成型; 非甲烷总烃. 喷脱模剂; 非甲烷总烃. 清洗工序; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; COD、SS、氨氮; 1座10m3化粪池. 噪声; 设备运行; 噪声; 车间隔声. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集，环卫部门定期清运. 鞋面加工、修边工序; 废边角料; 经收集暂存后定期外售. 包装工序; 废包装材料; 经收集暂存后定期外售. 废气处理设施; 废UV灯管、废活性炭; 经1座危废暂存间（15m2）暂存，定期交由有资质的单位进行处置. 清洗工序; 废清洗剂. 原料拆包; 废包装桶. 原料上料; 废树脂. 机械设备维护; 废矿物油、废抹布及废手套. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续情况 偃师市鸿通制鞋厂（以下简称“鸿通制鞋厂”）成立于2012年，主要从事布鞋的生产和销售。该公司现有工程年产60万双布鞋项目于2020年2月填报了建设项目环境影响登记表（详见附件5），共建设3条注塑布鞋生产线（年产40万双布鞋），2条吹气布鞋生产线（年产20万双布鞋），并于2020年4月完成了排污许可登记，登记编号为91410381593426858T001X（详见附件6）。 二、现有工程基本情况 根据现场实际勘察，20万套/年的吹气布鞋生产线已于2021年拆除，现有工程目前产能为年产40万双布鞋。 1、产污环节及污染防治措施 根据现场实际勘察，现有工程采取的污染防治措施见下表。 表20 现有工程主要污染工序及治理措施 类型; 产污环节; 污染因子; 采取的污染防治措施. 废气; 搅拌、注塑布鞋生产线打料、破碎工序; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放（编号DA001）. 注塑工序; 氯化氢、非甲烷总烃; 侧吸罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒（编号DA002）. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 化粪池收集消解后通过市政管网排入洛阳市中州渠人工湿地深度处理. 噪声; 设备噪声; 噪声; 厂房隔声、距离衰减. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集，环卫部门定期清运. 生产过程; 废边角料; 厂区集中收集后定期外售. 袋式除尘器收集粉尘. 废包装材料. 废矿物油; 属于危废废物，集中收集暂存后，定期交由有资质单位进行处置. 含油废抹布及手套. 废活性炭. 废UV灯管. 2、污染物达标排放情况 根据偃师市鸿通制鞋厂于2023年11月委托洛阳德之誉环境科技有限公司的监测报告可知，该项目废气、废水、噪声排放情况见下表。 表21 现有工程污染物排放监测结果一览表 监测点位; 监测 因子; 排放浓度监测结果最大值; 排放速率监测结果最大值; 标准限值; 达标 情况. 搅拌、注塑布鞋生产线打料、破碎工序除尘器排气筒; 颗粒物; 出口; 2.7mg/m3; 0.0060kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h”; 达标. 注塑工序UV光氧+活性炭吸附装置排气筒; 氯化氢; 出口; 4.5mg/m3; 0.020kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为100mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为0.26kg/h”; 达标. 非甲烷总烃; 3.68mg/m3; 0.016kg/h; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3; 达标. 厂区外 下风向; 无组织颗粒物; 0.326mg/m3; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3; 达标. 无组织氯化氢; 0.14mg/m3; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2氯化氢周界外浓度最高点0.2mg/m3. 无组织非甲烷总烃; 0.93mg/m3; /; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号，工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3; 达标. 厂区内; 无组织非甲烷总烃; 1.53mg/m3; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织在厂房外设置监控点1小时平均浓度限值6mg/m3; 达标. 厂区污水总排口; pH; 7.9~8.4; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质; 达标. 氨氮; 18.3mg/L; /; 达标. COD; 193mg/L; /; 达标. SS; 71mg/L; /; 达标. 厂界噪声; 昼间; 南厂界; 56.7dB（A）; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准要求; 达标. 三、现有工程污染物排放情况 根据偃师市鸿通制鞋厂现状污染源监测报告以及企业提供资料，统计现有工程吹气布鞋生产线拆除前后污染物排放情况见下表。 表22 现有工程环污染物排放情况一览表 类别; 主要污染物; 现有工程吹气布鞋生产线拆除前污染物排放量; 现有工程吹气布鞋生产线拆除后污染物排放量; 现有工程吹气布鞋生产线拆除前后污染物排放变化量. 废气; 颗粒物; 0.0597t/a; 0.0398t/a; -0.0199t/a. 氯化氢; 0.09t/a; 0.06t/a; -0.03t/a. 非甲烷总烃; 0.1536t/a; 0.1024t/a; -0.0512t/a. 废水; 生活污水; COD; 0.0556t/a; 0.0556t/a; 0. 氨氮; 0.0053t/a; 0.0053t/a; 0. 固废; 废边角料; 1.5t/a; 1.0t/a; -0.5t/a. 废包装材料; 0.9t/a; 0.6t/a; -0.3t/a. 袋式除尘器收集粉尘; 0.2t/a; 0.13t/a; -0.07t/a. 废矿物油; 0.04t/a; 0.03t/a; -0.01t/a. 废抹布及手套; 0.02t/a; 0.01t/a; -0.01t/a. 废UV灯管; 10根/a; 10根/a; 0. 废活性炭; 0.24t/a; 0.16t/a; -0.08t/a. 生活垃圾; 4.5t/a; 4.5t/a; 0. 备注：固废均为产生及处置量. 四、现有工程存在环保问题及整改措施 根据现场调查情况，现有工程主要环保问题及整改措施见下表。 表23 现有工程存在的环保问题及整改措施一览表 序号; 现存环保问题; 整改措施. 1; 危废暂存间各标识未更新; 按要求规范危废暂存间各标识. 2; 管理要求不到位，部分原料桶、废边角料零散堆放; 加强物料管理，原料桶统一放置在厂区指定位置，禁止敞口放置. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区域判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用洛阳市生态环境局公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中的有关数据分析项目所在区域环境空气质量现状，具体情况见下表。 表23 洛阳市2022年空气质量现状评价表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. 洛阳市; CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 由上表可知，污染物PM10、PM2.5年评价指标、O3日最大8h平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年度洛阳市属于不达标区。 目前，洛阳市偃师区正在实施偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）中的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 1.2 特征污染物环境质量现状 本项目运行过程中排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目所在区域其他污染因子的环境质量现状，本次评价引用《偃师市电国布鞋厂年产70万双布鞋项目环境影响报告表》中于2021年3月8日～3月10日对许庄村（距本项目SW1.65km）的监测数据，具体监测结果见下表。 表24 特征污染物现状监测结果表 监测点; 监测因子; 单位; 浓度范围; 达标情况; 超标率; 标准. 许庄村; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.20~0.24; 达标; 0; 2.0. 由上表可知，项目区域非甲烷总烃1小时浓度监测值可以满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度限值要求。 2、声环境质量现状 本项目位于偃师区山化镇汤泉村，项目所在厂区北侧50m为汤泉村，因此建设单位委托洛阳德之誉环境科技有限公司于2023年11月14日至11月15日连续两天对项目的南厂界（东、西、北北厂界均与其他企业共界不具备监测条件）和敏感点汤泉村进行监测，本次声环境质量现状监测结果见下表。 表25 本次声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 南厂界; 2023.11.14; 56.7; 60; 43.5; 50. 2023.11.15; 56.4; 42.5. 汤泉村; 2023.11.14; 54.7; 60; 41.4; 50. 2023.11.15; 54.2; 41.7. 由监测结果可知，项目南厂界的噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，项目所在厂区最近敏感点汤泉村噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。项目所在区域声环境质量良好。 3、地表水环境质量现状 本项目营运期不新增废水排放，现有废水主要为职工生活污水，经化粪池收集消解后，通过市政管网排入中州渠人工湿地处理，最终排入伊河。 距离本项目最近的地表水体为伊洛河，位于本项目南侧2.6km，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。故地表水环境质量引用2023年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 2022年，全市8条河主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为II类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为III类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%；二道河水质为IV类，水质状况“轻度污染”，占河流总数的12.5%，表明伊洛河水质可满足其III类水环境功能要求。 随着《洛阳市2023年碧水保卫战实施方案》的实施，区域地表水环境将进一步得到提升。 4、生态环境 本项目位于位于洛阳市偃师区汤泉村，项目所在地块为工业用地，周边主要为道路及制鞋厂，周边500m范围内无划定的自然生态保护区，本项目建成不会对周围生态环境造成较大影响。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目采取各类防渗措施后正常运营情况下无土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目所在厂区厂界外500m范围内的大气环境保护目标主要为村庄；项目所在厂区厂界外50m范围内声环境保护目标为汤泉村；项目所在厂区厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。项目主要环境保护目标见下图。 表26 主要环境保护目标 环境 要素; 保护 对象; 坐标; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 规模（人）; 相对厂区距离(m). 环境 空气; 汤泉村; N 34.720001° E 112.831000°; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类; N; 1500; 50. 汤泉村安置小区; N 34.717946° E 112.829214°; 居民; SW; 3500; 130. 东屯村; N 34.721147° E 112.831016°; 居民; N; 3000; 185. 声环境; 汤泉村; N 34.720001° E 112.831000°; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2012）2类; N; 1500; 50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目有机废气（非甲烷总烃）排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值要求；同时应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162 号）要求和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》（环办大气函[2020]340 号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值要求。厂区内无组织监控点处：非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 表27 大气污染物排放标准 监控位置; 污染因子; 标准值; 执行标准. 有组织; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值. 非甲烷总烃; 40mg/m3; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》（环办大气函[2020]340 号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值. 非甲烷总烃; 80mg/m3; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）限值要求. 无组织（在厂房外设置监控点）; 非甲烷总烃; 6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20mg/m3（监控点处任 意一次浓度值）. 厂界; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放限值要求. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）限值要求. /; 非甲烷总烃; 单位产品排放量标准限值0.3kg/t 产品; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 2、废水 厂区总排口废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质要求。 表28 废水污染物排放标准 标准名称; 标准限值要求（mg/L，pH除外）. 污染因子; pH; COD; 氨氮; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6~9; 500; /; 400. 洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质; 6~9; 350; 45; 160. 3、噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准 2类：昼间60dB（A），夜间50dB（A） 4、固体废物 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水排放，不新增职工人数，职工均从现有工程职工中调配，故不新增废水排放，本项目涉及的总量控制指标主要为废气：非甲烷总烃： 1、废气总量控制指标： 现有工程废气总量控制指标为：颗粒物0.0597t/a，非甲烷总烃0.1536t/a； 改建后全厂废气总量控制指标为：颗粒物0.0398t/a，非甲烷总烃0.1478t/a，即改建后全厂废气颗粒物排放量减排0.0199t/a，非甲烷总烃减排0.0058t/a，故本次改建工程不新增废气总量控制指标； 改建后整个厂区废气总量控制指标为：颗粒物0.0398/a，非甲烷总烃0.1478t/a。 2、废水总量控制指标： 现有工程废水总量控制指标为：COD 0.0556t/a，氨氮0.0053t/a； 本次改建工程不新增废水排放，无废水总量控制指标； 改建后整个厂区废水总量控制指标为：COD 0.0556t/a，氨氮0.0053t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 本项目营运期废气污染物产排情况见下表。 表29 本项目营运期废气污染物产排情况一览表 编号; 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 治理设施; 排放情况; 限值mg/m3; 标准; 达标情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 风量m3/h; 排放时间h/a; 收集效率%; 处理效率%; 是否为可行技术; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 1; 聚氨酯鞋底生产线废气; 非甲烷总烃; 6.27; 0.1204; 有组织; “集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒（DA003）; 8000; 2400; 85; 80; 是; 1.26; 0.0100; 0.0241; 40; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值要求，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162 号）要求，《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》（环办大气函[2020]340 号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值要求）; 达标. 非甲烷总烃; /; 0.0213; 无组织; 车间封闭; /; 2400; /; /; /; /; 0.0089; 0.0213; 2.0; 豫环攻坚办[2017]162号“表面涂装业”; 达标. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目非重点管理类项目，废气排放口类型均为一般排放口。 表30 本项目大气污染物排放口信息 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA003; 聚氨酯鞋底生产线废气治理设施排气筒; 非甲烷总烃; E112.830698°; N34.719541°; 15; 0.4; 常温. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气源强核算 （1）浇注、烘干废气 聚氨酯通过浇注机浇注到鞋模中，固定压合后进入烘干道进行成型。此过程会产生有机废气，以非甲烷总烃计。 （2）喷脱模剂废气 浇注成型机配备模具每次成型全部脱模后需在模具上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油）。此过程会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。 （3）浇注头清洗废气 浇注后用水性清洗剂对浇注头进行清洗（采用喷涂和抹布擦拭方式清洗），防止注孔堵塞。此过程会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。 由《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）可知，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。由于本项目所在区域同类制鞋业较多，本次评价采用类比法来核算污染物源强。 参照《偃师市山化镇睿成制鞋厂年产 30 万双布鞋项目竣工环境保护验收监测报告》：该项目规模为年产30万双聚氨酯布鞋，生产工艺为：聚氨酯原液（A料、B料、C料、色浆）→加热→投料→混合搅拌→注模（注模将清洗浇注头、模具喷脱模剂）→烘干成型→脱模。废气治理措施：浇注口和喷脱模剂工位上方设集气罩，烘干道进出口上方设置集气罩，废气收集后经1套“UV光氧+ 活性炭吸附”装置处理后通过排气筒排放。验收监测期间生产负荷为92%（920双/d），废气监测结果见下表。 表31 睿成制鞋厂聚氨酯生产线废气监测结果表 产排污环节; 污染因子; 废气处理系统进口; 处理措施; 排气筒出口. 聚氨酯鞋底生产线废气; 非甲烷总烃; 风量：3020m3/h 浓度：23.0mg/m3 速率：0.0693kg/h; UV光氧+活性炭吸附; 风量：3320m3/h 浓度：4.13mg/m3 速率：0.0137kg/h. 表32 类比可行性分析表 要求; 类比可行性. 原辅材料类型相同且与污染物排放相关的成分相似; 本工程使用的原辅材料类型与类比工程相同，且排放的污染物相同，类比工程已竣工验收，类比可行. 生产工艺相似; 本工程工艺与类比工程工艺相同，类比可行. 产品类型相同; 本工程产品类型与类比工程产品类型相同，类比可行. 污染控制措施相似，且污染物设计去除效率不低于类比对象去除效率; 本工程的污染控制措施与类比工程相同，且污染物的去除效率不低于类比工程去除效率，类比可行. 折算满负荷后，非甲烷总烃进口速率为0.0753kg/h，年排放时间2400h，类比项目非甲烷总烃有组织产生量为0.1807t/a，集气罩收集效率按85%计，则类比项目非甲烷产生量为0.2126t/a，即非甲烷总烃产生系数为0.7087g/双。 本项目年产聚氨酯布鞋20万双，根据类比资料，本项目生产过程非甲烷总烃产生量为0.1417t/a。 1.2废气收集处理措施 （1）收集措施 项目聚氨酯生产线废气产生部位为浇注至鞋底模具过程及烘干段。浇注线为环状，为操作区和烘干区，烘干区为烘干道，密闭设置，仅两端设有进出口。根据工艺流程及实际建设情况，本项目在浇注口上方设集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.3； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，一般取0.25-0.5m/s，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的集气罩设计规范，控制风速不应低于0.3m/s，则本项目取0.3m/s。 根据项目各设备实际操作工位的大小设置集气罩罩口面积，拟设置的罩口面积见下表。 表33 本项目有机废气产生工序集气罩设置参数一览表 序号; 设备名称; 污染源至集气罩的距离（m）; 集气罩口的截面积（m2）; 集气罩数量; 污染源气体流速（m/s）; 风量（m3/h）. 1; 浇注（清洗）工序; 0.3; 每个0.8m×0.8m; 2; 0.3; 2494.8. 2; 烘干工序; 0.3; 每个0.4m×0.4m; 4; 0.3; 3434.4. 3; 喷脱模剂工序; 0.3; 每个0.6m×0.4m; 2; 0.3; 1846.8. 合计; 7776. 由上表可知集气系统风量应不小于7776m3/h，本项目设计集气系统风量为8000m3/h。 （2）处理措施 本项目聚氨酯鞋底生产线废气经收集后经 1 套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020）中4.1.5产排污节点、主要污染物及污染治理设施要求，挥发性有机物采取低温等离子法、光氧催化法、吸附法、生物法等，本项目非甲烷总烃采用UV光氧+活性炭吸附装置处理，属于可行性技术。 1.3废气产排及达标情况 集气系统风量设计为8000m3/h，集气效率取85%，处理效率取80%（其中UV光氧20%，活性炭吸附75%）。年运行时长为2400h，则有废气产排情况见下表。 表34 项目废气产排情况 排放方式; 污染源; 污染物; 废气处理系统进口; 处理措施; 排气筒出口; 排气筒编号. 有组织; 聚氨酯鞋底生产线废气; 非甲烷总烃; 产生量：0.1204t/a 浓度：6.27mg/m3 速率：0.0502kg/h; UV光氧+活性炭吸附; 产生量：0.0241t/a 浓度：1.26mg/m3 速率：0.0100kg/h; DA003. 无组织; 产生量：0.0213t/a 速率：0.0089kg/h; 车间密闭; 产生量：0.0213t/a 速率：0.0089kg/h; /. - 项目年产聚氨酯鞋底布鞋20万双，其中单双聚氨酯鞋底重量约为0.9kg，产品重量按180t/a计，聚氨酯鞋底布鞋生产年排放非甲烷总烃量为0.0454t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.25kg/t，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5单位产品非甲烷总烃废气排放量要求不高于0.3kg/t产品要求。 - 由表34可知，本项目营运期非甲烷总烃排放量为0.0241t/a，排放速率为0.0100kg/h，排放浓度为1.26mg/m3，其排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值要求；同时应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162 号）中其他行业排放浓度限值80mg/m3和处理效率70%的要求和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》（环办大气函[2020]340 号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值要求。 1.4监测计划 本项目属于制鞋业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020），本项目属于登记管理行业，废气有组织及无组织监测为每年一次，本项目废气监测计划见下表。 表35 本项目营运期废气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 排气筒DA003; 非甲烷 总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值要求；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162 号）中其他行业排放浓度限值80mg/m3和处理效率70%的要求。. 厂区; 厂界; 非甲烷 总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162 号）（2.0mg/m3）限值要求。. 车间外; 非甲烷 总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 1.5环境影响分析 建设项目位于偃师区山化镇汤泉村。项目位于环境空气不达标区，但项目营运过程采取多种有效措施，减少污染物排放，本项目营运期有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理达标后由15m排气筒排放（DA003），处理措施均为可行技术，经处理后污染物排放量较小，排放浓度满足标准要求，本项目对环境空气影响较小可以接受。 2、运营期水环境影响和保护措施 本项目营运期聚氨酯鞋底生产线冷却水系统循环水量为4m3/d，冷却水循环使用定期补充，不外排，补充量为0.2m3/d（60m3/a）。 本次改建过程不新增职工，均从现有职工30人内进行调配，故本次改建工程不新增废水排放。厂区现有职工生活污水经化粪池收集消解后通过市政污水管网排入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。根据偃师市鸿通制鞋厂于2023年11月委托洛阳德之誉环境科技有限公司的监测报告可知，现有工程污水总排口处pH 值为7.9~8.4、COD最大值为193mg/L、氨氮最大值为 18.3mg/L、悬浮物最大值为71mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准以及洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质要求，废水处理措施可行。本项目营运期不新增废水，因此不再对营运期水环境影响进行分析。 3、运营期噪声环境影响和保护措施 3.1 噪声源强分析 本项目运营期噪声污染源主要为聚氨酯鞋底生产线、风机等高噪声设备工作时的机械噪声，根据类别调查可知，车间内设备噪声源强在75~85dB（A）之间，仅昼间生产。以厂区西南角为坐标原点建立坐标系，设备在运行过程采取建筑隔声以及车间内距离衰减之后噪声情况见下表。 表36 工业企业噪声源调查清单 建筑物名称; 声源名称; 声压级/距声源距离/ dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内 边界距离/m; 室内边界声级/ dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 dB(A); 建筑物外噪声声压级/ dB(A). X; Y; Z. 生 产 车 间; 聚氨酯浇注机1; 75/1; 厂 房 隔 声 距 离 衰 减; 32.1; 66.5; 1.2; E22.2 W19.8 S18.2 N7.8; E48.1 W49.1 S49.8 N57.2; 昼间; 20; E28.1 W29.1 S29.8 N37.2. 搅拌机1; 80/1; 18.5; 68.4; 1.2; E35.9 W6.1 S17.6 N8.4; E48.9 W64.3 S55.1 N61.5; 昼间; 20; E28.9 W44.3 S35.1 N41.5. 聚氨酯浇注机2; 75/1; 31.1; 55.9; 1.2; E21.3 W20.7 S7.1 N18.9; E48.4 W48.7 S57.9 N49.5; 昼间; 20; E28.4 W28.7 S37.9 N29.5. 搅拌机2; 80/1; 17.2; 58.1; 1.2; E35.3 W6.7 S7.3 N18.7; E49.0 W63.5 S62.7 N54.6; 昼间; 20; E29.0 W43.5 S42.7 N34.6. 风机; 85/1; 14.6; 75.2; 0.5; E38.8 W3.2 S23.8 N2.2; E53.2 W74.9 S57.5 N78.2; 昼间; 20; E33.2 W54.9 S37.5 N58.2. 3.2 达标分析 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目采用噪声预测模式如下。 （1）户外声传播衰减模式： Lp(r)= Lp(r0)+DC－(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC —指向性校正，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。 噪声源衰减（面源） 设备声源传播到受声点的距离为r，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤a/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当a/π＜r≤b/π，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： L(r)=L(r0)－10lg(r/r0) 当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： L(r)=L(r0)－20lg(r/r0) 式中：L (r) —距离噪声源 r处的等效 A 声级值，dB(A)； L (r0) —距离噪声源r0处的等效 A 声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离 r＜a/π时，几何发散衰减 Adiv≈0；当 a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减 3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当 r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)－(TLi+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值计算 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB； 经调查，改建工程采用昼间单班工作制，夜间（22:00~6:00）不生产，因此本次评价仅预测项目昼间噪声源对厂界四周以及敏感点的预测情况。项目厂界噪声预测结果见下表。 表37 项目营运期声环境影响预测分析 单位：dB(A) 影响对象; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值; 达标分析. 东厂界; 36.9; /; /; 60; 达标. 南厂界; 42.4; 56.7; 56.8; 60; 达标. 西厂界; 55.6; /; /; 60; 达标. 北厂界; 58.3; /; /; 60; 达标. 汤泉村; 24.5; 54.7; 54.7; 60; 达标. 备注：本项目东、西、北三厂界与其他周围企业共界，不具备监测条件，故无现状值. 由上表可知，运营期间生产设备产生的噪声经过车间墙体隔声、距离衰减等降噪措施后，项目所在厂区四厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，厂区最近敏感点汤泉村噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上，本项目营运期间昼间生产噪声对周边声环境影响不大，且夜间不生产，不会对周边声环境产生影响。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测方案如下： 表38 项目噪声监测方案 序号; 监测点位; 监测目标目标; 监测频次. 1; 东厂界; 厂界噪声; 连续监测两天，每季度一次. 2; 西厂界. 3; 南厂界. 4; 北厂界. 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 本次改建工程不新增职工，故无生活垃圾，本项目营运期固废主要为废边角料、废包装材料、废矿物油、废树脂、废清洗剂、废包装桶、废抹布及手套、废活性炭及废UV灯管。 4.1一般工业固废 ①废边角料：鞋面加工、修边过程产生废边角料，产生量约为0.5t/a，固废代码为195-001-99，收集后暂存在一般固废暂存区定期外售。 ②废包装材料：产品包装过程中会产生废包装材料，产生量约为0.3t/a，固废代码为195-001-03，收集后暂存在一般固废暂存区定期外售。 4.2危险废物 ①废矿物油：本项目设备需要用到矿物油进行润滑，其维修及保养过程中产生的少量废矿物油，废物类别属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-217-08，废矿物油产生量为0.01t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ②废抹布及手套：设备在维修及保养过程中产生的少量废抹布废手套以及清洗剂对浇注机头进行清洗过程产生少量的废抹布，废物类别属于“HW49其他废物”，危险废物代码为900-041-49，项目含油废抹布、废手套产生量约为0.02t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③废树脂：本项目原料树脂液进料过程会出现少部分洒落附着在设备上的情况，需对其进行清理，清理过程中会产生废树脂，产生量约为0.9t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废清洗剂属于“HW13有机树脂类废物”，危险废物代码为900-016-13，废树脂收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ④废清洗剂：本项目需要用清洗剂对浇注机头进行清洗，会产生废清洗剂，产生量约为1.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废清洗剂属于“HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物”，危险废物代码为900-404-06，废清洗剂收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑤废包装桶：本项目生产工艺使用的聚氨酯原液、清洗剂、脱模剂等原辅料会产生废包装桶，产生量约为1.8t/a 。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废包装桶属于“HW49其他废物”，危险废物代码为900-041-49，废包装桶暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 ⑥废活性炭：UV光氧催化+活性炭吸附处理装置吸附有机废气过程中活性炭会达到饱和，需定期更换，更换下来的废活性炭为危险废物，废物类别属于“HW49其他”，废物代码为900-039-49。经查阅相关文献，参考孙一坚主编的《工业通风》：每1g活性炭对有机废气的静态吸附量约200mg，项目进入废气处理装置处理的有机废气为0.0963t/a，则需要活性炭量为0.482t/a。本项目活性炭吸附装置拟采用装填量为200kg的炭箱，则活性炭更换周期为3次/年，废活性炭产生量为0.6963t/a。更换后的废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 ⑦废UV灯管：本项目UV光氧催化装置内装20根UV灯管，根据设备厂家提供资料，UV灯管使用寿命为8000-10000h，灯管损坏具有随机性，平均每2年要全部更换一次，即每年产生废UV灯管10根。废UV灯管废物类别属于“HW29 含汞废物”，废物代码为900-023-29，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 综上，本项目固废产生情况见下表。 表39 本项目固废产生量及处理方式一览表 序号; 固废名称; 产生量; 类别; 处理方式. 1; 废边角料; 0.5t/a; 一般固废195-001-99; 5m2一般固废暂存区暂存定期外售. 2; 废包装材料; 0.3t/a; 一般固废195-001-03. 3; 废矿物油; 0.01t/a; 危险废物HW08 900-217-08; 15m2危废暂存间暂存定期交由有资质单位处理. 4; 废抹布及手套; 0.02t/a; 危险废物HW49 900-041-49. 5; 废树脂; 0.9t/a; 危险废物HW13 900-016-13. 6; 废清洗剂; 1.1t/a; 危险废物HW06 900-404-06. 7; 废包装桶; 1.8t/a; 危险废物HW49 900-041-49. 8; 废活性炭; 0.6963t/a; 危险废物HW49 900-039-49. 9; 废UV灯管; 10根/a; 危险废物HW29 900-023-29. - 备注：含油废抹布废手套豁免的条件是混入生活垃圾，本项目产生的含油废抹布严禁混入生活垃圾。. 4.3固废防治措施可行性分析 （1）一般固体废物 现有工程在生产车间内部1层西南角设置一般固废暂存区（5m2），用于暂存厂区一般固废，定期外售，本项目废边角料、废包装材料设置收集桶收集，暂存于一般固废暂存区，定期外售。 （2）危险废物 # 表40 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-217-08; 0.01t/a; 机械设备维护; 液态; 矿物油; 1年; T/ln; 危废暂存间分类分区暂存，定期交有资质单位处置. 2; 废抹布和废手套; HW49; 900-041-49; 0.02t/a; 机械设备维护; 液态; 矿物油; 1年; T. 3; 废树脂; HW13; 900-016-13; 0.9t/a; 原料进料; 固态; 废树脂; 1年; T. 4; 废清 洗剂; HW06; 900-404-06; 1.1t/a; 清洗工序; 液态; 清洗剂; 1年; T. 5; 废包 装桶; HW49; 900-041-49; 1.8t/a; 原料拆包; 固态; 废树脂; 1月; T. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.6963t/a; 有机废气处理装置; 固态; 非甲烷总烃; 4个月; T. 7; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 10根/a; 固态; 汞; 2年; T. 现有工程已于厂区西北角设置一座5m2危险废暂存间，为封闭式仓库，根据现场实际调查，现有危废暂存间地面与裙脚均已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采用抗渗混凝土进行防渗，目前暂存间主要储存废矿物油、废抹布及手套、废活性炭、废UV灯管，总计0.2t/a，分别贮存在200L的桶内，桶规格为Φ0.5×1.0m，单桶最大储存量为0.18t，占地面积约为0.8m2。 为确保储存和运输安全，本次环评按单桶储存量0.15t计，本项目废矿物油、废抹布及手套、废树脂、废清洗剂、废UV灯管贮存期限均为半年，转移量分别为0.005t、0.01t、0.45t、0.55t和5根，废活性炭贮存期限为4个月，每次转移量为0.2321t，故危险废物暂存间需放置盛装废矿物油的桶1个（最大储存量0.15t），盛装废抹布及手套的桶1个（最大储存量0.15t），盛装废树脂的桶3个（最大储存量0.45t），盛装废清洗剂的桶4个（最大储存量0.6t），盛装废UV灯管的桶1个（最大储存量0.15t），盛装废活性炭的桶2个（最大储存量0.3t），12个铁桶的占地面积共计约2.4m2，项目废包装桶为100kg塑料桶，其规格为Φ0.4×0.8m，废包装桶贮存期限为1个月，转移量为153个/月，即考虑最大占地面积（堆叠2层），其占地面积共计约9.6m2，总计本项目危废最大堆存面积总计约为12m2，现有危废暂存间剩余面积约为4.2m2，不满足需求，故本次评价要求建设单位对现有危废暂存间进行扩建至15m2，并按照《危废废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，地面与裙脚按要求采用抗渗混凝土进行防渗，四周设置200mm高围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，并设置明显的警示标志。 表41 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废矿 物油; HW08废矿物油; 900-217-08; 位于本项目厂区西北角; 15m2; 密闭桶装; 0.15t/a; 半年. 废抹布和废手套; HW49其他废物; 900-041-49; 密闭桶装; 0.15t/a; 半年. 废树脂; HW13危险废物; 900-016-13; 密闭袋装; 0.45t/a; 半年. 废清 洗剂; HW06危险废物; 900-404-06; 密闭袋装; 0.6t/a; 半年. 废包 装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 密闭袋装; 153个; 每月. 废活 性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 密闭袋装; 0.3t/a; 4个月. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 密闭桶装; 5根; 半年. 综上所述，本项目采取以上措施后固体废物均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 5、 地下水、土壤环境影响分析 5.1 污染途径 依据前述分析，本项目废气不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的，不涉及大气沉降源。本项目在生产运行过程中对地下水环境的潜在影响主要体现在非正常状况下，危险废物贮存容器和储存设施基础防渗层发生事故，则污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水环境污染，属于间歇入渗型污染。因此本项目地下水的污染途径主要以非正常状况下危废间危废泄漏间歇性入渗型污染。本项目正常生产时在做好防渗措施的情况下不会对土壤造成影响。 5.2 环保措施与对策 源头控制：加强管理，定期对涉及液态原料的各桶进行检查，发现破损及时补救。 过程防控：危废间底部作为重点防渗区进行防渗，定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理。 本项目危废间位于车间内，200米范围内无土壤环境敏感目标，500米范围内无集中饮用水源。项目生产过程不会对周边土壤及地下水敏感目标造成影响。 6、环境风险分析 （1）风险调查 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染名录》内的物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的主要危险性物质为废矿物油、废清洗剂中含有的六亚甲基四胺、聚氨酯原液中含有的MDI，其数量及分布情况见下表。 表42 项目风险物质储存及分布情况表 风险物质名称; 厂内储存方式; 贮存地点; 最大储存量; 临界量. 废矿物油; 桶装; 危废暂存间; 0.01t; 2500t. 六亚甲基四胺; 桶装; 原料库; 0.01t; 50t. MDI; 桶装; 原料库; 0.25t; 0.5t. 备注：根据表16物料组成成份，MDI主要存在于聚氨酯B料中，比例为40~50%，本项目聚氨酯B液原料为桶装原料，100kg/桶，最大储存量为5桶，故MDI最大储存量为：100kg/桶×5桶×50%=0.25t；六亚甲基四胺主要存在于清洗剂中，比例为5%，本项目清洗剂为桶装原料，100kg/桶，最大储存量为2桶，故六亚甲基四胺最大储存量为：100kg/桶×2桶×5%=0.01t。. 参照附录B计算危险物质数量与临界量比值。 表43 项目涉及风险物质储存量及临界量 序号; 风险物质; 临界量（Qn）t; 储存量（qn）t; ∑qn/Qn. 1; 废矿物油; 2500; 0.01; 0.000004. 2; 六亚甲基四胺; 50; 0.01; 0.0002. 3; MDI; 0.5; 0.25; 0.5. 项目Q值∑; 0.500204. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值为0.500204＜1，因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目风险等级为一般风险等级，做简单分析。 （2）风险防范措施 本项目环境风险物质主要为废矿物油、废清洗剂中含有的六亚甲基四胺、聚氨酯原液中含有的MDI，营运期聚氨酯原液暂存密闭车间的原料库内，危险废物（废矿物油、废清洗剂）暂存于危废暂存间。本项目最大可信事故为风险物质的泄漏事故，根据现场实际调查并结合企业提供的资料，本项目使用的聚氨酯原液均采用100kg桶装，储存于原料库内，原料库地面已硬化并做防渗处理，同时要求危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好防渗处理。 针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，增强安全生产和环保意识，完善并严格执行各项工作规范，杜绝事故发生，提高操作、管理人员的业务素质，加强对操作人员进行岗位培训，普及在岗职工对物质的性质、毒性和安全防范的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。具体防范措施如下 ： ①加强危险物质贮存过程中的管理：加强危险品管理，建立危险品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。 ② 贮存危险品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定；贮存的危险品必须有明显的标志，标志应符合 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。 ③液态物料存放区（生产区域、原料库）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。 并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 ④危险品进厂严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、 泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ⑤厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑥厂区还应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 综上所述，企业从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，可以将事故风险降至最低。通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。 根据洛阳市生态环境局关于发布《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》的通知，本项目不属于突发环境事件应急预案备案行业名录中涉及的项目，无需编制突发环境事件应急预案。通过以上分析，结合本项目的具体情况并做好预防措施，使得项目发生环境风险的可能性较小。 7、电磁辐射影响分析 本项目为制鞋项目，不涉及电磁辐射内容。 8、污染物排放“三本账”情况 本项目改建后全厂污染物排放量及变化情况见下表“三本账”所示。 表44 本项目建设前后全厂污染物排放“三本账” 单位：（t/a） 类别; 污染物; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 改建工程排放量; 本项目建设后全厂总排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.0597; 0.0199; 0; 0.0398; -0.0199. 氯化氢; 0.09; 0.03; 0; 0.06; -0.03. 非甲烷总烃; 0.1536; 0.0512; 0.0454; 0.1478; -0.0058. 废水; COD; 0.0556; 0; 0; 0.0556; 0. 氨氮; 0.0053; 0; 0; 0.0053; 0. 固废; 生活垃圾; 4.5; 0; 0; 4.5; 0. 废边角料; 1.5; 0.5; 0.5; 1.5; 0. 废包装材料; 0.9; 0.3; 0.3; 0.9; 0. 袋式除尘器收集粉尘; 0.2; 0.07; 0; 0.13; -0.07. 废矿物油; 0.04; 0.01; 0.01; 0.04; 0. 废抹布及手套; 0.02; 0.01; 0.02; 0.03; +0.01. 废树脂; 0; 0; 0.9; 0.9; +0.9. 废清洗剂; 0; 0; 1.1; 1.1; +1.1. 废包装桶; 0; 0; 1.8; 1.8; +1.8. 废活性炭; 0.24; 0.08; 0.6963; 0.8563; +0.6963. 废UV灯管; 10根/a; 0; 10根/a; 20根/a; +10根/a. 备注：固废均为产生及处置量，排放量均为0. 9. 环保投资及污染物排放量汇总 本项目总投资50万元，其中环保投资7.5万元，环保投资占总投资的15%。 项目的各项环境保护措施应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则。环保设施及投资估算见下表。 表45 本项目环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保措施; 数量; 投资 （万元）. 废气; 聚氨酯鞋底生产线; 非甲烷总烃; 聚氨酯生产线浇注口上方设集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩，废气经收集后由1套“UV 光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放; 1套; 6. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 化粪池（10m3）; 1座; /. 噪声; 设备运行; 噪声; 厂房隔声; /; /. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存区（5m2）; 1座; /. 危险废物; 危险废物暂存间（15m2）; 1座; 1.5. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /. 合计; 7.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 聚氨酯鞋底生产线排气筒DA003 | 非甲烷总烃 | 本项目在聚氨酯生产线浇注口上方设集气设施（集气罩+软帘），喷脱模剂工位设置侧吸集气罩，烘干道区域二次密闭，进出口上方各设置一个集气罩，废气经收集后由1套“UV 光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-20 15）表 5 大气污染物特别排放限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162 号）排放浓度限值要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》（环办大气函[2020]340 号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值要求 |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 车间封闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-20 15）表9企业边界大气污染物浓度限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162 号）限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经现有1座化粪池（10m3）经市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和洛阳市中州渠人工湿地进水水质要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 厂界噪声 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料、废包装材料经一般固废暂存区收集后，定期外售；废矿物油、废抹布废手套、废树脂、废活性炭、废UV灯管、废清洗剂、废包装桶经危废暂存间收集后，定期交由具有危废处置资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间通道地面均进行水泥硬化，危废暂存间底部作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄漏的产生 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强危险物质贮存过程中的管理：加强危险品管理，建立危险品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。 ② 贮存危险品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定；贮存的危险品必须有明显的标志，标志应符合 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。 ③液态物料存放区（生产区域、原料库）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。 并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 ④危险品进厂严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、 泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ⑤厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑥厂区还应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目各项污染物经处理、处置后均能达标排放，满足国家、省、市相关排放标准，只要本项目能严格遵守“三同时”制度，切实落实各项废水、废气、噪声和固废污染治理措施，建立完善的环境管理制度，确保废水、废气、噪声和固废达标排放，建成使用后对本地区的环境影响较小。因此，本项目从环保的角度上看是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0597t/a |  |  | 0 | 0.0199t/a | 0.0398t/a | -0.0199 |
|  | 氯化氢 | 0.09t/a |  |  | 0 | 0.03t/a | 0.06t/a | -0.03t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1536t/a |  |  | 0.0454t/a | 0.0512t/a | 0.1478t/a | -0.0058t/a |
| 废水 | COD | 0.0556t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0556t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0053t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0053t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 1.5t/a |  |  | 0.5t/a | 0.5t/a | 1.5t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 0.9t/a |  |  | 0.3t/a | 0.3t/a | 0.9t/a | 0 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 0.2t/a |  |  | 0 | 0.07t/a | 0.13t/a | -0.07t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0.04t/a |  |  | 0.01t/a | 0.01t/a | 0.04t/a | 0 |
|  | 废树脂 | 0 |  |  | 0.9t/a | 0 | 0.9t/a | +0.9t/a |
|  | 废抹布及手套 | 0.02t/a |  |  | 0.02t/a | 0.01t/a | 0.03t/a | +0.01t/a |
|  | 废清洗剂 | 0 |  |  | 1.1t/a | 0 | 1.1t/a | +1.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0.24t/a |  |  | 0.6963t/a | 0.08t/a | 0.8563t/a | +0.6963t/a |
|  | 废UV灯管 | 10根/年 |  |  | 10根/a | 0 | 20根/a | +10根/a |
|  | 废包装桶 | 0 |  |  | 1.8t/a | 0 | 1.8t/a | +1.8t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①