- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳市偃师区山化兄弟鞋材厂年产400万双鞋面加工项目

建设单位（盖章）：   洛阳市偃师区山化兄弟鞋材厂

编制日期：                2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳市偃师区山化兄弟鞋材厂年产400万双鞋面加工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-410381-04-01-454767 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王* | 联系方式 |  | 152* |
| 建设地点 | 河南省洛阳市偃师市山化镇东屯鞋业产业园区10号楼5层 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 42 分 46.109 秒， 112 度 49 分 56.537 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1959 其他制鞋业 C2319包装装潢及其他印刷 |  | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品及制鞋业19 32制鞋业195* 二十、印刷和记录媒介复制业-39-印刷231 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 |  | 环保投资 （万元） | 22.3 |
| 环保投资占比（%） | 22.3 |  | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035）； 审批机关：河南省发展和改革委员会； |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》（2023年6月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2023]103号）。 |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035）相符性分析 1、规划范围 洛阳偃师区先进制造业开发区整体空间发展布局结构为“一园区三板块”，“三板块”分别为北环板块、岳滩板块、东南板块，规划总用地面积约 21.44 平方公里。 北环板块：位于偃师中心城区西北区域，空间范围为东至华润热电，西至龙海玻璃，南至陇海铁路，北至邙山大道、招商大道北侧300米，片区范围面积约5.09平方公里。 岳滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至恒东新能源，南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约3.75平方公里。 东南板块：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起S539、商汤大道、规划岭西路，东至洛河堤、干沟河堤、规划岭东路，北至陇海铁路、滨河南路、郑西高铁，南至规划岭南路，片区范围面积约12.60平方公里。 2、规划期限 规划期限为2022-2035年，其中近期到2025年，远期到2035年。 3、发展定位 郑洛联动高质量发展先导区；黄河流域节能环保产业发展引领区；全国先进制造业基地。 4、主导产业 根据产业发展趋势、政策导向、区域协同、标杆经验四个维度的研究分析结果，结合偃师开发区产业发展现状和条件，选择无机及有色金属新材料、装备制造、节能环保产业作为偃师开发区的主导产业，各主导产业发展思路和重点环节如下： 无机及有色金属新材料产业：重点发展环保型分子筛材料、轻合金等有色金属材料、铝板带箔、锂电箔材、功能玻璃等电子信息材料，形成一批具有自主知识产权产品，打造国际知名分子筛材料基地、全国具有较强影响力的新材料集群。 装备制造业：重点发展三轮摩托车新能源车制造、新能源装备制造、智能装备等制造业，建设新能源车辆集群。 节能环保产业：重点围绕储能装备、氢能装备、节能技术装备、环保技术装备、余热余压利用技术和设备等领域，积极对接中东方日升、浙江万洋、宁德时代、上海环境、中节能、中信重工等企业，全力推进“中原节能环保装备产业园”建设，形成集研发、设计、生产、智造、展示、服务于一体的完整产业链，打造黄河流域节能环保产业发展引领区及中部地区重要节能环保装备和储能装备产业集群。 5、功能布局 依据长远发展目标，考虑开发区已建、引进的项目进展和现状土地征收情况，对三大板块划分建成区、发展区和控制区。 建成区为目前较为集中、成熟的区域，主要是北环板块东南部，岳滩板块区域，东南板块顾县南部区域及白云岭、山化北侧区域，总规模约11.75平方公里。 发展区主要是近期建设的区域，为开发区产业类型规模的延伸和扩容提供空间支撑，区域现状涉及村庄征迁少，地形地势利于产业区建设，发展条件可行性较高，主要分布于北环板块西部、岳滩板块西部、东南板块顾县北部、山化东南部和白云岭南部，总规模约8.74平方公里。 控制区为远期建设区域，作为开发区远期发展的潜力空间，根据各板块产业发展情况，主要为东南板块未来产业链的延伸，支撑节能环保产业的空间发展需求，将东南板块顾县东北区域作为控制区，总规模约0.95平方公里。 相符性分析：本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区中山化北侧区域。根据及洛阳偃师区先进制造业开发区用地功能布局图（附图8），项目用地性质为工业用地，符合土地利用规划；根据洛阳偃师区先进制造业开发区（附图9），项目位于制鞋业、现代服务业区，本项目属于鞋面料加工项目，不属于“禁限控”目录限制类项目，洛阳市偃师区山化镇人民政府同意本项目入驻，因此项目符合《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》。 二、与《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》相符性分析 河南省科悦环境技术研究院有限公司编制完成了《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》于2023年8月取得河南省生态环境厅审查意见（豫环函[2023]103号），报告书提出的生态环境准入条件及产业准入条件见下表。 表1 偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 分区; 类别; 生态准入清单; 本项目; 相符性. 保护 区域; 邙山陵墓群、夷平冢; 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动需满足文物保护的相关要求并取得文物保护主管部门的同意后方可实施。; 本项目不在偃师西晋陵区保护范围内，西距偃师西晋陵区建设控制保护范围边界约5.8km。本项目租用偃师鞋业园区10号楼5层进行建设，不进行土建工程。; 相符. 环境 敏感目标; 在大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内禁止建设居住、教育、医疗等环境敏感区。; 项目不涉及。; 相符. 重点 管控 区域; 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 项目不属于淘汰类项目。; 相符. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或与主导产业具备一定的相关性，属于主导产业上下游产业延伸链项目。; 本项目为鞋面料加工项目，与主导产业具备一定相关性。; 相符. 禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。; 项目不属于高污染、高环境风险项目。; 相符. 从严控制新增高污染、高耗能、高排放、高耗水项目建设，开发区入区两高项目应符合有关产业规划，应满足有关产能置换及环境管理文件要求（豫环文[2021]100号文等），且不对区域环境空气质量构成不利影响。原则上禁止新改扩建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、普通平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）入驻开发区。; 本项目不属于上述高污染、高耗能、高排放、高耗水项目，也不属于禁止类项目。; 相符. 禁止涉及炼化、硫化工艺项目和有毒材料的人造革、发泡胶等项目入驻。; 本项目不涉及。; 相符. 原则上禁止独立电镀项目入驻。; 本项目不涉及。; 相符. 强化煤炭消费总量管控，严格控制新增燃煤项目，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实煤炭减量替代。; 本项目不涉及。; 相符. 禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。; 本项目不涉及锅炉。; 相符. 生产工艺与装 备水平; 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。其他绩效分级重点行业新建、改建、扩建项目应达到B级及以上要求。; 本项目不属于“两高”项目；本项目达到印刷行业绩效分级差异化指标A级企业要求。; 相符. 除因工艺技术水平限制确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目为鞋面料加工项目，采用丝网印刷工艺，生产过程中需采用水性油墨、水性胶浆等含VOCs的原料，丝印完成后，需用抹布蘸取酒精擦拭丝网印版上残留的油墨。; 相符. 禁止物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施；禁止露天喷漆项目。; 本项目生产车间全密闭。; 相符. 污染控制; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入集中污水处理厂处理，生产废水不得直排外环境。; 本项目建成后，废水排放量约为1.54m3/d，目前洛阳市中州渠人工湿地日处理量约为1000m3/d，富余处理能力约为5000m3/d，项目废水可被洛阳市中州渠人工湿地所接纳，对湿地的运行不会造成负荷。本项目COD排放浓度154.19mg/L，氨氮排放浓度15.61mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及洛阳市中州渠人工湿地进水水质标准。 本项目生产过程中产生的制版冲洗、丝印清洗废水经一体化污水处理设施处理后，排入园区化粪池，经园区化粪池收集处理，随市政污水管网排入洛阳市中州渠人工湿地进行进一步处理。本项目生活污水也经园区化粪池收集预处理后，随市政污水管网排入洛阳市中州渠人工湿地进行进一步处理。; 相符. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目废气中非甲烷总烃排放浓度符合《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业限值要求。; 相符. 入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目需实行排放等量置换或减量置换，禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 本项目为新建项目，VOCs、COD、氨氮总量指标实施区域倍量替代。; 相符. 涉及VOCs废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺，对于VOCs产生浓度高、气量大的涉VOCs重点行业项目，应采用 RTO或催化燃烧等高效处理工艺，其他涉 VOCs项目应采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目有机废气采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”工艺进行处理。; 相符. 环境风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 项目运行期拟编制突发环境事件应急预案。; 相符. 入区项目应按照有关行业规范要求，建设初期雨水池和事故水池，做好事故风险管控联动，防止初期雨水及事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目不涉及。; 相符. 涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 本项目不涉及。; 相符. 资源利用; 入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 相符. 表2 项目与偃师区先进制造业开发区规划环评审查意见相符性分析 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. （一）坚持绿色低碳高质量发展 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化先进制造业开发区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现开发区绿色低碳高质量发展目标。; 本项目废气、废水均设置有配套治理设施，符合生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念。; 符合. （二）加快推进产业转型 开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 项目运营过程实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率可以达到同行业国内先进水平。; 符合. （三）优化空间布局严格空间管控 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 本项目不在偃师西晋陵区保护范围内，西距偃师西晋陵区建设控制保护范围边界约5.8km。本项目租用偃师鞋业园区10号楼5层进行建设，不进行土建工程。; 符合. （四）强化污染物排放总量控制 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 根据工程分析结果，本项目挥发性有机物排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业限值要求，本项目厂区总排口废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及洛阳市中州渠人工湿地进水水质标准。项目总量指标拟进行区域等量或倍量替代。; 符合. （五）严格落实项目入驻要求 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）、使用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）；禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目、废水直接外排环境的项目。; 本项目为鞋面料加工项目，不属于禁止类和高耗能、高排放、高耗水、高污染项目；本项目根据工程分析结果，本项目VOCs排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业限值要求。; 符合. （六）加快开发区环境基础设施建设 建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快实施北环板块配套污水管网铺设工程，加快东南板块顾县片区依托的偃师区第四污水处理厂及配套污水管网的建设，根据开发时序适时建设东南板块山化片区污水处理厂，根据确保企业外排废水全部有效收集，开发区各污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》( DB41/2087-2021 )一级标准；不断提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 项目运营期危险废物经危废间暂存后交有资质单位处置。; 符合. （七）建立健全生态环境监管体系 统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全开发区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，健全大气污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整先进制造业开发区发展规划。; 项目运营期拟按要求开展废气、废水监测，厂区布设相关消防物资。; 符合. （八）严格落实各项规划环评措施 规划批准后，应严格按照规划要求推动开发区高质量发展，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实《报告书》提出的各项措施，规划实施过程中产生重大不良环境影响时，要及时开展环境影响跟踪评价。规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。; 项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相关要求。; 符合. 相符性分析：本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区中山化北侧区域，本项目属于鞋面料加工项目，不属于“禁限控”目录限制类项目，洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会已同意入园，且本项目符合国家产业政策和产业集聚区用地规划要求，符合环境准入条件、产业准入条件，因此本项目符合《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》的要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号），全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图（见附图6），本项目位于洛阳市偃师区山化镇，属于一般管控单元。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 ### 2、生态保护红线 ### 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村偃师鞋业园区，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；距离本项目最近的集中式饮用水水源地为岳滩东水厂，项目距离岳滩东水厂一级保护区范围约5.98km，故不在其保护范围内，符合生态红线管控要求。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境中PM10、PM2.5、O3相应浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目生产过程中产生的调浆、丝网印刷、烘干废气和高周波废气经集气罩收集后经一套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，经处理后通过高出楼顶5m高排气筒达标排放（DA001，离地高度30m）；本项目生产过程中产生的制版冲洗、丝印清洗废水经一体化污水处理设施处理后，排入园区化粪池，经园区化粪池收集处理，随市政污水管网排入洛阳市中州渠人工湿地进行进一步处理，职工生活污水排入园区化粪池进行预处理后，随市政污水管网排入洛阳市中州渠人工湿地进行进一步处理；本项目设备噪声经建筑隔声、基础减震等隔声降噪措施后，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小；本项目产生的一般工业固体废物在一般固废暂存间收集后，定期外售，危险废物经危废暂存间收集后，交由有资质单位处置，生活垃圾经厂区生活垃圾收集桶收集后，定期由环卫部门清运处置。综上所述，项目运营过程中产生的污染物均能得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 4、资源能源利用上线 本项目用水主要为制版冲洗、丝印清洗废水和职工生活用水，用水量为540t/a（1.8t/d），用水来自园区供水系统，由山化镇自来水厂提供，项目用电由山化镇供电所提供，年用电量20万kw·h，项目用水、用电量均较小。项目不涉及供热蒸汽和供热。本项目租用偃师鞋业园区10号楼5层进行建设，建筑面积共2100m2。项目用地性质为工业用地（见附件5）。因此，项目符合资源利用上线的要求。 ### 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 根据《洛阳市生态环境准入清单》，本项目环境管控单元编码为ZH41038130001，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析如下： 表3 项目与洛市环[2021]58号符合性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目特点; 符合性. ZH41038130001; 一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; 1、重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、本项目为新建项目，位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，生产过程中产生的非甲烷总烃实行区域内等量或倍量削减替代。 2、项目厂址位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，属于偃师鞋业产业园区（东屯村鞋业园区），为鞋面加工项目，离居民区等环境敏感点较远。 3、本项目属于鞋面加工项目，厂址位于偃师鞋业产业园区内。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、本项目不使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械。 2、本项目废气主要为非甲烷总烃和氯化氢，经治理设施处理后达标排放，氯化氢产生浓度较小，可达标排放。 3、本项目为鞋面加工项目，含有丝网印刷工序，VOCs执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业。 4、本项目不属于新建或扩建城镇污水处理厂项目。 5、本项目员工无食宿，不涉及餐饮油烟。; 符合. 环境风险 防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理进入地表水体。3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入等管控措施。; 本项目生产过程中产生的制版冲洗、丝印清洗废水经一体化污水处理设施处理后，排入园区化粪池，经园区化粪池收集处理，随市政污水管网排入洛阳市中州渠人工湿地进行进一步处理，职工生活污水排入园区化粪池进行预处理后，随市政污水管网排入洛阳市中州渠人工湿地进行进一步处理。; 符合. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目运营过程中产生的有机废气处理后达标排放，本项目可达到清洁生产要求。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2308-410381-04-01-454767（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、与《山化镇总体规划》（2015~2030）符合性分析 ### 根据《山化镇总体规划》（2015~2030），山化城镇空间结构规划：结合山化镇镇村空间布局，确定镇域“两心、三轴、六区”的空间布局结构。 ### （1）两个发展中心 ### 以山化镇镇区为镇域发展主核心，做大做强山化镇区，改变其功能不突出、经济实力不强的问题。强化镇区作为全镇政治、经济、文化中心的作用，不断完善镇区在镇村体系中的功能，扩大镇区的规模；加快发展商贸业、旅游服务业、制造业、鞋业加工业、观光农业，实现产业升级和行业扩大，提升经济实力，带动全镇社会经济发展。以工业园区为镇域发展副核心，抓住工业向园区集中的契机，高标准规划建设山化镇工业用地，加快基础设施配套建设，优化投资环境，吸纳更多更好的规模性、科技型、外向型企业进区投资兴业，以此带动全镇工业经济结构调整，支撑全镇工业做大做强。积极调整产业结构，重点扶持已有基础的制鞋、机械加工业，树立名牌意识，提高产品科技产量，壮大企业规模，同时引进规模较大、科技含量较高、外向度较强的新型工业项目，构建山化工业经济发展新格局。 ### （2）六个经济区 ### 在镇域范围内，依据各城镇经济发展现状主要产业特点，划分六个经济区，适度联合、扬长避短、优势突破，做大做强特色产业，促进镇域经济水平的整体提升。 ### 综合经济区：以山化镇镇区为中心的综合经济区； ### 南园：以东屯村为中心的鞋业产业园区； ### 生态农业旅游经济区：以镇域东南部生态旅游和特色农业种植为主的生态农业旅游区； ### 北园：以关窑村为中心的关窑工业园区； ### 综合农业生产区：以镇东北部农业种植为主的综合农业种植区； ### 特色农业种植区：以镇域北部生态旅游和特色农业种植为主的特色农业种植区。 ### 本项目位于“规划中六个经济区-南园：以东屯村为中心的鞋业产业园区内。本项目为含丝网印刷的鞋面料加工项目，符合山化镇总体规划要求。 ### 四、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、与《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）相符性分析 表4 项目与偃环委办[2023]3号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《偃师区2023年蓝天保卫战实施方案》. （五）推进工业企业综合治理; 20.实施工业污染排放深度治理。以水泥、焦化、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 项目有机废气治理设施采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理”工艺进行处理，有机废气治理设施处理非甲烷总烃效率达到80%。; 符合. （六）加快挥发性有机物治理; 24. 持续加大无组织排放整治力度。 2023 月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密问、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目使用水性胶浆和水性油墨，拟对丝网印刷区域、调浆间、危险废物暂存间密闭并设置废气收集管道，高频塑胶熔接机顶部设置集气罩，废气经收集后采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，最后通过一根高出房顶5m高（30m高）的排气筒排放。. （七）强化区域联防联控; 29.优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 本项目满足制鞋工业绩效引领性指标和印刷行业绩效分级差异化指标A级企业相关指标要求。; 符合. 《偃师区2023年碧水保卫战实施方案》. （七）统筹做好其他水生态环境保护工作。; 19.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。; 本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区中制鞋业、现代个为无二产业园，符合《偃师区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求；项目实施后将依法申请排污许可手续。; 符合. 《偃师区2023年净土保卫战实施方案》. （一）强化土壤污染风险管控。; 5.全面提升固体废物监管能力。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动落实危险废物监管和利用处置能力改革。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。; 本项目运营期产生的危险废物，在危废暂存间暂存后，定期交由资质单位进行无害化处置，一般工业固体废物在一般固废间暂存后定期外售，生活垃圾经厂区生活垃圾收集桶收集后，定期由环卫部门清运处置，固体废物均能得到合理处置。; 符合. 2、与《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办[2023]5号）相符性分析 本项目与偃环委办[2023]5号文相符性分析见下表。 表5 项目与偃环委办[2023]5号相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、制鞋等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。; 本项目属于含丝网印刷的鞋面料加工项目，本项目使用水性胶浆和水性油墨。项目建成后后拟 建立保存期限为三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。; 符合. （三）强化收集效果，减少无组织排放. 9、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒相关行业要求规定执行。5月底前，对采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目属于含丝网印刷的鞋面料加工项目，拟对丝网印刷区域、调浆间、危险废物暂存间密闭并设置废气收集管道，高频塑胶熔接机顶部设置集气罩，废气经收集后采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，最后通过一根高出房顶5m高（30m高）的排气筒排放。设置的距集气罩开口面最远处的VOCs控制风速高于0.3m/s。各种含VOCs原料采取桶装，物料使用桶装转移。; 符合. （四）提升治理水平，全面达标排放. 10、取缔简易低效治理设施。在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排查，重点关注单一低温等离子、光催化、光氧化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。6月底前完成简易低效VOCs治理设施清理整治，定期开展排查，实现“动态清零”；确需一定整改周期的，最迟在相关设备下次停车（工）大修期间完成整治。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，产生的VOCs 经收集后引入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，达标排放。; 符合. 11、提升污染防治设施治理效果。5月10日前对采用活性炭吸附工艺的企业开展现场帮扶指导，引导企业做好活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况等台账记录，其中颗粒状、柱状活性炭碘值不应低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不应低于650毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查。5月底前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70％的，以及现场帮扶指导时无法提供半年内活性炭更换记录（自带自动脱附处理的除外）、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，要新一轮活性炭更换工作；采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速不得高于40000立方米/（立方米催化剂·小时），RTO燃烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，运行温度、脱附频次等关键参数应自动记录存储，储存时间不得少于1年。; 本项目采用的颗粒状活性炭碘值不低于800毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查；根据项目工程分析结果，本项目活性炭吸附效率大于80%；本项目使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速低于40000立方米/（立方米催化剂·小时），催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，运行温度、脱附频次等关键参数自动记录存储，储存时间不得少于1年。; 符合. ### 3、关于印刷行业差异化指标A级企业相符性分析 ### 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2023]41号）中“（三十一）包装印刷，（四）绩效分级指标”中“差异化指标-A级企业”，项目与A级企业指标要求相符性见下表。 表6 印刷行业绩效分级差异化指标A级企业相符性分析 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 原辅 材料; 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%），能量固化油墨（VOCs≤10%）等低 VOCs含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低 VOCs 含量油墨比例达30%及以上。 2、柔板印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达100%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达 40%及以上； 3、平板印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%，使用无（免）醇润版液（润版液原液中 VOCs≤10%）比例达60%及以上； 4、丝网印刷工艺使用水性油墨、能量固化油墨）的比例达60%及以上； 5、印铁制罐生产过程60%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料； 6、复合、覆膜；使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶黏剂比例达75%及以上； 7、上光；使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达100%； 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达100%。; 1、本项目不涉及； 2、本项目不涉及； 3、本项目不涉及； 4、本项目丝网印刷工艺全部使用水性油墨，油墨中VOCs含量小于30%； 5、不涉及； 6、不涉及； 7、不涉及； 8、本项目制版冲板及丝印清洗均采用清水。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、调配过程：胶印工序使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调浆等，废气排至VOCs 废气收集处理系统； 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作，向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具： 4、印刷过程：柔板印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集。 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶黏剂、清洗剂、上光油等 VOCs 物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; 1、本项目厂区内挥发性有机物无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求； 2、本项目调浆过程产生的VOCs经收集管道收集后，引至活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理； 3、本项目供墨在负压空间内进行，加墨过程采用漏斗； 4、本项目所有印刷工序均进行负压排风收集； 5、本项目清洗工序设置专门清洗区； 6、不涉及； 7、本项目油墨等涉VOCs原料均采用桶装密闭存储，存放于无阳光直射的场所，含VOCs 等危险废物均使用密闭容器储存于危险废物暂存间内。; 符合. 污染治理技术; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%； 2、采用平板印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%。; 本项目使用水性油墨和胶浆，调浆、丝网印刷、烘干、高周波等工序VOCs废气采用吸附脱附+催化燃烧装置处理，处理效率≥80%；; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20~30mg/m3、TVOC40~50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 1、根据工程分析结果， NMHC排放浓度4.1（7.2）mg/m3，可满足左侧污染物排放要求； 2、厂区内无组织监控点NMHC满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求； 3、由工程分析可知，本项目各污染物均能达到《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业。; 符合. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID 检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期和更换量；数据保存一年以上。; 1、本环评已制定自行检测方案，企业后续拟按要求开展自行监测； 2、本企业不属于重点排污企业； 3、本企业拟安装专用仪器仪表记录治理设施参数，并保存数据1年以上。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。; 企业将按要求完成排污许可登记，并制定相应的环境管理制度，废气治理设施运行管理规程等，项目建成后企业按要求频次完成自行检测。; 符合. 台账记录：1．生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs 含量、含水率（水性油墨）等信息的监测报告）；2．废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3．监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4．主要原辅材料消耗记录；5．燃料（天然气）消耗记录; 企业后续生产拟按左列要求记录生产设施运行管理信息，废气污染治理设施运行管理信息，监测记录信息，原辅材料消耗记录等。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业拟设专职环保人员，对厂区安全环保方面进行管理，并定期参加环保培训等。. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放彼岸准 重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2．厂内运输车辆达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或使用新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3．厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 项目建成后，原辅材料及产品均委托外部物流公司进行运输；项目厂区不涉及非道路移动机械使用。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 项目建成后，企业按照要求建立门禁系统和电子台账。; 符合. ### 4、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）相符性分析 ### 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中“（三十五）制鞋，（四）绩效引领性指标”中“制鞋行业绩效引领性指标”，项目与制鞋工业绩效引领性指标要求相符性见下表。 ### 表7 制鞋工业绩效引领性指标相符性分析 引领性指标; 制鞋工业; 本项目情况. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量30％以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）； 3、清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。; 1、本项目使用的胶浆均使用水基型胶浆； 2、符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）； 3、项目不涉及清洗剂。. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘器或静电除尘工艺处理。; 项目产生的VOCs废气经收集后引入活性炭吸附脱附+催化燃烧装置进行处理，经排气筒排放。. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求。; 根据工程分析结果，本项目NMHC排放浓度不高于40mg/m3；HCl排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求。. 无组织排放; 1．冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2．胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭： 3．工艺生产过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中：盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4．生产车间密闭。; 1、本项目生产过程产生的有机废气经密闭抽风或集气罩收集后导入活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，然后达标排放； 2、胶浆、油墨等涉VOCs 物料储存于密闭的容器中；盛装胶粘剂、油墨的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭； 3、盛装废胶浆、油墨的桶加盖密闭； 4、生产车间密闭。. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存一年以上; 本企业未纳入重点排污单位，无主要排放口，不涉及。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 本项目运营后环保档案应齐全，环评批复文件、排污许可证及执行报告、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程及废气监测报告均存档。. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、 回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 本项目按照要求设置台账记录信息，完善并妥善保存环保档案：a.生产设施运行管理信息；b.废气污染治理设施运行管理信息；c.监测记录信息；d.主要原辅材料、燃料消耗情况；e.VOCs废料处置情况. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 本项目运营后设置完善的管理制度，包括设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力等. 运输方式; 1物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100％；②厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例为100％；③厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或新能源机械比例为100％；; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准； ③厂内非道路移动机械。本企业不涉及。. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目运营后建立门禁系统和电子台账。. ### 5、偃师市人民政府办公室《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办[2021]1号）相符性分析 表8 与偃政办[2021]1号）相符性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 三、重点任务; （一）加速鞋业集聚发展2.优化鞋业产业布局; 以市鞋业产业园为主，多点辐射，着力打造“一区三园＋重点企业”的产业布局。“一区”即偃师市鞋业产业园区，具体位置为北至陇海铁路，南至太学路，东至规划路，西至省道539，总面积约2300亩。其中建成区约900亩，规划区约1400亩。“三园”即指北环路槐庙鞋业园区、窑头鞋业园区、邙岭 鞋业园区。重点企业是指占地超过20亩，年销售收入超过5000万元，年上缴税收超过100万元以上的鞋业企业。鞋业企业以洛河以北区域分布为主，洛河以南区域不再保留成品鞋生产企业，新增制鞋及3D飞织项目原则上要进入鞋业园区。; 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，属于“一区三园”中的“一区”，符合新建鞋业项目进园发展的要求。; 符合. （四）规范提升行业秩序9.加大环保治理力度; 做好鞋业环保治理宣传工作。按照要求进行制鞋业环评登记备案、排污许可证申请核发工作。鼓励使用先进设备和技术，推广使用环保材料和水性脱模剂，做到废气应收尽收，实现废气减量减排、达标排放，加强鞋业危险废物和一般固体废物规范管理，提高清洁生产水平。落实重污染天气制鞋产业应急减排措施，研究制定符合我市制鞋业实际的管理办法和应对措施。; 本项目为新建项目，投产后按照要求办理排污许可手续；本项目的建设不涉及淘汰工艺和设备，项目所用涉VOCs的原辅材料为水性油墨和水性胶浆；生产过程中产生的废气采用集气设施进行收集后，经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后，达标排放；厂区内设置一般固废暂存间和危废暂存间。; 符合. ### 6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析见下表。 表9 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目涉VOCs的物料有油墨和胶浆，为密闭桶装储存，且放置于室内，非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 符合. 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 7.工艺过程VOCs无组织控制要求; 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目拟对丝网印刷区域、调浆间、危险废物暂存间密闭并设置废气收集管道，高频塑胶熔接机顶部设置集气罩，废气经收集后采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理。; 符合. 7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型(挤出、注射、 压制、压延、发泡、纺丝等)等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收 集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目拟对丝网印刷区域、调浆间、危险废物暂存间等进行密闭抽风，高频塑胶熔接机顶部设置集气罩，废气经收集后采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理。; 符合. 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业建立台账，记录油墨、胶浆等使用量、以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置）与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产设备也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 由工程分析可知，废气排放浓度可满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目有机废气处理装置排气筒高度设置为30m，满足高度要求。; 符合. 10.4 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 厂区建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包含运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 符合. 11.企业厂区内及周边污染监控要求; 11.1 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目企业周边VOCs（非甲烷总烃）排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）企业厂区内VOCs无组织排放限值要求; 符合. ### 五、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，根据河南省人民政府办公厅公布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），本项目所在山化镇没有集中式饮用水水源地，距离本项目最近的集中式饮用水水源地为岳滩东水厂。 （一）岳滩东水厂 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），岳滩东水厂共设置2眼水井，一级保护区范围为：水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。不设立二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 本项目位于山化镇东屯村，根据调查，项目西南距离岳滩东水厂一级保护区范围5.98km，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与饮用水水源保护区位置关系见附图7。故不在水源地保护区范围内，符合水源保护区划要求。 六、文物保护 根据《邙山陵墓群（含洛南东汉帝陵）保护总体规划纲要（2021-2035）》，距本项目最近的偃师西晋陵区保护范围边界及面积如下： 西晋陵区保护范围（YS-BH）：东以大东沟、杜甫路一线为界，南以洛河堤坝、国道G310一线为界，西以丁家沟、国道G207一线为界，北以首阳山山脊一线为界，面积为 2943.5公顷。其中包含重点保护区一处，其他范围为一般保护区：西晋帝陵重点保护区（YS-ZBH）：位于偃师区北环路以北首阳山区域，东以大东沟一线为界，南以北环路一线为界，西以丁家沟一线为界，北以首阳山山脊一线为界，面积为978.6公顷。 洛北东汉陵区保护范围以东、偃师西晋陵区以东及以南的建设控制地带（JK2）：西至洛北东汉陵区保护范围东界（G207国道-张家凹村-刘坡村东），东至偃师区城市规划道路杜甫路，北至黄河渠—大桥沟—G30连霍高速公路，南至洛河堤坝，面积为5079.0公顷。 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村偃师鞋业园区，根据现场调查，本项目西距偃师西晋陵区建设控制保护范围边界约5.8km，项目与文物保护区位置关系图见附图4。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳市偃师区山化兄弟鞋材厂位于洛阳市偃师市山化镇东屯鞋业产业园区10号楼5层，该公司统一社会信用代码为92410307MACUBKPP4C，根据市场发展需求，洛阳市偃师区山化兄弟鞋材厂拟投资建设年产400万双鞋面加工项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19”中“第32条 制鞋业195*”中“有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的”，应编制报告表；“二十、印刷和记录媒介复制业”中“其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外”应编制报告表。本项目高周波产品生产过程中，高频塑胶熔接机将PVC纸按压在鞋面的过程涉及塑料注塑工艺，丝网印刷产品年用水性油墨2.4t，水性胶浆24t，故本项目需编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南赛佳节能环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳市偃师区山化兄弟鞋材厂年产400万双鞋面加工项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳市偃师市山化镇东屯鞋业产业园区，租用园区10号楼5层进行建设（见附件4），根据洛阳市偃师区山化镇人民政府出具的证明（见附件3），符合山化镇土地利用总体规划，同意该项目入驻建设。本项目所在10号楼东、南、西、北侧均临园区道路，项目所在工业园区东侧为空地、南侧为空地、西侧临规划道路、北侧临华夏路。距离项目所在的10号楼最近的环境敏感点是西北侧300m的北关村散户。项目地理位置详见附图1，厂区周围环境概况见附图3。 三、项目工程内容 本项目租用山化镇东屯鞋业产业园区10号楼5层进行建设，建筑面积2100m2，具体建设内容见下表。项目车间布局见附图2。 表10 项目主要工程建设内容 类别; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产区; 1个，占地面积1980m2，车间内设丝网印刷区1300m2，电脑针车间100m2，原料暂存间100m2，高周波生产20m2，调浆间5m2，晒版机房5m2，剩余部分布设有楼梯、过道、厕所等其它辅助设施区。; 新建. 辅助工程; 办公区; 1个，占地面积120m2。; 新建. 公用工程; 供水; 利用园区供水系统，由山化镇自来水厂提供; 依托 现有. 供电; 由山化镇供电所提供. 环保工程; 废气; 调浆、丝网印刷、烘干废气; 密闭抽风/集气罩+1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）+1根高出房顶5m高排气筒（DA001，总高度30m）; 新建. 高周波 废气. 废水; 制版冲洗、丝印清洗废水; 1座一体化污水处理设施，处理规模为2m3/d，处理工艺采用“厌氧+好氧+混凝沉淀”; 新建. 生活污水; 1座75m3的化粪池; 依托园 区现有. 噪声; 设备噪声; 建筑隔声、基础减震等隔声降噪措施; 新建. 固体废物; 一般固废; 1间7.5m2的一般固废暂存间; 新建. 生活垃圾; 2个生活垃圾收集桶. 危险废物; 1个7.5m2的危险废物暂存间. 四、主要产品及产能 本项目建设完成后，全厂年加工400万双鞋材，主要产品为丝网印刷产品、高周波产品和普通缝纫产品，具体产品方案见下表。 表11 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 备注. 丝网印刷产品; 240万双/a; 丝网印刷工艺，使用胶浆和颜料印制而成，主要用于纺织面料鞋的印制。. 40万双/a; 丝网印刷工艺，使用水性油墨印制而成，主要用于皮革面料鞋的印制。. 高周波产品; 100万双/a; 高频贴合工艺，无需用到油墨或胶粘剂。. 普通缝纫产品; 20万双/a; 经电脑针车加工即为成品，无需用到油墨或胶粘剂。. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设施包括板框烘干机、晒版机、印刷工作台、手动搅拌机、拉网机、烘干机、高频塑胶焊接机、电脑针车等，具体生产设施及设施参数详见下表。 表12 项目主要生产设施及设施参数一览表 分类; 生产设施名称; 型号; 数量; 备注. 丝网印刷; 板框烘干机; /; 1台; 用于制版过程中，板框上感光胶的烘干。. 晒版机; JY1215; 2台; /. 印刷工作台; 550m; /; 14条35m长印刷工作台，用于加工纺织面料鞋面；3条20米长印刷工作台，用于加工皮革面料鞋面。. 木质网框; 40cm×60cm; 若干; /. 手动搅拌机; J50; 1台; /. 拉网机; /; 1套; /. 烘干机; /; 14台; 安装于35m长印刷工作台两侧轨道，沿轨道移动。用于烘干丝印完成后的纺织面料鞋面。. 高周波; 高频塑胶熔接机; SJ-Ⅱ型; 6台; /. 铜板模具; /; 若干; /. 普通缝纫; 电脑针车; /; 20台; /. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月 20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原材料为鞋面料、胶浆、颜料、水性油墨、感光胶、丝网、网框、胶带、菲林片、PVC纸等，辅助用料为工业酒精、PAM絮凝剂、PAC絮凝剂等，主要能源为水和电，具体见下表。 表13 项目原辅材料及能源消耗一览表 分类; 名称; 数量; 备注. 丝网印刷产品; 鞋面料; 280万双/a; 外购、定制. 胶浆; 24t/a; 外购，水基型胶浆. 黑色颜料; 200kg/a; 外购. 红色颜料; 150kg/a; 外购. 黄色颜料; 150kg/a; 外购. 水性油墨; 2.4t/a; 外购，无需调配，直接使用. 感光胶; 60kg/a; 外购. 丝网; 1000米/a; 外购. 工业酒精; 200kg/a; 外购. 网框; 0.1t/a; 外购，40cm*60cm. 胶带; 0.01t/a; 外购. 菲林片; 0.01t/a; 外购、定制. 高周波产品; 鞋面料; 100万双/a; 外购、定制. PVC纸; 1.8t/a; 外购. 普通缝纫产品; 鞋帮料; 20万双/a; 外购. 纱线; 1000kg/a; 外购. 水处理; PAM絮凝剂; 30kg/a; 外购. PAC絮凝剂; 300kg/a; 外购. 能源; 新鲜水; 540m3/a; 山化镇供水管网. 电; 20万kw·h/a; 山化镇电网. 表14 主要原辅材料理化性质 序号; 原辅材料名称; 理化性质. 1; 胶浆; 本项目使用的水基型胶浆主要成分为丙烯酸树脂60%、钛白粉25%、丙二醇3%、填充料10%、助剂2%（见附件9）。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），鞋和箱包水基型胶粘剂丙烯酸酯类VOC含量限量值为≤100g/L，《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）水基型胶粘剂总挥发性有机物限量≤100g/L。本项目使用的水基型胶浆在使用过程中，丙二醇和助剂会挥发，以按照5%计算，胶浆密度为1.1kg/L，则经折算本项目使用胶浆总挥发性有机物含量55g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）以及《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）的要求。. 2; 水性油墨; 水性油墨是由水溶性树脂、高级颜料、溶剂和助剂经科学复合加工研磨而成，溶剂主要是水。水溶性树脂在油墨中主要起连接料的作用，使颜料颗粒均匀分散，使油墨具有一定的流动性，并提供与承印物材料的粘附力，使油墨能在印刷后形成均匀的膜层。油墨中的色相主要取决于颜料，颜料是以微粒状态均匀地分布在连接料中，颜料颗粒能够对光线产生吸收、反射、折射和透射作用，因此能够呈现一定颜色。一般要求颜料具有鲜艳的色泽、适当的着色力和遮盖力，以及较高的分散度。此外，根据使用目的不同，还可以具有不同的耐磨性。本项目使用的水性油墨其主要成分为：颜料10%~15%、水性丙烯酸树脂20%~25%、水性丙烯酸乳液35%~40%、水5%~10%、消泡剂1%~2%、蜡2%~3%、醇醚类溶剂5%~10%（见附件10）。根据原料厂家佛山市南海威仕印刷材料有限公司出具的检测报告（附件11），水性油墨中挥发性有机物含量为10%。根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值要求中“水性油墨丝网印刷油墨 挥发性有机化合物限值≦30%”，本项目水性油墨可满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1要求。. 3; 颜料; 颜料是指能使物体染上颜色的物质。一般不溶于水，能分散于各种、油、溶剂和树脂等介质中。它具有遮盖力、着色力，对光相对稳定，常用于配制涂料、油墨、以及着色塑料和橡胶，因此又可称是着色剂。. 4; 感光胶; 又称重氮丝印感光胶，由重氮树脂-感光剂（黄绿色）和乳胶-成膜主体（蓝色乳液）两部分组成，感光剂（光敏剂）为光敏性物质，遇光（一般用紫外光）分解，与乳胶混合后会产生光致交联，利用这一性能，可作为制作丝网印刷版或其他直接感光法制版用的感光材料。一般由重氮树脂醋酸乙烯与聚乙烯醇按一定比例配制而成。本项目使用的为SBQ单组分耐水厚板感光胶，不含重金属，外观：蓝色粘稠状乳液，沸点：100℃左右，溶解度：溶于及分散于水，pH值：4.5-5.5（室温25℃敏化前），挥发性：无，粘度：6000-8000cps（室温25℃敏化前），固含量：38%（重量百分比）。主要成分有：水乳性乳化树脂（5%~20%）、聚醋酸乙烯酯（20%~30%）、高分子聚合物（20%~30%）、水（30%~50%）。. 5; 工业酒精; 工业酒精，即工业上使用的酒精，也称变性酒精、工业火酒。工业酒精的纯度一般为95%和99%。工业酒精可用于印刷、电子、五金、香料、化工合成、医药合成等方面。可用作清洗剂、溶剂。. 6; PVC纸; 主要成分为聚氯乙烯，为微黄色半透明状，有光泽。聚氯乙烯为无定型结构的白色粉末，支化度较小，相对密度14左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右分解，对光和热的稳定差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。. 7; PAC 絮凝剂; 聚氯化铝，代号PAC。通常也称作净水剂或絮凝剂，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效消除水中色质、SS、COD、BOD5及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。. 8; PAM絮凝剂; PAM絮凝剂化学名称聚丙烯酰胺，是水溶性高分子聚合物。PAM 絮凝剂不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。PAM在水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。. 七、公用工程 1、给、排水 项目用水来自偃师区山化镇自来水管网。项目用水主要包括制版冲洗、丝印清洗用水和职工生活用水。 ①制版冲洗、丝印清洗用水 项目生产过程中会产生少量制版冲洗、丝印清洗废水，本项目需要进行制版冲洗、丝印清洗的板框用量为40个/天，用水量按25L/个，年工作日300天，则用水量为300t/a（1t/d）。废水量按用水量的90%计算，则制版冲洗、丝印清洗废水排放量为270t/a（0.9t/d）。制版冲洗、丝印清洗废水经厂区一体化污水处理设施处理后，排入园区化粪池，园区化粪池收集处理后，通过市政污水管网，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 ②职工生活用水 项目劳动定员20人，职工均不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为240t/a（0.8t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为192t/a（0.64t/d），生活污水经园区化粪池收集预处理后，通过市政污水管网，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 项目水平衡图见图1： 图1 本项目水平衡图 单位：t/d 2、供电 本项目年耗电量20万kw·h，引自偃师区山化镇电网。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，工作制度实行每天单班制，每班8小时（8:00~12:00，14:00~18:00），全年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 （1）丝网印刷产品生产工艺流程简述： 项目丝网印刷生产工艺主要可分为两部分，制版和丝网印刷，制版主要是将甲方提供的样品图形曝光在网版上，即得到丝网印版；丝网印刷主要是将网版上的图形通过丝印实现批量生产。 制版工艺流程简述： 图2 制版工艺流程及产排污环节图 拉网：按照印刷要求，本项目选择对应的丝网和木质网框，通过拉网机绷网，然后用胶带将网边进行贴边，人工将网框外丝网剪断即完成拉网；本工序会产生废丝网和噪声。 涂布：在丝网上均匀的涂上感光胶。感光胶主要成分为水乳性乳化树脂、聚醋酸乙烯酯、高分子聚合物、水等，无挥发份，本工序无废气产生。 干燥：将涂过感光胶的丝网放入板框烘干机进行干燥（电加热，烘干温度40-70℃）；该工序会产生噪声。 晒版曝光：根据甲方提供的丝印样品，在电脑上制作完成对应图形，外委加工出菲林片。将外委加工好的菲林片使用胶带固定在网版上，使用晒版机进行曝光晒版（约3min左右），晒版过程显影属于紫外光照射显影。晒版完成后，将菲林片从网版上取下。本工序会产生废菲林片和废胶带。 冲版：把曝光后的网版放置水池中浸泡5min，然后用水冲洗掉感光胶，冲洗出网版上的图形，即完成丝网印版的制作；本工序会产生制版冲洗废水。 纺织面料鞋面丝网印刷工艺流程简述： 图3-1 纺织面料鞋面丝网印刷工艺流程及产排污环节图 调浆：本项目使用的胶浆为水性弹性白胶浆，使用时根据客户需求，人工将胶浆、颜料按照一定的比例在搅拌机中搅拌均匀。本工序会产生有机废气、废胶浆桶、废颜料桶以及噪声。 丝网印刷：首先在印刷工作台上，人工将水性油墨倒在丝网印版上完成产品打印花线，待印花线晾干后将需要进行加工的鞋面等鞋材辅料按照划定的印花线均匀分布至印刷工作台。将调好的胶浆倒在丝网印版上，人工使用刮板对胶浆施加一定压力，同时朝丝网印版另一端移动，胶浆在移动过程中被刮板从图形部分的网孔中挤压到鞋面等鞋材辅料上，丝网印版上非图文部分网孔不能透过胶浆，即完成丝网印刷。印刷完成后的丝网印版上残留的带有颜料的胶浆需要用水清洗（采用自来水清洗），一般一种产品需要多次印刷，每次印刷后印版均需要晾干后才能进行再次印刷。该工序会产生有机废气、丝印清洗废水、废包装袋、废网框（木头材质）、废网纱、废油墨桶以及废抹布。 烘干：打开印刷工作台配套烘干机，烘干机以电为能源，烘干温度40-70℃，烘干机沿印刷工作台两侧轨道移动，对印刷完成后的鞋材通过烘干机进行烘干，烘干完成后即为产品。该工序会产生有机废气和噪声。 成品：人工使用抹布对产品进行擦拭，暂存在厂区内，定期外售。 皮革面料鞋面丝网印刷工艺流程简述： 图3-2 皮革面料鞋面丝网印刷工艺流程及产排污环节图 丝网印刷：首先在印刷工作台上，人工将水性油墨倒在丝网印版上完成产品打印花线，待印花线晾干后将需要进行加工的鞋面等鞋材辅料按照划定的印花线均匀分布至印刷工作台。鞋面材料为皮革面料，采用外购的可直接使用的水性油墨进行丝网印刷，无需进行调墨。将水性油墨倒在丝网印版上，人工使用刮板对水性油墨施加一定压力，同时朝丝网印版另一端移动，水性油墨在移动过程中被刮板从图形部分的网孔中挤压到鞋面等鞋材辅料上，丝网印版上非图文部分网孔不能透过水性油墨，即完成丝网印刷。印刷完成后的丝网印版上残留的油墨直接用抹布蘸取酒精擦拭即可，直接采用风扇将产品吹干。该工序会产生有机废气、废包装袋、废网框（木头材质）、废网纱、废油墨桶以及废抹布。 成品：产品吹干后，人工使用抹布对产品进行擦拭，暂存在厂区内，定期外售。 （2）高周波产品生产工艺流程简述： 图4 高周波产品工艺流程及产排污环节图 项目高周波生产主要是将需要加工的鞋面料与外购的彩色PVC纸同时叠放在高频塑胶熔接机下方，人工将高频机械臂按压，将PVC纸和鞋面按压在一起，高频塑胶熔接机上铜板模具通电加热（加热温度为70℃），按压过程中将PVC纸烙印在鞋面上。压合完成后的产品通过整理后即为成品。该工序会产生有机废气、氯化氢废气、废PVC纸、废边角料以及噪声。 （3）普通缝纫产品生产工艺流程简述： 本项目普通缝纫产品经电脑针车加工后即为成品。具体工艺流程如下： 图5 普通缝纫产品工艺流程及产排污环节图 根据客户需求，项目在电脑针车控制系统上输入缝纫程序，将需要缝纫的鞋帮料放在电脑针车的平台上进行缝纫，即为成品。该工序会产生废边角料和噪声。 二、产污环节 具体产污环节见下表。 表15 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 调浆、丝网印刷、烘干工序; 非甲烷总烃; 连续; 密闭抽风/集气罩+1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）+1根高出房顶5m高排气筒（DA001，总高度30m）。. 高周波工序; 非甲烷总烃、氯化氢; 连续. 废水; 制版冲洗、丝印清洗; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经一体化污水处理设施处理后，排入园区化粪池，园区化粪池收集处理后，通过市政污水管网，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。. 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经园区化粪池收集预处理后，通过市政污水管网，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。. 噪声; 拉网机、搅拌机、高频塑胶熔接机、电脑针车、空压机、风机等; 噪声; 连续; 建筑隔声、基础减振等隔声降噪措施。. 固体废物; 一般固废; 制版工序; 废丝网; 间断; 一般固废暂存间暂存后，定期外售。. 高周波工序; 废PVC纸; 间断. 废边角料; 间断. 原料使用; 废包装袋; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 经厂区生活垃圾收集桶收集后，定期由环卫部门清运处置。. 危险废物; 丝网印刷工序; 废菲林片; 间断; 危废间暂存后，定期交由危废处置资质单位进行安全处置。. 废网框 （木头材质）; 间断. 废网纱; 间断. 废原料桶; 间断. 废抹布; 间断. 水处理; 一体化污水处理设施污泥; 间断. 有机废气治理; 废活性炭; 间断. 废催化剂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村（偃师鞋业园区内），租用园区10号楼5层现有厂房进行生产，未建设过其它污染型企业，因此，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 表16 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 171; 160; 106.9; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2022年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，目前洛阳市正在实施《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。 2、其他污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量中非甲烷总烃和氯化氢现状，本次评价借用《偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目环境影响报告表》中的大气监测资料：监测时间为2021年3月8日-3月10日连续3天，监测点为许庄村（本项目西南948m），监测因子为非甲烷总烃和氯化氢。监测结果见下表： 表17 其他污染物环境质量现状（监测结果） 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 1小时平均浓度. 浓度范围; 占标率%; 超标倍数; 超标率%; 标准限值. 许庄村; 非甲烷总烃; 0.62-0.78; 31-39; 0; 0; 2.0. 氯化氢; 未检出; /; /; /; 0.05. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求；氯化氢小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氯化氢1h平均浓度参考限值 50μg/m3的要求。 二、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为伊洛河，位于本项目南侧1.8km。根据洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，区域水环境质量较好。 三、声环境质量现状 本项目周围50m范围内无声环境敏感保护目标，因此未对项目区域声环境质量现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市偃师市山化镇东屯鞋业产业园区10号楼5层，主要环境保护目标见下表和附图3。 表18 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距厂界的方位、距离; 保护级别. 大气环境（500m范围内）; 北关村散户; NW 300m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 在厂房外设置监控点. 监控点处1h平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 非甲烷总烃; 40mg/m3; 1.0kg/h; 6mg/m3; 20mg/m3. 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级. 氯化氢; 100mg/m3; 30m; 1.4kg/h; 0.2mg/m3. 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业： 污染物; 有组织排放限值; 去除效率; 工业企业边界排放建议值. 非甲烷总烃; 50mg/m3; 70%; 2.0mg/m3. 5、总排口废水满足《污水综合排放标准》（GB12348-2008）表4三级标准 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度; 6~9; 500; 300; /; 400. 6、生产废水满足《污水综合排放标准》（GB12348-2008）表4一级标准 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度; 6~9; 100; 20; 15; 70. 7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 8.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量指标 本项目非甲烷总烃排放量为0.4838t/a，其中有组织排放量为0.3195t/a，无组织排放量为0.1643t/a。VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 2、废水总量指标 本项目生产废水经一体化污水处理设施处理后，排入园区化粪池收集处理，再通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理，生活污水经园区化粪池收集处理后，通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。本项目废水COD、氨氮新增排放总量为0.0231t/a、0.0023t/a。替代来源为洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用东屯鞋业产业园区10号楼5层，依托其原有厂房，不涉及土建工程，施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭建筑内进行，因此项目施工期对周围环境产生影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 项目废气污染源主要包括调浆、丝网印刷、烘干废气以及高周波废气，主要污染物为非甲烷总烃和氯化氢，项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 （1）非甲烷总烃 ①调浆、丝网印刷、烘干废气 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目产生的调浆、丝网印刷、烘干废气采用物料衡算法核算，根据表14及原辅材料理化性质可知，水基型胶浆以及水性油墨内部分溶剂会挥发，工业酒精全部为乙醇挥发份，从而产生有机废气（以非甲烷总烃计）。项目丝网印刷产品原料中涉及VOCs的水基型胶浆使用量为24t/a（挥发份占5%）、水性油墨使用量为2.4/a（挥发份占10%）、工业酒精200kg（全部为乙醇挥发份），本项目调浆、印刷、烘干过程中非甲烷总烃产生量按挥发份全部挥发计算，则本项目调浆、印刷、烘干过程中非甲烷总烃产生量为1.64t/a。 ②高周波工序废气 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目产生的高周波废气采用产污系数法核算，产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2926塑料包装箱及容器制造行业系数表中塑料片材吸塑过程的挥发性有机物产生系数，即1.9kg/t-产品，本项目高周波过程使用的PVC纸约1.8t/a，本项目高周波过程非甲烷总烃产生量为0.0034t/a。 ③危险废物暂存间废气 本项目危险废物暂存间储存危险废物主要有废菲林片、废原料桶、废网框、废网纱、废抹布和污水处理设施污泥，原料包装桶、废网框、废网纱和废抹布沾染少量有机溶剂，储存过程中会有少量有机废气产生，由于本项目危险废物产生量较小，且沾的胶浆和油墨均为水性，故储存过程中挥发量较小，故本次不进行定量计算。危险废物暂存间设置废气收集管道，废气经收集后并入车间废气收集管道，引入吸附/脱附+催化燃烧装置处理。 （2）氯化氢 根据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》(《中国卫生检验杂志》，2008年4月第18卷第4期，林华影、林瑶、张伟、张琼)的研究结果可知：聚氯乙烯在90℃的加热条件下即可分解，生成氯化氢和氯乙烯等有害气体，110℃时产生熔融现象。因此，本项目高周波工序PVC膜加热会产生少量的氯化氢气体。根据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》中实验结果和类比分析可知，该温度下氯化氢产生量约为0.1kg/t。使用PVC纸量为1.8t/a，则本项目高周波过程氯化氢的产生量为0.0002t/a。 2、废气污染防治措施及达标分析 （1）废气污染防治措施 本项目调浆、丝网印刷、烘干以及高周波工序产生的非甲烷总烃经收集后，采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，最后通过一根高出房顶5m高（30m高）的排气筒排放。 活性炭吸附/脱附：本项目待处理的有机废气由风管引出后进活性炭吸附箱，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化。设置3个活性炭箱，活性炭吸附饱和后自动启动脱附作业，全过程连续，处理效果稳定。根据设定程序，每个活性炭箱吸附10d后进行脱附，每次脱附催化燃烧时间为8h，年运行240h。 催化燃烧：废气加热到200~300℃经过催化床燃烧，达到净化的目的。催化净化是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化反应。在催化净化过程中，催化剂的作用是降低活化能，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的方法。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020），有机废气污染治理设施及工艺包括集气设施或密闭车间、低温等离子体法、光催化氧化法、吸附法、生物法及其他，本项目采用密闭、集气罩+吸附/脱附+催化燃烧装置对有机废气进行处理，属于可行技术。 （2）达标排放分析 ①风量核算 本目丝网印刷工艺以及建设单位的现场实际情况，本项目将丝网印刷区域、调浆间密闭处理，同时在人员出入口安装风幕，以此减少车间内废气向外部逸散，在印刷工作台上设置收集管道，收集管道上均匀布设集气口，并增设轴流风机，保证废气收集效率。换气次数参照《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印、王海涛、张学义，2013年1月，化学工业出版社）“第十七章净化系统的设计”中“表17-1每小时各种场所换气次数工厂一般作业室6次”确定。本项目丝网印刷区域1300m2、调浆区5m2和危险废物暂存间7.5m2，车间高度3.2m，换气次数取6次，则废气收集所需风量为25200m3/h。 本项目高频塑胶熔接机上方设置集气罩，单个集气罩面积为0.2m*0.2m，设置6个，控制风速为0.4m/s，集气罩距离污染源距离取0.3m，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）；h-集气罩至污染源的距离（m）；vx-边缘控制点的控制风速（m/s）。 经计算单个集气罩风量为483.85m3/h，项目高频塑胶熔接机所需风量为2903m3/h。 综上所述，本项目丝网印刷区域、调浆间、危险废物暂存间和高频塑胶熔接机随所废气收集风量为28103m3/h，本项目配套风机设计风量为30000m3/h，能够满足废气收集需求。 ②达标排放分析 本项目拟对丝网印刷区域、调浆间、危险废物暂存间密闭并设置废气收集管道，高频塑胶熔接机顶部设置集气罩，废气经收集后采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，最后通过一根高出房顶5m高（30m高）的排气筒排放。本项目废气收集效率以90%计，活性炭吸附/脱附装置对非甲烷总烃处理效率为80%，对氯化氢处理效率为0，催化燃烧装置对非甲烷总烃处理效率为98%。 脱附时长：本项目环保设施设计脱附装置每10天启动1次，每次8h，年运行次数30次，总计脱附时长为240h/a。 本项目废气产排情况见下表。 |

|  | 表19 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 年排放小时数（h）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 丝网印刷、调浆和高周波工序废气（仅吸附阶段）; 非甲烷总烃; 1.3312; 20.54; 有组织; 集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）+1根高出房顶5m高排气筒（DA001，总高度30m）; 30000; 90; 80; 集气设施或密闭车间、低温等离子体法、光催化氧化法、吸附法、生物法及其他; 是; 4.1; 0.1233; 0.2662; 2160; 40; 1.0. 氯化氢; 0.00018; 0.03; 90; 0; 0.03; 0.0009; 0.00018; 200; 100; 1.4. 丝网印刷、调浆和高周波工序（吸附脱附同时运行阶段）; 吸附段; 非甲烷总烃; 0.1479; 20.54; 有组织; 集气罩+1根高出房顶5m高排气筒（DA001，总高度30m）; 30000; 90; 98; 是; 7.2; 0.2221; 0.0533; 240; 40; 1.0. 脱附段; 1.1833 （吸附段吸附量）; 4930.42; 1000; /. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.1643; /; 无组织; 生产车间; /; /; /; /; /; /; 0.0685; 0.1643; 2400; 2.0; /. 生产车间; 氯化氢; 0.00002; /; 无组织; 生产车间; /; /; /; /; /; /; 0.0001; 0.00002; 200; 0.2; /. |
| --- | --- |

|  | 采取上述措施后，调浆、丝网印刷、烘干、高周波工序非甲烷总烃有组织排放浓度及排放速率能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）有组织最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中印刷工业非甲烷总烃排放浓度限值50mg/m3，去除效率70%；高周波工序氯化氢有组织排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求100mg/m3，最高允许排放速率1.4kg/h。 3、废气排放口基本情况 本项目共设置1个废气排放口，有组织废气产排情况及废气排放口基本 信息见下表。 表20 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 调浆、丝网印刷、高周波工序排气筒; 一般排放口; 112.832365; 34.712761; 30; 0.8; 25. 4、废气监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）的要求，本次评价提出废气监测要求见下表。 表21 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 半年1次; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业；. 氯化氢; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级标准；. 厂界无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 每年1次; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值要求；. 氯化氢; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；. 厂区内车间外无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 每年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）企业厂区内VOCs无组织排放限值；. 二、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 本项目废水污染源强包括制版冲洗、丝印清洗废水以及职工生活污水。 ①制版冲洗、丝印清洗废水 本项目制版过程中，曝光后需要进行冲版，冲洗出网版上的图形；丝网印刷后需要对丝网印版进行清洗，以使丝网印版保持清洁，便于再次使用。制版冲洗、丝网清洗废水经一体化污水处理设施处理后外排，进入园区化粪池，化粪池收集处理后，经市政污水管网，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理，根据图1本项目水平衡图，生产废水产生量为270t/a（0.9t/d）。 生产废水水质类比“偃师市槐新街道办事处向好鞋材加工厂年加工20万 双鞋材项目竣工环境保护验收监测报告表”中丝网印刷洗版清洗废水水质，该项目丝网印刷生产工艺为：制版-调色-丝网印刷-烘干-洗版-成品。此工艺与本项目生产工艺一致，本项目制版冲洗、丝印清洗废水水质类比此项目验收数据可行。因此，本项目制版冲洗、丝印清洗废水水质情况为：COD 600mg/L、BOD5 210mg/L、NH3-N 12mg/L、SS 250mg/L、pH 6~9。 ②生活污水 本项目劳动定员20人，不在厂区食宿。生活用水量按照40L/人•d计，年工作300天，则本项目生活用水量为240t/a（0.8t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为192t/a（0.64t/d），主要污染物产生浓度分别为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 250mg/L。 2、废水治理措施可行性分析 ①一体化污水处理设施 本项目拟自建一套处理规模为2m3/d的一体化污水处理设施，采取的水处理工艺为“厌氧+好氧+混凝沉淀”，本项目一体化污水处理设施产生的污泥经板框压滤机压滤脱水后作为危废运往有资质单位进行处理。本项目水处理工艺流程图见图6。 图6 项目水处理工艺流程图 本项目生产废水日产生量为0.9m3/d，污水处理设施处理规模为2m3/d的一体化污水处理设施，其处理量可满足处理要求。本项目制版冲洗、丝印清洗废水经厂区自建一体化污水处理设施进行处理，先经过格栅过滤掉大颗粒的悬浮物和漂浮物，后进入调节池，通过调节池的调节，充分平衡水量、水质，使污水较为均匀的依次进入厌氧、好氧、混凝沉淀池，投加破乳剂及混凝剂，除去细小颗粒物，然后排入偃师鞋业园区配套化粪池处理，最终经市政污水管网排至洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 本项目污水处理各单元处理效率类比偃师市槐新街道办事处向好鞋材加工厂年加工20万双鞋材项目竣工环境保护验收监测报告表中去除效率，生产废水经一体化污水处理设施处理后，出水水质情况见下表。 表22 项目生产废水产生及排放情况表 项目/处理单元; 废水量（m3/a）; pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）. 制版冲洗、丝印清洗废水; 270; 6~9; 600; 210; 250; 12. 格栅; 去除率; /; /; 0; 0; 10%; 0. 出水水质; /; /; 600; 210; 225; 12. 厌氧; 去除率; /; /; 45%; 70%; 10%; 20%. 出水水质; /; /; 330; 63; 202.5; 9.6. 好氧; 去除率; /; /; 65%; 65%; 10%; 20%. 出水水质; /; /; 115.5; 22.1; 182.3; 7.7. 混凝沉淀; 去除率; /; /; 30%; 20%; 80%; 20%. 出水水质; /; /; 80.9; 17.7; 36.5; 6.2. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准; 270; 6~9; 100; 20; 70; 15. 达标性分析; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，本项目制版冲洗、丝印清洗废水排放水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，污水处理工艺可行。 环评要求本项目一体化污水处理设施地面进行防渗处理，防止废水渗透地面，且在一体化污水处理设施旁设置围堰。 ②园区化粪池 项目生活污水产生量为192t/a（0.64t/d），参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、NH3-N、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD 280mg/L、BOD5 180mg/L、NH3-N 29.1mg/L、SS 175mg/L。本项目制版冲洗、丝印清洗废水经一体化污水处理设施处理后排入园区化粪池，生活污水也排入园区化粪池进行收集处理，本项目综合废水污染物产排情况如下表： 表23 本项目综合废水产生及排放情况表 类别; 处理措施及效果; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水产生情况（192m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.0672; 0.0384; 0.0480; 0.0058. 生产废水进入化粪池污染物产生情况（270m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 80.9; 17.7; 36.5; 6.2. 产生量（t/a）; 0.0218; 0.0048; 0.0099; 0.0017. 项目废水混合后污染物产生情况（462 m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 192.73; 93.46; 125.22; 16.09. 产生量（t/a）; 0.0890; 0.0432; 0.0579; 0.0074. 化粪池处理后项目废水排放情况（462m3/a）; 处理效率（%）; 20%; 10%; 30%; 3%. 排放浓度（mg/L）; 154.19; 84.11; 87.66; 15.61. 排放量（t/a）; 0.0712; 0.0389; 0.0405; 0.0072. 排放去向; 洛阳市中州渠人工湿地. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准; 500; /; 400; /. 洛阳市中州渠人工湿地收水标准（mg/L）; 350; 160; 160; 45. 根据上表可知，本项目综合废水排放水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及洛阳市中州渠人工湿地进水水质标准，污水处理工艺可行。 经调查，偃师鞋业园区共建设27栋5层工业厂房，2栋7层人才公寓，园区化粪池设置情况如下表： 表24 园区化粪池设置情况一览表 项目; 序号; 位置; 服务构筑物; 容积（m3）. 化粪池; 1#; 1#厂房北侧绿地下; 1#、2#厂房和3#人才公寓; 100. 2#; 5#人才公寓北侧绿地下; 5#人才公寓、6#厂房; 75. 3#; 9#厂房北侧绿地下; 8#、9#厂房; 50. 4#; 12#厂房北侧绿地下; 10#、11#、12#厂房; 75. 5#; 16#厂房北侧绿地下; 16#、17#、18#厂房; 75. 6#; 19#厂房北侧绿地下; 19#、20#厂房; 50. 7#; 22#厂房北侧绿地下; 7#、21#、32#厂房; 75. 8#; 23#厂房北侧绿地下; 22#、23#、31#厂房; 75. 9#; 25#厂房北侧绿地下; 25#、26#、27#厂房; 75. 10#; 2#开闭所东侧绿地下; 28#、29#、30#厂房及园区管理中心; 75. 11#; 15#厂房北侧绿地下; 13#、15#厂房; 50. 本项目位于10号楼第5层，项目所在10号楼化粪池容积为75m3，该化粪池服务单元为10#、11#、12#厂房，设计停留时间12h。本项目废水量为1.54m3/d，本项目所在10号楼除本项目以外，仅有一家注塑企业，没有生产废水产生，仅有职工生活污水产生，废水量约为0.64m3/d，远小于化粪池（75m3）的容积，可满足化粪池停留时间要求，项目综合废水经化粪池降解处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及洛阳市中州渠人工湿地接管水质要求（COD 350mg/L，氨氮45mg/L），经中州渠污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理，最终排入伊洛河。因此本项目依托园区化粪池进行处理可行。 3、废水进入洛阳市中州渠人工湿地处理可行性分析 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）+人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师区华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。收水范围为：偃师区文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、化村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，区域污水管网完善，且位于洛阳市中州渠人工湿地的收水范围内。本项目建成后，废水排放量约为1.62m3/d，目前洛阳市中州渠人工湿地日处理量约为1000m3/d，富余处理能力约为5000m3/d，项目废水可被洛阳市中州渠人工湿地所接纳，对湿地的运行不会造成负荷。故本项目依托洛阳市中州渠人工湿地处理是可行的。本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 表25 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染 物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; COD BOD5 氨氮 SS; 洛阳市中州渠人工湿地; 间接排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW002; 化粪池; 厌氧发酵; DW001; 是; 污水总排口. 2; 制版冲洗、丝印清洗废水; pH COD BOD5 氨氮 SS; 间接排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 一体化污水处理设施; 厌氧+好氧+混凝沉淀; DW001; 是; 污水总排口. 表26 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; pH（无量纲）; 6~9; /; /. COD; 154.19; 0.0002; 0.0712. BOD5; 84.11; 0.0001; 0.0389. SS; 87.66; 0.0001; 0.0405. 氨氮; 15.61; 0.00002; 0.0072. 2; 洛阳市中州渠人工湿地出口; COD; 50; 0.00008; 0.0231. 氨氮; 5; 0.000008; 0.0023. 表27 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 112.83210499; 34.71303130; 0.0462; 洛阳市中州渠人工湿地; 间接排放，流量不稳定，但有周期性规律; 昼间; 洛阳市中州渠人工湿地; COD; 350. NH3-N; 45. 表28 环境监测计划及记录信息表 序号; 监测点位; 污染物 名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; 一体化污水处理设施废水排放口; pH; 手工; /; /; /; /; 混合样 三个; 一年一次; 玻璃电极法. COD; 手工; /; /; /; /; 重铬酸钾法. BOD5; 手工; /; /; /; /; 稀释与接种法. SS; 手工; /; /; /; /; 重量法. NH3-N; 手工; /; /; /; /; 纳氏试剂比色法. 总氮; 手工; /; /; /; /; 气相分子吸收光谱法. 总磷; 手工; /; /; /; /; 流动注射-钼酸铵分光光度法. 2; DW001; pH; 手工; /; /; /; /; 混合样 三个; 一年一次; 玻璃电极法. COD; 手工; /; /; /; /; 重铬酸钾法. BOD5; 手工; /; /; /; /; 稀释与接种法. SS; 手工; /; /; /; /; 重量法. NH3-N; 手工; /; /; /; /; 纳氏试剂比色法. 总氮; 手工; /; /; /; /; 气相分子吸收光谱法. 总磷; 手工; /; /; /; /; 流动注射-钼酸铵分光光度法. |
| --- | --- |

|  | 二、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为拉网机、板框烘干机、手动搅拌机、烘干机、高频塑胶熔接机、电脑针车等，噪声值在65~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声降噪后，噪声源强可衰减约15dB(A)。具体噪声源强及治理措施见下表。 表29 噪声源强及治理措施一览表（室内声源） 单位：dB(A) 建筑物名称; 空间相对位置/m; 空间相对; 空间相对; 声压级/距声源距离(dB(A)/m); 声源控制措施; 建筑物插入损失dB(A); 运行时段; 建筑物外声压级dB(A). X; Y; Z. 生产 车间; 2; 10; 21; 拉网机; 1套; 65/1; 建筑隔声、基础减震等; 15; 08:00~18:00; 50. 68; 20; 21; 板框烘干机; 1台; 65/1; 50. 10; 17; 21; 手动 搅拌机; 1台; 70/1; 55. 36; 20; 21; 高频塑胶熔接机; 6台; 70/1; 55. 57; 20; 21; 电脑 针车; 20台; 65/1; 50. 注：以厂区西南角为原点。 表30 噪声源强及治理措施一览表（室外声源） 单位：dB(A) 序号; 声源 名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 风机; 30000m3/h; 41; 4; 25; 85; 基础减震、距离衰减等; 8:00~18:00. 注：以厂区西南角为原点；风机位于5楼楼顶。 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①基本公式 Q3=a×p×M(R×T0)×u(2−n)(2+n)×r(4+n)(2+n) 式中：LP(r)——预测点处声压级，dB(A)； LP(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB(A)； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②面声源影响预测模式 将生产车间视为面声源。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r<a/π时，几乎不衰减（≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为 ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Lepq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t j——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 本项目仅昼间生产，夜间不生产，具体预测结果见下表： 表31 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 44.0; 48.4; 46.5; 48.4. 现状值; /; /; /; /. 预测值; /; /; /; /. 标准值; 65; 65; 65; 65. 由上表预测结果可知，本项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022），本次评价项目噪声监测计划见下表。 表32 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 四、固体废物影响分析 本项目固体废物包括职工生活垃圾、废丝网、废PVC纸、废边角料、废包装袋、废菲林片、废网框（木头材质）、废网纱、废原料桶、废抹布、一体化污水处理设施污泥、废活性炭、废催化剂。其中废丝网、废PVC纸、废边角料、废包装袋属于一般工业固体废物；废菲林片、废网框（木头材质）、废网纱、废原料桶、废抹布、一体化污水处理设施污泥、废活性炭、废催化剂属于危险废物。 1、生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾按照0.6kg/人·d的产生量计算，则生活垃圾产生量为3.6t/a，经厂区生活垃圾收集桶收集后定期由环卫部门清运处置。 2、一般工业固体废物 （1）废丝网 本项目在制版过程中，会产生少量废丝网，产生量约为0.001t/a，暂存于一般固废暂存间（7.5m2），定期外售。 （2）废PVC纸 本项目在高周波加工整理工序会产生废PVC纸，产生量约为0.3t/a，暂存于一般固废暂存间（7.5m2），定期外售。 （3）废边角料 本项目在高周波加工整理工序以及电脑针车工序会产生少量废边角料，产生量约为0.3t/a，暂存于一般固废暂存间（7.5m2），定期外售。 （4）废包装袋 本项目在鞋面料使用过程中会产生少量废包装袋，产生量约为0.2t/a，暂存于一般固废暂存间（7.5m2），定期外售。 3、危险废物 （1）废菲林片 本项目制版过程中会产生废菲林片，产生量为2000张/a，约0.005kg/张，0.01t/a。暂存于危废暂存间（7.5m2），定期外售。 （2）废网框（木头材质） 本项目丝网印刷完成后，会产生少量产生沾染感光胶、油墨、胶浆的废网框，预计产生量为1.5t/a，拟采用专用容器收集后暂存于危废暂存间（7.5m2），定期委托有资质单位安全处置。 （3）废网纱 本项目丝网印刷工序会产生沾染感光胶、油墨、胶浆以及颜料的废网纱，预计产生量为0.3t/a，拟采用专用容器收集后暂存于危废暂存间（7.5m2），定期委托有资质单位安全处置。 （4）废原料桶 本项目预计年产生感光胶、油墨、胶浆、颜料空桶量约为500个，每个重量为2kg，则生废原料桶量约1t/a，拟采用专用容器收集后暂存于危废暂存间（7.5m2），定期委托有资质单位安全处置。 （5）废抹布 本项目废抹布来源主要为丝网印刷时蘸取酒精擦拭印版产生，废抹布产生量约为0.05t/a，拟采用专用容器收集后暂存于危废暂存间（7.5m2），定期委托有资质单位安全处置。 （6）一体化污水处理设施污泥 本项目生产废水一体化污水处理设施的工艺为絮凝沉淀法，该工艺处理过程中会产生少量的水处理污泥，产生量约为0.2t/a，拟采用专用容器收集后暂存于危废暂存间（7.5m2），定期委托有资质单位安全处置。 （7）废活性炭 本项目产生的有机废气经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）处理，正常情况下活性炭吸附饱和后在线进行脱附再生，可继续使用，但使用一定时期后，活性炭失去活性，需进行更换。本项目共设置3个活性炭吸附箱，每个在线填充体积为1m3，总重量约1.5t，每1年更换一次，则活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置废活性炭产生量为1.5t/a。拟采用专用容器收集后暂存于危废暂存间（7.5m2），定期委托有资质单位安全处置。 （8）废催化剂 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）内催化剂需要定期更换，更换周期一般为1次/3a，废催化剂产生量约为0.1t/a。拟采用专用容器收集后暂存于危废暂存间（7.5m2），定期委托有资质单位安全处置。 表33 项目危险废物产生情况及处置措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废菲 林片; HW16; 900-019-16; 0.01; 制版; 固态; /; /; 每年一次; T; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置. 2; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 1; 丝网印刷; 固态; 感光胶、油墨、胶浆、颜料; 油墨、胶浆; 每年1次; T/In. 3; 废网框（木头材质）; HW12; 900-253-12; 1.5; 丝网印刷; 固态; 感光胶、油墨、胶浆、颜料; 油墨、胶浆; 每年1次; T/I. 4; 废网纱; HW12; 900-253-12; 0.3; 丝网印刷; 固态; 感光胶、油墨、胶浆、颜料; 油墨、胶浆; 每年1次; T/I. 5; 废抹布; HW12; 900-253-12; 0.05; 丝网印刷; 固态; 油墨; 油墨、胶浆; 每年1次; T/I. 6; 一体化污水处理设施污泥; HW12; 264-012-12; 0.2; 水处理; 固态; 物化干污泥、有机物; 有机物; 每年1次; T. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.5; 有机废气处理; 固态; 活性炭、烃类; 烃类; 每年1次; T. 8; 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.1; 有机废气处理; 固态; 金属、氧化物、硫酸盐、碱金属等; 铂、钯、铑; 三年1次; T. 本项目拟在生产车间设置1座危废暂存间（7.5m2），该危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定进行建设，设计有堵截泄漏的裙角和围堰，地面刷涂环氧树脂防渗漆，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，满足“防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐”六防要求，并粘贴危废标签并设置危废标识牌。且由于废原料桶残留胶浆、油墨中VOCS物质的挥发，危废暂存间顶部设置一根集气管与车间内废气收集管道连接，废气经收集后引入车间配套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理。 危废暂存间贮存能力核算：根据前述分析，本项目危废总产生量约为4.66t/a，危险废物转运周期为半年，则暂存间内存放的危废量约2.33t，小于暂存区最大存放量（7.5t），因此危废暂存间储存能力可以满足要求。 本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 表34 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂 存间; 废菲林片; HW16; 900-019-16; 厂区内; 7.5m2; 袋装; 7.5t; 1年. 废原料桶; HW49; 900-041-49; 袋装. 废网框（木头材质）; HW12; 900-253-12; 袋装. 废网纱; HW12; 900-253-12; 袋装. 废抹布; HW12; 900-253-12; 袋装. 一体化污水处理设施污泥; HW12; 264-012-12; 桶装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 桶装. 本项目废菲林片、废原料桶、废网框、废网纱、废抹布和废活性炭用编织袋（过塑）收集，封口密闭；污水处理站污泥和废催化剂使用专用存储桶收集，加盖密闭，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理危废暂存间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），暂存容器防漏、防渗、防雨淋，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。必须定期对贮存危险废物的包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 本项目需外委处置的危险废物类别为HW16、HW49、HW12、HW50，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运。 综上所述，项目产生的固废均可以得到合理处置，对周围环境影响较小。 - 地下水、土壤影响分析 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废原料桶、废网框（木头材质）、废网纱、废抹布、一体化污水处理设施污泥、废催化剂、废活性炭等，危险废物均存放在专用储存区内。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定进行建设，设计有堵截泄漏的裙角和围堰，地面刷涂环氧树脂防渗漆，，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，满足“防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐”六防要求，本项目使用液态物料均在专用桶内存放，且本项目车间位于5层，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 环境风险分析 本项目设置专门的油墨、胶浆、酒精等涉VOCs物料存放区，项目车间位于5层。液体物料日常均存放在专用的桶内密封存放，发生泄露等风险事故概率较小。企业设有专职人员定期对液体原料存放区进行巡视检查，一旦发现物料发生泄露，可及时采取堵漏及收集措施。事故可控制在车间内，对土壤、地下水等环境影响较小。 七、环境保护措施投资 本项目总投资100万元，环保投资约22.3万元，占总投资22.3%。环境保护措施及投资见下表。 表35 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 调浆、丝网印刷、烘干废气; 密闭抽风/集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+30m高排气筒（DA001）; 1套; 30000m3/h; 19.0; 新建. 高周波废气. 废水; 制版冲洗、丝印清洗废水; 一体化污水处理设施; 1个; 2m3/d; 2.5; 新建. 生活污水; 化粪池; 1个; 75m3; /; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 建筑隔声、基础减震等; /; /; 0.2; 新建. 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存间; 1座; 7.5m2; 0.2; 新建. 危险废物; 危险废物暂存间; 1座; 7.5m2; 0.3; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 2个; /; 0.1; 新建. 总计; 22.3. 八、排污许可 本项目为鞋面料加工项目，属于C1959其他制鞋业。根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“第十四项-皮革、皮毛、羽毛及其制品和制鞋业19-32制鞋业195-其他*”，具体划分依据见下表： 表36 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十四、皮革、皮毛、羽毛及其制品和制鞋业19. 32制鞋业195; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的; 其他*. 综上，本项目排污许可类别属于登记管理。因此，项目建成后，企业应在全国排污许可管理信息平台上申请排污许可证，并上报洛阳市生态环境局偃师分局。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、氯化氢 | 密闭抽风/集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+30m高排气筒（DA001） | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）；《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)表2二级标准；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业； |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、氯化氢 | 车间密闭 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2无组织排放监控浓度限值； |
|  | 厂区内车间外 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）企业厂区内VOCs无组织排放限值； |
| 地表水环境 | 制版冲洗、丝印清洗废水 | pH，COD、BOD氨氮、SS | 一体化污水处理设施，2m3/d | 《污水综合排放标准》（8978-1996）表4一级标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD氨氮、SS | 园区化粪池，75m3 | 《污水综合排放标准》（8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 四周厂界 | 噪声 | 建筑隔声、基础减振隔声降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废丝网 | 一般固废暂存间（7.5m2）收集后，定期外售 | / |
|  |  | 废PVC纸 |  |  |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  | 废包装袋 |  |  |
|  |  | 废菲林片 | 危险废物暂存间（7.5m2）收集后，定期交由有资质单位进行无害化处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  |  | 废网框（木头材质） |  |  |
|  |  | 废网纱 |  |  |
|  |  | 废原料桶 |  |  |
|  |  | 废抹布 |  |  |
|  |  | 一体化污水处理设施污泥 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 厂区生活垃圾收集桶收集后，环卫部门定期清运处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物均存放在专用储存区内。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定进行建设，设计有堵截泄漏的裙角和围堰，地面刷涂环氧树脂防渗漆，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，满足“防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐”六防要求，本项目使用液态物料均在专用桶内存放。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目设置专门的油墨、胶浆、酒精等涉VOCs物料存放区，项目车间位于5层。液体物料日常均存放在专用的桶内密封存放，发生泄露等风险事故概率较小。企业设有专职人员定期对液体原料存放区进行巡视检查，一旦发现物料发生泄露，可及时采取堵漏及收集措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市偃师区山化兄弟鞋材厂年产400万双鞋面加工项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.4838t/a |  | 0.4838t/a | +0.4838t/a |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.0002t/a |  | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 462t/a |  | 462t/a | +462t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.0712t/a |  | 0.0712t/a | +0.0712t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0389t/a |  | 0.0389t/a | +0.0389t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0072t/a |  | 0.0072t/a | +0.0072t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0405t/a |  | 0.0405t/a | +0.0405t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 3.6t/a |  | 3.6t/a | +3.6t/a |
|  | 废丝网 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废PVC纸 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废边角料 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
| 危险废物 | 废菲林片 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废原料桶 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 废网框（木头材质） |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废网纱 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废抹布 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 一体化污水处理设施污泥 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①