一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 河南通达电缆股份有限公司年产1万千米节能环保聚丙烯绝缘电缆和柔性特种电缆项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2311-410381-04-02-117419 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 赵革成 | 联系方式 | 15303797939 |  |  |
| 建设地点 |  |  | 河南省洛阳市偃师区先进制造业开发区东南板块（顾县片区史家湾工业区） |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （112度48分52.430秒，34度40分29.740秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3831电线电缆制造 | 建设项目 行业类别 |  | 三十五、电气机械和器材制造业 38电线、电缆、光缆及电工器材制造383 |  |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | / |  |
| 总投资（万元） |  |  | 4600 | 环保投资（万元） |  |  | 65 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1.4 | 施工工期 |  |  | 3个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） |  |  | 0 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035）；审批机关：河南省发展和改革委员会； |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 规划环评文件名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》； 审查机关：河南省生态环境厅；审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2023]103号）。 |  |  |  |  |
| 规 划 及 规 划 环 境 影 响 评 价 符 合 性 分 析 | ### 1、洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）相符性分析 1.1规划范围 洛阳偃师区先进制造业开发区整体空间发展布局结构为“一园区三板块”，“三板块”分别为北环板块、岳滩板块、东南板块，规划总用地面积约21.44平方公里。 北环板块：位于偃师中心城区西北区域，空间范围为东至华润热电，西至龙海玻璃，南至陇海铁路，北至邙山大道、招商大道北侧300米，片区范围面积约5.09平方公里。 岳滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至恒东新能源，南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约3.75平方公里。 东南板块：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起S539、商汤大道、规划岭西路，东至洛河堤、干沟河堤、规划岭东路，北至陇海铁路、滨河南路、郑西高铁，南至规划岭南路，片区范围面积约12.60平方公里。 本项目位于东南板块顾县片区范围内。 1.2规划期限 规划期限为2022-2035年，其中近期到2025年，远期到2035年。 1.3发展定位 郑洛联动高质量发展先导区；黄河流域节能环保产业发展引领区；全国先进制造业基地。 1.4主导产业 根据产业发展趋势、政策导向、区域协同、标杆经验四个维度的研究分析结果，结合偃师开发区产业发展现状和条件，选择无机及有色金属新材料、装备制造、节能环保产业作为偃师开发区的主导产业，各主导产业发展思路和重点环节如下： 无机及有色金属新材料产业：重点发展环保型分子筛材料、轻合金等有色金属材料、铝板带箔、锂电箔材、功能玻璃等电子信息材料，形成一批具有自主知识产权产品，打造国际知名分子筛材料基地、全国具有较强影响力的新材料集群。 装备制造业：重点发展三轮摩托车新能源车制造、新能源装备制造、智能装备等制造业，建设新能源车辆集群。 节能环保产业：重点围绕储能装备、氢能装备、节能技术装备、环保技术装备、余热余压利用技术和设备等领域，积极对接中东方日升、浙江万洋、宁德时代、上海环境、中节能、中信重工等企业，全力推进“中原节能环保装备产业园”建设，形成集研发、设计、生产、智造、展示、服务于一体的完整产业链，打造黄河流域节能环保产业发展引领区及中部地区重要节能环保装备和储能装备产业集群。 1.5功能布局 依据长远发展目标，考虑开发区已建、引进的项目进展和现状土地征收情况，对三大板块划分建成区、发展区和控制区。 建成区为目前较为集中、成熟的区域，主要是北环板块东南部，岳滩板块区域，东南板块顾县南部区域及白云岭、山化北侧区域，总规模约11.75平方公里。 发展区主要是近期建设的区域，为开发区产业类型规模的延伸和扩容提供空间支撑，区域现状涉及村庄征迁少，地形地势利于产业区建设，发展条件可行性较高，主要分布于北环板块西部、岳滩板块西部、东南板块顾县北部、山化东南部和白云岭南部，总规模约8.74平方公里。 控制区为远期建设区域，作为开发区远期发展的潜力空间，根据各板块产业发展情况，主要为东南板块未来产业链的延伸，支撑节能环保产业的空间发展需求，将东南板块顾县东北区域作为控制区，总规模约0.95平方公里。 相符性分析：本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区中东南板块顾县片区。根据洛阳偃师区先进制造业开发区用地功能布局图（附图7-1），项目用地性质为工业用地，符合土地利用规划；根据洛阳偃师区先进制造业开发区产业布局图（附图7-2），项目位于新能源、新材料、节能环保等绿色智造产业区，本项目属于电线电缆项目，不属于“禁限控”目录限制类项目，洛阳市偃师区顾县镇人民政府同意本项目入驻，因此项目符合《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》。 ### 2、与《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析 河南省科悦环境技术研究院有限公司编制完成了《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》于2023年8月取得河南省生态环境厅审查意见（豫环函[2023]103号），报告书提出的生态环境准入条件及产业准入条件见下表。 表1-1 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 类别; 要求; 本工程. 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰、限制类项目，属于允许类项目。. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或与主导产业具备一定的相关性，属于主导产业上下游产业延伸链项目。; 本项目为电线电缆制造，与主导产业具备一定的相关性，根据洛阳市偃师区顾县镇人民政府出具的证明，同意项目入驻。. 从严控制新增高污染、高耗能、高排放、高耗水项目建设，开发区入区两高项目应符合有关产业规划，应满足有关产能置换及环境管理文件要求（豫环文〔2021〕100 号文等）。原则上禁止新扩建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、普通平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）入驻开发区。; 本项目为电线电缆制造项目，不属于高污染、高耗能、高排放等项目，不属于 “两高”项目，不属于左列禁止入驻项目。. 禁止涉及炼化、硫化工艺项目和有毒材料的人造革、发泡胶等项目入驻。; 本项目不涉及炼化、硫化工艺，不涉及有毒材料的人造革、发泡胶等。. 原则上禁止独立电镀项目入驻。; 本项目不涉及独立电镀。. 强化煤炭消费总量管控，严格控制新增燃煤项目，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实煤炭减量替代。; 本项目不涉及燃煤设施。. 禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。; 本项目不涉及新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉。. 生产工艺与装 备水平; 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。其他绩效分级重点行业新建、改建、扩建项目应达到B级及以上要求。; 本项目为电线电缆制造，不属于“两高”项目；本项目不属于国家、省绩效分级重点行业，对照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版），本项目属于通用行业涉VOCs企业，按照通用行业基本要求进行建设。. 禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂等项目。; 本项目不涉及新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂等. 禁止物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施；禁止露天喷漆项目。; 本项目不涉及。. 污染控制; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入开发区污水处理厂处理，生产废水不得直排外环境。; 项目不属于废水水量较大、水质浓度较高、对开发区污水处理厂易造成冲击、影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目； 项目不涉及生产废水排放，生活污水化粪池+一体化污水处理设施处理后近期排入枣庄污水处理站，远期进入偃师区第四污水处理厂进一步处理。. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目不属于重点行业。. 入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目需实行排放等量置换或减量置换，禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 项目新增污染物总量指标从区域进行倍量替代，满足区域替代的有关要求；项目不涉及重金属（铅、汞、镉、铬、砷）排放。. 涉及VOCs废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺，对于VOCs产生浓度高、气量大的涉VOCs重点行业项目，应采用RTO或催化燃烧等高效处理工艺，其他涉VOCs项目应采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目VOCs废气不属于浓度高，气量大的重点行业项目，挤塑废气采用催化燃烧处理装置处理，硅橡胶挤制工序采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置。. 环境风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的， 应停产整改。; 本项目环境风险等级为简单分析，按要求采取相应的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。. 入区项目应按照有关行业规范要求，建设初期雨水池和事故水池，做好事故风险管控联动，防止初期雨水及事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目属于电线电缆制造，原料、产品堆存以及生产过程均位于封闭车间内，厂区雨污分流，初期雨水为较干净雨水，可不设初期雨水池。. 涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 项目不属于涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位。. 资源利用; 入区新扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，按照国内先进水平进行建设。. 表1-2 项目与偃师区先进制造业开发区规划环评审查意见相符性分析 相关内容; 具体内容; 本工程相符性. 三、对规划优化调整和实施的意见; （二）加快推进产业转型。开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为电线电缆制造，项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，确保与生态环境保护相协调。. （三）优化空间布局严格空间管控。进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 项目位于偃师区顾县镇，项目用地为工业用地，符合相关规划要求；项目位于东汉陵墓南兆域东侧，不在洛阳市大遗址保护区及其控制地带范围内，项目建设不会对文物造成影响。. （四）强化减污降碳协同增效。根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 本项目不涉及工业炉窑。. （五）严格落实项目入驻要求。严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）、使用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）；禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目、废水直接外排环境的项目。; 项目符合《报告书》生态环境准入要求，项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目；不属于有色金属冶炼项目，平板玻璃项目，使用高污染燃料的项目；不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。. （六）加快开发区环境基础设施建设。建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快实施北环板块配套污水管网铺设工程，加快东南板块顾县片区依托的偃师区第四污水处理厂及配套污水管网的建设，根据开发时序适时建设东南板块山化片区污水处理厂，根据确保企业外排废水全部有效收集，开发区各污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准；不断提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 本项目位于东南板块顾县片区，项目生活废水经化粪池+一体化污水处理设施处理后近期排入枣庄污水处理站，远期排入偃师区第四污水处理厂；项目一般固废经暂存后外售，危废分类收集经危废间暂存后交有资质单位进行处置，收集、贮存、转运等严格按照危废相关规定进行，确保100%安全处置。. （七）建立健全生态环境监管体系 统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全开发区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，健全大气污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整先进制造业开发区发展规划。; 项目运营期拟按要求开展废气、废水监测，厂区布设相关消防物资。. （八）严格落实各项规划环评措施 规划批准后，应严格按照规划要求推动开发区高质量发展，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实《报告书》提出的各项措施，规划实施过程中产生重大不良环境影响时，要及时开展环境影响跟踪评价。规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。; 项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相关要求。. 综上分析，本项目建设符合洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单要求条件，也符合洛阳偃师区先进制造业开发区环境影响报告书审核意见中的要求。 |
| 其他符合性分析 |  | 1“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于偃师区先进制造业开发区东南板块（顾县片区史家湾工业区），经过现场踏勘，项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，偃师区顾县镇有一处地下饮用水源保护区，偃师区顾县镇供水厂地下水井群（共2眼井），其范围如下： 偃师区顾县镇供水厂地下水井群（共2眼井）： 一级保护区范围：取水井外围50m的区域。 根据现场调查，本项目位于1#井一级保护区边界外东北2.18km，位于2#井一级保护区边界外东北2.41km，不在顾县镇集中式饮用水水源保护区范围内，距离保护区较远，相对位置见附图6。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》可知，洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）、《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办[2023]5号）等相关大气治理文件，实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 本项目生产过程挤塑工序、沥青密封工序产生的有机废气经集气罩收集支管连接至收集主管后进入催化燃烧装置进行处理。拉丝工序中乳化液因温度升高会产生少量有机废气，拉丝机上方分别安装有高压静电油烟净化器，拉丝废气经处理后由15m排气筒达标排放。硅橡胶挤制绝缘层产生的废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15米的排气筒排放；本项目生活污水依托现有的处理设施，本项目建设不会加剧区域环境恶化，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本次扩建项目于原有厂区车间内进行建设，不新增占地；项目用水为自来水，由市政自来水管网提供；项目使用电为能源，由市政供电系统提供。本项目投产后会使用一定量的水、电资源，资源消耗占区域资源利用总量少，不属于高耗能企业，没有突破区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区先进制造业开发区东南板块（顾县片区史家湾工业区），根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]58号）及《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月），并查询河南省“三线一单”成果查询系统，项目所在地属于偃师区重点管控单元，区域环境管控单元编号为ZH41038120003。本项目在河南省“三线一单”成果查询系统查询结果见附图九。项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-3洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目; 相符性. Z H 4 1 0 3 8 1 2 0 0 0 3; 大气高排放区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 2、新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 1．本项目属于扩建项目，生产过程使用的能源为电能，不涉及高污染燃料； 2.本项目不属于涉高VOCs排放的重点行业，且本项目属于扩建。本项目实行区域内VOCs排放倍量削减替代； 3.本项目环保手续、土地规划手续齐全，不属于“散乱污”企业； 4.本项目不属于工业涂装、塑编、鞋业企业； 5.不涉及； 6.不涉及； 7.本项目位于偃师区先进制造业开发区东南板块（顾县片区史家湾工业区），生产产品为电线电缆，属于重点发展产业。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1.本项目属于扩建项目，生产过程使用的能源为电能，不涉及高污染燃料；2.本项目所属行业类别为电线电缆制造，不属于左侧所列重点行业。3.本项目挤塑等产生的VOCs经“催化燃烧装置”进行处理，硅胶电缆挤制绝缘层产生的废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理，拉丝废气经高压静电油烟净化器处理，尽可能减少污染物的排放量。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号令，2024年2月1日起施行），其中与电线电缆行业相关内容见下表。 表1-4 产业结构调整指导目录（2024年本） 类别; 内容. 鼓励类; 五、新能源-1、海上风电场建设与设备及海底电缆制造. 限制类; 十一、机械-14、6千伏及以上干法交联电力电缆（陆上用）制造项目. 淘汰类; （十七）采矿-4、地下矿山使用非阻燃电缆、风筒和输送带. 本次新增的为节能环保聚丙烯绝缘电缆和柔性特种电缆，不属于海底电缆制造；本项目节能环保聚丙烯绝缘电缆原料为聚丙烯料，聚丙烯属于热塑性绝缘料，生产工艺为挤塑工艺，不属于交联工艺；柔性特种电缆电压为1.5千伏，非6千伏及以上干法交联电力电缆制造项目；本项目生产产品不属于地下矿山使用非阻燃电缆，因此本项目属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策，并于2023年11月20日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码：2311-410381-04-02-117419。 3相关政策 3.1项目与《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-5 本项目与偃环委办〔2023〕3号相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天保卫战实施方案. （一）持续推进产业结构优化调整; 1加快传统产业集群升级改造。组织对耐火材料、工业涂装等行业产业集群开展排查摸底，2023年6月底前建立重点行业产业集群及园区清单台账，研究制定“一群一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准。根据产业集群特点，切实提升产业发展质量和环境治理水平，培育一批绿色工厂，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。; 本项目属于电线电缆制造业，位于洛阳偃师区先进制造业开发区东南板块顾县片区。; 相符. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目属于电线电缆制造项目，不属于左侧所列行业。项目产生的有机废气经“催化燃烧装置”进行处理，拉丝废气经高压静电油烟净化器处理，硅胶电缆挤制绝缘层产生的废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理，均可达标排放。; 相符. （六）加快挥发性有机物治理; (1)按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目不涉及。. 偃师区2023年碧水保卫战实施方案. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作; 13、推动企业绿色发展。在造纸、农副食品加工、印染、原料药制造等重点水污染物排放行业，推进清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境质量目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。; 本项目不属于重点水污染物排放行业，冷却水循环使用。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）文相关要求。 3.2与《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办[2023]5号）相符性分析 对照《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办[2023]5号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-6 本项目与洛环委办〔2023〕41号文相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械、制鞋、人造板等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目不属于汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械、制鞋、人造板等行业，不涉及使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 相符. （三）强化收集效果，减少无组织排放. 9、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，各县区对辖区内采用集气罩、侧西风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目在拉丝机出口上方和挤塑机、沥青密封机、硅胶电缆挤制绝缘层等出料口上方设置集气罩，开口面最远处的VOCs控制风速高于0.3m/s。; 相符. （四）提升治理水平，全面达标排放. 10、取缔简易低效治理设施。各县区要在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排放，重点关注单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，产生的有机废气经“催化燃烧”装置收集处理后，经18米排气筒排放。拉丝废气经高压静电油烟净化器处理后由15m排气筒排放。硅胶电缆挤制绝缘层产生的废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15米的排气筒排放。本项目采取的环保措施不属于简易低效治理且无法稳定达标的设施。; 相符. 11、提升污染防治设施治理效果。5月10日前对采用活性炭吸附工艺的企业开展现场帮扶指导，引导企业做好活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况等台账记录，其中颗粒状、柱状活性炭碘值不应低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不应低于650毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查。5月底前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70％的，以及现场帮扶指导时无法提供半年内活性炭更换记录（自带自动脱附处理的除外）、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，要新一轮活性炭更换工作；采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速不得高于40000立方米/（立方米催化剂·小时），RTO燃烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，运行温度、脱附频次等关键参数应自动记录存储，储存时间不得少于1年。; 本项目采用的蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查；根据项目工程分析结果，本项目活性炭吸附效率大于80%；本项目使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速低于40000立方米/（立方米催化剂·小时），催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，运行温度、脱附频次等关键参数自动记录存储，储存时间不得少于1年; 相符. 根据上表分析，项目的建设符合洛阳市生态环境保护委员会办公室《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办[2023]5号）的相关要求。 3.3与《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）相符性分析 表1-7 本项目与偃环攻坚办[2020]12号文件相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”等控制措施；工业堆场在严格落实“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的控制措施。全市铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 项目生产位于密闭车间内，挤塑、密封工序运行过程产生有机废气经集气罩进入支管，进入“催化燃烧装置”进行处理。拉丝废气经高压静电油烟净化器进行处理；硅胶电缆挤制绝缘层产生的废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理。车间地面采取硬化处理，各作业区分工明确，原料和成品均位于生产车间内，未露天堆放。; 相符. 2; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于电线电缆制品项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求。 - 3.4.项目与黄河流域生态环境保护规划相符性分析 本项目与黄河流域生态环境保护规划相符性见下表。 表 1-8 本项目与《黄河流域生态环境保护规划》相符性分析 序号; 规划章节; 内容; 本项目; 相符性. 1; 强化水资源节约集约利用; 重点围绕钢铁、石化、化工、造纸、纺织印染、食品、电子等行业，创建一批工业废水循环利用示范企业，逐步提高废水综合利用率。积极推动再生水、雨水和苦咸水等非常规水源利用。; 本项目不属于重点围绕的行业。本项目循环冷却水综合利用。; 相符. 2; 保障重点区域空气质量达标; 开展建材、农药、煤化工、石化、化肥、铸造、压延、有色金属等行业综合治理，进一步强化设备密闭化改造和治理设施提标改造，推进全流程排放管理。加强大宗物料及生产工艺过程无组织排放控制，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等措施有效提高废气收集率。; 本项目不在左侧行业范围内，不涉及大宗物料储存、输送及生产。; 相符. 3; 推动多污染物协同控制; 以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，按照“应收尽收、适宜高效、先启后停”的原则，大力提升VOCS废气收集处理率及处理设施运行率。按标准要求完成加油站、原油和成品油储油库、油罐车油气回收治理。严厉打击生产、销售、储存和使用不合格油品行为。稳步推进大气氨污染防控。; 本项目不属于左侧行业。本项目挤制绝缘层产生的废气、硅橡胶挤制绝缘层产生的废气和拉丝过程产生的废气均进行收集治理。; 相符. 4; 专栏2：2.工业炉窑综合整治工程实施焦化行业深度治理工程，压减炉龄较长、炉况较差的炭化室高度4.3米焦炉；推进实施有色金属、建材、石化、化肥、煤化工等行业工业炉窑综合治理工程，加大不达标工业炉窑淘汰力度，推进工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉，淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。开展关中地区工业炉窑无组织排放治理和清洁能源改造，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。; 本项目不涉及工业窑炉和锅炉。; 相符. 5; 增强应对气候变化能力; 推进重点领域行业低碳转型。严把新上项目的碳排放关，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展。推动企业开展减污降碳协同创新行动。推进“煤改气”“煤改电”进程，提高工业终端用能电气化水平。推进钢铁、石化、化工、有色、建材等行业节能降碳，升级钢铁、石化、建材等领域工艺技术，控制工业过程二氧化碳排放，开展工业园区和企业分布式绿色电网建设。; 本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目，不属于钢铁、石化、化工、有色、建材等行业。; 相符. 6; 加强环境风险源头防控; 强化企业环境风险管控。以黄河干流及主要支流为重点，严控石化、化工、原料药制造、印染、化纤、有色金属等行业企业环境风险。加强企业突发环境事件应急预案备案管理，开展基于环境风险评估和应急资源调查的应急预案修编。督促推进企事业单位按要求开展环境风险隐患排查治理，实施分类分级管理。针对企业产业类别、空间位置、风险特征、环境应急资源状况等，筛选一批企业环境风险管控典型样板。; 本项目不属于石化、化工、原料药制造、印染、化纤、有色金属等行业。建设单位按要求开展环境风险隐患排查治理，实施分类分级管理。; 相符. 由上表分析可知，本项目符合《黄河流域生态环境保护规划》相关要求。 - 3.5.项目与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》相符性分析 根据《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》发改办产业〔2021〕635号，将与本项目相关的要求列表如下。 表1-9 本项目与“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 三、全面清理规范拟建工业项目; 各有关地区要坚持从严控制，对已备案但尚未开工的拟建工业项目，要指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。拟建工业项目清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。; 本项目符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案。本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，且本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区东南板块（顾县片区史家湾工业区）。; 符合. 四、严控新上高污染、高耗水、高耗能项目; 各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目（对高污染、高耗水、高耗能项目的界定，按照生态环境部、水利部、国家发展改革委相关规定执行）要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区新建高污染、高耗水、高耗能项目，一律按本通知要求执行。; 本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》中的相关要求。 - 3.6.项目与《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》相符性分析 - 根据《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》环综合〔2022〕51号，将与本项目相关的要求列表如下。 表1-10 本项目与《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. （一）河湖生态保护治理行动; 严格环境风险防控。以涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，完成黄河干流和主要支流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、化纤、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，加强流域及地方环境应急物资库建设。在环境高风险领域依法建立实施环境污染强制责任保险制度。加强内蒙古、甘肃、陕西、河南等省区重点行业重金属污染防控。到2025年，完成黄河干流及主要支流环境风险调查。; 本项目不属于石化、化工、化纤、有色金属、印染、原料药制造等行业；不涉及重金属; 符合. （二）减污降碳协同增效行动; 严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。禁止在黄河干支流岸线一定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。 严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目不属于高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。不属于钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业。 本项目外排的废水主要为生活污水，经一体化处理设施处理后达标排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》环综合〔2022〕51号中的相关要求。 - 3.7.项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 - 本项目属于电线电缆制造，本项目不属于重点行业。涉及硅橡胶挤橡工序，本项目绩效分级相符性进行分析如下。 - 对照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版），本项目属于通用行业涉VOCs企业，本项目与其基本要求对照如下。 表1-11 通用行业涉VOCs企业基本要求相符性分析 差异化指标; 基本要求; 本项目. 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目不涉及涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料，含VOCs废乳液、废活性炭等定期清理后均有固定容器密闭储存入危废暂存间。. 物料转移和运输; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目不涉及输送。. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 本项目不涉及调配；挤塑、密封生产过程产生的VOCs经四周有软帘的集气罩收集后引至一套“催化燃烧装置”处理；拉丝废气经高压静电油烟净化器进行处理；硅橡胶挤制绝缘层产生的废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理。. 运输方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）；②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B级 100%）。; ①公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例达到100%。满足A级； ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例达到100%。满足A级； ③危废运输使用国五及以上或新能源车辆比例达到100%。满足A级； ④厂内非道路移动机械国三及以上排放标准或使用新能源机械比例达到100%。满足A级。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 本项目日均进出货物低于150吨，建立了电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。. 环保档案资料齐全; ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 本项目运营后环保档案应齐全，环评批复文件、排污许可证及执行报告、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程及废气监测报告均存档。. 台账记录信息完整; ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。; 本项目按照要求设置台账记录信息。. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）。; 本项目运营后设置完善的管理制度，包括设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力等. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》及《产业结构调整指导目录（2024 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。. 污染治理副产物; 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目不涉及。. 用电量/视频监管; 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 本项目在生产车间的主要生产设备安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目为在现有车间内利用闲置区域进行扩建，现状厂区内已做好裸露地面硬化、绿化等。. 综上分析，本项目建成后可达到通用行业涉VOCs企业的基本要求。 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），中“橡胶制品”绩效分级指标要求，本项目与之相符性分析见下表： 表1-12 项目与橡胶制品行业绩效分级A级指标相符性分析 差异化指标; A级企业相关要求; 本项目情况; 相符性. 生产工艺（橡胶零件制造、运动场地用塑胶制造、其他橡胶制品制造）; 1、橡胶、粉体料、液体料配料系统采用管道密闭投加或采用自动配料秤计量后袋装投加； 2、炼胶工序采用包含上辅机、下辅机、密炼机一体化的密炼中心混炼；密炼机投料橡胶投料口采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；下辅机（挤出、压延）全部封闭，采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；硫化工序采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； 3、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中：盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内：盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 4、炼胶车间和硫化车间封闭a。; 1、本项目外购混炼好的硅橡胶进行挤制绝缘层加工； 2、本项目不涉及炼胶及硫化工序； 3、VOCs原料存储于密闭包装袋中，存放于室内，在非取用状态时密闭存放。 4本项目不涉及炼胶和硫化。; 符合 A级. 有机废气治理工艺（橡胶零件制造、运动场地用塑胶制造、其他橡胶制品制造）; 1、混炼、硫化废气，全部收集后，采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理，或采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理，或引至锅炉燃烧； 2、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气全部收集后，采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理，或引至锅炉燃烧； 3、单根排气筒NMHC排放速率≥2kg/h的，处理效率>80%。; 1、本项目不涉及混炼、硫化废气； 2、本项目无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气； 3、本项目NMHC排放速率小于2kg/h，处理效率为80%。; 符合 A级. 无组织管控; 1、VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2、粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3、产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4、厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1、本项目涉VOCs物料主要为拉丝乳化液、润滑油等，存储于密闭的桶内，放置于车间内原料区，在非取用状态时封口，保持密闭； 2、本项目不涉及粉状、粒装VOCs物料，液态VOCs物料直接在设备内密闭储存； 3、VOCs产生工序为硅胶挤制绝缘层工序，本项目挤制工序在密闭车间内进行，并在挤制设置集气罩，产生的废气经集气罩收集后引至废气治理设施处理； 4、厂区道路及车间地面均硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 符合 A级. 排放限值; 轮胎制品制造，橡胶板、管、带制品制造，橡胶零件制造，运动场地用塑胶制造其他橡胶制品制造企业： 炼胶、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10mg/m3；胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口NMHC浓度不高于50mg/m3；其余排放口及各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求（不要求基准排气量）。; 本项目扩建完成后NMHC排放浓度小于10mg/m3，满足相关排放标准。; 符合 A级. 监测 监控水平; 1重点排污企业主要排放口b安装 CEMS(PM、NMHC)，数据至少保存一年以上。; 1、本项目不属于重点排污企业，不需要安装CEMS。; /. 环境管理水平; 环保 档案; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 项目环评取得批复文件后及时申报排污许可证，并在满足生产条件后及时验收；项目建成后要制定环境管理制度、废气治理设施运行管理制度；定时按排污许可证要求进行监测。; 符合 A级. 台账 记录; 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、燃烧室温度、活性炭更换量和时间等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录。; 项目运营期加强台账管理。按要求进行台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、活性炭更换量和时间等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录。; 符合 A级. 人员 配置; 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 项目建成后配备专职环保人员。; 符合 A级. 运输方式橡胶零件制造、运动场地用塑胶制造、其他橡胶制品制造; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于 50%。; 1、本项目物料运输全部委托由社会车辆运输，厂区内非道路移动机械达到国三排放标准。; 符合 A级. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 企业应建立电子台账管理制度。; 符合 A级. 注1：a车间封闭指利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位随时保持关闭状态； 注2：b主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122--2020）确定。. 根据对比《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》橡胶品制造业绩效分级A级企业要求，本项目所有指标均满足绩效A级指标要求。 3.8.项目与《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（洛政[2022]32 号）相符性分析 本项目与《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（洛政[2022]32 号）相符性见下表。 表1-13 本项目与洛政[2022]32 号相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. （三）环境管理任务; 加强VOCs全过程治理。严格VOCs产品准入和监控，推进重点行业VOCs污染物全过程综合整治。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。建立低VOCs含量产品标志制度和源头替代力度，加大抽检力度。加大工业涂装、包装印刷、家具制造等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。强化重点行业VOCs治理减排，实施VOCs排放总量控制。逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路（因安全生产等原因除外）。引导重点行业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs排放。深化工业园区和企业集群综合治理，加快推进涉VOCs工业园区“绿岛”项目，鼓励其他具备条件、有需求的开发区规划建设喷涂中心、活性炭回收再生处理中心、溶剂处理中心等“共享工厂”。加强VOCs无组织排放控制，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。建筑涂装行业全面使用符合环保要求的涂料产品，加强汽修行业VOCs综合治理。; 本项目使用水性沥青漆，属于低VOCs含量涂料；本项目为电线电缆企业，生产位于密闭车间内，生产过程产生有机废气，该部分废气经集气罩进入支管，进入“催化燃烧装置”进行处理后。拉丝废气经高压静电油烟净化器处理。硅胶电缆挤制绝缘层产生的废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（洛政[2022]32 号）中的相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 河南通达电缆股份有限公司位于洛阳市偃师区先进制造业开发区东南板块顾县片区，公司成立于2002年，是一家专业电线电缆生产企业，主要产品包括铝绞线、钢芯铝绞线、铝合金绞线、钢芯高导电率铝绞线、特高强度钢芯软铝型绞线、碳纤维复合芯铝绞线电缆、轨道交通用无卤低烟阻燃电力电缆、快速铁路专用电力电缆、轨道交通用1500V直流电缆、环保型阻燃耐火控制电缆、环保型阻燃智能家装电缆、矿物绝缘隔离型防火电缆、高速铁路用特种电缆、新能源铝合金电缆等。公司现环保手续齐全。 为了提高市场竞争力，河南通达电缆股份有限公司投资4600万元。调整现有车间部分生产设备位置，在现有厂区内新上部分生产设备，新增节能环保聚丙烯绝缘电缆和柔性特种电缆，合计新增产能年产1万千米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要进行环境影响评价，经查阅生态环境部2020年11月30日第16号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第三十五、电气机械和器材制造38”中“77.电线、电缆、光缆及电工器材制造383”类，该类别中“铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，“其他（仅切割、焊接、组装的除外）；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外”编制报告表。本次新增的聚丙烯绝缘电缆和柔性特种电缆涉及拉丝、导体绞合、挤制绝缘层、密封等工序。因此，本项目环境影响评价的类别为环境影响评价报告表。 根据国家有关环境保护的法律法规，受项目建设单位的委托（见附件1），河南泰悦环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求编制完成了环境影响报告表。 2.建设地点及周围环境状况 本项目位于偃师区先进制造业开发区东南板块（顾县片区史家湾工业区）内，本项目用地性质为工业用地（土地手续见附件4），厂区平面图见附图2。根据现场调查，项目东侧自南向北为河南嵩声电缆有限公司、空地和洛阳市营光电线电缆有限公司；西侧为东环路，隔路为河南华通电缆股份有限公司；南侧临310国道，隔路为史家湾村；厂区东南紧邻有史家湾村（零星居民）；北侧为南环路。 3.建设内容 本扩建工程位于现有厂区内，不新增占地，主要工程内容见下表。 表2-1 主要工程内容一览表 项目 组成; 项目 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 三车间; 建筑面积28297.5m2，钢结构; 依托现有，在预留位置新增1台铝大拉机、1台双头铝大拉机、2台框绞机，1台弓形成缆机. 四车间; 建筑面积33957.5 m2，钢结构; 依托现有，在四车间东跨调整氩弧焊管机和灌浆机位置，新增2条三层共挤生产线，1台铜大拉机，1台框绞机，1台绕包机. 四车间西侧仓库; 建筑面积6210m2，钢结构; 依托现有，西侧仓库内新增1台挤塑机，1台沥青密封机，2台铠装机，检测设备测偏仪3台，冲击电压测试设备2台. 四车间南侧备件库; 建筑面积2880 m2，钢结构; 依托现有，在备件库内新增1台硅橡胶挤出机. 五车间; 建筑面积10000 m2，钢结构; 依托现有，在五车间内新增1台挤塑机，2台笼绞机，6台编织机. 辅助 工程; 办公区; 办公楼建筑面积31507m2; 依托现有. 公用 工程; 供电; 项目用电来自顾县镇电网，厂区安装1台1200KVA变压器; 依托现有. 供水; 项目用水由史家湾村集体供水管网提供; 依托现有. 排水; 8个化粪池，总容积127m3+一体化生活污水处理系统1套，设计处理规模50t/d。; 依托现有. 环保 工程; 废气; 拉丝工序废气; 每台拉丝机设置集气罩+高压静电油烟净化器+15m排气筒，共3套; 新增3套，排气编号为4-6、3-5、3-6. 挤塑工序废气; 挤塑机、密封机等废气产生点配有集气罩，通过集气管道进入四车间南侧的催化燃烧处理装置后由一根18m排气筒排放; 新增6套集气罩与支管，VOCs统一进入现有的催化燃烧装置处理后由一根18m排气筒排放（排气筒编号为4-4）。. 沥青密封废气. 硅橡胶挤出废气; 硅胶挤制绝缘层产生废气经集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置处理后由一根15m排气筒排放; 新增1套集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置处理后由一根15m排气筒排放（排气筒编号为6-1）。. 废水; 生活污水; 8个化粪池，总容积127m3; 一体化生活污水处理系统1套，设计处理规模50t/d; 依托现有. 噪声; 车间隔声; 依托现有. 固废; 生活垃圾：垃圾桶若干; 依托现有. 危废暂存间，1个20m2的危废贮存间; 依托现有. 一般固废暂存间，1个50m2的固废暂存间; 依托现有. 表2-2 本项目与原有项目依托工程一览表 序号; 依托项目; 备注. 1; 危废暂存间; 依托原有的1个20m2的危废贮存间，本次不新增危废的种类，新增的危废量较少，不会新增利用面积，依托可行。. 2; 一般固废暂存间; 仓库内设置的一般固废收集间，收集区面积为50m2，根据建设单位生产经验，生产过程中一般固废处理比较及时，现有一般固废暂存间面积较为充裕，本次新增固废量不大，依托现有一般固废暂存区可行。. 3; 化粪池+一体化生活污水处理系统; 扩建项目完成后全厂职工人数新增10人、新增生活废水量较少。项目区生活污水依托厂区化粪池降解处理后，进入一个50t/d处理能力的一体化污水处理设施处理后进入枣庄污水处理厂。. 4; 四车间设置的催化燃烧处理装置; 本项目产生的废气依托四车间催化燃烧处理装置进行处理。本次新增6个集气罩，新增废气量为10000m3/h。现有催化燃烧装置配套的风机为变频风机，风机风量范围为：3000m3/h~58000 m3/h，在原有催化燃烧装置的设计安装时，建设单位充分考虑了后期规模扩大的需求，设计安装的催化燃烧装置处理量较大。根据2023年的在线监测数据及例行检测数据，现有催化燃烧装置的废气处理量最大为16900m3/h，在建工程不新增催化燃烧的废气处理量，本项目新增后，新增废气量加原有废气量小于设计处理能力，因此依托可行。. 4.产品方案及规模 本次扩建工程产品方案见下表。 表2-3 本扩建工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品型号; 电压等级（kV）; 年产量（km）. 1; 节能环保聚丙烯绝缘电缆; PV22-3*70; 15 kV; 1300. 2; LHPY-1*240; 35 kV; 1730. 3; PLW03-Z-1*400; 110 kV; 220. 4; 柔性特种电缆; EVGP(2)G-E 1*50; 1500 V; 6750. 本项目建设完成后整个厂区具体产品方案见下表。 表2-4 本扩建工程完成后厂区产品方案一览表 产品名称; 原有项目; 在建项目; 本次扩建; 扩建完成后. 铝包钢线; 5400t/a; 0; 0; 5400t/a. 铝合金绞线; 16000 t/a; 0; 0; 16000 t/a. 钢芯铝绞线; 20000 t/a; 0; 0; 20000 t/a. 绝缘架空导线; 3000km/a （合2000 t/a）; 0; 0; 3000km/a （合2000 t/a）. 接触网导线; 1500 t/a; 0; 0; 1500 t/a. 铜绞线; 1500 t/a; 0; 0; 1500 t/a. 碳纤维复合芯导线; 3500km/a（合4000 t/a）; 0; 0; 3500km/a（合4000 t/a）. 钢芯高导电率铝绞线; 4000 t/a; 0; 0; 4000 t/a. 特强度钢芯软铝型线; 4000 t/a; 0; 0; 4000 t/a. 中强度铝合金绞线; 2000 t/a; 0; 0; 2000 t/a. 轨道交通用无卤低烟A级阻燃电力电缆; 600km/a; 0; 0; 600km/a. 轨道交通用低烟低卤B级阻燃电力电缆; 600km/a; 0; 0; 600km/a. 快速铁路专用电力电缆; 1500km/a; 0; 0; 1500km/a. 轨道交通用1500V直流电缆; 2000 km/a; 0; 0; 2000 km/a. 轨道交通用低烟无卤B1级阻燃电力电缆; 7000 km/a; 0; 0; 7000 km/a. 环保型B1级阻燃耐火控制电缆; 3000 km/a; 0; 0; 3000 km/a. 矿物绝缘隔离型防火电缆; 1000 km/a; 0; 0; 1000 km/a. 高速铁路用特种电缆; 1020 km/a; 0; 0; 1020km/a. 新能源铝合金电缆; 2000 km/a; 0; 0; 2000 km/a. 环保型阻燃智能家装电缆; 121000 km/a; 400km/a; 0; 121400km/a. 节能环保聚丙烯绝缘电缆; 0; 0; 3250km/a; 3250km/a. 柔性特种电缆; 0; 0; 6750 km/a; 6750 km/a. 5. 主要生产设备 表2-5 扩建工程新增生产设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量; 安装位置. 高速铝合金大拉机; LDD-(560/2+450/9)(S); 1; 三车间. 双头铝大拉机; LDD-(560/2+450/9)-2(S); 1; 三车间. 连续退火铜大拉机; 连续退火铜大拉机; 1; 四车间东半幅. 36盘框绞机; JLK-6+12+18/630; 1; 三车间. 36盘框绞机; JLK-6+12+18/710; 1; 四车间东半幅. 86盘框绞机; JLK-12+18+24+32/710; 1; 三车间. 聚丙烯悬链生产线; 80+175+100挤塑生产线; 2; 四车间东半幅. 挤塑机; SJ-120X25; 1; 五车间. SJ-200X25; 1; 四车间西侧仓库. Ф50+35mm; 1; 五车间. 沥青密封机; /; 1; 四车间西侧仓库. 编织机; HGSB-16B; 3; 五车间. HGSB-24B; 3; 五车间. 成缆机; Ф1250型; 1; 三车间. 铜丝、铜带屏蔽机; PB-600; 2; 四车间西侧仓库. 笼绞机; 19盘; 1; 五车间. 37盘; 1; 五车间. 硅胶电缆生产线; Φ90+65; 1; 四车间南侧备件库. 测偏仪; X-RAY8000NXT150mm; 1; 四车间西侧仓库的局放室. X-RAY8000NXT100mm; 2; 四车间西侧仓库的局放室. 冲击电压测试设备; /; 2; 四车间西侧仓库的局放室. 表2-6 本次扩建项目电缆依托原有生产设备表（依托） 序号; 原有生产设备; 规格型号; 数量; 位置. 1; 高速绕包机; TRBØ600mm; 1; 四车间东半幅. 2; 氩弧焊管机; DAG10-60; 1; 四车间东半幅. 设备依托的可行性： 本次依托原高速绕包机（型号为TRBØ600mm），根据绕包机的设计，绕包机可提高转速来提高工作效率，根据建设单位技术部评估，现有绕包机可满足新增产品所需产能，因此依托可行。 本次聚丙烯电缆的PLW03-Z-1*400型生产工艺中需要用到氩弧焊把电工铝板材焊接为金属套，PLW03-Z-1*400型产品的生产规模新增220Km，新增产量较少，现有氩弧焊管机可满足新增产能需求。氩弧焊管机它是用钨作为不熔化电极的惰性气体保护电弧焊，利用电流瞬时加热熔化焊接，此处不产生焊接烟尘。 6.主要原辅材料及能源 本扩建项目主要生产产品为节能环保聚丙烯绝缘电缆和柔性特种电缆，原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-7 本项目新增主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 本次扩建; 备注. 年耗量. 节能环保聚丙烯绝缘电缆; 1; 无氧铜杆; 3089 t; 外购，直径为8mm. 2; 铝合金杆; 672 t; 外购，直径为8mm. 3; 聚丙烯导体屏蔽料; 114 t; 颗粒状，外购袋装，25kg/袋. 4; 聚丙烯绝缘料; 1082 t; 颗粒状，外购袋装，25kg/袋. 5; 聚丙烯绝缘屏蔽料; 215.5 t; 颗粒状，外购袋装，25kg/袋. 6; 软铜带; 550 t; /. 7; PE填充条; 531 t; /. 8; 无纺布; 114 t; /. 9; 镀锌钢带; 1895 t; /. 10; 电工铝护套料材; 288t/a; /. 11; 半导电阻水带; 15t/a; /. 12; 沥青; 14.04t/a; 固态，块状. 13; 无卤低烟阻燃聚烯烃护套料; 418 t/a; 颗粒状，外购袋装，25kg/袋. 14; 聚氯乙烯护套料; 592.5t/a; 颗粒状，外购袋装，25kg/袋. 柔性特种电缆; 1; 6类软铜导体; 3069 t; /. 2; 编织用镀锡铜丝; 382 t; /. 3; 硅橡胶; 975 t; 混炼好的、外购块状. 4; 铝塑复合带; 22 t; /. 辅料; 1; 铝拉丝乳化液; 1.7t/a; 液态，200kg/桶. 2; 铜拉丝乳化液; 6.9t/a; 液态，200kg/桶. 3; 水; 960t/a; /. 4; 电; 5万kw·h/a; /. 5; 润滑油; 0.1t/a; /. 表2-8 本项目建成后主要原辅材料变化一览表 序号; 材料 名称; 原有项目; 在建项目; 本次扩建; 扩建后全厂; 消耗 变化量. 年耗量; 年耗量; 年耗量; 年耗量. 1; 铝（合金）杆; 23983t/a; 0; 672 t/a; 23983t/a; +672t/a. 2; 铜杆; 35201.23 t/a; 35; 3089t/a; 38325.23 t/a; +3089t/a. 3; 6类软铜导体; 0; 0; 3069t/a; 3069t/a; 0. 4; 绝缘材料; 3727.5 t/a; 0; 0; 3727.5 t/a; 0. 5; 半导电内屏蔽料; 175.81t/a; 0; 0; 175.81t/a; 0. 6; 半导电外屏蔽料; 456.37t/a; 0; 0; 456.37t/a; 0. 7; 辐照交联聚乙烯; 2385.2 t/a; 0; 0; 2385.2 t/a; 0. 8; PE绝缘; 162 t/a; 0; 0; 162 t/a; 0. 9; 陶瓷化无卤聚烯烃填充料; 2740 t/a; 0; 0; 2740 t/a; 0. 10; 辐照交联低烟无卤聚烯烃; 1089 t/a; 0; 0; 1089 t/a; 0. 11; 硅烷交联聚乙烯; 84 t/a; 0; 0; 84 t/a; 0. 12; 聚丙烯导体屏蔽料; 0; 0; 114 t/a; 114 t/a; +114t/a. 13; 聚丙烯绝缘料; 0; 0; 1082 t/a; 1082 t/a; +1082 t/a. 14; 聚丙烯绝缘屏蔽料; 0; 0; 215.5 t/a; 215.5 t/a; +215.5 t/a. 15; 铜板; 3060 t/a; 0; 0; 3060 t/a; 0. 16; 钢丝; 1648 t/a; 0; 0; 1648 t/a; 0. 17; 电工铝护套料; 0; 0; 288t/a; 288t/a; +288t/a. 18; 碳纤维复合芯; 236.6t; 0; 0; 236.6t; 0. 19; 铜带、铜丝; 1583.83t/a; 0; 550 t/a; 2133.83t/a; +550 t/a. 20; 编织用镀锡铜丝; 0; 0; 382 t/a; 382 t/a; +382 t/a. 21; 铝塑复合带; 102.44t/a; 0; 22; 124.44t/a; +22t/a. 22; 半导电尼龙带; 15.77t/a; 0; 0; 15.77t/a; 0. 23; 无纺布; 17.64t/a; 0; 101t/a; 118.64t/a; +101t/a. 24; 无卤阻燃填充绳; 3439 t/a; 0; 0; 3439 t/a; 0. 25; 无卤高阻燃带; 1457 t/a; 0; 0; 1457 t/a; 0. 26; 金云母带; 314 t/a; 0; 0; 314 t/a; 0. 27; 合成云母带; 169 t/a; 0; 0; 169 t/a; 0. 28; 铝带; 326 t/a; 0; 0; 326 t/a; 0. 29; 聚酯带; 156.4t/a; 0; 0; 156.4t/a; 0. 30; 镀锌钢带; 4936.6 t/a; 0; 1146 t/a; 6082.6 t/a; +1146t/a. 31; PE填充条; 0; 0; 321 t/a; 321 t/a; +321t/a. 32; 半导电阻水带; 0; 0; 15t/a; 15t/a; +15t/a. 33; 铝塑带; 0; 0; 22 t/a; 22 t/a; +22 t/a. 34; 低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套料; 420.84t/a; 0; 592.5t/a; 1013.34t/a; +592.5t/a. 35; 无卤低烟聚烯烃隔氧料; 984.16t/a; 0; 0; 984.16t/a; 0. 36; 无卤低烟阻燃聚烯烃护套料; 6343.33 t/a; 14 t/a; 418 t/a; 6761.33t/a; +418 t/a. 37; 沥青; 0; 0; 14.04t/a; 14.04t/a; +14.04t/a. 38; 硅橡胶; 0; 0; 975 t/a; 975 t/a; +975 t/a. 39; 氢氧化镁; 140 t/a; 0; 0; 140 t/a; +140 t/a. 40; 水合硅酸钠; 420 t/a; 0; 0; 420 t/a; +420 t/a. 41; 铝拉丝乳化液; 63.44t/a; 0; 1.7t/a; 65.14t/a; +1.7t/a. 42; 铜拉丝乳化液; 79 t/a; 0.07t/a; 6.9t/a; 85.97 t/a; +6.9t/a. 43; 工业盐; 6 t/a; 0; 0; 6 t/a; 0. 44; 木炭; 10 t/a; 0; 0; 10 t/a; 0. 45; 木材; 1000 m3/a; 0; 0; 1000 m3/a; 0. 46; 钢架; 50 t /a; 0; 0; 50 t /a; 0. 47; 焊丝; 3 t /a; 0; 0; 3.0t /a; 0. 48; 水; 98730t/a; 0; 960t/a; 99690t/a; +960t/a. 49; 电; 4911.6万kw·h/a; 2000kw·h/a; 5万kw·h/a; 4916.8万kw·h/a; +5万kw·h/a. 50; 天然气; 12.6万立方/年; 0; 0; 12.6万立方/年; 0. 51; 润滑油; 0.4017t/a; 0.0018t/a; 0.1t/a; 0.5035t/a; +0.1t/a. 原辅材料理化性质： 铜拉丝乳化液：本项目铜拉丝乳化液为水性乳化液。由精制（油菜籽油和大豆油）配以国际上高档合成油，添加PB值水性极压剂、腐化剂、防锈缓蚀剂、防氧防霉剂等多种助剂，经精湛工艺配置而成。密度为0.92t/m3，pH（3%蒸馏水溶液）8.8；呈稳定乳化状，在拉丝过程浓度使用范围如下：大拉：使用浓度为11%-15%。本项目直接外购配置好的溶液，不在厂内另行调配。 铝拉丝乳化液：本项目铝拉丝乳化液为水性乳化液。以优质矿物基础油，复配高性能硫化猪油和硫化脂肪酸酯为主剂调和而成，添加润滑剂、乳化剂、铝防锈剂、清洗剂、消泡剂、杀菌剂等多种助剂，经精湛工艺配置而成。在拉丝过程浓度使用范围如下：大拉使用浓度为6%—8%，中拉使用浓度为4%—5%，小拉或微细拉使用浓度为1.5%—3%。本项目直接外购配置好的溶液，不在厂内另行调配。 沥青：黑色固体，沸点<470℃，相对密度（水=1）1.15-1.25，不溶于水、丙酮、乙醚，溶于二硫化碳、四氨氧化碳。 硅橡胶：其主要组成有甲基乙烯基硅橡胶、硅油、白炭黑、陶瓷粉等。甲基乙烯基硅橡胶是由二甲基硅氧烷与少量乙烯基硅氧烷共聚而成，乙烯基含量一般为 0.1%~0.3%（摩尔分数）。少量不饱和乙烯基的引入使它的硫化工艺及成品性能，特别是耐热老化性和高温抗压缩变形有很大改进。甲基乙烯基硅橡胶与相应的配合剂经混炼成为胶料的混合物后方可用于电缆的绝缘或护层。本次拟建项目不考虑橡胶混炼的相关配套设备，硅橡胶混合物在市场上外购取得。 7.公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目扩建工程用水主要为生活用水和间接循环冷却水用水，本项目扩建后，项目用水可依托现有供水设施。新增用水量为960t/a。 （2）排水 本项目扩建后，项目区生活污水依托厂区化粪池降解处理后，进入一个50t/d处理能力的一体化污水处理设施处理后目前进入进入枣庄污水处理站，远期规划进入偃师区第四污水处理厂。 （3）供电 由于新增了产能，总用电量会有所增加，增加量为50000(kW•h)/a，由顾县镇供电系统提供，主要用于设施设备运转、办公生活用电，满足项目要求。 8.水平衡分析 该项目新增新鲜水用量为3.2m3/d（960t/a），其中新增生活用水量为0.4m3/d（120t/a），新增生产用水2.8m3/d（840m3/a）。 水平衡如下： 新鲜水 2.8 125 2.5 0.3 厂区绿化或打扫卫生洒地 近期枣庄污水处理站 远期进入偃师第四污水处理厂 0.4 0.32 0.08 3.2 循环冷却池 化粪池+一体化处理设施 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 9.劳动定员及工作制度 本次扩建前，厂区现有职工人数为360人，本次扩建新增职工10人，每年工作日为300天，每天3班（技术及管理人员除外），每班8小时。 10. 本项目平面布置合理性 本项目功能分区明确，物流周转顺畅，从环保角度，项目厂区平面布置合理可行。项目在全厂位置图见附图二，本项目车间局部平面布置见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程及产污环节 | 2. 生产工艺流程和产排污环节 2.1工艺流程如下： ⑴节能环保聚丙烯绝缘电缆PV22-3*70型，生产工艺流程及产污环节见下图，其工艺具体流程如下。 φ8 mm铜杆 铜大拉拉丝 铜拉丝乳化液 成品检验、包装入库 导体绞合 三层共挤绝缘层 循环 聚丙烯导体屏蔽料 聚丙烯绝缘料 聚丙烯绝缘屏蔽料 ▲●■ ■▲● 备注： 噪声：● 固废：■ 废气：▲ ■ 铠 装 ● ●■ 绕 包 铜带、无纺布 成 缆 ●■ PE条 隔离套挤包 无卤低烟阻燃聚烯烃护套料 镀锌钢带 ■▲● ●■ 挤制外护套 无卤低烟阻燃 聚氯乙烯护套料 ■▲● 图1 PV22-3*70型电缆生产工艺流程图 工艺简述：原料为直径8mm的铜杆，通过铜双头大拉机将铜杆拉为单丝（需要退火的进入铜大拉自带的退火工序进行电退火降温）。之后将单丝束、绞和复绞为导体。然后经聚丙烯三层共挤生产线（即聚丙烯悬链生产线），用聚丙烯导体屏蔽料、聚丙烯绝缘料、聚丙烯绝缘屏蔽料进行挤制绝缘层，之后用铜带或无纺布绕包以屏蔽外磁场和电场的干扰，之后用PE条进行填充填圆成缆，然后导体进入挤制设备后将导体包覆其中，屏蔽外电场的干扰，再用镀锌钢带铠装以屏蔽外磁场和电场的干扰。然后用阻燃PVC护套料挤制外护套以保护，挤制温度为130℃。最后将成品进行局部放电试验和耐压试验，合格后包装入库。 ⑵节能环保聚丙烯绝缘电缆LHPY-1*240型，生产工艺流程及产污环节见下图，其工艺具体流程如下。 铝合金杆 铝大拉拉丝 铝拉丝乳化液 成品检验、包装入库 导体绞合 三层共挤绝缘层 循环 聚丙烯导体屏蔽料 聚丙烯绝缘料 聚丙烯绝缘屏蔽料 ▲●■ ■▲● 备注： 噪声：● 固废：■ 废气：▲ ■ ● ●■ 绕包屏蔽 铜带 挤制外护套 无卤低烟阻燃 聚氯乙烯护套料 ■▲● 图2 LHPY-1*240型电缆生产工艺流程图 工艺简述：原料为直径8mm的铝合金杆，通过铝大拉机或双头铝大拉机将铝合金杆拉为单丝（需要退火的进入铝大拉自带的退火工序进行电退火降温）。之后将单丝束、绞和复绞为导体。然后经聚丙烯三层共挤生产线（即聚丙烯悬链生产线），用聚丙烯导体屏蔽料、聚丙烯绝缘料、聚丙烯绝缘屏蔽料进行挤制绝缘层，之后用铜带绕包以屏蔽外磁场和电场的干扰，然后用阻燃PVC护套料挤制外护套以保护，挤制温度为130℃。最后将成品进行局部放电试验和耐压试验，合格后包装入库。 （3）节能环保聚丙烯绝缘电缆PLW03-Z-1*400型，生产工艺流程及产污环节见下图，其工艺具体流程如下。 φ8 mm铜杆 铜大拉拉丝 铜拉丝乳化液 成品检验、包装入库 导体绞合 三层共挤绝缘层 循环 聚丙烯导体屏蔽料 聚丙烯绝缘料 聚丙烯绝缘屏蔽料 ▲●■ ■▲● 备注： 噪声：● 固废：■ 废气：▲ ■ ● ●■ 绕 包 半导电阻水带 焊金属套 ●■ 电工铝护套料 涂覆密封防腐 沥青 ■▲● 挤制外护套 无卤低烟阻燃 聚氯乙烯护套料 ■▲● 图3 LHPY-1*240型电缆生产工艺流程图 工艺简述：原料为直径8mm的铜杆，通过铜双头大拉机将铜杆拉为单丝（需要退火的进入铜大拉自带的退火工序进行电退火降温）。之后将单丝束、绞和复绞为导体。然后经聚丙烯三层共挤生产线（即聚丙烯悬链生产线），用聚丙烯导体屏蔽料、聚丙烯绝缘料、聚丙烯绝缘屏蔽料进行挤制绝缘层，之后用半导电阻水带进行缓冲层绕包以屏蔽外磁场和电场的干扰，之后用氩弧焊机将电工铝护套料焊接至外层固定导线。 电工铝护套料焊接后，为了增强密封效果，需要用沥青进行密封防腐，沥青加热温度为170℃，沥青密封机由沥青熔化仓、输送管和涂覆机头构成，各部分均由电炉丝供热，电缆通过驱动装置进入密封机的涂覆机头，使沥青均匀的涂覆在电缆表面。 沥青涂覆后直接进入阻燃PVC护套料的挤制工序，使外护套均匀包覆线缆和沥青涂覆层，挤制温度为130℃。最后将成品进行局部放电试验和耐压试验，合格后包装入库。 沥青密封工序有加热，密封过程产生的废气主要为苯并芘、沥青烟和非甲烷总烃。 本项目使用的PVC护套料均为外购的成品，含有一定量稳定剂和色母，含有稳定剂的聚氯乙烯的分解温度为220-240℃，分解过程中会挥发出氯乙烯单体和HCl气体。本次挤出工段加热温度控制在130℃，不会有氯化氢气体产生。 （4）柔性特种电缆EVGP(2)G-E 1*50型，生产工艺流程及产污环节见下图，其工艺具体流程如下。 6类软铜导体 成品检验、包装入库 束 绞 导体复绞 镀锡铜丝 备注： 噪声：● 固废：■ 废气：▲ ● 挤制绝缘层 硅橡胶 编织 ●■ 铜丝 绕 包 铝塑带 ■● ■▲● ■▲● ● 挤制绝缘层 硅橡胶 图3 EVGP(2)G-E 1*50型电缆生产工艺流程图 工艺简述：外购6类软铜导体（铜线）将单丝与镀锡铜丝束绞后再复绞为导体，然后挤制绝缘层。绝缘层为硅橡胶，由硅橡电缆生产线进行。外购的已硫化过的硅橡胶进入生产线的硅橡胶挤出机。导体进入挤制设备后将导体包覆其中，屏蔽外电场的干扰。硅橡胶生产线主要由放线装置、挤出机、上密封装置、加热管、下密封装置、收线装置等组成，其工作原理为：挤出成型的硅橡胶在高温（约180℃）高压（约1.2MPa）的加热管道中经过一定的时间进行物理化学反应，使硅橡胶中的有机高分子形成三维网状的分子结构，从而赋予橡胶材料优异的电气性能和物理机械性能。该项目硅橡胶挤出机用胶料为硅橡胶，其主要组成有甲基乙烯基硅橡胶、硅油、白炭黑、陶瓷粉等。甲基乙烯基硅橡胶是由二甲基硅氧烷与少量乙烯基硅氧烷共聚而成，乙烯基含量一般为0.1%~0.3%（摩尔分数）。少量不饱和乙烯基的引入使它的硫化工艺及成品性能，特别是耐热老化性和高温抗压缩变形有很大改进。甲基乙烯基硅橡胶与相应的配合剂经混炼成为胶料的混合物后方可用于电缆的绝缘或护层。本次拟建项目不考虑橡胶混炼的相关配套设备，硅橡胶混合物在市场上外购取得。 线缆经过硅胶电缆生产线后在编织机上与铜丝进行编织屏蔽，然后由铝塑带进行绕包加强屏蔽，之后再进入硅胶电缆生产线挤制外护套以保护，最后将成品进行局部放电试验和耐压试验，合格后包装入库。 2.2产污环节及对应污染物主要为： 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-9 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 铜杆和铝合金杆拉丝过程; 非甲烷总烃. 挤制绝缘层和挤包外护套过程; 非甲烷总烃. 沥青密封防腐过程; 沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘. 硅胶电缆生产线挤制绝缘层工序; 非甲烷总烃、CS2、臭气浓度. 废水; 循环冷却定期更换废水; COD、SS. 职工生活; COD、NH3-N、SS. 噪声; 铜大拉机、铝大拉组、双头铝大拉机、框绞机、挤塑机、硅橡挤出机、铠装机、风机等设备运行; 等效连续A声级. 固废; 拉丝和绞合过程; 废料头和废金属. 原料存放; 废包装（废包装袋、包装桶、包装盒等）. 挤制绝缘层过程产生; 废包覆料（废塑料包覆料和废硅橡胶包覆料）. 绕包过程; 废废绕包材料（无纺布、PE条等）. 拉丝过程; 铜/铝拉丝废乳化液底泥. 设备维护; 废润滑液. 废气治理设备; 高压油雾净化装置收集的废油. 废催化剂. 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续情况 该厂区现有工程及建设情况见下表。 表2-10 厂区现有工程及建设情况一览表 序号; 时间; 项目; 运行情况. 1; 2016年10月; 《河南通达电缆股份有限公司新型节能特种导线生产线建设项目环境影响现状评估报告》，2016年12月05日偃师市人民政府以环保备案公告【2016】6号进行了环保备案; 正常运行. 2; 2016年12月; 《河南通达电缆股份有限公司年产16400千米轨道交通及高端制造特种线缆项目环境影响报告表》，2016年12月22日偃师市环境保护局以偃环监表[2016]41号对该项目进行了批复; 正常运行. 3; 2020年3月23日; 河南通达电缆股份有限公司组织专家组在本厂区召开了年产16400千米轨道交通及高端制造特种线缆项目分阶段（轨道交通与快速铁路线缆）完成自主验收时间（网上备案）。. 4; 2020年11月; 《河南通达电缆股份有限公司年产13400千米轨道交通直流和特种电缆项目环境影响报告表》，2020年12月22日偃师市环保局以偃环监表[2021]22号进行了环评批复。; 正常运行. 5; 2022年8月5日; 河南通达电缆股份有限公司组织专家组在本厂区召开了年产13400千米轨道交通直流和特种电缆项目完成自主验收时间（网上备案）。. 6; 2022年3月23日; 《河南通达电缆股份有限公司特种电缆扩能项目》，2022年3月23日偃师市环保局以偃环监表[2022]33号进行了环评批复。; 正常生产. 7; 2023年7月21日; 河南通达电缆股份有限公司组织专家组在本厂区召开了特种电缆扩能项目完成自主验收时间（网上备案）。. 8; 2023年2月16日; 《河南通达电缆股份有限公司年产2000公里新能源铝合金电缆项目》，2023年2月16日偃师市环保局以偃环监表[2023]15号进行了环评批复。; 目前进入试运行. 9; 2023年7月31日; 《河南通达电缆股份有限公司智能化改造项目》，2023年7月31日偃师市环保局以偃环监表[2023]71号进行了环评批复。; 在建状态. 10; 2023年10月20日; 建设单位在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记变更，登记编号为91410300X148288455001Z（见附件5）; /. 排污许可执行情况调查： 2023年建设单位委托河南摩尔检测有限公司分别于3月10日、9月21日、12月18日进行了自行监测，委托河南识秒检测有限公司于7月17日进行了自行监测。 2.与本项目有关的现有工程污染防治措施及达标情况 2.1大气污染物 现有工程催化燃烧装置废气污染排放情况见下表。 表2-11 现有工程催化燃烧装置废气污染物排放情况一览表 废气污染源; 排气筒编号; 污染物名称; 处理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 废气量（m3/h）; 数据来源. 四车间1#挤出废气处理装置出口; 4-4; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置+脱附+催化燃烧+18m排气筒; 3.43; 0.0574; 1.67×104; 2023年7月17日自行监测数据. 根据自行监测数据，现有工程催化燃烧装置排放的非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（非甲烷总烃有组织排放小于60mg/m3）的要求。 根据河南识秒检测有限公司2023年7月17日出具的监测报告，厂界外下风向非甲烷总烃最大地面浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9“企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃：4.0mg/m3”要求，同时非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件2：工业企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃：其他企业2.0mg/m3。 2.2废水污染物 现有工程生活污水经化粪池降解处理后，进入一个50t/d处理能力的一体化污水处理设施，然后进入枣庄污水处理站进行处理，最后排入伊洛河。 厂区废水排放情况参考河南摩尔检测有限公司2023年3月10日出具的监测报告，厂区废水总排口水质监测结果见表2-12。 表2-12 厂区废水排放监测结果 单位： mg/L 检测点位、时间; pH值; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; SS（mg/L）; 石油类（mg/L）. 厂区废水排放口（2022.6.26）; 8.3; 34; 4.55; 24; 0.06L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准; 6-9; 100; 15; 70; 5. 由上表可知，厂区废水经处理后废水总排口水质指标可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求。 2.3噪声污染源 河南通达电缆厂区现有工程噪声源主要为生产设备运行时产生的机械噪声，根据河南识秒检测有限公司2023年7月17日对河南通达电缆股份有限公司提供的监测数据，厂区现有工程噪声排放情况见下表。 表2-13 厂区现有工程噪声排放情况见下表 检测地点; 检测日期; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间标准 dB（A）; 夜间标准dB（A）. 东厂界; 2023.7.12; 55; 44; 65; 55. 2023.7.13; 56; 45. 南厂界; 2023.7.12; 57; 46; 70; 55. 2023.7.13; 57; 46. 西厂界; 2023.7.12; 56; 45; 70; 55. 2023.7.13; 56; 44. 北厂界; 2023.7.12; 58; 47; 70; 55. 2023.7.13; 59; 45. 厂区东、南、西、北厂界昼间噪声值为55~59dB（A），夜间噪声值为：44~47dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。 2.4 固体废物 主要为拉丝过程中产生的废料头和绞合机处产生的废金属丝；挤制过程中产生的废包覆料；屏蔽铠装过程中产生的废铜带、废钢带、钢丝；绕包过程产生的废阻燃带和废聚酯带；原料包装产生的废包装材料；有机废气处理装置更换下来的废催化剂和废活性炭（按照一年更换一次计算）；设备维护产生的废机油；拉丝机清理的废乳化液底泥；油雾净化器收集的废油。根据建设单位统计及在建工程的环评报告可知固废的产排情况如下。 表2-14 固体废物产排情况 名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 现有工程产生量（t/a）; 在建工程产生量（t/a）; 暂存设施; 排放去向. 废料头和废金属; 绞合过程; 铜丝; 一般固废; 25.906; 0.03; 袋装，固废暂存间; 定期外卖. 废包覆料; 挤制过程; 废塑料; 一般固废; 36.096; 0.02; 袋装，固废暂存间; 定期外卖. 废铜带、废钢带、钢丝; 屏蔽铠装过程; 铜带、钢带、钢丝; 一般固废; 4.26; 0; 固废暂存间; 定期外卖. 废绕包材料（废尼龙带、废无纺布、废阻燃带和废聚酯带）; 绕包过程; 阻燃带、聚酯带; 一般固废; 17.2314; 0; 固废暂存间; 定期外卖. 废包装材料; 原料包装; 废塑料袋、塑料桶等; 一般固废; 18.5t/a; 0.1t/a; 固废暂存间; 定期外卖. 铜渣; 上引炉; 铜渣; 一般固废; 0.05; 0; 固废暂存间; 定期外卖. 木屑; 木工车间; 木屑; 一般固废; 0.5; 0; 固废暂存间; 定期外卖. 废润滑油; 机修; 高分子烃类化合物; 危险废物; 0.4017; 0.0018; 收集桶+危废暂存间; 委托有资质单位处置. 废油; 油雾净化; 高分子烃类化合物; 危险废物; 1.6383; 0.0019; 收集桶+危废暂存间; 委托有资质单位处置. 铜/铝拉丝废乳化液底泥; 拉丝; 高分子烃类化合物; 危险废物; 1.491; 0.0001; 收集桶+危废暂存间; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 废气治理; 含有机废气废物; 危险废物; 1.185t/a; 0.0339t/a; 收集桶+危废暂存间; 委托有资质单位处置. 废催化剂; 废气治理; 铂、钯等 金属; 危险废物; 0.048t/5a; 0; 收集桶+危废暂存间; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 职工 生活; 生活垃圾; 一般固废; 30; 0; 垃圾桶暂存; 环卫部门清运至垃圾填埋场. 2.5现有工程产排污情况表 根据对现有工程的统计，结合在建工程的环评报告，现有及在建工程产排污情况见下表。 表2-15 厂区现有工程产排污情况一览表 序号; 污染物类别; 污染物名称; 现有工程排放量（t/a）; 在建工程排放量（t/a）; 已批复排放量 （t/a）. 1; 废气; 非甲烷总烃; 2.3974; 0.0057; 3.068. 颗粒物; 0.5261; 0; /. SO2; 0.00162; 0; 0.0050. NOx; 0.0372; 0; 0.038. 2; 废水; COD; 0.412; 0; 0.412. 氨氮; 0.1102; 0; 0.1102. 3; 固废（产生量）; 废料头和废金属; 25.906; 0.03; /. 废包覆料; 36.096; 0.02; /. 废铜带、废钢带、钢丝; 4.26; 0; /. 废绕包材料（废尼龙带、废无纺布、废阻燃带和废聚酯带）; 17.2314; 0; /. 废包装材料; 18.5; 0.1; /. 铜渣; 0.05; 0; /. 木屑; 0.5; 0; /. 废润滑油; 0.4017; 0.0018; /. 废油; 1.6383; 0.0019; /. 铜/铝拉丝废乳化液底泥; 1.491; 0.0001; /. 废活性炭; 1.185t/a; 0.0339t/a; /. 废催化剂; 0.048t/5a; 0; /. 生活垃圾; 30; 0; /. 由上表可知，现有工程的非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮未超过环评批复的总量指标。 3.与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场调查情况，原有项目环保手续齐全，污染物均能达标排放，未发现现有项目存在环保问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）、《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办[2023]5号）等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 1.2特征污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定及项目特点，本次评价委托河南摩尔检测有限公司，于2024年1月24日~1月30日连续7天对营防口（本项目西南侧210m）进行了补充监测，监测因子为苯并[a]芘、二硫化碳、臭气浓度。非甲烷总烃的现状质量借鉴《河南通达新材料有限公司年产6.8万吨再生铝项目环境影响报告书》中的现状监测数据，监测点为厂址和下风向营防口村居民，监测时间为2022年9月23日至29日。监测布点见附图4，监测结果见下表。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果） 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 平均时间; 浓度范围 μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标倍数; 超标率%. 厂址; 非甲烷总烃; 1小时平均; 310~600; 2000; 15.5~30; 0; 0. 营防口村; 苯并[a]芘; 24小时平均; 未检出; 0.0025; /; 0; 0. 非甲烷总烃; 1小时平均; 320~650; 2000; 15.5~30; 0; 0. 二硫化碳; 1小时平均; 未检出; 40; /; 0; 0. 臭气浓度; 1小时平均; ＜10; /; /; 0; 0. 由上表可知，项目区域监测因子中苯并[a]芘的日平均值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃的小时值能够满足《大气污染物综合排放标准制定详解》。二硫化碳小时值未检出，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准值要求。臭气浓度小时值均小于10 mg/m3。 2 地表水环境质量现状 地表水环境质量引用洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%。有统计表明伊河水质可满足其水环境功能要求。因此项目区域地表水伊洛河环境质量状况较好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。根据2021年洛阳市生态环境状况公报：2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。 3 声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，本次环评借鉴河南识秒检测有限公司于7月17日出具的的监测数据：监测时间为2023年7月12日~13日，监测点为紧邻厂区西南侧的史家湾村零星住户和厂界四周。现状监测时，河南通达电缆股份有限公司正常生产。监测点位见附图3，监测结果见下表： 表3-2 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 昼间噪声值 dB(A); 夜间噪声值 dB(A); 评价标准dB(A); 达标 情况. 昼; 夜. 北厂界; 2023.7.12; 58; 47; 70; 55; 达标. 2023.7.13; 59; 45; 70; 55; 达标. 西厂界; 2023.7.12; 56; 45; 70; 55; 达标. 2023.7.13; 56; 44; 70; 55; 达标. 南厂界; 2023.7.12; 57; 46; 70; 55; 达标. 2023.7.13; 57; 46; 70; 55; 达标. 东厂界; 2023.7.12; 55; 44; 65; 55; 达标. 2023.7.13; 56; 45; 65; 55; 达标. 厂区西南史家湾村零星住户; 2023.7.12; 54; 43; 60; 50; 达标. 2023.7.13; 53; 43; 60; 50; 达标. 由监测结果可知，厂区北厂界、西厂界、南厂界昼夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求类标准要求；东厂界昼夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，南侧最近噪声敏感点的昼夜噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂区外500米范围内涉及环境空气敏感点史家湾村和营防口村，厂界外50米范围内环境保护目标为环境空气敏感点史家湾村，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目区周围环境保护目标见下表。 表3-3 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 方位; 距厂界距离; 人数; 功能区划. 大气环境; 史家湾村; 南; 65米; 2340人; 二类. 史家湾零星住户（16人）; 西南; 相邻; 16人. 营防口村; 西南; 210米; 2120人. 声环境; 史家湾零星住户（16人）; 西南; 相邻; 16人; 2类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表5、表9非甲烷总烃 60mg/m3（车间或生产设施排气筒），企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃：4.0mg/m3；单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）：0.3。 2. 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5及表6 有组织非甲烷总烃10 mg/m3，厂界无组织排放限值 非甲烷总烃：4.0 mg/m3； COD：300mg/L； NH3-N：30 mg/L 3.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2： 污染物名称; 排放高度; 标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 15m; 120; 3.5; 周界外浓度最高点4.0mg/m3. 苯并[a]芘; 18m; 0.30×10-3; 0.071×10-3; 周界外浓度最高点 0.008μg/m3. 沥青烟; 18m; 40; 0.252; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 4.《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中的相关规定见下表： 行业; 工艺设施; 污染物; 建议排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控点浓度限值. 其他行业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 80; 2.0. 5.《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2： 二硫化碳20m排气筒排放量2.7kg/h，厂界无组织3.0 mg/m3； 臭气浓度15m排气筒排放量2000无量纲，厂界无组织20（无量纲） 注：本项目恶臭气体排气筒为18m，二硫化碳四舍五入对照20米排气筒的标准，臭气浓度对照15米排气筒的标准。 6.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)；4类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 7.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 COD100mg/L SS 70mg/L 氨氮 15mg/L 8．《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值： 非甲烷总烃：无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3 9.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023） |
| 总量 控制 指标 | 本次扩建前后总量指标排放情况如下（单位t/a）： 项目; COD; 氨氮; VOCS. 现有工程和在建工程排放量; 0.412 t/a; 0.1102t/a; 2.4031. 本次扩建; 0.0033; 0.0004; 0.7347. 扩建完成后全厂; 0.4153 t/a; 0.1106t/a; 3.1378. 全厂总量变化情况; +0.0033; 0.0004; +0.7347. 本项目VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 扩建项目是在原有车间内进行建设，不新增用地，施工期主要影响是生产设备的安装过程中产生的设备安装噪声和废弃材料等。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站，因此施工过程中产生的固体废物均得到合理处置。 由于施工期设备安装时间是短暂的，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 - 建设项目位于偃师区先进制造业开发区东南板块（顾县片区史家湾工业区）内，该区域环境空气属于二类。依据2022年洛阳市生态环境状况公报可知，项目所在区域属于大气不达标区。本项目新增VOCS排放量，从区域中替代。距离本项目最近的环境保护目标为厂区西南侧的史家湾零星住户。 - 本项目营运期针对废气采取的措施为：设置密闭生产车间，拉丝机产生的废气经高压静电油烟净化器处理，挤塑机、沥青密封机产生的废气经催化燃烧装置处理；硅橡电缆生产线废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理；采取措施后，废气均能达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2废水 - 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 设计处理水量t/d; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a. 循环冷却水定期排水; 90t/a 三个月排一次，一次排放22.5m3; SS; 30; 0.0027; /; /; /; /; 30; 0.0027; 暂存在循环池内按需用于厂区打扫卫生和洒水. COD; 50; 0.0045; /; /; /; /; 50; 0.0045. 生活污水; 96t/a; COD; 340; 0.033; 50; 化粪池+地埋式一体化设施; 90%; 是; 34; 0.0033; 近期进入枣庄污水站，远期进入偃师第四污水厂. SS; 480; 0.0461; 95%; 24; 0.0023. 氨氮; 30.33; 0.0029; 85%; 4.55; 0.00044. 本项目涉及硅橡胶电缆生产，本次外排废水主要为生活污水，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级严于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6：COD：300mg/L； NH3-N：30 mg/L，本次评价按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级进行。. 由上表可知，本项目循环冷却水系统定期排水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）-绿化（SS≤1000 mg/L）标准，用于厂区绿化或者打扫卫生。生活污水依托现有化粪池预处理后进入厂区的污水处理站处理，处理后废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求。生活污水近期排污枣庄一体化污水处理站处理，远期排入偃师市第四污水处理厂进行进一步处理。 - 2.2水影响分析 本项目运营期的废水污染源主要为循环冷却水系统定期外排水和生活污水。 2.2.1循环冷却水系统定期排水 本项目新增挤塑机等需使用冷却水，每台设备均设置一套闭式冷却水循环系统，冷却水循环使用，每日补充，补充新鲜水量均为循环量的2%、即2.88m3/d（864m3/a），该部分水须定期更换排放，约三个月更换一次（22.5m3/次、90m3/a），更换的冷却水中主要为SS杂质的存在不可能无限循环使用，但其中污染物浓度很小，可用于厂区洒地不外排。 2.2.2生活污水 本项目新增职工人数10人，新增生活污水量为0.32m3/d；本项目生活污水依托现有的一体化污水处理设施进行处理后排放。根据现场调查及企业提供资料，厂区现有污水总量39.24m3/d，本项目入污水处理站废水量为0.32m3/d，则本项目废水量与现有污水排量合计39.56m3/d，已有的污水处理设施处理能力为50t/d，能够满足现有污水及本项目水量处理需要。根据现有工程的自行监测数据，厂区废水经现有现有一体化污水处理设施处理后，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求。因此，本项目生活污水依托现有治理措施可行。 - 2.3废水监测计划 工程污染源监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）文件执行，废水污染源监测计划见下表。 - 表4-2 废水监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水总排口; 流量、COD、SS、氨氮; 1次/半年. # 3噪声 3.1 噪声源强及污染防治措施 项目营运期高噪声设备主要来自高速铝合金大拉机、双头铝大拉机、铜大拉机、聚丙烯悬链生产线、挤塑机、铜丝、铜带屏蔽机、开炼机、硅胶电缆生产线等设备运行时产生的噪声，噪声设备均设置在车间内。噪声源强为70~80dB（A），设备均设置于密闭的生产车间内，经车间隔音，可有效降低15dB（A）左右。噪声源强见下表。 表4-3 噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 型号/规格; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 距离厂界距离; 运行 时段; 建筑物插入损失 dB（A）. 东; 南; 西; 北. 1; 三车间; 高速铝合金大拉机; 560/2+450/9; 78; 厂房隔声; 5; 120; 64; 100; 昼夜; 15. 2; 双头铝大拉机; 560/2+450/9-2; 78; 10; 120; 59; 100; 昼夜; 15. 3; 成缆机; Ф1250型; 70; 20; 20; 48; 195; 昼夜; 15. 4; 风机; 1000m³/h; 80; 4; 120; 65; 110; 昼夜; 15. 5; 风机; 1000m³/h; 80; 11; 120; 58; 110; 昼夜; 15. 6; 四车间; 铜大拉机; 连续退火; 78; 厂房隔声; 40; 55; 100; 170; 昼夜; 15. 7; 聚丙烯悬链生产线; 80+175+100; 73; 65; 70; 70; 30; 昼夜; 15. 8; 聚丙烯悬链生产线; 80+175+100; 73; 60; 70; 75; 30; 昼夜; 15. 9; 五车间; 挤塑机; SJ-120X25; 73; 厂房隔声; 46; 18; 8; 115; 昼夜; 15. 10; 挤塑机; Ф50+35mm; 73; 46; 90; 8; 36; 昼夜; 15. 11; 四车间西侧仓库; 挤塑机; SJ-200X25; 73; 厂房隔声; 2; 120; 20; 15; 昼夜; 15. 12; 屏蔽机; PB-600; 72; 15; 100; 12; 8; 昼夜; 15. 13; 屏蔽机; PB-600; 72; 17; 100; 8; 6; 昼夜; 15. 14; 四车间南侧备件库; 硅胶电缆生产线; Φ90+65; 70; 厂房隔声; 55; 13; 25; 8; 昼夜; 15. 15; 风机; 3000m³/h; 85; 昼夜; 15. 注：本项目生产设备及风机均在车间内布设。 3.2噪声影响分析 厂界及敏感点处噪声排放情况见下表。 表4-4 项目厂界噪声结果 单位：dB(A) # 厂界; # 贡献值; # 现状值; # 预测值; # 标准值; # 是否达标. 东厂界; 昼间; # 22.0; # 56; # 56; # 65; # 达标. 夜间; 22.0; # 45; # 45; # 55; # 达标. 西厂界; 昼间; # 27.8; # 56; # 56; # 70; # 达标. 夜间; 27.8; # 45; # 45.1; # 55; # 达标. 南厂界; 昼间; # 19; # 57; # 57; # 70; # 达标. 夜间; # 19; # 46; # 46; # 55; # 达标. 北厂界; 昼间; # 26.0; # 59; # 59; # 70; # 达标. 夜间; # 26.0; # 45; # 45.7; # 55; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，西、南、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，东厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 表4-5 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) # 厂界; # 贡献值; # 现状值; # 预测值; # 标准值; # 是否达标. 史家湾村零星住户; 昼间; # 19; # 54; # 54; # 60; # 达标. 夜间; # 19; # 43; # 43; # 50; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，敏感点史家湾村噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.3噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-6 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 东厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，其余厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求. 4. 固体废物 4.1 固废产生量及处置措施 本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废和危险废物。生活垃圾主要为新增职工产生的生活垃圾，一般固废主要为导体绞合过程中产生的废料头和绞合机处产生的废金属丝；挤制过程中产生的废包覆料；屏蔽过程产生的废金属料（废铜带、废钢带）；绕包过程产生的废绕包材料（废无纺布等），原料包装产生的废包装材料。危险废物主要为拉丝机清理的废乳化液底泥；油雾净化器收集的废油；有机废气治理措施维护产生的废催化剂、废活性炭、废UV灯管；设备维护产生的废润滑油。 （1）生活垃圾 项目新增劳动定员10人，年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.25kg/（人•d）计，则项目生活垃圾产生量为0.75t/a。评价要求设置垃圾桶，集中收集后交由环卫部门统一处置。 （2）一般固废 根据企业提供资料，废料头和绞合机产生的废金属丝产生量约为1.5t/a；废包覆料产生量为1.1t/a；废钢带、废铜带产生量为0.2t/a；废绕包材料产生量为0.05t/a，废包装材料产生量为2.0t/a。建设单位已在三车间南部建设一般固废暂存间，暂存间面积为50m2，原有项目占用了约27m2，剩余暂存间面积为23m2，本次不新增固废种类，在生产过程中及时清理固废暂存区的堆存量，现有固废暂存间能够满足本项目需求。因此本次扩建工程依托原有的固废暂存间可行。 （3）危险废物 主要是拉丝过程中产生的废乳化液底泥；油雾净化器收集的废油、沥青漆包装桶、催化燃烧装置产生的废催化剂和废活性炭、UV光氧+活性炭吸附装置产生的废UV灯管及废活性炭等。 项目铜杆和铝合金杆拉丝工序需使用拉丝乳化液进行冷却润滑。由于拉丝乳化液经长期循环使用后会积累许多杂质，故需定期清掏循环池底部沉淀，底部沉淀主要成分为拉丝乳化液、铝屑或铜屑。根据建设单位提供资料，乳化液循环池每年清理一次，本次新增乳化液底泥产生量为1.05t/a。油雾净化器收集的废油新增量为0.0413t/a。废润滑油产生量为：0.1t/a。本项目挤塑产生的有机废气通过“催化燃烧装置”处理，此处需要处理有机废气的量为2.94t，本项目产生的有机废气通过“催化燃烧装置”处理，现有活性炭箱的填充量为3.0m3，活性炭的密度取0.6g/cm3，原有每24个月更换一次，废活性炭的产生量为2.37t/2a，本次有机废气增加，更换频次相应会缩短，更换频次为18个月更换一次，本次废活性炭会相应增加，增加量为0.79t/2a（合0.395t/a）；根据催化燃烧装置的设计，催化剂主要成分为铂、钯，催化块更换周期为5年，催化燃烧装置催化剂体积0.12m3，催化剂密度0.4吨/m3，则废催化剂产生量约0.048t/5a（5年产生量为0.048吨），废催化剂不在厂区存放，更换时直接委托资质的单位回收。本项目硅橡胶挤出工序废气通过UV光氧+活性炭吸附装置处理，废UV灯管产生量为30根/a（合0.0015t/a），采用专用容器盛放暂存于，危废暂存间内，最终交有资质单位处理；UV光氧+活性炭吸附装置污染物去除量约为0.0964t/a，光氧催化去除效率为50%，活性炭箱吸附量约为0.0482t/a，活性炭有效吸附量Qe=0.3kg/kg活性炭，则此处新鲜活性炭需要使用量约为0.161t/a。活性炭装置需更换活性炭2次/年，则此处废活性炭产生量为0.2092t/a。 表4-7 危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 拉丝废乳化液底泥; HW08; 900-204-08; 1.05; 拉丝; 液态; 高分子烃类化合物及添加剂; T，I; 危废暂存间. 2; 油雾净化收集废油; HW08; 900-249-08; 0.0413; 油雾净化装置; 液态; 高分子烃类化合物及添加剂; T，I; 危废暂存间. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.6042t/a; 有机废气治理设施; 固态; 非甲烷总烃、酚类; T; 危废暂存间. 4; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.048t/5a; 固态; 铂、钯等金属; T; 不在厂内暂存. 5; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.1; 各设备更换; 液态; 高分子烃类化合物及添加剂; T，I; 危废暂存间. 6; 废光氧灯管; HW29; 900-023-29; 0.0015; 废气治理; 固态; 含汞 废物; T; 危废暂存间. 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表4-8 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 油雾净化收集废油; 三车间南部; 0.2; 危废桶内; 150L/a; 12个月. 2; 废润滑油; 0.2; 150L/a. 3; 拉丝废乳化液底泥; 0.2; 150L/a. 4; 废活性炭; 2; 危废袋; 3t/a. 5; 废催化剂; 0.2; 0.05 t/a. 6; 废光氧灯管; 0.2; 专用容器; 0.01t/a. 危废间依托的可行性：危废暂存间占地20m2，根据企业提供的资料，危废暂存间分类间隔储存不同种类危废，目前现有工程利用危废间的面积为9m2，本次新增危废的种类为废光氧灯管，新增危废量较少，依托可行。 4.2环境管理要求 本项目依托现有工程三车间南部20m2危险废物暂存间和一个50m2一般固废暂存区，危险废物采用专用容器收集，收集桶及手机袋暂存于危废暂存间，然后定期交由具有资质的单位处理。危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 一般固废暂存区按要求做好防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。 本次依托的危废贮存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5. 地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废润滑油（现有工程）、废油（现有工程+本工程）、铝/铜拉丝废乳化液底泥（现有工程+本工程）、专用袋装的废活性炭（现有工程+本工程），危险废物均存放在专用容器或专用收集袋内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 经分析本项目所涉及的液态物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6. 三本账 表4-9 厂区三本账情况一览表 单位t/a 项目 分类; 污染物名称; 现有工程（固体废物产生量）; 在建工程（固体废物产生量）; 扩建工程排放量（固体废物产生量）; 以新带老消减量; 扩建后 全厂排放量（固体废物产生量）; 变化量. 废气; 颗粒物; 0.5261; 0; 0; 0; 0.5261; 0. 二氧化硫; 0.00162; 0; 0; 0; 0.00162; 0. 氮氧化物; 0.0372; 0; 0; 0; 0.0372; 0. 非甲烷总烃; 2.3974; 0.0057; 0.7347; 0; 3.1378; +0.7347. 苯并[a]芘; 0; 0; 0.000034 kg/a; 0; 0.000034 kg/a; +0.000034 kg/a. 沥青烟; 0; 0; 0.0015; 0; 0.0015; +0.0015. 二硫化碳; 0; 0; 0.0112; 0; 0.0112; +0.0112. 废水; COD; 0.412; 0; 0.0033; 0; 0.4153; +0.0033. 氨氮; 0.1102; 0; 0.0004; 0; 0.1106; +0.0004. 一般工业 固体废物; # 废料头和废金属头; # 25.906; # 0.03; # 1.5; 0; 27.436; +1.5. # 废铜带、废钢带、钢丝; 4.26; 0; 0.2; 0; 4.46; +0.2. # 废包装材料; 18.5; 0.1; 2.0; 0; 20.6; +2.0. # 铜渣; 0.05; 0; 0; 0; 0.05; 0. # 废包覆料; 36.096; 0.02; 1.1; 0; 37.216; +1.1. 17.2314; 0; 0.05; 0; 17.2814; +0.05. # 木屑; 0.5; 0; 0; 0; 0.5; 0. 危险废物; 废油; 1.6383; 0.0019; 0.0413; 0; 1.6815; +0.0413. 铜/铝拉丝废乳化液底泥; 1.491; 0.0001; 1.05; 0; 2.5411; +1.05. 废润滑液; 0.4017; 0.0018; 0.1; 0; 0.5035; +0.1. 废催化剂; 0.048t/5a; 0; 0; 0; 0.048t/5a; 0. 废活性炭; 1.185t/a; 0.0339t/a; 0.6042t/a; 0; 1.8231t/a; +0.6042t/a. 废UV灯管; 0; 0; 0.0015t/a; 0; 0.0015t/a; 0.0015t/a. 生活垃圾; 30; 0; 0.75; 0; 30.75; +0.75. 7．环保投资 # 该项目总投资4600万元，环保投资约65万元，占总投资的1.4%，环保投资见下表。 表4-10 环保投资一览表 分类; 环保设施; 投资（万元）; 备注. 废气; 铜大拉工序; 密闭集气罩+高压静电油烟净化器+15m排气筒（1套）; 5; 新建. 铝合金大拉废气排放口; 密闭集气罩+高压静电油烟净化器+15m排气筒（1套）; 5; 新建. 双头铝大拉废气排放口; 密闭集气罩+高压静电油烟净化器+15m排气筒（1套）; 5; 新建. 硅橡胶挤出工序; 密闭集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套）; 15; 新建. 挤塑工序; 挤塑设备（5台）、沥青密封机设备出口上方均设置固定式三面顶吸集气罩（共6套），集气罩投影面积为0.5m2，集气罩四周设置软帘; 30; 与原先共用1根排气筒，通过分管进入车间南催化燃烧装置统一处理，新增集气措施. 废水; 化粪池; /; 依托. 噪声; 设备隔声减震; 5; 新增. 固废; 垃圾桶; /; 依托. 危废暂存间; /; 依托. 一般固废暂存区; /; 依托. 合计; 65; /. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 催化燃烧 一根排气筒 气-4-4 | 非甲烷总烃 | 6套集气罩（四周加装软帘）+催化燃烧装置+1根18m排气筒 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（有组织非甲烷总烃60mg/m3） |
|  |  | 苯并[a]芘 |  | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 沥青烟 |  |  |
|  | 硅橡胶挤出工序排放口 | 非甲烷总烃 | 密闭集气罩+1套UV光氧+活性炭吸附装置 | - 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 |
|  |  | CS2 |  | - 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 |
|  | 拉丝废气排气筒 气4-5 | 非甲烷总烃 | 密闭集气罩+1套高压静电油烟净化器+1根15m排气筒 | - 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中的相关规定：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3 |
|  | 拉丝废气排气筒 气3-5 | 非甲烷总烃 | 密闭集气罩+1套高压静电油烟净化器+1根15m排气筒 |  |
|  | 拉丝废气排气筒 气3-6 | 非甲烷总烃 | 密闭集气罩+1套高压静电油烟净化器+1根15m排气筒 |  |
|  | 车间外 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值：无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | - 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值无组织排放监控点浓度限值2.0mg/m3 |
|  |  | 沥青烟、苯并[a]芘 |  | - 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准 |
|  |  | CS2、臭气浓度 |  | - 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 |
| 地表水环境 | 厂区总排口 | COD、SS、氨氮 | 化粪池预处理+一体化处理措施等 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区（依托现有），固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间（依托现有），危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废润滑油（现有工程）、废油（现有工程+本工程）、铝/铜拉丝废乳化液底泥（现有工程+本工程）、专用袋装的废活性炭（现有工程+本工程），危险废物均存放在专用容器或专用收集袋内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①厂区档案齐全、台账记录资料符合要求；厂区环保工作由专人负责；完善并妥善保存环保档案：a环评批复文件或环境现状评估备案证明；b排污许可证；c竣工环保验收文件；d环境管理制度；e废气治理设施运行管理规程；f一年内废气监测报告； ②人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 ③企业投运前按要求办理排污许可变更手续，禁止无证排污； ④竣工验收时严格落实环评及其批复要求的环保措施内容。 |  |  |  |

六、结论

河南通达电缆股份有限公司年产1万千米节能环保聚丙烯绝缘电缆和柔性特种电缆项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.5261t/a |  | 0 | 0 | 0 | 0.5261t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.3974t/a | 3.1162 t/a | 0.0057t/a | 0.7347 t/a | 0 | 3.1378t/a | +0.7347t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.00162 t/a | 0.0050 t/a | 0 | 0 | 0 | 0.00162 t/a | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.0372 t/a | 0.038 t/a | 0 | 0 | 0 | 0.0372 t/a | 0 |
|  | 苯并[a]芘 | 0 |  | 0 | 0.000034kg/a | 0 | 0.000034kg/a | +0.000034kg/a |
|  | 沥青烟 | 0 |  | 0 | 0.0015t/a | 0 | 0.0015t/a | +0.0015t/a |
|  | 二硫化碳 | 0 |  | 0 | 0.0112 t/a | 0 | 0.0112 t/a | +0.0112 t/a |
| 废水 | COD | 0.412t/a | 0.412t/a | 0 | 0.0033 t/a | 0 | 0.4153t/a | +0.0033 |
|  | 氨氮 | 0.1102t/a | 0.1102t/a | 0 | 0.0004 t/a | 0 | 0.1106t/a | +0.0004 |
| 一般工业固体废物 | 废料头和废金属头 | 25.906t/a |  | 0.03t/a | 1.5t/a | 0 | 27.436t/a | +1.5t/a |
|  | 废铜带、废钢带、钢丝 | 4.26t/a |  | 0 | 0.2 t/a | 0 | 4.46t/a | +0.2 t/a |
|  | 废包覆料 | 36.096t/a |  | 0.02t/a | 1.1t/a | 0 | 37.216t/a | +1.1t/a |
|  | # 铜渣 | 0.05 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 |
|  | 废绕包材料（废尼龙带、废无纺布、废阻燃带和废聚酯带） | 17.2314t/a |  | 0 | 0.05t/a | 0 | 17.2814t/a | +0.05 t/a |
|  | 废包装材料 | 18.5t/a |  | 0.1t/a | 2.0t/a | 0 | 20.6t/a | +2.0 t/a |
|  | # 木屑 | 0.5t/a |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 t/a | 0 |
| 危险废物 | 废油 | 1.6383t/a |  | 0.0019t/a | 0.0413 t/a | 0 | 1.6815t/a | +0.0413 t/a |
|  | 废拉丝油铜/铝拉丝废乳化液底泥 | 1.491 t/a |  | 0.0001t/a | 1.05 t/a | 0 | 2.5411t/a | +1.05 t/a |
|  | 废润滑液 | 0.4017 t/a |  | 0.0018 t/a | 0.1 t/a | 0 | 0.5035t/a | +0.1 t/a |
|  | 废催化剂 | 0.048t/5a |  | 0 | 0 | 0 | 0.048t/5a | 0 |
|  | 废活性炭 | 1.185t/a |  | 0.0339t/a | 0.6042t/a | 0 | 1.8231t/a | +0.6042t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 |  | 0 | 0.0015t/a | 0 | 0.0015t/a | +0.0015t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

河南通达电缆股份有限公司年产1万千米节能环保聚丙烯绝缘电缆和柔性特种电缆项目

大气环境影响专项分析

河南泰悦环保科技有限公司

2024年3月

1、气象条件特征

1.1地面气象资料

（1）资料来源

本项目厂址位于偃师先进制造业开发区东南板块（顾县片区史家湾工业区），距离项目最近的气象观测站为偃师区气象观测站。偃师区气象观测站为一般站（编号57076），地理位置处于东经112°785′，北纬34°741′，地面高程（海拔高度）177m，测风离地高度10m，测温离地高度2m。位于本项目厂址西北约7.94km处，地形地貌与项目区地形地貌接近。本次环评所用气象观测资料取自偃师区气象观测站。地面气象资料取自偃师区气象观测站观测结果。

（2）气候特点

偃师区位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，地理坐标介于东经112°26′15″-113°00′00″和北纬34°27′30″-34°50′00″之间。该县市南北高中间低，南部万安山，山势由东向西降低，海拔300-900m，最高峰1302m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪冲冲积坡地，海拔150-400m，面积占趋势的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115-135m，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突出，海拔140-300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2%。

从气候类型划分，该地属于北暖温带半干燥大陆性季风气候，最显著的气候特点是四季分明，雨热同期，光照充足。一年四季的气候表现可概括为春季少雨多风，夏季炎热降雨集中，秋季温和气候凉爽，冬季寒冷雨雪稀少。形成如此气候的原因是冬季盛行经向环流，多西北风，致使雨雪稀少，气候寒冷干燥。夏季多受低气压系统控制，盛行自海洋吹向大陆的SE风，天气湿热多雨，大气多不稳定，垂直对流强烈，有利于大气污染物的扩散。春秋季节为冬夏的过渡时期，冷暖交替，时间相对较短。而春季多晴朗天气，风力较大，为污染物迁移扩散较有利的时期。秋季常出现秋高气爽的稳定天气，风力较小，夜晚多逆温生成，对污染物的输送扩散不利。

1.2地面气象要素

依据偃师气象观测站近20年间气象观测结果统计，偃师区主要气象要素见下表。

表1   偃师区多年气象特征表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数值 | 序号 | 项 目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 14.8 | 6 | 多年平均相对湿度 | % | 63.2 |
| 2 | 历年极端最高气温 | ℃ | 42.7 | 7 | 多年平均日照时数 | h | 2045.1 |
| 3 | 历年极端最低气温 | ℃ | -11 | 8 | 多年平均风速 | m/s | 1.7 |
| 4 | 多年平均降水量 | mm | 533.6 | 9 | 极端最大风速 | m/s | 8.9 |
| 5 | 多年平均气压 | hPa | 999.0 | 10 | 主导风向 | / | ENE |

近20年年均各月平均风速、气温见下表。

表2   近20年以上各月平均风速、气温

| 月份 要素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 | 极大 | 极小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.13 | 1.44 |
| 平均气温(℃) | 0.5 | 3.8 | 9.0 | 16.1 | 21.5 | 26.4 | 27.4 | 25.9 | 21.5 | 15.5 | 8.2 | 2.2 | 14.8 | 42.7 | -11 |

近20年年均各风向风频、风向风速见下表。

表3   近20年以上各风向平均风频、平均风速

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频(%) | 2.8 | 5.4 | 9.4 | 11.5 | 6.9 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 5.6 | 6.5 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 1.8 | 27.7 |
| 风速(m/s) | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 0 |

近20年全年风向玫瑰图见下图：

图1  偃师区风向玫瑰图

2、大气污染因素分析

本项目大气污染物主要为：挤制绝缘层和挤包外护套过程产生的非甲烷总烃废气；沥青涂覆密封过程产生的沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘；硅橡胶电缆生产线产生的非甲烷总烃、二硫化碳；拉丝工序产生的非甲烷总烃。工程废气污染物排放情况统计见下表。

表4   项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表

| 主要生产单元 | 产污设施 | 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生量t/a | 污染物产生浓度mg/m3 | 排放形式 | 治理设施 |  | 污染物排放浓度mg/m3 | 污染物排放速率kg/h | 污染物排放量t/a | 排放执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 名称、处理能力、收集效率、去除率 | 是否技术可行 |  |  |  |  |
| 加热挤出 | 挤塑机、沥青密封工序 | 挤制绝缘层废气 | 非甲烷总烃 | 3.4566 | 48 | 有组织 | 集气措施+催化燃烧+18米排气筒；风量10000m3/h（本次按新增处理量进行核算最大排放浓度） 收集效率95%；去除率85% | 是 | 7.2 | 0.0720 | 0.5185 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（有组织非甲烷总烃60mg/m3） |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 1.67×10-7 | 2.32×10-8 |  |  |  | 3.5×10-7 | 3.5×10-9 | 2.5×10-8 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 沥青烟 | 0.0075 | 0.102 |  |  |  | 0.0153 | 0.00016 | 0.0011 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1819t/a | 0.0253 | 无组织 | 车间密闭 | / | / | 0.0253 | 0.1819 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值无组织排放监控点浓度限值2.0mg/m3 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 9×10-9 | 1.25×10-9 |  |  | / | / | 1.25×10-9 | 9×10-9 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 沥青烟 | 0.0004t/a | 0.000056 |  |  | / | / | 0.000056 | 0.0004 |  |
| 硅橡胶挤出 | 硅橡胶挤出工序 | 挤制绝缘层废气 | 非甲烷总烃 | 0.0696 | 35.5（基准风量折算后） | 有组织 | 集气措施+UV光氧+活性炭吸附+15米排气筒；风量3000m3/h 收集效率95%；去除率80% | 是 | 7.1（基准风量折算后） | 0.0019 | 0.0139 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  |  |  | 二硫化碳 | 0.0509 | 2.35 |  |  |  | 0.47 | 0.0014 | 0.0102 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0014 | / | 无组织 | 车间密闭 | / | / | 0.00019 | 0.0014 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  |  |  | 二硫化碳 | 0.0010 | / |  |  | / | / | 0.00014 | 0.0010 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 |
| 拉丝工序 | 高速铝合金大拉机3-5 | 有组织拉丝废气 | 非甲烷总烃 | 0.0222 | 12.3 | 有组织 |  | 是 | 2.75 | 2.77×10-3 | 0.0066 | 《大气污染物综合排放标准》（GB12348-2008）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号） |
|  | 双头铝大拉机3-6 |  | 非甲烷总烃 | 0.0186 | 10.3 | 有组织 |  | 是 | 2.33 | 2.33×10-3 | 0.0056 |  |
|  | 连续退火铜大拉机4-6 |  | 非甲烷总烃 | 0.0182 | 10.2 | 有组织 | 高压静电油烟净化器（风量1000m3/h ）+15m排气筒，去除率70% | 是 | 2.30 | 2.28×10-3 | 0.0055 |  |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 0.0013 | / | 无组织 | 车间密闭 | / | / | 5.42×10-4 | 0.0013 |  |
| 执行标准说明： 本项目挤塑废气根据使用原料不同执行不同的标准，单独挤出阻燃PVC护套料时，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，其他塑料颗粒时执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（有组织非甲烷总烃60mg/m3）。硅橡胶挤出机执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）4.2.8：大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位基准排气量的情况，本项目单位胶料实际排气量高于单位基准排气量，排放浓度需进行折算，折算后非甲烷总烃能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5（有组织非甲烷总烃10mg/m3）。上表按照本项目单独运行最大浓度进行核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，挤制绝缘层、沥青密封工序产生的有机废气通过集气罩经支管引入催化燃烧装置处理后由18m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（有组织非甲烷总烃60mg/m3）要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）要求；经核算单位产品非甲烷总烃排放量0.087kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品。

硅橡胶挤出机产生的废气经集气罩收集后进入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理后由15米的排气筒排放，折算后的非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5（有组织非甲烷总烃10 mg/m3）标准，二硫化碳能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求。少量集气罩未收集的非甲烷总烃，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值无组织排放监控点浓度限值2.0mg/m3。无组织二硫化碳能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）厂界无组织3.0 mg/m3标准要求。

拉丝机运行中会产生少量的非甲烷总烃，通过集气罩进入高压静电油烟净化器中处理，后通过15m高排气筒排放，排放浓度和排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB12348-2008），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）。

2.1废气量

根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表1局部排风设施控制风速限制标准：上吸罩控制风速为1.0~1.2m/s（有毒气体1.2m/s，粉尘1.0m/s），密闭罩的控制风速为0.4m/s。

根据《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758-2008中排风罩的排风量计算公式：

Q=F×V

式中：Q---排风罩排风量，m3/s；

F---排风罩罩口面积，m2；

V---排风罩罩口平均风速，单位m/s。

本项目新增的聚丙烯悬链生产线的挤出机（2台）、挤塑机（3台）、沥青涂覆机（1台），上部设置固定式上吸罩，四周设置有软帘局部密闭，局部密闭的上吸罩按照上吸罩和密闭罩的平均控制风速为0.8m/s进行考虑。每个集气罩罩口面积平均为0.55m2。经过计算，项目每台设备配套风机风量合计为1584m3/h。本项目挤出、挤塑、密封工序新增废气量为9504m3/h。本次以10000m3/h计，集气罩对废气的收集效率以95%计。

硅橡胶挤出机拟设置在备件库，硅橡胶挤出机单独设置UV光氧+活性炭吸附装置，在加热管进口、出口设置密闭集气罩，密闭罩的控制风速为0.5m/s，集气罩罩口面积合计为0.64m2，经过计算，硅橡胶挤出机配套风机风量为2304m3/h，本次以3000m3/h计，集气罩对废气的收集效率以98%计。

拉丝设备的出线口处局部封闭，密闭罩的控制风速为0.4m/s，每个集气罩罩口面积平均为0.4m2。经过计算，每台拉丝设备的出线口配套风机风量为576m3/h。本项目新增3台拉丝机（分别为高速铝合金大拉机、双头铝大拉机、连续退火铜大拉机），设计3套高压静电油烟净化器，每套设计风量为1000m3/h。

2.2废气治理措施

本项目新增的聚丙烯悬链生产线的挤出机、挤塑机、沥青密封机挤出口设置上吸罩，四周设置有软帘局部密闭，集气罩罩口面积为0.55m2，集气罩四周设置软帘，集气后的废气经收集支管连接至收集主管，最终进入四车间南部的有机废气治理措施（催化燃烧）处理（根据现有实测数据，催化燃烧装置的平均处理效率为85%）后由1根18m排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（有组织非甲烷总烃60mg/m3）要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）要求。苯并[a]芘、沥青烟能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

硅橡胶挤出机的排气口经收集支管连接至UV光氧+活性炭处理装置，废气中的非甲烷总烃能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5（有组织非甲烷总烃10 mg/m3）标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）要求，二硫化碳能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求。

对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》HJ1122-2020，本项目挤塑废气和硅橡胶挤出废气采用的污染防治措施属于可行技术。

本项目所有拉丝设备设置密闭罩，拉丝废气经集气管直接连入高压静电油烟净化器处理（处理效率70%）后由3根15m排气筒排放。拉丝工序使用高压静电油烟净化器处理散发出来的少量非甲烷总烃，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）要求。

2.3源强核算

①挤塑废气、沥青涂覆废气

本项目使用的绝缘层挤塑原料主要为聚丙烯、聚烯烃，聚丙烯分解温度为370℃，聚烯烃热分解温度一般在315℃以上。聚丙烯、聚烯烃挤出温度约180℃，故聚丙烯、聚烯烃挤出温度均低于分解温度。本项目护套料由聚氯乙烯制作，根据化学工业出版社1979年出版的《化工辞典》可知，挤出原料—PVC是由氯乙烯经聚合而成的高分子化合物，在130℃才能分解出氯化氢（含稳定剂的聚氯乙烯分解温度为220~240℃），电绝缘性优良，不会燃烧。根据建设单位提供资料，项目挤出温度为130℃，外购的聚氯乙烯中必须含有热稳定剂（若不含热稳定剂，聚氯乙烯将因分解失效而无法生产塑料制品），故本项目聚氯乙烯在挤出过程中不会分解出氯化氢。

沥青密封机在加热状态下工作，外购的块状沥青，加热170℃至液态，有沥青密封机将沥青均匀的涂覆在线缆表面，起到密封防腐的作用，密封防腐后直接进入外护套挤制工序挤制外护套，把沥青涂覆层包裹在内。在沥青密封机运行过程，沥青加热会有产生少量的苯并芘、沥青烟和非甲烷总烃。

本项目挤塑废气、沥青密封废气经收集支管连接至收集主管；最终进入四车间南部的有机废气治理措施（催化燃烧装置）处理（根据催化燃烧的设计及自行监测数据，处理效率平均为85%）后由1根18m排气筒排放。

表5   扩建工程挤塑、密封废气产生源强参数一览表

| 产污 环节 | 物料量 | 运行时间 | 废气核算方法 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤塑工序 | 聚丙烯料、聚烯烃护套料、聚氯乙烯护套料使用量共为2422t/a | 年运行300天，每天24小时，合7200h/a | 《工业源产排污核算方法和系数手册--292塑料制品业系数手册》塑料板、管、型材—树脂、助剂—配料、混合、挤出，挥发性有机物产污系数1.50kg/t产品，则挤塑工段非甲烷总烃产生量为3.633t/a。有组织产生量为3.4514t/a，无组织产生量为0.1816t/a。 | 催化燃烧装置（对污染物的去除效率85%）处理后经18m的排气筒排放。 |
| 沥青密封 | 沥青量14.04t/a | 年运行300天，每天24小时，合7200h/a | 参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）、金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版）的有关资料，每吨沥青在加热过程中可产生沥青烟约562.5g，则沥青烟的产生量为0.0079t/a。有组织产生量为0.0075t/a，无组织产生量为0.0004t/a。 |  |
|  |  |  | 参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）、金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版）的有关资料，每吨沥青在加热过程中可产生苯并[a]芘气体0.010g~0.015g，本次取其平均值为0.0125g。则苯并[a]芘的产生量为0.000176Kg/a，有组织产生量为0.000167Kg/a，无组织产生量为0.000009Kg/a。 |  |
|  |  |  | 根据《沥青烟气净化研究》（李昌建等，全国恶臭污染测试与控制研研讨会，2005），沥青烟气和沥青组成分近似，有机废气按沥青烟的70%计。则非甲烷总烃的产生量为0.0055t/a。有组织产生量为0.0052t/a，无组织产生量为0.0003t/a。 |  |

表6   挤塑、密封废气产生及排放情况一览表

| 污染因子 |  | 产生量 | 产生速率 | 污染治理设施效率 | 排放量 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 非甲烷总烃 | 3.4566t/a | 0.4801kg/h | 85% | 0.5185t/a | 0.0720kg/h |
|  | 沥青烟 | 0.0075t/a | 0.0010kg/h |  | 0.0011t/a | 0.00016kg/h |
|  | 苯并[a]芘 | 0.000167kg/a | 2.32×10-8 kg/h |  | 0.000025 kg/a | 3.5×10-9 kg/h |
| 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.1819t/a | 0.0253 kg/h | / | 0.1819t/a | 0.0253 kg/h |
|  | 沥青烟 | 0.0004t/a | 0.000056 kg/h | / | 0.0004t/a | 0.000056 kg/h |
|  | 苯并[a]芘 | 0.000009kg/a | 1.25×10-9 kg/h | / | 0.000009kg/a | 1.25×10-9 kg/h |

②硅橡胶生产线挤制绝缘层废气

硅橡胶生产线的运行时有加热工序，硅橡胶加热过程会有废气产生，产生的污染物种类主要为非甲烷总烃、二硫化碳和臭气浓度。

表7   硅橡胶挤制绝缘层废气产生源强参数一览表

| 产污 环节 | 物料量 | 运行时间 | 废气核算方法 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶挤出工序 | 硅橡胶量为975t/a | 年运行300天，每天24小时，合7200h/a | 参考《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（伊尔姆环境资源管理咨询(上海)有限公司，张芝兰）橡胶制品生产过程中热炼污染物最大排放系数，非甲烷总烃产生量为72.8mg/kg，本工程硅橡胶年用量为975t/a，则本扩建工程硅橡胶挤出过程中非甲烷总烃产生量为0.071t/a。有组织产生量为0.0696t/a，无组织产生量为0.0014t/a。 | UV光氧+活性炭吸附装置（对污染物的去除效率80%）处理后经15m的排气筒排放。 |
|  |  |  | 依据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（伊尔姆环境资源管理咨询(上海)有限公司，张芝兰）橡胶制品生产过程中热炼污染物最大排放系数，CS2产生量为53.2mg/kg，本工程硅橡胶年用量为975t/a，则本扩建工程硅胶电缆生产过程中CS2产生量为0.0519t/a。有组织产生量为0.0509t/a，无组织产生量为0.0010t/a。 |  |
|  |  |  | 扩建工程生产过程中会产生少量的异味（臭气浓度），大部分经收集处理后引至15m高排气筒进行高空排放，少部分在车间内无组织排放，本扩建工程仅做定性分析。 |  |

表8   硅橡胶挤制绝缘层废气产生及排放情况一览表

| 污染因子 |  | 产生量 | 产生速率kg/h | 污染治理设施效率 | 排放量 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.0696t/a | 0.0097 | 80% | 0.0139t/a | 0.0019 |
|  | 二硫化碳 | 0.0509t/a | 0.0071 |  | 0.0102t/a | 0.0014 |
| 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.0014t/a | 0.00019 | / | 0.0014t/a | 0.00019 |
|  | 二硫化碳 | 0.0010t/a | 0.00014 | / | 0.0010t/a | 0.00014 |

根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）4.2.8：大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位基准排气量的情况。本项目硅橡胶的用量为975t/a，硅橡胶挤出机上部设计的集气罩风量为3000m3/h，经核算单位胶料实际排气量高于基准排气量，需将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准排气量排放浓度，并以大气污染物基准排气量排放浓度作为判断排放是否达标的依据。大气污染物基准气量排放浓度的换算，可参照采用水污染物基准水量排放浓度的计算公式。胶料消耗量和排气量统计周期为一个工作日。本项目硅橡胶挤出机排气量超过单位胶料基准排气量，则将大气污染物排放浓度换算为大气污染物基准风量排放浓度计算公式如下：

ρ基=Q总Yt∙Qt基×ρ实
                   ρ基---大气污染物基准排放浓度，mg/m3；

Q总--- 实测排气总量，m3/t ；

Yi--- 第 i种产品的胶料消耗量，t；

Qi基--- 第 i种产品的单位胶料基准排气量， m3/t ；

ρ实--- 实际大气污染物的排放浓度， mg/m3；

经计算硅橡胶挤出机大污染物基于基准风量换算后的排放浓度见下表。

表9   项目硅橡胶挤出机基准风量下排放浓度计算结果一览表

| 污染物 | 有组织排放浓度 | 实际风量 | 基准风量 | 折合浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.64mg/m3 | 22154m3/t胶 | 2000m3/t胶 | 7.1mg/m3 |

由上表可知，硅橡胶挤出机的非甲烷总烃的折算浓度为7.1mg/m3，排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5（有组织非甲烷总烃10mg/m3）要求。

③拉丝废气

本次扩建工程新增3台拉丝机，分别为高速铝合金大拉机、双头铝大拉机和连续退火铜大拉机，建设单位对每台拉丝机分别设置一套高压静电油烟净化器（共3套），拉丝过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经处理后由各自的15m高排气筒排放（共3根）。

表10   扩建工程拉丝废气产生源强参数一览表

| 产污 环节 | 运行时间 | 废气核算方法 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高速铝合金大拉机 | 年运行300天，每天8小时，合2400h/a | 采用类比现有工程实测数据，二车间现有的2号拉丝机为铝合金大拉机，与本次新增设备属同种设备，拉丝工艺相同，原料产品相同，用拉丝液相同，治理措施与本次一致。根据2023年9月21日的自行检测数据，2号拉丝机非甲烷总烃出口平均浓度为3.04mg/m3,出口速率为平均为2.77×10-3kg/h | 密闭罩收集效率为98%，高压静电油烟净化器（对污染物的去除效率70%）处理后经15m的排气筒排放。 |
| 双头铝大拉机 |  | 采用类比现有工程实测数据，二车间现有的6号拉丝机为双头铝大拉机，与本次新增设备属同种设备，拉丝工艺相同，原料产品相同，用拉丝液相同，治理措施与本次一致。根据2023年12月18日的自行检测数据，6号拉丝机非甲烷总烃出口平均浓度为2.40mg/m3,出口速率为平均为2.33×10-3kg/h |  |
| 连续退火铜大拉机 |  | 采用类比现有工程实测数据，二车间现有的4号拉丝机为连续退火铜大拉机，与本次新增设备属同种设备，拉丝工艺相同，原料产品相同，用拉丝液相同，治理措施与本次一致。根据2023年9月21日的自行检测数据，4号拉丝机非甲烷总烃出口平均浓度为2.53mg/m3,出口速率为平均为2.28×10-3kg/h |  |

表11   扩建工程拉丝废气产生及排放情况一览表

| 污染因子 |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 污染治理设施效率 | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速铝合金大拉机 | 有组织非甲烷总烃 | 0.0222 | 9.25×10-3 | 70% | 0.0066 | 2.77×10-3 |
|  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0005 | 1.89×10-4 | / | 0.0005 | 1.89×10-4 |
| 双头铝大拉机 | 有组织非甲烷总烃 | 0.0186 | 7.77×10-3 | 70% | 0.0056 | 2.33×10-3 |
|  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0004 | 1.58×10-4 | / | 0.0004 | 1.58×10-4 |
| 连续退火铜大拉机 | 有组织非甲烷总烃 | 0.0182 | 7.6×10-3 | 70% | 0.0055 | 2.28×10-3 |
|  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0004 | 1.55×10-4 | / | 0.0004 | 1.55×10-4 |

2.4依托现有催化燃烧装置的合理性分析

本次扩建项目产生的污染物主要为有机废气，通过计算此次新增废气量为9504m3/h，取10000m3/h。现有催化燃烧装置配套的风机为变频风机，风机风量范围为：3000m3/h~58000m3/h，在原有催化燃烧装置的设计安装时，建设单位充分考虑了后期规模扩大的需求，设计安装的催化燃烧装置处理量较大。根据2023年的在线监测数据及例行检测数据，现有催化燃烧装置的废气处理量最大为16900m3/h，在建工程不新增催化燃烧的废气处理量，本项目新增后，新增废气量加原有废气量小于设计处理能力，因此依托可行。本项目建成后新增挤塑、沥青密封废气与其他挤塑废气一起进入催化燃烧装置处理，本项目与现有工程同时运行时催化燃烧装置的废气排放情况见下表。

表12   扩建工程与现有工程同时运行废气产生及排放情况一览表

| 污染因子 |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 污染治理设施效率 | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 催化燃烧装置排气筒4-4 | 非甲烷总烃 | 6.212 | 0.8627 | 85% | 0.9318 | 4.8 | 0.1294 |
|  | 沥青烟 | 0.0075t/a | 0.0010 |  | 0.0011t/a | 0.0057 | 0.00016kg/h |
|  | 苯并[a]芘 | 1.67×10-7 | 2.32×10-8 |  | 2.5×10-8 | 1.29×10-7 | 3.48×10-9 kg/h |

由上表可知，本项目建成后，废气经催化燃烧装置处理后各项污染物均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（有组织非甲烷总烃60mg/m3）标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）要求，苯并[a]芘、沥青烟能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。因此，本项目依托现有催化燃烧措施可行。

3、大气污染源强的确定

以厂区中心为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，本项目大气污染物排放源强参数见表下表，主要污染因子为非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟、二硫化碳。本项目污染源强参数调查清单见下表。

表13   本项目点源污染物参数一览表

| 点源名称 |  | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-4排气筒 | 非甲烷总烃 | 112.485116 | 34.402589 | 113 | 18 | 0.9 | 11.7 | 25 | 7200 | 正常 | 0.0720 |
|  | 沥青烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00016 |
|  | 苯并[a]芘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5×10-9 |
| 6-1排气筒 | 非甲烷总烃 | 112.484883 | 34.402470 | 114 | 15 | 0.3 | 11.8 | 25 | 7200 | 正常 | 0.0019 |
|  | 二硫化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0014 |
| 3-5排气筒 | 非甲烷总烃 | 112.485210 | 34.402753 | 115 | 15 | 0.3 | 5.9 | 25 | 2400 | 正常 | 2.77×10-3 |
| 3-6排气筒 | 非甲烷总烃 | 112.485980 | 34.402981 | 116 | 15 | 0.3 | 5.9 | 25 | 2400 | 正常 | 2.33×10-3 |
| 4-6排气筒 | 非甲烷总烃 | 112.485927 | 34.402984 | 116 | 15 | 0.3 | 5.9 | 25 | 2400 | 正常 | 2.28×10-3 |

表14   本项目污染物排放矩形面源参数一览表

| 面源 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放 小时数/h | 排放 工况 | 污染物 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产车间四 | 112.484987 | 34.402589 | 115 | 230 | 147.6 | 0 | 10 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.0102 |
| 生产车间五 | 112.455006 | 34.403423 | 113 | 139 | 72 | 0 | 7 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.0101 |
| 生产车间三 | 112.485763 | 34..402567 | 115 | 230 | 100 | 0 | 7 | 2400 | 正常 | 非甲烷总烃 | 3.47×10-4 |
| 生产车间四西侧仓库 | 112.484898 | 34.402541 | 114 | 230 | 27 | 0 | 7 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.0051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青烟 | 0.000056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 1.25×10-9 |
| 生产车间四南侧仓库 | 112.484817 | 34.402400 | 115.5 | 120 | 24 | 0 | 7 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.00019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二硫化碳 | 0.00014 |

4、评价标准

评价因子和评价标准下见表。

- 表15   评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段标准 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯并芘 | 24小时 | 0.0025 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） |
| 二硫化碳 | 1小时 | 40 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》附录D |
| 非甲烷总烃 | 1小时 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》折算值 |
| 沥青烟 | 1小时 | 63.7 | 《大气污染物综合排放标准详解》中原苏联居住区最大一次浓度 |

5、估算模型参数选取

本项目估算模型参数选取见下表。

- 表16   估算模型参数选取表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 |  | 城市/农村 | 农村 |
|  |  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  |  | 42.7 |
| 最低环境温度/℃ |  |  | -11 |
| 土地利用类型 |  |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m |  | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 |  | 否 |
|  | 岸线距离/m |  | / |
|  | 岸线方向/° |  | / |

6、评价等级及评价范围

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目排放污染物的最大影响程度和最远影响范围（D10%），然后确定项目的大气环境评价工作等级。

本次评价根据正常工况排放的污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，以确定本项目的大气环境评价工作等级。其分级判据及估算模式计算结果见下表。

表17   采用估算模式计算结果表       单位μg/m3

| 距离 | 4-4排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯并[a]芘 |  | 沥青烟 |  | NMHC |  |
|  | 估算浓度 | 占标率（%） | 估算浓度 | 占标率（%） | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50.0 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0060 | 0.0094 | 2.6921 | 0.1346 |
| 100.0 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0112 | 0.0175 | 5.0279 | 0.2514 |
| 200.0 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0085 | 0.0133 | 3.8171 | 0.1909 |
| 300.0 | 0.0000 | 0.0026 | 0.0089 | 0.0140 | 3.9993 | 0.2000 |
| 400.0 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0080 | 0.0126 | 3.6061 | 0.1803 |
| 500.0 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0069 | 0.0108 | 3.0968 | 0.1548 |
| 600.0 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0059 | 0.0092 | 2.6474 | 0.1324 |
| 700.0 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0051 | 0.0080 | 2.2800 | 0.1140 |
| 800.0 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0046 | 0.0072 | 2.0745 | 0.1037 |
| 900.0 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0045 | 0.0071 | 2.0471 | 0.1024 |
| 1000.0 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0044 | 0.0069 | 1.9901 | 0.0995 |
| 1200.0 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0041 | 0.0064 | 1.8378 | 0.0919 |
| 1400.0 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0037 | 0.0058 | 1.6749 | 0.0837 |
| 1600.0 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0034 | 0.0053 | 1.5214 | 0.0761 |
| 1800.0 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0032 | 0.0050 | 1.4218 | 0.0711 |
| 2000.0 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0030 | 0.0047 | 1.3469 | 0.0673 |
| 2500.0 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0026 | 0.0041 | 1.1644 | 0.0582 |
| 3000.0 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0022 | 0.0035 | 1.0073 | 0.0504 |
| 3500.0 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0020 | 0.0031 | 0.8814 | 0.0441 |
| 4000.0 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0018 | 0.0028 | 0.8105 | 0.0405 |
| 4500.0 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0017 | 0.0026 | 0.7438 | 0.0372 |
| 5000.0 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0024 | 0.6862 | 0.0343 |
| 10000.0 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0017 | 0.4759 | 0.0238 |
| 11000.0 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0015 | 0.4437 | 0.0222 |
| 12000.0 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0014 | 0.4129 | 0.0206 |
| 13000.0 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0013 | 0.3841 | 0.0192 |
| 14000.0 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0012 | 0.3573 | 0.0179 |
| 15000.0 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0012 | 0.3325 | 0.0166 |
| 20000.0 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0009 | 0.2501 | 0.0125 |
| 25000.0 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | 0.2043 | 0.0102 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0112 | 0.0176 | 5.0324 | 0.2516 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表18   采用估算模式计算结果表       单位μg/m3

| 距离 | 6-1排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC |  | 二硫化碳 |  |
|  | 估算浓度 | 占标率（%） | 估算浓度 | 占标率（%） |
| 50.0 | 0.1520 | 0.0076 | 0.1120 | 0.2800 |
| 100.0 | 0.1865 | 0.0093 | 0.1374 | 0.3435 |
| 200.0 | 0.1752 | 0.0088 | 0.1291 | 0.3227 |
| 300.0 | 0.1511 | 0.0076 | 0.1114 | 0.2784 |
| 400.0 | 0.1201 | 0.0060 | 0.0885 | 0.2213 |
| 500.0 | 0.0964 | 0.0048 | 0.0710 | 0.1775 |
| 600.0 | 0.0936 | 0.0047 | 0.0690 | 0.1725 |
| 700.0 | 0.0890 | 0.0045 | 0.0656 | 0.1640 |
| 800.0 | 0.0833 | 0.0042 | 0.0614 | 0.1535 |
| 900.0 | 0.0775 | 0.0039 | 0.0571 | 0.1428 |
| 1000.0 | 0.0719 | 0.0036 | 0.0530 | 0.1324 |
| 1200.0 | 0.0654 | 0.0033 | 0.0482 | 0.1204 |
| 1400.0 | 0.0596 | 0.0030 | 0.0439 | 0.1097 |
| 1600.0 | 0.0541 | 0.0027 | 0.0399 | 0.0997 |
| 1800.0 | 0.0492 | 0.0025 | 0.0363 | 0.0906 |
| 2000.0 | 0.0449 | 0.0022 | 0.0331 | 0.0827 |
| 2500.0 | 0.0387 | 0.0019 | 0.0285 | 0.0713 |
| 3000.0 | 0.0341 | 0.0017 | 0.0252 | 0.0629 |
| 3500.0 | 0.0325 | 0.0016 | 0.0239 | 0.0598 |
| 4000.0 | 0.0305 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0562 |
| 4500.0 | 0.0285 | 0.0014 | 0.0210 | 0.0526 |
| 5000.0 | 0.0266 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0491 |
| 10000.0 | 0.0161 | 0.0008 | 0.0119 | 0.0297 |
| 11000.0 | 0.0147 | 0.0007 | 0.0108 | 0.0271 |
| 12000.0 | 0.0134 | 0.0007 | 0.0099 | 0.0247 |
| 13000.0 | 0.0124 | 0.0006 | 0.0091 | 0.0229 |
| 14000.0 | 0.0117 | 0.0006 | 0.0086 | 0.0216 |
| 15000.0 | 0.0112 | 0.0006 | 0.0082 | 0.0206 |
| 20000.0 | 0.0090 | 0.0004 | 0.0066 | 0.0165 |
| 25000.0 | 0.0073 | 0.0004 | 0.0054 | 0.0134 |
| 下风向最大浓度 | 0.2026 | 0.0101 | 0.1493 | 0.3732 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表19   采用估算模式计算结果表       单位μg/m3

| 距离 | 4-6排气筒 |  | 3-5排气筒 |  | 3-6排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC |  | NMHC |  | NMHC |  |
|  | 估算浓度 | 占标率（%） | 估算浓度 | 占标率（%） | 浓度 | 占标率(%) |
| 50.0 | 0.3360 | 0.0168 | 0.4082 | 0.0204 | 0.3434 | 0.0172 |
| 100.0 | 0.2606 | 0.0130 | 0.3166 | 0.0158 | 0.2664 | 0.0133 |
| 200.0 | 0.2102 | 0.0105 | 0.2554 | 0.0128 | 0.2148 | 0.0107 |
| 300.0 | 0.1813 | 0.0091 | 0.2203 | 0.0110 | 0.1853 | 0.0093 |
| 400.0 | 0.1441 | 0.0072 | 0.1751 | 0.0088 | 0.1473 | 0.0074 |
| 500.0 | 0.1156 | 0.0058 | 0.1405 | 0.0070 | 0.1182 | 0.0059 |
| 600.0 | 0.1123 | 0.0056 | 0.1365 | 0.0068 | 0.1148 | 0.0057 |
| 700.0 | 0.1068 | 0.0053 | 0.1298 | 0.0065 | 0.1092 | 0.0055 |
| 800.0 | 0.1000 | 0.0050 | 0.1215 | 0.0061 | 0.1022 | 0.0051 |
| 900.0 | 0.0930 | 0.0046 | 0.1130 | 0.0056 | 0.0950 | 0.0048 |
| 1000.0 | 0.0863 | 0.0043 | 0.1048 | 0.0052 | 0.0882 | 0.0044 |
| 1200.0 | 0.0785 | 0.0039 | 0.0953 | 0.0048 | 0.0802 | 0.0040 |
| 1400.0 | 0.0715 | 0.0036 | 0.0868 | 0.0043 | 0.0730 | 0.0037 |
| 1600.0 | 0.0649 | 0.0032 | 0.0789 | 0.0039 | 0.0663 | 0.0033 |
| 1800.0 | 0.0590 | 0.0030 | 0.0717 | 0.0036 | 0.0603 | 0.0030 |
| 2000.0 | 0.0538 | 0.0027 | 0.0654 | 0.0033 | 0.0550 | 0.0028 |
| 2500.0 | 0.0464 | 0.0023 | 0.0564 | 0.0028 | 0.0474 | 0.0024 |
| 3000.0 | 0.0410 | 0.0020 | 0.0498 | 0.0025 | 0.0419 | 0.0021 |
| 3500.0 | 0.0390 | 0.0019 | 0.0473 | 0.0024 | 0.0398 | 0.0020 |
| 4000.0 | 0.0366 | 0.0018 | 0.0445 | 0.0022 | 0.0374 | 0.0019 |
| 4500.0 | 0.0343 | 0.0017 | 0.0416 | 0.0021 | 0.0350 | 0.0018 |
| 5000.0 | 0.0320 | 0.0016 | 0.0388 | 0.0019 | 0.0327 | 0.0016 |
| 10000.0 | 0.0194 | 0.0010 | 0.0235 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0010 |
| 11000.0 | 0.0177 | 0.0009 | 0.0214 | 0.0011 | 0.0180 | 0.0009 |
| 12000.0 | 0.0161 | 0.0008 | 0.0196 | 0.0010 | 0.0165 | 0.0008 |
| 13000.0 | 0.0149 | 0.0007 | 0.0181 | 0.0009 | 0.0152 | 0.0008 |
| 14000.0 | 0.0140 | 0.0007 | 0.0171 | 0.0009 | 0.0143 | 0.0007 |
| 15000.0 | 0.0134 | 0.0007 | 0.0163 | 0.0008 | 0.0137 | 0.0007 |
| 20000.0 | 0.0108 | 0.0005 | 0.0131 | 0.0007 | 0.0110 | 0.0005 |
| 25000.0 | 0.0087 | 0.0004 | 0.0106 | 0.0005 | 0.0089 | 0.0004 |
| 下风向最大浓度 | 0.3449 | 0.0172 | 0.4191 | 0.0210 | 0.3525 | 0.0176 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表20   无组织估算模式计算结果一览表

| 距离 | 生产车间四西侧仓库面源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯并[a]芘 |  | 沥青烟 |  | NMHC |  |
|  | 估算浓度 | 占标率（%） | 估算浓度 | 占标率（%） | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50.0 | 0.0000 | 0.0073 | 0.0245 | 0.0385 | 2.2327 | 0.1116 |
| 100.0 | 0.0000 | 0.0087 | 0.0291 | 0.0457 | 2.6530 | 0.1326 |
| 200.0 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0217 | 0.0341 | 1.9758 | 0.0988 |
| 300.0 | 0.0000 | 0.0047 | 0.0157 | 0.0246 | 1.4299 | 0.0715 |
| 400.0 | 0.0000 | 0.0038 | 0.0127 | 0.0199 | 1.1566 | 0.0578 |
| 500.0 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0108 | 0.0169 | 0.9804 | 0.0490 |
| 600.0 | 0.0000 | 0.0029 | 0.0099 | 0.0155 | 0.9011 | 0.0451 |
| 700.0 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0094 | 0.0147 | 0.8548 | 0.0427 |
| 800.0 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0089 | 0.0140 | 0.8148 | 0.0407 |
| 900.0 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0085 | 0.0134 | 0.7786 | 0.0389 |
| 1000.0 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0082 | 0.0129 | 0.7461 | 0.0373 |
| 1200.0 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0076 | 0.0119 | 0.6920 | 0.0346 |
| 1400.0 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0071 | 0.0111 | 0.6428 | 0.0321 |
| 1600.0 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0066 | 0.0103 | 0.5998 | 0.0300 |
| 1800.0 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0062 | 0.0097 | 0.5618 | 0.0281 |
| 2000.0 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0058 | 0.0091 | 0.5279 | 0.0264 |
| 2500.0 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0050 | 0.0079 | 0.4576 | 0.0229 |
| 3000.0 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0044 | 0.0069 | 0.4025 | 0.0201 |
| 3500.0 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0039 | 0.0062 | 0.3583 | 0.0179 |
| 4000.0 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0036 | 0.0056 | 0.3251 | 0.0163 |
| 4500.0 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0033 | 0.0051 | 0.2977 | 0.0149 |
| 5000.0 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0030 | 0.0047 | 0.2746 | 0.0137 |
| 10000.0 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0018 | 0.0028 | 0.1633 | 0.0082 |
| 11000.0 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0017 | 0.0026 | 0.1520 | 0.0076 |
| 12000.0 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0016 | 0.0025 | 0.1422 | 0.0071 |
| 13000.0 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0023 | 0.1339 | 0.0067 |
| 14000.0 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0022 | 0.1266 | 0.0063 |
| 15000.0 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0021 | 0.1202 | 0.0060 |
| 20000.0 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0960 | 0.0048 |
| 25000.0 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0795 | 0.0040 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000 | 0.0091 | 0.0305 | 0.0478 | 2.7738 | 0.1387 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表21   无组织估算模式计算结果一览表

| 距离 | 生产车间四南侧仓库 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC |  | 二硫化碳 |  |
|  | 估算浓度 | 占标率（%） | 估算浓度 | 占标率（%） |
| 50.0 | 0.1230 | 0.0061 | 0.0906 | 0.2265 |
| 100.0 | 0.1215 | 0.0061 | 0.0896 | 0.2239 |
| 200.0 | 0.0701 | 0.0035 | 0.0516 | 0.1291 |
| 300.0 | 0.0525 | 0.0026 | 0.0387 | 0.0967 |
| 400.0 | 0.0428 | 0.0021 | 0.0315 | 0.0788 |
| 500.0 | 0.0365 | 0.0018 | 0.0269 | 0.0673 |
| 600.0 | 0.0336 | 0.0017 | 0.0248 | 0.0619 |
| 700.0 | 0.0319 | 0.0016 | 0.0235 | 0.0587 |
| 800.0 | 0.0305 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0562 |
| 900.0 | 0.0292 | 0.0015 | 0.0215 | 0.0537 |
| 1000.0 | 0.0279 | 0.0014 | 0.0206 | 0.0514 |
| 1200.0 | 0.0258 | 0.0013 | 0.0190 | 0.0475 |
| 1400.0 | 0.0240 | 0.0012 | 0.0177 | 0.0441 |
| 1600.0 | 0.0224 | 0.0011 | 0.0165 | 0.0412 |
| 1800.0 | 0.0209 | 0.0010 | 0.0154 | 0.0386 |
| 2000.0 | 0.0197 | 0.0010 | 0.0145 | 0.0362 |
| 2500.0 | 0.0171 | 0.0009 | 0.0126 | 0.0314 |
| 3000.0 | 0.0150 | 0.0007 | 0.0111 | 0.0276 |
| 3500.0 | 0.0134 | 0.0007 | 0.0098 | 0.0246 |
| 4000.0 | 0.0121 | 0.0006 | 0.0089 | 0.0223 |
| 4500.0 | 0.0111 | 0.0006 | 0.0082 | 0.0204 |
| 5000.0 | 0.0102 | 0.0005 | 0.0075 | 0.0189 |
| 10000.0 | 0.0061 | 0.0003 | 0.0045 | 0.0112 |
| 11000.0 | 0.0057 | 0.0003 | 0.0042 | 0.0104 |
| 12000.0 | 0.0053 | 0.0003 | 0.0039 | 0.0098 |
| 13000.0 | 0.0050 | 0.0002 | 0.0037 | 0.0092 |
| 14000.0 | 0.0047 | 0.0002 | 0.0035 | 0.0087 |
| 15000.0 | 0.0045 | 0.0002 | 0.0033 | 0.0083 |
| 20000.0 | 0.0036 | 0.0002 | 0.0026 | 0.0066 |
| 25000.0 | 0.0030 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0055 |
| 下风向最大浓度 | 0.1332 | 0.0067 | 0.0981 | 0.2453 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表22   无组织估算模式计算结果一览表

| 距离 | 生产车间四面源 |  | 生产车间五面源 |  | 生产车间三面源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC |  | NMHC |  | NMHC |  |
|  | 估算 浓度 | 占标率（%） | 估算 浓度 | 占标率（%） | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50.0 | 1.5023 | 0.0751 | 3.3209 | 0.1660 | 0.0735 | 0.0037 |
| 100.0 | 1.9881 | 0.0994 | 4.2778 | 0.2139 | 0.0958 | 0.0048 |
| 200.0 | 2.2411 | 0.1121 | 3.2325 | 0.1616 | 0.0982 | 0.0049 |
| 300.0 | 2.0269 | 0.1013 | 2.5700 | 0.1285 | 0.0822 | 0.0041 |
| 400.0 | 1.8303 | 0.0915 | 2.1510 | 0.1075 | 0.0705 | 0.0035 |
| 500.0 | 1.6554 | 0.0828 | 1.9416 | 0.0971 | 0.0618 | 0.0031 |
| 600.0 | 1.5098 | 0.0755 | 1.7070 | 0.0853 | 0.0553 | 0.0028 |
| 700.0 | 1.4324 | 0.0716 | 1.6190 | 0.0809 | 0.0532 | 0.0027 |
| 800.0 | 1.3856 | 0.0693 | 1.5547 | 0.0777 | 0.0514 | 0.0026 |
| 900.0 | 1.3564 | 0.0678 | 1.4946 | 0.0747 | 0.0497 | 0.0025 |
| 1000.0 | 1.3231 | 0.0662 | 1.4389 | 0.0719 | 0.0481 | 0.0024 |
| 1200.0 | 1.2554 | 0.0628 | 1.3381 | 0.0669 | 0.0450 | 0.0022 |
| 1400.0 | 1.1875 | 0.0594 | 1.2479 | 0.0624 | 0.0422 | 0.0021 |
| 1600.0 | 1.1228 | 0.0561 | 1.1686 | 0.0584 | 0.0396 | 0.0020 |
| 1800.0 | 1.0626 | 0.0531 | 1.0971 | 0.0549 | 0.0373 | 0.0019 |
| 2000.0 | 1.0056 | 0.0503 | 1.0326 | 0.0516 | 0.0351 | 0.0018 |
| 2500.0 | 0.8829 | 0.0441 | 0.9062 | 0.0453 | 0.0306 | 0.0015 |
| 3000.0 | 0.7833 | 0.0392 | 0.7971 | 0.0399 | 0.0274 | 0.0014 |
| 3500.0 | 0.7005 | 0.0350 | 0.7095 | 0.0355 | 0.0244 | 0.0012 |
| 4000.0 | 0.6372 | 0.0319 | 0.6438 | 0.0322 | 0.0221 | 0.0011 |
| 4500.0 | 0.5955 | 0.0298 | 0.5896 | 0.0295 | 0.0203 | 0.0010 |
| 5000.0 | 0.5493 | 0.0275 | 0.5439 | 0.0272 | 0.0187 | 0.0009 |
| 10000.0 | 0.3266 | 0.0163 | 0.3234 | 0.0162 | 0.0111 | 0.0006 |
| 11000.0 | 0.3040 | 0.0152 | 0.3009 | 0.0150 | 0.0103 | 0.0005 |
| 12000.0 | 0.2844 | 0.0142 | 0.2816 | 0.0141 | 0.0097 | 0.0005 |
| 13000.0 | 0.2679 | 0.0134 | 0.2652 | 0.0133 | 0.0091 | 0.0005 |
| 14000.0 | 0.2532 | 0.0127 | 0.2507 | 0.0125 | 0.0086 | 0.0004 |
| 15000.0 | 0.2404 | 0.0120 | 0.2380 | 0.0119 | 0.0082 | 0.0004 |
| 20000.0 | 0.1921 | 0.0096 | 0.1902 | 0.0095 | 0.0065 | 0.0003 |
| 25000.0 | 0.1590 | 0.0080 | 0.1574 | 0.0079 | 0.0054 | 0.0003 |
| 下风向最大浓度 | 2.3143 | 0.1157 | 4.2810 | 0.2141 | 0.1072 | 0.0054 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 160.0 | 160.0 | 102.0 | 102.0 | 147.0 | 147.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表23   Pmax和D10%预测和计算结果一览表       单位mg/m3

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-4排气筒 | NMHC | 2000.0 | 5.0324 | 0.2516 | / |
|  | 沥青烟 | 63.7 | 0.0112 | 0.0176 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 0.0075 | 0.0000 | 0.0033 | / |
| 6-1排气筒 | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.2026 | 0.0101 | / |
|  | 二硫化碳 | 40.0 | 0.1493 | 0.3732 | / |
| 4-6排气筒 | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.3449 | 0.0172 | / |
| 3-5排气筒 | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.4191 | 0.0210 | / |
| 3-6排气筒 | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.3525 | 0.0176 | / |
| 生产车间四 | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 2.3143 | 0.1157 | / |
| 生产车间五 | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 4.2810 | 0.2141 | / |
| 生产车间三 | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.1072 | 0.0054 | / |
| 生产车间四西侧仓库 | NMHC | 2000.0 | 2.7738 | 0.1387 | / |
|  | 沥青烟 | 63.7 | 0.0305 | 0.0478 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 0.0075 | 0.0000 | 0.0091 | / |
| 生产车间四南侧仓库 | NMHC | 2000.0 | 0.1332 | 0.0067 | / |
|  | 二硫化碳 | 40.0 | 0.0981 | 0.2453 | / |

由上表可知，本项目Pmax最大值出现为6-1排气筒排放的二硫化碳，Pmax值为0.3732%，Cmax为0.1493μg/m³。

表24   评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

a、本项目所产生最大地面浓度占标率Pmax=0.3732％，小于1％，确定本项目的评价等级为三级评价。

b、本项目最大落地浓度为0.1493μg/m3，为6-1排气筒排放的二硫化碳落地浓度，占标率为0.3732％，因此，项目大气污染物排放对周围环境空气影响较小。

7、污染物排放量核算

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率 | 核算年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-4排气筒 | NMHC | 7.2 mg/m3 | 0.0720 kg/h | 0.5185 t/a |
|  |  | 沥青烟 | 0.0153 mg/m3 | 0.00016 kg/h | 0.0011 t/a |
|  |  | 苯并[a]芘 | 3.5×10-7 mg/m3 | 3.5×10-9 kg/h | 0.000025kg/a |
| 2 | 6-1排气筒 | 非甲烷总烃 | 7.1 mg/m3（基准风量折算后） | 0.0019 kg/h | 0.0139t/a |
|  |  | 二硫化碳 | 0.47 mg/m3 | 0.0014 kg/h | 0.0102t/a |
| 3 | 3-5排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.75 mg/m3 | 2.77×10-3 kg/h | 0.0066 t/a |
| 4 | 3-6排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.33 mg/m3 | 2.33×10-3 kg/h | 0.0056 t/a |
| 5 | 4-6排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.30 mg/m3 | 2.28×10-3 kg/h | 0.0055 t/a |

表25   大气污染物有组织排放量核算表

表26   大气污染物无组织排放核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间四 | 挤塑、拉丝工序 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） | 2.0 | 0.07304t/a |
| 2 | 生产车间五 | 挤塑工序 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |  | 0.07264t/a |
| 3 | 生产车间三 | 拉丝工序 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |  | 0.0009t/a |
| 4 | 生产车间四西侧仓库 | 挤塑、沥青密封工序 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |  | 0.03662 t/a |
|  |  |  | 沥青烟 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 | 0.0004t/a |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.008 μg/m3 | 0.000009 kg/a |
| 5 | 生产车间四南侧仓库 | 硅橡胶挤出工序 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） | 4.0 | 0.0014t/a |
|  |  |  | 二硫化碳 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 | 3.0 | 0.0010t/a |

表27    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.7347t/a |
| 2 | 沥青烟 | 0.0015t/a |
| 3 | 苯并[a]芘 | 0.000034kg/a |
| 4 | 二硫化碳 | 0.0112t/a |

- 8、 排放口基本情况

- 项目排放口均为一般排放口，排放口基本情况见下表。

表28   项目排放口情况一览表

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 排气温度℃ | 烟气流速m/s | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经纬度 |  |  |  |  |  |
| 4-4 | 挤塑废气排放口 | 非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘 | 112.814027, 34.673798 | 18 | 0.9 | 25 | 11.7 | 依托 |
| 6-1 | 硅橡胶挤出机排放口 | 非甲烷总烃、二硫化碳 | 112.484867, 34.402473 | 15 | 0.3 | 25 | 11.8 | 新增 |
| 4-6 | 铜大拉废气排放口 | 非甲烷总烃 | 112.485210, 34.402753 | 15 | 0.3 | 25 | 5.9 | 新增 |
| 3-5 | 铝合金大拉废气排放口 | 非甲烷总烃 | 112.485980, 34.402981 | 15 | 0.3 | 25 | 5.9 | 新增 |
| 3-6 | 双头铝大拉废气排放口 | 非甲烷总烃 | 112.485927, 34.402984 | 15 | 0.3 | 25 | 5.9 | 新增 |

9、监测计划

本项目不属于重点排污单位，参考《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），制定本项目大气自行监测方案如下。

表29     污染源监测计划表

| 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 4-4 | 挤塑废气排放口 | 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量 | 非甲烷总烃 | 在线监测 | / | / |
|  |  |  |  | 沥青烟 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 废气 | 6-1 | 硅橡胶挤出机排放口 | 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/半年 |
|  |  |  |  | 二硫化碳 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 废气 | 4-6 | 铜大拉废气排放口 | 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 废气 | 3-5 | 铝合金大拉废气排放口 | 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 废气 | 3-6 | 双头铝大拉废气排放口 | 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 废气 | 厂界 | / | 湿度,温度,气压,风速,风向 | 非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘、二硫化碳、臭气浓度 | 手工 | 非连续采样至少4个 | 1次/年 |
|  | 车间外 | / | 湿度,温度,气压,风速,风向 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样至少4个 | 1次/年 |

10、大气环境影响结论

建设项目位于偃师区先进制造业开发区东南板块（顾县片区史家湾工业区）内，该区域环境空气属于二类。依据2022年洛阳市生态环境状况公报可知，项目所在区域属于大气不达标区。本项目新增VOCS排放量，从区域中替代。距离本项目最近的环境保护目标为厂区西南侧的史家湾零星住户。本项目营运期针对废气采取的措施为：设置密闭生产车间，拉丝机产生的废气经高压静电油烟净化器处理，挤塑机、沥青密封机产生的废气经催化燃烧装置处理；硅橡胶挤出机废气UV光氧+活性炭吸附装置处理；采取措施后，废气均能达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。

表30   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  | 三级√ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  | ＜500t/a√ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ ） 其他污染物（非甲烷总烃、苯并芘、沥青烟、二硫化碳） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D√ |  |  |  |  | 其他标准√ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据√ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布分数据□ |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的 污染源□ |  | 其他在建、拟建 项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境 影响预测 与评价 | 预测模型 | AERMOD √ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃、苯并芘、沥青烟、二硫化碳） |  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5√ 包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期 浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年平 均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  |  | C非正常最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤ -20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | k >-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、苯并芘、沥青烟、二硫化碳、臭气浓度） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ / ） |  |  |  |  |  | 监测点位数（ / ） |  |  |  |  |  |  | 无监测√ |  |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 非甲烷总烃（0.7347）t/a；沥青烟（0.0015）t/a；苯并[a]芘（0.000034）kg/a；二硫化碳（0.0112）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |