- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳艾科堡实业有限公司年加工2万套钢制办公家具改建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2312-410381-04-02-955155 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 孙少辉 |  | 联系方式 | 13311365953 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区大口镇后周村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度40分8.346秒，34度35分1.205秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2130金属 家具制造 | 建设项目 行业类别 |  | 第十八项家具制造业-36金属家具制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） √改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） |  | 15.4 |
| 环保投资占比（%） |  | 15.4 | 施工工期 |  | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | / |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师区大口镇后周村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 偃师区大口镇集中供水厂位于大口镇区，1#水源井位于水厂内，1#水源井位于农田。水源井具体地理位置为：1#水源井东经112°42'19.8"，北纬34° 34'11.9"；2#水源井东经112°42'23.5"，北纬34°34'314.7"。水源井的补给方式为大气降水补给，赋水空间为砂卵石及中粗砂，属于裂隙承压水及孔隙承压水。两井深均为180m，井口直径0.30m，取水量均为40m3/h。交替使用。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号，偃师区大口镇的饮用水源一级保护区范围:水厂厂区及外围东40m、西45m、南45m、北115m的区域。本项目厂址位于水源井一级保护区边界西北侧约3.66km，不在该水源井保护范围内。大口镇集中式饮用水水源保护区划图见附图四。 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师区大口镇，本项目厂区周围500米范围内无地上文物，地下文物主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。东汉陵墓南兆域位于伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇，偃师区高龙镇、大口镇、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓南兆域分为保护范围和建设控制地带二类。本项目位于其保护范围内，根据偃师市文物旅游局出具的证明：本项目所在区域已经过勘探，未发现古墓葬及古文物遗迹。本项目对文物的影响以文物部门意见为主，本项目与文物保护区的关系见附图五。 根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地不属于生态红线区域。本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图六。 1.2环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师区大口镇，根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 本项目生产过程使用清洁能源罐装液化石油气为烘干道供热，烘干固化过程产生的有机废气分别经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后分别经15m高排气筒排放，本项目喷粉间产生的颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后15m排气筒排放；本项目焊接、激光切割过程产生的颗粒物经配套除尘器处理后15m排气筒排放；本项目生活污水经现有化粪池处理定期清掏用于周边农田施肥，生产废水经污水一体化设施处理后部分回用，部分外运至偃师区第三污水处理有限公司，本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 本项目建设完成后新增氮氧化物排放量实行区域内替代。项目的建设未增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 1.3资源利用上线 本项目使用电能及罐装液化石油气，厂区不涉及煤等燃料使用，项目用地为工业用地，在现有厂区内进行建设，不新增用地。因此项目建设符合资源利用上线要求。 1.4环境准入负面清单 本项目位于偃师区大口镇，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号及《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》洛政〔2021〕7号可知，项目所在地属于偃师市大气布局敏感区，区域环境管控单元编号为ZH41038120004，项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-1 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码及名称; 环境管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH410 38120004 偃师区大气环境敏感区; 重点管控单元; 大气环境重点管控区; 空间 布局 约束; 大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。; 1、本项目属于家具制造，位于大口镇工业园内。; /. 污染 物排 放管 控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 1、本项目属于家具制造，不属于上述高污染、高排放项目。 2、本项目位于大口镇工业园内，新增氮氧化物排放量实行区域内替代，废气排放满足限值要求。 3、本项目不涉及。; /. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 本项目不属于国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；已于2023年12月19日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，代码：2312-410381-04-02-955155，项目的建设符合国家产业政策。 3、相关文件 3.1《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析 根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》总体要求：为深入推进工业窑炉减排，持续改善环境空气质量，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，开展钢铁、有色、电子玻璃、耐材、砖瓦窑等行业工业窑炉实施提标治理，力争达到超低排放水平；持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。本项目与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析见下表。 表1-2 与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性 文件要求; 本项目环评要求; 相符性. 《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》; （一）工业窑炉提标治理. 1、淘汰落后工业炉窑。2019年6月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目烘干道固化道采用清洁能源罐装液化石油气，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉。; 相符. 2.工业窑炉清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目烘干道固化道采用清洁能源罐装液化石油气，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 3.实施工业炉窑提标治理：其他行业工业窑炉排放要求。目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。自2019年10月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。对已明确列为转型转产、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。; 本项目烘干固化道属于目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，属于其他行业工业窑炉，本项目液化石油气燃烧废气经固化道利用后废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066—2020)表1标准。; 相符. 4.加装在线监控公开排放信息。对我市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等企业加装在线监控设施。在企业开放醒目位置建设电子屏幕，向社会实时公开大气污染物排放状况，公示内容要明确执行的行业排放标准名称、排放浓度限值、实际排放值（有基础含氧量的公示折算值），接受社会监督。; 本项目为家具制造行业，不属于火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等需加装在线监控设施企业。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》的相关要求。 3.2与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号重点任务相符性分析见下表。 表1-3 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于洛阳市偃师区大口镇工业区。本项目固化道出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，烘干固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。项目所在区域为重点区域，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》（2024年本）限制类与淘汰类范围内。本项目固化道出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目烘干道固化道采用清洁能源罐装液化石油气为燃料，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目烘干固化采用清洁能源罐装液化石油气为燃料，不涉及煤。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目烘干固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准；非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目烘干固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准（烟尘30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目烘干固化出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目为家具制造行业，不属于上述行业。; 相符. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目无煤气发生炉。; /. 由上表可知，本项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号文件要求。 3.3《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 表1-4 与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 /; 文件内容; 环评内容; 相符性. 总体 要求; 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求。坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs 综合防治原则。VOCs 污染治理应满足达标排放、总量控制要求。涂装工序企业集中的工业园区、产业集聚区宜建设集中喷涂中心，配备高效废气处理设施。活性炭使用量大的工业园区和产业集聚区建设区域活性炭再生基地、集中回收、再利用。; 本项目位于洛阳市偃师区大口镇工业园，本项目新增VOCs排放实行区域内替代。烘干固化废气经光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 源头 控制; 涂料选择：强化源头替代，宜选用粉末、水性、高固份等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂、替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量的原辅材料应符合相关标准要求。; 本项目采用固体粉末涂料低VOCs含量涂料，符合相关标准要求。; 相符. 涂装工艺设备的选择：推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用：推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 本项目采用静电喷涂工艺。; 相符. 过程 管理; 储存过程：涉VOCs原辅材料应储存在密闭容器内，并存放于封闭空间。确保原料储存过程中容器加盖、封口、无破损、无泄漏，保持密闭。; 本项目涂料为袋装，储存在车间内涂装区。定期专人检查防止破损泄露。; 相符. 调配过程：涉VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或者封闭空间内进行，计算、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 本项目粉末涂料无调配、搅拌工序。; 相符. 输送过程：VOCs原辅材料应采用密闭管道或者采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在储存、调配、输送过程中一旦发现泄露，应及时恢复和处置。; 本项目粉末涂料至喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。; 相符. 涂装过程：喷枪选择：根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。 喷涤操作：降低喷枪压力和喷涂速军并保持平简，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离15cm-20cm, 喷枪运行速度宜0. 4m/s-0. 7m/s。换色作业：准确控制换色涂料用量，缩短换色时问，按照从浅到深的顺序涂装，类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。装备设施：涂履、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施，无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs 处理设施。涂料回收，对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 本项目采用小型喷枪，喷粉过程在喷粉间内进行。; 相符. 清洗过程：合理控制有机清洗剂用量：集中清洗应在装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入专门容器，回收储存。清洗完成后，含有机清洗剂的废抹布等应放入专用容器，减少无组织排放。; 本项目无清洗过程。; /. 末端 治理; 排放控制要求：收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率大于2kgh，配置的 VOCs 处理设施处理效率不低厂80%。工业涂装工序VOCs排放应符合GB 37822, GB 16297或相关行业、地方排放标准的规定。; 本项目收集的有机废气初始排放速率小于2kg/h，配置的VOCs处理设施处理效率为80%，固化过程含非甲烷总烃有机废气经光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后排放，处理效率80%。无组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求，有组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 废气收集：企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理、采用溶剂型涂料时，其烘干废气宜单独收集处理。废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按G8-14443.G8-14444合理设置通风量。; 本项目烘干固化废气收集后引至废气处理设施。喷粉颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 废气处理：水性涂料及低VOCs含量溶剂型涂料： 喷涂流平废气：可采用的处理工艺为湿式除尘或干式过滤+吸附，典型处理技术路线湿式除尘器或干式过滤+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序的漆雾、较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。 烘干废气：可采用的处理工艺为降温+吸附，典型处理技术路线降温+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。; 本项目采用固体粉末涂料，固化废气处理设施采用光氧催化+活性炭吸附，废活性炭定期更换。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》。 3.4 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办[2020]14号）文件的相关要求见下表。 表1-5 洛环攻坚办〔2020〕14号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制到位：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本企业生产区位于密闭的生产车间内。; 相符. 2; 工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目设固定焊接工序作业区，焊接烟尘经配套的布袋除尘器进行处理。; 相符. 3; 工业窑炉治理核查。按照《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）的要求，对有色金属、玻璃制品、耐材行业、铁合金、陶瓷行业、砖瓦窑行业、刚玉工业、焊剂工业、石灰烧制、无机化学等行业的工业窑炉开展核查，拟保留的未达标工业窑炉8月底前治理到位，大气污染物实现全面达标排放。无国家行业排放标准的全面执行新颁布的《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》，使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于8mg/m3。; 本项目烘干道固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066-2020)表1标准。; 相符. 4; 严格源头管控。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目位于洛阳市偃师区大口镇工业园，项目烘干道固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1标准。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中相关要求。 - 3.5与《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》偃环委办[2023]5号相符性分析 表1-6 项目与偃环委办[2023]5号相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、制鞋等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向及挥发性有机物含量。; 本项目属于家具制造，涉及涂装工序，本项目原料为固体粉末涂料，属于低VOCs含量原辅材料，建成运营后按要求记录台账，保存期限不少于三年。; 相符. （三）强化收集效果，减少无组织排放. 9、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。; 本项目粉末涂料至喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。固化过程产生的非甲烷总烃经固化道进出件口集气罩收集后引至光氧催化+活性炭箱处理。; 相符. （四）提升治理水平，全面达标排放. 10、取缔简易低效治理设施。在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排放，重点关注单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，项目产生的有机废气经“光氧催化+活性炭吸附装置装置”处理后，可达标排放。; 相符. 根据上表分析，项目的建设符合《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》偃环委办[2023]5号的相关要求。 3.6与《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-7 项目与偃环委办〔2023〕3号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案. （一）持续推进产业结构优化调整; 1加快传统产业集群升级改造。组织对耐火材料、工业涂装等行业产业集群开展排查摸底，2023年6月底前建立重点行业产业集群及园区清单台账，研究制定“一群一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准。根据产业集群特点，切实提升产业发展质量和环境治理水平，培育一批绿色工厂，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。; 本项目属于钢制办公家具行业，位于洛阳市偃师区大口镇工业园。; 相符. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目属于钢制办公家具行业，不属于左侧所列行业。项目产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置装置”处理，废气可达标排放。; 相符. （六）加快挥发性有机物治理; (1)按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目采用固体粉末涂料低VOCs含量涂料。. 2022年水污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作; 13、推动企业绿色发展。在造纸、农副食品加工、印染、原料药制造等重点水污染物排放行业，推进清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境质量目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。; 本项目为家具制造行业，采用固体粉末涂料，不属于重点水污染物排放行业。本项目无生产废水产生及排放。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）文相关要求。 3.7《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造》2020年修订版相符性分析 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造》2020年修订版适用范围：适用于用木材、金属、竹、藤等材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料等）制作各种家具的工业企业。主要包括木制家具制造、竹藤家具制造、金属家具制造及其他家具制造。根据该行业要求的减排措施，企业须满足原辅材料、生产工艺、无组织排放、废气治理工艺、排放限值、环境管理水平、运输方式、运输管理指标A级要求、绩效引领性指标要求。 表1-8 重污染天气重点行业应急减排措施—家具制造A级相符性分析 先进性 指标; A级要求使用粉末涂料的家具制造; 本项目; 相符性. 原辅 材料; 使用的水性涂料（含水性UV、腻子）满足《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)要求；使用的无溶剂UV涂料、溶剂型涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求；使用的水性和本体胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)要求；使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求。; 本项目使用粉末涂料为低VOCS粉末固体涂料，不涉及清洗剂，胶粘剂。; 相符. 生产 工艺; 80%以上的产品使用高效涂装设备，包括往复式喷涂箱、辊涂、淋涂、机械手、静电喷涂等技术。; 本项目喷涂采用自动静电喷涂技术。; 相符. 无组织 排放; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储，原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送；施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及稀释剂、清洗剂，无施胶、调配、喷涂、流平工序。本项目使用固体粉末涂料进行喷涂，粉末涂料经大旋风回收后经密闭管道泵至密闭容器涂料盒内回用于生产。; 相符. 开料、砂光工序设置中央除尘系统；机加工、打磨工序设施中央除尘系统或袋式除尘器、滤筒除尘器等除尘工艺；喷涂工位进出口配置风幕。; 本项目喷涂工位进出口配置风幕，无砂光、打磨工序。; 相符. 废气治理工艺; 1、溶剂型涂料：涂饰（含UV涂料喷涂）、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧）工艺处理； 2、其他涂料：涂饰、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧)，NMHC排放速率<2kg/h末端采用漆雾预处理+吸附法等技术工艺处理。; 本项目为固体涂料，无干燥、调配、流平工序，本项目喷粉间废气采用旋风+滤筒二级除尘工艺，固化道固化废气采用光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 相符. 排放限值; PM、NMHC排放浓度分别不高子10，20mg/m3；且所有污染物稳定达到地标排放限值。; 本项目喷粉间粉尘、烘干道、固化道废气、激光切割机及焊接废气经处理后颗粒物排放浓度均小于10mg/m3，固化废气经光氧催化+活性炭吸附装置处理后非甲烷总烃排放浓度低于20mg/m3，符合限值要求。; 相符. 监测监控水平; 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、涂料、胶黏剂、清洗剂中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）。; 本项目建成后依次完善相关环保档案。1、环评批复文件；2、排污许可登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、涂料中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、吸附剂更换频次、催化剂更换频次等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录（一年内涂料、胶黏剂、清洗剂用量记录）；5、燃料（天然气）消耗记录。; 项目建成后设置台账记录信息。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人; ，并具备相应的环境管理能力。 项目实施后专人负责台账记录。; 相符. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目物料产品运输、厂区内运输全部使用国五及以上重型载货车，厂区内非道路移动源达到国三级以上标准，部分使用纯电动。; 相符. 运输管理; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 厂区设置有门禁系统和电子台账。; 相符. 表1-9 使用粉末涂料的家具制造业-绩效引领性指标相符性分析 先进性指标; 使用粉末涂料的家具制造; 本项目. 原辅材料; 使用的粉末涂料满足《木器漆有害 物质限量》GB18581-2020要求; 本项目使用粉末涂料为低VOCS粉末涂料，可挥发VOCS含量小于10%，符合《木器漆有害物质限量》GB18581-2020要求. 生产工艺; 喷涂工位使用自动静电喷涂技术; 本项目喷涂采用自动静电喷涂技术. 无组织排放; 开料、砂光工序设置中央除尘系统； 机加工、打磨工序设施中央除尘系统 或袋式除尘器、滤筒除尘器等除尘工艺；喷涂工位进出口配置风幕; 本项目喷涂工位进出口配置风幕，无开料、砂光、打磨工序。. 废气治理工艺; 粉末喷涂工位废气收集后采用旋风+布袋除尘或者旋风+滤筒除尘处理; 本项目喷粉间废气采用旋风+滤筒二级除尘工艺. 排放限值; PM10排放浓度不高于10mg/m3,且所 有污染物稳定达到地标排放限值; 本项目喷粉间粉尘、烘干道废气、激光切割机及焊接废气经处理后颗粒物排放浓度均小于10mg/m3，符合限值要求。. 环境管理水平; 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤袋更换量和时间，吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、检测记录信息（主要排污口废气排放记录，手工或者自动）；4、原辅材料消耗（一年内涂料用量记录）；5、燃料（天然气）消耗量。; 现有项目设置有台账记录信息， 改建项目实施后专人负责台账记录。. 运输方式; 物料产品运输、厂区内运输全部使用国五及以上重型载货车（含燃气）或者新能源汽车，厂区内非道路移动源达到国三级以上标准或使用纯电动。; 本项目物料产品运输、厂区内运输全部使用国五及以上重型载货车，厂区内非道路移动源达到国三级以上标准，部分使用纯电动。. 运输管理; 参照《重污染天气重点行业移 动源应急管理技术指南》建立门 禁系统和电子台账。; 厂区设置有门禁系统和电子台账。. 根据以上分析内容，该企业符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造技术指南》2020年修订版A级要求，同时满足使用粉末涂料的家具制造业绩效引领性指标要求。 3.8《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）相符性 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）-涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求相符性分析见下表。 表1-10 重污染天气通用行业应急减排措施—窑炉A级相符性分析 差异化指标; A 级企业; 本项目; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 以罐装液化石油气为能源; 相符. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 1、本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》允许类；2.、本项目的建设符合相关行业产业政策；3、本项目的建设符合河南省相关政策要求；4. 本项目的选址位于大口镇工业区，符合市级规划。; 相符. 污染治理技术; 1.电窑：PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电 除尘等高效除尘技术；（2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）：PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 2.本项目烘干道固化道为燃气窑炉，颗粒物能稳定达到排放，满足限值要求，无需加装除尘工艺；烘干道、固化道温度低于800℃的燃气，氮氧化物能稳定达到排放限值要求，不需采用SCR/SNCR等工艺。; 相符. 排放 限 值; 锅炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：燃气：5、10、50/30【4】mg/m3（基准含氧量：3.5%）; 本项目不涉及。; 相符. 氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 本项目不涉及。; 相符. 加热炉、 热处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：电窑：10mg/m3（PM），燃气：10、35、50mg/m3，（基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）。; 本项目烘干道、固化道采用液化石油气为能源，PM、SO2、NOx排放浓度符合10、35、50mg/m3（基准含氧量：燃气3.5%）要求。; 相符. 其他炉窑; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）。; 本项目不涉及。; 相符. 其他工序; PM排放浓度不高于10mg/m3。; 本项目其他工序颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。; 相符. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目不涉及重点排污口。; 相符. 备注【1】 ：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】 ：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR 等工艺； 备注【3】 ：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【4】 ：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【5】 ：确定生物质发电锅炉基准含氧量按 6%计； 备注【6】 ：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定. 根据以上分析内容，该企业符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）A级要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳艾科堡实业有限公司位于河南省洛阳市偃师区大口镇后周村，公司始建于2018年。厂区内现有4条生产线，1#线及2#线位于生产1车间内，产能为年加工4万套钢制办公家具，3#线位于生产2车间内，产能为年加工4万套钢制办公家具，4#线位于生产3车间内，产能为年加工2万套钢制办公家具。现有工程环保手续审批情况见下表。 表2-1 环保手续审批情况 序号; 环保手续; 工程内容; 备注. 1; 2022年8月17日偃师市环保局以偃环监表[2022]102号对《洛阳艾科堡实业有限公司年产8万套钢制办公家具项目环境影响报告表》进行了审批。2023年3月1日进行排污许可登记，登记编号为：91410381MA452F385R001Z。; 生产1车间（1#线及2#线，不含水洗线），生产2车间（3#线含水洗线）; 环评. 2; 2023年4月完成1#线及2#线验收并备案。; 生产1车间（1#线及2#线，不含水洗线）; 验收. 3; 2023年9月4日洛阳市生态环境局偃师分局以偃环监表[2023]97号对《洛阳艾科堡实业有限公司年产2万套钢制办公家具项目环境影响报告表》进行了审批。2023年11月进行排污许可登记变更，登记编号为：91410381MA452F385R001Z。; 生产3车间（4#线，不含水洗线）; 环评. 4; 2023年12月完成3#线及4#线验收并备案。; 生产2车间（3#线，含水洗线），生产3车间（4#线，不含水洗线）; 验收. 经过对市场调研，为提高产品品质，建设单位拟投资100万元，对现有1#线进行改建，改建工艺为原有人工陶化变为自动陶化水洗线，改建后1#线生产规模不变，改建后工艺为原料钢板经剪板、切割、冲压、折弯、焊接、陶化水洗、烘干、喷塑、固化即为成品。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021年本，本项目钢制家具类别为第十八项家具制造业-36家具制造，该项分类管理规定为：“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”为编制报告书，“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”为编制报告表。本项目无电镀工艺，年使用粉末涂料10吨以上，属于非溶剂型低VOCs含量涂料，环境影响评价报告类型为报告表。 2、工程内容及建设场地 2.1建设场地 本项目在现有厂区生产1车间内进行改建，厂区总占地面积为24600m2，根据洛阳市自然资源和规划局偃师分局出具的文件，项目用地为工业用地，符合规划要求。根据大口镇人民政府出具的证明，项目用地位于大口镇工业区，符合大口镇总体规划及产业布局规划。本项目厂区北侧为生产路，南侧为府李路，东侧为洛阳鸿聚德生物科技有限公司，西侧为洛阳峰景实业有限公司。最近敏感点为西北175米的东干村。 2.2 工程内容 本改建工程内容为：对部分设备设施进行更新，对布局进行调整，同时生产工艺中人工陶化变为自动陶化水洗线，改建后1#线生产规模不变，改建后工艺为原料钢板经剪板、切割、冲压、折弯、焊接、陶化水洗、烘干、喷塑、固化即为成品。项目具体工程内容见下表，厂区平布置图见附图2。 表2-2 项目工程内容一览表 工程类别; 1#线现有工程内容; 1#线改建后工程内容; 备注. 主体 工程; 1#线生产1车间内75×45m：原料区、机械加工区、点焊区、固化道、喷粉间、组装成品区、办公区；; 1#线生产1车间内75×45m：原料区、机械加工区、点焊区、陶化水洗区、烘干道、固化道、喷粉间、组装成品区、办公区；; 1#线现有喷粉间及固化道拆除，新建喷粉间及固化道，工艺新增陶化水洗、烘干工艺。. 辅助工程; 水冲式厕所，厂区10m3化粪池 （与其他生产线共用）; 依托现有; /. 公用 工程; 给水; 镇自来水管网; 依托现有; /. 供电; 镇配电所供给; 依托现有; /. 排污; 生活污水经厂区2个10m3化粪池处理后农户肥田（与其他生产线共用）。; 依托现有; /. /; 生产废水处理后近期外运至洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司，远期排至大口镇污水厂。; 改建1#线新增 生产废水. 环保工程; 废气; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施1套+15m排气筒1套; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施1套+15m排气筒1套; 改建至二楼. 固化道：光氧催化+活性炭吸附装置1套+15m排气筒1套; 烘干固化道：光氧催化+活性炭吸附装置1套+15m排气筒1套; 改建至二楼. 二保焊及激光切割：集气罩+袋式除尘+15m排气筒1套; 二保焊及激光切割：集气罩+袋式除尘+15m排气筒1套; 改建至二楼. 废水; 生活污水：10m3化粪池2个; 依托现有; 依托现有. /; 生产废水：污水处理设施1套; 改建新增. 固废; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 未变化. 5m2危废间1个; 5m2危废间1个; 拆除新建. 10m2固废间1个; 10m2固废间1个; 拆除新建. 3、生产规模及产品方案 根据原环评及验收，生产1车间1#线现有工程生产规模为年产2万套钢制办公家具，改建后1#线生产规模未发生变化，为年产2万套钢制办公家具，1#线主要产品产量及方案见表2-3。 # 表2-3 1#线产品及产量一览表 /; 名称; 规格; 现有工程产量; 改建后工程产量. 1 车间; 书柜; 550*700*1000mm; 0.2万套/a; 2万 套/年; 0.2万套/a; 2万 套/年. 保密柜; 1800*900*400mm; 0.3万套/a; 0.3万套/a. 档案柜; 400*500*1800mm; 0.5万套/a; 0.5万套/a. 校用设备; 课桌椅、学生床; 0.5万套/a; 0.5万套/a. 书架; 400*500*1800mm; 0.2万套/a; 0.2万套/a. 货架; 400*500*1800mm; 0.3万套/a; 0.3万套/a. 4、主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 现有生产1车间1#线喷粉间、固化道进行拆除新建，改建前后主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-4 1#主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元; 工艺设备名称; 型号（规格）; 数量（台/套）; 备注. 1#生产线改建后生产设备; 机械加工单元; 辊压线; Q11-3*1300; 1; 改建新增. 激光切割机(汇力丰); 6015; 1; 未变化. 激光切割机（力峰）; 6015; 2; 未变化. 剪板机; Q11-3*2500; 1; 未变化. 折弯机; 63/2500; 2; 未变化. 折弯机; LHA02-B; 1; 未变化. 折弯机; MGM2-8025; 1; 未变化. 折弯机; MGM2-6020; 2; 未变化. 冲床; JC23-40; 1; 未变化. 冲床; JC21-10; 1; 未变化. 冲床; JC23-16; 3; 未变化. 冲床; JF21-63; 1; 未变化. 焊接 单元; 二保焊; NBC-270A; 4; 未变化. 点焊机; CMDNJ-100; 1; 未变化. 点焊机; DNT-80; 1; 未变化. 点焊机; CMDS数量式; 9; 未变化. 焊床; JSHJ-01A; 2; 改建新增. 焊床; 自动; 1; 未变化. 涂装 单元; 喷粉间; /; 2; 升级改造， 拆除新建. 节能直燃机; /; 2; 未变化. 固化道; /; 1; 升级改造， 拆除新建. 陶化水洗线; /; 1; 改建新增. 烘干道; /; 1; 改建新增. 辅助 单元; 空压机; ALS-11A-YC; 2; 未变化. 空压机; BLT-15A; 1; 未变化. 空压机; ALSQ-16A; 2; 未变化. 环保 单元; 光氧催化+活性炭箱; 固化道配套; 1; 升级改造， 拆除新建. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 2; 升级改造， 拆除新建. 污水处理设施; 陶化水洗线; 1; 改建新增. 布袋除尘器; 焊接激光切割、焊接配套; 1; 升级改造， 拆除新建. 5、 原辅材料及能源 5.1 原辅材料及能源消耗情况 本项目1#线改建前后原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-5 1#线原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 现有工程 消耗量; 改建后工程消耗量; 变化 情况. 1车间; 板材; 吨/年; 1200; 1200; 0. 管材; 吨/年; 300; 300; 0. 塑粉; 吨/年; 60; 60; 0. 陶化液; 吨/年; 1; 5; +4. 脱脂液; 吨/年; 0; 4; +4. 焊丝; 吨/年; 10; 10; 0. 塑料零配件; 万套/年; 4; 4; 0. 其他零配件; 万套/年; 4; 4; 0. 机油; 吨/年; 0.04; 0.04; 0. 液压油; 吨/年; 0.04; 0.04; 0. 水; 吨/年; 180; 930; +750. 电; 万度/年; 20; 20; 0. 液化石油气; 吨/年; 46; 69; +23. PAM; 吨/年; /; 0.1; +0.1. PAC; 吨/年; /; 0.01; +0.01. 石灰; 吨/年; /; 0.1; +0.1. 5.2 主要原材料理化性质 塑粉：本项目使用的塑粉主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，白色颗粒，软化点为100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，本项目所用的环氧树脂为高分子环氧树脂，呈固体，软化点为90℃，熔点为145～155℃，无臭无味，溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。 陶化液：是一种无磷酸盐的反应型前处理化学品，不含磷和重金属，特别适合于钢铁、锌和铝表面处理，能增强涂装的结合力和耐腐蚀性能。适用于室温下，喷淋或浸渍处理工艺，能和各种型号的涂料匹配。陶化液为锆盐成膜剂，其在铝，铁，镀锌板表面可以形成具有极强稳定性的膜层，因此耐蚀性极强，与涂层之间的结合力好。项目所用陶化液无磷，无铬，弱酸性至中性，无挥发，无沉淀，是一种环保型无污染的涂装前处理产品，其成份如下：成膜物质氟锆酸钠15%、成膜物质氟化钠3%、络合剂马来酸4%、表面湿润剂十二烷基磺酸钠0.4%、离子水77.6%。 脱脂剂：脱脂剂组成为碳酸钠络合剂52%、马来酸丙烯酸共聚物30%、消泡剂硅油类氢氧化钠20%、表面活性剂椰油酸二乙醇酰胺（6501）15%、葡萄糖酸钠10%。脱脂是涂装前处理的基本工序之一，它利用高效液体脱脂剂对油脂和污物的皂化、润湿、乳化、渗透、卷离、分散和增溶等作用把工件表面的各种油脂、灰尘泥沙、金属粉末、手汗及其工件在加工过程中所粘附的油性脏物高效的去除脱离彻底。金属表面油污中的动植物油( 主要成分是硬脂酸) ，与金属脱脂剂中的碱或碱性盐如氢氧化钠磷酸三钠等发生皂化反应生成硬脂酸钠和甘油，油脂被充分溶解进入碱性溶液，达到工件表面除油目的。金属脱脂剂中常含有大量乳化剂等表面活性物质，易于吸附在工件表面的油污与溶液的两相界面上，乳化剂分子中的憎水基团对油污具有较强的亲形成水包油的乳液小微粒，使得油污脱离金属表面，达到油污溶解和除油的效果。 液化石油气：是由碳氢化合物所组成，主要成分为丙烷、丁烷以及其他烷系或烯类等。为无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味。液态液化石油气580kg/m3，相对于空气的密度为1.686；引燃温度426～537℃，爆炸极限限1.63~9.43%，燃烧值：45.22～50.23MJ/kg。毒性：属微毒类。具有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可能突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 6、用排水及水平衡 给水：1#线用水为镇自来水管网，1#线现有工程新鲜用水量为180m3/a合1.2m3/d，主要为职工生活用水；改建后新鲜水用量为930m3/a（3.1m3/d），其中生活用新鲜水量为180m3/a（0.6m3/d），生产用新鲜水量为750m3/a（2.5m3/d）。改建前后新增新鲜水用量为750m3/a（2.5m3/d），新增用新鲜水主要为生产用水。 排水：改建后1#线职工生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田，1#线生产废水经污水一体化设施处理后部分回用，部分罐车运至洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司。 0.12 职工生活 化粪池 0.48 农户拉 走肥田 1#线 生活用水0.6 改建前1#线水平衡图 单位：t/d 散失 0.12 职工生活 化粪池 农户拉 走肥田 1#线 生活用水0.6 0.48 生产水6.5 # 1#线新鲜水 # 用量3.1 2 0.25 2 0.25 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1#线生产 用水2.5 水洗 脱脂 水洗 陶化 水洗 1.8 0.05 1.8 0.05 1.8 5.5 0.35 0.35 4 废水处理设施 污泥池 0.35 污泥外运 1.5 外运至偃师区第三污水处理厂 改建后近期1#线水平衡图 单位：t/d 散失 7 、劳动定员及劳动制度 1#线现有工程职工15人，改建工程未增加职工人数。工作制度实行1班制，白班8h（8:00~12:00；13:30~17:30），全年工作300天。 8 、厂区平面布置 本项目厂区分为生产1车间、生产2车间、生产3车间。厂区大门位于厂区南部，办公楼位于厂区内南部厂区门口，生产1车间位于厂区东部，生产2车间位于厂区西部，两车间中间为生产路，生产3车间位于厂区北部。 本生产线位于生产1车间内北部，车间内分为机械加工区、焊接区、涂装区、成品区、办公区等。本项目车间内布局工序流畅，分区明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。结合工艺要求，项目车间平面布置较合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 9、生产工艺 9.1 钢制柜生产工艺 剪板水 冲压 折弯 焊接 板材 喷塑 噪声、固废 噪声 固化 组装 检验 包装 成品入库 粉尘、噪声 节能直燃机 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 颗粒物 固废、废水 脱脂陶化水洗 烘干 颗粒物、二氧 化硫、氮氧化物 节能直燃机 外购板材经剪板（切割）、冲压、折弯、焊接、脱脂陶化水洗、烘干后进喷粉间喷塑、入固化道固化（温度为180-200摄氏度）、组装，验收合格即可包装为成品。 1）机加工工段：对外购的钢制板材进行剪板、激光切割、切割、冲压、折弯等操作。改建前后该工序生产工艺未发生变化。 2）焊接工段：对钢制板材及零部件进行焊接。改建前后该工序生产工艺未发生变化。 3）表面处理工段：改建前为人工采用抹布擦拭陶化液对工件陶化，改建后人工陶化取消，改为采用自动流水线预洗钢制部件表面，经水洗、脱脂、水洗、陶化、水洗。 4）烘干工段：改建新增烘干道，通过式（1个进出口），烘干工件表面水分。液化石油气经管道接入节能直燃机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气送入预烘干道，再从烘干道内引出热空气至节能直燃机，从而形成循环风，含燃烧废气的热空气在烘干道内对部件烘干。 5）喷塑工段：对金属部件进行喷涂，防止部件表面腐化。静电喷塑采用的是树脂基材料(固体粉末状)，经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温(约180℃~200℃)烘烤后溶化固定在工件表面的一种工艺。喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。改建前后未发生变化。 6）固化工段：喷涂后的部件送入烘干道加热固化，使塑粉固化在工件上。烘干采用罐装液化石油气为能源。温度180～200℃左右，一端封闭，一端开口。改建前后未发生变化。 7）组装工段：根据产品不同要求，对工件进行组装，检验合格后经过包装即为成品。改建前后未发生变化。 9.2陶化水洗线工艺流程 水洗 水洗 陶化 部件 水洗 脱脂 烘干 废水处理 部分回用 部分外运（排）至污水厂 改建新增陶化水洗线，水洗陶化处理采用喷淋式，部件挂在吊钩上，在传送带的作用下依次经过水洗、脱脂、水洗、陶化、水洗洗过程，喷淋过程均在半密闭的通道内完成，喷淋液体流入陶化生产线下方不同的池子中。池1为水洗池，出去表面杂质，池2脱脂池，除去工件表面的油脂及杂质，池3为水洗池，除去工件表面多余的脱脂液，池4为陶化池，增强涂装膜层与工件间结合力，为后面的喷塑工序做准备；池5为水洗池，主用作用是洗去工件表面上多余的陶化液。 10、产污环节及污染因子 - 本改建工程产污环节及污染因子见下表。 表2-7 本改建工程产污环节及污染因子一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 运营期; 废气; 二保焊; 焊接工序; 颗粒物. 激光切割; 激光切割工序; 颗粒物. 喷粉间; 喷粉工序; 颗粒物. 固化; 固化工序; 非甲烷总烃. 天然气燃烧机; 燃烧机燃烧工序; 颗粒物、SO2、NOX. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 陶化水洗废水; 陶化水洗线; PH、COD、氨氮、氟化物、石油类、SS. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体 废物; 机械加工; 机械加工; 废金属边角料. 喷塑间; 喷粉环节; 废塑粉、废滤芯. 喷粉环节; 废塑粉包装箱、废挂钩. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 陶化; 陶化; 废桶. 生产设备; 设备维护; 废机油、废液压油. 污水处理站; 废水处理; 废污泥. 光氧催化+活性炭箱; 废气治理; 废活性炭、废光氧灯管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 洛阳艾科堡实业有限公司位于河南省洛阳市偃师区大口镇后周村，公司始建于2018年。厂区内现有4条生产线，1#线及2#线位于生产1车间内，产能为年加工4万套钢制办公家具，3#线位于生产2车间内，产能为年加工4万套钢制办公家具，4#线位于生产3车间内，产能为年加工2万套钢制办公家具。现有工程环保手续审批情况见下表。 表2-8 环保手续审批情况 序号; 环保手续; 工程内容; 备注. 1; 2022年8月17日偃师市环保局以偃环监表[2022]102号对《洛阳艾科堡实业有限公司年产8万套钢制办公家具项目环境影响报告表》进行了审批。2023年3月1日进行排污许可登记，登记编号为：91410381MA452F385R001Z。; 生产1车间（1#线及2#线，不含水洗线），生产2车间（3#线含水洗线）; 环评. 2; 2023年4月完成1#线及2#线验收并备案。; 生产1车间（1#线及2#线，不含水洗线）; 验收. 3; 2023年9月4日洛阳市生态环境局偃师分局以偃环监表[2023]97号对《洛阳艾科堡实业有限公司年产2万套钢制办公家具项目环境影响报告表》进行了审批。2023年11月进行排污许可登记变更，登记编号为：91410381MA452F385R001Z。; 生产3车间（4#线，不含水洗线）; 环评. 4; 2023年12月完成3#线及4#线验收并备案。; 生产2车间（3#线，含水洗线），生产3车间（4#线，不含水洗线）; 验收. 2、现有工程污染物达标排放情况 污染物达标排放情况仅对与本项目有关的现有1#线现有工程进行分析，其余生产线与本项目无依托关系。 2.1废气 1）固化道废气 根据2023年3月19日、20日验收检测数据，1#线固化道光氧催化+活性炭吸附装置出口颗粒物平均排放浓度为7.3mg/m3，排放速率为0.0265kg/h，二氧化硫平均排放浓度为7mg/m3，排放速率为0.0289kg/h，氮氧化物平均排放浓度为32mg/m3，排放速率为0.115kg/h，非甲烷总烃平均排放浓度为6.67mg/m3，非甲烷总烃平均排放速率为0.0242kg/h，非甲烷总烃平均去除效率为81.4%。固化道颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2020)表1标准。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》限值要求。 - 2）喷粉间废气 根据2023年3月19日、20日验收数据，1#线喷粉间废气治理设施排气筒出口颗粒物排放浓度为7.9mg/m3，排放速率为0.0735kg/h，排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 3）焊接烟尘及激光切割粉尘 根据2023年3月19日、20日验收检测数据，1#线焊接及激光切割袋式除尘器出口颗粒物排放浓度为5.7mg/m3，排放速率为0.013kg/h，排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。 4）无组织 1#线运行过程固化工序及焊接工序无组织颗粒物、二氧化物、氮氧化物、非甲烷总烃排放量为0.0382t/a，0.0039t/a，0.0153t/a，0.0161t/a。验收监测期间厂界处无组织颗粒物、非甲烷总烃排放周界浓度最高点分别为0.421mg/m3、0.90mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限制要求，非甲烷总烃厂房窗户外任意1次浓度值及1小时浓度值最大值为1.44mg/m3，1.39mg/m3，均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/1951-2020涂装工序的其他行业，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点任意1次浓度值20mg/m3，1h平均浓度值6mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。 2.2废水 根据2023年3月19日、20日验收检测数据，现有工程1#线职工总人数量为15人，生活水用量约为180t/a（0.6t/d），废水产生量为144t/a（0.48t/d），验收监测期间COD平均浓度为204mg/L、氨氮平均浓度为21mg/L，COD、氨氮排放量分别为COD0.0294t/a，氨氮0.003t/a，经厂区2个10m3化粪池收集后农户定期拉走肥田。 # 2.3噪声 根据2023年12月验收检测数据，现有工程正常生产时厂界昼夜间噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 2.4固废 项目运营过程中产生的固废主要为一般固废和危险固废，其中一般废物包括职工生活垃圾、废金属边角料、废塑粉、废纸箱、废滤芯、废挂钩等；危险废抹布手套、废液压油、废机油、废活性炭、废污泥、废UV灯管、废陶化桶。一般固废处理处置方式为固废区暂存后外售。危险固废处理处置方式为危废区暂存后交由有资质单位进行处理。 3、现有工程1#线污染物排放情况 现有工程1#线污染物排放情况见下表。 表2-9 现有工程1#线主要污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 排放浓度; 排放量. 废气; 固化; SO2; 7mg/m3; 0.0347t/a. NOX; 32mg/m3; 0.138t/a. 颗粒物; 7.3mg/m3; 0.0318t/a. 非甲烷总烃; 6.67mg/m3; 0.029t/a. 焊接及激光切割; 颗粒物; 5.7mg/m3; 0.0156t/a. 喷粉间; 颗粒物; 7.9mg/m3; 0.0882t/a. 无组织; 颗粒物; /; 0.0382t/a. SO2; /; 0.0039t/a. NOX; /; 0.0153t/a. 非甲烷总烃; /; 0.0161t/a. 废水; 生活污水; COD; 204mg/L; 0.0294t/a. NH3-N; 21mg/L; 0.003t/a. 固废 （产生量）; 生活垃圾; /; 3t/a. 废金属边料; /; 20t/a. 废纸箱; /; 0.5t/a. 废塑粉; /; 0.3t/a. 废滤筒; /; 36个/a. 废挂钩; /; 0.1t/a. 废陶化抹布; /; 0.2t/a. 废机油; /; 0.02t/a. 废液压油; /; 0.02t/a. 废活性炭; /; 0.48t/a. 废光氧灯管; /; 0.01t/a. 废陶化桶; /; 0.015t/a. 4、现有工程全厂污染物排放情况 现有工程全厂污染物排放情况见下表。 表2-10 现有工程全厂主要污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 排放浓度; 排放量. 废气; 1#线; 固化; SO2; 7mg/m3; 0.0347t/a. NOX; 32mg/m3; 0.138t/a. 颗粒物; 7.3mg/m3; 0.0318t/a. 非甲烷总烃; 6.67mg/m3; 0.029t/a. 焊接及激光切割; 颗粒物; 5.7mg/m3; 0.0156t/a. 喷粉间; 颗粒物; 7.9mg/m3; 0.0882t/a. 无组织; 颗粒物; /; 0.0382t/a. SO2; /; 0.0039t/a. NOX; /; 0.0153t/a. 非甲烷总烃; /; 0.0161t/a. 2#线; 固化; SO2; 7mg/m3; 0.0398t/a. NOX; 37mg/m3; 0.2028/a. 颗粒物; 6.8mg/m3; 0.0372t/a. 非甲烷总烃; 6.28mg/m3; 0.0342t/a. 喷粉间; 颗粒物; 8.3mg/m3; 0.091t/a. 焊接及激光切割; 颗粒物; 6.2mg/m3; 0.015t/a. 无组织; 颗粒物; /; 0.0375t/a. SO2; /; 0.0044t/a. NOX; /; 0.0225t/a. 非甲烷总烃; /; 0.019t/a. 3#线及4#线; 烘干固化; SO2; 5mg/m3; 0.0406t/a. NOX; 16mg/m3; 0.142t/a. 颗粒物; 4.7mg/m3; 0.0394t/a. 非甲烷总烃; 5.35mg/m3; 0.0516t/a. 喷粉间; 颗粒物; 7mg/m3; 0.2018t/a. 焊接及激光切割; 颗粒物; 4.8mg/m3; 0.0468t/a. 无组织; 颗粒物; /; 0.108t/a. SO2; /; 0.0045t/a. NOX; /; 0.0158t/a. 非甲烷总烃; /; 0.0287t/a. 5# 线; 固化; SO2; 5mg/m3; 0.0179t/a. NOX; 16mg/m3; 0.0584t/a. 颗粒物; 4.6mg/m3; 0.0166t/a. 非甲烷总烃; 6.2mg/m3; 0.0222t/a. 喷粉间; 颗粒物; 7.0mg/m3; 0.0894t/a. 焊接及激光切割; 颗粒物; 4.9mg/m3; 0.0138t/a. 无组织; 颗粒物; /; 0.0325t/a. SO2; /; 0.002t/a. NOX; /; 0.0065t/a. 非甲烷总烃; /; 0.0122t/a. 废水; 生活污水; COD; 204mg/L; 0.1153t/a. NH3-N; 21mg/L; 0.0117t/a. 固废 （产生量）; 生活垃圾; /; 12.25t/a. 废金属边角料; /; 100t/a. 废纸箱; /; 2.5t/a. 废塑粉; /; 1.5t/a. 废滤芯; /; 180个/a. 废挂钩; /; 0.5t/a. 废桶; /; 0.145t/a. 废液压油; /; 0.1t/a. 废润滑油; /; 0.1t/a. 废陶化抹布; /; 0.3t/a. 废活性炭; /; 2.4t/a. 废光氧灯管; /; 0.06t/a. 废污泥; /; 1t /a. 5、现有工程总量指标 现有工程批复的总量指标如下。 表2-11 现有工程已批复总量控制指标一览表 项目; 氮氧化物; 非甲烷总烃. 总量指标（全厂）; 1.0375t/a; 0.252t/a. 其中1#线; 0.2075t/a; 0.0504t/a. 备注：现有工程1#线实际运行过程氮氧化物、非甲烷总烃排放满足1#线总量指标。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 2、声环境质量现状 根据2023年11月验收检测数据，现有工程正常生产时厂界昼夜间噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及环境空气敏感点为后周村、干村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，项目区周围环境保护目标见下表。 表3-2 项目区周围主要环境保护目标一览表 名称; 方位; 相对厂界 距离/m; 保护 对象; 保护内容 人口; 功能 区划; 执行标准. 后周村; 东; 450; 村庄; 1052; 二类; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 干村; 西北; 175; 村庄; 325; 二类. 东汉陵墓南兆域; 项目位于东汉陵墓南兆域保护范围内; 全国重点文物保护单位. 备注：经调查，本项目位于东汉陵墓南兆域保护范围内，根据文物局出具的证明，勘探范围内也未发现古文化遗存。500m范围内不存在地上文物。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 排气筒高度为15m时，颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h； 非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤10kg/h。 无组织排放监控浓度限制周界外浓度最高点浓度： 颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3。 2、《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2020)表1 SO2排放浓度200mg/m3；NOX排放浓度300mg/m3；颗粒物30mg/m3 3、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020 涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3， 非甲烷总烃无组织：厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3； 4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1中工业企业挥发性有机物排放建议值 其他行业：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3限值要求 家具制造业： 非甲烷总烃60mg/m3 5、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值： 非甲烷总烃：无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类； 2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求 8、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 # pH：6~9；COD：100mg/L；石油类：5mg/L；SS：70mg/L；氟化物：10mg/L；氨氮15mg/L |
| 总量 控制 指标 | 根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定氮氧化物COD、氨氮为本项目污染物总量控制因子。 废气污染物新增总量指标为：NOx0.0767t/a，NOx替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的减排量。 废水污染物新增总量指标为：COD0.018t/a，氨氮0.0014t/a，替代来源为洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目对车间内布局进行调整，本项目施工期工程内容主要为安装生产设备及设施。施工期主要影响是施工废水、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装调试。由于本项目设备均在车间内，因此设备安装调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 、废气 本项目1#线废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 本项目1#线主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 钢制办公家具1#生产线; 烘干固化、液化石油气燃烧机; 液化石油气燃烧、固化; SO2; 0.052; 7; 有组织; 集气效率90%集气罩+非甲烷总烃去除率80%的有机废气治理设施（光氧催化+活性炭箱）; 可行; 7; 0.0434; 0.052; 《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066—2020)表1标准要求/《工业涂装工序工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020. NOX; 0.207; 32; 32; 0.1725; 0.207. 颗粒物; 0.0477; 7.3; 7.3; 0.0398; 0.0477. 非甲烷总烃; 0.145; 33.35; 6.67; 0.0242; 0.029. SO2; 0.0057; /; 无组织; 密闭车间; 可行; /; /; 0.0057; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. NOX; 0.023; /; /; /; 0.023. 颗粒物; 0.0053; /; /; /; 0.0053. 非甲烷总烃; 0.0161; /; /; /; 0.0161. 喷粉间; 喷涂; 颗粒物; /; /; 有组织; 旋风+滤筒除尘器 去除率99.5%; 可行; 7.9; 0.0735; 0.0882; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级“有组织颗粒物排放浓度120mg/m3”的标准要求。焊接同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求. 二保焊、激光切割; 焊接、激光切割; 颗粒物; 0.312; 114; 有组织; 布袋除尘器 去除效率95%; 可行; 5.7; 0.013; 0.0156. 0.0347; /; 无组织; 焊接工序; 可行; /; /; 0.0347. 根据上表可知：本项目1#线改建后焊接、激光切割废气治理设施排放口颗粒排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时排放浓度满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）焊接颗粒物10mg/m3标准要求，喷粉间废气治理设施排放口颗粒排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；烘干道固化道废气治理设施排口SO2、NOx、颗粒物排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/ 1066-2020)表1标准要求，非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】62号中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除效率为70%”的要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气产生源强 本改建工程主要为1#线增加烘干道1条，增加污染物主要为烘干道用液化石油气燃烧产生含SO2、颗粒物、NOx废气。 # 表4-2 1#线废气产生源强 产污 环节; 物料量; 运行时间; 废气核算方法; 污染防治 措施. 喷粉间; 塑粉用量30t/a; 年运行 1200h; 本改建工程建成后，喷粉间废气治理工艺与改建前相同，喷粉工艺一致，类比2023年3月19日、20日验收检测数据，改建后喷粉废气经二级除尘设施处理后排放速率为0.0735kg/h，合计排放量为0.0882t/a。; # 颗粒物去除效率99.5%二级除尘器1套+15米排气筒1根。. 固化道、烘干道; 固化道液化石油气用量46 t/a，烘干道液化石油气用量23t/a， 塑粉用量30t/a; 年运行1200h; 根据2023年3月19日、20日验收检测数据，现状1#线固化道废气经有机废气治理设施处理后排气筒出口SO2、颗粒物、NOx、非甲烷总烃排放速率分别为0.0289kg/h、0.0265kg/h、0.115kg/h、0.0242 kg/h。本改建工程1#线烘干道液化石油气用量为23t/a，1#线现有固化道液化石油气用量为46t/a，烘干道液化石油气燃烧方式、废气收集方式与固化道液化石油气燃烧方式、废气收集方式相同，烘干道废气产生情况类比现有固化道实测数据，则改建工程1#线烘干道固化道出口SO2、颗粒物、NOx、非甲烷总烃排放速率分别为0.0434kg/h、0.0398kg/h、0.1725kg/h、0.0242kg/h。 有组织SO2、颗粒物、NOx、非甲烷总烃排放量分别为0.052t/a、0.0477t/a、0.207t/a、0.029t/a，无组织SO2、颗粒物、NOx、非甲烷总烃排放量分别为0.0057t/a、0.0053t/a、0.023t/a、0.0161t/a。; # 集气效率90%集气罩+非甲烷总烃去除效率80%的光氧催化+活性炭处理+15米排气筒。. 焊接及激光切割; 焊丝使用量约为5t/a，需要焊接的板材用量为1000t/a。; 年工作时间约1200h（300天，每天4h）; 本改建工程建成后，焊接及及激光切割工序废气治理工艺与改建前相同，工艺一致，类比2023年3月19日、20日验收检测数据，改建后焊接及激光切割废气经除尘设施处理后排放速率为0.013kg/h，合计有组织排放量为0.0156t/a（无组织排放量为0.0347t/a）。; # 焊接集气效率90%集气罩+颗粒物除尘效率95%布袋除尘器+15米排气筒。. 1.2本项目1#线废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-家具制造工业》HJ 1027—2019，本项目废气污染防治措施均符合该规范要求，废气能达标排放，改建工程废气污染防治措施可行。 表4-3 改建工程废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览表 序号; 产污 环节; 污染 因子; 排放 形式; 文件要求污 染防治措施; 本项目采取 污染防治措施; 是否 相符. 1; 烘干 燃烧机; 二氧化硫、颗粒物、 氮氧化物; 有组织 无组织; 氮氧化物-低氮燃烧器; 低氮燃烧工艺; 相符. 本项目烘干燃烧机使用清洁能源罐装液化石油气为燃料，主要为工件加热烘干固化使用，燃烧机燃烧工艺为低氮燃烧工艺，产生的燃烧废气直接通入烘干道进行烘干固化，燃烧废气经烘干固化道进出件口集气罩收集后有组织排放，废气产生浓度较低，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准，本项目烘干用燃烧机燃烧废气污染防治措施可行。根据《排污许可证申请与核发技术规范-家具制造工业》HJ 1027—2019，《家具制造业污染防治可行技术指南》HJ 1180-2021，本项目废气污染防治措施均符合该规范要求，本项目废气均能达标排放，本项目废气污染防治措施可行。 1.4废气排放口基本情况 废气排放口信息见下表。 表4-4 1#线废气排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒 高度/m; 排气筒出 口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 生产 1车间; 1#线DA001烘干固化道废气排放口（改建）; 112°40′2 .637″E 34°35′2 .147″N; 15; 0.4; 35; 一般排放口. 1#线DA002喷粉间 废气排放口（改建）; 112°40′2 .058″E 34°35′1 .845″N; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. 1#线DA003焊接及激光切割废气排放口（改建）; 112°40′1 .556″E 34°35′2 .195″N; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. 1.5废气监测计划 本项目行业类别属于家具制造，参照《排污单位自行监测技术指南-涂装、》（HJ 1086-2020）中相关内容，本项目1#线废气监测计划见下表。 表4-5 1#线废气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; 1#线DA001烘干固化道废气排放口（改建）; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。. 1#线DA002喷粉间废气排放口（改建）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求. 1#线DA003焊接及激光切割废气排放口（改建）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。. 无组织; 厂界; 颗粒物、 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物：1.0mg/m3 、非甲烷总烃4.0mg/m3，无组织非甲烷总烃同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准，《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。. 车间外; 非甲烷 总烃; 1次/半年. 1.6环境影响分析 本项目位于偃师区大口镇后周村，该区域环境空气属于二类。本项目营运期针对废气采取措施后，废气均能达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2、 废水 2.1生活污水 本项目1#线改建后未新增职工，职工人数为15人不变，生活污水产生量不变为144m3/a（0.48m3/d）。根据2023年3月19日、20日验收检测数据，现有工程1#线职工总人数量为15人，生活水用量约为180t/a（0.6t/d），废水产生量为144t/a（0.48t/d），验收监测期间COD平均浓度为204mg/L、氨氮平均浓度为21mg/L，COD、氨氮排放量分别为COD0.0294t/a，氨氮0.003t/a，经厂区现有2个10m3化粪池收集后农户定期拉走肥田。生活污水收集处理方式未发生变化，全厂职工人数未发生变化，因此未增加对地表水环境影响。 2.2 生产废水 - 1）给排水 本项目水洗陶化工艺为水洗+脱脂+水洗+陶化+水洗+烘干，工程生产给排水情况见下表。 表4-6 生产给排水一览表 工序名称; 给水; 蒸发; 排污水; 合计. 生产线; 水洗; 每天补充2m3/d; 2m3/d; 0.2m3/d; 1.8m3/d，连续产生; 给水6.5m3/d， 蒸发1m3/d 运至污水厂1.5m3/d，回用4m3/d. 脱脂; 每天补充0.2m3/d; 0.25m3/d; 0.2m3/d; 30d排1.5m3（合0.05m3/d），间歇产生. 30d更换一次补充1.5m3合0.05m3/d. 水洗; 每天补充2m3/d; 2m3/d; 0.2m3/d; 1.8m3/d，连续产生. 陶化; 每天补充0.2m3/d; 0.25m3/d; 0.2m3/d; 30d排1.5m3（合0.05m3/d），间歇产生. 30d更换一次补充1.5m3合0.05m3/d. 水洗; 每天补充2m3/d; 2m3/d; 0.2m3/d; 1.8m3/d，连续产生. 表4-7 生产给排水平衡汇总表 序号; 生产部门; 总用水量; 新鲜用水量; 蒸发消耗水量; 生产废液/废水量. 1; 陶化水洗; 6.5m3/d; 2.5m3/d; 1m3/d; 5.5m3/d. 2; 工业废水处理站; /; /; /; 5.85m3/d. 3; 回用量; /; /; /; 4m3/d. 4; 总用水量; 1950m3/a; /; /; /. 5; 外运至污水厂量（外排）; /; /; /; 1.5m3/d. 6; 年新鲜水用量; /; 750m3/a; /; /. 2）废水污染源 本项目工件需经水洗、脱脂、水洗、陶化、水洗、烘干后再进行喷涂。工件采用喷淋式陶化，部件挂在吊钩上，在传送带的作用下依次经过水洗、脱脂、水洗、陶化、水洗过程，喷淋过程均在半密闭的通道内完成，喷淋液体流入陶化生产线下方不同的池子中。陶化处理线主要设施及功能具体见下表。 表4-8 陶化处理线主要设施及功能一览表 序号; 名称; 规格; 功能; 特征污染因子. 池1; 水洗池; 2.5m3; 洗去工件表面上的污渍; SS、COD、石油类. 池2; 脱脂池; 2.5m3; 洗去工件表面上的油渍; PH、SS、COD、石油类、氨氮. 池3; 水洗池; 2.5m3; 洗去工件表面上多余的脱脂液; SS、COD、石油类、氨氮. 池4; 陶化池; 2.5m3; 增加工件与塑粉的结合力; SS、COD、氟化物、氨氮. 池5; 水洗池; 2.5m3; 洗去工件表面上多余的陶化液; SS、COD、氟化物、氨氮. 3）生产废水处理方案水处理方案 废水 气浮池 中间水池 污泥干化池 上清水 污泥 均质调节池 PAM PAC PAM、PAC 、石灰 石英砂过滤 活性炭吸附 部分回用，部分运至污水厂 混凝沉淀池 斜管沉淀 清水池 本项目生产废水处理工艺： 调节池：项目生产废水首先通过格栅进入调节池，格栅用来去除水中较大的悬浮物和漂浮物质，以防水泵堵塞。调节池用来调节废水的水质水量，减少后续处理设施的负荷。 气浮池：气浮除油装置是通过水泵加压废水，同时在泵前注入空气，空气溶解于废水中，然后通过减压阀将溶于水的空气减压释放出大量均一分散的微纳米气泡。微纳米气泡与废水中的油、微小悬浮颗粒等污染物碰撞粘附，粘附的污染物质在气泡的带动下，漂浮于处理水的表面，从而完成油和悬浮物与水的分离目的。 絮凝反应池：预处理后的废水经提升泵提至絮凝反应池，在提升的同时药剂自动定比例跟踪投加，使药剂和污水同时流入反应池，使具有絮凝性能的颗粒在相互接触中聚集，以形成较大的絮凝体，增强后续的沉淀效果。其中石灰中的钙离子可以沉淀大多数阴离子，包括氟离子等，氟化钙溶解度较低，在加入絮凝剂以后可以形成絮凝体沉淀分离，氟化物的总去除率可达70%以上甚至更高。 斜管沉淀池：经过絮凝反应池处理后的废水进入沉淀池进行泥水分离，下层污泥经污泥泵入污泥池，上清液进入回流至絮凝反应池。 石英砂过滤：即浅层介质过滤器，它是利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，最终达到降低水浊度、净化水质效果。 活性炭吸附装置：活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用，以达到吸收收集杂质、降低色度的目的，从而确保水质达标排放，该装置用于废水的深度处理时，能去除水中产生臭味的物质、有机物，对色度和COD也具有良好的去除效果。 4）生产废水污染源强及排放量 本项目陶化水洗生产工艺与现有3#线陶化水洗工艺相同，产品及原料相同，所用陶化剂及脱脂剂相同，因此本项目陶化水洗线生产废水、废液水质类比现有3#线验收实测数据，同时依据污水处理设备厂家设计资料，本项目废水水质指标见表4-9。 表4-9 陶化水洗废水产污数据汇总表 浓度（mg/L，pH除外） 分类; pH; COD; 氨氮; SS; 氟化物; 石油类. 水洗废水： 连续排放540m3/a; 产生浓度mg/L; 6-7; 200; 0; 230; 0; 6. 产生量t/a; /; 0.1080; 0.0000; 0.1242; 0.0000; 0.0032. 脱脂废液 间歇排放15m3/a; 产生浓度mg/L; 8.5-9.5; 700; 8; 350; 0; 40. 产生量t/a; /; 0.0105; 0.0001; 0.0053; 0.0000; 0.0006. 水洗废水： 连续排放540m3/a; 产生浓度mg/L; 6-7; 280; 5; 50; 0; 6. 产生量t/a; /; 0.1512; 0.0027; 0.0270; 0.0000; 0.0032. 陶化废液： 间歇排放15m3/a; 产生浓度mg/L; 5-6; 800; 12; 300; 95; 0. 产生量t/a; /; 0.0120; 0.0002; 0.0045; 0.0014; 0.0000. 水洗废水： 连续排放540m3/a; 产生浓度mg/L; 6-7; 260; 6; 50; 35; 0. 产生量t/a; /; 0.1404; 0.0032; 0.0270; 0.0189; 0.0000. 合计废水产生量1650m3/a; 产生浓度mg/L; /; 255.8182; 3.7818; 113.9091; 12.3182; 4.2909. 产生量t/a; /; 0.4221; 0.0062; 0.1880; 0.0203; 0.0071. 污水处理设施效率%; /; 65%; 65%; 5%; 80%; 50%. 合计废水处理量1650m3/a; 排放浓度mg/L; /; 89.5364; 3.5927; 22.7818; 6.1591; 3.4327. 排放量t/a; /; 0.1477; 0.0059; 0.0376; 0.0102; 0.0057. 运至污水处理厂量450m3/a; 排放浓度mg/L; /; 89.5364; 3.5927; 22.7818; 6.1591; 3.4327. 排放量t/a; /; 0.0403; 0.0016; 0.0103; 0.0028; 0.0015. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级; 6-9; 100; 15; 70; 10; 5. 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）; 6-9; /; /; 30; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目陶化水洗废水处理设施处理工艺为：调节池、气浮池、混凝反应池、斜管沉淀池、石英砂过滤、活性炭吸附，生产废水经处理后浓度满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值，近期部分回用于生产，部分经罐车运至洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司，远期部分回用部分经污水管网排至大口镇污水厂。 5）生产废水处理措施依托可行性分析 （1）由工程分析中废水排放情况及污水特征分析，脱脂陶化系统废水主要污染指标是PH、COD、石油类、SS、氟化物、氨氮等，可生化性一般。由于脱脂废液、陶化废液具有高浓度、间歇排放的特点，本项目在设计中先将脱脂废液、陶化废液收集，然后定量投加至废水池，与低浓度陶化水洗废水混合，经调量、调质后，再经絮凝沉淀，采用上述工艺，氟化物的总去除率均可达70%以上甚至更高，因此采用石灰混凝法处理陶化废水（液），具有处理成本低、处理效果好的特点。混凝沉淀法是目前国内陶化废水最常用的一种工艺，运行稳定，处理效果好，是一种成熟可靠的废水治理技术，效果良好。 （2）本项目废水处理设施处理规模为1t/h，项目每天运行8小时，则废水处理设施每天处理能力为8t/d，本项目废水处理量为5.85t/d，污水处理站处理能力可满足要求。本项目生产废水经处理后浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）。因此本项目污水处理站措施可行。 6）洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司依托可行性 本项目生产废水经污水站处理后，部分回用，部分经罐车运至洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司经处理后达标排入伊河。 洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司位于310国道伊河大桥东侧，伊河北岸，设计收水范围为偃师市产业集聚区生产、生活污水和偃师市岳滩镇镇区生活污水；设计处理规模10000m3/d，采用奥贝尔氧化沟工艺，设计进水水质为CODcr≤400mg/L、SS≤230mg/L、NH3-N≤30mg/L、BOD5 ≤180mg/L、总磷≤4mg/L。出水水质满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。 本项目生产废水产生量为1.5t/d，采用1个10吨水储罐进行储存，平均5天用罐车运至污水处理厂一次，污水储罐储存能力可以满足要求。本项目生产废水经处理后污染物浓度均能够满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求，亦能够满足洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司水质要求。本项目不在洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司的收水范围内，根据本公司于洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司出具的委托协议，同意接受本公司处理达标后的生产废水。因此项目废水经罐车运至洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司处理可行。 # 7）7）大口镇污水处理厂依托可行性 大口镇污水处理厂及配套管网拟于2024年开工建设，2025年建成投运，日处理规模为500吨/天，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。收水范围包括大口村、引礼寨村、草庙村、郭村、曹寨村、铁村、西寨村、吕桥村、后周村，主要处理生活污水以及少量（日处理规模的10%）工业废水。 本项目位于后周村的大口镇工业园区，位于其收水范围内，远期待2025年大口镇污水处理厂及配套管网处理厂建成投运后，本项目生活废水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后经污水管网排至大口镇污水厂。因此本项目生产废水远期排至大口镇污水处理厂可行。 2.3废水排放去向 本项目生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田；本项目生产废水经处理后浓度满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值，近期部分回用于生产，部分经罐车外运至洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司，远期经污水管网排至大口镇污水厂。因此本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 2.4废水排放口基本情况 本项目生产废水处理达标后，近期经罐车运至洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司，远期经污水管网排至大口镇污水处理厂。污水处理站处理设施排口即为本项目生产废水排口DW001，排放口基本情况见下表。 表4-10 项目废水排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排放去向; 排放 规律; 排放标准. DW001 生产废水排口; 112.67348824， 34.58309163; 第三污水 处理厂（近期），大口镇污水处理厂（远期）; 间断 排放; 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级。. 2.5废监测计划 本项目废水监测计划见下表。 表4-11 废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DW001（污水处理设施出口）; PH、COD、SS、石油类、 氟化物、氨氮; 半年/1次; 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级。. 2.6 废水总量指标 本项目生产废水排放总量为450t/a，厂区生产废水排口废水污染物排放量为COD0.0375t/a，氨氮0.0016t/a；经洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司处理后排放量COD0.018t/a，氨氮0.0014t/a。 3、噪声 3.1噪声源 本改建工程新增噪声设备主要为污水站水泵、辊压线等机械设备；声源声级值在78～85dB（A）之间，仅昼间生产。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表4-12 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控 制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行 时段; 建筑物 插入损失 dB（A）; 建筑物外声 压级dB（A）. X; Y; Z. 污水站 水泵; 85; 厂房隔声 基础减震; 40; 70; 1; N35，E5， S115，W40; N54，E71，S44，W53; 昼间; 20; N34，E51，S24，W23. 辊压线; 78; 厂房隔声; 25; 60; 1; N45，E30， S105，W15; N45，E48，S37，W55; 昼间; 20; N25，E28，S17，W35. 以本项目车间生产区西南角为坐标原点。. 3.2噪声预测结果 本项目生产工序为8小时工作制，仅昼间工作，正常生产时厂界噪声值见下表（夜间不生产）。 表4-13 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东厂界. 贡献值; 昼间; 54.45; 34.63; 55.52; 54.57. 现状值; 昼间; 57; 56; 57; 58. 叠加值; 昼间; 58.69; 56.43; 58.75; 58.98. 标准值; 昼间; 60; 60; 60; 60. 2类：昼间60. 由上表可知，本项目运营期间东、西、南、北厂界昼间噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，因此本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 3.3噪声监测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4-14 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东、西、南、北厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、 固体废物 4.1固体废物产生情况 1#线固废主要为职工生活垃圾、金属边角料、废滤筒、废塑粉、废陶化液桶、废包装纸箱、废陶化抹布、废机油、废活性炭、废污泥、废挂钩等。本改建项目1#线固废产生及存放处理处置方式见下表。 表4-15 1#线固废产生量及处置方式一览表 来源; 污染物名称; 产生量; 处理方式; 性质. 职工生活; 生活垃圾; 3t/a; 生活垃圾填埋场; 一般固废. 机加; 废金属边料; 20t/a; 1个10m2 固废间暂存; 一般工 业固废. 喷粉间; 废纸箱; 0.5t/a. 废塑粉; 0.3t/a. 废滤筒; 36个/a. 废桶; 0.05t/a. 废挂钩; 0.1t/a. 机械 加工; 废机油; 0.02t/a; 1个5m2 危废间暂存; 危险 固废. 废液压油; 0.02t/a. 废气 设施; 废活性炭; 0.48t/a. 废光氧灯管; 0.01t/a. 陶化线; 废污泥; 0.5t/a. （1）本项目1#线劳动定员15人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为2.25t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）本项目1#线金属加工过程中会产生边角料，产生量约为20t/a，经车间内1个10m2固废区暂存后外售。本项目1#线陶化工序产生的废桶，属于一般固废，约0.05t/a，经车间内1个10m2固废区暂存后厂家回收。 （3）本项目1#线喷粉间内塑粉喷塑过程少量散落于车间地面，约0.3t/a散落至喷粉间内地面，经装袋收集后经车间内10m2固废暂存区暂存后外售。本项目1#线喷粉间内塑粉包装废纸箱，产生量约为0.5t/a，经1车间内10m2固废暂存区暂存后外售。本项目1#线喷粉间二级除尘设施后置滤筒需半年更换一次，每次更换18个，年更换36个，经固废暂存间暂存后厂家回收。本项目1#线喷粉间产生的废挂钩，需定期更换，每年更换两次，废挂钩产生量为0.1t/a，经固废暂存间暂存后。 （4）本项目1#线生产过程中产生废油（废液压油、废机油），分别使用容器盛装存放于危险废物暂存间，定期交由具有资质的单位进行处置。1#线污水处理站产生的废污泥，属于危险固废，危废间暂存后定期交资质单位处理。 （5）本项目1#线固化废气治理设施光氧催化设施+活性炭处理装置，吸附有机废气过程中活性炭会达到饱和，需定期更换，更换下来的废活性炭为危险废物（危险废物类别HW49，危险废物代码900-039-49）。本项目1#线固化道有机废气去除量约为0.1744t/a，光氧催化分解量为40%。剩余0.1046t/a经活性炭吸附处理，1吨活性炭吸附0.23吨有机废气，更换周期为3个月，经计算活性炭的使用量合计为120kg/周期，则废活性炭的产生量为0.48t/a。本项目1#线有机废气处理装置光氧催化更换的废汞灯管产生量为40根/a（每次更换废弃量20根，每半年更换一次，合计为0.01t/a），危废代码为：900-023-29，采用专用容器盛放暂存于车间危废暂存间内，最终交于有资质的危废单位接收处理。 4.2 环境管理要求 - 4.2.1一般固废 本项目1#线产生的一般固废主要为废金属料、废塑粉、废纸箱、废滤芯、废挂钩、废桶等， 1#线设置1个10m2一般固废堆场。该废金属屑每2天外售一次，厂区最大存放量约为67kg；废塑粉及废纸箱每7天外售一次；废挂钩一个月外售一次；废滤芯厂家直接回收。一般固废堆场设置面积均为10m2，可满足项目固废堆存要求。该固废堆场均设置于车间内，设置有标识标牌，地面经硬化处理，项目一般固废污染防治措施可行。 - 4.2.2危险固废 本项目1#线设备维护更换的废机油、废液压油，有机废气治理设施更换产生的废活性炭、废光氧灯管、污水站产生的废污泥等都属于危险固废。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物暂存场所应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志；危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签；起运时包装要完整，装载应稳妥。本项目危险废物汇总情况及贮存场所基本情况见下表。 表4-16 危险废物贮存设施汇总表 危废 名称; 危废类别 及代码; 产生量; 产生工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废机油; HW08： 900-217-08; 0.02t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 矿物油; 0.1t， 1a; 毒性; 分类使用容器收集，1个5m2危废暂存间金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废液压油; HW08： 900-218-08; 0.02t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 矿物油; 0.1t， 1a; 毒性. 废活性炭; HW49：900-039-49; 0.48t/a; 废气治理设施0..25a/次; 固态; 含有机物废物; 1t，0.5a; 毒性. 废光氧灯管; HW29： 900-023-29; 0.01t/a; 废气治理设施1a/次; 固态; 含汞 废物; 0.1t，0.5a; 毒性. 废污泥; HW17： 336-064-17; 0.5t/a; 废水处理设施0.1a/次; 固态; 物化干污泥; 1t，0.5a; 毒性. 生产1车间1#线建设1个危废间，面积为5m2，要求危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰及警示标志、地面经防渗漏处理，采用专用容器分区存放，并按规定设立危险废物标志，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。同时根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，危险废物包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防治泄露无物之扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年等。委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要全球，对受托方的主体资格和能力进行核实，签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行联单等。 综上本项目所有固体废物均能得到了合理处置，不会对外界环境产生较大影响。 4.3危险废物管理制度 ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥专人负责本车间所产生的危险废物的收集、分类、标识和数量登记工作，在收集、分类、标识工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 ⑦对本车间产生的危险废物进行严格管理，对本车间所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。 ⑧对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，本改建工程产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 5.、地下水、土壤 5.1污染途径 项目在生产运行过程中对地下水环境的潜在影响主要体现在非正常状况下，危险废物贮存容器和储存设施基础防渗层发生事故，污水站发生泄漏，脱脂液及陶化液存储区发生泄露，则污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水环境污染，属于间歇入渗型污染。因此本项目地下水的污染途径主要以非正常状况下污水处理站泄露，危废间危废泄漏，脱脂液及陶化液储存桶发生泄露，间歇性入渗型污染。 本项目废气不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的，不涉及大气沉降源。本项目生产废水经配套污水处理站处理后经废水储罐暂存部分回用于生产，部分罐车运至污水厂，无废水排放不涉及地表漫流。本项目正常生产时在做好防渗措施的情况下不会对土壤造成影响，本项目生产废水处理站泄露、脱脂液陶化液泄露、危废间内的废油发生泄漏，若地面防渗性能差或未及时发现可能会使污染物通过垂直入渗形式对土壤产生影响。因此确定本项目对土壤的影响主要是非正常情况下污水处理站泄露、脱脂液陶化液泄露、危废间危废泄漏发生的垂直入渗。 5.2环境保护措施与对策 源头控制：加强管理，定期对污水处理设施的管道、涉及液态原料的各桶进行检查；采用优质材料，发现破损及时补救。过程防控：污水处理站各构筑物底部及侧壁、危废间底部、脱脂液陶化液存放区域均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生。 本项目危废间、脱脂液陶化液存放区位于车间内，污水站位于单间内，泄漏源距离居民较远，泄漏源周边500米范围内无集中饮用水源。项目生产过程采取报告中提出的保护措施后，不会对土壤及地下水敏感目标造成影响。 6、环保投资估算 本改建工程总投资为100万元，环保投资为15.4万元，占总投资的15.4%。环保投资估算见下表。 表4-17 改建项目1#线环保投资估算一览表 项目; 污染源; 环保设施; 投资（万元）. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.01. 一般固废暂存; 1个10m2固废暂存区; 0.1. 危废暂存; 1个5m2危废间; 0.29. 废气; 固化; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置1套+15m排气筒1套; 3.5. 喷粉; 旋风+滤筒二级除尘器1套+15m排气筒1套; 6.5. 焊接及激光切割; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒1套; 5. 废水; 生活污水; 2个10m3化粪池; 依托现有. /; 合计; 15.4. 7、环境风险 7.1环境风险识别 本项目涉及的风险物质为罐装液化气（主要成分为甲烷、丁烷、丙烯、丁烯），在全厂内最大存储量为30罐（80kg/罐），总计2.4t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B查得危险物质甲烷、甲烷、丁烷、丙烯、丁烯临界量均为10t。因此，项目危险物质存储量远低于临界量。对于本项目来说，风险识别范围主要为罐装石化石油气使用过程存在着物质泄露、火灾、爆炸风险，危废间废油储存（使用）过程存在着物质泄露风险。 1）液化石油气具有易燃性，在适当条件下，与空气的混合气体在点燃时会发生发热发光的剧烈氧化反应，即燃烧。当液化石油气与空气的混合气体遇到火种（包括明火、电火花、静电火花等），就会发生爆炸，产生高温高压的冲击波，会产生巨大的破坏作用。发生火灾爆炸事故情况下，主要气态伴生/次生危害物质为各物料不完全燃烧所产生的CO气体，经大气传输扩散，会对周边敏感点尤其是下风向住户、社区居民产生影响；主要液态伴生/次生危害物质主要为泄漏的液体物料及火灾爆炸事故扑救中混有泄漏物料、消防泡沫的消防废水等，如若处理不当，可能渗入土壤经包气带进入地下水对地下水产生影响。 2）废油装卸、储存、使用过程中存在泄露的风险，如若储罐出现破损，物料发生跑、冒、滴、漏至地面，防渗层出现裂隙的情况下污染物进入包气带并逐渐入渗至地下水含水层，对地下水环境造成影响。 7.2风险事故情形分析 1.）大气环境风险事故情形设定： 液化石油气遇明火发生火灾事故，火灾事故造成大面积泄漏爆炸和火灾产生的CO等伴生/次生污染物对周围环境空气的影响。 2.）地表水环境风险事故情形设定 废油物料发生泄漏后通过雨水管网对地表水环境产生影响；本项目液化石油气发生火灾爆炸事故扑救中混有泄漏物料、消防泡沫的消防废水等，通过地面对地表水环境产生影响。 3.）地下水环境风险事故情形设定 物料泄漏至地面，防渗层出现裂隙的情况下污染物进入包气带并逐渐入渗至地下水含水层，对地下水环境造成影响。 7.3风险防范措施 7.3.1 液化石油气风险防范措施 企业计划在厂区设置专门的液化气瓶存放区，存放区设置一定的通风措施，并贴有警示标志，并安排专人定期对存放区内气瓶以及与然燃烧机连接的管道、阀门等进行检查，防止液化气泄漏引发灾害。加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、各种化学危险品的管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。 7.3.2废油风险防范措施 本项目危废间地面防腐防渗处理，并设置有围堰，要求在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，杜绝泄漏事故发生。 本项目采取了相应的风险防范措施，有效地减少了风险事故发生的概率。通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害。 8、污染物排放“三本账” 本项目污染物排放“三本账”见表4-18。 表4-18 项目污染物排放“三本帐”一览表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量（固体废物产生量）①; 现有工程 许可排放量②; 在建工程 排放量（固体废物产生量）③; 本项目排放量（固体废物产生量）④; 以新带老削减量（新建项目不填）⑤; 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥; 变化量 ⑦. 废气; 颗粒物; 0.9028t/a; /; /; 0.1915t/a; 0.1738t/a; 0.9205t/a; +0.0177t/a. SO2; 0.1478t/a; /; /; 0.0577t/a; 0.0386t/a; 0.1669t/a; +0.0191t/a. NOX; 0.6013t/a; 1.0375t/a; /; 0.23t/a; 0.1533t/a; 0.678t/a; +0.0767t/a. VOCS; 0.213t/a; 0.252t/a; /; 0.0451t/a; 0.0451t/a; 0.213t/a; 0. 废水; COD; 0.1153t/a; /; /; 0.0294t/a; 0.0294t/a; 0.1153t/a; 0. 生活; 氨氮; 0.0117t/a; /; /; 0.003t/a; 0.003t/a; 0.0117t/a; 0. 生产; COD; 0.075t/a; /; /; 0.0375t/a; 0; 0.1125t/a; +0.0375t/a. 氨氮; 0.0032t/a; /; /; 0.0016t/a; 0; 0.0048t/a; +0.0016t/a. 一般固体废物; 生活垃圾; 12.25t/a; /; /; 3t/a; 3t/a; 12.25t/a; 0. 废金属边角料; 100t/a; /; /; 20t/a; 20t/a; 100t/a; 0. 废纸箱; 2.5t/a; /; /; 0.5t/a; 0.5t/a; 2.5t/a; 0. 废塑粉; 1.5t/a; /; /; 0.3t/a; 0.3t/a; 1.5t/a; 0. 废滤芯; 180个/a; /; /; 36个/a; 36个/a; 180个/a; 0. 废挂钩; 0.5t/a; /; /; 0.1t/a; 0.1t/a; 0.5t/a; 0. 废桶; 0.145t/a; /; /; 0.05t/a; 0.015t/a; 0.18t/a; +0.035t/a. 危险 废物; 废机油; 0.1t/a; /; /; 0.02t/a; 0.02t/a; 0.1t/a; 0. 废液压油; 0.1t/a; /; /; 0.02t/a; 0.02t/a; 0.1t/a; 0. 废陶化抹布; 0.3t/a; /; /; 0; 0.1t/a; 0.2t/a; -0.1t/a. 废活性炭; 2.4t/a; /; /; 0.48t/a; 0.48t/a; 2.4t/a; 0. 废光氧灯管; 0.06t/a; /; /; 0.01t/a; 0.01t/a; 0.06t/a; 0. 废污泥; 1t/a; /; /; 0.5t/a; 0; 1.5t/a; +0.5t/a. 由上表可知，改建后废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量增加0.0177t/a、0.0191t/a、0.0767t/a，废水（生产）COD、氨氮排放量增加0.0375t/a，0.0016t/a。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 1#线DA001烘干固化道废气排放口（改建） | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设施+活性炭吸附装置+15m排气筒1套 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。 |
|  | 1#线DA002喷粉间废气排放口（改建） | 颗粒物 | 旋风+滤筒二级除尘设施1套+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 表2二级要求 |
|  | 1#线DA003焊接及激光切割废气排放口（改建） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号 颗粒物10mg/m3标准要求。 |
|  | 无组织 | 颗粒物、 非甲烷总烃 | 密闭车间内， 局部废气收集 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物：1.0mg/m3 、非甲烷总烃4.0mg/m3，无组织非甲烷总烃同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准，《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池2个10m3（依托厂区现有） | 化粪池处理后用于周围农户肥田。 |
|  | 生产污水 （1#线） | PH、COD、SS、氨氮、石油类、氟化物 | 污水处理设施1套 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水标准限值；近期部分回用生产，部分运至洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司；远期部分回用生产，部分经污水管网排至大口镇污水处理厂。 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 1）一般固废暂存间1个10m2，固体废物分区暂存，台账记录； 2）危废暂存间1个5m2，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间防渗，车间内地面硬化。陶化区地面硬化，陶化液等液态原料存放区地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息；④主要原辅材料消耗记录等； 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳艾科堡家具有限公司年加工2万套钢制办公家具改建项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程排 放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 颗粒物 | 0.9028t/a | / | / | 0.1915t/a | 0.1738t/a | 0.9205t/a | +0.0177t/a |
|  |  | SO2 | 0.1478t/a | / | / | 0.0577t/a | 0.0386t/a | 0.1669t/a | +0.0191t/a |
|  |  | NOX | 0.6013t/a | / | / | 0.23t/a | 0.1533t/a | 0.678t/a | +0.0767t/a |
|  |  | VOCS | 0.213t/a | / | / | 0.0451t/a | 0.0451t/a | 0.213t/a | 0 |
| 废水 | 生活 | COD | 0.1153t/a | / | / | 0.0403t/a | 0.0294t/a | 0.1153t/a | +0.0294t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.0117t/a | / | / | 0.0041t/a | 0.003t/a | 0.0117t/a | +0.003t/a |
|  | 生产 | COD | 0.075t/a | / |  | 0.0375t/a | 0 | 0.1125t/a | +0.0375t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.0032t/a | / |  | 0.0016t/a | 0 | 0.0048t/a | +0.0016t/a |
| 一般固体废物 |  | 生活垃圾 | 12.25t/a | / | / | 3t/a | 3t/a | 12.25t/a | 0 |
|  |  | 废金属边角料 | 100t/a | / | / | 20t/a | 20t/a | 100t/a | 0 |
|  |  | 废纸箱 | 2.5t/a | / | / | 0.5t/a | 0.5t/a | 2.5t/a | 0 |
|  |  | 废塑粉 | 1.5t/a | / | / | 0.3t/a | 0.3t/a | 1.5t/a | 0 |
|  |  | 废滤芯 | 180个/a | / | / | 36个/a | 36个/a | 180个/a | 0 |
|  |  | 废挂钩 | 0.5t/a | / | / | 0.1t/a | 0.1t/a | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废桶 | 0.145t/a |  | / | 0.05t/a | 0.015t/a | 0.18t/a | +0.035t/a |
| 危险废物 |  | 废液压油 | 0.1t/a | / | / | 0.02t/a | 0.02t/a | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.1t/a | / | / | 0.02t/a | 0.02t/a | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废陶化抹布 | 0.3t/a | / | / | 0 | 0.1t/a | 0.2t/a | -0.1t/a |
|  |  | 废活性炭 | 2.4t/a | / | / | 0.48t/a | 0.48t/a | 2.4t/a | 0 |
|  |  | 废光氧灯管 | 0.06t/a | / | / | 0.01t/a | 0.01t/a | 0.06t/a | 0 |
|  |  | 废污泥 | 1t/a | / | / | 0.5t/a | 0 | 1.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①