一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南光大管业有限公司年产3000吨管道项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-410381-04-01-497360 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 宗军伟 | 联系方式 | 13938851118 |
| 建设地点 |  | 河南省（自治区）洛阳市偃师（区）先进制造业开发区(东南板块顾县南区) |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度47分36.438秒，34度38分42.989秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33：66、结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革管委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 22 |
| 环保投资占比（%） |  | 44 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地(用海) 面积(m2) | 租赁现有建筑， 建筑面积6000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022~2035 年）》 按照《中共河南省委河南省人民政府关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（豫发〔2021〕21 号）等工作部署和要求，河南省发展和改革委员会以《河南省发展和改革委员会关于同意洛阳市开发区整合方案的函》（豫发改工业函〔2022〕33 号）同意了洛阳偃师区先进制造业开发区整合方案，洛阳偃师区成立了洛阳偃师区先进制造业开发区，并委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制了《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）》，规划对原偃师产业集聚区规划方案为基础进行适当调整，同时整合偃师区顾县工业园、鞋业产业园等，新增东南板块。 规划审批手续正在进行。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022~2035年）环境影响报告书》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022~2035 年）环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2023]103号文 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析： 1. 洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035） 1.1 《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035）》相关内容 《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》以原产业集聚区规划方案为基础进行适当调整，同时整合偃师区顾县工业园、鞋业产业园等，新增东南板块，形成洛阳偃师区先进制造业开发区，规划整体形成了“一区三板块”的格局，“三板块”分别为北环板块、岳滩板块、东南板块。结合洛阳市国土空间规划开发区边界和现状产业发展态势，对板块边界在原产业集聚区边界的基础上进行优化，规划面积从原规划的11.9km2调整至21.44km2（北环板块5.09km2、岳滩板块3.75km2、东南板块12.60km2），以无机及有色金属新材料产业、装备制造产业、节能环保产业为三大主导产业，发展定位为郑洛联动高质量发展先导区、黄河流域节能环保产业发展引领区、全国先进制造业基地。 （1）规划时限 规划期限为2022－2035年，其中近期到2025年，远期到2035年。 （2）规划范围 洛阳偃师区先进制造业开发区整体空间发展布局结构为“一园区三板块”，“三板块”分别为北环板块、岳滩板块、东南板块，规划总用地面积约21.44平方公里。 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区东南板块顾县南区。根据洛阳偃师区先进制造业开发区用地功能布局图（见附图6），项目占地性质为工业用地根据洛阳偃师区先进制造业开发区产业功能布局图（见附图7），项目位于新材料、新装备制造业。 ①东南板块规划范围：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起S539、商汤大道、规划岭西路，东至洛河堤、干沟河堤、规划岭东路，北至陇海铁路、滨河南路、郑西高铁，南至规划岭南路，片区范围面积约12.60平方公里。 ②东南板块主导产业 无机及有色金属新材料产业：重点发展环保型分子筛材料、轻合金等有色金属材料、铝板带箔、锂电箔材、功能玻璃等电子信息材料，形成一批具有自主知识产权产品，打造国际知名分子筛材料基地、全国具有较强影响力的新材料集群。 装备制造业：重点发展三轮摩托车新能源车制造、新能源装备制造、智能装备等制造业，建设新能源车辆集群。 本项目为金属制品项目，与洛阳偃师区先进制造业开发区主导产业不违背。 （3）东南板块公辅设施 ① 给水工程规划 规划新建伊洛水厂与顾县水厂。伊洛水厂位于洛河以南、岳滩组团的西北角，设计供水能力为7万立方米/日，占地面积7.5公顷，近期建设一期工程，设计供水能力为4万吨/日，水源由河滩取水井群供给。顾县水厂位于绿色智造科创产业片区东北角，设计供水能力为2万立方米/日，水源为小浪底水库跨区域引水。 东南板块近期由伊洛水厂供给，远期由规划顾县水厂供给。 ② 排水工程规划 规划现有雨污水合流管道将逐步改造为雨、污水分流，新建城区均采用雨、污水分流的排水体制。 A、污水工程 偃师中心城区划分为4 个排水分区，分别为陇海铁路以北片区、陇海铁路以南洛河以北片区和洛河以南伊河以北片区以及顾县片区。规划近期推进第四污水处理厂建设，新建日处理污水能力7500 吨污水处理厂1座及配套污水管网等设施。 本项目规划进入第四污水处理厂，根据现场调查，目前周边污水管网未接通，生活污水依托厂区化粪池预处理后用于周边农田施肥。 B、雨水工程规划 顾县片区：以顾县老310国道为分界，划分为两个雨水分区最终北侧雨水分区雨水排至伊河，南侧雨水分区排至外围水系。 本项目厂区雨污分流，雨水进入市政雨水管网。 C、电力工程规划 顾县片区南部规划新建110kV 顾县东变和110kV 白云变。本项目电源来自市政供电管网。 综上分析，本项目占地性质为工业用地，位于新材料、新装备制造业园，与洛阳偃师区先进制造业开发区主导产业不违背。项目采用市政供水供电，雨污分流，雨水进入市政雨水管网，生活污水依托厂区化粪池预处理后用于周边农田施肥。故本项目符合《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》相关要求。 2、《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022~2035年）环境影响报告书》 根据《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》，洛阳偃师区先进制造业开发区环境准入条件如下： 表 1 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 分区; 类别; 生态环境准入清单; 项目情况; 符合性. 保护区域; 邙山陵墓群、夷平冢; 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动需满足文物保护的相关要求并取得文物保护主管部门的同意后方可实施。; 本项目位于偃师先进制造开发区东南板块，不涉及文物保护单位; /. 环境敏感目标; 注重环境敏感目标的保护，在现有及拟规划的居住、教育、医疗等环境敏感区域周边，禁止布设大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1距离范围内可能涉及敏感目标的建设项目。; 本项目无需设施大气防护距离且无大气毒性终点浓度-1距离范围; /. 重点管控区域; 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 项目为金属制品项目，不属于淘汰类项目; /. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或与主导产业具备一定的相关性，属于主导产业上下游产业延伸链项目。; 项目为金属制品项目，不违背的规划主导产业; 符合. 从严控制新增高污染、高耗能、高排放、高耗水项目建设，开发区入区两高项目应符合有关产业规划，应满足有关产能置换及环境管理文件要求（豫环文〔2021〕100 号文等）。原则上禁止新改扩建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、普通平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）入驻开发区。; 项目为金属制品项目，根据豫发改环资〔2023〕38 号文，本项目不属于两高项目，也不属于有色金属冶炼项目和普通平板玻璃项目; 符合. 禁止涉及炼化、硫化工艺项目和有毒材料的人造革、发泡胶等项目入驻。; 项目为金属制品项目，不涉及炼化、硫化工艺项目以及有毒材料的人造革、发泡胶等项目; 符合. 原则上禁止独立电镀项目入驻。; 项目为金属制品项目，不属于电镀项目; 符合. 强化煤炭消费总量管控，严格控制新增燃煤项目，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实煤炭减量替代。; 本项目使用能源为电能，不涉及燃煤设施; 符合. 禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。; 本项目不涉及锅炉; 符合. 生产工艺与装备水平; 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。其他绩效分级重点行业新建、改建、扩建项目应达到B 级及以上要求。; 项目为金属制品项目，根据豫发改环资〔2023〕38 号文，本项目不属于两高项目; 符合. 禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 项目为金属制品项目，刷漆涂料采用水性漆，不属于高VOCs含量的溶剂型涂料; 符合. 禁止物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施；禁止露天喷漆项目。; 本项目生产车间密闭，焊接、切割烟尘集中收集后进入袋式除尘器处理达标后经18m高排放筒排放；刷漆工序位于车间内密闭刷漆间。; 符合. 污染控制; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入集中污水处理厂处理，生产废水不得直排外环境。; 本项目生活污水近期用于周围农田施肥，远期达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准以及偃师区第四污水处理厂收水要求后经污水管网排入偃师区第四污水处理厂深度处理，不直接排放。; 符合. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目涉及工业涂装工序，属于重点行业，大气污染物执行特别排放限值; 符合. 入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（ 铅、汞、镉、铬、砷） 项目需实行排放等量置换或减量置换， 禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 本项目主要污染物排放实行区域总量替代，不涉及重金属排放。; 符合. 涉及VOCs 废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺，对于VOCs 产生浓度高、气量大的涉VOCs 重点行业项目，应采用RTO或催化燃烧等高效处理工艺， 其他涉VOCs 项目应采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目涉及VOCs排放，本项目调漆、刷漆、晾干工序在密闭的刷漆间内进行，刷漆间采用顶部抽风对废气进行收集，废气进入1套“UV光解+活性炭吸附”装置进行处理达标后，经18m高排气筒排放。; 符合. 环境风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 本项目按相关要求制定环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 符合. 入区项目应按照有关行业规范要求，建设初期雨水池和事故水池，做好事故风险管控联动，防止初期雨水及事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目按相关要求做好事故风险管控联动; 符合. 涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 本项目不涉及重金属及难降解类有机污染物，且不属于重点排污单位; /. 资源利用; 入区项目在条件具备的情况下，应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 不涉及; /. 入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目清洁生产水平应达到国内先进水平。; 符合. 综上所述，本项目符合洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单。 3、《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书的审核意见》 表 2 项目与审核意见相符性分析 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. 加快推进产业转型; 开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平; 符合. 优化空间布局严格空间管控; 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 本项目位于偃师先进制造开发区东南板块，不涉及文物保护单位; 符合. 强化减污降碳协同增效; 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 本项目执行相关污染物特别排放限值，新增污染物排放实行区域总量替代; 符合. 严格落实项目入驻要求; 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目(再生有色金属项目除外)、平板玻璃项目(电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外)、使用高污染燃料的项目(集中供热、热电联产设施除外)；禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目、废水直接外排环境的项目。; 项目符合《报告书》生态环境准入要求，不属于开发区禁止建设项目; 符合. 加快开发区环境基础设施建设; 建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快实施北环板块配套污水管网铺设工程，加快东南板块顾县片区依托的偃师区第四污水处理厂及配套污水管网的建设，根据开发时序适时建设东南板块山化片区污水处理厂，根据确保企业外排废水全部有效收集，开发区各污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准；不断提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 项目周边供水等基础设施完善，污水管网尚未铺设到位，项目生活污水经化粪池预处理后近期用于周围农田施肥，远期经市政管网排入偃师第四污水处理厂处理；固废合理处置，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书的审核意见》要求。 |
| 其他符合性分析 1. “三线一单”相符性分析 根据洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021〕58号），项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下： （1）生态保护红线 本项目选址位于偃师区先进制造业开发区，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”（附图5），本项目位于重点管控单元，项目实施符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年洛阳市环境空气中PM10、PM2.5、O3均出现不同程度的超标情况。 本项目运营过程中：焊接、切割烟尘收集后经袋式除尘器处理后，经18m高排气筒排放；调漆、刷漆、晾干均在刷漆间内进行，调漆、刷漆、晾干废气经处理装置（UV光氧+活性炭吸附）处理后，经18m高排气筒排放。本项目废气经处理后均能达标排放，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 地表水：距本项目最近的地表水体为伊洛河，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，伊洛河水质状况满足满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，水质状况为“良好”。 运营期生活污水经化粪池预处理后近期用于周围农田施肥，远期达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准及偃师区第四污水处理厂收水水质要求后经污水管网排入偃师区第四污水处理厂深度处理，不对区域地表水环境产生较大影响。 噪声：项目所在区域为3类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境质量能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后，不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 ①水资源 本项目水源来自开发区供水管网，能够满足项目用水需要。根据水利部发布的《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》（2020年1月）可知，本项目不属于水利部发布的“十八项传统高耗水工业行业”。 本项目不涉及地下水资源开采，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 ②土地资源 本项目位于偃师区先进制造业开发区东南板块，租赁现有的车间，项目建设不会改变区域各类土地类型结构及类型，能够满足土地资源利用管控要求。 ③能源 本项目生产过程中所用的能源为电能，用电由开发区电网供给。本项目建设不会超过当地能源利用上线。 （4）洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单 偃师产业集聚区已整合为洛阳偃师区先进制造业开发区，《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022~2035 年）环境影响报告书》已由河南省生态环境厅以豫环函[2023]103号文审查通过。根据“河南省三线一单综合信息应用平台”查询结果，本项目所在区域为重点管控单元（环境管控单元编码ZH41030720001，名称为洛阳偃师区先进制造业开发区），河南省三线一单综合信息应用平台图见附图5。管控要求见表3。 表 3 偃师区重点管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 空间布局约束. 1、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。 2、重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料（含化工）等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。 3、禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。 4、禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。 5、在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。 6、新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，符合国家、省、市“两高”项目相关管理要求。; 1、本项目符合园区规划和规划环评要求。 2、本项目产品为金属制品加工项目，与偃师先进制造业开发区主导产业不违背。 3、本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年版）淘汰类项目。 4、本项目使用能源为电能，不使用燃煤、重油及高污染燃料。 5、本项目不涉及锅炉。 6、根据豫发改环资〔2023〕38 号文，本项目不属于两高项目。; 相符. 污染物排放管控. 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、涉VOCs废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺。 3、入驻开发区企业废水排放应满足污水处理厂纳管标准，需通过污水管网排入集中污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准；生产废水不得直排外环境。 4、入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目需实行排放等量置换或减量置换，禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 1、本项目涉及工业涂装，属于重点行业，颗粒物、VOCs等排放执行大气污染物特别排放限值； 2、本项目属于新建涉VOCs项目，本项目调漆、刷漆、晾干工序在密闭的刷漆间内进行，刷漆间采用顶部抽风对废气进行收集，废气进入1套“UV光解+活性炭吸附”装置进行处理达标后，经18m高排气筒排放。 3、本项目生活污水经化粪池预处理后用于周边农田施肥。 4、本项目主要污染物进行区域替代；本项目不涉及重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）。; 相符. 环境风险防控. 1.加强开发区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，减少环境风险。 2.建立开发区风险防范体系以及风险防范应急预案；基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。 3.做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 4、重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 1、本项目不涉及重大危险源； 2、本项目将完善内部风险防范措施，依托开发区风险防范体系，减少环境风险事故发生； 3、本项目化粪池做好防渗，防止事故废水排入雨水管网； 4、本项目不属于重点排污单位。; 相符. 资源开发效率. 1、入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、入区项目在条件具备的情况下，应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 1、本项目建设完成后将不断提高资源能源利用效率，力争将清洁生产水平提升至国内先进水平； 2、本项目不涉及中水回用。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合“三线一单”管控要求。 2、《产业结构调整指导目录》（2024年本） 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》和偃师区发展和改革管委员会出具的备案证明（附件2），本项目不在限制类和淘汰类项目之列，属于允许建设项目。符合国家产业政策要求。 对照《关于印发河南省“两高”项目管理目录(2023年修订)的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），本项目不属于“两高”项目。 3、《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》 表 4 与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 文件要求; 本相目情况; 相符性. 第八章 强化环境污染系统治理. 第二节 加大工业污染协同治理力度 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。; 本项目为金属制品加工项目，不属于“两高一资”项目； 项目产生的有机废气经集气后进入处理系统（UV光解+活性炭吸附装置）处理后经18m排气筒排放，满足污染物特别排放限值要求； 项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后周边农田施肥； 危险废物在厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。; 相符. 4、《黄河流域生态环境保护规划》 表 5 与《黄河流域生态环境保护规划》相符性分析 文件要求（摘录与本项目相关条款）; 本相目情况; 相符性. 第三章 优化空间布局，加快产业绿色发展. 第二节推进工业绿色发展 推进企业园区化绿色发展。持续推动城市建成区内重污染企业搬迁改造或关闭退出。加快黄河流域各级各类工业园区主导产业与上下游相关产业和配套产业的融合与集聚发展。推动汾渭平原化工、焦化、铸造、氧化铝等产业集群化、绿色化、园区化发展。沿黄河一定范围内高耗水、高污染企业分期分批迁入合规园区。推动兰州、洛阳、郑州、济南等沿黄河城市和干流沿岸县（市、区）新建工业项目入合规园区，具备条件的存量企业逐步搬迁入合规园区。建立以“一园一策”和第三方综合托管为主要手段的工业园区环境治理新模式。到2025 年，力争推动30 家左右工业园区建成国家级生态工业示范园区。; 本项目为新建金属制品加工项目，选址位于偃师区先进制造业开发区。; 相符. 第五章 加强区域协作，实现减污降碳协同增效. 第二节推动多污染物协同控制 强化重点行业挥发性有机物（VOCS）综合治理。大力推进VOCS和NOX协同减排，有效遏制O3 浓度增长趋势。严格落实涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCS 含量管控要求，大力推进低（无）VOCS含量原辅材料替代。在确保安全的前提下，强化含VOCS 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，对载有气态、液态VOCS 物料的设备与管线组件按要求开展泄漏检测与修复工作。以石化、化工、工业涂装、 包装印刷等行业为重点，按照“应收尽收、适宜高效、先启后停”的原则，大力提升VOCS废气收集处理率及处理设施运行率。按标准要求完成加油站、原油和成品油储油库、油罐车油气回收治理。严厉打击生产、销售、储存和使用不合格油品行为。稳步推进大气氨污染防控。; ①本项目刷漆工序采用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的水性涂料； ②水性漆为密闭包装桶存放于密闭漆库，调漆、刷漆、晾干密闭刷漆间进行，全程密闭管理； ③有机废气采用“UV光氧+活性炭吸附”工艺进行处理，处理效率达85%以上。; 符合. 专栏2 重点行业大气污染综合治理工程 3.VOCS 污染防治工程 建立9 省区VOCS 排放因子图谱库。实施石化、化工、表面涂装、包装印刷、油品储运销等行业VOCS 源头替代与污染治理改造工程、生活源VOCS 控制示范工程、农业源VOCS 控制示范工程和国三高排放、高污染柴油货车综合治理和管控工程，推进VOCS综合管控系统与平台建设。以宝鸡、咸阳、渭南、韩城等为重点，开展陶瓷、焦化企业VOCS 污染治理，实施低VOCS 含量的原辅材料源头替代、废气催化燃烧或回收处理，按照“一厂一策”方案，提升VOCS 综合治理水平。开展含VOCS 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCS 管控，强化无组织排放管控。; 符合. 第八章 强化源头管控，有效防范重大环境风险. 第一节加强环境风险源头防控 加强有毒有害物质环境监管。严格涉重金属行业环境准入，持续加强重点区域、重点行业重金属污染减排和监控预警。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。评估有毒有害化学物质环境风险，重视新污染物治理，严格限制高环境风险化学物质生产、使用、进出口，并逐步淘汰、替代。依法严厉打击持久性有机污染物非法生产和使用、添汞产品非法生产等违法行为。; 本项目不涉及重金属；项目涉及的风险物质主要为乙炔、润滑油等油类物质，单独放置于仓库内，并做好防渗措施。; 符合. 第三节强化固体废物处理处置 提升工业固体废物减量化与资源化利用水平。建设一批“新型功能性、高附加值型、规模化综合利用”工业固体废物综合利用示范基地，推动工业固体废物集中利用处置能力跨区域共享。支持开展冶炼废渣和尾矿生产矿物微粉、煤矸石直燃发电、粉煤灰高附加值绿色建材利用等项目建设。 提升危险废物收集处置能力。推动危险废物分类收集专业化、规模化，以主要产业基地为重点，布局危险废物集中利用处置设施，鼓励建设区域性特殊危险废物收集、贮存和利用处置设施。建立区域危险废物跨省转移审批“白名单”制度，探索危险废物跨区域转移的生态保护补偿机制。提升危险废物规范化环境管理水平，强化危险废物全过程监控和信息化监管能力。到2022 年，9 省区危险废物利用处置能力与产废情况总体匹配，区域内各类危险废物基本得到妥善利用处置。; 本项目一般固废均合理处置；危险废物收集后暂存于危废暂存间（占地20m2，位于车间内北侧），定期交由有资质单位处置。; 符合. 5、《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号） 表 6 与（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 二、大气减污降碳协同增效行动 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃(光伏压延玻璃除外)煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结二工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 对照《关于印发河南省“两高”项目管理目录(2023年修订)的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），本项目不属于“两高”项目。 本项目涂装工序落实《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中“三十九、工业涂装”的A级企业相关要求；; 相符. 夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案. 二、含VOCs原辅材料源头替代行动 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉VOCs产品类型、原辅材料使用量,建立清单台账,每年指导企业制定低VOCs原辅材料替代计划。工程机械制造、家具制造、钢结构、包装印刷、制鞋、人造板及其他含涂装工序行业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs原辅材料；汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。原辅材料VOCs含量应满足低VOCs原辅材料含量限值(附表1)。; 本项目刷漆工序采用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的水性涂料。; 相符. 强化原辅材料VOCs含量全流程监管。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，开展多部门联合执法，每年对相关产品生产、销售、使用环节VOCs含量限值执行情况进行一轮“双随机一公开”监督抽查，在臭氧污染高发时段加大抽查频次，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、使用和出具虚假检测报告的单位，依法追究责任。建立低VOCs含量产品标识制度，推进政府绿色采购，将低VOCs含量产品和使用符合要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入政府采购名录。; 本项目喷涂工序采用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的水性涂料；运营期按要求做好台账记录。; 相符. 大力提升VOCs治理设施去除效率。全面排查VOCs治理设施，动态更新治理设施清单台账分析治理技术与VOCs废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术提高VOCs浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术；高浓度废气，优先进行溶剂回收预处理，难以回收的，采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用催化燃烧I艺的企业使用合格的催化剂并足额添加，高温焚烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于1年。采用活性炭吸附工艺的，原则上VOCs产生浓度不超过300毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟(油雾)水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上；每年开展活性炭监督抽查，每年夏季对活性炭质量进行抽检，对活性炭质量不合格的企业依法追究责任。; 本项目调漆、刷漆、晾干产生的有机废气采用“UV光氧+活性炭吸附”工艺进行处理，本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值应不低于800mg/g。运营期间做好活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况等台账记录，支撑材料应保存三年以上。; 相符. 6、《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（洛政〔2022〕32号） 表 7 与（洛政〔2022〕32号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 第三章 打造黄河流域生态保护示范区，推动南部四县高质量发展 第一节打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区 强化环境风险防控。全面贯彻落实国家总体安全观，坚持底线思维，强化风险预警、源头及过程防控，强化重金属、尾矿库、危险废物、医疗废物、核与辐射及新污染物等重点领域环境风险管控，有效防范化解重大生态环境风险。推动流域环境健康风险调查与识别，逐步将环境健康风险纳入生态环境管理制度。开展黄河干流及主要支流环境风险评估分析，摸清工业企业、危险化学品交通运输、输油输气管道等风险源和集中式饮用水水源地、重要保护区等敏感目标底数，建立风险源企业基础数据库。实施环境安全隐患分类、分级管理，以化工、医药、有色及石化等行业企业为重点，开展基于环境风险评估的应急预案修编，督促指导企事业单位开展环境安全隐患排查治理。; 本项目投运前需制定环境风险应急预案；车间内设置危废暂存间，危废收集后暂存，定期交由有资质单位。; 相符. 第四章 推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型. 第三节 推进产业绿色转型 着力推进产业结构深度优化。建立“两高”项目清单，落实产能置换、煤炭消费减量替代和污染物排放区域削减等要求，分类处置、动态监控，坚决遏制“两高”项目盲目发展。以“两高”项目为重点，推进钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。支持钢铁、水泥、电解铝、玻璃等重点行业进行产能置换、装备大型化改造、重组整合，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)等行业产能，合理控制煤制油气产能，严控新增炼油产能。加快推进工业产品生态设计和绿色制造研发应用，在重点行业推广先进、适用的绿色生产技术和装备。加快建立以资源节约、环境优化为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系，加快构建绿色产业链供应链。全面提升工业园区和企业集群环境治理和绿色发展水平，打造一批绿色设计企业、绿色示范工厂、绿色示范园区。; 对照《关于印发河南省“两高”项目管理目录(2023年修订)的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），本项目不属于“两高”项目。本项目涉及工业涂装工序，调漆、刷漆工序在密闭刷漆间内。; 相符. 第四节 优化能源消费结构 实施终端用能清洁化替代。推动工业、交通、建筑等各用能领域电气化、智能化发展，大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤，因地制宜推进生物质等能源代煤，开展氢能源代煤示范。扩大天然气利用规模和供应保障能力，提高县域重点乡镇气化水平。加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源替代以煤、石油焦、渣油、重油为燃料的锅炉和工业炉窑。加强农村电网保障能力建设。落实电力和天然气供应保障和电价气价优惠政策。加快推进全市种植业及农副产品加工行业重点企业燃煤设施清洁化能源替代。; 本项目生产过程中所用的能源为电能，无耗煤设施。; 相符. 第五章 推进生态环境提升行动，深化污染防治攻坚. 第一节 以协同控制为重点推进空气质量改善 加强VOCs全过程治理。严格VOCs产品准入和监控，推进重点行业VOCs污染物全过程综合整治。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。建立低VOCs含量产品标志制度和源头替代力度，加大抽检力度。加大工业涂装、包装印刷、家具制造等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低(无) VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。强化重点行业V0Cs治理减排，实施V0Cs排放总量控制。逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的V0Cs废气排放系统旁路(因安全生产等原因除外)。引导重点行业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs排放。深化工业园区和企业集群综合治理，加快推进涉VOCs工业园区“绿岛”项目，鼓励其他具备条件、有需求的开发区规划建设喷涂中心、活性炭回收再生处理中心、溶剂处理中心等“共享工厂”。加强VOCs无组织排放控制，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。建筑涂装行业全面使用符合环保要求的涂料产品，加强汽修行业VOCs综合治理。; 本项目喷涂工序采用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的水性涂料；运营期按要求做好台账记录。 水性漆原料密闭桶装，在漆库内储存； 调漆、刷漆工序均在密闭刷漆间内进行。; 相符. 7、《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案）（偃环委办[2023]3号） 表 8 与偃环委办[2023]3号相符性分析 《偃师区2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办〔2023〕3号）; 本项目情况; 是否相符. 偃师区2023 年蓝天保卫战实施方案. (一) 持续推进产业结构优化调整 2.依法依规淘汰落后低效产能。 （1）加快落后低效产能淘汰。2023 年7 月底前制定2023 年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对落后产能实施动态“清零”。 （2）实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目生产工艺和装备不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，且本项目位于偃师先进制造业开发区东南片区，本项目用地性质为工业用地，且已在偃师区发改委备案，不属于“散乱污”企业。; 符合. （二）深入推进能源结构调整 6、深入开展散煤治理行动。严防散煤复烧，加强“禁煤区”内散煤监管，依法依规整治违规销售、储存、运输、使用散煤（含洁净型煤）的行为，严防严控散煤复烧，确保“禁燃区”内散煤清零。扎实开展燃煤散烧治理“回头看”。对全区已取缔的散煤销售点、已退出市场的洁净型煤加工中心以及检查中发现的燃煤散烧行为进行不间断巡查，防止死灰复燃。; 本项目主要能源为电能，无燃煤设施。; 符合. （三）持续加强交通运输结构调整 10.强化非道路移动机械污染监管。加快推进铁路货场、物流园区以及火电、煤炭、建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。新增或更新的3 吨以下叉车全部实现新能源化。积极推动淘汰国一及以下排放标准的工程机械(含按非道路排放标准生产的非道路用车)。持续推进非道路移动机械信息采集和编码登记。强化高排放非道路移动机械常态化监管，依据洛阳市政府《关于调整高排放非道路移动机械禁止使用区域的通告》（洛政通〔2021〕75 号），依法查处高排放禁用区内不按规定使用或使用“冒黑烟”的非道路移动机械的行为。; 本项目使用符合排放标准的工程机械，并完成非道路移动机械信息采集和编码登记。; 符合. （五）推进工业企业综合治理 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023 年5 月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs 简易低效设施，10 月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 本项目采用有机废气通过UV光解+活性炭吸附处理后经18m高排气筒排放。; 符合. （六）加快挥发性有机物治理. 推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代。 （1）按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目刷漆工序采用水性漆，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的低VOCs含量水性涂料。; 符合. 24.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; ①本项目涂装原料（水性漆）为密闭桶装，储存于漆库内。 ②本项目调漆、刷漆、晾干工序在密闭的刷漆间内进行，刷漆间采用顶部抽风对废气进行收集处理。; 符合. 25.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 本项目有机废气经收集后由1套“UV光解+活性炭吸附”两级处理装置处理后通过1根18m高排气筒排放; 符合. 8、重污染天气应急减排措施 本项目国民经济行业类别为C3311金属结构制造，项目工艺涉及工业涂装工序。本项目涂装工序应满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）、《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》（环办便函〔2021〕341号）中“三十九、工业涂装”的A级企业相关要求。 表 9 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》 文件要求; 本项目情况; 相符性. 差异化指标; 三十九、工业涂装：A级企业. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品 （备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB 38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求）; 本项目刷漆工序采用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的水性涂料。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; ①本项目落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求，废气无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）； ②本项目涂装原料（水性漆）为密闭桶装，储存于漆库内。 ③本项目调漆、刷漆、晾干工序在密闭的刷漆间内进行，刷漆间采用顶部抽风对废气进行收集。 ④本项目生产工件为规格比较大的金属钢管，不易喷涂，采用刷漆方式，不涉及喷涂，能有效降低此工序无组织漆雾产生。; 相符. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置。 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施 (备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施); ①本项目为刷漆，无漆雾产生。 ②本项目采用水性涂料，调漆、刷漆、晾干废气处理采用“UV光氧+活性炭吸附”工艺进行处理。; 相符. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30 mg/m3、TVOC为40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求 （备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行）; ①本项目调漆、刷漆、晾干有机废气排放口排放的非甲烷总烃＜20mg/m3。 ②厂区内无组织监控点满足6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）、20mg/m3(监控点处任意一次浓度值)的要求。; 相符. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; ①本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）等要求制定监测计划，并按计划执行。 ②本项目排放口均为一般排放口，无需安装在线监测设施； ③本项目调漆、刷漆、晾干废气采用“UV光氧+活性炭吸附”工艺进行处理，设计有DCS系统、仪器仪表等装置，记录治理设施温度、活性炭更换周期及更换量；数据储存时间设置为不少于1年。; 相符. 环境管理水平; 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 落实环境管理相关要求，做好台账记录。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 按要求落实; 相符. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; ①原料、成品运输全部采用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； ②厂区内运输车辆全部采用国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆； ③厂内非道路移动机械全部采用国三及以上排放标准或新能源机械。; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 根据要求建立门禁系统和电子台账; 相符. 9、饮用水源 根据《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办 〔2013〕107号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125号）、《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2021]206号）和《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2023]153号），偃师区现有10处乡镇地下水井群。根据调查，距离本项目较近的为偃师区顾县镇饮用水水源井群（共2眼井）。 顾县镇饮用水源包括2眼井，即1号井、2号井，位于中宫底村，1号井地理坐标为N34°39'6.5"、E112°48'22.0"，井深245m，2号井地理坐标为N34°39'4.8"、E112°48'7.7"，井深260m，均为孔隙水承压水。 一级保护区：以开采井为中心，50m为半径的圆形区域。 二级保护区：不设立；准保护区：不设立。 顾县镇饮用水源保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。 本项目距离最近的为1#水源井，距离1#水源井一级保护区边界西南约943m，均不在顾县镇饮用水水源地的保护区范围内，因此，本项目建设符合饮用水源保护要求（具体保护范围及与项目的位置关系见附图8）。 10、大遗址保护规划相符性分析 黄河中下游是中华民族的摇篮，处于黄河中下游的偃师市历史上先后有夏、商、周、东汉、曹魏、晋、北魏等七个朝代在此建都，是国内已知建都朝代最多的县级市。偃师市地下埋藏的文物和古迹很多，遍布全市，其中国家重点文物保护单位有7处：位于二里头的夏商时代二里头遗址，大槐树村南洛河北的尸乡沟商城遗址，洛阳、偃师、孟津交界处的汉魏洛阳故城遗址，缑氏镇滹沱岭的太子宏墓及石刻（唐恭陵），邙岭乡的邙山陵墓群，府店镇的滑国故城遗址和府店镇缑山的升仙太子碑；另外河南省重点文物保护单位17处，市县级重点文物保护单位39处。 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇东王村南侧。根据大遗址保护区划图（附图10），本项目距离位于东汉陵墓南兆域建设控制地带外东侧约1.0km，不在其保护范围和建设控制地带内。 |

二、建设项目工程分析

建设内容 1、项目由来 河南光大管业有限公司成立于2008年，厂址位于偃师市顾县镇曲家寨工业区，是一家从事中高压管件生产、销售的民营企业。 根据市场需求，企业拟投资50万元租赁厂房6000平方米建设年产3000吨管道项目。生产工艺为钢材-切割下料-机加（折弯、坡口、钻床、锯床）-焊接-刷漆（水性漆）-晾干-成品。主要设备包含折弯机、焊机、切割机、钻床、锯床等，本项目产品主要用于供热热力管道、高压管道等。 项目已取得洛阳市偃师区发展和改革管委员会投资备案证明，项目代码：2310-410381-04-01-497360，备案证明详见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29），《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）有关规定，本项目需进行环境影响评价。 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)（2019年修订），本项目国民经济行业类别为“C3311金属结构制造”。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），第三十条“金属制品业33”中“66、结构性金属制品制造331”，“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”为报告书；“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”的为报告表。 本项目主要产品为刷漆后的钢制管道，生产过程无电镀工艺，且不使用溶剂型涂料，使用非溶剂低VOCS含量涂料10吨以下，但工艺中除了分割、焊接、组装以外，还有涂装工序，因此属于“其他”，应编制环境影响报告表。， 受河南光大管业有限公司委托，名辰环境工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，为本项目在施工期及运营期完善环境管理，落实污染防治措施，减轻对环境的影响，改善和保护环境提供科学依据。我公司接受委托后，及时组织人员到项目现场进行调查和勘察，并在资料收集整理，环境质量现状调查的基础上，遵照国家及地区有关环保法律法规和评价技术导则的有关规定和要求，以污染控制为重点，贯彻执行“达标排放、总量控制”的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2、项目基本情况 本项目租赁河南亿江冶金科技有限公司现有车间，建筑面积6000平方米，年加工3000吨管道。主要生产工艺为：钢材-切割下料-机加（折弯、坡口、钻床、锯床）-焊接-刷漆（水性漆）-晾干-成品。 3、工程组成 本项目工程组成见表2-1。 表2- 本项目工程组成 类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租赁现有成品车间（1层，钢结构），建筑面积5750m2。 内部根据生产功能划分为不同的分区。; 租赁现有建筑，内部进行改造。. 辅助工程; 办公; 位于车间西侧，总建筑面积250m2。; 利用现有. 公用工程; 供水; 由开发区供水管网供给; 依托厂区现有. 供电; 由开发区电网供给; 依托厂区现有. 排水; 厂区采用雨污汾流。雨水汇入雨水管网；本项目生活污水经化粪池（10m3）预处理后近期用于周围农田施肥，远期由厂区总排口进入市政污水管网。; /. 环保工程; 废气; 焊接、切割烟尘：集气系统（设置独立的焊接间，工位上方设置集气罩）+袋式除尘器+18m高排气筒(DA001)。; /. 调漆、刷漆、晾干废气：刷漆间全密闭，调漆、刷漆、晾干工序均在密闭刷漆间内进行，刷漆间采用顶部抽风。废气经收集后引入1套处理装置（UV光氧+活性炭吸附）处理后，经18m高排气筒（DA002）排放。; /. 废水; 生活污水：依托厂区现有化粪池预处理后，近期用于周围农田施肥，远期由厂区总排口进入市政污水管网。; /. 固废; 一般固废：在生产车间内设置一般固废暂存区。 废钢材、漆渣、焊渣及焊接、切割烟尘治理收尘灰、废水性漆桶：收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收单位。; /. 生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一清运。; /. 危险废物：、废活性炭、废UV灯管、废润滑油收集后暂存于危废暂存间（占地20m2，位于车间外北侧），定期交由有资质单位处置。; /. 噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; /. 4、产品方案 本项目具体的产品方案见下表： 表2- 本项目产品方案 产品名称; 规格型号; 年产量; 需刷漆部分; 备注. 总刷漆; 刷漆面积; 漆膜厚度. 圆钢管; 平均直径159mm 平均长度：11m 平均厚度：20mm; 2400t; 26666m; 1.0m2/m; 60μm; 只外环表面刷漆（不包含内圈及截面）. 工字钢、槽钢、角钢; 组配件; 600t; 3000m; 2.4m2/m; 60μm; 只外表面刷漆（不含截面）. 合计; 3000t; /; /; /; /. 备注：刷漆两遍；钢管平均规格为0.09t/m，核算2400t钢管总长度26666m。工字钢、槽钢、角钢平均规格0.2t/m，核算600t钢件总长度为3000m。 5、主要原辅料及能源消耗 （1）主要原辅料 表2- 本项目主要原辅料用量表 原料名称; 规格; 年用量; 最大储存量; 备注. 主要原料; 圆钢管; /; 2400t/a; /; 外购. 工字钢、槽钢、角钢; /; 600t/a; /; 外购. 水性丙烯酸树脂漆; 20kg/桶; 5.04t/a; 10桶; 外购，存放于油品仓库. 辅助材料; 焊丝; 20kg/件; 4t/a; /; 外购. 乙炔气; 瓶装，40L/瓶; 20瓶/a; 0.234t; 用于火焰切割机；最大存储5瓶. 氧气; 瓶装，40L/瓶; 20瓶/a; 5瓶; 外购. 二氧化碳; 40L/瓶; 400L/a; 2瓶; 外购. 润滑油; 170kg/桶; 0.5 t/a; 0.17t; 设备维护保养；最大储存量1桶；. 液压油; 170kg/桶; 0.8t/a; 0.34t; 设备维护保养；最大储存量2桶；. 切削液(原液); 10kg/桶; 0.13t/a; 0.05t; 锯床加工；最大储存量2桶；与水配比（1:19）后使用. 表2- 部分物料主要成分一览表 名称; 成分; 备注. 水性丙烯酸树脂漆; 水性丙烯酸树脂32%、填料30%，颜料10%，助剂（1-甲氧基-2-丙醇）13%、去离子水15%; 兑水比例约为7:1。. 根据企业提供的水性丙烯酸树脂漆的VOC含量检测报告（附件7），本项目所用涂料中VOC含量为163g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。具体见表2-7。 表2- 涂料中VOC含量 涂料种类; 类别; 类型; 本项目涂料中VOC含量; （GB/T38597-2020） 要求; 是否符合. 水性涂料; 工业防护涂料; 型材涂料; 底漆; 163g/L; ≤250g/L; 符合. 本项目所用涂料中VOC含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 表2- 有毒有害物质理化性质 名称; 占比; 理化性质. 水性丙烯酸树脂漆; 水性丙烯酸树脂; 32%; 以水为溶剂或分散介质，用丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、乙烯基类单体及水性单体为主要原料合成的树脂体系称为水性丙烯酸树脂。. 填料; 30%; 主要用于腻子和实色漆中，增加固体成分并降低成本，主要有滑石粉、瓷土、云母粉、硅藻土等。. 颜料; 10%; 氧化铁粉，按颜色分为氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑、氧化铁棕（氧化铁红和氧化铁黑混合而成）. 助剂（1-甲氧基-2-丙醇）; 13%; 无色透明液体，分子式C4H10O2，分子量：90.121，沸点118.54℃，闪点33.89℃，密度0.912g/cm³。蒸气对动物的眼及鼻黏膜有刺激作用，饱和浓度(18.4~36.8mg/L)中，数小时致死。液体接触皮肤(家兔)可致麻醉，长期或较大剂量(>10mL/kg)接触时，可致死(LD5013~14g/kg)。操作中应穿戴防护用具。. 去离子水; 15%; /. 乙炔; 无色无味气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。分子式：C₂H₂，分子质量：26.0373，熔点（℃）：-81.8℃，相对密度（水=1）：0.62，燃烧热（kJ/mol）：-1298.4。微溶于水，溶于乙醇，丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚。亚急性与慢性毒性。动物长期吸入非致死性浓度本品，出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。. 切削液; 属于混合物，也叫冷却液。 （1）理化特性 外观为黄棕色透明水溶液；PH为8.0~9.5，呈弱碱性；与水混溶。（2）危险性概述 危险性类别：为水溶性，不易燃、不易爆，无放射性、无腐蚀性。 健康危害：挥发性低，大量食入会刺激中枢神经，引起呕吐等症状，严重时会导致支气管炎、肺炎等病症。 环境危害：对大气无影响，但应防止该物质对饮用水的污染。 (3)毒理学资料 主灌胃的LD50，小白鼠为3.3g/kg，大白鼠为3.5g/kg，豚鼠和家兔为2.2g/kg；天竺鼠为口服致死量（50%死亡）：800mg/kg。 刺激性：长期与皮肤接触个别皮肤过敏会导致皮肤过敏性反应。 （4）稳定性和反应活性 稳定性：稳定 避免接触的条件：该冷却液性能稳定，但需禁止高温；避免与浓硝酸、浓硫酸等强酸混合。. （2）刷漆用量核算 表2- 本项目刷漆用量核算 产品 名称; 数量 (m/a); 单位产品平均喷涂表面积(m2/m); 漆膜厚度(μm); 刷漆附着率; 漆密度 (t/m3); 漆用量 (配水前) (t/a); 水配比 （漆：水）; 水用量(t/a); 漆用量 (配水后) (t/a). 钢管; 26666; 0.5; 60; 80%; 1.25; 3.472; 7:1; 0.496; 3.968. 工字钢、槽钢等; 3000; 1.2; 60; 80%; 1.25; 0.938; 7:1; 0.134; 1.071. 合计; 4.410; /; 0.630; 5.039. 注：水性漆兑水比例约为7:1。. 注：根据《影响涂料利用率因素及改进措施》（曾敏生 涂料工业，35 卷第5 期）中“表1 喷涂方法特性对比”。 表2- 喷涂方法特性对比（引用） 项目; 空气喷涂; 高压无气喷涂; 高压辅气喷涂; 静电喷涂. 喷涂特性; 压缩空气吸出涂料，因压缩空气膨胀而使涂料雾化; 利用压缩空气做动力，涂料被柱塞泵加压后当压力在喷枪处释放时，涂料产生雾化; 综合空气喷涂和高压无气喷涂有点的一种新方法; 在枪嘴与工件间形成高压静电场使漆雾颗粒因带电荷而被吸附的涂装方法. 涂料利用率/%; 30-60; 40-80; 50-80; 70-90. 本项目因产品为规格较大的钢管，根据实际需求，采用毛刷刷漆方式进行涂装，刷漆有效降低漆雾产生量，并大大增加了漆料利用率，同时结合项目未进行刷漆前表面处理及相关因素影响，本项目喷漆过程附着率（着漆率）按80%计，可以附着在产品表面构成漆膜。 （3）主要能源消耗 本项目主要能源消耗情况见表2-9。 表2- 本项目主要能源消耗 序号; 名称; 消耗量; 来源. 1; 电; 100万kwh/a; 由开发区电网供给. 2; 水; 242.55m3/a; 由开发区供水管网供给. 6、主要设备 表2- 主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量(台); 年累计工作时长. 1; 弯管机; DN273; 1; 2400h. DN159; 1. DN133; 1. 2; 坡口机; DN400; 1. 3; H-80; 1. 4; H-50; 1. 5; PEM-24; 1. 6; Q1225; 1. 7; 钻床; H-6080X25; 1. 8; 锯床; GD4028; 3. 9; 二保焊; /; 2; 1200h. 10; 自动焊; /; 2. 11; 火焰切割机; 乙炔气割; 1. 12; 天车; /; 6; 2400h. 13; 刷漆间; L13×W6×H3.8; 1间; 刷漆：2400h 晾干：4800h. 14; 空压机; /; 1; 1200h. 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，所有设备设施均不在限制类和淘汰类之列。经查阅《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》（一、二、三、四批）和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（豫工信产业[2019]190号），本项目所用设备均不在上述目录中。因此，项目不使用相关产业政策中的淘汰类设备。 7、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员20人，年工作300天，每天1班，每班8h（08：00~12：00；14：00~18：00）。厂区不安排食宿。 8、建设周期及场地现状 本项目预计建设周期为3个月。 项目租赁河南亿江冶金科技有限公司现有成品车间。 9、周围环境 项目租赁河南亿江冶金科技有限公司现有车间，车间北侧为空地，南侧为河南亿江冶金科技有限公司生产厂房，西侧为办公区。 河南亿江冶金科技有限公司厂区外：西侧、北侧均邻路，东侧为空地，南侧河南金和材料有限公司。距离最近敏感点为北侧225m的东王村。周围环境示意图见附图2。 10、总平面布置 项目租赁河南亿江冶金科技有限公司现有车间。内部根据生产功能布局设置有原料区、成品区、机加工区、焊接区、刷漆间。本项目平面布置按照符合消防等基本条件，以生产工艺流程紧凑、各功能区相互独立等要求的原则进行布置。平面布置图见附图3。

工艺流程和产排污环节 1、生产工艺 图2-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目外购成品圆钢管、工字钢、槽钢、角钢，其中圆钢管首先经过折弯、坡口处理，工字钢、槽钢、角钢经过切割、锯床、钻床加工成一定规格的工件。此工序产生的污染为噪声、切割烟尘、下料固废。 （1）火焰切割 项目采用火焰切割机对工字钢、槽钢、角钢进行下料切割，火焰切割是利用氧化铁燃烧过程中产生的高温来切割碳钢，火焰割炬的设计为燃烧氧化铁提供了充分的氧气，以保证获得良好的切割效果。本项目火焰切割气体采用乙炔。火焰切割过程产生切割烟尘、噪声、固废。 （2）锯床、钻床 项目设置1台钻床、3台锯床对工件进行进一步加工。此工序产生噪声、废切削液、废边角料等固废。 （3）焊接 经机加工后的圆钢管、工字钢、槽钢、角钢需要组对焊接。项目设置2台二保焊、2台自动焊。 二保焊全称二氧化碳气体保护焊，是电弧焊的一种，它利用 CO2 作为保护气体实现高效率焊接的方法，简称CO2焊和二保焊，也有称气保焊。二保焊机的组成主要由焊接电源、二氧化碳钢瓶、送丝机和焊枪等组成。二保焊是一种熔化极气体保护焊，焊丝作为一个电极与焊件 （接另一电极）之间形成电弧，由电弧产生高温熔化焊丝与焊件形成熔池，达到连接焊缝的效果。手工电弧焊过程，主要的焊接动作是引燃电弧、送进焊条以维持一定的电弧长度、向前移动电弧和熄弧，自动焊的这几个步骤都由机器来自动完成。自动焊机头将焊丝自动送入电弧区，以保证选定的电弧长度，电弧靠焊机的控制，均匀地向前移动，进行焊接作业。 本项目采用实芯焊丝，焊接过程产生焊接烟尘、噪声、焊渣。 （4）刷漆、晾干 本项目设置1个密闭刷漆间，入口为自动卷帘门，刷漆工序开始后，关闭卷帘门，保证刷漆全密闭。本项目刷漆、调漆、晾干均在刷漆间进行，同时每天未用完漆加盖密封后，放置于刷漆间内临时暂存待次日利用。 焊接组合的工件进入刷漆间，进行刷漆处理，刷漆采用密闭刷漆间，刷漆两遍，且只刷外表面，完成后放置于刷漆间晾干，刷漆工序累计时长2400h，晾干时长累计4800h。刷漆间废气治理设施累计年运行时长7200h。刷漆、晾干过程中会产生废气，主要污染物为有机废气（以非甲烷总烃计）。 2、产污环节 本项目产污环节见表2-11。 表2- 项目产污环节汇总表 类别; 产污环节; 污染因子. 废气; 焊接工序; 焊接烟尘. 火焰切割工序; 切割烟尘. 调漆; 非甲烷总烃. 刷漆; 非甲烷总烃. 晾干; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 噪声; 设备噪声; 等效连续A声级. 固废; 切割、钻床、锯床机加工序; 废钢材、废液压油、废切削液. 焊接工序及废气治理; 焊渣、除尘器收集灰. 刷漆工序; 漆渣. 刷漆工序废气治理; 废活性炭、废UV灯管. 原料拆包; 废水性漆包装桶. 设备维修、维护; 废劳保用品（废抹布、手套等）；废润滑油；. 办公生活; 生活垃圾.

物料平衡和水平衡 （1）水性漆物料平衡 图2-2 水性漆物料平衡图 单位：t/a （2）水平衡 图2-3 本项目水平衡图 单位：m3/d

与项目有关的原有环境污染问题 本项目租赁河南亿江冶金科技有限公司现有成品车间，原为河南亿江冶金科技有限公司的成品车间，不存在历史遗留环境问题。 本项目为新建项目，不存在与项目有关的环境污染问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状 1、大气环境 1.1 环境空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，洛阳市2022年环境空气质量见表3-1。 表3- 洛阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30%; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数平均质量浓度; 171; 160; 106.9%; 超标. 由上表可知，洛阳市2022年度大气污染物SO2、NO2、CO年均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5、O3的年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，洛阳市为不达标区。 环境质量改善计划： 目前洛阳市出台了《洛阳市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》洛环委办〔2023〕24 号治理措施，偃师区正在实施《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案）（偃环委办[2023]3号）等措施，将不断改善区域大气环境质量。 环境空气质量改善目标： 全市环境空气质量改善指标达到省级下达我市的“十四五”目标时序进度要求，即环境空气质量细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在47微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在84微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.7%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 1.2 特征污染物环境质量现状 本次评价引用《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》（报批版）现状非甲烷总烃监测数据。监测点位为曲家寨村（项目东北945m）、盆窑村（项目西南2050m）。 表3- 非甲烷总烃小时浓度监测及评价结果 编号; 监测点; 监测时间; 浓度范围mg/m3; 最大超标倍数; 超标率%. 1; 曲家寨村; 2021年11月12日~11月18日; 0.88-1.2; 0; 0. 2; 盆窑村; 2023年1月4日~1月10日; 0.28-0.37; 0; 0. 标准限值; 2.0mg/m3. 由上表监测结果可以得出：各监测点非甲烷总烃小时浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中推荐值。 2、地表水环境 根据2022年洛阳市生态环境状况公报：2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”，占河流总数的12.5%。 本项目最近水体为伊洛河，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。 3、声环境 本项目厂址所在地位于洛阳偃师区先进制造业开发区东南板块，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不开展声环境质量现状评价。

环境保护目标 表3- 环境空气保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 人数 （人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度(°); 纬度(°). 1; 东王村; 112.79212475; 34.64849619; 居住区; 村民; 3100; 二类区; NW; 225. 表3- 项目敏感保护目标(声、地下水、地表水、生态环境) 环境要素; 保护目标; 方位; 最近点距离; 保护级别及要求. 声环境; 项目50m范围内无声环境敏感保护目标. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 本项目位于偃师区先进制造业开发区规划范围内，不涉及生态环境保护目标。.

污染物排放控制标准 1、废气 （1）焊接、切割烟尘(DA001) 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求； （2）调漆、刷漆、晾干废气(DA002) 调漆、刷漆、晾干过程：非甲烷总烃需满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）要求。 本项目废气污染物排放标准见表3-5。 表3- 废气污染物排放标准 监控位置; 污染物; 标准值; 标准来源. 焊接、切割烟尘(DA001); 颗粒物; 120mg/m3；3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 调漆、刷漆、晾干废气(DA002); 非甲烷总烃; 50mg/m3; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）. 厂区内无组织监控点（涂装工序厂房外设置监控点）; 非甲烷总烃; 6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）； 20mg/m3(监控点处任意一次浓度值); 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）. 厂界处; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织. 2、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3- 噪声排放标准 标准名称及级(类)别; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间65dB(A)；夜间55dB(A). 3、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后近期用于周围农田施肥，远期通过市政污水管网排入偃师第四污水处理厂深度处理。厂区总排口废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足偃师市第四污水处理厂收水水质要求。具体标准值见下表： 表3- 废水排放标准 标准名称; 标准限值要求（mg/L）. 污染因子; COD; BOD5; NH3-N; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; 500; 300; /; 400. 偃师市第四污水处理厂收水水质; 350; 165; 38; 180. 4、固体废物 一般固废暂存：设置贮存区，贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

总量控制指标 根据原环境保护部确定的污染物排放总量控制指标，确定VOCS为本项目的污染物总量控制因子。 废气污染物：本项目新增VOCS排放量为0.1192t/a（有组织0.0619t/a+无组织0.573t/a）。废气污染物新增总量指标为：VOCs0.1192，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 废水污染物：职工生活污水经厂区化粪池预处理后近期用于周围农田施肥，后期经市政在管网排放至偃师区第四污水处理厂，生活污水不申请总量指标核定。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施 本项目租用已有的生产厂房，施工期主要为生产设备安装。施工期影响主要为噪声。施工期采取的环保措施主要为厂房隔声、距离衰减。

运营期环境影响和保护措施 1、废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 表4- 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况; 年排放时长; 排放 标准; 排放口编号; 排放口类型. 具体措施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术. 1; 焊接、切割烟尘; 颗粒物; 产生量:0.8431t/a 速率:0.703kg/h 浓度:70.26mg/m3; 有组织; 集气系统（设置独立的焊接间，焊接工位上方设置集气罩）+袋式除尘器+18m高排气筒，系统风量10000m3/h。; 90%; 90%; 是; 排放量:0.084t/a 速率:0.07kg/h 浓度:7.03mg/m3; 1200h; 10mg/m3; DA001; 一般. 3; 调漆、刷漆、晾干废气; 非甲烷总烃; 产生量:0.5157t/a 速率:0.072kg/h 浓度:10.3mg/m3; 有组织; 刷漆、晾干、调漆均在刷漆间进行；刷漆间全封闭，采用顶部抽风方式，设。废气收集后引入一套处理装置（UV光氧+活性炭吸附）处理，然后经排气筒DA002排放。系统总风量为7000m3/h。; 90%; 88%; 是; 排放量:0.0619t/a 速率:0.0086kg/h 浓度:1.23mg/m3; 7200h; 20mg/m3; DA002; 一般. 4; 生产车间; 颗粒物; 0.0937t/a (0.078kg/h); 无组织; /; /; /; /; 0.0937t/a (0.078kg/h); /; 1.0mg/m3; /; /. 非甲烷总烃; 0.0573t/a (0.008kg/h); /; /; /; /; 0.0573t/a (0.008kg/h); /; 2.0mg/m3; /; /. 表4- 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度; 内径; 温度. 经度(°); 纬度(°). 1; DA001; 焊接、切割烟尘; 颗粒物; 112.79375017; 34.64554379; 18m; 0.5m; 常温. 2; DA002; 调漆、刷漆、晾干废气; 非甲烷总烃; 112.79403985; 34.64527459; 18m; 0.5m; 常温.

1.2 源强排放核算 废气主要有下料切割、焊接、涂装等工序产生的废气，源强根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中《33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》进行确定，系数如下： 表4- 废气产污系数 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模/等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 切割; 下料件; 钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料; 氧/可燃气切割; 所有规模; 废气; 颗粒物; kg/t原料; 1.5. 焊接; 焊接件; 实芯焊丝; 二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊; 所有规模; 废气; 颗粒物; kg/t原料; 9.19. 喷涂工序产生废气源强按水性漆的组分进行物料衡算。本项目所用水性丙烯酸树脂漆中VOC含量为163g/L；固体分占比72%，刷漆附着率取80%。 根据企业提供的各工序物料加工量，核算出本项目废气产生情况见下表。 表4- 本项目废气产生情况 污染源; 加工量(t/a); 污染物; 产污系数; 产生量（t/a）. 焊接工序; 焊材:4; 颗粒物; 9.19kg/t原料; 0.0368. 切割工序; 钢材：600; 颗粒物; 1.5 kg/t原料; 0.9. 调漆、刷漆、晾干; 4.41t/a(加水调漆前); 非甲烷总烃; 物料衡算（163g/L）; 0.573. 1.3 废气收集处理措施 1.3.1 焊接、切割烟尘 （1）收集措施 本项目设置独立的焊接间，同时在工位上方设置集气罩收集焊接烟尘。 根据《三废处理工程技术手册》(废气卷)中外部集气罩风量确定计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX （式4-1） 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目取0.3m； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目最小控制风速取0.5m/s。 表4- 烟尘风量核算 名称; 集气罩规格（m）; 单个风量m3/s; 个数（个）; 总风量m3/s. 二保焊; 0.3×0.3; 0.371; 2; 0.742. 自动焊; 0.3×0.3; 0.371; 2; 0.742. 火焰切割机; 0.5×0.5; 0.431; 1; 0.431. 合计; 1.915. 由式（4-1）计算得出，烟尘集气风量至少为6894m3/h。 本项目烟尘集气系统设计风量为10000m3/h，满足要求。 （2）处理措施 本项目焊接烟尘、切割烟尘经收集后，引入1套袋式除尘器处理后通过1根18m高排气筒（DA001）排放。集气系统风量设计为10000m3/h。集气效率不低于90%，处理效率取90%，焊接、切割工序年累计运行量长为1200h。 （3）处理措施可行性 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）：“建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米”。本项目焊接、切割烟尘采用袋式除尘器处理，属于可行性技术。 1.3.2 调漆、刷漆、晾干废气 （1）刷漆间收集措施 本项目调漆在刷漆间内进行；刷漆间全密闭，采用顶部抽风。 参考《三废处理工程技术手册：废气卷》（刘天齐主编；化学工业出版社，1999.5）中“表17-1 每小时各种场所换气次数”中“工厂（场所种类）--一般作业室，换气次数为6次/h；工厂（场所种类）-涂装室，换气次数为20次/h；工厂（场所种类）-变电室，换气次数为20次/h”。 本项目刷漆间规格13m×6m×3.8m，核算刷漆间设计风量应不小于5928m3/h。本项目集气系统设计风量为7000m3/h，满足要求。 （2）处理措施 调漆、刷漆、晾干废气经收集后引入1套处理装置（UV光氧+活性炭吸附）处理后，经18m高排气筒（DA002）排放。集气系统总风量设计为7000m3/h，集气效率不低于90%，有机废气处理效率取88%(其中UV光氧取20%，活性炭吸附取85%)。调漆工序时长约300h，刷漆年累计运行时长为2400h、晾干工序年累计运行时长为4800h。 （3）处理措施可行性 本项目刷漆间密闭，门口设置卷帘门，工件进入后，关闭卷帘门，喷漆间顶部设置4台轴流风机对刷漆间进行换气，换气次数为20次/h。 参照《排污许可证核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录A表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行技术，本项目环保治理设施属于推荐可行技术。 1.4 废气排放达标情况 表4- 本项目有组织废气污染源排放达标情况 排放口编号; 污染源名称; 污染物; 排放情况; 执行标准; 标准来源; 是否达标. DA001; 焊接、切割烟尘; 颗粒物; 排放量:0.084t/a 速率:0.07kg/h 浓度:7.03mg/m3; 10mg/m3; 同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级和《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）; 达标. DA002; 调漆、刷漆、晾干废气; 非甲烷总烃; 排放量:0.0619t/a 速率:0.0086kg/h 浓度:1.23mg/m3; 20mg/m3; 同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中“三十九、工业涂装”A级企业排放限值要求; 达标. 1.5废气排放的环境影响分析 根据洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在区域为不达标区，目前洛阳市出台了《洛阳市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》洛环委办〔2023〕24 号治理措施，偃师区正在实施《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案）（偃环委办[2023]3号）等措施，将不断改善区域大气环境质量。且项目最近敏感点为东王村，位于厂区西北侧225m处，不在项目下风向。同时项目废气主要污染为颗粒物、非甲烷总烃，经环保设施治理后均可达标排放，故项目对区域环境空气及东王村影响较小。 1.6 废气监测计划 本项目属于非重点排污单位，排放口为一般排放口。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），环境监测计划如下： 表4- 运营期废气监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 焊接、切割烟尘（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 10mg/m3; 同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级和《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）. 调漆、刷漆、晾干废气（DA002）; 非甲烷总烃; 1次/年; 20mg/m3; 同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中“三十九、工业涂装”A级企业排放限值要求. 厂界无组织; 颗粒物; 1次/半年; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织. 非甲烷总烃; 1次/半年; 2.0 mg/m3; 同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）要求. 厂区内无组织监控点 (涂装工序厂房外设置监控点); 非甲烷总烃; 1次/季度; 6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）； 20mg/m3(监控点处任意一次浓度值); 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）. 2、废水 2.1 用排水情况 （1）调漆用水 本项目水性漆调漆过程需要加水，为自来水。加水量为0.63m3/a（0.0021m3/d），在刷漆、晾干过程中全部挥发，不外排。 （2）切削液配制用水 本项目切削设备（锯床、钻床等）需要使用切削液，年消耗量为2.6t/a。切削液原液与水配比为1：19，则有切削液配制用水量为2.47m3/a（0.008m3/d）。 切削液每半年更换一次，每次更换量为1.3t。收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （2）生活污水 本项目劳动定员20人，厂区内不安排食宿，年工作300d。 根据《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019）中“表3.2.2 公共建筑的生活用水定额及小时变化系数”中“坐班制办公”生活用水量取25-40L/(人•d)。本项目办公人员用水量取40L/(人•d)，则生活用水量为240m3/a（0.8m3/d）。 生活污水排污系数取经验值0.8，则本项目生活污水产生量为192m3/a（0.64m3/d）。 根据当地生活水平与类比资料，生活污水中各类污染物浓度为COD 350mg/L、BOD5 160mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 190mg/L。 2.2 水污染防治措施 生活污水依托厂区现有化粪池预处理，处理后污水中各类污染物浓度为COD 280mg/L、BOD5 145.6mg/L、SS 133mg/L、NH3-N 29.1mg/L。近期用于周围农田施肥，远期经厂区总排口进入市政管网，然后进入偃师市第四污水处理厂进一步处理。 根据厂区总平面布置图，租赁厂区河南亿江冶金科技有限公司共设置2处化粪池，北侧化粪池仅用于本项目使用，化粪池容积10m3，满足项目生活污水24h停留时间，故依托可行。 2.3 排放口基本情况 表4- 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万m3/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度(°); 纬度(°); 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 112.79237688; 34.64368580; 0.0192; 远期市政污水管网; 连续; /; 偃师区第四污水处理厂; COD; 40. BOD5; 6. SS; 10. NH3-N; 3（5）. 2.4 监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）的要求，本项目运营期废水、雨水监测计划见下表。 表4- 废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区总排口 （非重点单位）; 流量、pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS; 1次/半年; 执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足偃师区第四污水处理厂收水水质要求. 雨水排放口（非重点单位）; pH值、COD、SS; 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测. 2.5 依托集中污水处理厂的环境可行性 ①污水处理厂基本情况 偃师区第四污水处理厂位于偃师区顾县镇南环路与干沟河（青龙河）交叉口西南角，污水处理工艺为二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用多级AO工艺，深度处理工艺采用“磁混凝沉淀池+转筒滤池+臭氧高级氧化”工艺；污泥处理处置采用机械脱水后外运至污泥处置中心进行焚烧处理、消毒工艺采用二氧化氯消毒工艺，处理后出水水质满足《河南省黄河流域水污染排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。处理规模为1.5万m3/d，近期设计规模为0.75万m3/d，远期设计规模为0.75万m3/d。 ②收水范围 收水范围为：西至顾县镇区，北至规划滨河路，南至规划路，东至史家湾村，主要处理收集范围内的生活污水和部分工业废水。 本项目位于偃师区第四污水处理厂收水范围，目前偃师区第四污水处理厂及配套管网尚未建设完成，目前正在建设中。 ③水质 偃师区第四污水处理厂设计进水浓度为：COD≤350mg/L、BOD5≤165mg/L、NH3-N≤38mg/L、TN≤50mg/L、SS≤180mg/L、TP≤6mg/L，本项目生活废水经化粪池处理后可满足偃师区第四污水处理厂设计进水水质要求。 ④水量 本项目营运后废水排放量为0.64m3/d（192m3/a），偃师区第四污水处理厂近期设计处理能力为0.75万m3/d，本项目废水量远小于偃师区第四污水处理厂的剩余处理能力。 综上，从污水处理厂的收水范围、处理规模、收水水质、管网建设情况等方面分析，本项目废水可排入偃师区第三污水处理厂，措施可行。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目运营期主要为设备噪声，项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-10、4-11。

表4- 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z; (声压级/距声源距离)/(dB(A)/m); 声功率级/dB(A). 1; 风机1#（焊接、切割烟尘）; /; 70; 22; 1; /; 100; 基础减振、距离衰减; 昼、夜. 注：以本项目所在车间西南角（东经112.79273093°，34.64520839°，高程179m）为坐标原点。. 表4- 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 弯管机; DN273; /; 85; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 28; 16; 1; N; 2; 78.9; 昼间; 20; 58.9; 1. 2; 弯管机; DN159; /; 85; 86; -8; 1; S; 2; 78.9; 昼间; 20; 58.9; 1. 3; 弯管机; DN133; /; 85; 105; -11; 1; S; 2; 78.9; 昼间; 20; 58.9; 1. 4; 坡口机; DN400; /; 85; 63; 39; 1; N; 2; 78.9; 昼间; 20; 58.9; 1. 5; 坡口机; H-80; /; 85; 53; 30; 1; N; 20; 58.9; 昼间; 20; 38.9; 1. 6; 坡口机; H-50; /; 85; 61; 21; 1; N; 24; 57.4; 昼间; 20; 37.4; 1. 7; 坡口机; PEM-24; /; 85; 70; -5; 1; S; 2; 78.9; 昼间; 20; 58.9; 1. 8; 坡口机; Q1225; /; 85; 50; 22; 1; N; 24; 57.4; 昼间; 20; 37.4; 1. 9; 钻床; H-6080X25; /; 85; 33; 26; 1; N; 20; 58.9; 昼间; 20; 38.9; 1. 10; 锯床（3台）; GD4028; /; 85; 51; 14; 1; S; 16; 60.9; 昼间; 20; 40.9; 1. 11 12; 二保焊1#; /; /; 85; 88; 36; 1; N; 2; 78.9; 昼间; 20; 58.9; 1. 13; 二保焊2#; /; 85; 90; 36; 1; N; 2; 78.9; 昼间; 20; 58.9; 1. 14; 自动焊1#; /; /; 85; 84; 36; 1; N; 2; 78.9; 昼间; 20; 58.9; 1. 15; 自动焊2#; /; /; 85; 80; 37; 1; N; 2; 78.9; 昼间; 20; 58.9; 1. 16; 火焰切割机; /; /; 85; 98; 35; 1; N; 2; 78.9; 昼间; 20; 58.9; 1. 17; 空压机; /; /; 80; 87; 38; 1; N; 1; 80; 昼间; 20; 60; 1. 18; 风机2#（刷漆间废气）; /; /; 100; 86; -8; 1; E; 2; 100; 昼夜; 20; 80; 1. 注：以本项目所在车间西南角（东经112.79273093°，34.64520839°，高程179m）为坐标原点。.

3.2 噪声预测 噪声预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据本项目厂区平面布置情况，选择主要高噪声源对造成影响的厂界进行预测。预测结果见表4-12。 表4- 厂界噪声预测结果 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 北侧; 65; 66; 179; 昼间; 40.7; 60; 达标. 东侧; 116; 26; 179; 昼间; 55.4; 60; 达标. 南侧; 30; 167; 179; 昼间; 24.9; 60; 达标. 西侧; -13; 27; 179; 昼间; 47.4; 60; 达标. 注：以本项目所在车间西南角（东经112.466376°，34.460345°）为坐标原点。. 3.3 达标情况 由表4-12可知，本项目运营期，各厂界昼夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 3.4 监测计划 噪声监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）的要求确定，具体见表4-13。 表4- 噪声监测计划表 序号; 监测点; 监测项目; 监测频率; 标准. 1; 北、东、西厂界外1m; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 注：南厂界为公共厂界。. 4、固废 4.1 产生情况 （1）一般固废 ①废钢材 项目切割下料、机加工序会产生废钢材，废钢材产生量约为10t/a。收集后暂存在车间内一般固废暂存区，定期外售给回收单位。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），废钢材废物种类为可再生类废物SW17，废物代码900-001-S17。 ②焊渣及焊接烟尘治理收尘灰 本项目焊接工序会产生焊渣，产生量约为0.1t/a； 焊接、切割烟尘设置有袋式除尘器进行处理，会产生收尘灰，产生量为0.76t/a。 焊渣及焊接烟尘治理收尘灰产生量为0.86t/a，收集后暂存于车间内一般固废暂存区，定期外售给回收单位。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），焊渣及焊接烟尘治理收尘灰废物种类为可再生类废物SW17，废物代码900-001-S17。。 ③废水性漆桶 本项目水性漆使用过程会产生废包装桶。产生量约为0.1t/a，收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收单位。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），废水性漆桶废物种类为可再生类废物SW17，废物代码900-001-S17。 ④漆渣 刷漆过程会产生少量漆渣，根据物料平衡，漆渣产生量为0.638t/a，收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收单位。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），漆渣废物种类为可再生类废物SW17，废物代码900-001-S17。 ⑤生活垃圾 本项目劳动定员20人，员工办公生活垃圾产生量按0.5kg/d，则生活垃圾产生量为10kg/d（3.0t/a）。集中收集后交由环卫部门统一清运。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），生活垃圾废物种类为其他垃圾SW64，废物代码900-099-S64。 （2）危险废物 ①废活性炭 本项目调漆、刷漆、晾干废气采用“UV光氧+活性炭吸附”工艺进行处理，会产生废活性炭。 根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.2kg/kg活性炭。活性炭吸附的有机废气量为0.4538t/a，则活性炭最小用量为2.269t/a。 本项目设计活性炭炭箱装填量为0.75t，每4个月更换1次（每年更换3次），则废活性炭产生量为2.7t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-039-49），由塑料袋密封包装后，暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ②废UV灯管 本项目有机废气处理装置UV灯管定期更换产生废UV灯管。每年更换一次，废UV灯管产生量约为12根/a。 废UV灯管属于危险废物（HW29，危废代码为900-023-29），收集后暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处理。 ③废润滑油 本项目部分机械设备生产设备在维修、维护过程会产生废润滑油，产生量约为0.2t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-217-08），收集后暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ④废切削液 本项目切削机加设备会产生废切削液，产生量约为2.6t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液属危险废物（HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，危废代码为900-006-09），收集后暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑤废液压油 本项目液压设备进行维修、维护过程会产生废液压油，产生量约为0.8t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油属危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-218-08），收集后暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑤废劳保用品 项目在生产过程会产生废抹布、手套等劳保用品，产生量约为0.2t/a， 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废劳保用品（废抹布、手套等）属于危险废物（HW49其他废物，危废代码900-041-49）。废劳保用品（废抹布、手套等）收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑥废润滑油、液压油、切削液包装桶 本项目生产过程会产生废润滑油、液压油、切削液等包装桶，产生量约为0.15t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油、液压油、切削液等包装桶属危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-041-49），收集后暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 表4- 本项目固体废物产排情况一览表 产生 环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 切割下料、机加工序; 废钢材; 一般固废; /; 固态; /; 10t/a; /; 暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收单位。; /. 焊接工序及烟尘治理; 焊渣及焊接烟尘治理收尘灰; 一般固废; /; 固态; /; 0.86t/a; /; /. 原料拆包; 废水性漆桶; 一般固废; /; 固态; /; 0.1t/a; /; 暂存于一般固废暂存区，定期交由处置单位。; /. 刷漆; 漆渣; 一般固废; /; 固态; /; 0.638 t/a; /; 暂存于一般固废暂存区，定期交由处置单位。; /. 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; /; 3.0t/a; /; 集中收集后交由环卫部门统一清运; /. 刷漆废气治理; 废活性炭; 危险废物; 有机废气; 固态; T; 2.70t/a; 袋装; 收集后暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位处理。; /. 废UV灯管; 危险废物; 汞; 固态; T; 12根/a; 袋装; /. 机械设备; 废润滑油; 危险废物; 润滑油; 液态; T，I; 0.2t/a; 桶装; /. 机械设备; 废切削液; 危险废物; 乳化液; 液态; T; 2.6t/a; 桶装; /. 机械设备; 废液压油; 危险废物; 液压油; 液态; T，I; 0.8t/a; 桶装; /. 设备维护、维修; 废劳保用品（废抹布、手套等）; 危险废物; 润滑油等; 固态; T/In; 0.2t/a; 袋装; /. 原料拆包; 废润滑油、液压油、切削液包装桶; 危险废物; 乳化液、矿物油等; 固态; T/In; 0.15t/a; 托盘; /. 4.2 环境管理要求 （1）一般生产固废 在生产车间内设置一般固废暂存区。 废钢材、焊渣及焊接、切割烟尘治理收尘灰、废水性漆桶：收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收单位。厂区设置生活垃圾收集桶，每天收集后，交由环卫部门统一清运。 表4- 建设项目一般固废基本情况表 行业来源; 废物名称; 废物种类; 废物代码; 处置措施. 非特定行业; 废钢材; 可再生类废物SW17; 900-001-S17; 定期外售给回收单位. 焊渣及焊接烟尘治理收尘灰; 可再生类废物SW17; 900-001-S17; 定期外售给回收单位. 废水性漆桶; 可再生类废物SW17; 900-001-S17; 定期外售给回收单位. 漆渣; 可再生类废物SW17; 900-001-S17; 定期外售给回收单位. 生活垃圾; 其他垃圾SW64; 900-099-S64; 集中收集后交由环卫部门统一清运。. （3）危险废物 本项目车间内设置1座危废暂存间（总面积约20m2，位于车间外北侧），危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过九个月。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危险废物贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 危废暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）的要求进行设置，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 表4- 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间北侧; 20m2; 密闭包装袋; 0.3t; 3个月. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 密闭袋装; 20根; 9个月. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 加盖密封高密度聚乙烯桶; 0.2t; 6个月. 废切削液; HW09; 900-006-09; 加盖密封高密度聚乙烯桶; 1t; 3个月. 废液压油; HW08; 900-218-08; 加盖密封高密度聚乙烯桶; 1t; 6个月. 废劳保用品（废抹布、手套等）; HW49; 900-041-49; 密闭包装袋; 0.2t; 6个月. 废润滑油、液压油、切削液等包装桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 1t; 1个月. 5、地下水、土壤 5.1 污染途径 本项目出现的污染途径主要考虑非正常工况下，液体物料渗漏而使污染物污染地下水和土壤，具体如下： 刷漆间漆料泄露渗漏；油品仓库内润滑油、液压油、切削液(原液)、水性漆等出现渗漏；危废暂存间内物质出现渗漏。 5.2 防控措施 （1）分区防控 根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的位置及构筑方式，将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。具体见下表4-17和附图11。 表4- 污染防渗分区 防渗区域; 位置; 污染防渗技术要求. 重点防渗区; 刷漆间、油品仓库、危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行. 一般防渗区; 车间内其它区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行. 简单防渗区; 办公区域; 一般地面硬化. （2）防渗方案 本项目具体防渗方案如下。 表4- 本项目污染防渗方案 防渗区域; 位置; 防渗方案. 重点防渗区; 油品仓库; 现有混凝土地面上，依次铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→50mm细石混凝土面层→5mm厚环氧砂浆面层；仓库四周设置30cm高围堰，由内向外依次设置2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→5mm厚环氧砂浆面层。若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。. 刷漆间; 现有混凝土地面上，依次铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→50mm细石混凝土面层→5mm厚环氧砂浆面层。若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。. 危废暂存间; 现有混凝土地面上，依次铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→50mm细石混凝土面层→5mm厚环氧砂浆面层；四周设置30cm高围堰，由内向外依次设置2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→5mm厚环氧砂浆面层。若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。. 一般防渗区; 车间内其它区域; 采用混凝土防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行。. 简单防渗区; 办公区域; 水泥硬化. 6、环境风险 6.1 风险源分布 本项目涉及的危险物质数量及分布情况见表4-19。 表4- 危险物质数量及分布情况表 名称; 最大储存量t; 在线量t; 形态; 包装方式; 贮存/使用单元. 润滑油; 0.17; 0.01; 液态; 桶装; 油品仓库. 液压油; 0.34; 0.03; 液态; 桶装; 油品仓库. 乙炔; 0.234; /; 气态; 瓶装; 车间内. 废液压油、废润滑油; 0.5; 0.2; 液态; 桶装; 危废间. 6.2 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1、q2，……，qn――每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2，……，Qn――每种危险物质的临界量，t。 本项目Q值确定结果见表4-19。 表4- 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种物质Q值. 1; 油类物质（润滑油、液压油、废液压油、废润滑油）; /; 1.25; 2500; 0.0005. 2; 乙炔; 74-86-2; 0.234; 10; 0.0234. 项目Q值Σ; 0.0239. Q=0.0239＜1。 6.3 可能的影响途径 本项目主要影响途径为风险物质在储存过程中发生泄漏，引发火灾，会污染大气环境，并危害周围人群和动植物。 6.4 环境风险防范措施 ①原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②设置油品仓库，将润滑油、液压油、切削液（原液）、水性漆等储存至油品仓库内。油品仓库采取防渗措施、四周设置30cm高围堰。 ③危废暂存间采取防渗措施，四周设置30cm高围堰。 ④厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等；配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资；制定环境风险应急预案。⑤加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 7、环保投资估算 本项目总投资50万元，其中环保投资22万元，环保投资占总投资的44%。环保投资估算明细表见表4-21。 表4- 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算 (万元). 废气; 焊接、切割烟尘; 集气系统（设置独立的焊接区，工位上方设置集气罩）+袋式除尘器+18m高排气筒(DA001)。; 8. 调漆、刷漆、晾干废气; 刷漆间全密闭，采用顶部抽风，废气经收集后引入1套处理装置（UV光氧+活性炭吸附）处理后，经18m高排气筒（DA002排放。; 5. 废水; 生活污水; 依托厂区现有化粪池预处理后，外排进入市政污水管网。; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 2. 固废; 一般固废; 在生产车间内设置一般固废暂存区。 废钢材、漆渣、焊渣及焊接、切割烟尘治理收尘灰、废水性漆桶：收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收单位。; 2. 生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一清运。; 1. 危险废物; 收集后暂存于危废暂存间（占地20m2，位于车间内北侧），定期交由有资质单位处置。; 5. 防渗措施; 采取分区防渗措施。 ①重点防渗区。 油品仓库：现有混凝土地面上，依次铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→50mm细石混凝土面层→5mm厚环氧砂浆面层；仓库四周设置30cm高围堰，由内向外依次设置2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→5mm厚环氧砂浆面层。若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。 刷漆间：现有混凝土地面上，依次铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→50mm细石混凝土面层→5mm厚环氧砂浆面层。若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。 危废暂存间：现有混凝土地面上，依次铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→50mm细石混凝土面层→5mm厚环氧砂浆面层；四周设置30cm高围堰，由内向外依次设置2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→5mm厚环氧砂浆面层。若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。 ②一般防渗区：采用混凝土防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行。 ③简单防渗区：办公区域采用水泥硬化。; 纳入工程投资. 风险; ①原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②设置油品仓库，将润滑油、液压油、切削液（原液）、水性漆等储存至油品仓库内。油品仓库采取防渗措施、四周设置30cm高围堰。 ③危废暂存间采取防渗措施，四周设置30cm高围堰。 ④厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等；配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资；制定环境风险应急预案。 ⑤加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。; 2. 合计; 22.

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接、切割烟尘 | 颗粒物 | 集气系统（设置独立的焊接间，焊接工位上方设置集气罩）+袋式除尘器+18m高排气筒(DA001)。 | 同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级和《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）要求 |
|  | 调漆、刷漆、晾干废气 | 非甲烷总烃 | 刷漆间全密闭，采用顶部抽风，废气经收集后引入1套处理装置（UV光氧+活性炭吸附）处理后，经18m高排气筒（DA002）排放。 | 同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中“三十九、工业涂装”A级企业排放限值要求 |
|  | 厂区内无组织废气监控点 | 非甲烷总烃 | / | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020） |
|  | 厂界处无组织废气监控点 | 非甲烷总烃 | / | 同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）要求 |
|  |  | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池（10m3）预处理后近期用于周围农田施肥，远期由厂区总排口进入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足偃师市第四污水处理厂收水水质要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废： 在生产车间内设置一般固废暂存区。 废钢材、漆渣、焊渣及焊接、切割烟尘治理收尘灰、废水性漆桶：收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收单位。 生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）危险废物：收集后暂存于危废暂存间（占地20m2，位于车间外北侧），定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施。 ①重点防渗区。 油品仓库：现有混凝土地面上，依次铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→50mm细石混凝土面层→5mm厚环氧砂浆面层；仓库四周设置30cm高围堰，由内向外依次设置2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→5mm厚环氧砂浆面层。若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。 刷漆间：现有混凝土地面上，依次铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→50mm细石混凝土面层→5mm厚环氧砂浆面层。若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。 危废暂存间：现有混凝土地面上，依次铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→50mm细石混凝土面层→5mm厚环氧砂浆面层；四周设置30cm高围堰，由内向外依次设置2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层→5mm厚环氧砂浆面层。若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。 ②一般防渗区：采用混凝土防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行。 ③简单防渗区。办公区域采用水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②设置油品仓库，将润滑油、液压油、切削液（原液）、水性漆等储存至油品仓库内。油品仓库采取防渗措施、四周设置30cm高围堰。 ③危废暂存间采取防渗措施，四周设置30cm高围堰。 ④厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等；配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资；制定环境风险应急预案。 ⑤加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）、《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》（环办便函〔2021〕341号）中“三十九、工业涂装”的A级企业相关要求申报重污染天气绩效分级。 ②项目建成投运前，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关要求申请排污许可证。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，河南光大管业有限公司年产3000吨管道项目符合国家产业政策和当地环境管理的要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

| 建设项目污染物排放量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| 废气 | 颗粒物(t/a) | 0 | / | 0 | 0.1777 | 0 | 0.1777 | +0.1777 |
|  | 非甲烷总烃(t/a) | 0 | / | 0 | 0.1192 | 0 | 0.1192 | +0.1192 |
| 废水 | 水量(万m3/a) | 0 | / | 0 | 0.0192 | 0 | 0.0192 | +0.0192 |
|  | COD(t/a) | 0 | / | 0 | 0.0538 | 0 | 0.0538 | +0.0538 |
|  | BOD5(t/a) | 0 | / | 0 | 0.0280 | 0 | 0.0280 | +0.0280 |
|  | NH3-N(t/a) | 0 | / | 0 | 0.0255 | 0 | 0.0255 | +0.0255 |
|  | SS(t/a) | 0 | / | 0 | 0.0056 | 0 | 0.0056 | +0.0056 |
| 一般工业固体废物 | 废钢材(t/a) | 0 | / | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 焊渣及焊接、切割烟尘治理收尘灰(t/a) | 0 | / | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | +0.86 |
|  | 废水性漆桶 (t/a) | 0 | / | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 漆渣(t/a) | 0 | / | 0 | 0.638 | 0 | 0.638 | +0.638 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 0 | / | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | +3.0 |
| 危险废物 | 废活性炭(t/a) | 0 | / | 0 | 2.70 | 0 | 2.70 | +2.70 |
|  | 废UV灯管(根/a) | 0 | / | 0 | 12 | 0 | 12 | +12 |
|  | 废润滑油(t/a) | 0 | / | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废切削液(t/a) | 0 | / | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | +2.6 |
|  | 废液压油(t/a) | 0 | / | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | +0.8 |
|  | 废劳保用品 (t/a) | 0 | / | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废润滑油、液压油、切削液包装桶 | 0 | / | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |