报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       年产3万套智能货柜项目

建设单位（盖章）： 河南千百万家具有限公司

编制日期：          2024年03月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南千百万家具有限公司年产3万套智能货柜项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-410381-04-05-858651 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱** | 联系方式 | 139******** |
| 建设地点 | 河南省（自治区）洛阳市偃师县（区）先进制造业开发区 （岳滩板块）大龙摩配园 |  |  |
| 地理坐标 | 112度44分2.381秒，34度41分44.317秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33；66、结构性金属制品制造331； |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 29.2 |
| 环保投资占比（%） | 29.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地(用海) 面积(m2) | 3600 （租用现有厂房） |
| 专项评价设置情况 无 |  |  |  |
| 规划情况 规划名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022~2035年）》 按照《中共河南省委河南省人民政府关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（豫发〔2021〕21号）等工作部署和要求，河南省发展和改革委员会以《河南省发展和改革委员会关于同意洛阳市开发区整合方案的函》（豫发改工业函〔2022〕33号）同意了洛阳偃师区先进制造业开发区整合方案，洛阳偃师区成立了洛阳偃师区先进制造业开发区，并委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制了《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》，规划对原偃师产业集聚区规划方案为基础进行适当调整，同时整合偃师区顾县工业园、鞋业产业园等，新增东南板块。 规划审批手续正在进行。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 规划环境影响评价文件名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022~2035年）环境影响报告书》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022~2035年）环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2023]103号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 1、洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035） 1.1、《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035）》相关内容 《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》以原产业集聚区规划方案为基础进行适当调整，同时整合偃师区顾县工业园、鞋业产业园等，新增东南板块，形成洛阳偃师区先进制造业开发区，规划整体形成了“一区三板块”的格局，“三板块”分别为北环板块、岳滩板块、东南板块。结合洛阳市国土空间规划开发区边界和现状产业发展态势，对板块边界在原产业集聚区边界的基础上进行优化，规划面积从原规划的11.9km2调整至21.44km2（北环板块5.09km2、岳滩板块3.75km2、东南板块12.60km2），以无机及有色金属新材料产业、装备制造产业、节能环保产业为三大主导产业，发展定位为郑洛联动高质量发展先导区、黄河流域节能环保产业发展引领区、全国先进制造业基地。 本项目选址位于洛阳市偃师区岳滩镇大龙摩配园内，租赁偃师市万隆摩托车配件有限公司闲置厂房，属于洛阳偃师区先进制造业开发区岳滩板块规划范围内。 （1）规划时限 规划期限为2022－2035年，其中近期到2025年，远期到2035年。 （2）规划范围 岳滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至恒东新能源，南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约3.75平方公里。 （3）主导产业 装备制造业：重点发展三轮摩托车新能源车制造、新能源装备制造、智能装备等制造业，建设新能源车辆集群。 （4）开发区公辅设施 ① 给水工程规划 规划新建伊洛水厂与顾县水厂。伊洛水厂位于洛河以南、岳滩组团的西北角，设计供水能力为7万立方米/日，占地面积7.5公顷，近期建设一期工程，设计供水能力为4万吨/日，水源由河滩取水井群供给。 岳滩板块由伊洛水厂供给；东南板块近期由伊洛水厂供给，远期由规划顾县水厂供给。 ② 排水工程规划 规划现有雨污水合流管道将逐步改造为雨、污水分流，新建城区均采用雨、污水分流的排水体制。 A、污水工程 偃师中心城区划分为4个排水分区，分别为陇海铁路以北片区、陇海铁路以南洛河以北片区和洛河以南伊河以北片区以及顾县片区。 B、雨水工程规划 岳滩片区内共有水系四条，分别为涝洼渠、帝都渠、夏都渠、杜甫渠，规划结合竖向以地势高低变化点或水渠为界限，将岳滩片区分为若干小分区，最终各分区雨水排至涝洼渠，经由东南侧泵站排放至伊河。 C、电力工程规划 岳滩片区规划新建一座110kV岳滩变。 1.2相符性分析： （1）产业定位相符性分析 本项目租赁偃师市万隆摩托车配件有限公司闲置厂房，属于洛阳偃师区先进制造业开发区岳滩板块。项目属于结构性金属制品制造业建设项目，根据洛阳偃师区先进制造业开发区出具的项目入驻意见（附件6），偃师区先进制造业开发区同意本项目入驻。 （2）用地规划及产业布局相符性分析 根据《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划》（2022-2035年）》-用地功能布局图（附图6），本项目用地性质为工业用地，符合偃师区先进制造业开发区用地规划。 根据《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划》（2022-2035年）》-产业功能布局图（附图7），本项目位于装备制造业开发区，不属于园区限制入驻项目。 （3）基础设施配套情况相符性分析 ①供水 本项目用水由开发区供水管网供给，所在区域供水管网已敷设到位，可以满足本项目用水需求。 ②排水 本项目采取雨污分流，雨水排入开发区雨水管网；废水经开发区污水管网排入偃师区第三污水处理厂进一步处理。项目所在区域雨污水管网已铺设到位，满足本项目需求。 综上，本项目符合《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划》（2022-2035年）相关要求。 2、规划环评 根据《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》，洛阳偃师区先进制造业开发区环境准入条件如下： 表1-1 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 分区; 类别; 生态环境准入清单; 项目情况; 符合性. 保护区域; 邙山陵墓群、夷平冢; 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动需满足文物保护的相关要求并取得文物保护主管部门的同意后方可实施。; 本项目位于偃师先进制造开发区偃师市万隆摩托车配件有限公司厂区内，不涉及文物保护单位; /. 环境敏感目标; 注重环境敏感目标的保护，在现有及拟规划的居住、教育、医疗等环境敏感区域周边，禁止布设大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1距离范围内可能涉及敏感目标的建设项目。; 本项目无需设施大气防护距离且无大气毒性终点浓度-1距离范围; /. 重点管控区域; 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 项目为智能货柜项目，不属于淘汰类项目; /. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或与主导产业具备一定的相关性，属于主导产业上下游产业延伸链项目。; 项目为智能货柜项目，不违背文件要求; 符合. 从严控制新增高污染、高耗能、高排放、高耗水项目建设，开发区入区两高项目应符合有关产业规划，应满足有关产能置换及环境管理文件要求（豫环文〔2021〕100 号文等）。原则上禁止新改扩建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、普通平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）入驻开发区。; 项目为智能货柜项目，不属于两高项目，也不属于色金属冶炼项目和普通平板玻璃项目; 符合. 禁止涉及炼化、硫化工艺项目和有毒材料的人造革、发泡胶等项目入驻。; 项目为智能货柜项目，不涉及炼化、硫化工艺项目以及有毒材料的人造革、发泡胶等项目; 符合. 原则上禁止独立电镀项目入驻。; 项目为智能货柜项目，不属于电镀项目; 符合. 强化煤炭消费总量管控，严格控制新增燃煤项目，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实煤炭减量替代。; 本项目使用能源为电能和天然气，不涉及燃煤设施; 符合. 禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。; 本项目不涉及锅炉; 符合. 生产工艺与装备水平; 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。其他绩效分级重点行业新建、改建、扩建项目应达到B级及以上要求。; 项目为智能货柜项目，根据豫发改环资〔2023〕38 号文，本项目不属于两高项目，涉及涂装工序，属国家、省绩效分级重点行业要求，项目建设满足A级水平要求。; 符合. 禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 项目为智能货柜项目，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂等; 符合. 禁止物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施；禁止露天喷漆项目。; 本项目生产车间密闭且设置收尘设施，不涉及喷漆; 符合. 污染控制; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入集中污水处理厂处理，生产废水不得直排外环境。; 本项目陶化废水经厂区污水处理站处理并达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》一级标准后与经化粪池处理后的生活污水一起经污水管网排入偃师区第三污水处理厂深度处理，不直接排放。; 符合. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）及《工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-202 0），无特别排放限值要求; 符合. 入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（ 铅、汞、镉、铬、砷）项目需实行排放等量置换或减量置换，禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 本项目新增主要污染物总量指标满足区域替代的相关要求。本项目不涉及重金属排放。; 符合. 涉及VOCs废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺，对于VOCs产生浓度高、气量大的涉VOCs重点行业项目，应采用RTO或催化燃烧等高效处理工艺，其他涉VOCs 项目应采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目有机废气浓度低、气量大，不属于浓度高、气量大的涉VOCs重点行业项目，故采用UV光氧+活性炭吸附措施处理，不属于单一处理技术。; 符合. 环境风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 本项目按相关要求制定环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 符合. 入区项目应按照有关行业规范要求，建设初期雨水池和事故水池，做好事故风险管控联动，防止初期雨水及事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目按相关要求做好事故风险管控联动; 符合. 涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 不涉及; /. 资源利用; 入区项目在条件具备的情况下，应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 不涉及; /. 入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 综上所述，本项目符合洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单。 3、与《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函【2023】103号）相符性分析 本项目所在区域为洛阳市偃师区先进制造业开发区岳滩板块，区域发展规划环评已通过河南省生态环境厅审查并取得了审查意见，本项目与其审查意见相符性分析如下表： 表1-2 项目与审查意见相符性分析 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. 加快推进产业转型; 开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均达到同行业国内先进水平; 符合. 优化空间布局严格空间管控; 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 本项目位于偃师先进制造开发区岳滩板块偃师市万隆摩托车配件有限公司厂区内，不涉及文物保护单位; 符合. 强化减污降碳协同增效; 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 本项目废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）及《工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951 -2020），无特别排放限值要求；新增污染物排放实行区域总量替代; 符合. 严格落实项目入驻要求; 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目(再生有色金属项目除外)、平板玻璃项目(电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外)、使用高污染燃料的项目(集中供热、热电联产设施除外)；禁止新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目、废水直接外排环境的项目。; 项目符合《报告书》生态环境准入要求，不属于开发区禁止建设项目; 符合. 加快开发区环境基础设施建设; 建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快实施北环板块配套污水管网铺设工程，加快东南板块顾县片区依托的偃师区第四污水处理厂及配套污水管网的建设，根据开发时序适时建设东南板块山化片区污水处理厂，根据确保企业外排废水全部有效收集，开发区各污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准；不断提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 项目周边供水、排水等基础设施完善，污水经市政管网排入偃师区第三污水处理厂处理；固废合理处置，不随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函【2023】103号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 1、《产业结构调整指导目录》（2024年本） 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，且项目已取得由洛阳市偃师区发展和改革委员会出具的备案证明，符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目选址位于洛阳偃师区先进制造业开发区岳滩板块（偃师市万隆摩托车配件有限公司厂区内），经现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，项目实施符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年洛阳市环境空气中PM10、PM2.5、O3均出现不同程度的超标情况。 本项目运营过程中产生的颗粒物（焊接烟尘、激光切割粉尘）收集后经袋式除尘器处理后经18m高排气筒排放；颗粒物（喷塑粉尘）经收集后经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过18m高排气筒排放；水分烘干、塑粉固化废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过16m高排气筒排放。废气污染物经环保措施处理后均达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 地表水：本项目生活污水经化粪池处理后进入洛阳市偃师区第三污水处理厂深度处理；生产废水经自建污水处理站处理后排入偃师区第三污水处理厂深度处理；偃师区第三污水处理厂出水排入伊河。根据2022年洛阳市生态环境状况公报，2022年伊河为Ⅱ类水质，水质状况为“优”。 噪声：项目所在区域为3类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境质量能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后，不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 ①水资源 本项目为智能货柜制造项目，属于结构性金属制品制造业，水源来产业集聚区供水管网，能够满足项目用水。根据水利部发布的《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》（2020年1月）可知，本项目不属于水利部发布的“十八项传统高耗水工业行业”。 本项目不涉及地下水资源开采，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 ②土地资源 本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区岳滩板块（偃师市万隆摩托车配件有限公司厂区），本项目建设不会改变区域各类土地类型结构及类型，能够满足土地资源利用管控要求。 ③能源 本项目生产过程中所用的能源为电能、天然气，用电由开发区电网供给，用气由开发区集中供给。本项目建设不会超过当地能源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区岳滩板块（偃师市万隆摩托车配件有限公司厂区内），经查“河南省三线一单综合信息引用平台”（相关截图见附图9），本项目所在区域为重点管控单元，环境管控单元名称为“洛阳偃师区先进制造业开发区”，编码为“ZH41030720001”。 表1-3 生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 空间布局约束. 1、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。2、重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料(含化工)等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。 3、禁止《产业结构调整指导目求》淘汰类项目入驻。 4、禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。 5、在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。 6、新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，符合国家、省、市“两高”项目相关管理要求。; 1、本项目符合园区规划及规划环评要求； 2、不违背文件要求； 3、不属于淘汰类项目； 4、不涉及新建锅炉； 5、不涉及燃气锅炉； 6、本项目不属于“两高”项目；; 相符. 污染物排放管控. 1、重点行业二氧化硫、氨氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 2、涉及VOCs 废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺。 3、入驻开发区企业废水排放应满足污水处理厂纳管标准，需通过污水管网排入集中污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)中的相关标准;生产废水不得直排外环境。 4、入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属(铅、汞、镉、铬、砷)项目需实行排放等量置换或减量置换，禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目，; 1、本项目废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066 -2020）及《工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951 -2020），无特别排放限值要求； 2、项目VOCs废气采用“UV光氧+活性炭吸附设施”进行处理； 3、项目生产废水经自建污水处理站处理并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级要求后，与经化粪池处理后的生活污水一并经污水管网进入偃师区第三污水处理厂深度处理，不直接排放； 4、项目新增污染物总量指标执行区域内削减替代要求，不涉及重金属排放；; 相符. 环境风险防控. 1.加强开发区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，减少环境风险。 2.建立开发区风险防范体系以及风险防范应急预案;基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 4、重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对士壤、地下水进行监测，发现问题及时采取有效防治措施，避免对士壤、地下水造成污染。; 1、本项目不涉及危险化学品； 2、建设单位承诺按照开发区要求制定应急预案，落实风险防范措施，杜绝环境风险事故发生； 3、建设单位承诺做好事故废水的风险管控联动工作； 4、不属于重点排污单位；; 相符. 资源开发效率. 1、入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、入区项目在条件具备的情况下，应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 1、项目建设达到国内先进水平； 2、不涉及中水回用；; 相符. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 3、《黄河流域生态环境保护规划》（生态环境部办公厅，2022年6月15日） 根据生态环境部办公厅2022年6月15日“关于印发《黄河流域生态环境保护规划》的通知”，本项目与《黄河流域生态环境保护规划》的相关要求符合性分析如下： 表1-4 本项目与《黄河流域生态环境保护规划》相符性分析 文件要求（相关内容）; 本项目情况. 第三章 优化空间布局，加快产业绿色发展 第一节 细化落实“四水四定” 因地制宜推进生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，建立全覆盖的生态环境分区管控体系，依法依规加快落地应用，编制实施黄河流域生态环境分区管控方案，推动建立跟踪评估、动态更新和调整工作机制，各地因地制宜细化生态环境分区管控。; 项目建设符合所在区域生态环境准入清单相关要求，符合“三线一单”要求。. 第二节 推进工业绿色发展 推进企业园区化绿色发展。持续推动城市建成区内重污染企业搬迁改造或关闭退出。加快黄河流域各级各类工业园区主导产业与上下游相关产业和配套产业的融合与集聚发展。推动汾渭平原化工、焦化、铸造、氧化铝等产业集群化、绿色化、园区化发展。沿黄河一定范围内高耗水、高污染企业分期分批迁入合规园区。推动兰州、洛阳、郑州、济南等沿黄河城市和干流沿岸县(市、区)新建工业项目入合规园区，具备条件的存量企业逐步搬迁入合规园区。建立以“一园一策”和第三方综合托管为主要手段的工业园区环境治理新模式。到2025年，力争推动30家左右工业园区建成国家级生态工业示范园区。; 本项目为新建项目，选址位于偃师区先进制造业开发区岳滩板块，符合文件要求。. 第四章 推进三水统筹，治理修复水生态环境 第二节 全面深化水污染治理 深化重点行业工业废水治理。持续实施煤化工、焦化、农药、农副食品加工、原料药制造等重点行业工业废水稳定达标排放治理。完善工业园区污水集中处理设施及进出水自动在线监控装置建设，加强园区内工业企业废水预处理监管，对进水浓度异常的园区，排查整治园区污水管网老旧破损、混接错接等问题，推动黄河流域工业园区工业废水应收尽收、稳定达标排放。到2025年，重点排污单位(含纳管企业)全部依法安装使用自动在线监测设备，并与生态环境部门联网，省级及以上工业园区污水收集处理效能明显提升。; 项目生活污水经厂区现有化粪池处理后与经自建污水处理站处理后的生产废水汇合，经总排口排入偃师区第三污水处理厂深度处理。. 第五章 加强区域协作，实现减污降碳协同增效 第二节 推动多污染物协同控制 强化重点行业挥发性有机物(V0C)综合治理。大力推进VOC和 NO,协同减排，有效遏制O3浓度增长趋势。严格落实涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品 V0C,含量管控要求，大力推进低(无)VOC含量原辅材料替代。在确保安全的前提下，强化含V0C,物料全方位、全链条、全环节密闭管理，对载有气态、液态 V0C,物料的设备与管线组件按要求开展泄漏检测与修复工作。以石化、化工、工业涂装包装印刷等行业为重点，按照“应收尽收、适宜高效、先启后停’的原则，大力提升 V0C,废气收集处理率及处理设施运行率。按标准要求完成加油站、原油和成品油储油库、油罐车油气回收治理。严厉打击生产、销售、储存和使用不合格油品行为。稳步推进大气氨污染防控。 推进声环境质量持续改善。开展声环境功能区划评估与调整建立地级及以上城市声环境质量自动监测网络。在制定相关规划时，充分考虑建设项目和区域开发改造所产生的噪声对周围生活环境的影响，合理划定防噪声距离，明确规划设计要求，提高噪声防护标准。将工业企业噪声纳入排污许可管理。到2025年，黄河流域城市夜间声环境质量达标率达到85%。; （1）项目涉及涂装工序，严格按照文件 “应收尽收，适宜高效，先启后停”要求，提高VOCs废气收集效率及处理设施运行率。 （2）项目所在区域声环境功能区为3类功能区，项目建设能够满足噪声排放相关要求。. 第八章 强化源头管控，有效防范重大环境风险 第一节 加强环境风险源头防控 强化企业环境风险管控。以黄河干流及主要支流为重点，严控石化、化工、原料药制造、印染、化纤、有色金属等行业企业环境风险。加强企业突发环境事件应急预案备案管理，开展基于环境风险评估和应急资源调查的应急预案修编。督促推进企事业单位按要求开展环境风险隐患排查治理，实施分类分级管理。针对企业产业类别、空间位置、风险特征、环境应急资源状况等，筛选一批企业环境风险管控典型样板。; 按照相关里要求，组织突发环境事件应急预案编制、备案工作；定期开展隐患排查，降低环境风险；. 第三节 强化固体废物处理处置 提升危险废物收集处置能力。推动危险废物分类收集专业化、规模化，以主要产业基地为重点，布局危险废物集中利用处置设施，鼓励建设区域性特殊危险废物收集、贮存和利用处置设施。建立区域危险废物跨省转移审批“白名单”制度，探索危险废物跨区域转移的生态保护补偿机制。提升危险废物规范化环境管理水平，强化危险废物全过程监控和信息化监管能力。到2022年，9省区危险废物利用处置能力与产废情况总体匹配，区域内各类危险废物基本得到妥善利用处置。; 项目危险废物集中收集，暂存至危险废物暂存间内，对危险废物实行全过程管理。. 综上所述，本项目的建设符合《黄河流域生态环境保护规划》的相关要求。 4、《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业[2021]812号） 根据《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业[2021]812号），将与本项目相关的要求列表对照分析如下。 表1-4 本项目与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业[2021]812号）相符性分析 文件要求; 本项目情况. 二、清理拟建工业和高污染、高耗水、高耗能项目。 我省沿黄重点地区要组织对本地区现有已备案但尚未开工建设的拟建工业项目进行清查，对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评、国土空间用途管制以及能耗、水耗等有关要求的项目一律停止推进。拟建工业项目应调整转入合规工业园区，其中高污染、高耗水、高耗能项目(附件4)应由省辖市相关部门对是否符合产业政策、产能置换、环境评价、耗煤减量替代、空间规划、用地审批、规划许可等管控要求进行会商评估经评估确有必要建设且符合相关要求的，一律转入合规工业园区各地汇总形成清理工作情况报告，附拟建高污染、高耗水、高耗能项目表(附件5)、不在合规工业园区的拟建项目整改情况表(附件6)，于12月20日前联合报送省五部门。自2022年起每年12月底、6月底报送全年和上半年工业项目和高污染、高耗水、高耗能项目监管等工作进展情况。; 本项目符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求；选址位于洛阳偃师区先进制造业开发区岳滩板块范围内，属于合规工业园区；符合文件要求。. 由以上分析可知，本项目符合《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业[2021]812号）相关要求。 4、本项目与洛阳市人民政府关于印发《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政〔2022〕32号）相符性分析 表1-5 洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划符合性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性. 第五章、推进生态环境提升行动，深化污染防治. 深化重点行业固定源整治。巩固钢铁、水泥行业超低排放改造成效，推动焦化、有色、石化、建材等重点行业超低排放改造。深入推进重点行业工业炉窑大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业炉窑的治污设施处理能力，严格控制物料（含废渣）储存、运输、装卸、转移和生产过程无组织排放。在垃圾焚烧发电、生物质发电行业实施提标治理。加强控制烟气脱硝和氨法脱硫过程中氨逃逸。重点涉气排放企业原则上不得设置烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装旁路在线监管系统。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，淘汰污染物排放不符合要求的生物质锅炉。规范和加强重点行业企业绩效分级管理工作。; 本项目为智能货柜制造项目，属于结构性金属制品制造业，涉及涂装工序，本项目使用固体粉末涂料，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 相符. 加强VOCs 全过程治理。严格VOCs 产品准入和监控，推进重点行业VOCs 污染物全过程综合整治。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。建立低VOCs 含量产品标志制度和源头替代力度，加大抽检力度。加大工业涂装、包装印刷、家具制造等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。强化重点行业VOCs 治理减排，实施VOCs 排放总量控制。逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs 废气排放系统旁路（因安全生产等原因除外）。引导重点行业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs 排放。深化; 业园区和企业集群综合治理，加快推进涉VOCs 工业园区“绿岛”项目，鼓励其他具备条件、有需求的开发区规划建设喷涂中心、活性炭回收再生处理中心、溶剂处理中心等“共享工厂”。加强VOCs 无组织排放控制，实施含VOCs 物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备 管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。建筑涂装行业全面使用符合环保要求的涂料产品，加强汽修行业VOCs 综合治理。 本项目为智能货柜制造项目，属于结构性金属制品制造业，使用涂料为固体粉末涂料。 本项目采用静电粉末喷涂技术进行工业涂装，VOCs废气排放系统无旁路。有机废气采用“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理后经16m高排气筒排放。; 相符. 由上表可知，本项目满足《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政〔2022〕32号）相关要求。 5、《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办[2023]3号） 表1-6 与《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办[2023]3号）相符性分析 《偃师区2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办〔2023〕3号）; 本项目情况; 是否相符. 偃师区2023 年蓝天保卫战实施方案. (一) 持续推进产业结构优化调整 2.依法依规淘汰落后低效产能。 （1）加快落后低效产能淘汰。2023 年7 月底前制定2023 年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对落后产能实施动态“清零”。 （2）实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目生产工艺和装备不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，且本项目位于偃师先进制造业开发区岳滩片区，本项目用地性质为工业用地，且已在偃师区发改委备案，不属于“散乱污”企业。; 符合. （二）深入推进能源结构调整 6、深入开展散煤治理行动。严防散煤复烧，加强“禁煤区”内散煤监管，依法依规整治违规销售、储存、运输、使用散煤（含洁净型煤）的行为，严防严控散煤复烧，确保“禁燃区”内散煤清零。扎实开展燃煤散烧治理“回头看”。对全区已取缔的散煤销售点、已退出市场的洁净型煤加工中心以及检查中发现的燃煤散烧行为进行不间断巡查，防止死灰复燃。; 本项目主要能源为电能和天然气，无燃煤设施。; 符合. （三）持续加强交通运输结构调整 10.强化非道路移动机械污染监管。加快推进铁路货场、物流园区以及火电、煤炭、建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。新增或更新的3 吨以下叉车全部实现新能源化。积极推动淘汰国一及以下排放标准的工程机械(含按非道路排放标准生产的非道路用车)。持续推进非道路移动机械信息采集和编码登记。强化高排放非道路移动机械常态化监管，依据洛阳市政府《关于调整高排放非道路移动机械禁止使用区域的通告》（洛政通〔2021〕75 号），依法查处高排放禁用区内不按规定使用或使用“冒黑烟”的非道路移动机械的行为。; 本项目使用符合排放标准的工程机械，并完成非道路移动机械信息采集和编码登记。; 符合. （五）推进工业企业综合治理 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023 年5 月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs 简易低效设施，10 月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 本项目颗粒物（焊接烟尘、切割粉尘）收集后经袋式除尘器处理后经18m高排气筒排放；颗粒物（喷塑粉尘）经收集后经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过18m高排气筒排放；有机废气经集气系统收集后由UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过16m高排气筒排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办[2023]3号）相关要求。 6、《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环委办〔2023〕5号） 表1-7 与（偃环委办〔2023〕5号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. （一）对照治理要求，组织开展“回头看”. 2、组织开展“回头看”。在企业自查基础上，结合“全区涉挥发性有机物行业企业专项执法检查”于5月底前组织一轮“回头看”,采用测风仪、便携式VOCs检测仪等仪器设施，对企业开展排查抽测，重点关注有机废气收集效率、排放浓度、环境管理台账记录以及污染防治设施和在线监测设备运行情况，其中排污许可重点管理企业和绩效分级A级、B级绩效引领性企业要做到全覆盖，C、D级企业和非绩效引领企业抽查比例不低于30%。区生态环境分局将辖区内企业自查、“回头看”开展情况和排查抽测结果形成书面总结材料，5月31日前报区环委办。; 本项目有机废气治理采用UV光氧+活性炭吸附技术，运营期按要求确保废气收集效率，保证污染物达标排放，完善环境管理台账记录以及污染防治设施正常运行; 相符. (二)实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、制鞋等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。; 项目为智能货柜制造项目，属于结构性金属制品制造业，喷粉工序采用粉末涂料，属于低VOCs含量涂料。建设单位承诺做好并保存不少于三年台账记录。; 相符. (三)强化收集效果，减少无组织排放. 9、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率,尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行;采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前,对采用集气置、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目设烘干道、固化道，在烘干道、固化道进、出口处设集气装置，设计截面风速不低于0.5m/s。水分烘干、塑粉固化的废气收集后，经UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过16m高排气筒排放; 相符. (四)提升治理水平，全面达标排放. 10、取缔简易低效治理设施。在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排查，重点关注单一低温等离子、光催化、光氧化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。6月底前完成简易低效VOCs治理设施清理整治,定期开展排查实现“动态清零”:确需一定整改周期的，最迟在相关设备下次停车(工)大修期间完成整治。; 本项目有机废气采用“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，不属于文件要求取缔的简易低效治理设施。; 相符. 11、提升污染防治设施治理效果。5月10日前对采用活性炭吸附工艺的企业开展现场帮扶指导，引导企业做好活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况等台账记录，其中颗粒状、柱状活性炭碘值不应低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不应低于650毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查。5月底前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70%的，以及现场帮扶指导时无法提供半年内活性炭更换记录(自带自动脱附处理的除外)、碘值报告或活性炭硬值不满足要求的，要新一轮活性炭更换工作;采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速不得高于 40000立方米/(立方米催化剂·小时).RTO燃烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，运行温度、脱附频次等关键参数应自动记录存储，储存时间不得少于1年。; 项目按照要求做好活性炭购买发票、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况的台账记录报，采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g。. 7、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性分析见下表。 表1-8 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于偃师先进制造业开发区岳滩片区。本项目增加VOCs排放实行区域内替代。本项目烘干固化道出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经UV光氧+活性炭吸附处理后16m高排气筒达标排放。项目所在区域为重点区域，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目智能货柜制造项目，不属于落后产能，不使用不达标工业炉窑; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目烘干固化道采用清洁能源天然气为燃料，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目烘干固化采用清洁能源天然气为燃料，不涉及煤。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目烘干固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准；非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业标准。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目烘干固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准（烟尘30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目烘干固化出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经UV光氧+活性炭吸附处理后经16m排气筒达标排放。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目为智能货柜制造项目，属于结构性金属制品制造业，不属于上述行业。; 相符. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号文件要求。 9、《洛阳市 2019 年工业窑炉提标治理专项方案》 表1-9 与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析 文件要求; 本项目环评要求; 相符性. 1、淘汰落后工业炉窑。2019年6月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类” 的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目烘干流水线不属于文件要求属于“淘汰类”的炉窑；; 相符. 2.工业窑炉清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目烘干流水线以电、天然气为能源，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。. 3.实施工业炉窑提标治理：其他行业工业窑炉排放要求。目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。自2019年10月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。对已明确列为转型转产、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。; 本项目属于其他行业工业炉窑，本项目工业炉窑废气主要为天然气燃烧废气，排放浓度满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1标准。; 相符. 4.加装在线监控公开排放信息。对我市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼 等企业加装在线监控设施。在企业开放醒目位 置建设电子屏幕，向社会实时公开大气污染物排放状况，公示内容要明确执行的行业排放标准名称、排放浓度限值、实际排放值（有基础含氧量的公示折算值），接受社会监督。; 本项目为智能货柜制造项目，不属于火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等需加装在线监控设施企业。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》的相关要求。 10、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）及其补充说明 本项目产品为智能货柜，国民经济行业类别为C3311金属结构制造，生产过程涉及涂装工序，建设性质为新建，项目建设应当满足国家绩效分级重点行业“工业涂装”--A级要求，本项目相符性分析如下表。 |

表1-10 与环办大气函〔2020〕340号及其补充说明相符性分析 指标; 工业涂装—A级要求; 技改后项目情况. 原辅 材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)规定的低VOCs含量涂料产品。; 项目喷塑工序使用粉末涂料。 符合A级要求。. 备注：对于申报A、B 级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCs 含量涂料产品替代方案，其VOCs 含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB 38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求. 无组织 排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 1、项目无组织排放满足《工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、项目不涉及VOCs物料储存，塑粉在烘干道中受热固化产生有机废气，烘干道出口上方设置集气罩，满足要求； 3、本项目喷塑工序在密闭喷塑间内进行； 4、不涉及清洗剂； 5、本项目建设干式喷塑间； 6、本项目采用静电喷涂技术；. VOCs 治污 设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率>95%； 3、使用水性涂料(含水性uV) 时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃(NMHC)初始排放速率22 kg/h时，建设末端治污设施; 本项目不涉及喷漆工序，喷塑工序粉尘采用“旋风+滤筒除尘器”处理；烘干固化工序采用“UV光氧+活性炭吸附设施”进行处理，达标排放。 符合A级要求。. 备注：采用粉末涂料或VOCs 含量≤60 g/L 的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施. 排放 限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50 mg/m3 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求；; 1、项目建成后，非甲烷总烃排气筒排放浓度满足要求； 2、项目建成后，厂区内非甲烷总烃无组织排放满足要求； 3、其他污染物排放满足相关标准要求； 满足A级要求。. 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行. 监测 监控 水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》 (HJ 942一2018)以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求; 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施 (FID检测器)，自动监控数据保存一年以上; 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期;更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量;数据保存一年以上; 1、建设单位承诺严格执行自行监测管理要求，按期开展自行监测； 2、本项目不属于重点排污企业； 3、建设单位承诺按照要求安装DCS系统、仪器仪表等装置，按照要求记录相关信息；并记录活性炭温度、更换周期及更换量等信息，数据保存1年以上。 满足A级要求。. 环境 管理 水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目环评正在办理中，建设单位承诺按照要求对环保档案、台账记录、监测记录等信息进行管理； 符合A级要求。. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 建设单位承诺设置环保部门，配备专职环保人员，符合A级要求。. 运输 方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆; 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气) 或使用新能源车辆: 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、建设单位物料公路运输使用国五以上标准车辆； 2、厂内运输车辆使用国五以上标准车辆； 3、非道路移动机械满足国三以上标准； 满足A级要求。. 运输 监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 建设单位承诺按照文件要求建立门禁系统和电子台账。符合A级要求。. 由上表可知，本项目建成后可满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函〔2020〕340号-工业涂装行业企业绩效分级A级企业要求。 11、饮用水源 根据《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办〔2013〕107号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125号）、《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2021]206号），距离本项目较近的乡镇集中式饮用水水源为岳滩镇东水厂、岳滩镇西水厂、岳滩镇三水厂，其保护区划定范围如下： ①偃师区岳滩镇东水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 ②偃师区岳滩镇西水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。

③偃师区岳滩镇三水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 本项目距离岳滩镇西水厂一级保护区边界最近距离为1170m，距离岳滩镇东水厂一级保护区边界最近距离为3330m，距离岳滩镇三水厂一级保护区边界最近距离为2250m，不在偃师区岳滩镇集中式饮用水源保护区范围内，相对位置关系图见附图5。 12、大遗址保护规划相符性分析 黄河中下游是中华民族的摇篮，处于黄河中下游的偃师区历史上先后有夏、商、周、东汉、曹魏、晋、北魏等七个朝代在此建都，是国内已知建都朝代最多的县级市。偃师区地下埋藏的文物和古迹很多，遍布全市，其中国家重点文物保护单位有7处：位于二里头的夏商时代二里头遗址，大槐树村南洛河北的尸乡沟商城遗址，洛阳、偃师、孟津交界处的汉魏洛阳故城遗址，缑氏镇滹沱岭的太子宏墓及石刻（唐恭陵），邙岭乡的邙山陵墓群，府店镇的滑国故城遗址和府店镇缑山的升仙太子碑；另外河南省重点文物保护单位17处，市县级重点文物保护单位39处。 根据洛阳市大遗址保护区化图（附图8），本项目不在洛阳市大遗址保护区范围内，且本项目租赁已建成厂房，不违背大遗址保护区文物保护要求

二、建设项目工程分析

建设内容 1、项目由来 河南千百万家具有限公司成立于2023年06月，位于河南省洛阳市偃师区先进制造业开发区大龙摩配园内，拟投资100万元购置开平机、剪板机、激光切割机、冲床、折弯机、二保焊机、喷粉间等设备设施，建设1条智能货柜生产线，项目建成后可形成年产3万套智能货柜生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29），《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）有关规定，本项目需进行环境影响评价。 本项目产品为智能货柜，主要作为仓储活动中货物堆放使用，参考《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于C3311金属结构制造。本项目无电镀工艺，年使用粉末涂料10t以上。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33；66、结构性金属制品制造331；其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应当编制环境影响评价报告表。 受河南千百万家具有限公司委托，名辰环境工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，为本项目在施工期及运营期完善环境管理，落实污染防治措施，减轻对环境的影响，改善和保护环境提供科学依据。我公司接受委托后，及时组织人员到项目现场进行调查和勘察，并在资料收集整理，环境质量现状调查的基础上，遵照国家及地区有关环保法律法规和评价技术导则的有关规定和要求，以污染控制为重点，贯彻执行“达标排放、总量控制”的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2、地理位置 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区大龙摩配园内，东侧隔墙为立新科技，南侧为长新摩配，北侧为万隆摩配厂房，西侧为大龙摩配厂和德昌油箱厂。最近敏感点为厂区外东北侧180m处的西谷村。 3、工程组成 本项目租用1栋闲置标准化厂房，南北分为2跨，南侧一跨主要为机械加工，北侧一跨主要为成品仓库、办公区；厂房东侧为陶化烘干流水线、喷粉固化流水线，配套建设陶化废水处理站。本项目工程组成见表2-1。 表2- 本项目工程组成 类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产 车间; 1栋1层，厂房高度13m，钢混结构，面积3600m2，规格为36m*100m，内部设置机械加工、陶化烘干喷粉固化流水线、产品包装及办公多个功能区。; 租赁现有厂房. 公用工程; 供电; 由洛阳市偃师区先进制造业开发区供给，依托厂区现有供电设施；; 依托现有. 供水; 由洛阳市偃师区岳滩镇供水厂供给，依托厂区现有供水设施；; 依托现有. 排水; 项目生活污水经厂区现有化粪池（10m3）处理，经厂区总排口进入洛阳市偃师区第三污水处理厂深度处理；; 依托现有. 项目生产废水经自建污水处理站处理（处理工艺：调节-气浮-絮凝沉淀-石英砂过滤-活性炭吸附；处理规模为2m3/d），经厂区总排口进入洛阳市偃师区第三污水处理厂深度处理；; 新建. 环保工程; 废气; 下料废气：激光切割机自带下料烟气收集装置，废气收集后通过1套袋式除尘器处理，通过1根18m高排气筒（DA001，高出厂房高度5m）排放；; 新建. 焊接废气：设置独立焊接区并进行封闭，焊接工位上方设置集气罩，废气收集后通过1套袋式除尘器处理，通过1根18m高排气筒（DA002，高出厂房高度5m）排放；; 新建. 喷塑废气：废气收集后通过1套旋风除尘器+袋式除尘器处理，通过1根18m高排气筒（DA003，高出厂房高度5m）排放；; 新建. 水分烘干、塑粉固化、危废间废气：热风炉采用低氮燃烧工艺，在水分烘干、塑粉固化道进出口设置废气收集设施，危废间密闭并设置抽气管道，废气收集后通过1套UV光氧+活性炭吸附设备处理，通过1根16m高排气筒（DA004，高出厂房高度3m）排放；; 新建. 废水; 项目生活污水经厂区现有化粪池（10m3）处理，经厂区总排口进入洛阳市偃师区第三污水处理厂深度处理；; 依托现有. 项目生产废水经自建污水处理站处理（处理工艺：调节-气浮-絮凝沉淀-石英砂过滤-活性炭吸附；处理规模为2m3/d），经厂区总排口进入洛阳市偃师区第三污水处理厂深度处理；; 新建. 噪声; 基础减震、厂房隔声; 依托现有. 固废; 车间内设置1个一般固废暂存处；; 新建. 车间内设置1个危险废物暂存间（车间西侧，10m2）；; 新建. 4. 生产规模及产品方案 表2-2 项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量（套/a）. 1; 智能货柜; 长度：700~1000mm，以1000mm计； 宽度：420mm； 高度：1200~1600mm，以1600mm计；; 30000. 备注：项目产品主要作为仓储活动中货物堆放柜（架）使用。. 4、主要设备 表2-3 主要生产设备 单位：台（套） 序号; 生产单元; 设备名称; 型号/参数; 数量; 备注. 1; 机械加工 单元; 开平机; /; 1. 2; 剪板机; Q11-4*2500; 1. 3; 激光切割机; NO1530-TP; 2. 4; 冲床; 杨力JZ-25; 3. 5; 杨力JZ-40; 1. 6; 折弯机; 杨力FZ67Y-2500; 8. 7; 铆钉机; /; 2. 8; 焊接单元; 点焊机; /; 4. 9; 二保焊; NBC-250; 4. 10; 涂装单元; 陶化 流水线; 预脱脂池; 2m*1m*1.3m; 1; 有效容积2m3. 脱脂池; 2m*1m*1.3m; 1; 有效容积2m3. 水洗I池; 2m*1m*1.3m; 1; 有效容积2m3. 陶化池; 2m*1m*1.3m; 1; 有效容积2m3. 水洗II池; 2m*1m*1.3m; 1; 有效容积2m3. 11; 水分烘干流水线; 60m*2.0m; 1; 热风炉功率1.5MW. 12; 喷粉间; 3.0m*5.0m; 2; 采用静电喷涂. 13; 塑粉固化流水线; 60m*2m; 1; 热风炉功率1.5MW. 14; 辅助单元; 空压机; PMVF Q37; 3; /. 5、主要原辅料及能源消耗 5.1 原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 用量; 备注. 钢板/卷; t/a; 900; 外购. 二氧化碳; t/a; 0.5; 外购，瓶装，50kg/瓶，用于二保焊焊接. 焊丝; t/a; 10; 外购实芯焊丝，25kg/盘，. 陶化液; t/a; 1.5; 外购，液态，桶装，30kg/桶. 脱脂液; t/a; 1.5; 外购，液态，桶装，30kg/桶. 塑粉; t/a; 53.9125; 外购新粉. 锁具; 把/年; 60000; 外购. 扣手; 付/年; 60000; 外购. 润滑油; t/a; 0.05; 外购，用于设备维护更换. 液压油; t/a; 0.05; 外购，用于设备维护更换. PAM; t/a; 0.01; 外购，用于陶化废水处理. PAC; t/a; 0.1. 石灰; t/a; 0.1. 水; t/a; 720; 偃师区先进制造业开发区供水管网. 电; 万度/a; 30; 偃师区先进制造业开发区电网. 天然气; 万m3/a; 12; 管道天然气. 5.2 主要原材料理化性质 表2-5 主要原材料成分及理化性质 名称; 理化性质. 陶化液; 主要成份：成膜物质氟锆酸钠15%、成膜物质氟化钠3%、络合剂马来酸4%、表面湿润剂十二烷基磺酸钠0.4%、离子水77.6%。. 氟锆酸钠; 分子式; Na2F6Zr; 外观与性状; 白色晶体. 分子量; 251.194; 蒸汽压; 922mmHg/-39℃. 闪点; ----; 沸点; 19.5℃. 急性毒性; LD50：98mg/kg（小鼠经口）. 氟化钠; 分子式; NaF; 外观与性状; 白色无气味的粉末或晶体. 分子量; 41.99; 蒸汽压; 1.4 mm Hg ( 0 °C). 闪点; 1704℃; 沸点; 1700℃. 熔点; 993℃; 溶解性; 在100g水中的溶解度为4.0g（15℃），5.0g（100℃），不溶于乙醇. 稳定性; 稳定; 密度; 1.02 g/mL at 20 °C. 急性毒性; LD50：52mg/kg（大鼠经口）；57mg/kg（小鼠经口）. 络合剂马来酸; 分子式; C4H4O4; 外观与性状; 白色固体. 分子量; 116.07; 蒸汽压; 0.0±1.7 mmHg/ 25°C. 闪点; 183.0℃; 沸点; 355.5°C/760 mmHg. 熔点; 134-138℃; 溶解性; 790 g/L (25 ºC). 稳定性; 稳定; 密度; 1.5g/cm3. 急性毒性; LD50：708mg/kg（大鼠经口）；2400mg/kg（小鼠经口）. 十二烷基磺酸钠; 分子式; C12H25NaO3S; 外观与性状; 白色细晶体. 分子量; 272.380; 熔点; >300 °C. 溶解性; 易溶于热水，溶于热乙醇，不溶于冷水、石油醚. 急性毒性; LD50：1288mg/kg（大鼠经口）；10mg/kg（兔经皮）. 脱脂剂; 脱脂剂组成为碳酸钠络合剂52%、马来酸丙烯酸共聚物30%、消泡剂氢氧化钠20%、表面活性剂椰油酸二乙醇酰胺（6501）15%、葡萄糖酸钠10%。. 碳酸钠; 分子式; NaCO3; 外观与性状; 白色粉末或细颗粒. 分子量; 105.99; 蒸汽压; /. 熔点; 851℃; 溶解性; 易溶于水，不溶于乙醇、乙醚. 稳定性; 稳定; 密度; 相对密度(水=1)2.53. 急性毒性; LD50：4090mg/kg（大鼠经口） LC50：2300mg/m3，2小时（大鼠吸入）. 马来酸丙烯酸; 分子式; C21H24O18; 外观与性状; 棕红色液体. 分子量; 564.4; 蒸汽压; 0.299mmHg at 25°C. 闪点; 100℃; 密度; 1.23g/cm3. 稳定性; 稳定; 沸点; 202℃. 急性毒性; LD50：2520mg/kg（大鼠经口）；950mg/m3（兔经皮） LC50：53000mg/m3，2小时（大鼠吸入）. 氢氧化钠; 分子式; NaOH; 外观与性状; 白色固体. 熔点; 323℃; 沸点; 1388℃（气压101.325kPa）. 闪点; 29℃; 溶解性; 与水互溶. 急性毒性; LD50：40mg/kg（小鼠腹腔）. 生态毒性; LC50：180ppm（24h）（鲤鱼） TLm：125ppm（96h）（食蚊鱼）；99mg/L（48h）（蓝鳃太阳鱼）. 椰油酸二乙醇酰胺; 分子式; RCON （CH2CH2OH）2; 外观与性状; 淡黄色至琥珀色粘稠液体. 分子量; 287.16; 沸点; 168-274ºC. 闪点; 高于200°F; 溶解性; 5-10g/100mL/18ºC. 急性毒性; LD50：1820mg/kg（大鼠经口）；1220mg/m3（兔经皮）. 葡萄糖酸钠; 分子式; C6H11NaO7; 外观与性状; 白色结晶颗粒或粉末. 分子量; 448.40; 蒸汽压; /. 熔点; 206-209℃; 溶解性; 极易溶于水，略溶于酒精，不溶于乙醚. 急性毒性; LD50：1082 mg/kg（大鼠经口）. 塑粉; 主要由树脂（β-羟烷基酰胺聚酯）60%、钛白粉6%、高光钙29%、固化剂5%等组成，呈粉末状，不溶于水，最低点燃温度400℃，固化温度180℃（10-15min）。. 树脂（β-羟烷基酰胺聚酯）; 分子式; /; 外观与形状; 固态。. 分子量; 350-8000; 稳定性; 稳定. 熔点; 145-155℃; 溶解性; 溶于丙酮，乙二醇、甲苯。. 急性毒性; LD50：11400mg/kg(大鼠经口)。. 钛白粉; 分子式; TiO2; 外观与形状; 白色无定型粉末，无臭无味. 分子量; 79.87; 密度; 3.84g/mL. 熔点; 1857℃; 沸点; 2900ºC. 稳定性; 稳定; 溶解性; 不溶于水、盐酸、稀硫酸、醇. 急性毒性; LC50：＞12000mg/m3（小鼠经口）. 高光钙（碳酸钙）; 分子式; CaCO3; 外观与形状; 无臭无味白色粉末或无色晶体. 分子量; 100.09; 密度; 2.7~2.9g/cm3. 稳定性; 稳定; 溶解性; 不溶于水、溶于酸. 急性毒性; LD50：6450mg/kg(大鼠经口)。. 固化剂; 分子式; C4H12N2O; 外观与形状; 无色至淡黄色液体. 分子量; 104.151; 密度; 1.029g/cm3. 稳定性; 稳定; 溶解性; 溶于水和乙醇，微溶于乙醚. 急性毒性; LD50：3000mg/kg(大鼠经口)、2250mg/kg(大鼠经皮)。. 二氧化碳; 分子式; CO2; 外观与性状; 无色无臭气体. 分子量; 44.01; 蒸汽压; 1013.25kPa/-39℃. 闪点; ----; 沸点; -78.5℃/升华. 熔点; -56.6℃/527kPa; 溶解性; 溶于水、烃类等多数有机溶剂. 稳定性; 稳定; 密度; 相对密度(水=1)1.56/-79℃； 相对密度(空气=1)1.53. 5.3塑粉用量核算 表2-6 产品需要喷塑的规格及面积 序号; 产品名称; 产量 （套）; 规格（mm）; 平均单套产品喷 粉表面积（m2）; 备注. 1; 智能货柜; 30000; 以1000×420×1600计; 14.128; 分为5层. 表2-7 喷塑面积和附着塑粉量核算 序号; 产品名称; 数量 (套/a); 单件涂装面积(m2/套); 粉膜厚度(μm); 喷粉附着率; 塑粉密度(g/cm3); 塑粉用量 (t/a); 回用粉量(t/a); 新粉用量(t/a). 1; 智能货柜; 30000; 14.128; 80; 80%; 1.5; 63.576; 9.6635; 53.9125. 6、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员20人，不在厂区食宿，工作制度实行3班制，每班8h，全年工作300天。其中机械加工工序累计运行时长7200h，陶化、烘干、喷塑、固化工序分批次加工生产，累计运行时长1200h。 7、用地情况 河南千百万家具有限公司位于河南省洛阳市偃师区先进制造业开发区大龙摩配园内，租赁偃师市万隆摩托车配件有限公司闲置厂房建设（租赁协议见附件3）；根据企业提供的土地证（土地证见附件5），本项目用地属于工业用地。 8、总平面布置 本项目位于河南省洛阳市偃师区先进制造业开发区大龙摩配园内，租赁偃师市万隆摩托车配件有限公司闲置厂房建设。本项目位于厂区南侧厂房，北侧厂房为偃师市万隆摩托车配件有限公司生产车间，厂区西侧为办公楼，详情见附图3。 本项目车间内各生产设施按照工艺流程进行布设，南侧一跨主要为机械加工，东侧为陶化、喷粉、烘干固化流水线，北侧一跨主要为产品包装、仓库、办公区域，详情见附图4。项目车间内布局工序流畅，分区明确，采取流水线生产，工作效率较高，布局合理。

工艺流程和产排污环节 1、生产工艺及产污环节 图2-1 智能货柜生产工艺流程 生产工艺流程简述： （1）开平：外购板材，利用开平机将板材压平； （2）切割下料：根据设计图纸要求，利用激光切割机、剪板机将冷轧钢板按需求处理成不同长宽尺寸的钢板； （3）冲压：这个过程主要是借助冲压床，冲出预留的锁眼、扣手等位置； （4）折弯：根据要求，将冲压好的板材折弯。 （5）铆钉/焊接：将折弯好的板材在接触面的接触点，利用焊机焊接成所需的形状。部分工件采用铆钉方式进行固定。 本项目焊接工序涉及以下焊接方式： 点焊：点焊是指焊接时利用柱状电极，在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法。点焊时，先加压使工件紧密接触，随后接通电流，在电阻热的作用下工件接触处熔化，冷却后形成焊点。 CO2保护焊：二氧化碳气体保护焊接是熔焊方法中的一种，是以百分之82 氩气和百分之18 二氧化碳这两种混合气为保护气体，进行保护焊接的方法。在应用方面操作简单，适合手工焊和全方位不同位置焊接。在焊接时有保护气体流出，焊接位置与外界形成隔绝空气。保证焊接质量。适合室内作业。该过程产生焊接烟尘。 （5）脱脂陶化： 本项目采用喷淋方式进行陶化工艺，将机加工处理后的半成品工件悬挂在自动轨道上，进入全自动陶化流水线。本项目共设置1条陶化流水线，其中设置1个预脱脂槽、1个脱脂槽、2个水洗槽和1个陶化槽，每个槽有效容积均为2m3。 预脱脂：主要使用配置好的脱脂剂，除去工件表面油渍。预脱脂槽有效容量2m3，脱脂液与水配置比例为1：40，每日补充，每10天排放1次。 脱脂：主要为了清除工件表面残留的乳化油、铁末、灰尘等异物。脱脂槽有效容量为2m3。脱脂液与水配比为1：40，每日进行补充，每10天排放一次。 水洗I：工件经脱脂后进入水洗I工段，以去除工件表面残留的脱脂剂。水洗池有效容量2m3，每日进行补充，每5天更换一次。 陶化：陶化主要利用陶化剂在金属表面产生一种杂合难溶纳米级陶瓷转化膜，该膜具有优良的耐腐蚀性、高冲击力，能提高涂料的附着力。转化膜生产过程无需加热，在常温中进行。本项目陶化槽有效容量2m3，与水配比为1:40，每日进行补充，每10天排放一次。 水洗II：工件经陶化后进入水洗II工段，以去除工件表面残留的陶化剂。水洗池有效容量为2m3，每日进行补充，每5天更换一次。 综上所述，脱脂陶化工序，产生的污染主要有脱脂废液和陶化废液。 （6）水分烘干 脱脂陶化后工件表面残留的水分对涂装质量有较大的影响，易使涂装后的漆膜出现起泡、针孔等缺陷，因此在脱脂陶化处理后设置水分烘干设备，利用天然气燃烧热量对工件进行烘干，以保证后阶段喷塑工序涂装质量。烘干温度约为100~120℃，该过程产生水蒸气和天然气燃烧废气。 （7）喷塑 喷粉：经检修合格后的工件通过悬挂输送系统进入喷粉廊道进行喷塑；压缩空气将塑粉涂料从供粉桶输送至粉枪时，由于粉枪接上高压负极产生电晕放电，其周围产生密集的电荷，再静电力和压缩空气的作用下，塑粉均匀的吸附在工件上。喷粉房外设有隔离间，隔离粉房与外部环境，以保证室内清洁的环境和稳定的温度和气流。 喷粉过程中产生的主要污染物为粉尘，设备运行产生的噪声。 （8）固化 喷涂后的工件分别进入烘干廊道进行固化，操作温度为180℃左右，在此温度下，塑粉熔融固化成均匀、平整、光华的漆膜。固化过程中使用天然气加热进行热风循环。 固化过程中产生的主要污染物为非甲烷总烃，以及燃料燃烧产生的烟尘、SO2及NOx；设备运行产生的噪声；固化工序过程中，挂钩长时间使用，挂钩表面会附着大量的固化塑粉，影响使用，外委处理后重新使用，不在厂区处理。 （9）组装 上述加工主要可得到柜门、柜体、隔板等主要部件，利用组装工具将外购锁具、扣手等配件与其进行组装，得到成品。 2、产污环节及主要污染物 表2-8 本项目产污环节及污染物一览表 类别; 产生环节; 污染源; 主要污染物. 废气; 激光切割; 激光切割; 颗粒物. 焊接; 二保焊; 颗粒物. 水分烘干; 水分烘干流水线; 颗粒物、SO2、NOX. 喷粉; 喷粉间; 颗粒物. 塑粉固化; 塑粉固化流水线; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃. 危废间; 物料储存; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、TN. 陶化水洗工序; 陶化水洗线; COD、SS、TN、石油类、氟化物. 噪声; 设备运行; 设备噪声; 噪声. 固体 废物; 机械加工; 机械加工; 废金属边角料. 喷粉工序; 喷粉间; 废塑粉、废包装材料、废挂钩. 废气治理; 袋式除尘器; 收尘灰、废布袋. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 陶化工序; 陶化流水线; 废陶化液桶、废脱脂液桶. 设备维护; 生产设备; 废润滑油、废液压油、废油桶、废含油抹布. 废气治理; UV光氧+活性炭吸附; UV灯管、废活性炭. 陶化水洗废水处理; 厂区污水处理站; 污水处理污泥. 3、物料平衡 图2-2 塑粉平衡图 单位：t/a 4、水平衡 图2-3 项目水平衡图 单位 ：m3/d

与项目有关的原有环境污染问题 偃师市万隆摩托车配件有限公司于2014年在大龙摩配园投资建设了“年产15万套摩托车后桥项目”，并取得了《关于偃师市万隆摩托车配件有限公司年产15万套摩托车后桥项目环境影响报告表的批复》（偃环监表【2014】03号）（附件4），建成之后组织并通过了竣工环境保护验收，环保手续完善。 本项目为新建项目，租赁现有已建成的标准化厂房，原为偃师市万隆摩托车配件有限公司仓库。根据调查，该厂房尚未有企业入驻，原有物料已清空，不存在历史遗留问题及与项目有关的原有环境污染问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状 1、大气环境 根据洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，洛阳市2022年环境空气质量见表3-1。 表3- 洛阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.00%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.29%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.29%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1.2 mg/m3; 4.0 mg/m3; 30.00%; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数平均质量浓度; 171; 160; 106.88%; 超标. 由上表可知，洛阳市2022年度大气污染物SO2、NO2年均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，CO日均值第95百分位数质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5的年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3的日最大8h第90百分位数平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，洛阳市为不达标区。 环境质量改善计划： 目前洛阳市偃师区出台了《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办[2023]3号文），落实相关措施后，将不断改善区域大气环境质量。 环境空气质量改善目标： 全区环境空气质量改善指标：全区环境空气质量改善指标:细颗粒物(PM2.5)平均浓度控制在42微克/立方米以下，可吸入颗粒物(PM10)平均浓度控制在 80微克/立方米以下，优良天数242天，重度及以上污染天数目标值5天。 2、地表水环境 本项目生活污水经化粪池处理后进入洛阳市偃师区第三污水处理厂深度处理；生产废水经自建污水处理站处理后排入偃师区第三污水处理厂深度处理；偃师区第三污水处理厂出水排入伊河。 根据2022年洛阳市生态环境状况公报，2022年伊河为Ⅱ类水质，水质状况为“优”。 3、声环境 本项目厂址所在地位于洛阳偃师区先进制造业开发区岳滩板块（偃师市万隆摩托车配件有限公司厂区内），项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不开展声环境质量现状评价。

环境保护目标 表3-2 环境空气保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 人数 （人）; 环境 功能区; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离（m）. 经度; 纬度. 1; 西谷村; 112.73503125; 34.69783724; 村庄; 居民; 876; 二类区; 北; 180. 表3-3 项目敏感保护目标(声、地下水、生态环境) 环境要素; 保护目标; 方位; 最近点距离; 保护级别及要求. 声环境; 项目50m范围内无声环境敏感保护目标. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 本项目评价范围无生态保护目标.

污染物排放控制标准 1、废气 ①下料、焊接废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）二级标准。 ②喷塑粉尘：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 ③水分烘干、塑粉固化、危废间废气：颗粒物、SO2、NOX需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中表1其他工业窑炉排放要求；非甲烷总烃需满足《工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）； ④颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃厂界无组织排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。 表3-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物（其它）; 120; 18; 4.94; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; 550; 15; 2.6; 0.40. 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 0.12. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表3-5 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） 排放方式; 污染物; 炉窑类型; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 有组织; 颗粒物; 其他炉窑; 30; 车间或生产设施排气筒. 二氧化硫; 其他炉窑; 200. 氮氧化物; 其他炉窑; 300. 无组织; 颗粒物; /; 1.0; 企业边界. 表3-6 《工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020） 污染物; 排放方式; 工艺设施; 排放限值. 非甲烷总烃; 有组织; 有机废气排放口; 50 mg/m3. 无组织; 监控点处1h平均值; 6 mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20 mg/m3. 2、噪声 运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-7 噪声排放标准 标准名称及级(类)别; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A). 3、废水 生活污水经厂区内现有化粪池处理后，经厂区总排口进入偃师区第三污水处理厂深度处理；生产废水经自建污水处理站处理后，经厂区总排口进入偃师区第三污水处理厂深度处理。污水处理站出口满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级相关要求，厂区总排口执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足偃师区第三污水处理厂收水水质要求。具体标准值见下表： 表3-8 废水排放标准 标准名称; 标准限值要求（mg/L）. 污染因子; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; 石油类; 氟化物. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）; 表4一级; 6~9; 100; 20; 15; 70; /; 5; 10. 表4三级; 6~9; 500; 300; /; 400; /; 20; 20. 偃师区第三污水处理厂收水水质; /; 380; /; 35; 300; 35; /; /. 4、固体废物 一般固废暂存：贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

总量控制指标 废气污染物：NOX排放量为0.1122t/a（其中有组织排放量为0.1010t/a、无组织排放量为0.0112t/a）；非甲烷总烃排放量为0.0171t/a（其中有组织排放量为0.0110t/a、无组织排放量为0.0061t/a），NOx替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的减排量，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 废水污染物：职工生活污水经厂区化粪池处理后与经污水处理站预处理后的生产废水一起经市政在管网排放至偃师区第三污水处理厂，生活污水不申请总量指标，仅对生产废水进行核定；生产废水中COD总量控制指标为 0.0365 t/a，新增总量指标为COD 0.0168 t/a，替代来源为洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司的减排量。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施 本项目租赁已有生产厂房，不存在土建部分，本项目施工期仅涉及设备的调试、安装，施工期影响主要为噪声。 施工期采取的环保措施主要为厂房隔声、距离衰减。

运营期环境影响和保护措施 1、废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 表4- 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况; 年排放时长; 排放 标准; 排放口编号; 排放口类型. 具体措施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术. 1; 下料; 颗粒物; 产生量:0.8910t/a 速率:0.12kg/h 浓度:24.75mg/m3; 有组织; 废气经过收集后通入1套袋式除尘器进行处理，通过1根18m高排气筒排放。; 90%; 90%; 是; 排放量:0.0891t/a 速率:0.01kg/h 浓度:2.48mg/m3; 7200h; 120mg/m3 4.94kg/h; DA001; 一般. 产生量:0.0990t/a; 无组织; /; /; /; /; 排放量:0.0990t/a; 1.0 mg/m3; /. 2; 焊接; 颗粒物; 产生量:0.0827t/a 速率:0.07kg/h 浓度:9.85mg/m3; 有组织; 废气经过收集后通入1套袋式除尘器进行处理，通过1根18m高排气筒排放。; 90%; 80%; 是; 排放量:0.0165t/a 速率:0.01kg/h 浓度:1.97mg/m3; 1200h; 120mg/m3 4.94kg/h; DA002; 一般. 产生量:0.0092t/a; 无组织; /; /; /; /; 排放量:0.0092t/a; 1.0 mg/m3; /. 3; 喷塑; 颗粒物; 产生量:12.0794t/a 速率:10.07kg/h 浓度:503.31mg/m3; 有组织; 废气收集设施+旋风分离器+袋式除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放; 95%; 99%; 是; 排放量:0.1208 t/a 速率:0.10 kg/h 浓度:5.03 mg/m3; 1200h; 120mg/m3 4.94kg/h; DA003; 一般. 0.6358 t/a; 无组织; 喷粉间沉降80%; /; 80%; /; 0.1272 t/a; 1.0 mg/m3; /. 4; 水分烘干 塑粉固化 危废间; 颗粒物; 产生量:0.0309 t/a 速率:0.03 kg/h 浓度:5.15 mg/m3; 有组织; 热风炉采用低氮燃烧技术，废气经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附+16m高排气筒；; 90%; 0; 是; 排放量:0.0309 t/a 速率:0.03 kg/h 浓度:5.15 mg/m3; 1200h; 30 mg/m3; DA004; 一般. SO2; 产生量:0.0216t/a 速率:0.02kg/h 浓度:3.60mg/m3; 90%; 0; 是; 排放量:0.0216 t/a 速率:0.02 kg/h 浓度:3.60 mg/m3; 200 mg/m3. NOX; 产生量:0.1010t/a 速率:0.08kg/h 浓度:16.83mg/m3; 90%; 0; 是; 排放量:0.1010 t/a 速率:0.08 kg/h 浓度:16.83 mg/m3; 300 mg/m3. NMHC; 产生量:0.0549 t/a 速率:0.05 kg/h 浓度:9.15 mg/m3; 90%; 80%; 是; 排放量:0.0110 t/a 速率:0.01 kg/h 浓度:1.83 mg/m3; 50mg/m3. 颗粒物; 0.0034 t/a；; 无组织; /; /; /; /; 0.0034 t/a；; 1.0 mg/m3; /. SO2; 0.0024 t/a；; 0.0024 t/a；; 0.4 mg/m3. NOX; 0.0112 t/a；; 0.0112 t/a；; 0.12 mg/m3. NMHC; 0.0061 t/a；; 0.0061 t/a；; 4.0 mg/m3.

表4- 排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒 高度; 内径 m; 温度. 经度(°); 纬度(°). 1; DA001; 下料废气; 颗粒物; 112.73371535; 34.69581984; 18m; 0.35; 常温. 2; DA002; 焊接废气; 颗粒物; 112.73423095; 34.69547592; 18m; 0.35; 常温. 3; DA003; 喷塑废气; 颗粒物; 112.73432228; 34.69564376; 18m; 0.7; 常温. 4; DA004; 水分烘干、塑粉固化、危废间废气; 颗粒物、SO2、 NOx、NMHC; 112.73434108; 34.69570558; 16m; 0.35; 40℃. 1.2 废气污染源强及污染防治措施 1.2.1、下料废气 （1）废气源强 钢板的激光切割过程会产生烟尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料等离子切割时，颗粒物排放系数为1.10kg/t原料，本项目钢板年用量为900t，则激光切割粉尘产生量为0.99 t/a。 （2）污染防治设施 ①收集措施 项目设2台激光切割机，每台激光切割机下部自带封闭集气装置，通过设备自带的收尘管对切割粉尘进行收集，配套风机风量为5000m3/h。 ②治理措施 本项目废气主要为粉尘废气，主要污染因子为颗粒物，由袋式除尘器处理后通过18m高排气筒排放。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），粉尘废气防治可行技术有袋式除尘、滤芯/滤筒过滤、旋风除尘中一种或几种技术的组合，本项目下料粉尘废气采用袋式除尘器处理，属于可行性技术。 （3）污染物产排情况 项目下料废气经过收集后，进入1套袋式除尘器进行处理，经1根18m高排气筒排放。配置风机风量为5000m3/h，收集效率取90%，除尘效率取90%，年工作时长7200h，则污染物产排情况如下： 表4-3 下料废气产排情况 污染物; 排放方式; 产生情况; 处理措施; 效率; 排放情况; 排气筒. 下料 废气; 有组织; 产生量:0.8910t/a 速率:0.12kg/h 浓度:24.75mg/m3; 废气经过收集后通入1套袋式除尘器进行处理，通过1根18m高排气筒排放。; 90%; 排放量:0.0891t/a 速率:0.01kg/h 浓度:2.48mg/m3; DA001. 无组织; 产生量:0.0990t/a; /; /; 排放量:0.0990t/a; /. 1.2.2、焊接废气 （1）源强 项目需要对工件进行组装焊接，其中点焊机是通过瞬间高温完成焊接工作，焊接过程不使用焊材，焊接过程中几乎不产生烟尘。在使用二氧化碳保护焊过程会产生焊接烟尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业、34通用设备制造业等行业系数手册中09焊接-实芯焊丝，颗粒物产污系数9.19千克/吨-原料”，项目焊丝用量为10t/a，则焊接烟尘产生量为0.0919 t/a。 （2）治理措施 项目共设置2个固定封闭焊接间，内部共设置4台二保焊机，工位上方设置集气罩对焊接废气进行收集。 根据《环境工程技术手册-废气处理工程技术手册》（王纯，张殿印主编.北京：化学工业出版社，2012年11月）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本工序取0.3m； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积均为0.5m×0.5m（共4个）； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.5m/s。 计算得出焊接工序集气罩风量至少为6210 m3/h，本项目取7000m3/h，满足废气收集需求。 ②治理措施可行性 本项目废气主要为粉尘废气，主要污染因子为颗粒物，由袋式除尘器处理后通过18m高排气筒排放。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），粉尘废气防治可行技术有袋式除尘、滤芯/滤筒过滤、旋风除尘中一种或几种技术的组合，本项目下料焊接粉尘废气采用袋式除尘器处理，属于可行性技术。 项目焊接废气经过收集后，进入1套袋式除尘器进行处理，经1根18m高排气筒排放。配置风机风量为7000m3/h，收集效率取90%，除尘效率取80%，年工作时长1200h，则污染物产排情况如下： 表4-4 焊接烟尘产排情况 污染物; 排放方式; 产生情况; 处理措施; 效率; 排放情况; 排气筒. 焊接 废气; 有组织; 产生量:0.0827t/a 速率:0.07kg/h 浓度:9.85mg/m3; 废气经过收集后通入1套袋式除尘器进行处理，通过1根18m高排气筒排放。; 80%; 排放量:0.0165t/a 速率:0.01kg/h 浓度:1.97mg/m3; DA002. 无组织; 产生量:0.0092t/a; /; /; 排放量:0.0092t/a; /. 1.2.3、喷塑废气 （1）废气源强 本项目设置有2个喷粉间，喷粉过程会产生粉尘。根据物料衡算，粉尘产生量为12.7152 t/a。 （2）污染防治设施 ①收集措施 喷粉间气流由上向下，底部设置有抽风装置，未吸附粉尘经收集后引入旋风分离器回收送回供粉系统循环使用，再经袋式除尘器进一步处理后经18m高排气筒排放。 本项目设置2个喷粉间，喷塑粉尘经1套旋风分离器+袋式除尘器处理后经1根18m高排气筒（DA003）排放，处理系统总风量为20000m3/h。 ②治理措施可行性 本项目废气主要为喷塑粉尘，主要污染因子为颗粒物，由旋风分离器+袋式除尘器处理后通过18m高排气筒排放。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），喷塑废气（板式家具喷粉、金属家具喷粉）防治可行技术有袋式除尘、滤芯/滤筒过滤、旋风除尘中一种或几种技术的组合，本项目喷塑粉尘采用旋风除尘+高效覆膜袋式除尘器处理，属于可行性技术。 （3）污染物产排情况 本项目废气收集效率取95%，旋风分离器分离效率取80%，袋式除尘器去除效率取95%，喷塑间年运行时间1200h。则喷塑粉尘产排情况见表4-5。 表4-5 喷塑粉尘产排情况表 污染源; 排放方式; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排气筒编号. 喷塑; 有组织; 产生量:12.0794t/a 速率:10.07kg/h 浓度:503.31mg/m3; 废气收集设施+旋风分离器+袋式除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放; 排放量:0.1208 t/a 速率:0.10 kg/h 浓度:5.03 mg/m3; DA003. 无组织; 0.6358 t/a; 喷粉间沉降80%; 0.1272 t/a; /. 1.2.4、水分烘干、塑粉固化、危废间废气 （1）水分烘干、塑粉固化废气 陶化后的工件进入烘干流水线进行水分烘干，喷粉后的工件进入固化流水线进行加温固化。该过程以天然气为能源进行加热，烘干温度在120℃左右，固化温度在180℃左右。烘干流水线、固化流水线采用热风炉直接加热，会产生燃料燃烧废气。废气主要污染因子为非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘。 ①非甲烷总烃 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环保部 公告 2021年 第24号）中“33金属制品业、34通用设备制造业等行业系数手册”中“14涂装-粉末涂料-喷塑后烘干（固化）-所有规模”，非甲烷总烃产污系数为1.2kg/吨-原料，本项目塑粉用量为63.576 t/a，附着塑粉量为50.8608 t/a，则固化过程非甲烷总烃产生量为0.0610t/a。 ②天然气燃烧废气 项目水分烘干、固化工程天然气使用量为12.0万m3/a，年运行1200h。 根据建设单位提供资料，本项目营运期天然气用量为12万m3/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环保部 公告 2021年 第24号）中“33金属制品业、34通用设备制造业等行业系数手册”中“14涂装-天然气工业炉窑-所有规模”，SO2产污系数为0.02S kg/万立方米-原料（S指燃料中含硫量，mg/m3），本项目所用气源由新奥燃气公司提供，本次按照《天然气》（GB17820-2018）》二类标准取值，S 取值100mg/m3），核算出SO2 产污系数为2kg/万m3天然气；NOx产污系数9.35kg/万m3天然气（采用低氮燃烧技术）；颗粒物产污系数为2.86 kg/万m3天然气。 根据以上排污系数计算本项目天然气燃烧废气中SO2 0.024 t/a、NOx 0.1122 t/a、烟尘 0.0343 t/a。 （2）危废间废气 项目含挥发性有机物的物料在危废间贮存期间，会产生少量有机废气，特征污染物以非甲烷总烃计。因危废间内贮存物料处于动态变化过程，故本次不再定量计算。 （3）污染防治设施可行性分析 ①收集措施 烘干流水线为直通式烘干道、固化流水线为架空封闭式U型烘干道，分别在进出口上部设置集气罩（集气效率90%，保持微负压），危废间整体密闭并设置负压抽气管道。 根据《环境工程技术手册-废气处理工程技术手册》（王纯，张殿印主编.北京：化学工业出版社，2012年11月）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目水分烘干、固化工序取0.2m； A---集气罩口面积，m2，烘干道集气罩2.0m×0.25m（共2个），固化到集气罩2.0m×0.5m（共1个）； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.5m/s。 计算得出固化工序集气罩风量至少为4320 m3/h，本项目取5000m3/h。 ③治理措施可行性 本项目废气主要为有机废气和天然气燃烧废气，天然气燃烧机采用低氮燃烧技术，废气经收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理后共用1根16m高排气筒排放。 本项目采用的低氮燃烧工艺为烟气循环法，即部分烟气通过烘干道内的盘管回到燃烧炉内，部分烟气直接进入烘干道内部对工件进行加热。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），烘干室天燃气加热装置防治可行技术为低氮燃烧，本项目天燃气加热装置废气采用低氮燃烧技术，属于可行性技术；烘干室废气防治可行技术为封闭喷漆室、袋式除尘、滤芯过滤器、滤筒过滤器、旋风除尘、活性炭吸附、浓缩+燃烧/催化氧化、其他，本项目固化废气采用UV光氧+活性炭吸附装置处理，属于可行性技术。 （4）废气产排情况 本项目集气罩收集效率取90%，UV光氧+活性炭吸附装置对非甲烷总烃去除效率为80%（UV光氧去除效率为20%，活性炭吸附效率去除效率为75%），运行时间为1200h。则废气产排情况见表4-6。 表4-6 废气产排情况 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排气筒编号. 水分烘干 塑粉固化 危废间废气 （有组织）; 颗粒物; 产生量:0.0309 t/a 速率:0.03 kg/h 浓度:5.15 mg/m3; 采用低氮燃烧技术，废气经集气罩收集后经UV光解+活性炭吸附+16m高排气筒（DA004）；; 排放量:0.0309 t/a 速率:0.03 kg/h 浓度:5.15 mg/m3; DA004. SO2; 产生量:0.0216t/a 速率:0.02kg/h 浓度:3.60mg/m3; 排放量:0.0216 t/a 速率:0.02 kg/h 浓度:3.60 mg/m3. NOX; 产生量:0.1010t/a 速率:0.08kg/h 浓度:16.83mg/m3; 排放量:0.1010 t/a 速率:0.08 kg/h 浓度:16.83 mg/m3. 非甲烷总烃; 产生量:0.0549 t/a 速率:0.05 kg/h 浓度:9.15 mg/m3; 排放量:0.0110 t/a 速率:0.01 kg/h 浓度:1.83 mg/m3. 水分烘干 塑粉固化 危废间废气 （无组织）; 颗粒物; 0.0034 t/a；; /; 0.0034 t/a；. SO2; 0.0024 t/a；; 0.0024 t/a；; /. NOX; 0.0112 t/a；; 0.0112 t/a；; /. 非甲烷总烃; 0.0061 t/a；; 0.0061 t/a；; /. 1.3 环境影响分析 根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在区域为不达标区，目前偃师区正在实施《偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案）（偃环委办[2023]3号）相关措施，不断改善区域大气环境质量。本项目所在区域主导风向为东北风，最近敏感点为项目东北侧180m的西谷村，位于项目上风向。 项目废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及非甲烷总烃，经过治理后均可达标排放，对项目区域环境空气及西谷村的影响较小。 1.4废气监测计划 本项目不属于重点排污单位，参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），项目废气排放口均为一般排放口。结合《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）及本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期废气监测计划，详见表4-7。 表4-7 营运期监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 下料废气 （DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级要求。. 焊接废气 （DA002）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级要求，同时满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）中颗粒物的限值要求（10mg/m3）。. 喷塑粉尘(DA003); 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级要求. 水分烘干、塑粉固化废气（DA004）; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求；非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）相关要求。. 厂界四周; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），同时非甲烷总烃无组织排放需满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. 2、废水 2.1产生情况 （1）生活污水 本项目劳动定员20人，厂区内无食宿安排。生活用水主要为值班人员办公过程洗漱用水。参考《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019）中“表3.2.2 公共建筑的生活用水定额及小时变化系数”中“坐班制办公”生活用水量取25-40L/(人•d)，本项目取40L/(人•d)，则生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 生活污水排污系数取经验值0.8，则本项目生活污水产生量为0.64 m3/d（192m3/a）。 根据当地生活水平与类比资料，生活污水中各类污染物浓度为pH 7.4、COD 350 mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 200mg/L。生活污水经依托厂区现有化粪池处理后，预处理后生活污水浓度为COD 280mg/L、BOD5 160mg/L、NH3-N 29.1mg/L、SS100mg/L、TN 35mg/L，经厂区总排口进入市政管网，然后进入偃师区第三污水处理厂处理。

表4-8 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; pH; COD; NH3-N; TN; BOD5; SS. 生活污水 0.64m3/d （192t/a）; 浓度（mg/L）; 6~9; 350; 30; 35; 200; 200. 产生量（t/a）; /; 0.0672; 0.0058; 0.0067; 0.0384; 0.0384. 处理效率（%）; /; 20; 3; 3; 20; 50. 浓度（mg/L）; 6~9; 280; 29.1; 33.95; 160; 100. 排放量（t/a）; /; 0.0538; 0.0056; 0.0065; 0.0307; 0.0192. （2）陶化废水 1）给排水 本项目工件需经预脱脂、脱脂、水洗I、陶化、水洗II、烘干后再进行喷粉。工件采用喷淋式陶化，部件挂在吊钩上，在传送带的作用下依次经过预脱脂、脱脂、水洗Ⅰ、陶化、水洗Ⅱ过程，喷淋过程均在半密闭的通道内完成，喷淋液体流入陶化生产线下方不同的池子中。工程生产给排水情况见下表。 表4-9 生产给排水一览表 工序; 给水; 损耗; 排污水; 合计. 预脱脂; 每天补充0.2m3/d; 0.4m3/d; 0.2m3/d; 10天排2.0m3（0.2 m3/d） 间歇产生; 给水2.4m3/d 损耗1.0m3/d 排放1.4m3/d. 每10天更换一次 补充2.0m3（0.2m3/d）. 脱脂; 每天补充0.2m3/d; 0.4m3/d; 0.2m3/d; 10天排2.0m3（0.2 m3/d） 间歇产生. 每10天更换一次 补充2.0m3（0.2m3/d）. 水洗1; 每天补充0.2m3/d; 0.6m3/d; 0.2m3/d; 5天排2.0m3（0.4 m3/d） 间歇产生. 每5天更换一次 补充2.0m3（0.4m3/d）. 陶化; 每天补充0.2m3/d; 0.4m3/d; 0.2m3/d; 10天排2.0m3（0.2 m3/d） 间歇产生. 每10天更换一次 补充2.0m3（0.2m3/d）. 水洗2; 每天补充0.2m3/d; 0.6m3/d; 0.2m3/d; 5天排2.0m3（0.4 m3/d） 间歇产生. 每5天更换一次 补充2.0m3（0.4m3/d）. 项目陶化废水主要污染物为COD、SS、石油类、氟化物。 2）污染防治设施 本项目生产废水日最大产生量为1.4m3，因此设置处理规模为2.0m3/d的污水处理设施对生产废水进行预处理，处理工艺流程图如下： 废水 气浮池 絮凝沉淀池 板框压滤 污泥外运 调节池 PAM、PAC 、石灰 石英砂过滤 市政管网 活性炭吸附 图4-1 污水处理工艺流程示意图 处理工艺简述： 调节池：项目生产废水首先通过格栅进入调节池，格栅用来去除水中较大的悬浮物和漂浮物质，以防水泵堵塞。调节池用来调节废水的水质水量，减少后续处理设施的负荷。 气浮池：气浮除油装置是通过水泵加压废水，同时在泵前注入空气，空气溶解于废水中，然后通过减压阀将溶于水的空气减压释放出大量均一分散的微纳米气泡。微纳米气泡与废水中的油、微小悬浮颗粒等污染物碰撞粘附，粘附的污染物质在气泡的带动下，漂浮于处理水的表面，从而完成油和悬浮物与水的分离目的。 絮凝反应池：预处理后的废水经提升泵提至絮凝反应池，在提升的同时药剂自动定比例跟踪投加，使药剂和污水同时流入反应池，使具有絮凝性能的颗粒在相互接触中聚集，以形成较大的絮凝体，增强后续的沉淀效果。其中钙离子可以沉淀大多数阴离子，包括氟离子等，氟化钙溶解度较低，在加入絮凝剂以后可以形成絮凝体沉淀分离，氟化物的总去除率可达70%以上甚至更高。 沉淀池：经过絮凝反应池处理后的废水进入沉淀池进行泥水分离，下层污泥经污泥泵入污泥池，上清液进入回流至絮凝反应池。 石英砂过滤：即浅层介质过滤器，它是利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，最终达到降低水浊度、净化水质效果。 3）陶化废水污染源强 污染物产生情况类别同类型企业《洛阳锴源实业有限公司钢制办公家具技改项目竣工环保验收监测报告》中的实测数据：陶化废水污水处理站进口浓度pH 7.3~7.8、石油类4.23~5.35mg/L、COD208~248mg/L、SS164~206mg/L、氟化物2.15~3.26mg/L；出口浓度为pH 7.3~7.8、石油类0.29~0.54mg/L、COD49~56mg/L、SS17~31mg/L、氟化物0.36~0.47mg/L；石油类、COD、SS和氟化物的处理效率分别为83.68~91.09%、74.65 ~80.24%、89.13~94.14%、79.07~88.34%。 洛阳锴源公司钢制办公家具有限公司生产工艺为：原料-切割-冲压-焊接-陶化水洗-烘干-喷粉-固化-组装-成品，生产规模为1.5万套/a，陶化工艺为预脱脂、脱脂、水洗、陶化、水洗，脱脂废水和陶化废水每10天排放一次，水洗废水每5天排放一次，陶化废水量为1.78m3/d，废水处理工艺为隔油调节-气浮-絮凝沉淀-石英砂过滤-活性炭吸附； 本项目年产智能货柜3万套，陶化工艺、废水处理工艺以及所用脱脂液、陶化液等与洛阳锴源公司均一致，陶化废水量为1.4m3/d，因此，本项目陶化废水污染物产生浓度类比洛阳锴源公司验收数据可行。 同时根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环保部 公告 2021年 第24号）中“33金属制品业、34通用设备制造业等行业系数手册”中“11转化膜处理-陶化工件-陶化剂-所有规模”，总氮产污系数为3.54kg/t-原料，本项目陶化剂使用量为1.5t/a，则总氮产生量为5.31kg/a。 本次考虑最不利情况，陶化废水污染物产生浓度取值为pH7.8、石油类5.35mg/L、COD 248mg/L、SS206mg/L、氟化物3.26mg/L、总氮12.64mg/L。 4）处理达标情况 结合类比项目陶化废水处理情况及本项目废水处理工艺，对污染物去除效率取为：COD去除率≥65%、总氮去除率≥60%、SS去除率≥90%、石油类去除率≥70%、氟化物去除率≥70%。污水产排情况见下表 表4-10 项目废水产排情况表 分类; pH; COD; SS; 石油类; 氟化物; TN. 污水处理站进口 420m3/a; 排放浓度mg/L; 6.5-8.5; 248; 206; 5.35; 3.26; 12.64. 产生量t/a; /; 0.1042; 0.0865; 0.0022; 0.0014; 0.0053. 污水处理站; 处理效率%; /; 65; 90; 70; 70; 60. 污水处理站出口 420m3/a; 排放浓度mg/L; 6.5-8.5; 86.8; 20.60; 1.61; 0.98; 5.06. 排放量t/a; /; 0.0365; 0.0087; 0.0007; 0.0004; 0.0021. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4一级相关要求; 6~9; 100; 70; 5; 10; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 综上所述，本项目生产废水日最大产生量为1.4m3/d，进入污水处理站进行处理，处理后水质为：COD：86.8 mg/L；SS：20.60mg/L；石油类：1.61mg/L；氟化物：0.98mg/L。水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级相关要求。 5）、废水处理设施技术可行性 本项目生产废水主要为陶化废水，主要污染物为COD、SS、TN、石油类、氟化物，采用的废水处理工艺为隔油调节-气浮-絮凝沉淀-石英砂过滤-活性炭吸附。参考《家具制造工业污染防治可行技术指南》，本项目采用的废水处理工艺，属于可行技术。本项目采用该处理工艺处理陶化废水可行。 （3）厂区总排口废水排放情况 项目生活污水经厂区化粪池处理后经总排口排往偃师区第三污水处理厂深度处理，陶化废水经污水处理站处理后经总排口排往偃师区第三污水处理厂深度处理，项目厂区总排口污染物排放情况如下： 表4-11 厂区总排口污染物排放情况一览表 单位：mg/L 类别; 水量m3/a; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; TN; 氟化物; 石油类. 生活污水; 192; 7.4; 280; 160; 29.1; 100; 33.95; /; /. 生产废水; 420; 6.5~8.5; 86.8; /; /; 20.6; 5.06; 0.98; 1.61. 综合废水; 612; 6~9; 147.41; 50.20; 9.13; 45.51; 14.12; 0.67; 1.10. 标准限值; 6~9; 500; 300; /; 400; /; 20; 20. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准. /; 380; /; 35; 300; 35; /; /. 偃师市第三污水处理厂收水水质. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 综上所述，本项目总排口水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准以及偃师区第三污水处理厂收水水质要求。 2.2、废水处理设施依托可行性 （1）化粪池依托可行性 根据调查，本项目依托化粪池位于租赁车间西侧，容积20m3，现状容量约为13m3，剩余容量为7m3，本项目生活污水排放量为0.64m3/d，故厂区现有化粪池可以接纳本项目生活污水，并满足24小时水力停留时间。本项目依托厂区化粪池可行。 （2）污水处理厂依托可行性 ①污水处理厂基本情况 开发区岳滩片区生产生活污水经污水管网均排入偃师区第三污水处理厂进一步处理。该污水处理厂位于偃师区310国道伊河大桥东侧，伊河北岸，占地30亩，设计处理能力11.5万m3/d（近期6万m3/d、远期11.5万m3/d）），目前基础建成部分污水处理能力1万m3/d，实际处理能力0.5万m3/d。主要收水范围为偃师伊洛片区，即洛河以南、伊河以北区域，包括偃师区先进制造业开发区岳滩片区。 偃师区第三污水处理厂处理工艺为氧化沟工艺处理，出水指标满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的一级标准。 ②处理措施可行性 本项目在其收水范围内。杜甫大道管网为本厂区留有污水接口，目前已经具备接收污水的条件。设计进水水质指标为：COD380mg/L，SS300mg/L，NH3-N35mg/L。本项目生活污水浓度为COD 280mg/L、NH3-N 29.1mg/L、SS100mg/L；陶化废水浓度为COD86.8mg/L、SS20.60mg/L；总排口混合水质浓度为COD 147mg/L、NH3-N 9.13mg/L、SS 45.51mg/L，均可以满足偃师市第三污水处理厂进水水质要求。 本项目废水产生量较小，不会对偃师区第三污水处理厂的稳定运行造成影响。因此，项目建成投运后对区域地表水体影响较小。 综上，从污水处理厂的收水范围、处理规模、收水水质等方面分析，本项目废水可排入偃师区第三污水处理厂，措施可行。 2.4 污染源排放量核算 表4-12 废水类别、污染物及污染染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、SS、氟化物、石油类; 市政污水管网; 连续排放; TW001; 化粪池+污水处理站; 物理处理法 隔油调节-气浮-絮凝沉淀-石英砂过滤-活性炭吸附; DW001; 是; 企业总排口. 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; TW001; 112.73315135; 34.69582377; 0.0612; 偃师区第三污水处理厂; 连续; /; 偃师区第三污水处理厂; pH; 6~9. COD; 40. BOD5; 6. NH3-N; 3（5）. TN; 12. SS; 10. 氟化物; 2.0. 石油类; 1.0. 2.5监测要求 参考《排污许可申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）和《排污单位自行监测技术指南-涂装》（HJ 1086-2020），本项目运行期废水监测计划，详见表4-13。 表4-14 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 生产废水; 污水处理站进、出口; 流量、pH、COD、氨氮、SS、总氮、石油类、氟化物; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准相关要求. 综合废水; 废水总排口; 流量、pH、COD、氨氮、SS、总氮、石油类、氟化物; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足偃师区第三污水处理厂收水水质要求. 雨水; 雨水排放口; pH、COD、SS; 1次/月. 3、噪声 3.1 噪声源强 项目运营期高噪声设备主要为水泵、剪板机、冲床、折弯机、空压机和风机等设备运行过程中产生的产生的噪声，源强为70～85db(A)，具体噪声产排情况见表4-15。

表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级 /dB(A); 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z. 1; 生产 车间; 1#风机; 1; /; 80; 基础减振、厂房 隔声、距离衰减; 28; 12; 0.5; 东; 104; 39.66; 全天; 20; 19.66; 1. 西; 1; 80.00; 60.00; 1. 南; 12; 58.42; 38.42; 1. 北; 78; 42.16; 22.16; 1. 2; 2#风机; 1; /; 85; 120; 10; 0.5; 东; 10; 65.00; 45.00; 1. 西; 95; 45.45; 25.45; 1. 南; 15; 61.48; 41.48; 1. 北; 75; 47.50; 27.50; 1. 3; 3#风机; 1; /; 80; 120; 5; 0.5; 东; 10; 60.00; 40.00; 1. 西; 95; 40.45; 20.45; 1. 南; 10; 60.00; 40.00; 1. 北; 80; 41.94; 21.94; 1. 4; 剪板机; 1; /; 80; 47; 3; 0.5; 东; 85; 41.41; 21.41; 1. 西; 20; 53.98; 33.98; 1. 南; 5; 66.02; 46.02; 1. 北; 85; 41.41; 21.41; 1. 5; 冲床; 4; /; 85; 57; 3; 0.5; 东; 75; 53.52; 33.52; 1. 西; 30; 61.48; 41.48; 1. 南; 5; 77.04; 57.04; 1. 北; 85; 52.43; 32.43; 1. 6; 折弯机; 8; /; 80; 53; 14; 0.5; 东; 80; 50.97; 30.97; 1. 西; 25; 61.07; 41.07; 1. 南; 15; 65.51; 45.51; 1. 北; 75; 51.53; 31.53; 1. 7; 1#空压机; 1; /; 85; 115; 10; 0.5; 东; 15; 61.48; 41.48; 1. 西; 90; 45.92; 25.92; 1. 南; 15; 61.48; 41.48; 1. 北; 75; 47.50; 27.50; 1. 8; 2#空压机; 2; /; 85; 73; 12; 0.5; 东; 55; 50.19; 30.19; 1. 西; 50; 51.02; 31.02; 1. 南; 20; 58.98; 38.98; 1. 北; 70; 48.10; 28.10; 1. 9; 水泵; 5; /; 70; 125; 20; 0.5; 东; 5; 63.01; 43.01; 1. 西; 125; 35.05; 15.05; 1. 南; 20; 50.97; 30.97; 1. 北; 70; 40.09; 20.09; 1. 注：坐标原点为厂区西南侧边界顶点（经度：112.73313789、纬度：34.69548163），东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。.

3.2 噪声预测 噪声预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据本项目厂区平面布置情况，选择主要高噪声源对造成影响的厂界进行预测。预测结果见表4-16。 表4-16 厂界噪声预测结果 预测方位; 空间相对位置/m; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 西侧; 0; 45; 0.5; 32.18; 昼间; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 注：坐标原点为厂区西南侧边界顶点（经度：112.73313789、纬度：34.69548163），东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。东、南、北为公共厂界，本次不予预测。. 3.3 达标情况 由上表可知，本项目运营期，西厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 3.4监测计划 结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期环境监测计划，详见表4-17。 表4-17 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 污染源; 噪声; 西厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中3类标准要求. 4、固废 4.1、产生情况 （1）一般固废 ①废金属边角料 项目剪板、冲压过程会产生废金属边角料，属于一般工业固废，代码为900-001-S17，年产生量为10t/a，集中收集暂存于一般固废暂存处，定期至回收外售。 ②废塑粉 项目废塑粉主要由布袋除尘器收集以及车间沉降的塑粉，属于一般工业固废，代码为900-099-S59。根据物料平衡，布袋除尘器收集的塑粉量为2.2951t/a，车间沉淀塑粉量为0.5086t/a，合计2.8037t/a；定期清理收集袋装后暂存于一般固废暂存处，定期外售。 ③废包装材料 项目运营期间会产生废包装材料，属于一般工业固废，代码为900-099-S59。废包装材料年产生量为0.5t/a，集中收集后存放于一般固废暂存处，定期外售。 ④废挂钩 项目陶化、烘干、喷粉、固化流水线运营期间会产生废挂钩，属于一般工业固废，代码为，900-099-S17。产生量约为0.2t/a，集中收集后存放于一般固废暂存处，定期外售。 ⑤收尘灰 项目袋式除尘器运行期间会产生收尘灰，属于一般工业固废，代码为900-099-S59。产生量约为0.8681t/a，集中收集后存放于一般固废暂存处，定期处理。 ⑥废布袋 本项目布袋除尘器中布袋需定期更换（每年更换1次），属于一般工业固废，代码为900-009-S59。产生量约为0.1t/a，存放于一般固废暂存处，定期外售。 （2）生活垃圾 项目职工日常生活生产过程中会产生生活垃圾，属于固体废物，代码为900-099-S64 。本项目劳动定员20人，员工在厂生活垃圾产生量按0.5kg/人d。则生活垃圾产生量为0.01t/d（3t/a）。集中收集后交由环卫部门统一清运。 （3）危险废物 ①废润滑油 根据企业提供资料，项目设备年使用润滑油总量约为0.05t。润滑油在使用的过程中会有少量变质，需要一年清理更换一次，产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-217-08（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油）。更换下来的废润滑油采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的单位处置。 ②废液压油 本项目冲床等设备的液压系统会使用液压油。设备在维护和维修过程会产生废液压油。根据企业提供资料，废液压油产生量约为0.05t/a。废液压油属于危险废物，类别为HW08，代码为900-218-08。集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③废包装桶（废油桶、废陶化液桶、废脱脂液桶） 本项目废包装桶主要来自原材料（陶化剂、脱脂剂、润滑油、液压油等）的储存，完好的废包装桶由厂家回收利用，破损的废包装作为危废收集。破损的废包装桶的产生量约为0.5t/a。 经查阅《国家危险废物名录》（2021 年版），该部分危险废物属于“HW49 其他废物”，危废代码为：900-041-49，暂存于车间内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ④废含油抹布 本项目机械设备在维修及保养过程中产生的少量含油废抹布、手套，产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废抹布属于危险废物（废物代码为900-041-49），采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的单位处置。 ⑤废UV灯管 项目运行期间会产生废UV灯管，产生量为20根/年（约0.02t/a）。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管属于危险废物，危废代码为：900-023-29，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，最终交于有资质的危废单位接收处理。 ⑥废活性炭 本项目有机废气采用颗粒状活性炭进行吸附过滤，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.2kg/kg活性炭。 本项目固化工序非甲烷总烃产生量为0.0610 t/a，集气罩收集效率为90%，UV光氧对非甲烷总烃处理效率为20%，活性炭对非甲烷总烃的吸附效率为75%，则活性炭吸附非甲烷总烃的量为0.0329 t/a，经计算活性炭最小用量为0.1645t/a。 本项目固化工序设置1套有机废气处理装置，活性炭炭箱装填量为0.2t，每年更换1次，则固化工序废活性炭产生量为0.2329 t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-039-49），由塑料袋密封包装后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑦污水处理站污泥 项目陶化废水经污水处理站处理后回用，废水处理过程中会产生污泥，产生量约为0.5t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目污水处理站产生的污泥属于危险废物（HW17），危废代码为：336-064-17，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 表4-18 固体废物产排情况表 类别; 污染物; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量; 拟采取的处理处置措施. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 3.0 t/a; 集中收集后交由环卫部门统一清运。. 一般固废; 废金属边角料; /; 固态; /; 10t/a; 集中收集暂存于一般固废暂存处，定期外售。. 废塑粉; /; 固态; /; 2.8037t/a. 废包装材料; /; 固态; /; 0.5t/a. 废挂钩; /; 固态; /; 0.2t/a. 收尘灰; /; 固态; /; 0.8681t/a. 废布袋; /; 固态; /; 0.1t/a. 危险废物; 废润滑油; 矿物油; 液态; T,I; 0.05t/a; 集中收集后，分类分区暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理. 废液压油; 矿物油; 液态; T,I; 0.05t/a. 废包装桶; 有机原液; 固态; T/In; 0.5t/a. 废含油抹布; 矿物油; 液态; T/In; 0.01t/a. 废UV灯管; 汞及其化合物; 固态; T; 0.02t/a. 废活性炭; 有机废气; 固态; T; 0.2329t/a. 污水处理站污泥; 矿物油; 液态; T/C; 0.5t/a. 4.2环境管理要求 （1）一般固体废物 一般固体废物暂存，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。 （2）危险废物 车间内设置一个危废暂存间（总面积约10m2，位于车间西侧），危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危险废物贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危废暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-19。 表4-19 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 车间内东北角; 10m2; 高密度聚乙烯桶装; 0.1t; 半年. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1t; 半年. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 0.5t; 半年. 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 不锈钢容器; 0.05t; 半年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 不锈钢容器; 0.05t/a; 半年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 塑料袋密封包装; 0.5t; 半年. 污水处理站污泥; HW17; 336-064-17; 不锈钢容器; 1.0t; 半年. ②运输过程的污染防治措施 危废均放于专门容器中，由人工用推车运至危废暂存库。运输基本在车间内，运输小车应保证危废堆放整齐、牢固，防止运输过程发生散落、泄漏。运输过程严格执行危险废物转移联单制度，强化危险废物运输的环境保护措施，确保运输过程不发生环境安全事故。 经采取措施后，本项目产生的固体废物均能得到合理的处置和处理，措施可行。 5、地下水、土壤 5.1 污染途径 本项目出现的污染途径主要考虑非正常工况下，液体物料渗漏而使污染物污染地下水和土壤，具体如下： 液态物料储存过程出现渗漏；陶化流水线、污水处理站构筑物出现渗漏；危废暂存间内物质出现渗漏等情况。 5.2 防控措施 （1）分区防控 根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的位置及构筑方式，将本项目生间车间划分为重点污染防治区和一般污染防治区。具体见下表4-20和附图10。 表4-20 污染防渗分区 防渗区域; 位置; 污染防渗技术要求. 重点防渗区; 液态物料储存区、陶化流水线、 污水处理站、危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s， 或参考GB18598执行. 一般防渗区; 车间内其它区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s， 或参考GB16689执行. 简单防渗区; 办公区域; 一般地面硬化. （2）防渗方案 本项目具体防渗方案如下。 表4-21 本项目污染防渗方案 防渗区域; 位置; 防渗方案. 重点防渗区; 液态物料储存区、陶化流水线、污水处理站、危废暂存间; 现有混凝土地面上，铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层，四周设置30cm高围堰；若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。. 一般防渗区; 车间内其它区域; 采用混凝土防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行。. 简单防渗区; 办公区域; 水泥硬化. 6、生态 本项目周围主要为人工生态系统，运营期主要污染物为废气、废水、噪声和固废，经污染防治措施处理后，本项目对厂址所在区域生态环境不会产生大的影响。 7、环境风险 7.1 风险源分布 本项目涉及的危险物质数量及分布情况见表4-22。 表4-22 危险物质数量及分布情况表 名称; 最大储存量（t）; 形态; 包装方式; 贮存/使用单元. 油类物质（废润滑油、废液压油、原油等）; 0.2; 液态; 桶装; 危废间. 氟锆酸钠; 0.025; 液态; 桶装; 生产车间. 氟化钠; 0.005; 液态; 桶装; 生产车间. 天然气（主要成分甲烷）; 0.1（在线量）; 液态; 管道气; 生产车间. 7.2 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H，当存在多种危险物质时，按式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1、q2，……，qn――每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2，……，Qn――每种危险物质的临界量，t。 本项目Q值确定结果见表4-23。 表4-23 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种物质Q值. 1; 油类物质; /; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 甲烷; 74-98-8; 0.1; 10; 0.01. 3; 氟锆酸钠; /; 0.025; 50; 0.0005. 4; 氟化钠; /; 0.005; 50; 0.0001. 项目Q值Σ; 0.01068. Q=0.01068＜1。 7.3 可能的影响途径 本项目主要影响途径为原料、危险废物在储存过程中发生泄漏，污染周边土壤及地下室；天然气泄漏遇明火发生火灾造成CO 等伴生/次生污染物污染大气环境。 7.4 环境风险防范措施 ①原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②危废暂存间采取防渗措施，四周设置30cm高围堰。 ③在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体探察仪，以便及早发现泄漏、及早处理。 ④设置紧急切断阀，若发现天然气泄露，立即关闭切断阀。 ⑤厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等；配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资；制定环境风险应急预案。 ⑥本项目要求车间陶化水洗线四周地面全部硬化防腐防渗处理，加强管理杜绝跑、冒、滴、漏。要求在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，杜绝泄漏事故发生。 ⑦加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 8、环保投资估算 本项目总投资100万元，其中环保投资29.2万元，环保投资占总投资的29.2%。环保投资估算明细表见表4-24。 表4-24 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算(万元). 废气; 下料废气; 激光切割机底部配套设置有废气收集系统，废气收集后进入1套袋式除尘器，处理后经18m高排气筒（DA001）排放; 3.0. 焊接废气; 设置封闭焊接间，焊接工位上方设置集气罩，废气收集后进入1套袋式除尘器，处理后经18m高排气筒（DA002）排放; 3.0. 喷塑粉尘; 2个喷粉间喷粉废气共用1套旋风分离器和袋式除尘器进行处理，经1根18m高排气筒排放（DA003）; 5.0. 水分烘干 塑粉固化 危废间废气; 热风炉采用低氮燃烧技术，在烘干道、固化道进、出口设置集气装置，危废间密闭并设负压抽气管道，废气经收集后进入1套处理系统（UV光氧+活性炭吸附）处理后通过1根16m高排气筒排放（DA004）。; 5.0. 废水; 生活污水; 依托厂区现有化粪池（20m3）处理; 排入偃师区第三污水处理厂处理; /. 陶化废水; 厂区污水处理站（处理工艺：调节-气浮-絮凝沉淀-石英砂过滤-活性炭吸附；处理规模为2m3/d）; 5.0. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声。; /. 固废; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一清运。; 0.1. 一般工业固废; 一般固废集中收集后，暂存于一般固废暂存处，定期外售。; 0.1. 危险废物; 危险废物集中收集后，分类分区暂存于危废暂存间（1间10m2），定期由有资质单位处理。; 3.0. 防渗措施; 采取分区防渗措施： ①重点防渗区：现有混凝土地面上，铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层，四周设置30cm高围堰。若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。 ②一般防渗区：采用混凝土防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行。 ③简单防渗区：办公区域采用水泥硬化。; 纳入工程投资. 环境 风险 防范 措施; ①原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②危废暂存间采取防渗措施，四周设置30cm高围堰。 ③在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体探察仪，以便及早发现泄漏、及早处理。 ④设置紧急切断阀，若发现天然气泄露，立即关闭切断阀。 ⑤厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等；配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资；制定环境风险应急预案。 ⑥本项目要求车间陶化水洗线四周地面全部硬化防腐防渗处理，加强管理杜绝跑、冒、滴、漏。要求在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，杜绝泄漏事故发生。 ⑦加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。; 5.0. 合计; /; 29.2.

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | 颗粒物 | 激光切割机底部配套设置有废气收集系统；废气收集后进入1套袋式除尘器，处理后经18m高排气筒（DA001）排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 设置封闭焊接间，焊接工位上方设置集气罩，废气收集后进入1套袋式除尘器，处理后经18m高排气筒（DA002）排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 2个喷粉间喷粉废气共用1套旋风分离器和袋式除尘器进行处理，经1根18m高排气筒排放（DA003） |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求 |
|  | DA004 | 颗粒物、SO2、NOX、NMHC | 采用低氮燃烧技术，在烘干道、固化道进出口设置集气装置，危废间整体密闭并设负压抽气管道，废气经收集后分别1套处理系统（UV光氧+活性炭吸附）处理后通过1根16m高排气筒排放（DA004）。 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求；非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020） 涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 生活污水依托厂区内现有化粪池（20m3）预处理 | 由厂区总排口进入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足偃师区第三污水处理厂收水水质要求 |
|  | 生产废水 | COD、SS、石油类、氟化物 | 陶化废水经厂区污水处理站处理 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 基础减震、距离衰减 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾 集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）一般固废 集中收集暂存于一般固废暂存处，定期外售。 （2）危险废物 集中收集后，分类分区暂存于危废暂存间（1间10m2），定期由有资质单位处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）源头控制措施 根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换。 （2）污染防渗分区 ①重点防渗区：现有混凝土地面上，铺设2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜层，四周设置30cm高围堰。若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。 ②一般防渗区：采用混凝土防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行。 ③简单防渗区：办公区域采用水泥硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②危废暂存间采取防渗措施，四周设置30cm高围堰。 ③在易燃易爆物料可能泄漏区安装可燃气体探察仪，以便及早发现泄漏、及早处理。 ④设置紧急切断阀，若发现天然气泄露，立即关闭切断阀。 ⑤厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等；配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资；制定环境风险应急预案。 ⑥本项目要求陶化水洗线四周地面全部硬化防腐防渗处理，加强管理杜绝跑、冒、滴、漏。要求在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，杜绝泄漏事故发生。 ⑦加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等； 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 7）项目建成投运前，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关要求申请排污许可手续。 |  |  |  |  |

六、结论

河南千百万家具有限公司年产3万套智能货柜项目符合国家产业政策，选址可行并符合区域发展规划。项目拟采取的污染防治措施可行，各项污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境产生的影响较小。在加强生产管理及监督，保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保角度出发，本项目是可行的。

| 建设项目污染物排放量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.4961 | / | 0.4961 | +0.4961 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0240 | / | 0.0240 | +0.0240 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.1122 | / | 0.1122 | +0.1122 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0171 | / | 0.0171 | +0.0171 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0903 | / | 0.0903 | +0.0903 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0056 | / | 0.0056 | +0.0056 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.0 | / | 3.0 | +3.0 |
|  | 废金属边角料 | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
|  | 废塑粉 | / | / | / | 2.8037 | / | 2.8037 | +2.8037 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废挂钩 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 收尘灰 | / | / | / | 0.8681 | / | 0.8681 | +0.8681 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.2329 | / | 0.2329 | +0.2329 |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |