- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳菲儿鞋业有限公司年产200万双鞋项目

建设单位（盖章）：洛阳菲儿鞋业有限公司

编制日期：2024年08月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳菲儿鞋业有限公司年产200万双鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2205-410381-04-01-793642 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 马昆鹏 | 联系方式 | 15036563555 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师市山化镇鞋业产业园 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度49分36.635秒，北纬34度42分52.729秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1951纺织面料鞋制造 C1952皮鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19—32 制鞋业 195—有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂 10 吨及以上的，或年用溶剂型处理剂 3 吨及以上的 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 13.8 |
| 环保投资占比（%） |  | 13.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2100 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 《规划环评名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2023]103号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》 1.1规划范围 洛阳偃师区先进制造业开发区整体空间发展布局结构为“一园区四板块”，“四板块”分别为邙山大道板块、岳滩板块、顾县板块和山化板块，本次规划各板块结合洛阳市国土空间规划开发边界和现状产业发展态势，对板块边界进行优化，规划总用地面积约 21.44 平方公里。 邙山大道板块：位于偃师中心城区西北区域，空间范围为东至华润热电，西至龙海玻璃，南至陇海铁路，北至邙山大道、招商大道北300 米，片区范围面积约 5.09 平方公里。滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至镇界，南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约3.75 平方公里。 顾县板块：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起商汤大道、顾刘路、规划岭西路，东至干沟河堤、规划岭东路，南至规划岭南路、外环路，北至滨河南路，片区范围面积约 9.69 平方公里。 山化板块：位于偃师中心城区东北区域，空间范围为西起S539、农批中心，东至洛河堤，南起规划滨河路，北至陇海铁路，片区范围面积约2.91 平方公里。 本项目位于山化板块范围内。 1.2产业定位 以装备制造、无机及有色金属新材料产业和节能环保产业作为偃师开发区的主导产业。 1.3产业布局 洛阳偃师区先进制造业开发区以装备制造、无机及有色金属新材料产业和节能环保产业三大主导产业，综合考量开发区现有产业基础与未来发展趋势，合理布局产业开发区产业门类，形成“一园区四板块”的产业布局结构，“一园区”为偃师区先进制造业开发区；“四板块”分别邙山大道板块、岳滩板块、顾县板块和山化板块，分别重点发展分子筛、信息显示等无机及有色金属新材料制造产业，三轮摩托车、新能源车及智能设备制造产业，节能环保、新能源、储能装备制造产业，有色金属及特种电缆制造产业，新装备新材料产业，制鞋产业，现代物流产业等。 本项目位于洛阳市偃师区山化镇鞋业产业园，属于洛阳偃师区先进制造业开发区山化板块，产业功能布局属于制鞋业、现代服务业，用地性质为工业用地，符合《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》。项目与洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划布局及位置关系见附图五、六。 2、洛阳偃师区先进制造业生态环境准入清单 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单见下表。 - 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 类别; 要求; 本工程. 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰、限制类项目，属于允许类项目。. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或主导产业不冲突，具备一定的相关性，且属于主导产业上下游产业延伸链项目；高污染、高风险项目禁止入驻。; 本项目为制鞋业，属于山化板块主导产业，符合规划要求；. 禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。; 本项目产品不在《高污染、高环境风险产品名录》中。. 按照《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法（试行）》》对入驻项目进行分类评级，优先引入A类（优先发展类）企业，限制B类（鼓励提升类）企业，禁止C 类（倒逼转型类）企业入驻。; 本项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”建设。. 从严控制高耗能、高排放项目建设，电解铝、水泥、平板玻璃、铝用碳素、铅锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑、耐火材料制品，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能项目，其中电解铝、水泥、平板玻璃还需满足国家产能置换或我省行业发展规划要求。禁止新建、扩建以煤炭为燃料的陶瓷项目。原则上不新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。; 本项目为制鞋业，不属于高污染、高耗能、高排放等项目，不属于 “两高”项目，不涉及燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。. 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、; 绩效分级重点行业新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上水平。 本项目不属于“两高”项目，属于新建项目，按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”建设。. 新上项目新增污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。; 项目新增污染物总量指标从区域进行等量替代，满足区域替代的有关要求。. 强化煤炭消费总量管控，严格控制新增燃煤项目，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实煤炭减量替代。河南省耗煤项目煤炭替代管理暂行办法（豫发改环资[2018]109 号文）。; 本项目不使用煤炭作为能源。. 在开发区实现集中供热之前，禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源天然气。; 不涉及. 在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目，原有的分散锅炉应逐步取缔。; 不涉及. 生产工艺与装 备水平; 禁止涉及炼化、硫化工艺项目和有毒材料的人造革、发泡胶等项目入驻。; 不涉及. 装备制造业中禁止涉及含氰电镀项目入驻，电镀; 艺废水需做到零排放。 不涉及. 鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻。; 不涉及. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于600、550、550g/L，汽修补漆即用状态下VOCs含量不高于540g/L，底色漆和面漆不高于420g/L；建筑装饰装修涂料即用状态下内墙涂料面漆不高于80g/L，外墙涂料面漆不高于120g/L，墙体用底漆不高于80g/L，腻子不高于10g/L。油墨应符合《环境标志产品技术要求胶印油墨》（HJ2542）、《环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨》（HJ371），胶粘剂应符合《环境标志产品技术要求胶粘剂》（HJ2541），包装印刷产品应符合《环境标志产品技术要求印刷》（HJ2503），涉及使用VOCs原料的项目必须配备高效治污设施。; 本项目涉VOCs物料为水性清洗剂，属于低VOCs含量原料。. 禁止物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施；禁止露天喷漆项目。; 项目生产车间密闭，不涉及喷涂工序。. 空间布局约束; 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环; 空间管控要求的项目入驻。 本项目符合选址“三线一单”和规划环评空间管控要求。. 禁止入驻大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、医疗等用地的项目。; 本项目不设置大气防护距离。. 被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地。; 本项目不涉及。. 污染控制; 国家、省级绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目应达到 B 级及以上要求。; 本项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋. 业绩效引领性指标”建设。; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。; 项目不涉及生产废水；生活污水经园区现有化粪池处理后经过污水管网进入中州渠人工湿地处理。. 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入开发区污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水排放的企业。. 新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目需实行排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放控制要求的建设项目不予审批。; 项目不涉及重金属排放。. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质锅炉项目。; 项目不涉及锅炉。. 环境风险; 大气防护距离范围和大气毒性终点浓入驻项目用地必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。浓度范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目，禁止新建。; 本项目不设置大气防护距离。. 项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。; 本项目将按照环评中要求建设。. 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。; 本项目建成后将及时进行突发环境事件应急预案评价。. 有色金属冶炼、化工、电镀和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; 本项目不涉及。. 资源利用; 工业用水应优先使用污水处理厂中水，不断提高中水回用率。; 本项目无生产用水，只有生活用水。. 入驻项目用地必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。; 本项目达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。. 3.河南省生态环境厅关于《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》的审查意见（豫环函[2023]103号） - 与豫环函[2023]103相符性分析 相关内容; 具体内容; 本工程相符性. 三、对规划优化调整和实施的意见; （二）加快推进产业转型。开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为制鞋业，项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，确保与生态环境保护相协调。. （三）优化空间布局严格空间管控。进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 项目位于偃师区山化镇，为工业用地，符合相关规划要求；项目位于邙山陵墓群（东段）大遗址建设控制地带，本项目利用现有厂房，不涉及动土工程，仅为设备安装，因此项目的建设不会对文物造成影响。. （四）强化减污降碳协同增效。根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 本项目建设符合国家和河南省关于挥发性有机物等大气和水、土壤污染防治相关要求，污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）等相关排放标准要求，新增污染物总量指标从区域进行等量替代。. （五）严格落实项目入驻要求。严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）、使用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）；禁止新建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目、废水直接外排环境的项目。; 项目符合《报告书》生态环境准入要求，项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目；项目为制鞋业，使用低VOCs含量的水性清洗剂，无生产废水产生，不属于左侧所列禁止建设项目。. （六）加快开发区环境基础设施建设。建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快实施北环板块配套污水管网铺设工程，加快东南板块顾县片区依托的偃师区第四污水处理厂及配套污水管网的建设，根据开发时序适时建设东南板块山化片区污水处理厂，根据确保企业外排废水全部有效收集，开发区各污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准；不断提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 本项目无生产废水产生；项目一般固废经暂存后外售，危险废物分类收集经危废间暂存后交有资质单位进行处置，收集、贮存、转运等严格按照危废相关规定进行，确保100%安全处置。. 综上分析，本项目建设符合洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单要求条件，也符合洛阳偃师区先进制造业开发区环境影响报告书审核意见中的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合相关国家产业政策要求。 2、与“三线一单”相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。本项目与“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯工业区，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。查询“河南省三线一单综合信息应用平台”（附图九），本项目位于重点管控单元。 （2）环境质量底线 大气：根据洛阳市生态环境局公布的《2023年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市偃师区出台了《偃师区2024年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办〔2024〕5号）等相关大气治理文件提出了推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施PM2.5和O3协同控制，强化VOCs和NOx协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 地表水：根据《2023年洛阳市生态环境状况公报》，2023年，洛河水质状况满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，水质状况为“优”。本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，经市政管网进入偃师区中州渠人工湿地进一步处理，不对区域地表水环境产生影响。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用能源为电能，不涉及燃煤；无生产废水外排；项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入清单 本项目位于洛阳市偃师市山化镇鞋业产业园内，根据查询河南省三线一单综合信息应用平台，本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区，环境管控单元编码为ZH41030720001，其相关管控要求相关规定如下。 - 项目与洛阳偃师区先进制造业开发区管控要求相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目特点; 相符性. ZH41030720001; 重点管控单元; 洛阳偃师区先进制造业开发区; 空间布局约束; 1、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。 2、重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料（含化工）等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。 3、禁止《产业结构调整指 导目录》淘汰类项目入驻。 4、禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。 5、在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。 6、新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，符合国家、省、市“两高”项目相关管理要求。; 1、本项目为制鞋业，位于偃师市山化镇鞋业产业园区，符合洛阳偃师区先进制造业开发区规划及规划环评的要求。 2、本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区制鞋业、现代服务业功能区，符合规划要求。 3、本项目不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类项目。 4、本项目不涉及锅炉。 5、本项目不涉及集中供热及分散式燃气锅炉。 6、本项目不属于“两高”项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 2、涉及 VOCs 废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺。 3、入驻开发区企业废水排放应满足污水处理厂纳管标准，需通过污水管网排入集中污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准；生产废水不得直 排外环境。 4、入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点; 业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目需实行排放等量置换或减量置换，禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。 1、本项目不属于重点行业，且不排放二氧化硫、氮氧化物，颗粒物、VOCs执行大气污染物特别排放限值。 2、项目运营过程中产生的有机废气经集气罩收集后进入现有工程“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后达标排放。 3、本项目无生产废水产生，生活污水经园区化粪池处理后排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 4、项目新增污染物总量指标从区域进行等量替代，满足区域替代的有关要求；项目不涉及重金属排放。; 相符. 环境风险防控; 1.加强开发区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，减少环境风险。 2.建立开发区风险防范体系以及风险防范应急预案；基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 4、重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 1、项目不涉及危险化学品。 2、项目建成后企业制定相关防控措施，减少环境风险事故的发生。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 4、企业不属于重点排污单位。; 相符. 资源开发效率; 1、入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、入区项目在条件具备的情况下，应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 1、项目清洁生产水平达到国内先进水平。 2、本项目无生产用水，项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河，不涉及中水回用。; 相符. 3、“两高”项目判定 根据《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），河南省“两高”项目主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目；二是8个行业中19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目，主要包括钢铁（长流程炼钢）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用炭素、铜铅锌硅冶炼（不含铜、铅锌、硅再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石等。 根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）（2019年修改版）的分类，本项目属于C1951纺织面料鞋制造、C1952皮鞋制造。本项目不属于8个主要耗能行业以及19个细分行业，因此不属于“两高”项目。 4、政策相符性分析 4.1与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 - 与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 强化环境污染系统治理; 1.加大工业污染协同治理力度 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核; 严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。 本项目为制鞋业，不属于文件中严禁开展的“两高一资”类项目；废水主要为生活污水，经园区现有化粪池处理后经过污水管网进入中州渠人工湿地处理；生产过程中产生的危险废物在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置。; 符合. 综上所述，本项目符合《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的要求。 4.2《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合〔2022〕51号） - 与环综合〔2022〕51号相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. 强化生态环境分区管控。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）成果应用。严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。禁止在黄河干支流岸线一定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。; 本项目为制鞋业项目，不属于“两高一资”项目；本项目选址位于偃师区山化镇鞋业产业园，选址符合“三线一单”要求。; 相符. 加快工业企业清洁生产和污染治理。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，开展排污许可提质增效工作。推动钢铁、焦化、化工、有色金属、造纸、印染、原料药制造、农副食品加工等重点行业实施清洁生产改造，开展自愿性清洁生产评价和认证，严格实施“双超双有高耗能”企业强制性清洁生产审核。鼓励有条件的地区开展行业、园区和产业集群整体审核试点。推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。推进沿黄省区工业园区水污染整治。到2025年，沿黄工业; 区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放。加快推进工业污废水全收集、全处理，严格煤矿等行业高浓盐水管理，推动实现工业废水稳定达标排放。严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。 本项目为制鞋业项目，不属于左 侧所列行业；本项目位于偃师区山化镇鞋业产业园，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理。; 符合. 强化固体废物协同控制与污染防治。选择一批“无废城市”开展协同增效试点，在固体废物处置全过程中协同推进碳减排。建设固体废物跨区域回收利用示范基地，推动区域固体废物集中利用处置能力共享。持续推进流域“清废行动”，加快推进沿黄省区干支流固体废物倾倒排查整治工作，全面整治固体废物非法堆存。推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，鼓励主要产业基地根据需要配套建设危险废物集中利用处置设施，支持有条件的地区建设区域性特殊危险废物集中处置中心。加快完善医疗废物收集转运处置体系，推动地级及以上城市医疗废物集中处置设施建设，健全县域医疗废物收集转运处置体系，补齐医疗废物收集处理设施短板。; 本项目危险废物在厂区危废暂存间内暂存后定期委托有资质单位处置。; 符合. 由上表可知，本项目满足《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》(环综合〔2022〕51号)相关要求。 4.3与洛阳市人民政府关于印发《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》的通知（洛政〔2022〕32号）相符性分析 - 与洛政〔2022〕32号相符性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 第一节 以协同控制为重点推进空气质量改善; 加强VOCs全过程治理。严格VOCs产品准入和监控，推进重点行业VOCs污染物全过程综合整治。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。建立低VOCs含量产品标志制度和源头替代力度，加大抽检力度。加大工业涂装、包装印刷、家具制造等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。强化重点行业VOCs治理减排，实施 VOCs排放总量控制。逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路（因安全生产等原因除外）。引导重点行业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs; 放。深化工业园区和企业集群综合治理，加快推进涉VOCs工业园区“绿岛”项目，鼓励其他具备条件、有需求的开发区规划建设喷涂中心、活性炭回收再生处理中心、溶剂处理中心等“共享工厂”。加强VOCs无组织排放控制，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。建筑涂装行业全面使用符合环保要求的涂料产品，加强汽修行业VOCs综合治理。 本项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次; 闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”处理后达标排放。 相符. 第二节 深入开展水生态环境保护攻坚战; 持续开展水污染系统治理。以黄河干流及伊河、洛河为重点，严格入河排污口设置审批管理。全面开展入河排污口排查，到2025年，完成全市入河排污口排查任务。依据入河排污口排查结果，结合相关法律法规、生态保护红线、“三线一单”等环境敏感区管控要求，编制主要河湖入河排污口布局规划，实施入河排污口分区管理，并进行规范化整治。到2025年，完成黄河、伊河、洛河干流及重要支流入河排污口整治。加大工业污染协同治理力度，建立工业园区污水集中处理设施进水浓度异常等突出问题清单，实施清单管理、动态销号。全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治，沿黄工业园区污水处理厂和企业要严格执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》要求，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、湿地偷排、直排行为。持续推进四水同治，加快推动伊川县白降河、孟津区二道河等污染负荷较重河渠整治任务。结合孟津、新安农业种植情况、畜禽养殖布局，深入开展化; 农药减量增效、农业废弃物和畜禽粪污资源化利用等，推进引黄灌区农田退水污染综合治理，深入开展黄河流域面源污染防治。 项目废水主要为生活污水，经园区现有化粪池处理后经过污水管网进入中州渠人工湿地处理。; 相符. 第三节 以风险管控为重点保障土壤环境安全; 协同防控地下水污染。以扭住“双源”为重点，优先保障地下水源环境安全。开展地下水污染防治分区划定工作，科学制定分区防治措施，探索开展地下水环境“一张图”管理，实现地下水型饮用水水源保护区、重点污染源、水文地质分区、国家地下水监测工程水位水质等信息共享。持续推动地下水环境状况调查，建立和完善地下水型饮用水水源补给区内优先管控污染源清单。针对“一企一库”（化学品生产企业、尾矿库）、“两场两区”（危险废物处置场、垃圾填埋场、工业聚集区、矿山开采区）等六类地下水重点污染源，实施地下水生态环境状况调查评估工程。到2025年底前，完成一批污染源地下水环境状况调查评估工作。推动化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场等重点行业企业落实防渗措施，实施防渗改造。持续巩固加油站防渗改造成果。健全分级分类地下水环境监测评价体系。建立健全水土环境风险防控机制，在地表水、地下水交互密切的典; 地区探索开展污染综合防治试点。完善报废矿井、钻井、取水井名录，对环境风险较大的报废矿井、钻井，探索开展封井回填工作，对已封场的危险废物填埋场开展长期维护及地下水水质监测。 本项目废水主要为生活污水，经园区现有化粪池处理后经过污水管网进入中州渠人工湿地处理。车间地面已做防渗处理，可防止废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 相符. 综上所述，本项目符合《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》的通知（洛政〔2022〕32号）的要求。 4.4与洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发《偃师区2024年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》的通知（偃环委办〔2024〕5号）相符性分析 - 项目与偃环委办〔2024〕5号相符性分析一览表 偃师区2024年蓝天保卫战实施方案; 项目情况; 相符性. （一）减污降碳协同增效行动; 2、开展传统产业集群专项整治。 （1）结合产业集群特点，2024年6月底前，制定涉气产业集群发展规划和专项整治方案，排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，通过关停淘汰、搬迁入园、就地改造提升等措施，推动对槐新街道、商城街道、伊洛街道、山化镇、邯岭镇五个制鞋等产业集群升级改造，提升企业环保治理水平。 （2）鼓励涉VOCs产业园区和产业集群开展“绿岛”项目建设，规划建设活性炭再生中心和溶剂回收处置中心，实现VOCs集中高效处理。; 1、本项目为制鞋业项目，选址位于偃师区山化镇鞋业产业园，VOCs废气采用UV光氧+活性炭吸附装置处理，项目建成后可达《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”要求； 2、不涉及。; 相符. 3、实施“散乱污”企业动态清零。强化执法监管，完善工作机制，持续开展“散乱污”企业排查整治专项行动，严防“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。; 本项目为制鞋业项目，已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，土地手续齐全，不属于“散乱污”企业。; 相符. （二）工业污染治理减排行动; 11、加快工业炉窑和锅炉深度治理。强化燃气锅炉全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。2024年10月底前，完成3家耐火材料企业（洛阳市科诺尔耐火材有限公司、洛阳煊烨耐火材料有限公司、偃师龙利达耐火材料有限公司）治理设施升级改造;推进4座生物质锅炉（偃师首阳山宝通塑料泡沫厂、偃师首; 山前进塑料泡沫厂、偃师兴林包装材料有限公司、洛阳宁炼石化有限公司）淘汰退出;完成垃圾焚烧发电企业洛阳润电环保有限公司提标改造，确保稳定达标排放。 不涉及; /. 12、开展低效失效设施排查整治。对工业炉窑﹑锅炉、涉VOCs等重点行业全面开展低效失效大气污染治理设施排查整治，制定排查整治方案，建立整治提升企业清单，重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜（浴)除尘、湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs 废气采用单一水喷淋吸收等 VOCs废气采用单一水喷淋吸收等治理工艺及上述工艺的组合(异味治理除外)，处理机制不明、无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位;确需一定整改周期，明确提升改造措施和时限，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。; 本项目VOCs废气采用UV光氧+活性炭吸附装置处理；; 相符. 13、实施挥发性有机物综合治理。 （1）推进源头替代。深入排查涉VOCs企业，摸清原辅材料类型、生产使用量、源头替代情况、污染设施建设情况，建立完善清单台账，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，持续推进低(无)VOCs含量原辅材料替代。 （2）加强VOCs全流程综合治理。持续深化 VOCs无组织废气收集治理，加大蓄热式氧化燃烧（RTO)、蓄热式催化燃烧(RCO)、催化燃烧（CO)、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度,加强火炬燃烧装置监管；对企业含 VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）完成有机废气收集密闭化改造;对企业活性炭装填量、更换周期实施编码登记，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理;对污水处理设施排放的高浓度有机废气实施单独收集处理;化工行业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业按要求开展泄露检测与修复。2024年5月底前，排查建立挥发性有机物综合治理清单台账;2024年年底前，完成治理任务，全面提升VOCs治理水平。; 1、本项目为制鞋业项目，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，使用清洗剂为低VOCs含量水性清洗剂； 2、本项目运营期应做好台账记录（记录生产原料使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量），VOCs排放执行大气污染物特别排放限值；且VOCs污染物总量指标进行区域替代。项目运营期按照要求做好活性炭装填量、更换周期编码登记。; 相符. （五）重污染天气联合应对行动; 28.开展环境绩效等级提升行动。按照重点行业绩效分级管理有关规定，实施“有进有出”动态调整，分行业分类别建立绩效提升企业名单，推动铸造、耐材、工业涂装、包装印刷等重点行业环保绩效创A，全力帮扶重点行业企业对照行业先进水平实施生产和治理工艺装备提升改造，不断提升环境绩效等级。2024年5月底前，建立绩效提升培育企业清单，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的企业，推动全区工业企业治理能力整体提升。; 1、本项目为制鞋业项目，项目建成后可达《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”要求 。; 相符. （六）科技支撑能力建设提升行动; 31.强化污染源监控能力。更新大气环境重点排污单位名录，将自动监测要求载入排污许可证，督促排污单位依法安装、使用自动监控设施，将电力、化工等重点行业氨逃逸，以及工业涂装、包装印刷等重点行业和油品储运销过程油气回收VOCs因子纳入自动监控范围,并与生态环境部门联网，确保符合条件的企业全覆盖。; 本项目有组织排放口为一般排放口，无需安装自动监控设施。; 相符. 偃师区2024年碧水保卫战实施方案. （七）持续提升污水资源化利用水平; 13.持续开展工业废水循环利用工程。推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业; 水取用量，形成可复制推广的产城融合废水高效循环利用新模式。 本项目废水主要为生活污水，经园区现有化粪池处理后经过污水管网进入中州渠人工湿地处理。; 相符. 偃师区2024年净土保卫战实施方案. （四）加强固体废物综合治理和新污染物治理; 14、深化危险废物监管和利用处置能力改革。持续创新危险废物环境监管方式，建立综合处置企业行业自律机制、特殊类别危险废物的信息通报机制。开展危险废物自行利用处置专项整治行动,加快健全医疗废物收集转运体系。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进危险废物监管信息化建设，强化危; 废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。加强废弃电器电子产品拆解监管。 本项目危险废物经新建危废暂存间暂存后定期委托有资质单位处置。; 相符. 由上表可知，项目符合《偃师区2024年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（偃环委办〔2024〕5号）的相关要求。 4.5与洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发《偃师区2024年夏季挥发性有机物污染防治工作实施方案》的通知（偃环委办【2024】2号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 与（偃环委办〔2024〕2号）相符性分析一览表 偃师区2024年夏季挥发性有机物污染防治工作实施方案; 项目情况; 相符性. （一）加强低VOCs含量原辅材料替代; 1、继续推动工业企业源头替代工作。 指导督促工业涂装、包装印刷等重点行业，落实《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020）等VOCs含量限值标准，加大涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等低VOCs含量原辅材料替代力度。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，结合行业特点和企业实际，在全面排查基础上制定低VOCs 原辅材料替代计划并积极推动实施,2024年5月底前将低VOCs 原辅材料替代任务纳入2024年大气攻坚重点治理任务系统,实施逐月调度。2024年6月底前，对已实施低VOCs 原辅材料源头替代的企业进行一轮全面排查，通过查看VOCs原辅材料购买、使用台账及质量检测报告、开展现场检测等方式，检查企业是否严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂 VOCs含量限值标准，确保全部替代或者替代比例满足要求。; 本项目为制鞋业项目，不使用涂料、油墨、胶粘剂，使用清洗剂为低VOCs含量水性清洗剂。; 相符. 5、推进绿色生产工艺。 在保证安全生产的前提下，持续推进工业涂装行业使用紧凑式涂装工艺，推广采用棍涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术；包装印刷行业要大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 本项目为制鞋业项目，不涉及印刷，不使用涂料。; 相符. （二）强化无组织排放管控; 提升VOCs废气收集效率。督促企业按照“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将VOCs无组织排放转变为有组织排放集中治理。VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理，企业污水处理场排放的高浓度有机废气要单独收集处理;工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行;采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。2024年6月底前，结合“VOCs行业企业专项执法检查活动”对VOCs 废气密闭收集能力进行全面排查，对采用集气罩、侧吸风等措施收集VOCs 废气的企业开展一轮风速实测，对于敞开式生产未配备收集设施、废气收集系统控制风速达不到标准要求、废气收集系统输送管道破损泄漏严重等问题限期进行整改提升，并将升级改造任务纳入2024年大气攻坚重点治理任务系统。; 本项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），控制无组织VOCs的排放。，集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，符合文件要求。; 相符. （三）提升有组织治理能力; 1、开展低效失效治理设施排查整治。2024年6月底前，按照省市部署，制定低效失效治理设施排查整治方案，对涉VOCs等重点行业建立排查整治企业清单，对于不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，以及光催化、光氧化、低温等离子、非水溶性VOCs 废气采用单一水喷淋吸收等低效技术使用占比大、治理效果差的治理工艺，通过更换适宜高效治理工艺、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。2024 年10 月20日前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业立即整改到位。对于需实施治理设施提升改造的，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术;对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺;除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术;加大蓄热式氧化燃烧（RTO)、蓄热式催化燃烧（RCO)、催化燃烧(CO)、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度。; 本项目有机废气采用“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，不属于文件要求取缔的简易低效治理设施。; 相符. 2、加强污染治理设施运行维护。指导督促企业加强污染治理设施运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行;做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。 2024年5月底前对采用活性炭吸附工艺的企业开展现场监督帮扶，通过查看企业活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理等台账记录，检查活性炭更换使用情况，其中颗粒状、柱状活性炭碘值不应低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不应低于650毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查。 2024年6月15日前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70%的，以及现场监督帮扶时无法提供半年内活性炭更换记录（自带自动脱附处理的除外)、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，要新完成一轮活性炭更换工作;采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速不得高于40000立方米/(立方米催化剂·小时)，RTO燃烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，运行温度、脱附频次等关键参数应自动记录存储，储存时间不得少于1年。; 本项目按照要求做好活性炭购买发票、质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况的台账记录，采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值应不低于800mg/g。; 相符. 4.6与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 与制鞋工业绩效引领性指标相符性分析一览表 引领性指标; 制鞋工业; 本项目特点; 相符性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求; 本项目不涉及胶粘剂。项目使用水性清洗剂对模具进行清洗，清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 项目生产过程产生的有机废气经集气罩+软帘收集、UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40 mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） 排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 项目生产过程中NMHC排放浓度不高于40 mg/m3，非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162; ）其他行业挥发性有机物排放建议值。 相符. 无组织排放; 1、 冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、 胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、 工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、 生产车间封闭; 1.项目生产过程产生的颗粒物经集气罩收集、袋式除尘器处理后有组织排放；注塑、注模、发泡、喷脱模剂工序产生的有机废气经集气罩+软帘收集、UV 光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放； 2.项目不涉及胶粘剂，使用水性清洗剂对模具进行清洗，采用密闭桶装储存； 3.生产过程中无VOCs废料； 4.项目原辅料、产品储存以及生产过程均位于密闭生产车间内。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管; 部门要求安装在线监测的企业主要排放口 '安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存 一年以上 企业未被纳入重点排污单位的企业; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、 一年内废气监测报告; 项目建成后按要求整理环保档案。1、环评批复文件；2、排污登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染; 理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录 按要求整理台账记录：1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料消耗记录；5、VOCs废料处置记录 项目不涉及天然气。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理; 力 项目设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》制鞋工业绩效引领性指标要求。 4.7与洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发《偃师区制鞋产业集群挥发性有机物污染治理提升工作方案》的通知（偃环委办〔2024〕6号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 表10 与偃环委办〔2024〕6号相符性分析一览表 偃环委办〔2024〕6号; 本项目特点; 相符性. (一)淘汰落后产能; 严格执行国家和省、市相关产业政策，按照控制高污染、高耗能和落后工艺的要求，对已列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装备严格予以淘汰。鼓励使用先进制鞋工艺与装备，提高生产智能化和自动化水平。; 本项目生产过程中所用能源为电能，资源消耗量相对区域资源利用量较少，不属于高耗能、高污染型企业，项目产品、技术、工艺和装备均未列入淘汰和禁止目录，符合文件要求。; 相符. (二)开展源头替代; 按照“应替尽替”的原则，推广使用本体型胶粘剂、水基型胶粘剂等低VOCs含量的原辅材料。采用环境友好型原辅材料，如低VOCs或无VOCs挥发的鞋底料、胶水、溶剂、清洁剂等。注塑鞋生产必须使用全新鞋底料。坚决取缔以回收的废旧塑料作为原材料的二代鞋底料的生产销售，从源头上严格把控，杜绝劣质鞋底料在行业中使用流通。; 本项目不涉及胶粘剂。项目聚氨酯生产线使用低VOCs含量的水性清洗剂对模具进行清洗，注塑鞋生产使用全新鞋底料，符合文件要求。; 相符. (三)强化无组织排放管控; 加强废气收集处理，产生 VOCs的生产工序，要在密闭空间或设备中进行，无法密闭采取局部集气罩的，应根据生产工艺、废气排放特征、操作便利性合理选择收集点位，尽可能将VOCs无组织排放转变为有组织排放集中治理。涉VOCs环节的生产车间应保持微负压，严禁采用无组织排放方式进行换风，鼓励建设新风系统。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒。; 本项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），控制无组织VOCs的排放。，集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，符合文件要求。; 相符. （四）提升有组织治理能力; 淘汰单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs 废气采用单一水喷淋吸收等VOCs 废气采用单一水喷淋吸收等治理工艺及上述工艺的组合（异味治理除外)。采用活性炭吸附技术的，应选择符合要求的颗粒活性炭，并按照国家有关技术规范进行设计。在天然气覆盖区域的涉vOCs企业，鼓励采取蓄热式氧化燃烧(RTO)、蓄热式催化燃烧(RCO)、催化燃烧（CO)、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术。; 本项目有机废气采用“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，不属于文件要求淘汰的简易低效治理设施。; 相符. (五)加强污染治理设施运行维护管理; 做到治理设施较生产设备“先启后停”;及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行;做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。; 本项目建成后按照要求做好灯管和活性炭等治理设施耗材更换，确保设施能够稳定高效运行;按要求做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。; 相符. 5、文物 偃师区是夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等七朝古都，是全国黄河重点旅游热线及全省“三点一线”旅游线路和以洛阳为中心的河洛文化的重要组成部分，素有洛阳“九朝古都半在偃”之称。境内有二里头文化、西亳商城、汉魏古城遗址；有中国最早的国立大学东汉太学等遗址；西周伯夷叔齐墓、秦相吕不韦墓、唐太子李弘墓，又有唐代武则天亲书的升仙太子碑、东汉灵台等古迹，是唐代高僧玄奘、宋朝名相吕蒙正的故乡。 （1）邙山陵墓群 第十一条邙山陵墓群保护范围分为西段、中段和东段。 （一）西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县朝阳镇游王村至孟津县朝阳镇崔沟村北；西界孟津县朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津县朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。 洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 （二）中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县送庄镇东立射村至孟津县会盟镇靳村；西界孟津县送庄镇东立射村至孟津县平乐镇左坡村南；东界孟津县会盟镇靳村至孟津县平乐镇天皇村半个寨自然村；南界孟津县平乐镇左坡村南至孟津县平乐镇金村。 （三）东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界首阳山一线；西界偃师区首阳山镇寨后村、保庄村至偃师区首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师区城关镇塔庄村；南界偃师区首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 保护范围依法重新划定的，从其新的规定。 第十二条邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一）西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二）中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 （三）东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津县、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四）夹河段：偃师区境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师区首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 （2）汉魏洛阳城遗址 根据《洛阳市汉魏故城保护条例》，汉魏故城保护区域分为保护范围和建设控制地带。 保护范围的边界为东至偃师区首阳山镇白村至后张村间外郭城城墙外50米南北一线；西至洛龙区白马寺镇齐郭村与分金沟村间的长分沟西沿南北一线；北至孟津县平乐镇上屯村外郭城残垣北50米东西一线；南至偃师区佃庄镇王圪村南东西一线界桩以内的区域。建设控制地带的边界为汉魏故城建设控制地带为保护范围外延200米的带状区域。 在汉魏故城保护范围内，不得擅自进行与汉魏故城保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需建设生产生活设施的，应当符合汉魏故城保护规划，依法履行报批手续。 项目厂址位于偃师市山化镇鞋业产业园区，属于邙山陵墓群（东段）大遗址建设控制地带（附图七）。本项目购买现有厂房，不涉及动土，仅为设备安装。 6、饮用水源保护区划 项目厂址位于偃师市山化镇鞋业产业园区，根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），距离本项目最近的集中式饮用水源为偃师市第一供水厂地下水井群2#井，本项目位于其保护区范围外3.96km，不在其保护范围内，符合水源保护区划要求。详见附图八。 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 7、《河南省福璟置业发展有限公司偃师区鞋业产业园一期项目环境影响报告表》中相关要求 7.1 相关内容 《河南省福璟置业发展有限公司偃师区鞋业产业园一期项目环境影响报告表》于2019年12月27日取得原偃师市环保局批复，批复文号偃环监表[2019]184号。相关内容如下： 7.1.1 园区产业定位及入驻企业环境保护要求及条件 （1）产业定位 根据建设单位提供的资料，本园区拟入驻企业为制鞋为主的企业，园区管理方应按照入驻企业的性质及规模，合理规划布局入驻位置，各企业之间不得相互制约。 （2）入驻企业环境保护要求及条件 对于拟入驻的建设项目，必须遵从“三同时”制度和环境影响评价制度，对拟入驻的项目进行环境影响评价。 首先要分析入驻企业是否满足本园区的入驻条件，不符合入住条件的建设项目不予引进。 入驻本标准化厂房需符合以下条件： ①主导入驻企业是制鞋及配套的包装生产等企业。 ②不允许入驻有生产废水产生的企业。 ③厂区西侧30m的居民点100m范围内的7#、21#厂房不允许有机废气和有毒废气产生的企业入驻。 ④根据企业的排污状况对其总平面布置进行合理性论证，分析拟入驻企业对于本评价所确定的环境目标与评价指标的可达性，对于不能达到该指标的企业，禁止入驻。 ⑤企业入驻后需针对自身产生的污染另做环境影响评价。 根据本项目环境质量现状、环境敏感因素、工业企业现状及发展等，评价建议本项目环境保护要求如下： - 表11 入驻企业环境保护要求 类别; 内容. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发改委【2013】21号、《外商投资产业指导目录（2011年修订）》中限制、淘汰类的建设项目. 采用落后生产工艺或生产设备，清洁生产水平达不到国内一般水平的项目. 与周边环境及内部产业定位之间存在制约因素的企业. 有生产废水产生的项目. 西厂界30m居民点100m范围内的21#、7#楼不允许有有机废气和有毒废气产生的项目入驻. 鼓励类; 符合本标准化厂房功能定位的制鞋轻污染项目和采用符合国家相关要求的高效废气处理措施的项目优先入区. 省级以上（含省级）认定的高新技术类项目. 允许类; 与项目周围环境及园区内部产业定位之间不相制约的轻污染项目. 7.1.2 公用工程及辅助设施 （1）给排水系统 给水：项目供水水源由偃师区市政给水管网提供，由北侧市政道路上规划的市政给水管网引入，管径为DN200mm；园区规划给水管网系统采用生活、消防共用的统一给水系统。为保证供水安全，管网采用环网系统供水，消防管网接口采用DN150，生活给水管采用DN100，绿化管采用DN70。管道覆土深度大于0.7m。厂区进水引入管上设置水表计量并设置管道倒流防止器，水源引入点供水压力按0.4MPa计。 排水：本项目采用雨、污分流排水系统，雨水集中收集后排入园区雨水管网，经汇集后经过华夏路园区铺设的雨水管网进入539省道市政雨水管网；食堂废水经隔油池处理后汇同与其它生活污水经进入化粪池处理，经化粪池处理后通过园区污水管网排入市政污水管网，最终排入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理。标准厂房内排水管采用UPVC塑料排水管，承插粘接，室外排水管采用硬聚氯乙烯双壁波纹管，橡胶圈承插连接，室外管道覆土深度大于0.7m。 - 表12 园区隔油池和化粪池设置情况一览表 项目; 序号; 位置; 服务构筑物; 容积(m3). 隔油池; 1#; 3#构筑物（人才公寓）东北角; 3#构筑物（人才公寓）; 0.3. 2#; 5#构筑物（人才公寓）东北角; 5#构筑物（人才公寓）; 0.3. 化粪池; 1#; 1#厂房北侧绿地下; 1#、2#厂房和3#人才公寓; 100. 2#; 5#人才公寓北侧绿地下; 5#人才公寓、6#厂房; 75. 3#; 9#厂房北侧绿地下; 8#、9#厂房; 50. 4#; 12#厂房北侧绿地下; 10#、11#、12#厂房; 75. 5#; 16#厂房北侧绿地下; 16#、17#、18#厂房; 75. 6#; 19#厂房北侧绿地下; 19#、20#厂房; 50. 7#; 22#厂房北侧绿地下; 7#、21#、32#厂房; 75. 8#; 23#厂房北侧绿地下; 22#、23#、31#厂房; 75. 9#; 25#厂房北侧绿地下; 25#、26#/27#厂房; 75. 10#; 2#开闭所东侧绿地下; 28#、29#、30#厂房及园区管理中心; 75. 11#; 15#厂房北侧绿地下; 13#、15#厂房; 50. （3）供电 项目用电引自市政供电系统，设置10/0.4kV变电系统及10/0.22kV配电系统，变配电房设置于26#和29#厂房之间开闭所，均为1层，单独设置，预安装6个250KVA变压器，以满足入住企业的用电需求。 （4）消防 室外给水管网为生活、消防合用，采用低压制。在区内的给水环网上设置室外消火栓。公共活动场所等部位设消防栓灭火系统、自喷和建筑灭火器等。室内消防给水集中设置消防水泵房及水池加压供水，每个消火栓箱下层带3具干粉灭火器。 7.2 相符性分析 本项目为制鞋企业，位于偃师鞋业产业园10号楼；项目所用注塑机需要使用循环冷却水，定期补充损耗，不外排；生活污水经园区4#化粪池预处理后，进入污水管网。综上，本项目符合《河南省福璟置业发展有限公司偃师区鞋业产业园一期项目环境影响报告表》及批复要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳菲儿鞋业有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2021年09月，位于偃师市山化镇鞋业产业园，主要从事布鞋、运动鞋、皮鞋、童鞋的生产销售。为满足市场需求，洛阳菲儿鞋业有限公司拟投资100万元，购买河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园厂房2100m2，进行年产200万双鞋项目建设。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目产品、生产规模、生产工艺及采用的生产设备均不属于鼓励类，也不属于限制类、淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策。本项目已经在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为2205-410381-04-01-793642（附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19，32、制鞋业195”类别，中“塑料注塑工艺的”类别，因此，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（见附件1），我单位承担了这一项目的环境影响评价工作。我公司收到委托后，经过对现场调查和查阅有关资料，按照环境影响评价相关技术导则的规定，编制完成本项目的环境影响报告表。 2、建设地点及周围环境状况 项目位于偃师市山化镇鞋业产业园，建设单位购买河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园已建成厂房2100m2进行生产建设，根据偃师市自然资源和规划局颁发的土地证（附件4），产业园区用地为工业用地。厂址东侧、南侧、西侧、北侧均为空厂房，项目地理位置图见附图一，周边敏感点分布图见附图二。 3、主要建设内容 本项目为新建项目，具体建设内容见下表，车间平面布置图见附图四。 - 工程主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积2100m2，建设4条聚氨酯生产线，2条注塑机生产线，内部划分各生产区域。; 购买已建 成厂房. 公用工程; 供水; 鞋业产业园; 依托. 供电; 鞋业产业园; 依托. 环保工程; 废气治理; 有机废气; 集气罩+软帘+UV光氧+活性炭吸附装置+30m高排气筒; 新建. 粉尘; 集气罩+软帘+布袋除尘器+30m高排气筒; 新建. 废水治理; 生活污水经依托鞋业产业园化粪池处理后通过园区污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。; 依托. 噪声控制; 各高噪声设备均安装在车间内，厂房隔声。; /. 固废治理; 一般固废暂存处（10m2）; 新建. 危险废物暂存间（10m2）; 新建. 4、产品方案及规模 项目产品方案为年产200万双鞋，具体产品方案见下表。 - 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量. 1; 布鞋; 万双/年; 50. 2; 运动鞋; 万双/年; 60. 3; 皮鞋; 万双/年; 40. 4; 童鞋; 万双/年; 50. 合计; 万双/年; 200. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 原辅材料; 鞋面; 万双/a; 200; 外购已做好的成品鞋面，包括布鞋、运动鞋、皮鞋、童鞋鞋面. PU原液; t/a; 160; 包括A液、B液及C液，以1：1：0.0002混合，20kg桶装，PU鞋底原料. 色浆; t/a; 4; PU鞋底辅料，20kg/桶. PVC树脂; t/a; 100; 袋装，25kg/袋，PVC鞋底原料. 钙粉; t/a; 75; 袋装，25kg/袋，PVC鞋底原料. 丁酯; t/a; 90; 桶装，200kg/桶，PVC鞋底原料. 水性清洗剂; t/a; 2.0; 用于冲洗模具，5kg/桶. 水性脱模剂; t/a; 1.5; 主要成分水和硅油，5kg/桶. 鞋盒; 万个/a; 200; 外购. 鞋垫; 万双/a; 200; 外购成品. 包装箱; 万个/a; 2.7; 外购成品. 润滑油; t/a; 0.2; 用于设备维修，定期更换. 能源; 水; t/a; 120; /. 电; Kw·h; 50万; /. PU：简称为聚氨酯，是一种新型的有机高分子材料。聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，硬度高，有弹性。主要用于制鞋工业和医疗业。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。 - PU原液主要组成成分 - 名称; - 组分; - 含量（单位：%（w/w））. - PU-A料; - 聚酯多元醇; - 90-97. - 硅油; - 0.2-0.1. - 水; - 0.4-0.5. - 小分子二元醇; - 3-5. - PU-B料; - 聚酯多元醇; - 40-50. - 聚醚多元醇; - 10-15. - MDI; - 40-50. - 磷酸; - 50-80ppm. - PU-C料; - 乙二醇; - 65-70. - 三乙烯二胺; - 30-35. 硅油：硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同，分子量增大，粘度也增高，固此硅油可有各种不同的粘度，从0.65厘沲直到上百万厘沲。如果要制得低粘度的硅油，可用酸性白土作为催化剂，并在180℃温度下进行调聚，或用硫酸作为催化剂，在低温度下进行调聚，生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。 二苯基亚甲基二异氰酸酯（MDI）：无色到淡黄色透明液体，熔点13.2℃，沸点118℃，急性毒性：经口LD502000mg/kg body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验:3000 mg/L-48h；溶于丙酮、醚，遇明火高温可燃，与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈。 磷酸：是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为H3PO4，分子量为97.994，熔点42℃，沸点261℃，密度1.874g/mL。急性毒性：经口LD501.7mL/100g body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验: median lethal pH - Lepomis macrochirus - 3 - 3.25 pH - 96 h；不易挥发，不易分解，无刺激性气味，几乎没有氧化性。具有酸的通性，是三元弱酸，磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC腐蚀剂，电解质，助焊剂，分散剂，工业腐蚀剂，肥料的原料和组件家居清洁产品。 乙二醇：无色无臭、有甜味液体，熔点-12.9℃，沸点197.3℃，闪点111.1℃，密度1.113g/cm³，急性毒性：经口LD50 7712 mg/kg body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验: LC50 - Pimephales promelas - > 72860 mg/L - 96 h；对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。 三乙烯二胺：亦称三亚乙基二胺。白色或淡黄色晶体，熔点159.8℃，沸点174℃，闪点50℃（开杯），急性毒性：经口LD50 700mg/kg body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验: LC0 - Cyprinus carpio - > 100 mg/L - 96 h。有氨味，本品是有机合成中间体，合成光稳定材料，广泛用于聚氨酯泡沫、弹性体与塑料制品及成型工艺。 色浆：为无机颜料，作为聚氨酯染色剂，根据客户需求添加不同种类用于改变聚氨酯的颜色。 聚氯乙烯树脂（PVC）：氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物，是世界上产量最大的通用 塑料。为无定形结构，粒径为 60-250μm 白色粉末，支化度较小，相对密度 1.4 左右，玻璃化温度 77-90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性较差，在 100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。 钙粉：采用轻质碳酸钙，用化学加工方法制得的，由于它的沉降体（2.4~2.8mL/g）比用机械方法生产的重质碳酸钙沉降体积（1.1~1.9 mL/g）大，因此被称为轻质碳酸钙。其特点为白色粉末或无色结晶、无气味，粒径为 0.5~15μm。碳酸钙在塑料制品中能起到一种骨架作用，对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用，能提高制品的硬度，还可以提高制品的表面光泽和表面平整性。在一般塑料制品中添加碳酸钙耐热性可以提高，由于碳酸钙白度在 90%以上，还可以取代昂贵的白色颜料起到增白作用。 丁酯：通常指乙酸丁酯或醋酸丁酯，分子式：C6H12O2 相对分子量：116.16 性状：无色透明液体，有水果香气。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物， 25℃时溶于约 120 份水。其蒸气比空气重，相对密度 0.8826。凝固点-77℃。沸点 125-126℃，比热容（20℃）1.91KJ/(kgK)。折射率 1.3951。闪点（闭杯）22℃。易 燃，燃点 421℃。粘度（20℃）0.734mPas。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.4%-8.0%（体积）。有刺激性。高浓度时有麻醉性。 水性脱模剂：乳化蜡液 10%~15%，甲基硅油乳液 15%~20%，改性硅油乳液 5%~8%，去离子水 50%~55%，乳化剂 4.5%~6%，添加剂 0.5%~1%，防腐剂 0.3%~0.5%，挥发性有机化合物（VOCs）含量为 0.8%。该水性脱模剂主要应用于聚氨酯制品生产过程浇注成型后脱离模具。其特点为以水为分散相，形成的水溶物既具备使聚氨酯泡沫脱模的功能，又具备生物降解性，环保性较强。 水性清洗剂：水性清洗剂属于环保水基清洗剂，主要组分组成为：非离子表面活性剂（脂肪酸聚氧乙烯酯，沸点351.5 C，熔点61-62.5 C）50%，阳离子表面活性剂（高级脂肪胺盐，沸点223 C，熔点177-181 C）10%，渗透剂（仲烷基硫酸酯钠，沸点108.9 C，熔点180-185 C；仲烷基磺酸钠，熔点>300 C）10%，防锈剂（六亚甲基四胺，沸点252.7 C，熔点280 C；氯化钠，沸点1465 C，熔点801 C）5%，助剂（三聚磷酸钠，熔点622 C）5%，消泡剂（脂肪酸脂，沸点267 C，熔点61.3 C）1%，缓蚀剂（膦羧酸；磺化木质素，熔点26 C）1%，水18%。各组分不涉及危险物质及挥发物质，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）水基清洗剂VOC含量≤50g/L的标准限值要求。 - 主要生产设备 项目主要生产设备详见下表。 - 主要设备一览表 序号; 主要设备名称; 型号(规格); 数量（台/条）; 备注. 聚氨酯生产线; /; 4; /. 注塑机; /; 2; /. 烘箱; /; 2; 电加热，用于鞋面固型. 小料锅; /; 2; /. 破碎机; /; 2; 注塑边角料破碎. 制鞋帮机; /; 30; 鞋面固定. 修边机; /; 4; 鞋底修边，聚氨酯生产线自带. 7、公用工程 7.1 供电系统 项目供电由山化镇电网供给，可以满足项目的用电需求。 7.2 给排水 本项目用水仅为生活用水，给水依托园区现有供水设施。本项目劳动定员30人，均不在厂区食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/（人•天）计，生活用水量为300t/a（1.2t/d），排污系数按80%计，污水产生量为240t/a（0.96t/d）。生活污水经依托园区化粪池处理后通过污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员30人，项目实行8小时工作制（8:00~12:00；14:00~18:00），年工作天数250天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、PU鞋底鞋生产工艺 图 1 PU鞋底鞋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 鞋面成型：外购成品鞋面，人工检验后质量合格的鞋面，手工套在制鞋帮机上固帮成型，之后放入高架烘箱平台上，经高架烘箱（电加热，温度30~40℃左右，加热时间约2分钟）加热软化后，等待后续组装工序。 PU原液混合搅拌：桶装 PU 原液（聚氨酯 A 液、聚氨酯 B 液）需要在电烘箱中加热以降低物料粘度（温度为 40-50℃），保持物料的流动性；聚氨酯 A 液、聚氨酯 B 液、色浆分别加入原液罐内储存，聚氨酯 A 液、聚氨酯 C 液、色浆按配比进行混合搅拌后加入聚氨酯 B 液搅拌均匀，暂存至混合液罐储存。物料均从原液罐通过管道供料到搅拌机。 清洗浇注头、喷脱模剂：浇注成型机配备模具每次成型全部脱模后需在模具上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油），然后将混合鞋底原液注入模具中，循环流水线；同时水性清洗剂对浇注头进行清洗，防止注孔堵塞，清洗后废液使用容器收集并密封保存。该工序产生喷脱模剂废气、废清洗剂。 注模、发泡成型、脱模：聚氨酯混合液罐、原液罐均配置有计量泵，由计量泵计量将混合料浇注到鞋模中；将鞋面放入模具固定，然后鞋楦下压与鞋底模具进行压合，人工合模后进入流水线，模具缓慢通过 PU 流水线烘干道，该通道使用电加热保温，将模具温度保持在 70~80℃，等到 PU 原液发泡成型后与鞋面完全贴合，将模具打开，取出成品鞋。然后进行清洗浇注头、喷脱模剂、注入聚氨酯混合液，循环流水线。每条聚氨酯流水线工艺均相同。该工序产生注模废气、发泡成型废气。 修边：成品鞋在修边机完成修边，去除鞋底毛刺。该过程产生修边废料。 检验：修边完成后的鞋经人工检验，产生的残次品鞋子，可进行低价销售。此工序不产生一般固废。 包装、入库：将发泡完成的鞋子内加装鞋垫，并收纳至鞋盒。将包装后的鞋盒使用包装箱进行打包，之后入库待售。此工序不产生污染物。 2、PVC鞋底鞋生产工艺 图 2 PVC鞋底鞋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 鞋面成型：外购成品鞋面，人工检验后质量合格的鞋面，手工套在制鞋帮机上固帮成型，之后放入高架烘箱平台上，经高架烘箱（电加热，温度30~40℃左右，加热时间约2分钟）加热软化后，等待后续组装工序。 混合搅拌：外购 PVC 树脂、钙粉、丁酯经过人工投料进入小料锅内进行混合搅拌。此工序产生投料废气、噪声。 注塑：混合料后，经人工投料至注塑机料斗内，物料进入注塑机机筒进行熔融塑化，采用电加热的方式，注塑机加热温度为 180℃~190℃，将鞋面固定在模具上，在机筒内螺杆旋转和压力的作用下，熔融态的物料挤出注入模具后与鞋面进行完全融合。此工序产生投料废气、注塑废气、噪声和废边角料。 检验：注塑完成后的布鞋经人工检验，产生的残次品鞋子，可进行低价销售。此工序不产生一般固废。 破碎：将注塑工序产生的废边角料经破碎后回用于注塑工序。此工序产生破碎废气和噪声。 包装、入库：将注塑完成的鞋子内加装鞋垫，并收纳至鞋盒。将包装后的鞋盒使用包装箱进行打包，之后入库待售。此工序不产生污染物。 主要污染工序： 1、废气 项目营运过程中废气主要为PU鞋生产过程喷脱模剂、注模、浇注成型工序产生的有机废气；PVC鞋生产过程混合搅拌、注塑投料、破碎工序产生的粉尘，以及注塑工序产生的有机废气、氯化氢。 2、废水 项目不涉及生产用水，废水主要为职工生活污水。生活污水经依托园区化粪池处理后通过污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 3、噪声 项目运营期噪声污染源主要为聚氨酯生产线、修边机、注塑机、破碎机、风机等设备工作时的机械噪声。 4、固体废物 项目营运期固废主要为修边废料、废包装袋、废清洗剂、除尘器收尘灰、废UV灯管、废活性炭、废包装桶、废润滑油及员工生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，购买河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园已建成空置厂房，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境局发布的《2023年洛阳市生态环境状况公报》，洛阳市2023年环境空气质量见表18。 表18 洛阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.4; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数平均质量浓度; 172; 160; 107.5; 超标. 由上表可知，洛阳市2023年度大气污染物SO2、NO2、CO年均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2023年度洛阳市属于不达标区。 环境质量改善计划： 为改善环境空气质量，目前偃师区已颁布《偃师区2024年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》、《偃师区2024年夏季挥发性有机物污染防治工作实施方案》等文件，通过以上措施的实施，预计区域的环境空气质量将不断改善。 2、特征污染物环境质量现状 本项目排放的特征污染物氯化氢和非甲烷总烃在国家和地方环境空气质量标准中无限值要求，因此，根据报告表技术审核要点，无需开展现状调查。 二、地表水质量现状 本项目生活污水依托园区现有化粪池预处理后，排入市政管网，进入洛阳市中州渠人工湿地深度处理。根据2023年洛阳市生态环境状况公报：2023年全市监测的8条主要河流中，水质状况“优”的为伊河、洛河、伊洛河、北汝河、涧河，占比62.5%；水质状况“良好”的为二道河、小浪底水库，占比的25%；水质状况“轻度污染”的为瀍河，占河流总数的12.5%。 本项目最近水体为伊洛河，水质状况为“优”。 三、声环境质量现状 本项目厂址所在地位于洛阳偃师区山化镇鞋业产业园，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不开展声环境质量现状评价。 四、生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，50m范围内无声环境保护目标。厂界外500米范围内主要环境保护目标见下表，主要环境保护目标分布见附图二。 - 主要环境保护目标一览表 环境; 保护对象; 方位; 相对厂界距离(m); 保护对象; 环境功能区. 环境 空气; 福璟佳苑小区; N; 240; 4000人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. 大气; GB16297-1996; 《大气污染物综合排放标准》; 表 2 二级标 准限值（30m高排气筒）; 颗粒物; ≤120mg/m3,23kg/h. 氯化氢; ≤100mg/m3,1.4kg/h. 无组织周界 外浓度最高点; 颗粒物; ≤1.0mg/m3. 氯化氢; ≤0.2mg/m3. 豫环攻坚办[2017]162号; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》; 其他行业; 非甲烷总烃; ≤80mg/m3. 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 非甲烷总烃; ≤2.0mg/m3. GB31572-2015; 《合成树脂工业污染物排放标准》; 表5大气污染物排放限值; 非甲烷总烃; ≤60mg/m3. 非甲烷总烃; 0.3kg/t 产品. 表9企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; ≤4.0mg/m3. GB37822-2019; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 表A.1特别排放限值; 非甲烷总烃; ≤6.0mg/m3. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 昼间; ≤60dB（A). 夜间; ≤50dB（A). 废水; GB8978-1996; 《污水综合排放标准》; 表4三级; COD; ≤500mg/L. 氨氮; /. 固废; GB18597-2001; 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单. |
| 总量 控制 指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 废气污染物： 本项目总量控制指标：非甲烷总烃0.3277t/a。 废水污染物： 生活污水排放总量：COD 0.0672t/a，NH3-N 0.0070t/a。 总量替代方案： 废气：洛阳菲儿鞋业有限公司年产200万双鞋项目，VOCs排放量为0.3277t/a，其替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 废水：本项目无工业废水外排，无须进行总量指标核定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用已有厂房，仅需在车间内安装设备，所以不再分析施工期污染情况。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气产排分析 项目营运过程中废气主要为PU鞋生产过程喷脱模剂、注模、浇注成型工序产生的有机废气；PVC鞋生产过程混合搅拌、注塑投料、破碎工序产生的粉尘，以及注塑工序产生的有机废气、氯化氢。 1.1.1有机废气 （1）PU鞋注模、烘干废气 本项目建设4条聚氨酯生产线，日运行时间 8h/d，年运行 2000h。聚氨酯鞋底注模阶段短时间内有少量热气挥发出来，主要为含多元醇和少量聚氨酯单体气体，以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数 2.7kg/t-产品，本项目聚氨酯原料使用量 164t/a，则聚氨酯鞋底注模废气的产生量为 0.4428t/a。 （2）脱模剂废气 本项目脱模剂用量1.5t/a，挥发性有机化合物（VOCs）含量为 0.8%，则脱模剂非甲烷总烃产生量为 0.012t/a。 （3）PVC鞋注塑废气 本项目建设2 台注塑机，日运行时间 8h/d，年运行 2000h。注塑过程会产生非甲烷总烃和氯化氢。注塑过程非甲烷总烃产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数 2.7kg/t-产品，注塑原料（PVC 树脂、钙粉、丁酯）用量为 265t/a，则非甲烷总烃产生量为 0.7155t/a。 聚氯乙烯在密闭容器中受热分解产生氯化氢等废气的浓度极低。本项目的制鞋工序注塑机温度为 180℃~190℃，本次评价以最高的挤出温度结合实验条件进行换算，参照中国卫生检验杂质 2008 年 4 月第 18 卷第 4 期《气象色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的研究结论：在加热温度 190℃时，每 1 吨聚氯乙烯分解产生氯化氢气体的量约为 0.1683kg。即聚氯乙烯分解产生氯化氢的量为 0.1683kg/t 原料。本项目注塑工序聚氯乙烯的使用量为100t，氯化氢的产生量为 0.0168t/a。 本项目聚氨酯料混合搅拌过程为密闭搅拌，发泡成型道为直线型，针对生产线废气产生污染物及产污工序，建设单位拟采取的收集措施有：①浇注工序在浇注口上方设集气罩；②烘干道进出口上方设置集气罩（进出口各一个）；③喷脱模剂工位设置集气罩；（各个集气罩四周均设置垂帘）。 本项目注塑生产线，根据生产设备情况及产污环节，在注塑机机头上方设置集气罩，集气罩上方设置风管连接主风管，抽取的有机废气经引风管连接至主风管。PU生产线及PVC生产线产生的有机废气经收集引入同1套“UV 光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气经 30m 高排气筒（DA001）排放。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算PU、PVC生产线产有机废气工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h。 （a+b）---集气罩周长，单位：m。注模集气罩口尺寸为0.8m×1.0m（1个/线），发泡成型集气罩口尺寸为0.4m×0.4m（2个/线），喷脱模剂集气罩口尺寸为0.5m×0.5m（1个/线）。PVC注塑机集气罩口尺寸为0.4m×0.6m（1个/台）。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.3m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出单条聚氨酯生产线集气罩的风量合计为5323m3/h，单台注塑机集气罩的风量为1210m3/h，因此4条聚氨酯生产线、2台注塑机产有机废气工序集气罩风量总计为23712m3/h，以24000m3/h计。 有机废气收集效率以 90%计，则经集气罩收集到的非甲烷总烃为0.5267kg/h（1.0533t/a），产生浓度为21.9mg/m3，氯化氢0.0076kg/h（0.0151t/a），产生浓度为0.32mg/m3；未被集气罩收集到的非甲烷总烃为 0.0585kg/h（0.1170t/a）、氯化氢为0.0009kg/h（0.0017t/a），“UV 光氧催化+活性炭吸附装置”对非甲烷总烃处理效率为 80%计，对氯化氢无处理效率，则有组织非甲烷总烃排放量为0.1053kg/h（0.2107t/a），排放浓度为4.4mg/m3，氯化氢排放量为0.0076kg/h（0.0151t/a），排放浓度为0.32mg/m3。 综上所述，PVC 鞋、PU鞋生产废气污染物氯化氢排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值；非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值要求；非甲烷总烃排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）：其他行业非甲烷总烃排放要求。 1.1.2 PVC生产线粉尘 （1）投料、破碎废气 PVC 鞋底生产时人工将原料投料至小料锅、注塑机料斗内产生投料颗粒物，破碎机破碎过程产生颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》制鞋行业中纺织面料鞋注塑工艺颗粒物产污系数 5450mg/双-产品，本项目 PVC 鞋底鞋年产量为 80 万双，则注塑过程投料废气颗粒物产生量为4.36t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》非金属废料和碎屑加工处理业中废 PVC 干法破碎废气颗粒物产生量 450g/t-原料，项目注塑会产生一部分废边角料，经破碎机破碎后回用于注塑工序。根据企业提供废品率为 2%核算，产生量为5.3t/a，则破碎粉尘产生量为 0.0024t/a。 根据生产设备情况及产污环节，小料锅投料口、注塑机料斗、破碎机上方均设置集气罩，集气罩三面围挡，一面设置硬质皮帘，长度至进料口位置下方，集气罩收集效率约为 90%，粉尘经集气罩收集后，经各自引风管接到主风管，粉尘经主风管引入袋式除尘器进行处理，由 30m高排气筒排放（DA002）。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算PVC生产线粉尘产生工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h。 （a+b）---集气罩周长，单位：m。小料锅集气罩口尺寸0.8m×0.8m（1个/台），破碎集气罩口尺寸为0.8m×0.8m（1个/台），注塑机料斗集气罩口尺寸为1.0m×1.0m（1个/台）。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.3m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出小料锅集气罩的风量为 1935m3/h，破碎机集气罩的风量为 1935m3/h，注塑机料斗集气罩的风量为2420m3/h。项目设 2台破碎机、2 台小料锅、2 台注塑机，总计风量为12580m3/h，以13000m3/h 计。 袋式除尘器配套风机风量为13000m3/h，集气罩集气效率为 90%，除尘器处理效率约为 98%，投料作业时间约为 750h/a，破碎机破碎时间为 100h。进入废气治理设施的颗粒物量为5.2349kg/h（3.9262t/a） ，产生浓度403mg/m3，经治理设施处理后，排放量为 0.1047kg/h（0.0785t/a），排放浓度为 8.1mg/m3；颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求。 本项目生产工序全部位于密闭生产车间，未经收集的颗粒物0.5816kg/h（0.4362t/a），车间沉降80%，则颗粒物无组织排放量为0.1163kg/h（0.0872t/a）。 1.2 废气污染源源强核算结果及相关参数 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。 - 废气污染物源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 h/a. 核算方法; 浓度mg/m3; 产生量 kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 排放量kg/h. PU、PVC生产线有机废气; 有组织非甲烷总烃; 产污系数法; 21.9; 0.5267; 软帘+集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附; 80%; 物料衡算法; 24000; 4.4; 0.1053; 2000. 有组织氯化氢; 0.32; 0.0076; 0; 0.32; 0.0076. 无组织非甲烷总烃; /; 0.0585; 车间通风; /; /; /; 0.0585. 无组织氯化氢; /; 0.0009; /; /; /; 0.0009. PVC生产线粉尘; 有组织颗粒物; 403; 5.2349; 集气罩+布袋除尘器; 98%; 13000; 8.1; 0.1047; 750. 无组织颗粒物; /; 0.5816; 车间沉降; 80%; /; /; 0.1163. 由上表可知，项目建成后非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求；项目PU鞋底原料用量为164t/a，鞋面用量120万双，约为500t，产品重量按664t/a计，PU线年排放非甲烷总烃量为0.0886t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.13kg/t，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 单位产品非甲烷总烃废气排放量要求不高于0.3kg/t产品要求。 1.3废气治理措施可行性分析 有机废气处理环保设施的可行性详见下表。 - 治理措施可行性分析表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 治理措施; 是否为可行技术及依据. 工艺; 处理能力; 收集效率; 去除率. PU、PVC生产线; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; UV光氧催化+活性炭吸附; 24000m3/h; 90%; 80%; 是，依据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020）. 氯化氢; 98%. PVC生产线; 排气筒DA002; 颗粒物; 布袋除尘器; 13000m3/h; 90%; 98%. 1.3 排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况详见下表。 - 项目排放口情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 类型; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 地理坐标; 排放标准. DA001; PU、PVC生产线有机废气排气筒; 非甲烷总烃; 一般排放口; 30; 0.9; 25; E112.826167 N34.714926; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准； 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》 （豫环攻坚[2017]162 号）排放限值要求. 氯化氢. DA002; PVC生产线粉尘排气筒; 颗粒物; 一般排放口; 30; 0.6; 25; E112.826757 N34.714894; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 1.4 大气环境影响分析 根据空气现状监测结果，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台了《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号），偃师区出台了《偃师区污染防治攻坚战领导小组关于印发2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等相关大气治理文件，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。项目评价范围的特征污染因子非甲烷总烃1小时浓度监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度限值要求。 项目完成后废气排放口非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求以及单位产品非甲烷总烃废气排放量要求不高于0.3kg/t产品要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值；颗粒物、氯化氢排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求。因此项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、废水 （1）废水产排污情况 本项目废水仅为职工生活污水。项目劳动定员30人，年工作250天，均不在厂区食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/（人•天）计，生活用水量为300t/a（1.2t/d），排污系数按80%计，污水产生量为240t/a（0.96t/d），废水主要污染物产生浓度为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3 -N 30mg/L。生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 - 本项目废水产排情况一览表 类别; 水量; COD; 氨氮; SS. 生活污水处理前; 浓度（mg/L）; /; 350; 30; 200. 产生量（t/a）; 240; 0.084; 0.0072; 0.048. 化粪池去除效率; /; 20%; 3%; 50%. 生活污水处理后; 浓度（mg/L）; /; 280; 29.1; 100. 排放量（t/a）; 240; 0.0672; 0.0070; 0.024. GB8978-1996三级标准; /; 500; /; 400. （2）依托园区化粪池可行性分析 本项目生活污水依托鞋业产业园区10#厂房化粪池（75m3）处理，园区建设时已考虑入驻企业生活排水情况，因此可直接依托，处理后排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 （3）项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行性分析 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准修改单》（GB18918-2002）的一级A标准。收水范围为：偃师区文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、化村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。 本项目位于洛阳市中州渠人工湿地收水范围，且该区域污水管网已铺设完善，项目废水具备排入洛阳市中州渠人工湿地的条件。项目营运期废水排放量0.96t/d，洛阳市中州渠人工湿地处理能力为6000m3/d，本项目废水量远小于洛阳市中州渠人工湿地的处理能力。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 项目噪声源主要为小料锅、混料机、注塑机、聚氨酯生产线、锁边机、缝纫机、 修边机等设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为70~85dB（A）。主要噪声源强及防治措施见下表。 - 项目主要噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 聚氨酯生产线; 80/1; 车间隔声; 2; 74; 8:00-18:00; 20; 54; 1m. 2; 注塑机; 80/1; 2; 74; 20; 54; 1m. 3; 小料锅; 75/1; 2; 69; 20; 49; 1m. 4; 破碎机; 80/1; 2; 74; 20; 54; 1m. 5; 修边机; 75/1; 2; 69; 20; 49; 1m. 6; 风机; 85/1; 2; 79; 20; 59; 1m. 3.2 预测模式 根据本项目各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并根据设备距厂界和敏感目标的距离，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”，预测本项目各声源对厂界的预测值。工业声源有室外和室内两种声源，根据设计本项目设备均置于室内，无室外声源。本次声环境影响评价选用如下预测模式： （1）点声源的几何发散衰减： Lp (r) = Lp (r0) - 20lg（r/r0） 式中：Lp (r)—预测点处的声压级，dB； Lp (r0)—参考位置r0处的声压级，dB; r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，r0取1m。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法为： LpliT=10lgj=1N100.1Lplij 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB; Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 （3）噪声贡献值计算公式： Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，S； Ti—i声源在T时段内的运行时间，S； LAi—i声源在预测点产生的等效A声级，dB。 （4）噪声预测值计算公式： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq —预测点的噪声预测值，dB； Leqg —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb —预测点的背景噪声值，dB； 根据上述公式计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出项目完成后噪声源对厂界声环境影响评价结论。 3.3 预测结果 经调查，项目生产采用昼间单班工作制，项目噪声源对厂界四周处噪声贡献情况。噪声预测结果见下表。 - 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 影响对象; 车间距厂界距离; 贡献值; 标准值/昼间; 达标情况. 东厂界; 297m; 23.1; 60; 达标. 西厂界; 254m; 24.3; 60; 达标. 南厂界; 61m; 36.4; 60; 达标. 北厂界; 257m; 23.2; 60; 达标. 由上表可知，项目建成后，厂界四周昼间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值要求。项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 营运期固废主要为修边废料、废包装袋、除尘器收尘灰、废清洗剂、废UV灯管、废活性炭、废包装桶、废润滑油及员工生活垃圾等。 4.1 一般工业固体废物 （1）修边废料 本项目聚氨酯鞋底使用修边机修边过程产生的边角料，根据建设单位提供资料，鞋底边角料产生量约为鞋底原材料用量的1%计。本项目PU 鞋底的注塑原液用量为164t/a，因此产生的聚氨酯废料约为1.64t/a，存放于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 （2）废包装袋 本项目废包装袋主要来自原材料（PVC料、钙粉）包装，共计7000个废包装袋，一个废包装袋重量约为0.05kg，则废包装袋产生量约为0.35t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 （3）除尘器收尘灰 本项目PVC鞋底布鞋生产过程中有组织颗粒物产生量为3.9262t/a，排放量为0.0785t/a，则袋式除尘器收尘灰为3.8477t/a，回用于生产。 （4）废清洗剂 聚氨酯生产线需要对模具进行清洗，项目使用水性清洗剂清洗，根据物料守衡废清洗剂产生量约为2.0t/a，设置专门容器收集，存放于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 4.2 生活垃圾 项目劳动定员30人，年工作时间为250天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为3.75t/a。建设单位拟在车间内设固定垃圾收集箱，做到日产日清。 4.3 危险固废 （1）废润滑油 根据企业提供资料，本项目运行期间润滑油使用量约为 0.2t/a。润滑油在使用的过程中会有少量变质，需要一年清理更换一次，产生量约为 0.1t/a。废润滑油属于危险废物HW08，更换下来的废润滑油由钢制容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的单位处置。 （2）废活性炭 根据计算项目被活性炭吸附的非甲烷总烃为 0.6320t/a，根据《简明通风设计手册》可知，活性炭的有效吸附量为 0.15kg（有机气体）/kg（活性炭），则本项目活性炭的用量为 4.21t/a，每 3 个月更换一次，本项目运营期产生的废活性炭的量为 4.842t/a（含吸附的非甲烷总烃）。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，设置专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 （3）废UV灯管 UV光氧装置的UV灯管一年更换1次，则废UV灯管产生量为0.002t/a，为危险废物。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废UV灯管属于“HW29 含汞废物”，危废代码900-023-29，设置专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 （4）废包装桶 本项目废包装桶主要来自原材料（丁酯、色浆、PU原液、脱模剂、水性清洗剂）的储存，产生量约为1.9t/a，据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中有关规定，任何不需要修复和加工既可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理。根据企业提供资料，本项目供应商提供新原料时空桶直接带走回收利用，厂区不暂存空桶。 项目危废特性汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备维修; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I; 危废暂存间临时密闭存储，定期委托有资质公司安全处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.842; 活性炭吸附装置; 固态; 废活性炭及有机物; 有机化合物; 3个月; T/In. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.002; UV光氧催化氧化装置; 固态; 含汞废物; 含汞废物; 1a; T. 4; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.9; 原料储存; 固态; 树脂; 有机化合物; 1个月; T/In; 危废间暂存，定期由厂家回收利用. 项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 - 项目危废贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 生产车间内; 10; 均置于相应危废桶内; 10t/a; 6个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 6个月. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 6个月. 4; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 3个月. 建设单位拟在厂区建设危废暂存间10m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危废暂存间应满足如下要求： （1）必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位； （2）危险废物贮存设施应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；贮存设施地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙； （3）危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换； （4）按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志； （5）危险废物贮存时间最长不得超过12个月，定期交由有资质单位合理处置； （6）危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 危废管理要求： （1）建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 （2）危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。 （3）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，杜绝跑、冒、滴、漏现象的产生。车间防渗要求：评价要求建设单位应在危废暂存间设置防渗措施，要求设置耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层；在厂房内其他区域设置硬化地面。 综上所述，项目固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 5、地下水及土壤环境 - 项目生产过程产生的废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢，不涉及含重金属粉尘排放，因此不存在通过大气沉降途径污染土壤环境的可能。项目生产所用的 PU 原液要固定区域储存，且对该区域地面进行防渗处理，并远离火源。项目生产过程中不涉及生产废水排放，外排废水仅为生活污水，水质简单，主要污染物为 COD和氨氮。生活污水经园区内化粪池处理后，洛阳市中州渠人工湿地处理。园区化粪池严格按照设计规范做好防渗处理，防渗系数达到设计要求，项目外排生活污水就不存在通过垂直入渗进入土壤、地下水环境的可能。危险废物为废润滑油、废活性炭和废 UV 灯管等，危废暂存间按照要求做好防渗处理，不存在通过垂直入渗进入土壤、地下水环境的可能。从土壤、地下水环境影响的角度分析，本项目建设是可行的。 - 6、环境风险 6.1 风险调查 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》内的物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目涉及的主要危险性物质为PU-B液中含有的MDI和磷酸，由于磷酸含量仅为50-80ppm可忽略不计，本项目风险物质仅考虑MDI，PU原液采用20kg桶装，生产时投入密闭搅拌罐内，最大储存量60Kg。其理化性质及毒理见下表。 - 项目主要危险化学品理化性质及毒理一览表 - 物质名称; - 理化性质; - 危险特性; - 毒性机理; - 危险特征. - MDI; 白色固体。加热有刺激臭味，沸点196℃(5×133. 3Pa)，凝固点38～39℃，相对密度(50℃/4℃)1.19，，1. 5906，黏度4.9×10-3 Pa -s(50℃)，闪点（开口）202℃，可溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、硝基苯、二氧六环等。; - 本品有弱刺激作用，刺激眼睛、呼吸系统和皮肤，吸入及皮肤接触可能致敏。; - 急性毒性：经口LD502000mg/kg body weight。 - 生态毒性：鱼类急性毒性试验:3000mg/L-48h; - 可燃. 项目涉及的环境风险物质为MDI，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，最大储存量60Kg，根据前文原辅材料成分分析，PU-B液中MDI成分含量为40%-50%，本项目以最大含量计算，因此，MDI纯物质最大含量为0.03t，低于临界量0.5t，项目危险化学品物质实际储存量与临界储存量比值为0.12<1。 - 6.2 风险防范措施 项目环境风险物质主要为PU原料中的MDI，运营期间PU原料暂存原料库内，本项目原料库和生产线PU原液搅拌锅生产区域为主要风险单元，最大可信事故为MDI的泄漏事故，根据建设单位提供资料，本项目使用的PU原液均采用20kg桶装储存原料库内，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，原料库和生产区域做重点防渗处理，地面硬化，并使用环氧树脂漆做防渗处理，确保渗透系数≤10-10cm/s，储罐下方设置收集桶。 针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上至下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和环保意识，完善并严格执行各项工作规范，杜绝事故发生，提高操作、管理人员的业务素质，加强对操作人员进行岗位培训，普及在岗职工对物质的性质、毒性和安全防范的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。具体防范措施如下： ①加强危险物质贮存过程中的管理：加强危险品管理，建立危险品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。 ②贮存危险品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定；贮存的危险品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志（GB190-2009）的规定。 ③液态物料存放区（生产区域、原料区）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 ④危险品进厂严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ⑤厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑥厂区还应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 综上所述，企业从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，可以将事故风险降至最低。通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。 7、工程污染物产排汇总 项目污染物产排情况汇总见下表。 - 项目污染物产排情况汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 4.3624; 4.1967; 0.1657. 非甲烷总烃; 1.1703; 0.8426; 0.3277. 氯化氢; 0.0151; 0; 0.0151. 废水; 化学需氧量; 0.084; 0.0168; 0.0672. 氨氮; 0.0072; 0.0002; 0.0070. 固废; 修边废料; 1.64; 1.64; 0. 废包装袋; 0.35; 0.35; 0. 除尘器收尘灰; 3.8477; 3.8477; 0. 废清洗剂; 2.0; 2.0; 0. 生活垃圾; 3.75; 3.75; 0. 废润滑油; 0.1; 0.1; 0. 废活性炭; 4.842; 4.842; 0. 废UV灯管; 0.002; 0.002; 0. 废包装桶; 1.9; 1.9; 0. 8、环境管理和环境监测计划 8.1 环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家及地方的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 8.2 监测计划 项目污染源监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020）等文件执行，项目污染源监测计划见下表。 - 项目污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5相关限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号其他行业标准. 氯化氢; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准. DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 氯化氢; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准. 颗粒物; 1次/年. 车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相关限值要求. 噪声; 东、南、西、北厂界; 昼间等效声级Ld、Ln; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 9、环保投资及环保验收 项目总投资100万元，其中环保投资为13.8万元，约占总投资的13.8%，详见下表。 - 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目 名称; 污染源; 主要环保设施; 环保投资 （万元）; 环保验收指标; 备注. 废气治理; 聚氨酯生产线：非甲烷总烃; 各产气点设置集气罩+软帘+UV光氧+活性炭吸附装置+30m高排气筒; 8.0; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号其他行业、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5表9、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相关限值要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准; /. PVC生产线：非甲烷总烃、氯化氢. PVC生产线：投料、破碎粉尘; 各产气点设置集气罩+软帘+布袋除尘器+30m高排气筒; 5.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准. 废水治理; 生活污水; 园区化粪池; 依托现有; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; /. 噪声; 各高噪声设备; 厂房隔声、距离衰减; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; /. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存间10m2; 0.2; 定期外售; /. 危险固废; 危废暂存间10m2; 0.5; 定期由有资质单位安全处置. 生活垃圾; 生活垃圾收集箱; 0.1; 合理处置. 投资估算合计; 13.8; /; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | PU、PVC生产线DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+软帘+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根30m高排气筒 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号其他行业标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9相关限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相关限值要求 |
|  |  | 氯化氢 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求 |
|  | PVC生产线投料破碎DA002 | 颗粒物 | 集气罩+软帘+布袋除尘器+1根30m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池预处理后经污水管网排至中州渠人工湿地进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 各高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用厂房隔声、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废润滑油、废活性炭、废灯管收集暂存于危废暂存间（10m2），定期委托有资质单位处置；废包装桶由厂家回收利用；修边废料、废包装袋、除尘器收尘灰、废清洗剂暂存一般固废暂存区（10m2），定期外售；生活垃圾送当地环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存 污染控制标准》 （GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强危险物质贮存过程中的管理：加强危险品管理，建立危险品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。 ②贮存危险品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定；贮存的危险品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志（GB190-2009）的规定。 ③液态物料存放区（生产区域、原料区）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 ④危险品进厂严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ⑤厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑥厂区还应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于五年。 （4）环保标识规范化设置，粘贴告示牌。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳菲儿鞋业有限公司年产200万双鞋项目符合洛阳市“三线一单”、国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.1657 | / | 0.1657 | / |
|  | 非甲烷总烃（t/a） | / | / | / | 0.3277 | / | 0.3277 | / |
|  | 氯化氢（t/a） | / | / | / | 0.0151 | / | 0.0151 | / |
| 废水 | COD（t/a） | / | / | / | 0.0672 | / | 0.0672 | / |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | 0.0070 | / | 0.0070 | / |
| 一般工业 固体废物 | 修边废料（t/a） | / | / | / | 1.64 | / | 1.64 | / |
|  | 废包装袋（t/a） | / | / | / | 0.35 | / | 0.35 | / |
|  | 除尘器收尘灰（t/a） | / | / | / | 3.8477 | / | 3.8477 | / |
|  | 废清洗剂（t/a） | / | / | / | 2.0 | / | 2.0 | / |
| 危险废物 | 废润滑油（t/a） | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 废活性炭（t/a） | / | / | / | 4.842 | / | 4.842 | / |
|  | 废UV灯管（t/a） | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
|  | 废包装桶（t/a） | / | / | / | 1.9 | / | 1.9 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①